1. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Режим “удаленного доступа” позволяет внешнему абоненту через специальные каналы АТС Merlin Legend использовать функции внутренних абонентов, использующих аналоговые аппараты. К таким функциям относится:

- возможность непосредственного вызова абонента через его местный номер;

- постановка в очередь на занятого абонента;

- транзитный звонок в город;

- программирование АТС через модем и т.д.

Линии посредством, которых внешний абонент получает вышеперечисленные возможности, называются линиями удаленного доступа (ЛУД). ЛУД можно разделить на два типа:

1) Цифровые линии связи двух АТС (TIE lines).

2) Обыкновенные городские линии, подключенные к специальным модулям или запрограммированные под удаленный доступ (Non-TIE lines).

1.1. ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ЛУД

При программировании ЛУД существует ряд общих установок подлежащих конфигурированию для линий связи обоих типов.

1.1.1. КОД ДОСТУПА К ЛУД

Для защиты системы от несанкционированного доступа возможно установить код доступа, который необходимо будет вводить при каждом выходе на ЛУД.

Для ввода кода :

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> Line Trunks --> RemoteAccss -->

--> BarrierCode --> Codes --> (Ввод порядкового номера кода в списке) -->

--> Enter --> (Ввод кода) --> Enter

1.1.2. АКТИВИЗАЦИЯ КОДА ДОСТУПА

Для того чтобы код доступа начал действовать необходимо для каждого типа линий активизировать его:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> LinesTrunks --> RemoteAccss -->

--> (Выбрать необходимый лип линий {TIE lines; Non-TIE lines}) -->

--> BarrierCode --> (Для активизации : Barrier Code Required иначе ... Not Required) -->

--> Enter

После активизации кода доступа, каждый раз при выходе на ЛУД после получения длинного гудка необходимо набрать его. Только после получения повторного длинного гудка можно продолжать работу на ЛУД.

1.1.3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕВЕРНО НАБРАННЫХ НОМЕРОВ

Для случаев набора на ЛУД неверного номера, в системе объявляются устройства на которые переводится внешний абонент. В системе для приема неверных звонков предусмотрено три типа устройств:

1) QCC оператор (QCC Quene).

2) Конкретный абонент (Extension).

3) Группа вызова (Calling Group).

Для определения устройства “поддержки” :

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> Option --> Unassigned -->

--> (Выбрать тип устройства) --> Enter --> (Ввод номера устройства) --> Enter

1.1.4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА В ОЧЕРЕДЬ

При работе на ЛУД можно попасть на занятого абонента. Для повторного вызова абонента необходимо положить трубку и повторить процесс выхода на ЛУД. Для удобства пользователей в АТС Merlin Legend имеется возможность автоматической постановки в очередь на занятого абонента. После освобождения внутреннего абонента станция автоматически соединит, стоящего в очереди с абонентом.

Для установки опции:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> LinesTrunks --> RemoteAccss --> AutoQueuing -->

--> (Для включения автопостановки в очередь: Enable иначе Disable) --> Enter

1.2. ЛИНИИ ТИПА TIE LINES

Линии данного типа образуются при подключении двух специальных модулей:

1) 400ЕМ - при подключении одного такого модуля на станции появляются четыре линии с E&M сигнализацией.

2) 100Е - при подключении одного такого модуля на станции появляется 30 цифровых каналов по 64 kb/s. Снаружи на станцию дожен поступать 2-х Mb поток в формате Е1.

Все указанные модули образуют различные каналы связи и поэтому их описание будет даваться отдельно.

1.2.1. E&M МОДУЛИ

E&M каналы - шести проводные линии предназначенные для связи с другими станциями поддерживающими связь с E&M сигнализацией. Для связи данного типа в АТС Merlin Legend ипользуется модуль 400EM, имеющий четыре порта.

При добавлении в станцию E&M модуля, в распоряжении пользователя появляется четыре дополнительных линии, имеющие номера согласно общим принципам номерации внешних портов. В случае если станция работает в режиме Hibrid/PBX все E&M линии автоматически помещаются в 891 пул.

Работа с E&M линиями(пулами) ни чем не отличается от работы с обычными городскими линиями(пулами). На E&M пулы можно выходить используя ARS таблици, а на цифровых аппаратах нажимая функциональные кнопки.

Основной особенность E&M линий является то, что при выходе нее, внутренний абонент попадает на АТС физически подключенную к данной линии. При выходе на E&M канал, абонент начинает работу с вызванной АТС в режиме удаленного доступа. Данный факт требует от пользователя набирать номера внешних абонентов  согласно той нумерации, которая принята на удаленной АТС.

2. КОНФИГУРИРОВАНИЕ E&M ЛИНИЙ

При конфигурировании E&M линий все установки условно можно разделить на принципиально важные и посредственные. К первым относится параметры определяющие типы сигнализаций и направления выполняемых звонков. Неверная установка данных параметров может привести к отсутствию связи по E&M каналам.

2.1. Установка типов сигналов

АТС Merlin Legend поддерживает три типа E&M сигналов:

1) Первый стандартный (Type 1S)

2) Первый совместимый (Type 1C)

3) Пятый (Type 5)

При установке данных типов необходимо учитывать тот тип, который установлен на удаленной станции. Приведенная ниже таблица показывает, то какие тыпы сигналов нужно устанавливать в зависимости от сигналов установленных на удаленной станции.

| Тип сигналов удаленной АТС | Тип сигналов местной АТС |
| --- | --- |
| TYPE 1S | TYPE 1C |
| TYPE 1C | TYPE 1S |
| TYPE 5 | TYPE 5 |

Для установки типов сигналов:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> Line Trunks --> TIELines --> E&M Signal -->

--> (Введите номер E&M линии) --> Enter --> (Выберите нужный тип) -->

--> Enter или Next

1.2. Защищенный и незащищенный режим

Данные установки делаются с помощью DIP переключателей расположенных непосредственно на E&M модуле и относятся к электрическим установкам. Менять заводские установки не рекомендуется (по умолчанию все порты стоят в незащищенном режиме).

1.3. ЛИНИИ ТИПА NON-TIE LINES

Каналы данного типа можно поделить на два типа:

1) Линии получающиеся при особом программировании обычных городских портов. Такие линии называются типом DISA.

2) Линии получающиеся при подключении городских линий к модулям 800DID.

При звонке на линии данного типа внешний пользователь вначале получает несколько длинных гудков от городской АТС. Потом АТС Merlin Legend самостоятельно “поднимает трубку” и выдает в линию непрерывный гудок, который свидетельствует о выходе внешнего абонента на ЛУД АТС Merlin Legend.

NB! - В случае если в системе установлен код доступа, то после получения длинного гудка необходимо набрать его. При неверном наборе кода доступа внешний абонент получит “переливающийся” сигнал, после которого необходимо положить трубку и повторить выход на ЛУД.

1.3.1. ЛИНИИ ТИПА DISA

Линии данного типа получаются при вводе обычных городских портов в специальное состояние. Особенностью данного типа является то, что на каждом  городском слоте можно запрограммировать под удаленный доступ не более 50 % портов.

Каждый городской порт может находиться в одном из трех состояний:

1) Порт работает в обычном режиме (No Remote).

2) Порт работает в режиме удаленного доступа только во время действия ночного сервиса (Shared).

3) Порт постоянно находится в режиме удаленного доступа (Dedicated).

Для установки гродской линии в одно из трех состояний необходимо:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> LineTrunks --> RemoteAccss --> LIneTrunks -->

--> (Ввод номера городской линии) --> Enter --> (Выбор состояния для линии) -->

--> Enter или Next

1.4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС ПО МОДЕМУ

Для программирования станции через модем необходимо:

1) Подключить к компьютеру модем.

2) Сконфигурировать SPM на COM порт, к которому подключен модем.

3) Запустить SPM и после появления заставки нажать любую клавишу.

4) Набрать с клавиатуры АТ команду:

ATDP <Номер> WDT <Код доступа> WDT*10

где:

<Номер> - Номер набор которого обеспечивает выход на ЛУД программируемой станции.

<Код доступа> - Код доступа к ЛУД (если таковой имеется). Если код доступа не установлен, то строка WDT <Барьерный код>  опускается.

После набора выше приведенной АТ команды модем произведет выход на ЛУД и будет ожидать постоянного гудка. Далее модем наберет код доступа (если таковой установлен) и будет опять ждать постоянного гудка. После длинного гудка модем наберет в тоновом режиме код программирования по модему (*10). После нормального соединения компьютера со станцией SPM запросит пароль, который должен состоять ровно из пяти символов. После верного ввода пароля на экране появится меню основное меню программирования станции.

В случае если модем подключен к аналоговому порту станции АТ команда имеет следующий вид:

ATDT*10

Далее операции по входу в режим программирования станции аналогичен описанной выше технологии.