QCC ОПЕРАТОР

QCC оператор - специализированная консоль по обработке поступающих звонков в режиме очереди. В качестве QCC консоли могут использоваться только системные телефоны типа MLX-20L.

QCC оператор - это оператор очередей, поэтому все поступающие на данного оператора звонки вначале ставятся в очередь (QCC очередь), а потом обрабатываются оператором. Таким образом в каждый момент времени при положенной трубке оператор слышит звонок только абонента стоящего первым в очереди.

Звонки пришедшие с различных линий ставятся в очередь согласно установленных для них приоритетов, поэтому городские звонки можно обрабатывать быстрей чем внутренние (если это необходимо). Для звонков простоявших в очереди дольше установленного времени имеется возможность присвоения им максимального приоритета.

Несмотря на то что оператор может принимать не более одного звонка он может “держать” на HOLD до пяти звонков. При этом различия между внешними и внутренними звонками не делаются.

ОРГАНИЗАЦИЯ QCC ОПЕРАТОРА

NB!!!-Организовать QCC оператора можно только в режиме Hibrid/PBX.

Для назначения нового QCC оператора:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> Operator --> Position --> QuenedCall -->

--> (Ввод номера цифрового аппарата) --> Enter

После ввода необходимого числа QCC операторов необходимо для запоминания всех указанных операторов необходимо вместо Enter нажать StoreAll, после чего произойдет перезагрузка станции.

Для удаления операторов в выше указанной последовательности действий вместо Enter нужно нажимать Delete.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

NB!!!-Отличительной особенностью QCC консоли является невозможность перепрограммирования ее функциональных клавиш. Схема клавиш на QCC консоле предлагается ниже.

| 5) Call 5 | 10) Position Busy | 15) Alarm | 20)Forced Release |
| --- | --- | --- | --- |
| 4) Call 4 | 9) Send \Remote Message | 14) Night Service | 19) Pool Status |
| 3) Call 3 | 8) Handset \ Headset Mute | 13)Head Set Status | 18) Headset Auto Answer |
| 2) Call 2 | 7) Source | 12) Destination | 17) Join |
| 1) Call 1 | 6)Start | 11) Release | 16) Cancel |

(1-5) Предназначены для удержания звонков на HOLD.

- Установка абонента в режим с которого можно соединить его с другим абонентом. Состояние Source внешне схоже с состоянием HOLD.

(7) Перевод абонента на активную линию с состояния Source.

- Отключение микрофона.

- Отправка сообщений или сброс уже отправленных. Сброс сообщения производится путем повторной отправки сообщения.

- Включение на аппарате режима занятости. При активизации данного режима все звонки поступающие на QCC оператора будут переводиться на Calling группу, если таковой нет то режим не включится. При вызове QCC оператора через его местный номер перевод звонка не производится.

- Соединение между собой абонентов находящихся в режиме Source и Destination.

- Перевод абонента на активную линию с состояния Destination.

- Переводит телефон в состояние из которого для соединения с любой линией необходимо нажать на кнопку выбора линии. Данное условие действует как при ответе на звонки, так при обычном поднятии трубки.

- Включение ночного режима.

- Сигнализация перегрузки очереди.

- Сброс абонента находящегося в состоянии Destination и перевод на активную линию абонента находящегося в состоянии Source.

- Организация тройного разговора : Оператора, Source абонента и Destination абонента.

- Включает автоматическое поднятие трубки. Работает только при включенной 13 кнопке.

- Показывает в Inspect режиме состояния пулов.

- Рассоединение с Source и Destination абонентами.

ЗВОНКИ ДЛЯ QCC ОПЕРАТОРА

QCC оператор помимо обслуживания внутренних звонков может принимать звонки из города, с линий удаленного доступа, с переполненных Calling групп и т.д. Причем, для всех перечисленных звонков может быть установлен приоритет обслуживания.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ ИЗ ГОРОДА

Для того чтобы в QCC очередь попадали звонки из города необходимо задать для конкретного QCC оператора звонящие линии :

[MENU] à SysProgram à Exit à LinesTrunks à [More] à QCCOper à

à (Ввод номера QCC оператора) à Enter à (Выбор звонящих линий) à

à Exit

Если есть необходимость обслуживать звонки с одной линии быстрей чем с другой, то для этого можно установить различный приоритет для этих линий.

По умолчанию приоритеты обслуживания для всех звонящих линий равны 4 (Максимальный приоритет =1, минимальный =7).

Стоит отметить, что все звонки по городским линиям обслуживаются всегда раньше, чем внутреннии звонки.

Для изменения приоритета обслуживания линий:

[MENU] à SysProgram    à Exit à LinesTrunks à [More] à QCCPrior à

à (Ввод приоритета) à Enter à (Выбор линий которым будет установлен указанный приоритет) à Exit

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗВОНКИ

В данном подразделе будут расписаны принципы конфигурирования QCC оператора для приема дополнительных звонков.

Для краткости описания, начальная часть последовательности действий будет опускаться ( [MENU] à SysProgram à Exit à Operator à QueuedCall à

à CallTypes à ……)

ЗВОНКИ НА ГЛАВНОГО ОПЕРАТОРА

К данным звонкам относятся вызовы абонента с номером 0 (номер главного оператора системы). Обычно главным оператором системы устанавливается абонент с номером 10. Для данного типа звонков можно установить собственный приоритет :

PrimariOper à Prioriti à (Ввод приоритета звонков (1-7)) à Enter

Для определения операторов отвечающих на данный тип звонков :

Primariper à Oper à (Ввод номера QCC оператора) à Enter

ПЕРЕНАЗНАЧЕННЫЕ ЗВОНКИ

Это звонки, пришедшие в результате действия функций Follow Me и Forward.  Для данного типа звонков устанавливается только приоритет обслуживания звонков. Для изменения приоритетов:

Follow/Frwd à (Ввод приоритета) à Enter

НЕВЕРНЫЕ ЗВОНКИ ПО DID КАНАЛАМ

В данном разделе определяются операторы отвечающие на неверно выполненные звонки по DID линиям, также определяются приоритеты обслуживания таких звонков. Для определения операторов :

UnassignDID à Oper à (Ввод операторов) à Enter

Для задания приоритета :

UnassignDID à Priority à (Ввод приоритета) à Enter

ЗВОНКИ ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ С TRANSFER

Задание операторов отвечающих на звонки вернувшихся с Transfer:

Returning à Oper à (Ввод операторов) à Enter

Установка приоротета обслуживания:

Returning à Priority à (Ввод приоритета) à Enter

ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ

В данном разделе будут описаны опции QCC оператора, которые влияют на характер работы консоли вцелом.

Для краткости описания начальная последовательность действий ([MENU] à Sys Program à Exit à Operator) будет опущена.

ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ АБОНЕНТА НА HOLD

Временной интервал через который будет выдаваться сообщение и подаваться звуковой сигнал в случае если в системе имеются абоненты, поставленные оператором на HOLD. Для корректировки времени:

HoldTimer à (Ввести время) à Enter

ВОЗВРАЩЕНИЕ С HOLD

Данная опция определяет место возврата абонента с HOLD после того, как дважды истечет время удержания на HOLD. В системе предпологается два места возвращения с HOLD:

- Очередь QCC оператора (RtrnToQue)

- Обратно на HOLD (RemainOnHld)

Для установки нужной опции:

QueuedCall à HoldRtrn à (Выбрать нужную опцию) à Enter

ОПЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИЙ

Данная опция определяет, что произойдет с абонентом если при разговоре с ним перейдти на другую линию. В системе имеется два возможных варианта:

- Абонент автоматически будет поставлен на HOLD (Auto Hold).

- Произойдет рассоединение с абонентом (Auto Release).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ДЛИННЫ ОЧЕРЕДИ

Опция определяет длинну очереди при которой включается сигнализация. Данная опция не как не влияет на общую работу QCC оператора. В простейшем варианте при достижении максимальной длинны очереди, ее размер, отображаемый на дисплее, выделяется инверсным цветом.

Для установки данного параметра:

Queued Call à Threshold à (Ввод макс. длинны) à Enter

ВРЕМЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА

Время нахождения абонента в состоянии HOLD, после которого ему присваивается максимальный приоритет при обслуживании.

Для установки времени:

Queued Call à ElvatePrior    à (Введение времени, 0 для отключения) à Enter

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОЧЕРЕДИ

Опция включает или отключает подачу звукового сигнала, который подается каждый раз когда в очередь попадает новый абонент.

Для установки опции:

Queued Call à InQueAlert à (Для включения сигнала-InQueAlrtEn, для выключения-InQueAlrtDis) à Enter

ЧИСЛО ЗВОНКОВ ВОЗВРАТА

Число гудков после которых абонент возвращается с Transfer к оператору, если абонент не поднял трубку.

Для установки:

Queue Call à ReturnRing à (Ввод числа звонков) à Enter

РЕЖИМ ЗАНЯТОГО ОПЕРАТОРА

Данный режим включается нажатием на кнопку Position Busy операторской консоли. После чего все звонки адресованные оператору перенаправляются на определенную Calling группу. Если группа для данного режима не занята, то режим не включится.

Для задания группы “поддержки”:

Queued Call à QCCBackup à (Ввод номера QCC оператора) à Enter à

à (Ввод номера Calling группы) à Enter

NB!- В режиме занятого оператора на Calling группу не переводятся вызовы адресованные на его внутренний номер.