УАТС MERLIN LEGEND

Поддерживает до 80 внешних портов и до 144 абонентских линий. Общая емкость составляет 224 физических порта для подключения линий и абонентов. Емкость зависит от конфигурации и типа применяемых модулей. Как правило, достижение указанных максимальных емкостей  невозможно. Кроме того, каждый внутренний порт модуля 008MLX поддерживает два логических порта, позволяя подключить одновременно, например, системный телефон и модем, которые могут работать независимо друг от друга. Аналогично, 100Е модуль, имея один физический порт, поддерживает 30 логических портов внешних линий. Таким образом, УАТС может быть сконфигурирована для подключения максимально до 80 линий, 255 абонентов, всего до 355 логических портов.

Интерфейсы :

В качестве внешних линий к УАТС “MERLIN LEGEND” могут подключаться :

- обычные городские линии или линии УАТС - “ шлейфовые“ линии.

- цифровые ИКМ-линии по стандарту Е1 (интерфейс G703), R2CAS, с тональной, импульсной или MFC (цифровой) сигнализацией, входное сопротивление 120 или 75 Ом.

- аналоговые межстанционные E&M соединительные линии (tie-trunk), которые могут быть типа 1S -  для подключения через телефонные сети, 1С и Тип5 - для подключения к расположенным в пределах 2-3 км длины кабеля АТС с линиями типа 1С или Типа5.

Оконечные устройства :

Оконечными устройствами УАТС могут быть :

- системные, т.е. специально разработанные для работы в составе УАТС, телефонные аппараты четырех типов. Эти аппараты имеют  в названии аббревиатуру MLX и отличаются друг от друга количеством программируемых кнопок. наличием, размерами и возможностями дисплея.

- любые стандартные, т.е. отвечающие общепринятым стандартам по изготовлению и работе, двухпроводные телефонные устройства: телефонные аппараты, модемы, автоответчики, телефаксы и т.д.

- ряд специальных устройств, производимых AT&T для работы в составе УАТС или сертифицированных, как, например, Автосекретарь или Голосовая почта.

Условия размещения контрольного блока :

Контрольный блок УАТС “MERLIN LEGEND” является стационарным устройством и может быть размещен в любом чистом помещении с контролируемой температурой, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей. Он монтируется на предоставленном заказчиком фанерный или ДСП щит толщиной не менее 1,8-2 см.

Размеры щита:

- контрольный блок без кроссового комплекта - 1.8 м Х 90 см

- контрольный блок с  кроссовым  комплектом - 2.1 м Х 1.2 м

Щит должен быть надежно закреплен (усилие отрыва не менее 350 кг)

1. Температура 4- 40 °C, оптимальная 16 °С

2. Влажность 20%-80%

3. Воздушная среда: не допускать попадания влаги, пыли, агрессивных газов и жидкостей, химикатов.

4. Для нормальной вентиляции и теплоотвода необходимо располагать свободным пространство не менее    30см сверху и снизу от контрольного блока и не менее 2.5 см слева и справа от боковых поверхностей.

5.Не располагать контрольный блок вблизи устройств, создающих сильные магнитные поля, как,   например, мощные электромоторы.

6. Размеры и вес:

1 статив (основной)				29х58х30 см		20.4 кг

2 статива (основной+расширение)		59х59х30 см		40.8 кг

3 статива (основной+2 расширения)		90х58х30 см 		61.2 кг

7. Контрольный блок размещается на расстоянии до 8 м от ввода  внешних линий, до 1.5 м от электророзеток (в пределах длины прилагаемого шнура питания).

8. Электропитание:

Напряжение электросети 220 В переменного тока +15%,-20%, частота 47-63 Гц.

Перебои электропитания длительностью до 40 мсек не оказывают воздействия на вторичные 	источники питания. Перебои  электропитания длительностью до 60 мсек не прерывает режим 	соединения. При перебоях до 60 мсек с периодичностью не чаще раза за 1.2 сек нормальная работа 	станции не нарушается.

Энергопотребление :

1 статив - 2А, 2 статива - 4А, 3 статива - 6А Макс.

9. Среднее время наработки на возникновение любого типа неисправности - 2,1 г.

Среднее время наработки на возникновение неисправности, выводящей из работы более 25% 	абонентских линий на срок более 15 сек. - 4 года

10. Устойчивость к воздействию радиопомех - 1 Вольт на метр.

В большинстве случаев помехи и шумы наводятся на УАТС через внешние линии и абонентскую 	проводку. Однако сильные источники электромагнитных полей в непосредственной близости от 	контрольного блока также могут индуцировать шумы в системе. Поэтому контрольный блок и 	проводка не должны располагаться в зоне существования сильных электрических полей. Обычно	их производят мощные радиопередатчики, телепередатчики, индукционные печи, электромоторы с 	коммутаторами мощностью более 200 Вт и подобное оборудование.

Небольшие электроприборы с универсальными электромоторами обычно не создают проблем, когда	работают на отдельной линии электропитания. Электрополя напряженностью не более 1 Вольт на 	метр обычно не представляют проблемы.

Электропитание и заземление :

1. Каждый статив снабжен собственным блоком питания. Максимальный ток потребления - 2А.

Для электропитания УАТС в месте установки необходимо установить электророзетки с заземлением 	по количеству стативов плюс розетки для подключения компьютера и регистратора, если 	необходимо.

2. Правильное заземление необходимо для защиты системы от

- атмосферных разрядов

- перенапряжения

- наведенных токов

- электростатических разрядов

Общую ответственность за выполнение защитных устройств на внешних линиях лежит на 	Городской АТС, предоставляющей внешние линии.

Защитное заземление включает:

- блок с угольными электродами, либо газовые разрядники, подключенные к 
	“истинной земле”.

- надежное электрическое соединение защитных заземляющих контуров телефонных линий и 	защитного заземления линий электроснабжения.

3. Каждый блок питания имеет контакт заземления, который необходимо соединить с общей шиной заземления(использовать медный провод диаметром 1,6-2 мм. Длина заземляющего проводника не должна превышать 7,5 м)

4. Если компьютер или принтер установлены в пределах 15 м длины кабеля от контрольного блока УАТС, то они должны быть включены в ту же линию электропитания, что и контрольный блок, и подключены к тому же заземлению. Если же они установлены дальше 15 м, необходимо применять устройства ADU - RS232 - удлинители.

Абонентская кабельная сеть :

1. Для системных телефонов применяется проводка 4-х парным кабелем по стандарту AT$T SYSTIMAX™  уровня 3 и выше. Из практики в крайнем случае применяется двухпарная проводка для большинства аппаратов и трехпарная проводка для операторских консолей, оборудованных операторской приставкой. Дистанция до системных аппаратов - 305м длины кабеля с диаметром жилы 0,5 мм. В худшем случае сопротивление шлейфа по каждой из двух пар с включенным аппаратом не должно превышать 100 Ом разницей между парами не более 1 Ом.

2. Для стандартных аппаратов применяется однопарная проводка, рекомендуется витая пара. Дистанция та же, что и для системных аппаратов. Для увеличения расстояния применяются специальные модули 008ОРТ для удаленных однолинейных стандартных устройств. В этом случае сопротивление  шлейфа может достигать 1300 Ом, что примерно  эквивалентно расстоянию 4,5 км  длины кабеля с жилой 0,5 мм.

3. В случае установки аппаратов вне здания, где установлен контрольный блок, но в пределах вышеуказанной дистанции, необходимо применять специальные устройства (IROB) , обеспечивающих защиту контрольного блока и телефонных аппаратов от перенапряжения и наведенных токов, могущих возникнуть на экспонированных участках кабельной сети.

- системный телефон - 2  протектора 505А.

- обычный аппарат - один IROB- протектор со стороны УАТС и грозозащитное устройство со стороны телефона.