ГЛАВА 3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНАМИ

===========================================================

Данная глава дает представление о том, как системные и стандартные аппараты работают в составе системы. Также рассматривается ситуация, когда к одному внутреннему номеру подключается более одного телефона или стандартного устройства. В конце главы описаны основные функции и варианты набора, возможные с телефонов системы. Для более подробной информации обратитесь к описанию функций системы.

Особенности звонка системных и стандартных телефонов: см. инструкцию на рус. яз., прил. к комплекту оборудования.

ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ.

В данной главе содержится информация по программированию и пользованию системными функциями. Процедуры Системного программирования включают процедурный код (набираемый через # и трехзначный номер); функции, используемые путем набора кода, включают код функции (набираемый через (Feature) или (Intercom) и двух- или трехзначный код).

Функции, используемые путем набора кодов

Среди функций, использование которых предусмотрено путем набора специальных кодов на наборном поле телефона, есть Исключительное удержание, Отключение участника конференц-разговора, Автоматический набор последнего набиравшегося  номера. Полный список функций данного типа приведен ниже.

В общем случае доступ и использование функций такого типа осуществляется двумя путями:

Код набирается вручную. Для этого на системном телефоне нажимается клавиша [Feature] (или [#] на стандартном) и цифры кода. Например, для использования  функции “Повторный набор последнего набиравшегося номера на системном телефоне”  необходимо нажать [Feature] [0] [5]; (на стандартном аппарате нажимаются клавиши [#] [0] [5], причем, для использования функции на стандартном телефоне должен  быть  сигнал УАТС готовности набора по внутренней связи).

Код функции может быть запрограммирован на кнопку системного телефона, в этом случае код функции вводится автоматически путем нажатия одной кнопки.

Примечание: Если на все 4 кнопки телефонов MLS-6 или MLC-6 распределены внешние линии, то использовать кнопки для программирования функций нельзя.

Список функций, доступ к которым может быть осуществлен пользователями системы с телефонов вышеуказанными способами:

Код учета звонка (*);

Прослушивание музыки-на-удержании через динамик системного аппарате (*);

Охват звонков (call coverage);

“Иди впереди меня/Следуй за мной”;

Перехват звонка;

Отключение от конференц-звонка;

Прямой перехват линии - по занятой линии;

Прямой перехват линии - при свободной линии;

Эксклюзивное удержание (*);

Громкое оповещение по группам - сигнал звонком/голосом;

Перехват звонка в группе;

Набор последнего номера;

Оповещение по громкоговорителю;

Включение кнопки “message”;

Выключение кнопки “message”;

Набор номера из персональной памяти абонента;

Recall;

Набор сохраненного номера (*);

Одновременное оповещение;

“Замок” на аппарате (пароль);

Преодоление пароля аппарата (+);

Набор номера из системной памяти;

Кнопка перехода в тон;

Перевод звонящего на почтовый ящик абонента (*)

(*) - доступ к функции возможен только с системного аппарата

(+) - доступ к функции возможен только с аппаратов “10” и “11”.

------------------------------------------------------------------

Не беспокоить (Do not Disturb)

(возможно использование только с системного телефона, для программирования необходимо использовать кнопку с индикатором)

Предотвращает поступление вызывного сигнала на телефон: вызывающие по внешним линиям слышат обычные сигналы вызова абонента, вызывающие по внутренней связи слышат сигнал "занято". Данная функция может рекомендоваться только в тех случаях, когда на внешние вызовы, поступающие на Ваш номер, может ответить кроме Вас еще кто-нибудь. Если Вы передали разговор и он вернулся на Ваш телефон без ответа, на телефоне прозвучит сигнал вызова, несмотря на включенную функцию.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - нет

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ -  нет

Для использования  функции  на запрограммированной кнопке:

нажать кнопку для включения функции; для выключения - нажать повторно, т.е. используйте кнопку как выключатель: когда индикатор светится - функция включена.

-----------------------------------------------------------------

Исключительное Удержание (Exclusive Hold)

Препятствует перехвату вызовов, переведенных Вами в режим Удержания, другими абонентами, с которыми Вы делите линию.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [0] [2] для перевода вызова в режим Удержания. Для его возвращения нажмите кнопку линии, на которой удерживается вызов.

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - не предусмотрена

Для использования функции на запрограммированной кнопке:

Для перевода разговора в режим Удержания - нажать кнопку. Для его возвращения нажмите кнопку линии, на которой удерживается вызов.

-----------------------------------------------------------------

Повторный вызов АТС (Recall)

Посылает сигнал определенной длительности по телефонной линии, что позволяет абоненту закончить разговор и получить сигнал готовности набора станции по этой же линии, сделать следующий вызов без нажатия на рычаги телефонной трубки.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [0] [3]

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Наберите [#] [0] [3]

Для использования функции на запрограммированной кнопке:

нажмите кнопку.

-----------------------------------------------------------------

Запоминание номера для повторного автоматического набора (Save Number Redial)

Сохраняет во временной памяти набиравшийся последним внешний телефонный номер. Чтобы сохранить в памяти номер, необходимо набрать код функции перед тем, как положить телефонную трубку на рычаги в том случае, если абонент занят, или не ответил на вызов.

Функция позволяет автоматически набирать хранящийся во временной памяти номер в любое время, даже после набора других телефонных номеров и проведения разговоров. Телефонный номер хранится в памяти до его замены другим номером.  Номера  Системного  ускоренного набора не запоминаются.

Примечание: данная функция может программироваться на несколько кнопок.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [0] [4] до того, как повесить телефонную трубку. Для последующего повторного набора номера опять нажмите [Feature] [0] [4]

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - не предусмотрена

Для использования функции на запрограммированной кнопке:

Нажать кнопку перед тем, как повесить телефонную трубку. Для повторного набора номера опять нажать кнопку.

-----------------------------------------------------------------

Повторный набор последнего набранного номера (Last Number Redial)

Автоматически производит повторный набор последнего набиравшегося номера, содержащего не более 20 цифр. Функция удобна для немедленного повторного набора занятого телефонного номера. Не применима для повторного набора телефонных номеров, включенных в Системный ускоренный набор. Отличие от функции Сохранение номера в памяти для повторного набора заключается в том, что функция сохранения номера в памяти позволяет набирать другие внешние номера в промежуток времени между ее введением в память и перед ее использованием.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [0] [5]

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - наберите [#] [0] [5]

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите запрограммированную кнопку.

-----------------------------------------------------------------

Отключение участника Конференц-разговора  (Conference Drop)

Отключает последнего (по порядку подключения) внешнего участника без рассоединения остальных участвующих в Конференц-разговоре.

Для использования функции вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [0] [6]

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - не предусмотрена в качестве функции, используемой путем набора кода, но для получения аналогичного результата можно использовать нажатие рычагов трубки.

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажать кнопку.

------------------------------------------------------------------

Конфиденциальность (Privacy) (для программирования используется кнопка с индикатором)

Препятствует подключению к ведущемуся по линии разговору других внутренних абонентов, на АК которых распределена эта же линия. Для использования этой  функции необходимо предварительно провести программирование на кнопку с   индикатором функции [Feature] [0] [7].

Если на Вашем телефоне запрограммирована функция Автоматическая конфиденциальность номера с помощью процедуры системного программирования #304, на  Вашем телефоне всегда автоматически действует режим Конфиденциальности.  Однако, если по условиям работы бывает необходимым участие Ваших сотрудников в разговорах, желательно запрограммировать функцию на кнопку с индикатором. Это  позволит Вам в необходимых случаях преодолевать режим Автоматического включения Конфиденциальности.

Для использования функции вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - не предусмотрена

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - не предусмотрена

Для использования функции на запрограммированной кнопке: для включения функции - нажать кнопку, для выключения - нажать кнопку повторно. Используйте кнопку  как  переключатель:  при  включении функции индикатор включен.

------------------------------------------------------------------

Переход на тональный набор  (Touch-Tone Enable)

Посылает сигналы тонального набора по импульсным линиям. Позволяет  абонентам с импульсными линиями пользоваться рядом телефонных сервисных услуг (например, "Банк по телефону") которые требуют тонального набора цифр. Данная функция используется в тот момент разговора, когда необходимо набрать (ввести)  тональные сигналы. После набора кода функции все остальные набираемые цифры посылаются в телефонную сеть как тонально набранные.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [0] [8] при необходимости использовать тональный набор.

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - не предусмотрена

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку при необходимости перехода на тональный набор.

----------------------------------------------------------------

Включение индикатора сообщений (Message Light On)

Включает индикатор сообщений внутреннего абонента на системном (но не стандартном) телефоне. Хотя данная функция может быть использована каждым, как правило, она используется диспетчером для оповещения об имеющемся сообщении.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [0] [9] + внутренний номер абонента

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ  -  Наберите [#] [0] [9] + внутренний номер абонента

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку, затем наберите номер абонента

-----------------------------------------------------------------

Выключение индикатора сообщений (Message Light Off)

Выключает ранее включенный индикатор сообщений внутреннего абонента с системным телефоном. Для использования этой функции Вы можете ввести код функции или нажать запрограммированную кнопку и затем ввести номер абонента.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [1] [0] + внутренний номер абонента

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - наберите [#] [1] [0]  +  внутренний номер абонента

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку, затем наберите внутренний номер абонента

------------------------------------------------------------------

Заблаговременный перевод вызывного сигнала (Call Forwarding)

Переадресует все внутренние, внешние или переданные вызовы на заранее обусловленный абонентский номер системы. Данная функция может активироваться как со своего, так и с любого другого абонентского телефона. Программирование данной функции на кнопку с  индикатором позволяет "с одного взгляда" определить,  был ли ретранслирован предназначенный Вам вызывной сигнал. Системный телефон при каждом переводе вызова с вашего абонентского номера будет издавать однократный сигнал, чтобы подтвердить активность функции. (При включенной функции Не беспокоить подтверждающий сигнал звучать не будет)

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Feature] [1] [1], затем наберите Ваш номер, затем заранее обусловленный номер абонента. Для отмены функции введите свой абонентский номер в качестве заранее обусловленного номера, на который передается вызов.

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - наберите [#] [1] [1], затем наберите свой внутренний номер, затем заранее обусловленный номер абонента.

Для отмены функции наберите свой абонентский номер в качестве заранее обусловленного номера, на который передается вызов.

Для использования функции на запрограммированной кнопке:

нажмите кнопку,  затем наберите свой внутренний номер, затем заранее обусловленный номер, на который ретранслируется вызов.

Для отмены функции введите свой абонентский номер в качестве заранее обусловленного номера, на который передается вызов.

-----------------------------------------------------------------

Перехват вызова  (Call Pickup)

Перехватывает вызов, вызывной  сигнал которого звучит на любом из абонентских номеров в системе связи.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ  -  Нажмите [Intercom] [6] + внутренний номер

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ -  наберите [6] + внутренний номер

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку.

----------------------------------------------------------------

Перехват вызывного сигнала в группе (Group Pickup)

Перехватывает внешний вызов, вызывной сигнал которого звучит на любом из абонентских номеров, включенных в Группу перехвата.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [6] [6] + номер Группы перехвата (от 1 до 4)

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - наберите [6] [6] + номер Группы перехвата (от 1 до 4)

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку

-----------------------------------------------------------------

Групповой одновременный вызов (Group Calling )

Вызывной сигнал звучит  одновременно у всех внутренних  абонентов, включенных в Группу одновременного вызова. Соединение будет произведено с первым же ответившим  абонентом.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [7] и наберите номер вызываемой группы (от 1 до 4)

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - наберите [7], затем наберите номер

вызываемой группы (от 1 до 4)

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку

------------------------------------------------------------------

Групповой одновременный поисковый вызов  (Group Paging)

Используется для одновременного голосового (поискового) вызова всех абонентов, включенных в Группу одновременного общего вызова.

При использовании данной функции услышав короткий сигнал, можете начинать говорить; при этом голос вызывающего слышен в динамиках всех системных телефонов, включенных в вызываемую Группу. Первый же ответивший на вызов (подняв телефонную трубку и нажав на кнопку [Mic]) соединяется с вами. На стандартных и MLC-6  телефонах во время голосового вызова слышен звонок.

Для использования функции вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [*] [7] и наберите номер вызываемой Группы (от 1 до 4).

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - наберите [*] [7] и наберите номер вызываемой Группы (от 1 до 4)

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку

-----------------------------------------------------------------

Группа вызова с поиском незанятого абонента "по кругу": звонковый вызов (Extension Hunt Group - Calling)

Производит поиск и вызов свободного в данный момент абонента в порядке  очередности  ("по кругу") среди абонентов, включенных в Группу

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [7] [7]  и наберите номер Группы поиска незанятого абонента  "по  кругу" (от 1 до 6)

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ  -  наберите [7] [7] и наберите номер Группы поиска незанятого абонента "по кругу" (от 1 до 6)

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку

------------------------------------------------------------------

Группа вызова с поиском незанятого абонента "по кругу": голосовой вызов (Extension Hunt Group - Paging)

Производит поиск и вызов свободного в данный момент абонента в порядке  очередности ("по кругу") среди абонентов, включенных в Группу. При голосовом вызове на стандартных телефонах и MLC-6 будет звучать звонок.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [*] [7] [7] и наберите номер Группы поиска незанятого абонента "по кругу" (от 1 до 6)

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [*] [7] [7] и наберите номер Группы поиска незанятого абонента "по кругу" (от 1 до 6)

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку

-----------------------------------------------------------------

Поисковый вызов через громкоговорящую связь (Loudspeaker Paging)

Соединяет пользователя с системой громкоговорящей связи (если она имеется в наличии) См. дополнительные инструкции по использованию Системы громкоговорящей связи.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [7] [0], затем сделайте свое объявление

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ  -  наберите [7] [0],  затем сделайте свое объявление

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку, затем сделайте свое объявление.

-----------------------------------------------------------------

Прямой перехват линии - линия свободна (Direct Line Pickup - Idle line)

Позволяет Вам получить доступ к незанятой внешней линии, которая не распределена на Ваш АК. Например, если ваша компания арендует линию связи WATS, то можно, используя данную функцию, получить к ней доступ.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [8], а затем двузначный номер линии (от 01 до 24)

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ - наберите [8], а  затем  двузначный номер линии (от 01 до 24)

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку, затем наберите двузначный номер линии  (от 01 до 24)

-----------------------------------------------------------------

Прямой перехват линии - линия занята (Direct Line Pickup - Active line)

Может использоваться для перехвата вызывного сигнала, вызова, находящегося в режиме Удержания, или присоединения к  ведущемуся разговору на линии, которая не распределена на Ваш АК.

Для использования функции  вручную на:

СИСТЕМНОМ ТЕЛЕФОНЕ - Нажмите [Intercom] [6] [8] + двузначный номер линии (01 - 24)

СТАНДАРТНОМ ТЕЛЕФОНЕ  -  наберите  [6]  [8]  +  двузначный номер линии (01 - 24)

Для использования функции на запрограммированной кнопке: нажмите кнопку, затем наберите двузначный номер линии (01 - 24)