Г Л А В А  2 . ПРОГРАММИРОВАНИЕ

=========================================================

Содержание

Общая информация

Начальное программирование системы

- Установка системного времени

- Назначение линий

- аппараты, работающие в ключевом режиме

- аппараты, на которые назначены пулы линий

Наладка программных установок аппаратов для конкретных пользователей

Копирование программных установок

Изменение программного режима после установки системы

- Изменение системного времени

- Добавление новых линий

- аппараты, работающие в ключевом режиме

- аппараты, на которые назначены пулы

Добавление новых пулов

Добавление новых аппаратов

Перемена аппаратов местами

Изменение программных установок для работы поддержки функций системы или местной АТС

- Установка функции Recall

- Ограничения на осуществление звонка

- Номера скоростного и автоматического набора

Варианты системного программирования

- Скоростной набор

- Ограничения и снятие ограничений на осуществление звонков

- установка “замка” на аппарат

- запрещение доступа к внешним линиям или пулам линий

- контроль над осуществлением звонков по внешним линиям или пулам

- преодоление ограничений на звонки

- заключение

Распределение аппаратов на группы

Подключение дополнительного оборудования

Функция хоспителити

Использование процедуры системного программирования

- памятки для программирования

- расположение кнопок

- типы программирования

- изменение режима программирования

- удаленное программирование

Варианты программирования телефонов

- автоматический выбор линии

- имя аппарата на дисплее

- звонок на линии

- персональный скоростной набор

- программирование кнопок телефонов

- программирование телефона секретаря

- варианты обработки звонков

- варианты подстраховки секретаря - автоматический ответ

- программирование кнопок

Использование программирования телефонов

- модели телефонов

- использование центрального телефонного программирования

- изменение типа программирования

- использование программирования телефонов

Общая информация

После установки оборудования возможно осуществление программирования телефонной станции и индивидуальных телефонов в соответствии с конкретными условиями работы. Предусмотрено  два  вида программирования:

Системное программирование осуществляет "подгонку" работы телефонной станции в соответствии с конкретными требованиями деловой активности учреждения. При первом включении телефонной станции действует программа,  установленная на заводе-изготовителе, удовлетворяющая наиболее общим требованиям и которая может изменяться по мере необходимости. Более подробно возможные варианты организации работы системы телефонной связи изложены в  разделе  "Варианты системного программирования"

Программирование осуществляется с системных дисплейных телефонов, подключенных как к АК 10, так и АК 11. Так как АК не может одновременно находиться в режиме программирования и нормально работать,  данная гибкость,  позволяющая вести программирование с АК 11 (в качестве запасного варианта),  обеспечивает условия для сохранения нормальной работоспособности АК 10 (который предназначен для проведения процесса программирования в качестве основного варианта) и всей станции в целом, так как АК 10 используется чаще всего для работы секретаря (оператора), распределяющего поступающие вызовы. Для программирования необходимо использовать телефон MLS-34D, если в системе связи есть хотя бы один телефон  данного типа;  при  отсутствии в составе УАТС телефонов MLS-34D допустимо использование для программирования телефона MLS-12D.

Телефонное программирование позволяет пользователю "подстроить" возможности телефона к своим индивидуальным требованиям, например, запрограммировать на кнопки телефона различные функции, либо номера телефонов Персонального ускоренного набора, которые могут быть использованы только с данного абонентского номера. Индивидуальные телефоны могут  программироваться  с  использованием телефонов  MLS-34D  или  MLS-12D,  подключенных к АК 10 или АК 11 (здесь и далее обозначается как Централизованное телефонное программирование), либо с входного гнезда АК пользователя с использованием его системного телефона (здесь и далее Программирование АК).

Подробное описание инструкций и порядка выполнения программирования приведены ниже в соответствующих разделах  данной  Инструкции.

Первоначальная установка системы

После монтажа блока управления производится установка (настройка)  системы телефонной связи с использованием процедур системного и телефонного программирования. Однако, до начала программирования необходимо выполнить следующее:

- составьте список абонентов УАТС с указанием типа телефона на каждом АК и определите номера внешних (городских) линий, которые должны быть распределены на телефон каждого из абонентов.

- определите порядок работы секретаря (или оператора), который будет отвечать на вызовы, с целью определения режимов Звонка (вызова) на линии для всех сотрудников (рекомендации приведены ниже в разделе "Программирование телефона секретаря")

- примите во внимание другие возможности программного обеспечения системы телефонной связи, например, процедуры Ограничения на выбор линий или Ограничения на выполнение звонков по  внешним линиям (которые рассмотрены ниже в разделе "Системное программирование: выбор вариантов"). После определения требований к порядку организации работы системы связи и записи информации в Системный план, приступайте к программированию.

Наиболее вероятно, что первоначально необходимо будет использовать следующие процедуры Системного программирования (для идентификации процедур  Системного  программирования используются значок фунта [#] и 3-х значный код; процедуры Телефонного  программирования специальным кодом не определены):

Установка системных часов

- Cистемные дата (#101), день (#102) и время (#103) для установки в системе связи текущей даты, дня недели и времени.

Назначение линий

Аппараты, работающие в ключевом режиме.

* Только при начале первичного программирования введите Количество линий (# 104), чтобы определить количество линий, назначаемых на все аппараты. После этого исполняйте следующие процедуры (по необходимости):

- Тип набора (#201) для идентификации любой линии с импульсным набором, которая может использоваться в Вашей системе связи (фабричная установка для всех линий - как для тач-тоновых).

- Распределение линий (#301) служит для назначения линий на конкретные аппараты (если это линии, не назначенные на все аппараты с использованием функции Количество линий # 104), удаления линий с каких-либо аппаратов или выделения другой кнопки для выбора линии на конкретном аппарате.

- Звонок на линии (Централизованное телефонное программирование) определяет, когда раздастся звонок на линии на каждом аппарате, на который она назначена. Для дополнительной информации о возможностях звонка см. гл. “Программирование аппарата секретаря” ниже.

- Ограничение доступа к линии(ям) (#302) налагает запрет на осуществление звонков и /или получение звонков для конкретного аппарата по данной линии(ям).

- Автоматический выбор линии (Централизованное телефонное программирование) определяет порядок, в котором система предоставляет свободную линию (внутреннюю или внешнюю) пользователю, когда он поднимает трубку или нажимает кнопку Spkr для осуществления звонка.

Для стандартных телефонов Автоматический выбор линии сначала назначается для интерком-связи. Это дает этим аппаратам доступ к системным функциям, включая внутреннюю связь. Когда пользователи аналоговых аппаратов поднимают трубку, они слышат сигнал внутренней связи. Для выхода на внешнюю линию нужно набрать цифру “9”.

Аппараты, включенные в пул (для версии 4.1).

Используйте этот параграф, если Ваша система работает в гибридном режиме, для изменения набора линий, назначенных в пулы и для назначения дополнительных пулов или для снятия основного пула с назначенных в него аппаратов. Если на аппарат, включенный в пул, нужно назначить индивидуальную линию, обратитесь к параграфу “Аппараты, работающие в ключевом режиме” (см. выше) для осуществления этого назначения.

Только для первичного программирования введите Количество линий (# 104) для определения количества линий, назначенных в основной пул. Затем используйте следующие функции (при необходимости):

- Тип набора (# 201) служит для идентификации импульсных линий (фабричная установка для всех линий - как для тач-тоновых)

- Назначение линий в пул (# 207) используется для выделения линий из основного пула и назначения их в дополнительные пулы.

- Тип доступа к линии (# 313) служит для изменения режима работы конкретного аппарата (вывод из пула). См. параграф “Аппараты, работающие в ключевом режиме” для назначения линий на эти аппараты.

- Запрет на доступ к пулу линий (# 315) налагает запрет для конкретного аппарата на осуществление и/или получение звонков по всем линиям, назначенным в пул.

- Звонок на линии (Центральное телефонное программирование) определяет, когда раздастся звонок на линии или в пуле линий на каждом аппарате, имеющем линию или включенном в пул. Фабричная установка - линии звонят сразу, как только пришел звонок, линии в пулах - не звонят. Для дополнительной информации см. главу “Программирование секретарского аппарата”.

- Автоматический выбор линии (Центральное телефонное программирование) служит для определения, в каком система дает пользователю доступ к линии или пулу линий при поднятии трубки или нажатии кнопки Spkr.

Для аналоговых аппаратов назначьте автоматический выбор линии сначала для интерком-связи. Это даст доступ стандартным аппаратам к системным функциям, включая внутреннюю связь. При поднятии трубки на стандартном аппарате пользователи слышат сигнал внутренней связи. Чтобы осуществить доступ к пулу, они могут набрать код доступа к пулу 880, 881, 882 или 883 или набрать цифру “9” для доступа к первой свободной линии или пулу линий.

Подготовка аппаратов к работе

В дополнение к назначению линий на аппараты или в пулы Вы можете использовать нижеследующие процедуры для создания оптимального режима работы системы.

- Аппарат, на который распространяется зона действия линии (# 208) является “владельцем” конкретной внешней линии. Пользователь, работающий на этом аппарате, может, нажав кнопки с запрограммированными функциями “Call Coverage” и “VMS Cover” (только при наличии системы голосовой почты), активизировать эти функции для конкретной линии. Используйте функцию Звонки Call Coverage (# 116) для установки количества звонков, после которых звонок переводится с аппарата пользователя на выделенный для Call Coverage аппарат или функцию Звонки VMS Cover (# 117) для установки количества звонков, после которого звонок переводится с аппарата пользователя на его голосовой “почтовый ящик”.

- Язык дисплея (# 303) позволяет выбрать любой из трех языков (английский, французский или испанский), на котором будет появляться информация на дисплеях системных телефонов.

- Автоматическая приватность аппарата (# 304) позволяет предотвратить подключение к разговору пользователя с аппаратов, на которые назначена та же линия, что и на его. Эта функция также важна для пользователей, чьи аппараты подключены к модемам, факсам или другим устройствам, функционирование которых может быть прервано посторонним подсоединением.

- Принудительный ввод расчетного кода (Forced Account Code Entry) (# 307) приводит к невозможности звонка по внешней линии без предварительного ввода нужного расчетного кода. Вы также можете использовать Список принудительных кодов (Fоrced Account Code List) (# 409) для создания перечня действительных кодов - эта функция гарантирует, что исходящие звонки смогут осуществлять только пользователи, имеющие разрешение и использующие верные коды.

- Ожидание звонка (# 316) служит для выделения аналоговых аппаратов, которые могут получать во время разговора системный тон (не местной телефонной станции) ожидания второго входящего звонка.

- Запрет на исходящие звонки (# 401) используется для наложения запрета на осуществление определенных типов исходящих звонков (по всем линиям системы) для конкретного аппарата

- Назначение списков запрещенных номеров (# 405) служит для назначения одного или более Списков запрещенных к набору телефонных номеров на конкретный аппарат. Воспользуйтесь функцией (# 404) для создания Списков запрещенных номеров (Dissallowed Phone Number Lists), которые не могут быть набраны на аппарате.

- Назначение списка разрешенных номеров (# 408) позволяет назначить один или более Списков разрешенных телефонных номеров на конкретный аппарат. Воспользуйтесь функцией (# 407) для создания списков телефонных номеров, которые могут быть набраны с аппаратов, которым запрещен доступ к любым другим номерам.

- Для назначения аппаратов в группы используйте следующие функции: в группу Pickup - (# 501), Calling group - (# 502), группу Ночного Сервиса - (# 504) и Hunt группу - (# 505). См. ниже гл. “Создание групп аппаратов” для более полной информации.

- Для идентификации внутреннего аппарата, как особого устройства, используйте следующие функции: (# 601) - факсимильные аппараты, (#604 и #605) - Домофоны, (# 606) - аппараты, на которых раздается звонок, при нажатии кнопки Домофона, (# 607) - аппараты, к которым подключена приставка PARTNER Attendant, (# 311) - аппараты, на которые назначены функции “Внешней горячей линии” или (# 603) - “Внутренней горячей линии”.

Параграф “Установка дополнительного оборудования” ниже в данной главе содержит описание процедур по установке таких устройств, как система голосовой почты. Также в гл. 4 содержится подробная информация по дополнительному оборудованию.

Копирование установки

При программировании всей системы связи рекомендуется программировать один аппарат для каждого типа телефонов,  имеющихся в системе, а затем использовать процедуру Копирование установки (# 399) для программирования остальных телефонов этого же типа, что позволяет значительно сократить время по сравнению с программированием каждого отдельного телефона. Например, можно запрограммировать один телефон MLS-12D, а затем скопировать его тип программирования на любые другие аппараты MLS-12D (список копируемых программных установок приведен ниже).

Последующие изменения программирования

Возможно, со временем появляется необходимость  изменения первоначального программирования. Возможны следующие изменения:

Изменение установки календаря и часов

Необходимость операции  возникает  при  переходе  на сезонное время, после  продолжительного отсутствия электропитания, после полной перестановки системы связи. Используйте следующие процедуры:

- Системная дата (# 101) устанавливает месяц, день и год

- Системный день (# 102) устанавливает день недели

-  Системное время (# 103) устанавливает время.

Добавление новых линий к аппаратам, работающим в ключевом режиме:

Воспользуйтесь этим параграфом при добавления линий к аппаратам, работающим в ключевом режиме; при работе в гибридном режиме - к аппарату с внутренним номером “10” или к любому аппарату, запрограммированному к работе в ключевом режиме при использовании функции Тип доступа к линии (# 313) или для добавления персональных линий к аппаратам, сгруппированным в пулы.

При добавлении новых внешних линий в систему связи (после ее установки) используйте одну или несколько из следующих процедур:

- Тип набора (# 201) для идентификации вновь добавленной линии как импульсной, или используемой для тонального набора,

- Распределение  линий (# 301) для распределения новых линии по определенным абонентам,

- Звонок на линии (Централизованное телефонное программирование) используется для того, чтобы определить условия, при которых каждая доступная линия  будет  начинать звонить у абонента,

- Ограничения  на доступ к линии (# 302) для ограничения доступа абонента к линии.

Система автоматически назначает новую линию на последнее место при последовательном Автоматическом Выборе Линии (Центральное программирование).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не следует использовать процедуру программирования Количество линий (# 104) при добавлении новых линий в систему связи, так как в этом случае произойдет изменение режимов Назначение линий (# 301), Ограничения на доступ к линиям (# 302), Автоматический выбор линий, Звонок на линии и Время рассоединения в режиме Удержания (# 203) для существующих линий от действующей установки назад, к заводской установке. Для изменения порядка назначения линий без влияния на другие режимы, используйте функцию Назначение линий (# 301).

Добавление новых линий к аппаратам, на которые назначены  пулы:

Используйте этот параграф, если система работает в гибридном режиме, для добавления новых линий в существующие пулы.  Для назначения новой линии на аппарат, как индивидуальной, используйте процедуры, описанные выше в параграфе “Аппараты, работающие в ключевом режиме”.

Если Вы добавляете новую внешнюю линию в существующий пул линий, используйте функции Тип набора (# 201), если новая линия является импульсной и Распределение линий в пулы (# 207) для добавления линии в существующий пул.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не следует использовать функцию (# 104) - Количество линий, если Вы добавляете линии в систему после первичного программирования, так как это нарушит функции Распределение линий по пулам (# 207), Назначение аппаратов в пулы (# 314), Запрет на доступ к линиям в пуле (# 315), Автоматический выбор линии и Звонок на линии для существующих пулов и вернет программирование к фабричной установке. К тому же, это нарушит функции Назначение линий (# 301), Ограничение доступа к линиям (# 302), Автоматический выбор линий и Звонок на линии для персональных линий и вернет их программирование к фабричной установке. Для изменения назначения пулов без влияния на другие режимы используйте функцию Назначение линий в пул (# 207) и Назначение аппаратов в пул (# 314).

Создание новых пулов.

Используйте этот параграф, если Ваша система работает в гибридном режиме.

Если Вы добавляете внешние линии к системе для их работы в новом пуле, используйте функции (# 201) - Тип набора, если новые линии являются импульсными, (# 207) - для назначения линий в пулы, (# 314) - для назначения нового пула на определенные аппараты, Звонок на линии (Центральное телефонное программирование) для установки момента, когда линии, включенные в новый пул, зазвонят на каждом аппарате, на который он распределен и Ограничение доступа к пулу (# 315) для ограничения доступа аппарата ко всем линиям пула. Также используйте функцию Автоматического выбора линии (Центральное телефонное программирование) для добавления нового пула в установку Автоматического последовательного выбора линии.

Подключение новых абонентов

При подключении нового абонента, которое производится после установки системы связи, используйте одну или несколько из следующих процедур. Также можно использовать процедуру Копирования установки (#399) для копирования установки уже  запрограммированных АК для вновь подключаемого абонента.

Перемена аппаратов

Если пользователь меняет рабочее место внутри офиса, но хочет при этом сохранить прежним внутренний номер своего аппарата, Вы можете произвести изменения просто поменяв подключение на плате станции.

Например, если пользователи на аппаратах с внутренними номерами “29” и “32” меняются местами, Вы можете отсоединить соответствующий разъем из порта № 29 и подключить его к порту № 32. Таким же образом переключите разъем из порта № 32 в порт № 29. Пользователи могут забрать с собой свои аппараты, которые сохранили прежние внутренние номера и программные установки.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с разделом до начала программирования системы телефонной связи. Раздел "Возможные варианты системного программирования"  объясняет варианты, которые доступны. Раздел "Процедуры системного программирования" объясняют порядок программирования каждой функции.

Данный раздел объясняет, каким образом можно использовать систему телефонной связи наиболее эффективно, принимая во внимание требования к ее организации, а также возможности обслуживающего персонала и оборудования.

Скоростной набор

Вы можете запрограммировать в системную память до 100 наиболее часто набираемых телефонных номеров и все внутренние абоненты  системы смогут набирать их, нажимая четыре кнопки: Feature (или знак # на стандартном телефоне) плюс трехзначный код. Эти номера будут называться Номера скоростного набора системной памяти (System Speed Dial Numbers).

Ограничения и разрешения при наборе номера

Система предоставляет несколько возможностей как для ограничения использования телефона, так и для перекрывания и отмены этих ограничений. Вы можете создавать любую комбинацию данных возможностей для получения режима, наиболее полно отвечающего потребностям Вашей компании.

В момент, когда пользователь набирает номер, система проверяет его на соответствие всем параметрам ограничения для данного телефонного аппарата. Если набираемый номер подпадает под режим ограничения, звонок прерывается и пользователь слышит специфический звуковой сигнал (быстрый сигнал “занято”).

ПРИМЕЧАНИЕ

Хотя функции, с помощью которых накладываются ограничения на аппараты, очень эффективны, полная гарантия от злоупотреблений не может быть дана. Системные аппараты предоставляют в этом смысле более широкие возможности. Поэтому фирма АТ&Т рекомендует ставить системные аппараты в тех случаях, когда требования к ограничению использования телефона являются существенными.

Пароль для аппарата

Система предлагает возможность назначения на аппарат Пароля аппарата, которая позволяет внутренним абонентам набирать четырехзначный код на панели своего телефона для предотвращения осуществления исходящих звонков с него другими пользователями.

Ограничения на доступ к внешним линиям или пулам линий

Пользователь может выбрать линию или пул нажатием запрограммированной кнопки телефона, на которую назначена линия или пул, либо набором кода функции Перехват прямой линии или кода Доступа к пулу. При необходимости ограничить доступ пользователя к определенной внешней линии или пулу воспользуйтесь процедурой Ограничения на доступ к линии (# 302) или Ограничения на доступ к пулу (# 315) для контроля доступа абонента к определенной линии или пулу (вне зависимости от того, назначены данные линия или пул на этот аппарат или нет).

Например, необходимо, чтобы секретарь имел возможность отвечать на вызовы по определенной линии, но звонить по ней сам не мог бы. В этом случае можно распределить указанную линию на аппарат секретаря и ввести для нее ограничение "только входящие звонки". Дополнительно к этому, если необходима полная уверенность, что никто еще не сможет, использовав функцию Перехват прямой линии, воспользоваться данной линией, для всех аппаратов системы связи установите режим "нет доступа" при программировании процедуры Распределение линий.

В УАТС Рartner II реализуются следующие  варианты  программирования процедуры Ограничения на доступ к линии:

- без ограничений

- только исходящие по данной линии или пулу: пользователь этого аппарата может осуществлять только исходящие звонки по данным линии или пулу; вызовы по данной линии или пулу линий абоненту не поступают (можно получать только переведенные вызовы)

- только входящие по данной линии или пулу: пользователь этого аппарата может получать, но не может делать вызовы по данной линии или пулу. При введении ограничения на использование линии абонентом "Только для входящих вызовов", пользователь не может выбрать эту линию для набора внешнего номера.

- нет доступа к данной линии или пулу: пользователь данного аппарата не имеет доступа к конкретной внешней линии или пулу.

- нет доступа к данной линии: пользователь данного абонентского номера может судить о статусе линии по ее индикатору на телефонном аппарате,  подключиться к разговору, а также перехватить переданный или удерживаемый звонок на данной линии. Однако ее нельзя использовать для получения вызовов или набора номера.

- ограничение на доступ ко всем линиям и пулам: пользователь данного аппарата может получать и осуществлять звонки только по внутренней связи

Примечание: Процедура Ограничения на доступ к линии (#302) управляет возможностью доступа абонента к внешней линии. В случае, если абонент все же вышел на внешнюю линию, возможности по набору определяются запрограммированными процедурами Ограничения на  выполнение исходящих разговоров и Список запрещенных для набора номеров, которые поясняются ниже.

Установление контроля за использованием внешних линий

Если АК имеет доступ (выход) на внешние линии, для установления контроля за возможностью выполнения звонков можно использовать следующие процедуры:

- Ограничение исходящих звонков (# 401) - определяет тип звонков, которые пользователь может осуществить со всех линий или пулов на своем аппарате: без ограничений (разрешены междугородние (дальние), местные городские и внутренние разговоры); только местные городские (разрешены внутренние и местные городские разговоры, при этом необходимо убедиться в правильности установки префикса для выхода на линии междугородней связи при использовании процедуры # 402); только внутренние (возможно проведение разговоров только по внутренней связи). Кнопка “Ограничение исходящих звонков” (# 114) позволяет секретарю на телефоне с внутренним номером “10” быстро менять программные установки по ограничению звонков для любого аппарата.

- Список запрещенных для набора телефонных номеров (# 404) позволяет создать до четырех перечней телефонных номеров, которые нельзя набрать. Телефонные номера в Запрещенном списке могут быть как полными телефонными номерами, так и номерами определенного типа (как например, все номера с определенным кодом территории или АТС). Каждый из списков может включать до 10 номеров. После формирования списков используется процедура Распределение запрещенных для набора списков (# 405) для распределения одного или нескольких  списков по конкретным абонентским номерам. После распределения на АК списка запрещенных для набора номеров, его действие распространяется на все линии, к которым данный абонент имеет доступ.

- Ночной сервис устанавливает режим немедленного звонка на телефонном аппарате абонента, включенного в Группу ночного обслуживания,  безотносительно от режима Звонок на линии, действующего в рабочее время. В случае, если определен Системный пароль (# 403), включение режима Ночное обслуживание также ограничивает проведение внешних разговоров со всех абонентских номеров, включенных в Группу ночного обслуживания.  Более подробно организация Группы и ее работа описаны ниже.

Преодоление установленных ограничений набора

Описанные ниже процедуры программирования дают  возможность преодолеть все введенные ограничения набора, за исключением тех, которые определены Ограничением на доступ к линии (#  302).

- Список телефонов экстренного вызова (# 406) образует список до 10 номеров, которые могут набираться с любого абонентского номера УАТС (при условии, что АК имеет доступ к внешним линиям).

- Помеченные  номера  Системного ускоренного набора могут набираться с любого абонентского номера,  имеющего доступ на  внешние линии.  Телефонные  номера Системного ускоренного набора являются номерами, которые пользователь может набирать автоматически путем нажатия клавиши [Feature] (или [#] на стандартном телефоне) и 3-х значного кода. "Пометка" на номере Системного ускоренного набора позволяет любому пользователю в системе связи набрать его,  преодолевая любые ограничения, установленные для абонентского номера.

- Системный пароль (# 403). Вводит Системный пароль, при наборе которого с любого системного  телефона (за исключением MLC-6) преодолеваются введенные ограничения на выполнение вызова для осуществления звонка. Это означает, что человек, знающий пароль может выполнять разговоры с телефонных аппаратов любых абонентских номеров, на которые введены ограничения набора, (при условии доступа АК к внешним линиям). Если определен Системный пароль, включение режима Ночного обслуживания также вводит ограничения на  выполнение членами Группы ночного обслуживания внешних разговоров (более подробно см. ниже).

Для преодоления всех введенных ограничений на набор телефонных номеров (за исключением ограничений, вводимых режимами Доступ к линии, Доступ к пулу и Ночное обслуживание с Системным паролем) можно использовать - Список разрешенных телефонных номеров (# 407) позволяющий создать списки номеров, которые можно набирать с определенных абонентских номеров. Даже в тех случаях, когда введенные режимами программирования запреты Ограничение на внешние разговоры и Запрещенные для набора номера в обычных обстоятельствах предотвращают набор телефонного номера, идентификация  номера,  в  качестве включенного в Список Разрешенных телефонных номеров, позволяет набрать его. (Например, если в Список запрещенных номеров включены  номера,  начинающиеся с 900, но необходимо иметь возможность связаться с номером экстренной связи технической службы,  имеющей ту  же  АТС 900,  необходимо включить ее номер в Разрешенный список).

В памяти системы телефонной связи может храниться до четырех различных Разрешенных списков (емкость каждого списка  составляет до 10 телефонных номеров). После образования Разрешенного списка необходимо использовать процедуру Распределение разрешенных списков  (# 408) для распределения одного или более списков по определенным абонентским номерам.

Пользователи всегда могут выполнять внутренние разговоры, а также получать переданные разговоры (даже в тех  случаях,  когда внешняя линия не распределена на абонентский номер), несмотря на введенные для данного абонентского номера ограничения.

Примечание: эффективность введенных ограничений определяется многими факторами. Избегайте включения 800-х номеров в Список экстренных вызовов.  Если необходимо разрешить пользователям, для которых введены ограничения, набор 800-х номеров,  то следует включить эти номера в Список разрешенных для набора номеров.

Объединение абонентских номеров в Группы (организация функциональных групп)

Вы можете создать до четырех типов групп аппаратов:

1.Группы перехвата (Pickup Groups) (# 501). В системе телефонной связи можно организовать до 4-х групп этого типа. Данная Функция позволяет: путем набора кода функции и номера Группы любой пользователь с любого телефона в системе связи может ответить на внешний вызов (перехватить его), который поступил на любой АК, включенный в группу. Внутренние и переведенные звонки не перехватываются. Иными словами, если внешний вызов приходит на абонентский номер, включенный в Группу перехвата, его можно перехватить (ответить на вы-

зов) с любого телефона системы связи, не зная точно, на какой именно АК Группы пришел вызов (звонок),  и не являясь членом данной Группы перехвата.

При использовании Функции Группа перехвата возможны два варианта осуществления, удобных для практического применения:

- включать в Группу все абонентские номера (за исключением руководителя) - это приведет к тому, что любой сотрудник, пользующийся системой связи, может ответить на пришедший звонок.

- включить в Группу несколько рядом работающих сотрудников, которые в состоянии слышать звонки телефонов друг друга, при этом никто не имеет обособленной (персональной) линии на своих  телефонах. При  такой организации работы каждый может отвечать на звонки предназначенные для членов группы,  не вдаваясь в подробности, чей именно телефон звонит, т.е. может "взять разговор" на себя. Пример: Группа машинисток работает в отдельной большой комнате, разделенной перегородками, все их АК включены в Группу перехвата 1.  Если машинистка вышла, а ее телефон начинает звонить, любой сотрудник, пользующийся системой связи и услышавший звонок ее телефона,  может ответить на вызов, набрав  код  данной Группы перехвата  ([Intercom] [6] [6] [1]).

2. Группа общего вызова (Calling Groups) (# 502). Позволяет одновременно позвонить, либо провести Поисковый вызов на все внутренние номера в Группе. В системе связи можно организовывать до 4-х групп данного типа.  Эта функция позволяет одновременно  произвести  звонковый  вызов  или голосовое оповещение всех абонентов, включенных в Группу. После ответа любого из членов группы звонки или  оповещение (Поисковый  вызов)  на других внутренних номерах прекращаются. В Группу одновременного общего вызова нельзя  передать вызов. Практические применения:

- можно,  например,  провести  общее оповещение сотрудников, чтобы сделать общее для всех сообщение (необходимо учесть, что данная функция является альтернативной для более дорогой системы Поискового вызова (пейджинга), хотя и требует обязательного наличия системных телефонов со встроенными динамиками у тех сотрудников, которые должны быть включены в Группу одновременного общего вызова).

- объединить в Группу абонентские номера сотрудников с одинаковыми служебными обязанностями, поэтому для вызова кого-нибудь из сотрудников можно просто набрать  код Группы вместо конкретного внутреннего номера. Пример: Управляющий включает все абонентские номера телефонов продавцов в Группу одновременного общего вызова 1. Для вызова кого-нибудь  из продавцов управляющий просто набирает по внутренней связи код данной Группы одновременного общего ([Intercom] [7][1]). Все телефоны, включенные в данную Группу, начинают звонить, и управляющий имеет возможность говорить с первым же  поднявшим трубку продавцом. (Либо, вместо этого управляющий может произвести Поисковый Вызов {Голосовое оповещение} через спикерфоны системных телефонов Группы набрав [Intercom][*][7] [1]).

Нельзя включать в данную Группу АК, к которым подключены аппараты факсимильной связи, прямой связи, домофоны, автоответчики.

Одновременный вызов по системе громкого оповещения (пейджинга) позволяет делать сообщения по динамикам этой системы, а также по динамикам незанятых системных телефонов, включенных в Группу 1.

3. Группа “Ночное обслуживание” (Night Service).

Функция Ночное обслуживание позволяет изменить режим  функционирования  телефонных аппаратов группы внутренних номеров после окончания рабочего дня. При включении  функции  все приходящие вызовы будут немедленно звонить на телефонах, включенных в Группу Ночное обслуживание, несмотря на установленные режимом Звонки на линии ограничения, существующие в рабочее время - не звонить или звонить с задержкой.

Пример. В агентстве по продаже недвижимости, как правило, все вызовы проходят через диспетчера, который заканчивает свою работу в 5 вечера. Однако, часть сотрудников продолжает работать позже. В 5.00 диспетчер включает Ночное обслуживание,  и  все  телефоны, включенные в Группу Ночное обслуживание,  начинают звонить немедленно после поступления вызова. При программировании функции Ночное Обслуживание используются 3 процедуры программирования:

- Кнопка “Ночное обслуживание” (# 503) программирует включение или выключение функции Ночное обслуживание на выделенную кнопку системного телефона АК 10. На рис. 3-1 показано стандартное место расположения кнопки,  предусмотренное заводом-изготовителем. Использованием этой процедуры данную функцию можно запрограммировать на любую кнопку телефонного аппарата. Включение и выключение функции осуществляется нажатием данной кнопки.

- Группа Ночное обслуживание (# 504) распределяет АК в Группу Ночное обслуживание.

- Системный пароль (# 403) идентифицирует системный пароль. Если при программировании был предусмотрен системный пароль, его необходимо вводить при включении или выключении функции Ночного обслуживания. Если включено Ночное обслуживание и запрограммирован системный пароль, все сотрудники, включенные в Группу Ночное обслуживание,  должны набирать системный пароль перед набором исходящих внешних номеров (за исключением номеров Экстренного  вызова и Помеченных номеров Системного ускоренного набора).

4. Группа  поиска  и вызова незанятого номера в порядке очередности "по кругу" (Extension Hunt Group) (# 505). Можно организовывать до 6 Групп. Образование Групп поиска и вызова незанятого номера "по кругу" позволяет равномерно распределить поступающие вызовы между членами Группы. Это означает, что при вызове в одну из Групп данного типа, сотрудники получают вызов или голосовое сообщение поочередно,  т.е. УАТС направляет вызов "вкруговую" на следующий в порядке очередности незанятый  номер  Группы,  пропуская все занятые номера. Следующий вызов придет на только что ответивший абонентский номер только в том случае, если все остальные номера заняты.

Вызов в Группу по внутренней связи может быть непосредственным вызовом:  внутренний абонент - Группа, но более часто такой вызов является внешним,  который передан в Группу. Следовательно, внешний вызов,  на который ответили секретарь, или оператор, либо автоматический секретарь,  может быть передан в Группу поиска и вызова незанятого номера в порядке очередности незанятого номера.

Предупреждение. Если Ваш абонентский номер включен в Группу  поиска  и  вызова незанятого номера в порядке очередности,  перед уходом из помещения необходимо включить функцию "Не  беспокоить". В данной ситуации система телефонной связи при направлении вызова в Группу поиска и вызова незанятого номера в порядке  очередности в случае Вашего отсутствия направит его на другой свободный номер в Группе; при несоблюдении данного требования не исключено,  что вызов  будет  звонить на Вашем телефоне до тех пор,  пока УАТС не вернет его на абонентский номер,  с которого передавался вызов  в Группу.

Примеры практического применения организации Групп

Включите в Группу поиска и вызова незанятого номера в порядке очередности абонентские (внутренние) номера сотрудников, работающих в отделе, в котором необходимо отвечать на большое количество звонков,  например в отделе обслуживания.  В этом случае вызов, полученный секретарем, либо диспетчером и переданный в Группу,  будет направлен на следующий в порядке очередности  абонентский номер в Группе, предотвращая таким образом ситуацию, при которой один из сотрудников отвечал бы на большую часть поступающих в отдел звонков.

Включите внутренние номера сотрудников одного отдела в Группу с Последовательным Поиском незанятого номера и запрограммируйте Группу в качестве маршрута для автоматического секретаря.

Пример. В компании, занимающейся выполнением заказов по почте, агенты по продаже включаются в Группу поиска и вызова незанятого номера в порядке очередности. Следовательно, при поступлении вызова к диспетчеру или автоматическому секретарю он может быть передан  на  следующий  в порядке очередности свободный абонентский номер Группы.

Функция Группа поиска и вызова незанятого номера в порядке очередности, "по кругу",  (# 505) распределяет до 48 внутренних номеров в каждую Группу.

Дополнительное оборудование:

Помимо телефонов в УАТС Partner II в качестве оконечных устройств можно использовать аппараты факсимильной связи, автоответчики, автоматических секретарей, модемы, домофоны, систему громкоговорящей связи (поискового вызова) и другое оборудование.

При установке дополнительного оборудования используются следующие процедуры программирования:

- Абонентские номера  аппаратов  факсимильной связи (#  601) идентифицирует АК, на которые включаются факсы. Если этот АК дополнительно  запрограммирован на кнопку системного телефона с индикатором, то по режиму работы индикатора можно судить о состоянии факса: факс используется, вернулся переданный разговор, кончилась бумага. Для того,  чтобы предотвратить возможные помехи (прерывания) со стороны других внутренних абонентов при работе факса в режиме получения сообщения, необходимо запрограммировать АК факса на режим Автоматическая конфиденциальность номера (# 304) - более  подробно см . Главу 5.

- Музыкальное сопровождение в режиме Удержание (Music on Hold) (# 602) переводит в активное состояние или отключает блок музыкального сопровождения режима Удержания, подключаемый к гнезду на основном процессорном модуле. Если интерфейс музыкальной приставки находится в активном состоянии, а функция Звонок при переводе (# 119) отключена, то на удержании звонящие клиенты будут слышать музыкальное сопровождение или приветственное сообщение. Абоненты системы, имеющие системный телефон, могут прослушать записанное приветствие или музыкальное сопровождение через динамик своего аппарата, использовав функцию Музыка на заднем плане.

- “Горячая линия” (Hotline) (# 603) определяет аппарат прямой внутренней связи.  Если поднять трубку телефона прямой связи, то на заранее определенном аппарате автоматически зазвенит звонок вызова. В качестве прямой экстренной связи может быть использована громкоговорящая система Поискового вызова, при этом телефон прямой экстренной связи может использоваться для объявлений по громкоговорящей связи. Телефон прямой экстренной связи  должен  быть стандартным с импульсным или тональным набором, но не системным.

Пример. В супермаркете телефон прямой связи установлен на мясном прилавке.  Когда клиент поднимает трубку, сразу же звонит телефон мясника. (Либо, если в качестве устройства прямой связи выбрана система Поискового вызова по громкоговорящей связи,  продавец может запрашивать предельную цену по громкоговорящей  связи простым поднятием трубки).

При программировании аппарата “горячей линии” необходимо выполнить также следующие процедуры: автоматический выбор линий - запрограммировать аппарат только на внутреннюю связь; распределение линий (# 301) - убедиться, что ни одна внешняя линия не распределена на аппарат прямой экстренной связи.

- Внешняя “горячая линия” (# 311) определяет аппарат внешней прямой связи, поднятие трубки на котором означает соединение с определенным внешним номером.

- - Внутренние номера домофонов (# 604 и # 605): функция определяет АК внутренних номеров, на которые включены домофоны. Функция Внутренние номера вызова домофоном (# 606) определяет номера телефонов (количество - до 5), на которых звучат сигналы при нажатии кнопки домофона. (Если сигнализация от домофонов распределена на системные телефоны, то звонок домофона будет иметь особое звучание, типа "динь-дон", для его отличия от обычных звонков). Один и тот же абонентский номер не может использоваться для связи по домофону и в качестве телефона прямой экстренной связи.

- Внутренние номера автоматического секретаря и системы голосовых сообщений (# 607) определяет АК внутренних номеров, на которых установлен автоматический секретарь. Автоматический секретарь отвечает на вызовы и адресует их на соответствующие номера телефонов, основываясь на выборе, сделанным вызывающим в соответствии с прослушанным сообщением секретаря. Необходимо также использовать функцию для абонентских номеров, на которые возвращается переданный  вызов (# 306) в тех случаях,  когда на него не ответили после передачи.

Для программирования работы устройства учета телефонных звонков:

- Тип регистрируемых разговоров (# 608) определяет тип разговоров, статистическая информация о которых регистрируется : "1" - запись информации о всех ведущихся разговорах (фабричная установка),  и "2" - запись информации только об исходящих разговорах.

- - Обозначение начала страницы (# 609)  служит для оповещения системы о том, что принтер, подключенный порту SMDR на процессорной плате, начал распечатку новой страницы информации об учтенных звонках.

- - Формат исходящих номеров (# 610) устанавливает максимальное количество цифр в исходящем номере, которое учитываются системой: “1” - 15 цифр, “2” - 24 цифры.

- - Время разговора (# 611) - данная функция служит для определения включения в отчет о звонках графы Время разговора, которое отсчитывается от момента ответа на внешний звонок до рассоединения позвонившего с системой.

- - Отчетный код (Account Code Entry) может вводиться для входящих или исходящих внешних звонков и, при его использовании, включается в отчет о звонках.

- Для системы голосовой почты установлены следующие процедуры:

- Порты, включенные в Hunt Group (# 505)  - эта функция служит для создания из портов, занятых под систему голосовой почты, специальной “хант” группы № 7 - группы голосовой почты (VMS Hunt Group).

- - Распределение звонков по группам (# 206) используется для назначения линий в

- хант-группу голосовой почты (VMS Hunt Group), чтобы звонящие по ним сразу попадали в систему голосовой почты и получали помощь Автосекретаря.

- - Аппарат охвата линии (Line Coverage Extension) (# 208) идентифицирует аппарат, как “владельца”  определенной линии так, что звонки по этой линии попадают сразу на голосовой “ящик” пользователя аппарата, если функции Автоматического охвата системы голосовой почты (Automatic VMS Cover) (# 310) или Охвата системы голосовой почты (VMS Cover) на этом аппарате включены.

- - Автоматический охват системы голосовой почты (Automatic VMS Cover) (# 310) определяет, будут ли неотвеченные внутренние, переведенные и внешние звонки (по персональным линиям) аппарата автоматически направлены в систему голосовой почты.

- - Звонки охвата системы голосовой почты (VMS Cover Rings) (# 117) определяет, сколько раз прозвенит аппарат пользователя при внутреннем вызове, переводе звонка или вызове по внешней персональной линии прежде, чем звонок будет переведен в систему голосовой почты.

- - Задержка ответа в системе голосовой почты (VMS Hunt Delay) (# 506) определяет, когда на входящие звонки ответит автосекретарь системы голосовой почты: а) немедленно по поступлении звонка; б) с задержкой. Установка, которую Вы выберете, будет действительна как для нормального режима работы, так и для работы в ночном режиме.

- - Расписание работы системы голосовой почты (VMS Hunt Schedule) (# 507) определяет, когда входящие звонки попадают в систему голосовой почты (всегда, только днем или только в ночном режиме) в зависимости от статуса, присвоенного кнопке Ночной сервис (# 503) на аппарате с внутренним номером “10”.

- - Аппарат, на который возвращается неотвеченный переведенный звонок (# 306) - это аппарат, на который система голосовой почты направляет звонок с аппарата, который на него не ответил и на котором не активизирована функция охвата системы голосовой почты. (Как правило, аппаратом, на который возвращаются звонки с системы голосовой почты, является “10”).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на аппарате активизированы функции VMS Cover и Сall Coverage внутренние, переведенные или входящие звонки по персональным линиям прозвенят на выделенном для этих функций аппарате после определенного количества Звонков охвата (Call Coverage Rings) (# 116). Затем:

- если выделенный аппарат не отвечает, звонок после определенного количества звонков группы охвата системы голосовой почты (VMS Cover Rings) (# 117) попадает в голосовой ящик аппарата, который активизировал Охват звонков (Call Coverage)

- если на выделенном аппарата включена функция Не беспокоить, звонок немедленно переадресуется в почтовый ящик аппарата, который активизировал Охват звонков.

Функции для служб размещения (Hospitality Features)

Данные функции требуются для специфических заведений, например таких, как гостиницы типа Bed & Breakfast или мотели. В этих случаях секретарь на аппарате “10” может использовать функцию Внутренний Автодозвон для определения аппарата.

- Кнопка запрета исходящих звонков (# 114) позволяет запрограммировать кнопку на аппарате “10” для изменения режима ограничения по исходящим звонкам без изменения Режима Программирования системы. Например, после выселения гостя из номера, менеджер гостиницы переключает телефон в этом номере в режим принятия и осуществления только Внутренних звонков.

- Кнопка “будильник” (# 115) позволяет запрограммировать кнопку на аппарате “10”, с помощью которой в назначенное время на определенным аппаратах раздается звонок (для побудки или напоминания).

ПРОЦЕДУРЫ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Системное программирование изменяет установки для всей системы или для индивидуальных линий, пулов, аппаратов. Заполните Системный Планер и вносите туда изменения в программировании.

Для проведения операции системного программирования необходимо использовать телефон MLS-34D или MLS-12D, подключенный к входному гнезду АК номер 10 или 11; на наборное поле телефона необходимо поместить специальный шаблон (или трафарет, оверлей). Процедура системного программирования определена значком фунта [#] и трехзначным кодом (например, системная дата определяется # 101).

Поэтапный порядок выполнения каждой процедуры  программирования изложен ниже в разделе Краткое описание процедур программирования.

Примечание. Во время проведения процесса программирования можно пользоваться телефоном. Это может оказаться полезным для получения консультации при затруднениях с проведением программирования. Однако, необходимо позвонить до момента вхождения в режим программирования и пользоваться телефонной трубкой, а не спикерфоном.

Шаблон (трафарет) для проведения программирования

Для программирования используется специальный шаблон (трафарет), который накладывается на наборную панель аппаратов с внутренним номером “10” или “11”.  (Трафареты прилагаются с документацией на систему). Во время программирования некоторые функциональные кнопки этих аппаратов приобретают иное назначение. Например, левая кнопка Внутренняя связь [Intercom] выполняет  функцию Системное программирование [System Program], используемую для перехода в режим программирования. Краткое описание значений выполняемых функций программирования приведены ниже.

1. Next Procedure/Prev Procedure - Осуществляет переход к  следующей (предыдущей) процедуре программирования.  Используется для выбора процедуры.

2. Next Item/Prev Item - Осуществляет  переход к следующему (предыдущему) параметру выбранной процедуры. В качестве параметров выступает, например, внешняя линия, пул, абонентский номер, список телефонных номеров. (Прим. В Версии I: если процедура имеет два параметра (например, линия и абонентский номер), клавиша воздействует только на второй).

3. Next Data/Prev Data - осуществляет переход к следующим/предыдущим  вводимым постоянным: номера линий или абонента. Не используется для переменных как, например, дата, время, пароль, номер телефона.

4. Remove - возвращает текущую  установку  программирования  к заводской. При использовании процедуры Распределение линий (# 301) аннулирует распределение линий на АК, процедуры Назначение пулов на аппараты (# 314) аннулирует распределение пулов по аппаратам.

5. Enter - отмечает конец вводимой переменной, например, номера телефона в списке разрешенных телефонных номеров.

6. System Program - начинает процесс программирования.

7. Central Tel program - начинает централизованный процесс телефонного программирования, (т.е. установку программы индивидуальных телефонов с абонентских номеров 10 или 11)

8. Feature - функция,  если за ней следуют [0] и [0],  начинает или заканчивает процесс программирования.

9. Wild - вводит функцию, после которой вводится ограничение на набор следующих за значком " ! " номеров или цифр , содержащихся в телефонных номерах,  находящихся в Разрешенном (# 407), Запрещенном списках (# 404) и Списке принудительно вводимых отчетных кодов (# 409).

Примечание. На рис. 3-2 и 3-3 приведены шаблоны программирования с  телефонов MLS-34D и MLS-12D в натуральную величину. При утере оригинала можно снять копию с рисунков и аккуратно вырезать их.

Расположение кнопок

При программировании телефонов MLS с внутренними номерами “10” или “11” имейте в виду, что те кнопки, на которые Вы нажимаете, могут иметь на других аппаратах иное расположение. На рис. 2-4 на стр. 2-17 показано расположение кнопок на каждой из моделей системных телефонов системы Partner II. Например, кнопка с пометкой “Е” на телефоне MLS-34 D находится в нижнем ряду. Эквивалентная ей кнопка на телефоне MLS-18D расположена в крайнем левом углу второго снизу ряда .

Если Ваша система имеет смешанный набор из телефонов модели MLS- и Partner-, обратитесь за информацией по программированию к Приложению Е.

Краткое описание процедур системного программирования

Системное программирование изменяет заводскую установку системы в целом, или индивидуальных линий и аппаратов. Также процедуры Системного программирования могут быть использованы для введения ограничений на набор телефонных номеров,  организации Групп,  установки дополнительного оборудования.

1. Перед началом программирования необходимо поместить трафарет на наборное поле системного дисплейного телефона, подключенного  к АК 10 или 11.

2. Для начала процесса программирования необходимо нажмите кнопки: [Feature] [0] [0]. На дисплее появится надпись: PROGRAM EXTENSION 10 (если Вы программируете систему с аппарата “11”, вместо числа “10” на дисплее высветится число “11”.

3. Нажмите [System Program]. На дисплее появится надпись 10 Enter Extension Name. Эта функция служит для ввода Имени пользователя аппарата (Extension Name Display). Когда Вы входите в Системное Программирование, пропустите этот пункт и переходите сразу к пункту 4.

4. Снова нажмите [System Program]. На дисплее появится надпись SYSTEM PROGRAM.

5. Выберете один из следующих способов программирования:

* Прямой метод. При этом методе обеспечивается непосредственный выход к необходимой процедуре программирования путем набора кода выбранной процедуры. Процедуры определяются значком # и трехзначным кодом (например, установить Системную дату можно, набрав # 101). Этот метод предпочтительнее, когда необходимо запрограммировать всего несколько процедур, а их коды хорошо известны.

* Циклический метод. В этом способе осуществляется последовательный переход  от одной процедуры к последующей в порядке очередности путем нажатия кнопок  [Next Procedure] или [Prev Procedure] для перехода к следующей или предыдущей процедуре соответственно. Этот метод предпочтительнее при первом программировании УАТС или при изменении ряда взаимосвязанных между собой установок.

Примечание: Процедуры # 399, # 609 и # 728, которые находятся в квадратах, очерченных пунктирной линией,  пропускаются при  циклическом программировании.

Для возвращения к заводской установке нажать [Remove].

- Для окончания  программирования  либо  нажмите кнопки [Feature]  [0]  [0], либо поднимите-опустите трубку аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время программирования, Вы можете разговаривать по телефону. Это важно, так как Вы можете связаться с технической службой и попросить совета во время программирования. Однако необходимо позвонить до момента входа в режим Программирования и говорить в трубку, а не использовать спикерфон.

Изменение типа программирования

Во время программирования Вы можете переходить из режима Системного Программирования в режим Централизованного Телефонного Программирования. Для перехода в режим Централизованного Телефонного Программирования из режима Системного Программирования нажмите [Central Tel Program]. Для возвращения к Системному Программированию нажмите [Central Tel Program] затем [System Program].

Удаленное программирование

Система может быть запрограммирована в удаленном режиме при помощи специального Устройства Удаленного Администрирования (Remote Administration Unit - RAU). Удаленное программирование требует установки двух подобных устройств - одного в помещении, где находится система, и одного там, откуда она будет программироваться. Для дополнительной информации по удаленному программированию обратитесь к инструкции по эксплуатации Устройства Удаленного Программирования систем Partner (PARTNER Communications System Remote Administration Unit Installation and Use guide).

ВАРИАНТЫ ТЕЛЕФОННОГО ПРОГРАММИРВАНИЯ

Системные телефоны готовы к работе сразу после установки. Однако при необходимости они могут быть приспособлены под требования Вашей фирмы и конкретных пользователей. Приспособить телефоны можно, используя процедуру Телефонного Программирования.

Автоматический выбор линий

Когда пользователь поднимает трубку на своем аппарате или нажимает на спикерфон, система автоматически выбирает свободную линию или пул. Функция Автоматического выбора линий определяет порядок, в котором система подыскивает свободную линию или пул. Вы можете установить любой порядок для этой процедуры. Для стандартных телефонов или любых телефонов, с которых большей частью звонят на другие аппараты системы, оптимально установить предоставление внутренней линии при поднятии трубки (или нажатии на спикерфон).

Имя внутреннего абонента на дисплее

Данная функция позволяет назначить имя каждому аппарату (до 20 знаков включительно). Когда такие пользователи звонят по внутренней связи, переводят звонок или звонят в группу аппаратов, внутренний номер телефона и имя абонента высвечиваются на системных аппаратах с дисплеем, ответивших на звонок. Таким же образом пользователи, отвечающие на вернувшийся переведенный звонок видят на своем дисплее имя абонента, который не ответил на этот звонок.

Звонок на линии

Данная функция определяет, раздается ли звонок по той или иной линии (или пулу линий) на конкретном аппарате. Для каждой линии или пула, к которым имеет доступ аппарат, Вы можете установить Немедленный Звонок, Задержанный Звонок (телефон звонит с 20-ти секундной задержкой) или Отсутствие Звонка. Заводская установка для линейных кнопок - Немедленный Звонок, для кнопок, на которые назначены пулы, установка - Отсутствие Звонка.

Персональный скоростной набор

Номерами персонального скоростного набора являются внешние телефонные номера, которые пользователь набирает путем нажатия кнопки [Feature] (или [#] на аналоговом аппарате) и двухзначного номера. В отличие от Системных номеров скоростного набора (доступных всем абонентам системы), Номера персонального набора доступны только аппарату, на который они запрограммированы. Пользователи могут запрограммировать до 20 Персональных номеров скоростного набора.

Программирование кнопок телефона

Кнопки телефонов, на которые не запрограммированы линии или пулы, могут быть запрограммированы под функции системы такие, как Эксклюзивное Удержание или Рассоединение конференц-связи, или под телефонные номера, чтобы можно было активизировать функцию или набрать номер одним нажатием кнопки. После того, как кнопки будут запрограммированы, они называются кнопками Автоматического Набора (Auto Dial buttons).

Программирование телефона секретаря:

Варианты обработки звонков

Если в Вашей системе большинство звонков приходит на аппарат с внутренним номером “10”, воспользуйтесь следующими процедурами для приспособления его к работе.

- Мгновенный ответ на звонки (Immediate Call Answering) . Если секретарь должен отвечать на все приходящие звонки, используйте функцию Назначение линий (# 301) для распределения всех линий на аппарат “10”. Звонок на линии должен быть установлен для этого аппарата как Немедленный; для линий, назначенных на аппараты всех остальных пользователей, - как Задержанный или Отсутствующий. Если Ваша система является гибридной, функция Мгновенного ответа на звонки является фабричной установкой (линии назначены на кнопки аппарата “10” как персональные, а кнопки пулов установлены в режим Отсутствующего звонка).

- Ответ на звонки в фоновом режиме (Backup Call Answering) . Если секретарь должен отвечать на звонки по отдельным линиям только, если пользователь сам не берет трубку, режим Звонка на линии должен быть установлен на аппарате “10” как Звонок с задержкой; звонок по линии или пулу на аппарате пользователей должен быть Мгновенным.

- Линии, на звонки по которым секретарь не должен отвечать (функция No Answering), программируются на аппарате секретаря в режиме Отсутствующего Звонка (No Ring) или при Назначении линий (# 301) снимите установку этих линий на аппарат “10”. В любом случае, функция Ограничения на доступ к линиям (# 302) должна быть установлена в режим “Нет доступа” для этих линий на аппарате “10”, чтобы секретарь не имел возможности доступа к этим линиям, используя функцию Прямой доступ к линии (Direct Line Pickup). Функция No Answering не рекомендуется к использованию при работе системы в гибридном режиме

Обработка звонков в фоновом режиме (Backup Answering Options).

Если Вы хотите запрограммировать функции фонового ответа на звонки, чтобы помочь секретарю обрабатывать звонки, используйте следующие возможности:

- Системный автосекретарь (Automatic System Answer). Полезен при большом количестве входящих звонков для ответа на звонки, когда секретарь занят разговором или не может ответить на звонок. Когда данная функция включена, внешние абоненты попадают на Автосекретаря после определенного количества звонков и система проигрывает записанное приветствие. Затем в зависимости от Типа работы Автосекретаря (# 121) система:

- ставит звонящего на удержание на аппарат “10”; звонящий слышит музыку на удержании (если к системе подключен музыкальный источник);

- продолжает звонить на всех аппаратах, имеющих доступ к данной линии; клиент слышит музыку на удержании, если она доступна;

- рассоединяет линию.

Первые два варианта обеспечивают слышимую и/или видимую индикацию того, что внешний абонент ждет ответа на вой звонок. Третий вариант полезен при необходимости дать короткую справку клиентам о часах работы фирмы, временном закрытии и т.п.

- Прямой дозвон до абонента системы (Direct Extension Dial). Используется для направления внешних звонков на определенный аппарат или хант-группу аппаратов. Когда данная функция включена, звонящие клиенты слышат (после определенного количества звонков) сообщение, указывающее, что нужно донабрать внутренний номер нужного абонента или группы абонентов.

- Функции “Иди впереди меня”/”Следуй за мной” (Call Forwarding/Call Follow-me). Используется, когда секретарь покидает свое рабочее место на некоторое время. Звонки могут быть переадресованы на страхующий аппарат для ответа.

В виде альтернативы может использоваться система голосовой почты, которая обеспечит функцию автоматического ответа. Когда секретарь занят, отвечая на другой звонок, отошел от своего рабочего места или ночью, система голосовой почты отвечает на входящие звонки после определенного количества сигналов, проигрывая приветствие, приглашает позвонившего ввести номер аппарата и переводит звонок на соответствующий аппарат. Если на этом аппарате никто не берет трубку, звонящий может оставить сообщение в почтовом ящике данного аппарата.

Программирование кнопок

Внутренние номера. Кнопки автодозвона программируются для аппаратов с внутренними номерами  с “11” по “24”. Секретарь может нажатием одной кнопки позвонить конкретному абоненту системы или перевести на него звонок. Кроме этого, лампочки возле этих кнопок указывают на статус аппаратов так, что секретарь может судить о том, свободен аппарат (лампочка не горит), занят (горит красная лампочка), звонит секретарю (зеленая лампочка мигает), возвращает переведенный звонок (зеленая лампочка часто мигает) и т.д.

Ручная сигнализация (Manual Signaling) Кнопка ручной сигнализации (помеченная MS-Bill) программируется для посылки сигнала на выделенный аппарат. Когда пользователь нажимает на эту кнопку, абонент на выделенном аппарате будет слышать вызывной сигнал, который звучит, пока кнопка нажата. Эта функция как правило используется секретарем для предупреждения шефа о важном звонке, когда шеф уже разговаривает по другой линии. Лампочка ручного сигнала так же, как лампочки кнопок автодозвона, показывает статус выделенного аппарата. Кнопка MS может быть использована для осуществления звонков по внутренней связи. (Функция Ручного Сигнала действительна только для системных аппаратов). Для дополнительной информации см. Параграф “Ручной Сигнал” (Manual Signaling) в гл. 5.

ПРИМЕЧАНИЕ Возможно программирование лишь одной кнопки MS на аппарат.

Управление факсимильным аппаратом. Для этой функции выделяется кнопка с пометкой Факс-29 (Fax-29) для управления факс-машиной, подключенной к абонентскому номеру “29”. Лампочки рядом с этой кнопкой показывает, как работает факс-машина (например, редко мигающая красная лампочка указывает на то, что факс-машина не отвечает (в случае, если в ней закончилась бумага). Для дополнительной информации см. Пар. “Функция управления факсом” (Fax Management Feature) в гл. 4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Существует два варианта программирования телефона: Центральное телефонное программирование с аппарата “10” или “11” (см. ниже) и Программирование аппарата с телефона пользователя (см. стр. 2-26).

Модели телефонов. На рис. 2-6 показан аппарат PARTNER-18D, запрограммированный как телефон, работающий в ключевом режиме, а на рис. 2-7 показан аппарат PARTNER-6, запрограммированный, как телефон, на который распределены пулы. Программируя кнопки, надписывайте их функции на прилагающихся к телефонам памятках (см. примеры на рис. 2-6 и 2-7).

ПРИМЕЧАНИЕ Модель PARTNER-6 имеет всего 4 кнопки, на которые можно запрограммировать линии или пулы. Если эти кнопки заняты, больше запрограммировать на такой аппарат ничего нельзя. Если на такой телефон распределен основной пул, у этого телефона остаются две программируемые кнопки.

Использование центрального телефонного программирования. Используйте Центральное телефонное программирование для назначения функций или ввода в память телефонных номеров для аппаратов с телефонов “10” или “11”. Большинство функций также могут быть запрограммированы с системного аппарата пользователя. Имейте в виду следующие исключения:

- Автоматический Выбор Линии и Звонок на линии всегда программируются в режиме Центрального телефонного программирования

- Если пользователь работает на стандартном телефоне, Персональные номера скоростного набора для этого аппарата программируются только в режиме Центрального телефонного программирования.

- Если пользователь работает на стандартном телефоне или на системном телефоне без дисплея, функция Имя абонента для этого аппарата программируется только в режиме Центрального телефонного программирования.

Во время Центрального телефонного программирования аппарат “10” или “11” принимает характеристики того аппарата, который программируется в данный момент, включая программные установки и порядок распределения линий. Если в системе имеется хотя бы один аппарат MLS-34D, он должен использоваться для центрального программирования, так как телефон MLS-12 D не может быть использован для программирования MLS-34D. Также рекомендуется при наличии обоих типов системных телефонов (MLS- и PARTNER-) использовать для центрального программирования аппараты модели PARTNER-.

Для программирования телефона с аппарата “10” или “11” используйте следующие процедуры:

- Наложите трафарет на наборную панель системного телефона “10” или “11”.

- Для начала программирования: нажмите [Feature] [0] [0]. Нажмите [System Program]. Введите имя аппарата или сразу нажмите [System Program] - на дисплее появится надпись SYSTEM PROGRAM. Нажмите [Central Tel Program] - на дисплее высветится надпись CENTRAL TELEPHONE PROG Extension:

- Введите номер аппарата, который Вы собираетесь программировать. Зеленые лампочки рядом с кнопками, на которые распределены линии или пулы, покажут текущие установки, незанятые кнопки могут быть запрограммированы под телефонные номера, внутренние номера или системные функции.

- Теперь Вы можете:

- использовать функцию Автоматический выбор линии для изменения порядка, в котором телефон выбирает линию или пул, когда пользователь поднимает трубку. Если Вы хотите изменить установку Автоматический выбор линии для аппарата, Вы должны сделать это немедленно после вхождения в режим программирования и ввода номера аппарата

- использовать функцию Имя абонента для назначения имени пользователя на аппарат. См. гл. 5 для определения кодов букв. (Как и автоматический выбор линии, эта процедура должна быть осуществлена немедленно после вхождения в режим программирования и ввода номера аппарата. Если Вы хотите применить обе процедуры, сначала измените порядок автоматического выбора линии, затем нажмите [Central Tel Program], повторно введите номер аппарата и примените функцию Имя пользователя.

- использовать функцию Звонок на линии для изменения режима звонка по персональной линии, назначенной на аппарат, или пулу.

5. Запрограммируйте Персональные номера скоростного набора, Номера автодозвона или функции так, как это описано в гл. 5. Для снятия установки программирования с кнопки нажмите эту кнопку, затем нажмите [Mic/HFAI].

- Для изменения установок для другого аппарата нажмите [Central Tel Program], а затем введите номер другого аппарата.

- Для выхода из режима программирования можно нажать [Feature] [0] [0] или поднять-опустить трубку.

Изменение типа программирования

Когда Вы находитесь в режиме программирования, Вы можете переходить от Системного программирования к Центральному телефонному программированию. Для перехода в Системное программирование от Центрального телефонного программирования нажмите [Central Tel Program], а затем [System Program]. Чтобы вернуться обратно к Программированию Центрального телефона, нажмите [Central Tel Program].

Использование программирования аппаратов

Абоненты системы могут программировать функции или номера на кнопки своих собственных телефонов при помощи процедуры Программирование аппаратов. Имейте в виду следующие исключения:

- Автоматический выбор линии и Звонок на линии всегда программируются с центрального аппарата

- Если абонент работает на стандартном телефоне, Номера персональной памяти для его аппарата могут быть запрограммированы только с центрального телефона

- Если абонент работает на стандартном аппарате или системном аппарате без дисплея, функция Имя абонента для его телефона программируется только с центрального аппарата.

Для программирования с аппарата используйте следующие процедуры:

- Для начала программирования  нажмите [Feature] [0] [0]. Зеленые лампочки рядом с кнопками покажут линейные установки для данного аппарата на текущий момент; оставшиеся кнопки могут быть запрограммированы под телефонные номера, внутренние номера или системные функции.

- Для того, чтобы назначить аппарату имя, нажмите кнопку левого [Intercom], затем введите коды букв. См. параграф Имя абонента (Extension Name Display) в гл. 5 для уточнения кодов букв.

- Запрограммируйте Номера персональной памяти аппарата, Номера автонабора или системные функции так, как это описано в гл. 5. Для снятия текущих программных установок с кнопки, нажмите эту кнопку, а затем нажмите [Mic/HFAI].

- Для выхода из режима программирования Вы можете нажать [Feature] [0] [0] или поднимите-опустите трубку.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Системная дата (System date)

Устанавливает месяц, день и год на дисплее системного телефона. При вводе  необходимо добавление нулей перед значащей цифрой для дней и месяцев, меньших 10.

Наберите #101

Введите дату в виде набора цифр ММДДГГ

Системный день недели (System day)

Устанавливает день недели на дисплее системного телефона.

Наберите #102

Наберите одну из цифр:

1 -Воскресенье  @ - заводская установка

2- Понедельник

3- Вторник

4- Среда

5- Четверг

6- Пятница

7- Суббота

Системное время (System time)

Устанавливает внутренние часы системы. Ввод в виде комбинации из 4-х цифр в системе 24-х часового отсчета.

Наберите #103

Введите время в виде ЧЧММ.

Количество линий (Number of lines)

Используется только при первоначальной установке системы для распределения всех внешних линий по всем абонентам. Например, ввод числа 06 означает, что все абоненты распределены по линиям с 1 по 6.

Наберите #104

Наберите комбинацию из двух цифр, соответствующую числу внешних линий в системе  (от 01 до 24).

Заводская установка: 2 для 206-го модуля + 4 для 400-го модуля.

Пpедупpеждение: Не используйте данную пpоцедуpу, если Вы добавили новые линии после пеpвоначальной установки, т.к. это изменит Огpаничения на доступ к линиям (# 302), Автоматический выбоp линий, Вpемя Удеpжания без pассоединения (# 203) для существующих линий назад, к заводской установке. Для изменения pаспpеделения линий без изменения  дpугих  установок, используйте функцию Распpеделение линий (# 301).

Количество звонков пpи Пеpедаче  вызовов (Transfer return rings)

Для всех абонентов системы опpеделяет количество пpоизводимых звонков при передаче вызова до его возвpащения на телефон абонента, котоpый осуществил  Пеpедачу  вызова, (либо на специально запpогpаммиpованный абонентский номер,   пpедназначенный для возвpащения оставшихся без ответа Пеpеданных вызовов (#306).

Пpедупpеждение: Для абонентских линий факса, Автосекретаря или автоответчика установите это значение больше, по сравнению с установленным  значением задержки  звонка для прибора, с целью предотвращения возврата вызова прежде, чем произойдет ответ.

Набеpите #105

Набеpите одну  цифру, равную количеству звонков, после которых вызов веpнется (от 0 до 9)

@ -заводская установка = 4 звонка

0 звонков = нет возвpата.

Длительность сигнала повтоpного вызова  АТС (Recall timer duration).

Функция Повтоpного вызова АТС (Recall) посылает на телефонную станцию  сигнал определенной длительности ("кратковременный отбой"). Для аппаратов без кнопки Recall для выполнения функции необходимо быстро нажать и отпустить рычаги телефонной трубки. Данная установка изменяет длительность сигнала с 25-и  милисекундным шагом: например 01 = 25 мсек, 80 = 2000 мсек).

Заводская установка верна для  большинства учрежденческих  АТС (PBX systems). Изменение установки требуется лишь в случаях:

* использование функции Recall прерывает  разговор  (необходимо уменьшить время);

* использование функции Recall не дает эффекта, т.е. нет получения тонального сигнала готовности набора (сигнала "Ответ станции"). В этом случае необходимо увеличить длительность сигнала.

Наберите #107

Наберите две цифры для установки длительности сигнала Повторный вызов АТС (кратковременный отбой) в диапазоне от 01 до 80) .

@ - = 18 (450 мсек).

Паузы при импульсном наборе (Rotary dialing timeout)

Изменяйте заводскую  установку только в случаях затруднений при использовании стандартных телефонов с тональным набором, возникающих при наборе номера на линиях, предназначенных для импульсного набора. (Например, если при медленном наборе номера абонентом происходит неполный набор номера или неправильное соединение, необходимо увеличить паузы). Используйте данную установку только тогда, когда хотя бы для одной линии установлен вид набора (#201), как импульсный.

Наберите #108.

Наберите 1 = 4 сек

2 = 8 сек  - @

3 = 12 сек

Внешние участники Группового разговора (Outside conference)

Определяет, можно ли подключать более одного внешнего участника в Групповой разговор (Воздействует на всех пользователей системы).

Наберите #109

наберите 1 = разрешено  - @

2 = не разрешено

Задержка автоответа (Automatic System Answer Delay)

Определяет количество звонков, после которого включается системный автосекретарь.

Наберите #110

Наберите количество звонков от 0 до 9

@ - 2 звонка

Кнопка системного Автосекретаря (Automatic System Answer Button)

Определяет кнопку, которая используется для включения и выключения функции системного Автосекретаря. Кнопка может быть назначена только на системный аппарат с внутренним номером “10”, причем кнопка должна иметь световой индикатор.

Наберите # 111

Наберите 1 = назначена (т.е. кнопка будет выбрана системой автоматически)

@ = не назначена

3 = выберите кнопку, на которую будет назначен автосекретарь

Задержка прямого дозвона (Direct Extension Dial Delay)

Определяет количество входящих звонков от 0 до 9, после которого включается функция прямого дозвона.

Наберите # 112

Наберите количество звонков (0-9)

@ = 2 звонка

Кнопка прямого дозвона (Direct Extension Dial Button)

Данная кнопка служит для включения и выключения функции прямого дозвона до абонента, включенного в Hunt Group. Кнопка может быть запрограммирована только на аппарате с внутренним номером “10” и должна иметь световой индикатор.

Наберите # 113

Наберите 1 = кнопка будет назначена системой автоматически

2 = кнопка не будет назначена - @

3 = выберите кнопку, на который будет назначена функция DXD

Кнопка ограничения исходящих звонков (Outgoing Call Restriction Button)

Кнопка, которая программируется на аппарате с внутренним номером “10”, служит для изменения установок по ограничению пользованием внешними линиями для конкретного аппарата системы.

Наберите #114

Наберите 1 = кнопка назначается системой автоматически

2 = не назначена

3 = нажмите кнопку, выбранную Вами для назначения данной функции

Кнопка “будильник”

Данная кнопка программируется на аппарате с внутренним номером “10”, кнопка должна иметь световой индикатор. С помощью кнопки-будильника программируется время, когда на конкретном аппарате системы раздается звонок-побудка или напоминание. Если аппарат в это время занят или не отвечает, повторный звонок раздается через 5 минут.

Наберите #115

1 = кнопка назначается системой автоматически

2 = кнопка не назначается

3 = выберите кнопку и назначьте ее, нажав

Сигналы охвата звонков (Call Coverage Rings)

Эта программная процедура определяет количество вызывных сигналов, после которого внутренний, переведенный или внешний звонок с аппарата, входящего в группу Call Coverage, будет отправлен системой на выделенный страхующий аппарат.

Наберите #116

Наберите цифру от 1 до 9, определяющую количество сигналов, после которого пришедший звонок будет переведен на выделенный аппарат

@ = 2 сигнала

Сигналы охвата системы голосовой почты (VMS Cover Rings)

Данная процедура используется только, если имеется система голосовой почты. Она распространяется на все системные телефоны, которые включены в группу охвата VMS, и определяет количество вызывных сигналов, после которого пришедший звонок переправляется системой в почтовый ящика данного пользователя.

Наберите #117

Наберите цифру от 1 до 9 для определения количества сигналов, после которого звонок переводится в почтовый ящик

@ = 3 звонка

Звонок при переводе (Ring on Transfer)

Данная процедура определяет, что слышит звонящий при переводе его звонка. Если функция активизирована, то при переводе раздаются звонки, если функция выключена, то при переводе звонящий слышит “тишину" или музыкальное сопровождение, если оно подключено. В этом случае музыка слышна, пока звонок переводится на другой аппарат, потом звонящий слышит сигнал, вызывающий абонента данного аппарата до тех пор, пока абонент не ответит или пока звонок не будет переведен на систему голосовой почты.

Наберите #119

Наберите 1 = функция будет включена - @

2 = функция не включается

Режим работы системного Автосекретаря (Automatic System Answer Mode)

Данная программная процедура определяет, в каком режиме системный автосекретарь обрабатывает пришедший звонок после того, как звонящий услышит заранее записанное приветственное сообщение. Возможны три варианта: удержание (Hold) - звонок ставится на удержание на аппарате с внутренним номером “10”, а на других аппаратах мигает красный индикатор данной линии (звонящий слышит музыку-на-удержании, если она подключена); звонок (ring) - линия продолжает звонить, причем на всех аппаратах, на которые назначена данная линия, мигают зеленые индикаторы (звонящий слышит музыку-на-удержании); Рассоединение (disconnect) - звонок прерывается сразу после того, как было проиграно приветствие.

Наберите #121

Наберите 1 = удержание - @

2 = рассоединение

3 = звонок

Перезагрузка системы - сохранение программирования

Предупреждение: использование данной процедуры прерывает все разговоры, но сохраняет установку системы телефонной связи. Применяйте только в случаях неправильной работы системы после перебоев с электропитанием, или длительного хранения.

Наберите #728

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ЛИНИЙ

Тип набора (Dial mode)

Определяет индивидуальные линии по типу набора: тональные или импульсные. Также бывает необходимо изменить Паузы дискового  набора (#108).

Наберите #201

наберите 1 = тональный набор - @

2 = импульсный

Нажмите [Next Item] для программирования следующей линии.

Время рассоединения в режиме Удержание  (Hold disconnect time)

Определяет используемый системой сигнал для определения момента, когда  пользователь в режиме Удержание повесит трубку. Измените установку в сторону  увеличения в случае, когда система рассоединяет разговаривающих, находящихся в режиме Удержания, до того, как они повесят трубки; либо в сторону уменьшения, если пользователь получает сигнал готовности набора, когда пытается вернуть разговор из режима Удержания.

Наберите #203

Наберите номер линии

Наберите  1 = длинный ( 450 мсек)   - @

2 = короткий ( 50 мсек)

Нажмите [Next Item] для программирования следующей линии.

Линии, на которые назначен системный автосекретарь (Automatic System Answer Lines)

Определяет линии,  звонки на которые могут быть обработаны системным автосекретарем.

Наберите #204

Наберите номер линии от 01 до 24

Наберите 1 - назначена

2 = не назначена - @

Нажмите (Next Item) для программирования следующей линии

Линии, на которые назначена функция прямого дозвона (Direct Extension Dial Lines)

Наберите # 205

Наберите номер линии от 01 до 24

Наберите 1 = назначена

2 = не назначена - @

Нажмите (Next Item) для программирования следующей линии

Распределение звонков по группам (Group Call Distribution)

Наберите #206

Наберите номер группы от 1 до 6, 7 для системы голосовой почты

Наберите номер линии от 01 до 24

Наберите 1 = назначено

2 = не назначено - @

3 = охват линий системой голосовой почты (только для “хант группы” № 7)

Нажмите (Next Item) для программирования следующей линии

Назначение линий в пулы (Pool Line Assignment) - данную процедуру можно использовать только, если система работает в гибридном режиме

Данная процедура служит для назначения или вывода линий в пулы. Несколько или все внешние линии могут быть назначены в пулы, но одна и та же линия не может быть назначена в несколько пулов.

Наберите # 207

Наберите номер линии от 01 до 24

Наберите 1 = линия не будет назначена в пулы

2 = линия назначается в основной пул 880 - @

3 = линия назначается в дополнительный пул 881

4 = линия назначается в пул 882

5 = линия назначается в пул 883

Нажмите (Next Item) для программирования следующей линии

Аппарат, который является “владельцем” линии (Line Coverage Extension).

Данная программная процедура определяет аппарат, как “владельца” конкретной внешней линии, таким образом на этом аппарате может быть включена функция “охвата звонков” (Call Coverage) или “охвата системы голосовой почты” (VMS Cover) для данной линии. Линия может “принадлежать” только одному аппарату, хотя такой аппарат может “владеть” несколькими линиями.

Наберите #208

Наберите номер линии от 01 до 24

Наберите номер аппарата от 10 до 57

Нажмите (Next Item) для программирования следующей линии

Нажмите (Remove) для отмены назначения

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АБОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКТОВ

Распределение линий (Line assignment)

Распределяет внешние линии, которые доступны в порядке их очередности абоненту. Порядок распределения линий: слева - направо, начинается с нижнего ряда кнопок линий системного телефона. Для распределения линий в ином порядке сначала необходимо использовать данную процедуру для отмены существующего распределения всех линий, а затем установки нового перераспределения.

Наберите #301

Наберите внутренний номер абонента

Рядом с каждой кнопкой линии,  имеющей распределение по линиям, загорится красный индикатор.

Для отмены существующего распределения линий  нажмите кнопку [Remove].

Наберите номер линии (от 01 до 24)

Если данная линия уже распределена, то загорится зеленый индикатор рядом с кнопкой, к которой она относится.

Наберите 1 = распределена

2 =  не распределена

3 = Выберите кнопку линии и нажмите ее для  распределения линии на эту кнопку

Если Вы используете опцию 3 после того, как линия была распределена, то линия переключается  со старой кнопки на новую, которую Вы выбрали.

Нажмите [Next Item] для программирования следующей линии на телефонный аппарат данного абонента.

Для программирования следующего абонентского номера:

Нажмите [Next Procedure] [Prev Procedure], введите номер следующего  абонентского комплекта и повторите описанную ранее процедуру.

Примечание: Используйте процедуру Звонок на линии для  определения условий, в соответствии с которыми внешние линии будут начинать звонить на телефоне внутреннего абонента

Ограничения на доступ к линиям (Line access restriction)

Вводит ограничения на разговоры для индивидуальных линий. Необходимо вводить ограничения для линий даже в тех случаях,  когда они не распределены по внутренним абонентам, чтобы исключить использование путем набора кода режима Перехват Прямой линии.

Наберите #302

Наберите номер абонента

Наберите номер линии

Наберите  1 = Нет ограничений  - @

2 = Только исходящие вызовы

3 = Только входящие вызовы

4 =  Нет доступа (линия закреплена за кнопкой, но линию можно использовать только для Перехвата Переведенных или Удерживаемых разговоров)

Нажмите [Next Item] для программирования следующей линии.

Для программирования следующего абонентского номера:

Нажмите [Next  Procedure] [Prev Procedure],введите номер новой абонентской линии и повторите описанную ранее процедуру.

Язык дисплея (Display language)

Определяет язык, на котором представляются сообщения на экране дисплея в случае оборудования рабочих мест дисплейными телефонами.

Наберите #303

Наберите номер абонента

Наберите  1 = английский  - @

2 = испанский

3 = французский

Нажмите [Next Item] для программирования следующего АК.

Автоматическая конфиденциальность абонента (Automatic extension privacy)

Предотвращает подключение к разговору других абонентов, которые распределены на эту же линию. Эта процедура также используется для предотвращения случайного прерывания  разговоров  на  абонентской линии с включенными модемом или факсом.  Режим конфиденциальности может программироваться на отдельную кнопку для ручного введения.

Наберите #304

Наберите номер абонента

Наберите  1 = введен

2 = не введен   -@

Нажмите [Next Item] для программирования следующего АК.

Сокращенный звонок (Abbreviated ringing)

Определяет характер предупредительного сигнала (звонка) поступающего вызова на телефоне абонента в случае, если абонент в это время ведет другой разговор. При действии функции на занятом абонентском телефоне звонок звенит один  раз,  зеленый  индикатор кнопки линии продолжает мигать до тех пор, пока Вы не ответите на вызов, или звонящий не повесит трубку.

Наберите #305

Наберите внутренний номер абонента

Наберите 1 = функция активна ( 1 звонок)

2 = Функция не активна (повторяющиеся звонки)

Нажмите [Next Item] для программирования следующего АК.

Абонентский номер для возврата передававшегося вызова (Transfer return extension).

Определяет абонентский номер, на который будет возвращен вызов после того, как абонентский номер, на который переводился вызов, на него не ответит. (Данная функция удобна для АК с Автоматическим секретарем, так как звонящий слышит записанное сообщение только один раз).

Наберите #306

Наберите внутренний номер абонента

Наберите внутренний номер,  на который должен возвращаться переведенный звонок в том случае, если на него не ответят

@ = АК, с которого была произведена передача вызова Нажмите [Next Item] для программирования следующего АК.

Принудительно вводимый код (Forced Account Code Entry)

Данная функция реализуется только на системных аппаратах. Абоненты, на аппараты которых назначена эта функция, должны набирать код прежде, чем осуществить звонок по внешней линии. Код может использоваться для выставления счетов клиентам или отделам.

Наберите # 307

Наберите номер аппарата от 10 до 57

1 = назначено

2 = не назначено - @

Нажмите (Next Item) для программирования следующего аппарата

Различные типы звонков (Distinctive Ring)

Данная программная процедура определяет наличие или отсутствие различных по тону звонков (внешних, внутренних и переведенных) на стандартных устройствах. Установите “выключено” для таких устройств, как модем или автоответчик, которые не отвечают на внутренние или переведенные звонки.

Наберите #308

Наберите номер аппарата от 10 до 57

Наберите 1 = функция будет включена - @

2 = функция будет выключена

Нажмите (Next Item) для программирования следующего аппарата

Тон внутреннего звонка (Intercom Dial Tone)

Данная программная процедура определяет тип наборного сигнала (dial tone), который система генерирует для аппарата. Она может быть нужна для изменения типа сигнала со стандартного на сигнал внешней линии для устройств с системой автодозвона, например, факсимильного аппарата. Используйте эту процедуру только в случае, если такое устройство испытывает проблемы при осуществлении звонков.

Наберите #309

Наберите номер аппарата от 10 до 57

Наберите 1 = стандартный

2 = сигнал внешней линии

Нажмите (Next Item) для программирования следующего аппарата

Автоматический охват системы голосовой почты (Automatic VMS Cover)

Данная функция работает только, если имеется система голосовой почты. С помощью этой программной процедуры Вы сможете автоматически направлять внутренние или переведенные звонки, на которые не ответил абонент, в службу ответа на звонки системы голосовой почты после определенного количества сигналов (фабричная установка - три звонка).

Наберите #310

Наберите внутренний номер аппарата от 10 до 57.

Наберите 1 = функция назначена

2 = не назначена - @

Нажмите (Next Item) для программирования следующего аппарата

Внешняя горячая линия (External Hotline)

Данная процедура возможна только для стандартных аппаратов. Когда абонент поднимает трубку на аппарате внешней горячей линии, система автоматически набирает определенный внешний номер. Таким номером может быть, например, номер справочной службы, куда часто звонят сотрудники. После того, как Вы выделили аппарат для горячей линии, Вы должны сохранить номер, который будет автоматически набираться, как номер Персонального скоростного набора с кодом 80. Рекомендуется выделить стандартный телефон без наборной панели. Под функцию горячей линии могут быть выделены несколько аппаратов. Не назначайте данную функцию на аппараты с внутренними номерами 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 или 52, которые зарезервированы для работы в случае перебоев электроснабжения.

Наберите #311

Наберите номер аппарата от 10 до 57

Наберите 1 = назначено

2 = не назначено - @

Нажмите (Next Item) для программирования следующего аппарата

Прерывание разговора на занятом аппарате (Voice Interrupt On Busy)

Данная функция возможна только на системных аппаратах. Процедура выделяет аппараты, разговоры на которых могут быть прерваны звонком по внутренней связи. Этот звонок является специфическим внутренним звонком, который позволяет звонящему абоненту прервать разговор и сделать сообщение своему коллеге, который в это время говорит по внешней или внутренней линии. Когда разговор прерывается, раздаются два предупреждающих сигнала, прежде чем будет услышан голос абонента, прерывающего разговор. Нужно учитывать, что тот абонент, с которым велся разговор, может услышать как предупреждающие сигналы, так и глухо передаваемое сообщение. Данная функция чаще всего используется секретарем для сообщения о поступившем важном звонке шефу, когда тот уже ведет разговор по другой линии.

Наберите #312

Наберите номер аппарата от 10 до 57

Наберите 1 = назначено

2 = не назначено - @

Нажмите (Next Item) для программирования следующего аппарата

Тип доступа к линиям (Line Access Mode)

Данная процедура служит для выделения отдельных аппаратов для работы в режиме ключевых даже, если сама система работает в гибридном режиме. Если для аппарата тип доступа к линии изменен на ключевой, индивидуальные линии могут быть назначены на этот аппарат на отдельные кнопки вне зависимости от того, назначены они в пул или нет.

Наберите #313

Наберите номер аппарата от 10 до 57

Наберите 1 =  назначьте в пулы все аппараты, кроме “10”

2 = в ключевом режиме работает только аппарат “10”

Назначение кнопок пулов на аппараты (Pool Extension Assignment)

Данная функция относится только к системе, работающей в гибридном режиме. С помощью этой программной процедуры назначаются кнопки пулов на аппараты. Две кнопки идентифицируются с основным пулом и по одной - с каждым из дополнительных пулов. Т.о., на аппарате могут быть отведены под пулы до 5 кнопок. Такие кнопки не могут быть запрограммированы на аппарате с внутренним номером “10” или на аппаратах, работающих в ключевом режиме. Вы можете назначить до 4 пулов на стандартный аппарат, но однолинейный телефон может осуществить только один звонок единовременно.

Наберите #314

Наберите номер аппарата (10-57). Для отмены всех предыдущих назначений пулов нажмите (Remove) перед выбором линии

Наберите код доступа к пулу (880, 881, 882 или 883)

Наберите 1 = для назначения основного пула 880 - @

2 = дополнительные пулы не будут назначены - @

3 = только для дополнительных пулов - выберите кнопку для назначения пула и нажмите ее

Нажмите (Next Item) для программирования следующего пула для этого аппарата

Для программирования следующего аппарата:

Нажмите (Next Procedure) (Prev Procedure), введите номер следующего аппарата и повторите предыдущие шаги

Ограничение на доступ к пулу (Pool Access Restriction)

Данная процедура применима только, если система работает в гибридном режиме. Эта установка позволяет наложить запрет для аппарата на прием и/или осуществление звонков по всем линиям, входящим в конкретный пул. Например, требуется, чтобы работники отдела обслуживания клиентов могли осуществлять звонки по линиям, входящим в дополнительный пул 881, но не могли принимать звонки по ним; в этом случае Вы назначаете данный пул на все аппараты отдела, но ограничиваете пользование линиями пула только возможностью осуществления внешних звонков (Out Only). Для аппарата с внутренним номером “10” и тех аппаратов, которые работают в ключевом режиме, данная установка автоматически программируется, как Нет доступа (No Access).

Наберите #315

Введите номер аппарата (10-57)

Введите номер пула (880, 881, 882 или 883)

Введите 1 = без ограничений - @

2 = осуществление только исходящих звонков

3 = только прием входящих звонков

4 = нет доступа

Нажмите (Next Item) для программирования следующего пула

Для программирования следующего аппарата:

Нажмите (Next Procedure) (Prev Procedure), введите номер следующего аппарата и повторите предыдущие шаги.

Звонок на ожидании (Call Waiting)

Данная функция относится только к стандартным аппаратам. Эта установка позволяет абонентам, работающим на стандартных аппаратах, получать сигнал о поступившем или переведенном втором звонке (два бипа) в момент, когда они уже заняты разговором по другой линии. Абонент может нажать на рычаг (или кнопку Recall, или кнопку Flash) для постановки своего собеседника на удержание и ответить на второй звонок. Для того, чтобы вернуться к разговору на первой линии, абонент просто снова нажимает на рычаг. Сигнал, предупреждающий о звонке на ожидании, не повторяется. В момент, когда абоненту поступает сигнал об ожидании, Вы не можете использовать коды функций или подключить его (абонента) к конференц-звонку.

Наберите #316

Введите номер аппарата (10-57)

Введите 1 = функция назначена

2 = функция не назначена - @

Нажмите (Next Item) для программирования следующего аппарата

Копирование установки (Copy settings)

Копирует все из следующих установок с одного абонентского номера на другой:

#301   Распределение линий

#302   Ограничения  на доступ к линиям

#303   Язык дисплея

#304   Автоматическая конфиденциальность абонента

#305   Сокращенный звонок

#307   Принудительный код

#308   Различный звонок

#309   Сигнал внутренней связи

#310   Автоматический охват системы голосовой почты

#311   Внешняя горячая линия

#312   Голосовое прерывание разговора на занятом аппарата

#313   Тип доступа к линии

#314   Назначение кнопок пула на аппарат

#315   Ограничение на доступ к пулу

#316   Сигнал звонка на ожидании

#401   Ограничение на внешний выход

#405   Распределение списка запрещенных номеров

#408   Распределение списка разрешенных номеров

#501   Номера, включенные в Группу перехвата

#502   Номера, включенные в Вызываемую группу

#504   Номера, включенные в Группу Ночное обслуживание

#505   Номера,  включенные в группу  Последовательного поиска незанятого

номера

#601   Номера подключения факса

#607   номера подключения Автосекретаря/голосового оповещения

Автоматический выбор линий

Звонок линий

Запрограммируйте каждый из типов телефонов и скопируйте установки с него на аппараты с таким же количеством линейных кнопок и кнопок пулов (например, с телефона MLS-12 D на телефон MLS-12). Установки с аппарата, на который назначены пулы, могут быть скопированы на аппараты, работающие в ключевом режиме (кроме аппарата с внутренним номером “10”) и наоборот.

Наберите #399

Введите номер абонента, с которого копируется установка программирования

Введите номер абонента, куда копируется установка программирования

ОГРАНИЧЕНИЯ И СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НАБОРА

Ограничения на ведение   внешних    разговоров (Outgoing call restriction)

Вводимое ограничение распространяется на ведение разговоров по всем линиям, распределенным на АК.

Примечание: На  номера Экстренного вызова, Аварийных служб, Помеченные номера Системного ускоренного набора и включенные в список Разрешенных, данное ограничение не распространяется. Для снятия ограничений набора абонент также может использовать пароль.

Наберите #401

Наберите номер  абонента

Наберите 1 = без ограничений

2 = только  внутренние разговоры

3 = только локальные (внутренние и по местной сети).

Нажмите [Next Item] для программирования следующего АК.

Коды междугородних разговоров (Toll call prefix)

Указывает на необходимость для пользователя набирать 0 или 1 при наборе номеров дальней связи

Наберите #402

Наберите 1 = 0/1 плюс код территории и номер   - @

2 = только код территории и номер

Системный пароль (System password)

Определяет 4-х значный пароль. Для преодоления введенных ограничений абоненту необходимо набирать пароль. В случае, если в УАТС установлен пароль, пользователи из Группы ночного обслуживания также  должны  (при включенном  режиме Ночное обслуживание) пользоваться паролем при наборе исходящих вызовов (кроме телефонов экстренных вызовов и Помеченных номеров Системного ускоренного набора) .

Наберите #403

Наберите 4 цифры, составляющие пароль.

Списки запрещенных для набора телефонных номеров (Disallowed phone number lists)

Организует до 4 списков телефонных номеров, которые пользователь не может набрать, список может содержать до 10 номеров). Для распределения списков по абонентам используйте процедуру #405.

Наберите #404

Наберите номер списка (от 1 до 4)

наберите номер пункта в списке (от 01 до 10)

Для ввода запрещенного номера:

Наберите номер телефона (до 12 цифр)

Нажмите [Enter]

Примечание: Инструкция по порядку ввода телефонных номеров в список приведена ниже.

Нажмите [Remove] для того,  чтобы удалить введенный в  пункт номер

Нажмите [Next Item] для перехода к следующему пункту.

Для программирования следующего списка:

Нажмите [Next  Procedure], [Prev Procedure],введите номер нового списка и  повторите описанную ранее процедуру.

Примечание: 1. Для введения запрета на выход на междугороднюю связь в список запрещенных номеров ввести  [ 8], [!]  (знак [!] вводится  нажатием  кнопки  [Wild].

2. Для запрета выхода на определенную АТС, набрать ее номер и ввести знак [!] (например,  [181], [!] - эта АТС набираться  не будет).

Распределение списков запрещенных номеров (Disallowed list assignment)

Закрепляет один  или более списков запрещенных номеров за  АК

Наберите #405

Наберите номер абонента

Наберите номер списка

Наберите 1 = закреплен

2 = не закреплен   - @

Нажмите [Next Item] для распределения следующего списка.

Для программирования следующего абонентского номера:

Нажмите [Next Procedure], [Prev Procedure],введите номер нового абонента и  повторите описанную ранее процедуру.

Список телефонов экстренного вызова (Emergency phone number list)

Образует список до 10 телефонов, которые может  набирать любой абонент УАТС, невзирая на введенные ограничения.

Наберите #406

Наберите номер пункта (строки)  в списке (от 1 до 10)

Для заполнения строки:

Наберите телефонный номер ( до 12 цифр)

Нажмите [Enter]

Примечание: Нажмите [Remove] для удаления строки из списка

Нажмите [Next Item]  для  программирования  следующего  пункта (строки) в списке.

Список разрешенных телефонных номеров (Allowed phone number lists)

Составляется от 1-го до 4-х списков телефонных номеров, которые могут набираться, несмотря на введенные ограничения; каждый список может  содержать до 10 телефонных номеров. Списки должны быть распределены по внутренним абонентам с использованием процедуры # 408.

Наберите #407

Наберите номер списка (от 1 до 4)

Наберите номер пункта (строки) в списке (от 1 до 10)

Для заполнения строки:

Наберите телефонный номер ( до 12 цифр)

Нажмите [Enter]

Примечание: Нажмите [Remove] для удаления строки из списка

Нажмите [Next Item] для программирования  следующего пункта  в списке.

Для программирования следующего списка:

Нажмите [Next Procedure] [Prev Procedure], введите номер нового списка и повторите описанные операции.

Распределение разрешенного списка (Allowed list assignment)

Распределяет один  или более Разрешенных списков по АК

Наберите #408

Наберите номер абонента

Наберите номер списка

Наберите  1 = закреплен

2 - не закреплен   - @

Нажмите [Next Item] для выбора следующего списка.

Для программирования следующего АК:

Нажмите [Next Procedure] [Prev Procedure], введите номер нового абонента и повторите описанные операции.

Список принудительно вводимых кодов (Forced Account Code List)

С помощью этой программной процедуры Вы можете создать список, включающий до 99 кодов, для аппаратов, на которых необходимо вводить коды, прежде чем позвонить. При наборе кода система сверяет со списком его первые шесть цифр, что позволяет абоненту, правильно их набравшему, осуществить звонок (хотя код может насчитывать до 16 цифр). Таким образом, только те абоненты, которые знают верные коды, могут осуществить звонок. Если код был набран ошибочно, система не дает абоненту выход на внешнюю линию и абонент должен ввести код снова. Каждый код в списке включает до 6 цифр. Путем использования кнопки (Hold) на системном телефоне Вы можете дополнить код произвольно вводимыми абонентами цифрами в нужном количестве (на дисплее системного телефона появится знак “!”). Например, отдел продаж имеет трехзначный код, причем первая цифра обозначает отдел, а вторая и третья вводятся отдельными сотрудниками. Введите первую цифру (например, 4), а для ввода двух других воспользуйтесь кнопкой (Hold). На дисплее появится надпись 4!! При этом следующие коды действительны: 401, 410, 455555, а следующие - неверны: 4, 44.

Наберите #409

Введите порядковый номер кода (01-99)

Для ввода нового кода:

Введите код (до 6 цифр)

Нажмите (Entry)

Нажмите (Remove) для отмены только что введенного кода

Нажмите (Next Item) для программирования следующего кода

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГРУПП

Абоненты, включаемые в Группу перехвата (Pickup group extension)

Объединяет абонентов в группу Перехвата. На внешние вызовы, адресуемые в Группу перехвата может отвечать любой пользователь в системе.

Наберите #501

Наберите номер группы (от 1 до 4)

Наберите номер абонента

Наберите 1 = включен в группу

2 = не включен в Группу      -@

Нажмите [Next Item] для включения следующего абонента

Для программирования следующей Группы:

Нажмите [Next Procedure] [Prev Procedure], введите номер новой Группы и повторите описанные операции.

Абоненты, включаемые в Группу одновременного общего вызова (Calling group extension)

Объединяет абонентов в Группу одновременного общего вызова). Любой  пользователь в системе может позвонить или сделать поисковый вызов ко всем  абонентам Группы  одновременно, первый же член Группы, ответивший на вызов, соединяется с вызывающим.

Наберите #502

Наберите номер группы (от 1 до 4)

Наберите номер абонента

Наберите 1 = включен в группу

2 = не включен в Группу      -@

Нажмите [Next Item] для распределения следующего абонента

Для программирования следующей Группы:

Нажмите [Next Procedure] [Prev Procedure], введите номер новой Группы и повторите описанные операции.

Кнопка Ночное обслуживание (Night service button)

Используется для программирования кнопки включения и выключения функции Ночного обслуживания. Программирование опции 1 (выбираемого варианта программы) распределяет функцию Ночное обслуживание на стандартную кнопку системного дисплейного телефона, подключенного к АК номер 10. Программирование опции 3 позволяет выбрать любую другую кнопку. Для распределения абонентов в группу Ночного  обслуживания используйте процедуру #504. Если в УАТС запрограммирован системный пароль, то он должен вводиться в обязательном порядке при включении или выключении режима Ночного обслуживания.

Наберите #503

Наберите 1 = закрепление функции за стандартной кнопкой

2 = не распределена   - @

3 = выберите, а затем нажмите программируемую кнопку.

В том случае, если опция 3 программируется после того, как кнопка Ночного обслуживания была распределена, включение (выключение) функции Ночного обслуживания смещается со старой кнопки на новую, выбранную Вами (при этом прежняя функция, которая была на ней до этого запрограммирована, стирается и  перестает  действовать).

Абоненты, включаемые в Группу Ночное обслуживание (Night service group extension)

Распределяет абонентов в группу Ночное обслуживание. При включении функции Ночное обслуживание любая линия, запрограммированная на режимы "Не звонить" или "Звонить с задержкой" на телефонах внутренней связи,  включенных в Группу ночное  обслуживание, меняет режим на "Звонить немедленно". Если в системе запрограммирован и введен пароль, абоненты, включенные в группу Ночное обслуживание могут набирать только номера аварийных служб и Помеченные номера Системного ускоренного набора.

Наберите #504

Наберите номер абонента внутренней связи

Наберите 1 = включение в группу

2 = не включен в группу     - @

Нажмите [Next Item] для распределения следующего абонента

Группа поиска вызова незанятого абонента в порядке очередности, "по кругу" (Hunt Group extension)

Распределяет абонентов в Группы с последовательным вызовом незанятого абонентского номера, выбор которого осуществляется вкруговую. Вызов, направленный в Группу, звонит на первом незанятом абонентском аппарате. После ответа на вызов, поступивший в данную группу, при повторном обращении УАТС вызывает ответившего на предыдущий вызов абонента только в том случае, если все остальные номера в группе заняты.

Наберите #505

Наберите номер группы (от 1 до 6)

Наберите номер абонента

Наберите 1 = включение в группу

2 = не распределен в группу  - @

Нажмите [Next Item] для распределения следующего абонента

Для программирования следующей группы:

Нажмите [Next Procedure] [Prev Procedure], введите номер новой Группы и повторите описанные операции.

Задержка в группе системы голосовой почты (VMS Hunt Delay)

Наберите #506

Наберите 1 = немедленно - @

Наберите 2 = задержка

Расписание в группе системы голосовой почты (VMS Hunt Schedule)

Наберите #507

Наберите 1 = всегда - @

2 = только днем

3 = только ночью

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Абонентские комплекты факса (Fax mashine extension)

Определяет абонентские комплекты, к которым подключаются факсы.  (Порядок осуществления контроля состояния факса с системного телефона описан ниже в разделе Управление факсом.)

Наберите #601

Наберите  абонентский номер

Наберите 1 = распределен

2 = не распределен   -@

Нажмите [Next Item] для распределения следующего АК

Управление факсом (Fax management)

Для контроля состояния факса с системного телефона:

1. Используйте процедуру системного программирования #601 для  идентификации абонентских комплектов, к которым подключены факсы.

2.Те абонентские номера с факсом, состояние которых необходимо контролировать с помощью системного телефона, запрограммируйте на кнопки с  индикаторами. Пометьте соответствующим образом кнопки Автоматического набора телефона (например, "Факс 12").

Музыкальное сопровождение режима Удержание (Music on hold)

Подключает и отключает гнездо, к которому подсоединен источник воспроизведения аудиопрограмм (в т.ч.  музыкальный блок). При переводе входного гнезда в активное состояние (подключении тракта аудиосигнала к УАТС), вызывающий абонент, переведенный в режим Удержания, слышит музыку или записанное сообщение.

Наберите #602

Наберите 1 = активное состояние     - @

2 = не активное состояние

Линия (телефон) прямой (экстренной) связи ( Hotline)  *1)

Определяет абонентский комплект телефонного аппарата, предназначенного для выполнения прямого (экстренного) вызова и абонентский комплект  телефонного аппарата, предназначенного для его получения. В случае, когда абонент поднимает трубку телефона прямой (экстренной) связи,  на запрограммированном  аппарате внутренней связи немедленно раздается звонок вызова. Телефон вызывающего абонента прямой (экстренной) связи должен быть стандартным, с тональным или  импульсным набором, а телефон вызываемого абонента может быть любого типа (также может использоваться система  поискового вызова через громкоговорители).

Наберите #603

Наберите номер абонента (за исключением 10 или 11), который будет использоваться в качестве вызывающего

Наберите номер абонента, используемого в качестве вызываемого для проведения прямой связи (за исключением номера вызывающего абонента), либо [7] [0], если будет использована система поискового вызова

Для удаления  линию  прямой (экстренной) связи: нажать [Remove].

*1) Используя  процедуру  #301,  отмените  распределение  всех внешних  линий с АК, к которому подключается аппарат вызывающего абонента, а так же с использование процедур # 502,# 504 и # 505 исключите его из групп Ночного обслуживания, Поиска незанятого абонента по кругу, Одновременного общего вызова. Также установите режим Автоматический выбор линий для АК этого номера в состояние "только внутренние разговоры"

Домофон 1 (Doorphone 1 extension) *1)

Определяет абонентский комплект, к которому подключается домофон. (При  нажатии кнопки домофона сигнал вызова звучит одновременно на всех телефонах, запрограммированных на подключение к вызову домофона.)

Наберите #604

Наберите абонентский номер (12 -15, 18 -21, 24 - 27, 30 - 33, 36 - 39, 42 - 45, 48 - 51, или 54 - 57).

Домофон 2 (Doorphone 2 extension) *1)

См. Домофон 1 выше.

Наберите # 605

Наберите абонентский  номер (12 -15, 18 -21, 24 - 27, 30 - 33, 36 - 39, 42 - 45, 48 - 51, или 54 - 57).

Абонентские номера, вызываемые по домофону (Doorphone alert extension)

Распределяет до 5 абонентских номеров, определяемых процедурами #604 или #605, на которых звучит сигнал вызова домофона. При нажатии кнопки домофона он дает вызывной сигнал одновременно на все подключенные абонентские номера. При использовании системного телефона в качестве принимающего вызов, сигнал вызова звучит своеобразно, типа "дин дон, для отличия его от остальных звонков.

Наберите #606

Наберите внутренний номер (исключая номер с домофоном)

Наберите 1 = нет сигнала           -@

2 = cигнал домофона 1

3 = сигнал домофона 2

4 = домофоны 1 и 2

Нажмите [Next Item]  для  распределения следующего абонента (до 5 абонентов на один домофон)

Автосекретарь и система голосовых сообщений ( AA/VMS  extension)

Определяет абонентский комплект, на который включается автосекретарь или Система голосовых сообщений.

Наберите #607

Наберите номер абонента

Наберите  1 = распределен

2 = на распределен

Нажмите [Next Item] для распределения следующего абонента. Примечание: Необходимо учесть процедуру #306, используемую для идентификации АК, на который будет возвращаться неотвеченный переданный вызов: вызов возвращается на этот абонентский номер после того,  как предназначенный для передачи вызова автосекретарем  (или службой голосовых сообщений) абонентский номер не ответил .

Тип разговоров, подлежащих статистической регистрации (SMDR record type)

Определяет тип разговоров, статистическая информация о которых будет регистрироваться системой регистрации разговоров (SMDR): номер АК, дата, продолжительность, и т.п.

Наберите #608

Наберите 1 = все разговоры    -@

2 = только исходящие разговоры

Заголовки системы записи регистрации разговоров (SMDR top of page)

Уведомляет систему, что головки печатающего устройства установлены по верхней строке новой страницы. Система реагирует печатанием заголовков стра-ниц регистрации вызовов.

Наберите #609

Формат выхода информации в системе SMDR (SMDR Output Format)

Наберите #610

Наберите 1 = 15 цифр

2 = 24 цифр

Время разговора, учитывающееся системой регистрации разговоров (SMDR Talk Time)

Наберите #611

Наберите 1 = функция активизирована

2 = функция выключена

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО УСКОРЕННОГО НАБОРА

С телефонов, подключенных к АК номер 10 или 11, можно записать в память УАТС до 60 внешних телефонных номеров, которые могут быть использованы в качестве номеров Системного ускоренного набора. После этого любой абонент УАТС может набирать записанные в памяти номера автоматически нажатием клавиши  [Feature]  и  2-х значного кода ( от 20 до 79)

Примечание: Дополнительно к этим номерам, на каждом абонентском телефоне можно запрограммировать до 20 номеров в качестве Персонального ускоренного набора (коды от 80 до 99) для использования только с этого абонентского аппарата.

Программирование номеров Системного ускоренного набора (только с АК номер 10 или 11)

Нажмите последовательно кнопки [Feature],[0],[0] для введения режима программирования

Нажмите  кнопку  [Feature]

Наберите 2-х значный код (от 20 до 79 )

Наберите номер телефона - комбинацию до 20 цифр, включая специальные функции и символы (см. ниже)

Чтобы пометить номера, на которые не распространяются вводимые ограничения набора, наберите [*] перед телефонным номером

Для программирования следующего номера Ускоренного системного набора, или изменения номера, повторите три последние операции

Нажмите последовательно клавиши [Feature],[0],[0] для выхода из режима программирования

Для удаления номера Системного ускоренного набора (только с АК номер 10 или 11):

Нажмите последовательно кнопки [Feature],[0],[0] для введения режима программирования

Нажмите  кнопку  [Feature]

Наберите 2-х значный код (от 20 до 79) номера Системного ускоренного набора, подлежащего удалению

Нажмите клавишу [Mic]

Для удаления следующего номера Ускоренного системного набора, повторите три последние операции

Нажмите последовательно клавиши [Feature],[0],[0] для выхода из режима программирования.

Предупреждение: Если Вы программируете номер телефона 911, или другие номера экстренных вызовов в качестве номеров Системного ускоренного набора и производите пробный вызов:

1. После соединения кратко объясните причину вызова диспетчеру,

2. Проводите указанные вызовы вне часов пик (рано утром, или поздно вечером).

Введение спецсимволов в номера Системного ускоренного и Автоматического наборов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Функция  Кнопка  Дисплей              Значение

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пауза    	[Hold]     P     Вводит паузу длительностью 1,5 с при наборе						номера абонента с целью получения ответной 					реакции системы в виде сигнала готовности набора  					или голосового компьютерного сообщения.

Пример: для вызова автоответчика с номером 555-					0529,  подождите 15 сек,  затем наберите 10,  ЧТОБЫ  ВЕРНУТЬ  СООБЩЕНИЕ, Введите 5 5 5 0  2  5  9  [Hold]  [Hold]

[Hold]   [Hold]   [Hold]  [Hold]  [Hold] [Hold] [Hold] [Hold] 1 0

Повтор-  [Spkr]    R   Посылает сигнал определенной длительности по линии

ный вы-                     (проблеск рычагов). Используйте Повторный вызов 				только в

зов АТС                     качестве первого вводимого символа в номере Ускоренного

(Кратко-                    набора.

времен-

ный от-                  Пример: для использования сервисных услуг, предоставляемых

бой)                        АТС, необходимо послать сигнал "Повторный вызов АТС", а

затем набрать 388.    Введите [Spkr] 3 8 8.

Стоп   [Mic]     S      Останавливает набор таким образом, чтобы пользователь мог

ввести дополнительные цифры, например пароль или номер

кредитной карточки.  После остановки пользователь может

набрать клавишу  [Feature]  и код Ускоренного набора для

продолжения.

Примечание: так  как  телефон  MLS-6  не имеет кнопки [Mic], то необходимо программировать номера с АК 10, чтобы они включали функцию Стоп.

Пример: Банк, клиентом которого Вы являетесь,  по телефону

требует от  Вас введения пароля перед номером расчетного

счета.  Для  программирования  номера вызова банка  555-7898

Ускоренным набором, введите функцию  Стоп  для  ручного

ввода пароля, затем продолжите ввод номера расчетного счета

(679 556 88). Введите 5 5 5 7 8 9 8 [Mic] 6 7 9 5 5 6 8 8.

Делает   [Transfer]  T   Посылает сигналы тонального набора по импульсным

возможным                  линиям для электронного оборудования - банковским

тональный                  компьютерам или автоответчикам.

набор

Пример: Ваша система соединена с импульсными линиями, но Вы

хотите вызвать автоответчик по номеру 555-3454, чтобы

получить сообщение. Так как для автоответчика необходим

тональный набор,  НАБЕРИТЕ 5  5 3 4 5 4 [Transfer]. Все цифры,

набранные во время окончания вызова будут  переданы как

тональные.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

Системные телефоны готовы к использованию сразу же после их установки. Однако, их можно перепрограммировать с целью максимального удовлетворения потребностям деловой активности. Эта цель достигается путем проведения программирования телефонных аппаратов.

Варианты программирования телефонных аппаратов

Автоматический выбор линий

При подъеме абонентом телефонной трубки система связи автоматически производит выбор незанятой линии. Процедура Автоматического выбора линии определяет порядок, в котором УАТС производит выбор свободной линии. Можно установить порядок, в соответствии с которым в первую  очередь производится выбор внешних линий (при этом порядок их выбора может быть установлен любым),  либо в первую очередь производится выбор линий внутренней связи.

В соответствии с заводской установкой функции УАТС производит выбор в первую очередь незанятой внешней линии в порядке их нумерации, начиная с первой. В случае, если все внешние линии заняты, УАТС производит поиск свободной линии внутренней связи. Это порядок может быть изменен в соответствии с конкретными требованиями.

Например, фирма, занимающаяся продажей средств связи и имеющая в своем распоряжении линию связи WATS (линия номер 5) для уменьшения  расходов на телефонные разговоры может установить следующий порядок Автоматического выбора  линий  для телефонных аппаратов абонентов: 5,1,2,3,4,  Intercom. В этом случае линия связи WATS, будет выбираться первой.

В случае, если абонент стандартного телефона намерен воспользоваться линией внутренней связи и получить доступ к системным функциям, Автоматический выбор линий на телефонном аппарате должен быть установлен на выбор внутренних линий в первую очередь.

Звонок на линии

Функция Звонок на линии определяет порядок прохождения вызывного сигнала внешней линии на телефонный аппарат.  Для каждой линии, имеющей выход на телефон, можно установить режимы: немедленный звонок, звонок с задержкой (телефон звонит с 20-секундной задержкой, либо не звонит вовсе).

Примеры:

* Если необходимо, чтобы все звонки вызовов по данной линии звонили непосредственно на телефонных аппаратах абонента, а только потом приходили на телефонный аппарат секретаря, установите режим для линий на телефонах абонентов Звонить немедленно, а для телефона секретаря - звонок с задержкой, В этом случае входящий звонок, если на него не ответят на телефоне абонента в течение 20 сек, также начнет звонить и на телефоне секретаря.

* Если же необходимо, что бы на звонки первым отвечал секретарь, установите режим Звонок на линии для телефона секретаря Звонить немедленно, а для телефонов абонентов - звонить с задержкой. В  случае,  если  секретарь не ответит на вызов в течение 20 сек, звонок вызова прозвучит также и на телефонах абонентов.

* Если необходимо, чтобы вызов по линии приходил на телефонный аппарат без звонка, установите режим Не звонить.

Примечание. Функции Автоматический выбор линии и Звонок на линии программируются только с АК 10 или 11 с использованием процедур Централизованного программирования телефонов, программирование этих функций с других АК невозможно.

Персональный ускоренный набор

Номерами Персонального  ускоренного  набора являются внешние телефонные номера, которые абонент набирает посредством нажатия кнопки  Feature (или [*] на стандартном телефоне) и двухзначного кода. В отличие от телефонных номеров Системного ускоренного набора, которые доступны для всех абонентов УАТС, номера Персонального ускоренного набора доступны только с АК, для которого они запрограммированы. Для телефонных номеров Персонального ускоренного набора являются обязательными следующие требования:

* Номера Персонального ускоренного набора хранятся в памяти АК и предназначены для использования только с телефона, подключенного к данному АК

* На каждый АК можно программировать до 20 номеров Персонального ускоренного набора (для их набора используются  коды  от 80 до 99)

* Номера Персонального ускоренного набора могут программироваться с АК 10 или 11 (Централизованное программирование телефонов), а также с АК пользователя.

Наиболее часто употребляемые телефонные номера могут набираться нажатием одной кнопки, для чего они должны  программироваться на кнопки системного телефона, (при условии, что имеются в наличии незанятые кнопки). Более подробно см. ниже раздел "Программирование кнопок телефонов".

Программирование кнопок телефонов

Кнопки телефонов, на которые не распределены городские  линии, могут использоваться для программирования функций, используемых путем набора кода, а также телефонных номеров, что позволяет использовать функции, или набирать телефонные номера нажатием одной кнопки. После программирования эти кнопки называются Кнопками автоматического набора, так как простое нажатие кнопки автоматически приводит к набору кода функции или телефонного номера.

* Функции, для пользования которыми вводится код. Функции, которые могут быть запрограммированы на кнопки, называются функциями,  используемыми путем набора кода, так как для пользования ими необходимо набрать код.  УАТС поддерживает большое количество функций, используемых путем набора кода, среди которых Повторный набор последнего набиравшегося номера, Исключительное удержание, Поисковый вызов с использованием  системы громкоговорящей связи (более подробно данные функции описаны ниже).

* Телефонные номера. Внутренние (номера внутренней связи, абонентские номера) и внешние телефонные номера также могут  вводиться в память путем программирования на кнопки для автоматического набора. Номер телефона абонента, для набора которого запрограммирована кнопка, является Номером автоматического набора по внутренней связи; внешний телефонный номер, для набора которого запрограммирована кнопка, является Внешним номером автоматического набора. (Телефонные номера для Автоматического набора и телефонные номера Ускоренного набора отличаются по своему функциональному значению: Номера Автоматического набора набираются просто нажатием запрограммированной кнопки; телефонные номера Ускоренного набора набираются путем набора специального кода).

Абонент, пользующийся системным телефоном с программируемыми кнопками, может запрограммировать часть из них для пользования наиболее часто используемыми функциями, вводимыми путем набора кодов, а часть - для телефонных номеров автоматического набора.

Программирование АК диспетчера (секретаря)

При организации работы с использованием диспетчерского пульта для централизованного ответа на поступающие звонки и их последующего распределения по абонентам (работа через секретаря), оборудованного на АК 10,  необходимо использовать при программировании следующие установки:

* Немедленный ответ на вызов. В случае, если диспетчер (секретарь) отвечает на все звонки, необходимо распределить все линии на АК 10 (#301).  Установите режим Звонок на линии для всех линий на АК 10 "Звонить немедленно",  для всех остальных АК, на которые распределены линии, установите режимы "Звонок с задержкой" или "не звонить".

* Дублирование ответов на звонки. Если устанавливается режим,  по которому диспетчер будет отвечать на вызовы по некоторым линиям только в том случае, если на вызов не ответил абонент, установите для этих линий режим "звонок на линии с задержкой"

* На вызовы не отвечать. Если необходимо, чтобы диспетчер на вызовы по ряду линий не отвечал вообще, установите для этих линий режим на АК диспетчера "не звонить", либо просто не распределяйте данные линии на АК диспетчера. Помимо этого, в любом случае необходимо установить при программировании процедуры "ограничение на доступ к линии" режим "Нет доступа", для того, чтобы предотвратить возможность использования диспетчером режима Перехват прямой линии путем применения кода.

В том случае, если в качестве оконечного устройства АК 10 не применяется Приставка для автоматического набора внутренних номеров MLS-CA24,  можно запрограммировать неиспользованные кнопки телефонного аппарата MLS-34D для Автоматического набора телефонных номеров внутренней связи, которые приходится набирать наиболее часто. Для иллюстрации сказанного на рис. 3-4 изображен телефонный  аппарат  MLS-34D,  у которого есть кнопки Автоматического набора внутренних номеров (абонентские номера с 11 до 31),  начиная с верхней левой программируемой кнопки. Функции, используемые путем набора кода, запрограммированы на три остальные неиспользуемые кнопки (как раз выше линии 5-7).

Индикатор кнопки Автоматического набора показывает состояние телефонного аппарата абонента, то есть диспетчер может определить, свободен ли телефонный номер (индикатор не горит), занят ли (включен красный индикатор), вызывают ли диспетчера (мигание зеленого индикатора), либо вызов возвратился после его передачи диспетчером (частое мигание зеленого). Если АК запрограммирован в качестве АК факса (#601), кнопка показывает, когда факс-аппарат не отвечает (например, кончилась бумага). Более подробную информацию см. в Гл. 4.

Иными словами, Кнопки Автоматического набора внутренних номеров предоставляют диспетчеру возможность набирать номера телефонов  абонентов, или передавать на них вызовы нажатием одной кнопки, а также определять состояние АК. (Технические термины, используемые для этих  функций - Выбор прямых аппаратов (Direct station select, DSS) и Поле индикаторов занятого состояния (Busy Lamp Fields, BLF).

Дублирующий АК для программирования

Может возникнуть необходимость подключения телефонных аппаратов  MLS-34D или MLS-12D к АК 11 для проведения системного или телефонного программирования. Вариант проведения программирования с дублирующего (запасного) АК дает возможность не отвлекать диспетчера от работы на АК 10 во время проведения процедуры программирования с АК 11.

Процедура телефонного программирования

Далее подробно излагается инструкция для каждой процедуры Телефонного программирования. Соответствующие разделы программирования изложены после краткой информации о порядке проведения процедуры программирования с АК 10 или 11, либо с индивидуального телефона.

Во время проведения Централизованного телефонного программирования дисплейный телефон на АК 10 или 11 как  бы  принимает  на себя характерные особенности программируемого телефонного аппарата, включая любые установки Системного программирования и распределение  линий  на  конкретный АК. Необходимо использовать для программирования телефонный аппарат, имеющий не меньшие, по крайней мере, функциональные возможности, чем любой другой аппарат в составе программируемой УАТС,  так как с помощью телефона MLS-12D невозможно запрограммировать телефон MLS-34D. При входе в режим Централизованного телефонного программирования загораются зеленые индикаторы рядом с любой линейной кнопкой, которая уже была распределена. При программировании телефонов следует помечать запрограммированные кнопки соответствующих функций.

Примечание. У телефона MLS-6, на который распределены 4 линии, уже не остается свободных кнопок для программирования.

Централизованное телефонное программирование

Используется для программирования функций или записи в системную память телефонных номеров, предназначенных для использования с конкретных абонентских телефонов. Функции Автоматический  выбор линий и Звонки на линиях программируются только с АК номер 10 или 11 (используется  Централизованное программирование). Остальные функции могут программироваться с любого АК, к которому подключен системный телефон. Для стандартных телефонов функция Персональный ускоренный набор должна программироваться с АК номер 10 или 11.

Для начала процесса программирования необходимо

Нажать Feature 0 0

Нажать System Program

Нажать System Program

Нажать Central Tel Progr

Набрать номер программируемого АК

У кнопок, на которые для абонента уже распределены линии, загорятся индикаторы, указывая текущую установку Звонков на линий; оставшиеся кнопки могут использоваться для программирования функций или номеров Автоматического набора.

Для программирования следующей функции на тот же АК После окончания изменения установки функции  для  перехода  к программированию  следующей функции необходимо просто следовать пунктам инструкции, описанным в квадрате для следующей функции.

Для изменения установки следующего АК

Нажать Central Tel Progr

Набрать номер следующего программируемого АК

Отменить запрограммированную на кнопку функцию или номер Автоматического набора:

Нажать запрограммированную кнопку

Нажать [Mic]

Для окончания программирования

Нажать Feature 0 0

Программирование линий

Примечание: В первую очередь программируется функция Автоматический выбор линий

Автоматический выбор линий (Automatic line selection)

Определяет номер линии, с которой соединяется абонент после поднятия  телефонной трубки. При поднятии телефонной трубки абонентом система связи проверяет все имеющиеся линии в поисках свободной в порядке очередности, установленной данной процедурой, и выбирает первую свободную. Например, если Вы установили порядок, по которому соединение абонента производится сначала с внешними линиями, но все они в этот момент заняты, абонент при поднятии трубки услышит сигнал готовности набора станции для внутренней связи.

* Для стандартных телефонов с тональным или импульсным  набором и для телефонов, используемых в основном для внутренней связи, установите порядок, по которому в первую очередь производится выбор линий внутренней связи;

* Для АК, к которым подключаются телефоны экстренной связи, домофоны и автосекретари, установите порядок, по которому производится выбор только внутренних линий (без выхода на внешние).

Внешние линии 01-24, внутренняя связь    -@

Нажмите [*]  [*]

Нажмите в  устанавливаемом  порядке  кнопки  линий и внутренней связи

Нажмите [*]  [*]

Звонок на линии (Line ringing) определяет характер вызывного сигнала внешнего вызова на телефонном аппарате абонента:

* немедленный звонок (зеленый индикатор горит постоянно)  - @

* звонок с задержкой - звучит через 20 сек (зеленый индикатор медленно мигает);

* нет звонка (зеленый индикатор быстро мигает).

НАЖИМАЙТЕ кнопку каждой линии до тех пор, пока необходимый режим звонка не отразится на экране дисплея.

Ускоренный набор

Персональные номера ускоренного набора (Personal speed dial numbers) )*

Содержит в памяти до 20  номеров Персонального ускоренного набора, которые набираются с телефонного аппарата. Абонент с системным телефоном может программировать номера со своего аппарата, для стандартных телефонов процедура программирования проводится с АК 10 или 11.

Нажмите  [Feature]

Наберите 2-х значный код (от 80 до 99)

Наберите номер телефона - до 20 символов, включая специальные значки и функции

Номера автоматического набора - внутренние и внешние (Auto dial numbers - inside [intercom] and outside)

Программирует телефонные номера для автоматического набора на кнопках системных телефонов: абонент может производить набор номера  простым  нажатием кнопки. При программировании внутреннего абонентского номера на кнопку с индикатором,  кнопка указывает на состояние занятости номера (свободен он или нет). При наличии 2-х приставок для Автоматического набора внутренних номеров MLS-CA24, подключенных к системному телефону на АК номер 10 или 11, Вы можете запрограммировать все внутренние  номера  УАТС (до 48) на кнопки Автоматического набора; это позволяет диспетчеру наглядно контролировать активность абонентов всех внутренних номеров и передавать вызовы на любой внутренний номер нажатием лишь одной кнопки.

Нажмите программируемую кнопку

Для программирования внешнего номера:

Наберите номер - до 20 знаков, цифр и символов, включая специальные значки и функции

Для программирования внутреннего номера:

Нажмите левую кнопку [Intercom]

Наберите номер абонента (в случае звонкового вызова при нажатии кнопки Автоматического набора)

ИЛИ

Наберите [*], номер абонента (для голосового оповещения абонента при нажатии кнопки Автоматического набора).

Функции, вводимые путем набора кода

Не беспокоить (Do not disturb)

(для программирования функции необходима кнопка с индикатором)

Защищает телефон абонента от  поступления  вызывного  сигнала: вызывающие по внешним линиям слышат сигнал вызова станции, вызывающие по внутренней связи слышат сигнал "занято". Данная функция может рекомендоваться только в тех случаях, когда на вызовы, приходящие на Ваш номер по внешним линиям, ответит  кроме Вас  еще кто-нибудь.

Нажмите программируемую кнопку с индикатором

Нажмите [Feature] [0] [1]

Исключительное Удержание (Exclusive hold)

Препятствует перехвату вызова, который переведен вами в режим Удержания, с других абонентских номеров, на которые распределена данная линия .

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [0] [2]

Повторный вызов АТС (Recall)

Посылает сигнал определенной длительности на АТС, что позволяет абоненту закончить разговор и получить сигнал готовности набора станции по этой же линии, а также сделать следующий вызов без нажимания на рычаги телефонной трубки.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [0] [3]

Запоминание номера для повторного автоматического набора (Save number redial)

Сохраняет внешний телефонный номер во  временной  памяти  при нажатии кнопки перед опусканием трубки после окончания разговора. Функция позволяет повторно набирать хранящийся во временной памяти номер, даже после набора других телефонных номеров.

Примечание: данная функция может программироваться на несколько кнопок.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [0] [4]

Повторный набор последнего набранного номера (Last number redial)

При нажатии кнопки автоматически производится повторный набор последнего набиравшегося номера

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [0] [5]

Отключение собеседника Конференц-разговора (Conference drop)

Отключает последнего (по порядку подключения к разговору) внешнего участника без рассоединения остальных участвующих в разговоре абонентов.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [0] [6]

Конфиденциальность (Privacy)

(для программирования необходима кнопка с индикатором)

Препятствует подключению к телефонному разговору других абонентов, на АК которых распределена линия, по которой ведется разговор.

Нажмите программируемую кнопку с индикатором

Нажмите [Feature] [0] [7]

Переход на тональный  набор (Touch-tone enable)

Позволяет абоненту на линиях, предназначенных для импульсного набора,  пользоваться сервисными услугами (например, банковские услуги по телефону, дистанционное управление работой автоответчиком и т.п.), требующими тонального набора. После нажатия кнопки с запрограммированной функцией Переход на тональный набор все набираемые цифры передаются в телефонную сеть как тональные.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [0] [8]

Включение индикатора сообщений (Message lights on)

Включает индикатор сообщений на системном телефоне абонента.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [0] [9]

Выключение индикатора сообщений (Message lights off)

Выключает индикатор сообщений на системном телефоне абонента.

Для использования этой функции Вы можете ввести код функции (либо нажать запрограммированную кнопку) и затем набрать телефонный номер внутреннего абонента.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [1] [0]

Заранее предусмотренный перевод  вызывного сигнала станции (Call forwarding)

Переадресует все внутренние,  внешние или переданные вызывные сигналы станции на заранее обусловленный абонентский номер системы. Данная функция может использоваться как со своего абонентского номера, так и с номера, на который вызывные сигналы должны передаваться

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите [Feature] [1] [1]

Перехват вызова  (любой абонентский комплект) (Call pickup)

Перехватывает разговор, вызывной сигнал которого звучит на любом другом абонентском номере в системе связи.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [6]

Наберите абонентский номер

Перехват вызова в группе (Group pickup)

Перехватывает внешний разговор, вызывной сигнал которого звучит на любом другом абонентском номере, включенном в Группу перехвата (См. процедуру системного программирования # 501)

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [6] [6]

Наберите номер Группы перехвата (от 1 до 4)

Поисковый вызов через громкоговорящую связь (Loudspeaker paging)

Соединяет абонента с системой громкоговорящей связи (если  она имеется в наличии)

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [7] [0]

Групповой вызов (Group calling)

Осуществляет одновременный вызов всех абонентов, включенных в Группу  одновременного общего вызова (см. процедуру системного программирования #502). Первый же ответивший абонент соединяется с вызывающим.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [7]

Наберите номер вызываемой группы (от 1 до 4)

Групповой поисковый вызов (Group paging)

Для одновременного голосового вызова на все абонентские телефоны,  включенные в Группу поискового вызова (см. процедуру системного программирования #502). При использовании данной функции вызывающий слышит короткий сигнал УАТС, после которого начинает говорить; голос вызывающего слышен в динамиках всех системных телефонов, которые входят в вызываемую Группу. Первый же ответивший на вызов абонент (поднявший телефонную трубку и нажавший на кнопку [Mic]) соединяется с вызывающим.

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom]  [ * ]  [7]

Наберите номер вызываемой Группы (от 1 до 4)

Группа вызываемых в порядке очередности абонентов (Extension hunt group)

Производит в порядке очередности звонковый или поисковый (голосовым сигналом) вызов незанятого в данный момент абонентского номера, включенного в Группу последовательного ("вкруговую") поиска и вызова незанятого абонента (см. процедуру системного программирования #505).

Для звонкового вызова  первого по очереди незанятого абонента:

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [7] [7]

Наберите номер Группы последовательного вызова (от 1 до 6)

Для Поискового (голосового) вызова первого по очереди незанятого абонента:

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [ * ]  [7]  [7]

Наберите номер Группы последовательного вызова (от 1 до 6)

Прямой Перехват линии (Direct line pickup)

Осуществляет перехват специальной внешней линии. Данная функция может быть  использована абонентом для получения доступа к линии, которая не распределена на данный АК.

Для Перехвата незанятой линии

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [8]

Для перехвата вызова во время получения вызывного сигнала, перехвата удерживаемого вызова, или присоединения к ведущемуся разговору:

Нажмите программируемую кнопку

Нажмите левый [Intercom] [6] [8]

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С АБОНЕНТСКОГО ТЕЛЕФОНА

Абонент может запрограммировать часть функций или телефонных номеров со своего телефона, используя процедуру Программирование с  абонентского  телефона. При этом функции Автоматический выбор линий и Звонок на линии должны программироваться с АК номер 10 или 11 (Централизованное программирование телефонов). Все остальные функции могут программироваться с  любого  АК,  при  наличии системного  телефона.  При наличии стандартного телефона номера Персонального ускоренного набора абонента должны программироваться с АК 10 или 11.

Программирование или изменения номеров Персонального ускоренного

набора, автоматического набора или функций, используемых посредством кода

Для начала процесса программирования необходимо:

Нажать [Feature]  [0]  [0]

Далее необходимо следовать инструкции, приведенной в разделе Централизованное программирование телефона для программирования первой функции.

Для программирования других функций, необходимо следовать приведенным для них описаниям.

Для окончания процесса программирования необходимо последовательно нажать

[Feature] [0] [0]

Для удаления номера Автоматического набора или кода вызова функции с запрограммированной кнопки:

Нажать [Feature] [0] [0] для входа в режим программирования нажать запрограммированную   кнопку

Нажать клавишу [Mic]

Для удаления другого номера или функции необходимо повторить два последних шага

Для окончания процесса программирования последовательно нажмите

[Feature] [0] [0]

6.Системный ускоренный набор (System Speed Dial). Данная функция позволяет всем пользователям системы используя  клавиши Feature (или [#] на стандартном телефоне) и 2-х значные коды, ускоренно набирать наиболее часто используемые номера.

- Номера системного ускоренного набор хранятся в памяти системы, следовательно,  ими  можно пользоваться с любого абонентского телефона.

- В памяти сохраняется до 60 номеров (коды от 20 до 79).

- Программирование номеров Системного ускоренного набора должно вестись с системных телефонов АК номер 10 или 11.

- Номера Системного ускоренного набора могут быть помечены, что позволяет преодолеть все введенные  ограничения  набора  для данного телефона.

В приложении А приведена форма для заполнения номеров Системного ускоренного набора, которая должна быть у каждого пользователя.

Часто используемые номера могут быть запрограммированы на неиспользуемые кнопки системных телефонов для еще более удобного набора в "одно нажатие кнопки" - см. ниже, раздел "Программирование кнопок телефонов".

Примечание. Также предусмотрена возможность программирования номеров Персонального ускоренного набора  для  индивидуальных телефонов - см. ниже данную  главу.