СИСТЕМА PARTNER II, R. 4.1

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

====================================================

Дополнительные инструкции для персонала, монтирующего оборудование:

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вести укладку телефонного кабеля во время грозы.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать телефонные розетки в сырых помещениях, за исключением случаев применения специально предназначенных для этих целей розеток.

3. Запрещается прикасаться к оголенным телефонным проводам или контактам до тех пор, пока не произведено их отключение от телефонной линии.

4. Корпуса УАТС должны надежно крепиться на стене.

5. При монтаже или модернизации УАТС необходимо соблюдать приведенные ниже требования (предупреждения).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В случае, если хотя бы одна абонентская линия выходит за пределы здания, в котором смонтирована УАТС Partner II, необходимо устанавливать защитный разрядник AT&T 504A1 IROB (cм. Приложение A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В системе связи (УАТС) PARTNER II допускается  использование только модулей PARTNER производства компании АТ&Т.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Требования к электропитанию и размещению оборудования должны

соответствовать требованиям, изложенным в Приложении С.

Установка оборудования

Размещение корпусов и модулей

* Корпуса.

Количество устанавливаемых корпусов (один или два) определяется количеством  используемых городских (внешних) линий и абонентов внутренней связи. В случае установки дополнительного корпуса (блока расширения) его необходимо располагать справа от основного корпуса,  оставив между ними зазор не менее 6 дюймов (152 мм),  и не более 24 дюймов (610 мм), необходимый для правильного размещения соединительных проводов. Выберите место для размещения корпусов УАТС на расстоянии не более 5 футов (1525 мм) от электророзетки с заземляющим контактом (которая не отключается от сети электропитания отдельным выключателем) и от унифицированных розеток, к которым подключены городские линии связи. При установке двух корпусов они должны питаться от одной электророзетки. Дополнительно к этому, при размещении и монтаже корпусов УАТС на стене необходимо предусмотреть зазоры не менее 6 дюймов (152 мм) по сторонам и сверху,  а также не менее двух футов (602 мм) впереди и снизу. Для каждого корпуса понадобятся 4 шурупа номер 12 (диаметр 5 мм), соответствующих материалу стены и  весу корпуса (вес корпуса с четырьмя 206-ми модулями и процессорным                             модулем составляет приблизительно 27,5 фунта или 12,3 кг).

* Системные  модули.

В основном корпусе в центральный паз устанавливается основной процессорный  модуль и один 206-й модуль в самый левый паз.

При установке дополнительного корпуса (блока расширения) его процессорный  модуль также устанавливается в центральный паз. В оставшиеся пазы можно устанавливать как 206-е,  так и 400-е модули. Однако, для сохранения соответствия между номерами входных гнезд абонентских линий, АК и номерами абонентов внутренней связи необходимо устанавливать все 206-е модули слева от всех 400-х модулей.

Нумерация внешних (городских) и абонентских линий (входов АК и номеров абонентов)

Внешние городские линии подключаются к двум верхним гнездам на 206-ых  модулях и любым гнездам на 400-х модулях. На каждый 206-ой модуль УАТС распределяется по две внешние (городские) и 6 внутренних абонентских линий, а на каждый 400-ый модуль - по 4 городских линии. УАТС присваивает номера городским линиям от  01 до 24 (при их максимальном количестве), а абонентским линиям от 10 до 57 (при максимальном количестве внутренних абонентских  номеров).

В системе связи Partner II нумерация оконечных устройств (номеров абонентов внутренней связи), абонентских линий, входных гнезд АК на системных модулях и самих АК совпадает - прим. перев.]

На рис. 2-1 (стр. 2-2) Пособия по программированию и использованию приведена схема нумерации гнезд для подключения городских и абонентских линий для системы связи, состоящей из 206-ых и 400-ых модулей.

Пример развертывания учрежденческой АТС Партнер II

В примере приведена принципиальная схема УАТС, состоящей из блока управления, двух 206-ых модулей и трех 400-ых модулей, которая  рассчитана на подключение 16 городских линий и 12 внутренних абонентов. Возможно, Ваш конкретный случай будет отличаться от приведенного примера, но он наглядно продемонстрирует основные принципы и возможные варианты подключения оборудования. В данном примере для подключения системных телефонов и стандартного оборудования используется 10 входных гнезд АК на системных  модулях. Цифры в фигурных скобках относятся к позициям рисунка, приведенного на стр. 3 и поясняют назначение и некоторые особенности включения оборудования.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

К блоку управления телефонной станции относятся основной и дополнительный корпуса и их следующие компоненты:

{1} Задняя панель корпуса с печатной платой для  подключения модулей. Задние панели основного и дополнительного блоков служат для снабжения электропитанием системных модулей и их  подключения к схеме УАТС.

{2А} 206-е модули. Каждый 206-й модуль имеет гнезда для подключения двух городских и 6-и внутренних абонентских линий.

{2В} 400-е модули. Каждый 400-й модуль имеет гнезда для подключения только четырех городских линий. 400-е модули должны располагаться в корпусе правее всех 206-х модулей .

{3} Шуруп заземления. Служит для подключения медного провода к источнику заземления.

{4А} Основной процессорный модуль. С помощью основного процессорного модуля осуществляется программное управление функциями и режимами работы УАТС. На основном процессорном модуле расположены гнезда для подключения дополнительного оборудования: Системы громкоговорящей  связи  PAGING, Записи  информации о выполненных разговорах SMDR, Музыкального сопровождения  режима  Удержания MUSIC ON HOLD (см. п.5)

{4В} Дополнительный процессорный модуль. Поддерживает программное обеспечение, осуществляемое основным процессорным модулем, в отношении системных модулей, расположенных в корпусе расширения станции.

{5} Гнезда на основном процессорном модуле, предназначенные для подключения дополнительного оборудования:

{5A} Система громкоговорящей связи. Система громкоговорящей связи подключается непосредственно в указанный разъем модуля (Page). Данная УАТС совместима с  любой системой громкоговорящей связи производства компании АТ&Т, включая AT&T PagePac6 R, изображенную на рисунке.

{5B} Система регистрации информации о выполненных разговорах (SMDR). Прибор, регистрирующий информацию о номере телефона, времени, продолжительности и характере выполненных телефонных разговоров, подключается непосредственно в указанное гнездо.  На рис. изображен терминал регистрации звонков производства компании AT&T.

{5C} Система музыкального сопровождения режима Удержания  (Музыкальный блок) На рис. изображена музыкальная приставка Magic on Hold производства компании AT&T, подключаемая к гнезду Music on Hold на процессорном модуле и заполняющая музыкой или краткими сообщениями паузы, возникающие при переводе в режим Удержания звонящих абонентов. К входу может подсоединяться и другое звуковоспроизводящее оборудование (включая лазерные проигрыватели, магнитофоны, стерео проигрыватели), которое подключается при использовании соединительного шнура, оборудованного штекером типа RCA (в комплект поставки не входит).

{6} Гнезда  для  подключения  линий. Два верхних гнезда на каждом 206-ом и все 4 гнезда на каждом 400-ом модулях служат для подключения внешних (городских) линий.

{7} Гнезда для подключения линий внутренней связи. Каждые 6 нижних гнезд на каждом 206-ом модуле служат для подключения внутренних абонентских линий (в качестве оконечных устройств используются телефоны и другое телекоммуникационное оборудование).

{8} Группа унифицированных розеток сопряжения (распаячная коробка) используется для подключения УАТС к городским линиям.

{9} Соединительный кабель дополнительного корпуса (блока расширения). Осуществляет связь между основным и  дополнительным процессорными модулями.

АБОНЕНТСКИЕ ЛИНИИ И ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УАТС

В качестве оконечных устройств в данном примере используются различные приборы (как стандартное оборудование, так и системные телефоны), которые с помощью специальных разъемов подключаются к унифицированным настенным телефонным розеткам. Каждая  настенная телефонная розетка через соответствующую абонентскую линию внутренней связи подключается к соответствующему ей гнезду (входу АК) на соответствующем системном модуле УАТС PARTNER II.

{10} Абонентский номер (входное гнездо АК) 10. К входному гнезду АК 10 (абонентский номер 10) подключены следующие  оконечные устройства:

- Дисплейный телефон MLS-34D. Как правило, рабочее место диспетчера (секретаря) с абонентским номером 10, называемым также основным номером (АК) для программирования системы связи, оборудуется дисплейным телефоном MLS-34D, показанном на рис. На стр. 3.

- Приставка для автоматического набора номеров внутренней связи (коммутатор внутренней связи) MLS-24СA. С помощью приставки автоматического набора - коммутатора внутренней связи, подключаемой к телефону, осуществляется  соединение с каждым внутренним номером, а также передача на  него поступивших  вызовов, нажатием одной кнопки на приставке. Наличие на приставке индикаторов позволяет диспетчеру судить о состоянии занятости каждой внутренней абонентской линии. Максимальное количество приставок-коммутаторов в составе УАТС равно четырем: две на телефон, подключенный к входу абонентского комплекта (внутреннему абонентскому номеру) 10, и две -  на телефон, подключенный к входу АК 11.

- Разветвляющий адаптер AT&T 267F2. С его помощью осуществляется подключение двух оконечных устройств (в данном случае стандартного и системного,  MLS-34D, телефонов) к одной абонентской линии - комбинированное включение. (Не разрешается подключать два системных телефона к одной абонентской линии).

- Стандартный телефон  с тональным набором.  При отключении электроэнергии системные телефоны не работают. В этом случае для организации связи диспетчер может воспользоваться стандартным телефоном, который автоматически подключается к городской линии номер 1.

{11} Абонентский номер 11:  дисплейный телефон MLS-34D. Второй системный телефон MLS-34D подключен к абонентской линии (входу АК) номер 11.  Абонентский номер 11 является запасным для проведения процедуры системного программирования. Это означает, что можно программировать систему связи с этого номера, в то время, как диспетчер на абонентском номере 10 может продолжать нормально работать и распределять поступающие вызовы.

{12} Абонентский номер 12: дисплейный телефон MLS-12D. С помощью кнопок дисплейного телефона можно осуществлять доступ к 10 городским линиям; на экране дисплея отображается время, набираемый номер, продолжительность разговора, а также информационные сообщения системы связи при ее программировании.

{13} Абонентский номер 13: звонок. Звонок подключен непосредственно к входу АК 13. Любая линия, запрограммированная на звонок на внутреннем номере 13 автоматически включает Звонок - для уведомления сотрудников обширных или шумных помещений о поступившем звонке

{14} Абонентский номер 14: телефон MLS-12. Функциональные возможности данного телефона аналогичны возможностям телефона MLS-12D, однако отсутствует дисплей.

{15} Абонентский номер 15: домофон. Домофон установлен около входных дверей здания. При нажатии посетителем установленной на входе в здание кнопки домофона на заранее определенных для этих целей телефонах внутренней связи УАТС (максимум пяти) зазвенит звонок вызова.

{16} Абонентский номер 16: стандартный телефон. Стандартный телефон с тональным набором, по своим функциональным возможностям абсолютно аналогичен применяемому дома и подключен в входу АК 16.

{17} Абонентский номер 17: аппарат с радиотелефонной трубкой (безшнуровой телефон) MLС-6. Безшнуровой телефон MLC-6 компании AT&T, по своим функциональным возможностям аналогичен телефону MLS-6.

{18} Абонентский номер 18: аппарат факсимильной связи и стандартный телефон. На абонентскую линию номер 18 включены стандартный телефон и аппарат факсимильной связи. Такое подключение позволяет использовать линию факса также для связи по стандартному телефону. С другой стороны, включение системного телефона на другой абонентский номер позволяет организовать процесс контроля за работой аппарата факсимильной связи - более подробно см.  раздел 4 Пособия по программированию и использованию..

{19} Абонентский номер 19: Автоответчик и телефон MLS-6. На данный абонентский номер включены автоответчик и системный телефон. Примеры подключения автоответчика приведены в Гл.4 Пособия по программированию.

Примечание. Для проведения системного программирования с абонентского номера  10 или 11 необходимо использовать системные телефоны MLS-34D или MLS-12D. Телефон MLS-12D используется только в тех случаях, когда в составе УАТС нет ни одного телефона MLS-34D.

Порядок установки оборудования (монтажа УАТС)

Перед монтажом оборудования необходимо ознакомиться с приведенными ранее в данной Главе инструкциями по ТБ. Далее, необходимо проверить комплектность оборудования (см.  рис.1, стр.4). Система упакована в 4 контейнера, на рис. 1 приведено содержимое каждого контейнера (на рисунке содержимое каждого контейнера отделяется пунктирной линией):

Основной корпус

1. Крышка корпуса

2. Основной процессорный модуль

3. Шнур электропитания

4. Задняя панель корпуса с печатной платой для подсоединения процессорного и системных модулей

5. Шаблон (оверлей, накладка) для программирования с телефонов MLS-34D

6. Шаблон (оверлей, накладка) для программирования с телефонов MLS-12D

- Карточки быстрого поиска (3 упаковки по 6 карточек)

- Длинная отвертка

Дополнительный корпус (блок расширения)

1. Крышка  корпуса

2. Дополнительный процессорный модуль

3. Шнур электропитания

4. Задняя панель корпуса с печатной платой для подключения системных и процессорного модулей

5. Соединительный кабель процессорных модулей

206-й модуль

1. 206-й модуль

2. Разветвляющие адаптеры 267F2

3. Провода  для подсоединения УАТС к городским линиям (длиной 7 футов, или 215 см)

400-й модуль

1. 400-й модуль

2. Провода  для  подсоединения  УАТС к внешним линиям (длиной 7 футов, или 215 см)

Вам потребуются четыре шурупа типа # 12 для для подвески каждого из кабинетов (кабинет с четырьмя 206 модулями и процессором весит примерно 27.5 фунтов или 12.3 кг). Для заземления потребуются два медных провода (каждый длиной, не превышающей 25 футов или 7.6 метров).

Адаптер 355 AF для подключения компьютера или устройства учета звонков заказывается дополнительно.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Подключение телефонов и приборов

** Телефоны типа MLS- и MLC-. Для подключения системных телефонов требуется по крайней мере 2-х парный кабель, также они подключаются 4-х парным кабелем марки AT&T SYSTIMAXтм. При необходимости использования более  короткого шнура можно применить двухфутовый (610 мм) телефонный соединительный шнур производства компании АТ&Т марки D4BU-29 (заказывается и поставляется отдельно). Телефоны MLS-34D и MLS-12D необходимы для системного  программирования с АК номер 10 или 11.Телефон MLS-12D используется для программирования только в случае отсутствия телефонов MLS-34D в составе УАТС.

** Приставка автоматического набора внутренних номеров с полем индикации  занятого состояния - MLS-CA24. Можно подключать до двух приставок MLS-CA24 к каждому системному телефону, включенному на АК 10 и 11 (т.е. максимум 4 приставки на одну систему связи). Каждая приставка имеет отдельный источник (блок) питания, который включается в электрическую розетку. (Две приставки могут включаться в одну спаренную розетку).

** Стандартные приборы. Для подключения стандартных приборов (включая  стандартные телефоны) используется 2-х проводный соединительный кабель, рекомендуемым для этих целей является cоединительный кабель AT&T D2R.

- стандартные телефоны. Стандартные телефоны с тональным или импульсным набором в УАТС используются:

- При перебоях в снабжении электроэнергией (при отключении электроэнергии системные телефоны не работают). Однако, при подключении стандартных телефонов к АК 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 или 52 с их помощью можно вести внешние разговоры по линиям 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, или 15 соответственно. Подключите стандартные телефоны к любому (одному или нескольким) из вышеперечисленных АК, они включаются либо отдельно, либо параллельно с системными телефонами. (При параллельном включении стандартного телефона на один АК с системным необходимо для нормальной работы телефонов отключить звонок стандартного телефона ).

- Для прямой экстренной связи. В этом случае необходимо использовать стандартные телефоны для вызывающего, но вызов может приходить на телефон любого типа.  Телефон прямой экстренной связи также может использоваться для системы Поисковой громкоговорящей связи (при этом объявление может быть сделано через  громкоговоритель). Не рекомендуется использовать для включения этих телефонов АК 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 или 52, так как целесообразнее предусмотреть их использование на случай отключения электроэнергии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться индикатором поступившего сообщения, необходимо подключить стандартные телефоны с такими индикаторами к модулям 206 версии 3.1 или выше, а также система должна работать с процессорным модулем версии 3.1 или выше. Данная функция индикации поступившего сообщения не относится к стандартным телефонам с неоновым индикатором поступившего сообщения.

- Как дополнительное оборудование. Существует множество вариантов включения аппаратов факсимильной связи, модемов, автоответчиков и автоматических секретарей в УАТС. Более подробно вопросы подключения оборудования рассмотрены в Главе 4 Пособия по программированию и использованию системы. Рекомендации по порядку параллельного включения стандартного оборудования и телефонов приведены ниже.

* Домофоны.  К УАТС можно подключать до двух домофонов.

Не подключайте домофоны к АК 10, 11,  16,  17, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 52 или 53.

* Системы голосовой почты. Станция поддерживает одну из следующих моделей:

- PARTNER MAIL System. Эта система подключается в порты внутренней связи. Не рекомендуется использовать для подключения PARTNER MAIL порты 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 или 52, так как они могут быть использованы в случае перебоев электропитания.

- PARTNER MAIL VS System - выполнена в виде модуля, напоминающего по форме модуль 206. Данный модуль размещается в блоке управления.

* Приборы регистрации информации о разговорах. Прибор регистрации звонков можно подключить к входу SMDR на основном процессорном модуле для записи статистической информации, характеризующей активность ведения телефонных разговоров.  (Более подробная информация приведена в Гл.4 Пособия по программированию и использованию).

* Устройство защиты от перенапряжений. При установке телефонов вне здания,  в котором размещена УАТС, например, в другом доме, обязательным является применение устройства защиты от перенапряжений (IROB) фирмы АТ&Т 504А1,  предохраняющего оборудование от повреждения, например, при ударе молнии. (Инструкция по применению и установке устройства входит в его комплект поставки).

Комбинированное включение приборов

Стандартные приборы (стандартный телефон или факс-аппарат) могут подключаться либо к отдельному АК, либо параллельно системному телефону с использованием разветвляющего адаптера AT&T 267F2 (и только его). На один АК можно параллельно включать либо два стандартных прибора, либо стандартный прибор и системный телефон. Нельзя включать два системных телефона на один АК. При параллельном включении суммарное значение REN двух приборов, включенных на один АК, не должно превышать 2.0. (REN для системного телефона равно 0.0).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.:

Секретарская приставка не рассматривается как стандартное устройство. Это значит, что Вы можете подключить стандартное устройство параллельно системному телефону, к которому подключена приставка.

Системные телефоны моделей MLS-18D и PARTNER- имеют встроенный выход для подключения стандартного устройства напрямую к телефону без использования бриджинг-адаптера. Если Ваш системный аппарат не имеет такого выхода или Вы хотите подключить два стандартных телефона параллельно, Вы должны использовать бриджинг-адаптер AT&T 267F2.

Прямое подключение:

На рис. 2 стр. 7 показано подключение стандартного устройства напрямую в встроенный выход системного телефона (модели PARTNER- или MLS-18D).

Подключение с использованием бриджинг-адаптера:

На рис. 3 (стр. 7) приведен пример параллельного включения двух  приборов с использованием разветвляющего адаптера.

Установка корпусов и модулей

Операция 1 (см. верхний рис. На стр. 8).

А) Приложите заднюю панель корпуса с печатной платой для подсоединения модулей к стене. При установке дополнительного корпуса необходимо предусмотреть справа от основного корпуса достаточное пространство для  его размещения, при этом зазор между корпусами должен быть в пределах от 6 до 24 дюймов (152 -  610 мм).

В) Используя 4 отверстия в задней панели корпуса с платой для подключения модулей как трафарет, наметьте места для шурупов крепления  корпуса к стене.

С) Вверните 4 шурупа номер 12 в стенку, оставив выступать их головки над плоскостью стены приблизительно на 0,25 дюйма (6 мм).

D) Повесьте на выступающие головки шурупов заднюю панель корпуса с платой для подключения процессорного и системных модулей и заверните шурупы до упора.

E) При установке дополнительного корпуса повторите  вышеописанные операции.

Операция 2 (см. нижний рис. На стр. 8).

А) Вставьте основной процессорный модуль в центральный паз основного корпуса. Модуль необходимо вставлять с небольшим усилием и двигать аккуратно, до тех пор пока он не войдет своими контактами на тыльной стороне в специальные разъемы на  печатной плате для подключения модулей и не защелкнется специальным стопором,  расположенным на нижней части паза. Не прикладывайте чрезмерных усилий,  вставляя  модуль в паз. Если он не вдвигается в паз, выдвиньте его из паза, выясните и устраните причину затруднений, и вставьте его опять.

В) При наличии дополнительного корпуса, вставьте дополнительный процессорный модуль в центральный паз и вдвиньте его на место до упора, пока он не зафиксируется в посадочном месте.

Операция 3.

Перед установкой модулей удостоверьтесь, что пластиковая упаковка задней части модуля снята.

Операция 4 (см. верхний рис. На стр. 9).

А) Вставьте и вдвиньте до упора первый 206-й модуль в самый левый паз основного корпуса. (Если в этот паз не будет вставлен 206-й модуль, система связи Partner II не будет работать).

В) Двигаясь слева направо сначала вставьте все 206-е модули, а затем в оставшиеся пазы 400-е (или 200-е) модули. Все 400-е модули должны располагаться справа от всех 206 модулей. В этом случае нумерация внутренних абонентов будет произведена в правильной последовательности.

Не давите с силой на модули - вставляйте их медленно, слегка надавливая на центральную часть.

Операция 5 (см. средний рис. на стр. 9).

А) При установке основного и дополнительного корпусов вставьте разъемы  соединительного кабеля процессорных модулей в гнезда и затяните винты.

В) Пропустите оба конца соединительного кабеля через скобы, расположенные на лицевой панели модулей. Фильтры из цветного пластика на соединительном кабеле должны расположиться как раз ниже фиксирующих скоб.

Операция 6 (см. нижний рис. на стр. 9).

А). Убедитесь, что оба сетевых выключателя на основном и дополнительном корпусах выключены.

В) Подключите один конец одножильного медного провода к шурупу заземления на процессорном модуле блока управления (шнур должен быть не длиннее 25 футов или 7.6 м)

С) Зацепите провод за крючок на передней панели модуля.

D) Прикрепите другой конец провода к розетке заземления.

E). Если Вы установили оба кабинета, повторите шаги 6В-6D для кабинета расширения.

Операция 7.

А) Вставьте разъем провода электропитания в гнездо, расположенное в верхней правой части корпуса с печатной платой для подключения модулей, пока он не защелкнется фиксатором.

В) Вставьте другой конец провода с трехштырьковой вилкой в настенную розетку, розетка не должна отключаться от электросети отдельным  выключателем.

С) Повторите вышеописанные операции для подключения провода электропитания дополнительного корпуса, вставив его вилку в ту же розетку.

D) Сначала включите питание на дополнительном корпусе, а затем включите питание  на основном корпусе или установите переключатель on/off (вкл/выкл) в позицию “on” (“I” -“вкл”).

Операция  8.

Убедитесь, что все зеленые индикаторы электропитания на лицевых панелях системных модулей включены (см. верхний рис. на стр. 10).

А) В случае, если на каком-нибудь одном из системных модулей индикатор не горит, выключите питание сетевыми выключателями, расположенными на корпусах, выдвиньте и установите повторно этот модуль на место, затем опять включите электропитание УАТС. В случае, если индикаторы не горят на нескольких модулях, выключите электропитание, выдвиньте и установите повторно на место самый левый системный модуль из числа тех, у которых не горят индикаторы, затем включите сетевые выключатели электропитания.

В) В случае отсутствия положительного результата от проделанных операций, обратитесь к представителям фирмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внутри системных модулей или на печатной плате для подключения модулей нет никаких деталей или компонентов, которые могут обслуживаться или ремонтироваться потребителем самостоятельно.

В электрической схеме модулей применяются  напряжения, опасные для жизни.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ МОДУЛИ.

Подключение городских и абонентских линий

Если внутренняя разводка кабеля не сделана, вызовите квалифицированных специалистов.

Операция 1.

А) Проверьте наличие сигнала "Ответ станции" (сигнала готовности набора) на городских линиях перед их подключением. Для этого подсоедините стандартный телефон с тональным или импульсным набором к первой подсоединяемой линии. (см. средний рис. на стр. 10).

В) Поднимите трубку и проверьте наличие сигнала готовности набора (свяжитесь с телефонной компанией в случае отсутствия сигнала перед продолжением работ).

С) Повторите указанные действия для каждой городской линии.

Операция 2.

А) Подключите соединительные провода линий к гнездам на 206-ом и 400-ом модулях, предназначенным для подключения городских линий, начиная с самого верхнего гнезда на самом левом 206-ом модуле (см. нижний рис. на стр. 10).

В) Пропустите каждый провод через пластмассовую скобу на передней части модуля, а затем через имеющийся зазор между модулем  и основанием корпуса УАТС.  Оставьте запас по длине соединительного провода по крайней мере в два фута (61 см), для того, чтобы можно было бы без затруднений пересоединить провода после замены системного модуля. (Порядок замены модулей описан ниже).

Операция 3

Подключите оставшиеся свободными концы соединительных проводов линий к контактной группе (распаячной коробку) или унифицированным розеткам сопряжения УАТС с линиями, к которым подключены городские линии (см. верхн. рис. на стр. 11)

Операция 4.

А) Произведите проверку подключения городских линий к УАТС. Включите системный телефон во входное гнездо АК 10 на системном модуле. Нажмите по очереди линейные кнопки телефона, на которые выведены городские линии, и проверьте наличие сигнала готовности набора (см. второй сверху рис. на стр. 11).

В) Повторите описанную процедуру для входов АК 16, 22, 28, 34,40, 46 и 52 (если они наличествуют).

Операция 5 .

А) Вставьте штекеры проводов абонентских линий во входные гнезда АК на 206-ых модулях, начиная с самого верхнего гнезда АК на самом левом 206-ом модуле.

В) Пропустите каждый провод через пластмассовую скобу на передней части модуля, а затем через имеющийся зазор между модулем и основанием корпуса УАТС (см. второй снизу рис. на стр. 11).  Оставьте запас по длине провода по крайней  мере в два фута (61 см), для того, чтобы можно было бы без затруднений пересоединить провода в случае замены системного модуля. (Порядок замены модулей описан ниже).

С) Подсоедините второй конец каждого провода абонентской линии к соответствующей унифицированной розетке, к которой будет подключаться оконечное устройство УАТС.

D) Соедините шнуры городских и внутренних линий первых двух модулей и обвяжите их проводом. Повторите эту операцию для оставшихся шнуров. Поместите каждую связку шнуров в соответствующие желоба на внутренней панели контрольного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения работ по прокладке абонентских линий, соединяющих входные гнезда АК и розетки для подключения оконечных устройств, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов сервисных служб.

Операция 6

А) Перед установкой крышки убедитесь, что все модули установлены верно. Крышка не закроется, если модули были установлены неправильно.

В) Для установки крышки нажмите на ее верхние края и навесьте ее под прямым углом на контрольный блок. Установка крышки важна для эффективной работы станции и предохранения контрольного блока от попадания пыли.

- Убедитесь, что крышка надежно установлена.

- Вставьте шуруп в отверстие на нижней поверхности крышки и прикрутите его.

Установка системных телефонов

Настольный вариант расположения аппаратов (для телефона MLS-34D необходимо применение подставки, для других системных аппаратов ее применение не обязательно)

Операция 1.

А) Осторожно переверните телефон.

В) Пропустите телефонный шнур через отверстие в подставке (см. верхний рис. на стр. 13).

Операция 2.

Вставьте выступы узкой части подставки в пазы на днище телефона (см. второй сверху рис. на стр. 13).

Операция 3 (применима только для телефонов модели PARTNER-).

А-С) Вставьте выступы широкой части подставки в прорези на днище телефона в одну из трех позиций. Таким образом, высота подставки может быть низкой, средней или высокой.

Операция 4.

А) Переверните телефон наборной панелью вверх.

В) Снимите пластиковую крышку с поля телефона (см. нижний рис. на стр. 13). Заполните бумажный трафарет внутренними номерами абонентов или номерами линий и наложите его на панель телефона так, чтобы отверстия совпали с кнопками. Наложите сверху пластиковую крышку.

С) (Для телефонов модели PARTNER-). Установите дисплей под нужным углом (низким, средним или высоким).

D) Разместите на выдвигаемой подставе под телефоном Краткий справочный листок.

Для телефонов модели MLS-:

Операция 1.

А) Вставьте один разъем провода телефонной трубки в гнездо на нижней части телефонной трубки, а второй - в гнездо с левой стороны основания телефонного  аппарата.  (При установке телефона MLS-34D переходите сразу к выполнению второй операции, пропуская  пункт В).

В) Вставьте разъем на конце телефонного провода в большое гнездо на днище телефона. Пропустите провод по специальному каналу в днище телефона. Если Вы хотите увеличить угол наклона дисплея телефона к плоскости стола, переходите к выполнению операции 2, описывающего порядок установки телефонной подставки. В противном случае переходите к выполнению  операции 3.

Операция 2.

Для установки на телефонный аппарат подставки в виде призмы (для телефона MLS-34D) переверните аппарат вверх дном, при этом узкая часть аппарата должна находиться справа от вас. Вставьте язычок, расположенный со стороны узкой части подставки, в правый паз на днище телефона. (Для телефона MLS-34D предварительно пропустите телефонный шнур сквозь подставку и вставьте его в гнездо). Затем вставьте второй язычок, расположенный со стороны более широкой части подставки,  в левый паз на днище аппарата и слегка нажмите на подставку, пока язычок не защелкнется в пазу. Далее см. выше Операцию 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: При настенном варианте размещении телефона с дисплеем могут возникнуть затруднения при считывании информации с жидкокристаллического экрана телефонов модели MLS-, связанные со значительным отклонением угла зрения, под которым рассматривается изображение на экране, от оптимальной расчетной величины, поэтому для дисплейных телефонов рекомендуется настольный вариант размещения.

Настенный вариант крепления телефонов (подставка обязательна для всех системных телефонов)

Данная инструкция по настенной установке телефонного аппарата применима  лишь для телефонов со шнуровым подсоединением трубки типа MLS. Для установки безшнурового телефонного аппарата типа MLC-6 пользуйтесь прилагаемой к телефону инструкцией.

Операция 1.

А) Выдвиньте пластмассовый язычок, который находится заподлицо в гнезде на основании аппарата под верхней частью телефонной трубки, переверните его на 180 градусов и вставьте обратно таким образом, чтобы он выступал (см. верхний рис. на стр. 14).

В) Переверните телефон и выньте подставку с Кратким справочным листком.

Предупреждение: Не отвинчивайте днище телефонного аппарата, так как вы можете подвергнуться воздействию электрического тока.

Операция 2.

Держа подставку широкой стороной вниз прикрепите ее к стене, используя отверстия под головки шурупов на днище подставки. Для облегчения проведения операции крепления рекомендуется использовать переходной блок типа AT&T 630В (см. второй сверху рис. на стр. 14).

Операция 3.

А) Подключите один конец телефонного шнура в розетку, расположенную в центре переходного блока.

В) Подключите другой конец шнура в выход “линия” (“LINE”) на днище телефона.

С) Обверните шнур вокруг ножек, расположенных внутри подставки (см. второй снизу рис. на стр. 14).

Операция 4.

А) Установите телефон на подставку. (Для моделей PARTNER- вставьте язычки подставки в крайний ряд прорезей на задней панели телефона).

В) Убедитесь, что телефонный шнур достаточно смотан и вставьте нижнюю часть телефона в подставку.

Операция 5.

А) Снимите пластиковую крышку с панели телефона и наложите трафарет с надписями. Верните крышку на место.

В) Для телефонов PARTNER- установите дисплей в крайнее нижнее положение.

Подсоединение и проверка телефонов

Операция 1. (См. средний рис. на стр. 15)

Для подключения аппарата подсоедините провод телефона к унифицированной  настенной розетке или непосредственно в гнездо для подсоединения абонентских линий на 206-м модуле (к входному гнезду АК). (Для подключения стандартного телефона, соединительный провод от которого утерян, можно использовать провод компании AT&T марки D2R). В случае подключения двух телефонных аппаратов или других оконечных устройств к одному АК воспользуйтесь рекомендациями, приведенными выше в тексте.

Операция 2. (См. нижний рис. на стр. 15)

А) Проверьте работоспособность аппарата. Для проверки правильности подключения питания и исправности световых индикаторов нажмите и держите кнопку [#] в течение 5 сек.

В) Перед тем, как отпустить кнопку [#] поднимите телефонную трубку. Все индикаторы загорятся, звонок зазвенит, а на экране дисплея (только для телефонов MLS-34D и MLS-12D) появится сообщение о проверке. Положите трубку на место,  телефон исправен. (В случае, если тестирование окончилось неудачно, обратитесь к специалистам АТ&Т).

С) Опустите трубку на рычаг - телефон работоспособен.

Подключение оборудования Системы громкоговорящей связи и музыкального сопровождения режима Удержания.

В данной инструкции приведены необходимые сведения для подключения оборудования к блоку управления. Для установки и пользования оборудованием воспользуйтесь инструкциями завода-изготовителя.

Громкоговорящая система.

Операция 1. (См. верхний рис. на стр. 16)

А) Для подключения системы громкоговорящей связи производства компании АТ&Т вставьте штекер соединительного провода системы Громкоговорящей связи в гнездо на процессорном модуле, обозначенное PAGE.

В) Пропустите провод в зазор под модулями точно также, как это сделали для проводов абонентских и городских линий, и затем подключите его к системе громкоговорящей связи.

Подключение принтера для распечатки информации о звонках.

Операция 1. (См. рис. нижний рис. на стр. 16)

Подключите один конец шнура типа D8B в гнездо на процессорном модуле, обозначенное SMDR.

Операция 2.

Подключите другой конец шнура в адаптер 355AF и подключите адаптер в серийный порт принтера RS-232.

Подключение музыкального источника.

1. Прежде всего установите громкость звука на минимум. Для этого подкрутите гайку на процессорном модуле до упора в направлении, противоположном движению часовой стрелки, с помощью отвертки с плоской головкой (см. рис. на стр. 17).

2. Для подключения источника звукового сопровождения вставьте специальный  штекер производства компании RCA для звуковых трактов в гнездо на центральном процессорном модуле, обозначенное MUSIC ON HOLD.

3. Пропустите провод точно так же, как Вы это сделали для проводов абонентских и городских линий, а затем  подключите второй конец к источнику звукового сопровождения.

4. Поставьте звонок на удержание и прослушайте музыкальный фрагмент, одновременно устанавливая необходимую громкость звука путем подкручивания соответствующей гайки по часовой стрелке. Если Вы не слышите музыку, сверьтесь с главкой “Music On Hold” (# 602) в главе 5 Пособия по программированию и пользованию системой Partner II.

Подключение приставки для автоматического набора внутренних номеров MLS-CA24

Приставки MLS- CA24 и PARTNER-CA48 снабжены шнуром D8W, электрическим шнуром, блоком питания и трафаретом для наложения на поле приставки. Приставка PARTNER-CA48 дополнительно снабжена адаптером.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приставка(ки) может также устанавливаться на стене для совместной  работы с системным телефоном, расположенным на стене.

Для подключения одной приставки MLS-CA24 автоматического набора к системному телефону:

Операция  1.

А) Отсоедините телефонный провод от гнезда на днище аппарата и от настенной розетки, отложите его для операции, описанной ниже. Присоедините один конец провода D8W, прилагаемого к приставке автоматического набора, к гнезду на телефоне. Пропустите второй конец провода через желобок на задней стене приставки  и вставьте его в гнездо с надписью OUT.

В) Пропустите один конец телефонного провода через желобок на задней стенке приставки и вставьте его в гнездо с надписью IN, второй конец провода вставьте в настенную розетку, которой оканчивается абонентская линия 10 или 11.

Операция 2.

А) Подсоедините дополнительный источник питания. Подсоедините один конец провода источника питания, прилагаемого к приставке, к гнезду POWER на днище приставки, пропустив провод, как и ранее, через желобок на задней стенке. Второй конец провода подключите в гнездо на блоке питания.

В) Вставьте блок питания в электрическую розетку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Допускается использовать только блоки питания, поставляемые в комплекте с приставками MLS-CA24 для автоматического набора внутренних номеров.

Операция 3.

Расположите приставку(ки) автоматического набора на столе рядом с телефоном.  Снимите пластмассовую накладку с каждой приставки и поместите на кнопки трафареты с надписями, после чего аккуратно поместите пластмассовую накладку на прежнее место.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования системного телефона MLS-12D, установите на него подставку для выравнивания углов наклона телефона и приставки.

Для подключения двух приставок для автоматического набора внутренних номеров MLS-CA24 к системному телефону:

Операция 1.

А) Подсоедините телефон к первой приставке в соответствии с инструкцией, изложенной выше в пункте 1А).

В) Используя второй провод D8W, соедините две приставки вместе: вставьте один конец провода в гнездо с надписью IN на первой приставке, а второй конец - в гнездо OUT на второй  приставке.

Операция 2.

А) Используя телефонный провод, пропустите один конец через желоб на задней стенке второй приставки и вставьте его в гнездо с надписью IN, второй конец провода включите в настенную розетку, которой оканчивается абонентская линия 10 или 11.

В) Подсоедините дополнительные блоки питания к обеим приставкам в соответствии с инструкциями, приведенными выше в пункте 2, затем подсоедините каждый блок питания в отдельную электрическую розетку (допускается включение блоков питания в одну розетку через тройник).

С) Расположите приставки на столе в соответствии с вышеприведенными в п.3 инструкциями.

Подключение приставки модели PARTNER-CA48 (см. верхний рис. на стр. 18):

- Подключите адаптер в телефонную розетку.

- А) Подключите один конец шнура D8W в гнездо J1 адаптера.

В) Подключите другой конец шнура D8W в гнездо с надписью IN на днище приставки.

3. А) Подключите голубой конец шнура электропитания (обозначенный D8AC) в гнездо на блоке питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только блоки питания, поставляемые с приставкой PARTNER-CA48.

В) Подключите светлый конец шнура электропитания в гнездо адаптера J2.

С) Подключите блок питания в электрическую розетку.

- Подключите телефонный шнур в гнездо с надписью OUT на днище приставки.

- А) Установите приставку рядом с телефоном.

В) Снимите пластиковую накладку с панели приставки, надпишите на прилагаемом бумажном трафарете имена внутренних абонентов.

ВНИМАНИЕ. Если Вы отключаете телефон, соединенный с приставкой, Вы должны вновь установить приставку в рабочий режим. Для этого отключите шнур D8W (подсоединенный в гнездо с надписью IN на днище приставки) от гнезда адаптера J1, затем подключите шнур обратно.

Расширение системы и замена модулей.

ВНИМАНИЕ. Перед началом операции отключите шнур электропитания системы от гнезда электропитания на задней панели блока управления.

Расширение системы.

Операция 1 (см. верхний рис. на стр. 19).

А) Переведите рычажок on/off на обоих кабинетах в положение “off” (“О”).

В) Для того, чтобы снять крышку, открутите гайку на ее нижней панели. Затем возьмитесь одной рукой за желоб на нижней поверхности крышки, а другой рукой - за ее верхнюю поверхность.

С) Осторожно потяните крышку вверх и в сторону от задней панели кабинета - следите за тем, чтобы не повредить  язычки, с помощью которых крышка удерживается на задней панели кабинета.

Операция 2.

А) Перед установкой нового модуля убедитесь, что модули 400 (или 200) установлены правее всех модулей 206.

В) Медленно, но с усилием .нажимая, вставьте новый модуль в соответствующий слот, пока он не упрется в тыльную часть кабинета. Не форсируйте процесс. Если модуль не вставляется без усилия, выньте его, освободите от любых помех и снова вставьте.

Операция 3.

А) См. раздел “Подключение линий и аппаратов” выше для подключения линий и аппаратов к новому модулю.

В) Снова подключите шнур электропитания.

С) Для обеспечения доступа питания к блоку управления установите рычажок on/off в положение “on” (“I”).

Операция 4.

Проверьте, чтобы все зеленые индикаторы на передней части модулей горели. Если они горят, монтаж можно считать завершенным. В ином случае:

А) В случае, если на каком-нибудь одном из системных модулей индикатор не горит, выключите питание сетевыми выключателями, расположенными на корпусах, выдвиньте и установите повторно этот модуль на место, затем опять включите электропитание УАТС. В случае, если индикаторы не горят на нескольких модулях, выключите электропитание, выдвиньте и установите повторно на место самый левый системный модуль из числа тех, у которых не горят индикаторы, затем включите сетевые выключатели электропитания.

В) В случае отсутствия положительного результата от проделанных операций, обратитесь к представителям фирмы.

А) Перед установкой крышки убедитесь, что все модули установлены верно. Крышка не закроется, если модули были установлены неправильно.

Операция 5.

А-В) Для установки крышки нажмите на ее верхние края и навесьте ее под прямым углом на контрольный блок. Установка крышки важна для эффективной работы станции и предохранения контрольного блока от попадания пыли.

- Убедитесь, что крышка надежно установлена.

- Вставьте шуруп в отверстие на нижней поверхности крышки и прикрутите его.

Замена системного модуля

Для замены системного модуля прежде всего необходимо выключить сетевой выключатель, отключить провод электропитания от настенной розетки, затем снять крышку корпуса (Операция 1).

Операция 2.

А) Поместите одну руку сверху модуля. Другой рукой возьмитесь за пластмассовые скобы в нижней части лицевой панели модуля и используя средний палец отожмите вниз стопор, расположенный напротив пластмассовой скобы и фиксирующий модуль в пазе. Плавно и без перекосов  выдвиньте  модуль, стараясь не натягивать провода, подключенные к модулю. (Если запас по длине проводов недостаточен, пометьте провода и отсоедините их от гнезд на модуле перед его демонтажом).

Операция 3.

А) Отсоединяя провода от старого модуля, пересоедините их на идентичные гнезда на новом. Рекомендуется отсоединять провода по одному, чтобы не перепутать гнезда их подключения.

В) Снова подключите шнур электропитания.

Операция 4.

Проверьте, чтобы все зеленые индикаторы на передней части модулей горели. Если они горят, монтаж можно считать завершенным. В ином случае:

А) В случае, если на каком-нибудь одном из системных модулей индикатор не горит, выключите питание сетевыми выключателями, расположенными на корпусах, выдвиньте и установите повторно этот модуль на место, затем опять включите электропитание УАТС. В случае, если индикаторы не горят на нескольких модулях, выключите электропитание, выдвиньте и установите повторно на место самый левый системный модуль из числа тех, у которых не горят индикаторы, затем включите сетевые выключатели электропитания.

В) В случае отсутствия положительного результата от проделанных операций, обратитесь к представителям фирмы.

А) Перед установкой крышки убедитесь, что все модули установлены верно. Крышка не закроется, если модули были установлены неправильно.

Операция 5.

А-В) Для установки крышки нажмите на ее верхние края и навесьте ее под прямым углом на контрольный блок. Установка крышки важна для эффективной работы станции и предохранения контрольного блока от попадания пыли.

- Убедитесь, что крышка надежно установлена.

- Вставьте шуруп в отверстие на нижней поверхности крышки и прикрутите его.

Спецификацию на оборудование см. в файле Part-app.