ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПЕЦИФИКАЦИЯ

====================================================

Емкость системы:

*24 городские линии, подключаются к гнездам городских линий, расположенным на восьми модулях (206-ых и 400-ых).

*48 абонентов внутренней связи, подключаются к гнездам (входам АК), расположенным на восьми 206-ых модулях.

*1 система громкоговорящего оповещения, подключается к гнезду PAGE на процессорном модуле

*1 источник музыкального сопровождения, подключается к гнезду MUSIC ON HOLD на процессорном модуле (с использованием штекера компании RCA для акустических трактов)

*1 прибор для записи информации о выполненных телефонных разговорах, подключается к гнезду SMDR на процессорном модуле (с использованием адаптера 355A/F)

*2 домофона, используются два гнезда, предназначенных для подключения абонентских линий

*1 система голосовой почты - PARTNER MAIL, подключаемая к трем или пяти внутренним портам или, в случае PARTNER MAIL VS, занимающая слот в основном кабинете и использующая 2 внутренних порта.

Емкость 206-го модуля:

*2 городские (внешние) линии

*6 абонентов внутренней связи

Емкость 400-го модуля:

*4 городские (внешние) линии

Гнезда для подключения абонента внутренней связи:

*Не более 2-х приборов на одно гнездо, суммарное значение REN подключенных к  гнезду приборов не должно превышать 2,0 (их подключение необходимо осуществлять через разветвляющий  адаптер 267F2)

Примечание: в качестве двух приборов, подключаемых к одному гнезду абонентской линии, можно использовать системный телефон и один стандартный прибор, либо два стандартных прибора; ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать два системных телефона к одному гнезду абонентской линии. В случае, если для прибора указаны два значения REN, необходимо учитывать большее значение при подсчете суммарного значения. Для системного телефона значение REN равно нулю, (REN = 0).

*Не более одного системного телефона не одно гнездо.

Для проведения процедуры программирования в качестве оконечного устройства абонентских номеров 10 или 11 должен использоваться системный дисплейный телефон.

====================================================

Размеры и вес (ориентировочные):

*Основной процессорный модуль

27,9 х 43,2 х 3,8 см          1,8 кг

*дополнительный процессорный модуль

27,9 х 43,2 х 3,8 см          1,8 кг

*206-й модуль

27,9 х 43,2 х 3,8 см          2,0 кг

*400-й модуль

27,9 х 43,2 х 3,8 см          1,8 кг

*Основание корпуса с печатной платой и крышкой

30,5 х 48,3 х 27,9 см         2,5 кг

*Телефон MLS-34D

24,6 х 13,5 х 25,4 см          1,2 кг

*Телефон MLS-12D

24,1 х 12,7 х 17,1 см          1,0 кг

*Телефон MLS-12

24,1 х 12,7 х 17,1 см          0,9 кг

*Телефон MLS-6

24,1 х 12,7 х 17,1 см          0,8 кг

*Телефон MLC-6

23,9 х 8,6 х 17,8 см          1,3 кг

*Приставка для автоматического набора внутренних номеров MLS-CA24

24,6 х 13,5 х 8,6 см          0,6 кг

====================================================

Тип станции

цифровая, без частотного уплотнения каналов

====================================================

Электрические параметры

Потребляемая электрическая мощность (в номинальном и пиковом режимах) для 400-го модуля - 10 Вт (35 британских тепловых единиц в час - БТЕ/ч)

Потребляемая мощность в номинальном режиме для 206  модуля  -  65 Вт (225 БТЕ/ч)

Потребляемая мощность в пиковом режиме для 206  модуля  -   100 Вт (350 БТЕ/ч)

Величина потребляемого тока при пиковых нагрузках при полной емкости УАТС (два кабинета с 8-мью 206-ми модулями) - 4 А

Время сохранения запрограммированного режима при отключении электропитания - 4 дня (96 час)

====================================================

Спецификация гнезд для подключения абонентских линий

Звонковое напряжение: +5 В постоянного тока, -140 В постоянного тока полный размах (удвоенная амплитуда) сигнала; трапециевидная форма импульса 35 - 38 В напряжение микрофонной батареи

Частота звонкового напряжения: 20 Гц

====================================================

Спецификация гнезд для подключения Системы Поискового вызова

Токопроводящая внутренняя пара проводов

Обеспечивает замыкание контактов на внешней паре проводов

Импеданс: 600 Ом

====================================================

Спецификация гнезд для подключения устройства учета телефонных звонков (SMDR):

1200 бод;

нечетность (no parity)

8 data битов

2 стоп бита

протокол XON/XOFF

возврат каретки

питание линии

====================================================

Требования к расположению Блока управления

Предусмотрено крепление на стене на высоте не менее 0,6 м от пола

Предусмотрено расположение блока на расстоянии не далее 1,5 м от розеток для подключения к городским линиям и от электророзетки, которая не отключается от сети отдельным выключателем; для подключения используются прилагаемые провода длиной 2,1 м.

Корпус дополнительного блока управления крепится не ближе 150 и не далее 600 мм от корпуса основного блока

Диапазон рабочих температур от 0 С до +40 С, не допускается падение прямых солнечных лучей

Относительная влажность от 15%  до 90%, отсутствие конденсата

Для обеспечения надежной вентиляции и удобства замены модулей необходимо предусмотреть зазоры не менее 150 мм сверху и по бокам, а также не менее 0,6 м впереди и снизу от Блока управления.

Блок необходимо размещать в местах, защищенных от повышенной влажности, присутствия способствующих коррозии газов, пыли и химических реактивов.

====================================================

Требования к электроснабжению:

Электросеть с напряжением 90 - 130 В, 50 - 60 Гц, снабженная отдельными плавкими  предохранители на 15 А, 3-х полюсной электророзеткой с отдельным заземлением

Розетка должна быть постоянно подключена к электросети и не отключаться от нее сетевым выключателем. Выполнение заземления должно соответствовать требованиям Underwriter Laboratories (UL) 1459:

А: Изолированный заземляющий проводник, который по своему диаметру не меньше, а по характеристикам и толщине изоляции не хуже проводов, примененных для электропитания, за исключением того, что он имеет окраску зеленого цвета с        одной или несколькими желтыми полосами, либо без таковых полос, должен  устанавливаться в качестве неотъемлемого элемента сетевого электропитания, к которому подключается  система или ее элемент.

В: Заземляющий проводник, упомянутый в пункте А, должен быть подключен к точке заземления на обслуживаемом оборудовании.

С: Все розетки электропитания, к которым подключаются штепсельные вилки системы  связи или ее элементов, должны иметь специальные шины заземления, а заземляющие проводники, подключенные к шинам заземления розеток, должны подключаться к точкам заземления на обслуживаемом оборудовании.

====================================================

Требования к аппаратам, вынесенным за пределы здания с УАТС

Установка телефонов, или другого стандартного оборудования, выполненная с  использованием штекерного соединения типа "папа-мама", требует обязательного применения защитных приспособлений типа IROB, предназначенных для  предохранения блока управления и других приборов от перенапряжений в электросети:

для телефонов типа MLS- применяются два устройства защиты типа AT&T 504A1;                                                                                                                                                                                                            для стандартных телефонов - одно устройство защиты типа AT&T 504A1 и один угольный предохранитель

====================================================

Прокладка кабеля

Для телефонов типа MLS: кабель AT&T SYSTIMAX_5TM 0 либо в крайнем случае 2-х парный кабель (4 проводника), проложенный по схеме звезда ("внутренняя кабельная проводка", но не "петля")

Для другого телекоммуникационного оборудования (однолинейные телефоны, аппараты факсимильной связи, автоответчики и т.п.): 1-о парный (2 проводника) монтажный кабель (для этих целей  рекомендуется монтажный провод AT&T D2R)

Разветвляющий адаптер: AT&T 267F2

Дальность: 305 м для телефонов MLS-; 915 м для стандартного оборудования.

====================================================

Основной процессорный модуль:

Микропроцессор  68000, 64 Кб ОЗУ, 256 Кб ПЗУ

====================================================

Дополнительный процессорный модуль

Микропроцессор 8051, 012 МГц, 128 Кб ОЗУ, 64 Кб ПЗУ

====================================================

Информация для телефонной службы (компании)

Регистрационный номер Федеральной комиссии связи США (FCC U.S.): AS5 USA-61630-KF-E

Регистрационный номер Департамента связи Канады (DOC Canada): 230 3756

Эквивалентное число звонка  (REN) (гнездо внешней линии):

0,9 А на одно линейное гнездо

Тип разъемов гнезда: RJ11C

Линии шлейфового типа

=========================================================