# 1. ВВЕДЕНИЕ

Станции MS128 поставляются заводом-изготовителем с не активизированной системой "Гибкой нумерации", т.е. внешние линии по умолчанию имеют номера от “01” до “20”, а внутренние абоненты - от “111” до “234”. Для домофона и внешнего реле отведены номера “110” и “100” соответственно.

При "Гибкой нумерации" внутренним абонентам и некоторым функциям может быть назначен новый код (из числа не более четырех цифр).

По отношению к внешним линиям "Гибкая нумерация" не применяется.

"Гибкая нумерация" может начинаться с любой цифры. Однако если первая цифра отлична от “1” или “2”, все программные и функциональные коды, начинающиеся с этой цифры, должны быть изменены, для того чтобы не создавать трудностей при эксплуатации станции. Желательно использовать в качестве первой цифры  только “1” или “2”. В любом случае следует избегать “8” в положении первой цифры, потому что это приведёт к самому большому изменению кода.

Программы, связанные с гибкой нумерацией, вводятся кодом “886” в режиме программирования. В дальнейшем никакие изменения параметров, производимые кодом “8259”, не приводят к модификации указанных программ.

Когда внутреннему абоненту назначается новый код доступа, этот новый код используется во всех программах за исключением той, что вводится кодом “886” (в ней используется первоначальный номер порта).

# 2. ВХОД  В ПРОГРАММУ ГИБКОЙ НУМЕРАЦИИ

Для установки нового плана гибкой нумерации в режиме программирования с телефона внутреннего абонента “111” вводятся нижеследующие программы.

## 2.1 ИНИЦИИРОВАНИЕ ГИБКОЙ НУМЕРАЦИИ (8869):

Эта программа загружает начальные параметры в таблицу “Код доступа к Гибкой Нумерации” и активизирует гибкую нумерацию. Начальные значения этих параметров и номера портов для пользователя остаются неизменными, равно как и коды доступа для внутренних абонентов, независимо от ёмкости станции.

Перед вводом этой программы таблица пуста и недоступна. Если код доступа введен в эту таблицу перед активизацией данной программы, то гибкая нумерация активизируется, и становится доступным только этот код доступа (к внутреннему абоненту или программе), а что-либо другое отклоняется системой. Следовательно, перед вводом чего - либо, связанного с гибкой нумерацией, необходимо ввести программу “8869”. С другой стороны эта программа не должна вводиться перед процессом внесения каких - либо изменений в предварительно введенный план гибкой нумерации, иначе все возвратится к первоначальным значениям.

Таблица доступна для всех внутренних абонентов независимо от того, какова емкость станции -  следовательно, не представляется возможным назначать номера портов неиспользуемых внутренних абонентов другим внутренним абонентам. Поэтому сначала необходимо очистить код доступа от неиспользуемого внутреннего абонента.

Если при вводе гибкого плана нумерации происходит заминка, Вы можете перезапустить программу кодом “8869”.

## 2.2 ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ - ВВОД КОДА ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА (886 pppeeee):

ppp: номер порта внутреннего абонента (110 ... 235; 110: домофон, 235: внешнее реле, 111 - 234: внутренние абоненты)

еeee: новый код внутреннего абонента из 1, 2, 3 или 4 цифр.

Эта программа используется для ввода нового кода доступа внутреннего абонента. Если новый код - четырехзначный, после ввода последней цифры послышатся или тон набора кода, или тон ошибки. Если получен тон ошибки - значит код находится в противоречии с каким-то другим кодом и, следовательно, отклоняется. Если код меньше, чем четырехзначный, то он должен дополняться символом “*“. И снова после ввода последней цифры послышатся или тон набора кода, или тон ошибки. Если получен тон ошибки, код находится в противоречии с каким-то другим кодом, и этот факт отображается на дисплее. Противоречивый код должен быть изменен или стерт. Если новый план нумерации имеет много совпадений с начальными значениями, полезно очистить коды доступа путем ввода программы “8868”. (См. раздел “Стирание кодов внутреннего абонента”). Если символ “*“ введен после ввода “886ppp”, и тон набора кода получен, то код доступа “ppp” стирается. Тогда этот внутренний абонент становится не доступен, и при обращении к нему  код доступа отображается как “0000”. Очистка кода доступа может служить промежуточным шагом при возникновении конфликта. Например, если Вы хотите назначить “144”  порту “112” и  “112” порту “144”, то после ввода “886112144*“  и “886144112*“ послышится тон ошибки. В этом случае необходимо ввести “886144*“, ”886112144*“ и ”886144112*“ соответственно.

## 2.3 ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ - ИЗМЕНЕНИЕ КОДОВ ДОСТУПА СИСТЕМЫ (88600neeee):

### N= 0, 3 ......9

еeee: новый код доступа из 1, 2, 3 или 4 цифр.

Если новый план нумерации содержит числа, начинающиеся не с “1” или “2”, то коды доступа, начинающиеся с этих цифр, необходимо изменить. Это выполняется программой с кодом 88600n, где “n” - подлежащая изменению цифра. Если новый код - четырехзначный, после ввода последней цифры послышатся или тон набора кода, или тон ошибки. Получение тона набора кода означает, что  новый код не находится в противоречии ни с каким из существующих кодов и, следовательно, принимается. Если получен тон ошибки,  код находится в противоречии с каким-то другим кодом и, следовательно, отклоняется. Если код - меньше, чем четырех цифровой, то он должен дополняться символом “*“. И снова после ввода последней цифры послышатся или тон набора кода, или тон ошибки. Если получен тон ошибки - значит, код находится в противоречии с каким-то другим кодом, и этот факт отображается на дисплее. Противоречивый код должен быть изменен или стерт.

Когда “n” изменен в соответствие с новым кодом доступа, все функциональные коды, начинающиеся с “n”, начинаются с новым кодом. Кроме того, все функции, начинающиеся с “#n“, ”82n“, ”85n“ и ”86n“, обращаются затем в “#eeee “, ”82eeee “, ”85eeee “ и ”86eeee “,  соответственно. Как пример, рассмотрим план нумерации, содержащий коды внутреннего абонента, начинающиеся с “6”. Если “6” заменен на “66” с программой  “88600666*“ (с допущением, что ни один абонент не имеет код, начинающийся с 66), то последуют следующие изменения:

|  | Старый | Новый |
| --- | --- | --- |
| - Сокращенный набор номера персонального списка | 6 m | 66 m |
| - Связь “Внешняя линия - внешняя линия” | # 6 | # 66 |
| - Задание \ отмена параллельного оператора | 8561 \ 0 | 8566 \ 0 |
| - Просмотр параметров номеров общего списка | 826 | 8266 |
| - Общий пейджинг | 866 | 8666 |

Если “8” заменен новым кодом “EEEE”,  то “n”, замененная на “eeee”,  будет представлять из себя функции, начинающиеся с “82n”, “85n” и “86n” и обращенные в EEEE2eeee, EEEE5eeee и EEEE6eeee, соответственно. Например, если “8” заменен на “24”, то код дистанционного программирования вместо “828” превращается в “24224”.  В Приложении - A перечислены все функциональные коды, изменение которых будет результатом изменения кодов 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

## 2.4 ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ -  ВВОД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОДА (8860nneeee):

#### nn = 10 ........ 30

eeee: Новый код доступа из 1, 2, 3 или 4 цифр.

При желании можно присвоить функциональным кодам более короткие цифровые значения. При этом программа не изменяет реальный код функции, а задает ей другой код доступа. Если новый код - четырехзначный, после ввода последней цифры послышатся или тон набора кода, или тон ошибки. Получение тона набора кода означает, что  новый код не находится в противоречии ни с каким из существующих кодов и, следовательно, принимается. Если получен тон ошибки,  код находится в противоречии с каким-то другим кодом и, следовательно, отклоняется. Если код - меньше, чем четырехзначный, то он должен дополняться символом “*“. И снова после ввода последней цифры послышатся или тон набора кода, или тон ошибки. Если получен тон ошибки - значит, код находится в противоречии с каким-то другим кодом, и этот факт отображается на дисплее. Противоречивый код должен быть изменен или стерт.

Ниже - таблица, которая отображает соответствие “nn” реальным функциональным Кодам Доступа.

| nn | Функция | Код |
| --- | --- | --- |
| 10 | Задание \ отмена параллельного оператора | 856 (1\0) |
| 11 | Фоновая музыкак | 857 |
| 12 | Ночной режим с автоответчиком | 858 |
| 13 | Нижняя группа программируемых клавиш | 859 (kxxxxxx) |
| 14 | Голосовая почта | 864 |
| 15 | Пейджинг абонента | 865 (ppp) |
| 16 | Общий пейджинг | 866 |
| 17 | Пейджинг группы | 867 (ppp) |
| 18 | Ночной дозор | 869 |
| 19 | Активизирование \ отключение ACD | 874 (1\0) |
| 20 | Отключение ночного режима | 878 |
| 21 | Включение ночного режима | 879 |
| 22 | Перехват | 82 (ppp) |
| 23 | Ввод \ смена пароля | 836 (P), 836 (P1P2) |
| 24 | Закрытие \ открытие телефона | 837 (P 1\0) |
| 25 | Служба напоминания, Напоминающее сообщение | 838 (hhmm), 838 (9hhmm) |
|  | Будильник, Сообщение с предупреждением | 838 (8eeehhmm), |
|  |  | 838 (8eee 9hhmm) 88 (hhdd) |
| 26 | Установка времени | 88 (hhdd) |
| 27 | Активизирование \ отмена автодозвона | 77 (m), 77 |
| 28 | Активизирование \ отмена автодозвона номеров общего списка | 78 (mm), 78 |
| 29 | Переадресовка | 85 (eee) |
| 30 | Переадресовка (нет ответа) | 86 (eee) |
| 31 | Дистанционная переадресовка вызова | 855 |
| 32 | Маркированные внешние вызовы | 790 |
| 33 | Код подсчёта внешних вызовов | 797 |
| 34 | Производство вызова с паролем с телефона другого абонента | 799 |
| 35 | Задание статуса апартаментов | 730 |
| 36 | Запрос статуса апартамента | 731 |
| 37 | Расчёт / Снятие данных расчёта | 732 |
| 38 | Постоянное сообщение на своём телефоне | 737 |
| 39 | Вызов с просьбой о встрече | 738 |

Коды, данные в скобках, должны следовать за nn.

Если в системах, оборудованных Голосовой Почтой, желаемое активизирование её должно достигаться вводом “25” вместо “864”,  то необходимо предварительное введение “ 88601425*“. В результате любое обращение к возможностям Голосовой почты будет начинаться с ввода кода “25” вместо “864”  (например 8646 = 256, 86499 = 2599).

## 2.5 ГИБКАЯ  НУМЕРАЦИЯ - СТИРАНИЕ КОДОВ  ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА (8868):

Если запланированная новая нумерация имеет слишком много нестыковок с предыдущим или первоначальным планами, то программа с кодом “886pppeeee” пойдёт со скрипом. В таком случае, все коды внутреннего абонента наряду с кодами домофона и внешнего реле могут быть стерты программой “8868”. После этого должны быть введены новые коды доступа для всех внутренних абонентов, домофона и внешнего реле. Если после ввода “8868” код внутреннего абонента не будет введен, в последующем к этому внутреннему абоненту нельзя будет обращаться.

## 2.6 ГИБКАЯ  НУМЕРАЦИЯ - СТИРАНИЕ ТАБЛИЦЫ ДОСТУПА (8867):

Код “8867” очищает Таблицу Доступа и дезактивизирует гибкую нумерацию, то есть возвращается систему обратно к состоянию в момент поставки.

Эта программа может быть введена также при возникновении необходимости отменить гибкую нумерацию и использовать в качестве кодов внутреннего абонента номера портов. Отсюда следует, что после этой операции должен быть введен код “8866” с целью очистки резидентной таблицы (см. следующий раздел.)

## 2.7  ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ - СОХРАНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ДОСТУПА В  ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ (8866):

Весь вышеперечисленные программы, модифицирующие Таблицу Доступа, сохраняют эти изменения в постоянной памяти. Следовательно, после того, как новый план полностью введен и проверен, эта программа должна быть активизирована.

## 2.8. ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ - ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ТАБЛИЦЫ ДОСТУПА ИЗ ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ (8865):

Сразу после включения система производит загрузку данных из постоянной памяти и еще раз в течение нормальной операции. В случае возникновения подозрения, что в таблице доступа содержатся неправильные данные, или просто для подстраховки перед внесением любых модификаций к плану нумерации может быть активизирована программа “8865”, копирующая таблицу доступа из постоянной памяти.

## 2.9. КОГДА КОД “8” СТАНОВИТСЯ НЕДОСТУПНЫМ:

Когда новый план нумерации содержит коды внутреннего абонента, начинающиеся с “8”, и если перед заменой этого кода другим Вы стираете код “8” (с помощью команды “886008*““),  а потом вдруг еще и запамятовали номер нового кода (бывает!), то впоследствии никакая программа, начинающаяся с цифры “8” уже не будет доступна. В таком случае нажимают цифру “8” (пока “8” не отобразится на дисплее консоли оператора) и затем или вводят “8869”, чтобы привести таблицу доступа в первоначальное состояние или, если возможно (при отсутствии каких-либо конфликтов), вводят “ 860088*“ для того, чтобы снова сделать код “8” активным. Если система не в режиме программирования, Вы должны сначала нажать “8” (пока “8” не отобразится на дисплее консоли оператора) и затем ввести “877777”.

### 3. ПРОЦЕДУРЫ

В следующих разделах даны процедуры, применимые для некоторых случаев, связанных с гибкой нумерацией.

#### 3.1. ВВОД НОВОГО ПЛАНА НУМЕРАЦИИ (КОГДА НЕ ИМЕЕТСЯ НИКАКОЙ ГИБКОЙ НУМЕРАЦИИ):

- Заполните Форму Таблицы Доступа. Если Вы должны назначить любой неиспользуемый номер порта существующим внутренним абонентам или сделать их способными использовать функциональные или программные коды (например, использовать “2”, когда нет кода внутреннего абонента, начинающегося с “2”), то к коду доступа этого порта приписывается слово “Недоступный”.

- Для загрузки таблицу доступа начальными параметрами введите “8869”.

- Кодом “8868” произведите стирание кодов доступа внутреннего абонента, домофона и внешнего реле (если количество прибамбасов с планом гибкой нумерации начинает зашкаливать).

- Введите новый план нумерации, используя программы “886pppeeee”, “88600neeee” и “8860nneeee”. Если возникнет конфликт, сотрите противоречивый код, используя программы  “886ppp*“,  ”88600n*“,  и “8860nn*“. В случае “недоступных” входов ввод кода не производится.

- Утвердите ваш план нумерации,  вызывая внутренние абоненты и активизируя функции и программы.

- Активизируйте программу “8866”,  чтобы скопировать Таблицу Доступа в постоянную память.

- Сохраните Вашу форму Таблицы Доступа. Она понадобится в дальнейшем, когда Вы будете в будущем делать какие-либо модификации.

#### 3.2. ВВОД НОВОГО ПЛАНА НУМЕРАЦИИ (С АКТИВНОЙ ГИБКОЙ НУМЕРАЦИЕЙ):

- Заполните новую форму Таблицы Доступа.

- Если возникнет слишком много конфликтов с уже существующим планом , сотрите коды внутреннего абонента, домофона и внешнего реле, используя программу  “8868“,  или программой “8869” загрузите первоначальные параметры.

- Введите новый план нумерации, используя программы “886pppeeee”, “88600neeee” и “8860nneeee”. Если возникнет конфликт, сотрите противоречивые коды, используя программы  “886ppp*“,  ”88600n*“,  и “8860nn*“.

- Утвердите ваш новый план нумерации,  вызывая внутренние абоненты и активизируя функции и программы.

- Активизируйте программу “8866”,  чтобы скопировать Таблицу Доступа в постоянную память.

- Сохраните Вашу форму Таблицы Доступа. Она понадобится в дальнейшем, когда Вы будете в будущем делать какие-либо модификации.

#### 3.3. МОДИФИЦИРОВАНИЕ ГИБКОГО ПЛАНА НУМЕРАЦИИ:

- Сделайте необходимые модификации в Таблице Доступа.

- Активизируйте программу “8865”, чтобы обновить текущий план в постоянной памяти.

- Программами “886pppeeee”, “88600neee” и “8860nneeee” реализуйте новые модификации. Если возникнет конфликт, сотрите противоречивые коды, используя программы  “886ppp*“,  ”88600n*“,  и “8860nn*“.

- Утвердите ваш новый план нумерации,  вызывая внутренние абоненты и / или активизируя функции и программы.

- Активизируйте программу “8866”,  чтобы скопировать Таблицу Доступа в постоянную память.

- Сохраните Вашу форму Таблицы Доступа.

#### 3.4. ОТМЕНА ГИБКОЙ НУМЕРАЦИИ:

- Программой “8867” стереть Таблицу Доступа.

- Программой “8866” переместите Таблицу Доступа в постоянную память.

#### 3.5. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ДОСТУПОМ:

С телефона оператора набрать “744”. Этот код перезагрузит параметры программы как в постоянной памяти, так и в Таблице Доступа. Если проблема не устранится, нужно будет произвести необходимые корректировки в Таблице Доступа.

### ТАБЛИЦА ДОСТУПА

| № порта/Код доступа | Новый код доступа | № порта/Код доступа | Новый код доступа | № порта/Код доступа | Новый код доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000, 0 |  | 003, 3 |  | 004, 4 |  |
| 005, 5 |  | 006, 6 |  | 007, 7 |  |
| 008, 8 |  | 009, 9 |  |  |  |
| 010, Параллельный оператор (856) |  | 011, Фоновая музыка (857) |  | 012, Ночной режим с автоответчиком |  |
| 013, Программируемая клавиша (859) |  | 014, Голосовая почта (864) |  | 015, Пейджинг абонента (865) |  |
| 016, Общий пейджинг (866) |  | 017, Пейджинг группы (867) |  | 018, Проверка работы “ночного дозора” (869) |  |
| 019, ACD (8741/0) |  | 020, Отмена ночного режима (878) |  | 021, Ночной режим (879) |  |
| 022, Перехват вызова (82) |  | 023, Ввод пароля (836) |  | 024, Закрытие телефона (837) |  |
| 025, Будильник (838) |  | 026, Установка времени (88) |  | 027, Автодозвон (77) |  |
| 028, Автодозвон номеров общего списка (78) |  | 029, Следуй за мной (85) |  | 030, Следуй за мной (нет ответа) (86) |  |
| 110, Домофон |  | 111 |  | 112 |  |
| 113 |  | 114 |  | 115 |  |
| 116 |  | 117 |  | 118 |  |
| 119 |  | 120 |  | 121 |  |
| 122 |  | 123 |  | 124 |  |
| 125 |  | 126 |  | 127 |  |
| 128 |  | 129 |  | 130 |  |
| 131 |  | 132 |  | 133 |  |
| 134 |  | 135 |  | 136 |  |
| 137 |  | 138 |  | 139 |  |
| ......................................... | .................... | .................................... | ................ | ................................... | ................. |
|  |  |  |  | 235, Внешнее реле |  |

Номер с тремя цифрами на каждом вводе обозначает код, подлежащий вводу после “886”.

ПРИЛОЖЕНИЕ - A

Функция и Программные коды, подвергающиеся воздействию при замене цифр 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 9 на другие коды:

### n=0

| Код |  | Новый код доступа |
| --- | --- | --- |
| 0 | Доступ к оператору | ееее |
| #0ppp | Последовательная передача вызова | #eeeeppp |
| #0 | Справочный вызов оператору | #eeee |
| n=3 |  |  |
| Код |  | Новый код доступа |
| 3 | Перехват внешнего вызова | ееее |
| 3 | Отмена парковки вызова | ееее |
| #3 | Парковка | #ееее |
| n=4 |  |  |
| Код |  | Новый код доступа |
| 4 | Отмена парковки единичного вызова | ееее |
| 4tt | Отмена парковки нескольких вызовов | ееееtt |
| 44ppp | Отмена парковки единичного вызова | ееееppp |
| #4 | Парковка вызова | #ееее |
| 864 | Общий предварительный код для голосовой почты | 86ееее |
| n=5 |  |  |
| Код |  | Новый код доступа |
| 5rr | Укороченный набор номеров общего списка | ееееrr |
| 5 | Наборный перехват | ееее |
| #5 | Трёхсторонняя конференция | #ееее |
| #55 | Установка временного уровня приёма | #ееее5 |
| 865ppp | Пейджинг группы | 86ееееppp |
| n=6 |  |  |
| Код |  | Новый код доступа |
| 6m | Укороченный набор номеров персонального списка | ееееm |
| #6 | Связь внешняя линия - внешняя линия | #ееее |
| #6m | Справочный укороченный набор номеров персонального списка | #ееееm |
| 826 | Просмотр номеров общего списка | 82eeee |
| 856 1/0 | Задание \ отмена задания параллельного оператора | 85eeee 1/0 |
| 866 | Вызов всех | 86eeee |
| 7tt | Выборочный доступ на линию | eeeett |
| #7dd | Справочный выборочный доступ на линию | #eeeett |
| 77m | Автодозвон номеров персонального списка | eeee7h |
| #77m | Справочный автодозвон номеров персонального списка | #eeee7h |
| 77 | Отмена автодозвона номеров персонального списка | eeee7 |
| 78rr | Автодозвон номеров общего списка | eeee8rr |
| #78rr | Справочный автодозвон номеров общего списка | #eeee8rr |
| 78 | Отмена автодозвона номеров общего списка | eeee8 |
| 827 | Проверка внешней линии | 82eeee |
| 857 | Фоновая музыка | 85eeee |
| 867ppp | Пейджинг группы | 86eeeeppp |

n=8

| Код |  |  |  | Новый код доступа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | Программирование |  | eeee00 |  |  |
| 81 | Отмена обратного вызова |  | eeee1 |  |  |
| 82ppp | Перехват вызова |  | eeee2ppp |  |  |
| 830 | Отмена режима “Не беспокоить” |  | eeee30 |  |  |
| 831 | Не беспокоить |  | eeee31 |  |  |
| 832 2/1/0 | Музыка при удержании |  | eeee32 2/1/0 |  |  |
| 833ddmmyy | Установка даты |  | eeee33ddmmyy |  |  |
| 834rr (N) | Ввод номеров в общий список |  | eeee34rr (N) |  |  |
| 835tt (N) | Переадресовка внешнего вызова на другую внешнюю линию |  | eeee35tt (N) |  |  |
| 836 P | Ввод пароля |  | eeee36 P |  |  |
| 836 P1P2 | Изменение пароля |  | eeee36 P1P2 |  |  |
| 837 P 1/0 | Постановка телефона на замок \ отпирание |  | eeee37 P 1/0 |  |  |
| 838hhmm | Напоминание |  | eeee38hhmm |  |  |
| 8388ppphhmm | Будильник |  | eeee388pphhmm |  |  |
| 8389hhmm | Сообщение с напоминанием |  | eeee389hhmm |  |  |
| 83889ppphhmm | Сообщение с будильником |  | eeee388ppp9hhmm |  |  |
| 839ppp | Просмотр параметров абонента |  | eeee39pp |  |  |
| 8390tt | Просмотр параметров внешней линии |  | eeee390dd |  |  |
| 8399 | Просмотр параметров всех портов |  | eeee399 |  |  |
| 84m (N) | Ввод номеров в персональный список |  | eeee4m (N) |  |  |
| Код |  | Новый код доступа |  |  |  |
| 85ppp | Следуй за мной |  | eeee5ppp |  |  |
| 856 1/0 | Параллельный оператор \ отмена |  | eeee56 1\0 |  |  |
| 857 | Фоновая музыка |  | eeee57 |  |  |
| 858 | Ночной режим с автоответчиком |  | eeee5eeee |  |  |
| 859k (X) | Нижняя группа программируемых клавиш |  | eeee59k (x) |  |  |
| 86ppp | Следуй за мной без ответа |  | eeee6ppp |  |  |
| 864... | Предварительный код для голосовой почты |  | eeee64 |  |  |
| 865ppp | Пейджинг абонента |  | eeee65ppp |  |  |
| 866 | Пейджинг всех |  | eeee66 |  |  |
| 867ppp | Пейджинг группы |  | eeee67ppp |  |  |
| 874 1/0 | Активизирование \ дезактивирование ACD |  | eeee74 1/0 |  |  |
| 876 | Предварительный код для принтера |  | eeee76 |  |  |
| 877 (0-4)(0-2) | Уровень регистрации (CMDR) |  | eeee77 (0-4)(0-2) |  |  |
| 877777 | Вход в режим программирования |  | eeee77777 |  |  |
| 878 | Отмена ночного режима |  | eeee78 |  |  |
| 879 | Ночной режим |  | eeee79 |  |  |
| 88hhmm | Установка времени |  | eeee8hhmm |  |  |
| 883 | Режим автовключения ночного режима |  | eeee83 |  |  |
| 884 | Режим автовключения параллельного оператора |  | eeee84 |  |  |
| 885 | Автоматическое активизирование \ отключение ACD |  | eeee85 |  |  |
| 887ppp (0-5) | Уровень полномочий на внешние вызовы |  | eeee87ppp(0-5) |  |  |
| 89tt (1/0/9) | Состояние внешней линии и сигнала |  | eeee9tt (1/0/9) (0/1) |  |  |

n=9

| Код |  | Новый код доступа |
| --- | --- | --- |
| 9 | Автодоступ на внешнюю линию | eeee |
| #9 | Конференция внешних абонентов | #eeee |
| 829 | Выход из режима дистанционного программирования | 82eeee |
| 859k (x) | Нижняя группа программируемых клавиш | 85eeee k(x) |
| 869 | Проверка ночного дозорного | 86eeee |

Замечание:

Когда код доступа системы (n) изменен (программой “88600neeee”), то новый код доступа (eeee) имеет силу, только когда набор соответствующего функции кода производится в момент получения  тона набора кода или специального тона набора кода. Другими словами, соответствующий код функции (с новым кодом доступа) не имеет силу при наборе в момент получения сигнала занятости, длинных гудков (сигнала посылки вызова) или в течение разговора. В этих случаях должен использоваться первоначальный код доступа системы. Например, если код 0 изменен на другой код, вторжение все еще производится кодом 0, но вызов  оператора производится уже новым кодом. Аналогично, если код 8 изменен на другой код, оставление сообщения  все еще производится набором кода 82.