Введение

Это руководство предназначено для ознакомления с предлагаемыми EPROMом версии 3.05 (или более современными) усовершенствованиями в работе со станцией MS128. Это руководство отнюдь не претендует на описание всех программ и функций MS128, а только знакомит с кодами, активизирующими новые дополнительные функции.

Руководство составлено из трёх частей:

- Дополнительные программы,

- Гостиничные функции.

- В приложении 1 представлен краткий перечень функций.

I. программы

I.1. ключение сервисных функций по определённым дням недели

Эта программа автоматически запускает ряд функций, таких как "Ночной режим", ACD, "Параллельный оператор".

Код программы

8098 p d q

Параметры

p =     1 : Ночной режим

2 : Параллельный оператор

3 : ACD

d = День недели

0 : Суббота

1 : Воскресенье

2 : Понедельник

3 : Вторник

4 : Среда

5 : Четверг

6 : Пятница

q =     1 : Активизирование программы конкретного дня

0 : Отключение

Отмена

8098 p 9

По умолчанию q = 0 для всех случаев.

Примечания

- После активизирования программы соответствующие функции работают целый день независимо друг от друга. В то же время существуют специальные коды, вводимые вручную, отменяющие работу некоторых функций. Список таких кодов (для первой половины дня) прилагается в таблице.

| Сервиис | Код автоматического активизирования | Коды ручного включения / отмены |
| --- | --- | --- |
| Ночной режим | 883 hhmm | 87 9 / 8 |
| Параллельный оператор | 884 hhmm | 856 1 / 0 |
| Функции ACD | 885 hhmm | 874 1 / 0 |

- Если функция активизирована на определённый день недели, то автоматического включения заложенных операций в указанный период не последует. Для пояснения предлагается следующий пример.

Введены следующие программы:

1. 883 1800 0830 	("Ночной режим" автоматически включается в 18 часов и отключается в 8:30).

2. 8087 1 0 1	("Ночной режим" задаётся на всю субботу)

В 18:00 в пятницу "Ночной режим" активизируется. Этот режим должен отключиться в 8:30 утра субботы , но благодаря вводу программы этот самый режим будет действовать до 00:00 субботы и затем продолжится до 8:30 в воскресенье. Ввод кода 878 в любое субботнее время отменяет "Ночной режим". Будучи введён, режим работы по дням недели будет действовать до момента его отмены.

I.2. Ограничение продолжительности переговоров

Помимо ограничений, налагаемых на продолжительность исходящих вызовов, могут быть запрограммированы такие же по отношению к поступающим вызовам.

Код

80 84 p

Параметры

p =   0 : Нет ограничений

1 : Ограничения на исходящие вызовы распространяются также и на поступающие.

По умолчанию p = 0.

Iv.3. Уровень доступа к функциям Emb

Программа разработана специально для линий с большой загруженностью. Она позволяет вводить запрет на применение некоторыми малозначительными абонентами функций emb.

Код

80 72 eee [9] p q

Параметры

eee = Номер абонента.

p = 1: Абонент "eee" может оставить сообщение другому внутреннему абоненту равно как и прослушать сообщение, поступившее ему самому.

0 : Абонент "eee" может только прослушивать сообщения.

q =      1 : Абонент eee может записывать содержание свои вызовов и закрывать свой телефон.

0 :Абонент eee не может записывать содержание свои вызовов и закрывать свой телефон.

По умолчанию p = 1 и q = 0 для всех внутренних абонентов.

Примечания

- Оптимальным является ввод в код цифры ‘9’:

- С девяткой между номером абонента и параметром ‘p’ возникает режим, когда значения ‘p’ и ‘q’ будут применимы к абонентам с номерами на порядок выше, чем “eee”.

- Без ‘9’ параметры применимы к абоненту “eee”.

IV.4. пЕРЕХВАТ ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА/Переадресовка

Программа позволяет задавать абонентов, которые могут как перехватывать внешние вызовы (через "3"), так и являться объектом переадресовки (посредством ввода кода 85 или 855).

Код

80 74 eee [9] p q

Параметры

eee = внутренний абонент

p = 1 : абонент eee может производить перехват внешних вызовов.

0 : Не может производить перехват внешних вызовов.

q = 1 : На абонента eee можно переадресовывать внешние вызовы.

0 : Нельзя.

По умолчанию p = 1, q = 1 для всех внутренних абонентов.

Примечания

- Оптимальным является ввод в код цифры ‘9’:

- С девяткой между номером абонента и параметром ‘p’ возникает режим, когда значения ‘p’ и ‘q’ будут применимы к абонентам с номерами на порядок выше, чем “eee”.

- Без "9" параметры будут действительны только для абонента “eee”.

IV.5. разрешение на автодозвон и проведение конференций

Код

80 73 eee [9] p q

Параметры

eee = внутренний абонент

p = 1 : абонент eee может воспользоваться функцией "автодозвон".

0 : не может.

q = 1 : абонент eee может проводить конференции.

0 : не может.

Примечания

- Оптимальным является ввод в код цифры ‘9’:

- С девяткой между номером абонента и параметром ‘p’ возникает режим, когда значения ‘p’ и ‘q’ будут применимы к абонентам с номерами на порядок выше, чем “eee”.

- Без "9" параметры будут действительны только для абонента “eee”.

IV.6. Обход запрета на использование префикса

С помощью этой программы некоторым абонентам даётся возможность обходить запрет на использование префикса, установленного программой с кодом 80 07.

Код программы

887 eee [9] 8 p

Параметры

eee = Внутренний номер.

p = 1 : Абоненту eee разрешается обойти запрет..

0 : Не разрешается.

По умолчанию p = 0 для всех внутренних абонентов.

Примечания

- В некоторых случаях ввод в код цифры ‘9’ между номером абонента "eee" и "8" оптимизирует работу программы для абонентов, чей внутренний номер порядком выше, чем "eee".

- Без "9" параметры будут действительны только для абонента “eee”.

IV.7. Инициализация табличных данных станции

Под табличными подразумеваются данные по умолчанию, инициализация которых и является задачей этой программы.

Код программы

745 p

Параметры

| p: | 0 = | Как по умолчанию становятся "Автодозвон", функция "EMB", уровень полномочий на перехват и переадресовку. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 = | Как по умолчанию становятся все параметры внешней линии, введённые программами с кодами 80 0 t e a b c d и 89 t p q. |
|  | 2 = | Как по умолчанию становятся все группы и внешние линии, заданные программами с кодами 80 1 (задание групп доступа) и 80 2 (задание группе внешней линии). |
|  | 3 = | Функции "Следуй за мной", активизированные абонентами на дневной период аннулируются. |
|  | 4 = | Функции "Следуй за мной", активизированные абонентами на ночной, а также заданные группы перехвата как в ночной, так и в дневной период периоды аннулируются. |
|  | 5 = | Как по умолчанию становятся все параметры "Горячей линии" и программы "Ускоренный сокращённый набор". |
|  | 6 = | Отменяются все переадресовки внешних вызовов на другие внешние линии. |
|  | 7 = | Аннулируются все "Функции клавиш", активизированные программой с кодом 859. |
|  | 8 = | Как по умолчанию становятся все параметры системы и портов, кроме номеров общего и персонального списков. |
|  | 9 = | Как по умолчанию становятся все параметры системы и портов (cold start). |

Примечания

- Станция инициализирует данные по умолчанию сразу после ввода нужного кода программы с телефона оператора (при этом все порты должны находится в свободном состоянии). После этого с телефона администратора вводится код 877778.

IV.8. Группы перехвата и переадресовка

С помощью этой программы становится возможным изменить способы перехвата и систему переадресовки в заданных группах перехвата.

Код программы

80 26 a b c d

Параметры

| a : | 0 = | Функция "Следуй за мной при не-ответе" в группе отключена. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 = | Функция "Следуй за мной при не-ответе" в группе включена. |
| b : | 0 = | Функция "Следуй за мной при занятости" отключена для внешних вызовов. |
|  | 1 = | Функция "Следуй за мной при занятости" включена для внешних вызовов. |
| c : | 0 = | Функция "Следуй за мной при занятости" отключена для внутренних вызовов. |
|  | 1 = | Функция "Следуй за мной при занятости" включена для внутренних вызовов. |
| d : | 0 = | Любой абонент группы может перехватывать вызовы, поступающие на другой телефон его группы, путём простого снятия трубки (автоматический перехват). |
|  | 1 = | Любой абонент группы может перехватывать вызовы, поступающие на другой телефон его группы, путём снятия трубки и последующего набора цифры "5" (наборный перехват). |

Параметры a, b, c, d

По умолчанию a = 1, b = 1, c = 1 и d = 0.

V. Гостиничный сервис

V.1. Задание номера абоненту

Программа позволяет идентифицировать внутреннего абонента как постояльца гостиницы.

Код программы

80 28 eee p

Параметры

eee = Внутренний номер.

p =  0 : Абонент eee не постоялец.

1 : Абонент eee постоялец.

По умолчанию p = 0 для всех внутренних абонентов.

Примечания

- Абонент - постоялец может воспользоваться следующими функциями:

| Выход на внешнюю линию | 9 | Оставление сообщения на телефоне другого абонента | 82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Звонок - напоминание | 838 | Оставление сообщения на своём телефоне | 8648 |
| Напоминающее сообщение | 8389 | Прослушивание сообщений | 8646 |

- Постоялец не может делать кратковременный отбой, ему запрещено пользоваться домофоном и внешним реле.

- Постояльцы могут звонить друг другу по внутренним номерам. Из остальных абонентов станции внутренняя связь с постояльцами разрешается только оператору и специально назначенным абонентам (см. следующий раздел).

- Переадресовка на телефоны постояльцев запрещена (т. е. не действуют коды 85 eee или 86 eee or 855 eees eee).

- Постояльцы не могут быть включены в группу перехвата.

V.2. Разрешение на внутренние вызовы.

Программа позволяет звонить постояльцам любому абоненту станции.

Код программы

80 29 eee p

Параметры

eee = внутренний номер, претендующий на получение такого разрешения.

p = 0 : Разрешения нет.

1 : Разрешение получено.

По умолчанию p = 1 для оператора и постояльцев гостиницы; p = 0 для остальных абонентов.

Примечание

- При необходимости постоялец может быть лишён возможности делать внутренние вызовы (это касается буянов, смутьянов, хулиганов и извращенцев).

VI. краткий перечень изменённых программных кодов:

- Справочный вызов модифицирован. Теперь во время переговора Вы делаете кратковременный отбой и вызываете другого абонента. Повторив операцию с кратковременным отбоем, Вы возвращаетесь к прерванному переговору, а второй абонент слышит специальный сигнал. Пока этот сигнал звучит, Вы можете ещё раз сделать кратковременный отбой и затем набрать номер второго абонента. Связь с ним устанавливается немедленно.

- 8769 применяется для операции перезагрузки счётчика регистрации.

- Функция CMDR (регистрация) пополнилась следующими сообщениями:

- Системные часы изменены

- Будильник активизирован

- Клиент на будильник отреагировал

- Клиент на будильник не отреагировал

- Функция будильника отменена

- Произведена перезагрузка системы с установкой параметров по умолчанию (Cold start)

- Произведена перезагрузка системы с восстановлением заложенных параметров (Warm start).

- 87669 eee (стирание записей вызовов) заменён на 8765 eee.

- 80 7 eee p q заменён на 80 71 eee [9] p q.

- Программа с кодом 80 6 eee p модифицирована на 80  6 eee [9] p, где p = 0 .. 7.

- Программа с кодом 87 eee p модифицирована на 887 eee [9] p

- Программа с кодом 89 tt p q модифицирована на 89 tt [9] p q. Для маркировки (задания) внешней линии только на приём вызовов параметр “p” = 2 вместо 9.

- Программа с кодом 80 17 d nnnn модифицирована на 80 87 d nnnn.

- Параметр “d” программы с кодом 80 0 tt eee a b c d модифицирована на включение / выключение функций Голосовой почты: как EMB, так и ACD.

- Код 877 (уровень регистрации ) дополнительно к сортировке исходящих вызовов теперь активизирует и сортировку поступивших вызовов, оставшихся без ответа ( Для этого подлежит вводу код 877 4 x ). Ввод кода 877 5 x приплюсовывает к вышеперечисленному ещё и поступившие вызовы, на которые ответили. Поступившие вызовы, оставшиеся без ответа, маркируются символом “U”.

- Код просмотра номеров Общего списка с 826 заменён на 741.

- Программа " Задание групп доступа на внешнюю линию " допускает теперь организацию различных групп числом до 16 ( от 00 до 15 ). Абоненты группы № 15 получают доступ ко всем линиям.

- Программа " Задание внешних линий группам доступа " (80 2) допускает теперь задание линиям двухзначных номеров, причём количество групп таких линий доводится до 15. Линия под № 15 недоступна на производство вызовов никому и работает только на приём. Если какой-либо линии задаётся № 00, то все ранее заданные ей параметры аннулируются.

- Код 855 t p ( постоянный уровень звучания в трубке) заменяется на код 80 25 t p.

- Код 8778 t pppp (цена пульса) за счёт увеличения значности цены заменяется на 8778 t ppppp.

- Код задания параллельного оператора 80 15 меняется на 80 85.

- Код активизирования параллельных операторов 80 16 меняется на 80 86.

- Код 80 55 (следуй за мной при занятости внешней линии) меняется на 80 50.

- Код 80 66 p a программы "Фильтр порта регистрирующего устройства" меняется на 80 83 p a.

- Прежний код активизирования функции "Переустановка параметров системы" 827 меняется на 744.

- Ввиду того, что код входа в режим программирования 877777 вводится с телефона администратора, функция "Переустановка параметров системы" (код 744) активизируется системой автоматически.

- Код 827 ("Проверка состояния внешних линий") меняется на 747.

- Вход в режим дистанционного программирования вместо кода 828 производится кодом 748.

- Выход из режима дистанционного программирования вместо старого кода 829 производится кодом 749.