I. ВВЕДЕНИЕ

Интерфейсный модуль для серийного принтера RS232 разработан специально под станции MS38 и MS48, функциональные возможности которых обеспечивают  среди прочих и требования к установке устройств CMDR.

В данном руководстве подробно описаны техническая информация о модуле RS232  и его инсталляция.

Функциональные коды подключения и активизирования работы модуля описаны в руководстве по CMDR.

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Модуль RS232 комплектуется кабелем и дополнительной платой. В гнездо принтера пристыковывается 9-ти штырьковый типа-D папа разъём. Трёхштырьковый разъем - мама типа Tunik на другом конце кабеля пристыковывается к плате.

Размеры платы: 5.5 см x 6 см; вес: 0.200 кг.

Из платы RS232 на принтер идут следующие сигналы:

| Штырьки платы RS232 |  | Сигнал | 25-штырьковый разъем принтера | 9-штырьковый разъем принтера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXD |  | 3 | 3 |
| 2 | RXD |  | 20 | 6 |
| 3 | Земля принтера |  | 7 | 5 |

Параметры протокола RS232 DSR/DTR  между станцией и принтером:

| Baud rate | 2400 bps |
| --- | --- |
| Parity | Even |
| Data | 8 bits |
| Stop bit | 1 |

Убедитесь, что устанавливаемый принтер соответствует требованиям данного протокола.

III. ИНСТАЛЛЯЦИЯ:

Три разъема типа “папа” платы RS232 принтера пристыковываются к соответствующим разъемам на материнской плате станции.

Для подключения принтера к станции:

- Трехштырьковый разъем кабеля подключается к порту платы RS232.

- 9-штырьковый (или 25-штырьковый) типа-D разъем пристыковывается к порту принтера.

Рисунок  иллюстрирует процесс инсталляции модуля RS232:

Рис. 1