I. ВВЕДЕНИЕ

Корпорация KAREL - лидер в производстве телекоммуникационного оборудования, в том числе мини АТС различных ёмкостей, оснащаемых полным набором программного обеспечения и необходимых аксессуаров. Цель данного руководства - дать полную информацию технического характера о самой станции MS38 и её аксессуарах.

II. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

MS38 рассчитана на обслуживание 4 внешних и 8 внутренних линий. Рисунки 1 и 2 иллюстрируют внешний вид и внутреннее устройство станции: металлический корпус, сетевой трансформатор, панель показа состояния линий (BDP) и материнская плата.

Рис. 1

Рис. 2

Металлический корпус обеспечивает надежную защиту системы от внешних электромагнитных воздействий. Схема материнской платы включает в себя питание, ЦПУ, внешние и внутренние линии, а также утилитные схемы. Позиции этих схем показаны на рисунке 3.

Рис. 3

II.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ОБЩАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ёмкость |  | Внешних линий: 4. Внутренних линий: 8 |  |  |  |  |
|  | Управление |  | SPC 80C88 Processor EPROM (64 KByte) EEPROM (1 KBit) 8 KB Static RAM With NiCd Battery Backup |  |  |  |  |
|  | Switching |  | Space Division CMOS Crosspoint Switch |  |  |  |  |
|  | Питание | 220 В ± 40 В, 50 Гц. Мин. мощность потребления Мин. ток потребления Макс. мощность потребления Макс. ток потребления Средний ток потребления Отказ внешнего источника питания: - Переключение внешних линий на внутренние - Аккумуляторы на 12 В с устройством BBU38 |  |  |  |  | : 6W : 0.04 A : 25W : 0.12 A : 0.08 A |
|  | Режим звонка |  | Пульсовый (DP) 10 PPS Мультичастотный пульсовый (DTMF) 140 мсек |  |  |  |  |
|  | Dialing conversions |  | DP - DTMF, DTMF - DP |  |  |  |  |
|  | Speech paths |  | 6 (Nonblocking) |  |  |  |  |
|  | MF Receiver capacity |  | 6 (3 x 2) |  |  |  |  |
|  | Разъёмы |  | Транки и внутренние линии: GEO4 Внешнее реле и внешняя мелодия: GEO4 Питание и внешний интерфейс: Tunik |  |  |  |  |
|  | Внешнее подключение |  | Обычные телефоны Системные телефоны KTS38, LT38 Консоли DSS38, TS38, OP38, Мини принтер KAREL (KY16) ПК Серийный принтер |  |  | : 2 провода : 5 проводов : 5 проводов : 3 провода : 5 проводов : 3 провода |  |
|  | CMDR (Устройство регистрации) |  | Мини принтер KAREL (KY16) Интерфейс PK38, CM38 Интерфейс серийного принтера RS232 |  |  |  |  |
| Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Line Interface |  |  |  | Station Loop : 1200 Ohms Including the Set |  |  |
|  | Интерфейс станции |  |  |  | Loop Start With DP and DTMF Signaling 12-16 KHz Metering Pulse Detection |  |  |
|  | Макс. сопротивление внешней линии |  |  |  | 2.2 KOм |  |  |
|  | Make-Break Ratio |  |  |  | 33 msec make / 67 msec break |  |  |
|  | Межцифровая пауза для автоматического набора |  |  |  | 720 ± 20 мсек для DP 175 ± 5 мсек для DTMF |  |  |
|  | Перекрестный разговор |  |  |  | Лучше чем 70 dB |  |  |
|  | Макс. число аппаратов на линию |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Мин. напряжение |  |  |  | 64 В, 50 Гц 64 В, 25-30 Гц с BBU38 |  |  |
|  | Minimum ring detected |  |  |  | 30 Vrms, 25-30 Hz. |  |  |
|  | Условия окружающей среды |  |  |  | -5 C0 - +50 C0 , 20% - 80% относит. влажность |  |  |
|  | Hook-flash Duration Range |  |  |  | 100-600 msec |  |  |
|  | Размеры |  |  |  | 30 cм x 9 cм x 34 cм |  |  |
|  | Вес |  |  |  | 4.5 кг |  |  |
|  | Maintenance |  |  |  | Built-in Self-Diagnosis On Site / Remote Programming PC Console |  |  |
| CADENCES & FREQUENCIES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тон набора (500 Гц) |  |  | Непрерывный |  |  |  |
|  | Длинные гудки (500 Гц) |  |  | 1000 msec on 3500 msec off |  |  |  |
|  | Частые гудки (500 Гц) |  |  | 500 msec on 500 msec off |  |  |  |
|  | DID dial tone (500 Hz.) |  |  | 300 msec on, 300 msec off, 300 msec on, 300 msec off, 300 msec on, 2000 msec off |  |  |  |
|  | Message waiting dial tone (500 Hz.) |  |  | 300 msec on, 300 msec off, 300 msec on, 300 msec off, 300 msec on, 2000 msec off |  |  |  |
|  | Overflow tone (500 Hz.) |  |  | 250 msec on, 250 msec off, 250 msec on, 250 msec off, 250 msec on, 250 msec off, 750 msec on, 250 msec off |  |  |  |
|  | Reminder dial tone |  |  | 1000 msec 500 Hz., 1000 msec 250 Hz. |  |  |  |
|  | Специальный сигнал (250 Гц) |  |  | Непрерывный |  |  |  |

DTMF tones:

|  |  | High frequency group (- 7 dBm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz |
| Lower | 697 Hz | 1 | 2 | 3 |
| frequency | 770 Hz | 4 | 5 | 6 |
| group | 852 Hz | 7 | 8 | 9 |
| ( - 9 dBm) | 941 Hz | * | 0 | # |

Номинальные частоты в MS38 могут колебаться в пределах ± 2.5 % от вышеуказанных значений.

Рис. 4

II.2. ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ

Станция MS38 питается от сети переменного тока 220 В и имеет предохранитель на 260 В при 1 A. Система может нормально работать при ~ 220 ± 40 В. Трансформатор системы понижает 220 В до меньших напряжений.

| Трёхпиновый разъём |  |  |  |  | Четырёхпиновый разъём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Между пинами | Напряжение |  |  | Между пинами |  | Напряжение |
| 1 и 3 | 15.5 В |  |  | 1 и2 |  | 64 В |
| 2 и3 | 15.5 В |  |  | 3 и4 |  | 10 В |

Для подключения сетевого трансформатора в левом верхнем углу материнской платы расположены два гнезда (рис. 5).

Рис. 5

Далее идёт преобразование переменного электрического тока в постоянный с одновременной его стабилизацией до значений +5, -24, +2, и +1 В. Для случаев потери питания в сети рекомендуется установка (через устройство BBU38) резервных батарей, обеспечивающих бесперебойную работу станции. В отсутствии резервного питания система автоматически переключает все четыре внешние линии на первые четыре внутренние (11, 12, 13 и 14), как показано на рис. 6.

Рис.    6

II.3. ПАНЕЛЬ ПОКАЗА СОСТОЯНИЯ ЛИНИЙ (BDP)

Панель расположена на лицевой стенке корпуса станции. Индикаторы панели показывают четыре различных состояния внутренних и внешних линий. Ещё один индикатор загорается при включении питания станции.

Рис. 7

| Внутренние линии |  |  | Внешние линии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Линия |  | Индикатор | Линия |
| Погашен | Свободна |  | Погашен | Свободна |
| Горит | Занята |  | Горит | Занята или отключена |
| Мигает | Наличие вызова |  | Часто мигает | Запаркованный вызов |
|  |  |  | Медленно мигает | Поступил вызов |

II.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ

Подключение к системе внешнего источника музыки применяется для организации прослушивания ожидающим соединения абонентом (при постановке его вызова на удержание) мелодии от радио, плейера и пр.

II.5. ВНЕШНЕЕ РЕЛЕ

Реле, расположенное в нижнем правом углу материнской платы, предназначено для управления различными электронными устройствами: дверным замком, внешним звонком, системой внешнего оповещения или внешним источником музыки. Напряжение питания реле: 220В / 24В при макс. токе в 2А. Более подробно о работе реле изложено в руководстве по программированию MS38.

iii. АКСЕССУАРЫ

Станция MS38 может быть оснащена большим числом различных аксессуаров, назначение которых будет изложено в следующих разделах.

Рис. 8

Iv. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ БАТАРЕЙ (BBU38).

Устройство BBU38 представляет собой плату, на своём входе получающую питание от сетевого трансформатора, а на выходе - токи для питания системы (постоянные и переменные). Двухштырьковое гнездо платы применяется для подключения резервных батарей. Обратите внимание на то, что после установки платы BBU38 четырёхштырьковый разъём типа Tunik сетевого трансформатора никуда не пристыковывается. BBU38 генерирует следующий вольтаж:

| Между пинами | Вольтаж |
| --- | --- |
| 1 и 2 | 72 мВ (Vrms) (звонок) |
| 3 и 4 | +10 В |
| 5 и 6 | - 28 В |

Рис. 9

Инсталляция

Плата крепится на штыри в корпусе станции, вдеваемые в отверстия в углах платы. См. рис. 10.

Рис. 10

Размеры платы 8 см x 12.5 см, вес 0.300 кг. Строго рекомендуется применять только сухие аккумуляторы.

На графиках 1 и 2 представлены диаграммы с вольтамперными характеристиками батарей при минимальной загруженности станции. Полное время до разряда батареи ёмкостью 4А/ч - 6 часов.

1

2

Следующие два графика иллюстрируют характеристики батареи при максимальной загруженности станции. Полное время до разряда батареи ёмкостью 4А/ч - 2 часа.

3

4

При нормальной загруженности станции (примерно 35% от максимальной) батареи хватит на 4 часа.

Как только напряжение батареи падает до 8,5 В, устройство BBU38 отключает её от системы и тем самым предохраняет от губительного полного разряда.

I. ИНСТАЛЛЯЦИЯ.

I.1. ПРОВЕРКА

Перед инсталляцией необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в том, что:

- Поверхности корпуса станции и аксессуаров не имеют внешних повреждений.

- Платы не повреждены.

- Отсутствуют повреждения на элементах плат. Все элементы в наличии.

- Все разъемы питания подсоединены.

О всех повреждениях следует немедленно сообщить поставщику.

I.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Помещение, отводимое под установку станции, должно быть чистым, хорошо проветриваемым и освещенным. Следует избегать следующих мест:

- Попадающих под воздействие прямого солнечного света.

- Слишком теплых, холодных и влажных. Рекомендуемая температура: от 0 до 500 C. Относительная влажность: между 20% и 85%.

- Рядом с источниками вибрации или частых и сильных ударов.

- Рядом с передающими радиоантеннами.

- Пыльных, дымных; чреватых попаданием масла, воды; с источниками радиации, серных газов, горячих источников.

- Рядом с электросварочными агрегатами.

I.3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОРПУСА СТАНЦИИ

Станция MS38 навешивается на предварительно ввинченные в стену шурупы, как показано на следующем рисунке.

Рис. 1

Для инсталляции:

- Ознакомиться с руководством.

- Просверлить в стене отверстия на таком расстоянии друг от друга, чтобы они совпадали с грушевидными отверстиями на задней стенке корпуса. Отверстия должны просверливаться на такой высоте от пола, чтобы после монтажа корпуса можно было легко добираться до разъемов в верхней части станции. Рекомендуется расстояние 1 м от пола.

- Вставить дюбели в просверленные в стене отверстия. Ввернуть в дюбели шурупы. Повесить на шурупы корпус станции.

После установки станции на стене открыть переднюю крышку для дальнейших манипуляций.

II. ПИТАНИЕ

II.1. ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Станция питается от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В ± 40 В. Сетевая розетка должна иметь заземление.

Предохранитель станции рассчитан на 1A. В комплект станции входит понижающий трансформатор.

Рис. 2

II.1.A. Заземление

Возможны два различных способа заземления станции.

- Через штекер заземления на материнской плате и на платах расширения.

- Через заземление шасси.

Предмет этого раздела - заземление шасси, которое имеет особенную важность для защиты системы против молнии или любого высокого напряжения .

Сетевой кабель станции оборудован проводом заземления (магистралью), так что внешнее заземление можно не производить. Следует только убедиться, что магистраль имеет хорошее заземление. Для этого    не требуется каких-то специальных устройств. Вы можете    измерить напряжение между фазой и нейтральным проводом: должно быть напряжение в диапазоне от 180 В до 260 В. Напряжение между магистралью и нейтральным проводом не должно превышать 1-2 В.

Для заземления станции можно также использовать трубы центрального отопления.

Для идеального заземления можно вкопать полосу металла длиной по крайней мере 1.5 метра и 1.5 см толщиной (предпочтительно из меди ) в землю около вашего здания.

Рис. 3

II.2. РЕЗЕРВНЫЕ БАТАРЕИ

Устройство BBU38 сконструировано специально для подключения к станции резервных батарей.

II.2.A. Плата BBU38

Устройство (плата) BBU38 гарантирует бесперебойное обеспечение питания станции током напряжением 12 В +/- 10% . Встроенное в BBU38 зарядное устройство подзаряжает батареи при восстановлении сетевого питания. Общее время работы станции при питании от батарей емкостью 4 А/ч составляет 3 часа, а емкостью 48 А/ч - 40 часов. Помимо этого устройство также выполняет функции стабилизатора сетевого напряжения.

В углах платы BBU38 просверлены 4 отверстия для пластиковых держателей на корпусе станции.

Рис. 4

Подключение

BBU38 представляет из себя плату, подключающуюся через трехштырьковый разъем к сетевому трансформатору и к батареям посредством двухштырькового разъема.

Для подсоединения к трансформатору следует:

1) Отсоединить кабель трансформатора от трехштырькового разъема на материнской плате и пристыковать к разъему в верхнем левом углу платы BBU38    (См. рис. 5)

2) Отсоединить другой кабель трансформатора от четырехштырькового разъема в левом нижнем углу материнской платы и не пристыковывать его вообще. (См. рис. 5).

Для подсоединения к материнской плате:

1) Пристыковать разъем платы BBU38 к разъему питания в левом нижнем углу материнской платы.

Для подключения к батареям:

1) Действовать, как показано на рис. 5.

Рис. 5

II.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ.

При отсутствии резервных батарей система автоматически переводит внешние линии на первые четыре внутренние (рис. 6).

Рис. 6

III. ИНСТАЛЛЯЦИЯ АКСЕССУАРОВ

III.1. МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ CM38

CM38 представляет собой интерфейс между станцией и ПК.

Модуль состоит из:

- Платы.

- 3.5" дискеты с программой.

- 5 метрового кабеля с двумя разъемами на концах.

ПК должен иметь:

- DOS версии 3.2

- Жесткий диск.

- Дисковод для 3.5" дискеты.

- Порт.

Инсталляция:

Плата CM38 подсоединяется к материнской плате станции, как показано на рис. 7.

Подключение

Для подключения платы CM38 к ПК:

1) 5-ти штырьковый разъем кабеля ПК пристыковывается к соответствующему ему разъему на плате CM48.

2) 9-ти    или 25-ти штырьковый разъем на другом конце кабеля платы присоединяется к порту ПК.

Рис. 7

Примечания

- Программа имеет защиту от попытки ее инсталляции более, чем в одном модуле.

- Из всех регистрирующих аксессуаров к станции одновременно может быть подключён только один из существующих (KY16, плата CM38 или плата RS232).

III.2. КОНСОЛЬ PK38

PK38 представляет собой серийный интерфейс для подключения к станции компьютера. Как и модуль CM38, PK38 состоит из платы и кабеля плюс 3.5" дискеты с необходимой программой. Требования к ПК такие же, как и в случае с CM38. Схема инсталляции также аналогична инсталляции модуля CM38.

III.3. МОДУЛИ CM38 + PK38

Совместная инсталляция модулей CM38 и PK38 подразумевает необходимость использования только одной платы, одного кабеля и, соответственно, двух программных дискет для каждого модуля.

III.4. МИНИ ПРИНТЕР KY16

KY16 разработан специально для станций KAREL и предназначен для распечатки информации о зарегистрированных вызовах. Подробнее о мини принтере изложено в соответствующем разделе.

Из всех регистрирующих аксессуаров к станции одновременно может быть подключён только один из существующих: KY16, плата CM38 или плата RS232.

III.5. ИНТЕРФЕЙС СЕРИЙНОГО ПРИНТЕРА RS232

Вместо мини-принтера можно использовать любой другой серийный принтер.

Инсталляция

Три разъема типа "папа" от RS232 подсоединяются к соответствующим им разъемам на материнской плате станции.

Подключение

- Трехштырьковый разъем на одном конце кабеля пристыковывается к порту RS232.

- 9-ти штырьковый D-типа разъем другого конца пристыковывается к порту принтера.

Рис. 8

Примечания

- Протокол подключения имеет следующий вид:

Скорость передачи: 2400

Чётность: Even

Формат данных: 8 bits

Стоповый бит: 1 bit

- Из всех регистрирующих аксессуаров к станции одновременно может быть подключён только один из существующих (KY16, плата CM38 или плата RS232).

III.6. ДОМОФОН DY38 (Смотри соответствующий раздел).

III.7. aCD38 (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЫЗОВОВ)

ACD38 предназначен для приема городских звонков и последующего соединения с внутренними абонентами. Устройство представляет собой дополнительную плату, позволяющую записывать 24 различных сообщения для внешних абонентов. Длительность сообщения, обеспечиваемая одним модулем, не превышает 60 секунд, но может быть увеличена за счет    установки дополнительных модулей VM48 - FE.

Одновременно из устройств ACD38 и DY38 к станции MS38 может быть подключено только одно.

Инсталляция

Рис. 9

Запись сообщений производится с телефона оператора (см. руководство пользователя по VM38).

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

IV.1. МУЗЫКА

Для осуществления функций "Фоновая мелодия" или "Мелодия при удержании". к станции может быть подключён любой музыкальный источник (магнитофон, радио или CD плейер). Для этого два провода от музыкального источника подключаются к нижнему правому углу материнской платы.

Рис. 10

IV.2. РЕЛЕ

Реле, расположенное в нижнем правом углу материнской платы, предназначено для управления различными электронными устройствами:

- Дверной замок.

- Внешний зуммер, реагирующий на поступающие внешние вызовы.

- Система внешнего оповещения.

- Питание внешнего источника музыки.

Напряжение питания реле: 220В / 24В при макс токе в 2А.

Следующий рисунок иллюстрирует подключение к реле внешнего устройства.

Рис. 11

Внимание !

При отказе напряжения в сети и отсутствии резервных батарей возможна самопроизвольная активизация некоторых устройств станции, связанных с реле, например дверного замка (несанкционированное открытие двери). Поэтому во время инсталляции предусмотрите подобную вероятность.

IV.3. система ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Эта система подключается через разъем домофона. Для работы устройства необходим усилитель. Схема инсталляции показана на рис. 12.

Рис. 12

Внешнее реле станции MS38 может использоваться как устройство, контролирующее работу усилителя. Для этого кабель питания усилителя пропускается через реле к материнской плате станции MS38, а реле активизируется вводом кода 80 9 (см. программирование MS38).

Рис. 14

IV.4. УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ И ЗАЩИТЫ FPBASE & FPEXP

Внешние и внутренние (от абонентов, расположенных в другом здании) линии подвержены воздействию электромагнитных волн от молний или радио. Для защиты станции от этих воздействий предусмотрены специальные модули:

- FPBASE базовый фильтр и защита,

- FPEXP дополнительный фильтр и защита.

Разница между ними заключается в наличии у FPBASE нижней крышки. FPEXP устанавливается на FPBASE или FPEXP.

Инсталляция

Во время инсталляции устройств крайне важно произвести их заземление.

Плата закрепляется четырьмя винтами, один из которых металлический - через него и проводится заземление. Сторона, подключающаяся к станции, обозначается как “PABX”, а к внешней или внутренней линии - “PTT”. Рекомендуется устанавливать эти модули на расстоянии 20 метров от станции.

Рис. 15

V. АБОНЕНТСКИЕ АКСЕССУАРЫ

V.1. СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

На материнской плате станции предусмотрены пары гнёзд для подключения абонентов. Концы кабелей телефонов пристыковываются к соответствующим гнёздам, как показано на рис. 16.

Рис. 16

Обычный телефонный аппарат может находиться на удалении до 2 км от станции без потери качества связи.

V.2. СИСТЕМНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ TS38(-H), KTS38(-H), LT38(-H), OP38(-H)

Для работы со станцией MS38 разработаны следующие аппараты:

- Системный телефон KTS38-H

- Консоль оператора TS38-H

- Системный телефон LT38-H

- Консоль оператора OP38-H

Все эти аппараты имеют клавиатуру 4x4 наряду с функциональными клавишами и дисплей. Консоль оператора OP38 к тому же имеет панель Показа Занятости (BDP), а системные телефоны - клавиши Прямого Доступа (DSS).

Подключение

Аппараты комплектуются 5-ти метровым трехжильным кабелем, которые подключаются следующим образом:

- Первые две жилы подключаются к разъемам абонентских телефонов (терминал A-B).

- Третья - к терминалам D,+, -, BZ.

- Для системных телефонов подключение производится к разъёму данных (data cable), как показано на рисунке 3.

- Для других - первая жила кабеля данных отсоединяется от коробки разъемов и тянется параллельно другим телефонам, как показано на рис. 17 и 18.

Рис. 17

Рис. 18

После установки аппаратов производится их инициализация!

- В консоли TS38H открывается задняя крышка и на материнской плате консоли с помощью специальной клавиши и производится эта инициализация. Нажатие клавиши приводит к появлению на дисплее внутреннего номера абонента. Каждое последующее нажатие клавиши увеличивает этот номер на единицу. Выбрав нужный номер, завершить манипуляции и закрыть крышку (см. рис. 19). Через несколько секунд консоль будет готова к работе.

Рис. 19

- В аппарате KTS38(-H) инициализация производится клавишей H/R1;

- В аппаратах OP38(-H) и LT38(-H) инициализация производится клавишей H/R.

V.3. КОНСОЛЬ ПРЯМОГО ВЫЗОВА DSS38

Консоль DSS38 - дополнительный модуль к системным аппаратам TS38(-H) или KTS38(-H). Консоль представляет собой аппарат с клавиатурой из 40 многофункциональных клавиш с индикаторами. Каждой клавишей можно активизировать две функции.

Горящий индикатор символизирует включение первой функции: состояние внутренних и внешних линий и показ активизированных функций. Любой абонент станции может стать обладателем этой консоли.

Инсталляция

DSS38 подключается к станции для получения питания и данных посредством трехжильного кабеля. Разъём данных на материнской плате предназначен для подключения к станции консоли DSS38 и системных аппаратов. Рисунки 17 и 18 иллюстрируют параллельное к системным телефонам подключение кабеля данных консоли.

Максимальное удаление единичной консоли от станции - 500 м. При подключении большего числа консолей это расстояние пропорционально уменьшается.

После подключения консоли следует процедура инициализации. Для этого следует держать клавишу “А” нажатой до появления третьего короткого сигнала    и затем с клавиатуры (первые 10 клавиш) ввести номер данного абонента. Затем нажать клавишу “Е” и держать нажатой до появления третьего короткого сигнала и тем самым закончить инициализацию. Через несколько секунд консоль будет готова к работе.

I. ВВЕДЕНИЕ

Станции MS38 обладают полным набором средств программирования, способным удовлетворить требования как пользователей, так и дилеров, самостоятельно осуществляющих инсталляцию и программирование станций.

В этом руководстве детально показана работа с кодами, применяемыми для программирования станции.

В приложении 1 приведён краткий перечень программ, активизируемых пользователем и оператором.

MS38 (4/8) предназначена для обслуживания 4 внешних и 8 внутренних линий, которые обозначаются, соответственно, как 01-04 и 11-18.

II. РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

II.1. ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

С целью исключить несанкционированный вход в режим программирования неуполномоченных пользователей, возможность входа в этот режим производится путем набора кода 877777 на телефоне администратора. По умолчанию администратором является оператор системного телефона (абонент 11).

При входе в режим программирования на системных телефонах загораются индикаторы "Pr" и продолжают гореть до момента окончания программирования.

II.2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

После входа в режим программирования Вы должны в течении 60 сек. активизировать какую-нибудь функцию, иначе система автоматически выходит из этого режима , и индикатор "Pr" гаснет.

После правильного ввода каждого кода программы продолжительность режима программирования автоматически продлевается на 60 сек.. Поэтому у Вас есть 60 сек. для набора второго кода после набора первого, третьего - после набора второго и т.д.

Все введенные программы сохраняются в памяти системы в момент выхода из режима программирования при условии, что в этот момент станция не использовалась абонентами. Если какая-то линия работает, система дождется ее освобождения и только потом выйдет из режима.

II.3. ВВОД ПРОГРАММ

Каждая программа имеет код, состоящий из набора цифр. В одних случаях необходимо вводить полный код, в других - только часть:

При вводе полного кода Вы услышите сигнал ответа станции, подтверждающий    загрузку программы.

Ввод неправильных данных либо слишком быстрый их набор приводит к отказу системы реагировать на код. В этом случае Вы услышите сигнал ошибки станции. Тогда Вы будете должны сделать отбой и повторить операцию.

Для остановки ввода кода следует положить трубку. Поскольку станция проверяет вводимые Вами цифры, она немедленно подаст сигнал ошибки.

Для набора каждого программного кода система отводит 30 сек. Если Вы не успеете уложиться в отведенное время, система даст отказ, и Вы услышите сигнал ответа станции.

II.4. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Если Вы хотите отменить новые параметры и вернуть систему в первоначальное состояние - введите код 8259. Одновременно с возвратом системы в первоначальное состояние Вы теряете номера персонального и общего списков.

Избежать такую потерю можно введением вместо 8259 кода 8258.

В момент ввода кодов система должна находиться в режиме программирования. Подробнее об этом можно прочитать в следующих разделах руководства.

Инициализация системы вводом кода    8259 является первым и необходимым шагом перед процессом программирования. Этот шаг, помимо производства самой инициализации, позволяет очистить систему от загруженных во время проверки работоспособности станции данных.

III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЛИНИЙ.

III.1. СОСТОЯНИЕ (СТАТУС) ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

С помощью этой функции Вы можете запрограммировать работу внешней линии на следующие режимы работы: "работает", "не работает" или "работает только для приема вызовов". Вы можете также запрограммировать выбор либо импульсного, либо частотного режима работы.

Код функции

89    t    p    q

Параметры

t = номер внешней линии

p = состояние (статус)

1:    задействовать внешнюю линию (" работает ") .

0: выключить внешнюю линию (" не работает ").

9: "работает только для приема вызовов".

q = режим работы

0: для импульсного режима.

1: для частотного режима .

Параметр p

По умолчанию p= 0 для всех внешних линий .

Примечания

- Внешняя линия, обозначенная как " не работает ", закрыта и для приема, и для производства вызовов.

- Внешняя линия, обозначенная как " работает ", открыта и для приема, и для производства вызовов. Любой внутренний абонент с ненулевым уровнем доступа к внешней линии может воспользоваться этой линией.

- Внешняя линия, обозначенная как "работает только для приема вызовов", закрыта для производства вызовов.

- Режим "q" применяется для установки связи между мини АТС и городской станцией. Мини АТС может быть    запрограммирована либо на импульсный, либо на частотный режим работы.

III.2. ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

Вводя соответствующие коды, Вы можете запрограммировать большинство параметров внешних линий.

Код программы

80 0 t e1 a b c d (дневной режим)

80 0 t e2 (ночной режим)

Параметры

t = номер внешней линии

e1 = внутренний абонент, работающий в дневном режиме

e2    = внутренний абонент, работающий в ночном режиме, или работа в режиме факса в зависимости от параметра “c” (см. ниже).

а = 0 : Выборочный или автоматический доступ к внешней линии

1 : Отключение автоматического доступа к внешней линии

b = 0 : Проверка полномочий на внешние вызовы

1: Отмена проверки    полномочий на внешние вызовы

c = 0 : Определение режима работы (см. e2):

1 : Режим факса (вид 1)

2 : Режим факса (вид 2)

d = 0 : Активизированы функции электронного почтового ящика (EMB).

1 : Отключен ночной режим для функции электронного почтового ящика (EMB).

Параметры e1 и e2

По умолчанию e1    И    e2    принадлежат оператору (абонент 11).

Параметр a

Вы можете решить, может ли внутренний абонент иметь автоматический доступ к внешней линии “t” .

По умолчанию    a = 0

Параметр b

0: Проверка полномочий на внешние вызовы

Система проверяет полномочия на внешние вызовы всех внутренних абонентов и отказывает в доступе на линию    “t” тем, кто не имеет таких полномочий.

1: Отмена проверки полномочий на внешние вызовы. Все внутренние абоненты могут, в зависимости от уровня полномочий, иметь доступ на линию “t”.

По умолчанию b = 0

Параметр c

Есть три способа организации приёма внешних вызовов:

0: На внутренний телефон

В дневном режиме работы все внешние вызовы переадресовываются на внутреннюю линию e1. В ночном режиме - на e2.

1: На факс ( Вид 1)

В дневном режиме работы все внешние вызовы переадресовываются на абонента e1. Когда внутренний абонент снимает трубку, система тут же начинает проверять, каков тон сигнала вызова . Тогда:

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс - машину абонента e2

- Если нет, то - абоненту e1

В ночном режиме работы система автоматически настраивается на определение тона сигнала вызова. В это время звонящий абонент в течение 10 сек слышит сигнал посылки вызова (длинные гудки).

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс-машину абонента e2.

- Если нет, то - оператору    (абонент 11).

2: На факс    ( Вид 2)

В дневном режиме работы система автоматически настраивается на определение тона сигнала вызова. В это время звонящий абонент в течение 10 сек слышит сигнал посылки вызова.

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс-машину

- Если нет, то - абоненту    e1 .

В дневном режиме работы система автоматически настраивается на определение тона сигнала вызова. В это время звонящий абонент в течение 10 сек слышит сигнал посылки вызова.

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс-машину.

- Если нет, то - оператору    (абонент 11).

По умолчанию    c = 0

Параметр    d

Вы можете отменить ночной режим работы с функцией EMB.

По умолчанию d = 0

Примечания

- Если параметр с = 0, то e2    работает в ночном режиме. В случаях, когда с = 1 или с = 2, e2 d в ночном режиме работает как факс.

- Если в станции функция EMB отсутствует, ввод последнего параметра    “d” не допускается.

- " Отмена проверки    полномочий на внешние вызовы " вводится в том случае, если линия    “t” подключена к одному из абонентских выходов другой станции с целью организации транзитной линии. Эта функция применяется также для снятия ограничений на производство вызовов внутренним абонентом.

- " Отключение автоматического доступа к внешней линии" полезно в том случае, если линия “t” подключена к одному из абонентских выходов другой станции с целью организации транзитной линии.

- Даже если d=0, т.е. ночной режим для функции EMB отключен:

- Поступающие по линии    “t” внешние вызовы переадресовываются абоненту 11, а не    e1.    Система отвечает на звонки и позволяет прослушать    сообщения, оставленные оператором на время, когда он сам не может ответить на звонок.

- Поступающие по линии    “t” внешние вызовы переадресовываются абоненту e2, при условии, что выбран один из режимов переадресовки на факс-машину.

III.3. ПЕРЕАДРЕСОВКА ПРИ ЗАНЯТОЙ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

При занятости определенной внешней линии абонент может быть переадресован на другую свободную.

Код программы

| Для включения 80 50 t1 t2 | Для выключения 80 50 t1 t1 |
| --- | --- |

Параметры

t1 = номер внешней линии

t2 = номер внешней линии

Параметры t1 и    t2

При занятости    линии t1 вводом кода 7 t1    абонент может быть переадресован на другую свободную t2.

Примечания

- Обычно эта функция вводится для группы линий в режиме цикла.

Например : После ввода следующих кодов, задаются группы линий    01, 02 и 03:

80 50 01 02

80 50 02 03

80 50 03 01

- Вы можете разделить группы на работающие в ночном и дневном режимах :

- Группы, работающие в    дневном режиме, программируются для станции, настроенной на дневной режим.

- Группы, работающие в    ночном режиме, программируются для станции, настроенной на ночной режим.

III.4. ЗАДАНИЕ ФУНКЦИИ DID / ACD

Функция    DID позволяет внешнему абоненту иметь доступ к нужной ему внутренней линии через заданную внешнюю линию. Функция ACD с предварительно записанным сообщением соединит внешнего абонента с необходимой ему внутренней линией.

Код программы

80 7 p a

Параметры

p    =      t: номер внешней линии для MS38

a =        0: Обычная внешняя линия

8: ACD заданная внешняя линия

9: DID заданная внешняя линия

Параметр a

По умолчанию a = 0 для всех внешних линий.

Примечания

- Внешний абонент, желающий воспользоваться функцией DID / ACD, должен иметь телефон с частотным набором номера.

- Внешний абонент, звонящий по DID / ACD линии, слышит специальный сигнал, после чего он должен в течение 10 сек. набрать нужный номер, иначе вызов попадёт к оператору.

- Внешний абонент, звонящий по DID / ACD линии может:

- после нажатия клавиши    ¬ набрать номер другого телефона, если первый занят или просто не отвечает.

- сделать отбой нажатием клавиши # .

- Если инсталлирована функция "EMB", внешний абонент, звонящий по DID / ACD линии, может оставить сообщение на телефонах внутренних абонентов, обладающих системными телефонами.

- ACD отвечает на поступающий вызов и дает возможность прослушать речевое сообщение с любого внутреннего телефона.

- Любые абоненты внешних линий могут быть подключены к DID / ACD линии.

- В станции MS38 функция ACD может обслуживать одновременно только одну внешнюю линию.

- Внутренние абоненты, использующие функцию DID, могут также иметь доступ к функции “Дистанционный доступ к линии”.

- Неуполномоченные внутренние абоненты не могут пользоваться функцией DID / ACD.

III.5. НЕУПОЛНОМОЧЕННЫЕ (НА ФУНКЦИИ DID / ACD) ВНУТРЕННИЕ АБОНЕНТЫ

Оператор может отказать некоторым внутренним абонентам в доступе к функции DID / ACD.

Код программы

801 e a

Параметры

e = номер внутреннего абонента

a = 81 : Запретить доступ.

80 : Разрешить доступ.

Параметр a

По умолчанию a = 80 для всех внутренних абонентов.

III.6. УРОВЕНЬ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ

Эта программа вводится с телефона оператора. Каждый внутренний абонент может принадлежать к конкретной    группе с определенным уровнем полномочий на внешние вызовы (местные, междугородные, международные), независимо от времени суток.

Код программы

87 e a

Параметры

e = номер внутреннего абонента

a = уровень полномочий

| 0: | только внутренние звонки |
| --- | --- |
| 1: | внутренние звонки , местные |
| 2: | внутренние, местные, междугородные |
| 3: | внутренние, местные, междугородные, международные, неограниченный доступ к номерам общего писка |
| 4: | внутренние, неограниченный доступ к номерам общего списка |
| 5: | внутренние, местные, неограниченный доступ к номерам общего списка |

Параметр a

По умолчанию a = 1 для оператора и a = 0 для всех других внутренних абонентов, независимо от времени суток.

Примечания

- Если Вы запрограммировали станцию на дневной (или ночной) режим работы, все группы работают в этом же режиме.

- Внутренние абоненты с уровнем доступа меньше 3 имеют ограниченный доступ к "Сокр. номерам общего списка".

- Попытка превысить свои полномочия приводит к звучанию в трубке сигнала ошибки.

III.7. ГРУППЫ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ

Вы можете организовать систему распределения линий между заданными Вами группами.

III.7.A. ЗАДАНИЕ ГРУПП ДОСТУПА

Вы можете задать до 7 различных групп внутренних абонентов.

Код программы

80 1 e g

Параметры

e = номер внутреннего абонента

g = номер группы : 0 .. ... 6 : Могут иметь доступ к заданным для данной группы линии.

7 : Может иметь доступ ко всем линиям, кроме одной (см. следующий раздел)

Параметр g

По умолчанию    g = 0 для всех внутренних абонентов.

Примечания

- Абоненты могут звонить только по заданным их группе линиям в пределах своей категории доступа.

III.7.B. ЗАДАНИЕ ЛИНИЙ ГРУППАМ ДОСТУПА

Абоненты могут звонить только по заданным их группе линиям.

Код программы

80 2 t g1    ( g2g3g4g5g6g7)

Параметры

t = номер внешней линии

g1    = 0...6 : Линия задается группе    g1

7 : Недоступная (работает только на приём вызовов)

(g2    = 0...6 : Линия задается группе    g2):

(g7 = 0...6 : Линия задается группе    g7)

Параметры g1 .. g7

С помощью этих параметров можно задать каждую линию для 7 различных групп внутренних абонентов. После этого только внутренние абоненты определенной группы могут занять конкретную линию. Оптимально - введение параметров от g2 до g7

Никакой внутренний абонент не имеет доступа к линии, которая обозначена как "недоступная". Эта линия служит только для приема вызовов.

По умолчанию все внешние линии заданы всем внутренним абонентам ( группа g = 0 ).

Примечания

- Для иллюстрации приведен простой пример:

Для случаев, когда внешняя линия 04 должна работать только на приём вызовов:

- Внутренние абоненты 11 и 12 имеют доступ    к внешним линиям 01 и 03,

- Внутренние абоненты 13 и 14 имеют доступ    к внешней линии    01,

- Внутренние абоненты 15 и 16 имеют доступ ко всем внешним линиям, т.е. к 01, 02 и 03,

Вы должны :

-    Обозначить линию 04 как недоступную для исходящих вызовов.

Ввести    80 2 04 7

-    Задать отдельную группу, т.е. группу 1 для внутренних абонентов 11 и 12:

Ввести 80 1 11 1      80 1 12 1

-    Задать другую группу, т.е. 2 для 13 и 14:

Ввести 80 1 13 2      80 1 14 2

-    Задать внешнюю линию    01 обеим группам:

Ввести 80 2 01 1 2

- Задать внешнюю линию 03 первой группе:

Ввести 80 2 03 1

-    Обозначить внутренние абоненты 15 и 16 как группу 7:

Ввести 80 1 15 7

80 1 16 7

III.8. ГРУППА ПЕРЕХВАТА

Абоненты одной группы могут перехватывать звонки, поступающие на телефоны этой группы, причем без необходимости указывать номер абонента, телефон которого звонит.

Код программы

| Для включения 80 5 e1 e2 80 5 e2 e3 : : 80 5 ek e1 | Для выключения 80 5 e1 e1 80 5 e2 e2 : : 80 5 ek ek |
| --- | --- |

Параметры

en = номер внутреннего абонента (n=1,...,k), где k - последний абонент группы.

Примечания

- Вызов абоненту en переадресовывается абоненту    en+1 , если:

- en занят или не отвечает в течение трех сигналов зуммера телефона.

Если то же самое происходит с абонентом en+1 , то вызов переадресовывается дальше, и так - по кругу.

- Если случится, что заняты все абоненты группы, то вызов примет первый освободившийся абонент.

- Внутренние абоненты могут задействовать режим автоматического приема вызовов.

- Вы можете разбить режимы работы группы на дневной и ночной:

- Если Вы запрограммировали станцию на дневной (или ночной) режим работы, все группы    работают в этом же режиме.

- Если режим переадресовки по кругу не запрограммирован, то en может перехватить звонки, приходящие на    en-1, en-2, ... e2 , e1 , но не наоборот.

III.9. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Вы можете задать не более четырех абонентов, чьи телефоны будут звонить одновременно с операторским.

Код программы

| Для подключения 80 15 en | Для отключения 80 16 |
| --- | --- |

Параметры

en = номер внутреннего абонента.

Поступающие на оператора вызовы (абонент 11) прозваниваются также на телефонах внутренних абонентов e1 - e4.

Примечания

- Программа "Параллельный оператор" может задать четыре группы параллельных операторов. Необходимо только, чтобы номера телефонов в каждой группе отличались друг от друга. Отменив программу, Вы тем самым отменяете и созданные группы.

- Если параллельный оператор занят, то программа "Переадресовка вызовов при занятости абонента", задействованная для данного оператора, не пересылает ему поступающий вызов.

- Даже если параллельные операторы или оператор задействуют режим "Переадресовка при не-ответе ", поступивший вызов прозванивается на их телефонах 3 раза.

- Поступающие внешние вызовы, предназначенные внутреннему абоненту в соответствии с заданием программы III.2., прозваниваются только на телефоне этого внутреннего абонента.

III.10. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Внутренний абонент может вызвать любого другого или получить доступ к любой свободной или специальной линии простым снятием трубки. Связь устанавливается либо сразу, либо через 3 сек.

Код программы

| Для включения 80 4 e1 a b | Для отключения 80 4 e1 e1 |
| --- | --- |

Параметры

e1 = Номер внутреннего абонента

a    = e2 : Автоматическое соединение с конкретным внутренним абонентом (e2 )

9: Автоматический доступ на внешнюю линию

7t : Выборочный доступ на внешнюю линию (t - номер внешней линии)

b = 0: Немедленная связь

1 : Задержанная связь

Параметр a

e2 : Автоматическое соединение с конкретным внутренним абонентом. Внутренний абонент    e2    получает вызов немедленно после снятия трубки внутренним абонентом e1 .

9: Автоматический доступ на внешнюю линию. Абонент e1 получает доступ на одну из свободных внешних линий немедленно после снятия трубки.

7t: Выборочный доступ к линии. Абонент e1 получает доступ на конкретную свободную внешнюю линию "t" немедленно после снятия трубки.

Параметр b

0: Немедленная связь. Связь устанавливается немедленно после снятия трубки абонентом e1 .

1: Задержанная связь. После снятия трубки абонентом e1 проходит 3 сек., после чего он может задействовать нужный ему режим.

По умолчанию внутренние абоненты не подключены к "горячей линии".

Примечания

- Оператору (абонент 11 ) не разрешается иметь "горячую линию" с другим внутренним абонентом или внешней линией.

- Внутренний абонент должен иметь доступ к внешним линиям, иначе при попытке воспользоваться режимом "Выборочный доступ к линии / Автоматический доступ на внешнюю линию" он услышит сигнал ошибки после снятия трубки.

III.11. СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

Будучи задействована, программа позволяет применять функцию сокращенного набора номеров внешних абонентов из одного из регистров (97,98,99) общего списка, как только уполномоченный внутренний абонент снимет трубку.

Имейте в виду, что, несмотря на идентичность кодов с "Горячей линией", эта программа идет под другим названием, объяснение чему Вы найдете ниже. Очевидно, что абонент может работать только с одним из этих двух режимов.

Код программы

| Для включения 804 e p | Для выключения 804 e e |
| --- | --- |

Параметры

e = номер внутреннего абонента

p =    3    - когда    внутренний абонент “e” снимает трубку, вызов получает внешний абонент № 97 из общего списка,

4    - когда    внутренний абонент “e” снимает трубку, вызов получает внешний абонент № 98 из общего списка,

5    - когда    внутренний абонент “e” снимает трубку, вызов получает внешний абонент № 99 из общего списка,

Примечания

- Оператор (абонент 11 ) не может воспользоваться этой функцией.

- После активизирования этой функции система автоматически присваивает внутреннему абоненту уровень доступа на внешнюю линию 3.

III.12. ЗАПРЕЩЕНИЕ ФУНКЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТБОЯ

Дает Вам возможность запретить обладателю телефона с частотным набором номера пользоваться функциями отбоя и кратковременного отбоя путём нажатия клавиш "¬" и "#", соответственно. Можно запретить также и производство кратковременного отбоя быстрым нажатием - отжатием рычага.

Код программы

80 7 e a b

Параметры

e    = номер внутреннего абонента

a    =    0 : Запрет на    использование клавиш ¬ / #    для отбоя / кратковременного отбоя.

1 : Разрешение на    использование клавиш ¬ / #    для отбоя / кратковременного отбоя.

b    =    0 : Запрет на производство кратковременного отбоя рычагом.

1 : Разрешение на производство кратковременного отбоя рычагом.

Параметры a и b

По умолчанию a = 1, b =1.

Примечания

- Абоненты, обладающие телефоном с частотным набором номера с клавиатурой 4Х4 не имеют доступа к программируемым клавишам    (A, B, C, D )

- В системном телефоне Karel параметр “b” всегда = ‘0’ и не может быть изменён.

III.13. ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕГОВОРОВ

Вы можете ограничить время переговоров некоторых абонентов установкой лимита, по истечении которого система автоматически обрывает исходящий вызов.

Код программы

| Для включения 80 1 e 9 dd | Для выключения 80 1 e 9 |
| --- | --- |

Параметры

e = номер внутреннего абонента

dd = 02...20: продолжительность переговора (в минутах)

Примечания

- За 15 сек. до конца разрешенного периода абонент слышит короткие предупредительные сигналы.

- Оператор не ограничивается во времени.

III.14. УРОВЕНЬ ДОСТУПА К ФУНКЦИЯМ ВТОРЖЕНИЕ / АВТОДОЗВОН

Каждый внутренний абонент имеет свой уровень доступа к функциям "Вторжение / Автодозвон".

Код

80 6 e a

Параметры

e    = номер внутреннего абонента

a    = уровень доступа к функциям "Вторжение / Автодозвон" ( от 0 до 9).

0...2 : низшие категории вторжения

Нет доступа к Автодозвону

3...8 : низкие категории вторжения

Есть доступ к Автодозвону

9 : высшая категории вторжения

Есть доступ    к Автодозвону

Параметр a

По умолчанию a=9 для оператора и a=4 для остальных.

III.15. АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ

Какой-нибудь внутренний абонент может работать как администратор системы, т.е. получить право на постановку станции в режим программирования и активизирование некоторых функций.

Код

80 3 e

Параметры

e    = номер внутреннего абонента

Параметр e

По умолчанию, e = 11.

IV. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

IV.1. МЕЖДУГОРОДНЫЕ (STD) / МЕЖДУНАРОДНЫЕ (ISD) КОДЫ

Код

80 0019 a

Параметры

a =    8 : STD код - 8 / ISD код - 810

9 : STD код - 9 / ISD код  -       99

Примечания

- Ввод неправильных кодов приводит к нарушениям в работе функции ограничения доступа на внешние вызовы. В этом случае станция позволяет абонентам делать внешние вызовы выше их категории доступа. Более того, станция будет регистрировать все разговоры как местные.

IV.2. ЗАПРЕТ НА ЗВОНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕФИКСА

Код

| Для включения 80 07 a b | Для выключения 80 08 |
| --- | --- |

Параметры

a = 0..5 : уровень запрета

b = префикс (не более 3 цифр)

Параметр a

| Уровень запрета | запрещение |
| --- | --- |
| 0 | Никто не может набирать номер с префиксом b ни в дневное, ни в ночное время. |
| 1 | Никто не может набирать номер с префиксом b в ночное время. |
| 2 | Никто не может набирать междугородный номер с префиксом b ни в дневное, ни в ночное время. |
| 3 | Абоненты с уровнем доступа только на местные вызовы не могут использовать префикс b, ни в дневное, ни в ночное время. |
| 4 | Абоненты с уровнем доступа только на местные вызовы могут использовать префикс b для производства междугородных вызовов и в дневное, и в ночное время, причём такие вызовы будут регистрироваться как местные. |
| 5 | Абоненты с уровнем доступа только на местные вызовы, используя префикс b в дневное или ночное время, могут производить только местные вызовы. |

Примечания

- Вы можете ввести “b” как число из одной или двух цифр - в этом случае для завершения программы необходимо будет произвести отбой.

- Можно запрограммировать не более 10 запретов. При превышении этого числа Вы услышите сигнал ошибки после набора 80 07.

- В станции MS38 только первые 5 запрещений записываются в память системы.

IV.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА НОЧНОЙ РЕЖИМ

Код

| Для включения 883 hhmms hhmme | Для отключения 883 |
| --- | --- |

Параметры

hhmms = Начало работы в ночном режиме в формате часов (00-23) и минут (00-59).

hhmme = Конец работы в ночном режиме в формате часов (00-23) и минут (00-59).

Примечания

- Начало работы в ночном режиме можно установить также и с операторского телефона набором 879 и отменить набором 878.

IV.4. Автоматическая установка режима параллельного оператора

Вы можете указать время для включения или выключения режимов работы с параллельными операторами. Система будет делать это в нужное время автоматически.

Код

| Для включения 884 hhmms hhmme | Для отключения 884 |
| --- | --- |

Параметры

hhmms = Время для включения режима работы с параллельными операторами в формате часов (00-23) и минут (00-59).

hhmme = Время для отключения режима работы с параллельными операторами в формате часов (00-23) и минут (00-59).

Примечания

- Режим работы с параллельными операторами может быть установлен также и с операторского телефона набором 8561 и отменен набором 8560.

IV.5. ЗУММЕР

Вы можете запрограммировать включение / выключение сигнала зуммера в телефоне абонента 11.

Код

80 9 p

Параметры

p = 0 : Включение зуммера

2 : Выключение зуммера

Параметр p

По умолчанию p = 0.

Примечания

- Зуммер звонит в ответ на поступающие вызовы одновременно с прозвоном на телефонах абонентов, принимающих вызов.

IV.6. ФУНКЦИИ РЕЛЕ

Система снабжена реле, установленной на материнской плате.

Код

80 9 a

Параметры

a = 1 : Управление системой наружного звонка

3 : Управление системой наружного оповещения

6 : Управление системой внешнего источника мелодии

7 : Управление системой дверного замка

Параметр a

1: Станция фиксирует поступающий вызов и включает реле на весь период прозвона.

3: Станция включает реле на весь период прохождения объявлений. Вы можете подключаться к устройству наружного оповещения.

6: Как только абонент делает кратковременный отбой для парковки вызова или постановки его в режим ожидания, станция активизирует работу реле до конца связи.

7: Когда абонент использует функцию дверного телефона, система также включает реле на период, называемый " Время активности реле". С помощью этой функции Вы можете перейти на ручной режим работы.

По умолчанию    a = 7

Примечания

- Перед включением функции " Управление системой внешнего источника мелодии    " необходимо задействовать функцию    "Музыка при удержании".

IV.7. ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕЛЕ

Будучи задействовано, реле срабатывает в запрограммированное время.

Код

80 94 dd

Параметры

dd = 01...99 : Реле срабатывает в течение    dd x 0.1 сек.

00 : Реле срабатывает в течение    1 сек.

Параметр dd

По умолчанию dd = 00.

Примечания

- Имейте в виду, что это время имеет место только для реле, работающего как " Управление системой дверного замка ".

IV.8. ВРЕМЯ ВОЗВРАТА ВЫЗОВА

Если превышено запрограммированное время парковки, запаркованный вызов автоматически возвращается к абоненту.

Код

80 82 dd

Параметры

dd = 03...25 : Время возврата вызова dd x 10 сек..

Параметр dd

По умолчанию dd = 06.

IV.10. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДЕРЖАНИЕ

Если оператор или абонент заняты в течение определенного времени, вызов автоматически ставится на удержание.

Код

| Для включения 80 89 dd | Для выключения 80 89 00 |
| --- | --- |

Параметры

dd = 01...99 : Отрезок времени, по истечении которого вызов автоматически ставится на удержание ( в сек. )

Примечания

- Вызовы, поставленные на автоматическое удержание, ставятся в очередь к оператору или к абоненту.

- При включенном режиме "Музыка при удержании" звонящий абонент слышит в трубке мелодию. В противном случае - короткие гудки.

- Если Ваша станция оснащена VM38 , звонящий абонент перед постановкой на автоматическое удержание услышит речевое сообщение, оставленное Вами.

IV.11. УРОВЕНЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Если Вы обладаете необходимым уровнем автоматического доступа к внешней линии, система подключает Вас к свободной линии с наивысшим номером. Если задействована описываемая программа, система подключит Вас к наименее загруженной линии.

Код

80 27 a

Параметр

a = 0 : Свободная линия с наивысшим номером.

1 : Наименее загруженная линия.

Параметр a

По умолчанию a=0.

Примечания

- Эта программа разработана специально для организации равномерной загрузки линий.

IV.12. МЕТОД ПРИЕМА НЕСКОЛЬКИХ ЗАПАРКОВАННЫХ ВЫЗОВОВ

Предлагаются два способа приема запаркованных вызовов.

Код

80 8 a

Параметр

a    = 0 : Прием в зависимости от линии.

1 : Прием в зависимости от продолжительности запаркованного состояния

Параметр a

0: Можно указать первоочередность конкретной линии.

1: Нельзя указать первоочередность конкретной линии. Приоритет отдается линии с наибольшим временем нахождения в режиме парковки.

По умолчанию a = 1.

IV.13. МЕТОД ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВОВ В ГРУППЕ

Код

80 26 a

Параметры

a = 1: Включен автоматический перехват. Вызов перехватывается любым членом группы сразу после снятия трубки.

0: Включён наборный перехват. Вызов перехватывается любым членом группы после снятия трубки и набора "0".

По умолчанию а = 0

IV.14. НАБОР НОМЕРА В ЧАСТОТНОМ РЕЖИМЕ (DTMF)

Если у Вас телефон с частотным набором номера (DTMF), то вызов на внешнюю линию, обозначенную как DTMF, производится MF тонами, соответствующими набираемым цифрам. При желании станция может принимать тоны от телефонного аппарата и генерировать их на передачу по внешней линии.

Код

80 88 a

Параметры

a = 0: Тоны, соответствующие набираемым цифрам на DTMF телефоне, пересылаются сразу на внешнюю линию, обозначенную как DTMF.

1 : Тоны, соответствующие    набираемым цифрам на DTMF телефоне, генерируются станцией и пересылает их на        внешнюю линию, обозначенную как DTMF.

Параметр a

По умолчанию, a = 0.

Примечания

- Имейте в виду, что:

- Ваша станция генерирует пульсы, когда DTMF телефоны используются на внешних линиях, обозначенных как DP. То есть если какой-нибудь внутренний абонент с DTMF телефоном получает доступ на внешнюю линию, обозначенную как DP, и начинает набирать номер, станция принимает "тоны", соответствующие    цифрам номера, набираемого на телефоне DTMF, кодирует "тоны" как "пульсы" и переправляет "пульсы" на внешнюю линию.

- Станция генерирует тоны, когда телефоны DP используются на внешних линиях, обозначенных как DP. То есть если какой-нибудь внутренний абонент с    DP телефоном получает доступ на внешнюю линию, обозначенную как DTMF, и начинает набирать номер, станция принимает "пульсы", соответствующие    цифрам номера, набираемого на DP телефонах, кодирует "пульсы" как    "тоны" и переправляет "тоны" на внешнюю линию.

- Станция генерирует тоны, когда телефоны DP используются на внешних линиях, обозначенных как DP. То есть если какой-нибудь внутренний абонент с    DP телефоном получает доступ на внешнюю линию, обозначенную как DP, и начинает набирать номер, станция принимает "пульсы", соответствующие    цифрам номера, набираемого на DP телефонах, генерирует "пульсы" и переправляет "пульсы" на внешнюю линию.

- Имейте в виду, что станция всегда принимает набираемый внутренним абонентом номер перед тем, как отправить его на внешнюю линию. Это необходимо для проверки полномочий на доступ к внешним линиям и для последующей регистрации в отчете CMDR. Это производится независимо от вышеуказанной программы.

IV.15. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Параметры системы сохраняются в постоянной памяти станции и при случайной потере могут быть восстановлены.

Код

824

Примечания

- Во время работы станция периодически проверяет наличие параметров и в случае их утери автоматически восстанавливает их из своей постоянной памяти.

IV.16. ДАННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Вы можете задействовать эту функцию для загрузки фабричных параметров. В то же время можно стереть память на номера общего и персонального списков.

Код

825 p

Параметры

p =    9 : Стереть все параметры, включая память на номера общего и персонального списков.

8 : Стереть все параметры, кроме памяти на номера общего и персонального списков.

Примечания:

- После активизирования этой программы станция в течение примерно 20 сек. не работает с вызовами.

V. АКСЕССУАРЫ

V.1. УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ (CMDR)

V.1.A. УРОВЕНЬ И СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ

Вводится c телефона администратора.

Код

877 a b

a = Уровень регистрации 	0 : не регистрировать

1 : только международные вызовы

2 : международные и междугородные вызовы

3 : все исходящие вызовы по внешним линиям

4 : все вызовы по внешним линиям

5 : все поступившие вызовы

b = средства :    0 : компьютер или принтер

1 : принтер (беглая печать)

2 : мини принтер KY16

Примечания

- Регистрация начинается тотчас после подключения устройства.

V.1.B. ФИЛЬТР РЕГИСТРАЦИИ

Вы можете освободить от регистрации вызовы определенных абонентов или вызовы по определенным внешним линиям.

Код

80 66 p a

Параметры

p =        e : внутренний абонент

t      : номер внешней линии

0t : (t= номер внешней линии)

a    =      0 : Регистрировать вызовы.

1 : Не регистрировать.

Параметр a

По умолчанию a = 0 для всех.

Примечания

- Отмена регистрации применяется в случаях :

- Внешний абонент связан с внутренним абонентом прямой линией.

- Внутренний абонент связан с внешним абонентом прямой линией.

- Вызовы внутренних абонентов являются конфиденциальными.

V.1.C. ФИЛЬТР ВРЕМЕНИ CMDR

Эта программа вводится с телефона администратора. Фильтр времени CMDR, начинающий отсчет после получения доступа к внешней линии, используется станцией в следующих случаях. После получения вызова от внешнего абонента станция проверяет тон сигнала по этой линии (сигнал посылки вызова, занятости или переполнения):

- Если определен правильный тон, станция проверяет, установилась ли связь (т.е. сигнал посылки вызова отсутствует) и начинает отсчет.

- Если не определен правильный тон, дальнейшая проверка не производится, и вызов регистрируется как поставленный на сохранение. Начальным временем оказывается время поступления вызова плюс время фильтра CMDR.

Имейте в виду, что вышеперечисленные условия не распространяются на внешние линии с пульсовым измерением или с измененной полярностью. Конечное время определяется моментом производства отбоя.

Код

8777 dd

dd = 20...90 : фильтр времени CMDR (в секундах)

Параметр dd

По умолчанию dd = 55 sec.

Примечания:

- Если связь устанавливается до того, как станция успевает определить тон, и заканчивается в установленное фильтром время, то она не регистрируется. Такое может случится, если вызываемый абонент снимает трубку немедленно после производства вызова, не дав прозвучать звонку.

V.1.D. ТАБЛИЦА ТАРИФОВ

Вы можете составить тарифы на внешние вызовы.

Код

| Для включения 80 23 a b ddd | Для выключения 80 23 9 |
| --- | --- |

Параметры

a    = Тип вызова :        1 : Местный

2 : Междугородный

3 : Международный

b    = Тип тарифа :        0 : Стандартный

1 : Экономичный

ddd    = 001...250 : Продолжительность (в сек.)

Примечания

- С помощью этой программы Вы можете составить следующую таблицу тарифов:

|  | Обычный | Экономичный |
| --- | --- | --- |
| Местные | ddd10 | ddd11 |
| Междугородные | ddd20 | ddd21 |
| Международные | ddd30 | ddd31 |

- Таблица составляется с помощью программы "Таблица времени". Более детальную таблицу Вы найдете в описании для модуля CM38.

V.1.E. ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ

После того как Вы установили таблицу тарифов, Вы должны составить и "Таблицу времени".

Код

80 24 hhmm1 hhmm2

Параметры

hhmm1 = Начало времени (часы/минуты) экономичного режима.

hhmm2 = Конец времени (часы/минуты) экономичного режима.

Примечания

- Эти коды необходимы для установления границ экономичного режима. Вне границ экономичного режима действует обычный тариф. Если Вы не установите границы экономичного режима, система автоматически будет задействовать на все вызовы обычный тариф.

V.2. ФУНКЦИЯ ACD

V.2.A. Стирание всех СООБЩЕНИЙ

Код

86444

Примечания

- Перед процедурой стирания всех сообщений ACD - режим необходимо отключить. После того как оператор закончит зачистку послышится сигнал ответа станции.

V.2.B. Ввод сообщений

Код

864 mm

Параметры

mm = Номер сообщения.

00 = Приветствующее сообщение

01 = Сообщение о потере цифры

02 = Сообщение при занятости

03 = Сообщение в отсутствии ответа

04 = Сообщение о неправильном номере

05 = Сообщение с просьбой подождать

06 = Сообщение о недоступности абонента

07 = Сообщение о пересылке оператору

08 = Ночное приветственное сообщение

09..23 = Сообщения общего содержания.

Примечания

- Сообщения    09.. 23 для станции MS38 являются сообщениями общего содержания.

- Если Вы хотите оставить сообщение, ACD должен быть отключён.

- Сообщения должны быть краткими.

- Если в момент ввода сообщения ёмкость запоминающего устройства оказывается превышенным, запись прерывается, и раздаётся сигнал ответа станции (длинные гудки).

- В момент записи нового сообщения, система стирает предыдущее.

V.2.C. ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ACD

Назначение этой программы уже разъяснялось в разделе “Функция DID/ACD для внешней линии”    этого руководства.

V.2.D. ОДНОКЛАВИШНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ACD

Для внешних абонентов оператор может сформировать одноклавишное меню.

Код

Для включения

80 17 a b

Для выключения

80 17 a

Параметры

a = 0 - 9 клавиши

b = Номер внутренней линии или какой-нибудь код VM38/ACD38 (из не более 3 цифр).

Примечания

- В случае, когда внешний абонент нажимает ’a’, станция активизирует ‘b’.

- В случае, когда Вы вводите ‘b’ в виде одной, двух или трех цифр, Вы должны для запуска программы произвести отбой или нажать    клавишу ‘*’ на телефоне с частотным набором номера.

- Если некоторые цифры никогда не используются, их можно запрограммировать для вызова оператора.

- Во время формирования меню старайтесь не нарушить существующие функции или коды доступа. Например, если Вы формируете меню с ‘0’, то с помощью этой клавиши с оператором уже не соединиться, и придется формировать другое меню для этого случая: 8017 8 0, 8017 0 411. Таким образом, можно позвонить оператору, набрав ‘8’, и прослушать сообщение № 11, набрав ‘0’.

V.2.E. автоматическое включение / выключение режима ACD

Код

| Для включения 885 hhmm1 hhmm2 | Для выключения 885 |
| --- | --- |

Параметры

hhmm1 =      Начало работы в режиме ACD в часах (00-23) и минутах (00-59).

hhmm2 =      Конец работы в режиме ACD в часах (00-23) и минутах (00-59).

Примечания

- Если режим ACD выключается введением 8740, автоматическое включение производится только после набора 8741. Это удобно делать в конце недели. Например: Вы вводите 885 0800 1730 для включения режима ACD с 8:00 утра до 17:30 вечера. А в конце недели секретарша может ввести 8740 в пятницу вечером для отключения режима на все выходные. Утром в понедельник можно ввести 8741 для включения режима.

V.3. электронный почтовый ящик (EMB)

V.3.A. ночной режим для “автоответчика”

Код

86408 	Для оставления сообщения.

879	Для включения ночного режима.

Примечания

- Существует специальная форма сообщения № 08 в режиме ACD, сохраняющаяся даже при отключении системы.

- При включении ночного режима кодом 879, система переключается на ночной режим работы, а ночные сообщения прочитываются в первую очередь.

- После набора кода 878 система возвращается в дневной режим работы.

V.3.B. регулировка уровня ГРОМКОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ СООБЩЕНИЯ

Если сообщение звучит слишком тихо, Вы можете повысить уровень громкости.

Код

86448 a

Параметры

a = 1.. 7 Уровень звучания

Параметр a

По умолчанию a = 4.

Примечания

- Уровень “1” - низший, “7” - высший.

- Функция работает только для EMB сообщений, но не ACD.

V.3.C. качество звука

Кассета рассчитана на 15 мин. запись для сообщений хорошего качества звучания либо 30 мин. - для посредственного.

Код

86449 a

Параметры

a = 0 : 15 мин. для сообщений хорошего качества

1 : 30 мин. для сообщений посредственного качества

Параметр a

По умолчанию a = 0.

Примечания

- Сообщения, оставляемые пользователем на своем телефоне - всегда только хорошего качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ команд

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПЕРАТОРА

e: № внутреннего абонента		t: № внешней линии

#: кратковременный отбой		hhmm: время в часах и минутах

A - ОБЩИЙ

| Переадресовка вызова | # 0 | e |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковка / освобождение вызова | #3 / 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка нескольких вызовов | # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка поступившего внешнего вызова на другой внешний телефон | 835 | t |  | № телефона |  |  |  |  |  |
| Отмена переадресовки | 835 | t |  | отбой |  |  |  |  |  |
| Состояние внешней линии | 89 | t |  | 1/0/9 |  |  |  | 0/1 |  |
| Тестирование внешних линий | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелодия при удержании | 832 | 2/1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка времени | 88 | hhmm |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка даты | 833 | ddmmyy |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка / отмена ночного режима | 87 | 9/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод номеров в общий список | 834 | № регистра, №№ |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение функции напоминания | 8388 | e |  | hhmm |  |  |  |  |  |
| Отключение функции напоминания | 8388 | e |  | отбой |  |  |  |  |  |
| Установка постоянного уровня громкости в трубке / Отмена | 80 25 | t |  | 1 / 0 |  |  |  |  |  |
| Включение / отключение режима параллельного оператора | 856 | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка пароля на закрытие для администратора / Отмена |  | 837 |  | пароль |  |  |  | 3 / 2 |  |

B - ФУНКЦИИ CMDR (Регистрация исходящих вызовов)

| Просмотр вызовов номеров общего списка | 826 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр вызовов через порт | 8766 | № порта |  |  |  |
| Просмотр списка всех вызовов / Отмена | 8767 / 8768 |  |  |  |  |
| Стирание содержания всех записей вызовов | 87669 | № порта |  |  |  |
| Приостановка работы принтера KY16 | 8760 |  |  |  |  |
| Возобновление работы принтера KY16 | 8761 |  |  |  |  |
| Короткий прогон бумаги в принтере KY16 | 8762 | любая цифра |  |  |  |
| Длинный прогон бумаги в принтере KY16 | 8763 |  |  |  |  |
| Перезагрузка принтера KY16 | 8769 |  |  |  |  |

C - ФУНКЦИИ ACD

| Включение функции / Отмена | 874 | 1 / 0 |
| --- | --- | --- |

D - ФУНКЦИИ EMB

| Прослушать сообщения, поступившие на телефоны станции при работе в ночном режиме | 8647 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прослушать сообщения, поступившие на телефоны станции по внешней линии | 82 |  |  |  |
| Включение сообщения - напоминания | 83889 | e | hhmm |  |
| Стирание всех сообщений | 86499 |  |  |  |
| Стирание всех сообщений, кроме будильника и напоминания | 86490 |  |  |  |
| Прекращение записи Ваших внешних вызовов | # | # |  |  |
| Вызов - напоминание | 8389 | hhmm |  |  |
| Прослушать сообщения, поступившие на Ваш телефон при работе в ночном режиме через DID линию | 8647 | пароль |  |  |

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АДМИНИСТРАТОРА

| Вход в режим программирования | 877777 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход из режима программирования | 877778 |  |  |  |
| Запрещение режима программирования / Отмена | 837 | пароль |  | 3 / 2 |

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ

e: номер внутреннего абонента

t: № внешней линии

| Статус внешних линий |  | 89 |  | t |  | 0/1/9 |  |  | 0/1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры внешних линий |  | 80 0 |  | t e |  | 0/1 0/1 |  |  | 0/1/2 |  |  | 0/1 |  |
| Параметры внешних линий (ночной режим) |  | 80 0 |  | t e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка при занятой линии (включение / выключение) |  | 8050 |  | t1 / t2 |  | / t1 / t1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание функций DID / ACD на внешнюю линию |  | 80 7 |  | t |  | 0/8/9 |  |  |  |  |  |  |  |
| DID / ACD неуполномоченных абонентов |  | 80 1 |  | e |  | 80/81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень доступа к внешним линиям |  | 87 |  | e |  | 0 .. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группы доступа к внешним линиям |  | 80 1 |  | e |  | 0 .. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание групп доступа |  | 80 2 |  | t |  | 0 .. 7 |  |  | ..... |  |  | 0 .. 7 |  |
| Группа перехвата |  | 80 5 |  | e1 e2 |  | en e n+1 |  |  | en+1 e1 |  |  |  |  |
| Параллельный оператор |  | 8085/8086 |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая линия |  | 80 4 |  | e1 |  | e2 / 9 / 7t |  |  |  | 0/1 |  |  |  |
| Сокращенный набор в режиме " Горячая линия " |  | 80 4 |  | e |  | 3 / 4 / 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрещение "Кратковременного отбоя" |  | 80 7 |  | e |  | 0/1 |  |  | 0/1 |  |  |  |  |
| Ограничение времени разговора |  | 80 1 |  | e |  | 9 |  |  | 02 .. 20 |  |  |  |  |
| Уровень доступа к функциям "Вторжение” / “Автодозвон" |  | 80 6 |  | e |  | 0 .. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор |  | 80 3 |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STD/ISD (междугородные / международные звонки) коды |  | 80 0019 |  |  | 0/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрет на звонки с использованием префикса |  | 80 07 |  | 0 .. 5 |  | префикс |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое переключение на ночной режим |  | 883 |  | hhmms |  | hhmme |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая установка режима параллельного оператора |  | 884 |  | hhmms |  | hhmme |  |  |  |  |  |  |  |
| Зуммер |  | 80 9 |  | 0/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция реле | 80 9 |  | 1/3/6/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время активизации реле | 80 94 |  | 01 .. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратковременный отбой внешней линии |  | 80 99 |  | 02 .. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время возврата вызова при парковке |  | 80 82 |  | 03 .. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое удержание |  | 80 89 |  | 01 .. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень автоматического доступа на внешнюю линию |  | 80 27 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод приема нескольких запаркованных вызовов |  | 80 8 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод приема вызовов в группе |  | 80 26 |  | a b c d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание группы перехвата |  | 80 58 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор с частотного телефона (тоновый) |  | 80 88 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение параметров системы |  | 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры по умолчанию |  | 825 |  | 8/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B - устройства CMDR

| Уровень и средства регистрации |  | 877 |  | 0 .. 5 |  | 0 .. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр регистрации |  | 80 66 |  | номер порта |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр времени CMDR |  | 8777 |  | 20 .. 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица тарифов | 80 23 |  | 1/2/3 |  | 0/1 |  |  | 001 .. 250 |  |  |  |
| Таблица времени |  | 80 24 |  | hhmm1 |  | hhmm2 |  |  |  |  |  |

C - устройства ACD И EMB

| Стирание всех сообщений | 86444 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод сообщений | 864 | mm |  |  |  |
| Стирание одиночного сообщения | 8644 | mm |  |  |  |
| Внешняя линия с режимом ACD | 80 7 | t | 0/8 |  |  |
| Недоступные внутренние абоненты | 80 1 | e | 80/81 |  |  |
| Ввод режима ACD одной клавишей | 80 17 | 0 .. 9 | код |  |  |
| Автоматическое включение / отключение режима ACD | 885 | hhmm1 | hhmm2 |  |  |
| Ночной режим для “автоответчика и записи сообщений” | 86408 | 879 |  |  |  |
| Ночной режим для “автоответчика ” | 86408 | 858 |  |  |  |
| Регулировка уровня звучания | 86448 | 1 .. 7 |  |  |  |
| Качество звучания / Емкость | 86449 | 0/1 |  |  |  |

I. ВВЕДЕНИЕ

Пользователь, используя обычный телефон, может сформировать свою собственную программную структуру. В этом руководстве детально описываются возможности, открывающиеся перед пользователем, подключенным к офисной АТС MS38 посредством обычного телефонного аппарата. Помимо основных существуют дополнительные устройства, описание которых Вы можете найти в Приложении 1 на стр 60 - 61. Этими устройствами станция оснащается по желанию Заказчика.

MS38 (4/8) расчитана на обслуживание 4 внешних и 8 внутренних линий, которые обозначаются соответственно 01-04 и 11-18.

II. Кратковременный отбой

Функция "Кратковременный отбой" применяется для постановки на удержание или парковки вызова. В зависимости от телефона, которым обладает пользователь:

- может произвести кратковременный отбой, быстро нажав и отпустив рычаг отбоя.

- может нажать клавиши, если они есть,    "*” или “#”, причём клавишу "#" надо держать чуть дольше, чем это делается при наборе номера.

- если телефон оснащен клавишами “FLASH” или ”R“, то кратковременный отбой может производиться ими:

- Нажимая “R” или “FLASH” (пауза между нажатием и отжатием клавиши - 100 - 600 миллисекунд).

Если пользователь звонит по DTMF телефону с клавишей “¬”, то он может вместо операции " положить - поднять трубку" нажать эту клавишу. После нажатия клавиши    "¬" Вы услышите сигнал ответа станции (длинный гудок). Имейте в виду, что функции клавиш “#” и “¬“ могут быть аннулированы программированием (кроме системных телефонов KTS38H).

III. ПРОИЗВОДСТВО ВЫЗОВОВ

III.1. ВЫЗОВЫ ПО ВНУТРЕННИМ ЛИНИЯМ

III.1.A. ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА

Код

0

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 0.

- Вы можете говорить, когда оператор ответит.

Примечания

- Если оператор занят, Вы услышите на шаге 2 сигнал занятости. Тогда можно активизировать функцию "Обратный вызов” и:

- положить трубку и дождаться обратного вызова звонком после освобождения оператора;

- остаться со снятой трубкой и ждать, когда оператор освободится;

- Можно также активизировать функции “Вторжение / Автодозвон”, если Вы обладаете таким приоритетом, или "Сигнализирование занятому абоненту".

- Оператора можно вызвать также набором 11, как описано в следующем разделе.

III.1.B. ВЫЗОВЫ ПО ДРУГИМ ВНУТРЕННИМ ЛИНИЯМ

Код

e = Номер внутренней линии

Операции

1. Снять трубку и услышать длинный гудок.

2. Набрать номер e.

3. Вы можете говорить, когда Вам ответят.

Примечания

- Если абонент занят, Вы услышите на шаге 2 сигнал занятости. Тогда можно активизировать функцию "Обратный вызов” и действовать точно так же, как показано в предыдущем разделе.

III.2. Вызовы по внешним линиям

III.2.A. Автоматический доступ к линии

Позволяет получить доступ к внешним телефонным линиям, подключенным к станции.

Код

9

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 9. Послышится сигнал ответа внешней станции.

- Набрать нужный номер.

Примечания

- В зависимости от способа программирования после набора 9 Вы получите доступ либо к линии с наибольшим номером, либо к линии, которая не использовалась дольше других.

- Доступ к внешней линии возможен, если есть разрешение (устанавливается программированием), если такого      разрешения нет, то в доступе Вам будет отказано, и Вы услышите сигнал ошибки на шаге 2.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает также на то, что внешняя линия занята. Тогда можно активизировать функцию "Обратный вызов”.

- Сигнал занятости на шаге 3 указывает на занятость абонента. В этом случае Вы можете задействовать "Автодозвон".

III.2.B. Выборочный доступ к внешним линиям

Вы можете сами выбрать доступ к определенной линии.

Номер кода

7 t

Параметры

t = номер внешней линии

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 7.

- Набрать номер внешней линии и услышать длинный гудок.

- Набрать номер нужного телефона.

- Начать разговор после ответа абонента.

Примечания

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на отказ в доступе к внешней линии. В этом случае нужно убедиться, что :

- У Вас есть разрешение на доступ к внешней линии.

- Внешняя линия предназначена для Вашей группы (устанавливается программированием).

- Внешняя линия исправна.

- При получении сигнала занятости на шаге 3 можно:

- активизировать функцию "Обратный вызов", положить трубку и дождаться обратного вызова звонком после освобождения линии.

- остаться со снятой трубкой и ждать, когда абонент освободится.

- Сигнал занятости на шаге 4 указывает на занятость абонента. В этом случае можно задействовать “Автодозвон”.

- Сигнал ошибки на шаге 4 указывает на то, что Вам не разрешено связываться с внешними абонентами.

III.2.C. Доступ с паролем

Вы можете выйти на внешнюю линию с телефона, недоступного для другого пользователя.

Код

a ppp

Параметры

a =      9 : автоматический доступ к линии

7 t : выборочный доступ к линии

t : номер внешней линии

ppp = пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать “a”, как показано выше. Вы услышите короткий гудок.

- Наберите Ваш пароль. Вы услышите ответ внешней станции.

- Наберите номер внешнего абонента.

Примечания

- Изучите раздел “Пароль” в “Абонентском сервисе” (раздел VI., стр. 54)

- Сигнал ошибки на шаге 2 указывает на невозможность для Вас делать внешние вызовы.

- Если Вы набрали неправильный пароль, Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Сигнал ошибки на шаге 4 указывает на запрет выхода на внешнюю линию.

- Сигнал занятости на шаге 3 указывает на то, что нет свободных внешних линий.

- При наборе пароля можно сделать только три попытки. Если Вы три раза набрали неправильный пароль, система будет недоступна для Вас до конца текущего часа. Так, если Вы три раза ошиблись в 02:25, то Вам придется ждать до 03:00.

III.2.D. Дистанционный доступ к линии

Если Вы знаете пароль, то даже находясь вне офиса, Вы можете воспользоваться внешними линиями Вашей станции.

Код

9 e ppp

Параметры

9 : Код автоматического доступа к линии

e: Ваш персональный номер внутренней линии

ppp = Пароль (000-250)

Операции

1. Вы звоните в офис по линии, запрограммированной для выполнения данной функции.

2. Услышав сигнал Вашей станции, наберите 9.

3. Наберите номер Вашей персональной линии.

4. Наберите пароль. Слышен длинный гудок.

5. Наберите номер нужного абонента.

Примечания

- Изучите раздел “Пароль” в “Абонентском сервисе” (раздел VI., стр. 54).

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на невозможность для Вас делать вызовы по внешним линиям.

- Сигнал ошибки на шаге 4 указывает на то, что Вы набрали неправильный пароль.

- Сигнал ошибки на шаге 5 указывает на запрет выхода на внешнюю линию.

- Ваш разговор будет прерван через 3 минуты. За 30 секунд до прерывания Вы услышите короткие предупредительные сигналы.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на то, что свободных внешних линий нет.

- Для активизирования этой функции необходимо иметь телефон с возможностью переключения в режим “тоновый набор”.

III.3. СОКРАЩЁННЫЙ НАБОР НОМЕРА

Система обладает памятью на 100 номеров (общий список), вводимых оператором. Используя этот блок памяти, Вы можете набрать нужный Вам номер простым нажатием клавиши. Кроме того система позволяет каждому внутреннему абоненту организовывать свои персональные списки. В каждом из них может храниться до 9 номеров. Набор номера также осуществляется нажатием одной кнопки.

III.3.A. Общий список.

Позволяет производить сокращённый набор номера из общего списка.

Код

5 rr

Параметры

rr = Номера регистров общего списка (00-99)

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 5. Слышен сигнал станции.

- Набрать регистр общего списка. Система набирает внешний номер..

Примечания

- Степень доступа к общему списку в дневном и ночном режимах    определяется категорией доступа к внешним линиям (устанавливается программированием).

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на отсутствие номера в списке.

- В зависимости от программы Вы можете иметь либо полный доступ к списку, либо частичный.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на отсутствие свободных внешних линий. Тогда можно активизировать функцию "Обратный вызов".

- Сигнал занятости на шаге 4 указывает на занятость абонента. Тогда можно задействовать функцию "Автодозвон".

- Сигнал ошибки на шаге 4 указывает на то, что Вы не можете выходить на внешние линии.

III.3.B. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

Код

6 m

Параметры

m = Номера регистров персонального списка (1 - 9).

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 6. Слышен сигнал станции.

- Нажать регистр персонального списка. Система набирает нужный номер.

Примечания

- Каждый абонент может вводить номера в свой персональный список.

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на то, что:

- Номер Вам не доступен.

- Нет разрешения для выхода на внешние линии.

- Не записан номер.

- В зависимости от программы Вы можете иметь либо полный доступ к списку, либо частичный.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на отсутствие внешних свободных линий. Тогда можно задействовать функцию "Обратный вызов".

- Сигнал занятости на шаге 3 указывает на занятость абонента. Тогда можно задействовать функцию "Автодозвон".

III.3.C. ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Код

6 0

Операции

- Снять трубку и услышать сигнал внутренней линии.

- Набрать 6. Услышать длинный гудок.

- Набрать 0. Станция производит набор внешнего номера.

Примечания:

- Система хранит последний номер в регистре 0 Вашего персонального списка, поэтому " повтор последнего номера" -есть не что иное, как специальный случай использования персонального списка.

- Система запоминает скорость Вашего набора; т.е., если Вы допускаете паузу больше, чем в полсекунды между первыми четырьмя цифрами номера, то в номер, хранящийся в регистре, автоматически вводится пауза в 1 сек..

III.4. АВТОДОЗВОН

Система имеет автоматический номеронабиратель, который может обслужить 4 абонента одновременно. После запуска он производит набор внешнего номера до 15 раз с определенными интервалами и сообщает Вам, если при одном из этих звонков абонент окажется свободным. В противном случае запрос на автодозвон отменяется.

III.4.A. АВТОДОЗВОН ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Код

770

Операции

| Активизирование: - Вызываемый абонент занят. Сделать кратковременный отбой и услышать специальный сигнал. - Набрать 770. Услышать длинный гудок. Автодозвон активизируется. - Положить трубку. - После освобождения вызываемого абонента Ваш телефон зазвонит. - Снять трубку. - Начать разговор после ответа. | Отмена: - Снять трубку и услышать длинный гудок. - Набрать 77. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания

- Система хранит последний набранный номер в регистре 0 Вашего персонального списка.

- Система запоминает скорость Вашего набора. Т.е., если Вы допускаете паузу больше, чем полсекунды между первыми четырьмя цифрами номера, то автоматически вводится пауза в 1 сек. в номер, хранящийся в регистре 0.

- Вы можете задействовать эту функцию, если Ваша категория доступа к функциям "Вторжение" / "Автодозвон" больше, чем 2. В противном случае Вы получите сигнал ошибки на шаге 2.

- Если Вы заняты переговором во время "Обратного вызова", Вы предупреждаетесь короткими сигналами в трубке. В этом случае Вы должны закончить или запарковать текущий разговор и положить трубку. Ответить нужно, когда зазвонит телефон.

III.4.B. АВТОДОЗВОН ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ СПИСКУ

Код

77 m

Параметры

m = Номера персонального списка (1 - 9)

Операции

Для включения

- Снять трубку.

- Набрать 77.

- Набрать сокращенный номер персонального списка.

- Повесить трубку.

Для отмены

- Поднять трубку.

- Набрать 77.

- Повесить трубку.

Для ответа на    обратный вызов (Ваш телефон зазвонит одновременно с телефоном вызываемого абонента).

- Снять трубку.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- Задействовать эту функцию можно , если только:

- Ваша категория доступа к функциям "Вторжение" / "Автодозвон" больше, чем 2. В противном случае Вы получите сигнал ошибки на шаге 2;

- существует номер в соответствующем регистре списка;

- Вы имеете необходимую категорию доступа на сокращенный набор внешних номеров. Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Если Вы заняты во время "Обратного вызова", Вы предупреждаетесь короткими сигналами в трубке. В этом случае Вы должны закончить или запарковать текущий разговор и положить трубку. Ответить нужно, когда зазвонит телефон.

III.4.C. АВТОДОЗВОН ПО ОБЩЕМУ СПИСКУ

Код

78 rr

Параметры

rr = Номера общего списка (00-99)

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 78. - Набрать номер из общего списка. - Повесить трубку. | Для отмены - Снять трубку. - Набрать 77. - Повесить трубку. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов (Ваш телефон зазвонит одновременно с телефоном вызванного абонента).

- Ваш телефон начинает звонить.

- Снять трубку.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- Задействовать эту функцию можно , если только:

- Ваша категория доступа к функциям "Вторжение" / "Автодозвон" больше, чем 2;

- существует номер в соответствующем регистре списка;

- Вы имеете необходимую категорию доступа на сокращенный набор внешних номеров.

Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Если Вы заняты во время "Обратного вызова", Вы предупреждаетесь короткими сигналами в трубке. В этом случае Вы должны закончить или запарковать текущий переговор и положить трубку. Ответить нужно, когда телефон зазвонит.

III.5. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Эта линия доступна для отдельных внутренних абонентов и устанавливается программированием. Предусмотрено использование следующих функций:

- Внутриофисные вызовы

- Автоматический доступ к линиям

- Выборочный доступ к линиям

- Доступ к некоторым внешним номерам общего списка для сокращенного набора.

Соединение по "горячей линии" может производиться немедленно либо через 3 секунды.

Операции

Немедленная горячая линия

- Снять трубку: Горячая линия доступна.

С задержкой

- Снять трубку и услышать гудок.

- Ждать 3 секунды для подключения к горячей линии.

Примечания

- 3-х секундную задержку можно использовать для производства вызова любого другого абонента.

- Если горячая линия используется для сокращенного набора из общего списка, то она не может быть " с задержкой ".

- Оператор (внутренний абонент 11) не может вызывать по горячей линии.

III.6. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ

III.6.A. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ (ЗАНЯТ ВНУТРЕННИЙ АБОНЕНТ)

Если занят внутренний абонент, Вы можете задействовать эту функцию. Когда абонент освободится, Ваш телефон зазвонит.

Код

81

Операции

| Для задействования - После получения сигнала занятости набрать 81. Раздастся гудок. | Для отмены - Снять трубку. - Набрать 81. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов

- Ваш телефон зазвонит, когда линия освободится.

- Снимите трубку.

Примечания:

- Если Ваш телефон занят на шаге 1, система будет ждать, пока Вы не положите трубку.

- Обратные вызовы производятся в порядке их поступления.

III.6.B. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ (АБОНЕНТ НЕ ОТВЕЧАЕТ)

Если нужный Вам абонент не отвечает, можно использовать режим обратного вызова. Вы будете вызваны телефонным звонком, когда абонент воспользуется своим телефоном.

Код

81

Операции

| Для задействования - Услышав длинные гудки, набрать 81. | Для отмены - Снять трубку. - Набрать 81. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов

- Телефон зазвонит, когда нужный абонент воспользуется своим телефоном.

- Снять трубку. Абонент вызывается.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- Если Ваш телефон занят на шаге 1, система будет ждать, пока Вы не положите трубку.

- Обратные вызовы производятся в порядке их поступления.

III.6.C. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ (ЗАНЯТА ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ)

Если занята внешняя линия, Вы можете задействовать эту функцию. Когда линия освободится, Ваш телефон зазвонит.

Код

81

Операции

| Для задействования - Услышав сигнал занятости, наберите 81. | Для отмены - Снять трубку. Услышать гудок. - Набрать 81. Услышать гудок. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов

- Ваш телефон зазвонит, когда линия освободится.

- Снять трубку.

Примечания

- Если Ваш телефон занят на шаге 1, система будет ждать, пока Вы не положите трубку.

- Вы можете задействовать эту функцию, если Вам понадобится :

- Автоматически выйти на любую внешнюю линию, когда они все заняты.

- Выйти на определенную внешнюю линию, когда она занята.

- Произвести сокращенный набор номера, когда все внешние линии заняты.

III.7. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

III.7.A. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ С ПОДНЯТОЙ ТРУБКОЙ (ЗАНЯТА ВНУТРЕННЯЯ ЛИНИЯ)

Если внутренний абонент занят, Вы можете, не кладя трубку, продолжать слушать сигналы занятости. Абонент получит вызов сразу же, как только он положит трубку.

Операции

- Вы звоните занятому внутреннему абоненту.

- Не класть трубку и прослушивать сигналы занятости.

- Телефон абонента получит вызов сразу же, как только он положит трубку.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- При сигнале занятости на шаге 1 Вы можете также задействовать:

- “Обратный вызов" (занят внутренний абонент)

- “Вторжение”.

- “Посылка сигналов занятому абоненту”.

III.7.B. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ С ПОДНЯТОЙ ТРУБКОЙ (ЗАНЯТА ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ)

Если внешняя линия занята, Вы можете, не кладя трубку, продолжать слушать сигналы занятости. Вы получите линию сразу же, как только она освободится.

Операции

- Вы пытаетесь получить выборочный доступ к линии, которая в данный момент занята.

- Не кладите трубку и продолжайте слушать сигналы занятости.

- Вы получите линию сразу же, как только она освободится.

Примечания

- На шаге 1 Вы можете также задействовать режим “Обратный вызов (Занята внешняя линия)”.

- Если программой установлен режим "Переадресовка при занятости внешней линии" (см. стр. 20) для определенной линии, Вы можете получить доступ к другой линии, в данный момент свободной.

III.8. СИГНАЛИЗИРОВАНИЕ ЗАНЯТОМУ АБОНЕНТУ

Посылая короткие сигналы занятому абоненту, Вы можете дать ему понять о срочности Вашего вызова.

Код

1

Операции

- Получив сигналы занятости, наберите 1. Занятый внутренний абонент услышит короткий гудок.

- Не кладите трубку.

Телефон вызываемого внутреннего абонента зазвонит сразу после того, как он положит трубку.

- Вы можете начать разговор после его ответа.

Примечания

- Услышав короткий гудок, занятый абонент должен закончить или запарковать свой текущий разговор и ответить на срочный вызов.

- Услышав сигнал занятости, Вы можете задействовать режим "Вторжение" (если Вы имеете доступ к нему).

III.9. ВТОРЖЕНИЕ

Вы можете вторгнуться в разговор занятого внутреннего абонента и переговорить с ним.

Код

0

Операции

Для вторжения

- После получения сигнала занятости набрать 0.

- Услышать короткий гудок и начать разговор с абонентом, в линию которого Вы вторглись.

Для завершения вторжения

- Повесить трубку после окончания разговора.

Примечания

- Вы не можете вторгнуться в разговор абонента, у которого категория доступа равна или выше, чем у Вас. Вы услышите в этом случае только сигналы занятости.

- Перед тем, как передать вызов на занятую линию, Вы можете включиться в разговор и сообщить о передаче путем задействования режима " Объявленная передача вызова".

- Лицо, с которым разговаривает занятый абонент, слышит вас, но не может принять участие в разговоре.

- Обе стороны разговора, подвергающегося вторжению, также слышат короткий гудок на шаге 2.

III.10. ВТОРЖЕНИЕ С КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Вы можете включиться в чужой разговор и провести конференц-связь с участниками разговора.

Код

5

Операции

Для вторжения

- Услышав сигналы занятости, набрать 5.

- Подождать появления короткого сигнала подтверждения и начать конференц-связь с абонентами.

Для завершения

- Положить трубку (Вы заканчиваете конференц - связь, другие абоненты продолжают разговор).

Примечания

- Оператор не может делать вторжение.

- Этой функцией можно воспользоваться, если только:

- Ваша категория вторжения больше 4. В противном случае Вы не сможете подключиться к разговору и будете слышать только сигналы занятости.

- Вы не можете делать удержание вызова.

- Обе стороны разговора, подвергающегося вторжению, также слышат короткий гудок на шаге 2.

III.11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО СПИКЕРФОНУ

III.11.A. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ АБОНЕНТУ

Код

867 e

Параметры

e = Номер внутренней линии

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 867.

- Набрать номер внутреннего абонента и подождать сигнала подтверждения (короткий гудок).

- Сделать объявление.

Примечания

- Внутренний абонент услышит Ваше объявление, если он обладает телефоном с спикерфоном. Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Вы можете сделать объявление неограниченной продолжительности.

- Внутренний абонент, которому Вы делаете объявление, также слышит короткий гудок на шаге 3.

III.11.B. ОБЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Код

866

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 866 и подождать короткого сигнала - подтверждения.

- Сделать объявление.

Примечания

- Все внутренние абоненты услышат Ваше объявление, если они обладают телефонами с спикерфоном. Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Вы можете сделать объявление неограниченной продолжительности.

- Внутренние абоненты, которым Вы делаете объявление, также слышат короткий сигнал на шаге 2.

III.12. ВЫЗОВ ЧЕРЕЗ ДОМОФОН / НАРУЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вы можете сделать вызов через домофон или через систему наружного объявления (если они подключены к станции).

Код

10

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 10.

- Дождитесь сигнала подтверждения и сделайте объявление.

Примечания

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на то, что кто-то другой в данный момент воспользовался данными функциями. Тогда Вы должны положить трубку и дождаться своей очереди.

- Вы можете задействовать функцию дистанционного открывания двери, как описано в соответствующем разделе.

IV. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ

IV.1. ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ

Операции

- Ваш телефон зазвонил. Снимите трубку.

- Вы можете начать разговор.

- Положите трубку после окончания разговора.

Примечания

- Тоны звонков от внутреннего и внешнего абонентов отличаются друг от друга, так что Вы всегда сможете узнать, откуда звонят.

- По умолчанию вызовы поступают на телефон абонента 11 ( оператора. ), однако путем программирования можно переадресовать звонки по какой-либо внешней линии другим внутренним абонентам.

- Внешние звонки ставятся в очередь, если определенная внутренняя линия занята. В таких случаях :

- Вызывающий абонент слышит сигнал посылки вызова.

- Занятый абонент предупреждается короткими сигналами в трубке.

- Как только абонент освобождается, его телефон начинает звонить.

В очереди может быть несколько звонков. Приоритет отдается вызову с наибольшим временем ожидания.

Если на данный номер запрограммирована функция " Следуй за мной ", то ожидающий внешний абонент может быть переадресован другой свободной внутренней линии.

IV.2. ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ

IV.2.A. пЕРЕХВАТ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ

Система позволяет ответить на внешний вызов с любого внутреннего телефона.

Код

3

Операции

- Вы слышите звонок на каком-то телефоне.

- Снять трубку.

- Набрать 3.

- Вы можете начать разговор.

Примечания

- Внешний вызов узнается по тону звонка.

- Зуммер в корпусе станции или в операторском телефоне предупреждает о наличии внешнего звонка.

- Из всех абонентов вызов принимает тот, кто отреагировал раньше всех. Остальные после набора 3 слышат сигнал ошибки.

- С помощью этой функции можно принять внешний вызов, который поставлен в очередь на занятую внутреннюю линию. Вы можете тем самым избавить внешнего абонента от ожидания.

IV.2.B. ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ В ГРУППЕ

Имеется два способа ответов на поступающие вызовы, которые звучат на каком-то телефоне Вашей группы:

| 1) Наборный перехват | : | Нужен набор кода для перехвата вызова. |
| --- | --- | --- |
| 2) Автоматический | : | Поднятие трубки - достаточно для перехвата. |

Какой из этих способов работает - определяется программированием.

Наборный перехват

Операции

- Вы слышите звонок на телефоне Вашей группы.

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 5.

- Вы можете начать разговор после ответа.

Примечания

- Группы определяются программированием.

- Вызов принимает тот, кто ответил первым. Остальные слышат сигнал ошибки на шаге 3.

Автоматический перехват

Операции

- Вы слышите звонок на телефоне Вашей группы.

- Поднять трубку.

- Вы можете начать разговор после    ответа.

Примечания

- Группы определяются программированием.

- Вызов принимает тот, кто ответил первым. Остальные слышат сигнал ответа станции.

IV.2.C. СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВА

Позволяет принимать вызов, звучащий на другом телефоне.

Код

82    e

Параметры

e = внутренний номер

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 82.

- Набрать номер телефона, на который пришел вызов.

- Вы можете начать разговор после ответа.

Примечания

- Вызов принимает тот, кто ответил первым. Остальные слышат сигнал ошибки на шаге 3.

V. ОБРАБОТКА ВЫЗОВА

V.1. УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА

Вы можете сделать паузу в текущем разговоре.

Операции

| Постановка вызова на удержание - Поступил вызов. - Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием - отжатием рычага. Слышен специальный сигнал. - Остаться со снятой трубкой. | Снятие вызова с удержания - Вызов стоит на удержании. - Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Вы снова соединились. |
| --- | --- |

Примечания

- Функция " Удержание вызова " является составной частью функций "Одноразовая парковка вызова", "Передача вызова " и др. (см следующие разделы).

- Имея на своем телефоне " Удержанный вызов ", Вы не можете делать или принимать другие звонки. Для этого надо запарковать имеющийся вызов.

V.2. СПРАВОЧНЫЙ ВЫЗОВ

Во время разговора по внутренней или внешней линии Вы можете сделать справочный вызов по внутренней линии.

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

- Набрать номер внутренней линии.

- Вы можете начать разговор после    ответа.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага после того, как Вы прояснили свой вопрос.

Вы продолжаете прерванный разговор.

Примечания

- Услышав сигнал занятости на шаге 3, Вы можете:

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага для возвращения к своему разговору.

- Задействовать функции “Вторжение” или “Сигнализирование занятому абоненту”.

Если внутренний абонент не отвечает, или Вы слышите сигналы занятости, то произведите кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага для возвращения к своему разговору.

V.3 ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Есть два способа передачи внешних вызовов, поступающих на телефоны Вашей группы :

| 1) Объявленная передача : | Вы ставите вызов на удержание, говорите с другим абонентом и затем делаете передачу. Когда Вы положите трубку, оба абонента окажутся на связи друг с другом. |
| --- | --- |
| 2) Скрытая передача : | Вы ставите вызов на удержание, набираете номер нужного внутреннего абонента и кладете трубку. Оба абонента окажутся на связи друг с другом, как только вызываемый ответит. |

V.3.A. ОБЪЯВЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

Разговор поставлен на удержание.

- Набрать номер внутренней линии.

- Объявить о звонке.

- Положить трубку.

Абоненты начинают разговор.

Примечания

- Если вызываемый абонент не принимает звонок и кладет трубку, Вы возвращаетесь к шагу 2. После получения спец. сигнала Вы можете :

-    Позвонить другому абоненту и передать ему звонок.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага для отмены функции удержания вызова.

- Если Вы слышите сигнал занятости на шаге 3, Вы можете задействовать:

- “Вторжение”

- “Сигнализирование занятому абоненту”.

- После вторжения и объявления о передаче, Вы кладете трубку, а занятый абонент слышит короткие сигналы. Тогда он должен как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор. После того, как он положит трубку, его телефон зазвонит.

- Переданный внешний звонок возвращается к оператору    (или на определенную программированием внутреннюю линию), если на него не ответили в течение 40 сек. В случае, если в течение 40 сек. нет ответа на внутренний звонок, то он отменяется.

- Если включен режим музыки, то внешний абонент слышит мелодию. В противном случае он слышит короткие гудки.

- Если Вы производите кратковременный отбой во время передачи вызова, то тем самым прекращаете эту операцию и возвращаетесь к режиму удержания вызова.

V.3.B. СКРЫТАЯ ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

Разговор поставлен на удержание.

- Набрать номер внутренней линии.

- Положить трубку, если Вы услышите сигнал занятости или сигнал ответа станции.

Разговор начнется, когда вызываемый абонент ответит.

Примечания

- Переданный на занятую линию вызов сигнализируется короткими сигналами в трубке. Получив предупреждение о передаче вызова,    занятый абонент    должен как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор. После того, как он положит трубку, его телефон зазвонит.

- Переданный внешний звонок возвращается к оператору    (или на определенную программированием внутреннюю линию), если на него не ответили в течение 40 сек. В случае, если в течение 40 сек. нет ответа на внутренний звонок, то он отменяется.

- Если включен режим музыки, то внешний абонент слышит мелодию. В противном случае он слышит короткие гудки.

- Если Вы производите кратковременный отбой во время передачи вызова, то тем самым прекращаете эту операцию и возвращаетесь к режиму удержания вызова.

V.4. ОДНОРАЗОВАЯ ПАРКОВКА ВЫЗОВА

Эта функция не только дает Вам паузу в текущем разговоре, но и делает Ваш телефон свободным.

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

Разговор поставлен на удержание.

- Набрать 4. Слышен сигнал ответа станции. Вызов запаркован.

Примечания

- В режиме одноразовой парковки нельзя парковать более одного вызова. Как только Вы запаркуете второй вызов, первый автоматически освобождается.

- Оператор и пользователи системного телефонного аппарата KAREL должны набирать 3 вместо 4 на шаге 3. Это обусловлено возможностью для них парковать больше одного вызова.

V.5. Освобождение ЗАПАРКОВАННОГО ВЫЗОВА

Можно принять вызов, запаркованный любым другим телефоном системы.

Операции

Для ответа на запаркованный Вами вызов:

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 4. Вы соединились с запаркованным вызовом.

Для ответа на вызов, запаркованный с другого телефона:

- Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

- Набрать 4. Слышен спец. сигнал станции.

- Набрать номер телефона, с которого был запаркован вызов.

Вы соединились с запаркованным вызовом.

Примечания

- Оператор и пользователи системного телефонного аппарата KAREL должны набирать 3 вместо 4 на шаге 2.

- Запаркованный вызов возвращается к телефону, с которого он был запаркован , если на него не был получен ответ в запрограммированное время. По умолчанию это время составляет - 60 сек.

- Если запаркованный вызов возвращается к телефону, с которого он был запаркован,    а тот занят, то трубка начинает издавать короткие сигналы. Необходимо как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор и ответить на вызов.

V.6. ПЕРЕХВАТ НЕСКОЛЬКИХ ЗАПАРКОВАННЫХ ВЫЗОВОВ

Вы можете принять вызовы, запаркованные несколькими телефонами.

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 4.

- Набрать номер внешней линии.

Примечания

- Только оператор и пользователи системного телефонного аппарата KAREL    могут осуществлять перехват нескольких запаркованных вызовов.

- В зависимости от программирования системы, доступ на внешнюю линию может использоваться    как функция перехвата запаркованных вызовов . Причем, в первую очередь принимаются вызовы с наибольшим временем ожидания.

V.7. КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ ТРЕХ АБОНЕНТОВ

Вы можете провести конференцию с тремя абонентами.

Операции

Для включения:

Для внешних абонентов:

- Вы разговариваете с внешним абонентом и хотите вызвать третьего.

- Запаркуйте связь, как указано в разделе V.4.

- Позвоните другому абоненту и сообщите о конференции.

- Произведите кратковременный отбой, чтобы услышать спец. сигнал.

- Набрать 9.

Конференция с тремя абонентами установлена.

Для внутренних абонентов:

- Вы разговариваете с внешним или внутренним абонентом и хотите вызвать для конференции еще одного внутреннего абонента.

- Произведите кратковременный отбой, чтобы услышать спец. сигнал.

- Набрать 5.

- Вызвать внутреннего абонента и сообщить о конференции.

- Произведите кратковременный отбой.

Конференция с тремя абонентами установлена.

Для завершения

- Положить трубку. Конференция закончена.

Примечания

- Одновременно система может производить любое число конференц-связей между тремя абонентами.

- Если один из участников конференц-связи кладет трубку, остальные могут продолжать разговор.

- При установлении конференц-связи между одним внешним и другим внутренним абонентами, необходимо в первую очередь вызвать внешнего.

- Если Вам не удается связаться с внутренним абонентом, Вы должны сделать кратковременный отбой для продолжения разговора с внешним абонентом.

- Если Вам не удается связаться с внешним абонентом, Вы должны    возобновить запаркованный разговор, как указывалось в предыдущем разделе.

V.8. СОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

Вы можете соединить две внешние линии.

Операции

- Вы заняты разговором с внешним абонентом и хотите соединить его с другим внешним абонентом.

- Запаркуйте разговор, как в V.4.

- Вызовите второго абонента и сообщите о связи.

- Произведите кратковременный отбой. Услышать спец. сигнал.

- Наберите 6. Услышать гудок.

Две внешние линии соединились.

Примечания

- Если второй абонент занят или не отвечает, положите трубку и восстановите запаркованный разговор.

- Когда линии соединены, разговор может продолжаться 3 мин. Затем абоненты услышат короткие сигналы в трубке. Это означает, что через 30 сек. разговор будет прерван. Однако если один из абонентов, имеющий телефон с частотным набором номера, наберет 9, они услышат сигнал подтверждения и смогут разговаривать еще 3 мин. Фактически абоненты могут повторять эту процедуру многократно и т.о. разговаривать сколько им требуется.

- Если один из абонентов положит трубку в течение первой минуты разговора, внешняя линия освободится в конце первой минуты. Если разговор продолжался больше одной минуты, линия освободится тотчас же.

V.9. ОТБОЙ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Пользователь может произвести это действие для сохранения за собой необходимой ему линии.

Код

Кратковременный отбой

9

Операции

Вы говорите по внешней линии:

- Произвести кратковременный отбой.

- Набрать 9. Линия на короткое время разъединяется и затем снова подключается к Вам.

Примечания

- Эта функция применяется в следующих случаях:

- Если Ваша линия поддерживает дополнительные функции, требующие временного разъединения.

- Если две или больше станций подсоединены друг к другу таким образом, что внешняя линия одной связана с внутренней линией другой, то, используя эту функцию, можно вызвать кратковременный отбой на другой станции.

- Если Вы только что завершили разговор с внешним абонентом и хотите позвонить другому, Вы, естественно, кладете трубку и набираете 9 для доступа к внешней линии. В этом случае Вы можете не найти свободную. Но если Вы используете указанную выше функцию, Вы обязательно получите доступ к линии, которую только что оставили.

VI. АБОНЕНТСКИЙ СЕРВИС

VI.1. ПАРОЛЬ

VI.1.A. ВВОД ПАРОЛЯ

Пароль выбирается из 3 цифр.

Код

836 ppp

Параметры

ppp = Пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 836.

- Ввести пароль. Прослушать гудок.

Примечания

- Эта функция может сделать Ваш телефон недоступным для других.

VI.1.B. ЗАПИРАНИЕ / ОТПИРАНИЕ ТЕЛЕФОНА

Вы можете запереть Ваш телефон, чтобы неуполномоченные абоненты не смогли выйти с него на внешние линии.

Код

837 ppp q

Параметры

ppp = Пароль    (000-250)

q = 1: запереть телефон

0: отпереть телефон

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 837.

- Набрать Ваш пароль.

Примечания

- Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3, если:

- У Вас нет пароля.

- Вы ввели ошибочный пароль.

- Допускаются только 3 попытки введения пароля. Если Вы трижды ввели неправильный пароль, система блокирует телефон до конца текущего часа. Например, если Вы ввели третий неправильный пароль в 02:25, Вы будете ждать до 03:00.

- Можно изменить пароль, когда телефон заперт. В этом случае нужно использовать новый пароль для снятия телефона с замка.

- Оператор, который запирает свой телефон    в дневном режиме, предупреждает возможность включения другими ночного режима.

- Оператор, который запирает свой телефон    в ночном режиме, предупреждает возможность отключения другими ночного режима.

VI.1.C. ЗАМЕНА ПАРОЛЯ

Вы можете заменить старый пароль.

Код

836 pppc pppn

Параметры

pppc = текущий пароль (000-250)

pppn = новый пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 836.

- Набрать pppc.

- Набрать pppn.

Примечания

- Если у Вас нет пароля, то на шаге 3 Вы услышите сигнал ответа станции. В этом случае Вы не меняете пароль, а вводите его.

- Сигнал ошибки на шаге 3 означает введение неправильного пароля.

- Допускаются только 3 попытки введения пароля. Затем система отказывает в изменении пароля до начала следующего часа.

VI.1.D. СНЯТИЕ С ПАРОЛЯ

Можно аннулировать ранее введенный пароль.

Код

836 ppp

Параметры

ppp = пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 836.

- Набрать Ваш пароль.

- Положить трубку.

Примечания

- Если Вы снимете пароль в режиме запертого телефона, это разблокирует его.

- Сигнал ошибки на шаге 3 означает введение неправильного пароля.

- Допускаются только 3 попытки введения пароля. Затем система отказывает в изменении пароля до начала следующего часа.

VI.2. СЛУЖБА НАПОМИНАНИЯ

Система может выполнить функцию будильника.

Код

838 hhmm

Параметры

hhmm = Время в формате часов    (00-23)    и минут (00-59).

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 838. - Ввести нужное время. | Для отключения - Снять трубку. - Набрать 838. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания

Для стандартных телефонов:

- Когда подойдет время, Ваш телефон зазвонит. Сняв трубку, Вы услышите спец. сигнал. Если Вы не сняли трубку, телефон будет звонить 2 мин.

Для системных телефонов KAREL:

- Когда подойдет время, зуммер телефона зазвонит. Вы можете выключить будильник, нажав специальную клавишу в верхнем ряду.

- Если Ваш телефон в данное время занят, он зазвонит сразу же, как только Вы положите трубку.

- Служба напоминания действует только в течение текущего дня, т. е. требует ежедневной установки.

VI.3. РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ"

Обычно телефон звонит до момента снятия трубки. Если задействована эта функция, на каждый вызов телефон выдает только один звонок.

Код

83 p

Параметры

p = 1: для включения

0: для выключения

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 83.

- Набрать параметр “p”, как указано выше.

Примечания

- В этом режиме можно отвечать, даже если телефон перестал звонить. В телефоне вызывающего Вас абонента слышен сигнал посылки вызова, даже когда Ваш телефон не звонит.

VI.4. РЕЖИМ "СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ"

VI.4.A. ПЕРЕАДРЕСОВКА

Вы можете переадресовать все звонки, поступающие на Ваш телефон, на другой внутренний телефон.

Код

85 e

Параметры

e = номер внутреннего телефона, на который переадресовываются вызовы.

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 85. - Ввести номер внутреннего телефона. | Для выключения - Снять трубку. - Набрать 85. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания:

- Если Вы задействуете эту функцию в системе, работающей в дневном режиме, то переадресовка будет работать только в дневном режиме. Но если Вы задействуете эту функцию в системе, работающей в ночном режиме, то переадресовка будет работать также только в ночном режиме. Т.о., как работает система, так работает и переадресовка.

- Если абонент А переадресовывает вызовы на абонента В, сигнал вызова будет продолжать звонить на телефоне последнего, даже если В переадресует вызов на абонента С.

- Вызовы не могут переадресовываться одновременно на несколько телефонов. Во время новой переадресовки старая отменяется.

- Несколько телефонов можно переадресовать на один телефон.

- Задействовав переадресовку, Вы устанавливаете режим “Шеф - секретарь”.

VI.4.B. ПЕРЕАДРЕСОВКА (НЕТ ОТВЕТА)

Поступающие Вам вызовы переадресовываются на другую внутреннюю линию, если на них не отвечают в течении трех вызывных сигналов.

Код

86 e

Параметры

e = внутренняя линия, на которую переадресовывается вызов, остающийся без ответа в течении трех вызывных сигналов.

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 86. - Набрать номер внутреннего телефона. | Для выключения - Снять трубку. - Набрать 86. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания:

- Такие же, как в предыдущем разделе.

VI.4.C. РЕЖИМ "ШЕФ - СЕКРЕТАРЬ"

Задействовав переадресовку, Вы устанавливаете режим “Шеф - секретарь”. Так, на вызовы, пришедшие к "шефу" отвечает "секретарь". Если в течение какого-то времени "секретарь" не может ответить на звонки, режим “Шеф - секретарь" отменяется и вновь восстанавливается, когда "секретарь" готов отвечать.

Код

88 p

Параметры

p = 9: Отмена режима “Шеф - секретарь". Звонит телефон "шефа".

8: Восстанавливается режим “Шеф - секретарь" . Звонит телефон "секретаря".

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 88.

- Набрать параметр “p” .

Примечания

- Несколько телефонов можно переадресовать на один телефон, т.е. несколько "шефов" могут иметь одного "секретаря". Все "шефы" могут включать либо отключать эту функцию.

- "Шефы" одного "секретаря" могут связываться друг с другом, однако вызовы от других абонентов передаются "шефам" "секретарями".

- "Секретарь" может обращаться к "шефу" напрямую.

VI.5. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

Если у Вас телефон с 4x4 клавиатурой, то четыре правые клавиши могут быть задействованы на выполнение определенных функции. Каждая из этих клавиш    (A, B, C, D ) может быть запрограммирована на выполнение    специфических задач.

Код

859 k p

Параметры

k = цифровой код клавиши

1 : для клавиши A

2 : для клавиши    B

3 : для клавиши    C

4 : для клавиши    D

p = код новой функции в специальном формате.

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 859.

- Набрать цифровой код клавиши.

- Набрать код новой функции.

Вы должны:

- Ввести каждую цифру с префиксом 0.

- Набрать 10 для отбоя.

- Набрать 11 для кратковременного отбоя.

- Положить трубку.

Пример : если ввести набор цифр 859 1 11 01 02 10, то это будет соответствовать действию кода    #12¬. Как только Вы нажмете клавишу A, Ваш текущий разговор будет передан абоненту 12.

Примечания

- Ниже приведена начальная установка функциональных клавиш:

A      : Автодозвон

B      : Запарковать / Восстановить разговор

C      : Повтор последнего номера

D      : Временное изменение уровня громкости.

- Эти функции недоступны для абонентов, которые не были запрограммированы на использование клавиш ¬ / # (кратковременный / полный отбой).

- В телефонах системы KAREL A, B, C, D клавиши носят название AU, H/R, RD, é . Значения é и H/R клавиш различаются у разных типов телефонов Karel . Вы можете найти детальное описание функций этих клавиш в соответствующих руководствах.

VI.6. ФОНОВАЯ МУЗЫКА

Если включен внешний источник музыки или встроенный генератор мелодии, то Вы можете слушать музыку по громкоговорящему телефону, когда он свободен.

Код

857

Операции

| Для включения - Нажать клавишу громкоговорящего режима или снять трубку. - Набрать 857. - Через несколько секунд к Вашему телефону будет подключена музыка. | Для выключения - Вы слушаете музыку. - Положить трубку и снова снять ее или дважды нажать на клавишу громкоговорящего режима, первый раз для освобождения линии, второй - для ее занятия. - Набрать 857. |
| --- | --- |

Произвести вызов

- Вы слушаете музыку.

- Положить трубку и снова снять ее или дважды нажать на клавишу громкоговорящего режима, первый раз для освобождения линии, второй - для ее занятия.

- Произвести вызов.

Через несколько секунд после окончания разговора Вы услышите музыку.

Получить вызов

- Музыка обрывается.

Вы можете начать разговор после короткого гудка.

Примечания

- Для прослушивания мелодии необходимо, чтобы оператор выбрал ее источник: либо внешний источник музыки, либо встроенный генератор мелодии. Иначе Вы будете слышать в трубке короткие гудки.

- Вышеизложенные операции слегка изменяются в случае использования громкоговорящих телефонов Karel : Вы должны нажать клавишу один раз на шаге 2 в разделе "Для выключения". Кроме того, при получении внешнего вызова телефон звонит, а не отвечает на вызов.

- Эта функция может быть задействована и на обычном телефоне без громкоговорителя, но только в случае, когда трубка снята для прослушивания музыки. При получении вызова связь устанавливается после короткого гудка.

VI.7. ВВОД НОМЕРОВ В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

Позволяет Вам хранить до 9 номеров в персональном списке.

Код

84 m n

Параметры

m = Номера персонального списка (1-9)

n = Внешний номер (не более 16 цифр)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 84.

- Набрать номер из персонального списка.

- Набрать внешний номер.

- Положить трубку.

Примечания

- На шаге 4 можно ввести паузу между цифрами нажатием #. Каждый раз, нажимая #, Вы вводите паузу в 1 сек. Нажатие    # эквивалентно одной цифре номера.

- Нужно помнить, что Вы не имеете права на сокращенный набор номера, не соответствующего Вашей категории. Поэтому соизмеряйте вносимые в персональный список номера телефонов с своей категорией допуска.

- Система хранит последний набранный номер в регистре 0 Вашего персонального списка.

- Междугородные и международные номера необходимо вводить вместе с кодами в качестве префиксов. Не нужно никаких префиксов для местных номеров.

VI.8. ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

VI.8.A. дистанционное открывание двери во ВРЕМЯ ВЫЗОВА ПО домофону

Вы можете привести в действие автоматический дверной замок во время разговора по домофону.

Код

2

Операции

Во время разговора по домофону:

- Набрать “2”.

Дверной замок включен. Вы можете разговаривать с пользователем домофона.

Примечания

- Эта функция работает, если установлен домофон и замок.

- Функция "Дистанционного открывания двери" должна устанавливаться программированием.

- Время срабатывания реле, к которому подключен домофон, устанавливается программированием.

VI.8.B. ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ БЕЗ ВЫЗОВА

Вы можете включить эту функцию, когда захотите, например - после окончания разговора с пользователем домофона.

Код

29

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 29. Функция включена.

Примечания

- Эта функция требует подключения программированием.

- Время срабатывания реле, к которому подключен домофон устанавливается программированием.

VII. РЕЖИМ РАБОТЫ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ

Ваша система обеспечивает телекоммуникационную связь даже при отключенном внешнем источнике питания. Когда пропадает напряжение в сети, станция автоматически соединяет каждую внешнюю линию с определенной внутренней линией. Станция MS38 поддерживают работу всех внешних линий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

краткий перечень ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

e: № внутреннего абонента		t: № внешней линии

#: кратковременный отбой		hhmm: время в часах и минутах

A - общее

| Вызов оператора |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя линия |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический доступ к линии |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборочный доступ к линии |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вызов с паролем |  |  | 9 или 7t |  |  |  |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционный доступ к линиям | 9 |  |  |  |  |  |  | e (личная) |  |  |  |  |  |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенный набор номеров из общего списка | 5 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенный набор номеров из перс. списка |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор последнего номера | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодозвон |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмена автодозвона | 77 |  |  |  |  |  |  | положить трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодозвон номеров персонального списка |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмена автодозвона номеров персонального списка |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | положить трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодозвон номеров общего списка |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмена автодозвона номеров общего списка | 77 |  |  |  |  |  |  | положить трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратный вызов (занята внутренняя линия) / Отмена | 81 / 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратный вызов (нет ответа) / Отмена |  |  | 81 / 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратный вызов (занята внешняя линия) / Отмена |  |  | 81 / 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализирование занятому внутреннему абоненту | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторжение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторжение в конференцию |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пэйджинг внутреннему абоненту |  |  | 867 |  |  |  |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пэйджинг всех |  |  | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вызов на дверной телефон / Внешнее оповещение |  |  | 10 (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехват внешнего вызова |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехват вызова в группе | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический перехват в группе |  | Снять трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селективный перехват вызова |  | 82 |  |  |  |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удержание вызова (ваш телефон остается занятым) |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочный вызов |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  | e |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача вызова | # |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка вызова обычным телефоном (телефон становится свободным) / Отмена |  | #4 / 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка вызова (для оператора на системном телефоне) / Отмена |  |  |  | #3 / 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освобождение нескольких запаркованных вызовов | 4 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конференц.-связь 3-х внутренних абонентов |  | 1й абонент |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |  | 2й абонент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конференц.-связь с одним внешним абонентом | 1й абонент |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | Внешний абонент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение внешних линий |  | 1й абонент |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  | Внутренний абон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбой внешней линии | # |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка пароля | 836 |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запирание / отпирание телефона | 837 |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена пароля | 836 |  |  |  | текущий, новый пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие пароля | 836 |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отбой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служба напоминания (будильник) | 838 |  |  |  | hhmm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не беспокоить / отмена |  |  | 83 |  |  |  | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка внутри офисная |  |  | 85 |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка без ответа |  |  | 86 |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шеф - секретарь / отмена | 88 |  |  |  | 9 / 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программируемые клавиши |  |  | 859 |  |  |  | номер клавиши, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоновая музыка | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод номеров в персональный список | 84 |  |  |  | № регистра, № телефона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное открывание дверей во время вызова | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное открывание дверей без вызова | 29 (151)(100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B - УСТРОЙСТВО ACD

| Прослушивание сообщения | 8643 | номер сообщения |
| --- | --- | --- |

C - УСТРОЙСТВО EMB

| Оставить сообщение на своем телефоне | 8648 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оставить сообщение на телефоне другого внутреннего абонента | 82 |  |  |  |
| Прослушать сообщения, поступившие на свой телефон | 8646 |  |  |  |
| Повторить прослушивание | 8645 |  |  |  |
| Запись содержания Вашего внешнего вызова | # | e (личный) |  |  |
| Отмена записи | # | # |  |  |
| Установка сообщения - напоминания | 8389 | hhmm |  |  |
| Оставить сообщение на телефоне внутреннего абонента, звонящего через DID линию | 82 |  |  |  |
| Прослушивание Ваших сообщений через DID линию | 8646 | e (личный) | пароль |  |

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________