I. ВВЕДЕНИЕ

Корпорация KAREL - лидер в производстве телекоммуникационного оборудования, в том числе мини АТС различных ёмкостей, оснащаемых полным набором программного обеспечения и необходимых аксессуаров. Цель данного руководства - дать полную информацию технического характера о самой станции MS48 и её аксессуарах.

II. КРАТКИЙ ОБЗОР

Ёмкость станции MS48 варьируется от 4 до 12 городских и от 12 до 40 внутренних линий. Станция сформирована из металлического корпуса, сетевого трансформатора, трансформатора звонка и материнской платы емкостью 4/12. Станция может также иметь дополнительные платы расширения. Смотри рис 1 и 2.

Рис. 1

Рис. 2

Металлический шкаф обеспечивает надежную защиту от    электромагнитного воздействия на систему. Материнская плата состоит из выключателя питания, центрального процессора (CPU), городских линий, расширений и сервисных схем. Позиции этих схем    иллюстрируются на рис. 3.

Рис. 3

II.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

| 1. | Вместимость | Портов: 48 Городских линий: мин. 4 / макс. 12 Внутренних линий: мин. 12 / макс. 40 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Управление | SPC 80C88 процессор EPROM (126 Kbyte) EEPROM (4 Kbit) 8 KB RAM c резервным NiCd элементом |
| 3. | Переключение | CMOS выключатель |
| 4. | Питание | ~ 180 - 260 В , 50 Гц. Мин. мощность потребления: 11 Вт Мин. ток потребления: 0,09 А Макс. Мощность потребления: 40 Вт. Макс. ток потребления: 0,19 А Средний ток потребления: 0,14 А |
| 5. | Набор номера | Пульсовый (DP) 10 PPS Тоновый мультичастотный(DTMF) 140 мсек |
| 6. | Конверсия набора | DP-DTMF, DTMF-DP |
| 7. | Разговорные линии | 12 |
| 8. | Вместимость приемника | 8 (4x2) (плюс 4(2x2) с платой MFREC48 |
| 9. | Соединения | Гор. и внутренние линии: GE04 тип Наружная трансляция и музыка: GE04 тип Питание и внешний интерфейс: Tunik тип |
| 10. | Внешние устройства | Телефоны: 2-x проводные Системный телефон (KTS48(-H)): 5 проводов. Консоль TS48(-H): 5 проводов. Модуль DSS48: 3 провода. Мини принтер: 3 провода. PC: 5 проводов. Серийный принтер: 3 провода. Домофон: 4 провода. |
| 11. | CMDR (регистратор) | Karel KY16 минипринтер. PC интерфейс. Интерфейс серийного принтера. |

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Линейный интерфейс | Цикл станции: 1200 Ом, включая телефон |
|  | Интерфейс обмена | Начало цикла с DP and DTMF сигналом 12-16 Kгц (Диапазон обнаружения пульса). |
|  | Maкс. сопротивление городской линии | 2.2 КОм |
|  | Импульсное соотношение (Make-Break) | 33 мсек make / 67 мсек break |
|  | Межцифровая пауза для автоматического набора | 720 ± 20 мсек для DP 175 ± 5 мсек для DTMF |
|  | Перекрестный разговор | лучше, чем 70 dB |
|  | Макс. число телефонных аппаратов на линию | 2 |
|  | Напряжение | 64 В, 25-30 Гц. |
|  | Мин. напряжение | 30 В, 25-30 Гц. |
|  | Условия окружающей среды | -5 C0 - +50 C0 , 20% - 80% влажность |
|  | Продолжительность кратковременного отбоя | 100-600 msec |
|  | Размеры | 38 cм x 11 cм x 43 cм |
|  | Вес | 8.25 кг |
|  | Обслуживание | Самодиагностика на месте / дистанционное программирование PC консоль |
| РИТМЫ И ЧАСТОТЫ |  |  |
|  | Сигнал посылки вызова (500 Hz.) | 250 msec on, 250 msec off, 250 msec on, 250 msec off, 250 msec on, 1000 msec off или непрерывный (определяется программированием) |
|  | Сигнал ответа (500 Hz.) | 1000 msec on 3500 msec off |
|  | Тон “занято” (500 Hz.) | 500 msec on 500 msec off |
|  | Тон переполнения (500 Гц.) | 250 msec on, 250 msec off, 250 msec on, 250 msec off, 250 msec on, 250 msec off, 750 msec on, 250 msec off |

DTMF tones:

|  |  | Верхняя группа частот (- 7 dBm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz |
| Нижняя | 697 Hz | 1 | 2 | 3 |
| группа | 770 Hz | 4 | 5 | 6 |
| частот | 852 Hz | 7 | 8 | 9 |
| ( - 9 dBm) | 941 Hz | * | 0 | # |
| Номинальные частоты MS48 могут отклоняться на ± 2.5 %. |  |  |  |  |

Ниже - общая эксплуатационная блок-схема системы MS48 (4/12):

Рис. 4

II.2. ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ

Базовая емкость станции MS48 - 4 / 12, но она может быть увеличена до значений    8 / 40 или 12 / 36 добавлением плат расширения. Существует три типа таких плат:

a) EXP48(2/6) - с емкостью 2 / 6.

b) EXP48(4/12) - с емкостью 4 / 12.

c) EXP48(0/16) - с емкостью    0 / 16.

Обычная MS48 (4/12) PABX имеет нумерацию для внутренних линий от 11 до 23 и для внешних линий от 1 до 4, а при подключении плат расширения и получении, в результате, более, чем 8-ми портов - нумерация меняется автоматически на 111 - 150 -    для внутренних линий и 01 - 12 - для внешних. Плата расширения имеет схемы внутренней линии, внешней (кроме EXP48(0/16), выключателя и др. Смотри рис. 5. В данном случае нумерация внутренних и внешних линий дана из предположения, что эта плата является единственной.

Рис. 5.a                                                                                                                                                                                Рис. 5.b

Рис. 5.c

Инсталляция

Можно поставить не более двух плат расширения (по крайней мере одна из них должна быть не EXP(0/16)): одна над другой, обе над материнской платой. Следующие рисунки иллюстрируют схему подключения.

Рис. 6

Рис. 7

Если после инсталляции плат расширения получилось число портов больше, чем 8, рекомендуется установить дополнительную плату MFREC48. Смотри рис. 8.

Рис. 8

II.3. ПИТАНИЕ СТАНЦИИ

Станция MS48 питается от сети переменного тока напряжением 220 В. Для первичной защиты от скачка напряжения до 260 В предусмотрен плавкий предохранитель. Система может нормально работать при ~ 220 --- 40 VAC. Трансформатор    системы понижает 220 В до меньших напряжений, величины которых регулируются платой SPS48.

II.3.A. ПЛАТА ПИТАНИЯ SPS48

Общее представление

SPS48 плата принимает переменный ток от сетевого трансформатора и    генерирует постоянный ток напряжением +5 В и -24 В. Трансформатор звонка генерирует 65 Мв. Ниже расположены рисунок и таблица, показывающие распределение сигналов на каждом выводе платы SPS48:

Рис. 9

| Материнская плата MS48 |  |  | Разъём звонка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пин | Сигнал |  | Пин | Вольтаж |
| 1 | Контроль звонка |  | 1 | Батарея |
| 2 | Зуммер |  | 2 | Земля |
| 3 | - 24 VDC |  | 3 | -24 VDC |
| 4 | + 5 VDC |  | 4 | +24 VDC |
| 5 | Данные |  |  |  |
| 6 | Земля |  | Разъём мини принтера KY16 |  |
| 7 | Занятость |  | Пин | Сигнал |
|  |  |  | 1 | - |
| Разъём питания |  |  | 2 | Занятость |
| Между пинами | Вольтаж |  | 3 | Данные |
| 1 & 3 | 15.5 |  | 4 | Земля |
| 2 & 3 | 15.5 |  |  |  |

| Разъем консоли или системного телефона |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пин | Сигнал |  |  |  |  |  |
| 1 | Данные |  |  |  |  |  |
| 2 | + 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Земля |  |  |  |  |  |

Как видно из рисунка, плата SPS48 имеет разъемы не только для материнской платы и трансформатора, но и для мини принтера, консоли или системного телефона, зуммера и батареи. MS48 оснащается резервным питанием с батарей на 12 В.

Инсталляция

Плата SPS48 устанавливается ниже сетевого трансформатора. Подсоединение SPS48 к материнской плате осуществляется с помощью семиштырькового плоского кабеля с разъемом-мама    типа Tunik на обоих концах. Подключение к питанию производится через обычные шнуры с аналогичным разъемом. Смотри рис. 10:

Рис. 10

Размеры платы - 11 см x 11 см, вес - 0.300 кг. Свободная поверхность платы предназначена для размещения батарей.

Следующие два графика демонстрируют изменение напряжения и силы тока батарей в течение времени при работе станции MS48 (4/12) в холостом режиме. Полное время разрядки батарей напряжением 12 В и емкостью 7Ачас - 7 часов 40 мин.

График 1.

График 2

Графики 3 и 4 демонстрируют изменение напряжения и силы тока батарей в течение времени при работе станции MS48    (4/12) на полную катушку. Полное время разрядки батарей напряжением 12 В и емкостью 7Ачас - 2 часа 20 мин.

График 3

График 4

При нормальной загруженности станции (35% от максимальной) батарей хватает на 4 часа 50 минут.

Имейте в виду, что плата SPS48 автоматически отключает батареи при достижении ими критического напряжения в 8.5 В и включает - при их подзарядке.

Следующая таблица демонстрирует ток и мощность потребления плат расширения в режиме готовности к работе (stand-by):

| Плата расширения | Мощность | Сила тока (220 В) |
| --- | --- | --- |
| EXP48(2/6) | 2 W | 10 mA |
| EXP48(4/12) | 4 W | 20 mA |
| EXP48(0/16) | 3 W | 15 mA |

ii.3.B. РЕЖИМ ОТКАЗА ПИТАНИЯ

В случае отсутствия тока в сети станция питается от аккумуляторов. Если и аккумуляторы откажут, то станция способна сохранить связь с внешним миром, переключив внешние линии на первые 4 внутренние. Внешние линии платы EXP48(4/12) подключаются на первые 4 внутренние, а в плате EXP48(2/6) - на первые 2.    Смотри рис. 11.

Рис. 11

II.4. ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК МЕЛОДИИ

Система может использовать музыку в качестве фона при вынужденном ожидании соединения с нужным абонентом. Двухпроводное соединение с музыкальным источником (радио. CD плейер и пр.) должно быть подключено к разъему типа GEO4, как показано на рис. 2.

II.5. ВНЕШНЕЕ РЕЛЕ

Внешнее устройство ( которое питается от сети переменного тока до 250 В или постоянного тока 24 В при 2 A. ) расположено на материнской плате, и его можно использовать в качестве дверного замка, наружного телефона, внешнего источника мелодии и системы оповещения. Выбор осуществляется программированием ( смотри руководство по программированию MS48 и раздел III.6 настоящего руководства ). Внешнее устройство должно быть соединено с    разъемом GEO4 на материнской плате    двумя проводами.

iii. АКСЕССУАРЫ

К станции MS48 можно подключить большое количество аксессуаров, назначение которых описывается в следующих разделах.

Рис. 12

Iv. программное обеспечение

Станция MS48 представляет из себя систему "Встроенного программного контроля" (SPC). Встроенный микропроцессор контролирует выполняемые станцией операции, а система eprom отвечает за установку программного обеспечения. Несмотря на относительно малую емкость, станция обладает всеми возможностями системы PABX. Существуют 4 категории исполняемых функций.

1) Функции внутренних абонентов,

2) Операторские функции,

3) Функции администратора,

4) Программирование.

Функциями внутренних абонентов может пользоваться любой абонент станции.

Операторские функции доступны только оператору станции. Во всех станциях Karel оператор является первым абонентом. В станции MS48 оператор имеет код “11” или “111” в зависимости от ёмкости станции.

Функции администратора доступны только администратору станции. Какой-нибудь внутренний абонент может быть запрограммирован в этом качестве. По умолчанию администратором является оператор.

Программирование - это система кодов, вводимых операторов при работе станции в режиме программирования. Этот режим устанавливается администратором. Программированием можно изменить большинство выполняемых станцией операций. Ниже приведен список программных функций станции MS48. Детальное описание всех этих программ Вы найдете в соответствующих руководствах.

| Функции, доступные внутренним абонентам |  | Другие функции, доступные внутренним абонентам |  | Системные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство вызовов | Пароль |  |  | Потеря питания |
| Вызовы по внутренним линиям | Запирание/отпирание телефона |  |  | Авто контроль текущего времени |
| Автоматический доступ к линии | Запирание/отпирание телефона администратором |  |  | Защита вызова/данных |
| Индивидуальный доступ к линии | Набор пароля |  |  | Различные тоны звонка |
| Доступ к к сокращенному набору номеров общего списка | Сообщение о занятости линии |  |  | Цена Тона/Пульса |
| Доступ к к сокращенному набору номеров персонального списка | Голосовая почта |  |  | Включение/выключение ночного режима работы |
| Автоматический сокращенный набор номера | Функция напоминания |  |  | Администратор системы |
| Набор последнего номера | Предупреждение |  |  | Показ занятых линий |
| Автонабор последнего номера | Не тревожить |  |  | Защита батарей |
| Автонабор номеров общего списка | Программируемые клавиши |  |  | Домофон |
| Автонабор номеров персонального списка | Включение/отключение функции отбоя |  |  | Консоль ПК |
| Обратный вызов(внешняя линия занята) | Фоновая музыка |  |  | Зуммер |
| Обратный вызов (внутренняя линия занята) | Функции, доступные внутренним абонентам |  |  | Голосовое оповещение |
| Обратный вызов (нет ответа) | Поступающие вызовы |  |  | Внешний зуммер |
| Постановка на ожидание (Внешняя линия занята) | Доступ к внешней линии |  |  | Дверной замок |
| Постановка на ожидание (Внутренняя линия занята) | Ночной режим |  |  | Внешний источник музыки |
| Справочный вызов | Параллельный оператор |  |  | reporting & charging |
| Вторжение | Факс |  |  | Таблицы времени и тарифов |
| Вторжение в конференцию | Прямой доступ к внешней линии |  |  | Смена полярности |
| Вызов группы | Автоматическая постановка на удержание |  |  | Измерение пульса |
| Вызов всех | Исходящие вызовы |  |  | CMDR |
| Вызов внутреннего абонента | Группы доступа к внешней линии |  |  | Регистрация вызовов |
| Конференция трех абонентов | Доступ к циклической внешней линии |  |  | Регистрация вызовов номеров общего списка |
| Множественная конференция | Установка префикса |  |  | Цена пульса |
| Получение вызовов | Степень доступа к внешней л |  |  | Уровень CMDR отчета |
| Группа перехвата | Полномочие на ночные вызовы |  |  | Фильтр CMDR |
| Ответ на внешний вызов | Переадресовка при занятости |  |  | Отчет CMDR |
| Выборочный ответ | Горячая линия |  |  | ПК |
| Ввод группы ответа | Другое |  |  | Принтер |
| Автоматический ввод групп ответа | Статус внешней линии |  |  | Мини принтер |
| Объявленная передача вызова | Проверка внешней линии |  |  | Возможности станции |
| Скрытая передача вызова | Внешний вызов с возвратом |  |  | Данные по умолчанию |
| Объявленная передача серии вызовов | Прямая связь |  |  | Параметры станции |
| Скрытая передача серии вызовов | Параметры станции |  |  | Дистанционное программирование |
| Удержание | Время и данные |  |  |  |
| Удержание/снятие | Музыка |  |  |  |
| Переадресовка |  |  | STD/ISD коды |  |
| Переадресовка при не-ответе | Ограничитель времени разговора |  |  |  |
| Переадресовка при занятости | Время повторного вызова |  |  |  |
| Шеф - секретарь |  |  |  |  |

I. ИНСТАЛЛЯЦИЯ.

I.1. ПРОВЕРКА

Перед инсталляцией необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в том, что:

- Поверхности корпуса станции и аксессуаров не имеют внешних повреждений.

- Платы не повреждены.

- Отсутствуют повреждения на элементах плат. Все элементы в наличии.

- Все разъемы питания подсоединены.

О всех повреждениях следует немедленно сообщить поставщику.

I.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Помещение, отводимое под установку станции, должно быть чистым, хорошо проветриваемым и освещенным. Следует избегать следующих мест:

- Попадающих под воздействие прямого солнечного света.

- Слишком теплых, холодных и влажных. Рекомендуемая температура: от 0 до 500 C. Относительная влажность: между 20% и 85%.

- Рядом с источниками вибрации или частых и сильных ударов.

- Рядом с передающими радиоантеннами.

- Пыльных, дымных; чреватых попаданием масла, воды; с источниками радиации, серных газов, горячих источников.

- Рядом с электросварочными агрегатами.

I.3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОРПУСА СТАНЦИИ

Станция MS48 навешивается на предварительно ввинченные в стену шурупы. Для инсталляции:

- Ознакомиться с руководством.

- Просверлить в стене отверстия на таком расстоянии друг от друга, чтобы они совпадали с грушевидными отверстиями на задней стенке корпуса. Отверстия должны просверливаться на такой высоте от пола, чтобы после монтажа корпуса можно было легко добираться до разъемов в верхней части станции. Рекомендуется расстояние 1 м от пола.

- Вставить дюбели в просверленные в стене отверстия. Ввернуть в дюбели шурупы. Повесить на шурупы корпус станции.

После установки станции на стене открыть переднюю крышку для дальнейших манипуляций.

II. ПИТАНИЕ

II.1. ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Станция питается от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В ± 40 В. Сетевая розетка должна иметь заземление. Предохранитель станции рассчитан на 1A. В комплект станции входит понижающий трансформатор.

Рис. 1

II.1.A. Заземление

Возможны два различных способа заземления станции.

- Через штекер заземления на материнской плате и на платах расширения.

- Через заземление шасси.

Предмет этого раздела - заземление шасси, которое имеет особенную важность для защиты системы против молнии или любого высокого напряжения. Сетевой кабель станции оборудован проводом заземления (магистралью), так что внешнее заземление можно не производить. Следует только убедиться, что магистраль имеет хорошее заземление. Для этого    не требуется каких-то специальных устройств. Вы можете    измерить напряжение между фазой и нейтральным проводом: должно быть напряжение в диапазоне от 180 В до 260 В. Напряжение между магистралью и нейтральным проводом не должно превышать 1-2 В. Для заземления станции можно также использовать трубы центрального отопления. Для идеального заземления можно вкопать полосу металла длиной по крайней мере 1.5 метра и 1.5 см толщиной (предпочтительно из меди ) в землю около вашего здания.

Рис. 2

II.2. РЕЗЕРВНЫЕ БАТАРЕИ

Батареи представляют из себя блок аккумуляторов, подключающихся к плате SPS48 станции (см. рис. 1) и располагающихся в свободном пространстве в левой нижней части корпуса. Рабочее      напряжение батарей составляет 12 В ±    5%. При потере напряжения в сети система автоматически подключается к аккумуляторам, причем питание от последних обеспечивается до момента падения напряжения до 8,5 В. После восстановления напряжения в сети плата SPS48 включает подзарядку аккумуляторов. Помимо вышеперечисленного плата SPS48 способна также стабилизировать сетевое напряжение и справляется со скачками от 160 В до 300 В.

II.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИ ОТКАЗЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ

При отсутствии аккумуляторов система автоматически переключает внешние линии на внутренние, как показано на следующем рисунке.

Примечание: схема применима для станций с емкостями 4 / 28 и 10 / 30.

Рис. 3

III. IИНСТАЛЛЯЦИЯ ПЛАТ РАСШИРЕНИЯ

Базовая емкость станции MS48 -    4 / 12. Тем не менее она может быть увеличена до 8 / 40    или 12 / 36 путем установки дополнительных плат.

К станции MS48 можно добавить платы со следующими характеристиками:

a) EXP48(2/6) с емкостью 2 / 6.

b) EXP48(4/12) с емкостью 4 / 12.

c) EXP48(0/16) с емкостью 0 / 16.

Подключение

Возможно подключение любой комбинации из двух плат, если только это не две EXP(0/16); одну - над материнской платой, другую - над первой, как показано на рис. 6.

Рис. 4

Держатели плат сконструированы таким образом, что их шасси можно использовать для заземления.

Рис. 5

Если число портов станции превышает значение 24, то приемник MF может не справиться с нагрузкой, и в этом случае рекомендуется установить дополнительные платы MFREC48 с двумя микросхемами у каждой. Таким образом производительность станции увеличивается вчетверо, если иметь в виду, что каждая микросхема обслуживает одновременно два порта. Плата MFREC48 устанавливается на материнской плате после плат расширений, как показано на следующем рисунке.

Рис. 6

IV. ИНСТАЛЛЯЦИЯ АКСЕССУАРОВ

IV.1. МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ CM48

CM48 представляет собой интерфейс между станцией и ПК. Модуль состоит из:

- Платы.

- 3.5" дискеты с программой.

- 5 метрового кабеля с двумя разъемами на концах.

ПК должен иметь:

- DOS версии 3.2

- Жесткий диск.

- Дисковод для 3.5" дискеты.

- Порт.

Инсталляция:

Плата CM48 подсоединяется к материнской плате станции, как показано на рис. 4.

Подключение

Для подключения платы CM48 к ПК:

1) 5-ти штырьковый разъем кабеля ПК пристыковывается к соответствующему ему разъему на плате CM48.

2) 9-ти    или 25-ти штырьковый разъем на другом конце кабеля платы присоединяется к порту ПК.

Рис. 7

Примечания

- Программа имеет защиту от попытки ее инсталляции более, чем в одном модуле.

- Из всех регистрирующих аксессуаров к станции одновременно может быть подключён только один из существующих (KY16, плата CM48 или плата RS232).

IV.2. КОНСОЛЬ PK48

PK38 представляет собой серийный интерфейс для подключения к станции компьютера. Как и модуль CM48, PK48 состоит из платы и кабеля плюс 3.5" дискеты с необходимой программой. Требования к ПК такие же, как и в случае с CM48. Схема инсталляции также аналогична инсталляции модуля CM48.

IV.3. МОДУЛИ CM48 + PK48

Совместная инсталляция модулей CM48 и PK48 подразумевает необходимость использования только одной платы, одного кабеля и, соответственно, двух программных дискет для каждого модуля.

IV.4. МИНИ ПРИНТЕР KY16

KY16 сконструирован специально для станций KAREL и предназначен для распечатки информации о зарегистрированных вызовах. Подробнее о минипринтере изложено в соответствующем разделе.

Из всех регистрирующих аксессуаров к станции одновременно может быть подключён только один из существующих: KY16, плата CM48 или плата RS232.

IV.5. ИНТЕРФЕЙС СЕРИЙНОГО ПРИНТЕРА RS232

Вместо мини-принтера можно использовать любой другой серийный принтер.

Инсталляция

Три разъема типа "папа" от RS232 подсоединяются к соответствующим им разъемам на материнской плате станции.

Подключение

- Трехштырьковый разъем на одном конце кабеля пристыковывается к порту RS232.

- 9-ти штырьковый D-типа разъем другого конца пристыковывается к порту принтера.

Рис. 8

Примечания

- Протокол подключения имеет следующий вид:

Скорость передачи: 2400

Чётность: Even

Формат данных: 8 bits

Стоповый бит: 1 bit

- Из всех регистрирующих аксессуаров к станции одновременно может быть подключён только один из существующих (KY16, плата CM48 или плата RS232).

IV.6. ДОМОФОН DY26 (Смотри соответствующий раздел).

iV.7. ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА VM48

VM48 - дополнительная плата, назначение которой - включать либо режим ACD, либо вместе EMB + ACD. Плата поддерживает работу двух звуковых каналов.

В режиме ACD плата VM48 отвечает на вызов по заданной внешней линии и переводит его нужному абоненту. Эта функция применяется при работе станции с большой нагрузкой как помощь оператору.

В режиме EMB каждый абонент станции получает свой бокс, куда звонящий внешний абонент может оставить свое сообщение, правда при этом внешний абонент должен иметь телефон с частотным набором номера.

К плате VM48 через специальные 36-ти штырьковые разъемы подсоединяются платы VM48-FE или VM48-DE.

Максимальное количество таких плат 4, если они одноименные; 5, если - разноименные. Например:

| Количество плат FLASH |  |  | + |  | Количество плат DRAM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 сек ACD | + |  | 4 |  | 60 мин. EMB |  |
| 2 | 120 сек ACD | + |  | 3 |  | 45 мин. EMB |  |
| 3 | 180 сек ACD | + |  | 2 |  | 30 мин. EMB |  |
| 4 | 240 сек ACD | + |  | 1 |  | 15 мин. EMB |  |

Подключение

Плата VM48 подключается к материнской плате станции, как показано на рис. 9.

Рис. 9

Плата FLASH пристыковывается к разъему с маркировкой “F1” на PCB, а плата DRAM, если она есть, - к разъему “D1” на PCB. Установка плат Flash или DRAM на плате VM48 производится перед установкой последней на материнской плате станции.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

V.1. МУЗЫКА

Для осуществления функций "Фоновая мелодия" или "Мелодия при удержании". к станции может быть подключён любой музыкальный источник (магнитофон, радио или CD плэйер). Для этого два провода от музыкального источника подключаются к нижнему правому углу материнской платы.

Рис. 10

V.2. РЕЛЕ

Реле, расположенное в нижнем правом углу материнской платы, предназначено для управления различными электронными устройствами:

- Дверной замок.

- Внешний зуммер, реагирующий на поступающие внешние вызовы.

- Система внешнего оповещения.

- Питание внешнего источника музыки.

Напряжение питания реле: 220В / 24В при макс токе в 2А.

Следующий рисунок иллюстрирует подключение к реле внешнего устройства.

Рис. 11

Внимание !

При отказе напряжения в сети и отсутствии резервных батарей возможна самопроизвольная активизация некоторых устройств станции, связанных с реле, например дверного замка (несанкционированное открытие двери). Поэтому во время инсталляции предусмотрите подобную вероятность.

V.3. система ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Для установки системы внешнего оповещения необходим усилитель, подключающийся к разъёму домофона согласно таблице подключения на стр. 70.

После инсталляции материальной части и программы любой абонент станции сможет активизировать работу реле вводом кода 80 9.

V.4. УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ И ЗАЩИТЫ FPBASE & FPEXP

Внешние и внутренние (от абонентов, расположенных в другом здании) линии подвержены воздействию электромагнитных волн от молний или радио. Для защиты станции от этих воздействий предусмотрены специальные модули:

- FPBASE базовый фильтр и защита,

- FPEXP дополнительный фильтр и защита.

Разница между ними заключается в наличии у FPBASE нижней крышки. FPEXP устанавливается на FPBASE или FPEXP.

Инсталляция

Во время инсталляции устройств крайне важно произвести их заземление.

Плата закрепляется четырьмя винтами, один из которых металлический - через него и проводится заземление. Сторона, подключающаяся к станции, обозначается как “PABX”, а к внешней или внутренней линии - “PTT”. Рекомендуется устанавливать эти модули на расстоянии 20 метров от станции.

Рис. 12

VI. АБОНЕНТСКИЕ АКСЕССУАРЫ

VI.1. СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

На материнской плате станции предусмотрены пары гнёзд для подключения абонентов. Концы кабелей телефонов пристыковываются к соответствующим гнёздам, как показано на рис. 13.

Рис. 13

Обычный телефонный аппарат может находится на удалении до 2 км от станции без потери качества связи.

VI.2. СИСТЕМНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ TS48(-H), KTS48(-H), LT48(-H), OP48(-H)

Для работы со станцией MS48 разработаны следующие аппараты:

- Системный телефон KTS48-H

- Консоль оператора TS48-H

- Системный телефон LT48-H

- Консоль оператора OP48-H

Все эти аппараты имеют клавиатуру 4x4 наряду с функциональными клавишами и дисплей. Консоль оператора OP48 к тому же имеет панель Показа Занятости (BDP), а системные телефоны - клавиши Прямого Доступа (DSS).

Подключение

Аппараты комплектуются 3-х метровым трехжильным кабелем, которые подключаются следующим образом:

- Первые две жилы подключаются к разъемам абонентских телефонов (терминал A-B).

- Третья - к терминалам D,+, -, BZ.

- Для системных телефонов подключение производится к разъёму данных (data cable).

- Для других - первая жила кабеля данных отсоединяется от коробки разъемов и тянется параллельно другим телефонам, как показано на рис. 14 и 15.

Рис. 14

Рис. 15

После установки аппаратов производится их инициализация!

- В консоли TS48H открывается задняя крышка и на материнской плате консоли с помощью специальной клавиши и производится эта инициализация. Нажатие клавиши приводит к появлению на дисплее внутреннего номера абонента. Каждое последующее нажатие клавиши увеличивает этот номер на единицу. Выбрав нужный номер, завершить манипуляции и закрыть крышку (см. рис. 16). Через несколько секунд консоль будет готова к работе.

Рис. 16

- В аппарате KTS48(-H) инициализация производится клавишей H/R1;

- В аппаратах OP48(-H) и LT48(-H) инициализация производится клавишей H/R.

VI.3. КОНСОЛЬ ПРЯМОГО ВЫЗОВА DSS48

Консоль DSS48 - дополнительный модуль к системным аппаратам TS48(-H) или KTS48(-H). Консоль представляет собой аппарат с клавиатурой из 40 многофункциональных клавиш с индикаторами. Каждой клавишей можно активизировать две функции.

Горящий индикатор символизирует включение первой функции: состояние внутренних и внешних линий и показ активизированных функций. Любой абонент станции может стать обладателем этой консоли.

Инсталляция

DSS38 подключается к станции для получения питания и данных посредством трехжильного кабеля. Как показано на    рис. 2, разъём данных на материнской плате предназначен для подключения к станции консоли DSS48 и системных аппаратов. Рисунки 14 и 15 иллюстрируют параллельное (с системными телефонами) подключение кабеля данных консоли.

Максимальное удаление единичной консоли от станции - 500 м. При подключении большего числа консолей это расстояние пропорционально уменьшается.

После подключения консоли следует процедура инициализации. Для этого следует держать клавишу “А” нажатой до появления третьего короткого сигнала    и затем с клавиатуры (первые 10 клавиш) ввести номер данного абонента. Затем нажать клавишу “Е” и держать нажатой до появления третьего короткого сигнала и тем самым закончить инициализацию. Через несколько секунд консоль будет готова к работе.

I. ВВЕДЕНИЕ

Станции MS48 обладают полным набором средств программирования, способным удовлетворить требования как пользователей, так и дилеров, осуществляющих послепродажную подготовку системы. В этом руководстве детально показана работа с кодами, применяемыми для программирования станции.

В станциях с ёмкостью меньше или равной 6/18 внешние линии обозначаются номерами от 01 до 06, а внутренние - от 11 до 28.

В станциях с большей ёмкостью внешние линии обозначаются номерами от 01 до 12, а внутренние - от 111 до 150.

В приложении 1 приведён краткий перечень программ, активизируемых пользователем и оператором.

II. РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

II.1. ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

С целью исключить несанкционированный вход в режим программирования неуполномоченных пользователей, право разрешить вход в этот режим дается только администратором (по умолчанию это оператор) путем набора кода 877777 на телефоне администратора.

При входе в режим программирования на консолях, если они есть, загораются индикаторы "Pr" и продолжают гореть до момента окончания программирования.

III.2. ВЫХОД из режима программирования ВРУЧНУЮ

Набор кода 877778 с телефона администратора выводит систему из режима программирования. Выход из режима программирования посредством кода 877778 избавляет от необходимости дожидаться освобождения линий. Выход вручную рекомендуется для загруженных линий и станций с большой емкостью. Пренебрежение выходом из режима чревато потерей введённых параметров в случае потери питания.

II.3. ВВОД ПРОГРАММ

Каждая программа имеет код, состоящий из набора цифр. В одних случаях необходимо вводить полный код, в других - только часть:

При вводе полного кода Вы услышите сигнал ответа станции, подтверждающий    загрузку программы.

Ввод неправильных данных либо слишком быстрый их набор приводит к отказу системы реагировать на код. В этом случае Вы услышите сигнал ошибки станции. Тогда Вы будете должны сделать отбой и повторить операцию.

Для остановки ввода кода следует положить трубку. Поскольку станция проверяет вводимые Вами цифры, она немедленно подаст сигнал ошибки.

Для набора каждого программного кода система отводит 30 сек. Если Вы не успеете уложиться в отведенное время, система даст отказ, и Вы услышите сигнал ответа станции.

II.4. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Если Вы хотите отменить новые параметры и вернуть систему в первоначальное состояние - введите код 8259. Одновременно с возвратом системы в первоначальное состояние Вы теряете номера персонального и общего списков. Избежать такую потерю можно введением вместо 8259 кода 8258.

В момент ввода кодов система должна находиться в режиме программирования. Подробнее об этом можно прочитать в следующих разделах руководства.

Инициализация системы вводом кода 8259 является первым и необходимым шагом перед процессом программирования. Этот шаг, помимо производства самой инициализации, позволяет очистить систему от загруженных во время проверки работоспособности станции данных.

III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЛИНИЙ.

III.1. СОСТОЯНИЕ (СТАТУС) ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

С помощью этой функции Вы можете запрограммировать работу внешней линии на следующие режимы работы: "работает", "не работает" или "работает только для приема вызовов". Вы можете также запрограммировать выбор либо импульсного, либо частотного режима работы.

Код функции

89    t    p    q

Параметры

t = номер внешней линии (01, 02, 03 и т.д.)

p = состояние (статус)

1:    задействовать внешнюю линию (" работает ") .

0: выключить внешнюю линию (" не работает ").

2: "работает только для приема вызовов".

q = режим работы

0: для импульсного режима.

1: для частотного режима .

Параметр p

По умолчанию p= 0 для всех внешних линий .

Примечания

- Внешняя линия, обозначенная как " не работает ", закрыта и для приема, и для производства вызовов.

- Внешняя линия, обозначенная как " работает ", открыта и для приема, и для производства вызовов. Любой внутренний абонент с ненулевым уровнем доступа к внешней линии может воспользоваться этой линией.

- Внешняя линия, обозначенная как "работает только для приема вызовов", закрыта для производства вызовов.

- Режим "q" применяется для установки связи между мини АТС и городской станцией. Мини АТС может быть    запрограммирована    либо на импульсный, либо на частотный режим работы.

III.2. ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

Вводя соответствующие коды, Вы можете запрограммировать большинство параметров внешних линий.

Код программы

80 0 t e1 a b c d (дневной режим)

80 0 t e2 (ночной режим)

Параметры

t = номер внешней линии (01, 02, 03 и т.д.)

e1 = внутренний абонент, работающий в дневном режиме

e2    = внутренний абонент, работающий в ночном режиме, или работа в режиме факса в зависимости от параметра “c” (см. ниже).

а = 0 : Выборочный или автоматический доступ к внешней линии

1 : Отключение автоматического доступа к внешней линии

b = 0 : Проверка полномочий на внешние вызовы

1: Отмена проверки    полномочий на внешние вызовы

c = 0 : Определение режима работы (см. e2):

1 : Режим факса (вид 1)

2 : Режим факса (вид 2)

d = 0 : Активизированы функции голосовой почты (EMB / ACD).

1 : Отключен ночной режим для функции голосовой почты (EMB / ACD).

Параметры e1 и e2

По умолчанию e1    И    e2    принадлежат оператору (абонент 11).

Параметр a

Вы можете решить, может ли внутренний абонент иметь автоматический доступ к внешней линии “t” .

По умолчанию    a = 0

Параметр b

0: Проверка полномочий на внешние вызовы

Система проверяет полномочия на внешние вызовы всех внутренних абонентов и отказывает в доступе на линию    “t” тем, кто не имеет таких полномочий.

1: Отмена проверки полномочий на внешние вызовы. Все внутренние абоненты могут, в зависимости от уровня полномочий, иметь доступ на линию “t”.

По умолчанию b = 0

Параметр c

Есть три способа организации приёма внешних вызовов:

0: На внутренний телефон

В дневном режиме работы все внешние вызовы переадресовываются на внутреннюю линию e1. В ночном режиме - на e2.

1: На факс ( Вид 1)

В дневном режиме работы все внешние вызовы переадресовываются на абонента e1. Когда внутренний абонент снимает трубку, система тут же начинает проверять, каков тон сигнала вызова . Тогда:

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс - машину абонента e2

- Если нет, то - абоненту e1

В ночном режиме работы система автоматически настраивается на определение тона сигнала вызова. В это время звонящий абонент в течение 10 сек слышит сигнал посылки вызова (длинные гудки).

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс-машину абонента e2.

- Если нет, то - оператору    (абонент 111).

2: На факс    ( Вид 2)

В дневном режиме работы система автоматически настраивается на определение тона сигнала вызова. В это время звонящий абонент в течение 10 сек слышит сигнал посылки вызова.

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс-машину

- Если нет, то - абоненту    e1 .

В дневном режиме работы система автоматически настраивается на определение тона сигнала вызова. В это время звонящий абонент в течение 10 сек слышит сигнал посылки вызова.

- Если это сигнал факса, то вызов переадресовывается на факс-машину.

- Если нет, то - оператору    (абонент 111).

По умолчанию    c = 0

Параметр    d

Вы можете отменить ночной режим работы с функцией EMB.

По умолчанию d = 0

Примечания

- Если параметр с = 0, то e2    работает в ночном режиме. В случаях, когда с = 1 или с = 2, e2 d в ночном режиме работает как факс.

- Если в станции функция EMB отсутствует, ввод последнего параметра    “d” не допускается.

- " Отмена проверки    полномочий на внешние вызовы " вводится в том случае, если линия    “t” подключена к одному из абонентских выходов другой станции с целью организации транзитной линии. Эта функция применяется также для снятия ограничений на производство вызовов внутренним абонентом.

- " Отключение автоматического доступа к внешней линии" полезно в том случае, если линия “t” подключена к одному из абонентских выходов другой станции с целью организации транзитной линии.

- Даже если d=0 (т.е. ночной режим для функции EMB отключен):

- Поступающие по линии    “t” внешние вызовы переадресовываются абоненту 11, а не    e1.    Система отвечает на звонки и позволяет прослушать    сообщения, оставленные оператором на время, когда он сам не может ответить на звонок.

- Поступающие по линии    “t” внешние вызовы переадресовываются абоненту e2, при условии, что выбран один из режимов переадресовки на факс-машину.

III.3. ПЕРЕАДРЕСОВКА ПРИ ЗАНЯТОЙ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

При занятости определенной внешней линии абонент может быть переадресован на другую свободную.

Код программы

| Для включения 80 50 t1 t2 | Для выключения 80 50 t1 t1 |
| --- | --- |

Параметры

t1 = номер внешней линии

t2 = номер внешней линии

Параметры t1 и    t2

При занятости линии t1, обнаруженной после ввода кода 7 t1, абонент может быть переадресован на другую свободную линию t2.

Примечания

- Обычно эта функция вводится для группы линий в режиме цикла.

Например : После ввода следующих кодов, задаются группы линий    01, 02 и 03:

80 50 01 02

80 50 02 03

80 50 03 01

- Вы можете разделить группы на работающие в ночном и дневном режимах :

- Группы, работающие в    дневном режиме, программируются для станции, настроенной на дневной режим.

- Группы, работающие в    ночном режиме, программируются для станции, настроенной на ночной режим.

III.4. ЗАДАНИЕ ФУНКЦИИ DID / ACD

Функция    DID позволяет внешнему абоненту иметь доступ к нужной ему внутренней линии через заданную внешнюю линию. Функция ACD с предварительно записанным сообщением соединит внешнего абонента с необходимой ему внутренней линией.

Код программы

80 70 p a

Параметры

p    =      t: номер внешней линии

a =        0: Обычная внешняя линия

8: ACD заданная внешняя линия

9: DID заданная внешняя линия

Параметр a

По умолчанию a = 0 для всех внешних линий.

Примечания

- Внешний абонент, желающий воспользоваться функцией DID / ACD, должен иметь телефон с частотным набором номера.

- Внешний абонент, звонящий по DID / ACD линии, слышит специальный сигнал, после чего он должен в течение 10 сек. набрать нужный номер, иначе вызов попадёт к оператору.

- Внешний абонент, звонящий по DID / ACD линии, может:

- после нажатия клавиши ¬ набрать номер другого телефона, если первый занят или просто не отвечает.

- сделать отбой нажатием клавиши # .

- Если инсталлирована функция "EMB", внешний абонент, звонящий по DID / ACD линии, может оставить сообщение на телефонах внутренних абонентов.

- Если функция ACD инсталлирована , внешний абонент, звонящий по DID линии, может воспользоваться режимом "Приветственное сообщение по DID линии”.

- ACD отвечает на поступающий вызов и дает возможность прослушать речевое сообщение с любого внутреннего телефона.

- Любые абоненты внешних линий могут быть подключены к DID / ACD линии.

- Функция ACD может обслуживать одновременно две внешние линии.

- Внутренние абоненты, использующие функцию DID, могут также иметь доступ к функции “Дистанционный доступ к линии”.

- Неуполномоченные внутренние абоненты не могут пользоваться функцией DID / ACD.

III.5. НЕУПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ФУНКЦИИ DID / ACD ВНУТРЕННИЕ АБОНЕНТЫ

Оператор может отказать некоторым внутренним абонентам в доступе к функции DID / ACD.

Код программы

801 e a

Параметры

e = номер внутреннего абонента

a = 81 : Запретить доступ.

80 : Разрешить доступ.

Параметр a

По умолчанию a = 80 для всех внутренних абонентов.

III.6. УРОВЕНЬ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ

Эта программа вводится с телефона оператора. Каждый внутренний абонент может принадлежать к конкретной    группе с определенным уровнем полномочий на внешние вызовы (местные, междугородные, международные), независимо от времени суток.

Код программы

887 e a

Параметры

e = номер внутреннего абонента

a = уровень полномочий

| 0: | только внутренние звонки |
| --- | --- |
| 1: | внутренние звонки , местные |
| 2: | внутренние, местные, междугородные |
| 3: | внутренние, местные, междугородные, международные, неограниченный доступ к номерам общего писка |
| 4: | внутренние, неограниченный доступ к номерам общего списка |
| 5: | внутренние, местные, неограниченный доступ к номерам общего списка |

Параметр a

По умолчанию a = 1 для оператора и a = 0 для всех других внутренних абонентов, независимо от времени суток.

Примечания

- Если Вы запрограммировали станцию на дневной (или ночной) режим работы, все группы работают в этом же режиме.

- Внутренние абоненты с уровнем доступа меньше 3 имеют ограниченный доступ к "Сокр. номерам общего списка".

- Попытка превысить свои полномочия приводит к звучанию в трубке сигнала ошибки.

III.7. ГРУППЫ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ

Вы можете организовать систему распределения линий между заданными Вами группами.

III.7.A. ЗАДАНИЕ ГРУПП ДОСТУПА

Вы можете задать до 16 различных групп внутренних абонентов.

Код программы

80 1 e g

Параметры

e = номер внутреннего абонента

g = номер группы : 0 .. ... 14 : Могут иметь доступ к заданным для данной группы линии.

15 : Может иметь доступ ко всем линиям (см. следующий раздел)

Параметр g

По умолчанию    g = 0 для всех внутренних абонентов.

Примечания

- Абоненты могут звонить только по заданным их группе линиям в пределах своей категории доступа.

III.7.B. ЗАДАНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ ГРУППАМ ДОСТУПА

Абоненты могут звонить только по заданным их группе линиям.

Код программы

80 2 t g1    ( g2g3g4g5g6g7)

Параметры

t = двухзначный номер внешней линии

g1    = 0...14 : Линия задается группе    g1

15 : Недоступная (работает только на приём вызовов)

(g2    = 0...14 : Линия задается группе    g2):

(g7 = 0...14 : Линия задается группе    g7)

Параметры g1 .. g7

С помощью этих параметров можно задать определённую линию для 15 различных групп внутренних абонентов. После этого только внутренние абоненты определенной группы могут занять конкретную линию. Оптимально - введение параметров от g2 до g7

Никакой внутренний абонент не имеет доступа к линии, которая обозначена как "недоступная". Эта линия служит только для приема вызовов. Если какой-либо линии задаётся №00, то все ранее заданные ей параметры аннулируются.

По умолчанию все внешние линии заданы всем внутренним абонентам ( группа g = 0 ).

Примечания

- Для иллюстрации приведен простой пример:

Для случаев, когда внешняя линия 04 должна работать только на приём вызовов:

- Внутренние абоненты 11 и 12 имеют доступ    к внешним линиям 01 и 03,

- Внутренние абоненты 13 и 14 имеют доступ    к внешней линии    01,

- Внутренние абоненты 15 и 16 имеют доступ ко всем внешним линиям, т.е. к 01, 02 и 03,

Вы должны :

-    Обозначить линию 04 как недоступную для исходящих вызовов.

Ввести    80 2 04 7

-    Задать отдельную группу, т.е. группу 1 для внутренних абонентов 11 и 12:

Ввести 80 1 11 1      80 1 12 1

-    Задать другую группу, т.е. 2 для 13 и 14:

Ввести 80 1 13 2      80 1 14 2

-    Задать внешнюю линию    01 обеим группам:

Ввести 80 2 01 1 2

- Задать внешнюю линию 03 первой группе:

Ввести 80 2 03 1

-    Обозначить внутренние абоненты 15 и 16 как группу 7:

Ввести 80 1 15 7

80 1 16 7

III.8. ГРУППА ПЕРЕХВАТА

Абоненты одной группы могут перехватывать звонки, поступающие на телефоны этой группы, причем без необходимости указывать номер абонента, телефон которого звонит.

Код программы

| Для включения 80 5 e1 e2 80 5 e2 e3 : 80 5 ek e1 | Для выключения 80 5 e1 e1 80 5 e2 e2 : 80 5 ek ek |
| --- | --- |

Параметры

en = номер внутреннего абонента (n=1,...,k)

Примечания

- Вызов абоненту en переадресовывается абоненту    en+1 , если en занят или не отвечает в течение трех сигналов зуммера телефона. Если то же самое происходит с абонентом en+1 , то вызов переадресовывается дальше, и так - по кругу.

- Если случится, что заняты все абоненты группы, то вызов примет первый освободившийся абонент.

- Внутренние абоненты могут задействовать режим автоматического приема вызовов.

- Вы можете разбить режимы работы группы на дневной и ночной. Если Вы запрограммировали станцию на дневной (или ночной) режим работы, все группы    работают в этом же режиме.

- Если режим переадресовки по кругу не запрограммирован, то en может перехватить звонки, приходящие на    en-1, en-2, ... e2 , e1 , но не наоборот.

III.8.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕХОДА ЗВОНКОВ ПО ТИПУ ВЫЗОВА (ГОРОДСКОЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ)

С помощью этой программы становится возможным изменить способы перехвата и систему переадресовки в заданных группах перехвата.

Код программы

80 26 a b c d

Параметры

| a : | 0 = | Функция "Следуй за мной при не-ответе" в группе отключена. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 = | Функция "Следуй за мной при не-ответе" в группе включена. |
| b : | 0 = | Функция "Следуй за мной при занятости" отключена для внешних вызовов. |
|  | 1 = | Функция "Следуй за мной при занятости" включена для внешних вызовов. |
| c : | 0 = | Функция "Следуй за мной при занятости" отключена для внутренних вызовов. |
|  | 1 = | Функция "Следуй за мной при занятости" включена для внутренних вызовов. |
| d : | 0 = | Любой абонент группы может перехватывать вызовы, поступающие на другой телефон его группы, путём простого снятия трубки (автоматический перехват). |
|  | 1 = | Любой абонент группы может перехватывать вызовы, поступающие на другой телефон его группы, путём снятия трубки и последующего набора цифры "5" (наборный перехват). |

Параметры a, b, c, d

По умолчанию a = 1, b = 1, c = 1 и d = 0.

III.9. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Вы можете задать не более четырех абонентов, чьи телефоны будут звонить одновременно с операторским.

Код программы

| Для подключения 80 85 en | Для отключения 80 86 |
| --- | --- |

Параметры

en = номер внутреннего абонента    (n=1...4)

Поступающие на оператора    (абонент 11 или 111) вызовы прозваниваются также на телефонах внутренних абонентов e1 - e4.

Примечания

- Программа "Параллельный оператор" может задать четыре группы параллельных операторов. Необходимо только, чтобы номера телефонов в каждой группе отличались друг от друга. Отменив программу, Вы тем самым отменяете и созданные группы.

- Если параллельный оператор занят, то программа "Переадресовка вызовов при занятости абонента", задействованная для данного оператора, не пересылает ему поступающий вызов.

- Даже если параллельные операторы или оператор задействуют режим "Переадресовка при не-ответе", поступивший вызов прозванивается на их телефонах 3 раза.

- Поступающие внешние вызовы, предназначенные внутреннему абоненту в соответствии с заданием программы III.2., прозваниваются только на телефоне этого внутреннего абонента.

III.10. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Внутренний абонент может вызвать любого другого или получить доступ к любой свободной или специальной линии простым снятием трубки. Связь устанавливается либо сразу, либо через 3 сек.

Код программы

| Для включения 80 4 e1 a b | Для отключения 80 4 e1 e1 |
| --- | --- |

Параметры

e1 = Номер внутреннего абонента

a    = e2 : Автоматическое соединение с конкретным внутренним абонентом (e2 )

9: Автоматический доступ на внешнюю линию

7t : Выборочный доступ на внешнюю линию (t - номер внешней линии)

b = 0: Немедленная связь

1 : Задержанная связь

Параметр a

e2 : Автоматическое соединение с конкретным внутренним абонентом

Внутренний абонент    e2    получает вызов немедленно после снятия трубки внутренним абонентом e1 .

9: Автоматический доступ на внешнюю линию

Абонент e1 получает доступ на одну из свободных внешних линий немедленно после снятия трубки.

7t: Выборочный доступ к линии

Абонент e1 получает доступ на конкретную свободную внешнюю линию "t" немедленно после снятия трубки.

Параметр b

0: Немедленная связь. Связь устанавливается немедленно после снятия трубки абонентом e1 .

1: Задержанная связь. После снятия трубки абонентом e1 проходит 3 сек., после чего он может задействовать нужный ему режим. По умолчанию внутренние абоненты не подключены к "горячей линии".

Примечания

- Оператору (абонент 11 или 111) не разрешается иметь "горячую линию" с другим внутренним абонентом или внешней линией.

- Внутренний абонент должен иметь доступ к внешним линиям, иначе при попытке воспользоваться режимом "Выборочный доступ к линии / Автоматический доступ на внешнюю линию" он услышит сигнал ошибки после снятия трубки.

III.11. СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

Будучи задействована, программа позволяет применять функцию сокращенного набора номеров внешних абонентов из одного из регистров (97,98,99) общего списка, как только уполномоченный внутренний абонент снимет трубку.

Имейте в виду, что, несмотря на идентичность кодов с "Горячей линией", эта программа идет под другим названием, объяснение чему Вы найдете ниже. Очевидно, что абонент может работать только с одним из этих двух режимов.

Код программы

| Для включения 804 e p | Для выключения 804 e e |
| --- | --- |

Параметры

e = номер внутреннего абонента

p =    3    - когда    внутренний абонент “e” снимает трубку, вызов получает внешний абонент № 97 из общего списка,

4    - когда    внутренний абонент “e” снимает трубку, вызов получает внешний абонент № 98 из общего списка,

5    - когда    внутренний абонент “e” снимает трубку, вызов получает внешний абонент № 99 из общего списка,

Примечания

- Оператор (абонент 11 или 111) не может воспользоваться этой функцией.

- После активизирования этой функции система автоматически присваивает внутреннему абоненту уровень доступа 3 на внешнюю линию.

III.12. ЗАПРЕЩЕНИЕ ФУНКЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТБОЯ

Дает Вам возможность запретить обладателю телефона с частотным набором номера пользоваться функциями отбоя и кратковременного отбоя путём нажатия клавиш "¬" и "#", соответственно. Можно запретить также и производство кратковременного отбоя быстрым нажатием - отжатием рычага.

Код программы

80 71 e p q

Параметры

e    = номер внутреннего абонента

p    =    0 : Запрет на    использование клавиш ¬ / #    для отбоя / кратковременного отбоя.

1 : Разрешение на    использование клавиш ¬ / #    для отбоя / кратковременного отбоя.

q    =    0 : Запрет на производство кратковременного отбоя рычагом.

1 : Разрешение на производство кратковременного отбоя рычагом.

Параметры a и b

По умолчанию a = 1, b =1.

Примечания

- Абоненты, обладающие телефоном с частотным набором номера с клавиатурой 4Х4 не имеют доступа к программируемым клавишам    (A, B, C, D )

- В системном телефоне Karel параметр “b” всегда = ‘0’ и не может быть изменён.

III.13. ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕГОВОРОВ

Вы можете ограничить время переговоров некоторых абонентов установкой лимита, по истечении которого система автоматически обрывает исходящий вызов.

Код программы

| Для включения 80 1 e 9 dd | Для выключения 80 1 e 9 |
| --- | --- |

Параметры

e = номер внутреннего абонента

dd = 02...20: продолжительность переговора (в минутах)

Примечания

- За 15 сек. до конца разрешенного периода абонент слышит короткие предупредительные сигналы.

- Оператор не ограничивается во времени.

III.14. УРОВЕНЬ ДОСТУПА К ФУНКЦИЯМ ВТОРЖЕНИЕ / АВТОДОЗВОН

Каждый внутренний абонент имеет свой уровень доступа к функциям "Вторжение / Автодозвон".

Код

80 6 e p

Параметры

e    = номер внутреннего абонента

p    = уровень доступа к функциям "Вторжение / Автодозвон" ( от 0 до 7).

0...2 : низшие категории вторжения

Нет доступа к Автодозвону

3...6 : низкие категории вторжения

Есть доступ к Автодозвону

7 : высшая категории вторжения

Есть доступ    к Автодозвону

Параметр a

По умолчанию a=7 для оператора и a=4 для остальных.

III.15. АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ

Какой-нибудь внутренний абонент может работать как администратор системы, т.е. получить право на постановку станции в режим программирования и активизирование некоторых функций.

Код

80 3 e

Параметры

e    = номер внутреннего абонента

Параметр e

По умолчанию, e = 11.

IV. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

IV.1. МЕЖДУГОРОДНЫЕ (STD) / МЕЖДУНАРОДНЫЕ (ISD) КОДЫ

Код

80 0019 a

Параметры

a =    8 : STD код - 8 / ISD код - 810

9 : STD код - 9 / ISD код  -       99

Примечания

- Ввод неправильных кодов приводит к нарушениям в работе функции ограничения доступа на внешние вызовы. В этом случае станция позволяет абонентам делать внешние вызовы выше их категории доступа. Более того станция будет регистрировать все разговоры как местные.

IV.2. ЗАПРЕТ НА ЗВОНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕФИКСА

Код

| Для включения 80 07 a b | Для выключения 80 08 |
| --- | --- |

Параметры

a = 0..5 : уровень запрета

b = префикс (не более 3 цифр)

Параметр a

| Уровень запрета | запрещение |
| --- | --- |
| 0 | Никто не может набирать номер с префиксом b ни в дневное, ни в ночное время. |
| 1 | Никто не может набирать номер с префиксом b в ночное время. |
| 2 | Никто не может набирать междугородный номер с префиксом b ни в дневное, ни в ночное время. |
| 3 | Абоненты с уровнем доступа только на местные вызовы не могут использовать префикс b, ни в дневное, ни в ночное время. |
| 4 | Абоненты с уровнем доступа только на местные вызовы могут использовать префикс b для производства междугородных вызовов и в дневное, и в ночное время, причём такие вызовы будут регистрироваться как местные. |
| 5 | Абоненты с уровнем доступа только на местные вызовы, используя префикс b в дневное или ночное время, могут производить только местные вызовы. |

Примечания

- Вы можете ввести “b” как число из одной или двух цифр - в этом случае для завершения программы необходимо будем произвести отбой.

- Можно запрограммировать не более 10 запретов. При превышении этого числа Вы услышите сигнал ошибки после набора 80 07.

- В станции MS48 все запрещения записываются в память системы.

IV.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА НОЧНОЙ РЕЖИМ

Код

| Для включения 883 hhmms hhmme | Для отключения 883 |
| --- | --- |

Параметры

hhmms = Начало работы в ночном режиме в формате часов (00-23) и минут (00-59).

hhmme = Конец работы в ночном режиме в формате часов (00-23) и минут (00-59).

Примечания

- Начало работы в ночном режиме можно установить также и с операторского телефона набором 879 и отменить набором 878.

IV.4. Автоматическая установка режима параллельного оператора

Вы можете указать время для включения или выключения режимов работы с параллельными операторами. Система будет делать это в нужное время автоматически.

Код

| Для включения 884 hhmms hhmme | Для отключения 884 |
| --- | --- |

Параметры

hhmms = Время для включения режима работы с параллельными операторами в формате часов (00-23) и минут (00-59).

hhmme = Время для отключения режима работы с параллельными операторами в формате часов (00-23) и минут (00-59).

Примечания

- Режим работы с параллельными операторами может быть установлен также и с операторского телефона набором 8561 и отменен набором 8560.

IV.5. ЗУММЕР

Вы можете запрограммировать включение / выключение сигнала зуммера в корпусе станции.

Код

80 9 p

Параметры

p = 0 : Включение зуммера

2 : Выключение зуммера

Параметр p

По умолчанию p = 0.

Примечания

- Зуммер звонит в ответ на поступающие вызовы одновременно с прозвоном на телефонах абонентов, принимающих вызов.

IV.6. ФУНКЦИИ РЕЛЕ

Система снабжена реле, установленной на материнской плате.

Код

80 9 a

Параметры

a = 1 : Управление системой наружного звонка

3 : Управление системой наружного оповещения

6 : Управление системой внешнего источника мелодии

7 : Управление системой дверного замка

Параметр a

1: Станция фиксирует поступающий вызов и включает реле на весь период прозвона.

3: Станция включает реле на весь период прохождения объявлений. Вы можете подключаться к устройству наружного оповещения.

6: Как только абонент делает кратковременный отбой для парковки вызова или постановки его в режим ожидания, станция активизирует работу реле до конца связи.

7: Когда абонент использует функцию дверного телефона, система также включает реле на период, называемый " Время срабатывания реле". С помощью этой функции Вы можете перейти на ручной режим работы.

По умолчанию    a = 7

Примечания

- Перед включением функции " Управление системой внешнего источника мелодии    " необходимо задействовать функцию    "Музыка при удержании".

IV.7. ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕЛЕ

Будучи задействовано, реле сохраняется в рабочем режиме в запрограммированное время.

Код

80 94 dd

Параметры

dd = 01...99 : Реле работает в течение    dd x 0.1 сек.

00 : Реле работает в течение    1 сек.

Параметр dd

По умолчанию dd = 00.

Примечания

- Имейте в виду, что это время - только для реле, работающего как " Управление системой дверного замка ".

IV.8. ВРЕМЯ ВОЗВРАТА ВЫЗОВА

Если превышено запрограммированное время парковки, запаркованный вызов автоматически возвращается к абоненту.

Код

80 82 dd

Параметры

dd = 03...25 : Время возврата вызова dd x 10 сек..

Параметр dd

По умолчанию dd = 06.

IV.10. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДЕРЖАНИЕ

Если оператор или абонент заняты в течение определенного времени, вызов автоматически ставится на удержание.

Код

| Для включения 80 89 dd | Для выключения 80 89 00 |
| --- | --- |

Параметры

dd = 01...99 : Отрезок времени, по истечении которого вызов автоматически ставится на удержание ( в сек. )

Примечания

- Вызовы, поставленные на автоматическое удержание, ставятся в очередь к оператору или к абоненту.

- При включенном режиме "Музыка при удержании" звонящий абонент слышит в трубке мелодию. В противном случае - короткие гудки.

- Если Ваша станция оснащена VM48 , звонящий абонент перед постановкой на автоматическое удержание услышит речевое сообщение, оставленное Вами.

IV.11. УРОВЕНЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Если Вы обладаете необходимым уровнем автоматического доступа к внешней линии, система подключает Вас к свободной линии с наивысшим номером. Если задействована описываемая программа, система подключит Вас к наименее загруженной линии.

Код

80 27 a

Параметр

a = 0 : Свободная линия с наивысшим номером.

1 : Наименее загруженная линия.

Параметр a

По умолчанию a=0.

Примечания

- Эта программа разработана специально для организации равномерной загрузки линий.

IV.12. МЕТОД ПРИЕМА НЕСКОЛЬКИХ ЗАПАРКОВАННЫХ ВЫЗОВОВ

Предлагаются два способа приема запаркованных вызовов.

Код

80 8 a

Параметр

a    = 0 : Прием в зависимости от линии.

1 : Прием в зависимости от продолжительности запаркованного состояния

Параметр a

0: Можно указать первоочередность конкретной линии.

1: Нельзя указать первоочередность конкретной линии. Приоритет отдается линии с наибольшим временем нахождения в режиме парковки.

По умолчанию a = 1.

IV.13. МЕТОД ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВОВ В ГРУППЕ

Код

80 26 a

Параметры

a = 1: Включен автоматический перехват. Вызов перехватывается любым членом группы сразу после снятия трубки.

0: Включён наборный перехват. Вызов перехватывается любым членом группы после снятия трубки и набора "0"

По умолчанию а = 0

IV.14. НАБОР НОМЕРА В ЧАСТОТНОМ РЕЖИМЕ (DTMF)

Если у Вас телефон с частотным набором номера (DTMF), то вызов на внешнюю линию, обозначенную как DTMF, производится MF тонами, соответствующими набираемым цифрам. При желании станция может принимать тоны от телефонного аппарата и генерировать их на передачу по внешней линии.

Код

80 88 a

Параметры

a = 0: Тоны, соответствующие набираемым цифрам на DTMF телефоне, пересылаются сразу на внешнюю линию, обозначенную как DTMF.

1 : Тоны, соответствующие    набираемым цифрам на DTMF телефоне, генерируются станцией и пересылает их на        внешнюю линию, обозначенную как DTMF.

Параметр a

По умолчанию, a = 0.

Примечания

- Имейте в виду, что:

- Ваша станция генерирует пульсы, когда DTMF телефоны используются на внешних линиях, обозначенных как DP. То есть если какой-нибудь внутренний абонент с DTMF телефоном получает доступ на внешнюю линию, обозначенную как DP, и начинает набирать номер, станция принимает "тоны", соответствующие    цифрам номера, набираемого на телефоне DTMF, кодирует "тоны" как "пульсы" и переправляет "пульсы" на внешнюю линию.

- Станция генерирует тоны, когда телефоны DP используются на внешних линиях, обозначенных как DP. То есть если какой-нибудь внутренний абонент с    DP телефоном получает доступ на внешнюю линию, обозначенную как DTMF, и начинает набирать номер, станция принимает "пульсы", соответствующие    цифрам номера, набираемого на DP телефонах, кодирует "пульсы" как    "тоны" и переправляет "тоны" на внешнюю линию.

- Станция генерирует тоны, когда телефоны DP используются на внешних линиях, обозначенных как DP. То есть если какой-нибудь внутренний абонент с    DP телефоном получает доступ на внешнюю линию, обозначенную как DP, и начинает набирать номер, станция принимает "пульсы", соответствующие    цифрам номера, набираемого на DP телефонах, генерирует "пульсы" и переправляет "пульсы" на внешнюю линию.

- Имейте в виду, что станция всегда принимает набираемый внутренним абонентом номер перед тем, как отправить его на внешнюю линию. Это необходимо для проверки полномочий на доступ к внешним линиям и для последующей регистрации в отчете CMDR. Это производится независимо от вышеуказанной программы.

IV.15. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Параметры системы сохраняются в постоянной памяти станции и при случайной потере могут быть восстановлены.

Код

824

Примечания

- В полночь станция проверяет наличие параметров и в случае их утери автоматически восстанавливает их из своей постоянной памяти.

IV.16. ДАННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

Вы можете задействовать эту функцию для загрузки фабричных параметров. В то же время можно стереть память на номера общего и персонального списков.

Код

825 p

Параметры

p =    9 : Стереть все параметры, включая память на номера общего и персонального списков.

8 : Стереть все параметры, кроме памяти на номера общего и персонального списков.

Примечания:

- После активизирования этой программы станция в течение примерно 20 сек. не работает с вызовами.

V. АКСЕССУАРЫ

V.1. УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ    ВЫЗОВОВ (CMDR)

V.1.A. УРОВЕНЬ И СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ

Вводится c телефона администратора. Применяется для регистрации как исходящих, так и поступающих вызовов.

Код

877 a b

a = Уровень регистрации 	0 : не регистрировать

1 : только международные вызовы

2 : международные и междугородные вызовы

3 : все исходящие вызовы по внешним линиям

4 : поступившие вызовы по внешним линиям, на которые не ответили.

5 : все поступившие вызовы.

b = средства :    0 : компьютер или принтер

1 : принтер (беглая печать)

2 : мини принтер KY16

Примечания

- Регистрация начинается тотчас после подключения устройства.

V.1.B. ФИЛЬТР РЕГИСТРАЦИИ

Вы можете освободить от регистрации вызовы определенных абонентов или вызовы по определенным внешним линиям.

Код

80 83 p a

Параметры

p =        e : внутренний абонент

t      : номер внешней линии (для MS48 с ёмкостью меньше, чем 6/18)

0t : (t= номер внешней линии) (для MS48 с ёмкостью больше, чем 6/18)

a    =      0 : Регистрировать вызовы.

1 : Не регистрировать.

Параметр a

По умолчанию a = 0 для всех.

Примечания

- Отмена регистрации применяется в случаях :

- Внешний абонент связан с внутренним абонентом прямой линией.

- Внутренний абонент связан с внешним абонентом прямой линией.

- Вызовы внутренних абонентов являются конфиденциальными.

V.1.C. ФИЛЬТР ВРЕМЕНИ CMDR

Эта программа вводится с телефона администратора. Фильтр времени CMDR, начинающий отсчет после получения доступа к внешней линии, используется станцией в следующих случаях. После получения вызова от внешнего абонента станция проверяет тон сигнала по этой линии (сигнал посылки вызова, занятости или переполнения):

- Если определен правильный тон, станция проверяет, установилась ли связь (т.е. сигнал посылки вызова отсутствует) и начинает отсчет.

- Если не определен правильный тон, дальнейшая проверка не производится, и вызов регистрируется как поставленный на сохранение. Начальным временем оказывается время поступления вызова плюс время фильтра CMDR.

Имейте в виду, что вышеперечисленные условия не распространяются на внешние линии с пульсовым измерением или с измененной полярностью. Конечное время определяется моментом производства отбоя.

Код

8777 dd

dd = 20...90 : фильтр времени CMDR (в секундах)

Параметр dd

По умолчанию dd = 55 sec.

Примечания:

- Если связь устанавливается до того, как станция успевает определить тон, и заканчивается в установленное фильтром время, то она не регистрируется. Такое может случится, если вызываемый абонент снимает трубку немедленно после производства вызова, не дав прозвучать звонку.

V.1.D. ТАБЛИЦА ТАРИФОВ

Вы можете составить тарифы на внешние вызовы.

Код

| Для включения 80 23 a b ddd | Для выключения 80 23 9 |
| --- | --- |

Параметры

a    = Тип вызова :        1 : Местный

2 : Междугородний

3 : Международный

b    = Тип тарифа :        0 : Стандартный

1 : Экономичный

ddd    = 001...250 : Продолжительность (в сек.)

Примечания

- С помощью этой программы Вы можете составить следующую таблицу тарифов:

|  | Обычный | Экономичный |
| --- | --- | --- |
| Местные | ddd10 | ddd11 |
| Междугородние | ddd20 | ddd21 |
| Международные | ddd30 | ddd31 |

- Таблица составляется с помощью программы "Таблица времени". Более детальную таблицу Вы найдете в описании для модуля CM48.

V.1.E. ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ

После того как Вы установили таблицу тарифов, Вы должны составить и "Таблицу времени".

Код

80 24 hhmm1 hhmm2

Параметры

hhmm1 = Начало времени (часы/минуты) экономичного режима.

hhmm2 = Конец времени (часы/минуты) экономичного режима.

Примечания

- Эти коды необходимы для установления границ экономичного режима. Вне границ экономичного режима действует обычный тариф. Если Вы не установите границы экономичного режима, система автоматически будет задействовать на все вызовы обычный тариф.

V.1.F. ЦЕНА ПУЛЬСА

Программа вводится с телефона администратора.

Ввод цены пульса для определенной внешней линии дает возможность задавать стоимость вызовов. Точная стоимость может быть определена в том случае, когда вызов по внешней линии производится измеряемыми пульсами. В противном случае цена определяется таблицей тарифов.

Код

8778 t ccccc

t = Номер внешней линии

ccccc = 00001...65535: Цена пульса

Примечания

- Информация о цене, поступающая на CMDR, обрабатывается следующим образом: суммирование цен пульса или суммирование числа обнаруженных пульсов. В случаях невозможности обнаружения некоторых пульсов цена определяется на основании таблицы тарифов.

V.2. ФУНКЦИЯ ACD

V.2.A. Стирание всех СООБЩЕНИЙ

Код

86444

Примечания

- Перед процедурой стирания всех сообщений ACD - режим необходимо отключить. После того как оператор закончит зачистку послышится сигнал ответа станции.

V.2.B. Ввод сообщений

Код

864 mm

Параметры

mm = Номер сообщения.

00 = Приветствующее сообщение

01 = Сообщение о потере цифры

02 = Сообщение при занятости

03 = Сообщение в отсутствии ответа

04 = Сообщение о неправильном номере

05 = Сообщение с просьбой подождать

06 = Сообщение о недоступности абонента

07 = Сообщение о пересылке оператору

08 = Ночное приветственное сообщение

09..23 = Сообщения общего содержания.

Примечания

- Если Вы хотите оставить сообщение, ACD должен быть отключён.

- Сообщения должны быть краткими.

- Если в момент ввода сообщения ёмкость запоминающего устройства оказывается превышенным, запись прерывается, и раздаётся сигнал ответа станции (длинные гудки).

- Если сообщение номер mm уже существует в записи, система стирает его и записывает новое.

VI.2.C. стирание одиночного сообщения

Код

8644 mm

Параметры

mm = номер (00-23) сообщения.

Примечание

- Во время стирания записи слышен особый сигнал. После - сигнал ответа станции.

V.2.D. ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ACD

Назначение этой программы уже разъяснялось в разделе “Функция DID/ACD для внешней линии” этого руководства.

V.2.E. ОДНОКЛАВИШНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ACD

Для внешних абонентов оператор может сформировать одноклавишное меню.

Код

| Для включения 80 87 a b | Для выключения 80 87 a |
| --- | --- |

Параметры

a = 0 - 9 клавиши

b = Номер внутренней линии или какой-нибудь код VM48/ACD38 (из не более 3 цифр).

Примечания

- В случае когда внешний абонент нажимает ’a’, станция активизирует ‘b’.

- В случае когда Вы вводите ‘b’ в виде одной, двух или трех цифр, Вы должны для запуска программы произвести отбой или нажать    клавишу ‘*’ на телефоне с частотным набором номера.

- Если некоторые цифры никогда не используются, их можно запрограммировать для вызова оператора.

- Во время формирования меню старайтесь не нарушить существующие функции или коды доступа. Например, если Вы формируете меню с ‘0’, то с помощью этой клавиши с оператором уже не соединиться, и придется формировать другое меню для этого случая: 8017 8 0, 8017 0 411. Т.о. можно позвонить оператору, набрав ‘8’, и прослушать сообщение № 11, набрав ‘0’.

V.2.F. автоматическое включение / выключение режима ACD

Код

| Для включения 885 hhmm1 hhmm2 | Для выключения 885 |
| --- | --- |

Параметры

hhmm1 =      Начало работы в режиме ACD в часах (00-23) и минутах (00-59).

hhmm2 =      Конец работы в режиме ACD в часах (00-23) и минутах (00-59).

Примечания

- Если режим ACD выключается введением 8740, автоматическое включение производится только после набора 8741. Это удобно делать в конце недели. Например: Вы вводите 885 0800 1730 для включения режима ACD с 8:00 утра до 17:30 вечера. А в конце недели секретарша может ввести 8740 в пятницу вечером для отключения режима на все выходные. Утром в понедельник можно ввести 8741 для включения режима.

V.3. электронный почтовый ящик (EMB)

V.3.A. ночной режим для “автоответчика”

Код

86408 	Для оставления сообщения.

879	Для включения ночного режима.

Примечания

- Существует специальная форма сообщения № 08 в режиме ACD, сохраняющаяся даже при отключении системы.

- При включении ночного режима кодом 879, система переключается на ночной режим работы, а ночные сообщения прочитываются в первую очередь.

- После набора кода 878 система возвращается в дневной режим работы.

V.3.B. регулировка уровня ГРОМКОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ СООБЩЕНИЯ

Если сообщение звучит слишком тихо, Вы можете повысить уровень громкости.

Код

86448 a

Параметры

a = 1.. 7 Уровень звучания

Параметр a

По умолчанию a = 4.

Примечания

- Уровень “1” - низший, “7” - высший.

- Функция работает только для EMB сообщений, но не ACD.

V.3.C. качество звука

Кассета имеет ёмкость на 15 мин. для сообщений хорошего качества звучания либо 30 мин. - посредственного.

Код

86449 a

Параметры

a = 0 : 15 мин. для сообщений хорошего качества

1 : 30 мин. для сообщений посредственного качества

Параметр a

По умолчанию a = 0.

Примечания

- Сообщения, оставляемые пользователем на своем телефоне, всегда - только хорошего качества.

V.4. домофон

V.4.a. Назначение домофона

В станции MS48 оператор слышит звонок, когда кто-то нажимает кнопку домофона DY26. Программа может установить ночной и дневной режимы работы для домофона, а также определить внутренний номер, на который подключается домофон.

Код

805 d e

Параметры

d = код подключения домофона

10 для MS48 с емкостью менее или равной 6 / 18

110 для MS48 с емкостью выше, чем 6 / 18.

e = Внутренний номер, на который подключается домофон.

Параметр e

По умолчанию e = 11 (или 111).

Примечания

- При вводе программы в станцию, работающую в дневном режиме, автоматически устанавливается дневной режим и для абонента, работающего с домофоном. То же - в случае с ночным режимом.

- После нажатия кнопки домофона начинает звонить телефон абонента, работающего с домофоном. В это время пользователь домофона слышит сигнал посылки вызова.

- Если телефон абонента, работающего с домофоном, занят, то этот абонент слышит сигналы в момент нажатия кнопки домофона.

V.5. системный телефон kts48(-h)

VI.5.a. установка H/Rx    функциональных клавиш

Дает возможность изменять функции клавиш H/R1, H/R2, H/R3, H/R4 в системном телефоне KTS48(-H).

Код

80 33 a

Параметры

a =      0: Запарковать или освободить от парковки до 4 внешних вызовов. (Типичные функции для клавиш H/Rx в системном телефоне KTS48(-H) )

1: Получить доступ к одной из 4 внешних линий и затем запарковать вызовы по ним.

Параметр a

По умолчанию a = 0.

Примечания

- После введения этой программы функции клавиш H/Rx всех системных телефонов KTS48(-H) изменяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ команд

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПЕРАТОРА

e: № внутреннего абонента		t: № внешней линии

#: кратковременный отбой		hhmm: время в часах и минутах

A - ОБЩИЙ

| Переадресовка вызова | # 0 | e |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковка / освобождение вызова | #3 / 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка нескольких вызовов | # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка поступившего внешнего вызова на другой внешний телефон | 835 | t |  | № телефона |  |  |  |  |  |
| Отмена переадресовки | 835 | t |  | отбой |  |  |  |  |  |
| Состояние внешней линии | 89 | t |  | 1/0/9 |  |  |  | 0/1 |  |
| Тестирование внешних линий | 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелодия при удержании | 832 | 2/1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка времени | 88 | hhmm |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка даты | 833 | ddmmyy |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка / отмена ночного режима | 87 | 9/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод номеров в общий список | 834 | № регистра, №№ |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение функции напоминания | 8388 | e |  | hhmm |  |  |  |  |  |
| Отключение функции напоминания | 8388 | e |  | отбой |  |  |  |  |  |
| Установка постоянного уровня громкости в трубке / Отмена | 80 25 | t |  | 1 / 0 |  |  |  |  |  |
| Включение / отключение режима параллельного оператора | 856 | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка пароля на закрытие для администратора / Отмена |  | 837 |  | пароль |  |  |  | 3 / 2 |  |

B - ФУНКЦИИ CMDR (Регистрация исходящих вызовов)

| Просмотр вызовов номеров общего списка | 741 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр вызовов через порт | 8766 | № порта |  |  |  |
| Просмотр списка всех вызовов / Отмена | 8767 / 8768 |  |  |  |  |
| Стирание содержания всех записей вызовов | 87669 | № порта |  |  |  |
| Приостановка работы принтера KY16 | 8760 |  |  |  |  |
| Возобновление работы принтера KY16 | 8761 |  |  |  |  |
| Короткий прогон бумаги в принтере KY16 | 8762 | любая цифра |  |  |  |
| Длинный прогон бумаги в принтере KY16 | 8763 |  |  |  |  |
| Перезагрузка счётчика регистрации | 8769 |  |  |  |  |

C - ФУНКЦИИ ACD

| Включение функции / Отмена | 874 | 1 / 0 |
| --- | --- | --- |

D - ФУНКЦИИ EMB

| Прослушать сообщения, поступившие на телефоны станции при работе в ночном режиме | 8647 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прослушать сообщения, поступившие на телефоны станции по внешней линии | 82 |  |  |  |
| Включение сообщения - напоминания | 83889 | e | hhmm |  |
| Стирание всех сообщений | 86499 |  |  |  |
| Стирание всех сообщений, кроме будильника и напоминания | 86490 |  |  |  |
| Прекращение записи Ваших внешних вызовов | # | # |  |  |
| Вызов - напоминание | 8389 | hhmm |  |  |
| Прослушать сообщения, поступившие на Ваш телефон при работе в ночном режиме через DID линию | 8647 | пароль |  |  |

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АДМИНИСТРАТОРА

| Вход в режим программирования | 877777 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход из режима программирования | 877778 |  |  |  |
| Запрещение режима программирования / Отмена | 837 | пароль |  | 3 / 2 |

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ

e: номер внутреннего абонента

t: № внешней линии

| Статус внешних линий |  | 89 |  | t |  | 0/1/9 |  |  | 0/1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры внешних линий |  | 80 0 |  | t e |  | 0/1 0/1 |  |  | 0/1/2 |  |  | 0/1 |  |
| Параметры внешних линий (ночной режим) |  | 80 0 |  | t e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка при занятой линии (включение / выключение) |  | 8050 |  | t1 / t2 |  | / t1 / t1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание функций DID / ACD на внешнюю линию |  | 80 7 |  | t |  | 0/8/9 |  |  |  |  |  |  |  |
| DID / ACD неуполномоченных абонентов |  | 80 1 |  | e |  | 80/81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень доступа к внешним линиям |  | 87 |  | e |  | 0 .. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группы доступа к внешним линиям |  | 80 1 |  | e |  | 0 .. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание групп доступа |  | 80 2 |  | t |  | 0 .. 7 |  |  | ..... |  |  | 0 .. 7 |  |
| Группа перехвата |  | 80 5 |  | e1 e2 |  | en e n+1 |  |  | en+1 e1 |  |  |  |  |
| Параллельный оператор |  | 8085/8086 |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая линия |  | 80 4 |  | e1 |  | e2 / 9 / 7t |  |  |  | 0/1 |  |  |  |
| Сокращенный набор в режиме " Горячая линия " |  | 80 4 |  | e |  | 3 / 4 / 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрещение "Кратковременного отбоя" |  | 80 7 |  | e |  | 0/1 |  |  | 0/1 |  |  |  |  |
| Ограничение времени разговора |  | 80 1 |  | e |  | 9 |  |  | 02 .. 20 |  |  |  |  |
| Уровень доступа к функциям "Вторжение” / “Автодозвон" |  | 80 6 |  | e |  | 0 .. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор |  | 80 3 |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STD/ISD (междугородные / международные звонки) коды |  | 80 0019 |  |  | 0/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрет на звонки с использованием префикса |  | 80 07 |  | 0 .. 5 |  | префикс |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое переключение на ночной режим |  | 883 |  | hhmms |  | hhmme |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая установка режима параллельного оператора |  | 884 |  | hhmms |  | hhmme |  |  |  |  |  |  |  |
| Зуммер |  | 80 9 |  | 0/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция реле | 80 9 |  | 1/3/6/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время активизации реле | 80 94 |  | 01 .. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратковременный отбой внешней линии |  | 80 99 |  | 02 .. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время возврата вызова при парковке |  | 80 82 |  | 03 .. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое удержание |  | 80 89 |  | 01 .. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень автоматического доступа на внешнюю линию |  | 80 27 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод приема нескольких запаркованных вызовов |  | 80 8 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод перехвата вызовов в группе |  | 80 26 |  | 0 / 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание группы перехвата |  | 80 58 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор с частотного телефона (тоновый) |  | 80 88 |  | 0/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение параметров системы |  | 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры по умолчанию |  | 825 |  | 8/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B - устройства CMDR

| Уровень и средства регистрации |  | 877 |  | 0 .. 4 |  | 0 .. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр регистрации |  | 80 66 |  | номер порта |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр времени CMDR |  | 8777 |  | 20 .. 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица тарифов | 80 23 |  | 1/2/3 |  | 0/1 |  |  | 001 .. 250 |  |  |  |
| Таблица времени |  | 80 24 |  | hhmm1 |  | hhmm2 |  |  |  |  |  |
| Цена пульса |  | 8778 |  | t |  | 00001 .. 65535 |  |  |  |  |  |

C - устройства ACD И EMB

| Стирание всех сообщений | 86444 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод сообщений | 864 | mm |  |  |  |
| Стирание одиночного сообщения | 8644 | mm |  |  |  |
| Внешняя линия с режимом ACD | 80 7 | t | 0/8 |  |  |
| Недоступные внутренние абоненты | 80 1 | e | 80/81 |  |  |
| Ввод режима ACD одной клавишей | 80 17 | 0 .. 9 | код |  |  |
| Автоматическое включение / отключение режима ACD | 885 | hhmm1 | hhmm2 |  |  |
| Ночной режим для “автоответчика и записи сообщений” | 86408 | 879 |  |  |  |
| Ночной режим для “автоответчика ” | 86408 | 858 |  |  |  |
| Регулировка уровня звучания | 86448 | 1 .. 7 |  |  |  |
| Качество звучания / Емкость | 86449 | 0/1 |  |  |  |

I. ОБРАБОТКА ВЫЗОВОВ

I.1. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВОВ С ВОЗВРАТОМ

Вызов, переданный Вами на другую внутреннюю линию, возвращается к Вам после окончания разговора. Есть два способа передачи вызова:

| 1) Объявленная передача: | Вы информируете вызываемого внутреннего абонента перед передачей. Связь устанавливается, как только Вы кладете трубку. |
| --- | --- |
| 2) Скрытая передача: | Вы не информируете вызываемого внутреннего абонента перед передачей. У абонента на телефоне раздается сигнал вызова, и он может начать разговор, сняв трубку. |

I.1.A. ОБЪЯВЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Операции

Для передачи

- Вы принимаете вызов по внешней линии.

- Произвести кратковременный отбой клавишей #. Слышен специальный сигнал. Разговор поставлен на удержание.

- Набрать 0.

- Набрать номер внутреннего абонента.

- Объявить о вызове.

- Положить трубку. 	Абоненты начинают разговор.

Примечания

- Если Вы слышите сигнал занятости на шаге 4, Вы можете задействовать функцию “Вторжение”. После вторжения и объявления о передаче Вы кладете трубку, а занятый внутренний абонент слышит короткие сигналы. Тогда он должен как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор. После того как он положит трубку, его телефон зазвонит.

- Вы можете произвести кратковременный отбой клавишей "#" и вернуться к вызову в следующих случаях:

- Если внутренний абонент не принимает вызов на шаге 5.

- Если внутренний    абонент не отвечает.

После возвращения к внешнему вызову Вы можете произвести следующие действия.

- Вы можете воспользоваться функцией " вторжение " для уведомления занятого абонента, если только Ваша категория вторжения больше (категория 9 - высшая). В противном случае Вы будете слышать только сигналы занятости после набора 0, и Вам придется произвести кратковременный отбой и вернуться к вызову.

- Переданный внешний звонок возвращается к Вам, если на него не ответили в течение 40 сек.

- Если включен режим музыки, то внешний абонент слышит мелодию. В противном случае он слышит сигнал занятости.

I.1.B. СКРЫТАЯ ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Операции

Для передачи

- Вы принимаете вызов по внешней линии.

- Произвести кратковременный отбой. Слышен специальный сигнал. Разговор поставлен на удержание.

- Набрать 0

- Набрать номер внутренней линии. Вы услышите сигнал занятости или сигнал ответа станции.

- Положить трубку

Для ответа на вызов

1. Ваш телефон звонит, когда абонент, которому Вы передали вызов, положит трубку.

2. Снимите трубку. Вы примете внешний вызов.

Примечания

- Услышав сигнал занятости на шаге 4, Вы можете произвести кратковременный отбой для прерывания передачи и возвращаетесь к вызову.

- Переданный на занятую линию вызов сигнализируется короткими сигналами в трубке. Получив предупреждение о передаче вызова, занятый абонент должен как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор. После того, как он положит трубку, его телефон зазвонит.

- Переданный на занятую внутреннюю линию внешний звонок возвращается к оператору, если на него не ответили в течение 40 сек.

- Если включен режим музыки, то внешний абонент слышит мелодию. В противном случае он слышит сигнал занятости.

I.2. ПАРКОВка НЕСКОЛЬКИХ ВЫЗОВОВ

Вы можете запарковать до 4 внешних вызовов одновременно, при этом Ваш телефон остается свободным, пока абоненты ждут соединения.

Операции

- Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

- Произвести кратковременный отбой. Слышен специальный сигнал.

- Набрать 4. Слышен сигнал ответа станции. Вызов запаркован.

Примечания

- Внутренние абоненты, имеющие системные телефоны KAREL, также могут пользоваться функцией парковки нескольких вызовов.

- Имейте в виду, что вышеперечисленные операции применяются обычным пользователем для парковки одного вызова и нескольких - оператором либо пользователем с системным телефоном KAREL. Если оператор либо пользователь с системным телефоном KAREL желают запарковать один вызов, то на шаге 3 необходимо набрать 3 вместо 4.

- Запаркованные вызовы возвращаются к запарковавшим их абонентам, если в течение 60 секунд никто не ответил на них.

- Если вызов возвращается к Вам, а Ваша линия занята, Вы слышите в трубке короткие сигналы. Тогда Вы должны как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор и ответить на вызов.

- На запаркованные вызовы можно ответить с любого телефона.

II. СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

II.1. СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ И СПОСОБ НАБОРА НОМЕРА

Вы можете установить такие режимы работы внешних линий, как: "работает", "отключена", "только для поступающих вызовов". Вы можете также выбрать либо импульсный, либо частотный способ набора номера для каждой линии.

Код

89    t    p    q

Параметры

t = номер внешней линии

p = состояние

1 :    для подключения внешней линии.

0    : для отключения внешней линии.

9    : только для приема поступающих вызовов.

q = способ набора номера

0 : импульсный.

1 : частотный.

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 89.

3. Набрать номер внешней линии.

- Набрать параметр состояния.

Для подключенной внешней линии:

5. Набрать параметр "q".

Примечания

- Отключенная внешняя линия закрыта как для поступающих, так и для исходящих вызовов. Никто не может пользоваться отключенной внешней линией.

- Подключенная внешняя линия открыта как для поступающих, так и для исходящих вызовов. Любой абонент с не нулевой категорией доступа к внешней линии может пользоваться ею.

- Линия, обозначенная как "только для поступающих вызовов", закрыта для исходящих вызовов. Никакой внутренний абонент не может пользоваться ею.

- Способ набора номера может быть либо частотным (DTMF), либо импульсным (DP).

II.2. ТЕСТИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

В станции имеется детектор сигнала ответа станции, который определяет сигнал на внешней линии. Т.о. Вы можете использовать этот детектор для автоматического определения состояния внешних линий.

Код

747

Операции

1. Убедитесь, что в системе нет поступающих вызовов.

2. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

3. Набрать 827.

4. Положить трубку. Внешние линии тут же отключатся.

Примечания

- Будучи задействован, детектор сигнала ответа станции начнет проверять внешние линии. Затем он обнаруживает внешние линии, в которых есть сигнал ответа станции:

- "только для поступающих вызовов", если они и были такими до момента задействования детектора сигнала,

- "подключенные" -    в других случаях. После проверки сигналов эти линии определяются также как импульсные    "DP" или частотные "DTMF".

В то же время внешние линии без сигнала ответа станции устанавливаются как:

- " только для поступающих вызовов ", - если они были определены как "подключенные" до тестирования.

- "отключенные " - в других случаях.

- Когда все внешние линии временно отключены, станции    MS38 и MS48 автоматически активизируют функцию    "Тестирование внешних линий" (при условии, что внутренние линии не заняты).

II.3.МУЗЫКА ПРИ УДЕРЖАНИИ

Мелодия от внутреннего генератора или внешнего источника (например - радио) может быть подключена к запаркованным или находящимся в режиме удержания внешним линиям.

Код

832 p

Параметры

p      =      2 : Внутренний генератор мелодии

1 : Внешний источник мелодии

0 : Без мелодии

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 832.

3. Выбрать параметр “p”. Услышать сигнал ответа станции .

Примечания

- Если режим музыки не включен, то внешний абонент слышит сигнал занятости.

II.4. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Позволяет установить текущее время.

Код

88 hhmm

Параметры

hhmm = Параметры времени в формате часов (00-23) и минут (00-59).

Операции

1 Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 88.

3. Установить время. Услышать сигнал ответа станции.

Примечания

- Текущее время высвечивается на 7-разрядном дисплее системного телефона и консолей, подключенных к станции.

- Часы системы могут в ряде функций работать и как таймер, например: служба напоминания, будильник, регистрация времени вызова.

II.5. УСТАНОВКА ДАТЫ

Позволяет вводить текущую дату.

Код

833 ddmmyy

Параметры

ddmmyy = Параметры даты в формате: день (01-31), месяц (01- 12) и год (00-99).

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 833.

3. Установить дату. Услышать сигнал ответа станции.

Примечания

- При правильной установке можно узнать точную дату каждого исходящего вызова.

II.6. НОЧНОЙ РЕЖИМ

Переводит станцию в ночной режим работы.

Код

87 p

Параметры

p = 9 :    ввести

8 :    отменить

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 87.

3. Набрать нужный параметр “p”. Услышать сигнал ответа станции.

Примечания

- Ночной режим вводится для повышения эффективности работы в разное время суток.

- Ниже перечисленные программы и режимы могут работать как в дневном, так и в ночном режимах:

Перехват вызовов в группе (устанавливается программированием)

Переадресовка с занятых линий (устанавливается программированием)

Распределение входящих звонков (устанавливается программированием)

Уровень доступа к внешним линиям    (устанавливается программированием)

Внутренняя переадресовка (для пользователей)

- После перевода станции в ночной режим Вы можете заблокировать свой телефон с помощью функции "Пароль для закрытия / открытия телефона", чтобы предотвратить несанкционированную отмену ночного режима. Вы должны открыть свой телефон перед отменой ночного режима - иначе, производя отмену, Вы услышите сигнал ошибки на шаге 2.

- В ночном режиме станция может автоматически переадресовывать поступающие внешние вызовы на другого внешнего абонента.

- Вы можете запрограммировать автоматическое включение / отключение ночного режима.

II.7. ВВОД НОМЕРОВ В ОБЩИЙ СПИСОК

В общем списке Вашей станции может храниться до 100 часто используемых номеров телефонов.

Код

834 rr n

Параметры

rr    =    Регистр номеров общего списка (00-99)

n = Номера внешних абонентов (не больше 16 цифр).

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 834.

3. Нажать нужный регистр номера.

4. Набрать номер внешнего телефона.

5. Положить трубку.

Примечания

- В качестве префиксов при соответствующих вызовах необходимо вводить междугородные и международные коды. Не нужно никаких префиксов для ввода местных номеров.

- На шаге 4 можно ввести паузу между цифрами нажатием на клавишу #. Каждый раз нажимая #, Вы вводите паузу в 1 секунду. Нажатие на # эквивалентно вводу одной цифры номера.

II.8. ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ

Станция может сделать абоненту напоминающий звонок (таймер).

Код

8388 e hhmm

Параметры

e = внутренний номер

hhmm = таймер с форматом в часах (00-23) и минутах (00-59)

Операции

| Для включения 1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции. 2. Набрать 8388 3. Набрать внутренний номер 4. Ввести время для таймера. Услышать сигнал ответа станции. | Для выключения 1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции. 2. Набрать 8388 3. Набрать внутренний номер. 4. Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания

- Для абонентов с системными телефонами KAREL: в указанное время зуммер телефона начинает звонить. Звонок можно оборвать, нажав одну из клавиш верхнего регистра телефона.

- Для абонентов с другими телефонами: в указанное время зуммер телефона начинает звонить. Сняв трубку, Вы услышите сигналы "динг-донг". Если трубка не снимать, телефон звонит в течение 2 минут.

- Если телефон занят, сигнал зуммера раздастся после отбоя.

- После 24:00 таймер автоматически отключится.

II.9. УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ.

Позволяет увеличить слышимость приема / передачи.

Код

80 25 t p

Параметр

t = номер внешней линии

p = 1: увеличивает уровень громкости приема; понижает уровень громкости передачи

0: установка по умолчанию

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции

2. Набрать 80 25

3. Набрать внешний номер

4. Ввести нужный параметр “p”. Услышать сигнал ответа станции.

Примечания

- Включение этой функции приводит к незаметному уменьшению громкости передачи при усилении громкости приема.

II.10. РЕЖИМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Позволяет включать или выключать режим параллельного оператора.

Код

856 p

Параметры

p = 1 : включить режим параллельного оператора.

0 : выключить режим параллельного оператора.

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 856.

3. Набрать внешний номер.

4. Ввести нужный параметр “p”. Услышать сигнал ответа станции.

Примечания

- Функция "Переадресовка" для параллельного оператора работает только при внутренних вызовах.

- Параллельный оператор устанавливается программированием.

- Программированием можно установить режим автоматического включения / выключения параллельного оператора.

II.11. ПЕРЕАДРЕСОВКА ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА

Вы можете переадресовать внешние вызовы, поступающие в ночное время, на другой внешний телефон, например -    свой домашний.

Код

835    t    n

Параметры

t =    номер внешней линии, вызовы по которой должны переадресовываться.

n = номер другого внешнего телефона (не более 16 цифр)

Операции

Для выключения

1. Снять трубку.

2. Набрать 835.

3. Набрать номер линии, вызовы по которой должны переадресовываться.

4. Положить трубку.

Примечания

- В качестве префиксов при соответствующих вызовах необходимо вводить междугородные и международные коды. Не нужно никаких префиксов для местных номеров.

- Набирая номер телефона, на который будет переадресовываться внешний вызов, можно ввести паузу между цифрами нажатием #. Каждый раз нажимая #, Вы вводите паузу в 1 сек. Нажатие # эквивалентно вводу одной цифры номера.

- После включения этой функции переадресовка активизируется самостоятельно при работе системы в ночном режиме.

- Когда линии соединены, разговор может продолжаться 3 мин. Затем абоненты услышат короткие сигналы в трубке. Это означает, что через 30 сек. разговор будет прерван. Однако если один из абонентов, имеющий телефон с частотным набором номера, наберет 9, оба услышат сигнал подтверждения и смогут разговаривать еще 3 мин. Фактически абоненты могут повторять эту процедуру многократно и разговаривать, сколько им требуется.

- Если один из абонентов положит трубку в течение первой минуты разговора, внешняя линия освободится в конце первой минуты. Если разговор продолжался больше одной минуты, линия освободится тотчас же.

III. ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ТОЛЬКО АДМИНИСТРАТОРУ

Администратор является внутренним абонентом, которому даны права программирования системы. Ниже приведены примеры действий, выполняемых администратором. Функциями администратора может быть наделен любой внутренний абонент. По умолчанию им является оператор.

III.1. ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Администратор устанавливает станцию в режим программирования.

Код

877777

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

- Набрать 877777. Услышать сигнал ответа станции.

III.2. ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Администратор должен вручную вывести систему из режима программирования.

Код

877778

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

- Набрать 877778. Услышать сигнал ответа станции.

III.3. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Посредством блокировки паролем администратор может пресечь несанкционированный вход в режим программирования.

Код

837 ppp q

Параметры

ppp = Пароль (000-250)

q          = 3 : Выключение режима программирования

2 : Включение режима программирования

Операции

1. Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

2. Набрать 837.

3. Набрать пароль “ppp”.

4. Набрать параметр “q”. Услышать сигнал ответа станции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ активизируемых оператором функций

e: № внутренней линии		t: № внешней линии

#: кратковременный отбой		hhmm: время в часах и минутах

| Вход в режим программирования | 877777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход из режима программирования | 877778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрещение режима программирования / Отмена | 837 |  |  | пароль |  |  |  |  |  | 3 / 2 |  |
| Переадресовка вызова | # 0 | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка / освобождение вызова | #3 / 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка нескольких вызовов | # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка поступающих по определённой внешней линии внешних вызовов на другой внешний телефон | 835 | t |  |  | № телефона |  |  |  |  |  |  |
| Отмена переадресовки | 835 | t |  |  | отбой |  |  |  |  |  |  |
| Состояние внешней линии | 89 | t |  |  | 1/0/9 |  |  |  |  | 0/1 |  |
| Тестирование внешних линий | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелодия при удержании | 832 | 2/1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка времени | 88 | hhmm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка даты | 833 | ddmmyy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка / отмена ночного режима | 87 | 9/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод номеров в общий список | 834 | № регистра, № телефона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение функции напоминания | 8388 | e |  |  | hhmm |  |  |  |  |  |  |
| Отключение функции напоминания | 8388 | e |  |  | отбой |  |  |  |  |  |  |
| Установка постоянного уровня громкости в трубке / отмена | 80 25 | t |  |  | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |
| Включение / отключение режима параллельного оператора | 856 | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B - ФУНКЦИИ CMDR (Регистрация исходящих вызовов)

| Просмотр вызовов номеров общего списка | 826 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр списка всех вызовов / Отмена | 8767 / 8768 |  |  |  |  |

C - ФУНКЦИИ ACD

| Включение функции / Отмена | 874 | 1 / 0 |
| --- | --- | --- |

D - ФУНКЦИИ EMB

| Прослушивание сообщений, поступивших при работе в ночном режиме | 8647 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прослушивание сообщений, поступивших по внешним линиям | 82 |  |  |  |
| Включение сообщения - напоминания | 83889 | е | hhmm |  |
| Стирание всех сообщений | 86499 |  |  |  |
| Стирание всех сообщений, кроме будильника и напоминания | 86490 |  |  |  |
| Прекращение записи Ваших внешних вызовов | # | # |  |  |
| Вызов - напоминание | 8389 | hhmm |  |  |
| Прослушивание сообщений, поступивших на Ваш телефон через DID линию при работе в ночном режиме | 8647 | пароль |  |  |

I. ВВЕДЕНИЕ

Пользователь, используя обычный телефон, может сформировать свою собственную программную структуру. В этом руководстве детально описываются возможности, открывающиеся перед пользователем, подключенным к офисному АТС MS48 посредством обычного телефонного аппарата. Помимо основных существуют дополнительные устройства, описание которых Вы можете найти в Приложении 1. Этими устройствами станция оснащаются по желанию заказчика.

II. Кратковременный отбой

Функция "Кратковременный отбой" применяется для постановка на удержание или парковки вызова. В зависимости от телефона, которым обладает пользователь:

- может произвести кратковременный отбой, быстро нажав и отпустив рычаг отбоя.

- может нажать клавиши, если они есть,    "*” или “#”, причём клавишу "#" надо держать чуть дольше, чем это делается при наборе номера.

Если пользователь звонит по DTMF телефону с клавишей “¬”, то он может вместо операции " положить - поднять трубку" нажать эту клавишу. После нажатия клавиши    "¬" Вы услышите сигнал ответа станции (длинный гудок). Имейте в виду, что функции клавиш “#” и “¬“ могут быть аннулированы программированием (кроме системных телефонов KTS38H).

III. ПРОИЗВОДСТВО ВЫЗОВОВ

III.1. ВЫЗОВЫ ПО ВНУТРЕННИМ ЛИНИЯМ

III.1.A. ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА

Код

0

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 0.

- Вы можете говорить, когда оператор ответит.

Примечания

- Если оператор занят, Вы услышите на шаге 2 сигнал занятости. Тогда можно активизировать функцию "Обратный вызов” и:

- положить трубку и дождаться обратного вызова звонком после освобождения оператора;

- остаться со снятой трубкой и ждать, когда оператор освободится;

- Можно также активизировать функции “Вторжение / Автодозвон”, если Вы обладаете таким приоритетом, или "Сигнализирование занятому абоненту".

- Оператора можно вызвать также набором 11, как описано в следующем разделе.

III.1.B. ВЫЗОВЫ ПО ДРУГИМ ВНУТРЕННИМ ЛИНИЯМ

Код

e = Номер внутренней линии

Операции

1. Снять трубку и услышать длинный гудок.

2. Набрать номер e.

3. Вы можете говорить, когда Вам ответят.

Примечания

- Если абонент занят, Вы услышите на шаге 2 сигнал занятости. Тогда можно активизировать функцию "Обратный вызов” и действовать точно так же, как показано в предыдущем разделе.

III.2. Вызовы по внешним линиям

III.2.A. Автоматический доступ к линии

Позволяет получить доступ к внешним телефонным линиям, подключенным к станции.

Код

9

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 9. Послышится сигнал ответа внешней станции.

- Набрать нужный номер.

Примечания

- В зависимости от способа программирования после набора 9 Вы получите доступ либо к линии с наибольшим номером, либо к линии, которая не использовалась дольше других.

- Доступ к внешней линии возможен, если есть разрешение (устанавливается программированием), если такого      разрешения нет, то в доступе Вам будет отказано, и Вы услышите сигнал ошибки на шаге 2.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает также на то, что внешняя линия занята. Тогда можно активизировать функцию "Обратный вызов”.

- Сигнал занятости на шаге 3 указывает на занятость абонента. В этом случае Вы можете задействовать "Автодозвон".

III.2.B. Выборочный доступ к внешним линиям

Вы можете сами выбрать доступ к определенной линии.

Номер кода

7 t

Параметры

t = номер внешней линии

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 7.

- Набрать номер внешней линии и услышать длинный гудок.

- Набрать номер нужного телефона.

- Начать разговор после ответа абонента.

Примечания

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на отказ в доступе к внешней линии. В этом случае нужно убедиться, что :

- У Вас есть разрешение на доступ к внешней линии.

- Внешняя линия предназначена для Вашей группы (устанавливается программированием).

- Внешняя линия исправна.

- При получении сигнала занятости на шаге 3 можно:

- активизировать функцию "Обратный вызов", положить трубку и дождаться обратного вызова звонком после освобождения линии.

- остаться со снятой трубкой и ждать, когда абонент освободится.

- Сигнал занятости на шаге 4 указывает на занятость абонента. В этом случае можно задействовать “Автодозвон”.

- Сигнал ошибки на шаге 4 указывает на то, что Вам не разрешено связываться с внешними абонентами.

III.2.C. Доступ с паролем

Вы можете выйти на внешнюю линию с телефона, недоступного для другого пользователя.

Код

a ppp

Параметры

a =      9 : автоматический доступ к линии

7 t : выборочный доступ к линии

t : номер внешней линии

ppp = пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать “a”, как показано выше. Вы услышите короткий гудок.

- Наберите Ваш пароль. Вы услышите ответ внешней станции.

- Наберите номер внешнего абонента.

Примечания

- Изучите раздел “Пароль” в “Сервисе внутренних линий”.

- Сигнал ошибки на шаге 2 указывает на невозможность для Вас делать внешние вызовы.

- Если Вы набрали неправильный пароль, Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Сигнал ошибки на шаге 4 указывает на запрет выхода на внешнюю линию.

- Сигнал занятости на шаге 3 указывает на то, что нет свободных внешних линий.

- При наборе пароля можно сделать только три попытки. Если Вы три раза набрали неправильный пароль, система будет недоступна для Вас до конца текущего часа. Так, если Вы три раза ошиблись в 02:25, то Вам придется ждать до 03:00.

III.2.D. Дистанционный доступ к линии

Если Вы знаете пароль, то даже находясь вне офиса, Вы можете воспользоваться внешними линиями Вашей станции.

Код

9 e ppp

Параметры

9 : Код автоматического доступа к линии

e: Ваш персональный номер внутренней линии

ppp = Пароль (000-250)

Операции

1. Вы звоните в офис по линии, запрограммированной для выполнения данной функции.

2. Услышав сигнал Вашей станции, наберите 9.

3. Наберите номер Вашей персональной линии.

4. Наберите пароль. Слышен длинный гудок.

5. Наберите номер нужного абонента.

Примечания

- Изучите раздел “Пароль” в “Сервисе внутренних линий”.

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на невозможность для Вас делать вызовы по внешним линиям.

- Сигнал ошибки на шаге    4 указывает на то, что Вы набрали неправильный пароль.

- Сигнал ошибки на шаге 5 указывает на запрет выхода на внешнюю линию.

- Ваш разговор будет прерван через 3 минуты. За 30 секунд до прерывания Вы услышите короткие предупредительные сигналы.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на то, что свободных внешних линий нет.

- Для активизирования этой функции необходимо иметь телефон с возможностью переключения в режим “тоновый набор”.

III.3. СОКРАЩЁННЫЙ НАБОР НОМЕРА

Система обладает памятью на 100 номеров (общий список), вводимых оператором. Используя этот блок памяти, Вы можете набрать нужный Вам номер простым нажатием клавиш. Кроме того система позволяет каждому внутреннему абоненту организовывать свои персональные списки. В каждом из них может храниться до 9 номеров. Набор номера также осуществляется нажатием одной кнопки.

III.3.A. Общий список.

Позволяет производить сокращённый набор номера из общего списка.

Код

5 rr

Параметры

rr = Номера регистров общего списка (00-99)

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 5. Слышен сигнал станции.

- Набрать регистр общего списка. Система набирает внешний номер..

Примечания

- Степень доступа к общему списку в дневном и ночном режимах    определяется категорией доступа к внешним линиям (устанавливается программированием).

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на отсутствие номера в списке.

- В зависимости от программы Вы можете иметь либо полный доступ к списку, либо частичный.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на отсутствие свободных внешних линий. Можно активизировать обратный вызов.

- Сигнал занятости на шаге 4 указывает на занятость абонента. В этом случае Вы можете задействовать автодозвон.

- Сигнал ошибки на шаге 4 указывает на то, что Вы не можете выходить на внешние линии.

III.3.B. СОКРАЩЁННЫЙ НАБОР НОМЕРА ИЗ ПЕРСОНАЛЬНОГО СПИСКА

Код

6 m

Параметры

m = Номера регистров персонального списка (1 - 9).

Операции

- Снять трубку и услышать длинный гудок.

- Набрать 6. Слышен сигнал станции.

- Нажать регистр персонального списка. Система набирает нужный номер.

Примечания

- Каждый абонент может вводить номера в свой персональный список.

- Сигнал ошибки на шаге 3 указывает на то, что:

- Номер Вам не доступен.

- Нет разрешения для выхода на внешние линии.

- Не записан номер.

- В зависимости от программы Вы можете иметь либо полный доступ к списку, либо частичный.

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на отсутствие внешних свободных линий. В этом случае Вы можете задействовать обратный вызов.

- Сигнал занятости на шаге 3 указывает на занятость абонента. В этом случае Вы можете задействовать автодозвон.

III.3.C. ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Код

6 0

Операции

Если вызываемый абонент занят:

- Сделайте кратковременный отбой. Услышать специальный сигнал.

- Набрать 6. Услышать длинный гудок

- Набрать 0. Станция производит набор номера.

Если вызываемый абонент не занят:

- Снять трубку и услышать сигнал внутренней линии.

- Набрать 6. Услышать длинный гудок.

- Набрать 0. Станция производит набор номера.

Примечания:

- Система хранит последний номер в регистре 0 Вашего персонального списка, поэтому " повтор последнего номера" -есть не что иное, как специальный случай использования персонального списка.

- Система запоминает скорость Вашего набора; т.е., если Вы допускаете паузу больше, чем в полсекунды между первыми четырьмя цифрами номера, то в номер, хранящийся в регистре, автоматически вводится пауза в 1 сек..

III.4. АВТОДОЗВОН

Система имеет автоматический номеронабиратель, который может обслужить 4 абонента одновременно. После запуска он производит набор внешнего номера до 15 раз с определенными интервалами и сообщает Вам, если при одном из этих звонков абонент окажется свободным. В противном случае запрос на автодозвон отменяется.

III.4.A. АВТОДОЗВОН ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Код

770

Операции

| Для включения (если вызываемый абонент занят): - Сделать кратковременный отбой и услышать специальный сигнал. - Набрать 770. Услышать длинный гудок. Автодозвон активизируется. - Положить трубку. - После освобождения вызываемого абонента Ваш телефон зазвонит. - Снять трубку. - Начать разговор после ответа. | Для отмены - Снять трубку и услышать длинный гудок. - Набрать 77. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания

- Система хранит последний набранный номер в регистре 0 Вашего персонального списка.

- Система запоминает скорость Вашего набора. Т.е., если Вы допускаете паузу больше, чем полсекунды между первыми четырьмя цифрами номера, то автоматически вводится пауза в 1 сек. в номер, хранящийся в регистре 0.

- Вы можете задействовать эту функцию, если категория доступа к Вторжение / Автодозвон больше, чем 2. В противном случае Вы получите сигнал ошибки на шаге 2.

- Если Вы заняты переговором во время " обратного вызова ", Вы предупреждаетесь короткими сигналами в трубке. В этом случае Вы должны закончить или запарковать текущий разговор и положить трубку. Ответить нужно, когда зазвонит телефон.

III.4.B. АВТОДОЗВОН ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ СПИСКУ

Код

77 m

Параметры

m = Номера персонального списка (1 - 9)

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 77. - Набрать сокращенный номер персонального списка. - Повесить трубку. | Для отмены - Поднять трубку. - Набрать 77. - Повесить трубку. |
| --- | --- |

Для ответа на    обратный вызов (Ваш телефон зазвонит одновременно с телефоном вызываемого абонента).

- Снять трубку.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- Задействовать эту функцию можно , если только:

- категория доступа к Вторжение / Автодозвон больше, чем 2. В противном случае Вы получите сигнал ошибки на шаге 2;

- существует номер в соответствующем регистре списка;

- Вы имеете необходимую категорию доступа на сокращенный набор внешних номеров. Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Если Вы заняты во время " обратного вызова ", Вы предупреждаетесь короткими сигналами в трубке. В этом случае Вы должны закончить или запарковать текущий разговор и положить трубку. Ответить нужно, когда зазвонит телефон.

III.4.C. АВТОДОЗВОН ПО ОБЩЕМУ СПИСКУ

Код

78 rr

Параметры

rr = Номера общего списка (00-99)

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 78. - Набрать номер из общего списка. - Повесить трубку. | Для отмены - Снять трубку. - Набрать 77. - Повесить трубку. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов (Ваш телефон зазвонит одновременно с телефоном вызванного абонента).

- Ваш телефон начинает звонить.

- Снять трубку.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- Задействовать эту функцию можно , если только:

- категория доступа к Вторжение/Автодозвон больше, чем 2;

- существует номер в соответствующем регистре списка;

- Вы имеете необходимую категорию доступа на сокращенный набор внешних номеров.

Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Если Вы заняты во время " обратного вызова ", Вы предупреждаетесь короткими сигналами в трубке. В этом случае Вы должны закончить или запарковать текущий переговор и положить трубку. Ответить нужно, когда телефон зазвонит.

III.5. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Эта линия доступна для отдельных внутренних абонентов и устанавливается программированием. Предусмотрено использование следующих функций:

- Внутри офисные вызовы

- Автоматический доступ к линиям

- Выборочный доступ к линиям

- Доступ к некоторым внешним номерам общего списка для сокращенного набора.

Соединение по "горячей линии" может производиться немедленно либо через 3 секунды.

Операции

Немедленная горячая линия

- Снять трубку: Горячая линия доступна.

С задержкой

- Снять трубку и услышать гудок.

- Ждать 3 секунды для подключения к горячей линии.

Примечания

- 3-х секундную задержку можно использовать для производства вызова любого другого абонента.

- Если горячая линия используется для сокращенного набора из общего списка, то она не может быть " с задержкой ".

- Оператор (внутренний абонент 11) не может вызывать по горячей линии.

III.6. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ

III.6.A. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ (ЗАНЯТ ВНУТРЕННИЙ АБОНЕНТ)

Если занят внутренний абонент, Вы можете задействовать эту функцию. Когда абонент освободится, Ваш телефон зазвонит.

Код

81

Операции

| Для задействования - После получения сигнала занятости набрать 81. Раздастся гудок. | Для отмены - Снять трубку. - Набрать 81. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов

- Ваш телефон зазвонит, когда линия освободится.

- Снимите трубку.

Примечания:

- Если Ваш телефон занят на шаге 1, система будет ждать, пока Вы не положите трубку.

- Обратные вызовы производятся в порядке их поступления.

III.6.B. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ (АБОНЕНТ НЕ ОТВЕЧАЕТ)

Если нужный Вам абонент не отвечает, можно использовать режим обратного вызова. Вы будете вызваны телефонным звонком, когда абонент воспользуется своим телефоном.

Код

81

Операции

| Для задействования - Услышав длинные гудки, набрать 81. | Для отмены - Снять трубку. - Набрать 81. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов

- Телефон зазвонит, когда нужный абонент воспользуется своим телефоном.

- Снять трубку. Абонент вызывается.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- Если Ваш телефон занят на шаге 1, система будет ждать, пока Вы не положите трубку.

- Обратные вызовы производятся в порядке их поступления.

III.6.C. ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ (ЗАНЯТА ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ)

Если занята внешняя линия, Вы можете задействовать эту функцию. Когда линия освободится, Ваш телефон зазвонит.

Код

81

Операции

| Для задействования - Услышав сигнал занятости, наберите 81. | Для отмены - Снять трубку. Услышать гудок. - Набрать 81. Услышать гудок. |
| --- | --- |

Для ответа на обратный вызов

- Ваш телефон зазвонит, когда линия освободится.

- Снять трубку.

Примечания

- Если Ваш телефон занят на шаге 1, система будет ждать, пока Вы не положите трубку.

- Вы можете задействовать эту функцию, если Вам понадобится :

- Автоматически выйти на любую внешнюю линию, когда они все заняты.

- Выйти на определенную внешнюю линию, когда она занята.

- Произвести сокращенный набор номера, когда все внешние линии заняты.

III.7. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

III.7.A. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ С ПОДНЯТОЙ ТРУБКОЙ (ЗАНЯТА ВНУТРЕННЯЯ ЛИНИЯ)

Если внутренний абонент занят, Вы можете, не кладя трубку, продолжать слушать сигналы занятости. Абонент получит вызов сразу же, как только он положит трубку.

Операции

- Вы звоните занятому внутреннему абоненту.

- Не класть трубку и прослушивать сигналы занятости.

- Телефон абонента получит вызов сразу же, как только он положит трубку.

- Начать разговор после ответа.

Примечания

- При сигнале занятости на шаге 1 Вы можете также задействовать:

- “Обратный вызов" (занят внутренний абонент)

- “Вторжение”.

- “Посылка сигналов занятому абоненту”.

III.7.B. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ С ПОДНЯТОЙ ТРУБКОЙ (ЗАНЯТА ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ)

Если внешняя линия занята, Вы можете, не кладя трубку, продолжать слушать сигналы занятости. Вы получите линию сразу же, как только она освободится.

Операции

- Вы пытаетесь получить выборочный доступ к линии, которая в данный момент занята.

- Не кладите трубку и продолжайте слушать сигналы занятости.

- Вы получите линию сразу же, как только она освободится.

Примечания

- На шаге 1 Вы можете также задействовать режим “Обратный вызов (Занята внешняя линия)”.

- Если программой установлен режим "Следуй за мной (Занята внешняя линия)” для определенной линии, Вы можете получить доступ к другой линии, в данный момент свободной.

III.8. СИГНАЛИЗИРОВАНИЕ ЗАНЯТОМУ АБОНЕНТУ

Посылая короткие сигналы занятому абоненту, Вы можете дать ему понять о срочности Вашего вызова.

Код

1

Операции

- Получив сигналы занятости, наберите 1. Занятый внутренний абонент услышит короткий гудок.

- Не кладите трубку. Телефон вызываемого внутреннего абонента зазвонит сразу после того, как он положит трубку.

- Вы можете начать разговор после его ответа.

Примечания

- Услышав короткий гудок, занятый абонент должен закончить или запарковать свой текущий разговор и ответить на срочный вызов.

- Услышав сигнал занятости, Вы можете задействовать режим "Вторжение" (если Вы имеете доступ к нему).

III.9. ВТОРЖЕНИЕ

Вы можете вторгнуться в разговор занятого внутреннего абонента и переговорить с ним.

Код

0

Операции

| Для вторжения - После получения сигнала занятости набрать 0. - Услышать короткий гудок и начать разговор с абонентом, в линию которого Вы вторглись. | Для завершения вторжения - Повесить трубку после окончания разговора. |
| --- | --- |

Примечания

- Вы не можете вторгнуться в разговор абонента, у которого категория доступа равна или выше, чем у Вас. Вы услышите в этом случае только сигналы занятости.

- Перед тем, как передать вызов на занятую линию, Вы можете включиться в разговор и сообщить о передаче путем задействования режима " Объявленная передача вызова".

- Обе стороны разговора, подвергающегося вторжению, также слышат короткий гудок на шаге 2.

III.10. ВТОРЖЕНИЕ С КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Вы можете включиться в чужой разговор и провести конференц-связь с участниками разговора.

Код

5

Операции

| Для вторжения - Услышав сигналы занятости, набрать 5. - Подождать появления короткого сигнала подтверждения и начать конференц-связь с абонентами. | Для завершения - Положить трубку (Вы заканчиваете конференц - связь, другие абоненты продолжают разговор). |
| --- | --- |

Примечания

- Оператор не может делать вторжение.

- Этой функцией можно воспользоваться, если только:

- Ваша категория вторжения больше 4. В противном случае Вы не сможете подключиться к разговору и будете слышать только сигналы занятости.

- Вы не можете делать удержание вызова.

- Обе стороны разговора, подвергающегося вторжению, также слышат короткий гудок на шаге 2.

III.11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО СПИКЕРФОНУ

III.11.A. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ АБОНЕНТУ

Код

867 e

Параметры

e = Номер внутренней линии

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 867.

- Набрать номер внутреннего абонента и подождать сигнала подтверждения (короткий гудок).

- Сделать объявление.

Примечания

- Внутренний абонент услышит Ваше объявление, если он обладает телефоном с спикерфоном. Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Вы можете сделать объявление продолжительностью до 30 сек.

- Внутренний абонент, которому Вы делаете объявление, также слышит короткий гудок на шаге 3.

III.11.B. ОБЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Код

866

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 866 и подождать короткого сигнала - подтверждения.

- Сделать объявление.

Примечания

- Все внутренние абоненты услышат Ваше объявление, если они обладают телефонами с спикерфоном. Если нет, то Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3.

- Вы можете сделать объявление продолжительностью до 30 сек.

- Внутренние абоненты, которым Вы делаете объявление, также слышат короткий сигнал на шаге 2.

III.12. ВЫЗОВ ЧЕРЕЗ ДОМОФОН / НАРУЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вы можете сделать вызов через домофон или через систему наружного объявления (если они подключены к станции).

Код

Для MS48 с емкостью меньше или равной 6/18

10

Для MS48 с емкостью выше, чем 6/18

110

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Ввести код.

- Дождитесь сигнала подтверждения и сделайте объявление.

Примечания

- Сигнал занятости на шаге 2 указывает на то, что кто-то другой в данный момент воспользовался данными функциями. Тогда Вы должны положить трубку и дождаться своей очереди.

- Вы можете задействовать функцию дистанционного открывания двери, как описано в соответствующем разделе.

IV. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ

IV.1. ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ

Операции

- Ваш телефон зазвонил. Снимите трубку.

- Вы можете начать разговор.

- Положите трубку после окончания разговора.

Примечания

- Тоны звонков от внутреннего и внешнего абонентов отличаются друг от друга, так что Вы всегда сможете узнать, откуда звонят. К тому же в станциях MS48 звонить внутренним абонентам, используя функцию дверного телефона, и тон этого звонка также будет отличаться от других.

- По умолчанию вызовы поступают на телефон абонента 11 ( оператора ), однако путем программирования можно переадресовать звонки по какой-либо внешней линии другим внутренним абонентам.

- Внешние звонки ставятся в очередь, если определенная внутренняя линия занята. В таких случаях :

- Вызывающий абонент слышит сигнал посылки вызова.

- Занятый абонент предупреждается короткими сигналами в трубке.

- Как только абонент освобождается, его телефон начинает звонить.

В очереди может быть несколько звонков. Приоритет отдается вызову с наибольшим временем ожидания.

Если на данный номер запрограммирована функция " Следуй за мной ", то ожидающий внешний абонент может быть переадресован другой свободной внутренней линии.

IV.2. ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ

IV.2.A. пЕРЕХВАТ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ

Система позволяет ответить на внешний вызов с любого внутреннего телефона.

Код

3

Операции

- Вы слышите звонок на каком-то телефоне.

- Снять трубку.

- Набрать 3.

- Вы можете начать разговор.

Примечания

- Внешний вызов узнается по тону звонка.

- Зуммер в корпусе станции или в операторском телефоне предупреждает о наличии внешнего звонка.

- Из всех абонентов вызов принимает тот, кто отреагировал раньше всех. Остальные после набора 3 слышат сигнал ошибки.

- С помощью этой функции можно принять внешний вызов, который поставлен в очередь на занятую внутреннюю линию. Вы можете тем самым избавить внешнего абонента от ожидания.

IV.2.B. ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ В ГРУППЕ

Имеется два способа ответов на поступающие вызовы, которые звучат на каком-то телефоне Вашей группы:

| 1) Наборный перехват | : | Нужен набор кода для перехвата вызова. |
| --- | --- | --- |
| 2) Автоматический | : | Поднятие трубки - достаточно для перехвата. |

Какой из этих способов работает - определяется программированием.

Наборный перехват

Операции

- Вы слышите звонок на телефоне Вашей группы.

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 5.

- Вы можете начать разговор после ответа.

Примечания

- Группы определяются программированием.

- Вызов принимает тот, кто ответил первым. Остальные слышат сигнал ошибки на шаге 3.

Автоматический перехват

Операции

- Вы слышите звонок на телефоне Вашей группы.

- Поднять трубку.

- Вы можете начать разговор после    ответа.

Примечания

- Группы определяются программированием.

- Вызов принимает тот, кто ответил первым. Остальные слышат сигнал ответа станции.

IV.2.C. СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВА

Позволяет принимать вызов, звучащий на другом телефоне.

Код

82    e

Параметры

e = внутренний номер

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 82.

- Набрать номер телефона, на который пришел вызов.

- Вы можете начать разговор после ответа.

Примечания

- Вызов принимает тот, кто ответил первым. Остальные слышат сигнал ошибки на шаге 3.

V. ОБРАБОТКА ВЫЗОВА

V.1. УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА

Вы можете сделать паузу в текущем разговоре.

Операции

| Постановка вызова на удержание - Поступил вызов. - Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием - отжатием рычага. Слышен специальный сигнал. - Остаться со снятой трубкой. | Снятие вызова с удержания - Вызов стоит на удержании. - Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Вы снова соединились. |
| --- | --- |

Примечания

- Функция " Удержание вызова " является составной частью функций " Парковка и передача вызова " и др.

- Имея на своем телефоне " Удержанный вызов ", Вы не можете делать или принимать другие звонки. Для этого надо запарковать имеющийся вызов.

V.2. СПРАВОЧНЫЙ ВЫЗОВ

Во время разговора по внутренней или внешней линии Вы можете сделать справочный вызов по внутренней линии.

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

- Набрать номер внутренней линии.

- Вы можете начать разговор после    ответа.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага после того, как Вы прояснили свой вопрос.

Вы продолжаете прерванный разговор.

Примечания

- Услышав сигнал занятости на шаге 3, Вы можете:

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага для возвращения к своему разговору.

- Задействовать функции “Вторжение” или “Сигнализирование занятому абоненту”.

Если внутренний абонент не отвечает, или Вы слышите сигналы занятости, то произведите кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага для возвращения к своему разговору.

V.3 ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Есть два способа передачи внешних вызовов, поступающих на телефоны Вашей группы :

| 1) Объявленная передача : | Вы ставите вызов на удержание, говорите с другим абонентом и затем делаете передачу. Когда Вы положите трубку, оба абонента окажутся на связи друг с другом. |
| --- | --- |
| 2) Скрытая передача : | Вы ставите вызов на удержание, набираете номер нужного внутреннего абонента и кладете трубку. Оба абонента окажутся на связи друг с другом, как только вызываемый ответит. |

V.3.A. ОБЪЯВЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

Разговор поставлен на удержание.

- Набрать номер внутренней линии.

- Объявить о звонке.

- Положить трубку.

Абоненты начинают разговор.

Примечания

- Если вызываемый абонент не принимает звонок и кладет трубку, Вы возвращаетесь к шагу 2. После получения спец. сигнала Вы можете :

-    Позвонить другому абоненту и передать ему звонок.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага для отмены функции удержания вызова.

- Если Вы слышите сигнал занятости на шаге 3, Вы можете задействовать:

- “Вторжение”

- “Сигнализирование занятому абоненту”.

- После вторжения и объявления о передаче, Вы кладете трубку, а занятый абонент слышит короткие сигналы. Тогда он должен как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор. После того, как он положит трубку, его телефон зазвонит.

- Переданный внешний звонок возвращается к оператору    (или на определенную программированием внутреннюю линию), если на него не ответили в течение 40 сек. В случае, если в течение 40 сек. нет ответа на внутренний звонок, то он отменяется.

- Если включен режим музыки, то внешний абонент слышит мелодию. В противном случае он слышит короткие гудки.

- Если Вы производите кратковременный отбой во время передачи вызова, то тем самым прекращаете эту операцию и возвращаетесь к режиму удержания вызова.

V.3.B. СКРЫТАЯ ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

Разговор поставлен на удержание.

- Набрать номер внутренней линии.

- Положить трубку, если Вы услышите сигнал занятости или сигнал ответа станции.

Разговор начнется, когда вызываемый абонент ответит.

Примечания

- Переданный на занятую линию вызов сигнализируется короткими сигналами в трубке. Получив предупреждение о передаче вызова,    занятый абонент    должен как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор. После того, как он положит трубку, его телефон зазвонит.

- Переданный внешний звонок возвращается к оператору    (или на определенную программированием внутреннюю линию), если на него не ответили в течение 40 сек. В случае, если в течение 40 сек. нет ответа на внутренний звонок, то он отменяется.

- Если включен режим музыки, то внешний абонент слышит мелодию. В противном случае он слышит короткие гудки.

- Если Вы производите кратковременный отбой во время передачи вызова, то тем самым прекращаете эту операцию и возвращаетесь к режиму удержания вызова.

V.4. ОДНОРАЗОВАЯ ПАРКОВКА ВЫЗОВА

Эта функция не только дает Вам паузу в текущем разговоре, но и делает Ваш телефон свободным.

Операции

- Вы заняты разговором по какой-то линии.

- Произвести кратковременный отбой быстрым нажатием-отжатием рычага. Слышен специальный сигнал.

Разговор поставлен на удержание.

- Набрать 4. Слышен сигнал ответа станции. Вызов запаркован.

Примечания

- В режиме одноразовой парковки нельзя парковать более одного вызова. Как только Вы запаркуете второй вызов, первый автоматически высвобождается.

- Оператор и пользователи системного телефонного аппарата KAREL должны набирать 3 вместо 4 на шаге 3. Это обусловлено возможностью для них парковать больше одного вызова.

V.5. Высвобождение ЗАПАРКОВАННОГО ВЫЗОВА

Можно принять вызов, запаркованный любым другим телефоном системы.

Операции

Для ответа на запаркованный Вами вызов:

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 4. Вы соединились с запаркованным вызовом.

Для ответа на вызов, запаркованный с другого телефона:

- Снять трубку. Услышать сигнал ответа станции.

- Набрать 4. Слышен спец. сигнал станции.

- Набрать номер телефона, с которого был запаркован вызов.

Вы соединились с запаркованным вызовом.

Примечания

- Оператор и пользователи системного телефонного аппарата KAREL должны набирать 3 вместо 4 на шаге 2.

- Запаркованный вызов возвращается к телефону, с которого он был запаркован , если на него не был получен ответ в запрограммированное время. По умолчанию это время составляет 60 сек.

- Если запаркованный вызов возвращается к телефону, с которого он был запаркован,    а тот занят, то трубка начинает издавать короткие сигналы. Необходимо как можно скорее закончить или запарковать свой текущий разговор и ответить на вызов.

V.6. ПЕРЕХВАТ НЕСКОЛЬКИХ ЗАПАРКОВАННЫХ ВЫЗОВОВ

Вы можете принять вызовы, запаркованные несколькими телефонами.

Операции

- Снять трубку. Услышать гудок.

- Набрать 4.

- Набрать номер внешней линии.

Примечания

- Только оператор и пользователи системного телефонного аппарата KAREL    могут осуществлять перехват нескольких запаркованных вызовов.

- В зависимости от программирования системы, доступ на внешнюю линию может использоваться    как функция перехвата запаркованных вызовов . Причем, в первую очередь принимаются вызовы с наибольшим временем ожидания.

V.7. КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ ТРЕХ АБОНЕНТОВ

Вы можете провести конференцию с тремя абонентами.

Операции

Для включения:

Для внешних абонентов:

- Вы разговариваете с внешним абонентом и хотите вызвать третьего.

- Запаркуйте связь, как указано в разделе V.4.

- Позвоните другому абоненту и сообщите о конференции.

- Произведите кратковременный отбой, чтобы услышать спец. сигнал.

- Набрать 9.

Конференция с тремя абонентами установлена.

Для внутренних абонентов:

- Вы разговариваете с внешним или внутренним абонентом и хотите вызвать для конференции еще одного внутреннего абонента.

- Произведите кратковременный отбой, чтобы услышать спец. сигнал.

- Набрать 5.

- Вызвать внутреннего абонента и сообщить о конференции.

- Произведите кратковременный отбой.

Конференция с тремя абонентами установлена.

Для завершения

- Положить трубку. Конференция закончена.

Примечания

- Одновременно система может производить любое число конференц-связей между тремя абонентами.

V.8. СОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

Вы можете соединить две внешние линии.

Операции

- Вы заняты разговором с внешним абонентом и хотите соединить его с другим внешним абонентом.

- Запаркуйте разговор, как в V.4.

- Вызовите второго абонента и сообщите о связи.

- Произведите кратковременный отбой. Услышать спец. сигнал.

- Наберите 6. Услышать гудок. Две внешние линии соединились.

Примечания

- Если второй абонент занят или не отвечает, положите трубку и восстановите запаркованный разговор.

- Когда линии соединены, разговор может продолжаться 3 мин. Затем абоненты услышат короткие сигналы в трубке. Это означает, что через 30 сек. разговор будет прерван. Однако если один из абонентов, имеющий телефон с частотным набором номера, наберет 9, они услышат сигнал подтверждения и смогут разговаривать еще 3 мин. Фактически абоненты могут повторять эту процедуру многократно и т.о. разговаривать сколько им требуется.

- Если один из абонентов положит трубку в течение первой минуты разговора, внешняя линия освободится в конце первой минуты. Если разговор продолжался больше одной минуты, линия освободится тотчас же.

V.9. ОТБОЙ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Пользователь может произвести это действие для сохранения за собой необходимой ему линии.

Код

Кратковременный отбой,

9

Операции

Вы говорите по внешней линии:

- Произвести кратковременный отбой линии.

- Набрать 9. Линия на короткое время разъединяется и затем снова подключается к Вам.

Примечания

- Эта функция применяется в следующих случаях:

- Если Ваша линия поддерживает дополнительные функции, требующие временного разъединения.

- Если две или больше станций подсоединены друг к другу таким образом, что внешняя линия одной связана с внутренней линией другой, то, используя эту функцию, можно вызвать кратковременный отбой на другой станции.

- Если Вы только что завершили разговор с внешним абонентом и хотите позвонить другому, Вы, естественно, кладете трубку и набираете 9 для доступа к внешней линии. В этом случае Вы можете не найти свободную. Но если Вы используете указанную выше функцию, Вы обязательно получите доступ к линии, которую только что оставили.

V.10. ВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ ПРИЕМА

Если Вам плохо слышно абонента, можно временно на период этого разговора повысить уровень громкости.

Код

Кратковременный отбой,    55.

Операции

- Вы разговариваете по внешней линии.

- Кратковременный отбой. Слышен спец. сигнал.

- Набрать 55. Уровень громкости голоса Вашего абонента повысится.

Примечания

- Если эту процедуру повторить во время того же разговора, то уровень звука вернется к прежнему, и Вы сможете продолжить Ваш разговор на начальном уровне громкости. В любом случае система установит нормальный уровень сразу после окончания разговора.

VI. АБОНЕНТСКИЙ СЕРВИС

VI.1. ПАРОЛЬ

VI.1.A. ВВОД ПАРОЛЯ

Пароль выбирается из 3 цифр.

Код

836 ppp

Параметры

ppp = Пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 836.

- Ввести пароль. Прослушать гудок.

Примечания

- Эта функция может сделать Ваш телефон недоступным для других.

VI.1.B. ЗАПИРАНИЕ / ОТКРЫТИЕ ТЕЛЕФОНА

Вы можете заблокировать Ваш телефон для того, чтобы неуполномоченные абоненты не смогли выйти с него на внешние линии.

Код

837 ppp q

Параметры

ppp = Пароль    (000-250)

q = 1: запереть телефон

0: отпереть телефон

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 837.

- Набрать Ваш пароль.

Примечания

- Вы услышите сигнал ошибки на шаге 3, если:

- У Вас нет пароля.

- Вы ввели ошибочный пароль.

- Допускаются только 3 попытки введения пароля. Если Вы трижды ввели неправильный пароль, система блокирует телефон до конца текущего часа. Например, если Вы ввели третий неправильный пароль в 02:25, Вы будете ждать до 03:00.

- Можно изменить пароль, когда телефон заперт. В этом случае нужно использовать новый пароль для снятия телефона с замка.

- Оператор, который запирает свой телефон    в дневном режиме, предупреждает возможность включения другими ночного режима.

- Оператор, который запирает свой телефон    в ночном режиме, предупреждает возможность отключения другими ночного режима.

VI.1.C. ЗАМЕНА ПАРОЛЯ

Вы можете заменить старый пароль.

Код

836 pppc pppn

Параметры

pppc = текущий пароль (000-250)

pppn = новый пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 836.

- Набрать pppc.

- Набрать pppn.

Примечания

- Если у Вас нет пароля, то на шаге 3 Вы услышите сигнал ответа станции. В этом случае Вы не меняете пароль, а вводите его.

- Сигнал ошибки на шаге 3 означает введение неправильного пароля.

- Допускаются только 3 попытки введения пароля. Затем система отказывает в изменении пароля до начала следующего часа.

VI.1.D. СНЯТИЕ С ПАРОЛЯ

Можно аннулировать ранее введенный пароль.

Код

836 ppp

Параметры

ppp = пароль (000-250)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 836.

- Набрать Ваш пароль.

- Положить трубку.

Примечания

- Если Вы снимете пароль в режиме запертого телефона, это разблокирует его.

- Сигнал ошибки на шаге 3 означает введение неправильного пароля.

- Допускаются только 3 попытки введения пароля. Затем система отказывает в изменении пароля до начала следующего часа.

VI.2. СЛУЖБА НАПОМИНАНИЯ

Система может исполнить функцию будильника.

Код

838 hhmm

Параметры

hhmm = Время в формате часов    (00-23)    и минут (00-59).

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 838. - Ввести нужное время. | Для отключения - Снять трубку. - Набрать 838. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания

Для стандартных телефонов:

- Когда подойдет время, Ваш телефон зазвонит. Сняв трубку, Вы услышите спец. сигнал. Если Вы не сняли трубку, телефон будет звонить 2 мин.

Для системных телефонов KAREL:

- Когда подойдет время, зуммер телефона зазвонит. Вы можете выключить будильник, нажав специальную клавишу в верхнем ряду.

- Если Ваш телефон в данное время занят, он зазвонит сразу же, как только Вы положите трубку.

- Служба напоминания действует только в течение текущего дня, т. е. требует ежедневной установки.

VI.3. РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ"

Обычно телефон звонит до момента снятия трубки. Если задействована эта функция, на каждый вызов телефон выдает только один звонок.

Код

83 p

Параметры

p = 1: для включения

0: для выключения

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 83.

- Набрать параметр “p”, как указано выше.

Примечания

- В этом режиме можно отвечать, даже если телефон перестал звонить. В телефоне вызывающего Вас абонента слышен сигнал посылки вызова, даже когда Ваш телефон не звонит.

VI.4. РЕЖИМ "СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ"

VI.4.A. ПОЛНАЯ ПЕРЕАДРЕСОВКА

Вы можете переадресовать все звонки, поступающие на Ваш телефон, на другой внутренний телефон.

Код

85 e

Параметры

e = номер внутреннего телефона, на который переадресовываются вызовы.

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 85. - Ввести номер внутреннего телефона. | Для выключения - Снять трубку. - Набрать 85. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания:

- Если Вы задействуете эту функцию в системе, работающей в дневном режиме, то переадресовка будет работать только в дневном режиме. В ночном режиме - только в ночном режиме.

- Если абонент А переадресовывает вызовы на абонента В, сигнал вызова будет продолжать звонить на телефоне последнего, даже если В переадресует вызов на абонента С.

- Вызовы не могут переадресовываться одновременно на несколько телефонов. Во время новой переадресовки старая отменяется.

- Несколько телефонов можно переадресовать на один телефон.

- Задействовав переадресовку, Вы устанавливаете режим “Шеф - секретарь”.

VI.4.B. ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕАДРЕСОВКА (НЕТ ОТВЕТА)

Поступающие Вам вызовы переадресовываются на другую внутреннюю линию, если на них не отвечают в течении трех вызывных сигналов.

Код

86 e

Параметры

e = внутренняя линия, на которую переадресовывается вызов, остающийся без ответа в течении трех вызывных сигналов.

Операции

| Для включения - Снять трубку. - Набрать 86. - Набрать номер внутреннего телефона. | Для выключения - Снять трубку. - Набрать 86. - Положить трубку. |
| --- | --- |

Примечания:

- Такие же, как в предыдущем разделе.

VI.4.C. РЕЖИМ "ШЕФ - СЕКРЕТАРЬ"

Задействовав переадресовку, Вы устанавливаете режим “Шеф - секретарь”. Так, на вызовы, пришедшие к "шефу" отвечает "секретарь". Если в течение какого-то времени "секретарь" не может ответить на звонки, режим “Шеф - секретарь" отменяется и вновь восстанавливается, если    "секретарь" готов отвечать.

Код

88 p

Параметры

p = 9: Отмена режима “Шеф - секретарь". Звонит телефон "шефа".

8: Восстанавливается режим “Шеф - секретарь" . Звонит телефон "секретаря".

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 88.

- Набрать параметр “p” .

Примечания

- Несколько телефонов можно переадресовать на один телефон, т.е. несколько "шефов" могут иметь одного "секретаря". Все "шефы" могут включать либо отключать эту функцию.

- "Шефы" одного "секретаря" могут связываться друг с другом, однако вызовы от других абонентов передаются "шефам" "секретарями".

- "Секретарь" может обращаться к "шефу" напрямую.

VI.5. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

Если у Вас телефон с 4x4 клавиатурой, то четыре правые клавиши могут быть задействованы на выполнение определенных функции. Каждая из этих клавиш    (A, B, C, D ) может быть запрограммирована на выполнение    специфических задач.

Код

859 k p

Параметры

k = цифровой код клавиши

1 : для клавиши A

2 : для клавиши    B

3 : для клавиши    C

4 : для клавиши    D

p = код новой функции в специальном формате.

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 859.

- Набрать цифровой код клавиши.

- Набрать код новой функции.

Вы должны:

- Ввести каждую цифру с префиксом 0.

- Набрать 10 для отбоя.

- Набрать 11 для кратковременного отбоя.

- Положить трубку.

Пример : Для MS48 станций с емкостью    (4/12) или (6/18) : если ввести набор цифр 859 1 11 01 02 10, то это соответствует функциональному коду #12¬. Как только Вы нажмете клавишу A, Ваш текущий разговор будет передан абоненту 12. Для MS48 с максимальной емкостью: если набрать 859 1 11 01 01 02 10, то это соответствует функциональному коду    #112¬, и Ваш текущий разговор будет передан    абоненту    112, как только Вы нажмете клавишу A .

Примечания

- Ниже приведена начальная установка функциональных клавиш:

A      : Автодозвон

B      : Запарковать / Восстановить разговор

C      : Повтор последнего номера

D      : Временное изменение уровня громкости.

- Эти функции недоступны для абонентов, которые не были запрограммированы на использование клавиш ¬ / # (кратковременный/полный отбой).

- В телефонах системы KAREL A, B, C, D клавиши носят название AU, H/R, RD, é . Значения é и H/R клавиш различаются у разных типов телефонов Karel . Вы можете найти детальное описание функций этих клавиш в соответствующих руководствах.

VI.6. ФОНОВАЯ МУЗЫКА

Если включен внешний источник музыки или встроенный генератор мелодии, то Вы можете слушать музыку по телефону со спикерфоном, когда он свободен.

Код

857

Операции

| Для включения - Нажать клавишу громкоговорящего режима или снять трубку. - Набрать 857. - Через несколько секунд к Вашему телефону будет подключена музыка. | Для выключения - Вы слушаете музыку. - Положить трубку и снова снять ее или дважды нажать на клавишу громкоговорящего режима, первый раз для освобождения линии, второй - для ее занятия. - Набрать 857. |
| --- | --- |

Произвести вызов

- Вы слушаете музыку.

- Положить трубку и снова снять ее или дважды нажать на клавишу громкоговорящего режима, первый раз для освобождения линии, второй - для ее занятия.

- Произвести вызов. Через несколько секунд после окончания разговора Вы услышите музыку.

Получить вызов

- Музыка обрывается. Вы можете начать разговор после короткого гудка.

Примечания

- Для прослушивания мелодии необходимо, чтобы оператор выбрал ее источник: либо внешний источник музыки, либо встроенный генератор мелодии. Иначе Вы будете слышать в трубке короткие гудки.

- Вышеизложенные операции слегка изменяются в случае использования громкоговорящих телефонов Karel : Вы должны нажать клавишу один раз на шаге 2 в разделе "Для выключения". Кроме того, при получении внешнего вызова телефон звонит, а не отвечает на вызов.

- Эта функция может быть задействована и на обычном телефоне без громкоговорителя, но только в случае, когда трубка снята для прослушивания музыки. При получении вызова связь устанавливается после короткого гудка.

VI.7. ВВОД НОМЕРОВ В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПИСОК

Позволяет Вам хранить до 9 номеров в персональном списке.

Код

84 m n

Параметры

m = Номера персонального списка (1-9)

n = Внешний номер (не более 16 цифр)

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 84.

- Набрать номер из персонального списка.

- Набрать внешний номер.

- Положить трубку.

Примечания

- На шаге 4 можно ввести паузу между цифрами нажатием #. Каждый раз, нажимая #, Вы вводите паузу в 1 сек. Нажатие    # эквивалентно одной цифре номера.

- Нужно помнить, что Вы не имеете права на сокращенный набор номера, не соответствующего Вашей категории. Поэтому соизмеряйте вносимые в персональный список номера телефонов с своей категорией допуска.

- Система хранит последний набранный номер в регистре 0 Вашего персонального списка.

- Междугородные и международные номера необходимо вводить вместе с кодами в качестве префиксов. Не нужно никаких префиксов для местных номеров.

VI.8. ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

VI.8.A. ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА через домофон

Вы можете привести в действие автоматический дверной замок во время разговора через домофон.

Код

Для MS48 с емкостью меньше или равной 6/18:

29

Для MS48 с емкостью больше, чем 6/18:

151

Операции

Во время разговора через домофон:

- Набрать код. Дверной замок включен. Вы можете разговаривать с пользователем домофона.

Примечания

- Функция Д.О.Д. должна быть активизирована программированием.

- Время срабатывания реле, к которому подключено Д.О.Д., устанавливается программированием.

VI.8.B. ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ БЕЗ ВЫЗОВА

Код

29

Операции

- Снять трубку.

- Набрать 29. Д.О.Д. включено.

VII. РЕЖИМ РАБОТЫ С ОТКЛЮЧЕННЫМ СЕТЕВЫМ ПИТАНИЕМ

Ваша система обеспечивает телекоммуникационную связь даже при отключенном внешнем источнике питания. Когда пропадает напряжение в сети, станция автоматически соединяет каждую внешнюю линию с определенной внутренней линией. Станция MS48 поддерживают работу всех внешних линий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:    КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

краткий перечень ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

e: № внутреннего абонента		t: № внешней линии

#: кратковременный отбой		hhmm: время в часах и минутах

A - общее

| Вызов оператора |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя линия |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический доступ к линии |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборочный доступ к линии |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вызов с паролем |  |  | 9 или 7t |  |  |  |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционный доступ к линиям | 9 |  |  |  |  |  |  | e (личная) |  |  |  |  |  |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенный набор номеров из общего списка | 5 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращенный набор номеров из перс. списка |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор последнего номера | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодозвон |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмена автодозвона | 77 |  |  |  |  |  |  | положить трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодозвон номеров персонального списка |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмена автодозвона номеров персонального списка |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | положить трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодозвон номеров общего списка |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | номер регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмена автодозвона номеров общего списка | 77 |  |  |  |  |  |  | положить трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратный вызов (занята внутренняя линия) / Отмена | 81 / 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратный вызов (нет ответа) / Отмена |  |  | 81 / 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратный вызов (занята внешняя линия) / Отмена |  |  | 81 / 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализирование занятому внутреннему абоненту | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторжение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторжение в конференцию |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пэйджинг внутреннему абоненту |  |  | 867 |  |  |  |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пэйджинг всех |  |  | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вызов на дверной телефон / Внешнее оповещение |  |  | 10 (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехват внешнего вызова |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехват вызова в группе | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический перехват в группе |  | Снять трубку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селективный перехват вызова |  | 82 |  |  |  |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удержание вызова (ваш телефон остается занятым) |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочный вызов |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  | e |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача вызова | # |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка вызова обычным телефоном (телефон становится свободным) / Отмена |  | #4 / 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковка вызова (для оператора на системном телефоне) / Отмена |  |  |  | #3 / 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освобождение нескольких запаркованных вызовов | 4 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конференц.-связь 3-х внутренних абонентов |  | 1й абонент |  |  |  |  |  |  | # 5 |  |  | 2й абонент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конференц.-связь с одним внешним абонентом | 1й абонент |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |  | Внешний абонент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение внешних линий |  | 1й абонент |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  | Внутренний абон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбой внешней линии | # |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка пароля | 836 |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запирание / отпирание телефона | 837 |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена пароля | 836 |  |  |  | текущий, новый пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие пароля | 836 |  |  |  | пароль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отбой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служба напоминания (будильник) | 838 |  |  |  | hhmm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не беспокоить / отмена |  |  | 83 |  |  |  | 1 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка внутри офисная |  |  | 85 |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переадресовка без ответа |  |  | 86 |  |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шеф - секретарь / отмена | 88 |  |  |  | 9 / 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программируемые клавиши |  |  | 859 |  |  |  | номер клавиши, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоновая музыка | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод номеров в персональный список | 84 |  |  |  | № регистра, № телефона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное открывание дверей во время вызова | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное открывание дверей без вызова | 29 (151)(100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B - УСТРОЙСТВО ACD

| Прослушивание сообщения | 8643 | номер сообщения |
| --- | --- | --- |

C - УСТРОЙСТВО EMB

| Оставить сообщение на своем телефоне | 8648 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оставить сообщение на телефоне другого внутреннего абонента | 82 |  |  |  |
| Прослушать сообщения, поступившие на свой телефон | 8646 |  |  |  |
| Повторить прослушивание | 8645 |  |  |  |
| Запись содержания Вашего внешнего вызова | # | e (личный) |  |  |
| Отмена записи | # | # |  |  |
| Установка сообщения - напоминания | 8389 | hhmm |  |  |
| Оставить сообщение на телефоне внутреннего абонента, звонящего через DID линию | 82 |  |  |  |
| Прослушивание Ваших сообщений через DID линию | 8646 | e (личный) | пароль |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________