Реализация функций ЦСИО(ISDN) в АТС "КВАНТ".

Для реализации функций ЦСИО в АТС "КВАНТ", разработан универсальный

цифровой абонентский комплект АЦК2М СК3.099.018.

АЦК2М представляет собой ТЭЗ, состоящий из общей части и сменных

модулей для подключения различных типов цифровых абонентских линий

(ЦАЛ). На ТЭЗ АЦК2М могут устанавливаться следующие сменные модули:

Модуль M4S01 - 	обеспечивает подключение четырех ЦАЛ So(2B+D четырех

CK5.109.001   	проводных) с возможностью подключения на каждую

линию до 8 терминалов(за каждым терминалом может быть

закреплен индивидуальный абонентский номер) в соот-

ветствии с требованиями I.430 и ETS 300 012;

максимальная длина линии при диаметре жилы 0,5 мм - 500м

Модуль MUk41 - 	обеспечивает подключение четырех ЦАЛ Uko(2B+D двух

CK5.109.003    	проводных) в соответствии с требованиями G.961 и

DRT/TM-3002;

максимальная длина линии при диаметре жилы 0,5 мм - 5 км

Модуль M1S21 -	 обеспечивает подключение одной ЦАЛ S2m(30B+D четырех

CK5.109.004   	 проводной) в соответствии с требованиями I.431 и

ETS 300 011. Электрические параметры соответствуют требованиям

Рекоменлации ITU-T G.703.

В зависимости от комплектации ТЭЗ АЦК2М имеет следующие модификации:

01 - АЦК2М + 1 модуль M4S01 (4 линии So)

02 - АЦК2М + 2 модуля M4S01 (8 линий So)

03 - АЦК2М + 1 модуль M4Uk1 (4 линии Uko)

04 - АЦК2М + 2 модуля M4Uk1 (8 линий Uko)

05 - АЦК2М + 1 модуль M1S21 (1 линия S2m)

06 - АЦК2М + 2 модуля M1S21 (2 линии S2m)

ТЭЗ АЦК2М ( модификации 01,02,03,04) устанавливается в кассету БАЛК или БАЛД на место ТЭЗ АК и занимает место 2-х ТЭЗов АК. Таким образом в кассету БАЛК можно установить до 8 ТЭЗов АЦК2М в модификации базового доступа, что позволяет подключить до 64 ЦАЛ

2B+D (So или Uko). Поскольку терминальные устройства ISDN, как правило, имеют интерфейс So, то при использовании двухпроводного интерфейса Uko на стороне абонента необходимо установить сетевое окончание NT1, что должно быть учтено при составлении договора.

ТЭЗ АЦК2М ( модификации 05,06) устанавливается в кассету БАЛК или БАЛД на место ТЭЗ АК и занимает место 4-х ТЭЗов АК. Таким образом в кассету БАЛК можно установить до 4 ТЭЗов АЦК2М в модификации первичного доступа, что позволяет подключить до 4 ЦАЛ

30B+D (S2м).

Напряжение питания линии интерфейса So  -48 В. Для обеспечения питания линии используется источник вторичного напряжения ПН2/48 СК2.114.032.

Напряжение питания линии интерфейса Uko либо -60 В( при использовании в качестве источника питания линии источника вторичного напряжения ПНГФ СК.2.114.030), либо –96 В( при использовании в качестве источника питания линии источника вторичного напряжения ПН2/96 СК.2.114.032-01).

### На Рис.1 представлена кассета БАЛК в комплектации:

- линий S2m(30B+D)  - 2( ТЭЗы АЦК2М/05 - 06,10)

- линий So(2B+D) -  32( ТЭЗы АЦК2М/02 – 14,16,18,20)

КС8

04

ПН2/48

01

+U out

-U out

U out

I out

U out

+5 V

ALARM

ON

OFF

АЦК

2М

06

05

АЦК

2М

10

05

АЦК

2М

14

02

АЦК

2М

16

02

АЦК

2М

18

02

АЦК

2М

20

02

#### Рис.1

При заказе АТС "КВАНТ" с функциями ЦСИО, заказчику, необходимо указать колличество и тип ЦАЛ( именно линий, а не терминальных устройств т.к. к одной линии базового доступа можно подключить до 8 терминалов), а также требуемые виды дополнительных услуг(Suplementary service).

Безусловно с АТС "КВАНТ" поставляются следующие ДВО:

Предоставление идентификации вызывающей линии (CLIP)

- позволяет при входящем вызове отобразить на дисплее терминала номер

вызывающей линии в соответствии с рекомендациями ETS 300 089,

ETS 300 091, ETS 300 092;

Запрет идентификации вызывающей линии (CLIR) *

- позволяет при исходящем вызове запретить передачу вызываемому

абоненту номер вызывающей линии в соответствии с рекомендациями

ETS 300 090, ETS 300 091, ETS 300 093;

Предоставление идентификации подключенной линии (COLP)

- позволяет при исходящем вызове определить номер линии с которой

установлено соединение в соответствии с рекомендациями

ETS 300 094, ETS 300 096, ETS 300 097;

Запрет идентификации подключенной линии (COLR) *

- позволяет при входящем вызове запретить передачу вызывающей

стороне номер линии с которой установлено соединение в

соответствии с рекомендациями ETS 300 094, ETS 300 096,

ETS 300 097;

Портативность терминала (TP)

- позволяет во время разговора "запарковать" терминал и в течении 3

минут отключить от линии, перенести и подключить к другой розетке

на этой линии, после чего "распарковать" и продолжить разговор в

соответствии с рекомендациями ETS 300 053, ETS 300 054

ETS 300 055;

Прямой набор (DDI)

- относится только к ЦАЛ 30B+D(S2m) и позволяет передавать на

нижестоящую или принимать от вышестоящей станции не полный

номер, а только его часть, достаточную для определения

адресата в соответствии с рекомендациями ETS 300 062, ETS 300 063

ETS 300 064;

Мультиплексный номер абонента (MSN)

- относится только к ЦАЛ 2B+D(So и Uko) и позволяет за одной линией

закрепить до 8 абонентских номеров в соответствии с рекомендациями

ETS 300 050, ETS 300 051, ETS 300 052;

Сигнализация пользователь-пользователь (UUS1)

- позволяет передавать текстовые сообщения длиной до 128 байт между

пользователями во вреия установления соединения в соответствии с

рекомендациями ETS 300 284, ETS 300 286.

* услуга не "работает" если абонент на противоположной стороне

имеет категорию "override"(милиция, спец. службы и т.д.)