УТВЕРЖДЕН

_________________

(номер документа)

ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ "КВАНТ-Е"

Программное обеспечение

Руководство системного программиста

( Номер док-та)

(Вид носителя данных)

Листов 35

1998

Аннотация

Настоящее Руководство Системного Программиста является эксплуатационным программным документом на программное обеспечение Электронной Автоматической Телефонной Станции "Квант-Е", используемой для развития сетей электросвязи сельских административных районов, городских телефонных сетей, ведомственных сетей связи.

Руководство содержит четыре раздела.

В Разделе 1 "Общие сведения о программе" указаны назначение и функции программы, а также сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение программы.

В Разделе 2 "Структура программы" приведены сведения о структуре программы, ее составных частях, о связях между составными частями и связях с другими программами.

В Разделе 3 "Настройка программы" содержатся сведения для настройки программы при изменении условий конкретного применения Электронной Автоматической Телефонной Станции "Квант-Е" в оконечных, узловых и центральных АТС, в узлах автоматической коммутации на сельских, городских и ведомственных сетях связи.

В Разделе 4 "Дополнительные возможности" приводится описание дополнительных возможностей программы и способов их выбора.

Содержание

стр.

Аннотация								2

1. Общие сведения о программе						4

2.Структура программы							5

3.Настройка программы							7

3.1. Абонентские данные							7

3.1.1. Первая ступень абонентских характеристик			7

3.1.2. Таблица нормализованных сотен					8

3.1.2.1. Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)	9

3.1.3. Вторая ступень абонентских характеристик			10

3.1.3.1. Таблица РКО							11

3.1.4. Третья ступень абонентских характеристик			12

3.1.5. Ограничения по внешней связи					14

3.1.6. "Кроссовые" таблицы сотенных групп				15

3.2. Внестанционные данные и порядок их заполнения		16

3.2.1. Таблицы для анализа номера

(Таблица индексов и характеристик направлений)		17

3.2.2. Таблицы характеристик входящих направлений			21

3.2.3. Таблицы распределения ИК по направлениям связи		24

3.2.4. Структура характеристик обходных направлений		25

3.2.5. Характеристика АТС						27

4. Дополнительные возможности						29

4.1. Проектирование ДВО							29

4.1.1. Проектирование групп серийного искания			29

4.1.2. Проектирование услуги

"Сокращенный Набор Номера"(СНН)				30

4.1.3. Таблица стартовых адресов программ приема

заявок ДВО на фазе набора номера				32

Перечень сокращений						34

1. Общие сведения о программе

Программное обеспечение ЭАТС "Квант-Е" предназначено для обеспечения работы управляющего устройства (УУ) в соответствии с заданными алгоритмами функционирования АТС при установлении внутристанционной, исходящей, входящей или транзитной связи, реализации дополнительных видов обслуживания, автоматизации технического обслуживания и эксплуатации.

В процессе установления и разъединения соединений УУ выполняет следующие основные функции:

- осуществляет прием сигналов и цифровой информации, поступающих по абонентским и соединительным линиям, путем периодического опроса периферийных контроллеров соответствующих блоков;

- анализирует принятые сигналы и цифровую информацию и определяет дальнейшую последовательность действий по установлению соединения;

- осуществляет поиск свободных комплектов нужного типа и соединительных путей в коммутационной системе для установления соединения между требуемыми комплектами;

- формирует и выдает команды на установление и разъединение соединений в коммутационной системе ;

- проверяет правильность исполнения выданных периферийных команд.

Программное обеспечение АТС поддерживает также выполнение ряда функций УУ, связанных с процессами технического обслуживания и эксплуатации АТС: контроль за состоянием оборудования, определение места повреждений в оборудовании, учет нагрузки и стоимости разговоров.

Большая часть Программного обеспечения АТС написаны на языке системы команд ЦУУ "Планета", которое использовалось в качестве Центрального управляющего устройства в квазиэлектронных и ранних электронных системах коммутации "Квант". В УУ ЭАТС "Квант-Е", основу которых составляет комплекс на базе системных плат с CPU Intel 80x86 и памятью, к которым подсоединяются платы канала ввода-вывода (КВВ-ПК) и платы контроллера дисководов гибких магнитных дисков, принтера, интерфейса RS232, производится программная эмуляция системы команд ЦУУ"Планета".

Эмулятор (Интерпретатор), Загрузчик интерпретатора, а также сопутствующие программы-утилиты изготавливаются и поставляются в составе УУ АТС.

2.Структура программы

По функциональному назначению программ и данных ПО ЭАТС "Квант-Е" подразделяется на следующие группы (системы) программ и данных:

- операционную систему (ОС);

- систему коммутационных программ (СКП);

- систему программ технического обслуживания (СПТО);

- систему административных программ (САДМП);

- систему таблиц констант (СТК);

- систему станционных данных (ССД).

ОС предназначена для координации совместной работы всех систем ПО и распределения ресурсов машинного времени между ними, управления обменом информации между машинной периферией и ОЗУ УУ, включая организацию связи "человек - машина".

СКП предназначена для управления установлением и разъединением различных видов соединений, предусмотренных в каждом конкретном случае использования АТС "Квант", с предоставлением абонентам дополнительных видов обслуживания (ДВО).

СПТО используется для автоматизации процессов обнаружения и локализации места неисправности в оборудовании АТС, а также восстановления режима нормальной эксплуатации после устранения обнаруженной неисправности.

САДМП обеспечивает автоматизацию процесса эксплуатации ЭАТС "Квант-Е", осуществляет сбор статистической информации о нагрузке, качестве обслуживания вызовов и работы оборудования, учет стоимости разговоров. САДМП содержит также программы, используемые обслуживающим персоналом станции для изменения станционных данных при проведении работ по подключению новых абонентов, добавлению новых приборов, блоков и устройств.

СТК представляет собой комплекс постоянных данных, которые как и программы, не изменяются в ходе эксплуатации ЭАТС "Квант-Е". К ним относятся, например, таблицы стартовых адресов программ, таблицы базовых адресов данных, наиболее употребительные таблицы пересчета, например, таблицы пересчета чисел с различными основаниями системы счисления и т.д.

Системы ОС, СКП, СПТО, САДМП, СТК образуют постоянную, неизменяемую часть ПО ЭАТС "Квант-Е". Эта часть ПО является универсальной ,т.е. не зависит от требований конкретного применения АТС: от емкости, системы нумерации, категории абонентов и т.д. Настройка универсальной части ПО на требования конкретного применения ЭАТС "Квант-Е" осуществляется проектированием системы станционных данных (ССД).

ССД образует изменяемую, настраиваемую часть ПО ЭАТС "Квант" и представляет собой комплекс полупостоянных данных, которые дополняя программы, характеризуют данную конкретно спроектированную АТС или УАК.

Станционные данные условно делятся на три группы:

- внутристанционные данные;

- абонентские данные;

- внестанционные данные.

Внутристанционные данные отражают архитектуру конкретной спроектированной АТС или УАК, тип и количество используемого оборудования ЭАТС "Квант".

Абонентские данные описывают используемую систему нумерации, тип абонентской линии, способ набора номера, ограничения абонентам по видам связи и в предоставлении абонентам услуг в соответствии с перечнем ДВО.

Внестанционные данные обеспечивают привязку конкретной спроектированной АТС или УАК в сети и отражают систему нумерации в сети, вид направления внешней связи, тип сигнализации по соединительной линии и т.д.

Оперативные данные устанавливаются в исходное состояние при начальном пуске системы коммутации, а затем создаются и изменяются в процессе ее функционирования, адекватно отражая в каждый момент времени состояние оборудования и программных приборов.

3.Настройка программы

3.1. Абонентские данные

К абонетским данным относятся абонентские характеристики, таблицы "нормализованных" сотенных групп , таблицы классов обслуживания, "кроссовые" таблицы сотенных групп и т.п.

Исходными сведениями для проектирования абонентских данных являются соответствие списочных и линейных номеров с указанием резервируемых или неподключенных АЛ, тип АЛ (индивидуального пользования), ограничения по видам связи, набор ДВО, категория АОН, тип телефонных аппаратов.

3.1.1. Первая ступень абонентских характеристик

Абонентская характеристика представляет собой транслятор для пересчета линейного номера абонентской линии (исходный параметр) в набор объектных параметров таких, как класс обслуживания, тип абонентской линии, списочный номер абонента, отношение данного абонента к ДВО и ограничениям видов связи.

Первая ступень абонентских характеристик (АХ) показана на рис.1. Она представляет собой одномерную матрицу из так называемых первичных слов АХ. Размер матрицы (таблицы) однозначно определяется конечной абонентской емкостью станции и полностью ей соответствует. Так, например, для станции емкостью 2048 абонентских линий таблица первичных слов АХ будет содержать 2048 16-разрядных слов, т.е. по слову на каждую АХ.

Первая ступень АХ находится в 4-ом дополнительном блоке ЗУ,

БА 1-ой ступени АХ 44000. При этом должно быть 24305)44000, 243CF)44000.

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | N СКО |  |  |  |  | НС |  |  |  |  |  |  |  |  | ДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | номер 4-словного блока ППЗУ 2 ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | незадействованная линия |

Рис.1. Структура 1-ой ступени АХ

Исходным параметром для индексирования данной таблицы является полный линейный номер АЛ в двоичном коде (11 разрядов). Незадействованные АЛ в данной таблице отмечаются записью, состоящей из всех "1" (код 773FF). Записи, соответствующие задействованным АЛ, содержат т.н. дискриптор типа "Р" (старший разряд F слова), который указывает на характер информации в остальных 15-ти разрядах. При Р=0 остальная часть слова содержит данные, при Р=1 - ссылку на следующую ступень АХ, в данном случае - вторую. Точнее говоря, при Р=0 оставшаяся часть слова первой ступени АХ содержит промежуточные объективные параметры,т.е. параметры, требующие дополнительного пересчета для получения конечного результата. Это - поле параметра СКО (сокращенного класса обслуживания, разряды с С по Е), поле параметра НС (нормализованная сотня, разряды с 7 по В) и поле ДЕ (параметр "десяток, единиц", разряды с 0 по 6), содержащее двоичное значение двух последних цифр списочного номер абонента.

3.1.2.Таблица нормализованных сотен

Параметр НС служит индексом для обращения к таблице значений нормализованных сотенных групп списочных номеров абонентов, структура которой приведена на рис.2.

Таблица в свою очередь, состоит из пяти подтаблиц. Сами подтаблицы идентичны, а структура их однородна. Каждая подтаблица - массив 4-разрядных элементов, количество которых состовляет 32, т.е. 8 машинных слов. Номер каждого элемента подтаблицы соответствует значению параметра НС, а выбор собственно подтаблицы

задается требуемой цифрой списочного абонентского номера:

- подтаблица цифры "сотни",

- подтаблица цифры "тысячи",

- подтаблица цифры "десятки тысяч",

- подтаблица цифры "сотни тысяч",

- подтаблица цифры "миллионной" группы.

Каждый элемент подтаблицы содержит соответствующую цифру списочного номера в двоично-десятичном коде или цифру- дополнение до полного 7-значного номера, необходимого при пользовании автоматической междугородной связью.

|  | F | E | D | C | B |  |  | A | 9 | 8 | 7 |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33210 | 3 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | циф.сотни |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифры "сотни" |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | абонентского номера |
| 7 | 1F НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C НС |  |  |  |  |  |  |  |  | в сети |
| 33218 | 3 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | циф.тысячи |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифры 'тысячи" |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 1F НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33220 | 3 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | ц.дес.тысяч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифры "десятков |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | тысяч" |
| 7 | 1F НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33228 | 3 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | ц.сот. тысяч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифры "сотен |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | тысяч" |
| F | 1F НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33230 | 3 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | ц.миллион. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 НС |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифры |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  | "миллионов" |
| 33237 | 1F НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D НС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.2. Таблица нормализованных сотен

3.1.2.1. Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)

Параметр СКО служит индексом для обращения к 8-словной таблице сокращенных классов обслуживания, структура которой приведена на рис.3. Запись таблицы СКО содержит ряд параметров, значения которых требуют пояснения.

|  | F | E | D | C | B | A |  |  | .. |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33200 | ТАЛ |  |  |  |  |  |  | нн | пв |  |  |  | нап |  |  |  |  |  |  |  |  | вед |  |  | исх |  |  | м/г |  |  |  |  | 0 СКО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |
|  | - 0-декадный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0-разрешен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |
| НН |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
|  | - 1-частотный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1-запрет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |
| 33207 | ТАЛ |  |  |  |  |  |  | нн | пв |  |  |  | нап |  |  |  |  |  |  |  |  | вед |  |  | исх |  |  | м/г |  |  |  |  | 7 СКО |

Рис.3. Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)

Поле параметра ОГР (ограничения в пользовании основными видами связи, разряды с 0 по 2) содержит указатели разрешенных (значение "0") или запрещенных (значение "1") основных видов связи:

- разряд 0 разрешает исходящую связь на АМТС;

- разряд 1 разрешает исходящую связь на местную телефонную сеть;

- разряд 2 разрешает исходящую связь на ведомственную сеть.

Следующие разряды записи СКО ( с 3 по B) являются индикаторами, принимающими значение "0", либо "1" (логическое "нет" и "да" соответственно) в зависимости выполнения нижеперечисленных условий для конкретной АЛ, принадлежащей данному СКО:

- разряд 5 (НАП) разрешает пользование услугой "напоминание ";

- разряд А (ПВ) бит организации "Совы",

- разряд В (тип НН) указывает на тип номеронабирателя, установленного на аппарате данной АЛ (значение "0"

для номеронабирателя с декадным набором, значение "1"

для номеронабирателя с многочастотным набором).

Старшие разряды записи СКО (с С по F), обозначенные как поле параметра ТАЛ, описывают тип АЛ, имеющий данный СКО. Коды типов абонентской линии приведены ниже.

| Код | Тип абонентской линии (ТАЛ) |
| --- | --- |
| 0000 | Индивидуальный и коммунальный пользователь |
| 0001 | Удаленный абонент |
| 0010 | Таксофон местной связи |
| 0011 | Таксофон с входящей связью |
| 0100 | Таксофон м/г связи |

3.1.3. Вторая ступень абонентских характеристик

Если какая-то часть абонентов может быть описана в вышеуказанных терминах, но не подходит ни под один из уже расписанных СКО, то абоненту присваивается расширенная характеристика (РХ) и тогда мы приходим к варианту P = 1 в первой ступене АХ , т.е. наличия ссылки на вторую ступень АХ.

РХ предоставляется также АЛ, если ее абонент должен пользоваться услугами, не вошедшими в термины СКО.

Ссылка на вторую ступень АХ содержит следующую информацию: разряды с 0 по 8 - порядковый номер 4-словного блока ППЗУ (сквозная нумерация в пределах одной области памяти ), содержащей информацию второй ступени РХ, разряды с 9 по D - равны нулю.

Вторая ступень АХ, согласно распределения ЗУ, находится в 4-м дополнительном блоке ЗУ, начиная с базового адреса 46000 до 473FB, при

этом 27195)46000, 27196)46000.

Нумерация блоков идет от адреса 446000.

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | НС |  |  |  |  |  |  |  |  | ДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТАЛ |  |  |  |  |  |  | нн |  | кол. сокр. номер |  |  |  |  | РКО |  |  |  |  |  |  | ОГР |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 | номер начального 4 слов. блока 3-й ступени АХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | линейный номер абонента при ПАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.4. Структура 2-ой ступени АХ

Структура второй ступени АХ приведена на рис.4. Как уже упоминалось выше, вторая ступень АХ (РХ) имеет формат в 4 машинных слова.

0-слово содержит поле параметра ДE (разряды с 0 по 6) и параметры НС (разряды с 7 по В), совпадающие с аналогичными полями первой ступени;

1-слово имеет поле параметра ОГР (разряды с 0 по 2), поле параметра ТАЛ (разряды с С по F) и индикатор типа НН (разряд В), совпадающие с одноименными полями СКО.

Разряды с 3 по 6 в первом слове второй ступени АХ занимает параметр РКО, расширенный класс обслуживания, который служит индексом для обращения к таблице РКО, структура которой приведена на рис.5.

Разряды с 7 по 9 в первом слове второй ступени АХ занимает количество сокращенных номеров, предоставленных в пользование данному абоненту.

3-слово содержит линейный номер абонента при переадресации абонента в случае занятости (ПАЗ).

3.1.3.1. Таблица РКО

Запись таблицы РКО 2-словная. Первое слово (нулевое) записи РКО пока не используется. Следующее слово записи РКО содержит индикаторы разрешения использования абонентом данной АЛ различными ДВО, а именно:

- разряд 0 (СНН) разрешает пользование услугами

"сокращенный набор номера" и "прямая связь;

- разряд 1 (ПОВ) разрешает пользование услугой "временный

запрет входящей связи";

- разряд 2 (РВВ) разрешает пользование услугой

"регистрация входящих вызовов";

- разряд 3 (ПАЗ) разрешает пользование услугой

"постоянная переадресация";

- разряд 4 резерв;

- разряд 5 (ПАБ) разрешает пользование услугой "переадресация 	безусловная";

- разряд 6 резерв;

- разряд 7 Кл;

- разряд 8 зап. м/г;

- разряд 9 резерв;

- разряд А резерв;

- разряд В резерв;

- разряд С резерв;

- разряд D (НАП) разрешает пользование услугой "напоминание";

- разряд Е резерв;

- разряд F резерв.

По этим разрядам разрешение устанавливается записью "1",а запрет-"0". Информация РКО-полупостоянная, записывается на этапе проектирования АТС, или обслуживающим персоналом при эксплуатации. Всего на станции имеется 16 РКО, и, в соответствии с этим,все абоненты разбиваются на 16 больших групп в зависимости от их отношения к ДВО.

33360 (243D0)

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 РКО |
| : |  |  | : |  |  | : |  |  | : |  |  | : |  |  | : | : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F РКО |

Рис.5. Структура таблицы расширенных классов обслуживания (РКО).

3.1.4. Третья ступень абонентских характеристик

Второе слово второй ступени АХ является ссылкой на индивидуальное абонентское ОЗУ, которое компануется из последовательных 4-х словных блоков. Количество блоков определяется наличием у абонента прямой связи и количеством сокращенных номеров указанных в первом слове второй ступени абонентских характеристик (рис.4).

Если у абонента отсутствует услуга сокращенный набор номера (СНН), но есть прямая связь, то третья ступень будет состоять из трех 4-х словных блоков ОЗУ: начальный и два предназначенные для прямой связи. Если у абонента отсутствует прямая связь и сокращенный набор номера то третья ступень абонентских характеристик будет состоять из одного начального 4-х словного блока (рис.6). Для каждого СНН и для номера прямой связи резервируется по два 4-х словных блока.

При первичной генерации станционных данных все области третьей ступени РХ предварительно должны быть обнулены.

Третья ступень АХ, согласно распределения ЗУ, находится в 8-ом дополнительном блоке ЗУ, начиная с базового адреса 44000 до 573FЕ.

| F | E |  |  | D |  |  | C |  |  | B |  |  |  |  |  |  | A | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейный номер абонента ПАБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальный |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c ключ-пароль b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | блок |  |  |  |  |
| 4 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Память |  |  |  |  |
| 20 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номера ПРС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Память |  |  |  |  |
| 16 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-го СНН |  |  |  |  |
| 20 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Память |  |  |  |  |
| 20 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-го СНН |  |  |  |  |  |  |
| 24 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нулевое слово начального блока:

бит 0 - ПРС СН

бит 1 - ПОВ ИОВ

бит 2 - РВВ

бит 3 - ПАЗ

бит 4 - ПАГу

бит 5 - ПАБ

бит 7 - Кл.

Бит С - ПОЖ

Бит D - НАП

рис.6. Структура 3-ей ступени АХ (ОЗУ).

3.1.5. Ограничения по внешней связи

Разрешение ограничения входящей, исходящей связи для абонентов АТС и транзитной связи задается системой масок. Обращение к маскам реализуется посредством таблицы базовых адресов соответствующих масок, расположенной на адресах 32130 - 3217F, которая имеет следующую структуру: БА масок входящей связи, закрепленных по кодам

СКО 32130 - 32137 и РКО 32138 - 32147.

БА масок исходящей связи, закрепленных по кодам

СКО 32148 - 3214F и РКО 32150 - 3215F.

БА адрес масок транзитной связи,закрепленных по номерам входящих направлений 32160 - 3217F.

Маски могут быть расположены в основной памяти 32180 -321FD и, если этой памяти недостаточно, в 4-м дополнительном блоке ЗУ по адресам 42040 - 433FF.

Кроме выше перечисленных масок по адресам 321FЕ - 321FF располагается маска для транзитной м/г связи (рис. 7.).

Каждая маска представляет собой однородный массив однобитовых элементов, причем, в масках входящей и транзитной м/г связи номер бита соответствует номеру входящего направления (мах N 32), а в масках исходящей и транзитной связи - исходящему направлению (мах N 64). Значение бита 0 обозначает разрешение, 1- запрет для данного вида связи в соответствующем направлении. Число ячеек масок определяется количеством используемых направлений связи. Разрешение, запрет исходящей м/г связи остается без изменений в поле ОГР, СКО и 2 ступени

АХ.

| 32130 |  |  | Маски по N вх. |
| --- | --- | --- | --- |
| по N | БА масок ограничения по |  | направления. |
| СКО | входящей связи | Входящая |  |
| 32137 |  | связь |  |
| 38 | БА масок ограничения по |  |  |
| по N | входящей связи |  |  |
| РКО |  |  | Маски по N исх. |
| 47 |  |  | направления. |
| 48 | БА масок ограничения | Исходящ. |  |
| по N | исходящей связи | связь |  |
| СКО |  |  |  |
| 4F |  |  |  |
| 50 | БА масок ограничения |  |  |
| по N | исходящей связи |  | Маски по N исх. |
| РКО |  |  | направления. |
| 5F |  | Транзитн. |  |
| 60 | БА масок ограничения | связь |  |
| по N | транзитной связи |  |  |
| вх.нап |  |  |  |
| 7F |  |  |  |
| 80 | маски |  |  |
| FD |  |  |  |
| 321FE | маска для транз. м/г |  |  |
| FF | по N вх. напр. |  |  |

Рис.7.Таблица БА масок ограничения связи

3.1.6. "Кроссовые" таблицы сотенных групп

На АТСЭ изменение списочных номеров абонентов можно производить без физической перекроссировки абонентских линий. Для этого необходимо списочному номеру поставить в соответствие новый линейный номер АЛ.

На рис.8 показана структура таблицы сотенных групп с линейными номерами. Таблица состоит из однотипных подтаблиц сотен. Базовый адрес каждой сотенной таблицы записывается в характеристиках направлений (см.подраздел 3.2).

Каждая подтаблица состоит из ста слов (с 0 по 63 в шестнадцатиричной системе счисления). Индексом обращения к элементу подтаблицы служит пересчитанное в двоичный код значение цифр десятков и единиц (ДЕ) принятого списочного номера.

Поле В-F предназначено для записи двоичного значения категории АОН, присвоенной абоненту с соответствующим списочным номером. Категории АОН приведены в таблице1. Неиспользуемый для целей АОН код "1111" (F) применяется для указания, что соответствующий индивидуальный списочный номер используется для выхода на группу серийного искания.

Таблица 1.

| Код | Категория АОН |
| --- | --- |
| 00000 |  |
| 00001 | С правом на автоматическую связь |
| 00010 | Гостиничный абонент с правом выхода на автомат. связь |
| 00011 | Без права на автоматическую связь |
| 00100 | С преимуществ. правом на автоматическую связь и выхода на платные службы |
| 00101 | Без тарификации, но с учетом |
| 00111 | С правом на автоматическую связь и выхода на платные службы |
| 01000 | С правом на автом связь и передачи данных |
| 01001 | Таксофон м/г связи |
| 01111 | ГСИ |

0000000000000000 - незадействованный списочный

номер абонента

Поле 0-А используется для записи линейного номера абонентской линии, соответствующей данному списочному или номеру ГСИ. Для незадействованных или резервных номеров в соответствуещее слово подтаблицы записываются "все нули". Исключение состовляет запись для линейного номера 0, если у него 0-я категория АОН. Для него разряд F устанавливается в "1" (код - 40000).

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код кат.АОН |  |  |  |  |  |  |  |  | линейный номер АК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Списочный N аб. в N АК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код ГСИ |  |  |  |  |  |  |  |  | номер группы ГСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Списочный N аб. в N ГСИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Незадействованный спис.N |

Рис.8. Структура таблиц пересчета СНА в ЛНАЛ

На любой реальной АТСЭ имеется неполная сотенная группа из 56, 12, 24 или 48 NN, как правило, последняя в задействованном массиве таблиц. Следует не забывать заполнять их записями "все нули" до конца таблицы, т.е.последняя таблица также всегда должна содержать ровно 100 записей.

| N сотни | Начальный адрес |  | N сотни | Начальный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 440000 |  | 10 | 4403E8 |
| 1 | 440064 |  | 11 | 44104C |
| 2 | 4400C8 |  | 12 | 441080 |
| 3 | 44012C |  | 13 | 441114 |
| 4 | 440190 |  | 14 | 441148 |
| 5 | 4401F4 |  | 15 | 4411DC |
| 6 | 440258 |  | 16 | 441240 |
| 7 | 44028C |  | 17 | 4412A4 |
| 8 | 440320 |  | 18 | 441308 |
| 9 | 440384 |  | 19 | 44136C |
|  |  |  | 20 | 4413D0 |

Рис.9. Таблица Базовых Адресов сотенных групп.

3.2. Внестанционные данные и порядок их заполнения

Внестанционные данные предназначены для обеспечения работы программ анализа номера, исходящей, входящей и междугородной связи. Они состоят из таблиц характеристик исходящих и входящих направлений, таблиц пересчета номеров комплектов СЛ в их тип, таблиц привязки номеров ВК к кодам входящих пучков и характеристикам входящих направлений.

Исходными сведениями для внестанционных данных являются:

- сведения о системе нумерации (значность, индексы выхода, необходимость гашения цифр, количество восстанавливаемых цифр в номере);

- сведения о сигналах управления (способах обмена номерной информацией);

- сведения о типах комплектов СЛ;

- сведения о типе АМТС, с которой работает данная АТСЭ прямо или через РАТС;

- сведения о количестве и емкости пучков исходящих направлений;

- сведения о наличии обходных направлений;

- сведения о нумерации при выходе на информационно- справочные службы ГТС;

- сведения о группах серийного искания (внутренних служб);

- сведения о наличии у нижестоящих АТС аппаратуры АОН;

- сведения о типе пучков CЛ во входящих направлениях;

- сведения о типе отбоя при исходящей связи.

3.2.1. Таблицы анализа номера (Таблица индексов и характеристик направлений)

Для обеспечения работы программ анализа номера предназначены таблицы индексов и характеристик направлений, а также таблицы расширения характеристик направлений.

Таблица, фактически, состоит из двух таблиц.

Первые пятьдесят слов ( с о по 31) отведены под индексы характеристик направлений (ИХН) (рис.10). Вторая часть (начиная с 32) отведена под двухсловные характеристики направлений (ХН) (рис.11).

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33032 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | КНС=F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33034 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | КНС=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Адрес таблицы расширения ИХН начиная с 33150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33036 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | КНС=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Адрес сотенной группы абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33038 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | КНС=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | N ГСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3303A | N направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | КНС=9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Адрес таблицы расширения ИХН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |
| 3303C | N направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКН min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | КНС=D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | УКН max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  | Z |  |  | НТН |  |  |  |  |  |  |  |
| 3303E | N направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | КНС=8,9,B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  | Z |  |  | НТН |  |  |  |  |  |  |  |
| 33040 | Nнаправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | КНС=5V6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  | Z |  |  | НТН |  |  |  |  |  |  |  |
| 33042 | Nнаправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | КНС=5-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Т расш.межсер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инд. доп. сл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  | Z |  |  | НТН |  |  |  |  |  |  |  |

Т расширения межсерии кратно 100 мс

Y=0 - декадный ТРН - "1" - "импульсный челнок"

Z=1 - наличие РИМ в направлении

НТН - N цифры начала ТРН

УКН - указатель конца набора

Ррис.11. Структура таблиц характеристик направлений (ХН)

**

| 33150 | 1 | 0 |  | 33000 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 2 |  | 01 | индИХН | 02 |
|  | 5 | 4 |  | 02 | 05 | 04 |
|  | 7 | 6 |  | : : | : : | : : |
|  | ( инд ) | 8 |  | 31 | 99 | 98 |

Рис.13. Таблицы расширений ИХН. Рис.10. Структура таблицы ИХН.

| Адрес | Ин- декс |  | Адрес | Ин- декс |  | Адрес | Ин-декс |  | Адрес | Ин- декс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33032 | 0 |  | 64 | 19 |  | 96 | 32 |  | C8 | 4B |  |
| 34 | 1 |  | 66 | 1A |  | 98 | 33 |  | CA | 4C |  |
| 36 | 2 |  | 68 | 1B |  | 9A | 34 |  | CC | 4D |  |
| 38 | 3 |  | 6A | 1C |  | 9C | 35 |  | CE | 4E |  |
| 3A | 4 |  | 6C | 1D |  | 9E | 36 |  | 330D0 | 4F |  |
| 3C | 5 |  | 6E | 1E |  | 330A0 | 37 |  | D2 | 50 |  |
| 3E | 6 |  | 33070 | 1F |  | A2 | 38 |  | D4 | 51 |  |
| 33040 | 7 |  | 72 | 20 |  | A4 | 39 |  | D6 | 52 |  |
| 42 | 8 |  | 74 | 21 |  | A6 | 3A |  | D8 | 53 |  |
| 44 | 9 |  | 33076 | 22 |  | A8 | 3B |  | DA | 54 |  |
| 46 | A |  | 77 | 23 |  | AA | 3C |  | DC | 55 |  |
| 48 | B |  | 7A | 24 |  | AC | 3D |  | DE | 56 |  |
| 4A | C |  | 7C | 25 |  | AE | 3E |  | 330E0 | 57 |  |
| 4C | D |  | 7E | 26 |  | 330B0 | 3F |  | E2 | 58 |  |
| 4E | E |  | 33080 | 27 |  | B2 | 40 |  | E4 | 59 |  |
| 33050 | F |  | 82 | 28 |  | B4 | 41 |  | E6 | 5A |  |
| 52 | 10 |  | 84 | 29 |  | B6 | 42 |  | E8 | 5B |  |
| 54 | 11 |  | 86 | 2A |  | B8 | 43 |  | EA | 5C |  |
| 56 | 12 |  | 88 | 2B |  | 330BA | 44 |  | EC | 5D |  |
| 58 | 13 |  | 8A | 2C |  | BC | 45 |  | EE | 5E |  |
| 5A | 14 |  | 8C | 2D |  | BE | 46 |  | 330F0 | 5F |  |
| 5C | 15 |  | 8E | 2E |  | 330C0 | 47 |  | F2 | 60 |  |
| 5E | 16 |  | 33090 | 2F |  | C2 | 48 |  | F4 | 61 |  |
| 33060 | 17 |  | 92 | 30 |  | C4 | 49 |  | F6 | 62 |  |
| 62 | 18 |  | 94 | 31 |  | C6 | 4A |  | F8 | 63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FA | 64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FC | 65 |  |

Рис.12. Таблица перевода ИХН в адреса ХН

Таблица ИХН представляет собой массив байтовых однородных элементов, где индексом обращения служат первые две цифры принятого номера при любой принятой на АТСЭ значности нумерации. Содержимое элемента (байта) таблицы является, в свою очередь, индексом обращения к ХН.

Индекс "0" необходимо использовать для указания незадействованного направления. При определении адреса ХН по известному ИХН можно использовать таблицу перевода ИХН в адреса ХН (рис.12).

Если первые две цифры принятого номера не определяют вид связи, то по ним производится обращение к характеристике направления, содержащей адрес таблицы расширения. При помощи таблицы расширения (рис.13.) производится доопределение индекса обращения к характеристике направления по третьей цифре принятого номера, а при необходимости многократного расширния - по четвертой, пятой и т.д. цифрам номера. Структура таблицы расширения аналогична таблице индексов.

Она представляет собой пятисловный массив байтовых однородных элементов. Индексом обращения к таблице служит значение очередной цифры принятого номера (с 0 по 9). Индексы расширения, соответствующие четным цифрам номера (0, 2, 4, 6, 8), размещаются в младших байтах, а для нечетных (1, 3, 5, 7, 9) - в старших байтах. Содержимым таблицы расширения является, как и в таблице индексов, индекс обращения к соответствующей характеристике направления.

Таблица характеристик направлений, показанная на рис.11, представляет собой массив двухсловных характеристик направлений связи (как внутренних, так и исходящих).

Структура характеристики направления зависит от кода направления связи, который записывается в поле 0-3 нулевого слова. Значения кодов КНС показано в Таблице 2. 4-ый бит нулевого слова является битом

Таблица 2

| КНС | Пояснение |
| --- | --- |
| 0000 | 0 - резерв |
| 0001 | 1 - резерв |
| 0010 | 2 - внутренняя связь |
| 0011 | 3 - выход на ГСИ |
| 0100 | 4 - резерв |
| 0101 | 5 - исходящая местная связь |
| 0110 | 6 - исходящая ведомственная связь |
| 0111 | 7 - резерв |
| 1000 | 8 - исходящая зоновая связь |
| 1001 | 9 - исходящая междугородная связь |
| 1010 | А - МКЗС |
| 1011 | В - связь к ручной службе АМТС |
| 1100 | С - резерв |
| 1101 | D - исходящая международная связь |
| 1110 | Е - резерв |
| 1111 | F - незадействованное направление |

расширения. При Р=1 в первом слове характеристики указывается адрес таблицы расширения. В поле КНС и в остальные (кроме 4) биты нулевого слова в этом случае записываются нули. Исключение составляет междугородная связь. При этом виде связи и при Р=1 (см.рис.11) знач.КНС первоначально должно быть равным "9" и должен быть указан номер направления. По окончании расширения значение КНС будет доуточнено.

В характеристике незадействованного направления код КНС равен F, остальным битам нулевого и первого слова присваивается значение "0". Характеристика незадействованного направления размещается под индексом "0", т.е.сразу за массивом индексов.

Характеристика направлений для внутренней связи - КНС=2 - при Р=0 (см. рис.11) в поле УКН содержит сведения о значности внутренней нумерации. В первом слове характеристики записывается базовый адрес сотни, содержащей линейный номер АК (см. рис.9). Количество характеристик для внутристанционной связи равно количеству сотенных групп. Как было показано выше, при нумерации использующей свыше 4-ех цифр, необходимо использовать дополнительные таблицы индексов расширения. В первом слове характеристики направления в этом случае указывается адрес таблицы расширения, а в элементах таблицы расширения - новый индекс характеристики направления.

Характеристика направлений при выходе на внутреннюю службу (группу абонентов с серийным исканием - ГСИ) (см рис.11). В этом случае КНС=3.

Структура характеристики следующая:

- 0-3 биты 0 слова - КНС,

- 4-ый бит 0 слова - бит расширения Р,

- 5-9 биты 0 слова - указатель конца набора (УКН),

- 0-A биты 1 слова - номер группы ГСИ.

Характеристика направлений для исходящей местной, зоновой и междугородной связи имеет одинаковую структуру (см. рис.11), где:

- НТН (начало трансляции номера) - показывает необходимость гашения и в каком количестве - т.е. номер цифры, с которой начинается трансляция номера ( счет начинать с 0-й цифры ),

- тип ТРН (разряд 4) - определяет тип трансляции, при записи в разряд - 0 - декадный способ, при записи в разряд - 1 - трансляция многочастотная,

- номер направления (пучка) исходящей связи к другим АТС, принимающий значение от 0 (нулевого) направления до 63 (3F),

- УКН - означает количество цифр в номере.

Код направления связи при данной структуре может принимать значения 4, 5, 6, 8, 9, А, В, D.

-КСН=4 используется для исходящей связи для перехода в разговорное состояние без получения линейного сигнала "ответ".

Разряды с 5 по F первого слова ХН используются для изменения межсерийного времени при трансляции номера.

Время выдержки, кратное 400 мс, указывается в разрядах с С по F, при этом, если значение поля C-F равно 0, то выдержка соответствует 400 мс. При значении 1 - выдержка равна 800 мс, при 2 - 1200 мс и т.д., конечное значение F соответствует длительности межсерии 6, 4 с.

Разряды с 5 по 8 должны содержать индекс для обращения программы трансляции номера к дополнительному слову ХН под БА=33140, который указывает перед какой транслируемой цифрой необходимо изменять межсерийное время. В этом слове используются все 16 разрядов (рис.14). Номер разряда соответствует номеру (по порядку, начиная с нуля) цифры. Необходимость изменения межсерии указывается "единицей".

Характеристика направлений для прямого выхода к справочно-информационным службам показана на рис.11 (КНС=1), где под номером направления понимается обычный порядковый номер пучка исходящих направлений, принимающий значения от 0 до 3F.

Характеристика направлений для исходящей международной автоматической связи - (КНС равен D)- отличается от характеристики для обычной исходящей связи тем, что в ней указывается как УКН min (минимальное количество набираемых цифр, включая "9" и "8"), так и УКН мах (максимальное количество набираемых цифр).

[246058]

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 3314F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т расш.мс = 0(400),1(800),2(1200)

перед "3" расш.мс

Рис.14.Таблица дополнительных слов для расширения МС

3.2.2. Таблицы характеристик входящих направлений

Входящее направление характеризуется типом приема набора номера (ПНН), наличием у нижестоящей АТС аппаратуры АОН, количеством цифр гашения или восстановления номера, наличием зуммерного сигнала "готовности станции".

Поскольку общее количество входящих направлений может быть до 32-х, то счет индексам ведется от 0 до 1F.

Характеристика входящего направления - двусловная (см. рис.15). В нулевом слове указываются восстанавливаемые в данном направлении цифры принимаемого номера, значение которых заносится в двоично-десятичном коде - биты 0-3, 4-7, 8-В и код типа ПНН - биты С-Е. Бит F используется для организации уведомления по данному входящему направлению.

[2536D] NN ХВН

|  | F | E |  |  | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33100 | вн |  |  | тип ПНН |  |  |  |  | 3 восст. цифра |  |  |  |  |  |  | 2 восст. цифра |  |  |  |  |  |  | 1 восст. цифра |  |  |  |  |  |  | 00 |
|  | УКН |  |  |  |  |  |  | 0 | Z | 1 | ГС | 0 | кол.гас.ц. |  |  |  |  | 4 | К | кол. в. Ц |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |

Тип ПНН = 000 - декадно-шлейфный,= 001 - декадно-батарейный,

= 010 - "импульсный челнок".

Z = 0 - при необходимости выдачи сигнала "занято" в линию для

комплектов ДКБК(Э), ДКИ и для всех остальных комплектов

Z = 1 - при отсутствии необходимости выдачи сигнала "занято"

в линию для комплектов ДКБК(Э), ДКИ при отбое

УКН - указатель конца номера при приеме методом "импульсный челнок"

ВН - бит АОН по вызову (для связи с выносом)

бит АОН во втором слове ХВН=0

ГС - выдача сигнала 425 Гц при занятии

К- коммутатор (ВКМР V ВКВСК)

4 - АОН- у нижестоящей АТС имеется аппарат АОН (алгоритм РАТС-ARM)

Необходимость посылки запроса АОН при м/г связи

от нижестоящей АТС .

Рис.15. Таблица ХВН

В первом слове указывается: количество восстанавливаемых цифр (биты 0-2), информация о наличии АОН (бит 4) у нижестоящей АТС, связанной с данной, и количество цифр гашения (биты 5-7). Бит 9 при работе на ведомственных сетях указывает на необходимость подачи сигнала "второе готово"- значение 1 или его отсутствие в данном направлении - значение 0. При приеме номера в ВК бит А устанавливается равным "1". В поле D-F заполняется указатель конца номера при приеме методом "импульсный челнок". В 3-м разряде содержится признак переноса исходящего комплекта в заданном направлении при организации транзитной связи от комплекта ВКСВ или ВКМР, в А-м разряде - признак приема номера в ВК, в В-м разряде - признак одностороннего отбоя для комплекта ДЕБКЕ.

Все ХВН сводятся в единый массив (рис.16).

Для пересчета линейных номеров ВК в индексы ХВН и коды входящего пучка применяется массив, показанный на рис.17 и рис.18. Таблица представляет собой 128-словный массив однобайтовых однородных элементов, в котором индексом обращения является линейный номер ВК.

| NХВН (СБ) | Адрес | NХВН (СБ) | Адрес | NХВН (СБ) | Адрес | NХВН (СБ) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 (000) | 33100 | 08 (020) | 33110 | 10 (040) | 33120 | 18 (060) | 33130 |
| 01 (001) | 33102 | 09 (021) | 33112 | 11 (041) | 33122 | 19 (061) | 33132 |
| 02 (002) | 33104 | 0A (022) | 33114 | 12 (042) | 33124 | 1A (062) | 33134 |
| 03 (003) | 33106 | 0B (023) | 33116 | 13 (043) | 33126 | 1B (063) | 33136 |
| 04 (004) | 33108 | 0C (030) | 33118 | 14 (050) | 33128 | 1C (070) | 33138 |
| 05 (005) | 3310A | 0D (031) | 3311A | 15 (051) | 3312A | 1D (071) | 3313A |
| 06 (012) | 3310C | 0E (032) | 3311C | 16 (052) | 3312C | 1E (072) | 3313C |
| 07 (013) | 3310E | 0F (033) | 3311E | 17 (053) | 3312E | 1F (073) | 3313E |

Рис.16. Адреса характеристик входящих направлений.

Младшие биты элемента (0-5) отведены под индекс ХВН, старшие (6-7) - под код входящего пучка КВП, значение которого расшифровывается следующим образом:

- 00 - раздельный пучок (абонентский шнур),

- 01 - раздельный пучок (межгоршнур),

- 10 - общий пучок,

- 11 - резерв.

для ВК псевдо - "00"

(25379 и 233FA) Структура Таблицы пересчета N ВК в NХВН и КВП

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37200 | КВП |  |  | N ХВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВП |  |  | 0 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Рис.17. Структура Таблицы пересчета N ВК в NХВН и КВП

(для номеров ВК с 0 до 0F)

| N ВК | Адреса ППЗУ |  | N ВК | Адреса ППЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-F | 37200-37207 |  | 100-10F | 37280-37287 |
| 10-1F | 37208-3720F |  | 110-11F | 37288-3728F |
| 20-2F | 37210-37217 |  | 120-12F | 37290-37297 |
| 30-3F | 37218-3721F |  | 130-13F | 37298-3729F |
| 40-4F | 37220-37227 |  | 140-14F | 372A0-372A7 |
| 50-5F | 37228-3722F |  | 150-15F | 372A8-372AF |
| 60-6F | 37230-37237 |  | 160-16F | 372B0-372B7 |
| 70-7F | 37238-3723F |  | 170-17F | 372B8-372BF |
| 80-8F | 37240-37247 |  | 180-18F | 372C0-372C7 |
| 90-9F | 37248-3724F |  | 190-19F | 372C8-372CF |
| A0-AF | 37250-37257 |  | 1A0-1AF | 372D0-372D7 |
| B0-BF | 37258-3725F |  | 1B0-1BF | 372D8-372DF |
| C0-CF | 37260-37267 |  | 1C0-1CF | 372E0-372E7 |
| D0-DF | 37268-3726F |  | 1D0-1DF | 372E8-372EF |
| E0-EF | 37270-37277 |  | 1E0-1EF | 372F0-372F7 |
| F0-FF | 37278-3727F |  | 1F0-1FF | 372F8-372FF |

Рис.18. Адреса таблиц пересчета N ВК в N ХВН и КВП (25379)

3.2.3. Таблицы распределения ИК по направлениям связи.

Закрепление ИК за исходящими направлениями связи реализуется посредством таблицы пересчета N ИК в Nнапр. (рис.20).

Таблица пересчета N ИК в N направления представляет собой массив (рис. 19) однородных байтовых элементов, в котором номер элемента соответствует номеру пересчитываемого комплекта ИК (в 16-ричном коде), а содержимое элемента равно номеру направления (16-ричном коде), в которое включен данный комплект, или равно FF, если комплект отсутствует. Таблица расположена на адресах 30080 - 3017F. Базовый адрес таблицы в ячейке 26333.

КСЛ, соответствующие Евро-БАЛам, ставятся в FF-ое (незадействованное) направление.

[26333]

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30080 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Рис.19. Структура таблицы пересчета N ИК в номер направления

| Номер ИК | Адреса таблицы пересчета в Nнаправ. | Номер ИК | Адреса таблицы пересчета в Nнаправ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 00-0F | 30080-87 | 100-10F | 30100-07 |
| 10-1F | 88-8F | 110-11F | 08-0F |
| 20-2F | 90-97 | 120-12F | 10-17 |
| 30-3F | 98-9F | 130-13F | 18-1F |
| 40-4F | 300A0-A7 | 140-14F | 30120-27 |
| 50-5F | A8-AF | 150-15F | 28-2F |
| 60-6F | B0-B7 | 160-16F | 30-37 |
| 70-7F | B8-BF | 170-17F | 38-3F |
| 80-8F | 300C0-C7 | 180-18F | 30140-47 |
| 90-9F | C8-CF | 190-19F | 48-4F |
| A0-AF | D0-D7 | 1A0-1AF | 50-57 |
| B0-BF | D8-DF | 1B0-1BF | 58-5F |
| C0-CF | 300E0-E7 | 1C0-1CF | 30160-67 |
| D0-DF | E8-EF | 1D0-1DF | 68-6F |
| E0-EF | F0-F7 | 1E0-1EF | 70-77 |
| F0-FF | F8-FF | 1F0-1FF | 78-7F |

Рис.20. Таблица пересчета N ИК в номер направления

3.2.4. Структура характеристик обходных направлений

271F0+57200 БА табл. пересчета N ИХН в N строки

табл. характеристики обходного направления

271F1+57300 БА табл. хар-ки обходного направления

3027E-3027F 1битная табл. указателя наличия обходного

направления по Nкас.ВК (разр.4-8)

3027E+77300 для ВК 080-17F (ЕВРО-БАЛ)

7F+000FF

в Nнапр. обходного

(271F0)									 Индексы

ХН

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Адрес(мл. б) 4сл. ППЗУ обх 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес(мл. б) 4сл. ППЗУ обх 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | обх 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (XX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i |

Полный адрес ХОН=(271F1)+ХХ, где

ХХ=04,08,...FC обращение по индексам характеристики

направлений.

ХХ=00 - в байте признак отсутствия обходного

направления.

ППЗУ обходных направлений.

457300 (271F1)

|  | F |  |  | E | D | C | B |  |  | A |  |  | 9 | 8 | 7 |  |  | 6 | 5 |  |  | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | УКН нов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |  | Индекс ХН нов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | 3 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 цифра |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 цифра |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N направления нов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0 ХОН ( смещение 00 ) - для направлений без обходов,

1 ХОН ( смещение 04)

УКН - указатель конца набора, ХН - характеристика направления.

457200-4572FF обнулена для ИХН, у которых нет обходного направления или заполняется строкой 4,8,C в зависимости от

N модуля, на который передается данное направление.

Таблицы характеристик обходных направлений

| N строки 4 | 457304+12010 | выход на 0 мод |
| --- | --- | --- |
|  | 5+00000 |  |
|  | 6+00000 |  |
|  | 7+00000 |  |
| N строки 8 | 457308+12011 | выход на 1 мод. |
|  | 9+00000 |  |
|  | A+00000 |  |
|  | B+00001 |  |
| N строки C | 45730C+12012 | выход на 2 мод |
|  | D+00000 |  |
|  | E+00000 |  |
|  | F+00002 |  |

3.2.5. Характеристика АТС

Структура характеристики АТС показана на рис.21. Поля характеристики АТС предназначены для записи наиболее общих сведений о данной АТС.

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33208 |  |  |  |  |  |  |  | Тип АМТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | конечный адрес 4-х словных блоков ДВО (012EF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | УЗН полн. |  |  |  |  |  |  | УЗН внутр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НТН-8 |  |  | М/г индекс |  |  |  |  |  |  |
| B | D |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  | A (инд.1тысячи) |  |  |  |  |  |  |
| C | ОТН-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nнапр.на м/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | Х |

Рис.21. Структура характеристики АТС.

Нулевое слово содержит следующие параметры.

Тип АМТС (биты 8-В) - указывают тип АМТС, с которой взаимодействует данная АТС (непосредственно или через районную АТС), коды указаны в Таблице 3 .

В первом слове указан конечный адрес массива 4-ех словных блоков ДВО. Типовое значение 012EF.

Во втором слове размещены указатели значности номера при внутристанционной нумерации (биты 8-В) и собственного номера, транслируемого при НСН (биты С-F). Например, если внутристанционная нумерация четырехзначная, то в поле 8-В указывается 0100, а поле C-F - как правило - 0111, за исключением связи с АМТС-1М, когда значность собственного номера может быть равна 5, 6 и 7. В поле 0-3 указывается индекс выхода на исходящую междугородную связь, а в поле 4-5 - количество гасимых цифр.

Третье слово содержит цифры индекса станции А, В, Х1, Х2 (включая дополнение, если номер не семизначный). Индекс тысячи (инд.АТС) означает старшие 4 знака полного семизначного номера А в Х1 Х2 Х3 Х4 Х5.

Четвертое слово содержит следующие параметры:

- N - номер направления междугородней связи (биты 2-7),

- А =1 - НСН - необходимость набора собственного номера при междугородной связи (бит 1),

- Х- ТРН "8" - наличие необходимости трансляции "8" при междугородной связи (бит 0), при включении в АМТС через РАТС.

Х =	1 - необходимость трансляции индекса (ТРН8)

=	0 - отсутствие

ОТН-8 - количество цифр до получения 2-го "СС"

Таблица 3

| Код | Тип АМТС |
| --- | --- |
| 0000 | "КВАРЦ" - импульсный челнок |
| 0001 | АМТС -3, АМТС-2 |
| 0010 | АРМ-20 (АRЕ, "Кварц"-АОН) |
| 0011 | РАТС-АОН без ПР (на АРМ, "Кварц" - АОН) |
| 0100 | РАТС-НСН без ПР |
| 0101 | РАТС-АОН с ПР |
| 0110 | РАТС-НСН с ПР |
| 0111 | РАТС-НСН (АМТС-1М) |
| 1000 |  |
| 1001 |  |
| 1010 |  |
| 1011 |  |
| 1100 | РАТС - АОН без ПР с трансляцией "8" частотным способом |
| 1101 | РАТС - АОН с ПР с трансляцией "8" частотным способом |

Tаблица анализа 1-й цифpы

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2718E | Ц7 |  |  | Ц6 |  |  | Ц5 |  |  | Ц4 |  |  | Ц3 |  |  | Ц2 |  |  | Ц1 |  |  | Ц0 |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ц9 |  |  | Ц8 |  |  |

Если содеpжимое элемента =01, то анализ после пеpвой цифpы,

если =10 - обычный.

4.Дополнительные возможности

В данном разделе приведено описание дополнительных функциональных возможностей программы и способов их выбора.

Приведено, также, описание той части настройки программы, порядок которой наиболее подвержен изменениям в результате совершенствования оборудования и программного обеспечения АТСЭ.

4.1. Проектирование ДВО

4.1.1. Проектирование групп серийного искания

Максимальное количество групп серийного искания (ГСИ) на АТС устанавливается равным 50.

Выход на ГСИ возможен двумя способами: путем набора выделенного направления или путем набора номера, выделенного из внутристанционной нумерации для этой цели.

В первом случае направление выделяется за счет соответствующего заполнения таблиц для анализа номера (раздел 3.2.1).

Во втором случае делается соответствующая запись в кроссовую

таблицу сотенных групп (раздел 3.1.2.).

Количество участников в ГСИ ограничивается наличием резерва памяти в областях ППЗУ 1-го основного и 4-го дополнительного блоков ЗУ.

Для каждой ГСИ составляется список участников, структура которого приведена на рис.22. 0-слово списка содержит количество участников в данном списке, уменьшенное на один. Линейные номера абонентов - участников заполняются в произвольном порядке.

После заполнения всех списков и размещения их в памяти базовые адреса списков заносятся в таблицу адресов списков ГСИ, структура которой показана на рис.23.

0-слово данной таблицы содержит количество ГСИ на АТС, уменьшенное на 1.

| 30030 | кол-во групп-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | адрес списка 0 ГСИ | ----- | кол-во участников 0 ГСИ-1 |
|  | адр.спис.из своб. обл.1 осн.и 4 доп. |  | лин.N АК 0 участника |
| J | адрес списка J ГСИ |  | кол.АК в группе опр. необх.и наличием памяти |
| 3007F |  |  | лин.N АК N-го участника |

Рис.23. Структура таблицы Рис.22. Структура таблицы

адресов списков ГСИ. участников ГСИ.

Участие абонента в ГСИ на индивидуальных абонентских характеристиках не отражается.

Для информационной справочной системы имеется две таблицы, структура которых приведена на рис.24.

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N ГСИ АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейный номер оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : : : : : : : : : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейный номер оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.24. Структура списков ГСИ операторов.

Нулевое слово содержит в разрядах с 0-7 информацию о количестве участников в данном списке, уменьшенное на 1. В разрядах с 8-D отображается номер группы серийного искания автоответчиков (АО).

Структура ГСИ АО соответствует структуре, приведенной на рис.22. Разряд F характеризует наличие автоответчиков на станции.

Для операторов в 3 слове 2-ой ступени АХ в разрядах с 9 - Е отображается номер группы серийного искания.

Для автоответчика в 3-ем слове 2-ой ступени АХ в разрядах с 0-6 - номер автоответчика в группе, в разрядах с 7-С - номер ГСИ.

4.1.2. Проектирование услуги "Сокращенный набор номера"(СНН)

Пользование абонентом услугой СНН (ПРС) предполагает наличие у него расширенной характеристики, состоящей из 3-х ступеней: две первые в ППЗУ, а третья в ОЗУ, последняя компануется из набора 8-ми словных блоков, примыкающих друг к другу (см. рис.25).

| 0 : 3 | Начальный 4-х словный блок |  |
| --- | --- | --- |
| 4 : B | Блок для номера ПРС (два 4-х словных блока) |  |
| C : 13 | Блок для номера "1" (два 4-х словных блока) |  |
| 14 : 1B | Блок для номера "2" (два 4-х словных блока) |  |
|  | : : : : |  |
|  | Блок для номера инд.СНН 7 (два 4-х словных блока) |  |

Рис.25. Структура третьей ступени расширенной характеристики

Все абонентские ОЗУ разбиваются на 8-ми словные блоки. Каждому блоку присваевается номер в шестнадцатиразрядном коде при сквозной нумерации в пределах одного физического блока ЗУ от 0 до N. Объем ОЗУ на одного абонента определяется по Таблице 4. Номер начального четырехсловного блока ОЗУ записывается во 2-е слово второй ступени АХ (рис.4), значение инд.СН - в 1-е слово. Кроме того, абонент, пользующийся ПРС и СНН, должен иметь РКО, в котором разряд СНН отмечен "1".

Для рационального использования списков СН введена таблица нормализации сокращенных номеров, рис.26. В этой таблице нумерация 4-ех разрядных элементов соответствует цифрам (одной или двум набираемым абонентом при пользовании услугой СНН). Таблица устанавливает соответствие между этой информацией и нумерацией 8-ми словных записей ОЗУ, составляющих индивидуальный абонентский список СН. Неиспользуемые при СНН комбинации цифр отмечаются записью "1111" (F) в соответствующем элементе таблицы. Для используемых комбинаций соответствующие элементы заполняются порядковыми номерами 8-ми словных записей ОЗУ (списка СН, согласно рис.26 и Таблицы 4 ).

| 7 4 | 3 0 |  | F C | B 8 | 7 4 | 3 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33380 | 3 | 2 | 1 | ПРС | 8E | 59 | 58 | 57 | 56 |
| 81 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8F | 63 | 62 | 61 | 50 |
| 82 | 11 | 0 | 9 | 8 | 90 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| 83 | 15 | 14 | 13 | 12 | 91 | 71 | 60 | 69 | 68 |
| 84 | 19 | 18 | 17 | 16 | 92 | 75 | 74 | 73 | 72 |
| 85 | 23 | 22 | 21 | 10 | 93 | 79 | 78 | 77 | 76 |
| 86 | 27 | 26 | 25 | 24 | 94 | 83 | 82 | 81 | 70 |
| 87 | 31 | 20 | 29 | 28 | 95 | 87 | 86 | 85 | 84 |
| 88 | 35 | 34 | 33 | 32 | 96 | 91 | 80 | 89 | 88 |
| 89 | 39 | 38 | 37 | 36 | 97 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| 8A | 43 | 42 | 41 | 30 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| 8B | 47 | 46 | 45 | 44 | 99 | 03 | 02 | 01 | 90 |
| 8C | 51 | 40 | 49 | 48 | 9A | 07 | 06 | 05 | 04 |
| 8D | 55 | 54 | 53 | 52 | 9B | * | 00 | 09 | 08 |

* ) бит С указывает наличие услуги РИМ.

Рис.26. Структура таблицы нормализации сокращенных номеров

Этим достигается 100%- использование емкости списка, без пропусков блоков по причине исключения некоторых цифр из нумерации. Следует также проверить соответствие данной таблицы с таблицей стартовых адресов программ приема заявок ДВО на фазе набора номера.

Разряд С в последнем слове таблицы используется для включения/выключения услуги "регистрация исходящих междугородных разговоров" для всей станции в целом (значения "1"и"0" соответственно). Длительность междугородных разговоров, подлежащих выводу на печать, определяется константой по адресу 2716С. Доуточнение необходимости печати происходит по ячейке 2716D ( биты D-F ).

2716С - постоянная времени для выведения на печать исходящих междугородных разговоров длительностью выше указанной в минутах

Например:

2716С -00000 печатаются все разговоры, т.е. от 1 мин. и выше.

2716С -00002 печатаются разговоры, длительность которых 2 мин. и выше.

2716С -0000А печатаются разговоры, длительность которых 10 мин. и выше.

Таблица 4

| Количество СН | Значение поля СН | Объем ОЗУ на абонента (слов) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 4 |
| ПРС | 0 | 12 |
| ПРС+1 | 1 | 20 |
| ПРС+2 | 2 | 28 |
| ПРС+3 | 3 | 36 |
| ПРС+4 | 4 | 44 |
| ПРС+5 | 5 | 52 |
| ПРС+6 | 6 | 60 |
| ПРС+7 | 7 | 68 |

4.1.3. Таблица стартовых адресов программ приема

заявок ДВО на фазе набора номера.

Данная таблица устанавливает соответствие между кодом услуги (одна, две цифры), набранным абонентом, и программой приема заказа или отмены услуги. Она охватывает значения кодов от "0" до "99" и содержит 112 десятичных слов. Структура данной таблицы, как пример типового заполнения, приводится ниже. Базовый адрес - 33240.

Таблица 5

Таблица pазpешенных кодов ДВО и СН (пpимеp заполнения)

| Код | Адрес ПП | Наименование ПП | Информ. (СА ПП) |  | Код | Адрес ПП | Наименование ПП | Информ. (СА ПП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 33240 | ПРС | 503A9 |  | 38 | 33266 |  |  |
| 1 | 1 | СН | '' |  | 39 | 7 |  |  |
| 2 | 2 | '' | '' |  | 30 | 8 | НТА | 5001E |
| 3 | 3 | '' | '' |  | 41 | 9 |  |  |
| 4 | 4 | '' | '' |  | 42 | A | кл-пар. | 47241 |
| 5 | 5 | '' | '' |  | 43 | B |  |  |
| 6 | 6 | прод.НЗ | 50232 |  | 44 | C |  |  |
| 7 | 7 | '' | '' |  | 45 | D | зак.ПАЗ | 500D0 |
| 8 | 8 | '' | '' |  | 46 | E | отмПАЗ | 500E3 |
| 9 | 9 | '' | '' |  | 47 | F | отм.ДВО | 47349 |
| 0 | A | '' | '' |  | 48 | 33270 | продлНЗ | 50232 |
| 11 | B | СН | 503A9 |  | 49 | 1 | '' | '' |
| 12 | C | '' | '' |  | 40 | 2 | '' | '' |
| 13 | D | '' | '' |  | 51 | 3 | СН | 503A9 |
| 14 | E | '' | '' |  | 52 | 4 | '' | '' |
| 15 | F | '' | '' |  | 53 | 5 | '' | '' |
| 16 | 33250 | '' | '' |  | 54 | 6 | '' | '' |
| 17 | 1 | '' | '' |  | 55 | 7 | '' | '' |
| 18 | 2 | '' | '' |  | 56 | 8 | '' | '' |
| 19 | 3 | '' | '' |  | 57 | 9 | '' | '' |
| 10 | 4 | '' | '' |  | 58 | A | '' | '' |
| 21 | 5 |  |  |  | 59 | B | '' | '' |
| 22 | 6 |  |  |  | 50 | C | '' | '' |
| 23 | 7 |  |  |  | 61 | D | продлНЗ | 50232 |
| 24 | 8 | зак.НАП | 503B3 |  | 62 | E | '' | '' |
| 25 | 9 | отм.НАП | 503F0 |  | 63 | F | '' | '' |
| 26 | A | зак.ПОВ/ИОВ | 50120 |  | 64 | 33280 | '' | '' |
| 27 | B | отм.ПОВ/ИОВ | 50138 |  | 65 | 1 | '' | '' |
| 28 | C | зак.ПРС, СН | 5032A |  | 66 | 2 | '' | '' |
| 29 | D | отм.ПРС | 502B0 |  | 67 | 3 | '' | '' |
| 20 | E |  |  |  | : | : | : | : |
| 31 | F | зак.ПАБ | 4717A |  | : | : | : | : |
| 32 | 33260 | отм.ПАБ | 471B0 |  | : | : | : | : |
| 33 | 1 |  |  |  | 07 | B |  |  |
| 34 | 2 |  |  |  | 08 | C |  |  |
| 35 | 3 | зак.РВВ | 47168 |  | 09 | D |  |  |
| 36 | 4 | отм.РВВ | 47156 |  | 00 | E |  |  |
| 37 | 5 | ОВС | 50111 |  |  | 332AF | Цикл НЗ | 50247 |

Перечень сокращений

АК		- абонентский комплект электронный

АЛ		- абонентская линия

АМТС	- автоматическая междугородная телефонная станция

АОН		- автоматическое определение номера (аппаратура, способ)

АТС		- автоматическая телефонная станция

АТСЭ	- автоматическая телефонная станция электронная

АХ		- абонентская характеристика

БА		- базовый адрес

ГСИ		- группа серийного искания

ГТС		- генератор тональных сигналов (ТЭЗ)

ДВО		- дополнительные виды обслуживания

ДЕ		- десятки, единицы

ЗУ		- запоминающее устройство

инд СН	- индекс сокращенных номеров

ИХН		- индекс характеристики направления

КНС		- код направления связи

КРВ		- кратковременный регистратор вызова

ЛНАЛ	- линейный номер АЛ

МБ		- младший байт

НАП		- напоминание

НС		- "нормализованные" сотни

НСН		- набор собственного номера (способ)

НТН		- начало трансляции номера

ОГР		- ограничения по видам связи

ОЗУ		- оперативное запоминающее устройство

ОС		- операционная система

ПАБ		- переадресация безусловная

ПАЗ		- переадресация при занятости

ПНН		- тип приема набираемого номера

ПО		- программное обеспечение

ПОВ		- полное ограничение входящих вызовов

ППЗУ	- полупостоянное запоминающее устройство

ПРС		- прямая связь

РАТС		- районная АТС

РКО		- расширенный класс обслуживания

РИМ		- регистрация исходящих междугородних разговоров

РХ		- расширенная характеристика

САК		- спаренный абонентский комплект

СБ		- старший байт

СД		- станционные данные

СКО		- сокращенный класс обслуживания

СЛ		- соединительная линия

СНА 		- списочный номер абонента

СНН		- сокращенный набор номера

ТАЛ		- тип АЛ

ТП		- таблица пересчета

ТРН		- трансляция

ТЭЗ		- типовой элемент замены

УЗН		- указатель значности

УК		- управляющая команда (выход ТЭЗа УСК)

УКН		- указатель конца набора

УПАТС	- учрежденческо-производственная АТС

ХВН		- характеристика входящего направления

ХН		- характеристика направления

ЦС		- центральная станция

ЦУУ 		- центральное управляющее устройство