## РАЗДЕЛ 1.  РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ Мини-АТС GDK предназначены для предоставления услуг связи в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Программирование может осуществляется с аппарата-администратора или посредством компьютера (программа PC Admin). В качестве аппарата-администратора используется цифровой аппарат (KD-36D), подключаемый по умолчанию к порту № 0 (аппарат № 100). После входа в режим программирования аппарат-администратор перестает действовать как обычный телефон, а служит инструментом программирования, функциональные клавиши которого используются как программные и позволяют обращаться к различным подпрограммам. 24 клавиши, расположенные в верхней части аппарата, используются для индикации значений и ввода параметров, клавиши [SPEED] и ‘*’ - для удаления информации или указания на окончание блока вводимой информации (См. TAБЛ. 1.5.1-1.5.13 Значения параметров по умолчанию). Если установленные в процессе инициализации параметры удовлетворяют пользователя, то дополнительное программирование не требуется. Для изменения значений параметров, необходимо войти в режим программирования и выбрать код нужной программы. В момент программирования дисплей и светодиоды показывают текущее значение программируемых параметров. При безошибочном вводе информации, дисплей и светодиоды показывают вводимые значения и она запоминается в рабочий буфер. Действующая база данных при этом не изменяется и не оказывает влияния на функционирование телефонов, поскольку процедура ввода информации не завершена. При нажатии кнопки [HOLD/SAVE] данные, хранящиеся в рабочем буфере, заносятся в память. Ввод информации сопровождается звуковыми сигналами информирующими о правильности действий: подтверждающий тон или тон ошибки. Процесс программирования не влияет на режим работы остальных аппаратов. 1.2 ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: Поднимите трубку или нажмите клавишу [MON] на аппарате-администраторе, услышав звуковой сигнал, нажмите клавишу [TRANS/PGM] и наберите *# (услышите подтверждающий тон), введите пароль, если он был ранее установлен (услышите подтверждающий тон). Аппарат - в режиме программирования. Для выбора нужной программы нажмите клавишу [TRANS/PGM] и наберите ее двухзначный номер. Если при вводе информации была сделана ошибка, с помощью клавиш [s] или [TRANS/PGM] можно вернуться в исходное состояние. При нажатии клавиши [TRANS/PGM] на дисплее появится надпись ENTER PROGRAM CODE 1.3 ПРОЦЕДУРА СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ При вводе информации клавиша [HOLD/SAVE] используется для внесения информации в память. Если информация была введена правильно, при нажатии клавиши [HOLD/SAVE] раздастся подтверждающий тон. Любые ошибочные действия, будут сопровождаться тоном ошибки и информация не будет записана в память.

1.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ

| ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ | ПГМ00 | Инициализация базы данных и назначение кода страны |
| --- | --- | --- |
| ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ | ПГМ01 | Изменяемый план нумерации |
| НАЗНАЧЕНИЕ СЛОТОВ | ПГМ02 | Назначение слотов |
| ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ | ПГМ06 | Экстренный вызов |
| ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТА (LCR) | ПГМ07 | Оптимизация маршрута (LCR) |
| ТАБЛИЦЫ ЛИНИЙ ПРЯМОГО НАБОРА (ISDN DID) | ПГМ09 | Таблицы линий прямого набора (ISDN DID) |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ | ПГМ10 | Атрибуты абонентов - I |
|  | ПГМ11 | Атрибуты абонентов - II |
|  | ПГМ12 | Атрибуты абонентов - III |
|  | ПГМ13 | Идентификатор телефона |
|  | ПГМ14 | Класс обслуживания |
|  | ПГМ15 | Доступ к группам внешних линий |
|  | ПГМ16 | Группы внутренней связи |
|  | ПГМ17 | Объявление на внутренние зоны |
|  | ПГМ18 | Предустановленная переадресация вызовов |
|  | ПГМ19 | Горячая/теплая линия |
|  | ПГМ20 | Группы регистрации счетов (SMDR) |
|  | ПГМ21 | Атрибуты абонентов - IV |
|  | ПГМ22 | Атрибуты CTI - абонентов |
|  | ПГМ23 | Атрибуты ISDN - абонентов |
|  | ПГМ24 | Атрибуты абонентов - VI |
|  | ПГМ29 | Программирование фунукциональных клавиш |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИИЙ | ПГМ30 ПГМ31 | Атрибуты внешних линий – I Атрибуты внешних линий - II |
|  | ПГМ32 | План распределения входящих вызовов |
|  | ПГМ33 | Таймер кратковременного отбоя внешней линии |
|  | ПГМ34 | Таймер определения размыкания внешней линии |
|  | ПГМ35 | Задание типа внешней линии |
|  | ПГМ37 | Атрибуты внешних линий - III |
|  | ПГМ36 | Типы сигнализации линий прямого входящего набора (DID) |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ СИСТЕМЫ | ПГМ08 | Системные атрибуты - IV |
|  | ПГМ40 | Системные атрибуты - I |
|  | ПГМ41 | Системные атрибуты - II |
|  | ПГМ42 | Системные атрибуты - III |
|  | ПГМ43 | Системные таймеры - I |
|  | ПГМ44 | Системные таймеры - II |
|  | ПГМ45 | Пароль администратора |
|  | ПГМ46 | Главные дежурные телефоны |
|  | ПГМ47 | Групы абонентов |
|  | ПГМ48 | Атрибуты групп абонентов |
|  | ПГМ49 | Пары директор/секретарь |
|  | ПГМ50 | Атрибуты сигнала тревоги |
|  | ПГМ51 | Управление внешними устройствами |
|  | ПГМ52 | Коды доступа УАТС (код PBX) |
|  | ПГМ53 | Коды доступа к междугородной связи для режима регистрации вызовов |
|  | ПГМ54 | Пароль пользователя |
|  | ПГМ55 | Преобразование цифр прямого входящего набора (DID) |
|  | ПГМ56 | Обслуживание вызовов прямого набора (DID/DISA) |
|  | ПГМ57 | Параметры импульсного набора |
|  | ПГМ58 | Параметры модема |
|  | ПГМ59 | Установка даты и времени |
|  | ПГМ60 | Установка формата вывода на дисплей даты и времени |
|  | ПГМ61 | Версия программного обеспечения |
|  | ПГМ62 | Атрибуты регистрации вызовов - I |
|  | ПГМ63 | Атрибуты регистрации вызовов - II |
|  | ПГМ65 | Таблицы маршрутизации узловых линий |
|  | ПГМ66 | Управление усилением сигнала |
|  | ПГМ67 | Доступ к зонам ускоренного набора |
|  | ПГМ68 | Установка параметров сигналов для автодозвона |
|  | ПГМ69 | Установка параметров системных сигналов |
|  | ПГМ71 | Атрибуты мирового времени |
|  | ПГМ72 | Отображение мирового времени |
|  | ПГМ73 | Таблица команд голосовой почты |
|  | ПГМ74 | Таблица наименований внешних линий |
|  | ПГМ75 | Таблица частот вызывных сигналов |
|  | ПГМ76 | Таблица частот индивидуальных посылок вызова |
|  | ПГМ77 | Управление усилением при работе с цифровым каналом |
|  | ПГМ78 | Таблица добавляемых цифр |
|  | ПГМ79 | Маршрутизация вызова в режиме DISA |
| ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ | ПГМ64 | Дополнительные таблицы ограничений. Класс обслуживания 5,6 |
|  | ПГМ70 | Основные таблицы ограничений. Класс обслуживания 2-4 |
| ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ | ПГМ80 | Вывод на печать бызы данных системы |

1.5 ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ТАБЛИЦА 1.5.1 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

| ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | Инициализация базы данных абонентов | - |  |
|  | 2 | Инициализация базы данных внешних линий | - |  |
|  | 3 | Инициализация системных параметров | - |  |
|  | 4 | Инициализация назначения функциональных клавиш абонентов | - |  |
|  | 5 | Инициализация таблиц ограничений | - |  |
|  | 6 | Инициализация плана нумерации | - |  |
|  | 7 | Инициализация назначения портов | - | Кроме GDK-FPII |
|  | 8 | Инициализация базы данных всей системы | - |  |
|  | 9 | Инициализация кода страны и типа плана нумерации | КОРЕЯ/ БАЗОВЫЙ. |  |
|  | 10 | Программный перезапуск системы | - |  |

ТАБЛИЦА 1.5.2 НАЗНАЧЕНИЕ СЛОТОВ

| ПГМ 02 | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ПРИМЕ-ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDK-FPII | 1 | Назначение слотов внешних линий. Максимум – 34 внешних линии или 6 слотов |  |  |
|  | 2 | Назначение абонентских слотов. Максимум - 34 аппарата или 6 слотов |  |  |
| GDK-100 | 1 | Назначение слотов внешних линий. Максимум 48 внешних линии или 6 слотов для аналоговых внешних линий. | 08, 07, 06, 12, 11 |  |
|  | 2 | Назначение абонентских слотов. Макс.72 аппарата или 12 слотов стандартных аналоговых аппаратов (SLT). | 01-05, 09, 10 |  |
| GDK-162 | 1 | Назначение слотов внешних линий. | 08-06, 17-15 |  |
|  | 2 | Назначение абонентских слотов. | 02-05, 09-14 |  |

ТАБЛИЦА 1.5.3 ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ (1/2)

| ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | БАЗОВЫЙ |  | РАСШИРЕНЫЙ |  | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первые 24 программные клавиши |  |  | GDK-FPII | GDK-162 | GDK-FPII | GDK-162 | GDK-100 |
| 01 | 1 | Номер абонента | 100-133 | 100-291 | 100-699 | 100-699 | 100-171 |
|  | 2 | Номер вызова группы абонентов (пилотный) | 620-629 | 620-649 | *620-*629 | *620-*649 | 620-634 |
|  | 3 | Код входа в режим программирования стандартного аналогового телефона | 3(SLT) |  | *3(SLT) |  |  |
|  | 4 | Код объявления на внутреннюю зону | 401-405 | 401-415 | *401-*405 | *401-*415 |  |
|  | 5 | Код объявления на все внутренние зоны | 43 |  | *43 |  |  |
|  | 6 | Код ответа на объявление | 44 |  | *44 |  |  |
|  | 7 | Код объявления на внешнюю зону-1 | 46 |  | *46 |  |  |
|  | 8 | Код объявления на внешнюю зону-2 | Не назнач. | 47 | Не назнач. | *47 |  |
|  | 9 | Код объявления на все внешние зоны | 48 |  | *48 |  |  |
|  | 10 | Код объявления на все зоны (внут/внеш) | 49 |  | *49 |  |  |
|  | 11 | Команда ввода номера счета | 50 |  | *50 |  |  |
|  | 12 | Код кратковременного отбоя внешней линии | 51 |  | *51 |  |  |
|  | 13 | Код повторного набора последнего набранного номера (LNR) | 52 |  | *52 |  |  |
|  | 14 | Код режима НЕ БЕСПОКОИТЬ | 53 |  | *53 |  |  |
|  | 15 | Код переадресации вызова | 54 |  | *54 |  |  |
|  | 16 | Команда программирования ячеек ускоренного набора | 55 |  | *55 |  |  |
|  | 17 | Код включения уведомления о вызове/обратного вызова | 56 |  | *56 |  |  |
|  | 18 | Код ответа на уведомление о вызове | 57 |  | *57 |  |  |
|  | 19 | Код вызова номеров ускоренного набора | 58 |  | *58 |  |  |
|  | 20 | Код отмены режима НЕ БЕСПОКОИТЬ и переадресация | 59 |  | *59 |  |  |
|  | 21 | Код доступа к ячейкам хранения (парковки) вызовов | 601-605 | 601-619 | *601-*605 | *601-*619 | 601-610 |

ТАБЛИЦА 1.5.3 ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ (2/2)

|  | ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | БАЗОВЫЙ |  |  |  | РАСШИРЕНЫЙ |  |  | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первые 24 программные клавиши |  |  | GDK-FPII |  | GDK-162 |  | GDK-FPII | GDK-162 |  | GDK-100 |  |
|  | 01 | 22 | Код сброса сигнала тревоги | 65 |  |  |  | *65 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Код перехвата вызова в группе | 66 |  |  |  | *66 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Код доступа к функциям автоинформатора (DVU) | 67 |  |  |  | *67 |  |  |  |  |
|  | Вторые 24 программные клавиши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Код универсального ночного ответа | 69 |  |  |  | *69 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Код прямого перехвата вызова | 7 |  |  |  | *7 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Код доступа к группе внешних линий | 801-809 |  | 801-848 |  | 801-809 | 801-848 |  | 801-824 |  |
|  |  | 4 | Код доступа к внешней линии | 8801-8834 |  | 8801-8896 |  | 8801-8834 | 8801-8896 |  | 8801-8848 |  |
|  |  | 5 | Код доступа к узловому маршруту | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Код доступа к удерживаемой линии из группы | 8## |  |  |  | 8## |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Код доступа к удерживаемой линии | 8#01-8#34 |  | 8#01-8#96 |  | 8#01-8#34 | 8#01-8#96 |  | 8#01-8#48 |  |
|  |  | 8 | Код доступа к первой из разрешенных групп внешних линий | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Код вызова дежурного | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Код печати отчета регистарации вызовов по абонентам | *0 |  |  |  | **0 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Код печати отчета регистарации вызовов по группе счетов | *1 |  |  |  | **1 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Код удаления отчета регистрации вызовов по абонентам | *2 |  |  |  | **2 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Код удаления отчета регистрации вызовов по группе счетов | *3 |  |  |  | **3 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Код отображения на дисплее стоимости вызова | *4 |  |  |  | **4 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Код отмены печати отчета | ** |  |  |  | *** |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Код управления дверным замком 1 | #*1 |  |  |  | #*1 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Код управления дверным замком 2 | #*2 |  |  |  | #*2 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Код управления дверным замком 3 | - | #*3 |  |  | - | #*3 |  |  |  |
|  |  | 19 | Код управления дверным замком 4 | - | #*4 |  |  | - | #*4 |  |  |  |
|  |  | 20 | Код разрешения уведомления о вызове для голосовой почты | *8 |  |  |  | *8 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Код отмены уведомления о вызове для голосовой почты | *9 |  |  |  | *9 |  |  |  |  |
| * GDK: GDK-100, GDK-FPII, GDK-162. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1.5.4 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

| ПГМ | НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 1-10 | Экстренный вызов | Max.5 цифр | - |  |

ТАБЛИЦА 1.5.5 ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТА (LCR)

| ПГМ | НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 |  | Первая программная клавиша |  |  |  |
|  | 1 | Префикс направления | 0 | Max.6 цифр | 0-9 |
|  | 2 | Индекс дневного режима | - | 01-40 |  |
|  | 3 | Индекс ночного режима | - | 01-40 |  |
|  | 4 | ВНУТ/ВНЕШ | ОБА | ОБА->ВНУТ->ВНЕШ |  |
|  |  | Вторая программная клавиша |  |  |  |
|  | 1 | Указатель первой удаляемой позиции | 1 | 1-9 |  |
|  | 2 | Количество удаляемых позиций | 0 | 0-9 |  |
|  | 3 | Указатель добавляемой позиции | 01 | 01-16 |  |
|  | 4 | Указатель используемой группы внешних линий | 01 | 01-09 |  |
|  | 5 | Добавляемые цифры | 0 | Max16 цифр | 0-9,P,D |

ТАБЛИЦА 1.5.6 СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ-IV

| ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 1 | Ноль во входящем вызове | ВЫК(0) | ВЫК(0)/ /ВКЛ(1) |  |
|  | 2 | Региональный код | - | Max.5 цифр |  |
|  | 3 | Вызов дежурного | - | Max.2 цифры |  |
|  | 4 | Тип преобразования | 0 | 0-2 |  |
|  | 5 | Субадрес | ВЫК(0) | ВЫК(0)/ /ВКЛ(1) |  |
|  | 6 | Тип вызывающего номера | 2 | 0-4 |  |
|  | 7 | Рекомендации по оплате (АОС) | 0 | 0-2 |  |
|  | 8 | Ноль в исходящем вызове | ВКЛ(1) | ВЫК(0)/ /ВКЛ (1) |  |

ТАБЛИЦА 1.5.7 ТАБЛИЦА ЛИНИЙ ПРЯМОГО НАБОРА

|  | ПГМ | НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09 | 1-10 | - | Max.10 цифр | - |  |  |
| ТАБЛИЦА 1.5.8 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ (1/2) |  |  |  |  |  |  |  |

| ПГМ | НОМ.КЛ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН |  |  | ИСХ.ЗНАЧ. |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GDK-FPII | GDK-162 |  | GDK-FPII | GDK-162 | GDK-100 |
| 10 | 1 | Режим НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND) | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 2 | Ячейки ускоренного набора | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 3 | Оповещение | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 4 | Переадресация | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 5 | Приоритетный ответ | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 6 | Автоматическое включение спикерфона | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 7 | Теплая/горячая линия | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 8 | Маскировать при печати | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
| 11 | 1 | Постановка в очередь на внешнюю линиию | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 2 | Предупредительные сигналы продолжительности разговора | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 3 | Привилегия внедрения | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 4 | Режим автоматического удержания | ДА/НЕТ |  |  | ДА - для администратора НЕТ- для остальных |  |  |
|  | 5 | Защита линий передачи данных | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 6 | Групповое прослушивание | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 7 | Спикерфон /наушники | СПИКЕРФОН /НАУШНИКИ |  |  | ГРОМКАЯ СВЯЗЬ |  |  |
|  | 8 | «Воющий сигнал» | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
| 12 | 1 | Сигнал тревоги/ дверной звонок | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 2 | Прием сигнала от домофона | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 3 | Доступ к конкретным линиям | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 4 | Автоматическое подключение переданного вызова | ДА/НЕТ |  |  | ДА |  |  |
|  | 5 | Использование автоинформатора (DVU) | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 6 | Голосовое вмешательство | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 7 | Режим приема цифрового модуля данных | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
|  | 8 | Предварительно оплаченные вызовы | ДА/НЕТ |  |  | НЕТ |  |  |
| 13 |  | Установка идентификатора телефона |  |  |  | Системный |  |  |
|  | 1 | Системный |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Консоль абонентов. Карта 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Консоль абонентов. Карта 2 | Не устан. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Консоль абонентов. Карта 3 | Не устан. |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Консоль абонентов. Карта 4 | Не устан. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Консоль внешних линий. Карта 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Консоль внешних линий. Карта 2 | Не устан. |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Переговорное устройство (Домофон) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стандартный аналоговый с тоновым набором |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Стандартный аналоговый с импульсным набором |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Стандартный аналоговый с тоновым набором и индикатором наличия сообщения |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Стандартный аналоговый с импульсным набором и индикатором наличия сообщения |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Просмотр идентификаторов абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | Класс обслуживания в дневном режиме | 1-7 |  |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Класс обслуживания в ночном режиме | 1-7 |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  | Доступ к группам внешних линий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-24 | Номера групп внешних линий | 01-09 |  | 01-48 |  |  |  |
| 16 | 1 | Номер замкнутой группы абонентов | 01-10 |  |  | 01 |  | 01-05 |
|  | 2 | Дежурный абонент в замкнутой группе | ТЕЛ.№ |  |  | - |  |  |
|  | 3 | Назначение доступа к другим замкнутым группам | 01-10 |  |  | 01 |  | 01-05 |
| 17 | 1-xx | Назначение доступа к внутренним зонам оповещения | ГРП 01-05 |  | ГРП 01-20 | ГРП 01 |  | ГРП 01-15 |
| 18 |  | Назначение номера предустановленной переадресации |  |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Горячая/теплая линия |  |  |  | - |  |  |
|  | 1 | Функциональная клавиша | 01-24 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Внешняя линия | 01-34 |  | 01-96 |  |  | 01-48 |
|  | 3 | Группа внешних линии | 01-09 |  | 01-48 |  |  | 01-24 |
|  | 4 | Абонент | ТЕЛ № |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Назначение в группу по регистрации счетов | 01-24 |  | 01-99 | - |  | 01-24 |

ТАБЛИЦА 1.5.8 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ (2/2)

| ПГМ | НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GDK | GDK |  |
| 21 | 1 | Прием входящего вызова по линии по линии прямого набора (DID) | ДА/НЕТ | ДА |  |
|  | 2 | Предупреждаю-щий сигнал супервизора | ДА/НЕТ | ДА |  |
|  | 3 | Программирова-ние клавиш внешних линий | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
|  | 4 | Административ-ное программи-рование системы | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
|  | 5 | Обработка индивидуального вызова как группового | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
|  | 6 | Назначение абоненту индивидуального типа посылки вызова | 0-4(1-4 СМ.ПГМ76) | 0 |  |
| 22 | 1 | Назначение режима CTI | 1-3 | 2 | 2:CTI |
|  | 2 | Назначение скорости обмена | 1-3 | 1 | 1:1200 |
| 23 | 1 | ISDN-субадрес | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
|  | 2 | Метод подключения терминальных устройств (Long/Short) | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
|  | 3 | Мультиплекси-рованный набор номера (MSN) | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
| 24 | 1 | Ограничение идентификации номера вызываемого абонента (COLR) | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
|  | 2 | Ячейка названия внешней линии | 00-10 | 00 |  |

ТАБЛИЦА 1.5.9 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ

| ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН |  |  |  | ИСХ.ЗНАЧ. |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GDK- FPII |  | GDK- 162 | GDK- FPII |  | GDK-162 |  |
| 29 | 01-48 | Назначение функциональных клавиш | Кл.01-48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1: Клавиша пользователя | -- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2: Клавиша внешней линии | 01-34 | 01-96 |  |  |  |  | 01-48 |
|  |  | 3: Клавиша группы внешних линий | 01-09 | 01-48 |  |  |  |  | 01-24 |
|  |  | 4: Клавиша захвата линий | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5: Клавиша прямого выбора абонента | ТЕЛ. № |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6: Клавиша пользовательской функции | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7: Клавиша ускоренного набора | ЯЧЕЙКА. № |  |  |  |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 1.5.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (1/2) |  |
| --- | --- |

| ПГМ | НОМ.КЛ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН |  | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GDK |  | GDK |  |
| 30 | 1 | Группа внешних линий | 00-10 | 00-49 | 01 |  |
|  | 2 | Класс обслуживания линии | 1-5 |  |  |  |
|  | 3 | Включение кода счетов | ДА/НЕТ |  | НЕТ |  |
|  | 4 | Режим DISA | U/N/B/S/D, 0-9 |  | U0 |  |
|  | 5 | Включение кода счетов в режиме DISA | ДА/НЕТ |  | ДА |  |
|  | 6 | Номер группы названий линий | 00-10 |  | 00 |  |
| 31 | 1 | Тип внешней линии | CO/PBX |  | CO |  |
|  | 2 | Тип набора | ТОН/ИМПУЛЬС |  | ТОН |  |
|  | 3 | Универсальный ночной ответ | ДА/НЕТ |  | НЕТ |  |
|  | 4 | Тип кратковре-менного отбоя (Flash) | На землю/ размыкание |  | Размыкание |  |
|  | 5 | Тип сигнала тарификации | 0-6 |  | 0 |  |
|  | 6 | Голос/данные | ГОЛОС/ДАННЫЕ |  | ГОЛОС |  |
|  | 7 | Запрет исходящей связи с использованием CPTU | ДА/НЕТ |  | НЕТ |  |
|  | 8 | Речевой автоинформатор в ночном режиме | ДА/НЕТ |  | НЕТ |  |

ТАБЛИЦА 1.5.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (2/2)

|  | ПГМ | НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GDK | GDK |  |  |
|  | 32 |  | План распределения входящих вызовов |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Абонент: -Режим вызова -Задержка вызова | U/D/N/B 0-9 | U0 | U: Не назначен (0) D: Только днем (1) N: Только ночью (2) B: Днем и ночью (3) |  |
|  |  | 2 | Группа поиска | 0-3 (Режимвызова) |  |  |  |
|  | 33 |  | Таймер кратковременного отбоя внешней линии | 00-30 | 05 | (х100 мс) |  |
|  | 34 |  | Таймер определения размыкания внешней линии | 00-20 | 00 | (х100 мс) |  |
|  | 35 |  | Задание типа внешней линии | 1-7 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Нормальный звонок |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Индукторный вызов |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Замыкание и набор |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Непрерывный E&M |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Реверсивная полярность |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Прерывистый E&M |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Линия прямого входящего набора (DID ISDN) |  |  |  |  |
|  | 36 |  | Линия прямого входящего набора DID ISDN | 1-3 |  |  |  |
|  |  | 1 | Немедленный старт | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 | Ожидание подтверждения занятия линии | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 | Задержанный старт | 3 |  |  |  |
|  | 37 | 1 | Идентификация подключенной линии (COLP) | 00-10 | 00 |  |  |
|  |  | 2 | Количество удаляемых цифр номера на линиях ISDN DID | 00-99 | 00-:не удалять | 01-99 указывает количество удаляемых цифр из номера прямого входящего набора на линиях ISDN DID |  |
| ТАБЛИЦА 1.5.11 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ (1/4) |  |  |  |  |  |  |  |

| ПГМ | НОМ.КЛ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GDK | GDK |  |  |
| 40 | 1 | Тип удержания | СИС/ИСК | СИС |  |  |
|  | 2 | Автоматическая конфиденциальность | ДА/НЕТ | ДА |  |  |
|  | 3 | Предупреждение о внедрении | ДА/НЕТ | ДА |  |  |
|  | 4 | Предупреждение об объявлении | ДА/НЕТ | ДА |  |  |
|  | 5 | Уведомление занятого абонента | Приглуш./ /Одиночн. | Приглуш. |  |  |
|  | 6 | Многолинейная конференция | ДА/НЕТ | ДА |  | Только GDK-162 |
|  | 7 | Контроль системных ячеек ускоренного набора | ДА/НЕТ | ДА |  |  |
| 41 | 1 | Музыкальный канал для фоновой музыки | 0-2 | 1 |  |  |
|  | 2 | Музыкальный канал для режима удержания | 0-2 | 1 |  | 0-4:GDK-162 |
|  | 3 | Музыкальный канал для домофона | 0-2 | 1 |  |  |
|  | 4 | Музыкальный источник для канала 1 | Внутр./ Внеш. | Внутр. |  | Только внутр. для GDK_FPII |
|  | 5 | Язык информации на дисплее | 0-8 | 1(КОРЕЙСКИЙ) |  | 3:Не используется |
|  | 6 | Печать идентификатора вызова | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  | 7 | Тип контрольного сигнала в режиме ожидающего вызова | Музыка режима удержания/ТОН | ТОН(ОТК) |  |  |
|  | 8 | Печать последних цифр номера | 0-4 | 0 |  | Кроме GDK-162 |
| 42 | 1 | Внешний ночной звонок | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  | 2 | Алгоритм выбора внешней линии в группе | Круговой/ Последний из списка | Последний из списка |  |  |
|  | 3 | Тип сигнала ответ станции | ДА/НЕТ | ДА |  |  |
|  | 4 | Тип дифференциро-ванной посылки вызова | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  | 5 | Определение сигнала ответ станции при ускоренном наборе | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  | 6 | Удаление статистики ACD | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  | 7 | Единица измерения периодичности печати отчета ACD | 10сек/1час ДА/НЕТ | 1час НЕТ |  | GDK-FPII,100GDK-162 |
| 43 | 1 | Таймер исключительного удержания | 000-300 | 060 |  | х 1сек |
|  | 2 | Таймер системного удержания | 000-300 | 030 |  | х 1 сек |
|  | 3 | Таймер возврата переданного вызова | 000-300 | 030 |  | х 1 сек |
|  | 4 | Таймер передачи вызова дежурному | 000-300 | 030 |  | х 1 сек |
|  | 5 | Таймер разъединения необслуженного вызова | 00-60 | 01 |  | х 1 мин |
|  | 6 | Таймер детектирования входящего вызова | 1-9 | 2 |  | х 100 мсек |
|  | 7 | Таймер паузы | 3-9 | 3 |  | х 1 сек |
|  | 8 | Таймер защитного интервала разъединения линии | 010-150 | 020 |  | х 100 мсек |
|  | 9 | Таймер периодичности предупреждаю-щего сигнала | 060-900 | 180 |  | х 1 сек |
|  | 10 | Таймер задержки исходящего набора | 00-99 | 01 |  | х 1 сек |
|  | 11 | Таймер повторного вызова из ячейки парковки | 000-600 | 120 |  | х 1 сек |
|  | 12 | Таймер предустановлен-ной переадресации | 00-99 | 10 |  | х 1 сек |
|  | 13 | Таймер неконтролируе-мой конференции | 00-99 | 10 |  | х 1 мин |
|  | 14 | Таймер автодозвона | 030-300 | 032 |  | х 1 сек |
|  | 15 | Таймер задержки при автодозвоне | 000-300 | 030 |  | х 1 сек |
|  | 16 | Таймер прямого входящего набора (DID Timeout) | 000-300 | 030 |  | х 100 мсек |
|  | 17 | Таймер времени отсутствия ответа при автодозвоне | 10-50 | 30 |  | х 1 сек |
|  | 18 | Счетчик числа попытык автодозвона | 1-3 | 3 |  |  |
|  | 19 | Таймер теплой линии | 01-20 | 05 |  | х 1 сек |
|  | 20 | Печатать кода PBX | 1/0 | 1 | 0 |  |
|  | 21 | Таймер предупреждения об истечении оплаченного | 00-99 | 15 |  | х 1 сек |
|  | 22 | Счетчик попыток в режиме DISA | 1-9 | 3 |  |  |

ТАБЛИЦА 1.5.11 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ (2/4)

| ПГМ | НОМ.КЛ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GDK | GDK |  |
| 44 | 1 | Таймер уведомления о вызове | 00-60 | 00 | х 1 мин |
|  | 2 | Таймер кратковременного отбоя внутренней линии | 01-25 | 05 | х 100 мин |
|  | 3 | Таймер устранения дребезга | 01-25 | 01 | х 100 мин |
|  | 4 | Таймер необслуженного вызова линии прямого набора DID/DISA | 00-99 | 20 | х 1 сек |
|  | 5 | Таймер вызова с домофона | 00-60 | 30 | х 1 сек |
|  | 6 | Таймер управления дверным замком | 05-99 | 20 | х 100 мсек |
|  | 7 | Таймер условной переадресации вызова | 000-600 | 015 | х 1 сек |
|  | 8 | Таймер ответа станции | 01-20 | 10 | х 1 сек |
|  | 9 | Таймер межцифрового интервала | 01-20 | 05 | х 1 сек |
|  | 10 | Таймер автоматического разединения внешней линии | 000-300 | 030 | х 1 сек |
|  | 11 | Таймер оповещения | 00-60 | 15 | х 1 сек |
|  | 12 | Таймер определения отказа от вызова | 010-150 | 060 | х 100 мсек |
|  | 13 | Таймер подтверждения захвата | 010-200 | 010 | х 10 мсек |
|  | 14 | Таймер минимального кратковремен-ного отбоя | 000-250 | 020 | х10 мсек |
|  | 15 | Таймер регистрации вызовов | 000-250 | 000 | х 1 сек |
|  | 16 | Таймер длительности сообщения DVU | 10-255 | 020 | х 1 сек |
|  | 17 | Счетчик количества цифр в номере | 0-9 | 3 |  |
|  | 18 | Таймер печати отчета в режиме ACD | 000-255 | 000 |  |
|  | 19 | Таймер импульса/паузы звонка | 2-5 | 5 | х 1 сек |
|  | 20 | Таймер возврата вызова от занятого абонента | 000-200 | 050 | х 1 сек |
|  | 21 | Таймер разъединенния внешней линии | 000-200 | 060 | х 1 сек |
|  | 22 | Тип DCOB | 0-2 | 2 | 0:Швеция/Кипр 1:Италия 2:Корея/ Австралия |
|  | 23 | Таймер готовности DCOB | 000-255 | 007 | Только GDK-162 |
| 45 |  | Пароль администратора | 4 Цифры | - |  |
| 46 | 1-5 | Назначение главных дежурных | ТЕЛ № | 1:101 |  |
| 47 | 1-6 | Группы абонентов |  |  |  |
|  | 1 | Группа кругового поиска |  |  |  |
|  | 2 | Группа конечного поиска |  |  |  |
|  | 3 | Группа равномерного распределения вызова |  |  |  |
|  | 4 | Группа голосовой почты |  |  |  |
|  | 5 | Группа одновременного вызова |  |  |  |
|  | 6 | Группа перехвата вызовов |  |  |  |
| 48 |  | Атрибуты групп кругового поиска |  |  |  |
|  | 1 | Таймер отсутствия ответа | 00-99 | 15 | х 1 сек |
|  | 2 | Таймер включения системного приветствия | 000-999 | 999 | х 1 сек |
|  | 3 | Таймер блокировки вызова | 002-999 | 002 | х 1 сек |
|  | 4 | Таймер переадресации по переполнению | 000-600 | 180 | х 1 сек |
|  | 5 | Адрес обслуживания переполнения | №.ТЕЛ./ №.ГРП. | - |  |
|  | 6 | Источник объявления | DVU 1-9 | - |  |
|  | 7 | Разрешение пилотного вызова | 1/0 | 0 |  |
|  |  | Атрибуты групп конечного поиска |  |  |  |
|  | 1 | Таймер отсутствия ответа | 00-99 | 15 | х 1 сек |
|  | 2 | Таймер включения системного приветствия | 000-999 | 999 | х 1 сек |
|  | 3 | Таймер блокировки вызова | 002-999 | 002 | х 1 сек |
|  | 4 | Таймер переадресации по переполнению | 000-600 | 180 | х 1 сек |
|  | 5 | Адрес переадресации по переполнению | №.ТЕЛ./ №.ГРП. | - |  |
|  | 6 | Источник объявления | DVU1-9 | - |  |
|  |  | Атрибуты групп равномерного распределения вызовов |  |  |  |
|  | 1 | Таймер включения объявления 1 | 000-999 | 015 | х 1 сек |
|  | 2 | Таймер включения объявления 2 | 000-999 | 000 | х 1 сек |
|  | 3 | Таймер супервизора | 000-999 | 030 | х 1 сек |
|  | 4 | Счетчик включения функции супервизора | 00-99 | 00 |  |

ТАБЛИЦА 1.5.11 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ (3/4)

| ПГМ | НОМ.КЛ | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН |  | ИСХ.ЗНАЧ. |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GDK |  | GDK |  |  |
| 48 | 5 | Таймер переполнения | 000-600 |  | 180 |  | х 1 сек |
|  | 6 | Таймер блокировки вызова | 002-999 |  | 002 |  | х 1 сек |
|  | 7 | Таймер повтора объявления 2 | 000-999 |  | 000 |  | х 1 сек |
|  | 8 | Адрес обслуживания переполнения | №.ТЕЛ/ № ГРП |  | - |  |  |
|  | 9 | Источник объявления 1 | DVU 1-9 |  | - |  |  |
|  | 10 | Источник объявления 2 | DVU 1-9 |  | - |  |  |
|  | 11 | Разрешение повтора объявления 2 | 1/0 |  | 0 |  |  |
|  | 12 | Назначение приоритетов | 0-9 |  | 0 |  |  |
|  | 13 | Назначение супервизора | №ТЕЛ./ №.ГРП |  | - |  |  |
|  | 14 | Адрес обслуживания переполнения | №.ТЕЛ/ №ГРП |  | - |  |  |
|  | 15 | Назначение музыкального источника | 0-4 |  | 0 |  |  |
|  |  | Атрибуты групп голосовой почты |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Таймер отсутствия ответа | 00-99 |  | 15 |  | Только GDK-162 |
|  | 2 | Таймер включения системного приветствия | 000-999 |  | 999 |  | х 1 сек |
|  | 3 | Таймер блокировки вызова | 002-999 |  | 002 |  | Только GDK-162 |
|  | 4 | Таймер переадресации по переполнению | 000-600 |  | 180 |  | х 1 сек |
|  | 5 | Адрес обслуживания переполненя | №.ТЕЛ/ №.ГРП |  | - |  |  |
|  | 6 | Источник объявления |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Индекс занесения | 1-4 |  | 1 |  |  |
|  | 8 | Индекс извлечения | 1-4 |  | 2 |  |  |
|  |  | Атрибуты групп одновременного приема вызова |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Таймер переадресации по переполнению | 000-600 |  | 180 |  | х 1 сек |
|  | 2 | Адрес обслуживания переполнения | №.ТЕЛ/ №.ГРП |  | - |  |  |
|  | 3 | Назначение музыкального источника | 0-2 |  | 0 |  |  |
|  |  | Атрибуты групп перехвата вызова |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Автоматический перехват вызова | ДА/НЕТ |  | НЕТ |  |  |
|  | 2 | Одновременный прием вызова | ДА/НЕТ |  | НЕТ |  |  |
| 49 | 1-xx | Пары директор /секретарь | №.ТЕЛ |  | - |  |  |
| 50 | 1 | Включение датчика сигнала тревоги | ДА/НЕТ |  | НЕТ |  |  |
|  | 2 | Режим работы датчика сигнала тревоги | Тревога/ Дверной звонок |  | Тревога |  |  |
|  | 3 | Тип срабатывания датчика | Замык./Размык. |  | Замык. |  |  |
|  | 4 | Тип сигнала тревоги | Повт./Один. |  | Повт. |  |  |
| 51 | 1-x | Назначение функции внешних контактов | FPII: 1-2 | 100: 1-4 | - |  | GDK-162: 1-6 |
| 52 | 1-5 | Назначение кодов доступа УАТС (PBX) | MAКС. 2 цифры |  | - |  |  |
| 53 | 1-5 | Назначение кодов доступа к междугородной связи для режима регистрации вызовов | MAКС. 2 цифры |  | 1:0 |  |  |
| 54 |  | Назначение паролей пользователей | 5 цифр |  | - |  |  |
| 55 | 1 | Количество принимаемых цифр | 2-4 |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Способ преобразования цифр прямого входящего набора | 4 цифры |  | #*** |  | 0-9 #:пауза *:любая цифра |
|  | 3 | Преобразование 2-ой цифры | 10 цифр |  | 1234567890 |  |  |
| 56 |  | Обслуживание вызовов прямого набора DID/DISA |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Назначение при занятости | Сигн./АДМ |  | АДМ |  |  |
|  | 2 | Назначение при ошибке набора | Сигн./АДМ |  | АДМ |  |  |
| 57 | 1-4 | Параметры импульсного набора |  |  | 2 |  | 1:10 имп/с 60/40 2:10 имп/с 66/33 3:20 имп/с 60/40 4:20 имп/с 66/33 |
| 58 | 1 | Включение модема | Модем/RS-232C |  | Модем |  |  |
|  | 2 | Скорость передачи | 1-8 |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Устройство, ассоциируемое с модемом | №. внеш.линии/ №.Тел. |  | ТЕЛ. 167 | ТЕЛ. 171 | GDK162 : ТЕЛ.291 |
| 59 |  | Установка ВРЕМЕНИ/ДАТЫ |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1.5.11 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ (4/4)

|  | ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GDK | GDK |  |  |
|  | 60 | 1 | Формат времени на дисплее | 12/24Час | 12Час |  |  |
|  |  | 2 | Формат даты на дисплее | ДДММГГ/MMДДГГ | ДДММГГ |  |  |
|  | 61 |  | Вывод версии ПО на дисплей |  |  |  |  |
|  | 62 | 1 | Сохранение данных регистрации | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  |  | 2 | Печать данных регистрации | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  |  | 3 | Регистрация только междугородных/ всех вызовов | МГ/ВСЕ | Только междугородние |  |  |
|  |  | 4 | Печать входящих вызовов | ДА/НЕТ | НЕТ |  |  |
|  |  | 5 | Разрешение записи в буфер подробной информации | ДА/НЕТ | ДА |  |  |
|  |  | 6 | Задание скорости передачи | 1-8 | 6 | 1:300 2:600 3:1200 4:2400 5:4800 6:9600 7:19600 8:38200 |  |
|  |  | 7 | Задание денежной единицы | 3 англ. буквы | - |  |  |
|  | 63 | 1 | Назначение стоимости одного измерительного импульса | 6 цифр | - |  |  |
|  |  | 2 | Назначение числа знаков после запятой | 0-5 | 0 |  |  |
|  | 65 | 1-6 | Задание таблицы маршрутизации узловых линий (01-30) | внеш.линии 01-34 | внешн. линии 01-48 | - |  |
|  | 66 | 1-9 | Управление усилением сигнала | 0-63 |  | х 1дБ |  |
|  | 67 | 1-3 | Доступ к зонам ускоренного набора | 01-10 |  |  |  |
|  | 68 | 1-4 | Установка параметров сигналов для автодозвона | 0-255 |  | х 20 мсек |  |
|  | 69 | 1-4 | Установка параметров системных сигналов | 4 цифры |  |  |  |
|  | 71 | 1-4 | Атрибуты мирового времени | 1:Включение отображения 2:Цельс./Фаренг. 3:Длина кода абонента 4:Код абонента | - |  |  |
|  | 72 | 1-4 | Отображение мирового времени | 1:Код страны 2:Код города 3:Разница во времени 4:Температура | - |  |  |
|  | 73 | 1-9 | Задание команд для голосовой почты | MAX 12 цифр |  |  |  |
|  | 74 |  | Задание наименований внешних линий (01-10) | MAX 12 англ.букв | - |  |  |
|  | 75 | 1-4 | Задание частот вызывных сигналов | 0000-9999 |  |  |  |
|  | 76 | 1-4 | Задание частот индивидуальных посылок вызова | 0000-9999 |  |  |  |
|  | 77 | 1-7 | Управление усилением при работе с цифровым каналом | 00-63 |  | х 1 дБ |  |
|  | 78 | 1-3 | Задание таблицы добавляемых цифр |  |  |  |  |
|  | 79 | 1-10 | Маршрутизация вызова в режиме DISA |  |  | ТЕЛ:100-167 ГР.ПОИСКА: 620-627 DVU:1-9 |  |
| * GDK означает : GDK-100, GDK-FPII, GDK-162. |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1.5.12 ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

| ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | Основные таблицы ограничений |  |  |  |
|  | 1 | Таблица разрешений А | 01-20 | - |  |
|  | 2 | Таблица запретов А | 01-10 | - |  |
|  | 3 | Таблица разрешений В | 01-20 | - |  |
|  | 4 | Таблица запретов B | 01-10 | - |  |
| 64 |  | Дополнитель-ные таблицы ограничений |  |  |  |
|  | 1 | Таблица разрешений | 01-10 |  |  |
|  | 2 | Таблица запретов | 01-10 |  |  |

|  | ТАБЛИЦА 1.5.13 РАСПЕЧАТКА БАЗЫ ДАННЫХ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПГМ | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |  |  |
|  |  | 80 | 1 | Печать изменяемого плана нумерации |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Печать назначения слотов |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Печать атрибутов абонентов |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Печать назначения функциональных клавиш |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Печать атрибутов внешних линий |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Печать системных атрибутов |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Печать таблиц ограничений |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Печать системных номеров ускоренного набора |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Печать полной базы данных |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Печать особых параметров, характерных для данной страны |  |  |  |
|  |  | 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ В данной главе описывается предварительная установка параметров. После завершения инициализации пользователь должен установить значения некоторых параметров (например: код страны, нормальный/расширенный план нумерации), без которых невозможно правильное функционирование системы. Если необходимо изменить номер абонента или код функции, используйте ПГМ 01. Для изменения назначения слотов пользуйтесь ПГМ 02. База данных инициализируется при установке системы. В случае необходимости повторной инициализации для установки исходных значений параметров, перейдите к ПГМ 00. ПРОЦЕДУРА НАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ Установка кода страны и типа плана нумерации. (Система автоматически перезапускается и повторно инициализируется. См. раздел 2.1) Назначение слотов (Система автоматически устанавливает тип и место платы в блоке. Если конфигурация не соответствует исходной, измените назначение слотов. См. Раздел 2.3) Установка плана нумерации. (См. Раздел 2.2) |  |  |  |  |  |
| - ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ И НАЗНАЧЕНИЕ КОДА СТРАНЫ (ПГМ00) |  |  |  |  |  |  |  |

Система программируется с определенными исходными значениями параметров, называемыми параметрами по умолчанию.(Табл. 1.5.1-1.5.13). Эти значения загружаются в память при инициализации системы. Система должна всегда инициализироваться при установке или в случаях разрушения базы данных. Для инициализации системы по умолчанию, проделайте операции указанные ниже.

| ПРОЦЕДУРА |  |
| --- | --- |
| INITIALIZATION PRESS FLEX KEY (1-10) | (1) [TRANS/PGM] + 00. |
|  | - Нажмите одну из программных клавиш (1-10) в соответствии с Табл. 2.1.1. В исходном состоянии все индикаторы клавиш погашены, и выбранная вами кнопка загорится. |
|  | (3) Для инициализации базы данных нажмите одну из программных клавиш 1-8, затем клавишу [HOLD/SAVE], при этом система переустановится по умолчанию и перейдет к пункту (1). |
| INITIALIZATION NATION: 82 EXTEND:NO | Для указания кода страны и типа плана нумерации нажмите программную клавишу 9, наберите код страны и 1/0 (1:Расширенный 0:Базовый). Нажмите клавишу [SPEED], на дисплее появятся введенные данные. Нажмите клавишу [HOLD/SAVE] произойдет автоматическая переустановка станции, информация будет занесена в системную базу. (По умолчанию: страна - Корея, план нумерации - базовый). |
|  | Для перезапуска системы нажмите клавиши 10 и [HOLD/SAVE]. |
|  | Нажмите клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет к пункту (1) без изменения системной памяти. |

ТАБЛИЦА 2.1.1   Инициализация Коды стран (ПГМ 00)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициализация базы данных абонентов (кроме функциональных клавиш) |  |
| 2 | Инициализация базы данных внешних линий |  |
| 3 | Инициализация системных параметров |  |
| 4 | Инициализация назначения функциональных клавиш абонентов |  |
| 5 | Инициализация таблиц ограничений |  |
| 6 | Инициализация плана нумерации |  |
| 7 | Инициализация назначения портов | Нет в GDK-FPII |
| 8 | Инициализация базы данных всей системы |  |
| 9 | Назначение кода страны и типа плана нумерации |  |
| 10 | Программный перезапуск системы |  |

ТАБЛИЦА 2.1.2   ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ И КОД СТРАНЫ (ПГМ 00)

| СТРАНА | КОД | СТРАНА | КОД | СТРАНА |  | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргентина | 54 | Австралия | 61 | Бахрейн |  | 973 |
| Бангладеш | 880 | Бельгия | 32 | Боливия | 591 |  |
| Бразилия | 55 | Бруней | 673 | Бирма | 95 |  |
| Камерун | 237 | Чили | 56 | Китай(Тайвань) | 886 |  |
| Колумбия | 57 | Коста-Рика | 506 | Кипр | 357 |  |
| Дания | 45 | Эквадор | 593 | Египет | 20 |  |
| Сальвадор | 503 | Эфиопия | 251 | Фиджи | 679 |  |
| Финляндия | 358 | Франция | 33 | Габон | 241 |  |
| Германия | 49 | Гана | 233 | Греция | 30 |  |
| Гуам | 671 | Гватемала | 502 | Гайана | 592 |  |
| Гаити | 509 | Гондурас | 504 | Гонконг | 852 |  |
| Индия | 91 | Индонезия | 62 | Иран | 98 |  |
| Ирак | 964 | Ирландия | 353 | Израиль | 972 |  |
| Италия | 39 | Япония | 81 | Иордания | 962 |  |
| Кения | 254 | Корея | 82 | Кувейт | 965 |  |
| Либерия | 231 | Ливия | 218 | Лихтенштейн | 41 |  |
| Люксембург | 352 | Малайзия | 60 | Мальта | 356 |  |
| Мексика | 52 | Монако | 33 | Марокко | 212 |  |
| Нидерланды | 31 | Новая Зеландия | 64 | Нигерия | 234 |  |
| Норвегия | 47 | Оман | 968 | Пакистан | 92 |  |
| Панама | 507 | Папуа - Новая Гвинея | 675 | Парагвай | 595 |  |
| Перу | 51 | Филиппины | 63 | Португалия | 351 |  |
| Катар | 974 | Саудовская Аравия | 966 | Сенегал | 221 |  |
| Сингапур | 65 | Южная Африка | 27 | Испания | 34 |  |
| Шри Ланка | 94 | Свазиленд | 268 | Швеция | 46 |  |
| Швейцария | 41 | Тайланд | 66 | Тунис | 216 |  |
| Турция | 90 | Объединенные Арабские Эмираты | 971 | Великобритания | 44 |  |
| Уругвай | 598 | Венесуэла | 58 | Йеменская Арабская Республика | 967 |  |

| 2.2 ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ (ПГМ 01) Данная программа разрешает изменять коды функций и номера внутренних абонентов. Длина кодов должна лежать в диапазоне от одной до четырех цифр, причем коды не должны конфликтовать между собой. Если один код состоит из цифр входящих в состав второго, большего по длине, например, коды функций 53 и 536, то они будут конфликтовать, и станция не разрешит их использование. ПРОЦЕДУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLEX NUMBEING (01-24) PRESS FLEX KEY | - [TRANS/PGM]+01. Вы можете запрограммировать коды, соответствующие первым 24 функциям плана нумерации (страница 1). |  |
| FLEX NUMBEING (25-45) PRESS FLEX KEY | При нажатии клавиши [t] вы перейдете к программированию следующих 24 функций плана нумерации (страница 2). |  |
|  | (2) Для изменения кодов, соответсвующих первым 24 функциям в указанном ниже плане нумерации, нажмите требуемую клавишу на первой странице (См. Табл.2.2.1), при этом индикатор данной клавиши загорится. |  |
|  | Для изменения кодов, соответсвующих следующим 24 функциям, нажмите требуемую клавишу на второй странице (См. Табл.2.2.2), при этом индикатор данной клавиши загорится. |  |
| 000, 001, 002, 003 100, 101, 102, 103 | Присвоение логических номеров системным портам. Нажмите клавишу 1 из числа первых 24, вы увидите 4 номера порта с соответствующими им номерами абонентов. Длина кода номера абонента лежит в диапазоне от 1 до 4 цифр. Существует два метода изменения номеров абонентов. Набор диапазона номеров - наберите первый и последний номер диапазона, тогда индикаторы соответствующих клавиш зажгутся. Нажмите клавишу [SPEED], номерам портов будут присвоены новые логические номера абонентов, что будет отражено на дисплее телефона. При этом индикаторы клавиш погаснут. Нажмите одну из клавиш 1-4 (каждая клавиша 1-4 соответствует одному из номеров абонентов, указанных на дисплее), при этом загорится индикатор, соответствующий данной клавише. Наберите новый логический номер и нажмите клавишу [SPEED].Клавиша [SPEED] используется также для удаления ненужных номеров. (Индикатор соответствующей клавиши погаснет.) Если вы хотите удалить все номера абонентов нажмите клавишу [SPEED] дважды. Если вы желаете изменить следующие 4 номера, нажмите клавишу [t]. Если вам требуется изменить предыдущие 4 номера, нажмите клавишу [s]. |  |
| STA GRP PILOT NUMBER START & END #(620-6xx) | Изменение с вводом диапазона Длина кода должна лежать в диапазоне от 1 до 4 цифр. Наберите желаемые значения первого и последнего пилотного номера, и нажмите клавишу [SPEED]. Вы увидите измененные пилотные номера на дисплее. При нажатии клавиши [t], осуществляется переход к программированию следующего параметра (в данном случае, к заданию кода включения режима программирования стандартных аналоговых телефонов). |  |
| SLT PGM MODE SELECT ENTER NEW #(3) | Изменение кода. Длина кода должна лежать в диапазоне от 1 до 4 цифр. Наберите желаемый код входа в режим программирования стандартного аналогового аппарата, и нажмите клавишу [SPEED]. Вы увидите на дисплее измененный код. При нажатии клавиши [t], осуществляется переход к программированию следующего параметра (Назначение номеров внутренних зон оповещения) |  |
|  | - Для сохранения всех измененных значений в системной памяти, нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. Если программирование произведено без ошибок, вы услышите подтверждающий тон, означающий ввод ваших данных в память. - Если при сохранении обнаружена ошибка программирования, вы услышите тон ошибки и данные не будут внесены в системную память. |  |

| НОМ. КЛ. | ДИСПЛЕЙ ТЕЛЕФОНА | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000 001 002 003 100 101 102 103 | Номер абонента |
| 2 | STA GRP PILOT NUMBER START&END # (620-xxx) | Номер вызова группы абонентов (пилотный) |
| 3 | SLT PGM MODE SELECT ENTER NEW #(3) | Код входа в режим программирования стандартного аналогового аппарата |
| 4 | INT PAGE ZONES START&END # (401-4xx) | Код объявления на внутреннюю зону |
| 5 | INT ALL CALL ENTER NEW # (43) | Код объявления на все внутренние зоны |
| 6 | MEET ME PAGE ENTER NEW # (44) | Код ответа на объявление |
| 7 | EXT PAGE ZONE 1 ENTER NEW # (46) | Код объявления на внешнюю зону-1 |
| 8 | EXT PAGE ZONE 2 ENTER NEW # (47) | Код объявления на внешнюю зону-2 Отсутствует в GDK-FPII |
| 9 | EXT ALL CALL ENTER NEW # (48) | Код объявления на все внешние зоны |
| 10 | ALL CALL PAGE ENTER NEW # (49) | Код объявления на все зоны (внутренние и внешние) |
| 11 | SMDR ACT CODE ENTER ENTER NEW # (50) | Код ввода номера счета |
| 12 | FLASH CMD TO CO ENTER NEW # (51) | Код кратковременного отбоя внешней линии |
| 13 | SLT LAST SPD DIAL ENTER NEW # (52) | Код повторного набора последнего набранного номера (LNR) |
| 14 | DND ENTER NEW # (53) | Код включения режима “Не беспокоить” |
| 15 | CALL FWD ENTER NEW # (54) | Код переадресации вызова |
| 16 | SPD DIAL PGM ENTER NEW # (55) | Код программирования номеров ускоренного набора |
| 17 | MSG WAIT ENABLE ENTER NEW # (56) | Код включения уведомления о вызове/обратного вызова |
| 18 | MSG WAIT RETURN ENTER NEW # (57) | Код ответа на уведомление о вызове |
| 19 | SPD DIAL ACCESS ENTER NEW # (58) | Код вызова номеров ускоренного набора |
| 20 | DND/FWD CANCEL ENTER NEW # (59) | Код отмены режимов “Не беспокоить” и переадресации |
| 21 | CALL PARK LOCATIONS START&END # (601-xxx) | Коды доступа к ячейкам хранения (парковки) вызовов |
| 22 | ALARM RESET ENTER NEW # (65) | Код сброса сигнала тревоги |
| 23 | GROUP CALL PKUP ENTER NEW # (66) | Код перехвата вызова в группе |
| 24 | STATION DVU ENTER NEW # (67) | Код доступа к функциям автоинформатора (DVU) |

ТАБЛИЦА  2.2.1   Исходный план нумерации, страница 1 (ПГМ 01)

| НОМ. КЛ. | Дисплей телефона | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | NIGHT ANSWER ENTER NEW # (69) | Код универсального ночного ответа |
| 2 | DIRECT CALL PKUP ENTER NEW # (7) | Код прямого перехвата вызова |
| 3 | ACCESS CO GROUP FEAT START&END # (801-8xx) | Код доступа к группе внешних линий |
| 4 | ACCESS IND CO FEAT START&END # (8801-88xx) | Код доступа к внешней линии |
| 5 | ACCESS TIE ROUTE FEAT ENTER NEW # (89) | Код доступа к узловому маршруту |
| 6 | ACCESS HELD CO FEAT ENTER NEW # (8##) | Код доступа к удерживаемой линии из группы |
| 7 | ACCESS HELD IND CO FEAT START&END # (xxxx-xxxx) | Код доступа к удерживаемой линии |
| 8 | ACCESS CO IN 1ST CO GRP ENTER NEW #(9) | Код доступа к первой из разрешенных групп внешних линий |
| 9 | ATTENDANT CALL ENTER NEW #(0) | Код вызова дежурного |
| 10 | PRINT SMDR (ATD) ENTER NEW #(*0) | Код печати отчета регистрации вызовов по абонентам |
| 11 | PRINT SMDR ACT GRP (ATD) ENTER NEW #(*1) | Код печати отчета регистрации вызовов по группе счетов |
| 12 | DELETE SMDR (ATD) ENTER NEW #(*2) | Код удаления отчета регистрации вызовов по абонентам |
| 13 | DELETE SMDRA GRP (ATD) ENTER NEW #(*3) | Код удаления отчета регистрации вызовов по группе счетов |
| 14 | SEE CALL CHARGE (ATD) ENTER NEW #(*4) | Код отображения на дисплее стоимости вызова |
| 15 | ABORT PRINTING (ATD) ENTER NEW #(**) | Код отмены печати отчета |
| 16 | DOOR OPEN 1 ENTER NEW #(#*1) | Код управления дверным замком 1 |
| 17 | DOOR OPEN 2 ENTER NEW #(#*2) | Код управления дверным замком 2 |
| 18 | DOOR OPEN 3 ENTER NEW #(#*3) | Код управления дверным замком 3. Отсутствует в GDK-FPII |
| 19 | DOOR OPEN 4 ENTER NEW #(#*4) | Код управления дверным замком 4. Отсутствует в GDK-FPII |
| 20 | VM MSG WAIT ENABLE ENTER NEW #(*8) | Код разрешения уведомления о вызове для голосовой почты |
| 21 | VM MSG WAIT CANCEL ENTER NEW #(*9) | Код отмены уведомления о вызове для голосовой почты |

ТАБЛИЦА  2.2.2 Исходный план нумерации, страница 2 (ПГМ 01)

| 2.3 НАЗНАЧЕНИЕ СЛОТОВ (ПГМ 02) Данная подпрограмма позволяет задать логичекую конфигурацию системных слотов. Логические номера слотов присваиваются в соответствии с порядком их ввода. В этом же порядке система инициализирует исходные значения логических номеров портов при установке плат расширения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
| FLEX SLOT ASSIGN COL STA |  | (1) [TRANS/PGM] + 02. |  |
|  | (2) Нажмите одну из программных клавиш (1-2) в соответствии с Табл. 2.3.1. Исходное состояние всех индикаторов выключенное, нажатая вами кнопка загорится. |  |  |
|  | (3) Набирайте номера слотов в логической последовательности. Если хотите пропустить назначение данного слота, нажмите '#' вместо набора номера. |  |  |
|  | (4) Для запоминания информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], программа не будет вводить информацию и перейдет к пункту (1) данной подпрограммы. |  |  |

|  | ПГМ | НОМЕР КЛ. | ИСХ. ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDK-FPII | 02 | 1 | - | Назначение слотов внешних линий, система автоматически конфигурирует макс. 34 внешних линии |
|  |  | 2 | - | Назначение абонентских слотов, система автоматически конфигурирует макс. 34 абонента |
| GDK-100 |  | 1 | 08, 07, 06, 12, 11. | Назначение слотов внешних линий. Макс. 48 внешних линий или 6 слотов аналоговых внешних линий. |
|  |  | 2 | 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10. | Назначение абонентских слотов. Макс. 72 абонента или 12 слотов стандартных аналоговых телефонов. (Система поддерживает только 48 портов аналоговых внешних линий) |
| GDK-162 |  | 1 | 08, 07, 06, 17, 16, 15. | Назначение слотов внешних линий. Макс. 96 внешних линий |
|  |  | 2 | 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14. | Назначение абонентских слотов. Maкс. 186 абонентов |

| 2.4 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ (ПГМ 06) Система обеспечивает абоненту доступ к внешним линиям для набора номеров служб экстренной помощи вне зависимости от назначенного ему класса обслуживания. Данная программа позволяет ввести номера служб экстренной помощи. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| EMERGENCY SVC CALL PRESS FLEX BUTTON 1-10 | - [TRANS/PGM] + 06. |  |
| EMERGENCY SVC CALL BIN NO 01:E | - Для программирования режима ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ нажмите одну из программных клавиш (01-10) |  |
| EMERGENCY SVC CALL BIN NO 01:00119E | Для записи номера службы экстренного вызова в указанную ячейку наберите необходимые цифры (например:“00119”) |  |
| EMERGENCY SVC CALL BIN NO 01:00119E | - Нажмите клавишу [HOLD/SAVE] для ввода в память данной информации. |  |
| ENTER CODE | При нажатии на клавишу [s] вместо клавиши [HOLD/SAVE], система перейдет к указанию номера программы без запоминания подготовленной информации. |  |

| 2.5 ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТА (LCR) (ПГМ 07) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
| LCR TABLES LEAD_ DGT_TBL DGT_MOD_TBL |  | - [TRANS/PGM]+07. Нажмите программные клавиши 1 или 2 для выбора Таблицы префиксов направления или Таблицы модификаций. |  |
| LCR LEADING DGT TBL ENTER BIN NO (01-30) |  | - Нажмите программную клавишу 1 для перехода к Таблице префиксов направления и введите номер ячейки (01-30). Например, введите номер ячейки 01. |  |
| LEAD TBL(01) CODE:...... DAY:.. NITE:.. BOTH |  | - Для ввода значений параметров в Таблицу префиксов направления используйте программные клавиши 1-3 в соответствии с Табл. 2.5.1. |  |
|  | (3-1) Нажмите программируемую клавишу 1 и введите требуемый код префикса направления, (макс. 6 цифр), нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | (3-2) Нажмите программируемую клавишу 2 (для дневного режима) и введите 2-значный индекс Таблицы модификаций, нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | (3-3) Нажмите программную клавишу 3 (для ночного режима) и введите 2-значный индекс Таблицы модификаций, нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | (3-4) Нажмите программную клавишу 4 для изменения режима вызова BOTH->INT->COL (ОБА-> ВНУТ->ВНЕШ). Для удаления введенных значений необходимо нажать клавишу [SPEED], а затем - клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
| DGT MODIFICATION TBL ENTER BIN NO (01-40) |  | - Нажмите программную клавишу 2 для перехода к Таблице модификаций и введите 2-значный номер ячейки (01-40). Например, введите номер ячейки 01. |  |
| DMT(01) RP1 RN0 AP01 C01 AD:................ |  | - Для ввода значений параметров в Таблицу модификаций нажмите программную клавишу 1-3 в соответствии с Табл.2.5.2. |  |
|  | (5-1) Нажмите программную клавишу 1 и введите одну цифру для указания первой удаляемой позиции (1-9), нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | (5-2) Нажмите программную клавишу 2 и введите одну цифру для указания количества удаляемых позиций (0-9), нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | (5-3) Нажмите программную клавишу 3 и введите 2-значный код позиции (01-16), в которую следует добавить необходимые цифры, нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | (5-4) Нажмите программную клавишу 4 и введите 2-значный код для указания группы используемых внешних линий (01-09), нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | (5-5) Нажмите программную клавишу 5 и введите не превышающий 16 разрядов код добавляемых цифр (0-9, ПАУЗА - клавишей [CALLBK], ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА СТАНЦИИ - клавишей [DND/FWD]) |  |  |
|  | Для удаления значений перечисленных параметров нажимайте клавишу [SPEED], после чего клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |

| НОМЕРКЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРЕФИКС НАПРАВЛЕНИЯ | 0 | Maкс.6 цифр | 0-9 |
| 2 | ИНДЕКС ДНЕВНОГО РЕЖИМА | НЕ НАЗНАЧ. | 01-40 |  |
| 3 | ИНДЕКС НОЧНОГО РЕЖИМА | НЕ НАЗНАЧ. | 01-40 |  |
| 4 | ТИП ВЫЗОВА (ВНУТ/ВНЕШ) | ОБА |  | ОБА>ВНУТ>ВНЕШ |

ТАБЛИЦА 2.5.1 Значение программных клавиш для Таблицы префиксов направления (ПГМ 07)

| НОМЕРКЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RP- Первая удаляемая позиция | 1 | 1-9 | Назначение первой удаляемой позиций. |
| 2 | RN- Количество удаляемых цифр | 0 | 0-9 | Назначение количества удаляемых цифр. |
| 3 | AP- Добавляемые позиции | 01 | 01-16 | Назначение добавляемой позиции. |
| 4 | C- Группы внешних линий | 01 | 01-09 | Назначение используемой группы внешних линий |
| 5 | AD- Добавляемые цифры | 0 | Maкс.16 цифр | Назначение добавляемых цифр. 0-9, P (Пауза), D (Ответ станции) |

ТАБЛИЦА 2.5.2    Значения программных клавиш для Таблицы модификаций (ПГМ 07)

| 2.6 СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ-IV (ПГМ 08) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| SYSTEM ATTRIBUTE 4 PRESS FLEX KEY(1-7) | - [TRANS/PGM] + 08. |  |
| ZERO INSERTION (1:ON/0:OFF): OFF(0) | - Нажмите программную клавишу 1. Укажите необходимость вставки нуля |  |
| MY AREA CODE (MAX5)..... | - Нажмите программную клавишу 2. Укажите код города. |  |
| CO ATD CODE (MAX2).. | - Нажмите программную клавишу 3. Укажите код вызова дежурного оператора. |  |
| DID CONVERSION TYPE TYPE:0 | - Нажмите программную клавишу 4. Укажите тип преобразования. |  |
| CALLING SUBADDRESS (1:ON/0:OFF): OFF(0) | - Нажмите программную клавишу 5. Укажите наличие субадреса. |  |
| TYPE OF CALLING NUMBER TYPE:NATIONAL NO | - Нажмите программную клавишу 6. Укажите тип вызывающего номера. |  |
| ADVICE OF CHARGE TYPE:NONE | - Нажмите программную клавишу 7. Укажите тип рекомендаций по оплате. |  |
| MY AREA CODE (MAX5)..... | - Нажмите клавишу [SPEED] для удаления информации, программируемой в соответствии с пунктами (2) и (3). |  |
| ENTER PROGRAM CODE | - Нажмите клавишу [HOLD/SAVE] для запоминания информации. |  |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система вернется к входу в подпрограмму (PGM number enter mode) без запоминания введенных данных. |  |

| НОМЕРКЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноль во входящем вызове | ОТКЛ(0) | ОТКЛ(0)/ВКЛ(1) | Определяет необходимость вставки “0” в код номера приходящего вызова (CLI). |
| 2 | Региональный код | - | МАКС.5 цифр | Определяет необходимость удаления кода города из номера входящего вызова (CLI). |
| 3 | Вызов дежурного | - | МАКС.2 цифры | Определяет необходимость вызова дежурного при совпадении цифр прямого входящего набора (DID/DISA) с установленными в данной подпрограмме. |
| 4 | Тип преобразования | 0 | 0, 1, 2 | 0: только в соответствии с Таблицей ПГМ55; 1: в соответствии с ПГМ01 и ПГМ08/3кн.; 2: в соответствии с табл. ПГМ 05, ПГМ55. |
| 5 | Субадрес | ОТК (0) | ОТК (0)/ВКЛ (1) | Наличие субадреса в вызывающем номере |
| 6 | Тип вызывающего номера | 2 | 0-4 | 0:Неизвестный номер 1:Международный номер 2:Национальный номер 3:Зональный номер 4:Номер абонента |
| 7 | Рекомендации по оплате (АОС) | 0 | 0-2 | 0:Нет; 1:AOC1; 2:AOC2. Для России не используется. |
| 8 | Ноль в исходящем вызове | ВКЛ(1) | ОТК(0)/ВКЛ(1) | Определяет необходимость добавления ‘0’ в COLP для исходящего вызова. |

| 2.7 ТАБЛИЦЫ ЛИНИЙ ПРЯМОГО НАБОРА (ПГМ 09) Данные таблицы используются для игнорирования цифр номера в линиях прямого набора (ISDN DID). |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| ISDN DID TABLE PRESS FLEX BUTTON 1-10 | - [TRANS/PGM] + 09. |  |
| ISDN DID TABLE BIN 01:E | - Нажмите одну из программных клавиш (1-10). |  |
| ISDN DID TABLE BIN01:66072E | - Введите желаемые цифры. |  |
| ISDN DID TABLE BIN01:E | - Для удаления данных пользуйтесь клавишей [SPEED]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE | - Для сохранения данных пользуйтесь клавишей [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет к началу данной подпрограммы без изменения системной базы. |  |

| НОМЕР КЛАВИШИ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не назначено | Максимум 10 цифр |  |
| : |  |  |  |
| 10 | Не назначено | Максимум 10 цифр |  |

3.    ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ

| Для изменения атрибутов абонентов в режиме программирования нажмите клавишу [TRANS/PGM], а затем одну из программных клавиш 10-29. При этом дисплей телефона и индикаторы клавиш показывают текущее состояние программируемых параметров. В случае безошибочного выполнения процедуры программирования дисплей и индикаторы укажут новое состояние параметров и данные будут введены в промежуточный буфер. Для окончательного запоминания вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE], при этом все данные, содержащиеся в промежуточном буфере (аналогичные показаниям дисплея и индикаторов) заносятся в память системы. 3.1 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ-I (ПГМ 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
| STATION ATT 1 ENTER STA RANGE |  | - [TRANS/PGM] + 10. |  |
| 100-110 DND SYSP PAGE FWD PLA A SPK WARM SMDR H |  | (2) Введите диапазон номеров абонентов (Например, 100-110). Показания дисплея и индикаторов программных клавиш будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  |  | - Для задания новых значений параметров используйте клавиши 1-8 в соответствии с Табл. 3.1.1. Разрешенному значению соответствует горящий светодиод клавиши, запрещенному - погашенный. |  |
| STATION ATT 1 ENTER STA RANGE |  | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
|  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения новых значений параметров. |  |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим НЕ БЕСПОКОИТЬ | НЕТ (ОТК) | Разрешение использовать режим НЕ БЕСПОКОИТЬ . |
| 2 | Ячейки ускоренного набора | ДА (ВКЛ) | Разрешение использовать системные и индивидуальные ячейки ускоренного набора. |
| 3 | Оповещение | НЕТ (ОТК) | Разрешение абоненту осуществлять объявления по громкой связи. |
| 4 | Переадресация | НЕТ (ОТК) | Разрешение режима переадресации вызова. |
| 5 | Приоритетный ответ | ДА (ВКЛ) | Разрешение отвечать на входящие вызовы поднятием трубки или нажатием клавиши [MON] (без нажатия клавиши внешней линии). |
| 6 | Автоматическое включение спикерфона | ДА (ВКЛ) | Автоматическое включение спикерфона при нажатии клавиш прямого доступа к внешним линиям или абонента системы без предварительного поднятия трубки или нажатия клавиши [MON]. |
| 7 | Теплая/Горячая линия | НЕТ (ОТК) | Установка режима Теплая /Горячая линия: разрешение абоненту пользоваться предварительно назначенной функцией при снятии трубки или нажатии клавиши [MON] . |
| 8 | Маскировать при печати | НЕТ(ОТК) | Разрешение маскировать набранный номер внешнего абонента при печати отчета. |

ТАБЛИЦА 3.1.1   Значения программных клавиш (ПГМ 10)

| 3.2 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ-II (ПГМ 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
|  | STATION ATT 2 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 11. |  |
|  | 100-110 QUE WTONE OVRD AHLDDSEC MON SPK HOWL | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  |  | - Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-8 в соответствии с Табл. 3.2.1. Разрешенному значению параметра соответствует горящий светодиод, запрещенному - погашенный. |  |
|  | STATION ATT 2 ENTER STA RANGE | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка в очередь на внешнюю линию | ДА (ВКЛ) | Разрешение постановки в очередь на занятую внешнюю линию или группу линий. |
| 2 | Предупредительные сигналы продожительности разговора | НЕТ (ОТК) | Разрешение приема сигналов предупреждения о продолжительности исходящего вызова. |
| 3 | Привилегия внедрения | НЕТ (ОТК) | Разрешение абоненту внедряться на занятую внещнюю линию |
| 4 | Режим автоматического удержания | ДА/ДЕЖ (ВКЛ) НЕТ/Другие (ОТК) | Разрешение автоматической постановки текущего вызова в режим удержания при переключении на другую линию. |
| 5 | Защита линий передачи данных | НЕТ (ОТК) | Включение защиты для линий передачи данных от внедрения со стороны дежурного или других абонентов. |
| 6 | Групповое прослушивание | НЕТ (ОТК) | Разрешение группового прослушивания (В момент разговора с использованием трубки, абонент может нажатием клавиши [MON] дать возможность окружающим прослушивать разговор через спикерфон). |
| 7 | Спикерфон/наушники | Спикерфон (ВКЛ) | Выбор функции клавиши [MON]: включение спикерфона или наушников (гарнитуры оператора). |
| 8 | “Воющий сигнал” | ДА (ОТК) | Разрешение подавать напоминающий сигнал о снятой трубке на стандартный аналоговый телефон. |

ТАБЛИЦА 3.2.1  Значения программных клавиш (ПГМ 11)

| 3.3 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ-III (ПГМ 12) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
|  | STATION ATT 3 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 12. |  |
|  | 100-110 ALM IBOX COL NTA DVU VOVR DMRX PCALL | (2) Введите диапазон номеров абонентов. (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  |  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами (1-8)в соответствии с Табл. 3.3.1., разрешенному значению параметра соответствует горящий светодиод, запрещенному -погашенный. |  |
|  | STATION ATT 3 ENTER STA RANGE | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
|  | STATION ATT 3 ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал тревоги/дверной звонок | ДА (ВКЛ) | Разрешение принимать сигнал тревоги от датчика сигнализации или дверного звонка. |
| 2 | Прием сигнала от домофона | ДА (ВКЛ) | Разрешение принимать вызов от переговорного устройства (домофона). |
| 3 | Доступ к конкретным линиям | ДА (ВКЛ) | Разрешение выхода на конкретные внешние линии с помощью кодов доступа. |
| 4 | Автоматическое подключение переданного вызова | ДА (ВКЛ) | Разрешение приема переданного внешнего вызова без снятия трубки или нажатия клавиши [ MON]. |
| 5 | Использование автоинформатора (DVU) | НЕТ (ОТК) | Разрешение абоненту пользоваться услугами цифрового автоинформатора (DVU). |
| 6 | Голосовое вмешательство | НЕТ (ОТК) | Разрешение приема голосового сообщения во время разговора. |
| 7 | Режим приема цифрового модуля данных | НЕТ (ОТК) | Разрешение использования модуля данных в режиме приема. |
| 8 | Предварительно оплаченные вызовы | НЕТ (ОТК) | Разрешение на предварительно оплаченные переговоры. |

ТАБЛИЦА 3.3.1    Значения программных клавиш (ПГН 12)

| 3.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТЕЛЕФОНА (ПГМ 13) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При инициализации системы все телефоны по умолчанию будут идентифицированы как системные. |  |  |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
|  | STATION ID ASSIGN ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 13. |  |
|  | 100-110 KEYSET | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне, а горящий индикатор одной из программных клавиш (1-12) - типу телефона (идентификатору). Примечание: При указании консоли необходимо ввести ее внутренний номер дважды. |  |
|  |  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-12 в соответствии с Табл. 3.4.1. Горящий светодиод будет указывать выбранный идентификатор. Примечание. При указании консоли необходимо вводить номер телефона, с которым будет работать данная консоль, а не номер самой консоли. (См. Табл. 3.4.2). |  |
|  |  | Для входа в режим просмотра значений идентификаторов воспользуйтесь программной клавишей 13. Система выведет 5 значений идентификаторов в порядке возрастания номеров абонентов. Нажимая клавишу [t], вы сможете просматривать каждые 5 следующих значений параметров для абонентов из указанного диапазона. |  |
|  | STATION ID ASSIGN ENTER STA RANGE | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
|  | STATION ID ASSIGN ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо клавиши [HOLD/SAVE], система вернется в начало данной подпрограммы без сохранения изменений в значениях. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | СИСТЕМНЫЙ |  |
| 2 | КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 1 |  |
| 3 | КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 2 | НЕТ в GDK-FPII |
| 4 | КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 3 | НЕТ в GDK-FPII/100 |
| 5 | КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 4 | НЕТ в GDK-FPII/100 |
| 6 | КОНСОЛЬ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ. КАРТА 1 |  |
| 7 | КОНСОЛЬ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ. КАРТА 2 | НЕТ в GDK-FPII/100 |
| 8 | ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН) |  |
| 9 | СТАНДАРТНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ТЕЛЕФОН С ТОНОВЫМ НАБОРОМ |  |
| 10 | СТАНДАРТНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ТЕЛЕФОН С ИМПУЛЬСНЫМ НАБОРОМ |  |
| 11 | СТАНДАНТЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ТЕЛЕФОН С ТОНОВЫМ НАБОРОМ И ИНДИКАТОРОМ НАЛИЧИЯ СООБЩЕНИЯ |  |
| 12 | СТАНДАРТНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ТЕЛЕФОН С ИМПУЛЬСНЫМ НАБОРОМ И ИНДИКАТОРОМ НАЛИЧИЯ СООБЩЕНИЯ |  |
| 13 | ПРОСМОТР ИДЕНТИФИКАТОРОВ АБОНЕНТОВ |  |

TAБЛИЦА 3.4.1   начения программных клавиш при назначении идентификаторов (ПГМ 13)

| ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 1 | *Значения первых 12 клавиш 1: Прерывание дежурным оператором 2: Объявление на все зоны 3: Ячейка хранения-1 4: Группа поиска-1 5: Вмешательство/ожидающий вызов 6: Объявление на все внутренние зоны 7: Ячейка хранения-2 8: Группа поиска-2 9: Разъединение (отбой) 10: Объявление на все внешние зоны 11: Ячейка хранения-3 12: Группа поиска-3 *Остальные 34 клавиши: Абонентские порты 0-33 |  |
| КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 2 | Абонентские порты 36-83 | Нет в GDK-FPII |
| КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 3 | Абонентские порты 84-131 | Нет в GDK-FPII/100 |
| КОНСОЛЬ ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ. КАРТА 4 | Абонентские порты 132-179 | Нет в GDK-FPII,100 |
| КОНСОЛЬ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ. КАРТА 1 | Внешние линии 01-48 |  |
| КОНСОЛЬ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ. КАРТА 2 | Внешние линии 49-95 | Нет в GDK-FPII,100 |

TAБЛИЦА 3.4.2 Исходные значения программных клавиш для задания режимов консолей (ПГМ 13)

| 3.5 КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПГМ 14) |  |
| --- | --- |
| Каждому абоненту должен быть присвоен класс обслуживания, управляющий ограничениями по исходящей связи. Станция позволяет задавать класс обслуживания всех абонентов в дневном и ночном режиме. Ограничения, накладываемые на конкретный вызов, являются комбинацией классов обслуживания линии и соответствующего абонента. (См. Табл. 3.5.1 Табл. 3.5.2) |  |

| КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Нет ограничений на набор номеров. |
| 2 | Проверка набранных номеров по Таблицам Ограничений А. |
| 3 | Проверка набранных номеров по Таблицам Ограничений В. |
| 4 | Проверка набранных номеров по Таблицам Ограничений А и В. |
| 5 | Запрет на набор междугородного кода. Номер может содержать более 8 цифр. |
| 6 | Запрет на набор междугородного кода. Номер может содержать не более 8 цифр. |
| 7 | Разрешена только внутренняя связь. Переговорным устройствам назначается этот класс обслуживания. |

ТАБЛИЦА 3.5.1   Класс обслуживания абонента  (ПГМ 14)

|  | Класс обслуживания внешних линий 1 | Класс обслуживания внешних линий 2 | Класс обслуживания внешних линий 3 | Класс обслуживания внешних линий 4 | Класс обслуживания внешних линий 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс обслуживания абонентов 1 | Нет ограничений | Нет ограничений | Нет ограничений | Запрет на междугородный код и набор более 8 цифр. | Нет ограничений |
| Класс обслуживания абонентов 2 | По таблице ограничений A | По таблице ограничений A | Нет ограничений | Запрет на междугородный код и набор более 8 цифр | Нет ограничений |
| Класс обслуживания абонентов 3 | По таблице ограничений B | Нет ограничений | По таблице ограничений В | Запрет на междугородный код и набор более 8 цифр | Нет ограничений |
| Класс обслуживания абонентов 4 | По таблице ограничений A и B | По таблице ограничений A | По таблице ограничений B | Запрет на международный код и набор более 8 цифр | Нет ограничений |
| Класс обслуживания абонентов 5 | Запрет междугородного кода | Запрет междугородного кода | Запрет междугородного кода | Запрет на междугородный код и набор более 8 цифр | Нет ограничений |
| Класс обслуживания абонентов 6 | Запрет междугородного кода и набора более 8 цифр | Запрет междугородного кода и набора более 8 цифр | Запрет междугородного кода и набора более 8 цифр | Запрет на междугородный код и набор более 8 цифр | Нет ограничений |
| Класс обслуживания абонентов 7 | Только внутренняя связь | Только внутренняя связь | Только внутренняя связь | Только внутренняя связь | Только внутренняя связь |

ТАБЛИЦА 3.5.2   Таблица ограничений (ПГМ 14)

| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| STATION COS ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 14. |  |
| 100- 110 STATION COS DAY=1 NIGHT=1 | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 3.5.3. Для изменения класса обслуживания в дневном режиме нажмите программную клавишу 1 и наберите желаемое значение параметра (1 цифру), для изменения класса обслуживания в ночном режиме - программную клавишу 2 и наберите желаемое значение параметра (1 цифру). Новые значения классов обслуживания будут указаны на дисплее. |  |
| STATION COS ENTER STA RANGE | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| STATION COS ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений параметров. |  |

| НОМ.КЛ. | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1-7 | Для дневного режима |
| 2 | 1 | 1-7 | Для ночного режима |

ТАБЛИЦА 3.5.3   Значения программных клавиш при задании класса обслуживания (ПГМ 14)

| 3.6 ДОСТУП К ГРУППАМ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (ПГМ 15) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В данной подпрограмме производится назначение доступа абонентов к группам внешних линий для исходящей связи. По умолчанию всем абонентам определен доступ в первую группу линий. |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |  |  |  |
|  | LINE GROUP ACCESS ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 15. |  |  |  |  |
|  | 100-110(GRP01-24) PRESS FLEX KEY | - Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Индикаторы программных клавиш 1-24 покажут, к каким группам линий (с 1 по 24) разрешен доступ первому абоненту из указанного диапазона. (GDK-FPII 01-09) |  |  |  |  |
|  | 100-110(GRP25-48) PRESS FLEX KEY | Для просмотра разрешенных групп линий с 25 по 48 нажмите клавишу [t]. |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) Для изменения доступа к группам внешних линий 01-24 нажимайте программные клавиши 1-24. (Светодиод клавиши горит - доступ к группе разрешен, потушен - запрещен.) Аналогично для групп 25 - 48. См. Табл. 3.6.1. |  |  |  |
|  | LINE GROUP ACCESS ENTER STA RANGE | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |  |  |
|  | LINE GROUP ACCESS ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |  |  |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1-24 | ГРУППЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ 01-24 | РАЗРЕШЕНИЕ ДОСТУПА К ГРУППАМ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ 01-24 (GDK-FPII : 01-09) |
|  | ГРУППЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ 25-48 | РАЗРЕШЕНИЕ ДОСТУПА К ГРУППАМ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ 25-48 (Только для GDK-162) |

ТАБЛИЦА 3.6.1

Значения программных клавиш при назначении доступа к группам внешних линий  (ПГМ15)

| 3.7 ГРУППЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ (ПГМ 16) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Каждый абонент может принадлежать только к одной группе внутренней связи (замкнутой группе абонентов). Абонент, принадлежащий к группе (A) способен вызвать другого абонента, принадлежащего к другой группе (B), только в том случае, если группе (А) разрешен доступ к группе (В). В GDK-FPII, 100 существует всего 5 групп внутренней связи (GDK-162: 10). Каждой замкнутой группе абонентов может быть назначен администратор (дежурный оператор). |  |  |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
|  | ICM TENANCY GROUP ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 16. |  |
|  | 100-110 I GRP 01G ATD.... ACEGRP | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показаниядисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  |  | (3) Для задания новых значений параметров групп внутренней связи, пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 3.7.1. |  |
|  |  | Для назначения абонента в группу внутренней связи нажмите программную клавишу 1 и введите номер группы. При этом на дисплее появится информация об изменяемом параметре. |  |
|  | 100-110 I GRP 01 GATD 100 ACE GRP | Для назначения администратора (дежурного) в группе внутренней связи нажмите программную клавишу 2 и введите желаемый номер станции (например, 100). При этом на дисплее появится информация об изменяемом параметре. |  |
|  | 100-110 IGRP01 ENTER ACCESS GROUP1-xx | Для назначения доступа абонентов данной группы к другим группам внутренней связи нажмите программную клавишу 3. При этом показания дисплея будут соответствовать рисунку, а светодиоды программных клавиш покажут текущее значение программируемых параметров. Для изменения данных значений нажимайте соответствующие номерам групп программные клавиши. (Горящий светодиод соответствует разрешению абоненту на доступ к указанной группе внутренней связи, погашенный - запрещению.). При нажатии клавиши [s] система перейдет к пункту (2) данной подпрограммы без сохранения вводимых значений.. |  |
|  | ICM TENANCY GROUP ENTER STA RANGE | Для сохранения вводимых значений нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
|  | ICM TENANCY GROUP ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет к пункту (1) данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ.КЛ. | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРУППА 01 | 01-05 GDK-162:01-10 | Номер замкнутой группы абонентов |
| 2 | - | № ТЕЛ. | Дежурный абонент в замкнутой группе |
| 3 | ГРУППА 01 | Кл.01-05 GDK-162:01-10 | Назначение доступа к другим замкнутым группам |

ТАБЛИЦА 3.7.1  Значения программных клавиш при задании групп внутренней связи  (ПГМ 16)

| 3.8 ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЕ ЗОНЫ (ПГМ 17) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каждый абонент может быть назначен в одну или несколько внутренних зон для приема объявлений по громкой связи (оповещения). Абонент может входить в любое число внутренних зон или не входить ни в одну. В последнем случае, он не сможет принимать никаких объявлений. Система позволяет иметь 20 внутренних зон для объявлений. (GDK-FPII/100 : 15). По умолчанию все абоненты назначены в 1 внутреннюю зону для объявлений. |  |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| INTERNAL PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 17. |  |
| 100-110 PAGE ZONE PRESS FLEX KEY 1-xx | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Светодиоды программных клавиш показывают назначение внутренних зон для объявлений у первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  | (3) Для отнесения абонента к необходимой внутренней зоне нажмите соответствующую программную клавишу. Каждая клавиша устанавливает доступ к одной из внутренних зон 1-xx. (Светодиод горит: абонент включен в данную зону для объявлений, не горит - не включен.) |  |
| INTERNAL PAGE ZONE ENTER STA RANGE | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| INTERNAL PAGE ZONE ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |

| 3.9 ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ (ПГМ 18) |  |
| --- | --- |
| Для каждого абонента можно установить номер другого абонента, на который будут переадресованы входящие вызовы, если они остаются необслуженными в течение заданного промежутка времени. По умолчанию - не назначено. |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |
| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | - [TRANS/PGM] + 18. |
| CALL FWD PRESET FROM 101 TO.... | (2) Введите номер абонента, которому требуется установить переадресацию входящих вызовов (например, 101). Дисплей покажет текущее значение данного параметра. |
| CALL FWD PRESET FROM 101 TO 102 | (3) Введите номер абонента, на который необходимо переадресовать входящие вызовы (например, 102) |
| CALL FWD PRESET FROM 101 TO.... | Для удаления номера, принимающего переадресованные вызовы, пользуйтесь клавишей [SPEED]. |
| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало Данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| 3.10 ГОРЯЧАЯ/ ТЕПЛАЯ ЛИНИЯ (ПГМ 19) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Данная подпрограмма позволяет в случае необходимости определить для каждого абонента функцию, которая будет автоматически выполняться при поднятии трубки или нажатии клавиши [MON]. Указанный режим называется «горячая линия», если запрограммированная функция выполняется немедленно. Если же запрограммированная функция выполняется через заданный интервал времени (ПГМ 43/19), в течение которого абонент не приступил к набору, режим называется «теплая линия». (См.ПГМ10). По умолчанию - не задано. |  |  |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
|  | IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 19. |  |
|  | 100-110 IDLE LINE KEY.. CO.. COG.. STA.... | Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея и индикаторов программных клавиш 1-4 соответствуют функции в режиме горячая/теплая линия, установленной для первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  |  | Для задания функции пользуйтесь программными клавишами 1-4 в соответствии с Табл. 3.10.1. При нажатии необходимой клавиши ее светодиод загорится и соответствующая информация появится на дисплее. Для удаления запрограммированной функции необходимо нажать клавишу с горящим светодиодом и клавишу [SPEED]. Для стандартного аналогового телефона нельзя назначать функцию, программируемую под кнопку. |  |
|  | IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
|  | IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало Данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |  |
| 1 | Функциональная клавиша | 01-24 |  |  | Выполнение функции, запрограммированной для указанной клавиши (аналогично нажатию функциональной клавиши) |
| 2 | Внешняя линия | 01-34 | 01-48 | 01-96 | Предоставление указанной внешней линии |
| 3 | Группа внешних линий | 01-09 | 01-24 | 01-48 | Предоставление внешней линии из указанной группы |
| 4 | Абонент | № ТЕЛ. |  |  | Соединение с указанным внутренним абонентом |

ТАБЛИЦА  3.10.1   Значения программных клавиш  при задании режима горячая/теплая линия

(ПГМ 19)

| 3.11 ГРУППЫ РЕГИСТРАЦИИ СЧЕТОВ (ПГМ 20) |  |
| --- | --- |
| Каждый абонент может быть включен только в одну группу регистрации счетов. По умолчанию - не назначены. Система позволяет назначать 99 групп регистрации счетов. |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |
| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 20. |
| 100-110 SMDR ACT GRP.. | - Введите диапазон номеров абонентов. (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать состоянию первого абонента в указанном диапазоне. |
|  | (3) Для задания группы регистрации счетов укажите номер группы, который будет выведен на дисплей. Для удаления назначения нажмите клавишу [SPEED]. |
| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало Данной Подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| 3.12 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ-IV (ПГМ 21) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
|  | STATION ATT 4 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 21. |  |
|  | 100-110 DID RACD_TN COPGM ADMIN UCD_ON RING0 | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  |  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-5 в соответствии с Табл. 3.12.1. Горящий светодиод будет указывать разрешенное значение параметра, погашенный - запрещенное. Для программирования типа звонка нажмите программную клавишу 6 и наберите номер типа звонка 1-4. По умолчанию тип звонка не назначается (0). |  |
|  | STATION ATT 4 ENTER STA RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
|  | STATION ATT 4 ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в Начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием входящего вызова по линии прямого набора (DID) | ДА(НЕТ) | Разрешение вызову, приходящему по линии прямого набора, поступать на телефон абонента. Если данный параметр установлен в No, вызов передается на дежурный телефон. |
| 2 | Предупреждающий сигнал супервизора | ДА(НЕТ) | Разрешает дежурному по группе поиска (супервизору) прослушивать разговор с подачей предупреждающего сигнала (или без него). |
| 3 | Программирование клавиш внешних линий | НЕТ(ОТК) | Разрешение пользователю самостоятельно программировать клавиши внешних линий. |
| 4 | Административное программирование системы | НЕТ(ОТК) | Разрешение абоненту вносить изменения в системную базу данных. Данная функция доступна только цифровым системным телефонам. |
| 5 | Обработка индивидуального вызова как группового | НЕТ(ОТК) | Если абонент включен в группу поиска, то при установке данного флага в состояние «Yes», система будет выполнять вызов абонента в режиме пилотного поиска, то есть аналогично вызову группы абонентов. |
| 6 | Назначение абоненту индивидуального типа посылки вызова | 0(0-4) | Назначение абоненту индивидуального типа посылки вызова (см. ПГМ 76), поступающей от него к другим абонентам системы. Для выполнения данной функции необходимо наличие цифрового аппарата у вызываемого абонента. |

ТАБЛИЦА 3.12.1   Значения программных клавиш при задании Атрибутов Абонентов - IV (ПГМ 21)

| 3.13 АТРИБУТЫ CTI-АБОНЕНТОВ (ПГМ 22) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| CTI STATION ATT ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 22. |  |
| 100-110 (KEY01-02) CTI_MODE B1200 | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 3.13.1. Для назначения режима CTI, нажмите программную клавишу 1 и наберите номер 1-3 режима CTI. По умолчания в системе установлен режим 2. Для задания скорости обмена данными нажмите программную клавишу 2 и наберите код 1-3 скорости обмена. По умолчанию в системе установлена скорость (1). |  |
| CTI STATION ATT ENTER STA RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| CTI STATION ATT ENTER STA RANGE | lПри нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение режима CTI | 2 | 1-3 | Определяет режим работы CTI-абонента. 1:ОТКЛЮЧЕН, 2:ВКЛЮЧЕН, 3:ДЕЖУРНЫЙ |
| 2 | Назначение скорости обмена | 1-3 | Определяет скорость обмена 1: 1200, 2: 2400, 3: 4800 |  |

ТАБЛИЦА 3.12.1  Значения программных клавиш при задании Атрибутов CTI-Абонентов (ПГМ 22)

| 3.14 АТРИБУТЫ ISDN-АБОНЕНТОВ (ПГМ 23) |  |
| --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |
| STATION ATT 5 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 23. |
| 100-110 SUB_ADDR LONG MSN | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |
|  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-3 в соответствии с Табл. 3.14.1. Состояния светодиодов программных клавиш будут указывать значения параметров (светодиод горит - разрешено, погашен - запрещено). |
| STATION ATT 5 ENTER STA RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| STATION ATT 5 ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субадрес | НЕТ(ОТЛ) | Определяет использование ISDN-абонентом субадреса. |
| 2 | Метод подключения терминальных устройств (Long/Short) | НЕТ(ОТК) | Определяет метод подключения терминальных устройств. |
| 3 | Мультиплексированный набор номера (MSN) | НЕТ(ОТК) | Определяет использование мультиплексирования набора номера. |

ТАБЛИЦА 3.14.1 Значения программных клавиш  при задании атрибутов ISDN-абонентов (ПГМ 23)

| 3.15 АТРИБУТЫ АБОНЕНТОВ-VI (ПГМ 24) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
|  | STATION ATT 6 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 24. |  |
|  | 100-110 : STATION ATT 6 COLR CONAME BIN:00 | (2) Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). Показания дисплея будут соответствовать значениям параметров первого абонента в указанном диапазоне. |  |
|  |  | (3) Для задания новых значений параметров используйте программные клавиши в соответствии с Табл. 3.15.1. Нажмите программные клавиши 1-2 и наберите требуемый код. Состояния светодиодов клавиш будут соответствовать состояниям параметров. |  |
|  | STATION ATT 6 ENTER STA RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
|  | STATION ATT 6 ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало программирования без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничение идентификации номера вызываемого абонента (COLR) | НЕТ (ОТК) | Разрешение посылки сигнала идентификации вызывающей линии (CLI). |
| 2 | Ячейка названия внешней линии | 00 | Диапазон 00-10. 00: Не назначено; 01-10: соответствует номеру ячейки в ПГМ 74. |

ТАБЛИЦА 3.15.1   Значения программных клавиш при задании атрибутов абонентов (ПГМ 24)

| 3.16 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ (ПГМ 29) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каждой программируемой клавише системного телефона может быть присвоена одна из функций, приведенных в нижеследующей таблице. |  |  |  |  |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |  |
|  | FLEX BUTTONS ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 29. |  |  |
|  | 100-110 (KEY01-24) PRESS FLEX KEY | - Введите диапазон номеров абонентов (например, 100-110). |  |  |
|  | 100-110 (KEY25-48) PRESS FLEX KEY | Для перехода (если требуется) к назначению функций для клавиш 25-48 нажмите клавишу [t]. |  |  |
|  | 100-110 (KEY01-24) BUTTON 01=CO01 | (3) Нажмите клавишу, для которой вы хотите определить функцию (например, программную клавишу 1). Показания дисплея будут отражать состояние соответствующей функциональной клавиши для первого абонента в указанном диапазоне, при этом светодиод нажатой клавиши будет гореть. (См.Табл.3.16.3). После ввода новых данных они появятся на дисплее. |  |  |
|  | FLEX BUTTONS ENTER STA RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
|  | FLEX BUTTONS ENTER STA RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало Данной Подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |  |

| НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GDK-FPII | GDK-162 |  |  |
| 1 | Клавиша пользователя | - |  |  | Разрешает пользователю самостоятельно задать функцию клавиши. |
| 2 | Клавиша внешней линии (xx) | 01-34 | 01-96 | Обеспечивает прямой доступ к внешней линии (GDK-100: 01-48) |  |
| 3 | Клавиша группы внешних линий (xx} | 01-09 | 01-48 | Обеспечивает прямой доступ к группе внешних линий (GDK-100: 01-24) |  |
| 4 | Клавиша захвата линий (LOOP) | - |  |  | Обеспечивает доступ к линиям, не представленным на данном аппарате соответствующими прямыми клавишами |
| 5 | Клавиша прямого выбора абонента (xxxx) | 100-133 | 100-291 | Обеспечивает прямой доступ к внутреннему абоненту. (GDK-100: 100-171). |  |
| 6 | Клавиша пользовательской функции |  |  |  | Позволяет администратору назначить абоненту требуемую пользовательскую функцию |
| 7 | Клавиша ускоренного набора (xxx) | 00-19/200-399 |  |  | Обеспечивает ускоренный набор номера из указанной ячейки |

ТАБЛИЦА 3.16.1   Программирование функциональных клавиш (ПГМ 29)

| НОМ. КЛ. | 8-клавишный (аналог.) | 12-клавишный (аналог./цифр.) | 24-клавишный (аналог./цифр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {LOOP} | {Внешняя линия1} | {Внешняя линия1} |
| 2 | [SPEED] | {Внешняя линия2} | {Внешняя линия2} |
| 3 | {Внешняя линия1} | {Внешняя линия3} | {Внешняя линия3} |
| 4 | [FLASH] | {Внешняя линия4} | {Внешняя линия4} |
| 5 | {CO2} | {Внешняя линия5} | {Внешняя линия5} |
| 6 | [MON] | {Внешняя линия6} | {Внешняя линия6} |
| 7 |  | {Внешняя линия7} | {Внешняя линия7} |
| 8 |  | {Внешняя линия8} | {Внешняя линия8} |
| 9 |  | {Внешняя линия9} | {Внешняя линия9} |
| 10 |  | {Внешняя линия10} | {Внешняя линия10} |
| 11 |  | {Внешняя линия11} | {Внешняя линия11} |
| 12 |  | {LOOP} | {LOOP} |
| 13-24 |  | - | Свободна |

ТАБЛИЦА 3.16.2 Исходные значения функциональных клавиш (ПГМ 29)

|  | НОМ. КЛ. | ТИП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Клавиши 01-24 | 1-24 | 1:Пользовательская функция 2:Внешняя линия (хх) | - Внешняя линия |
| Клавиши 25-48 | 1-24 | 3:Группа внешних линий (хх) 4:Захваченные внешние линии {LOOP} 5:Номер абонента (xxx) 6:Административное программирование пользовательских функций 7:Ячейка ускоренного набора (xxx) | Группа внешних линий - Номер абонента Код программирования пользовательской функции Номер ячейки ускоренного набора |

ТАБЛИЦА 3.16.3   Типы функциональных клавиш (ПГМ 29)

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

Для изменения параметров внешних линий в режиме программирования нажмите клавишу [TRANS/PGM] и наберите номер соответствующей подпрограммы (30-37). В процессе программирования показания дисплея и состояние светодиодов программных клавиш будут соответствовать значениям изменяемых параметров. При безошибочном вводе, происходит обновление информации на дисплее и светодиодах и занесение ее в рабочий буфер. Для окончательного сохранения вводимых данных нажмите клавишу [HOLD/SAVE], при этом данные, находящиеся в рабочем буфере, будут занесены в память системы.

4.1 АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ-I (ПГМ 30)

В данной подпрограмме задаются перечисленные ниже функции.

ПРОЦЕДУРА

| CO LINE ATT 1 ENTER CO RANGE | - [TRANS/PGM] + 30. |
| --- | --- |
| 01-05 GRP01 COS1 COACT DISA:U0 DISAACT NAME 00 | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). Показания дисплея и состояние светодиодов программных клавиш 3 и 5 будут соответствовать текущему значению программируемых параметров первой линии в указанном диапазоне. |
|  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 4.1.2. Нажатие клавиш 3 и 5 меняет значение требуемого параметра на противоположное, при этом на дисплей выводится текущее значение параметра. Разрешенному значению параметра соответствует горящий светодиод, запрещенному - погашенный. После нажатия клавиш 1,2,4,6 требуется ввод данных с помощью наборного поля после чего новые значения параметров будут выведены на дисплей. |
| CO LINE ATT 1 ENTER CO RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| CO LINE ATT 1 ENTER CO RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| ФУНКЦИИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- |
| Группы внешних линий | Группы внешних линий организуются из внешних линий одного типа, с одинаковым классом обслуживания и т.д. - Группа 00: частная линия (может использоваться только на системных телефонах, имеющих клавишу прямого доступа к данной линии). - Группы 01-48 (GDK-FPII: 01-09, GDK-100: 01-24) - Группа 49: Неиспользуемые линии (доступ к данным линиям закрыт). (По умолчанию все линии назначаются в группу 1) |
| Класс обслуживания внешних линий | Предусмотрены 5 классов обслуживания внешней линии: -1: без ограничений. -2: по таблице ограничений A; (для классов обслуживания абонентов 2 и 4). -3: по таблице ограничений B; (для классов обслуживания абонентов 3 и 4). -4: запрет междугородного кода и набора более 8 цифр. -5: снимает ограничения абонентских классов обслуживания 2,3,4, и 5,6. Ограничения, накладываемые на конкретный вызов, являются комбинацией классов обслуживания линий и абонентов. (См.Табл.3.5.2). (По умолчанию всем линиям присваивается класс обслуживания 1) |
| Принудительный ввод кода счета при исходящей связи | При установке данного флага в разрешенное состояние (YES), система запрашивает пароль для доступа к внешней линии. (По умолчания для доступа к внешней линии пароль не требуется) |
| Режим прямого доступа абонента в систему (DISA) -xx | Каждая внешняя линия может быть установлена в режим прямого доступа в систему (DISA), при котором внешний абонент может вызвать абонента станции донабором его внутренненго номера или захватить другую внешнюю линию для исходященй связи. Значения параметров при программировании следующие: первая цифра кода: - 0 (Режим DISA не установлен: U) - 1 (Только ночью: N) - 2 (Днем и ночью: B) - 3 (Спец.: S) - 4 (Только днем: D) вторая цифра кода (определяет тип ответа абоненту): - 0 (сигнал ответ станции) - (1-9) (объявление DVU 1-9) |
| Принудительный ввод кода счета в режиме DISA | При установке данного флага в разрешенное состояние (YES), для доступа к другой внешней линии посредством режима DISA, система запрашивает пароль. (По умолчанию для доступа к внешней линии посредством режима DISA пароль не требуется) |
| Название внешней линии | При поступлении вызова по внешней линии можно вывести на дисплей телефона имя этой линии. Система позволяет иметь 10 групп названий, и каждая линия может быть отнесена к любой из этих групп, причем максимальное количество знаков не должно превосходить 12. Программирование названий линий производится в ПГМ74. (По умолчанию имена линиям не присваиваются) |

ТАБЛИЦА  4.1.1 АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ-I (ПГМ 30)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа внешних линий | 01 | 01-49 | GDK-FPII: 01-10, 100: 01-25 |
| 2 | Класс обслуживания линии | 1 | 1-5 |  |
| 3 | Включение кода счетов | НЕТ(ОТК) | ДА/НЕТ |  |
| 4 | Режим DISA-xx | U0(ОТК) | 0-4,0-9 |  |
| 5 | Включение кода счетов в режиме DISA | ДА(ВКЛ) | ДА/НЕТ |  |
| 6 | Номер группы названий линий | 00(ОТК) | 00-10 |  |

ТАБЛИЦА 4.1.2 Значения программных клавиш при задании атрибутов внешних линий - I (ПГМ 30)

4.2 АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ-II (ПГМ 31)

| ПРОЦЕДУРА |  |
| --- | --- |

| CO LINE ATT 2 ENTER CO RANGE | - [TRANS/PGM] + 31. |
| --- | --- |
| 01-05 CO DTMF UNA GRND MTR:NO VOC DROP N-DVU | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). Показания дисплея и состояние светодиодов программных клавиш 1-4,6,8 будут соответствовать значениям параметров первой линии в указанном диапазоне. |
|  | (3) Для задания новых значений параметров, пользуйтесь программными клавишами 1-4, 6-8 в соответствии с Табл. 4.2.1. После нажатия программной клавиши 5 и ввода соответствующей информации для установки типа сигнала тарификации, она будет выведена на дисплей. Примечание. Частным линиям не должен быть разрешен режим универсального ночного ответа. |
| CO LINE ATT2 ENTER CO RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| CO LINE ATT2 ENTER CO RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

|  | НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ. ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ПРИМЕЧАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Тип внешней линии | СО/РВХ | СО (ВКЛ) | «СО» означает прямую линию от ГАТС, «РВХ» - линию УАТС. Если линия обозначена как PBX, то для получения транзитного доступа к ГТС необходимо набрать дополнительный код (1 или 2 цифры). |  |  |
|  | 2 | Тип набора | DTMF/PULSE | DTMF (ВКЛ) | Каждой внешней линии может быть установлен тип набора: импульсный (PULSE) или тоновый (DTMF). |  |  |
|  | 3 | Универсальный ночной ответ | ДА/НЕТ | НЕТ (ОТК) | Разрешение режима универсального ночного ответа. |  |  |
|  | 4 | Тип кратковре-менного отбоя (FLASH) | GROUND/LOOP | LOOP (ОТК) | Установка типа команды Flash на внешнюю линию: краткое размыкание линии (Loop) или замыкание на землю (Ground) |  |  |
|  | 5 | Тип сигнала тарификации | 0-6 | 0 (ОТК) | Установка типа сигнала тарификации (7 типов) : 0:Не установлен; 1:50Hz, 2:12KHz; 3:16KHz, 4: Временная реверсивная полярность (SPR); 5:Импульсная реверсивная полярность (PPR); 6:Неполярная посылка (NPP). |  |  |
|  | 6 | Голос/Данные | ГОЛОС/ДАННЫЕ | ГОЛОС (ВКЛ) | Установка типа передаваемого сигнала (голоса или данных) по линиям СЕРТ. |  |  |
|  | 7 | Запрет исходящей связи с использованием CPTU | ДА/НЕТ | НЕТ (ОТК) | При установке данного параметра в разрешенное состояние (YES), производится проверка входящего внешнего вызова, и при обнаружении сигнала ответ станции (модулем CPTU) запрещается использование линии для исходящей связи (линия разъединяется). |  |  |
|  | 8 | Речевой автоинформатор в ночном режиме | ДА/НЕТ | НЕТ (ОТК) | При установке данного параметра в разрешенное состояние внешний абонент будет получать сообщение DVU (объявление 2), после чего линия разъединится. |  |  |
| ТАБЛИЦА 4.2.1 Значения программных клавиш при задании атрибутов внешних линий - II (ПГМ 31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ (ПГМ 32) |  |  |  |  |  |  |  |

Данная подпрограмма позволяет для каждой внешней линии указать номера абонентов/групп поиска, на которые будут направлены входящие вызовы. Распределение входящих вызовов может быть различным для дневного и ночного режимов системы. По умолчанию все вызовы направляются только главному администратору (телефон № 101, порт 1) как в дневном, так и в ночном режимах.

| ПРОЦЕДУРА |  |
| --- | --- |

| CO LINE RING ENTER CO RANGE | - [TRANS/PGM] + 32. |
| --- | --- |
| 01-05 ASSIGN RING PRESS FLEX KEY 1-2 | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). |
|  | (3) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-2. Клавиша 1 используется при указании поступления входящего вызова абоненту, клавиша 2 - группе поиска. |
| 01-05 ASSIGN RING ENTER STA RANGE | Для указания абонентов, которые должны принимать вызов, нажмите программную клавишу 1 и введите диапазон желаемых номеров абонентов. (например, 100-110) |
| 01-05 ASSIGN RING 100-110 U0:U0 | Введите 2 цифры, первая из которых соответствуют режиму вызова, а вторая цифра длительности задержки вызова (количеству звонковых циклов). При этом дисплей укажет значения параметров для первого абонента в данном диапазоне. (См. Табл. 4.3.1) |
| 01-05 ASSIGN RING ENTER HUNT GRP# / STA# | Для указания группы поиска, в которую должен приходить вызов, или абонента в группе поиска, нажмите программную клавишу 2. Примечание. Группа абонентов, в которую направляются вызовы, должна быть предварительно обозначена как группа поиска в ПГМ 47. |
| 01-05 ASSIGN RING HUNT 620 U:U | Для назначения вызовов в группу поиска введите номер этой группы (например, 620) одну цифру, соответствующую режиму вызова. (См. Табл. 4.3.1) |
| 01-05 ASSIGN RING STA 120 U:U | Для указания абонента в группе поиска, которому должен приходить вызов, введите номер данного абонента и одну цифру, соответствующую выбранному режиму вызова. (См. Табл. 4.3.1) |
| CO LINE RING ENTER CO RANGE | Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. Система перейдет к пункту (1) данной подпрограммы. |
| 01-05 ASSIGN RING PRESS FLEX KEY 1-2 | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет к пункту (2) данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | РЕЖИМ | ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим вызова | 0-3 | 0:Не назначен 1:Только днем 2:Только ночью 3:Днем и ночью | U: Не назначен D: Только днем N: Только ночью H: Группа поиска S: Абонент в группы поиска |
| Задержка вызова | 0-9 | х 3 сек |  |

ТАБЛИЦА 4.3.1. РЕЖИМ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДЕРЖКИ ВЫЗОВА (ПГМ 32)

4.4 ТАЙМЕР КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТБОЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ (ПГМ 33)

Данная подпрограмма позволяет установить значение таймера кратковременного отбоя для каждой внешней линии (команда FLASH). Указанный таймер используется в системе для выполнения отбоя с повторным занятием линии и определяет длительность состояния разомкнутого шлейфа или замыкания на землю (в соответствии с ПГМ31/4). В случае абонентской линии УАТС (РВХ) команда FLASH позволяет запросить дополнительные услуги.

| ПРОЦЕДУРА |  |
| --- | --- |

| CO FLASH TIMER ENTER CO RANGE | - [TRANS/PGM] + 33. |
| --- | --- |
| CO FLASH TIMER 00-30 01-05 : 05 (100MS) | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). Показания дисплея будут соответствовать текущему значению таймера. |
|  | (3) Укажите требуемое значение таймера (00-30), при этом на дисплее появится новое значение параметра. (По умолчанию: 05 (х100 мс)) |
| CO FLASH TIMER ENTER CO RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| CO FLASH TIMER ENTER CO RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало Данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

4.5 ТАЙМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЫКАНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ (ПГМ 34)

Данный таймер устанавливает интервал времени, необходимый системе для определения состояния внешней линии (замкнута или разомкнута).

| ПРОЦЕДУРА |  |
| --- | --- |

| OPEN LOOP DETECT ENTER CO RANGE |  |  | - [TRANS/PGM] + 34. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPEN LOOP DETECT 00-20 01-05 : 00 (100MS) |  |  | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). Показания дисплея будут соответствовать текущему значению таймера. |  |
|  |  |  | - Введите требуемое значение таймера (00-20), показания дисплея изменятся в соответствии с новым значением. (По умолчанию: 00 (х 100 мс)) |  |
| OPEN LOOP DETECT ENTER CO RANGE |  |  | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| OPEN LOOP DETECT ENTER CO RANGE |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало Данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

4.6 ЗАДАНИЕ ТИПА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ (ПГМ 35)

Узловая линия обеспечивает выделенную двунаправленную связь между двумя системами. Входящий по узловой линии вызов может быть направлен дежурному, абоненту или транзитом на другую внешнюю линию. Исходящий связь по узловым линиям можно запросить с помощью набора кода доступа к внешней линии (801-8xx, 88XX) или кода маршрута узловых линий (89).

| ПРОЦЕДУРА |  |
| --- | --- |

| CO/TIE LINE ASSIGN ENTER CO RANGE | - [TRANS/PGM] + 35. |  |
| --- | --- | --- |
| 01-05 CO LINE ASSIGN NM RD LD EMC POL EMD DID | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). Один из светодиодов программных клавиш 1-7 будет показывать текущее состояние идентификатора узловой линии (См Табл. 4.6.1). |  |
|  | (3) Для задания нового значения идентификатора узловой линии пользуйтесь программными клавишами 1-7, при этом изменение значения параметра будет сопровождаться изменением состояния светодиода соответствующей программной клавиши. |  |
| CO/TIE LINE ASSIGN ENTER CO RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| CO/TIE LINE ASSIGN ENTER CO RANGE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормальный звонок (Normal Ring) (по умолчанию) | Для каждой внешней линии может быть выбран один из указанных 7 типов. |
| 2 | Индукторный вызов (Ring/Down) |  |
| 3 | Замыкание и набор (Loop/Dial) |  |
| 4 | Непрерывный E&M |  |
| 5 | Реверсивная полярность |  |
| 6 | Прерывистый E&M |  |
| 7 | Линия прямого входящего набора DID (Только для ISDN-линий) |  |

ТАБЛИЦА 4.6.1 Значения программных клавиш при задании параметров узловых линий (ПГМ 35)

4.7 АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ-III (ПГМ 37)

| ПРОЦЕДУРА |  |
| --- | --- |

| CO LINE ATT 3 ENTER CO RANGE |  |  | - [TRANS/PGM] + 37. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-05 ISDN ATTRIBUTES COLP:00 |  |  | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). |  |
|  |  | (3) Для задания нового значения нажмите программную клавишу 1 и введите данные для установки COLP, при этом показания дисплея будут соответствовать вводимой информации. |  |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификация подключенной линии (COLP) | 00 | 00-10 | 00:не назначен, 01-10 номер строки в таблице из ПГМ09. |
| 2 | Количество удаляемых цифр номера на линиях ISDN DID | 00 | 00-99 | 00:не удалять, 01-99: указывает количество удаляемых цифр из номера прямого входящего набора на линиях ISDN DID. |

ТАБЛИЦА 4.7.1 Значения программных клавиш при задании атрибутов внешних линий -III (ПГМ 37)

- ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ЛИНИЙ ПРЯМОГО ВХОДЯЩЕГО НАБОРА (DID) (ПГМ36, Только для GDK-100/162)

Система может иметь однонаправленные линии прямого набора, которые обеспечивают непосредственный вызов абонента при включении системы в коммутационную емкость вышестоящей АТС.

ПРОЦЕДУРА

| DID LINE ASSIGN 4ENTER CO RANGE | (1) Войдите в режим программирования (см. Пункт 5.1.2.), нажмите клавишу [TRANS/PGM] и наберите код 36. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-05 DID LINE ASSIGN IMD TWINK DLY | (2) Введите диапазон номеров внешних линий (например, 01-05). Один из светодиодов программных клавиш 1-3 укажет текущее состояние параметра линии прямого набора (См. Табл. 5.4.7.1). |  |  |
|  | (3) Введите параметры линии прямого набора используя программные клавиши 1-3, причем светодиоды укажут состояние соответствующих параметров. |  |  |
| DID LINE ASSIGN ENTER CO RANGE | - Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
| DID LINE ASSIGN ENTER CO RANGE | (4.2) При нажатии клавиши [UP] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Немедленный старт | Каждой линии может быть присвоено одно из 3 указанных значений. |
| 2 | Ожидание подтверждения занятия линии |  |
| 3 | Задержанный старт |  |

5.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ АРТИБУТОВ СИСТЕМЫ

Для изменения параметров системы нажмите клавишу [TRANS/PGM]  и наберите один из кодов 40-79. Показания дисплея и светодиодных индикаторов программных клавиш будут соответствовать состоянию программы и значениям изменяемых параметров. При безошибочном вводе данных, дисплей и индикаторы покажут новые значения задаваемых параметров, и они будут занесены в рабочий буфер. Для сохранения информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE], при этом она будет переписана  из рабочего буфера в память системы.

5.1 СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ - I (ПГМ 40)

ПРОЦЕДУРА

| SYSTEM ATT1: SHLD PRIV PWRN PAGE OFFR MCNF |  | (1) [TRANS/PGM] + 40. Индикаторы программных клавиш 1-7 покажут текущие значения системных атрибутов - I. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-7 в соответствии с Табл. 5.1.1. Нажатие одной из программных клавиш 1-7 изменяет состояние соответствующего параметра на противоположное. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTERP ROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. Для изменения других параметров введите номер следующей подпрограммы. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип удержания | СИСТЕМНЫЙ (ВКЛ) | Сист./Иск. | Если в качестве приоритетного установлено системное удержание, то однократное нажатие клавиши [HOLD/SAVE] ведет к установке линии в системное удержание, двухкратное - в исключительное. В случае приоритета исключительного удержания - наоборот. |
| 2 | Автоматическая конфиденциаль- ность | ДА (ВКЛ) | ДА/НЕТ | Системе может быть разрешено внедрение на внешнюю линию с целью вмешательства в разговор. Если режим конфиденциальности снят, в ПГМ11 необходимо указать абонентов, имеющих привилегию внедрения в разговоры. |
| 3 | Предупреждение о внедрении | ДА (ВКЛ) | ДА/НЕТ | Запрет подачи предупреждающего сигнала при внедрении на занятую линию. |
| 4 | Предупреждение об объявлении | ДА (ВКЛ) | ДА/НЕТ | Разрешение подачи предупреждающего сигнала при объявлении. |
| 5 | Уведомление занятого абонента | Приглуш. (ВКЛ) | Приглуш./ Однокр. | Задание типа звукового сигнала уведомления занятого абонента о поступлении нового вызова: приглушенный или однократный. |
| 6 | Многолинейная конференция | ДА (ВКЛ) | ДА/НЕТ | Разрешение проведения конференции с использованием нескольких внешних линий. |
| 7 | Контроль системных ячеек ускоренного набора | ДА (ВКЛ) | ДА/НЕТ | Разрешение контролировать ограничения по классу обслуживания абонента при использовании им общих ячеек ускоренного набора (300-399). (GDK-100/162) |

ТАБЛИЦА 5.1.1   Значения программных клавиш при задании системных атрибутов-I (ПГМ 40)

5.2  СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ-II (ПГМ 41)

ПРОЦЕДУРА

| ATT2:BGM1 MOH1 BOX1 IMUS LG(KOR) CLIP CAMP SMDR0 | (1) [TRANS/PGM] + 41. Показания дисплея и светодиодных индикаторов программных клавиш 4 и 6 соответствуют текущему состоянию программируемых параметров. |
| --- | --- |
|  | (2) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.2.1. После нажатия клавиш 1-3,5 необходимо ввести данные с наборного поля и сверить их с показаниями дисплея. Нажатие программных клавиш 4,6 меняет значение программируемого параметра на противоположное. |
| ENTER PROGRAM CODE | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музыкальный канал для фоновой музыки. | 1(ОТК) | 0-2 | Для GDK-100,162: 1: Музыкальный источник 1; 2: Музыкальный источник 2. Для GDK FP-II: Общее количество имеющихся в системе музыкальных каналов: 1: Внутренний музыкальный источник 2: Внутренний и внешний музыкальный источники |
| 2 | Музыкальный канал для режима удержания | 1(ОТК) | 0-4 | 0: Тон 1: Музыкальный источник 1 2: Музыкальный источник 2 3: Днем - источник 1, Ночью -источник 2 4: Речевой автоинформатор (DVU 17) |
| 3 | Музыкальный канал для домофона | 1(ОТК) | 0-2 | Музыкальный канал для переговорного устройства (домофона) |
| 4 | Музыкальный источник для канала 1 | ВНУТР. (ВКЛ) | ВНУТР./ ВНЕШ. | В GDK-FPII музыкальный источник канала 1 – только внутренний. |
| 5 | Язык информации на дисплее | 1 (Корейский) | 0-8 | 0: Английский, 1: Корейский, 2: Итальянский, 4: Шведский, 5: Норвежский, 6: Финский, 7: Голландский, 8: Испанский ПРИМЕЧАНИЕ. 3: не используется |
| 6 | Печать идентификатора вызова | ДА (ВКЛ) | ДА/НЕТ | Данный параметр определяет, требуется ли распечатка идентификатора вызова для PRIB/BRIB/STIB (режим передачи - T). |
| 7 | Тип контрольного сигнала в режиме ожидающего вызова | КПВ (ОТК) | Музыка режима удержания/ КПВ | В режиме ожидающего вызова вызывающий абонент может слышать либо сигнал контроль посылки вызова (КПВ), либо музыку режима удержания. (Не используется в GDK FP-II) |
| 8 | Печать последних цифр номера | 0 | 0-4 | Определяет количество последних цифр номера, скрываемых при печати отчета о соединениях SMDR. ТОЛЬКО ДЛЯ GDK-FPII, 100 |

TАБЛИЦА 5.2.1 Значения программных клавиш при задании значений системных атрибутов-II (ПГМ  41)

5.3  СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ-III (ПГМ 42)

ПРОЦЕДУРА

| SYS ATT3: EXTR RR CDIAL SLTR D_DET A_CLR A_PRT |  |  | (1) [TRANS/PGM]+42. Состояние светодиодных индикаторов программных клавиш 1-7 соответствует текущим значениям системных атрибутов - III. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-7 в соответствии с Табл. 5.3.1. Нажатие клавиши меняет состояние параметра на противоположное, что ведет к изменению состояния светодиодного индикатора. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ночной режим внешнего звонкового устройства | НЕТ (ОТК) | ДА/НЕТ | Если внешняя линия запрограммирована в режим универсального ночного ответа, то в ночном режиме входящий вызов по этой линии будет сопровождаться срабатыванием контактов LBC 1 (для внешнего устройства громкого вызова). |
| 2 | Алгоритм выбора внешней линии в группе | Последний из списка (ОТК) | Круговой /Последний из списка | Задает алгоритм поиска свободной линии в группе при исходящей связи. |
| 3 | Тип сигнала ответ станции | Непрер. (ВКЛ) | Непрер./ Прерыв. | Задает тип внутреннего сигнала ответ станции - непрерывный /прерывистый. |
| 4 | Тип дифференцированной посылки вызова | НЕТ (ОТК) | ДА/НЕТ | Задает шаблоны посылок внутреннего и внешнего вызовов (звонков). При установке параметра в НЕТ (NO) используются следующие шаблоны: ВНУТР:1 сек - импульс/ 4 сек - пауза ВНЕШ:0.4 сек - импульс/ 0.2 сек - пауза / 0.4 сек - импульс/ 4 сек - пауза. При установке параметра в состояние ДА (YES) шаблоны меняются местами. |
| 5 | Определение сигнала ответ станции при ускоренном наборе | НЕТ (ОТК) | ДА/НЕТ | Для отработки паузы при ускоренном наборе номера система вместо использования таймера паузы ожидает сигнал ответ станции (с помощью модуля CPT). |
| 6 | Удаление статистики ACD | НЕТ (ОТК) | ДА/НЕТ | Разрешение/запрет удаления статистики автоматического распределения вызовов (ACD) после каждого вывода отчета на печать. |
| 7 | Единица измерения периодичности при печати отчета ACD. | 1 час (ОТК) | 10 сек/1 час | Определяет единицу измерения периодичности печати отчета ACD (для таймера из ПГМ44/18). |

TАБЛИЦА 5.3.1   Значения программных клавиш при задании системных атрибутов - III (ПГМ 42)

5.4  СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ-I (ПГМ 43)

ПРОЦЕДУРА

| SYSTEM TIMER1 PRESS FLEX KEY (1-22) | (1) [TRANS/PGM] + 43. |
| --- | --- |
|  | - Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-22 в соответствии с Табл. 5.4.1. Нажмите нужную вам программную клавишу (загорится соответствующий светодиод) и введите требуемое значение параметра. |
| SYSTEM TIMER1 PRESS FLEX KEY (1-22) | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| SYSTEM TIMER1 PRESS FLEX KEY (1-22) | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер исключительного удержания | 060 | 000-300 (3 цифры) | Определяет промежуток времени, после которого система будет сигнализировать абоненту об отложенном вызове, установленном им в режим исключительного удержания. |
| 2 | Таймер системного удержания | 030 | 000-300 (3 цифры) | Определяет промежуток времени, после которого система будет сигнализировать абоненту об отложенном вызове, установленном им в режим системного удержания. |
| 3 | Таймер возврата переданного вызова | 030 | 000-300 (3 цифры) | Определяет промежуток времени, после которого вызов, переданный другому (свободному) абоненту и оставшийся необслуженным, будет возвращен абоненту-инициатору передачи вызова. |
| 4 | Таймер вызова дежурного | 030 | 000-300 (3 цифры) | Определяет промежуток времени, после которого необслуженный вызов будет направлен дежурному. |
| 5 | Таймер разъединения необслуженного вызова | 01 | 00-60 (2 цифры) | Определяет промежуток времени, после которого система разъединит внешнюю линию, если дежурный оставил вызов необслуженным. |
| 6 | Таймер детектирования входящего вызова | 2 | 1-9 (1 цифра) | Определяет время, необходимое системе для детектирования входящего вызывного сигнала на внешней линии. |
| 7 | Таймер паузы | 3 | 3-9 (1 цифра) | Определяет величину паузы при автоматическом или ускоренном наборе. |
| 8 | Таймер защитного интервала при разъединении линии | 020 | 010-150 (3 цифры) | Задает промежуток времени, необходимый опорной АТС для гарантированного определения разъединения линии. После разъединения система блокирует захват данной линии на время, заданное этим таймером. |
| 9 | Таймер периодичности предупреждающего сигнала | 180 | 060-900 (3 цифры) | Определяет периодичность подачи предупреждающего сигнала о длительности разговора при исходящем вызове. (Только для Кореи). |
| 10 | Таймер задержки исходящего набора | 01 | 00-99 (2 цифры) | Определяет задержку набора номера при исходящем вызове. Данный параметр может использоваться при работе с внешними линиями, имеющими большую задержку ответа станции. |
| 11 | Таймер повторного вызова из ячейки парковки | 120 | 000-600 (3 цифры) | Определяет промежуток времени, после которого система будет сигнализировать абоненту об отложенном вызове, направленном им в ячейку парковки. |
| 12 | Таймер предустановленной переадресации | 10 | 00-99 (2 цифры) | Определяет промежуток времени, по истечении которого вызов будет переадресован предварительно назначенному абоненту. Принимающий абонент должен быть указан при программировании атрибутов абонентов, причем на него могут быть переадресованы вызовы от нескольких абонентов. |
| 13 | Таймер неконтролируемой конференции | 10 | 00-99 (2 цифры) | Определяет длительность неконтролируемой конференции после выхода из нее инициатора конференции. |
| 14 | Таймер автодозвона | 030 | 030-300 (3 цифры) | Определяет .период времени, по истечении которого активизируется режим автодозвона. |
| 15 | Таймер задержки при автодозвоне | 030 | 000-300 (3 цифры) | По истечении таймера автодозвона, в случае отсутствия свободных внешних линий в группе, активизируется данный счетчик, с окончанием работы которого повторяется отложенная попытка набора номера. Если выход на внешнюю линию невозможен, вновь запускается таймер автодозвона. |
| 16 | Таймер прямого входящего набора (DID Timeout) | 030 | 000-300 (3 цифры) | Данный счетчик запускается, когда система принимает первую цифру прямого входящего набора от опорной АТС. |
| 17 | Таймер отсутствия ответа при автодозвоне | 30 | 10-50 (2 цифры) | Данный таймер запускается после приема системой от опорной АТС сигнала КПВ (контроль посылки вызова). Если абонент не отвечает, по истечении таймера система делает новую попытку автодозвона. |
| 18 | Счетчик числа попыток автодозвона | 3 | 1-3 (1 цифра) | Содержимое данного счетчика уменьшается на единицу при каждой попытке автодозвона до тех пор пока не станет равным нулю. |
| 19 | Таймер теплой линии | 05 | 01-20 (2 цифры) | Если пользователь не предпринимает никаких действий после поднятия трубки или нажатия клавиши [MON], то по истечении интервала времени, задаваемого данным счетчиком, активизируется функция, назначенная в ПГМ19. |
| 20 | Печать кода PBX | 1 | 1/0 | Устанавливает необходимость вывода кода PBX при печати результатов регистрации переговоров. |
| 21 | Таймер предупреждения об истечении оплаченного времени | 15 | 00-99 (2 цифры) | В случае предварительной оплаты разговора по внешней линии, подается сигнал предупреждения об истечении оплаченного времени. Данный счетчик определяет время, оставшееся до разъединения линии. |
| 22 | Счетчик попыток в режиме DISA | 3 | 1-9 | Если пользователю в режиме DISA не удалось вызвать другого абонента или воспользоваться требуемой функцией, ему предоставляется возможность повторных действий. Количество попыток задается данным счетчиком. Если пользователю не удается достичь результата за указанное число попыток, линия автоматически разъединяется. |

TАБЛИЦА 5.4.1  Значения программных клавиш при задании системных таймеров - I (ПГМ 43)

5.5   СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ-II (ПГМ 44)

ПРОЦЕДУРА

| SYSTEM TIMER2 PRESS FLEX KEY (1-23) | (1) [TRANS/PGM] + 44. |
| --- | --- |
|  | (2) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-23 в соответствии с Табл. 5.5.1. Нажмите нужную программную клавишу (загорится соответствующий светодиод) и введите требуемое значение параметра. |
| SYSTEM TIMER2 PRESS FLEX KEY (1-23) | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| SYSTEM TIMER2 PRESS FLEX KEY (1-23) | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| НОМ. КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер уведомления о вызове | 00 | 00-60 (2 цифры) | Задает промежуток времени между сигналами, информирующими абонента (системный телефон) о наличии уведомления о вызове. |
| 2 | Таймер кратковременного отбоя внутренней линии | 050 | 010-250 (3 цифры) | Задает максимальное время нажатия на рычаг отбоя, который система будет воспринимать как кратковременный отбой внутренней линии. Нажатие на рычаг отбоя в течение большего времени воспринимается системой как отбой. (Для стандартных аналоговых телефонов). |
| 3 | Таймер устранения дребезга | 010 | 010-250 (3 цифры) | Данный таймер задает временной интервал, необходимый для завершения переходных процессов при нажатии/отпускании рычага отбоя, что позволяет системе гарантированно определить состояния внутренней линии (занята/свободна). (Для стандартных аналоговых телефонов). |
| 4 | Таймер необслуженного вызова линии прямого набора (DID/DISA) | 20 | 00-99 (2 цифры) | Задает промежуток времени для линии прямого доступа (DID/DISA), по истечении которого вызов, остающийся без ответа, направляется на дежурный телефон. |
| 5 | Таймер вызова с домофона | 30 | 00-60 (2 цифры) | Задает продолжительность вызывного сигнала, поступающего от переговорного устройства (домофона). |
| 6 | Таймер управления дверным замком | 20 | 05-99 (2 цифры) | Задает продолжительность замыкания контактов реле управления дверным замком. |
| 7 | Таймер условной переадресации вызова | 015 | 000-600 (3 цифры) | Данный таймер используется в режиме переадресации вызова по условию занято/нет ответа. Ненулевое значение таймера определяет время, по истечении которого необслуженный вызов будет переадресован. |
| 8 | Таймер ответа станции | 10 | 01-20 (2 цифры) | Задает промежуток времени, в течение которого система ожидает начала набора. Если за указанное время с момента получения сигнала ответ станции абонент не предпримет никаких действий, будет передан сигнал ошибки. |
| 9 | Таймер межцифрового интервала | 05 | 01-20 (2 цифры) | Задает максимальный интервал времени между цифрами набираемого номера. Если данный интервал превышен, пользователю будет послан сигнал ошибки. |
| 10 | Таймер автоматического разъединения внешней линии | 030 | 000-300 (3 цифры) | При занятии линии для исходящей связи и отсутствии набора номера система выдает абоненту сигнал ошибки по истечении промежутка времени, заданного данным таймером (отказ от исходящего вызова). |
| 11 | Таймер оповещения | 15 | 00-60 (2 цифры) | Задает максимальное время объявления по громкой связи. Система автоматически отключит режим объявления по истечении данного таймера, если оно не было закончено. |
| 12 | Таймер определения отказа от вызова | 060 | 010-150 (3 цифры) | При отказе от вызова со стороны внешнего абонента, система продолжает подачу вызова внутреннему абоненту в течение промежутка времени, заданного этим таймером. |
| 13 | Таймер подтверждения захвата | 010 | 010-200 (3 цифры) | Задает продолжительность сигнала подтверждения захвата линии прямого набора (DID). |
| 14 | Таймер минимального кратковременного отбоя | 020 | 000-250 (3 цифры) | Задает минимальное время нажатия на рычаг отбоя, который система будет воспринимать как кратковременный отбой внутренней линии. (Для стандартных аналоговых телефонов). |
| 15 | Таймер регистрации вызовов | 000 | 000-250 (3 цифры) | Если продолжительность вызова превышает указанный временной интервал, то при включенном режиме регистрации (SMDR) информация о данном вызове будет включена в отчет. |
| 16 | Таймер длительности сообщения DVU | 020 | 10-255 (3 цифры) | Задает длительность персонального приветствия (сообщения пользователя) для речевого автоинформатора (DVU). |
| 17 | Счетчик количества цифр в номере | 3 | 0-9 (1 цифры) | При исходящем вызове двухсторонняя связь возможна только после набора количества цифр, указанных в данном счетчике, и истечения 3 секунд. |
| 18 | Таймер печати отчета в режиме ACD | 000 | 000-255 (3 цифры) | Задает периодичность печати статистистических отчетов в режиме автоматического распределения вызовов (ACD). Нулевое значение счетчика запрещает вывод информации. |
| 19 | Таймер импульса/паузы звонка | 5 | 2-5 (1 цифра) | Задает характер звонка стандартного аналогового телефона. (5 сек:1 сек ВКЛ/4 сек ОТК) |
| 20 | Таймер возврата вызова от занятого абонента | 050 | 000-200 (3 цифры) | Данный таймер используется при передаче вызова на занятого абонента и определяет промежуток времени, по истечении которого вызов будет возвращен иниициатору передачи. |
| 21 | Таймер разъединения внутреннней линии | 060 | 000-200 (3 цифры) | Если при внутристанционном вызове абоненту поступает сигнал КПВ, ЗАНЯТО или ОШИБКА, и в течение указанного времени абонент не завершит вызов, то система автоматически разъединяет внутреннюю линию (отказ от вызова). |
| 22 | Тип DCOB | 2 | 0-2 | 0:Швеция/Кипр 1:Италия 2:Корея/Австралия |
| 23 | Таймер готовности DCOB | 007 | 000-255 | х 20 мсек |

ТАБЛИЦА 5.5.1   Значения программных клавиш при задании системных таймеров - II (ПГМ 44)

5.6   ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА (ПГМ 45)

Пароль администратора предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к системной базе данных. По умолчанию пароль администратора не задан.

| ADMIN PASSWORD .... | (1) [TRANS/PGM] + 45. |
| --- | --- |
| ADMIN PASSWORD 1234 | (2) Введите 4-значный код пароля администратора (например, 1234). Заданное вами значение будет индицироваться на дисплее. Для удаления пароля нажмите клавишу [SPEED]. |
| ENTER PROGRAM CODE | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

5.7  ГЛАВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (ПГМ 46)

Система предусматривает назначение до 5 главных дежурных телефонов, причем первый из них выполняет также функцию системного дежурного.  По умолчанию,  первым главным дежурным (системным дежурным) назначен телефон с номером 101, а другие главные дежурные на назначены.

ПРОЦЕДУРА

| MAIN ATTENDANT ASSIGN 101 .... .... .... .... |  |  | (1) [TRANS/PGM]+46. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2) Для назначения одного из главных дежурных нажмите одну из программных клавиш 1-5 и введите номер телефона. Веденное значение будет индицироваться на дисплее. Для удаления любого из главных дежурных нажмите программную клавишу, соответствующую удаляемому дежурному, и клавишу [SPEED]. Примечание. Удаление первого Главного дежурного (Системного дежурного) невозможно. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE], система перейдет в начало донной подпрограммы без сохранения введенной информации. |  |

5.8  ГРУППЫ АБОНЕНТОВ (ПГМ 47)

Абоненты системы могут объединяться в следующие функциональные группы:  поиска, перехвата вызова, голосовой почты, одновременного приема вызова.

Внутри группы поиска система осуществляет по заданному алгоритму поиск свободного абонента для обслуживания входящего вызова. Предусмотрено три таких алгоритма: круговой поиск, конечный поиск и равномерное распределение вызовов (UCD).

Каждая группа абонентов может быть одной из групп поиска, голосовой почты, одновременного приема вызова  и/или группой перехвата вызова.

|  | ЧИСЛО ГРУПП | ЧИСЛО ЧЛЕНОВ |
| --- | --- | --- |
| GDK-FPII | 8 | 32 |
| GDK-100 | 15 | 32 |
| GDK-162 | 30 | 64 |

1.	Абонент может входить в любое число групп по перехвату вызова, но только в одну из групп поиска, голосовой почты или одновременного приема вызова.

2.	При назначении абонента в группу поиска или группу голосовой почты, система устанавливает исходные значения атрибутов. При необходимости они могут быть изменены в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя с помощью ПГМ48.

ПРОЦЕДУРА

| STATION GROUPS ENTER GROUP # (620-627) | (1) [TRANS/PGM] + 47. |
| --- | --- |
| STATION GROUP 620 CIR TERM UCD VM RNG PKUP | (2) Введите номер группы абонентов (например, 620). Светодиоды программных клавиш 1-6 (одной из клавиш с 1 по 5 и 6) покажут текущий тип группы. |
| GRP 620 CIRC/PKUP .... .... .... .... | - Для назначения типа группы абонентов нажмите одну из программных клавиш 1-5 и/или 6. Программная клавиша 1 - Круговой поиск (Circular) Программная клавиша 2 - Конечный поиск (Terminal) Программная клавиша 3 - Равномерное распределение вызовов (UCD) Программная клавиша 4 - Голосовая почта (Voice Mail) Программная клавиша 5 - Одновременный прием вызова (Ring) Программная клавиша 6 - Перехват вызова (Pick-Up) При этом светодиоды 1-6 будут индицировать соответствующий тип данной группы абонентов. После задания типа группы (например: круговая и по перехвату) нажмите клавишу [SPEED], при этом на дисплее будут отображены первые 4 члена группы, если они были предварительно введены. |
|  | (4) Для введения нового члена группы нажмите одну из программных клавиш 1-4 и введите номер абонента. Для удаления абонента из группы нажмите программную клавишу, соответствующую данному абоненту и нажмите клавишу [SPEED]. Примечание. Для ввода или замены следующих 4 членов группы нажмите клавишу [t]. |
| STATION GROUP 620 CIR TERM UCD VM RNG PKUP | (5) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| STATION GROUP 620 CIR TERM UCD VM RNG PKUP | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет к пункту (2) данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

5.9   АТРИБУТЫ ГРУПП АБОНЕНТОВ (ПГМ 48)

При определении типа группы абонентов (ПГМ47) система автоматически инициализирует исходные значения соответствующих атрибутов группы. При необходимости пользователь может изменить значения атрибутов групп согласно индивидуальным требованиям.

ПРОЦЕДУРА

| HUNT GROUP ATTRIBUTE ENTER GROUP # (xxx-xxx) |  | (1) [TRANS/PGM] + 48. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) Введите номер группы абонентов. Тип группы абонетов должен быть предварительно задан в ПГМ47, в противном случае при вводе номера группы вы услышите сигнал ошибки. |
| CIRCULAR 620 PRESS FLEX KEY (1-7) |  | Для задания атрибутов группы кругового поиска (например, группа 620) пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.9.1. Для задания значений таймеров, нажмите одну из программных клавиш 1-4 и введите требуемое значение параметра из предложенного диапазона. Для назначения переадресации при переполнении нажмите программную клавишу 5 и выполните одну из следующих операций: - введите номер абонента, - введите номер группы абонентов, - нажмите клавишу [SPEED] для удаления информации. Для указания источника объявления нажмите программную клавишу 6 и выполните одно из следующих действий: - наберите '1' и введите номер абонента, - наберите '2' для указания речевого информатора (DVU), - нажмите клавишу [SPEED] для удаления информации. Для задания пилотного режима в группе кругового поиска нажмите программную клавишу 7 и наберите 1 (ДА). |
| TERMINAL 620 PRESS FLEX KEY (1-6) |  | Для задания атрибутов группы конечного поиска (например, группа 620) пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.9.2. Порядок программирования аналогичен описанному выше. |
| UCD 620 PRESS FLEX KEY (1-15) |  | Для задания атрибутов группы равномерного распределения вызовов (например, группа 620) пользуйтесь программными клавишам в соответствии с Табл. 5.9.3. Для задания значений таймеров, нажмите одну из программных клавиш 1-7 и введите требуемое значение параметра из предложенного диапазона. Для задания абонента переполнения /супервизора /резервного получателя нажмите одну из программных клавиш 8/13/14 и выполните одну из следующих операций: - введите номер абонента, - введите номер группы поиска, - нажмите клавишу [SPEED] для удаления информации. Для программирования источника объявления 1/2, нажмите программную клавишу 9/10 и выполните одну из следующих операций: - наберите '1' и введите номер абонента, - наберите '2' для указания речевого информатора (DVU), - нажмите клавишу [SPEED] для удаления информации. Для обеспечения возможности повторного обращения к источнику объявления нажмите программную клавишу 11 и наберите 1 (ДА). |
| 101 102 103 104 105 0 0 0 0 0 |  | Для задания приоритета в группе равномерного распределения вызовов нажмите программную клавишу 12. Если члены группы были определены ранее (абоненты 101-110 в группе 620), вы увидите первые 5 номеров абонентов с указанием их приоритета. Нажмите одну из программных клавиш 1-5 и задайте требуемое значение (0-9). Измененное значение параметра будет индицировано на дисплее. При необходимости изменения параметра для следующих 5 абонентов, нажмите клавишу [t]. Для указания номера музыкального источника нажмите программную клавишу 15 и наберите номер музыкального источника (0-2). |
| VM 620 PRESS FLEX KEY (1-8) |  | Для задания атрибутов группы голосовой почты (например, группа 620) пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.9.4. Порядок программирования аналогичен описанному выше для группы кругового поиска. А для задания индексов занесения/извлечения нажмите программную клавишу 7 или 8 и введите значение индекса (1-4). |
| RING 620 PRESS FLEX KEY (1-3) |  | Для задания атрибутов группы одновременного приема вызовов (например, группа 620) пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.9.5. (1) Для задания значения таймера переполнения, нажав программную клавишу 1, введите требуемую величину из указанного диапазона. (2) Для задания абонента переполнения нажмите программную клавишу 5 и выполните одно из указанных действий: - введите номер абонента, - введите номер группы поиска, - нажмите клавишу [SPEED] для удаления информации. (3) Для указания номера музыкального источника нажмите программную клавишу 15 и наберите номер музыкального источника (0-2). |
| STA PICKUP GROUP 620 AUTO_PCKP ALL_RING |  | Для задания атрибутов группы перехвата вызовов (например, группа 620), во-первых, необходимо указать группу по перехвату вызовов в ПГМ 47, во-вторых, задать требуемые значения, используя программные клавиши в соответствии с Табл. 5.9.6. Примечание. Значения программных клавиш: ПК 1 ПК 2 ОТК ЛЮБОЕ-> Обычная группа по перехвату вызовов ВКЛ ОТК -> Группа автоматического перехвата вызовов ВКЛ ВКЛ -> Группа автоматического перехвата вызовов + одновременный вызов всех абонентов |
|  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| HUNT GROUP ATTRIBUTE ENTER GROUP # (xxx-xxx) | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет к пункту (2) данной подпрограммы без сохранения вводимых параметров. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер отсутствия ответа | 15 | 00-99 (2 цифры) | При отсутствии ответа в течение указанного времени, вызов будет переадресован другому абоненту данной группы. |
| 2 | Таймер включения системного приветствия | 999 | 000-999 (3 цифры) | При поступлении вызова в группу и истечении указанного промежутка времени система воспроизводит заранее записанное приветствие (объявление). |
| 3 | Таймер блокировки вызова | 002 | 002-999 (3 цифры) | Абонент группы поиска удерживается в состоянии занято после завершения обслуживания вызова в течение промежутка времени, установленного в данном таймере. |
| 4 | Таймер переадресации по переполнению | 180 | 000-600 (3 цифры) | При наличии необслуженного вызова в группе абонентов и истечении данного таймера, система реализует переадресацию по переполнению. |
| 5 | Адрес обслуживания переполнения | .... | № ТЕЛ. / № ГРУППЫ | Для обслуживания вызова система реализует поиск абонента внутри группы пока не будут опрошены все члены данной группы. Необслуженный вызов может быть оставлен последнему абоненту группы поиска, либо переадресован указанному в данной программе абоненту/группе. |
| 6 | Источник объявления | - | DVU 1-9 | Задает источник объявления, которое воспроизводится по истечении таймера включения системного приветствия. |
| 7 | Разрешение пилотного вызова | 0 | 1/0 | Система осуществляет поиск свободного абонента при наборе номера группы. Данный атрибут дополнительно разрешает/запрещает пилотный поиск при наборе номера абонента, принадлежащего группе: «0» - разрешение пилотного вызова, «1» - запрещение пилотного вызова. |

ТАБЛИЦА 5.9.1  Значения программных клавиш при задании атрибутов круговой группы поиска

(ПГМ48)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер отсутствия ответа | 15 | 00-99 (2 цифры) | При отсутствии ответа в течение указанного времени, вызов будет переадресован другому абоненту данной группы. |
| 2 | Таймер включения системного приветствия | 999 | 000-999 (3 цифры) | При поступлении вызова в группу и истечении указанного промежутка времени система воспроизводит заранее записанное приветствие (объявление). |
| 3 | Таймер блокировки вызова | 002 | 002-999 (3 цифры) | Абонент группы поиска удерживается в состоянии занято после завершения обслуживания вызова в течение промежутка времени, установленного в данном таймере. |
| 4 | Таймер переадресации по переполнению | 180 | 000-600 (3 цифры) | При наличии необслуженного вызова в группе абонентов и истечении данного таймера, система реализует переадресацию по переполнению. |
| 5 | Адрес обслуживания переполнения | .... | № ТЕЛ. / № ГРУППЫ | Для обслуживания вызова система реализует поиск абонента внутри группы пока не будут опрошены все члены данной группы. Необслуженный вызов может быть оставлен последнему абоненту группы поиска, либо переадресован указанному в данной программе абоненту/группе. |
| 6 | Источник объявления | - | DVU 1-9 | Задает источник объявления, которое воспроизводится по истечении таймера включения системного приветствия. |

ТАБЛИЦА 5.9.2   Значения программных клавиш при задании атрибутов фиксированной группы

поиска (ПГМ 48)

| НОМ.КЛ. |  | ФУНКЦИЯ |  | ИСХ. ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Таймер включения объявления 1 |  | 15 | 000-999 (3 цифры) |  |  |  |  | Если в момент прихода вызова в группу все абоненты группы заняты, то вызов может быть оставлен для ожидания обслуживания (поставлен в очередь). При этом система может выдать ожидающему абоненту заренее записанное объявление 1, когда время ожидания превысит значение, указанное в данном таймере. При установке таймер в 0 система выдаст объявление до начало процесса поиска (гарантированное приветствие). |
| 2 |  | Таймер включения объявления 2 |  | 000 | 000-999 (3 цифры) |  |  |  |  | Если время ожидания обслуживания вызова превысит значение, указанное в данном таймере, то система может выдать ожидающему абоненту объявление 2 (из другого источника). |
| 3 |  | Таймер супервизора |  | 030 | 000-999 (3 цифры) |  |  |  |  | Если время ожидания в очереди превосходит значение, записанное в данном таймере, то число линий, ожидающих обслуживания, будет выведено на дисплей аппарата супервизора. |
| 4 |  | Счетчик включения функции супервизора |  | 00 | 00-99 (2 цифры) |  |  |  |  | Если количество вызовов, ожидающих обслуживания превосходит значение, занесенное в данный счетчик, происходит запуск таймера супервизора. |
| 5 |  | Таймер переполнения |  | 180 | 000-600 (3 цифры) |  |  |  |  | После получения вызова группой и истечения данного таймера, система направляет вызов получателю (абоненту или группе) при переполнении. |
| 6 |  | Таймер блокировки вызова |  | 002 |  |  | 002-999 (3 цифры) |  | Абонент группы поиска удерживается в состоянии занято после завершения обслуживания вызова в течение промежутка времени, установленного в данном таймере. |  |
| 7 |  | Таймер повтора объявления 2 |  | 000 |  |  | 000-999 (3 цифры) |  | Данный таймер задает промежуток времени, через который либо периодически повторяется объявление 2 (если это задано при программировании, см. Табл.5.9.3 /п. 11), либо линия будет разъединена. |  |
| 8 |  | Адрес обслуживания переполнения |  | .... |  |  | № ТЕЛ./ № ГРУППЫ. |  | Для обслуживания вызова система реализует поиск абонента внутри группы пока не будут опрошены все члены данной группы. Необслуженный вызов может быть оставлен последнему абоненту группы поиска, либо переадресован указанному в данной программе абоненту/группе. |  |
| 9 |  | Источник объявления 1 |  | .... |  |  | DVU1-9 |  | Для каждой группы поиска может быть установлено объявление 1, которое будет воспроизводиться при поступлении вызова. Источником сообщения может быть либо порт станции, либо речевой информатор (DVU). |  |
| 10 |  | Источники объявления 2 |  | .... |  |  | DVU1-9 |  | Для групп равномерного распределения вызовов может быть установлено объявление 2, которое используется при ожидании обслуживания вызова. |  |
| 11 |  | Разрешение повтора объявления 2 |  | 0 |  |  | 1/0 (YES/NO) |  | При установке данного параметра в разрешенное состояние (YES) система будет повторять объявление 2 до тех пор, пока не будет получен ответ на вызов. |  |
| 12 |  | Назначение приоритетов |  | 0 |  |  | 0-9 (1 цифра) |  | Задает приоритеты членов группы равномерного распределения вызовов. |  |
| 13 |  | Назначение супервизора |  | .... |  |  | № ТЕЛ./ № ГРУППЫ |  | Назначение функции супервизора отдельному абоненту или группе поиска. |  |
| 14 | Адрес обслуживания переполнения |  | .... |  |  | № ТЕЛ./ № ГРУППЫ |  | Для обслуживания вызова система реализует поиск абонента внутри группы пока не будут опрошены все члены данной группы. Необслуженный вызов может быть оставлен последнему абоненту группы поиска, либо переадресован указанному в данной программе абоненту/группе. |  |  |
| 15 | Назначение музыкального источника |  | 0 |  |  | 0-4 |  | Задает номер источника музыкального канала. |  |  |

ТАБЛИЦА 5.9.3   Значения программных клавиш при задании атрибутов групп равномерного

распределения вызовов (ПГМ 48)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер отсутствия ответа | 15 сек | 00-99 (2 цифры) | При отсутствии ответа в течение указанного времени, вызов будет переадресован другому абоненту данной группы. |
| 2 | Таймер включения системного приветствия | 999 сек | 000-999 (3 цифры) | При поступлении вызова в группу и истечении указанного промежутка времени система воспроизводит заранее записанное приветствие (объявление). |
| 3 | Таймер блокировки вызова | 002 сек | 002-999 (3 цифры) | Абонент группы поиска удерживается в состоянии занято после завершения обслуживания вызова в течение промежутка времени, установленного в данном таймере. |
| 4 | Таймер переадресации по переполнению | 000 сек | 000-600 (3 цифры) | При наличии необслуженного вызова в группе абонентов и истечении данного таймера, система реализует переадресацию по переполнению. |
| 5 | Адрес обслуживания переполнения | не назначен | № ТЕЛ или № ГРУППЫ ПОИСКА | Для обслуживания вызова система реализует поиск абонента внутри группы пока не будут опрошены все члены данной группы. Необслуженный вызов может быть оставлен последнему абоненту группы поиска, либо переадресован указанному в данной программе абоненту/группе. |
| 6 | Источник объявления | не назначен | 1 и № тел. / 2 (DVU) | Задает источник объявления, которое воспроизводится по истечении таймера включения системного приветствия. |
| 7 | Индекс занесения | 1 | 1-4 | Данный индекс соответствует таблице набора для голосовой почты (ПГМ73) |
| 8 | Индекс извлечения | 2 | 1-4 | Данный индекс соответствует таблице набора для голосовой почты (ПГМ73) |

ТАБЛИЦА 5.9.4  Значения программных клавиш при задании атрибутов групп голосовой почты

(ПГМ 48)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер переадресации по переполнению | 180 | 000-600 (3Digits) | При наличии необслуженного вызова в группе абонентов и истечении данного таймера, система реализует переадресацию по переполнению. |
| 2 | Адрес обслуживания переполнения | .... | № ТЕЛ. / № ГРУППЫ | Для обслуживания вызова система реализует поиск абонента внутри группы пока не будут опрошены все члены данной группы. Необслуженный вызов может быть оставлен последнему абоненту группы поиска, либо переадресован указанному в данной программе абоненту/группе. |
| 3 | Назначение музыкального источника | 0 | 0-2 | Задает номер источника музыкального канала. |

ТАБЛИЦА 5.9.5  Значения программных клавиш при задании атрибутов группы одновременного

приема вызовов (ПГМ48)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический перехват вызова | НЕТ(ОТК) | ДА/НЕТ | Для перехвата вызова, поступающего любому из абонентов группы, достаточно нажать клавишу [MON] или снять трубку. |
| 2 | Одновременный прием вызова | НЕТ(ОТК) | ДА/НЕТ | При поступлнии вызова одному из абонентов группы, установленному в тоновый режим приема (Tone Mode), система также обеспечивает одновременный вызов всех остальных абонентов данной группы. |

ТАБЛИЦА 5.9.6  Значения программных клавиш при задании атрибутов группы перехвата вызовов

(ПГМ 48)

5.10  ПАРЫ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ (ПГМ 49)

Система позволяет назначать пары абонентов директор/секретарь. При задании такой пары установка абонента “директор” в режим НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND) означает, что все внутренние и переданные вызовы будут направляться на абонента “секретарь”.  По умолчанию, пары директор/секретарь не назначены.

Различные мини-АТС допускают назначение пар директор/секретарь в количестве, указанном в нижеследующей таблице.

| GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 12 | 24 |

.

ПРОЦЕДУРА

| EXEC/SEC PAIRINGS PRESS FLEX KEY (1-xx) |  |  | (1) [TRANS/PGM] + 49. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXEC/SEC PAIRINGS ..../.... PAIR 01 |  |  | (2) Выберите номер одной из пар директор/секретарь. (например, Пара 1: Программная клавиша 1). |  |  |
| EXEC/SEC PAIRINGS 101/105 PAIR 01 |  |  | (3) Для задания пары директор/секретарь введите последовательно номера абонентов “директор” и “секретарь”, после чего они будут индицированы на дисплее (например, директор/секретарь: 101/105). Для удаления информации нажмите клавишу [SPEED]. |  |  |
| EXEC/SEC PAIRINGS PRESS FLEX KEY (1-xx) |  |  | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |  |
| EXEC/SEC PAIRINGS PRESS FLEX KEY (1-xx) |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |  |

5.11   АТРИБУТЫ СИГНАЛА ТРЕВОГИ (ПГМ 50)

ПРОЦЕДУРА

| ALARM ATTRIBUTES ENAB ALRM CLOSE REPT |  | (1) [TRANS/PGM]+50. Светодиоды программных клавиш 1-4 покажут текущее состояние атрибутов сигнала тревоги. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для задания новых значений параметров пользуйтесь программными клавишами 1-12 в соответствии с Табл. 5.11.1. Нажатие программной клавиши изменяет состояние параметра на противоположное, что ведет и к изменению состояния светодиода соответствующей программной клавиши. Примечание. Стандартный аналоговых телефон не может назначаться для приема сигнала тревоги/дверного звонка. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение датчика сигнала тревоги | Датчик отключен (ОТК) | Включен /Отключен |  |
| 2 | Режим работы датчика сигнала тревоги | Сигнал тревоги (ВКЛ) | Сигнал тревоги/ Дверной звонок |  |
| 3 | Тип срабатывания датчика | Замыкание (ВКЛ) | Замыкание/Размыкание |  |
| 4 | Тип сигнала тревоги | Повторяющийся (ВКЛ) | Повторяющийся/ Однократный |  |

ТАБЛИЦА 5.11.1   Значения программных клавиш при задании атрибутов сигнала тревоги (ПГМ 50)

5.12  УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (ПГМ 51)

По умолчанию, управление внешними контактами не назначается.

Количество внешних управляемых контактов, предоставляемых различными мини-АТС.

| GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 6 |

ПРОЦЕДУРА

| EXTERNAL CONTROL CONTACT PRESS FLEX KEY (1-x) |  | (1) [TRANS/PGM] + 51. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXTERNAL CONTROL CONTACT NO1:... |  | (2) Выберите один из внешних управляемых контактов с помощью программных клавиш 1-х, при этом светодиод соответствующей клавиши загорится, а текущее состояние управляемого контакта будет индицироваться на дисплее (например: External control contact 1:BTN 1). |  |
| EXTERNAL CONTROL CONTACT NO1: LBC150 |  | (3) Для задания внешним управляемым контактам функции управления звонковым устройством (LBC), наберите 1 и введите номер абонента. Информация будет индицироваться на дисплее (например, 150). |  |
| EXTERNAL CONTROL CONTACT NO1: DOOR |  | (4) Для задания внешним управляемым контактам функции открывания двери наберите 2. |  |
| EXTERNAL CONTROL CONTACT NO1: EXT_1 |  | Для задания управляемым контактам функции управления устройством внешнего оповещения 1 (зона внешнего оповещения 1) наберите 3. |  |
| EXTERNAL CONTROL CONTACT NO2: EXT_2 |  | Для задания управляемым контактам функции управления устройством внешнего оповещения 2 (зона внешнего оповещения 2) наберите 4. |  |
| EXTERNAL CONTROL CONTACT NO1:... |  | Для удаления информации нажмите программную клавишу [SPEED]. |  |
| EXTERNAL CONTROL CONTACT PRESS FLEX KEY (1-x) |  | (5) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

5.13 КОДЫ ДОСТУПА УАТС (PBX) (ПГМ 52)

При использовании УАТС для транзитного доступа к городской телефонной сети (ГАТС) система позволяет задать до 5 одно- или двухразрядных кодов доступа УАТС. По умолчанию, коды доступа не назначены.

ПРОЦЕДУРА

| PABX ACCESS CODES .. .. .. .. .. |  | (1) [TRANS/PGM]+52. Показания дисплея соответствуют текущему значению кода доступа УАТС. |
| --- | --- | --- |
| PABX ACCESS CODES 9 .. .. .. .. |  | (2) Для назначения кода доступа УАТС, необходимо нажать одну из программных клавиш 1-5 и ввести с наборного поля значение соответствующего кода доступа: - наберите две цифры для задания 2-разрядного кода. - наберите одну цифру и нажмите клавишу [SPEED] для задания 1-разрядного кода. - для удаления ранее назначенного кода доступа нажмите клавишу [SPEED]. Например, нажмите программную клавишу 1, наберите 9, нажмите клавишу [SPEED]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной Подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

5.14   КОДЫ ДОСТУПА К МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РЕЖИМА

РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ (ПГМ 53)

Система позволяет указать до 5 одно- или двухразрядных кодов доступа к междугородной связи для использования в режиме регистрации вызовов. По умолчанию, коды доступа к междугородной связи не назначены.

ПРОЦЕДУРА

| LONG DISTANCE CODE 0 .. .. .. .. |  | (1) [TRANS/PGM] + 53. Показания дисплея соответствуют текущему значению кодов междугородной связи. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LONG DISTANCE CODE 02 .. .. .. .. |  | (2) Для назначения кода доступа к междугородной связи необходимо нажать одну из программных клавиш 1-5 и ввести с наборного поля значение соответствующего кода: - наберите две цифры для задания 2-разрядного кода. - наберите одну цифру и нажмите клавишу [SPEED] для задания 1-разрядного кода. - для удаления ранее назначенного кода нажмите клавишу [SPEED]. Например, нажмите программную клавишу 1, наберите 02 |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

5.15   ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПГМ 54)

Система может быть запрограммирована так, что доступ к группам внешних линий будет возможен только после введения пароля. В этом случае, при попытке доступа к внешней линии система выдает предупреждающий сигнал и ожидает ввода пароля. Если набранный пароль соответствует заданному, абонент услышит сигнал ответ станции, в противном случае будет подан сигнал ошибки и доступ к исходящей связи будет запрещен. Пароли представляют собой 5-значные коды и могут быть введены либо абонентами, либо в процессе программирования системы. Администратор также может просматривать и изменять пароли установленные абонентами. Задание одинаковых паролей не допускается. По умолчанию, пароли пользователя не назначены.

|  | КОЛ-ВО ПАРОЛЕЙ В СИСТЕМЕ | КОЛ-ВО ПАРОЛЕЙ АБОНЕНТОВ* | КОЛ-ВО ПАРОЛЕЙ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ** |
| --- | --- | --- | --- |
| GDK-FPII | 100 | 1-68 | 69-100 |
| GDK-100 | 100 | 1-72 | 73-100 |
| GDK-162 | 600 | 1-192 | 193-600 |

Примечание.

*)   Порядковые номера указанных паролей соответствуют номерам абонентских портов (например, пароль

№001 относится к порту  №0).

**) Указанные пароли используются для доступа к внешним линиям при установке флагов принудительного

ввода кода счета  при исходящей связи и в режиме DISA (См. ПГМ30).

ПРОЦЕДУРА

| AUTHOR CODE ENTER ENTRY # (001-xxx) |  |  | (1) [TRANS/PGM] + 54. |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTHOR CODE 001: ..... |  |  | (2) Введите порядковый номер вводимого пароля (например, 001). Показания дисплея будут соответствовать текущему значению пароля. |
| AUTHOR CODE 001: 12345 |  |  | (3) Для задания пароля введите 5-значный код. Если такого пароля в системе нет, тогда он будет индицирован на дисплее, в противном случае будет подан сигнал ошибки. Для удаления ранее введенного пароля нажмите клавишу [SPEED]. (Например: 12345) |
| AUTHOR CODE ENTER ENTRY # (001-xxx) |  |  | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| AUTHOR CODE ENTER ENTRY # (001-xxx) |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет к пункту (1) данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

  - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФР ПРЯМОГО ВХОДЯЩЕГО НАБОРА (DID)

(ПГМ 55)

Система GDK может быть включена в коммутаторную емкость ГАТС. При использовании линий прямого входящего набора (DID) ГАТС обеспечивает посылку системе  последних 2-4 цифр номера для завершения процесса маршрутизации. В соответствии с принятыми цифрами входящего набора система направляет вызов к нужному абоненту. Данная подпрограмма используется при необходимости преобразования цифр прямого входящего набора.

ПРОЦЕДУРА

| DID DIGIT CONVERSION RCV#:3 CONV:#***2ND_CNV |  |  | (1) [TRANS/PGM] + 55. Показания дисплея будут соответствовать текущему состоянию параметра. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0) |  |  | (2) Для программирования пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.16.1. - Для назначения количества принимаемых цифр от ГАТС/УАТС нажмите программную клавишу 1 и введите необходимые данные, которые будут индицироваться на дисплее. - Для назначения способа преобразования цифр входящего набора нажмите программную клавишу 2 и введите 4-значный код, используя символы 0-9,*,#, после чего введенный код будет индицирован на дисплее. - Для назначения таблицы преобразования 2-ой цифры входящего набора, нажмите программную клавишу 3 и введите 10 цифр (например:1234567890). |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения введенной информации. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество принимаемых цифр | 3 | 2-4 |  |
| 2 | Способ преобразования цифр входящего набора | #*** | 4 цифры (d,*,#) | d: цифра (0-9) #: игнорировать цифру *: любая цифра |
| 3 | Преобразование 2-ой цифры | (1234567890) |  |  |

ТАБЛИЦА 5.16.1  Значения программных клавиш при задании преобразования цифр прямого

входящего набора (ПГМ 55)

5.17   ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ ПРЯМОГО НАБОРА DID/DISA (ПГМ 56)

Система GDK обеспечивает обслуживание вызовов, поступающих по линиям прямого входящего набора DID или по линиям прямого доступа DISA (линии с донабором). Данная подпрограмма  определяет способ обслуживания при поступлении вызова на занятого, неотвечающего или несуществующего абонента. Если абонент занят, система  может направить вызов  на дежурный телефон или выдать тональный сигнал «занято». В случае отсутствия ответа абонента или набора несуществующего номера система также может направить вызов дежурному или выдать в линию тональный сигнал ошибки. По умолчанию установлены тональные  сигналы «занято» и ошибки.

ПРОЦЕДУРА

| DID/DISA DEST (TONE/ATD) BUSY ERROR |  | (1) [TRANS/PGM] + 56. Один из светодиодов программных клавиш 1-2 индицирует текущее назначение реакции (ТОН/ДЕЖ) на состояние абонента (занято/ошибка). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для назначения желаемого типа реакции пользуйтесь программными клавишами 1 и 2 в соответствии с Табл. 5.17.1. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |

| КЛ1 | КЛ2 | ЗАНЯТО | ОШИБКА |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ВКЛ | дежурный | дежурный |
| ВКЛ | ОТК | дежурный | сигнал ошибки |
| ОТК | ВКЛ | сигнал «занято» | дежурный |
| ОТК | ОТК | сигнал «занято» | сигнал ошибки |

ТАБЛИЦА 5.17.1  Значения программных клавиш при задании обслуживания вызовов прямого

набора DID/DISA (ПГМ 56)

5.18 ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСНОГО НАБОРА (ПГМ 57)

ПРОЦЕДУРА

| PULSE DIAL SPEED RATIO 10pps 66/33 |  |  | (1) [TRANS/PGM] + 57. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2) Для назначения параметров импульсного набора (частоты импульсов и импульсного коэффициента) нажмите одну из программных клавиш 1-4 в соответствии с Табл. 5.18.1. При этом светодиоды выбранных клавиш будут гореть и соответствующая информация будет индицироваться на дисплее. Может быть установлено только одно из указанных значений. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо клавиши [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения введенных значений. |  |

| НОМ.КЛ. | ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСНОГО НАБОРА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 имп/с 60/40 % |  |
| 2 | 10 имп/с 66/33 % | ПО УМОЛЧАНИЮ |
| 3 | 20 имп/с 60/40 % |  |
| 4 | 20 имп/с 66/33 % |  |

ТАБЛИЦА 5.18.1 Значения программных клавиш при задании параметров импульсного набора (ПГМ 57)

5.19  ПАРАМЕТРЫ МОДЕМА (ПГМ 58)

Данная подпрограмма определяет режим использования платы MODU: модем или порт RS-232C.

ПРОЦЕДУРА

| MODEM ASSIGN MODEM B02400 STA:xxx |  | (1) [TRANS/PGM] + 58. |
| --- | --- | --- |
| XXX: FPII: 167 100 : 171 162 : 291 |  | (2) Для задания режима использования и параметров интерфейса платы MODU нажмите одну из программных клавиш 1-4 в соответствии с Табл. 5.19.1. - Для включения модема нажмите программную клавишу 1. Повторное нажатие клавиши отключает модем, при этом состояние светодиода будет соответствовать состоянию модема. (ВКЛ - модем, ОТК - RS-232C) - Для задания других параметров нажмите одну из программных клавиш 2-3 и введите желаемое значение. При этом введенная информация будет индицироваться на дисплее. Примечание. При включении модема необходимо установить скорость передачи 2400 Бод. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения введенных значений нажмите клавишу[HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение модема | МОДЕМ (ВКЛ) | МОДЕМ/RS-232C |  |
| 2 | Скорость передачи | 4 | 1-8 | 1:300 Бод 2:600 Бод 3:1200 Бод 4:2400 Бод 5:4800 Бод 6:9600 Бод 7:19200 Бод 8:38400 Бод |
| 3 | Устройство, ассоциируемое с модемом | ТЕЛ.№167 | (1+№ ВНЕШ.ЛИНИИ) /(2+№ АБОНЕНТА) |  |

ТАБЛИЦА 5.19.1   Значения программных клавиш при задании параметров модема (ПГМ 58)

5.20   УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (ПГМ 59)

Для установки даты и времени используется следующий формат: дата - Год/Месяц/Число (ГГММДД), время -  Часы/Минуты (ЧЧмм). Формат ввода текущего времени - 24-х часовой, хотя для индикации на дисплее может быть также установлен 12-часовой формат (см. ПГМ60).

При корректировке времени секунды автоматически устанавливаются в 0.

ПРОЦЕДУРА

| DATE & TIME 97 03 01 10:00 |  | (1) [TRANS/PGM] + 59. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для установки времени выполните одну из следующих операций: - введите дату (ГГММДД) и время (ЧЧмм) - введите дату (ГГММДД) и* - введите * и время (ЧЧмм) Примечание. Если изменение одного из параметров (либо времени, либо даты) не требуется, вместо него можно ввести '*'. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения введенной информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

5.21  УСТАНОВКА ФОРМАТА ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

(ПГМ 60)

Предусмотрена возможность установки двух форматов даты: День/Месяц/Год и Месяц/День/Год, а также двух форматов времени: 12-часовой/24-часовой. По умолчанию установлен формат даты Месяц/День/Год (ММДДГГ) и 12-часовой формат времени.

ПРОЦЕДУРА

| LCD DISPLAY MODE 12 HOUR DDMMYY |  | (1) [TRANS/PGM] + 60. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для задания формата времени нажмите программную клавишу 1, для задания формата даты - клавишу 2. При каждом нажатии клавиш состояние соответствующего параметра будет меняться на противоположное. Светодиод ВКЛ: 24-часовой формат; формат Месяц/День/Год Светодиод ОТК: 12-часовой формат: формат День/Месяц/Год |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTERP ROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| КЛ.1 | КЛ.2 | ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ | ВКЛ | 24 ЧАС-ММ/ДД/ГГ |  |
| ВКЛ | ОТК | 24 ЧАС-ДД/ММ/ГГ |  |
| ОТК | ВКЛ | 12 ЧАС-ММ/ДД/ГГ |  |
| ОТК | ОТК | 12 ЧАС-ДД/ММ/ГГ | ПО УМОЛЧАНИЮ |

ТАБЛИЦА 5.17.1   Значения программных клавиш при задании формата дисплея (ПГМ 60)

5.22  ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПГМ 61)

ПРОЦЕДУРА

| LGE/GS40P-1.0AaMAR/97 KOREA |  | (1) [TRANS/PGM] + 61. Версия программного обсеспечения системы индицируется на дисплее. В первой строке указывается номер версии и дата выпуска, во второй - страна, на которую ориентирована данная версия. |
| --- | --- | --- |
| ENTERP ROGRAM CODE |  | (2) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной Подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

5.23  АТРИБУТЫ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ-I (ПГМ 62)

Функция регистрации информации о вызовах (SMDR) может обеспечивать формирование отчета как о входящих, так и об исходящих вызовах. Дополнительно можно задать требования к обработке информации: сохранение в буфер или печать в реальном масштабе времени; регистрация исходящих, междугородних, входящих вызовов; регистрация всех исходящих вызовов или только вызовов, длительность которых  превышает заданный  интервал времени (См. ПГМ44, программная клавиша 15).

ПРОЦЕДУРА

| SAVE PRT LD PIC DETL BAUD09600 CRCY:xxx |  | (1) [TRANS/PGM] + 62. Показания дисплея и светодиодов программных клавиш 1-7 соответствуют текущим значениям атрибутов-I. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для задания атрибутов-I, пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.23.2. |
|  |  | Нажатие программных клавиш 1-5 приводит к изменению состояния параметра. (Состояние светодиодов этих клавиш соответствует текущему значению параметров.) |
|  |  | Для задания скорости передачи последовательного порта RS-232C нажмите программную клавишу 6 и наберите одну из цифр 1-8, соответствующую желаемой скорости. 1-300 Бод / 2-600 Бод / 3-1200 Бод / 4-2400 Бод/ 5-4800 Бод / 6-9600 Бод / 7-19200 Бод / 8-38400 Бод |
|  |  | Для задания денежной единицы измерения стоимости вызова нажмите программную клавишу 7 и наберите 6 цифр (по 2 на каждую букву) в соответствии с Табл. 5.23.1. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система переходит в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| A/21 | G/41 | M/61 | T/81 | Q/11 | ,/*3 | 5/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B/22 | H/42 | N/62 | U/82 | Z/12 | 0/00 | 6/60 |
| C/23 | I/43 | O/63 | V/83 |  | 1/10 | 7/70 |
| D/31 | J/51 | P/71 | W/91 | точка/13 | 2/20 | 8/80 |
| E/32 | K/52 | R/72 | X/92 | пробел/*1 | 3/30 | 9/90 |
| F/33 | L/53 | S/73 | Y/93 | :/*2 | 4/40 |  |

ТАБЛИЦА 5.23.1  Кодировка используемых символов (ПГМ 62)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК) | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение данных регистрации | НЕТ (ОТК) | ДА/НЕТ | Разрешение записи информации о соединениях в буфер регистрации (буфер SMDR). |
| 2 | Печать данных регистрации | НЕТ (ОТК) | ДА/НЕТ | Разрешение вывода данных регистрации в режиме реального времени. |
| 3 | Регистрация только междугородных/всех вызовов | МЕЖДУГОР. (ВКЛ) | МЕЖДУГОР. /ВСЕ | Разрешение регистрации либо всех исходящих вызовов, либо только междугородных. Междугородные вызовы идентифицируются с помощью кодов доступа к междугородной связи (См. ПГМ 53). |
| 4 | Печать входящих вызовов | НЕТ (ОТК) | ДА/НЕТ | Разрешение вывода данных о входящих вызовах в дополнение к исходящим. |
| 5 | Разрешение записи в буфер подробной информации | ДА (ВКЛ) | ДА/НЕТ | При высокой интенсивности связи буфер регистрации может быстро наполняться ввиду ограниченной емкости системной памяти. Поэтому, если пользователь не нуждается в подробной информации, то возможно сохранение только общей информации о количестве вызовов и их стоимости для каждого абонента. |
| 6 | Задание скорости передачи | 6 | 1-8 | Предусмотрены следующие значения скорости передачи: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Бод. |
| 7 | Задание денежной единицы | - | 3 англ. буквы | В отчете регистрации вызовов может быть указано наименование денежной единицы стоимости вызова. |

ТАБЛИЦА 5.23.2  Значения программных клавиш при задании атрибутов регистрации - I (ПГМ 62)

5.24  АТРИБУТЫ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ-II (ПГМ 63)

ПРОЦЕДУРА

| SMDR COST PER UNIT COST:000000 FRAC:0 |  |  | (1) [TRANS/PGM] + 63. Показания дисплея и светодиода программной клавиши 2 соответствуют текущим значениям атрибутов - II. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2) Для задания значений атрибутов - II пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 5.5.24.1. |
|  |  |  | Для задания стоимости одного измерительного импульса нажмите программную клавишу 1 и введите 6 цифр. |
|  |  |  | Для задания числа знаков после запятой нажмите программную клавишу 2 и введите одну цифру (0-5). См. Таблицу 5.24.2. |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите программную клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система переходит в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | ДИАПАЗОН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость одного измерительного импульса | - | 6 цифр |
| 2 | Число знаков после запятой | 0 | 0-5 |

ТАБЛИЦА 5.24.1 Значения программных клавиш при задании атрибутов регистрации вызова – II (ПГМ 63)

Пример. Число измерительных импульсов =2, Стоимость измерительного импульса =000156 -Число знаков после запятой 0: 2x156=312 -Число знаков после запятой 1: 2x15.6=31.2 -Число знаков после запятой 2: 2x1.56=3.12 -Число знаков после запятой 3: 2x0.156=0.312 -Число знаков после запятой 4: 2x0.0156=0.0312 -Число знаков после запятой 5: 2x0.00156=0.00312

ТАБЛИЦА 5.24.2  Пример метода расчета оплаты вызова (ПГМ 63)

5.25 ТАБЛИЦЫ МАРШРУТИЗАЦИИ УЗЛОВЫХ ЛИНИЙ (ПГМ 65)

Система дает возможность задать до 30 транзитных маршрутов для линий межсистемной связи. В каждый маршрут можно назначить до 6 внешних линий одного направления. По умолчанию, маршруты не устанавливаются.

ПРОЦЕДУРА

| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 |  | (1) [TRANS/PGM] + 65. |
| --- | --- | --- |
| TIE LINE ROUTING 01: .. .. .. .. .. .. |  | (2) Введите две цифры номера маршрута 01-30 (Например, 01) |
|  |  | (3) Для назначения линий, относящихся к данному маршруту нажмите программные клавиши 1-6 и введите номер внешней линии (См. Табл. 5.25.1). |
|  |  | Для удаления информации нажмите программные клавиши 1-6 и клавишу [SPEED]. (См. Табл. 5.25.1.) |
|  |  | Для перехода к программированию следующего маршрута можно пользоваться клавишей [t]. |
| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 |  | (4) Для сохранения вводимой информации нажмите [HOLD/SAVE]. |
| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| ФУНКЦИЯ | НОМ.КЛ. | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НОМЕР МАРШРУТА (1-30) | 1-6 | FPII:01-34 100:01-48 162:01-96 | - |  |

ТАБЛИЦА  5.25.1 Таблица маршрутизации узловых линий (ПГМ 65)

5.26  УПРАВЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕМ СИГНАЛА (ПГМ 66)

Данная подпрограмма позволяет изменить коэффициенты усиления сигналов, которые передаются по внутрисистемному цифровому каналу. Выбор направления передачи сигналов, требующих усиления, производится посредством задания устройства-источника и устойства-приемника.

ПРОЦЕДУРА

| GAIN (0-63): DKT EKT SLT COL DVU RCV PAGE MDM CPT |  | (1) [TRANS/PGM] + 66. |
| --- | --- | --- |
| DKT: DK26 EK33 SL33 CO33 DT08 TN32 DV29 1M29 2M29 |  | - Для выбора типа устройства-приемника нажмите требуемую программную клавишу 1-10 (См. Табл. 5.26.2). При этом на дисплей будет выведен список типов устройств-источников сигналов, усиление которых можно изменить при передаче в указанном направлении. |
|  |  | Для изменения коэффициента усиления наберите порядковый номер типа устройства-источника и введите значение желаемого коэффициента усиления (0-63). |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ФУНКЦИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| DKT/DK | Цифровой системный телефон | MDM | Модем |
| EKT/EK | Аналоговый системный телефон | CPT | Детектор тональных сигналов опорной АТС |
| SLT/SL | Стандартный аналоговый телефон | DCO | Цифровая внешняя линия (CEPT) |
| COL/CO | Аналоговая внешняя линия | TN | Генератор тональных сигналов |
| DVU/DV | Цифровой речевой информатор | 1M | Музыкальный канал 1 |
| RCV/DT | Приемник частотного набора | 2M | Музыкальный канал 2 |
| PAGE | Порт внешнего оповещения |  |  |

ТАБЛИЦА 5.26.1  Обозначение устройств (ПГМ 66)

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Цифровой системный телефон |
| 2 | Аналоговый системный телефон |
| 3 | Стандартный аналоговый телефон |
| 4 | Аналоговая внешняя линия |
| 5 | Цифровой речевой информатор |
| 6 | Приемник частотного набора |
| 7 | Устройство внешнего оповещения |
| 8 | Модем |
| 9 | Детектор тональных сигналов опорной АТС |
| 10 | Цифровая внешняя линия |

ТАБЛИЦА 5.26.2   Значения программных клавиш при задании коэффициентов усиления устройства-

приемника (ПГМ 66)

5.27  ДОСТУП К ЗОНАМ УСКОРЕННОГО НАБОРА (ПГМ 67)

ПРОЦЕДУРА

| SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-xx) |  | (1) [TRANS/PGM] + 67. |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM SPD ZONE 01 ZONE STA TCHK |  | (2) Введите номер зоны (01-xx). |
| ENTER NEW ZONE RANGE ZONE 01: xxx-xxx |  | - Для ввода диапазона ячеек ускоренного набора нажмите программную клавишу 1 и наберите желаемый диапазон. |
| ENTER NEW STA RANGE ZONE 01: xxx-xxx |  | (4) Для ввода диапазона абонентов нажмите программную клавишу 2 и введите желаемый диапазон. |
|  |  | (5) Для задания проверки ограничения по классу обслуживания нажмите программную клавишу 3. При этом светодиод данной клавиши будет показывать текущее состояние параметра. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (6) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало Данной подпрограммы без сохранения указанной информации. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН |  | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон ячеек ускоренного набора в зоне | Зона | 01-10 | 01 |  |
|  |  | Ячейка | 300-399 | 300-399 | GDK-162 : ячейки 400-999 |
| 2 | Диапазон абонентов, имеющих доступ к зоне | № ТЕЛ. |  | FPII:100-167 | GDK-100 : 100-171, GDK-162 : 100-291 |
| 3 | Проверка ограничения по классу обслуживания | ДА/НЕТ |  | ДА |  |

ТАБЛИЦА 5.27.1  Значения программных клавиш при задании параметров системных ячеек

скоростного набора (ПГМ 67)

5.28 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ДЛЯ АВТОДОЗВОНА  (ПГМ 68)

Для обеспечения функции автодозвона система позволяет детектировать контрольно-вызывные (зуммерные) сигналы, поступающие от  ГАТС и информирующие о состоянии линии вызываемого абонента: контроль посылки вызова, занято, ошибка, вторичный ответ станции. С помощью данной подпрограммы пользователь может настроить детектор в соответствии с сигналами, принятыми в местной телефонной сети.

ПРОЦЕДУРА

| ACNR TONE CADENCE (20MS) RBACK BUSY ERRORS_DIAL |  | (1) [TRANS/PGM] + 68. |
| --- | --- | --- |
| ACNR TONE CADENCE (20MS) ON:050 OFF:250 (255:CON) |  | (2) Для изменения скважности сигналов, используемых при автодозвоне пользуйтесь программными клавишами 1-4 в соответствии с Табл. 5.28.1. Для задания длительности частотной посылки наберите 1 - (ВКЛ), а для задания длительности паузы - 2 (ОТК), после чего наберите три цифры нового значения изменяемого параметра. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимых значений нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль посылки вызова | 000-255 | ВКЛ:050/ОТК:100 | х 20 мсек |
| 2 | Занято | 000-255 | ВКЛ:025/ОТК:025 | х 20 мсек |
| 3 | Ошибка | 000-255 | ВКЛ:012/ОТК:012 | х 20 мсек |
| 4 | Вторичный ответ станции | 000-255 | ВКЛ:070/ОТК:000 | х 20 мсек |

ТАБЛИЦА  5.28.1  Значение программных клавиш при задании параметров сигналов для автодозвона

(ПГМ68)

5.29  УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМНЫХ СИГНАЛОВ (ПГМ 69)

Данная подпрограмма позволяет при необходимости изменить значения частоты заполнения служебных сигналов, формируемых системой: контроль посылки вызова, занято, ошибка, ответ станции.

ПРОЦЕДУРА

| SYS-TONE FREQUENCY DIAL RBACK BUSY ERROR |  | (1) [TRANS/PGM] + 69. |
| --- | --- | --- |
| SYS-TONE FREQUENCY T1:0425 T2:0000 (0:NONE) |  | (2) Для изменения частот системных служебных сигналов нажмите одну из программных клавиши 1-4 и наберите 1 (базовая частота 1) или 2 (базовая частота 2), а затем четыре цифры нового значения частоты. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимых значений нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответ станции | 0000-9999 | T1:0425T2:0000 | Гц |
| 2 | Контроль посылки вызова | 0000-9999 | T1:0425T2:0000 | Гц |
| 3 | Занято | 0000-9999 | T1:0425T2:0000 | Гц |
| 4 | Ошибка | 0000-9999 | T1:0620T2:0000 | Гц |

ТАБЛИЦА 5.29.1  Значения программных клавиш при задании частот системных служебных

сигналов (ПГМ 69)

5.30  АТРИБУТЫ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ (ПГМ 71)

При наборе международного номера, система будет индицировать местное время и температуру в районе вызываемого абонента вместо указания линии.

ПРОЦЕДУРА

| WORLD TIME ATTRIBUTE DISP C/F LNTH:3 ISD:00 |  | (1) [TRANS/PGM] + 71. Показания дисплея и светодиодов программных клавиш 1-2 будут указывать текущее состояние атрибутов. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для задания атрибутов мирового времени пользуйтесь программными клавишами 1-2 в соответствии с Табл. 5.30.1. |
|  |  | Нажатие программных клавиш 1-2 изменяет состояние параметра (светодиоды соответствующих клавиш индицируют текущее состояние параметра). |
|  |  | Для программирования длины кода доступа к международной связи (кода ISD), нажмите программную клавишу 3 и наберите одну из цифр 1-4. |
|  |  | Для назначения кода доступа к международной связи, нажмите программную клавишу 4 и наберите код ISD. |
| WORLD TIME ATTRIBUTE DISP C/F LNTH:3 ISD:00 |  | (3) Для сохранения введенных значений нажмите программную клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения введенных значений. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. (ИНДИК.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикация мирового времени | ДА/НЕТ | НЕТ(ОТК) | Разрешение отображения мирового времени. |
| 2 | по Цельсию/по Фаренгейту | Ц/Ф | по Цельсию(ВКЛ) |  |
| 3 | Длина кода ISD | 1-4 | 3 |  |
| 4 | Код ISD |  | 00 |  |

ТАБЛИЦА 5.30.1  Значения программных клавиш при отображении параметров мирового времени

(ПГМ 71)

5.31  ОТОБРАЖЕНИЕ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ (ПГМ 72)

Система будет отображать местное время вызываемого абонента вместо номера внешней линии, кода пользователь делает международный вызов. Допускается индикация мирового времени для 20 международных абонентов. Для правильного функционирования системы необходимо назначение атрибутов в соответствии с ПГМ71.

ПРОЦЕДУРА

| DISPLAY WORLD TIME ENTER BIN NO (00-19) |  | (1) [TRANS/PGM] + 72. |
| --- | --- | --- |
| BIN00 : WORLD TIME NAT AREA TIME TEMP |  | (2) Для задания мирового времени наберите номер ячейки памяти (00-19) (например, ячейка номер 00). |
| UN-KNOWN : ENTER NEW NATION CODE |  | (3) Для задания кода страны нажмите программную клавишу 1 введите код страны (например, 82 для Кореи) |
| KOREA : 82 ENTER NEW NATION CODE |  | Если код страны (82) уже установлен, то он будет отображен на дисплее. |
| AREA : 0343 ENTER NEW AREA CODE |  | Для задания регионального кода нажмите программную клавишу 2 и введите значение кода. Если код назначен ранее (например, 0343), он будет отображен на дисплее. |
| TIME : 00 ENTER TIME (00-23) |  | Для задания соответствия времени между регионами нажмите программную клавишу 3 и наберите 2 цифры. |
| MONTHLY TEMPERATURE SELECT MONTH (FLEX1-12) |  | Для задания средней месячной температуры в регионе нажмите программную клавишу 4. |
| MONTH : 01 TEMP : 020 ENTER NEW TEMPERATURE |  | Используя программные клавиши 1-12 для каждого из месяцев, наберите на наборном поле 3-значный код температуры (например, нажмите программную клавишу 1 для января и наберите код 020). |
| BIN00 : WORLD TIME NAT AREA TIME TEMP | (4) Для сохранения введенных значений нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения введенных значений. |  |

5.32   ТАБЛИЦА КОМАНД ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ (ПГМ 73)

ПРОЦЕДУРА

| VOICE MAIL DIALING TBL ENTER FLEX KEY (1-9) |  |  | (1) [TRANS/PGM] + 73. |
| --- | --- | --- | --- |
| VOICE MAIL 1 PREFIX OR SUFFIX (0-1) |  |  | (2) Для программирования каждой таблицы нажмите программную клавишу в соответствии с Табл. 5.32.1. |
| VOICE MAIL 1 PRE XXXXXXXXXXXX |  |  | (3) Введите не более 12 знаков из перечисленных: 0-9,*,#,Пауза. Для ввода паузы пользуйтесь клавишей [CALLBK]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (4) Для сохранения вводимых значений нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ |  | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таблица 1 |  | Префикс :Р# Суффикс :- | Занести |
| 2 | Таблица 2 |  | Префикс :P## Суффикс :- | Получить |
| 3 | Таблица 3 |  | Префикс :- Суффикс :- |  |
| 4 | Таблица 4 |  | Префикс :P#*0P Суффикс :- |  |
| 5 | Таблица 5 |  | Префикс :P#*4P Суффикс :- | Не отвечает |
| 6 | Таблица 6 |  | Префикс :P#*5P Суффикс :- | Ошибка |
| 7 | Таблица 7 |  | Префикс :P#*3P Суффикс :- | Занято |
| 8 | Таблица 8 |  | Префикс :P#*6P Суффикс :- | Не беспокоить |
| 9 | Таблица 9 |  | ***** | Разъединение |

ТАБЛИЦА  5.32.1 Таблица команд голосовой почты (ПГМ 73)

5.33  ТАБЛИЦА НАИМЕНОВАНИЙ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (ПГМ 74)

Система позволяет ввести до 10 наименований внешних линий. Каждой линии может быть присвоено одно из указанных наименований, которое будет индицироваться на дисплее вместо номера внешней линии. Одно наименование может быть присвоено любому количеству линий.

ПРОЦЕДУРА

| DISPLAY COL NAME ENTER BIN NO (01-10) |  | (1) [TRANS/PGM] + 74. |
| --- | --- | --- |
| DISPLAY COL NAME BIN01 : ..... |  | (2) Для ввода наименования внешних линий наберите номер строки в таблице (01-10). |
| DISPLAY COL NAME BIN01 : SALES |  | (3) Введите наименование линии (не более 12 знаков), используя табл. 5.23.1 (ПГМ 62). |
| ENTER PROGRAM CODE | (4) Для сохранения вводимого значения нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной Подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |

5.34  ТАБЛИЦА ЧАСТОТ ВЫЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ (ПГМ 75)

Таблица содержит 4 типа комбинаций частот, позволяющих абоненту выбрать тон вызывного сигнала на своем цифровом системном аппарате.

ПРОЦЕДУРА

| RING FREQUENCY RNG1 RNG2 RNG3 RNG4 |  |  | (1) [TRANS/PGM]+75. |
| --- | --- | --- | --- |
| RING FREQUENCY T1:1000 T2:1020 (0:NONE) |  |  | - Для изменения частоты вызывного сигнала нажмите программную клавишу 1-4 и наберите 1 (базовая частота 1) или 2 (базовая частота 2), после чего введите желаемое значение частоты. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимых параметров нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызывной сигнал 1 | 0000-9999 | T1:1000 T2:1020 |  |
| 2 | Вызывной сигнал 2 | 0000-9999 | T1:0890 T2:0910 |  |
| 3 | Вызывной сигнал 3 | 0000-9999 | T1:1260 T2:1280 |  |
| 4 | Вызывной сигнал 4 | 0000-9999 | T1:0800 T2:0820 |  |

ТАБЛИЦА  5.34.1 Значения программных клавиш при задании частоты сигнала вызова  абонента

(ПГМ 75)

5.35  ТАБЛИЦА ЧАСТОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОСЫЛОК ВЫЗОВА (ПГМ 76)

Таблица содержит 4 типа комбинаций частот, позволяющих при административном программировании (ПГМ21/6) назначить абоненту посылку своего индивидуального внутрисистемного вызывного сигнала. Данный вызывной сигнал может быть принят только цифровыми системными аппаратами.

ПРОЦЕДУРА

| DISTINCT RING FREQUENCY RNG1 RNG2 RNG3 RNG4 |  |  | - [TRANS/PGM]+76. |
| --- | --- | --- | --- |
| RING FREQUENCY T1:04800 T2:0000 (0:NONE) |  |  | (2) Для изменения частоты вызывного сигнала нажмите одну из программных клавиш 1-4 и наберите 1 (базовая частота 1) или 2 (базовая частота 2), после чего введите четырехзначный код желаемой частоты. |
| ENTERP ROGRAM CODE |  | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной программы без сохранения вводимой информации. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызывной сигнал 1 | 0000-9999 | T1:0480 T2:0000 |  |
| 2 | Вызывной сигнал 2 | 0000-9999 | T1:0400 T2:0000 |  |
| 3 | Вызывной сигнал 3 | 0000-9999 | T1:0620 T2:0000 |  |
| 4 | Вызывной сигнал 4 | 0000-9999 | T1:0770 T2:0000 |  |

ТАБЛИЦА 5.35.1   Значения программных клавиш для задания частоты сигнала персонального

вызова  абонента (ПГМ 76)

5.36 УПРАВЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕМ ПРИ РАБОТЕ С ЦИФРОВЫМ КАНАЛОМ(ПГМ 77)

ПРОЦЕДУРА

| DCO TX GAIN (0-63):DKT EKT SLT COL DVU RCV CPT | (1) [TRANS/PGM] + 77. |
| --- | --- |
| DKT: DCO33 | (2) Система позволяет задать усиление сигнала, поступающего от внешней цифровой линии (DCOB). Для выбора типа устройства-приемника данного сигнала пользуйтесь программными клавишами 1-7 в соответствии с табл. 5.36.1. При этом на дисплее будет индицироваться текущее значение коэффициента усиления. |
|  | Для изменения коэффициента усиления наберите на наборном поле требуемое значение коэффициента усиления (00-63). |
| ENTER PROGRAM CODE | (3) Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых параметров. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой системный телефон | 00-63 |  |
| 2 | Аналоговый системный телефон | 00-63 |  |
| 3 | Стандартный аналоговый телефон | 00-63 |  |
| 4 | Внешняя аналоговая линия | 00-63 |  |
| 5 | Цифровой речевой информатор | 00-63 |  |
| 6 | Приемник частотного набора | 00-63 |  |
| 7 | Детектор тональных служебных сигналов опорной АТС | 00-63 |  |

ТАБЛИЦА 5.36.1  Значения программных клавиш при задании коэффициентов усиления при

передаче по цифровому каналу (DCO Tx) (ПГМ 77)

5.37  ТАБЛИЦА ДОБАВЛЯЕМЫХ ЦИФР (ПГМ 78)

При транзитной исходящей связи через УАТС система позволяет дополнительно вставить в набираемый номер до 4 цифр.

ПРОЦЕДУРА

| DIGIT INSERT TBL ENTER BIN NO (1-5) |  | (1) [TRANS/PGM] + 78. |
| --- | --- | --- |
| BIN01: PRESS FLEX BTN DIAL_DGTINS_DGTCO_GRP |  | (2) Наберите номер ячейки (1-5). (Например, ячейка номер 1) |
| BE DIALED DIGIT 01 : 9 |  | (3) Для ввода набираемых цифр нажмите программную клавишу 1 и введите не более 2 цифр. |
| BE INSERTED DIGIT 01 : 123P |  | Для ввода добавляемых цифр нажмите программную клавишу 2 и введите не более 4 цифр. |
| CO GROUP 01 : 01 |  | Для ввода номера группы внешних линий нажмите программную клавишу 3 и введите 2-значный номер группы. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (4) Для сохранения вводимых значений нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН | ИСХ.ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набираемые цифры | 2 цифры | - |  |
| 2 | Вставляемые цифры | 4 цифры | - |  |
| 3 | Номер группы внешних линий | 01-48 (GDK-162) | - | GDK-FP II: 01-09 GDK-100: 01-24 |

ТАБЛИЦА 5.37.1  Значения программных клавиш при задании  таблицы добавляемых цифр

(ПГМ 78)

5.38  МАРШРУТИЗАЦИЯ ВЫЗОВА В РЕЖИМЕ DISA (ПГМ 79)

При использовании линии DISA внешний абонент может задать маршрут вызова набором только одной цифры. Например, если в ПГМ79 программной клавише 2 поставлен в соответствие телефон с номером 100, то при наборе внешним абонентом единицы, система обеспечит соединение с телефоном №100.

ПРОЦЕДУРА

| CUSTOM CALL ROUTING (0-9) BIN0 : ... |  | (1) [TRANS/PGM] + 79. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUSTOM CALL ROUTING (0-9) BIN1 : ... |  | (2) Нажмите одну из программных клавиш 01-10, на табло будет индицироваться номер ячейки (например, при нажатии клавиши 2, вы увидите на дисплее: BIN1:...). |  |
| CUSTOM CALL ROUTING (0-9) BIN1 : STA100 |  | - Если необходимо задать номер абонента, введите его номер (например, при задании телефона №100, вы увидите на дисплее: BIN1:STA100). Для удаления нежелательной информации нажмите клавишу [SPEED]. |  |
| - CUSTOM CALL ROUTING (0-9) - BIN1 : HUNT GRP 621 |  | - Если необходимо задать номер группы поиска, наберите номер соответствующей группы (например, при задании группы поиска 621 вы увидите на дисплее: BIN1:HUNTGRP621). |  |
| CUSTOM CALL ROUTING (0-9) BIN1 : DVU ANNC 1 |  | (3.3) Если вы хотите задать системное объявление, сначала нажмите #, затем введите цифры, соответствующие номеру объявления (например, при наборе # + объявление 1 на дисплее вы увидите: BIN1: DVUANNC1). |  |
| CUSTOM CALL ROUTING (0-9) BIN1 : DVU ANNC1 |  | Для сохранения вводимой информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |

6.  ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ

Для программирования Таблиц ограничений нажмите клавишу [TRANS/PGM] и введите один из номеров программ 64 или 70. Данные подпрограммы содержат таблицы разрешении/запретов и используются для задания ограничений по исходящей связи в соответствии с классом обслуживания абонента. Таблицы ограничений А и В распространяются на абонентов, которым установлен класс обслуживания 2, 3, 4.

6.1   ОСНОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ. КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ 2-4

(ПГМ 70)

Основные таблицы разрешений/запретов представляют собой две группы таблиц (А и В), обеспечивающих два независимых плана ограничения исходящих вызовов. Каждая из Таблиц разрешений содержит 20 ячеек, каждая из Таблиц запретов - 10. По умолчанию все ячейки свободны от записей. Каждая запись может содержать до 8 позиций, состоящих из символов 0-9, *, #, любой, конец записи.

При введении записей в Таблицы разрешений/запретов необходимо учитывать правила обработки записей:

(1)	Если таблицы свободны от записей, ограничений на исходящие вызовы не существует.

(2)	При наличии записей только в Таблице разрешений, исходящая связь разрешена только по указанным в ней номерам.

(3)	При наличии записей только в Таблице запретов, исходящая связь запрещена только по указанным в ней номерам.

(4)	При наличии записей в обеих таблицах, сначала анализируется содержимое таблицы разрешений, и при обнаружении номера разрешается исходящая связь. Если номер в этой таблице не обнаружен, то анализируется содержимое таблицы запретов и при обнаружении номера исходящая связь запрещается. Если номер не обнаружен ни в одной таблице, исходящая связь разрешена.

| № п/п | НАЛИЧИЕ ЗАПИСЕЙ В ТАБЛИЦАХ |  |  | АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗРЕШЕНИЯ | ЗАПРЕТОВ | ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ | ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ |
| 1 | НЕТ | НЕТ | Без ограничений | Без ограничений |
| 2 | ДА | НЕТ | Обнаружен - разрешен Не обнаружен - запрещен |  |
| 3 | НЕТ | ДА |  | Обнаружен - запрещен Не обнаружен - разрешен |
| 4 | ДА | ДА | Обнаружен - разрешен Не обнаружен - проверка таблицы запретов | Обнаружен - запрещен Не обнаружен - разрешен |

ТАБЛИЦА 6.1.1  Таблица алгоритма разрешений/запретов (ПГМ 70)

ПРОЦЕДУРА

| EXCEPTION TABLES PRESS FLEX KEY 1-4 | (1) [TRANS/PGM] + 70. |
| --- | --- |
|  | (2) Для задания Таблиц ограничений пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 6.1.2. |
| ALLOW TABLEA ENTER BIN NO 01-20 | (3) Нажмите программную клавишу (например, кл.1 Таблица разрешений А) |
| ALLOW TABLEA BIN01 : E | (4) Наберите номер ячейки: 01-20 для Таблицы разрешений/01-10 для Таблицы запретов. Введите необходимые данные в соответствии с Табл. 6.1.3. Каждая запись может содержать не более 8 цифр. Нажмите клавишу [SPEED], после чего информация на дисплее будет соответствовать введенной. ‘E’ означает конец записи. |
|  | Для удаления записей пользуйтесь клавишей [SPEED]. |
| ENTER PROGRAM CODE | (5) Для сохранения введенной информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |
| ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | НОМЕР ЯЧЕЙКИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение | - | 01-20 | Таблица А |
| 2 | Запрет | - | 01-10 | Таблица А |
| 3 | Разрешение | - | 01-20 | Таблица В |
| 4 | Запрет | - | 01-10 | Таблица В |

ТАБЛИЦА 6.1.2  Значения программных клавиш при задании Таблиц Ограничений (ПГМ 70)

| НАИМЕНОВАНИЕ КЛАВИШИ | ФУНКЦИЯ | ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ |
| --- | --- | --- |
| 0-9,*,# | Цифры номера | 0-9,*,# |
| [DND/FWD] | Любая цифра | D |
| [SPEED] | Конец записи | E |

ТАБЛИЦА 6.1.3   Используемые символы (ПГМ 70)

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ.

КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ 5,6 (ПГМ64)

Дополнительные таблицы разрешений/запретов представляют собой две группы таблиц (А и В), обеспечивающих два независимых плана ограничения исходящих вызовов. Каждая из Таблиц разрешений содержит 20 ячеек, каждая из Таблиц запретов - 10. По умолчанию все ячейки свободны от записей. Каждая запись может содержать до 8 позиций, состоящих из символов 0-9, *, #, любой, конец записи.

ПРОЦЕДУРА

| CANNED TOLL TABLES PRESS FLEX KEY 1-2 |  | (1) [TRANS/PGM] + 64. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2) Для программирования дополнительных таблиц ограничений пользуйтесь программными клавишами в соответствии с Табл. 6.2.1. |  |
| ALLOW TABLE ENTER BIN NO 01-10 |  | (3) Нажмите одну из программных клавиш в соответствии с Табл. 6.2.1. (например, клавиша 1: таблица разрешений) |  |
| ALLOW TABLE BIN01 : E |  | (4) Наберите номер ячейки: 01-10 для таблицы разрешений/01-10 для таблицы запретов. Введите необходимые данные в соответствии с Табл. 6.2.3. Каждая запись может содержать не более 8 цифр. Нажмите клавишу [SPEED], после чего информация на дисплее будет соответствовать введенной. ‘E’ означает конец записи. |  |
|  | Для удаления записей пользуйтесь клавишей [SPEED]. |  |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | (5) Для сохранения введенной информации нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. |  |
| ENTER PROGRAM CODE |  | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без сохранения вводимых значений. |  |

| НОМ.КЛ. | ФУНКЦИЯ | ИСХ.ЗНАЧ. | НОМ.ЯЧЕЙКИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРЕШЕНИЕ | - | 01-10 |  |
| 2 | ЗАПРЕТ | - | 01-10 |  |

ТАБЛИЦА 6.2.1  Значения программных клавиш для задания дополнительных таблиц ограничений

(ПГМ 64)

| НАИМЕНОВАНИЕ КЛАВИШИ | ФУНКЦИЯ | ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ |
| --- | --- | --- |
| 0-9,*,# | Цифры номера | 0-9,*,# |
| [DND/FWD] | Любая цифра | D |
| [SPEED] | Конец записи | E |

ТАБЛИЦА 6.2.2   Используемые символы (ПГМ 64)

7.  ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ (ПГМ80)

|  | Данная программа позволяет посредством последовательного порта RS-232C осуществлять вывод на принтер/компьютер системной базы данных. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |  |
|  |  | PRINT DATABASE PRESS FLEX KEY (1-10) | (1) [TRANS/PGM] + 80. |  |
|  |  |  | - Для вывода на печать системной базы данных нажмите одну из программных клавиш 1-10 в соответствии с Табл.5.7.1 и введите диапазон абонентов/внешних линий, если это требуется для данного раздела базы данных. При этом наименование соответствующего раздела будет индицироваться на дисплее. |  |
|  |  | PRINT COMPLETE DATABASE PRINTING | - Для инициализации процедуры печати нажмите клавишу [HOLD/SAVE]. По окончании вывода на печать указанного раздела система перейдет в начало данной подпрограммы. |  |
|  |  | ENTER PROGRAM CODE | При нажатии клавиши [s] вместо [HOLD/SAVE] система перейдет в начало данной подпрограммы без изменения содержимого базы данных. |  |

| НОМЕР КЛАВИШИ | ФУНКЦИЯ | ИСХ. ЗНАЧ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печать изменяемого плана нумерации | - |  |
| 2 | Печать назначения слотов | - |  |
| 3 | Печать атрибутов абонентов | Диапазон абонентов |  |
| 4 | Печать назначения функциональных клавиш | Диапазон абонентов |  |
| 5 | Печать атрибутов внешних линий | Диапазон внешних линий |  |
| 6 | Печать системных атрибутов | - |  |
| 7 | Печать таблиц ограничений | 1 | 1: Печать таблицы ограничений |
| 8 | Печать системных номеров ускоренного набора | - |  |
| 9 | Печать полной базы данных | - |  |
| 10 | Печать национальной базы данных | - |  |