- ОГЛАВЛЕНИЕ

- РАЗДЕЛ 1.      ВВЕДЕНИЕ 	5

1.      СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ СИСТЕМ LG	5

2.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

- РАЗДЕЛ 2.    ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 	11

1.	МИНИ-АТС GDK-FPII	11

1.1	Введение	11

1.2	Ёмкость системы	12

1.3	Параметры системы	13

1.4	Компоненты мини-АТС	15

1.5	Установка блоков KSU и PSU	22

1.6	Установка функциональных плат	27

1.7	Подключение компонентов системы	42

2.	МИНИ-АТС GDK-100	57

2.1	Введение	57

2.2	Ёмкость системы	58

2.3	Параметры системы	62

2.4	Компоненты мини-АТС	63

2.5	Установка блоков KSU и PSU	70

2.6	Установка функциональных плат	81

2.7	Подключение компонентов системы	87

3.	МИНИ-АТС GDK-162	98

3.1	Введение	98

3.2	Ёмкость системы	99

3.3	Параметры системы	101

3.4	Компоненты мини-АТС	104

3.5	Установка KSU & PSU	111

4.	 ИНТЕРФЕЙС ISDN ДЛЯ СИСТЕМ GDK	139

4.1	Платы ISDN в системах GDK (GDK-100/162)	139

4.2	Подключение внешних линий/терминалов ISDN	154

4.3	Обеспечение синхронизации (GDK-100/162)	159

4.4	Защита от электромагнитного излучения	164

4.5	Назначение номеров линий/терминалов ISDN	164

4.6	Основные функции ISDN - устройств (S-интерфейс)	165

4.7	Сервисные функции ISDN-линий (T-интерфейс/изменения и дополнения)	167

4.8	Программирование (изменения и дополнения)	167

4.9	Обзор программ обслуживания ISDN- линий/терминалов	169

- РАЗДЕЛ 3.    РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ	172

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	172

1.1       ВВЕДЕНИЕ	172

1.2      ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	172

1.3       ПРОЦЕДУРА СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 	172

1.4       ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 	173

1.5       ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ	175

- РАЗДЕЛ 1.      ВВЕДЕНИЕ

1.      СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ СИСТЕМ LG

Таблица системной емкости

|  |  |  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ |  | GHX-308A |  | GHX- 616 | GHX- 36 | GHX- 46 | GDK- FPII | GDK- 100 | GDK- 162 |
| Способ коммутации (*) |  | SDM |  | SDM | SDM | SDM | TDM/PCM | TDM/PCM | TDM/PCM |
|  | Линии межсистемной связи | - |  | - | - | - | 8 | 32 | 72 |
| Максимальная емкость | Внутренние линии | 8 |  | 16 | 32 | 40 | 34 | 72 | 186 |
|  | Внешние линии | 3 |  | 6 | 12 | 14 | 20 (Аналоговые) 34 (с ISDN PRI) | 32 (Аналоговые) 48 (с ISDN PRI) | 96 |
| Абонентские линии |  | 4 (2) провода |  | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода |
| Напряжение | Выходное | +24 В, 1,2 A |  | +24 В, 2,5 A | +28 В, 2,5 А | +28 В, 3,5 A | +5 В, -5 В +24 В, -48 В | +5 В, -5 В +24, -48 В | +5 В, -5 В +24 В |
| питания | Входное | 110/ 220 В |  | 110/ 220 В | 110/ 220 В | 110/ 220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В |
| Аккумуляторная батарея |  | 24 В, 9 А/ч |  | 24 В, 9 А/ч | 24 В, 20 А/ч | 24 В, 30 А/ч | 24 В, 9/20/40 А/ч | 24 В, 9 20/40А/ч | 24 В, 20 А/ч |
| Габаритные размеры базового блока |  | 375х272 х67 |  | 420х310 х87 | 494х375 х122 | 547х417 х135 | 463х403 х160 | 420х401 х187 | 370х496 х415 |

(*) Примечание:    SDM - пространственное разделение каналов;

TDM - временное разделение каналов (ВРК);

PCM - импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).

Функции дисплеев системных аппаратов

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ |  | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Календарь |  |  |  |  |  | * | * | * |
| Индикация сообщений пользователя |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Индикация уведомления о вызове |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Индикация входящего вызова |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера по имени абонента |  |  |  |  |  | * | * | * |
| Старт / Стоп таймер |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Идентификация вызывающей линии (CLIP) |  |  |  |  |  | * | * | * |
| Идентификация подключенной линии (COLP) |  |  |  |  |  | * | * | * |
| Индикация времени и даты |  | * | * | * | * | * | * | * |

Системные функции

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Индикация внутреннего номера абонента | * | * | * | * | * | * | * |
| Запись номера в память во время разговора | * | * | * | * | * | * | * |
| Последовательный порт RS-232C |  | * | * | * | * | * | * |
| Переговорное устройство (домофон) | * | * | * | * | * | * | * |
| Резервное питание системы/памяти | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическое включение резервного питания | * | * | * | * | * | * | * |
| Датчик сигнализации / дверной звонок | * | * | * | * | * | * | * |
| Фоновая музыка | * | * | * | * | * | * | * |
| Регистрация персонального пароля | * | * | * | * | * | * | * |
| Настройка тона сигнала вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Обратный вызов по идентификатору имени |  |  |  |  | * | * | * |
| Дифференцированная посылка вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Программирование с помощью компьютера |  |  |  |  | * | * | * |

Функции внешних и внутренних линий

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Линии прямого входящего набора (DID) |  |  |  |  | * | * | * |
| Режим отключения микрофона | * | * | * | * | * | * | * |
| Многолинейная конференция | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим “Не беспокоить” | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера без снятия трубки | * | * | * | * | * | * | * |
| Спикерфон | * | * | * | * | * | * | * |
| Отбой с повторным занятием линии | * | * | * | * | * | * | * |

Функции внутренних линий

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Конфиденциальность | * | * | * | * | * | * | * |
| Защита линий передачи данных от внедрения |  |  |  |  | * | * | * |
| Гостиничный сервис |  |  |  |  | * | * | * |
| Ограничение внутренней связи |  |  |  |  | * | * | * |
| Гибкая нумерация внутренних абонентов | * | * | * | * | * | * | * |
| Группы автоматического перехвата вызова |  | * | * | * | * | * | * |
| Поисковый вызов по громкой связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Оповещение по внутренним зонам |  | * | * | * | * | * | * |
| Оповещение по внешним зонам | * | * | * | * | * | * | * |
| Общее оповещение |  | * | * | * | * | * | * |
| Регистрация внешних вызовов (SMDR) |  | * | * | * | * | * | * |
| Программируемый класс обслуживания | * | * | * | * | * | * | * |
| Группы поиска/распределения вызовов |  | * | * | * | * | * | * |
| Индикация сигнала тревоги / дверного звонка | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим “Директор / Секретарь” | * | * | * | * | * | * | * |
| Индикация занятых абонентов | * | * | * | * | * | * | * |
| Перехват внутреннего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Выбор режима ответа на внутренний вызов | * | * | * | * | * | * | * |
| Внутренняя связь | * | * | * | * | * | * | * |
| Ожидающий вызов / вызов с внедрением | * | * | * | * | * | * | * |
| Обратный вызов/уведомление о вызове | * | * | * | * | * | * | * |

Функции внешних линий

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Автоматическое включение спикерфона | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическое распределение вызовов (ACD) |  |  |  |  | * | * | * |
| Парковка (хранение) внешнего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Анализ трафика |  |  |  |  | * | * | * |
| Режим прямого доступа в систему (DISA) |  | * | * | * | * | * | * |
| Перехват внешнего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Код доступа УАТС (PBX) | * | * | * | * | * | * | * |
| Линии межсистемной связи |  |  |  |  | * | * | * |
| Аварийное переключение внешних линий | * | * | * | * | * | * | * |
| Управление внешним вызывным устройством | * | * | * | * | * | * | * |
| Гибкое назначение входящих вызовов | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим универсального ночного ответа | * | * | * | * | * | * | * |
| Ограничение исходящей связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Настройка детектирования сигнала вызова ГАТС | * | * | * | * | * | * | * |
| Передача/переадресация вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим приоритета входящего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Музыка в режиме удержания (MOH) | * | * | * | * | * | * | * |
| Блокирование исходящей связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Возврат линии из режима удержания | * | * | * | * | * | * | * |
| Системное / исключительное удержание линии | * | * | * | * | * | * | * |
| Программирование доступа к исходящей связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Запрос на занятие внешней линии (очередь) | * | * | * | * | * | * | * |
| Автодозвон (ACNR) |  | * | * | * | * | * | * |
| Повтор последнего набранного номера | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера из системных ячеек памяти | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера из персональных ячеек памяти | * | * | * | * | * | * | * |
| Прием сигналов тарификации (метр-пульс) |  | * | * | * | * | * | * |
| Гибкий план нумерации |  |  |  |  | * | * | * |

2.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1      НАЗНАЧЕНИЕ

В данном руководстве содержится информация, необходимая для установки, программирования, управления и обслуживания многофункциональных цифровых телефонных станций серии GDK производства компании LG Electronics Inc.

2.2    РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уведомление телефонной компании

Перед подключением мини-АТС GDK к телефонной сети    может возникнуть необходимость уведомления местной телефонной компании о намерении подключить “пользовательское оборудование”. В    дальнейшем Вам может потребоваться предоставление телефонной компании следующей информации:

- номера телефонных линий, подключаемых к системе GDK,

- наименование модели мини-АТС,

- звонковая мощность (эквивалент количества звонков),

- зарегистрированный вход коммутатора и т.п.

Необходимую информацию можно получить от местного представителя фирмы LGE.

В случае сбоев

При обнаружении телефонной компанией неисправности    “пользовательского оборудования” и возможности причинения вреда телефонной сети, следует отключить оборудование (GDK) и устранить неисправность. В случае невыполнения данного требования, телефонная компания имеет право прервать сервисное обслуживание.

Изменение сервисных услуг

Местная телефонная компания может вносить изменения в процедуры обслуживания и предоставляемые функции. Если эти изменения способны серьезно повлиять на работу мини-АТС GDK или ее совместимость с телефонной сетью, то телефонная компания обязана    давать письменное предупреждение об изменениях, с целью принятия Вами соответствующих мер по обеспечению бесперебойной работы GDK.

Ограничения в обслуживании

Обслуживание системы GDK может производиться только фирмой LGE или ее авторизованными агентами. Пользователю не разрешается вносить изменения в конструкцию или устранять неисправности, за исключением

случаев, описанных в данном руководстве. Неквалифицированные действия при самостоятельной установке, пуско-наладочных работах и эксплуатации системы,    служат основанием    для отмены гарантийных обязательств.

Замечания по излучениям

Цифровые многофункциональные телефонные станции типа GDK соответствуют требованиям местных правил по излучению радиочастот и помех. В соответствии с требованиями этих правил Вам может быть потребуется сообщать конечному пользователю следующую информацию:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. В процессе тестирования установлено, что уровень помех находится в пределах, нормальных для телекоммуникационных устройств, и данное оборудование признано годным для коммерческих приложений. Однако, если при эксплуатации данное оборудование будет создавать помехи для радиосвязи, пользователь должен за свой счет принять меры для их устранения.

Совместимость стандарта передачи звуковой частоты

Цифровые многофункциональные телефонные станции типа GDK по характеристикам звукопередачи отвечают требованиям секции 68.316 части 68 правил FCC (Государственного Комитета Связи США).