Инструкция пользователя

мини-АТС GoldStar  GHX-104

1. Как позвонить внутреннему абоненту.

- поднимите трубку.

- наберите внутренний номер  (1 - 4)

2. Как позвонить в город .

- поднимите трубку.

- наберите код доступа внешней линии 9 .

- после получения гудка внешней линии наберите номер .

3. Как переключить разговор по городской линии на другого

внутреннего абонента .

- когда вы соединены с городским абонентом нажмите клавишу

FLASH на аппарате  , или коротко нажмите рычаг отбоя на

аппарате , если такой клавиши нет .

- наберите нужный внутренний номер (1 - 4)

- предупредите внутреннего абонента о переключении к нему городской линии

- затем положите свою трубку. Соединение произойдет только после вашего отключения .

Если нужный внутренний абонент занят или не отвечает,

нажмите клавишу  FLASH на аппарате, или коротко нажмите

рычаг отбоя на аппарате , если такой клавиши нет . Вы будете

снова подключены к городскому абоненту.

4. Как направить внешние звонки на ваш аппарат.

- поднимите трубку

- наберите код 700 или *00

- положите трубку.

5. Как отказаться от внешних звонков.

- поднимите трубку

- наберите код 701 или *01

- положите трубку.

6. Как ответить на звонок к временно отсутствующему

внутреннему внутреннему абоненту.

Для этого уже не надо бежать к его аппарату.

- поднимите трубку

- наберите 75 или **

- Вы будете подключены к звонящему.

7. Как встать в очередь к занятой внешней линии.

- наберите код выхода на внешнюю линию 9 . Слышите сигнал "занято".

- нажмите клавишу FLASH на аппарате  , или коротко нажмите

рычаг отбоя на аппарате , если такой клавиши нет .

- наберите код 74 или *4 . ( или просто подержите снятую трубку более 5 секунд )

- когда линия освободится , на вашем аппарате раздастся звонок. Поднимите трубку и набирайте городской номер .

8. Как включить режим коференции ( разговор втроем )

Вы можете установить конференцию с одним внешним и одним

внутренним абонентом. Для этого :

- во ремя разговора с внешним абонентом нажмите клавишу

- FLASH на аппарате  , или коротко нажмите рычаг отбоя на

- аппарате , если такой клавиши нет .

- наберите код 78 или *8

- наберите внутренний номер абонента, которого хотите добавить

- когда внутренний абонент ответит, снова нажмите клавишу FLASH для разговора втроем.

9. Как сделать внутренний общий вызов ( звонок на всех

телефонах одновременно ) .

- поднимите трубку

- наберите код общего вызова 0

- все внутренние абоненты получат звонок.

10. Как сделать голосовое приглашение по громкой связи .

В системе есть встроенный динамик для внутреннего оповещения.

- поднимите трубку

- наберите код 73 или *3

- сделайте объявление и положите трубку .