# АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ GHX-308А/616/36/46

### РАЗДЕЛ 4. ПЛАН НУМЕРАЦИИ МИНИ-АТС GHX-308А/616/36/46

### РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИНИ-АТС GHX-308A/616/36/46

#### 5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ

#### 5.2 ВВЕДЕНИЕ

## ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

## ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

###### ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ

- ТАЙМЕР СИСТЕМНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 01)

- ТАЙМЕР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 02)

- ТАЙМЕР ВОЗВРАТА ПЕРЕДАННОГО ВЫЗОВА (FLASH 03)

- ТАЙМЕР ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА (FLASH 04)

- ТАЙМЕР ПАУЗЫ (FLASH 05)

- ТАЙМЕР ПАРКОВКИ ВЫЗОВА (FLASH 06)

- ТАЙМЕР КОНФЕРЕНЦИИ (FLASH 07)

- ТАЙМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЗОВЕ (FLASH 08)

- ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА (FLASH 10)

- ПРИОРИТЕТ РЕЖИМОВ УДЕРЖАНИЯ (FLASH 11)

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ (FLASH 12)

- УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ВЫЗОВА В НОЧНОМ РЕЖИМЕ (FLASH  13)

- ДЛИНА КОДА СЧЕТА (FLASH 14)

- ОГРАНИЧЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО НАБОРА ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ (FLASH 14)

- КОД ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО ОПЕРАТОРА (0)  (FLASH 13)

- НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЖУРНОГО ОПЕРАТОРА (FLASH 15)

- УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ВЫЗОВА (FLASH 16)

- КОДЫ ДОСТУПА УАТС (PBX) (FLASH 17)

- ПАРЫ "ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ" (FLASH 18)

- ГРУППЫ ПОИСКА (FLASH 19)

- ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ (SMDR) (FLASH 20)

- КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ (FLASH 21)

- ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ОТ УАТС (PBX) (FLASH 21)

- СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПОВЕЩЕНИИ (FLASH 22)

- ФУНКЦИИ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (FLASH 23)

- ТАЙМЕР ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 24)

- ТАЙМЕР ВЫЗОВА ОТ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА (FLASH 25)

- ВОЗВРАТ НЕОБСЛУЖЕННОГО ВЫЗОВА ВСЕМ АБОНЕНТАМ (FLASH 27)

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ (FLASH 28)

- ГРУППОВОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ (FLASH 29)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (FLASH 30)

- ТАЙМЕР ОТБОЯ ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ (FLASH 31)

- ТАЙМЕР ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 33)

- НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ В ГРУППУ ПОИСКА (FLASH 34)

- ВЫБОР ТИПА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (FLASH 35)

- ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ АБОНЕНТОВ (FLASH 36)

- СПОСОБЫ ВЫБОРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ВНУТРИ ГРУППЫ  (FLASH 37)

- ТАЙМЕР АВТОДОЗВОНА (FLASH 38)

- МНОГОЛИНЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (FLASH 39)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ - (I) (FLASH 40)

- ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СИСТЕМЫ (FLAHS 41)

- МОДУЛЬ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ТАРИФИКАЦИИ  (FLASH 42)

- ВЫБОР ТИПА СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЯ  (FLASH 43)

- ТАЙМЕР ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА (FLASH 44)

- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦОНИРОВАННОГО НАБОРА НОМЕРА (FLASH 45)

- ТАЙМЕР ОЖИДАНИЯ НАБОРА НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ (FLASH 46)

- НАЗНАЧЕНИЕ КОДА ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 47)

- ТАЙМЕР РЕЖИМА РЕГИСТРАЦИИ  SMDR (FLASH 48)

- ТАЙМЕР ИГНОРИРОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 49)

ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ (FLASH 50)

- УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ (FLASH 51)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ - (II) (FLASH 52)

- ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  (FLASH 53)

- ТАЙМЕР ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ (FLASH 54)

- ВЫБОР РЕЖИМА АВТОИНФОРМАТОРА (VAU) (FLASH 55)

- ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ (FLASH 56)

- ТАЙМЕР РЕЖИМА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  (FLASH 57)

- УПРАВЛЕНИЕ СЕГМЕНТАМИ АВТОИНФОРМАТОРА (VAU) (FLASH 58)

- УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ АВТОИНФОРМАТОРА (VAU)  (FLASH 59)

- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ  (FLASH 60-65)

- ТАЙМЕР ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА ДЛЯ РЕЖИМА DISA (FLASH 66)

- КОД ДОСТУПА К ЛИНИИ DISA (FLASH 67)

- ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕЖИМА DISA (FLASH 68)

- ДОСТУП К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ В РЕЖИМЕ DISA (FLASH 69)

- НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ ПРИЕМА ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ (FLASH 76). GHX-308A.

- ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СИГНАЛОВ (FLASH 77). GHX-308A

- ТАЙМЕР ВЫЗОВА ЛИНИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА (FLASH 78). GHX-308A

- ТАЙМЕР ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ВЫЗОВА (FLASH 79). GHX-308A

##### ПЕЧАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ

- ПЕЧАТЬ ВСЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ (FLASH 70)

- ПЕЧАТЬ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ (FLASH 71)

- ПЕЧАТЬ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (FLASH 72)

- ПЕЧАТЬ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ (FLASH 73)

- ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ (FLASH 74)

- ПЕЧАТЬ СИСТЕМНЫХ ЯЧЕЕК УСКОРЕННОГО НАБОРА (FLASH 75)

- АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ ВНУТРИ ГРУППЫ ПОИСКА (UCD)

- (FLASH 76)

- ВЫЗОВ ГРУППЫ ПОИСКА В РЕЖИМЕ DISA (FLASH 77)

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНИИ DISA В НОЧНОМ РЕЖИМЕ (FLASH 78)

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВА ПО ЛИНИИ DISA (FLASH 79)

- ПАРАМЕТРЫ ЗУММЕРНОГО СИГНАЛА ОТБОЯ (для VAU) (FLASH 83)

- ТАЙМЕР ДЕТЕКТОРА ЗУММЕРНОГО СИГНАЛА ОТБОЯ (для VAU) (FLASH 84)

- ПОВТОР СООБЩЕНИЯ РЕЖИМА DISA (FLASH 85)

- НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ ПРИЕМА ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ (FLASH 86). GHX-616

- ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СИГНАЛОВ (FLASH 87). GHX-616

- ТАЙМЕР ВЫЗОВА ЛИНИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА (FLASH 88). GHX-616

- ТАЙМЕР ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ВЫЗОВА (FLASH 89). GHX-616

### 1. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ СИСТЕМ LG

Таблица системной емкости

|  |  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ |  | GHX-308A | GHX- 616 | GHX- 36 | GHX- 46 | GDK- FPII | GDK- 100 | GDK- 162 |
| Способ коммутации (*) |  | SDM | SDM | SDM | SDM | TDM/ PCM | TDM/ PCM | TDM/ PCM |
|  | Линии межсистемной связи | - | - | - | - | 8 | 32 | 72 |
| Максимальная емкость | Внутренние линии | 8 | 12 | 32 | 40 | 34 | 72 | 186 |
|  | Внешние линии | 3 | 5 | 12 | 14 | 20 (Аналого-вые) 34 (с ISDN PRI) | 32 (Аналого-вые) 48 (с ISDN PRI) | 96 |
| Абонентские линии |  | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода | 4 (2) провода |
| Напряжение | Выходное | +24 В, 1,2 A | +24 В, 2,5 A | +28 В, 2,5 А | +28 В, 3,5 A | +5 В, -5 В +24 В, -48 В | +5 В, -5 В +24, -48 В | +5 В, -5 В +24 В |
| питания | Входное | 110/ 220 В | 110/ 220 В | 110/ 220 В | 110/ 220 В | 110/ 220 В | 110/ 220 В | 110/ 220 В |
| Аккумуляторная батарея |  | 24 В, 9 А/ч | 24 В, 9 А/ч | 24 В, 20 А/ч | 24 В, 30 А/ч | 24 В, 9 / 20 / 40 А/ч | 24 В, 9 / 20 / 40 А/ч | 24 В, 20 А/ч |
| Габаритные размеры базового блока |  | 375 х272 х67 | 420 х310 х87 | 494 х375 х122 | 547 х417 х135 | 463 х403 х160 | 420 х401 х187 | 370 х496 х415 |

(*) Примечание:	SDM - пространственное разделение каналов;

TDM - временное разделение каналов (ВРК);

PCM - импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).

Функции дисплеев системных аппаратов

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Календарь |  |  |  |  | * | * | * |
| Индикация сообщений пользователя | * | * | * | * | * | * | * |
| Индикация уведомления о вызове | * | * | * | * | * | * | * |
| Индикация входящего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера по имени абонента |  |  |  |  | * | * | * |
| Старт / Стоп таймер | * | * | * | * | * | * | * |
| Идентификация вызывающей линии (CLIP) |  |  |  |  | * | * | * |
| Идентификация подключенной линии (COLP) |  |  |  |  | * | * | * |
| Индикация времени и даты | * | * | * | * | * | * | * |

Системные функции

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Индикация внутреннего номера абонента | * | * | * | * | * | * | * |
| Запись номера в память во время разговора | * | * | * | * | * | * | * |
| Последовательный порт RS-232C |  | * | * | * | * | * | * |
| Переговорное устройство (домофон) | * | * | * | * | * | * | * |
| Резервное питание системы/памяти | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическое включение резервного питания | * | * | * | * | * | * | * |
| Датчик сигнализации / дверной звонок | * | * | * | * | * | * | * |
| Фоновая музыка | * | * | * | * | * | * | * |
| Регистрация персонального пароля | * | * | * | * | * | * | * |
| Настройка тона сигнала вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Обратный вызов по идентификатору имени |  |  |  |  | * | * | * |
| Дифференцированная посылка вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Программирование с помощью компьютера |  |  |  |  | * | * | * |

Функции внешних и внутренних линий

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Линии прямого входящего набора (DID) |  |  |  |  | * | * | * |
| Режим отключения микрофона | * | * | * | * | * | * | * |
| Многолинейная конференция | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим "Не беспокоить" | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера без снятия трубки | * | * | * | * | * | * | * |
| Спикерфон | * | * | * | * | * | * | * |
| Отбой с повторным занятием линии | * | * | * | * | * | * | * |

Функции внутренних линий

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Конфиденциальность | * | * | * | * | * | * | * |
| Защита линий передачи данных от внедрения |  |  |  |  | * | * | * |
| Гостиничный сервис |  |  |  |  | * | * | * |
| Ограничение внутренней связи |  |  |  |  | * | * | * |
| Гибкая нумерация внутренних абонентов | * | * | * | * | * | * | * |
| Группы автоматического перехвата вызова |  | * | * | * | * | * | * |
| Поисковый вызов по громкой связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Оповещение по внутренним зонам |  | * | * | * | * | * | * |
| Оповещение по внешним зонам | * | * | * | * | * | * | * |
| Общее оповещение |  | * | * | * | * | * | * |
| Регистрация внешних вызовов (SMDR) |  | * | * | * | * | * | * |
| Программируемый класс обслуживания | * | * | * | * | * | * | * |
| Группы поиска/распределения вызовов |  | * | * | * | * | * | * |
| Индикация сигнала тревоги / дверного звонка | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим "Директор / Секретарь" | * | * | * | * | * | * | * |
| Индикация занятых абонентов | * | * | * | * | * | * | * |
| Перехват внутреннего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Выбор режима ответа на внутренний вызов | * | * | * | * | * | * | * |
| Внутренняя связь | * | * | * | * | * | * | * |
| Ожидающий вызов / вызов с внедрением | * | * | * | * | * | * | * |
| Обратный вызов/уведомление о вызове | * | * | * | * | * | * | * |

Функции внешних линий

|  | МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЯ | GHX-308A | GHX-616 | GHX-36 | GHX-46 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-162 |
| Автоматическое включение спикерфона | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическое распределение вызовов (ACD) |  |  |  |  | * | * | * |
| Парковка (хранение) внешнего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Анализ трафика |  |  |  |  | * | * | * |
| Режим прямого доступа в систему (DISA) |  | * | * | * | * | * | * |
| Перехват внешнего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Код доступа УАТС (PBX) | * | * | * | * | * | * | * |
| Линии межсистемной связи |  |  |  |  | * | * | * |
| Аварийное переключение внешних линий | * | * | * | * | * | * | * |
| Управление внешним вызывным устройством | * | * | * | * | * | * | * |
| Гибкое назначение входящих вызовов | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим универсального ночного ответа | * | * | * | * | * | * | * |
| Ограничение исходящей связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Настройка детектирования сигнала вызова ГАТС | * | * | * | * | * | * | * |
| Передача/переадресация вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим приоритета входящего вызова | * | * | * | * | * | * | * |
| Музыка в режиме удержания (MOH) | * | * | * | * | * | * | * |
| Блокирование исходящей связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Возврат линии из режима удержания | * | * | * | * | * | * | * |
| Системное / исключительное удержание линии | * | * | * | * | * | * | * |
| Программирование доступа к исходящей связи | * | * | * | * | * | * | * |
| Запрос на занятие внешней линии (очередь) | * | * | * | * | * | * | * |
| Автодозвон (ACNR) |  | * | * | * | * | * | * |
| Повтор последнего набранного номера | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера из системных ячеек памяти | * | * | * | * | * | * | * |
| Набор номера из персональных ячеек памяти | * | * | * | * | * | * | * |
| Прием сигналов тарификации (метр-пульс) |  | * | * | * | * | * | * |
| Гибкий план нумерации |  |  |  |  | * | * | * |

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данном руководстве содержится информация, необходимая для установки, программирования, управления и обслуживания аналоговых телефонных станций серии GHX производства компании LG Electronics Inc.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уведомление телефонной компании

Перед подключением мини-АТС GHX к телефонной сети  может возникнуть необходимость уведомления местной телефонной компании о намерении подключить "пользовательское оборудование". В  дальнейшем Вам может потребоваться предоставление телефонной компании следующей информации:

- номера телефонных линий, подключаемых к системе GHX,

- наименование модели мини-АТС,

- звонковая мощность (эквивалент количества звонков),

- зарегистрированный вход коммутатора и т.п.

Необходимую информацию можно получить от местного представителя фирмы LGE.

В случае сбоев

При обнаружении телефонной компанией неисправности  "пользовательского оборудования" и возможности причинения вреда телефонной сети, следует отключить оборудование (GHX) и устранить неисправность. В случае невыполнения данного требования, телефонная компания имеет право прервать сервисное обслуживание.

Изменение сервисных услуг

Местная телефонная компания может вносить изменения в процедуры обслуживания и предоставляемые функции. Если эти изменения способны серьезно повлиять на работу мини-АТС GHX или ее совместимость с телефонной сетью, то телефонная компания обязана  давать письменное предупреждение об изменениях, с целью принятия Вами соответствующих мер по обеспечению бесперебойной работы GDK.

Ограничения в обслуживании

Обслуживание системы GHX может производиться только фирмой LGE или ее авторизованными агентами. Пользователю не разрешается вносить изменения в конструкцию или устранять неисправности, за исключением случаев, описанных в данном руководстве. Неквалифицированные действия при самостоятельной установке, пуско-наладочных работах и эксплуатации системы,  служат основанием  для отмены гарантийных обязательств.

Замечания по излучениям

Аналоговые телефонные станции типа GHX соответствуют требованиям местных правил по излучению радиочастот и помех. В соответствии с требованиями этих правил Вам может быть потребуется сообщать конечному пользователю следующую информацию:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. В процессе тестирования установлено, что уровень помех находится в пределах, нормальных для телекоммуникационных устройств, и данное оборудование признано годным для коммерческих приложений. Однако, если при эксплуатации данное оборудование будет создавать помехи для радиосвязи, пользователь должен за свой счет принять меры для их устранения.

Совместимость стандарта передачи звуковой частоты

Аналоговые телефонные станции типа GHX по характеристикам звукопередачи отвечают требованиям секции 68.316 части 68 правил FCC (Государственного Комитета Связи США).

Замена литиевых батарей ( MBU, VAU)

Аналоговые телефонные станции типа GHX поставляются со сменными литиевыми батареями на платах MBU и VAU, обеспечивающими защиту системной базы данных, а также часов реального времени, при пропадании питания. Замену батарей производит специально подготовленный инженер по обслуживанию, при этом должны соблюдаться следующие условия:

ВНИМАНИЕ: Подключение батарей производиться в строгом соответствии с полярностью. Замена осуществляется типами батарей, рекомендованными производителем. Допускается использование и хранение батарей только в соответствии с инструкциями изготовителя.

### Подготовка к монтажу

#### Основные требования

Главным требованием при монтаже общего оборудования (системный блок с платами) является ограниченный доступ к месту расположения станции. При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:

1.	Системный блок нельзя крепить непосредственно на кирпичную или оштукатуренную стену. В этом случае необходимо установить на стену деревянную панель и уже на неё крепить системный блок.

2.	Европейская розетка ( с заземлением) должна располагаться на расстоянии не более 2 метров ( 6 футов) от места монтажа системного блока и обеспечивать станцию переменным током с напряжением 110~127 или 220~240 В, 50 - 60 Гц. В цепи питания необходимо установить выключатель или предохранитель на 15 А.

3.	При монтаже станция должна быть надёжно заземлена. Шина заземления не должна содержать неметаллических включений или частей и находиться по возможности ближе к корпусу станции.

4.	Станцию необходимо размещать в хорошо вентилируемых помещениях с температурой   20-26C (68 - 78.8F) и влажностью 5 - 90 % ( без конденсации).

5.	Станция должна быть размещена в пределах 8 метров ( 25 футов) от распределительного бокса телефонной компании, а также длина кабеля от станции до телефонов и других внешних устройств не должна превышать допустимую. Существующая проводка может быть использована, если она отвечает требованиям инструкции.

6.	Место монтажа станции должно быть достаточно освещено, свободно и доступно для обеспечения последующего обслуживания и возможного изменения конфигурации.

7.	Запрещается монтаж станции вблизи радиопередающих устройств, копировальных аппаратов и других источников радио и электрических помех, а также в зонах повышенной загрязнённости и вибрации.

Монтаж крепёжной панели

При монтаже рекомендуется устанавливать системный блок на деревянную панель (крепёжную панель) на высоте около 1 метра над полом. Панель необходимо закрепить достаточным количеством шурупов для того, чтобы она могла выдержать вес станции.

При монтаже необходимо оставить свободное место снизу и слева от крепёжной панели для установки кросса, дополнительного оборудования, такого как музыкальный источник или устройства аварийного переключения внешних линий и другого.

Проверка оборудования

Когда подготовка к монтажу окончена - определено место, подведено питание и заземление, помещение хорошо освещено и проветривается - необходимо проверить наличие оборудования и отсутствие внешних признаков повреждений после транспортировки. Распакуйте системный блок и убедитесь в исправности оборудования. Необходимо помнить, что крепёж, необходимый для монтажа, упакован вместе с базовым блоком. Проверьте комплектность полученного оборудования. Дополнительные платы должны быть упакованы.

Если какое-нибудь оборудование отсутствует или повреждено примите меры по устранению недостатков.

Заземление базового блока

Заземление необходимо для обеспечения правильной и безопасной работы станции.

В качестве шины между "землёй" и базовым блоком можно использовать одножильный медный кабель сечением не менее 2 мм2, его длина не должна превышать 8 метров (около 25 футов).

Защита от перенапряжения и бросков питания

Аналоговые станции серии GHX должны быть защищены от перенапряжения и бросков питания, каким-либо устройством (грозоразрядники, тепловые автоматы, источники бесперебойного питания). Системы с установленным устройством защиты менее подвержены повреждающим воздействиям со стороны линий питания, чем не защищённые системы. Броски напряжения возможны в моменты коммутаций силовых устройств, а также во время грозы.

### 1. GHX-308А

Гибридная мини-АТС GHX-308А разработана для применения в качестве учрежденческой АТС в малых организациях, использующих до 3 городских линий и 8 внутренних абонентов.

Станция выполнена в виде металлического корпуса для настенного крепления. Ёмкость станции: 38 (3 порта внешних линий, 8 портов внутренних абонентов: 1-системный порт, 3-гибридных и 4 стандартных).

Данная инструкция содержит необходимую информацию по установке, программированию и обслуживанию мини-АТС GHX-308А. Процедура  программирования для станций GHX-308А, GHX-616, GHX-36, GHX-46 аналогична.

#### 1.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Мини-АТС GHX-308А представляет собой электронную коммутационную систему с  микропроцессорным управлением. Все узлы телефонной системы, реализующие функции управления, коммутации и интерфейса, находятся на одной плате, расположенной в базовом системном блоке. Станция обеспечивает подключение как системных, так и стандартных однолинейных аппаратов с импульсным или частотным (DTMF) способом набора.

Процесс коммутации осуществляется с помощью микросхемы аналоговой матрицы, которая обеспечивает голосовую связь для 3-х городских линий, 1-ой линии системного телефона, 3-х гибридных линий (системных или стандартных) и 4-х линий стандартных телефонов.

Система также содержит два порта для управления внешними устройствами, которые могут быть гибко запрограммированы для управления: внешним вызывным устройством (звонком), аппаратурой внешнего оповещения, электрическим дверным замком и внешним музыкальным источником для режима удержания линии.

Источник питания позволяет подключить батарею аварийного питания, необходимую для поддержания работоспособности системы в случае сбоев в электросети.

Вся память системы GHX-308A состоит из ПЗУ ёмкостью 128 Кбайт и ОЗУ ёмкостью 32 Кбайта. Оперативная память условно разделена таким образом, что часть её используется как рабочая область процессора, а часть - для хранения системной базы данных. Для обеспечения энергонезависимости системной базы данных используется литиевая батарея. ПЗУ установлено на панели, что облегчает замену программного обеспечения улучшенными версиями.

A. 	Конфигурация внешних и внутренних линий

| Описание | Ёмкость |  |  |  | Макс. Ёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние линии | 3 |  |  |  | 3 линии |
| Системные телефоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 линий |
| Стандартные телефоны | 7 | 6 | 5 | 4 |  |

B.  Ресурсы системы

4  Канала внутренней связи

1  Музыкальный источник

2  Реле управления внешними устройствами

2  Порта аварийного переключения внешних линий

#### 1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

##### A.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Напряжение питания Потребляемая мощность Выходное напряжение Максимальная длина внутренней линии (витая пара) | 110/220 В, 10%, 50~60Гц 60 Ватт 28 В, 10%, 1.6A 150м. Кабель марки 26AWG ( 0,405 мм) 300м. Кабель марки 24AWG ( 0,51 мм) 450м. Кабель марки 22AWG ( 0,64 мм) |
| --- | --- |
| Предохранители | 110В : 500мA/250 В 220В : 315мA/250 В |
| Внешний музыкальный источник (вход) | 600 Ом при 0 дБ |
| Коммутируемая мощность контактов Управление внешним оповещением Управление звонком | 24 В,1.0A 24 В,1.0A |
| Порт внешнего оповещения Выходное сопротивление Выходная мощность | 600 Ом при 0 дБ 1мВт максимум |

##### B. ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Диапазон рабочих температур Оптимальная температура | 0~50 С 20~26 С |
| --- | --- |
| Влажность | 5-85 % (без конденсации) |

##### C.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА НОМЕРА

| ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР (DTMF) Девиация частоты Задержка набора номера Длительность посылки (DTMF) Интервал между посылками | меньше чем 1% 3 мс. 100 мс. минимум 100 мс. минимум |
| --- | --- |
| ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ общего пользования персональные | 80 (24 знака) 20 для каждого аппарата (24 знака) |
| ТИП ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ | Шлейфовый способ сигнализации |

##### D.  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| СИСТЕМНЫЙ БЛОК Высота Ширина Глубина Вес | 37.5см (14.7 дюйма) 27.2см (10.8 дюйма) 6.7см (2.6 дюйма) |
| --- | --- |
| СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ (GSX-33 EXE) Высота Ширина Длина Вес | 7 см (2.75 дюйма) 22 см (8.75 дюйма) 22 см (8.85 дюйма) 1.6кг (4.4 lbs.) |
| ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (GSX-PHONE BOX) Высота Ширина Глубина Вес | 14 см (5.5 дюйма) 10 см (4 дюйма) 4.5 см (1.75 дюйма) 0.5кг (1 lbs.) |

#### 1.3 	Компоненты системы

##### A. 	базовый блок (KSU)

Базовый блок является полностью автономной системой и содержит процессор, источник питания, панель разъёмов (MDF) для подключения внешнего оборудования, а также цепи для 3-х внешних и 8-ми внутренних линий. Блок KSU конструктивно выполнен в виде плоского металлического корпуса для настенного крепления, в котором размещается основная системная плата (MBU) и сетевой трансформатор.

Внешние соединения выполняются на клеммах (“под винт”).

На системной плате размещены:

- Микропроцессор и цепи управления

- 3 порта внешних линий

- 1 порт интерфейса аналогового системного аппарата

- 3 универсальных (гибридных) порта

- 4 порта интерфейса стандартных аппаратов

- 1 таймер реального времени

- 1 внутренний музыкальный источник

- 1 генератор тонального набора вызова (DTMF) (ГТНВ)

- 2 приёмника тонального набора вызова (DTMF) (ПТНВ)

- 2 порта аварийного переключения внешних линий

- 1 генератор индукторного вызова (ГИВ)

- 1 реле управления внешними устройствами

###### B. 	Многофункциональный блок (MFU):

Блок MFU может быть дополнительно установлен на системную плату. Блок MFU содержит:

- 1 схему определения факс-сигнала

- 1 порт внешнего музыкального источника

- 1 порт внешнего оповещения

- 1 реле управления внешними устройствами

### 1.4 	Системные и стандартные телефоны, переговорные устройства (домофон)

Совместно со станцией GHX-308A могут использоваться следующие типы системных теминалов:

A. Серия GSX

GSX 21EXE, GSX 33EXE  (с дисплеем)

GSX 21ENH, GSX 33ENH (без дисплея)

GSX 8BTN (со спикерфоном)

B. Серия GSX/E

GSX/E 21EXE, GSX/E 33EXE  (с дисплеем)

GSX/E 21ENH, GSX/E 33ENH (без дисплея)

GSX/E 8BTN (со спикерфоном)

C. Серия GK

GK-24E, GK-36E  (с дисплеем)

GK-24S, GK-36S  (без дисплея)

GK-8S (со спикерфоном)

D. Другое оборудование

KVM-100, KVM-200

PHONE BOX (переговорное устройство)

### 1.5  Установка

#### 1.5.1 установка системного блока (KSU)

Перед установкой системного блока наметьте два отверстия. Системный блок нельзя устанавливать непосредственно на кирпичную или оштукатуренную стену; используйте деревянную панель, предварительно укрепив ее на стене. Крепление блока KSU осуществляется четырьмя шурупами. Ввинтите два шурупа на половину длины. Затем закрепите системный блок и заверните все шурупы до конца.

#### 1.5.2 	Выбор напряжения питания

Станция использует питание переменным током напряжением 110 или 220 В, 50-60 Гц. Переключатель находится внутри системного блока и предварительно установлен на питание 220 В. Если Вы используете питание напряжением 110 В, то переключите первичную обмотку трансформатора из положения “CN220” в положение “CN110”.

#### 1.5.3	ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО KSU

Ниже приведен внутренний вид системного блока станции GHX-308A.

#### 1.5.4	Установка многофункционального блока (MFU)

A.  Перед установкой блока MFU, отключите систему от сети.

B.  Аккуратно установите MFU в разъёмы “CN226” и “CN227” на системной плате.

C.  После установки MFU, необходимо программно назначить:

Внешнюю линию и абонентский порт для использования факсимильной связи (FLASH 76)

Время определения сигнала факса (FLASH 77)

#### 1.5.5	Подключение внешних линий

Входные цепи интерфейсных портов внешних линий (CO/PBX) выведены на клеммы CO 1T/1R ~ 3T/3R, расположенные в правой верхней части системной платы (MBU).

Каждая линия подключается к соответствующей паре клемм CO #T и #R.

#### 1.5.6	Подключение СИСТЕМНЫХ аппаратов

Максимально к станции GHX-308A могут быть подключены 4 аналоговых системных аппарата. Следует соблюдать осторожность, если подсоединение системных аппаратов производится при включенном питании мини-АТС. Для подключения системных аппаратов используется 4-проводный кабель (2 витые пары). Первая пара проводов (VT, VR) обеспечивает прохождение речевого сигнала. Вторая пара проводов  (DT, DR) предназначена для передачи цифровой сигнальной информации. Питание системного аппарата осуществляется по "фантомной" схеме, при этом по второй паре (DT, DR) подается напряжение питания + 24 В, а по первой паре (VT, VR) - "земля" (GND).

Следует строго соблюдать полярность пары DT, DR. Изменение полярности не приводит к повреждению системы и аппарата, но не обеспечивает нормального функционирования.

| Цвет провода | Назначение | Контакт MDF |
| --- | --- | --- |
| Чёрный Жёлтый Зелёный Красный | Питание (+) / Данные Питание (+) / Данные Питание (-) / Голос Питание (-) / Голос | DT# DR# VT# VR# |

a) Порт № 100 предназначен только для системного аппарата, он подключается к контактам “DT, DR, VT, VR” разъёма “K100” на системной плате (MBU).

b) Порты №№ 101~103 являются универсальными (гибридными), к ним можно подключить как системные, так и стандартные аппараты (SLT) по выбору пользователя.

При использовании портов №№ 101~103 для подключения системных аппаратов необходимо установить перемычки “CN101~103” на системной плате из положения “SLT” в положение “K/P”. Подключение системных аппаратов производится  к контактам “DT,DR,VT,VR” разъёмов “K101~103” , расположенных на системной плате MBU.

CN101: Порт №101

CN102: Порт №102		 Универсальные порты

CN103: Порт №103

#### 1.5.7	Подключение стандартных аппаратов

К станции GHX-308A максимально могут быть подключены 7 стандартных телефонов (порты с №№ 101~107).

a) Порты №№101~103 являются универсальными, к ним можно подключить по выбору пользователя стандартные или аналоговые системные аппараты.

При использовании портов №№ 101~103 для подключения стандартных аппаратов необходимо установить перемычки “CN101~103” на системной плате из положения  “K/P” в положение “SLT”. Подключение стандартных аппаратов производится  к контактам “T, R” разъёмов “S101~103”, расположенных на системной плате MBU.

Абонентские порты №№104~107 могут быть использованы только для стандартных аппаратов, которые следует подключить к контактам “T, R” разъёмов “S104~107” на системной плате.

#### 1.5.8	Устройство аварийного переключения внешних линий

Если к мини-АТС не подключена батарея резервного питания, то в случаях пропадания сетевого питания, максимум 2 внешних линии могут быть автоматически переключены на стандартные аппараты (SLT) для обеспечения аварийной связи. При отсутствии питания автоматически реализуется прямая коммутация внешних линий CO1 и CO2 на стандартные порты №106, №107, и абоненты смогут использовать их в обычном режиме.

Линия №1  переключится на аппарат с №106 ( разъём “S106 T/R” на системной плате).

Линия №2  переключится на аппарат с №107 ( разъём “S107 T/R” на системной плате).

#### 1.5.9	Подключение ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА (домофона)

Переговорное устройство (домофон) позволяет осуществлять внутреннюю связь посредством встроенного спикерфона, и обеспечивает пользователя возможностью вызывать заранее запрограммированный аппарат нажатием кнопки "CALL", а также принимать  внутренние вызовы и объявления по громкой связи (оповещение).

Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от внешних воздействий, где требуется обеспечить оповещение или контроль  доступа.

Каждый домофон подключается к станции индивидуальным кабелем. Переговорные устройства должны быть подключены к системным портам мини-АТС аналогично системным телефонам.

a) Откройте корпус с помощью тонкой плоской отвертки, нажимая на защелку.

b) Установите заднюю крышку домофона на стену и закрепите её двумя шурупами.

c) Вставьте кабель через отверстие в нижней панели корпуса переговорного устройства. Подключите кабель к клеммам, расположенным в нижней части печатной платы домофона. Подключение производите в соответствии с цветовыми обозначениями клемм домофона и маркировкой контактов системного порта на панели MDF: GR - контакт VT, RD - контакт VR, BL - контакт DT, YL - контакт DR.

d) Излишек кабеля следует вытянуть обратно из корпуса домофона через отверстие в нижней панели и закрепить его. Присоедините корпус домофона к задней крышке и закрепите с помощью защелки.

#### 1.5.10  Подключение внешнего вызывного устройства

Система GHX-308A обеспечивает замыкание контактов реле на время вызова, для обеспечения подключения внешнего устройства громкого вызова. Аппарат, вызов которого включает внешнее вызывное устройство, назначается при программировании станции (FLASH 23). Внешнее вызывное устройство подключается  к контактам FR 1T/1R, 2T/2R на системной плате. Коммутируемая мощность контактов: 120 В, 500 мА переменного тока (24 В, 1 А постоянного тока).

См. рисунок 1.8 Подключение дополнительных устройств.

#### 1.5.11  Подключение внешнего устройства оповещения

Станция GHX-308A обеспечивает подключение внешнего усилителя для  системы оповещения. Выходное сопротивление порта оповещения - 600 Ом (при уровне 0 дБ), максимальная выходная мощность 5 мВт. Пара контактов E.PAGE T/R, расположенная на плете MBU, является выходом порта внешнего оповещения и служит для передачи речевого сигнала. При необходимости управления питанием аппаратуры оповещения могут быть использованы контакты реле FR #T/#R, которые обеспечивают включение внешнего усилителя на время объявления по громкой связи. Коммутируемая мощность контактов: 120 В, 500 мА переменного тока (24 В, 1A постоянного тока).

См. рисунок 1.8 Подключение дополнительных устройств.

#### 1.5.12 подключение музыкального источника

Мини-АТС поддерживает такие сервисные функции, как музыка в режиме удержания линии (MOH) и фоновая музыка для прослушивания посредством громкоговорителя системного аппарата. Возможно использование либо внутреннего музыкального источника (микросхема с записанной мелодией) либо внешнего (тюнер, магнитофон и др.).

Выбор музыкального источника производится установкой перемычки  “CN225” на системной плате. При поставке системы заводская установка соответствует внутреннему источнику, если Вы хотите использовать внешний источник, переключите перемычку “CN225” из положения “INT” в положение “EXT”. Внешний музыкальный источник подключается к клеммам "MOH #T/#R" на системной плате.

См. рисунок 1.8 Подключение дополнительных устройств.

#### 1.5.13	Подключение головных телефонов (гарнитуры оператора)

Системные телефоны могут быть оборудованы стандартными адаптерами головных телефонов. Для использования гарнитуры подключите адаптер к разъёму вместо телефонной трубки. В программе FLASH 40 необходимо запретить использование спикерфона (встроенного микрофона). После этого невозможно выполнение операций на телефонном аппарате без снятия трубки: такие функции, как "Набор номера без снятия трубки" и "Автоматический ответ в режиме громкой связи" (Handsfree), будут недоступны для пользователя. Однако, входящие звонки, оповещение, сигнал вызова и музыка в фоновом режиме будут слышны на громкоговорителе аппарата.

Клавиша контроля MON в этом случае будет управлять состоянием трубки (снята или положена).

#### 1.5.14  Подключение батарей

Для обеспечения бесперебойного режима работы системы в случаях аварии сетевого электропитания рекомендуется подключить блок аккумуляторных батарей на 24 В

(обычно две батареи по 12 В) с ёмкостью не более 20 А/ч. Желательно использовать необслуживаемые батареи.

Необходимо соблюдать следующие требования:

A.	Батареи следует размещать в помещении с ограниченным доступом и хорошей вентиляцией для удаления возможного газовыделения.

B.	Батареи должны быть устанавлены в соответствии с требованиями пункта 480 National Electrical Code (NEC) в США или аналогичными документами в других странах.

C.	Следует оградить батареи от возможного повреждения или опрокидывания, что может вызвать утечку кислоты или замыкание пластин. Помещение следует контролировать на предмет возникновения пожара, резкого повышения температуры, повышенной загазованности и т.п.

D.	Необходимо использовать гибкий изолированный кабель минимальной длины для подключения к системному блоку. Кабель следует зафиксировать таким образом, чтобы при его перемещении исключалось перемещение батарей.

E. 	Используйте предохранитель номиналом 12 А / 32 В или 12-ти амперный автоматический выключатель постоянного тока, который устанавливается последовательно в цепи отрицательного полюса во избежание повреждения батарей.

Для выполнения правильного подключения см. рисунок 4.7. Сечение и длину соединительного кабеля необходимо выбрать таким образом, чтобы падение напряжения в цепи постоянного тока между батареями и системным блоком не превышало 0.5 В.

#### 1.5.15  Переключатель литиевой батареи

Для защиты системной базы данных от стирания при отключении электропитания мини-АТС, необходимо после программирования системы перестановить перемычку  “CN224” на основной плате (MBU) из положения “OFF” в положение “ON”. Этим достигается подключение литиевой батареи, обеспечивающей энергонезависимость системной памяти.

### 2. GHX-616

Гибридная мини-АТС GHX-616 разработана для применения в качестве учрежденческой АТС в малых организациях, использующих до 6 городских линий и 16 внутренних абонентов.

Станция выполнена в виде плоского металлического корпуса для настенного крепления. Ёмкость базового блока: 38 (3 порта внешних линий, 8 портов внутренних абонентов: 1-системный порт, 3-гибридных и 4 стандартных). При использовании дополнительных плат CKIB или CSIB, ёмкость системы увеличивается до 6 портов внешних линий и 16 портов внутренних абонентов.

#### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Гибридная мини-АТС GHX-616 представляет собой электронную коммутационную систему с микропроцессорным управлением. Процесс коммутации осуществляется с помощью микросхемы аналоговой матрицы. Система поддерживает как системные, так и стандартные аппараты с импульсным или тональным (DTMF) способом набора. Расширение системной емкости осуществляется путем установки дополнительной платы CKIB или CSIB.

Плата цифрового автоинформатора VAU3 обеспечивает запись и воспроизведение  голосовых сообщений для следующих сервисных функций системы: режим распределения входящих вызовов (UCD-группы), режим прямого доступа (DISA) и режим удержания внешней линии (HOLD).

Плата MFU содержит 2 реле для управления внешними устройствами, порт для одного внешнего музыкального источника, порт внешнего оповещения и схему детектирования факс-сигнала для обеспечения функции автоматического приема факсимильных сообщений.

Кроме того в системе могут быть использованы следующие дополнительные модули: SIU - для печати отчета регистрации вызовов (SMDR), CMU-12/16 - для приёма сигналов тарификации и MEMU - для хранения отчета регистрации вызовов.

Система позволяет подключить батарею аварийного питания, необходимую для поддержания работоспособности системы в случае сбоев в электросети.

Вся память системы GHX-616 состоит из ПЗУ ёмкостью 192 Кбайт и ОЗУ ёмкостью 32 Кбайта. Оперативная память условно разделена таким образом, что часть её используется как рабочая область процессора, а часть - для хранения системной базы данных. Для обеспечения энергонезависимости системной базы данных используется литиевая батарейка. ПЗУ установлено на панели, что облегчает переход на более поздние версии программного обеспечения.

A. 	Конфигурация внешних и внутренних линий

| Конфигурация системы | Внешние линии | Системные аппараты | Стандартные аппараты | Гибридные порты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Базовая + CKIB | 6 | 9 | 4 | 3 |
| Базовая + CSIB | 6 | 1 | 12 | 3 |

Ресурсы системы

4  Канала внутренней связи

2  Музыкальных источника (внешний и внутренний)

1  Порт датчика сигнализации

1  Порт внешнего оповещения

2  Порта управления внешними устройствами

2  Порта аварийного переключения внешних линий

#### 1.2 	Характеристики системы

##### A.  электрические ПАРАМЕТРЫ

| Напряжение питания Потребляемая мощность Выходное напряжение Максимальная длина кабеля внутренних абонентов (витая пара) | ~110 или ~220/230 В ±10%, 50~60 Гц 40 Вт =28 В , 1.5A 150м. Кабель марки 26AWG ( 0,405 мм) 300м. Кабель марки 24AWG ( 0,51 мм) 450м. Кабель марки 22AWG ( 0,64 мм) |
| --- | --- |
| Входной предохранитель | ~110 В : T800mA L250V ~220/230 В : T500mA H250V |
| Вход музыкального источника | 0 дБ при Rвх=600 Ом |
| Коммутируемая мощность контактов порт внешнего оповещения порт внешнего вызывного устройства | 1.0A, =24 В 1.0A, =24 В |
| Порт внешнего оповещения Выходное сопротивление Выходная мощность | 600 Ом 1 мВт |

##### B.  Параметры окружающей среды

| Диапазон рабочих температур Оптимальная температура | 0~50 20~26 |
| --- | --- |
| Влажность | 5-85 % (без конденсации) |

##### C.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА НОМЕРА

| ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР (DTMF) Девиация частоты Задержка набора номера Длительность посылки (DTMF) Интервал между посылками | меньше чем 1% 3 мс. 100 мс. минимум 100 мс. минимум |
| --- | --- |
| ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ общего пользования персональные | 80 (24 знака) 20 для каждого аппарата (24 знака) |
| ТИП ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ | Шлейфовый способ сигнализации |

##### D.  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| СИСТЕМНЫЙ БЛОК Высота Ширина Глубина Вес | 36.4см (14.4 дюйма) 28.5см (11.3 дюйма) 10.0см (4.0 дюйма) |
| --- | --- |
| СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ (GSX-33 EXE) Высота Ширина Длина Вес | 7 см (2.75 дюйма) 22 см (8.75 дюйма) 22 см (8.85 дюйма) 1.6кг (4.4 lbs.) |
| ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (GSX-PHONE BOX) Высота Ширина Глубина Вес | 14 см (5.5 дюйма) 10 см (4 дюйма) 4.5 см (1.75 дюйма) 0.5кг (1 lbs.) |

### 2.3	Компоненты системы

#### БАЗОВЫЙ БЛОК (KSU)

Базовый блок является полностью автономной системой и содержит процессор, источник питания, генератор индукторного вызова, схемы интерфейса и разъёмы для подключения 3-х внешних и 8-ми внутренних линий. Блок KSU конструктивно выполнен в виде плоского металлического корпуса для настенного крепления, в котором размещается основная системная плата (MBU), источник питания (PCU) и сетевой трансформатор.

Для подключения линий и внешнего дополнительного оборудования используются стандартные разъёмы типа RJ-11.

На системной плате размещены:

- Микропроцессор и цепи управления

- 3 порта внешних линий

- 1 порт интерфейса аналогового системного аппарата

- 3 порта универсального (гибридного) интерфейса

- 4 порта интерфейса стандартных аппаратов

- 1 таймер реального времени

- 1 внутренний музыкальный источник

- 1 генератор тонального набора вызова (DTMF) (ГТНВ)

- 3 приёмника тонального набора вызова (DTMF) (ПТНВ)

- 2 порта аварийного переключения внешних линий

- 1 генератор индукторного вызова (ГИВ)

- 1 порт датчика сигнализации

B. Плата внешних линий и системных аппаратов (CKIB)

Плата CKIB может устанавливаться дополнительно для расширения системной емкости . Плата CKIB содержит:

- 3 порта внешних линий

- 8 портов системных аппаратов

C. Плата внешних линий и стандартных аппаратов (CSIB)

Плата CSIB может устанавливаться дополнительно для расширения системной емкости. Плата CSIB содержит :

- 3 порта внешних линий

- 8 портов стандартных однолинейных аппаратов

D. Плата цифровой речи (VAU 3)

Плата цифрового автоинформатора VAU3 устанавливается дополнительно и позволяет использовать 3 типа голосовых сообщений:

сообщения для режима UCD-групп (распределение входящих вызовов),

сообщения  для входящих вызовов по линиям прямого доступа (DISA),

сообщение для линий, установленных в режим удержания (HOLD).

Общая длительность сообщений, хранящихся в памяти VAU, составляет 120 секунд. Плата VAU3 содержит 3 канала для воспроизведения сообщений.

E.  Многофункциональное устройство (MFU)

Плата MFU дополнительно устанавливается на основную системную плату и содержит:

2 контакта для управления внешними устройствами,

1 порт внешнего музыкального источника,

1 порт внешнего оповещения

1 схему детектирования факс-сигнала.

Устройство расширения памяти (MEMU)

Плата MEMU утстанавливается дополнительно на MBU для хранения отчета регистрации внешних вызовов (до 800 записей).

#### 2.4 Системные аппараты

Совместно со станцией GHX-616 могут использоваться аналоговые системные аппараты следующих серий:

A. Серия GSX

- GSX 21EXE, GSX 33 EXE:	с дисплеем

- GSX 21EXE, GSX 33 EXE:	без дисплея

- GSX 8BTN (со спикерфоном)

B. Серия GSX/E

- GSX/E 21EXE, GSX/E 33 EXE:	с дисплеем

- GSX/E 21EXE, GSX/E 33 EXE:	без дисплея

- GSX 8BTN (со спикерфоном)

C. Серия GK

- GK-24E, GK-36E:		с дисплеем

- GK-24S, GK-36S:		без дисплея

- GK-8S (со спикерфоном)

D. Другие системные терминалы

- PHONE BOX:			переговорное устройство типа "домофон"

- DSS:				консоль оператора

### 2. установка системного блока (KSU)

Используя чертёж системного блока, вложенный в упаковку мини-АТС, обозначьте расположение отверстий для шурупов. Системный блок нельзя устанавливать непосредственно на кирпичную или оштукатуренную стену; используйте деревянную панель, предварительно укрепив ее на стене. Системный блок крепится двумя шурупами длиной 40мм или большими.

#### 2.6 ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО KSU

Ниже приведен внутренний вид системного блока станции GHX-616.

Примечания:

1)  	Перемычка CN4 на плате MBU обеспечивает подключение литиевой батареи для сохранения базы данных системы. После установки системы необходимо перевести перемычку из положения OFF в положение ON.

Перемычка CN2 на плате VAU3 обеспечивает подключение литиевой батареи для сохранения записанных в памяти автоинформатора голосовых сообщений. После установки VAU3 следует перевести перемычку из положения OFF в положение ON.

Разъемы CN1 и CN2 на плате PCU предназначены для выбора напряжения питания.

CN1 : для 220 В/230 В (заводская установка)

CN2 : для 110 В

#### 2.7 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

Для питания мини-АТС используется сетевое напряжение 110 или 220 В частотой 50-60 Гц. Выбор напряжения питания осуществляется путем подключения первичной обмотки сетевого трансформатора к соответствующему разъему на плате блока питания PCU. Заводская установка блока питания соответствует напряжению 220 В. При использовании сети 110В необходимо переключить первичную обмотку сетевого трансформатора в разъем CN2 (110 В).

#### 2.8 Переключатель литиевой батареи

Для защиты системной базы данных от стирания при отключении электропитания мини-АТС, система оборудована литиевой батареей, обеспечивающей энергонезависимость оперативной памяти. Подключение батареи осуществляется с помощью перемычки CN4 на основной плате (MBU).

Заводская установка перемычки CN4 соответствует положению "OFF" (батарея отключена). После программирования системы необходимо переставить перемычку CN4 в положение "ON" (батарея включена), в противном случае при отключении питания мини-АТС база данных системы будет утеряна.

#### 2.9   установка плат CKIB и CSIB

Перед установкой платы CKIB/CSIB, отключите питание системы (в том числе и аварийные батареи).

Откройте крышку.

Удалите пластмассовые заглушки из отверстий в левой и правой панелях корпуса базового блока.

Отверните шесть винтов на плате MBU (см. рисунок  2.2 для определения расположения винтов)

Установите шесть опорных стоек на место удалённых винтов (Опорные стойки поставляются в  комплекте с платой CKIB/CSIB).

Установите плату CKIB/CSIB на опорные стойки и прикрепите её винтами.

Соедините с помощью кабеля плату CKIB/CSIB (разъем CN1) с платой MBU (разъем CN12).  Соединительный кабель поставляется в  комплекте с платой CKIB/CSIB.

Закройте крышку базового блока и подключите внешние и абонентские линии к разъемам платы CKIB/CSIB.

Включите питание (в том числе и аварийные батареи).

#### 2.10   установка платы VAU3

Перед установкой VAU3, выключите питание системы (в том числе аварийные батареи).

Откройте крышку базового блока.

Отверните четыре винта на плате MBU или на плате CKIB/CSIB (см. рисунок  2.2 для определения расположения винтов)

Установите четыре опорные стойки на место удалённых винтов (Опорные стойки поставляются в  комплекте с платой VAU3).

Установите плату VAU3 на опорные стойки и прикрепите её четырьмя винтами.

Соедините с помощью кабеля плату VAU3 (разъем CN1) с платой MBU (разъем CN14).  Соединительный кабель поставляется в  комплекте с платой VAU3.

Переключите перемычку CN2 на плате VAU3 из положения "OFF" в "ON". В противном случае цифровой автоинформатор не сохраняет записанные сообщения при отключении питания мини-АТС.

Закройте крышку базового блока.

Включите питание (в том числе и аварийные батареи).

#### 2.11   установка платы MFU

Перед установкой MFU, выключите питание системы (в том числе и аварийные батареи).

Откройте крышку базового блока.

Удалите защитную заглушку на правой боковой панели блока KSU.

Установите плату MFU в посадочные отверстия на правой панели базового блока и закрепите её двумя винтами.

Соедините с помощью кабеля плату MFU (разъем CN1) с платой MBU (разъем CN17).  Соединительный кабель поставляется в  комплекте с платой MFU.

Закройте крышку базового блока и сделайте необходимые подключения к плате MFU через отверстия на правой панели блока KSU.

Включите питание (в том числе и аварийные батареи).

#### 2.12   Подключение внешних линий.

Подключение внешних линий к мини-АТС GHX-616 производится с помощью разъёмов RJ-11, расположенных на левой боковой панели базового блока (KSU). См. рисунок 2.3.

#### 2.13   Подключение телефонных аппаратов

##### СИСТЕМНЫЕ АППАРАТЫ

К мини-АТС GHX-616 могут быть подключены 4 системных аппарата в базовой конфигурации и 8 дополнительных системных аппаратов при установке в систему платы расширения CKIB.

Для подключения системных аппаратов используется 4-проводный кабель (две витые пары) с разъёмом RJ-11. Первая пара проводов (VOICE) обеспечивает прохождение речевого сигнала. Вторая пара проводов  (DATA) предназначена для передачи цифровой сигнальной информации. Питание системного аппарата осуществляется по "фантомной" схеме, при этом по второй паре (DATA) подается напряжение питания +24 В, а по первой паре (VOICE) - "земля" (GROUND).

Необходимо обеспечить правильное подключение системных аппаратов в соответствии с нижеследующим рисунком. При подключении пары "DATA" требуется соблюдать полярность. Изменение полярности не приводит к  повреждению системы и аппарата, но не обеспечивает нормального функционирования.

##### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОРТЫ

Порты №№ 101 - 103, расположенные на основной системной плате (MBU), являются универсальными (гибридными). К этим портам допускается подключение как системного (KTU), так и стандартного однолинейного аппарата (SLT).

При установке системного аппарата, переключатель типа порта необходимо перевести в положение "K/P". В случае установки стандартного аппарата, переключатель типа порта необходимо перевести в положение "SLT".

Примечание : Если положение переключателя не соответствует типу подключенного аппарата, то это может привести к ухудшению качества звука.

##### C.  СТАНДАРТНЫЕ АППАРАТЫ

В базовой конфигурации к системе GHX-616 возможно подключение 7-ми стандартных однолинейных аппаратов (порты с  №№ 101~107). Кроме того, при использовании платы расширения CSIB дополнительно можно подключить 8 стандартных аппаратов.

а) Абонентские порты №№101-103 являются гибридными (универсальными) и позволяют подключать как стандартные, так и системные аппараты.

При подключении к данным переключатель гибридного порта должен быть установлен в положение "SLT".

б) Абонентские порты базовой емкости №№104-107 предназначены для подключения только стандартных аппаратов.

#### 2.14   АВАРИЙНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ

В случаях пропадания питания мини-АТС, если не подключена батарея аварийного питания, максимум 2 внешних линии могут быть автоматически переключены на стандартные (SLT) аппараты для обеспечения аварийной связи. При отсутствии питания система коммутирует внешние линии CO1 и CO2 на абонентские порты №106 и №107 соответственно.

линия № 1 - автоматически переключается на аппарат №106

линия № 2 - автоматически переключается на аппарат №107

#### 2.15 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА

Переговорное устройство (домофон) позволяет осуществлять внутреннюю связь посредством встроенного спикерфона, и обеспечивает пользователя возможностью вызывать заранее запрограммированный аппарат нажатием кнопки "CALL", а также принимать  внутренние вызовы и объявления по громкой связи (оповещение).

Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от внешних воздействий, где требуется обеспечить оповещение или контроль  доступа.

Домофон подключается к системе, так же как и системный аппарат.

a) Откройте корпус с помощью тонкой плоской отвертки, нажимая на защелку.

b) Установите заднюю крышку домофона на стену и закрепите её двумя шурупами.

c) Вставьте кабель через отверстие в нижней панели корпуса переговорного устройства. Подключите кабель к клеммам, расположенным в нижней части печатной платы домофона. Подключение производите в соответствии с цветовыми обозначениями клемм домофона: первая пара проводов (VOICE) должна быть присоединена к клеммам GR и RD, вторая пара (DATA) - к клеммам BL и YL.

d) Излишек кабеля следует вытянуть обратно из корпуса домофона через отверстие в нижней панели и закрепить его. Присоедините корпус домофона к задней крышке и закрепите с помощью защелки.

#### 2.16 Подключение внешнего вызывного устройства

При использовании платы MFU система GHX-616 обеспечивает замыкание контактов реле на время вызова, для включения дополнительно установленного внешнего вызывного устройства (громкий звонок). Аппарат, вызов которого включает внешнее вызывное устройство, назначается при программировании системы. Внешнее вызывное устройство подключается 2-х проводным кабелем к портам "FREE RELAY 1" или "FREE RELAY 2" на плате MFU. Соответсвующий разъем типа RJ11 ("FR1/FR2") располагается на правой боковой панели базового блока. Выбранный порт для подключения вызывного устройства должен быть указан при системном программировании.

Коммутируемая мощность контактов: 120В, 500 мА переменного тока (24 В, 1А постоянного тока). Смотрите рисунок 2.7 Подключение внешних устройств.

#### 2.17 Подключение внешнего устройства оповещения

При использовании платы MFU система GHX-616  обеспечивает возможность подключения внешней системы оповещения. Функция внешнего оповещения может быть востребована любым абонентом для объявления по громкой связи. Система позволяет управлять питанием внешнего усилителя (включать его на время объявления) посредством программно-управляемого реле   "FREE RELAY 1" или "FREE RELAY 2", расположенных  на плате MFU (разъем FR1/FR2). Выбранный порт для управления устройством оповещения должен быть указан при системном программировании. Выходные контакты порта внешнего оповещения выведены на разъем типа RJ11 - "EXT-PAGE".

Рекомендуется применять устройство оповещения с входным сопротивлением 600 Ом. Максимальная выходная мощность порта внешнего оповещения - 5 мВт. Коммутируемая мощность контактов реле: 120 В, 500 мА переменного тока;  24 В, 1А постоянного тока. Смотрите рисунок 2.7 Подключение дополнительного оборудования.

#### 2.18 подключение музыкального источника

Мини-АТС поддерживает такие сервисные функции, как музыка в режиме удержания линии (MOH) и фоновая музыка для прослушивания посредством громкоговорителя системного аппарата. Возможно использование либо внутреннего музыкального источника (микросхема с записанной мелодией) либо внешнего (тюнер, магнитофон и др.).

Выбор музыкального источника (внутренний / внешний) производится при программировании. Использование внешнего музыкального источника возможно только при установке платы MFU. Подключение внешнего источника музыки осуществляется посредством разъема "EXT-MUSIC" (тип RJ11), расположенного на правой боковой панели базового блока.

Система позволяет управлять питанием внешним устройством с помощью реле FREE RELAY 1 или FREE RELAY 2, размещенных на плате MFU.

См. рисунок 2.7 Подключение дополнительного оборудования.

#### 2.19 Подключение головных телефонов (гарнитуры оператора)

Системные телефоны могут быть оборудованы стандартными адаптерами головных телефонов. Для использования гарнитуры подключите адаптер к разъёму вместо телефонной трубки. В программе FLASH 40 необходимо запретить использование спикерфона (встроенного микрофона). После этого невозможно выполнение операций на телефонном аппарате без снятия трубки: такие функции, как "Набор номера без снятия трубки" и "Автоматический ответ в режиме громкой связи" (Handsfree), будут недоступны для пользователя. Однако, входящие звонки, оповещение, сигнал вызова и музыка в фоновом режиме будут слышны на громкоговорителе аппарата.

Клавиша контроля MON в этом случае будет управлять состоянием трубки (снята или положена).

#### 2.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Для обеспечения бесперебойного режима работы системы в случаях аварии сетевого электропитания рекомендуется подключить блок аккумуляторных батарей на 24 В ( обычно две батареи по 12 В) с ёмкостью не более 20 А/ч. Желательно использовать необслуживаемые батареи.

Необходимо соблюдать следующие требования:

A.	Батареи следует размещать в помещении с ограниченным доступом и хорошей вентиляцией для удаления возможного газовыделения.

B.	 Батареи должны быть установлены в соответствии с требованиями пункта 480 National Electrical Code (NEC) в США или аналогичными документами в других странах.

C.	Следует оградить батареи от возможного повреждения или опрокидывания, что может вызвать утечку кислоты или замыкание пластин. Помещение следует контролировать на предмет возникновения пожара, резкого повышения температуры, повышенной загазованности и т.п.

D.	Необходимо использовать гибкий изолированный кабель минимальной длины для подключения к системному блоку. Кабель следует зафиксировать таким образом, чтобы при его перемещении исключалось перемещение батарей.

E. 	Используйте предохранитель номиналом 12 А / 32 В или 12-ти амперный автоматический выключатель постоянного тока, который устанавливается последовательно в цепи отрицательного полюса во избежание повреждения батарей.

F.	Для выполнения правильного подключения см. рисунок 2.8. Сечение и длину соединительного кабеля необходимо выбрать таким образом, чтобы падение напряжения в цепи постоянного тока между батареями и системным блоком не превышало 0.5 В. (CN5 : Внешние батареи)

#### 2.21 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ SIU

Система GHX-616 позволяет дополнительно установить модуль SIU, который содержит стандартный порт последовательного интерфейса RS-232C. Посредством модуля SIU обеспечивается подключение принтера или компьютера для распечатки отчета регистрации вызовов (SMDR) и системной базы данных.

Модуль SIU, применяемый в системе GHX-616, является типовым для систем GHX-828, GHX-820 и GHX-1232. Плата SIU устанавливается в отверстие на левой боковой панели блока KSU, обозначенное "SMDR OUTPUT", и подключается посредством соединительного кабеля к разъёму CN1 на плате MBU (См. рисунок 2.2).

Разводка кабеля RS-232C для подключения внешнего оборудования представлена на

рисунке 2.9.

#### 2.22   Запись сообщений в автоинформатор

Система предоставляет два cпособа записи сообщений в память автоинформатора (VAU3):

запись голосового сообщения с помощью телефонного аппарата дежурного оператора;

запись сообщения с помощью аудио аппаратуры, подключенной к разъему на плате VAU3. При использовании магнитофона или дргой аппаратуры пользователь должен обеспечить соединительный кабель со стандартным аудио разъемом.

Выбор способа записи сообщений в автоинформатор осуществляется набором соответствующего кода на аппарате дежурного оператора.

Если сообщение предполагается воспроизводить в качестве системного приветствия режима DISA, то рекомендуется при его записи не использовать фоновую музыку, так как фоновая музыка может вызвать проблемы при определении тонального сигнала (DTMF) на внешней линии (CO/PBX).

### 2. GHX-36

Гибридная мини-АТС GHX-36 разработана для применения в качестве учрежденческой АТС в средних и малых организациях.

Базовый блок выполнен в виде металлического корпуса для настенного крепления. Ёмкость базового блока: 48 (4 порта внешних линий, 8 портов внутренних абонентов: 1 системный порт, 7 гибридных портов) с возможностью расширения до максимальной ёмкости: 432 или 1224.

Данная инструкция содержит необходимую информацию по установке, программированию и обслуживанию мини-АТС GHX-36.

#### 2.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Мини-АТС GHX-36 является модульно расширяемой системой, с возможностью подключения как системных, так и стандартных однолинейных аппаратов с импульсным или частотным (DTMF)способом набора. Базовый блок выполнен в виде плоского металлического корпуса для настенного крепления и содержит: основную системную плату (MBU), источник питания (PCU) с возможностью подключения аварийной батареи и с генератором индукторного вызова, а также кроссировочную плату (MDF).

Система также содержит два порта для управления внешними устройствами, которые могут быть гибко запрограммированы для управления: внешним вызывным устройством (звонком), аппаратурой внешнего оповещения, электрическим дверным замком и внешним музыкальным источником для режима удержания линии. Порт датчика сигнализации позволяет подключить внешнюю систему сигнализации или любой другой датчик, при срабатывании которого система посылает сигнал тревоги на заранее назначенный аппарат. Схема автоматического набора номера обеспечивает работу функции автодозвона путем детектирования зуммерных сигналов контроля вызова, поступающих от ГАТС и информирующих о состоянии линии вызываемого абонента.

Источник питания позволяет подключить батарею аварийного питания, необходимую для поддержания работоспособности системы в случае сбоев в электросети.

Схема часов реального времени обеспечивает отображение информации о времени и дате на дисплеях системных аппаратов, и позволяет зафиксировать дату и время каждого вызова при распечатке отчета регистрации (SMDR).

Система позволяет производить регистрацию и тарификацию вызовов. Для этого необходимо дополнительно установить модули SIU (RS-232C) и CMU (приемник сигналов тарификации), а также произвести необходимые изменения в базе данных системы.

Архитектура системы позволяет вводить изменения в базу данных без прерывания текущих процессов коммутации. Во время изменения базы данных система продолжает обслуживание абонентов в нормальном режиме.

Нижеприведённые таблицы показывают ёмкость системы и гибкость конфигурации.

| РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ | БАЗОВЫЙ БЛОК | МАКСИМУМ |
| --- | --- | --- |
| Порты внешних линий | 4 | 12 |
| Порты системных аппаратов (KTU) | 1 | 28 |
| Консоли оператора | 4 |  |
| Гибридные порты (KTU или SLT) | 7 | 7 |
| Порты однолинейных аппаратов (SLT) | 0 | 31 |
| Каналы внутренней связи | 4 | 10 |
| Вход музыкального источника | 1 |  |
| Ячейки памяти общего пользования | 80 |  |
| Индивидуальные ячейки памяти | 20 для каждого абонента |  |
| Повтор последнего номера | 32 знака |  |
| Сохранение номера для повтора | 32 знака |  |
| Запись номера во время разговора | 32 знака |  |
| Линии аварийного переключения | 2 |  |
| Порт RS-232C | 1 |  |
| Реле управления внешними устройствами - звонок - открытие двери | 1 (FR1T/FR1R на MDF) |  |
| Реле управления внешними устройствами - внешнее оповещение - музыкальный источник | 1 (FR2T/FR2R на MDF) |  |
| Вход датчика сигнализации | 1 |  |
| Общее оповещение | 1 зона |  |
| Внешнее оповещение | 1 порт |  |
| Внутреннее оповещение | 2 зоны |  |

таблица конфигурации системы.

Внешние линии

| 1208 | 1212 | 1216 | 1220 | 1224** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808 | 812 | 816 | 820 | 820 | 828** |  |
| базовый 408* блок | 412 | 416 | 420 | 424 | 428 | 432** |

Внутренние линии

*) Базовый блок: 4 внешние линии, 8 внутренних линий:

1 системный порт,

7 гибридных портов (системный или стандартный).

** ) Данная конфигурация возможна при установке платы SLIB8 в слот #1.

#### 2.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

В данных таблицах приведены основные параметры системы.

##### A. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Напряжение питания Потребляемая мощность Выходное напряжение Максимальная длина внутренней линии (витая пара) | 110/220 В, 10%, 50~60Гц 110 Ватт 28 В, 10%, 2.5A 150м. Кабель марки 26AWG (0,405) 300м. Кабель марки 24AWG (0,51) 450м. Кабель марки 22AWG (0,64) |
| --- | --- |
| Предохранитель | 2A, 250В |
| Внешний музыкальный источник (вход) | 600 Ом при 0 дБ |
| Коммутируемая мощность контактов Управление внешним оповещением Управление звонком | 24 В,1.0A 24 В,1.0A |
| Порт внешнего оповещения Выходное сопротивление Выходная мощность | 600 Ом при 0 дБ 1мВт максимум |
| Контакты датчика сигнализации (программируется) | Нормально замкнуты/разомкнуты |

##### B. ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Диапазон рабочих температур Оптимальная температура | 0-40C (32-104F) 21-25C(70-78F) |
| --- | --- |
| Влажность | 5-90% (без конденсации) |

##### C. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА НОМЕРА

| ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР (DTMF) Девиация частоты Задержка набора номера Длительность посылки (DTMF) Интервал между посылками | меньше чем 1% 3 мс. 100 мс. минимум 100 мс. минимум |
| --- | --- |
| ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ общего пользования персональные повтор сохраненного и последнего набранного номеров | 80 (24 знака) 20 для каждого аппарата (24 знака) по одной для каждого аппарата (32 знака) |
| ТИП ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ | Шлейфовый способ сигнализации |

##### D. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| СИСТЕМНЫЙ БЛОК Высота Ширина Глубина Вес | 49.4см (19.4 дюйма) 37.5см (14.7 дюйма) 12.2см (4.8 дюйма) |
| --- | --- |
| СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ (GSX-33 EXE) Высота Ширина Длина Вес | 7см (2.75 дюйма) 22см (8.66 дюйма) 22см (8.66 дюйма) 1.6Кг (4.4 lbs) |
| ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (GSX-PHONE BOX) Высота Ширина Глубина Вес | 14см (5.5 дюйма) 10см (4 дюйма) 4.5см (1.77 дюйма) 0.5Кг (1 lbs.) |

### 2.3 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ*

*) Платы  COB, ETIB, SLIB24, SLIB8, SLIB48 и VAU4 взаимозаменяемы для систем GHX-36 и GHX-46.

##### A. БАЗОВЫЙ БЛОК (KSU)

Базовый блок выполнен в виде металлического корпуса для настенного крепления и содержит: 1) основную системную плату MBU, на которой расположены  6 слотов для установки плат расширения и платы VAU4, 2) источник питания со схемой подключения аварийной батареи и генератором индукторного вызова, и  3) кроссировочную плату (MDF).

На основной системной плате размещены:

- Микропроцессор и цепи управления

- 4 порта внешних линий

- 1 порт аналогового системного аппарата

- 7 гибридных портов (системный или стандартный однолинейный аппарат)

- 1 таймер реального времени

- 2 реле управления внешними устройствами

- 1 детектор контрольно-вызывных сигналов (зуммера) ГАТС

- 2 универсальных слота (плато-места)

- 3 слота для плат расширения абонентской емкости

- 1 слот для платы VAU

##### B. Плата интерфейса внешних двухпроводных линий (COB)

Плата содержит 4 порта внешних двухпроводных линий (CO/PBX) с шлейфовой сигнализацией, разъём для подключения внешних линий, и обеспечивает импульсный и частотный (DTMF) способы набора номера. Дополнительно на плату могут быть установлены модули CMU - приёмник сигналов тарификации и CPTU - детектор контрольно-вызывных сигналов. Плата COB устанавливается в слоты #4 и #5 основной системной платы.

##### C. Плата интерфейса системных аппаратов (ETIB)

Плата содержит 4 порта интерфейса аналоговых системных аппаратов, а также разъём для подключения аппаратов или переговорного устройства. Плата ETIB  устанавливается в слоты #1 - #5 основной системной платы.

##### D. Платы интерфейса стандартных однолинейных аппаратов (SLIB24, SLIB48, SLIB8)

В мини-АТС GHX-36 применяются три типа плат SLIB: SLIB24 - с питанием линии 24 В

( длина линии до 2.5 км), SLIB48 - с питанием линии 48 В (длина линии до 5 км) и SLIB8, позволяющая подключить 8 однолинейных аппаратов. Модуль MSGU (формирователь сигнала уведомления о вызове) может быть дополнительно установлен только на плату SLIB24. Платы SLIB24 и SLIB48 содержат по 4 порта интерфейса стандартных однолинейных аппаратов, разъёмы для подключения аппаратов и устанавливаются в слоты #1 - #5 основной системной платы. Плата SLIB8 содержит 8 портов для подключения стандартных однолинейных аппаратов и устанавливается только в слот #1 основной системной платы.

##### E. Плата цифровой речи (VAU 4)

Плата VAU4 обеспечивает запись и воспроизведение 3 типов голосовых сообщений: сообщения для режима UCD-групп (распределение входящих вызовов), сообщения  для внешних линий в режиме DISA и сообщение для линий, установленных в режим удержания (HOLD). Общая длительность сообщений, хранящихся в памяти VAU, составляет 120 секунд. Для обеспечения энергонезависимости памяти на плате установлена специальная литиевая батарея. Плата VAU4 содержит 4 канала для записи и воспроизведения сообщений.

##### F. Источник питания (PCU) и сетевой фильтр (LFU)

Источник питания предназначен для преобразования сетевого напряжения (110 или 220 В частотой 50-60 Гц) в постоянные напряжения, необходимые для питания системы (MBU), а также формирует напряжение вызывного сигнала для однолинейных аппаратов. Кроме того, источник питания содержит схему, обеспечивающую подзарядку внешней 24-х вольтовой аккумуляторной батареи, и обеспечивает управление цепями бесперебойного питания, автоматически подключая батарею в случае аварии электросети.

##### G. Кроссировочная плата (MDFU)

На кроссировочной плате расположены клеммы для подключения к системе внешних и внутренних линий базовой емкости, а также дополнительного оборудования. Два реле, размещенные на плате MDF, предназначены для аварийного переключения двух внешних линий на стандартные аппараты, присоединенные к портам “SL1”, ”SL2”. Плата содержит:

- схему аварийного переключения внешних линий

- вход внешнего музыкального источника / вход для записи сообщений VAU

- контакты реле: FR1T/FR1R-FR2T/FR2R

- контакты датчика сигнализации

- порт внешнего оповещения

##### H. Модуль формирования сигнала уведомления (MSGU)

Модуль MSGU формирует сигнал уведомления о вызове для стандартных аппаратов, оборудованных сигнальной лампой. Модуль дополнительно устанавливается на плату SLIB24 и обеспечивает сигналом уведомления 4 аппарата, подключенных к этой плате.

##### I. Модуль последовательного интерфейса (SIU)

Модуль SIU дополнительно устанавливается в базовый блок и содержит стандартный порт последовательного интерфейса RS-232С, посредством которого обеспечивается подключение к системе принтера (или компьютера) для распечатки отчета регистрации исходящих и входящих вызовов (SMDR).

#### 2.4	Системные аппараты

Совместно со станцией GHX-36 могут использоваться следующие типы системных аппаратов:

GSX  	8	аппарат с 8-ю функциональными клавишами

21	аппарат с 21-ой функциональной клавишей

21E	аппарат с 21-ой функциональной клавишей и дисплеем

33	аппарат с 33-мя функциональными клавишами

33E	аппарат с 33-мя функциональными клавишами и дисплеем

48  DSS	консоль оператора (48 клавиш)

GK 	 8	аппарат с 8-ю функциональными клавишами

24S		аппарат с 24-мя функциональными клавишами

24E		аппарат с 24-мя функциональными клавишами и дисплеем

36S		аппарат с 36-ю функциональными клавишами

36E		аппарат с 36-ю функциональными клавишами и дисплеем

DSS/E  консоль оператора (48 клавиш)

ICMB		переговорное устройство типа "домофон" (Phone Box)

### 2.5 Установка

#### 2.5.1 установка системного блока (KSU)

Используя чертёж системного блока, вложенный в упаковку мини-АТС, обозначьте расположение отверстий для шурупов. Системный блок нельзя устанавливать непосредственно на кирпичную или оштукатуренную стену; используйте деревянную панель, предварительно укрепив ее на стене. Системный блок крепится двумя шурупами длиной 40мм или большими.

#### 2.5.2 Выбор напряжения питания

Для питания мини-АТС используется сетевое напряжение 110 или 220 В частотой 50-60 Гц. Переключатель выбора напряжения питания находится внутри системного блока на плате источника питания. Заводская установка переключателя соответствует напряжению 220 В. При использовании сети 110 В установите переключатель в положение "110 В", предварительно необходимо снять крышку источника питания.

#### 2.5.3 ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО KSU

Ниже приведен внутренний вид системного блока станции GHX-36.

#### 2.5.4 УСТАНОВКА ПЛАТ РАСШИРЕНИЯ

Платы COB, ETIB, SLIB используются для конфигурации необходимой ёмкости системы.

Платы расширения содержат компоненты, чувствительные к статическому электричеству, поэтому необходимо соблюдать следующие условия для предотвращения повреждений.

a) До установки в KSU храните платы в специальной антистатической упаковке. Плату, незащищенную антистатической упаковкой, следует удерживать только за ее края.

b) При установке и замене плат всегда используйте заземленный антистатический браслет. Это снизит вероятность повреждения платы статическим электричеством. Никогда не кладите плату на ковровое покрытие.

c)  Во время установки и замены плат, питание мини-АТС должно быть обязательно отключено.

##### A. Установка платы  COB

Плата MBU в мини-АТС GHX-36, содержит 4 порта внешних линий. Количество портов внешних линий может быть увеличено до 12, если дополнительно установить две платы расширения COB.

Плата COB может быть установлена в слоты #4 и  #5 основной системной платы. Ниже показана нумерация портов внешних линий:

СЛОТ #5: линии № 5 - 8

СЛОТ #4: линии № 9 - 12

##### B. Установка плат SLIB, ETIB

Плата MBU в мини-АТС GHX-36, содержит 8 портов внутренних  линий. Количество портов внутренних линий может быть увеличено до 32 , при установке 5-и плат расширения (SLIB, ETIB).

Платы ETIB/SLIB устанавливаются в слоты  #1 - #5.

СЛОТ#1: Тел. № 108-111                     СЛОТ#1: Тел. № 108-115

СЛОТ#2: Тел. № 112-115                     СЛОТ#2: Тел. № 116-119

СЛОТ#3: Тел. № 116-119                     СЛОТ#3: Тел. № 120-123

СЛОТ#4: Тел. № 120-123                     СЛОТ#4: Тел. № 124-127

СЛОТ#5: Тел. № 124-127                     СЛОТ#5: Тел. № 128-132

(при установке плат SLIB, ETIB)      (при установке платы SLIB8 в СЛОТ#1)

#### 2.5.5 УСТАНОВКА ПЛАТЫ VAU

Плата VAU устанавливается только в слот #0 (ближайший слот к источнику питания), назначение каналов записи/воспроизведения производится при системном программировании (подпрограмма FLASH 59).

Система предоставляет два cпособа записи сообщений в память автоинформатора:

##### A. используя системный аппарат

(1)  нажмите клавишу "MON" на аппарате № 100.

(2)  наберите код записи сообщения (7*01-7*04).

(3)  нажмите клавишу “1”.

(4)  нажмите клавишу HOLD для начала записи.

(5)  запишите сообщение, используя телефонную трубку или спикерфон.

(6)  нажмите клавишу HOLD для окончания записи.

##### B. используя аудио аппаратуру

(1)  подключите внешнюю аудио аппаратуру к разъёму на MDF.

(2)  нажмите клавишу "MON" и наберите код записи сообщения (7*01-7*04) на 	аппарате № 100

(3)  нажмите клавишу “2”.

(4)  нажмите клавишу HOLD для начала записи.

(5)  запишите сообщение, используя аудио аппаратуру.

(6)  нажмите клавишу HOLD для окончания записи.

#### 2.5.6  НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ НА ПЛАТЕ MDF

Все подключения к плате MDFU выполнены "под винт", за исключением входа внешнего музыкального источника.

#### 2.5.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (CO/PBX)

A. На плате MDFU расположены клеммы для подключения 4-х внешних линий базовой    ёмкости: клеммы - COT и COR .

B. Подключение внешних линий к платам расширения (COB).

a) отсоедините разъём от платы.

b) подключите к разъёму провода внешних линий.

c) установите разъём на плату.

#### 2.5.8 АВАРИЙНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ

Если к мини-АТС не подключена батарея резервного питания, то в случаях пропадания сетевого питания, максимум 2 внешних линии могут быть автоматически переключены на стандартные аппараты (SLT) для обеспечения аварийной связи.

линия № 1 - на любой стандартный аппарат, подключенный к порту  “SL1”

линия № 2 - на любой стандартный аппарат, подключенный к порту  “SL2”

#### 2.5.9  ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ АППАРАТОВ

Максимально к мини-АТС GHX-36 можно подключить 28 системных аппаратов: 8 портов в базовой ёмкости и 20 (45) - на платах расширения.

Плата  ETIB содержит 4 порта интерфейса аналоговых системных аппаратов. Следует соблюдать осторожность, если подсоединение системных аппаратов производится при включенном питании мини-АТС. Для подключения системных аппаратов используется 4-проводный кабель (две витые пары). Первая пара проводов (VT, VR) обеспечивает прохождение речевого сигнала. Вторая пара проводов  (DT, DR) предназначена для передачи цифровой сигнальной информации. Питание системного аппарата осуществляется по "фантомной" схеме, при этом по второй паре (DT, DR) подается напряжение питания + 24 В, а по первой паре (VT, VR) - "земля" (GND).

Следует строго соблюдать полярность пары DT, DR. Изменение полярности не приводит к  повреждению системы и аппарата, но не обеспечивает нормального функционирования.

Порты №№ 101 - 107, расположенные на основной системной плате (MBU), являются универсальными (гибридными). К этим портам допускается подключение как системного (KTU), так и стандартного однолиненйного аппарата (SLT).

В случае подключения системных аппаратов, следующие переключатели, расположенные на плате MBU, необходимо установить в положение KTU.

CN 9: аппарат № 101

CN 8: аппарат № 102

CN 7: аппарат № 103		Универсальные порты (KTU или SLT)

CN 6: аппарат № 104

CN 5: аппарат № 105

CN 4: аппарат № 106

CN 3: аппарат № 107

Подключение системных аппаратов к платам расширения (ETIB).

a) отсоедините разъём от платы.

b) подключите к разъёму провода системных аппаратов.

c) установите разъём на плату.

#### 2.5.10 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ (SLT) АППАРАТОВ

Максимально к мини-АТС GHX-36 можно подключить 31стандартный аппарат: 7 портов базовой ёмкости, 16 - на платах расширения SLIB24(44)  и  8 (8X1) - на плате расширения SLIB8.

Порты №№ 101 - 107, расположенные на основной системной плате (MBU), являются универсальными (гибридными). К этим портам допускается подключение как системного (KTU), так и стандартного однолинейного аппарата (SLT).

В случае подключения SLT- аппаратов следующие переключатели, расположенные на плате MBU, необходимо установить в положение SLT.

CN 9: аппарат № 101

CN 8: аппарат № 102

CN 7: аппарат № 103	Универсальные порты (KTU или SLT)

CN 6: аппарат № 104

CN 5: аппарат № 105

CN 4: аппарат № 106

CN 3: аппарат № 107

Подключение стандартных аппаратов к платам расширения (SLIB-24,48,8).

a) отсоедините разъём от платы.

b) подключите к разъёму провода стандартных аппаратов.

c) установите разъём на плату.

#### 2.5.11  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА

Переговорное устройство (домофон) позволяет осуществлять внутреннюю связь посредством встроенного спикерфона, и обеспечивает пользователя возможностью вызывать заранее запрограммированный аппарат нажатием кнопки "CALL", а также принимать  внутренние вызовы и объявления по громкой связи (оповещение).

Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от внешних воздействий, где требуется обеспечить оповещение или контроль  доступа.

Домофон подключается к системе, так же как и системный аппарат.

a) Откройте корпус с помощью тонкой плоской отвертки, нажимая на защелку.

b) Установите заднюю крышку домофона на стену и закрепите её двумя шурупами.

c) Вставьте кабель через отверстие в нижней панели корпуса переговорного устройства. Подключите кабель к клеммам, расположенным в нижней части печатной платы домофона. Подключение производите в соответствии с цветовыми обозначениями клемм домофона и маркировкой контактов системного порта на панели MDF: GR - контакт VT, RD - контакт VR, BL - контакт DT, YL - контакт DR.

d) Излишек кабеля следует вытянуть обратно из корпуса домофона через отверстие в нижней панели и закрепить его. Присоедините корпус домофона к задней крышке и закрепите с помощью защелки.

#### 2.5.12 Подключение внешнего вызывного устройства

Система GHX-36 обеспечивает замыкание контактов реле на время вызова, для включения дополнительно установленного внешнего вызывного устройства (громкий звонок). Аппарат, вызов которого включает внешнее вызывное устройство, назначается при программировании станции (FLASH 16). Внешнее вызывное устройство подключается  к контактам FR1-T  и  FR1-R на плате MDF. Коммутируемая мощность контактов: 125 В, 500 мА переменного тока (32 В, 2А постоянного тока).

См. рисунок 2.4 Подключение дополнительного оборудования.

#### 2.5.13 Подключение внешнего устройства оповещения

Станция GHX-36 обеспечивает подключение внешнего усилителя для  системы оповещения. Выходное сопротивление порта оповещения - 600 Ом (при уровне 0 дБ), максимальная выходная мощность 5 мВт. Коммутируемая мощность контактов: 125 В, 500 мА переменного тока;  32 В, 2А постоянного тока. Контакты FR2-T и FR2-R обеспечивают включение внешнего усилителя. Пара контактов "EP-T, EP-R" служит для передачи речевого сигнала.

См. рисунок 2.4 Подключение дополнительного оборудования.

#### 2.5.14 подключение музыкального источника

Мини-АТС поддерживает такие сервисные функции, как музыка в режиме удержания линии (MOH) и фоновая музыка для прослушивания посредством громкоговорителя системного аппарата. Возможно использование либо внутреннего музыкального источника (микросхема с записанной мелодией) либо внешнего (тюнер, магнитофон и др.).

Выбор музыкального источника (внутренний/внешний) производится установкой перемычки  “CN2” на системной плате в требуемое положение: "INT"/"EXT".

При поставке системы заводская установка перемычки “CN2” соответствует внутреннему источнику, если Вы хотите использовать внешний источник, переключите перемычку “CN2” из положения “INT” в положение “EXT”.

См. рисунок 2.4 Подключение дополнительного оборудования.

#### 2.5.15  ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Мини-АТС GHX-36 позволяет транслировать сигнал тревоги от внешней системы сигнализации на любой указанный при программировании системный аппарат (исключая переговорное устройство).

Контакты датчика сигнализации могут быть нормально разомкнуты или нормально замкнуты. Условие срабатывания сигнализации задается при программировании системы (замыкание/размыкание). Сигнал тревоги может быть однократным или продолжительным (выбирается при программировании).

Датчик сигнализации подключается к клеммам ALM-T и ALM-R на плате MDF.

#### 2.5.16 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ SIU

В систему может быть дополнительно установлен один модуль SIU, содержащий стандартный порт RS-232C. Модуль SIU используется для распечатки отчета регистрации вызовов (SMDR) и базы данных системы.

Формат строки печати отчета SMDR - 80 или 29 символов в строке.

Разводка разъёма RS-232C показана на Рисунке 2.5 Подключение RS-232C.

#### 2.5.17 Подключение головных телефонов (гарнитуры оператора)

Системные телефоны могут быть оборудованы стандартными адаптерами головных телефонов. Для использования гарнитуры подключите адаптер к разъёму вместо телефонной трубки. В программе FLASH 40 необходимо запретить использование спикерфона (встроенного микрофона). После этого невозможно выполнение операций на телефонном аппарате без снятия трубки: такие функции, как "Набор номера без снятия трубки" и "Автоматический ответ в режиме громкой связи" (Handsfree), будут недоступны для пользователя. Однако, входящие звонки, оповещение, сигнал вызова и музыка в фоновом режиме будут слышны на громкоговорителе аппарата.

Клавиша контроля MON в этом случае будет управлять состоянием трубки (снята или положена).

#### 2.5.18 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Для обеспечения бесперебойного режима работы системы в случаях аварии сетевого электропитания рекомендуется подключить блок аккумуляторных батарей на 24 В ( обычно две батареи по 12 В) с ёмкостью не более 20 А/ч. Желательно использовать необслуживаемые батареи.

Необходимо соблюдать следующие требования:

A.	Батареи следует размещать в помещении с ограниченным доступом и хорошей вентиляцией для удаления возможного газовыделения.

B.	Батареи должны быть установлены в соответствии с требованиями пункта 480 National Electrical Code (NEC) в США или аналогичными документами в других странах.

C.	Следует оградить батареи от возможного повреждения или опрокидывания, что может вызвать утечку кислоты или замыкание пластин. Помещение следует контролировать на предмет возникновения пожара, резкого повышения температуры, повышенной загазованности и т.п.

D.	Необходимо использовать гибкий изолированный кабель минимальной длины для подключения к системному блоку. Кабель следует зафиксировать таким образом, чтобы при его перемещении исключалось перемещение батарей.

E. 	Используйте предохранитель номиналом 12 А / 32 В или 12-ти амперный автоматический выключатель постоянного тока, который устанавливается последовательно в цепи отрицательного полюса во избежание повреждения батарей.

Для выполнения правильного подключения см. рисунок 4.7. Сечение и длину соединительного кабеля необходимо выбрать таким образом, чтобы падение напряжения в цепи постоянного тока между батареями и системным блоком не превышало 0.5 В.

#### 2.5.19 Переключатель литиевой батареи

Для защиты системной базы данных от стирания при отключении электропитания мини-АТС, необходимо после программирования системы установить перемычку  “CN10” на  основной плате (MBU) в положение “ON”. Этим достигается подключение литиевой батареи, обеспечивающей энергонезависимость системной памяти.

### 3. GHX-46

Гибридная мини-АТС GHX-46 разработана для применения в качестве учрежденческой АТС в средних и малых организациях.

Базовый блок выполнен в виде металлического корпуса для настенного крепления. Ёмкость базового блока: 612 (6 портов внешних линий, 12 портов внутренних абонентов: 2 порта системных аппаратов, 4 гибридных порта и 6 портов стандартных однолинейных аппаратов) с возможностью расширения до максимальной ёмкости: 640 или 1432.

Данная инструкция содержит необходимую информацию по установке, программированию и обслуживанию мини-АТС GHX-46.

#### 3.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Мини-АТС GHX-46 является модульно расширяемой системой, с возможностью подключения как системных, так и стандартных однолинейных аппаратов с импульсным или частотным (DTMF) способом набора. Базовый блок выполнен в виде плоского металлического корпуса для настенного крепления и содержит: основную системную плату (MBU), источник питания (PCU) с возможностью подключения аварийной батареи и с генератором индукторного вызова, а также кроссировочную плату  (MDF).

Система также содержит три порта для управления внешними устройствами, которые могут быть гибко запрограммированы для управления: внешним вызывным устройством (звонком), аппаратурой внешнего оповещения, электрическим дверным замком и внешним музыкальным источником для режима удержания линии. Порт датчика сигнализации позволяет подключить внешнюю систему сигнализации или любой другой датчик, при срабатывании которого система посылает сигнал тревоги на заранее назначенный аппарат. Схема автоматического набора номера обеспечивает работу функции автодозвона путем детектирования зуммерных сигналов контроля вызова, поступающих от ГАТС и информирующих о состоянии линии вызываемого абонента.

Источник питания позволяет подключить батарею аварийного питания, необходимую для поддержания работоспособности системы в случае сбоев в электросети.

Схема часов реального времени обеспечивает отображение информации о времени и дате на дисплеях системных аппаратов, и позволяет зафиксировать дату и время каждого вызова при распечатке отчета регистрации (SMDR).

Система позволяет производить регистрацию и тарификацию вызовов. Для этого необходимо дополнительно установить модули SIU (RS-232C) и CMU (приемник сигналов тарификации), а также произвести необходимые изменения в базе данных системы.

Архитектура системы позволяет вводить изменения в базу данных без прерывания текущих процессов коммутации. Во время изменения базы данных система продолжает обслуживание абонентов в нормальном режиме.

Нижеприведённые таблицы показывают ёмкость системы и гибкость конфигурации.

| РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ | БАЗОВЫЙ БЛОК | МАКСИМУМ |
| --- | --- | --- |
| Порты внешних линий | 6 | 14 |
| Порты системных аппаратов (KTU) | 2 | 34 |
| Консоли оператора | 4 |  |
| Гибридные порты (KTU или SLT) | 4 | 4 |
| Порты однолинейных аппаратов (SLT) | 6 | 38 |
| Каналы внутренней связи | 6 | 12 |
| Вход музыкального источника | 1 |  |
| Ячейки памяти общего пользования | 80 |  |
| Индивидуальные ячейки памяти | 20 для каждого абонента |  |
| Повтор последнего номера | 32 знака |  |
| Сохранение номера для повтора | 32 знака |  |
| Запись номера во время разговора | 32 знака |  |
| Линии аварийного переключения | 3 |  |
| Порт RS-232C | 1 |  |
| Реле управления внешними устройствами - звонок - открытие двери | 2 (FR1T/FR1R на MDF и FR2T/FR2R на MDF) |  |
| Реле управления внешними устройствами - внешнее оповещение - музыкальный источник | 1 (FR3T/FR3R на MDF) |  |
| Вход датчика сигнализации | 1 |  |
| Общее оповещение | 1 зона |  |
| Внешнее оповещение | 1 порт |  |
| Внутреннее оповещение | 2 зоны |  |

Таблица 3.1  Ёмкость системы

таблица конфигурации системы.

Внешние линии

| 14 | 1412 | 1416 | 1420 | 1424 | 1428 | 1432 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1012 | 1016 | 1020 | 1024 | 1028 | 1032 | 1036 |  |
| 6 | базовый 612* блок | 616 | 620 | 624 | 628 | 632 | 636 | 640 |

12             16              20             24             28              32              36        40

Внутренние линии

*) Базовый блок: 6 портов внешних линий, 12 внутренних линий:

2 системных порта,

6 стандартных портов

4 гибридных порта (системный или стандартный)

### 3.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ  (GHX-46)

#### 3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

В данных таблицах приведены основные параметры системы.

##### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Напряжение питания Потребляемая мощность Выходное напряжение Максимальная длина внутренней линии (витая пара) | 110/220 В, 10%, 50~60Гц 110 Ватт 28 В, 10%, 3.5A 150м. Кабель марки 26AWG ( 0,405) 300м. Кабель марки 24AWG ( 0,51) 450м. Кабель марки 22AWG ( 0,64) |
| --- | --- |
| Предохранитель | 2A, 250В |
| Внешний музыкальный источник (вход) | 600 Ом при 0 дБ |
| Коммутируемая мощность контактов Управление внешним оповещением Управление звонком | 24 В,1.0A 24 В,1.0A |
| Порт внешнего оповещения Выходное сопротивление Выходная мощность | 600 Ом при 0 дБ 1мВт максимум |
| Контакты датчика сигнализации (программируется) | Нормально замкнуты/разомкнуты |

##### B.	ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Диапазон рабочих температур Оптимальная температура | 0-40C (32-104F) 21-25C(70-78F) |
| --- | --- |
| Влажность | 5-90% (без конденсации) |

##### C. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА НОМЕРА

| ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР (DTMF) Девиация частоты Задержка набора номера Длительность посылки (DTMF) Интервал между посылками | меньше чем 1% 3 мс. 100 мс. минимум 100 мс. минимум |
| --- | --- |
| ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ общего пользования персональные повтор сохраненного и последнего набранного номеров | 80 (24 знака) 20 для каждого аппарата (24 знака) по одной для каждого аппарата (32 знака) |
| ТИП ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ | Шлейфовый способ сигнализации |

##### D.	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| СИСТЕМНЫЙ БЛОК |  |
| --- | --- |
| Высота | 54.7 см (21.5 дюйма) |
| Ширина | 41.7 см (16.4 дюйма) |
| Глубина | 13.5 см (5.3 дюйма) |
| Вес |  |
| СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ (GSX-33 EXE) |  |
| Высота | 7 см (2.75 дюйма) |
| Ширина | 22 см (8.85 дюйма) |
| Длина | 22 см (8.75 дюйма) |
| Вес | 1.6кг (4.4 lbs.) |
| ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО |  |
| Высота | 14 см (5.5 дюйма) |
| Ширина | 10 см (4 дюйма) |
| Глубина | 4.5 см (1.75 дюйма) |
| Вес | 0.5кг (1 lbs.) |

#### 3.3 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ*

*) Платы  COB, ETIB, SLIB24, SLIB8, SLIB48 и VAU4 взаимозаменяемы для систем      GHX-36 и GHX-46.

#### A. БАЗОВЫЙ БЛОК (KSU)

Базовый блок выполнен в виде металлического корпуса для настенного крепления и содержит: 1) основную системную плату MBU, на которой расположены  8 слотов для установки плат расширения и платы VAU4, 2) источник питания со схемой подключения аварийной батареи и  генератором индукторного вызова, и 3) кроссировочную плату MDF.

На основной системной плате размещены:

- Микропроцессор и цепи управления

- 6 портов внешних линий

- 2 порта интерфейса аналоговых системных аппаратов

- 6 портов интерфейса стандартных однолинейных аппаратов

- 4 гибридных порта

- 1 таймер реального времени

- 3 реле управления внешними устройствами

- 2 детектора контрольно-вызывных сигналов (зуммера) ГАТС

- 2 универсальных слота (плато-места)

- 5 слотов для плат расширения абонентской емкости

- 1 слот для платы VAU

#### B. Плата интерфейса внешних двухпроводных линий (COB)

Плата содержит 4 порта внешних двухпроводных линий (CO/PBX) c шлейфовой сигнализацией, разъём для подключения внешних линий, и обеспечивает импульсный и частотный (DTMF) способы набора номера. Дополнительно на плату могут быть установлены модули CMU - приёмник сигналов тарификации и CPTU - детектор контрольно-вызывных сигналов. Плата COB устанавливается в слоты #6 и #7 основной системной платы.

#### C. Плата интерфейса системных аппаратов (ETIB)

Плата содержит 4 порта интерфейса аналоговых системных аппаратов, разъём для подключения аппаратов. Плата ETIB  устанавливается в слоты #1 - #7 основной системной платы.

#### D. Платы интерфейса стандартных однолинейных аппаратов (SLIB24, SLIB48)

В мини-АТС GHX-36 применяются три типа плат SLIB: SLIB24 - с питанием линии 24 В

( длина линии до 2.5км), SLIB48 - с питанием линии 48 В (длина линии до 5км) и SLIB8, позволяющая подключить 8 однолинейных аппаратов. Модуль MSGU (формирователь сигнала уведомления о вызове) может быть дополнительно установлен только на плату SLIB24. Платы SLIB24 и SLIB48 содержат по 4 порта интерфейса аналоговых однолинейных аппаратов, разъёмы для подключения аппаратов и устанавливаются в слоты #1 - #7 основной системной платы.

#### E. Плата интерфейса стандартных однолинейных аппаратов (SLIB8)

Плата SLIB8 содержит 8 портов интерфейса аналоговых однолинейных аппаратов и устанавливается только в слот #1 основной системной платы. При использовании в системе платы SLIB8 исключается установка в слот #7 плат расширения абонентской емкости (SLIB24/48, ETIB). Нумерация портов внутренних линий, подключенных к плате SLIB 8, следующая: 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39 и 40.

#### F.	Плата цифровой речи (VAU 4)

Плата VAU4 обеспечивает запись и воспроизведение 3 типов голосовых сообщений: сообщения для режима UCD-групп (распределение входящих вызовов), сообщения  для внешних линий в режиме DISA и сообщение для линий, установленных в режим удержания (HOLD). Общая длительность сообщений, хранящихся в памяти VAU, составляет 120 секунд. Для обеспечения энергонезависимости памяти на плате установлена специальная литиевая батарея. Плата VAU4 содержит 4 канала для записи и воспроизведения сообщений.

#### G. Источник питания (PCU)

Источник питания предназначен для преобразования сетевого напряжения (110 или 220 В частотой 50-60 Гц) в постоянные напряжения, необходимые для питания системы (MBU), а также формирует напряжение вызывного сигнала для однолинейных аппаратов. Кроме того, источник питания содержит схему, обеспечивающую подзарядку внешней 24-х вольтовой аккумуляторной батареи, и обеспечивает управление цепями бесперебойного питания, автоматически подключая батарею в случае аварии электросети.

#### H. Кроссировочная плата (MDFU)

На кроссировочной плате расположены клеммы для подключения к системе внешних и внутренних линий базовой емкости, а также дополнительного оборудования. Три реле, размещенные на плате MDF, предназначены для аварийного переключения трех внешних линий на стандартные аппараты № 106 - 108. Плата содержит:

- схему аварийного переключения внешних линий

- вход внешнего музыкального источника или вход для записи сообщений

- контакты реле: FR1T/FR1R-FR3T/FR3R

- контакты датчика сигнализации

- порт внешнего оповещения

#### I. Модуль формирования сигнала уведомления (MSGU)

Модуль MSGU формирует сигнал уведомления о вызове для стандартных аппаратов, оборудованных сигнальной лампой. Модуль дополнительно устанавливается на плату SLIB24 и обеспечивает сигналом уведомления 4 аппарата, подключенных к этой плате.

#### J. Модуль последовательного интерфейса (SIU)

Модуль SIU дополнительно устанавливается в базовый блок и содержит стандартный порт последовательного интерфейса RS-232С, посредством которого обеспечивается подключение к системе принтера (или компьютера) для распечатки отчета регистрации исходящих и входящих вызовов (SMDR).

### 3.4	Системные аппараты

Совместно со станцией GHX-46 могут использоваться следующие типы системных аппаратов:

GSX  8	аппарат с 8-ю функциональными клавишами

21	аппарат с 21-ой функциональной клавишей

21E	аппарат с 21-ой функциональной клавишей и дисплеем

33	аппарат с 33-мя функциональными клавишами

33E	аппарат с 33-мя функциональными клавишами и дисплеем

48  DSS	консоль оператора (48 клавиш)

GK 	 8	аппарат с 8-ю функциональными клавишами

24S		аппарат с 24-мя функциональными клавишами

24E		аппарат с 24-мя функциональными клавишами и дисплеем

36S		аппарат с 36-ю функциональными клавишами

36E		аппарат с 36-ю функциональными клавишами и дисплеем

DSS/E  	консоль оператора (48 клавиш)

ICMB		переговорное устройство типа "домофон" (Phone Box)

### 3.5 Установка

#### 3.5.1 установка системного блока (KSU)

Используя чертёж системного блока, вложенный в упаковку мини-АТС, обозначьте расположение отверстий для шурупов. Системный блок нельзя устанавливать непосредственно на кирпичную или оштукатуренную стену, используйте деревянную панель, предварительно укрепив ее на стене. Системный блок крепится двумя шурупами длиной 40мм или большими.

#### 3.5.2 	Выбор напряжения питания

Для питания мини-АТС используется сетевое напряжение 110 или 220 В частотой 50-60 Гц. Переключатель выбора напряжения питания находится в нижней части системного блока. Заводская установка переключателя соответствует напряжению 220 В. При использовании сети 110 В установите переключатель в положение "110 В".

#### 3.5.3	вНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО KSU

Ниже приведен внутренний вид системного блока станции GHX-46.

#### 3.5.4  УСТАНОВКА ПЛАТ РАСШИРЕНИЯ

Платы COB, ETIB, SLIB используются для конфигурации необходимой ёмкости системы.

Платы расширения содержат компоненты, чувствительные к статическому электричеству, поэтому необходимо соблюдать следующие условия для предотвращения повреждений.

a) До установки в KSU храните платы в специальной антистатической упаковке. Плату, незащищенную антистатической упаковкой, следует удерживать только за ее края.

b) При установке плат и замене плат всегда используйте заземленный антистатический браслет. Это снизит вероятность повреждения платы статическим электричеством. Никогда не кладите плату на ковровое покрытие.

c)  Во время установки и замены плат, питание мини-АТС должно быть обязательно отключено.

##### A. Установка платы  COB

Плата MBU в мини-АТС GHX-46, содержит 6 портов внешних линий. Количество портов внешних линий может быть увеличено до 14, если дополнительно установить две платы COB.

Плата COB может быть установлена в слоты #6 и #7 основной системной платы. Ниже показана нумерация портов внешних линий:

СЛОТ #6: линии № 11 - 14

СЛОТ #7: линии № 7 - 10

##### B. Установка плат SLIB, ETIB

Плата MBU в мини-АТС GHX-46, содержит 12 портов внутренних  линий. Количество портов внутренних линий может быть увеличено до 40 , при установке 7-и плат расширения (SLIB, ETIB).

Платы ETIB/SLIB устанавливаются в слоты  #1 - #7.

СЛОТ #1: Тел. № 112-115             СЛОТ #5: Тел. № 128-131

СЛОТ #2: Тел. № 116-119             СЛОТ #6: Тел. № 132-135

СЛОТ #3: Тел. № 120-123             СЛОТ #7: Тел. № 136-139

СЛОТ #4: Тел. № 124-127

#### 3.5.5  УСТАНОВКА ПЛАТЫ VAU

Плата VAU устанавливается только в слот #0 (ближайший слот к источнику питания), назначение каналов записи/воспроизведения производится при системном программировании (подпрограмма FLASH 59).

Система предоставляет два cпособа записи сообщений в память автоинформатора:

##### A. используя системный аппарат

(1)  нажмите клавишу "MON" на аппарате № 100.

(2)  наберите код записи сообщения (7*01-7*04).

(3)  нажмите клавишу “1”.

(4)  нажмите клавишу HOLD для начала записи.

(5)  запишите сообщение, используя телефонную трубку или спикерфон.

нажмите клавишу HOLD для окончания записи.

##### B. используя аудио аппаратуру

(1)  подключите внешнюю аудио аппаратуру к разъёму на MDF.

(2)  нажмите клавишу "MON" и наберите код записи сообщения (7*01-7*04)

на аппарате № 100.

(3)  нажмите клавишу “2”.

(4)  нажмите клавишу HOLD для начала записи.

(5)  запишите сообщение, используя аудио аппаратуру.

нажмите клавишу HOLD для окончания записи.

#### 3.5.6  НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ НА ПЛАТЕ MDF

Все подключения к плате MDFU выполнены "под винт", за исключением входа внешнего музыкального источника.

#### 3.5.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (CO/PBX)

A. На плате MDFU расположены клеммы для подключения 6-и внешних линий базовой    ёмкости: клеммы COT и COR .

B. Подключение внешних линий к платам расширения (COB).

a) отсоедините разъём от платы.

b) подключите к разъёму провода внешних линий.

c) установите разъём на плату.

#### 3.5.8 	АВАРИЙНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ

Если к мини-АТС не подключена батарея резервного питания, то в случаях пропадания сетевого питания, максимум 3 внешних линии могут быть автоматически переключены на стандартные аппараты (SLT) для обеспечения аварийной связи.

линия № 1 - Автоматически переключается на Тел. № 106

линия № 2 - Автоматически переключается на Тел. № 107

линия № 3 - Автоматически переключается на Тел. № 108

#### 3.5.9 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ АППАРАТОВ

Максимально к мини-АТС GHX-46 можно подключить 34 системных аппарата: 6 портов базовой ёмкости и 28 (47) - на платах расширения.

Плата  ETIB содержит 4 порта аналоговых системных аппаратов. Следует соблюдать осторожность, если подсоединение системных аппаратов производится при включенном питании мини-АТС. Для подключения системных аппаратов используется 4-проводный кабель (две витые пары). Первая пара проводов (VT, VR) обеспечивает прохождение речевого сигнала. Вторая пара проводов  (DT, DR) предназначена для передачи цифровой сигнальной информации. Питание системного аппарата осуществляется по "фантомной" схеме, при этом по второй паре (DT, DR) подается напряжение питания + 24 В, а по первой паре (VT, VR) - "земля" (GND).

Следует строго соблюдать полярность пары DT, DR. Изменение полярности не приводит к  повреждению системы и аппарата, но не обеспечивает нормального функционирования.

Порты №№ 102 - 105, расположенные на основной системной плате (MBU), являются универсальными (гибридными). К этим портам допускается подключение как системного (KTU), так и стандартного однолинейного аппарата (SLT).

В случае подключения системных аппаратов, следующие переключатели, расположенные на плате MBU, необходимо установить в положение KTU.

CN 45: аппарат № 102

CN 46: аппарат № 103   	Универсальные порты (KTU или SLT)

CN 47: аппарат № 104

CN 48: аппарат № 105

Подключение системных аппаратов к платам расширения (ETIB).

a) отсоедините разъём от платы.

b) подключите к разъёму провода системных аппаратов.

c) установите разъём на плату.

#### 3.5.10 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ (SLT) АППАРАТОВ

Максимально к мини-АТС GHX-46 можно подключить 38 стандартных аппаратов: 10 портов базовой ёмкости и 28 (47) - на платах расширения.

Для подключения стандартных аппаратов к базовым портам платы MBU (№ 102 - 111) используются  клеммы S102VT/VR - S111VT/VR  на кроссировочной плате MDF.

Порты №№ 102 - 105, расположенные на основной системной плате MBU, являются универсальными (гибридными). К этим портам допускается подключение как системного (KTU), так и стандартного однолинейного аппарата (SLT).

В случае подключения SLT- аппаратов следующие переключатели, расположенные на плате MBU, необходимо установить в положение SLT.

CN 45: аппарат № 102

CN 46: аппарат № 103 	Универсальные порты (KTU или SLT)

CN 47: аппарат № 104

CN 48: аппарат № 105

Подключение стандартных аппаратов к платам расширения (SLIB-24,48,8).

a) отсоедините разъём от платы.

b) подключите к разъёму провода стандартных аппаратов.

c) установите разъём на плату.

#### 3.5.11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА

Переговорное устройство (домофон) позволяет осуществлять внутреннюю связь посредством встроенного спикерфона, и обеспечивает пользователя возможностью вызывать заранее запрограммированный аппарат нажатием кнопки "CALL", а также принимать  внутренние вызовы и объявления по громкой связи (оповещение).

Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от внешних воздействий, где требуется обеспечить оповещение или контроль  доступа.

Домофон подключается к системе, так же как и системный аппарат.

a) Откройте корпус с помощью тонкой плоской отвертки, нажимая на защелку.

b) Установите заднюю крышку домофона на стену и закрепите её двумя шурупами.

c) Вставьте кабель через отверстие в нижней панели корпуса переговорного устройства. Подключите кабель к клеммам, расположенным в нижней части печатной платы домофона. Подключение производите в соответствии с цветовыми обозначениями клемм домофона и маркировкой контактов системного порта на панели MDF: GR - контакт VT, RD - контакт VR, BL - контакт DT, YL - контакт DR.

d) Излишек кабеля следует вытянуть обратно из корпуса домофона через отверстие в нижней панели и закрепить его. Присоедините корпус домофона к задней крышке и закрепите с помощью защелки.

#### 3.5.12  Подключение внешнего вызывного устройства

Система GHX-46 обеспечивает замыкание контактов реле на время вызова, для включения дополнительно установленного внешнего вызывного устройства (громкий звонок). Аппарат, вызов которого включает внешнее вызывное устройство, назначается при программировании системы (подпрограмма FLASH 16). Внешнее вызывное устройство подключается  к контактам FR1-T, FR1-R или FR2T, FR2R на плате MDF.

Коммутируемая мощность контактов: 125 В, 500 мА переменного тока (32 В, 2А  постоянного тока).

#### 3.5.13  Подключение внешнего устройства оповещения

Станция GHX-46 обеспечивает подключение внешнего усилителя для системы оповещения. Выходное сопротивление порта оповещения - 600 Ом (при уровне 0 дБ), максимальная выходная мощность 5 мВт. Коммутируемая мощность контактов: 125 В,

500 мА переменного тока (32 В, 2А постоянного тока). Контакты FR3-T и FR3-R обеспечивают включение внешнего усилителя. Пара "EP-VT, EP-VR" служит для передачи речевого сигнала.

#### 3.5.14 подключение музыкального источника

Мини-АТС поддерживает такие сервисные функции, как музыка в режиме удержания линии (MOH) и фоновая музыка для прослушивания посредством громкоговорителя системного аппарата. Возможно использование либо внутреннего музыкального источника (микросхема с записанной мелодией) либо внешнего (тюнер, магнитофон и др.).

Выбор музыкального источника (внутренний/внешний) производится установкой перемычки  “CN44” на системной плате в требуемое положение: "INT"/"EXT".

При поставке системы заводская установка перемычки “CN44” соответствует внутреннему источнику, если Вы хотите использовать внешний источник, переключите перемычку “CN2” из положения “INT” в положение “EXT”.

#### 3.5.15 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Мини-АТС GHX-46 позволяет транслировать сигнал тревоги от внешней системы сигнализации на любой указанный при программировании системный аппарат (исключая переговорное устройство).

Контакты датчика сигнализации могут быть нормально разомкнуты или нормально замкнуты. Условие срабатывания сигнализации задается при программировании системы (замыкание/размыкание). Сигнал тревоги может быть однократным или продолжительным (выбирается при программировании).

Датчик сигнализации подключается к клеммам ALM-T и ALM-R на плате MDF.

#### 3.5.16 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ SIU

В систему может быть дополнительно установлен один модуль SIU, содержащий стандартный порт RS-232C. Модуль SIU используется для распечатки отчета регистрации вызовов (SMDR) и базы данных системы.

Формат строки печати отчета SMDR - 80 или 29 символов в строке.

Разводка разъёма RS-232C показана на Рисунке 3.4 Подключение RS-232C.

#### 3.5.17  Подключение головных телефонов (гарнитуры оператора)

Системные телефоны могут быть оборудованы стандартными адаптерами головных телефонов. Для использования гарнитуры подключите адаптер к разъёму вместо телефонной трубки. В программе FLASH 40 необходимо запретить использование спикерфона (встроенного микрофона). После этого невозможно выполнение операций на телефонном аппарате без снятия трубки: такие функции, как "Набор номера без снятия трубки" и "Автоматический ответ в режиме громкой связи" (Handsfree), будут недоступны для пользователя. Однако, входящие звонки, оповещение, сигнал вызова и музыка в фоновом режиме будут слышны на громкоговорителе аппарата.

Клавиша контроля MON в этом случае будет управлять состоянием трубки (снята или положена).

#### 3.5.18 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Для обеспечения бесперебойного режима работы системы в случаях аварии сетевого электропитания рекомендуется подключить блок аккумуляторных батарей на 24 В ( обычно две батареи по 12 В) с ёмкостью не более 20 А/ч. Желательно использовать необслуживаемые батареи.

Необходимо соблюдать следующие требования:

A.	Батареи следует размещать в помещении с ограниченным доступом и хорошей вентиляцией для удаления возможного газовыделения.

B.	Батареи должны быть установлены в соответствии с требованиями пункта 480 National Electrical Code (NEC) в США или аналогичными документами в других странах.

C.	Следует оградить батареи от возможного повреждения или опрокидывания, что может вызвать утечку кислоты или замыкание пластин. Помещение следует контролировать на предмет возникновения пожара, резкого повышения температуры, повышенной загазованности и т.п.

D.	Необходимо использовать гибкий изолированный кабель минимальной длины для подключения к системному блоку. Кабель следует зафиксировать таким образом, чтобы при его перемещении исключалось перемещение батарей.

E. 	Используйте предохранитель номиналом 12 А / 32 В или 12-ти амперный автоматический выключатель постоянного тока, который устанавливается последовательно в цепи отрицательного полюса во избежание повреждения батарей.

F.  Для выполнения правильного подключения см. рисунок 4.7. Сечение и длину соединительного кабеля необходимо выбрать таким образом, чтобы падение напряжения в цепи постоянного тока между батареями и системным блоком не превышало 0.5 В.

#### 3.5.19  Переключатель литиевой батареи

Для защиты системной базы данных от стирания при отключении электропитания мини-АТС, необходимо после программирования системы установить перемычку  “CN11” на  основной плате (MBU) в положение “ON”. Этим достигается подключение литиевой батареи, обеспечивающей энергонезависимость системной памяти.

### 4. ПЛАН НУМЕРАЦИИ МИНИ-АТС GHX-308A/616/36/46

| КОД | ФУНКЦ. КЛАВИША |  |  | ТИП АБОНЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 8 | B | A | K | S | 8 | 4 |  |
| 0 | Да | Да | . | . | Да | Да | Да | Да | Вызов дежурного оператора |
| 100 -699 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Вызов по внутренней связи |
| 700 -705 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Ячейки хранения (парковки) внешнего вызова |
| *700-705 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Извлечение вызова из ячейки хранения (парковки) |
| 700 -705 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Извлечение вызова из ячейки хранения (парковки) |
| 710 -717 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Группы поиска |
| 731 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Установка будильника - ежедневный режим (до отмены) |
| 732 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Установка будильника - однократный режим |
| 733 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Отмена режима будильника |
| 734 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Удаление пароля пользователя |
| 735 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Изменение формата даты (ММДДГГ или ДДММГГ) |
| 746 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Изменение формата времени (12- или 24-часовой) |
| 785 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Изменение класса обслуживания абонента (COS) |
| 736 | . | . | . | Да | Да | . | . | . | Индикация версии программного обеспечения системы |
| 737 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Запись сообщения пользователя |
| 740 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Блокировка линии исходящей связи |
| 739 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Установка системного времени и даты |
| 774 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши "MEMO" ( Запись номера в память во время разговора) |
| 3 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Код вмешательства/ожидающий вызов |
| 741 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Установка будильника - ежедневный режим (до отмены) |
| 742 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Установка будильника - однократный режим |
| 743 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Отмена режима будильника |
| 744 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Регистрация пароля пользователя |
| 745 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Изменение пароля пользователя |
| 747 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Блокировка исходящей связи абонента (COS 5) |
| 748 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Отмена блокировки исходящей связи абонента |
| 750, 75# | . | . | . | . | . | Да | Да | Да | Повторный набор последнего набранного номера (LNR) |
| 753 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Режим "НЕ БЕСПОКОИТЬ" (DND) |
| 754 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Режим переадресации вызова |
| 755 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Запись номеров в персональные ячейки памяти |
| 756 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Уведомление о вызове/обратный вызов, постановка в очередь на исходящую связь |
| 757 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Ответ на уведомление о вызове |
| 758, 75* | . | . | . | . | . | Да | . | . | Набор номера из ячейки памяти (ускоренный набор) |
| 759 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши "Ввод кода счета" (GHX-616/36/46) |
| 767 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши "Автодозвон" |
| 760 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "SPEED" (ускоренный набор) |
| 761 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "CONF" (конференция) |
| 762 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "CALL BACK" (обратный вызов) |
| 763 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "DND/FOR" (не беспокоить / переадресация) |
| 764 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "FLASH" (кратковременный отбой внешней линии) |
| 765 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "MUTE" (отключение микрофона) |
| 766 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Назначение клавиши "MON" (включение/выключение спикерфона) |
| 769 | . | Да | Да | . | . | . | Да | . | Выбор режима ответа на внутренний вызов (TN или PV) |
| 76* | . | . | . | . | . | . | Да | . | Режим программирования функциональных клавиш |
| 7200-7220 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Установка/отмена запрограммированного сообщения дисплея |
| 773 | Да | Да | . | Да | Да | . | Да | Да | Фоновая музыка |
| 775 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Сброс сигнала тревоги (GHX-616/36/46) |
| 776 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши "ICM" (удержание внутренней линии) |
| 777 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Ответ на вызов в ночном режиме (UNA) |
| 778 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Печать отчета регистрации вызовов (SMDR) (GHX-616/36/46) |
| 779 | . | . | . | Да | . | . | . | . | Удаление отчета регистрации вызовов (SMDR) (GHX-616/36/46) |
| 789 | . | . | . | . | Да | . | . | . | Режим подсказки (для системных терминалов типа GK-24E, 36E) (GHX-616/36/46) |
| 79 | Да | Да | Да | Да | Да | . | Да | . | Назначение клавиши "Loop" (захват переданных линий) |
| 7*01-12 | . | . | . | . | Да | . | . | . | Запись речевых сообщений (VAU) (GHX-616/36/46) |
| 7#01-12 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Воспроизведение речевых сообщений (VAU) (GHX-616/36/46) |
| 89xx, 8#xx, (8#01-8#14) | . | . | . | . | . | Да | Да | Да | Возврат внешней линии из режима удержания GHX-616: 8#01-8#06 GHX- 36: 8#01-8#12 GHX- 46: 8#01-8#14 |
| 8* | . | . | . | . | . | Да | Да | Да | Возврат внешней линии из режима удержания (для абонента-инициатора режима удержания) |
| 81-87 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Доступ к группам линий исходящей связи |
| 8801-8814 | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | Доступ к отдельным линиям исходящей связи GHX-616: 8801-8806 GHX- 36: 8801-8812 GHX- 46: 8801-8814 |
| 9 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Доступ к первой из разрешенных групп внешних линий |
| #0 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Общее оповещение (GHX-616/36/46) |
| #1 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внутреннее оповещение по зоне 1 (GHX-616/36/46) |
| #2 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внутреннее оповещение по зоне 2 (GHX-616/36/46) |
| #5 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внутреннее оповещение всех зон (1 и 2) (GHX-616/36/46) |
| #6 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Внешнее оповещение (GHX-616/36/46) |
| #7 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Ответ на поиск по громкой связи (оповещение) |
| #*0,2,5,8 | Да | . | . | Да | Да | . | . | . | Выбор тона вызывного сигнала: 1,2,3,4 (Только для системных терминалов новой серии) |
| ** | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Перехват вызова внутри группы абонентов |
| *100-699 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Прямой перехват вызова |
| *7764 | . | . | . | . | Да | . | . | . | Программирование системной базы данных (Порт # 1) |
| HF 8 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Постановка линии в режим системного удержания |
| HF 751 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Кратковременный отбой внешней линии (FLASH) |
| HF 752 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Конференция |
| HF 759 | . | . | . | . | . | Да | . | . | Ввод кода счета (GHX-616/36/46) |
| SPD # | Да | . | . | Да | Да | . | Да | Да | Набор номера из ячейки временного хранения (SAVE) |
| SPD * | Да | . | . | Да | Да | . | Да | Да | Повторный набор последнего набранного номера (LNR) |
| TRANS 752 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Конференция |
| TRANS 756 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Уведомление о вызове/обратный вызов, постановка в очередь на исходящую связь |
| TRANS 759 | . | . | . | . | . | . | Да | Да | Ввод кода счета (во время разговора) (GHX-616/36/46) |
| *#1, *#2 | Да | Да | . | Да | Да | Да | Да | Да | Команда управления дверным замком (Для GHX-36 разрешен только код *#1) |
| ## | . | . | . | Да | Да | Да | Да | Да | GHX-616/36/46: Повторный набор последнего набранного номера GHX-308A: Ответ на поиск по громкой связи (оповещение) |

| Символ | Описание |
| --- | --- |
| A | Дежурный оператор |
| B | Только для процедуры назначения функциональной клавиши |
| K | Системный аппарат |
| 8 | 8-ми клавишный системный аппарат |
| 4 | 4-х клавишный системный аппарат |
| S | Стандартный однолинейный аппарат (SLT) |
| HF | Кратковременный отбой внутренней линии (Hook Flash) |

### 5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИНИ-АТС GHX-308A/616/36/46

#### 5.1 Перечень программ

| ПРОГР. КОД | № КЛ. | ФУНКЦИЯ |  | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLASH 01 |  | Таймер системного удержания |  | 000-255 с | 060 с |
| FLASH 02 |  | Таймер исключительного удержания |  | 000-255 с | 180 с |
| FLASH 03 |  | Таймер возврата переданного вызова |  | 000-255 с | 045 с |
| FLASH 04 |  | Таймер предустановленной переадресации вызова |  | 00-99 с | 10 с |
| FLASH 05 |  | Таймер паузы |  | 1-9 с | 2 с |
| FLASH 06 |  | Таймер парковки вызова |  | 000-255 с | 180 с |
| FLASH 07 |  | Таймер конференции |  | 00-99 мин | 10 мин |
| FLASH 08 |  | Таймер уведомления о вызове |  | 000-104 мин | 000 мин |
| FLASH 09 |  | Не используется |  |  |  |
| FLASH 10 |  | Таймер детектирования входящего вызова |  | 2-9 (x100) мс | 3(x100) мс |
| FLASH 11 | 1 | Приоритет режимов удержания |  | Систем./Исключит. | Системное |
| FLASH 12 |  | Конфиденциальность связи |  |  |  |
|  | 1 | Режим конфиденциальности |  | Да/нет | Да |
|  | 2 | Сигнал предупреждения |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 13 GHX-36/46 | 1 | Управление внешним устройством вызова в ночном режиме |  | Да/Нет (Версия: Италия) | Нет |
| FLASH 14 GHX-36/46 | 1 | Длина кода счета |  | 3 или 4 цифры (Версия: Норвегия) | 4 цифры |
| FLASH 13 GHX-308А | 1 | Код вызова дежурного оператора (0) |  | Да/Нет | Да |
| FLASH 14 GHX-308А/616 | 1 | Ограничение исходящего набора при входящем вызове |  | Да/Нет (Стандартная версия) | Нет |
| FLASH 15 |  | Назначение дежурного оператора |  | № Тел. | 100 |
| FLASH 16 |  | Управление внешним вызывным устройством (звонком) |  | № Тел. | Не назначено |
| FLASH 17 |  | Коды доступа УАТС (PBX) |  | 5 кодов по 2 цифры | Не назначено |
| FLASH 18 | 1 - 4 | Пары "Директор/Секретарь" |  | 4 пары | Не назначено |
| FLASH 19 | 1 - 8 | Группы поиска |  | до 8 абонентов в группе |  |
| FLASH 20 GHX-616/36/46 |  | Параметры режима регистрации вызовов (SMDR) |  |  |  |
|  | 1A | Разрешение режима SMDR |  | Да/Нет | Нет |
|  | 2A | Тип регистрируемых вызовов |  | Все исходящие / Междугородные | Междугородные |
|  | 3A | Формат печати (кол-во знаков в строке) |  | 80/29 | 80 |
|  | 4A | Скорость передачи данных |  | 300/1200 Бод | 300 |
|  | 5A | Регистрация входящих вызовов |  | Да/Нет | Нет |
|  | 6A | Сохранение данных регистрации |  | Да/Нет | Нет |
|  | 9 | Выбор страницы A |  |  |  |
|  | 10 | Выбор страницы B |  |  |  |
|  | 1B | Денежная единица |  | 3 буквы | DOL |
|  | 2B | Стоимость тарифного интервала времени |  | 4 цифры | 0025 |
|  | 3B | Дробная часть |  | 1 цифра | 0-4 |
|  | 4B | Тип сигнала тарификации |  | 0/1 | 0 |
| FLASH 21 GHX-616/36/46 |  | Контроль датчика сигнализации |  |  |  |
|  | 1 | Разрешение режима сигнализации |  | Да/Нет | Нет |
|  | 2 | Тип сигнала тревоги |  | Повторяющийся / Однократный | Однократный |
|  | 3 | Условие срабатывания |  | Замкнуто/Разомкнуто | Замкнуто |
| FLASH 21 GHX-308A |  | Входящий вызов от УАТС (PBX) |  | Однократный / Повторяющийся | Однократный |
| FLASH 22 |  | Сигнал предупреждения об оповещении |  | Да/Нет | Да |
| FLASH 23 | 1-2 | Функции реле управления внешними устройствами |  | Громкий звонок/ Открытие двери | Громкий звонок |
| FLASH 24 GHX-36/46 |  | Таймер экстренного вызова дежурного |  | 000-255 с (Версия Италия) | 30 с |
| FLASH 25 |  | Таймер вызова от переговорного устройства |  | 00-60 c | 60 c |
| FLASH 26 |  |  | Не используется |  |  |
| FLASH 27 GHX-616/36/46 |  |  | Возврат необслуженного вызова всем абонентам | Да/Нет | Нет |
| FLASH 28 |  | Установка времени и даты |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 29 | 1 | Групповое прослушивание (мониторинг) |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 30 |  | Атрибуты внешних линий |  |  |  |
|  | 1A | Тип набора |  | Тоновый (DTMF)/ Импульсный | Тоновый (DTMF) |
|  | 2A | Режим универсального ночного ответа (UNA) |  | Да/Нет | Нет |
|  | 3A | Отмена ограничений по исходящей связи |  | Да/Нет | Нет |
|  | 4A | Тип кратковременного отбоя (Flash) |  | Замыкание на "землю" / Размыкание шлейфа | Размыкание шлейфа |
|  | 5A | Соотношение импульс/пауза |  | 60/40 или 66/33 | 66/33 |
|  | 6A | Скорость набора |  | 10 или 20 имп/с | 10 имп/с |
|  | 7A | Тип внешней линии |  | 0(CO) / 1(PBX) | 0(CO) |
|  | 8A | Контроль шлейфа |  | 0-9 мин | 0 |
|  | 9 | Выбор страницы A |  |  |  |
|  | 1B | Таймер кратковременного отбоя |  | 01-20(x100) мс | 10(x100) мс |
|  | 2B | Группа линий исходящей связи |  | 0 - 4 (7) | 1 |
| GHX-616/36/46 | 4B | Режим прямого доступа (DISA) |  | 0: Нет, 1: 24 часа, 2: День 3: Ночь | Нет |
|  | 10 | Выбор страницы B |  |  |  |
|  | 11 | Переход к следующему номеру линии |  |  |  |
|  | 12 | Переход к предыдущему номеру линии |  |  |  |
| FLASH 31 |  | Таймер отбоя внутренней линии |  | 01-20(x100) мс | 05(x100)мс |
| FLASH 32 |  | Не используется |  |  |  |
| FLASH 33 |  | Таймер вызова дежурного |  | 000-255 с | 030 с |
| FLASH 34 GHX-616/36/46 | 1-8 | Назначение входящих вызовов в группу поиска (режим UCD группы) |  |  |  |
| FLASH 35 | 1 | Выбор типа звукового сигнала вызова |  | Индикатор Вкл./Откл. KST: 0.4/0.4/0.4/2 SLT: 0.4/0.2/0.4/4 или KST: 0.8/2.4 SLT: 1/4 | Индикатор включен Внутренний вызов KST: 0.4/0.4/0.4/2 SLT: 0.4/0.2/0.4/4 Внешний вызов: KST: 0.8/2.4 SLT: 1/4 |
| FLASH 36 GHX-616/36/46 |  | Изменяемый план нумерации абонентов |  | 100 - 699 | 100-139 |
| FLASH 36 GHX- 308A | 1-2 | Изменяемый план нумерации абонентов |  | 100 - 699 | 100-107 |
| FLASH 37 | 1 | Способ выбора линии внутри группы |  | Круговой (Да/Нет) | Нет |
| FLASH 38 GHX-616/36/46 |  | Таймер автодозвона |  | 030-255 с | 060 с |
| FLASH 39 |  | Многолинейная конференция |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 40 |  | Атрибуты абонентов |  |  |  |
|  | 1A | Оповещение |  | Да/Нет | Да |
|  | 2A | Режим "Не беспокоить" |  | Да/Нет | Да |
|  | 3A | Системные ячейки ускоренного набора |  | Да/Нет | Да |
|  | 4A | Телефонная гарнитура |  | Да/Нет | Нет |
|  | 5A | Приоритет ответа на входящий вызов |  | Да/Нет | Да |
|  | 6A | 3 -минутное предупреждение |  | Да/Нет | Нет |
|  | 7A | Режим переадресации вызова |  | Да/Нет | Да |
| GHX-616/36/46 | 8A | Прием сигнала тревоги и вызова от переговорного устройства |  | Да/Нет | Нет |
| GHX-308A | 8A | Вызов от переговорного устройства |  | Да/Нет | Нет |
|  | 1B | Идентификатор абонента |  | 1 - 7 | 1 |
|  | 2B | Класс обслуживания абонента |  | 11 - 66 | 11 |
|  | 3B | Блокировка персональных ячеек памяти |  | 0 - 2 | 1 |
|  | 4B | Группа по перехвату вызова |  | 0 - 8 | 1 |
|  | 5B | Зона оповещения |  | 0 - 2 | 1 |
|  | 6B | Предустановленная переадресация |  | № Тел. | Не назначен |
|  | 7B | Доступ к группам внешних линий |  | 1 - 7 | Все |
|  | 8B | Назначение функциональных клавиш |  | BBLLR | Клавиши прямого доступа |
|  | 9B | Просмотр назначений функц. клавиш |  | BBLLR | Клавиши прямого доступа |
|  | 10 | Переход к "странице A" |  |  |  |
|  | 11 | Переход к "странице В" |  |  |  |
|  | 12 | Выбор диапазона абонентов |  |  |  |
| FLASH 41 GHX-616/36/46 | 1 | Переадресация за пределы системы |  | Да/Нет (стандартная версия) | Нет |
| FLASH 41 GHX-36/46 | 1 | Заголовок для каждой записи SMDR |  | Да/Нет (версия: Италия) | Нет |
| FLASH 42 GHX-616/36/46 | 1 | Использование модуля приема сигналов тарификации |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 43 GHX-616/36/46 | 1 | Выбор типа сообщений дисплея |  | Тип 1 / Тип 2 | Тип 1 |
| FLASH 44 GHX-616/36/46 |  | Таймер переадресации при отсутствии ответа |  | 000 - 255 с | 015 с |
| FLASH 45 |  | Предотвращение запрещенного набора |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 46 |  | Не используется |  |  |  |
| FLASH 47 GHX-616/36/46 | 1 | Выбор кода вызова дежурного |  | "0" / "9" | "0" |
| FLASH 48 GHX-616/36/46 |  | Таймер режима регистрации SMDR |  | 000 - 255 с | 000 с |
| FLASH 49 GHX-616/36/46 |  | Таймер игнорирования исключительного удержания |  | 01-99 (100 мс) | 10 (100 мс) |
| FLASH 50 |  | Таблицы ограничения исходящей связи |  |  |  |
|  | 1 | Таблица разрешений A |  | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 2 | Таблица запрещений A |  | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 3 | Таблица разрешений В |  | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 4 | Таблица запрещений В |  | 8 цифр (16 ячеек) | Не назначено |
|  | 5 | Просмотр таблицы |  |  |  |
| FLASH 51 GHX-616/36/46 |  | Управление музыкальным источником |  | 0 - внутренний 1 - внешний 2 - автоинформатор | 0 (внутренний) |
| FLASH 52 |  | Атрибуты абонентов II |  |  |  |
|  | 1 | Привилегия внедрения |  | Да/Нет | Нет |
|  | 2 | Открытие двери |  | Да/Нет | Нет |
|  | 3 | Передача внутреннего вызова |  | Да/Нет | Нет |
|  | 3 | Экстренный вызов дежурного (версия: Италия) |  | Да/Нет | Нет |
|  | 4 | Прослушивание фоновой музыки |  | Да/Нет | Нет |
|  | 5 | Передача вызова за пределы системы |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 53 | 1-6 | Выбор типа режима горячей линии |  |  | Не назначено |
| FLASH 54 |  | Таймер открытия двери |  | 05-99 (100 мс) | 20 (100 мс) |
| FLASH 55 GHX-616/36/46 |  | Выбор режима автоинформатора |  | 1-6 | 3 |
| FLASH 56 |  | Таймер задержки подключения внешней линии |  | 00-99(100 мс) | 05 (100 мс) |
| FLASH 57 |  | Таймер горячей линии |  | 0-9 с | 0 с |
| FLASH 58 |  | Управление сегментами автоинформатора |  | 1 : DISA (день) | SEG1 -1 |
| GHX-616/36/46 |  |  |  | 2 : DISA (ночь) | SEG2 - 3 |
|  |  |  |  | 3 : DISA (занято) | SEG3 - 4 |
|  |  |  |  | 4 : DISA (ошибка) | SEG4 - 5 |
|  |  |  |  | 5 : DISA (нет набора) |  |
|  |  |  |  | 6 : МОН |  |
|  |  |  |  | 7 : будильник |  |
|  |  |  |  | 8 : UCD1 |  |
|  |  |  |  | 9 : UCD2 |  |
| FLASH 59 GHX-616/36/46 |  | Управление каналами автоинформатора |  | MOH, DISA, UCD | Каналы 1-4 : режим DISA |
| FLASH 60 |  | Инициализация системных атрибутов |  |  |  |
| FLASH 61 |  | Инициализация атрибутов внешних линий |  |  |  |
| FLASH 62 |  | Инициализация атрибутов абонентов |  |  |  |
| FLASH 63 |  | Инициализация таблиц ограничений |  |  |  |
| FLASH 64 |  | Инициализация системных ячеек ускоренного набора |  |  |  |
| FLASH 65 |  | Инициализация всей базы данных |  |  |  |
| FLASH 66 - FLASH 79 только для GHX-616/36/46. |  |  |  |  |  |
| FLASH 66 |  | Таймер отсутствия ответа для режима DISA |  | 000-255 c | 060 c |
| FLASH 67 |  | Код доступа режима DISA |  | XXX (3 цифры) | 000 (открытый доступ) |
| FLASH 68 |  | Голосовое сопровождение режима DISA |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 69 |  | Доступ к внешним линиям в режиме DISA |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 70 |  | Печать всей базы данных |  |  |  |
| FLASH 71 |  | Печать системных атрибутов |  |  |  |
| FLASH 72 |  | Печать атрибутов внешних линий |  | 4 цифры (диапазон линий) |  |
| FLASH 73 |  | Печать атрибутов абонентов |  | 6 цифр (диапазон абонентов) |  |
| FLASH 74 | 1-4 | Печать таблиц ограничений |  | 2 цифры (номер ячейки) |  |
| FLASH 75 |  | Печать системных ячеек ускоренного набора |  | 4 цифры (диапазон ячеек) |  |
| FLASH 76 |  | Тип группы поиска |  | Конечный поиск/ Круговой поиск | Круговой поиск |
| FLASH 77 | 1 | Вызов группы поиска в режиме DISA |  | Да/Нет | Нет |
|  | 2 | Вызов группы по первой цифре |  | Да/Нет | Нет |
|  | 3 | Вызов группы, если абонент занят |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 78 | 1-3 | Обслуживание линии DISA в ночном режиме |  |  | Аналогично дневному режиму |
| FLASH 79 | 1-5 | Обслуживание вызова по линии DISA |  |  |  |
|  | 1 | Занято |  | 1. Тон ошибки и отбой линии | Занято : Повтор |
|  | 2 | Ошибка набора номера |  | 2. Вызов дежурного | Ошибка : Повтор |
|  | 3 | Отсутствие набора номера |  | 3. Повтор попытки | Нет набора : Дежурн. |
|  | 4 | Отсутствие ответа абонента |  |  | Нет ответа : Дежурн. |
|  | 5 | Тон ошибки от ГАТС |  |  | Тон ошибки от ГАТС : Дежурн. |
| FLASH 80 - FLASH 82 - не используется |  |  |  |  |  |
| FLASH 83 - FLASH 89 только для GHX-616 |  |  |  |  |  |
| FLASH 83 |  | Параметры зуммерного сигнала отбоя (для VAU) |  | 000-255 (x 50 мс) | Импульс: 005 Пауза: 005 |
| FLASH 84 |  | Таймер детектора зуммерного сигнала отбоя (для VAU) |  | 3-9 с | 5 с |
| FLASH 85 |  | Повтор сообщения режима DISA |  | Да/Нет | Нет |
| FLASH 86 | 1-2 | Назначение портов для приема факсимильных сообщений |  | Линия: 01-06 Абонент: 100-699 | Не назначено |
| FLASH 87 |  | Таймер детектирования факсимильных сигналов |  | 05-30 с | 05 с |
| FLASH 88 |  | Таймер вызова линии факсимильного аппарата |  | 1-3 мин | 1 мин |
| FLASH 89 |  | Таймер паузы между посылками вызова |  | 3-4 с | 4 с |
| FLASH 76 - FLASH 79 только для GHX-308A |  |  |  |  |  |
| FLASH 76 | 1-2 | Назначение портов для приема факсимильных сообщений |  | Линия: 01-03 Абонент: 100-699 | Не назначено |
| FLASH 77 |  | Таймер детектирования факсимильных сигналов |  | 05-30 с | 05 с |
| FLASH 78 |  | Таймер вызова линии факсимильного аппарата |  | 1-3 мин | 1 мин |
| FLASH 79 |  | Таймер паузы между посылками вызова |  | 3-4 с | 4 с |

#### 5.2  Введение

Мини-АТС GHX-308A, GHX-36/46 позволяют произвести настройку системной базы данных в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя. Программирование осуществляется посредством системного телефонного аппарата, подключенного к абонентскому порту #1 (№100). Для программирования можно использовать как 21-клавишный (или GSX/A -12 - 12-клавишный), так и 33-клавишный (или GSX/A -24 - 24-клавишный) системный аппарат без дисплея. Однако применение системного аппарата с дисплеем облегчает процедуру администрирования системной базы данных, поскольку на дисплее отображается программируемый параметр и его текущее значение.

В режиме программирования системный аппарат №100 не выполняет функции телефона, а становится инструментом программирования, при этом изменяется назначение его клавиш. Клавиши наборного поля (цифровая клавиатура) используются для указания номеров программ, ввода диапазона программируемых портов и ввода цифровых данных, например значений таймеров. 12 функциональных клавиш, расположенные в верхней части системного аппарата, предназначены для обращения к различным полям данных (подпрограммам) и программирования таких параметров, как класс обслуживания абонента, группы внешних линий, таблицы ограничений исходящей связи и т.п. При программировании дисплей и светодиоды функциональных (программных) клавиш индицируют текущее значение программируемых параметров

При установке мини-АТС необходимо сначала произвести инициализацию, т.е. загрузить в память системы исходную базу данных. Если исходные (по умолчанию) значения системной базы данных удовлетворяют требованиям пользователя, то дополнительное программирование не требуется.

Каждый раз, когда есть необходимость изменить конфигурацию базы данных, требуется, прежде всего, включить режим программирования, а затем ввести нужный программный код.  Используйте программные коды и программные клавиши для выбора соответствующего параметра и для изменения его значения.

Процесс программирования не влияет на режим функционирования остальных абонентских терминалов. Если был введен программный код, но значения параметра не изменялось (или изменения не были записаны в память системы нажатием клавиши HOLD), то при выходе из программы значение параметра останется прежним. Обращение к различным программам можно производить в произвольном порядке.

Для удобства пользователя, контроль вводимых в систему данных сопровождается звуковыми сигналами: подтверждение (непрерывный тон) или ошибка (прерывистый тон). В случае ошибочных действий необходимо повторить ввод данных. Следует помнить, что пока новые данные не будут приняты и загружены в память, система продолжает оперировать ранее установленными или исходными значениями параметров.

Данные вводятся в память системы при нажатии клавиши HOLD.

#### 5.3  ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для программирования предпочтительно использовать 21- или 33-клавишные системные аппараты с дисплеем. Программирование всегда производится на аппарате №100 (порт  #1) вне зависимости от назначений дежурного оператора или класса обслуживания.

Перед входом в режим программирования пользователь должен убедиться, что его системный аппарат правильно подключен к абонентскому порту #1. Для включения режима программирования системной базы данных необходимо выполнить следующее:

Поднимите трубку или нажмите клавишу MON.

На наборном поле нажмите клавишу  ().

Наберите код 7-7-6-4 (режим программирования). Система выдаст сигнал 	подтверждения.

(На этом шаге можно выполнить инициализацию базы данных исходными 	значениями).

Нажмите клавишу FLASH и наберите требуемый 2-х значный код программы.

Вместо выполнения п.4 можно нажать клавишу SPEED/TRANS (Для аппаратов

GK-24/36 допускается пользоваться клавишами регулировки громкости UP/DOWN).

Введите требуемые данные или нажмите соответствующую программную клавишу для изменения значения параметра.

Нажмите клавишу HOLD. (Услышите сигнал подтверждения).

Для выхода из режима программирования положите трубку или нажмите клавишу MON.

С этого момента вся база данных, содержащая введённые изменения, сохраняется в энергонезависимой памяти и будет определять режим функционирования системы.

#### 5.4  ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Программное обеспечение системы содержит предварительные установки параметров, называемые исходными значениями базы данных, которые загружаются в память в процессе инициализации. Систему следует ВСЕГДА инициализировать при установке, а также при нарушении целостности базы данных в случаях сбоя системной памяти. Для инициализации системы повторите нижеуказанную процедуру для каждого раздела системной базы данных.

Войдите в режим программирования.

Нажмите клавишу FLASH.

Наберите программный код 60 для инициализации системных атрибутов.

INITIALIZE SYS PARAM PRESS HOLD

4.	Нажмите клавишу HOLD.

5. 		Повторите процедуру начиная с п.2 для других разделов базы данных. 	Используйте следующие программные коды при выполнении п.3:

60 для системных атрибутов

61 для атрибутов внешних линий

62 для атрибутов абонентов

63 для таблиц ограничений исходящей связи

64 для системных ячеек ускоренного набора

65 для всей базы данных системы

#### 5.5  ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ

ТАЙМЕР СИСТЕМНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 01)

Внешняя линия может быть установлена в режим системного удержания и оставлена без обслуживания на время, задаваемое данным таймером. По истечении таймера система будет сигнализировать абоненту-инициатору режима удержания об отложенном им вызове. (В случае отсутствия ответа в течении промежутка времени, который определяется таймером возврата вызова дежурному оператору).

Параметр:

Определяет промежуток времени, по истечении которого производится возврат вызова на инициатора режима системного удержания.

Диапазон:		000-255 с (000: запрет возврата вызова)

Исх. значение:	060 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 01.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

SYS HOLD RECALL 000-255 060

3.	Наберите 3 цифры на наборном  поле.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 02)

Внешняя линия может быть установлена в режим исключительного удержания и оставлена без обслуживания на время, задаваемое данным таймером. По истечении таймера система будет сигнализировать абоненту-инициатору режима удержания об отложенном им вызове. (В случае отсутствия ответа в течении промежутка времени, который определяется таймером возврата вызова дежурному оператору).

Параметр:

Определяет промежуток времени, по истечении которого производится возврат вызова на инициатора режима исключительного удержания.

Диапазон:		000-255 с (000: запрет возврата вызова)

Исх. значение:	180 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 02.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

EXC HOLD RECALL 000-255 180

3.	Наберите 3 цифры на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу  HOLD.

ТАЙМЕР ВОЗВРАТА ПЕРЕДАННОГО ВЫЗОВА (FLASH 03)

Внешний вызов, переданный другому абоненту системы и оставшийся необслуженным или без ответа, возвращается абоненту - инициатору передачи по истечении промежутка времени, определяемого данным таймером.

Параметр:

Определяет промежуток времени, в течении которого система сигнализирует абоненту о переданном ему вызове, после чего необслуженный или оставшийся без ответа вызов будет возвращен инициатору передачи.

Диапазон:		000-255 с

Исх. значение:	045 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 03.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

TRANSFER RECALL 000-255 045

4.	Наберите 3 цифры на наборном поле.

5.	Нажмите клавишу  HOLD.

ТАЙМЕР ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА (FLASH 04)

Входящий вызов поступает назначенному абоненту в течении промежутка времени, определяемого данным таймером, после чего вызов будет переадресован другому абоненту, указанному при программировании системы.

Параметр:

Определяет промежуток времени, по истечении которого выполняется функция предустановленной переадресации входящего вызова.

Диапазон:		00-99 с (00: запрет переадресации)

Исх. значения:	10 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 05.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PRESET FWD TIMER 00-99 10

3.	Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ПАУЗЫ (FLASH 05)

Система позволяет вставить в номер команду паузы при записи его в ячейку ускоренного набора. Продолжительность паузы в наборе номера определяется данным таймером.

Параметр:

Определяет продолжительность паузы (задержки набора номера) при выполнении функций автоматического набора номера и других операций с ячейками ускоренного набора.

Диапазон:		1-9 с

Исх. значение:	2 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 06.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PAUSE TIMER 1 - 9 2

3.	Наберите 1 цифру на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу  HOLD.

ТАЙМЕР ПАРКОВКИ ВЫЗОВА (FLASH 06)

Система позволяет абоненту поместить внешний вызов в одну из шести ячеек хранения (парковки) вызова. Извлечь запаркованный вызов из ячейки хранения может любой абонент системы. В случае, если запаркованный вызов остался необслуженным, то по истечении промежутка времени, определяемого данным таймером, система реализует возврат вызова инициатору парковки.

Параметр:

Определяет промежуток времени, по истечении которого система сигнализирует абоненту об отложенном вызове, размещенном им в ячейку парковки.

Диапазон:		000-255 с (000: запрет возврата вызова)

Исх. значение:	180 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 07.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CALL PARK TIMER 000-255 180

4.	Наберите 3 цифры на наборном поле.

5.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР КОНФЕРЕНЦИИ (FLASH 07)

Система позволяет реализовать неконтролируемую многолинейную конференц-связь в течении промежутка времени, определяемого данным таймером. Запуск таймера производится при выходе из конференции её инициатора. Кроме того, в случае режима прямого доступа в систему (DISA), данный таймер определяет продолжительность использования внешним абонентом транзитного соединения с другой внешней линией для исходящей связи.

Параметр:

Определяет продолжительность неконтролируемых режимов (неконтролируемая многолинейная конференция и транзитный доступ к исходящей связи в режиме DISA).

Диапазон:		00-99 мин

Исх. значение:	10 мин

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 07.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CONFERENCE TIMER 00-99 10

3.	Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЗОВЕ (FLASH 08)

Система обеспечивает абонента возможностью получения до 5 независимых уведомлений о вызове (сообщений). При этом звуковой сигнал напоминания о наличии уведомлений может периодически поступать абоненту с интервалом времени, определяемым данным таймером.

Параметр:

Определяет интервал времени между посылками звукового сигнала напоминания о наличии сообщения.

Диапазон:		000-104 мин (000: отсутствие сигнала напоминания)

Исх. значение:	000 мин

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 08.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

M/W TONE TIMER 000-104 000

3.	Наберите 3 цифры на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу  HOLD.

ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА (FLASH 10)

Данный параметр позволяет адаптировать систему для выделения сигнала индукторного вызова при подключении мини-АТС к различным типам ГАТС и УАТС.

Система идентифицирует наличие входящего вызова, если длительность сигнала индукторного вызова, поступающего по внешней линии, достигает значения, указанного в данном таймере. В этом случае входящий вызов направляется назначенному при программировании абоненту.

Параметр:

Данный таймер задает промежуток времени, необходимый системе для определения наличия сигнала индукторного вызова на внешних линиях.

Диапазон:		2-9 (x 100) мс

Исх. значение:	3 (x100) мс

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 10.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CO RING DETECT 2 - 9 3

3.	Наберите 1 цифру на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ПРИОРИТЕТ РЕЖИМОВ УДЕРЖАНИЯ (FLASH 11)

Система поддерживает два типа режима удержания: системное и исключительное, один из которых может быть указан в качестве приоритетного. Если приоритетным назначен режим системного удержания, то при однократном нажатии клавиши HOLD на системном аппарате будет выполняться системное удержание линии, при двукратном - исключительное. В случае приоритета исключительного удержания - наоборот: однократное нажатие - исключительное удержание, двукратное - системное.

Параметр:

Данный параметр определяет выбор приоритетного типа режима удержания, который будет выполняться при однократном нажатии клавиши HOLD на системных аппаратах.

Исх. значение:	Системное удержание.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 11.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

HOLD PREFERENCE SYS-EXC SYSTEM

Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор горит: 		Системное удержание

Индикатор не горит:	Исключительное удержание

4.	Нажмите клавишу HOLD.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ (FLASH 12)

По умолчанию система автоматически обеспечивает режим конфиденциальности связи, т.е. при захвате внешней линии одним абонентом или при использовании им внутренней связи, другие абоненты не имеют возможности внедриться, прослушивать или прервать текущий разговор.

Параметр:

При необходимости система позволяет отменить режим конфиденциальности внешней связи, предоставляя возможность другому абоненту подключиться к занятой внешней линии. Нарушение конфиденциальности связи (внедрение на занятую линию) может сопровождаться сигналом предупреждения.

Исх. значение:	Режим конфиденциальности включен.

Сигнал предупреждения запрещен.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 12.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PRIVACY WARNING YES NO

Для внесения изменений используйте первые две программные клавиши:

Кл.1 - Режим конфиденциальности

Кл.2 - Сигнал предупреждения.

Индикатор не горит: Режим конфиденциальности выключен, сигнал предупреждения запрещен.

Индикатор горит:	Режим конфиденциальности включен, сигнал предупреждения разрешен.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ВЫЗОВА В НОЧНОМ РЕЖИМЕ

(FLASH 13)  (GHX-36/46, версия: Италия )

Система обеспечивает срабатывание реле управления внешним устройством вызова при идентификации входящего вызова в ночном режиме.

Параметр:

Определяет использование контактов реле управления внешним устройством вызова в ночном режиме.

Диапазон:		Да/Нет

Исх. значение:	Нет (Индикатор не горит)

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 13.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

SUONERIA EXT NOTT SI/NO NO

3.	Для изменения параметра нажмите программную клавишу 1.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ДЛИНА КОДА СЧЕТА (FLASH 14) (GHX-36/46, версия: Норвегия)

Данный параметр позволяет выбрать длину кода счета.

Параметр:

Определяет количество цифр в коде счета: 3 или 4.

Диапазон	:	3 цифры/4 цифры

Исх. значение:	4 цифры

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 14.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

LENGTH OF ACNT CODE 3/4 4 DIGITS

3.	Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит:	4 цифры

Индикатор горит:		3 цифры

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО НАБОРА ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ (FLASH 14)

( Стандартная версия GHX-308A/616)

Система допускает возможность использования поступившего абоненту входящего вызова для набора номера исходящей связи. Однако в этом случае система может контролировать набор номера в соответствии с таблицей ограничений исходящей связи и классом обслуживания абонента. Данный параметр разрешает/запрещает режим контроля ограничений.

Параметр:

Устанавливает режим контроля ограничения исходящего набора номера для входящих вызовов.

Диапазон:    	Да/Нет

Исх. значение:   	Нет (Индикатор не горит)

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 14.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

INCOMING CO TOLL YES/NO NO

3.	Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

КОД ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО ОПЕРАТОРА (0)  (FLASH 13) (Только для GHX-308A)

Данный параметр разрешает/запрещает производить вызов дежурного оператора посредством набора кода "0".

Параметр:

Определяет возможность использования кода "0" для вызова дежурного оператора.

Диапазон:	Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 13.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

ATTD CALL ENABLE YES

3.	Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЖУРНОГО ОПЕРАТОРА (FLASH 15)

Все необслуженные вызовы (переданные и оставленные без ответа, запаркованные или установленные в режим удержания), после попытки их возврата инициаторам данных режимов, будут направлены на аппарат дежурного оператора.  Кроме того, дежурный оператор обеспечивает включение/выключение ночного режима системы посредством нажатия клавиши DND. (Функции дежурного оператора выполняются только на системном аппарате).

Параметр:

В данной программе определяется номер абонента, исполняющий функции дежурного оператора. Система допускает назначение только одного дежурного оператора.

Исх. значение:	Телефон №100

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 15.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

ATTN STA ASSIGNMENT 100

3.	Введите 3-значный номер абонента.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

Условия:

1.	По умолчанию дежурным оператором является телефон №100. Следует помнить, что в случае назначения функции дежурного оператора любому другому абоненту, тем не менее программирование системы можно будет производить только с аппарата №100.

2.	При возврате необслуженного вызова дежурному оператору система продолжает вызывать его до получения ответа или по истечении интервала времени, определяемого таймером вызова дежурного оператора, реализует отбой внешней линии.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ВЫЗОВА (FLASH 16)

Мини-АТС позволяет сопровождать входящие, переданные и внутренние вызовы, поступающие к абоненту, включением внешнего вызывного устройства (звонка), подключенного к контактам реле управления.

В системе предусмотрено  2 реле (в мини-АТС GHX-36 - 1 реле) для управления внешними вызывными устройствами. Для каждого реле указывается номер абонента, вызов которого должен сопровождаться включением внешнего звонка.

Параметр:

Данная программа позволяет определить двух абонентов для управления внешними вызывными устройствами, подключенным к разъемам на кроссировочной плате (MDF).

Исх. значение:	Не назначено.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 16.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

LOUD BELL CONTROL ASSGN ### / ###

Для GHX-46, GHX-308A

LOUD BELL CONTROL ASSGN ###

Для GHX-36

3.	Наберите 3-значный номер абонента. (Для GHX-308A, GHX-46 - наберите 6 цифр: 	два 3-значных номера).

4.	Нажмите клавишу HOLD.

КОДЫ ДОСТУПА УАТС (PBX) (FLASH 17)

В случае подключения мини-АТС к линиям УАТС (PBX) система позволяет ввести пять 1- или 2-разрядных кодов транзитного доступа к городской телефонной сети (ГАТС). Набор абонентом одного из кодов доступа УАТС сигнализирует системе о необходимости контроля последующих цифр номера по таблице ограничения исходящей связи в соответствии с классом сервиса абонента. Если набранные абонентом цифры не являются кодом доступа УАТС, то контроль ограничений исходящей связи не производится.

Параметр:

В данной программе назначаются пять 1- или 2-разрядных кодов доступа УАТС. При вводе  одноразрядного кода (например, 9) необходимо указать символ (#) в качестве второго разряда (9#).

Исх. значение:	Не назначено.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 17.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PBX DIAL CODES ##, ## , ##, ##, ##

Последовательно, один за другим, введите 2-разрядные коды (до 10 цифр).

Для удаления ввода нажмите 2 раза клавишу (#).

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ПАРЫ "ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ" (FLASH 18)

Система позволяет назначать 4 пары абонентов директор/секретарь. При задании такой пары установка абонента “директора” в режим НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND) означает, что все внутренние и переданные вызовы будут автоматически направлены абоненту “секретарю”.

Параметр:

В данной программе можно назначить четыре пары абонентов "Директор/Секретарь" в различных комбинациях, например, 1 директор и 4 секретаря или 4 директора и 1 секретарь. Не допускается определять две взаимно симметричные пары: абонент1/абонент2 и абонент2/абонент1, например, 100/101 и 101/100.  Допускается назначить одного и того же абонента-секретаря в несколько пар с разными абонентами-директорами: 101/100, 102/100.

Диапазон:		Программные клавиши 1-4 (пары 1-4)

Исх. значение:	Не назначены.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 18.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

EXEC SECY PAIRING ### / ### PAIR 1

Индикатор верхней левой программной клавиши (Кл. 1) будет гореть, что 	означает возможность ввода первой пары абонентов:

Введите 3-значный номер абонента-директора

Введите 3-значный номер абонента-секретаря.

(Для удаления ввода нажмите клавишу (#) 2 раза).

4.	Нажмите клавишу HOLD.

5.	Для ввода остальных пар абонентов необходимо нажать соответствующую программную клавишу (Кл. 2-4) и выполнить пункты 3 и 4.

ГРУППЫ ПОИСКА (FLASH 19)

Система позволяет организовать до 8 групп поиска. Каждая группа поиска может содержать до 8 абонентов. Назначенные группы поиска дают возможность использовать в системе алгоритм пилотного вызова (вызов по номеру группы абонентов). Для обслуживания внутреннего или переданного вызова, адресованного  группе абонентов, система осуществляет последовательный поиск свободного абонента внутри группы. При обнаружении свободного абонента в группе поиска ему будет направлен вызов.

Параметр:

Данная программа позволяет назначить 8 групп поиска по 8 абонентов в каждой.

| № прогр. клавиши | № Группы | Пилотный номер | Исходное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 710 | Абоненты 100-103 |
| 2 | 2 | 711 | Абоненты 104-107 |
| 3 | 3 | 712 | Абоненты 108-111 |
| 4 | 4 | 713 | Абоненты 112-115 |
| 5 | 5 | 714 | Абоненты 116-119 |
| 6 | 6 | 715 | Абоненты 120-123 |
| 7 | 7 | 716 | Абоненты 124-127 |
| 8 | 8 | 717 | Абоненты 128-131 |

Исходное назначение абонентов 108-131 соответствует только GHX-36/46.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 19.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

HUNT GROUP 710 100,101 102,103,___,___,___,___

Индикатор верхней левой программной клавиши (Кл. 1) загорится, что означает

возможность программирования первой группы поиска.

3.	Последовательно введите 3-значные номера абонентов группы. Допускается набрать до 24 цифр ( 8 абонентов). Порядок ввода номеров абонентов определяет последовательность поиска внутри группы.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

5. 		Для программирования остальных групп поиска нажмите программную клавишу, соответствующую требуемой группе:

| 710 |  | 711 |  | 712 |  | 713 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 714 |  | 715 |  | 716 |  | 717 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.	Введите номера абонентов группы поиска.

7.	Нажмите клавишу HOLD.

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ (SMDR) (FLASH 20)

(GHX-616/36/46)

Функция регистрации служебной информации о вызовах (SMDR) может обеспечивать формирование отчета как о входящих, так и об исходящих вызовах. Для вывода на печать отчета SMDR используется стандартный порт последовательного интерфейса RS-232C.

Параметр:

Параметры, определяющие режим регистрации вызовов, представлены программными клавишами и условно разделены на две "страницы". Установка требуемых атрибутов режима регистрации производится нажатием соответствующей программной клавиши.

"Страница А" содержит следующие 6 параметров:

SMDR

Разрешение режима SMDR.

Обеспечивает включение/выключение режима регистрации SMDR. При установке  параметра в положение "включено" информация будет выводится через порт RS-232C в реальном масштабе времени.

LD/ALL CALL

Тип регистрируемых вызовов.

Обеспечивает выбор типа регистрируемых данных: все исходящие вызовы или только междугородные вызовы (LD). Междугородный вызов идентифицируется, если первой цифрой номера является 0 или 1, или количество цифр в номер превышает 7.

PRINTER

Формат печати.

Определяет формат строки печати: 80 или 29 знаков в строке.

BAUD RATE

Скорость передачи данных.

Определяет выбор скорости передачи данных через последовательный порт RS-232C: 300 или 1200 Бод.

PRINT INCOM. CALL

Разрешение регистрации входящих вызовов.

При установке параметра в положение "включено" система регистрирует как исходящие, так и входящие вызовы.

SAVE

Сохранение данных.

Разрешение сохранять отчет регистрации вызовов в дополнительной памяти системы (32 Кб).

Следующие параметры соответствуют программным клавишам "страницы В":

CURR UNIT

Денежная единица.

Система позволяет ввести 3-значное буквенное обозначение денежной единицы оплаты услуг связи, которое будет печататься перед величиной стоимости вызова. По умолчанию - USD. Для задания денежной единицы необходимо набрать 6 цифр.

COST UNIT

Стоимость тарифного интервала времени.

Определяет стоимость одного измерительного импульса. Допускается ввести до 4 цифр. По умолчанию -  0025.

FRACTION

Дробная часть.

Определяет число знаков после запятой при расчете стоимости вызова.

Возможны 5 вариантов расчета (0-4):

При 4-значной дробной части, [(Кол-во измер. имп.) x (Стоимость измер. имп.)] / 10000.

При 2-значной дробной части, [(Кол-во измер. имп.) x (Стоимость измер. имп.)] / 100

Пример: Количество измерительных импульсов =2,

Стоимость измерительного импульса =0156

- Число знаков после запятой 0: 2x156=312

- Число знаков после запятой 1: 2x15.6=31.2

- Число знаков после запятой 2: 2x1.56=3.12

- Число знаков после запятой 3: 2x0.156=0.312

- Число знаков после запятой 4: 2x0.0156=0.0312

METERING TYPE

Тип сигнала тарификации.

Определяет тип используемого модуля приема сигналов тарификации (CMU):

1. CMU-P : 0

2. 12K/16K : 1

Диапазон и исходные значения:

| Прог. клавиша | Параметр | Диапазон | Исходное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Разрешение режима SMDR | Да/Нет (Вкл./Откл.) | Нет |
| A2 | Тип регистрируемых вызовов | Все исходящие/Междугородные (Вкл./Откл.) | Междугородные |
| A3 | Формат печати | 80/29 знаков в строке (Вкл./Откл.) | 80 |
| A4 | Скорость передачи данных | 300/1200 Бод (Вкл./Откл.) | 300 |
| A5 | Регистрация входящих вызовов | Да/Нет | Нет |
| A6 | Сохранение данных | Да/Нет | Нет |
| B1 | Денежная единица | 3 буквы | USD |
| B2 | Стоимость тарифного интервала времени | 4 цифры | 0025 |
| B3 | Дробная часть | 0-4 | 0 |
| B4 | Тип сигнала тарификации | 0-1 | 0 |

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и набрать 20.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение с перечнем параметров "страницы А":

SDR TPE PNT BDR PIC SAV NO LD 80 300 NO NO

Для программирования параметров "страницы А" используйте следующие программные клавиши:

| SMDR |  | TYPE |  | PRINTER |  | BAUD RATE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PIC |  | SAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PAGE A |  | PAGE B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Индикатор выключен: режим регистрации вызовов (SMDR) - выключен, регистрация только междугородных вызовов, 29 знаков в строке, 1200 Бод, запрет регистрации входящих вызовов, режим сохранения данных - выключен.

Индикатор включен: режим регистрации вызовов (SMDR) - включен, регистрация всех исходящих вызовов, 80 знаков в строке, 300 Бод, разрешение регистрации входящих вызовов, режим сохранения данных - включен.

При нажатии клавиши Baud Rate введите 1 цифру на наборном поле для выбора скорости передачи данных.

Для сохранения измененных параметров "страницы А" нажмите клавишу HOLD. При этом информация на дисплее будет изменится в соответствии с новыми значениями параметров .

4.	Для программирования остальных параметров нажмите клавишу PAGE_B (переход к "странице В"). На дисплее аппарата появится сообщение:

CURR COST FRAC METER DOL 0025 0 0

5.	При программировании параметров,  размещенных на "Странице В" используйте соответствующие программные клавиши:

| CURR UNIT |  | COST UNIT |  | FRACTION |  | METERING TYPE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PAGE A |  | PAGE B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стандартный формат:

"Стандартный формат" печати содержит максимум 70 знаков кода ASCII и имеет следующий вид:

STA CO  TOTAL  START DATE       DIALED DIGITS   ACCOUNT CODE

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H CCCCCCCCCCCCCCC GGGGGGGG    (CR)(CR)(LF)

или

STA CO  TOTAL  START DATE      DIALED DIGITS     COUNT   COST

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H CCCCCCCCCCCCCCC  IIIII     JJJ..JJJ  (CR)(CR)(LF)

29-символьный формат печати:

Данный формат печати состоит из максимум 76 знаков кода ASCII и имеет следующий вид:

STA CO  TOTAL  START DATE

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF (CR) (CR) (LF)

H CCC...CCC (CR)(CR)(LF)

GGGGGGGG (CR)(CR)(LF)

или

STA CO  TOTAL  START DATE

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF (CR) (CR) (LF)

H CCC...CCC (CR)(CR)(LF)

IIIII JJJ...JJJ (CR)(CR)(LF)

Где:

AAA 		= 3 цифры номера вызывающего абонента

BB 		= 2-значного номера внешней линии

D:DD:DD 	= 7 цифр продолжительности вызов(Ч:ММ:СС)

EE:EE 	= 5 цифр времени начала вызов (ЧЧ : ММ)

CCC...CCC 	= 24 цифры исходящего набора

FF/FF/FF 	= 8 цифр даты вызова: месяц, день, год (ММ/ДД/ГГ)

GG 		= 8 цифр кода счета

H		= 1 символ индикатора типа вызова

(I = входящий, O = исходящий, T = переданный)

IIIII 		= 5 цифр - количество тарифных интервалов времени

JJJ...JJJ 	= 10 цифр - стоимость вызова

(CR) 		= возврат каретки

(LF) 		= перевод строки

Формат печати отчета абонента по запросу дежурного оператора:

80 знаков в строке

STA  CO TOTAL  START    DATE     DIALED    ACNT CODE  CNT    COST

AAA BB D:DD:DD  EE:EE  FF/FF/FF H  1234567                   C     DDDD

AAA BB D:DD:DD  EE:EE  FF/FF/FF H  1234567                   C     DDDD

AAA BB D:DD:DD  EE:EE  FF/FF/FF H  1234567                   C     DDDD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CALL      TOTAL COUNT      TOTAL COST

BBBB              CCCC               DDDD

29 знаков в строке

STA  TCALL   TCOUNT   TCOST

AAA  BBBBB   CCCCC    DDDDDDDD.DD

Где:

AAA	= 3 цифры номера вызывающего абонента

BB 	= 5 цифр - общее количество вызовов

CC	= 5 цифр - общее количество тарифных интервалов времени

DD	= 10 цифр - общая сумма стоимости вызовов.

При выводе на принтер протокола регистрации вызовов (SMDR) в режиме реального времени через каждые 62 строки печатается заголовок, перед которым вставляются две пустые строки. Вывод на печать не обеспечивает прогон страницы (Form Feed).  При распечатке в формате 29-ти символов в строке такие поля данных, как исходящий набор и код счета, не отражены в заголовке. Заголовок имеет фиксированные поля, как представлено на примерах. Протокол печати имеет следующие параметры: 8 бит данных, 2 стоп-битов, без контроля паритета.

5.	Если режим регистрации вызовов включен, то накопление информации начинается одновременно с началом процесса вызова и заканчивается при завершении вызова (отбой). С этого момента времени полученная информация будет отправлена в очередь для печати.

На системных аппаратах для ввода кода счета необходимо нажать клавишу DND/FOR или заранее запрограммированную кодом 759 функциональную клавишу, а затем набрать на наборном поле требуемый код счета. Нажатием кнопки "*" следует завершить ввод кода счета.

Операция:

1.	Выберите внешнюю линию путем нажатия клавиши прямого доступа или клавиши доступа к группе внешних линий.

2.	Нажмите клавишу DND/FOR или функциональную клавишу "Ввод кода счета".

3.	Введите код счета (максимально 8 цифр) и нажмите клавишу "*".

4.	Наберите требуемый номер для исходящей связи.

КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ (FLASH 21) (GHX-616/36/46)

Мини-АТС содержит один порт для подключения внешнего датчика/устройства  сигнализации. Система позволяет контролировать замкнутое или разомкнутое состояние датчика. В случае изменения его состояния система уведомляет сигналом тревоги предварительно назначенных абонентов.

Параметр:

В данной программе устанавливаются следующие параметры: условие срабатывания сигнализации (замыкание или размыкание контактов датчика) и тип сигнала тревоги (повторяющийся или однократный).

Диапазон и исходные значения:

| Параметр | Диапазон | Исх. значение |
| --- | --- | --- |
| Режим сигнализации | Да/Нет (Вкл./Откл.) | Нет |
| Сигнал тревоги | Повтор./ /Однократный | Однократный |
| Условие срабатывания | Замыкание/ /Размыкание | Замыкание |

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 21.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

ALARM SIGNAL DETECT NO ONCE CLOSED

3.	Для изменения параметров используйте следующие программные клавиши:

| ALARM |  | SIGNAL |  | DETECT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Индикатор выключен: режим сигнализации - выключен, сигнал тревоги - однократный, условие срабатывания - разомкнутое состояние.

Индикатор включен: режим сигнализации - включен, сигнал тревоги - повторный, условие срабатывания - замкнутое состояние.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ОТ УАТС (PBX) (FLASH 21)( Только для GHX-308A)

Данная программа позволяет выбрать тип вызывного сигнала в случае поступления абоненту входящего вызова от УАТС (PBX).

Параметр:

Система обеспечивает однократную или непрерывную посылку вызова на аппарат вызываемого абонента.

Диапазон:	Однократный/Повторяющийся

Исх. значение: 	Однократный

Процедура:

1. Нажмите клавишу FLASH и наберите 21.

2. На дисплее аппарата появится сообщение:

SIGNAL ONCE

3. Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор выключен:	Однократный сигнал

Индикатор включен:	Повторяющийся сигнал

Нажмите клавишу HOLD.

СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПОВЕЩЕНИИ (FLASH 22)

Система позволяет подавать предупреждающий сигнал при включении оповещения (объявления по громкой связи).

Параметр:

Устанавливает режим, при котором после набора пользователем кода оповещения система обеспечивает предупреждающий сигнал.

Диапазон:		Да/Нет

Исх. значение:	Да

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 22.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PAGE WARNING TONE YES/NO YES

3.	Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор выключен: 	Нет (Запрет выдачи сигнала).

Индикатор включен:	Да (Разрешение выдачи сигнала).

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ФУНКЦИИ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (FLASH 23)

Данная программа позволяет выбрать режим использования двух реле управления внешними устройствами. Реле может быть назначено либо для управления внешним устройством вызова (функция "громкий звонок") либо для управления электрическим замком (функция "открытие двери").

Параметр:

Определяет режим использования программно-управляемых реле.

Диапазон:		Громкий звонок/Открытие двери

Исх. значение:	Громкий звонок

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 23.

На дисплее аппарата появится сообщение:

PROGRAM CONTROL RELAY LBC1, DOR2

Для GHX-46

PROGRAM CONTROL RELAY LBC1

Для GHX-36

3.	Для изменения функции реле нажмите программную клавишу 1 (для Реле 1) или программную клавишу 2 (для Реле 2).

(В мини-АТС GHX-36 для программирования доступно только Реле 1)

Индикатор выключен:	Громкий звонок (LBC)

Индикатор включен:	Открытие двери (DOOR)

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 24)

(Только для GHX-36/46, версия: Италия)

Если на стандартном однолинейном аппарате поднята трубка и не производится никаких действий (отсутствие набора номера), то по истечении промежутка времени, определяемого данным таймером, система реализует экстренный вызов дежурного оператора для оказания пользователю неотложной  помощи.

Параметр:

Определяет промежуток времени, по истечении которого активизируется экстренный вызов дежурного оператора.

Диапазон:		000-255 с

Исх. значение:	30 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 24.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

TIMER EMERGENZA 000-255 030

3.	Наберите 3 цифры на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ВЫЗОВА ОТ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА (FLASH 25)

К мини АТС может быть подключено переговорное устройство (phone box), обеспечивающее прием объявлений по громкой связи, внутреннюю связь и сигнализацию вызова на аппаратах заранее назначенных абонентов. В системе может быть любое соотношение системных аппаратов и переговорных устройств. Подключение переговорных устройств производится к портам интерфейса системных аппаратов,  и при их программировании требуется указать соответствующий  идентификатор.

Параметр:

Данный таймер определяет промежуток времени, в течении которого назначенным абонентам будет поступать сигнал вызова от переговорного устройства при нажатии на нем клавиши CALL. (См. программу 40).

Диапазон:	    	00-60 с

Исх. значение:	20 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 25.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

ICM BOX TIMER 00-60 20

3.	Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ВОЗВРАТ НЕОБСЛУЖЕННОГО ВЫЗОВА ВСЕМ АБОНЕНТАМ (FLASH 27)

(GHX-616/36/46)

Данная программа включает режим, при котором необслуженный вызов, направленный дежурному оператору и оставшийся без ответа в течении таймера вызова дежурного, будет передан одновременно всем абонентам системы. В противном случае система разъединяет внешнюю линию.

Параметр:

Разрешение/запрещение возврата необслуженного вызова всем абонентам.

Диапазон : 		Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 27.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

RECALL TO ALL STA YES/NO NO

3.	Для изменения параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор выключен:	Нет (запрещение вызова всех абонентов)

Индикатор включен:	Да (разрешение вызова всех абонентов)

Нажмите клавишу HOLD.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ (FLASH 28)

Данная программа позволяет установить системное время и дату.

Параметр:

Диапазон и исходное значение:

| Параметр | Диапазон | Исх. значение |
| --- | --- | --- |
| Год (YY) Месяц (MM) День (DD) Часы (HH) Минуты (mm) Секунды (SS) | 00-99 01-12 01-31 00-23 00-59 00-59 | 93 01 01 12 01 00 |

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 28.

На дисплее аппарата появится сообщение:

DATE & TIME MM DD YY HH:mm:am

3.	Введите дату и время в следующем формате: ГГММДДЧЧммСС (год, месяц, день, час, мин, сек).

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ГРУППОВОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ (FLASH 29)

Если абонент пользуется при разговоре трубкой, то нажатием клавиши MON он может обеспечить прослушивание текущего телефонного разговора находящимся рядом с ним людям. Прослушивание осуществляется посредством встроенного в системный аппарат динамика.

Параметр:

Определяет использование режима группового прослушивания (мониторинга).

Диапазон:		Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 28.

На дисплее аппарата появится сообщение:

MONITOR MODE YES/NO NO

3.	Для изменения параметра нажмите левую верхнюю программную клавишу.

Индикатор выключен:	Нет (запрещение режима прослушивания)

Индикатор включен:	Да (разрешение режима прослушивания)

4.	Нажмите клавишу HOLD.

#### 5.6 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (FLASH 30)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Если вы начинаете программирование системы с данного пункта, то необходимо предварительно войти в режим программирования.

Данная программа позволяет задавать атрибуты каждой внешней линии, подключаемой к системе.

Параметр:

Значения параметров задаются с помощью 8 программных клавиш в соответствии с приведенным ниже описанием:

СТРАНИЦА A

DTMF/PULSE

Тип набора.

Каждой внешней линии может быть задан тип набора: тоновый (DTMF) или импульсный (PULSE).

По умолчанию: DTMF.

UNA

Режим универсального ночного ответа

Внешние (CO/PBX) линии могут быть установлены в режим универсального ночного ответа (UNA). При этом входящие вызовы могут обслуживаться с аппаратов, для которых не предусмотрен доступ к данным линиям в дневном режиме, путем набора соответствующего кода доступа.  Для осуществления данной операции на аппарате должна быть предусмотрены либо клавиша прямого выбора линии, либо клавиша совмещения линий (LOOP), соответствующая линиям, доступным данному абоненту, но не представленным клавишами прямого выбора.

По умолчанию: режим универсального ночного ответа установлен.

TOLL OVR

Отмена ограничений исходящей связи (льготная линия).

Каждая внешняя линия может быть помечена данным флагом для обеспечения доступа к междугородной связи абонентам, имеющим ограничения по классу обслуживания.

По умолчанию: нет.

GROUND/LOOP

Тип кратковременного отбоя.

Для каждой внешней линии может быть задан тип команды FLASH (кратковременный отбой): краткое разъединение шлейфа (Loop flash) или замыкание на землю (Ground flash ). По умолчанию: LOOP.

PULSE RATIO

Импульсный коэффициент.

Система позволяет для внешней линии с импульсным набором с помощью программной клавиши 1 устанавливать  соотношение импульс/пауза  66/33 или 60/40.

По умолчанию: 66/33.

PULSE SPEED

Скорость набора.

Возможна установка  скорости набора 10 имп/с и 20 имп/с.

По умолчанию: 10 имп/с

CO/PBX

Тип линии.

Внешняя линия может быть обозначена как СО (прямая линия от ГАТС) или РВХ (линия УАТС). Линия, обозначенной как РВХ, требует набора дополнительного кода для получения транзитного доступа к ГТС. Линии СО соответствует значение параметра 0, линии РВХ - 1.

По умолчанию все линии обозначены СО.

СТРАНИЦА B

FLASH TIMER

Таймер кратковременного отбоя внешней линии.

Использование команды FLASH на внешней линии позволяет абоненту:

получить сигнал ответ станции без потери занятой линии в случае СО-линии или

передать линию другому абоненту в случае РВХ-линии (являющейся абонентской линией УАТС)

По умолчанию: 1 с. Диапазон изменения: 01-20 (х100 мс).

CO LINE GRP

Группа линий исходящей связи.

Система позволяет объединять внешние линии в группы с одинаковыми свойствами, причем число таких групп не может быть более 7.

По умолчанию все линии назначены в группу 1.

| DISA MODE | (Только для GHX 36/46) |
| --- | --- |

Режим прямого доступа

Для каждой внешней линии, установленной в режим DISA, можно задать период действия данного режима

Введите одну цифру для выбора периода действия

0 - режим DISA отключен

1 - линия действует в режиме DISA 24 часа (Только ДЛЯ GHX36/46)

2 - линия действует в режиме DISA при включении системы в ночной режим.

Исходные значения и диапазон изменения параметров.

| Наименование | Диапазон | Исх. значение |
| --- | --- | --- |
| СТРАНИЦА A Тип набора номера | Тоновый/Импульсный (Вкл./Выкл) | Тоновый |
| Ре жим UNA | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Да |
| Отмена ограничений | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Нет |
| Тип кратковременного отбоя | Замыкание на "землю" / Разъединение шлейфа (Да/Нет) | Разъединение шлейфа |
| Импульсный коэффициент | 60:40 / 66:33 (Да/Нет) | 66:33 |
| Скорость набора | 10 / 20 имп/с (Да/Нет) | 10 имп/с |
| Тип линии | 0(CO) /1(PBX) | CO |
| СТРАНИЦА B |  |  |
| Таймер команды FLASH | 01-20 (x100) мс | 10 (x100) мс |
| Группа внешних линий | 0-7 | 1 |
| Режим DISA | Нет, 24часа, Ночью | Нет |

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 30.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CO LINE ATTRIBUTE SELECT A CO LINE RANGE

Программная клавиша 12 загорится. Вы можете ввести диапазон номеров программируемых линий.

3.	На наборном поле наберите 4 цифры, соответствующие диапазону номеров программируемых линий (Например, для программирования линий с первой по пятую введите 0105. Если вам необходимо запрограммировать только пятую линию, введите 0505).

4.	На дисплее появится сообщение, извещающее о готовности системы к изменению параметров:

Сообщение на странице А:

CO x-y DTMF UNA OVN GN R66 SP1 CO SU0

CO XX-YY (XX, YY=01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36) - диапазон линий,

DTMF(DP) - тип набора,

UNA - режим универсального ночного ответа,

OV# (#: Y=Да, N=Нет) - отмена ограничений,

G# (#: Y=Ground, N=Loop) - тип кратковременного отбоя внешней линии,

RXX (XX: 66=66/33, 60=60/40) - соотношение импульс/пауза,

SPX (X: 1=10pps, 2=20pps) - скорость набора,

CO(PBX) - тип линии

Сообщение на странице B :

CO xx-yy F10 GRP1 T0 D0

CO xx-yy (xx, yy=01-14 для GHX-46,  01-12 для GHX-36 ) - диапазон линий,

Fxx (xx=01-20) - таймер кратковременного отбоя внешней линии (Flash),

GRPx (x=0-7) - номер группы внешних линий,

T0 (не используется),

Dx (x=0-2) - режим DISA.

5.	Для изменения значений параметров, перечисленных на странице A, пользуйтесь программными клавишами как указано ниже:

| DTMF PULSE |  | UNA |  | TOLL OVERRIDE |  | GROUND LOOP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PULSE RATIO |  | PULSE SPEED |  | CO PBX |  | LOOP SUPERV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PAGE A |  | PAGE B |  | NEXT FORWARD |  | NEXT BACKWARD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Состояние светодиодных индикаторов указанных клавиш будет соответствовать текущему значению программируемых параметров.

Индикатор не горит: импульсный набор, режим UNA отключен, режим отмены ограничений отключен, тип команды Flash - разъединение шлейфа, отношение импульс/пауза - 66/33, скорость следования импульсов - 20 имп/с.

Индикатор горит: тоновый набор, режим UNA включен, режим отмены ограничений включен, тип команды Flash - замыкание на "землю", отношение импульс/пауза - 60/40, скорость следования импульсов - 10 имп/с.

6.	При программировании параметров нажатие программных клавиш 1- 6 изменяет значение соответствующего параметра на противоположное. После нажатия клавиш 7 и 8 для изменения параметра требуется ввод его значения с наборной панели. Для записи в память значений параметров, соответствующих программным клавишам 1- 6 необходимо нажать клавишу HOLD, причем ввод в память может производиться блоком или раздельно. Занесение в память параметров, программируемых с помощью клавиш 7 и 8, требует нажатия клавиши HOLD после каждого ввода численных данных. Нажатие клавиши HOLD сопровождается обновлением показаний дисплея  в соответствии с измененными значениями параметров.

7.	Для изменения значений параметров, перечисленных на странице В, пользуйтесь программными клавишами как указано ниже:

| FLASH TIME |  | LINE GROUP |  |  |  | DISA MODE (GHX-36/46) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PAGE A |  | PAGE B |  | NEXT FORWARD |  | NEXT BACKWARD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.	Параметры, программируемые с помощью клавиш 1 - 5, требуют ввода численных значений с наборного поля, причем нажатие клавиши HOLD для внесения в память необходимо после каждого ввода численных данных. Нажатие клавиши HOLD приводит к изменению показаний дисплея в соответствии с измененными значениями параметров. Клавиша 3 не используется.

9.	Нажатие программной клавиши  11 (Next forward - вперед) обеспечивает доступ к программированию следующей внешней линии за пределами данного диапазона. Нажатие программной клавиши 12 (Next Backward - назад) обеспечивает доступ к программированию предыдущей внешней линии за пределами данного диапазона. Последовательное нажатие клавиш 11 и 12 приводит к передвижению  диапазона  внешних линий.

ТАЙМЕР ОТБОЯ ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ (FLASH 31)

Данный таймер задает максимальное время нажатия на рычаг отбоя, в течение которого это нажатие воспринимается системой как команда Flash - кратковременный отбой внутренней линии (для стандартных аналоговых телефонов). Если время нажатия на рычаг превышает значение данного таймера, то система разъединяет линию.

Параметр:

Определяет временной интервал, в течение которого нажатие на рычаг отбоя рассматривается как команда Flash. Изменения возможны в пределах от 100 мс до 2 с.

Диапазон:             01-20 (x100 мс)

Исх. значение:     05 (x100 мс)

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 31.

2.	На дисплее появится сообщение:

HOOK SWITCH TIME 01-20 05

3.	Введите 2 цифры с наборной панели.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 33)

Внешний вызов, установленный в режим удержания, переданный другому абоненту или направленный в ячейку парковки, будет запускать соответствующий каждому из этих режимов таймер. Когда время, задаваемое данным таймером, истекает, система повторно запускает его для задания интервала времени напоминания абоненту-инициатору режима о необходимости обслуживания вызова. Если до завершения работы таймера абонент не отвечает, система направляет необслуженный вызов дежурному оператору. Если вызов остался без ответа дежурного, то по истечении таймера вызова дежурного система разъединит линию.

Параметр:

Определяет интервал времени, в течении которого дежурному оператору поступает сигнал о наличии необслуженного вызова.

Диапазон:	           000-255 с

Исх. значение:	30 с

Процедура.

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 33.

2.	На дисплее появится сообщение:

ATTENDANT RECALL 000-255 030

3.	Введите 3 цифры с наборного поля.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ В ГРУППУ ПОИСКА (FLASH 34) (GHX-616/36/46)

Данная программа позволяет назначить группам поиска режим приема входящих вызовов.

(Режим UCD - распределение входящих вызовов в группе поиска).

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 34.

На дисплее аппарата появится сообщение:

CO RING ASSIGN TO HUNT PRESS BTN 1-8(GRP:1-8)

2.	Для выбора группы поиска нажмите одну из программных клавиш 1-8.

CO RING ASSIGN TO HUNT SELECT A CO LINE RANGE

3.	Для назначения внешних линий в группу поиска: наберите 4 цифры, соответствующие программируемому диапазону внешних линий (01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36), либо введите номер линии дважды (при программировании  отдельных внешних  линий).

CO XX-YY SEL DAY/NIGHT(DIAL:0-3)

XX-YY - диапазон внешних линий, назначаемых в группу поиска.

4.	С наборного поля введите код, соответствующий режиму приема входящего вызова.

Код 		Режим вызова

0		Не назначен

1		Только днем

2  		Только ночью

3		Днем и ночью

5. 	Нажмите клавишу HOLD.

ВЫБОР ТИПА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (FLASH 35)

Данная подпрограмма позволяет выбрать тип звукового сигнала (внутреннего и внешнего вызова) для аппарата абонента.

Параметр:

Определяет тип звукового сигнала (дифференцированная посылка вызова).

| ТИП | ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ (ИСХ. ЗНАЧЕНИЕ) |  | ИНДИКАТОР ГОРИТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АППАРАТА | ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ | ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ | ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ | ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ |
| СИСТЕМНЫЙ (KST) | 0.4/0.4/0.4/2 | 0.8/2.4 | 0.8/2.4 | 0.4/0.4/0.4/2 |
| СТАНДАРТНЫЙ (SLT) | 0.4/0.2/0.4/4 | 1/4 | 1/4 | 0.4/0.2/0.4/4 |

Исх. значение:	индикатор не горит

Процедура.

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 35.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

SELECT RING TYPE CO .4/.2/.4/4 INT 1/4

3.	Для внесения изменений нажмите программную клавишу 1.

4.	 Нажмите клавишу HOLD.

ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ АБОНЕНТОВ (FLASH 36)

Данная подпрограмма позволяет изменять внутренние номера абонентов в диапазоне значений от 100 до 699.

Параметр:

Задание плана нумерации абонентов.

Диапазон:	           100-699

Исх. значение:	100-139 (GHX-36/46), 100-107 ( GHX308A)

Процедура:

1.  	Нажмите клавишу FLASH и наберите 36.

Для изменения плана нумерации нажмите одну из программных клавиш 1-8 (GHX-36/46) или 1-2 (GHX-308A).

Программная клавиша 1 : выбор портов 01-05 (исх. значение: 100-104)

| Программная клавиша | GHX-46 | GHX-36 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порт 01-05 | Порт 01-04 |
| 2 | Порт 06-10 | Порт 05-08 |
| 3 | Порт 11-15 | Порт 09-12 |
| 4 | Порт 16-20 | Порт 13-16 (для SLIB8) |
| 5 | Порт 21-25 | Порт 17-20 |
| 6 | Порт 26-30 | Порт 21-24 |
| 7 | Порт 31-35 | Порт 25-28 |
| 8 | Порт 36-40 | Порт 29-32 |

*) Программная клавиша 4 используется в GHX-36 при установке платы SLIB8 в слот № 1.

3.  Введите 15 цифр номеров абонентов (GHX-46) или

введите 12 цифр номеров абонентов (GHX-36,GHX-308A) .

4.  Нажмите клавишу HOLD.

СПОСОБЫ ВЫБОРА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ВНУТРИ ГРУППЫ  (FLASH 37)

При наборе кода доступа к группе внешних линий, система может осуществлять поиск и захват свободной  линии двумя способами.

Выбор последней линии

Система предоставляет последнюю по номеру линию из доступных в данной группе.

Выбор линии по кругу

Система предоставляет внешние линии в данной группе последовательно (по кругу) при каждом обращении абонента.

Параметр:

Определяет способ выбора внешних линий в группе исходящей связи.

Диапазон:	           Последняя/По кругу

Исх. значение:	По кругу

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберете 37, на дисплее аппарата появится сообщение:

CO CHOICE-CIRCLE YES/NO YES

2.	Нажмите программную клавишу 1.

Индикатор горит  :	 Круговой выбор

Индикатор не горит :	 Выбор последней

3.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР АВТОДОЗВОНА (FLASH 38) (GHX-616/36/46)

При включении пользователем функции автодозвона, система автоматически делает попытки повторного набора на внешнюю линию при соединении с занятым или неотвечающим абонентом.

Параметр:

Определяет временной интервал между повторными попытками автоматического набора номера.

Диапазон:            030-255 с

Исх. значение:     060 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 38.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

AUTO REDIAL 030-255 060

3.	Введите 3 цифры с наборного поля.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

МНОГОЛИНЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (FLASH 39)

Система позволяет организовать конференцию между двумя внешними и одним внутренним абонентами. Внутренний абонент может выйти из режима конференции не прерывая установленного соединения внешних линий (неконтролируемая конференция).

Параметр:

Определяет возможность организации многолинейной конференции.

Диапазон:	          Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 39.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

MULTI LINE CONF YES/NO NO

3.	Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит:	Нет

Индикатор горит:    	Да

4.	Нажмите клавишу HOLD.

#### 5.7  ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ - (I) (FLASH 40)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Если вы начинаете программирование системы с данного пункта, то необходимо предварительно войти в режим программирования.

Данная программа позволяет устанавливать атрибуты каждого абонента системы.

Параметр:

СТРАНИЦА A

PAGE (1A)

Оповещение.

Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено делать объявления по громкой связи. По умолчанию - разрешено.

DND (2A)

Режим НЕ БЕСПОКОИТЬ

Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено устанавливать свой аппарат в режим НЕ БЕСПОКОИТЬ. По умолчанию - разрешено.

SYS SP DIAL (3A)

Доступ к системным ячейкам ускоренного набора

Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено использовать системные ячейки ускоренного набора.  По умолчанию - разрешено.

HEADSET (4A)

Гарнитура оператора

Для каждого системного аппарата может быть разрешено или запрещено использование стандартной гарнитуры оператора (промышленных головных телефонов с микрофоном). По умолчанию - запрещено.

PLA (5A)

Приоритет входящего вызова

Каждому абоненту может быть дана возможность отвечать на входящие вызовы по внешним линиям простым поднятием трубки. По умолчанию - разрешено.

3 MIN WARN (6A)

3-минутное предупреждение

Каждому абоненту может быть разрешено или запрещено принимать предупреждающие сигналы о занятии им внешней линии более 3 минут. Период повторения сигнала - 3 минуты. По умолчанию - запрещено.

CALL FWD (7A)

Переадресация вызова

Каждому абоненту может быть разрешена или запрещена переадресация внутренних и внешних вызовов другому абоненту. По умолчанию - разрешено.

ALARM SIGNAL(8A) (GHX036/46)

Сигнал тревоги.

Абоненту может быть разрешен прием сигнала тревоги и вызова от переговорного устройства . По умолчанию - запрещено.

PHONE BOX CALL(8A)(GHX-308A)

Вызов от домофона.

Абоненту может быть разрешен прием вызова от переговорного устройства (домофона). По умолчанию - запрещено.

СТРАНИЦА B

STA ID (1B)

Идентификатор аппарата.

Каждому абоненту должен быть присвоен тип (идентификатор - ID) используемого аппарата..

| ID | Тип аппарата |
| --- | --- |
| 1 | 4-,21-, 33-кнопочные системные аппараты (по умолчанию) |
| 2 | Переговорное устройство (домофон) |
| 3xxx | Консоль оператора DSS/BLF (xxx=номер аппарата оператора) (Только для GHX-36/46) |
| 4 | Стандартный аппарат с импульсным набором |
| 5 | Стандартный аппарат с тоновым набором |
| 6 | 8-кнопочный системный аппарат |

COS (2B)

Класс обслуживания абонента.

Каждому абоненту должен быть задан класс обслуживания (COS) для определения ограничений по исходящей связи. Существует 6 классов обслуживания.

Для задания класса обслуживания введите с наборной панели две цифры - первую для дневного режима, вторую - для ночного. По умолчанию установлен COS 11.

| COS | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Без ограничений |
| 2 | В соответствии с таблицей разрешений/запретов A |
| 3 | В соответствии с таблицей разрешений/запретов B |
| 4 | Запрет на '0', '1' как первую цифру, не более 7 цифр в номере |
| 5 | Разрешена внутренняя связь и оповещение |
| 6 | Разрешен только прием вызовов и оповещение |

| STA SPD NUM (3B) | (Только для GHX-36/46) |
| --- | --- |

Персональные ячейки ускоренного набора.

Каждый абонент по умолчанию располагает возможностью пользоваться 10 персональными ячейками ускоренного набора. Изменение данного параметра может быть произведено в следующих пределах:

0  : Ячейки ускоренного набора не доступны

1  : 10 ячеек ускоренного набора (00-09)

2  : 20 ячеек ускоренного набора (00-19)

Разрешение использовать дополнительные ячейки ускоренного набора какому-либо абоненту (2) может быть сделано только за счет другого абонента (0).

GRP PICK-UP (4B)

Группа перехвата вызова.

Абоненту может назначена любая комбинация из 8 имеющихся групп по перехвату вызовов. Каждый абонент может входить в одну или несколько групп, либо не входить ни в какую группу.

| КОД | ГРУППА |
| --- | --- |
| 0 | Не назначен в группу |
| 1 | Группа 1 (По умолчанию) |
| 2 | Группа 2 |
| 3 | Группа 3 |
| 4 | Группа 4 |
| 5 | Группа 5 |
| 6 | Группа 6 |
| 7 | Группа 7 (Branch)* |
| 8 | Группа 8 (Branch)* |

*Примечание: группы 7 и 8 являются группами автоматического перехвата вызова, т.е. позволяют осуществить перехват простым снятием трубки.

| PAGE ZONE(5B) | (Только для GHX-36/46) |
| --- | --- |

Зона оповещения.

Каждый абонент может находиться в любой зоне для оповещения, во всех зонах  или ни в одной из них.

0 = ни в одной из зон (не принимает объявления)

1 = зона 1

2 = зона 2

12 = зоны 1 и 2 (дисплей индицирует '3')

По умолчанию все абоненты назначены в зону 1.

Внутреннее оповещение на все зоны (Internal All Call) определяется как сумма всех зон. Если абонент не назначен ни в одну внутреннюю зону, он не будет принимать объявления, сделанные на все зоны.

PRESET FWD(6B)

Предустановленная переадресация вызова

Абонентский порт может быть запрограммирован таким образом, что входящий вызов будет переадресован заранее назначенному абоненту, если в течение установленного в системе времени вызов остается необслуженным. (FLASH 04).

По умолчанию не назначается.

CO GRP ACCESS (7B)

Доступ к группам внешних линий

Каждый абонент может иметь доступ к любой комбинации групп внешних линий. Соответствие номеров групп внешних линии и программных клавиш задания доступа к ним приведено ниже:

| НОМЕР КЛАВИШИ | ГРУППА ВНЕШНИХ ЛИНИЙ |
| --- | --- |
| 1 | ГРУППА 1 |
| 2 | ГРУППА 2 |
| 3 | ГРУППА 3 |
| 4 | ГРУППА 4 |
| 5 | ГРУППА 5 |
| 6 | ГРУППА 6 |
| 7 | ГРУППА 7 |
| 8 | ВСЕ ГРУППЫ |
| 9 | НИ ОДНА ИЗ ГРУПП |

Абонент получает доступ к определенной группе внешних линий путем набора соответствующего кода доступа, и,  приняв ответ станции, приступает к набору номера. На системном аппарате имеется возможность запрограммировать код доступа на одну из функциональных клавиш, при этом выход на данную группу линий будет осуществляться простым нажатием клавиши.

При нажатии клавиши "9" абонент получает доступ к свободной линии в младшей по номеру разрешенной группе.

По умолчанию всем абонентам разрешен доступ ко всем группам внешних линий

Для задания абоненту доступа к группе внешних линий, нажмите программную клавишу 7 на странице В. На дисплее аппарата появится сообщение:

CO GRP ACCERSS MAP ENTER CO LINE DATA

Нажимая программные клавиши 1-7, установите разрешенные данному абоненту группы внешних линий 1-7. При нажатии программной клавиши 8 абонент получает доступ ко всем группам, при нажатии клавиши 9 - ни к одной их них. Для ввода информации в системную базу данных нажмите клавишу HOLD.

CO BTN ASGN (8B)

Назначение функциональных клавиш и статуса входящего вызова.

Для присвоения требуемой клавише функции прямого доступа к определенной внешней линии нажмите клавишу 8 на странице В. На дисплее появится сообщение:

CO LINE TO BUTTON PROG ENTER BUTTON DATA

Для описания режима каждой клавиши с наборной панели введите 5-значный код и нажмите HOLD.

Формат записи для описания режима клавиши:

BBLLR HOLD

BB =	номер требуемой функциональной клавиши (01-24)

LL =	номер внешней линии, назначаемой для данной функциональной клавиши (01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36), 00 - для клавиши Loop (клавиша совмещения линий).

R  =	статус входящего вызова.

0 = нет звонка (показания дисплея: '0')

1 = звонок только днем ('1')

2 = звонок только ночью ('2')

3 = звонок днем и ночью ('3')

По умолчанию номер клавиши равен номеру внешней линии (клавиша 1 - линия 1, клавиша 2 - линия 2, и т.д.). На 33-клавишном аппарате остальным клавишам присваиваются номера внутренних абонентов. Для просмотра ранее сделанных назначений пользуйтесь клавишей "DSP" на странице В. При каждом нажатии этой клавиши на дисплей будет выводиться информация о четырех клавишах (до 24).

BUTTONS XXX-XXX BBLLR BBLLR

Если данная клавиша не ассоциируется с внешней линией, запись должна иметь вид ВВ. Такие клавиши могут использоваться абонентом для присвоения им требуемых функций. Указания по их программированию содержатся в инструкциях на аппараты.

Диапазон и исх. значения:

| Стр. | Параметр | Диапазон | Исх. значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оповещение | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Да (Вкл.) |
|  | Режим НЕ БЕСПОКОИТЬ | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Да (Вкл.) |
|  | Доступ к системным ячейкам ускоренного набора | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Да (Вкл.) |
|  | Гарнитура оператора | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Нет (Выкл.) |
| A | Приоритет ответа на входящий вызов | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Да (Вкл.) |
|  | 3-минутное предупреждение | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Нет (Выкл.) |
|  | Переадресация | Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Да (Вкл.) |
|  | Прием сигнала тревоги (36/46) Прием вызова от домофона (308A) | Да/Нет (Вкл./Выкл.) Да/Нет (Вкл./Выкл.) | Нет (Выкл.) Нет (Выкл.) |
|  | Идентификатор абонента | 1-6 |  |
|  | Класс обслуживания абонента | XY (X=1-6, День. Y=1-6, Ночь) | 11 |
|  | Персональные ячейки ускоренного набора (36/46) | 0-2 (0: нет, 1: 10 ячеек, 2: 20 ячеек) | 1 (10 ячеек) |
|  | Группа перехвата | 0-8 | 1 |
| B | Зона оповещения (36/46) | 0-2 | 1 |
|  | Предустановленная переадресация | № абонента | Не назначено |
|  | Доступ к группам внешних линий | № прогр. клавиши (1-9) | Все |
|  | Назначение функц. клавиш | BBLLR | См. описание |

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 40.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

и программная клавиша 12 загорится. Система готова к вводу диапазона номеров абонентов, которые вам необходимо запрограммировать.

3. 	Введите 6-значный код диапазона программируемых станций. (Например, при программировании абонентов с 100 по 105 с одинаковыми атрибутами, введите код 100105. Если требуется запрограммировать только один абонентский порт, его номер должен быть введен дважды, например: 101101).

На дисплее появится сообщение:

XXX-XXX A PAGE DND SPD HEAD PLA WARN FWD ALM

5.	При программировании параметров страницы А, программные клавиши имеют следующие значения:

| PAGE |  | DND |  | SYS SPD |  | HEADSET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PREF LINE |  | 3 MIN WARNING |  | CALL FWD |  | ALARM(36/46) PHONEBOX(308A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PAGE A |  | PAGE B |  | SELECT STA # |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Клавиши меняют состояние соответствующих параметров (Вкл./Выкл.):

Индикатор не горит : оповещение не разрешено, режим НЕ БЕСПОКОИТЬ не устанавливается, системные номера ускоренного набора использовать не разрешено, подключение наушников не разрешено, предпочтительный ответ на вызов выключен, режим предупреждения через 3 минуты выключен, переадресация вызовов не разрешена, прием сигнала тревоги не разрешен.

Индикатор горит : оповещение разрешено, режим НЕ БЕСПОКОИТЬ разрешен, системные номера ускоренного набора доступны, подключение наушников разрешено, предпочтительный ответ на вызов включен,  режим предупреждения через 3 минуты включен, переадресация вызовов разрешена, прием сигнала тревоги разрешен.

После установки требуемых значений параметров страницы А нажмите клавишу HOLD. На дисплее будут индицироваться новые значения параметров.

6.	Оставшиеся атрибуты абонентов расположены на странице В. Нажмите клавишу выбора страницы В, на дисплее появится сообщение с текущими значениями параметров:

XXX-XXX B ID0 COS11 AAAAAAAA C DDD EEEE

XXX 	= диапазон абонентов

B   	= страница B

ID  	= идентификатор абонента

COS 	= класс обслуживания абонента

A   	= группа перехвата вызовов

C   	= зона оповещения (Только GHX-36/46)

D   	= абонент, назначенный для приема переадресованных вызовов

E   	 = доступ в группы внешних линий

7.	При программировании параметров страницы В программные клавиши имеют следующие значения:

| STA ID |  | COS |  | STA SPD NUM(36/46) |  | PICKUP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PAGE ZONE (ONLY 36/46) |  | PRESET FWD |  | CO ACCESS |  | CO LINE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DSP |  | PAGE A |  | PAGE B |  | SELECT STA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

После нажатия всех клавиш кроме клавиши 7, требуется ввод численных значений параметров с наборного поля. После изменения параметра необходимо нажать клавишу HOLD, при этом введенное значение будет индицировано на дисплее.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СИСТЕМЫ (FLAHS 41) (GHX-616/36/46)

Данная подпрограмма позволяет использовать режим переадресации входящего вызова на другую внешнюю линию.

Параметр:

Определяет, разрешена ли переадресация вызова с внешней линии на другую внешнюю линию.

Диапазон:	          Да/Нет

Исх. значение:	Нет (Индикатор выключен)

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 41.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CO TO CO OFF-NET FWD Y/N NO

3.	Для внесения изменения нажмите программную клавишу 1.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

МОДУЛЬ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ТАРИФИКАЦИИ  (FLASH 42) (GHX-616/36/46)

Данная подпрограмма позволяет задать формат данных для печати отчета регистрации вызовов (SMDR). Для расчета стоимости вызова в систему должен быть установлен модуль приема сигналов тарификации (CMU). Использование CMU необходимо подтвердить в данной подпрограмме, в противном случае вместо количества измеренных импульсов тарификации и стоимости вызова будет печататься код счета.

Параметр:

Определяет, используется ли в системе модуль приема сигналов тарификации (CMU).

Диапазон:	          Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 42.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CALL METERING YES/NO NO

Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит :	Формат CMU отключен

Индикатор горит :	          Формат CMU включен

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ВЫБОР ТИПА СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЯ  (FLASH 43) (GHX-616/36/46)

Система позволяет выбрать один из двух наборов стандартных сообщений дисплея.

Параметр:

Определяет тип используемых в системе сообщений дисплея.

Диапазон:	          Тип 1/Тип 2

Исх. значение:	Тип 2

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 43.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PRE-SEL MSG TYPE1/TYPE2 1

3.	Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит : Тип 2

Индикатор горит :      Тип 1

4.    Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА (FLASH 44) (GHX-616/36/46)

Если на аппарате абонента установлен режим переадресации при отсутствии ответа, и данный абонент  не отвечает на вызов в течение интервала времени, определяемого данным таймером, вызов будет переадресован назначенному абоненту.

Параметр:

Определяет интервал времени, по истечении которого вызов будет переадресован назначенному абоненту.

Диапазон :        000-255

Исх. значение : 015 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 44.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение;

CALL FWD NO ANS 000-255 015

3.	Наберите на наборном поле 3-значный код.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦОНИРОВАННОГО НАБОРА НОМЕРА (FLASH 45)

Система позволяет предотвратить несанкционированный исходящий вызов по DTMF-линиям с аппаратов, использующих тоновый набор. При установке данного параметра в разрешенное состояние система сохраняет набранный номер в буфере и проверяет его на соответствие классу обслуживания абонента. При отсутствии ограничений номер автоматически набирается в линию, при наличии ограничений - линия разъединяется.

Параметр:

Устанавливает режим предотвращения несанкционированный набор номера.

Диапазон:	          Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 45.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PREVENT ILLEGAL DIAL Y/N NO

3.	Для внесения изменений нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит:	Нет

Индикатор горит:   	Да

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ОЖИДАНИЯ НАБОРА НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ (FLASH 46)

При захвате внешней линии стандартным аппаратом, система подключает к нему приемник тонального набора для проверки ограничений, соответствующих его классу обслуживания. Данная подпрограмма определяет интервал времени, в течение которого DTMF-приемник ожидает набора цифры номера. По истечении указанного таймера система отключает тоновый приемник от стандартного аппарата.

1.  Нажмите клавишу FLASH и наберите 46.

2.  На дисплее аппарата появится сообщение:

CO DIAL WAIT TMR 000-255 030

3.  Введите 3 цифры времени ожидания (000-255)

4.  Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ КОДА ВЫЗОВА ДЕЖУРНОГО (FLASH 47) (GHX-616/36/46)

Данная подпрограмма позволяет задать код вызова дежурного: "0" или "9".

Параметр:

Определяет, является ли "0" кодом вызова дежурного.

Диапазон:	         	Да/Нет

Исх. значение:	Да

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 47.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

ATTD CALL : 0 CO ACCESS : 9 YES

3.	Для изменения состояния параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит:	Нет

Индикатор горит:	         	Да

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР РЕЖИМА РЕГИСТРАЦИИ  SMDR (FLASH 48) (GHX-616/36/46)

Исходящий вызов, продолжительность которого не превышает указанного в данном таймере значения, не регистрируется в отчете SMDR.

Параметр:

Определяет время занятия внешней линии, при превышении которого система производит регистрацию исходящего вызова.

Диапазон:	          000-255 с

Исх. значение:	000 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберете 48.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

SMDR TIMER 000-255 000

3.	Для изменения значения параметра введите 3 цифры с наборного поля.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ИГНОРИРОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УДЕРЖАНИЯ (FLASH 49)

(GHX-616/36/46)

Данный таймер запускается при выполнении команды FLASH (кратковременный отбой) на стандартном аппарате, проключенном на внешнюю линию. Если после этого абонент положил трубку, то система реагирует следующим образом:

В случае, если трубка положена после истечения таймера, система устанавливает внешнюю линию в режим исключительного удержания, при этом абоненту поступает сигнал возврата необслуженного вызова.

Если абонент положил трубку до истечения данного таймера, то система игнорирует команду FLASH и не активизирует режим удержания, при этом внешняя линия будет разъединена.

Параметр:

Определяет интервал времени, в течении которого система игнорирует ошибочную команду FLASH, которая предшествовала отбою внутренней линии. Позволяет устранить последствия дребезга контактов телефонного аппарата.

Диапазон:	          01-99 (100 мс)

Исх. значение:	10 (100 мс)

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 49.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

HOOK SWT DEBOUNCE 01-99 10

3.	Для изменения значения параметра введите 2 цифры с наборного поля.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

#### 5.8  ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ (FLASH 50)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Для программирования, начиная с данного пункта, необходимо предварительно войти в режим программирования.

Нажмите клавишу FLASH и наберите 07. На дисплее аппарата появится сообщение:

EXCEPTION TABLES SELECT A TABLE

При программировании таблиц ограничений программные клавиши имеют следующие значения:

| ALLOW A |  | DENY A |  | ALLOW B |  | DENY B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DSP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажмите требуемую клавишу. На дисплее аппарата появится сообщение аналогичное данному:

ALLOW TABLE A 01 02

На дисплей выводится содержимое первых 2 ячеек таблицы разрешений (ALLOW TABLE) или запретов (DENY TABLE). Введите необходимую вам информацию с наборного поля.

Цифры 0-9        	    = цифры номера

Клавиша DND/FOR  = любая цифра (D)

Клавиша HOLD        = ввод информации (E)

Каждая запись может иметь до 10 цифр. Формат записи : BBXXXXXXXX

BB 	= номер ячейки

XX 	= вводимые данные

Нажимайте клавишу HOLD для ввода содержимого каждой ячейки, при этом дисплей покажет измененную информацию. После завершения программирования содержимого одной таблицы нажмите программную клавишу следующей таблицы и повторите приведенную процедуру.

Для удаления содержимого ячейки наберите ее номер и нажмите клавишу HOLD, при этом дисплей покажет обновленные данные. Для проверки содержимого таблиц пользуйтесь клавишей "DSP". На дисплее будут последовательно отображаться введенные данные, включая символы D (любая цифра) и E (конец записи).

Таблицы разрешений/запретов построены в виде 2 наборов таблиц (А и В), описывающих 2 различных плана ограничения исходящей связи. Каждая таблица может содержать до 16 записей. Каждая запись содержит до 10 символов, включая цифры 0-9, D.

При программировании таблиц разрешений/запретов необходимо учитывать следующие правила:

1.  Если таблица не содержит записей, ограничения на исходящие вызовы не накладываются.

2.   При наличии записей только в таблице разрешений, исходящая связь разрешена только по. указанным в ней номерам.

3.   При наличии записей только в таблице запретов, исходящая связь запрещена только по указанным в ней номерам.

4.  При наличии записей в обеих таблицах, сначала анализируется содержимое таблицы разрешений, и при обнаружении номера разрешается исходящая связь. Если номер в этой таблице не обнаружен, то анализируется содержимое таблицы запретов, и при обнаружении номера исходящая связь запрещается. Если номер не обнаружен ни в одной таблице, исходящая связь разрешена.

ТАБЛИЦА 5.2  ПРАВИЛА РАЗРЕШЕНИЯ/ЗАПРЕЩЕНИЯ

|  | Наличие записей в таблицах |  | Условия и результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица разрешения | Таблица запретов | Разрешение | Запрещение |
| Правило 1 | Нет | Нет | Разрешен | Разрешен |
| Правило 2 | Да | Нет | Найден - разрешен Не найден -запрещен |  |
| Правило 3 | Нет | Да |  | Найден - запрещен Не найден - разрешен |
| Правило 4 | Да | Да | Найден - разрешен Не найден - см. запрещение | Найден - запрещен Не найден - разрешен |

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ (FLASH 51) (GHX-616/36/46)

Данная подпрограмма позволяет указать музыкальный источник для использования в  режиме удержания линии.

Параметр:

Существует три типа музыкальных источников: внутренний или внешний музыкальный источник без  релейных контактов, внешний музыкальный источник с релейными контактами, автоинформатор (VAU). Релейные контакты используются для включения/выключения музыкального источника. По умолчанию установлен внутренний или внешний источник без релейных контактов.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 51.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

EXTERNAL MUSIC CONTROL 0

3.	Для изменения типа музыкального источника наберите 1 цифру (0-2).

0 : Внутренний или внешний музыкальный источник без релейных контактов.

1 : Внешний музыкальный источник с релейными контактами.

2 : Автоинформатор (VAU4) для режима удержания.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

#### 5.9 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ-(II) (FLASH 52) (GHX-616/36/46)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Для программирования, начиная с данного пункта, необходимо предварительно войти в режим программирования.

Для программирования атрибутов абонентов нажмите программную клавишу 52, при этом на дисплее аппарата появится сообщение:

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

Программная клавиша 12 загорится. Введите 6-значный код диапазона абонентов. При необходимости изменения параметров одного абонента введите его номер дважды.(например, 101101).

На дисплее аппарата появится сообщение:

XXX-XXX OVR DOOR ITRF BGM OFF-NET

Для программирования параметров используйте указанные ниже клавиши.

| OVERRIDE |  | DOOR OPEN |  | ITRF |  | BGM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| OFF-NET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | SELECT STA # |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Клавиши 1, 2 при нажатии меняют состояние соответствующих параметров на противоположное.

Индикатор не горит : внедрение запрещено, управление дверным замком запрещено, перевод внутренних вызовов запрещен, фоновая музыка запрещена, передача вызова за пределы системы запрещена.

Индикатор горит: внедрение разрешено, управление дверным замком разрешено, перевод внутренних вызовов разрешен, фоновая музыка разрешена, передача вызова за пределы системы разрешена.

Указанные параметры имеют следующее значение:

OVERRIDE

Привилегия внедрения.

Данный параметр позволяет привилегированным абонентам внедряться в разговор как по внешним, так и по внутренним линиям. (Зарезервировано для будущего использования).

DOOR OPEN

Открытие двери.

При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может на время, задаваемое таймером управления дверным замком, включать реле управления замком путем набора кодов '*#1' (для 1-ой двери) или '*#2' (для 2-ой двери). По умолчанию - не разрешено.

ICM TRANSFER

Передача внутреннего вызова.

При установке данного параметра в разрешенное состояние, абонент может передавать внутренние вызовы другим абонентам мини-АТС. По умолчанию не разрешено.

BGM

Фоновая музыка.

При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может включать фоновую музыку набором кода '*773'. По умолчанию - не разрешено.

OFF-NET

Передача вызова за пределы системы.

При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может передавать вызовы внешним абонентам. По умолчанию - не разрешено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ-(II)  (FLASH 52)

(Только для GHX-308A)

Если вы находитесь в режиме программирования, пользуйтесь приведенными  ниже описанием и процедурой для задания требуемых значений параметров. Для программирования, начиная с данного пункта, необходимо предварительно войти в режим программирования.

Для изменения значений параметров нажмите клавишу FLASH и наберите 52. При этом на дисплее аппарата появится сообщение:

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

Программная клавиша 12 загорится. Введите 6-значный код диапазона абонентов. При необходимости изменения параметров одного абонента, введите его номер дважды (например, 101101). На дисплее аппарата появится сообщение:

XXX-XXX ENG ICM_TRF DOOR

При программировании параметров программные клавиши имеют следующее значение:

| DISPLAY |  | ICM TRANSFER |  | DOOR OPEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | SELECT STA # |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Программные клавиши 1-3 при каждом нажатии изменяют значение соответствующего параметра на противоположное.

Индикатор не горит :  вывод информации на дисплей на корейском языке, перевод внутренних вызовов - не разрешен, управление дверным замком - не разрешено.

Индикатор горит :  вывод информации на дисплей на английском языке, перевод внутренних вызовов - разрешен, управление дверным замком - разрешено.

Указанные параметры имеют следующее значение:

DISPLAY

Данный параметр позволяет установить язык вывода информации на дисплей: английский или корейский.

По умолчанию - английский.

ICM TRANSFER

При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может передавать внутренние вызовы другому внутреннему абоненту.

По умолчанию - не разрешено.

DOOR OPEN

При установке данного флага в разрешенное состояние, абонент может на время, задаваемое таймером управления дверным замком, включать реле управления замком путем набора кодов '*#1' (для 1-ой двери) или '*#2' (для 2-ой двери).

По умолчанию - не разрешено.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  (FLASH 53)

Данная подпрограмма позволяет задать функцию, которая должна быть предоставлена системой, если абонент, снявший трубку, не предпринимает никаких действий. Время, по истечении которого должна быть предоставлена запрограммированная функция, задается таймером горячей линии.

Функция, предоставляемая в режиме горячей линии, может быть одной из следующих:

1)	Выполнить функцию, присвоенную одной из функциональных клавиш (аналогично нажатию клавиши).

2)	Предоставить внешнюю линию.

3)	Предоставить внешнюю линии из данной группы.

4)	Вызвать внутреннего абонента.

5)	Набрать номер из ячейки ускоренного набора.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 53.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

HOT LINE SELECT A STA RANGE

3.	Наберите 6 цифр для указания необходимого вам абонента. Например, для программирования функции горячая линия абоненту с номером 105, наберите 105105. На дисплее аппарата появится сообщение:

105-105 SELECT FEATURE FLX COL GRP STA SPD NONE

4.	При программировании данного параметра программные клавиши имеют следующие значения:

| FLEXIBLE BTN |  | CO LINE |  | CO GROUP |  | STATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SPD DIAL BIN |  | CANCEL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1)	Для задания выполнения в режиме горячей линии функции, присвоенной одной из клавиш, нажмите программную клавишу 1.

На дисплее аппарата появится сообщение:

105-105 SELECT FEATURE FLEX BTN:

Наберите 2-значный номер клавиши, которой присвоена требуемая функция (01-24), и нажмите клавишу HOLD для запоминания вводимой информации.

Данная функция не может быть предоставлена стандартному аппарату.

2)	Для предоставления внешней линии в режиме горячей линии нажмите  программную клавишу 2.

На дисплее появится сообщение:

105-105 SELECT FEATURE CO LINE:

Наберите 2 цифры, соответствующие номеру внешней линии, (01-14 для GHX-46, 01-12 для GHX-36) и нажмите клавишу HOLD для сохранения вводимой информации.

3)	Для предоставления внешней линии из заданной группы в режиме горячей линии нажмите программную клавишу 3.

На дисплее аппарата появится сообщение:

105-105 SELECT FEATURE CO GROUP

Наберите 1 цифру номера требуемой группы внешних линий (1-7) и нажмите клавишу HOLD для сохранения вводимой информации.

4)	Для вызова другого внутреннего абонента в режиме горячей линии нажмите программную клавишу 4.

На дисплее аппарата появится сообщение;

105-105 SELECT FEATURE STA NO:

Наберите 3-значный номер внутреннего абонента (100-699) и нажмите клавишу HOLD для сохранения вводимой информации.

5)	Для набора номера из ячейки ускоренного набора в режиме горячей линии нажмите программную клавишу 5.

На дисплее аппарата появится сообщение;

105-105 SELECT FEATURE SPD NO:

Наберите 2-значный номер ячейки ускоренного набора (00-99) и нажмите клавишу HOLD для запоминания вводимой информации.

6)	При необходимости удаления функции, запрограммированной для режима горячей линии, нажмите программную клавишу  6 а затем клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ (FLASH 54)

Система предоставляет возможность привилегированным абонентам управлять электрическим дверным замком (электроприводом открытия двери). Данный таймер определяет промежуток времени, в течении которого контакты программно-управляемого реле будут замкнуты для включения дверного электропривода.

Параметр:

Определяет продолжительность замкнутого состояния контактов реле при включении электропривода открытия двери.

Диапазон:		05 - 99 ( x 100 мс)

Исх. значение:	20

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 54.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

DOOR OPEN TIMER 05-99 20

3.	Наберите 2 цифры на наборном поле.

4.	Нажмите клавишу  HOLD.

ВЫБОР РЕЖИМА АВТОИНФОРМАТОРА (VAU) (FLASH 55)

(GHX-616/36/46)

Система позволяет разделить общее время записи сообщений автоинформатора (120 секунд) на отдельные сегменты по 10,20,30,40,60 или 120 с.

Параметр:

Предусмотрено 6 режимов:

| РЕЖИМ | ВРЕМЯ НА СЕГМЕНТ | ЧИСЛО СЕГМЕНТОВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 с | 12 |
| 2 | 20 с | 6 |
| 3 | 30 с | 4 |
| 4 | 40 с | 3 |
| 5 | 60 с | 2 |
| 6 | 120 с | 1 |

По умолчанию установлен режим 3. (30 с, 4 сегмента).

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 55.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU MODE 1-6 : 10s 20s 30s 40s 60s 120s

3.	Для внесения изменений наберите одну цифру (1-6).

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ (FLASH 56)

Система производит подключение абонента к внешней линии по истечении интервала времени, заданного данным таймером, что позволяет избежать ошибочного набора, возникающего в связи с низким быстродействием местной АТС или коммутатора.

Параметр:

Определяет интервал времени до соединения абонента с внешней линией.

Диапазон :	          00-99 (x100) мс

Исх. Значение :	 05

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 56.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CO DIAL DELAY TMR 00-99 05

4.	Введите 2-значный код с наборного поля.

5.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР РЕЖИМА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  (FLASH 57)

Данная программа позволяет установить интервал времени, по истечении которого абоненту предоставляется функция, заданная в подпрограмме 53. Таймер запускается после снятия трубки, а после окончания его работы абонент получает доступ к функции, заданной для обслуживания данного абонента в режиме горячей линии.

Диапазон:	          0-9 с

Исх. значение:	0

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 57.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

HOT LINE TIMER 0-9 0

4.	Введите 1 цифру с наборного поля.

5.	Нажмите клавишу HOLD.

УПРАВЛЕНИЕ СЕГМЕНТАМИ АВТОИНФОРМАТОРА (VAU) (FLASH 58) (GHX-616/36/46)

Сегменты автоинформатора могут выделяться для режимов DISA, Будильника и Равномерного распределения вызова (UCD). Система обеспечивает 9 типов сообщений, причем 5 из них зарезервированы для режима DISA и 2 для UCD.

Диапазон :        Каждому сегменту может быть присвоен один из 9 типов сообщений.

Исх. значение : По умолчанию система резервирует 4 сегмента  для режима DISA.

Сообщение сегмента 1 используется для ответа в дневном режиме (DISA DAY)

Сообщение сегмента 2 используется для состояния абонент занят (DISA BUSY)

Сообщение сегмента 3 используется для состояния ошибка (DISA ERROR)

Сообщение сегмента 4 используется для состояния абонент не отвечает (DISA NO ANSWER)

Процедура:

1.  Нажмите клавишу FLASH и наберите 58.

2.  На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU SEGMENT PROGRAM SELECT FLX BTN 1-12

3.  Для выбора сегмента, требующего изменения типа сообщения нажмите одну из программных клавиш 1-12. Например, если вы нажали клавишу 1 для выбора сегмента 1, на дисплее аппарата появится информация об установке сегмента 1:

01 SEG : 1 DISA DAY 1DAY 2NIG 3BUSY 4ERR 5NO

4.  Введите 1 цифру (1-9) для задания сообщения, используемого данным сегментом.

Типы сообщений

1 : голосовое сообщение для ответа в дневном режиме по линиям DISA.

2 : голосовое сообщение для ответа в ночном режиме по линиям DISA.

3 : голосовое сообщение в случае занятости абонента или линии DISA.

4 : голосовое сообщение в случае неверного набора номера по линиям DISA.

5 : голосовое сообщение в случае истечения времени, отведенного на набор, по 	линиям DISA.

6 : голосовое сообщение для режима удержания (MOH).

7 : голосовое сообщение для режима будильника.

8 : голосовое сообщение об отсутствии свободных абонентов в группе равномерного распределения вызовов (UCD).

9 : голосовое сообщение об отказе в обслуживании ввиду отсутствия свободных абонентов в группе равномерного распределения вызовов (UCD). По окончании данного объявления система разъединит линию.

5.  Нажмите клавишу HOLD.

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ АВТОИНФОРМАТОРА (VAU)  (FLASH 59) (GHX-616/36/46)

Четыре канала воспроизведения автоинформатора могут быть выделены для режимов удержания (MOH) или DISA (линия прямого доступа).

Диапазон:	          программные клавиши 1-4 (каналы  1-4)

Исх. значение:	каналы 1-4 установлены для использования в режиме DISA

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 59.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

SELECT VAU CHANNEL 1-4BTN OR 01-04 DIAL

3.	 Нажмите одну из программных клавиш 1-4 для выбора канала.

4.	При нажатии программной клавиши 1 для выбора канала 1 на табло аппарата появится информация об установках канала 1.

01 CHANNEL : 2(DISA) 1:MOH 2:DISA 3:UCD

Введите 1 цифру (1 или 2)  для указания назначения использования канала.

1 : канал используется в режиме удержания (MOH)

2 : канал используется в режиме DISA

3 : канал используется для групп равномерного распределения вызовов (UCD)

5.	Нажмите клавишу HOLD.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ  (FLASH 60-65)

В системе предусмотрена исходная установка параметров (установка по умолчанию). Эти параметры загружаются в память при инициализации. Система должна быть обязательно проинициализирована при первом включении или нарушении целостности базы данных.

Для инициализации системы по умолчанию повторите приведенную ниже процедуру для каждого раздела базы данных.

1.	Войдите в режим программирования.

2.	Нажмите клавишу FLASH.

3.	Наберите 2 цифры кода раздела базы данных.

INITIALIZE SYS PARAM PRESS HOLD

4.	Нажмите клавишу HOLD.

Коды разделов базы данных.

60:	Системные параметры

61:	Параметры внешних линий

62:	Параметры абонентов

63:	Таблицы ограничений

64:	Системные ячейки ускоренного набора

65:	Вся база данных

ТАЙМЕР ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА ДЛЯ РЕЖИМА DISA (FLASH 66) (GHX-616/36/46)

Данный таймер задает время, в течение которого система осуществляет посылку вызова абоненту, вызываемого  по линии прямого доступа (DISA). При отсутствии ответа абонента по истечении данного интервала времени система производит обслуживание вызова по линии DISA в соответствии с установленными в программе 79 значениями параметров.

Параметр:

Определяет время, в течении которого система ожидает ответа абонента, вызываемого по линии прямого доступа.

Диапазон:	          000-255 с

Исх. значение:	060 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 66.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA NO ANS 000-255 060

3.	Введите 3 цифры, соответствующие величине временного интервала.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

КОД ДОСТУПА К ЛИНИИ DISA (FLASH 67) (GHX-616/36/46)

Если в системе предусмотрен код доступа к линиям  DISA (линиям прямого доступа к абоненту), внешний абонент не сможет получить доступ к ресурсам системы без набора этого кода.

Параметр:

Определяет код доступа к линии DISA.

Диапазон:	          3 цифры

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 67.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA ACCESS CODE 000

3.	Введите 3 цифры кода доступа.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕЖИМА DISA (FLASH 68) (GHX-616/36/46)

Если данный параметр установлен в разрешенное состояние, то в процессе обслуживания входящих вызовов по линиям DISA система обеспечивает воспроизведение голосовых сообщений, записанных в автоинформаторе,

Параметр:

Определяет, используется ли автоинформатор в режиме DISA.

Диапазон:	        	Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 68.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA VOICE GUIDE YES/NO NO

3.	Для изменения состояния параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит  = использование автоинформатора в режиме DISA запрещено.

Индикатор горит = использование автоинформатора в режиме DISA разрешено.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ДОСТУП К ВНЕШНИМ ЛИНИЯМ В РЕЖИМЕ DISA (FLASH 69) (GHX-616/36/46)

При установке данного параметра в разрешенное состояние, система обеспечивает внешнего абонента, использующего линии DISA, возможностью доступа к линиям исходящей связи.

Параметр:

Определяет возможность использования внешних линий в режиме DISA.

Диапазон:	         	Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 69.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

CO ACCESS OF DISA YES/NO NO

3.	Для изменения состояния параметра нажмите верхнюю левую программную клавишу.

Индикатор не горит = доступ в внешним линиям в режиме DISA запрещен.

Индикатор горит = доступ к внешним линиям в режиме DISA разрешен.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ ПРИЕМА ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ (FLASH 76) (Только для GHX-308A)

Данная подпрограмма позволяет задать внешнюю линию и внутреннего абонента для приема факсимильных сообщений. Вызовы, поступающие по данной внешней линии проверяются на наличие факс-сигнала. Если сигнал обнаружен, система переводит вызов на порт, указанный как порт подключения факсимильного аппарата.

Параметр:

Задает внешнюю линию для выделения факс-сигнала и внутренний порт для подключения факсимильного аппарата.

Диапазон:	внешние линии : 01-03,  внутренние порты : 101-107

Исх. значение:	Не назначены.

Процедура:

1. 	Нажмите клавишу FLASH и наберите 76.

2. 	На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX CO, STA ASSGN CO:## STA:###

Для задания номера внешней линии нажмите программную клавишу 1.

Введите 2-значный номер внешней линии (01-03) и нажмите клавишу HOLD.

Для удаления данной информации необходимо ввести код (# #).

4. Для задания номера абонентского порта нажмите программную клавишу 2.

Введите 3-значный номер абонента (101-107) и нажмите клавишу HOLD.

Для удаления данной информации введите код (# # #).

ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СИГНАЛОВ (FLASH 77)

(Для GHX-308A)

Система проверяет входящие вызовы на наличие факс-сигнала с целью перевода факсимильных сообщений на факсимильный аппарат. Данная подпрограмма позволяет задать временной интервал, в течение которого устанавливается наличие факс-сигнала. В случае обнаружения этого сигнала в указанное время, вызов переводится на факсимильный аппарат. Если сигнал в течение установленного временного интервала не обнаружен, вызов поступает тому абоненту, который назначен для приема вызовов от данной внешней линии.

Диапазон:	05-30 с

Исх. значение:	05 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 77.

2. 	На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX TONE DTCT TMR 05-30 05

3. 	Введите 2-значный код интервала времени и нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ВЫЗОВА ЛИНИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА (FLASH 78)

(Для GHX-308A)

Вызовы, поступающие по линии, назначенной для приема факсимильных сообщений, передаются либо на факсимильный аппарат, либо абоненту, назначенному для приема входящих вызовов. Если данный вызов остается без ответа, то по истечении времени, определяемого данным таймером, система разъединит линию.

Диапазон:	1-3 мин.

Исх. значение:	1 мин.

Процедура:

1.   Нажмите клавишу FLASH и наберите 78.

2.   На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX CO CALL TMR 1-3 1

3.   Введите требуемое время и нажмите HOLD.

ТАЙМЕР ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ВЫЗОВА (FLASH 79)

(Для GHX-308A)

Данная подпрограмма определяет длительность паузы между посылками вызова на стандартный  однолинейный аппарат (SLT).

Диапазон :         3-4 с

Исх. значение :  4 с

Процедура :

1.   Нажмите клавишу FLASH и наберите 79.

2.   На дисплее аппарата появится сообщение:

SLT RING OFF TIME 4

3.   Для изменения данного параметра нажмите верхнюю левую клавишу и клавишу HOLD.

#### 5.10  ПЕЧАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ  (GHX-616/36/46)

Для того, чтобы распечатать базу данных, необходим присоединить принтер к порту RS-232C системы.

Печать базы данных осуществляется с помощью следующих кодов:

FLASH 70 : Печать всей базы данных

FLASH 71 : Печать системных атрибутов

FLASH 72 : Печать атрибутов внешних линий

FLASH 73 : Печать атрибутов абонентов

FLASH 74 : Печать таблиц ограничений

FLASH 75 : Печать системных ячеек ускоренного набора

ПЕЧАТЬ ВСЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ (FLASH 70) (GHX-616/36/46)

1.	Нажать клавишу FLASH и набрать 70.

На дисплее аппарата появится сообщение:

PRINT SYSTEM DATA PRESS HOLD

2.	Нажмите клавишу HOLD. На дисплее вы увидите:

PRINTING SYSTEM DATA

ПЕЧАТЬ СИСТЕМНЫХ АТРИБУТОВ (FLASH 71) (GHX-616/36/46)

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите  71. На дисплее вы увидите:

PRINT SYS PARAM PRESS HOLD

2.	Нажмите клавишу HOLD.

PRINTING SYS PARAM

ПЕЧАТЬ АТРИБУТОВ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (FLASH 72) (GHX-616/36/46)

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 72.

PRINT CO LINES ENTER RANGE PRESS HOLD

2.	Программная клавиша 12 будет гореть.

3.	Введите диапазон номеров внешних линий (например, для распечатки атрибутов первой линии, введите  код 0101; для распечатки атрибутов первых пяти линий, введите код 0105).

4.	Нажмите клавишу HOLD, на дисплее вы увидите:

PRINTING CO LINES

ПЕЧАТЬ АТРИБУТОВ АБОНЕНТОВ (FLASH 73) (GHX-616/36/46)

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 73.

PRINT STATIONS ENTER RANGE PRESS HOLD

2.	Программная клавиша 12 будет гореть.

3.	Введите диапазон номеров абонентов (например, для печати атрибутов абонента 100, введите код 100100: для печати атрибутов абонентов с 100 по 110, введите код 100110).

4.	Нажмите клавишу HOLD. На дисплее вы увидите:

PRINTING STATIONS

ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ (FLASH 74) (GHX-616/36/46)

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 74.

PRINT EX TABLES ENTER BUTTON & BIN NO

2.	Нажмите программную клавишу, соответствующую требуемой таблице.

3.	Наберите номер ячейки

4.	Нажмите клавишу HOLD.

| ALLOW A |  | DENY A |  | ALLOW B |  | DENY B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PRINTING EX TABLES

ПЕЧАТЬ СИСТЕМНЫХ ЯЧЕЕК УСКОРЕННОГО НАБОРА (FLASH 75) (GHX-616/36/46)

1.	Нажмите клавишу  FLASH и наберите  75.

PRINT SYSTEM SPEED NO PRESS HOLD

2.	Программная клавиша 12 будет гореть.

3.	Введите требуемый диапазон (для ячейки 20, введите код 2020; для ячеек 25-40, введите код 2540)

4.	Нажмите клавишу HOLD.

5.	На дисплее аппарата появится сообщение:

PRINTING SYS SPEED NO

АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ ВНУТРИ ГРУППЫ ПОИСКА (UCD)

(FLASH 76) (GHX-616/36/46)

Если для обслуживания входящих вызовов назначена группа поиска (UCD - группа), то система позволяет выбрать алгоритм поиска свободного абонента в группе.

Конечный поиск (первый из списка)

При каждом входящем вызове система осуществляет последовательный поиск свободного абонента начиная с первого номера, указанного в списке группы.

Круговой поиск

Каждый новый входящий вызов направляется следующему по списку абоненту группы (по кругу).

Параметр:

Диапазон:	          Да/Нет (Конечный / Круговой)

Исх. значение :	Круговой поиск

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите  76.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

UCD MEMBER FIRST CHOICE NO

3.	Нажмите клавишу 1.

Индикатор горит : конечный поиск

Индикатор не горит : круговой поиск

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ВЫЗОВ ГРУППЫ ПОИСКА В РЕЖИМЕ DISA (FLASH 77) (GHX-616/36/46)

Данная подпрограмма позволяет задать способ вызова группы поиска в режиме DISA. При установке первого параметра в разрешенное состояние, вызов группы поиска определяется только цифрами дополнительного набора (пилотным номером). При установке в разрешенное состояние второго параметра, первая введенная цифра может быть использована для вызова группы поиска, если в течение заданного интервала времени не производится набор следующей цифры. Если же в течение указанного промежутка времени производится набор трех цифр, вызов поступает абоненту с соответствующим номером. При установке последнего параметра в разрешенное состояние, вызов направляется в группу поиска, если вызываемый абонент занят.

Параметр:

Диапазон:	          Да/Нет

Исх. значение:	Нет

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 77.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

ONLY/CNV/BUSY HUNT NO NO NO

3.	Нажмите требуемую клавишу (1-3).

Индикатор горит :       Да

Индикатор не горит :  Нет

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНИИ DISA В НОЧНОМ РЕЖИМЕ (FLASH 78) (GHX-616/36/46)

Данная программа позволяет установить процесса обслуживания линии DISA в ночном режиме.

Параметр:

Процесс :

-  Аналогично дневному режиму.

-  Посылка тона ошибки и разрыв линии.

-  Передача назначенному абоненту.

Исх. значение:	Аналогично дневному режиму.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и набрать 78.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA NIGHT ACT : DIAL 1DIAL-NUM 2TONE 3PRE-SEL

3.	Для изменения типа процесса обслуживания линии DISA в ночном режиме наберите одноразрядный код (1-3).

1 : Аналогично дневному режиму.

2 : Посылка сообщения для ночного режима DISA и тона ошибки, а затем разъединение линии.

3 : Посылка сообщения для ночного режима DISA и перевод вызова назначенному абоненту.

Необходимо ввести дополнительно 3-значный номер абонента.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВА ПО ЛИНИИ DISA (FLASH 79) (GHX-616/36/46)

Вызовы по линии DISA обслуживаются  различным образом в зависимости от состояния системы. Данная программа позволяет задать процесс обслуживания вызова для каждого из указанных состояний.

Параметр:

Состояние:

1.  Вызов занятого абонента или внешней линии

2.  Неправильный набор номера

3.  Нет ответа вызываемого абонента

4.  Отсутствие набора номера (время ожидания набора истекло)

Прием тона ошибки от внешней линии  (детектором контрольно-вызывных сигналов)

Процесс:

1.	Посылка тона ошибки на линию DISA и разъединение.

2.	Перевод на дежурного.

3.	Повтор попытки.

Исх. значение:

Вызов занятого абонента или внешней линии.	- Повтор попытки

Неправильный набор номера	                               - Повтор попытки

Нет ответа                                                                - Перевод на дежурного

Время ожидания набора истекло                           - Перевод на дежурного

Прием тона ошибки от внешней линии	           - Перевод на дежурного

Процедура:

1. 	Нажмите клавишу FLASH и наберите 79.

2. 	На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA BUSY/NO/ERROR DEST PRESS FLX KEY 1-5

3.	Для выбора состояния вызова по линии DISA, используйте одну из программных клавиш 1-5.

Программная клавиша 1 - Вызов занятого абонента или внешней линии

Программная клавиша 2 - Неправильный набор номера

Программная клавиша 3 - Нет ответа

Программная клавиша 4 - Время ожидания набора истекло

Программная клавиша 5 - Прием тона ошибки от внешней линии

При нажатии программной клавиши 1, на дисплее аппарата появится сообщение:

DISA BUSY : RETRY 1:TONE 2:ATTD 3:RETRY

4.	Для выбора процесса обслуживания вызова по линии DISA, наберите 1-3.

1. Посылка тона ошибки на линию DISA и разъединение.

2. Перевод на дежурного.

3. Повтор попытки.

5. 	Нажмите клавишу HOLD.

ПАРАМЕТРЫ ЗУММЕРНОГО СИГНАЛА ОТБОЯ (для VAU) (FLASH 83)

(Только для GHX-616)

Если при входящем вызове по линии DISA вызывающий абонент разъединяет линию во время воспроизведения сообщения автоинформатора, то система позволяет с помощью расположенного на плате VAU детектора (CPT) определить зуммерный сигнал отбоя, поступающий от ГАТС. В данной программе устанавливаются параметры детектируемого сигнала.

Параметр:

Определяет параметры настройки платы автоинформатора VAU для детектирования зуммерного сигнала отбоя линии.

Диапазон:	          000-255 (х 50 мс)

Исх. значение:	Импульс (ON) - 010 (х 50 мс),  Пауза (OFF )  -  010 (х 50 мс).

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 83.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU TONE CADENCE (50 MS) ON:0 10 OFF:010

Для изменения длительности импульса (ON) нажмите программную клавишу 1 и введите 3 цифры с наборного поля.

Для изменения длительности импульса (OFF) нажмите программную клавишу 2 и введите 3 цифры с наборного поля.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ДЕТЕКТОРА ЗУММЕРНОГО СИГНАЛА ОТБОЯ (для VAU) (FLASH 84)

(Только для GHX-616)

Если интервал времени, в течении которого по линии DISA поступает зуммерный сигнал отбоя (См. программу FLASH 83), превышает указанное в данном таймере значение, то система разъединяет линию.

Параметр:

Данный таймер задает интервал времени, необходимый для определения зуммерного сигнала отбоя линии DISA.

Диапазон:	          3 - 9 с

Исх. значение:	5 с.

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 84.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

VAU TONE TIME 3-9 5

Для изменения значения таймера введите одну цифру с наборного поля.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

ПОВТОР СООБЩЕНИЯ РЕЖИМА DISA (FLASH 85) (Только для GHX-616)

Система позволяет воспроизводить сообщение (приветствие) автоинформатора для режима DISA однократно или дважды.

Параметр:

Данный параметр разрешает/запрещает повторное воспроизведение сообщения автоинформатора (VAU) для режима DISA.

Диапазон:	          Да/Нет (Повтор/Однократно)

Исх. значение:	Нет (Однократно)

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 85.

2.	На дисплее аппарата появится сообщение:

DISA MESSAGE REPLAY NO

Для изменения параметра нажмите программную клавишу 1.

4.	Нажмите клавишу HOLD.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ ПРИЕМА ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ (FLASH 86)  (Только для GHX-616)

Данная подпрограмма позволяет задать внешнюю линию и внутреннего абонента для приема факсимильных сообщений. Вызовы, поступающие по данной внешней линии проверяются на наличие факс-сигнала. Если сигнал обнаружен, система переводит вызов на порт, указанный как порт подключения факсимильного аппарата.

Параметр:

Задает внешнюю линию для выделения факс-сигнала и внутренний порт для подключения факсимильного аппарата.

Диапазон:	внешние линии : 01-06,  внутренние порты : 101-115 (только SLT порт)

Исх. значение:	Не назначены.

Процедура:

1. 	Нажмите клавишу FLASH и наберите 86.

2. 	На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX CO, STA ASSGN CO:## STA:###

Для задания номера внешней линии нажмите программную клавишу 1.

Введите 2-значный номер внешней линии (01-06) и нажмите клавишу HOLD.

Для удаления данной информации необходимо ввести код (# #).

4. Для задания номера абонентского порта нажмите программную клавишу 2.

Введите 3-значный номер абонента и нажмите клавишу HOLD.

Для удаления данной информации введите код (# # #).

ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СИГНАЛОВ (FLASH 87)

(Только для GHX-616)

Система проверяет входящие вызовы на наличие факс-сигнала с целью перевода факсимильных сообщений на факсимильный аппарат. Данная подпрограмма позволяет задать временной интервал, в течение которого устанавливается наличие факс-сигнала. В случае обнаружения этого сигнала в указанное время, вызов переводится на факсимильный аппарат. Если сигнал в течение установленного временного интервала не обнаружен, вызов поступает тому абоненту, который назначен для приема вызовов от данной внешней линии.

Диапазон:	05-30 с

Исх. значение:	05 с

Процедура:

1.	Нажмите клавишу FLASH и наберите 87.

2. 	На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX TONE DTCT TMR 05-30 05

3. 	Введите 2-значный код интервала времени и нажмите клавишу HOLD.

ТАЙМЕР ВЫЗОВА ЛИНИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА (FLASH 88)

(Только для GHX-616)

Вызовы, поступающие по линии, назначенной для приема факсимильных сообщений, передаются либо на факсимильный аппарат, либо абоненту, назначенному для приема входящих вызовов. Если данный вызов остается без ответа, то по истечении времени, определяемого данным таймером, система разъединит линию.

Диапазон:	1-3 мин.

Исх. значение:	1 мин.

Процедура:

1.   Нажмите клавишу FLASH и наберите 88.

2.   На дисплее аппарата появится сообщение:

FAX CO CALL TMR 1-3 1

3.   Введите требуемое время и нажмите HOLD.

ТАЙМЕР ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ВЫЗОВА (FLASH 89)

(Только для GHX-308A)

Данная подпрограмма определяет длительность паузы между посылками вызова на стандартный  однолинейный аппарат (SLT).

Диапазон :         3-4 с

Исх. значение :  4 с

Процедура :

1.   Нажмите клавишу FLASH и наберите 89.

2.   На дисплее аппарата появится сообщение:

SLT RING OFF TIME 4

3.   Для изменения данного параметра нажмите верхнюю левую клавишу и клавишу HOLD.

#### ФОРМАТ ПЕЧАТИ БАЗЫ ДАННЫХ

СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ

SHR   ENR   XFR   PFT   PT   CPT

060    180    045    10     2    180

CFT   MWT  CDT   HPR   PRI   ICM

10     000     3     SYS  YES   20

MON  HFT   ART    ADT  DDT

NO    05     030    060   00

ATTENDANT STATIONS

100

LOUD BELL ASSIGNMENTS

###  ###                   (для GHX-46)

###                        (для GHX-36)

PBX DIALING CODES

##  ##  ##  ##  ##

EXECUTIVE/SECRETARY PAIRINGS

1 = ###  ###

2 = ###  ###

3 = ###  ###

4 = ###  ###

HUNT GROUPS

HG0 710  100 101 102 103

... ... ... ...

HG1 711  104 105 106 107

... ... ... ...

HG2 712  108 109 110 111

... ... ... ...

HG3 713  112 113 114 115

... ... ... ...

HG7 717  128 129 130 131

SMDR TYPE  PRNT  BAUD  PIC

YES   ALL   80     1200   YES

ALARM   SIGNAL   DETECT

NO       ONCE    CLOSED

АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

CO 01  SIGNAL  TYPE UNA

DIMF    CO  YES

TRO SUPV FLTM  GRP  GF

NO    0    10     1   NO

DIAL PULSE

RATIO    SPEED

6633      10PPS

CO 02  SIGNAL  TYPE  UNA

DIMF    CO   YES

TRO SUPV FLTM  GRP  GF

NO   0     10     1   NO

DIAL PULSE

RATIO     SPEED

6633      10PPS

Аналогично для остальных внешних линий.

АТРИБУТЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

STA 100  PAGE DND SPD HDT PLA

YES  YES  NO  YES

WARN    FWD  ALM SID  COS SP

NO       YES  NO   1    11  0

PICKUP 1         PAGE 1

PREFWD ### CO ACCESS 1234567

BUTTONS

0101B 0202B 0303B 0404B

0505B 0606B 0707B 0808B

13     14    15     16

17     18    19     20

21     22    23     24

STA 101  PAGE  DND  SPD  HDT  PLA

YES   YES   YES  NO   YES

WARN    FWD  ALM   SID   COS  SP

NO        YES   NO   1     11    0

PICKUP 1         PAGE 1

PREFWD ### CO ACCESS 1234567

BUTTONS

0101B 0202B 0303B 0404B

0505B 0606B 0707B 0808B

13     14    15     16

17     18    19     20

21     22    23     24

Аналогично для остальных абонентов.

ТАБЛИЦЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

ALLOW TABLE A

01				09

02				10

03				11

04				12

05				13

06				14

07				15

08				16

DENY TABLE A

01				09

02				10

03				11

04				12

05				13

06				14

07				15

08				16

ALLOW TABLE B

01				09

02				10

03				11

04				12

05				13

06				14

07				15

08				16

DENY TABLE B

01				09

02				10

03				11

04				12

05				13

06				14

07				15

08				16

СИСТЕМНЫЕ ЯЧЕЙКИ УСКОРЕННОГО НАБОРА

20

21

22

..

..

..

99

ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ

INTERCOM NUMBER PROGRAM

PORT NUMBER

01   100

02   101

..   ...