# Инструкция  пользователя

# системного  цифрового  аппарата

# станции  GHX - 820 .

ВНИМАНИЕ ! СОБЛЮДАЙТЕ 3 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА :

- При окончании разговора с внешним (городским) абонентом всегда кладите трубку только после того как услышите сигнал “отбой” (короткие гудки);

- Между звонками в город пауза должна быть не менее 1 секунды, иначе Вам будут мешать “блуждающие звонки”;

- “блуждающий звонок” - это когда после звонка на телефоне (Вам), Вы снимаете трубку, а там короткие гудки (или тишина). Появляется ТОЛЬКО ОТ ВАШИХ НЕКОРЕКТНЫХ  ДЕЙСТВИЙ.

Выполняйте первые 2 правила и Вы избавите себя от лишних проблем!!!

### 1. Выбор  способа  ведения  внутренних  разговоров.

- Установите  переключатель  режимов  в  одно  из трех  положений :

1.“ TN”-  тональный  вызов :  стандартный  тональный  сигнал  о  входящем  внутреннем

вызове .  Для  ответа  на  вызов  поднимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON”.

2.“ PV” -  приватность :  пользователь  аппарата  получает  короткий  тон  вызова  и

сообщение  голосом  через  динамик  своего  аппарата . Микрофон  аппарата

отключен .  Для  ответа  на  вызов  поднимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON”.

3.“ HF” - “ без рук “ :  пользователь  аппарата , получив  короткий  тон  вызова  и

объявление  голосом , может сразу  же  отвечать .

### 2. Внутренняя  связь.

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON”( монитор ) . Если  перед  началом  набора  вы  не  сняли  трубку , режим  “ MON”  включится  автоматически .

- Наберите  с  клавиатуры  трехзначный  номер  внутреннего  абонента  ( 100....119 )  или  нажмите кнопку  вызова  требуемого  абонента

- Дождитесь  соединения .

### 3. Внешняя  связь.

- Нажмите  кнопку  требуемой  внешней  линии .

- Наберите  с клавиатуры  требуемый  номер  внешнего абонента .

- Дождитесь  соединения .

- Если  у  вас  на  аппарате  есть  кнопка  вызова  внешнего  абонента , то  достаточно  просто  нажать  на  эту  кнопку  для  установления  связи .

### 4. Режим  монитора .

- Если вы  говорите  в  трубку  и  нажимаете  кнопку  “ MON” , окружающие  могут  слышать беседу  через  динамик  аппарата .

### 5. Удержание  внешних  разговоров .

Вы  можете  поставить  на  временное  удержание  внешний  разговор  и  в  это  время

произвести  еще  внутренний  или  внешний  звонок  или  ответить  на  входящий  вызов .

При  этом  удержанный  абонент  ваших  разговоров  не  слышит .

- Для  удержания  внешнего  разговора  нажмите  клавишу  “ HOLD “ .  Клавиша  удержанного  разговора  будет  мигать .

- Для  возобновления  связи  с  удержанным  абонентом  нажмите  соответствующую  мигающую  клавишу  внешней  линии .

### 6. Передача  вызова  с  уведомлением .

- Находясь  в  разговоре  с  внешним  абонентом  “ А “ , нажмите  кнопку  “ TRANS “ .  При  этом  внешняя  линия  ставится  на  удержание  ( клавиша  линии  мигает )  и  внешний  абонент  “ А “  слышит  мелодию  .

- Наберите  с  клавиатуры  или  нажмите  кнопку  вызова  внутреннего  абонента  “ Б “ .

- Дождитесь  соединения  и  предупредите  внутреннего  абонента  “ Б “  о  предполагаемом  соединении  с  внешним  абонентом  “ А “ .  При  этом  внешний  абонент  ваших  переговоров  не  слышит .

- Если  абонент  “ Б “  согласен  поговорить  с  абонентом  “ А “ , то  положите  трубку  ( или  нажмите  кнопку  “ MON “ , если  вы  разговариваете  по  громкой  связи ) .

- Если  абонент “ Б “  не  желает  говорить  с  абонентом “ А “ , или  абонент  “ Б “  отсутствует , то  вернитесь  в  разговор  с  абонентом  “ А “ , нажав  на  мигающую  кнопку  внешней  линии , и  сообщите  ему  об  этом .

- Если  внутренний  абонент  “ Б “ занят , вы  можете  включить  режим  “ обратного  вызова “  или  “ требования  связи “  ( см .  ниже )  .

### 7. Режим  обратного  вызова .

- Если  внутренний  абонент  занят  или  не  отвечает , нажмите  кнопку  “ CALLBK “ .

- Положите трубку  .

- По  освобождению  абонента  вызов  автоматически  поступит  сначала  к  вам , а  после  снятия  вами  трубки - к  нему .

- Если  у  вас  на  аппарате горит  кнопка  “ CALLBK “ , то вам  оставлен  обратный  вызов  каким-либо  внутренним  абонентом .  Нажмите  кнопку  “ CALLBK “  для  связи  с  ним .

### 8. Режим  требования  связи .

- Если  требуемый  внутренний  абонент  занят , наберите  код  “ 3” .

- Занятый  абонент  получит  звуковой  сигнал  о  ждущем  вызове  и вспыхивающую  кнопку  “HOLD ”.

- Для  соединения  с  вами , этот  абонент  должен  нажать  кнопку  “ HOLD “ .

- Если он  в  это  время  был  занят  разговором  по  внешней  линии , то  внешняя линия  переводится  на  удержание , если  внутренним  разговором - разговор  прерывается .

### 9. Постоянная  переадресация  вызова  на  другой  аппарат .

Если  вы  надолго  уходите  со  своего  рабочего  места , вы  можете  переадресовать  свои

вызовы  на  любой  другой  номер  .  Для  этого :

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Нажмите  кнопку  “ DND/FOR “  ( начинает  моргать  ) .

- Наберите  с  клавиатуры  трехзначный  номер  внутреннего  абонента  или  нажмите  кнопку  вызова  абонента , на  которого  хотите  переадресовать  ваши  вызовы .

- Дождитесь  окончания  гудка  подтверждения  ( 3,5  сек . ) .

- Положите  трубку  или нажмите  кнопку  “ MON “ .

### 10. Снятие  переадресации  вызова .

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Нажмите  кнопку  “ DND/FOR “ .

- Положите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

### 11. Режим  “не  беспокоить “ .

Этот  режим  отменяет  входящие  внутренние  и  внешние  вызовы .

- Нажмите  кнопку  “ DND/FOR “ ( горит  непрерывно ) .

- Для  отмены  введенного  режима  нажмите  кнопку  “ DND/FOR “  еще  раз ( не  горит ) .

### 12. Перехват  вызова .

Если , к  примеру , на  соседнем  столе  звонит  аппарат , но  некому  снять  трубку  ,  то  вы

можете  ответить  на  этот  звонок  не  вставая  с  места  ( при  условии , что  вы  имеете

доступ  к  этим  линиям ) .

- Нажмите  на  мигающую  клавишу  внешней  линии  или  клавишу  вызова  абонента  для  перехвата  вызова  на  себя .

### 13. Отключение  микрофона .

- Во  время разговора  с  внутренним  или  внешним  абонентом  микрофон  может  отключаться  нажатием  кнопки  “ MUTE “ .  Включение  микрофона  производится  повторным  нажатием  на ту  же  кнопку .

### 14. Повтор  последнего набранного  номера  внешнего  абонента .

- Для  повтора  последнего  набранного  номера  внешнего  абонента  нажмите  кнопки                     “ SPEED “  и  “ * “ .  Выбор  внешней  линии  произойдет  автоматически .

### 15. Повтор  сохраненного  номера  внешнего  абонента .

Любой  набранный   по  внешней  линии  номер  можно  сохранить  в  памяти  для

использования  в  любое  время .

- Для  этого  нажмите  кнопку  “ SPEED “  дважды  перед  окончанием  разговора .

- Чтобы  набрать  сохраненный  номер , нажмите  клавиши  “ SPEED “  и  “ # “ .

### 16. Организация  конференции .

Станция  позволяет  организовать  конференц-связь  между  3  внутренними  абонентами

или  1  внешним  и  2 внутренними .  Для  этого :

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Свяжитесь  с  первым  участником  конференции .

- Нажмите  клавишу  “ CONF “ .

- Свяжитесь  со  вторым  участником  конференции .

- Нажмите  клавишу  “ CONF “ .

- И так  далее набрать  не  более  3  участников  конференции .

- После  соединения  последнего  участника  нажмите  клавишу  “ CONF “  два  раза  .                    Все  абоненты  соединились  в  конференцию .

### 17. Предустановленные  сообщения .

Используя  эту  функцию , вы  можете  сделать  так , что  на  дисплее  вызывающего  вас

аппарата  будет  высвечиваться  одно  из  запрограммированных  в  системе  сообщений

( только  на  английском  языке ) .

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Наберите  код  “ 72 “ .

- Наберите  номер  желаемого  сообщения  ( 00...10 ) .

00 - отмена  сообщений .

01 - OUT  TO  LUNCH                              Обед

02 - ON  VACATION                                 В  отпуске

03 - OUT OF  OFFICE-BACK  AM          Отсутствую , вернусь  до  обеда

04 - OUT OF  OFFICE-BACK  PM          Отсутствую , вернусь  после  обеда

05 - OUT OF  OFFICE-BACK  TOM       Отсутствую , вернусь  утром

06 - OUT OF  OFFICE-BACK  UNKN     Отсутствую , вернусь  неизвестно  когда

07 - OUT OF  TOWN                               Ушел  в  город

08 - IN  A  MEETING                                На  совещании

09 - AT  HOME                                         Дома

10 - AT  BRANCH  OFFICE                      В  филиале

- Положите  трубку  или  нажмите клавишу  “ MON “ .

### 18. Запись  номеров  в  память .

В  системе  имеется  по  20 (или 15)  индивидуальных  ячеек  памяти  на  каждый  системный  аппарат  и 80  общих  ячеек . С  индивидуальными  ячейками   вы  работаете  самостоятельно  , т.е.

можете  записывать  номера  в  память , вызывать  их  из  памяти , стирать  номера  из  ячеек .

Из  общих  ячеек  памяти  вы  можете  только  вызывать  номера , а  изменить  содержимое

этих  ячеек  памяти  возможно  только  с  аппарата  №  100 .

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Нажмите  кнопку  “ SPEED “ .

- Нажмите  кнопку  желаемой  внешней  линии .

- Наберите  номер ячейки  памяти  00...19  ( 20...99  только  для  100- го  абонента )

- Наберите  нужный  городской  номер  ( максимально  24  позиции , включая  паузы , короткие  отбои , переключение  видов  набора ) .

HOLD -  пауза

FLASH -  короткий  отбой

TRANS -  переход  в  тональный  режим

- Нажмите  кнопку  “ SPEED “ .

- Положите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

### 19. Вызов  номеров  из   памяти .

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Нажмите  кнопку  “ SPEED “ .

- Наберите  номер  ячейки  памяти  00...99  .

- Положите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

### 20. Стирание  номера  из  памяти .

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Нажмите  кнопку  “ SPEED “  2  раза .

- Наберите  номер  ячейки , которую  нужно  стереть  00...19  ( 20...99  только  для  100- го  абонента ) .

- Нажмите  “ SPEED “  2  раза .

- Положите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

### 21. Программирование  гибких  клавиш   вызова  абонента .

Вы  можете  самостоятельно  перепрограммировать  гибкие  клавиши  вызова  абонента ,

записав  в  них  либо  коды  функций , либо  внутренние  абонентские  номера  системы , либо

внешние  абонентские  номера .

- Нажмите  кнопку  “ SPEED “  2  раза .

- Нажмите  программируемую  клавишу .

- Введите  код  функции  или  абонентский  номер . Для  внешнего  абонента  ( сначала  запишите  его  номер  в  ячейку  памяти  согласно  п .18 )  нажмите  “ SPEED “  и  номер  ячейки  00...99 .

- Поднимите  и  положите  трубку .

### 22. Установка  времени  ( только  с  100-го  аппарата ) .

- Снимите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

- Наберите  код  “ 299 “ .

- Наберите  дату  и  время  в  формате  :

95         10         30              13         00

|             |            |                  |             |

год      мес      день           час       мин

- Дождитесь  окончания  гудка  подтверждения  ( 3,5  сек ) .

- Положите  трубку  или  нажмите  кнопку  “ MON “ .

### 23. Установка будильника.

Система автоматически подаст звуковой сигнал на аппарате , у которого установлен

будильник.

- Снимите трубку.

- Наберите "481" (действует до отмены) или "482" (на один день).

- Введите 4-х значное время (ЧЧММ) в 24-часовом виде

(ЧЧ=00-23 , ММ=00-59).

- Положите трубку.

### 24. Отмена будильника.

- Снимите трубку.

- Наберите "483" .

- Положите трубку.