# Инструкция  пользователя

# двухпроводного  аппарата

# станции  GSX - 1832/3672 .

### Внутренняя связь .

- Снимите трубку.

- Наберите 3-х значный номер (100-131)

### Внешняя связь .

- Снимите трубку.

- Наберите соответствующий код  (9,81,82,83,84,85,86,87,88+номер линии)

- Наберите нужный номер телефона.

### Постановка вызова на ожидание. ( удержание )

- Когда вы соединены по внешней линии, кратковременно нажмите и отпустите (до  2  сек .)  рычаг  отбоя  вашего  аппарата . Внешний  абонент  в  это  время  слышит  мелодию .

- Для возврата вызова, нажмите и отпустите  рычаг  отбоя снова.

### Передача  вызова  с  уведомлением .

- Находясь  в  разговоре  с  внешним  абонентом  “ А “ , кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .  При  этом  внешняя  линия  ставится  на  удержание   и  внешний  абонент  “ А “  слышит  мелодию  .

- Наберите  номер  внутреннего  абонента  “ Б “ .

- Дождитесь  соединения  и  предупредите  внутреннего  абонента  “ Б “  о  предполагаемом  соединении  с  внешним  абонентом  “ А “ .  При  этом  внешний  абонент  ваших  переговоров  не  слышит .

- Если  абонент  “ Б “  согласен  поговорить  с  абонентом  “ А “ , то  положите  трубку . Соединение  произойдет  автоматически .

- Если  абонент “ Б “  не  желает  говорить  с  абонентом “ А “ , или  абонент  “ Б “  отсутствует , то  вернитесь  в  разговор  с  абонентом  “ А “ , нажав  на  рычаг  отбоя  снова , и  сообщите  ему  об  этом .

- Если  внутренний  абонент  “ Б “ занят , вы  можете  включить  режим  “ обратного  вызова “  или  “ требования  связи “  ( см .  ниже )  .

### Переадресация  вызова  постоянная .

- Снимите трубку.

- Наберите “54”.

- Наберите внутренний номер, куда хотите перенаправить вызов.

- Дождитесь окончания сигнала подтверждения.

- Положите трубку.

### Переадресация  вызова  по “занято”/по “неответу” .

- Снимите трубку.

- Наберите “54” и :

наберите “4”- для  перехода  по “неответу”.

наберите “5”- для  перехода  по “занято”.

наберите “6”- для  перехода  и  по “занято”  и  по “неответу”  одновременно .

- Наберите  внутренний  номер , куда  хотите  перенаправить  вызов .

- Дождитесь  окончания  сигнала   подтверждения .

- Положите  трубку .

### Переадресация  вызова  на  внешнюю  линию .

- Снимите  трубку .

- Наберите “54” и “7”.

- Наберите 2-х значный  код (00-99)  запомненного  внешнего  номера, куда  хотите  перенаправить вызов .

- Дождитесь  окончания  сигнала  подтверждения .

- Положите  трубку .

### Переадресация  вызова - “ следуй  за  мной ” .

Для  пользования  этим  режимом  вы  должны  иметь свой  пароль .

- Снимите  трубку  на  том  аппарате , который  вам  нужен .

- Наберите “489”  и  свой  внутренний  номер .

- Введите  ваш  пароль .

- Положите  трубку .

Этот  режим  будет  действовать  до  его  отмены .

### Отмена  перенаправления  вызова  (всех  типов) .

- Снимите  трубку .

- Наберите “54” (гудок  подтверждения) .

- Положите  трубку .

### Использование  сокращённого  набора .

- Снимите трубку .

- Наберите “ 5 * ” (58- для импульсного аппарата) .

- Наберите 2-х значный сокращённый  номер  ( 00-99 ) .

### Запись  номеров  в  память .

Вы  можете  записать  в  память  до  20  сокращенных номеров .

- Снимите  трубку .

- Наберите “55”.

- Наберите 2-х  значный  сокращённый  номер  ( 00-19 ) .

- Наберите  номер  телефона , который вы хотите запомнить .

- Кратковременно   нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя  .

- Дождитесь  окончания  гудка  подтверждения .

### Ожидание  вызова .

Если внутренний  абонент  занят вы можете включить  ожидание вызова .

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .

- Нажмите “3”.

### Получение  ожидания  вызова .

- Получение  ожидания  вызова  сигнализируется  специальным  тоном  внимания  в телефонной трубке .

- Выберите  желаемый  вызов ( закончите  текущий  разговор  и  примите  новый  ,  или  игнорируйте сигнал  ожидания  вызова ) .

- Чтобы  принять  новый  вызов , достаточно  просто  положить  трубку .

### Индикация  оставленного  сообщения .

Если внутренний абонент не отвечает , ему можно оставить сообщение.

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .

- Наберите “56”.

- Положите трубку.

### Ответ  на  оставленное  сообщение .

Если ваш индикатор сообщения мигает ,то :

- Снимите трубку.

- Наберите “57”.

- Будет звонить аппарат , с которого оставлено сообщение.

Только  системные  аппараты  с  индикатором  сообщения  могут  пользоваться  этой  функцией .

### Поиск .

Эта  функция  позволяет  абоненту  системы  дать  объявление , которое  будет  слышно  через  динамики

системных  аппаратов  или  через  подключенные  внешние  громкоговорители .

- Снимите трубку.

- Наберите 2-х  значный  номер  зоны  поиска .

- Произведите  поиск  голосом , т.е.  произнесите  нужную  фразу  в  трубку .

Зоны поиска.

Внутренняя зона 1 - “#1”                                    Внешняя зона 1 - “#6”

Внутренняя зона 2 - “#2”                                    Внешняя зона 2 - “#7”

Внутренняя зона 3 - “#3”                                    Внешний общий вызов - “#8”

Внутренняя зона 4 - “#4”                                    Общий вызов системы - “#0”

Внутренний общий вызов - “#0”

Код “#” может быть заменён на “44” в импульсных аппаратах ( например “#0”=”440” ).

### Конференция .

Вы можете организовать конференцию с одним внешним и одним внутренним абонентом.

- Наберите  внешний  номер .

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя   для  постановки  внешней  линии  на удержание .

- Наберите  внутренний  номер .

- Когда  внутренний  абонент  ответит ,  нажмите  и  отпустите рычаг  отбоя  снова .

- Наберите “50”.

Все  3  абонента   будут  соединены  вместе .

### Ввод  пароля .

Для  предотвращения  доступа  к  внешним  линиям  с  вашего  аппарата  другими  лицами  , система

имеет возможность  блокировки  вашего  аппарата  с  помощью  пароля .

- Снимите трубку.

- Наберите “484” и введите 4-х значный пароль (0000-9999).

- Положите трубку.

### Блокировка  внешних  линий .

Если  ваш  аппарат  имеет  пароль :

- Снимите трубку.

- Наберите “487”.

- Положите трубку.

### Разблокировка  внешних  линий .

Если  ваш  аппарат  имеет  пароль  и  заблокирован , то :

- Снимите трубку.

- Наберите “488” и пароль.

- Положите трубку.

### Смена  пароля .

Если  ваш  аппарат  имеет  пароль :

- Снимите  трубку .

- Наберите “485” и  ваш  старый  пароль .

- Наберите  новый  пароль .

- Положите  трубку .

### Установка будильника.

Система  автоматически  подаст  звуковой  сигнал  на  аппарате , у  которого  установлен  будильник .

- Снимите трубку.

- Наберите “481” (действует  до  отмены)  или  “482”  (на  один  день ) .

- Введите  4-х  значное  время  (ЧЧММ)  в  24-часовом  виде   (ЧЧ=00-23 , ММ=00-59) .

- Положите  трубку .

### Отмена будильника.

- Снимите  трубку .

- Наберите “483” .

- Положите  трубку .

### Программирование вашего имени  на дисплее.

Вы  можете  запрограммировать  ваш  телефон  так , что  абоненты , имеющие  аппарат  с  дисплеем ,

будут видеть  ваше  имя  вместо  вашего  внутреннего  номера .

- Снимите  трубку .

- Наберите “295” .

- Введите  ваше  имя  ( максимально 7  букв ) , используя  таблицу  ниже  .

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .

- Положите  трубку .

| A | 1 | 2 | B | * | 2 | C | # | 2 | D | 1 | 3 | E | * | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | # | 3 | G | 1 | 4 | H | * | 4 | I | # | 4 | J | 1 | 5 |
| K | * | 5 | L | # | 5 | M | 1 | 6 | N | * | 6 | O | # | 6 |
| P | 1 | 7 | Q | * | 1 | R | * | 7 | S | # | 7 | T | 1 | 8 |
| U | * | 8 | V | # | 8 | W | 1 | 9 | X | * | 9 | Y | # | 9 |
| Z | # | 1 | . | 1 | 1 | blanc | # | # |  |  |  |  |  |  |

### Предустановленные  сообщения .

Используя  эту  функцию , вы  можете  сделать  так , что  на  дисплее  вызывающего  вас  аппарата

будет  высвечиваться  одно  из  запрограммированных  в  системе  сообщений ( только  на

английском  языке ) .

- Снимите  трубку  .

- Наберите  код  “ 72 “ .

- Наберите  номер  желаемого  сообщения  ( 00...10 ) .

00 - отмена  сообщений .

01 - OUT  TO  LUNCH

Обед

02 - ON  VACATION

В  отпуске

03 - OUT OF  OFFICE-BACK  AM

Отсутствую , вернусь  до  обеда

04 - OUT OF  OFFICE-BACK  PM

Отсутствую , вернусь  после  обеда

05 - OUT OF  OFFICE-BACK  TOM

Отсутствую , вернусь  утром

06 - OUT OF  OFFICE-BACK  UNKN

Отсутствую , вернусь  неизвестно  когда

07 - OUT OF  TOWN

Ушел  в  город

08 - IN  A  MEETING

На  совещании

09 - AT  HOME

Дома

10 - AT  BRANCH  OFFICE

В  филиале

- Положите  трубку  .