# Инструкция  пользователя

# двухпроводного  аппарата

# станции  GHX - 820 .

ВНИМАНИЕ ! СОБЛЮДАЙТЕ 3 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА :

- При окончании разговора с внешним (городским) абонентом всегда кладите трубку только после того как услышите сигнал “отбой” (короткие гудки);

- Между звонками в город пауза должна быть не менее 1 секунды, иначе Вам будут мешать “блуждающие звонки”;

- “блуждающий звонок” - это когда после звонка на телефоне (Вам), Вы снимаете трубку, а там короткие гудки (или тишина). Появляется ТОЛЬКО ОТ ВАШИХ НЕКОРЕКТНЫХ  ДЕЙСТВИЙ.

Выполняйте первые 2 правила и Вы избавите себя от лишних проблем!!!

*Если на вашем аппарате имеется клавиша  “ FLASH “ , то она имитирует кратковременное нажатие и отпускание рычага отбоя, Эта клавиша может использоваться во всех процедурах, описанных ниже.

### 1. Внутренняя связь .

- Снимите трубку.

- Наберите 3-х значный номер (100-119)

### 2. Внешняя связь .

- Снимите трубку.

- Наберите соответствующий код  (9,81,82,83,84,85,86,87,88+номер линии)

- Наберите нужный номер телефона.

### 3. Постановка вызова на ожидание  ( удержание ) .

- Когда вы соединены по внешней линии, кратковременно нажмите и отпустите  рычаг  отбоя  вашего  аппарата . Внешний  абонент  в  это  время  слышит  мелодию .

- Для возврата вызова, нажмите и отпустите  рычаг  отбоя снова.

### 4. Передача  вызова  с  уведомлением .

- Находясь  в  разговоре  с  внешним  абонентом  “ А “ , кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .  При  этом  внешняя  линия  ставится  на  удержание   и  внешний  абонент  “ А “  слышит  мелодию  .

- Наберите  номер  внутреннего  абонента  “ Б “ .

- Дождитесь  соединения  и  предупредите  внутреннего  абонента  “ Б “  о  предполагаемом  соединении  с  внешним  абонентом  “ А “ .  При  этом  внешний  абонент  ваших  переговоров  не  слышит .

- Если  абонент  “ Б “  согласен  поговорить  с  абонентом  “ А “ , то  положите  трубку . Соединение  произойдет  автоматически .

- Если  абонент “ Б “  не  желает  говорить  с  абонентом “ А “ , или  абонент  “ Б “  отсутствует , то  вернитесь  в  разговор  с  абонентом  “ А “ , нажав  на  рычаг  отбоя  снова , и  сообщите  ему  об  этом .

- Если  внутренний  абонент  “ Б “ занят , вы  можете  включить  режим  “ обратного  вызова “  или  “ требования  связи “  ( см .  ниже )  .

### 5. Переадресация  вызова  постоянная .

- Снимите трубку.

- Наберите “54”.

- Наберите внутренний номер, куда хотите перенаправить вызов.

- Дождитесь окончания сигнала подтверждения.

- Положите трубку.

### 6. Отмена  переадресации  вызова .

- Снимите  трубку .

- Наберите “54” (гудок  подтверждения) .

- Положите  трубку .

### 7. Вызов  номеров  из  памяти .

- Снимите трубку .

- Наберите “ 5 * ” (58- для импульсного аппарата) .

- Наберите 2-х значный сокращённый  номер  ( 00-99 ) .

### 8. Запись  номеров  в  память .

Вы  можете  записать  в  память  до  20  сокращенных номеров .

- Снимите  трубку .

- Наберите “55”.

- Наберите 2-х  значный  сокращённый  номер  ( 00-19 ) .

- Наберите  номер  телефона , который вы хотите запомнить .

- Кратковременно   нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя  .

- Дождитесь  окончания  гудка  подтверждения .

### 9. Режим  требования  связи .

Если внутренний  абонент  занят вы можете включить  требование  связи .

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .

- Нажмите “3”.

Занятый  абонент  получит  специальный  сигнал  внимания  в телефонной трубке .

- Выберите  желаемый  вызов ( закончите  текущий  разговор  и  примите  новый  ,  или  игнорируйте сигнал  требования  связи ) .

- Чтобы  принять  новый  вызов , достаточно  просто  положить  трубку .

### 10. Обратный  вызов .

Если  внутренний  абонент  занят , вы  можете  включить  обратный  вызов . Для  этого :

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .

- Наберите “56”.

- Положите трубку.

По  освобождению  абонента  вызов  автоматически  поступит  сначала  к  вам , а  после  снятия

вами  трубки - к  нему .

Если внутренний абонент не отвечает , ему можно “оставить сообщение” (но  только  в  том  случае ,

еспи  этот  абонент  имеет  аппарат  с  индикацией  “ сообщения “ , например  системный  аппарат ) .

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .

- Наберите “56”.

- Положите трубку.

### 11. Объявление .

Вы  можете  дать  объявление , которое  будет  слышно  через  динамики  системных  аппаратов  или

через  подключенные  внешние  громкоговорители  ( разумеется , если  у  вас  есть  разрешение  на

пользование  этой  функцией  ) .

- Снимите трубку.

- Наберите 2-х  значный  номер  зоны  поиска .

- Произнесите  нужную  фразу  в  трубку .

Зоны поиска.

Внутренняя зона 1 - “#1”                                    Внешняя зона 1 - “#6”

Внутренняя зона 2 - “#2”                                    Внешняя зона 2 - “#7”

Внутренняя зона 3 - “#3”                                    Внешний общий вызов - “#8”

Внутренняя зона 4 - “#4”                                    Общий вызов системы - “#0”

Внутренний общий вызов - “#0”

Код “#” может быть заменён на “44” в импульсных аппаратах ( например “#0”=”440” ).

### 12. Конференция .

Вы можете организовать конференцию с одним внешним и одним внутренним абонентом.

- Наберите  внешний  номер .

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя   для  постановки  внешней  линии  на удержание .

- Наберите  внутренний  номер .

- Когда  внутренний  абонент  ответит ,  нажмите  и  отпустите рычаг  отбоя  снова .

- Наберите “52”.

Все  3  абонента   будут  соединены  вместе .

### 13. Установка будильника.

Система  автоматически  подаст  звуковой  сигнал  на  аппарате , у  которого установлен будильник .

- Снимите трубку.

- Наберите “481” (действует  до  отмены)  или  “482”  (на  один  день ) .

- Введите  4-х  значное  время  (ЧЧММ)  в  24-часовом  виде   (ЧЧ=00-23 , ММ=00-59) .

- Положите  трубку .

### 14. Отмена будильника.

- Снимите  трубку .

- Наберите “483” .

- Положите  трубку .

### 15. Программирование вашего имени  на дисплее.

Вы  можете  запрограммировать  ваш  телефон  так , что  абоненты , имеющие  аппарат  с  дисплеем ,

будут видеть  ваше  имя  вместо  вашего  внутреннего  номера .

- Снимите  трубку .

- Наберите “295” .

- Введите  ваше  имя  ( максимально 7  букв ) , используя  таблицу  ниже  .

- Кратковременно  нажмите  и  отпустите  рычаг  отбоя .

- Положите  трубку .

| A | 1 | 2 | B | * | 2 | C | # | 2 | D | 1 | 3 | E | * | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | # | 3 | G | 1 | 4 | H | * | 4 | I | # | 4 | J | 1 | 5 |
| K | * | 5 | L | # | 5 | M | 1 | 6 | N | * | 6 | O | # | 6 |
| P | 1 | 7 | Q | * | 1 | R | * | 7 | S | # | 7 | T | 1 | 8 |
| U | * | 8 | V | # | 8 | W | 1 | 9 | X | * | 9 | Y | # | 9 |
| Z | # | 1 | . | 1 | 1 | blanc | # | # |  |  |  |  |  |  |

### 16. Предустановленные  сообщения .

Используя  эту  функцию , вы  можете  сделать  так , что  на  дисплее  вызывающего  вас  аппарата

будет  высвечиваться  одно  из  запрограммированных  в  системе  сообщений ( только  на

английском  языке ) .

- Снимите  трубку  .

- Наберите  код  “ 72 “ .

- Наберите  номер  желаемого  сообщения  ( 00...10 ) .

00 - отмена  сообщений .

01 - OUT  TO  LUNCH      ущел на обед              02 - ON  VACATION          В  отпуске

03 - OUT OF  OFFICE-BACK  AM           Отсутствую , вернусь  до  обеда

04 - OUT OF  OFFICE-BACK  PM          Отсутствую , вернусь  после  обеда

05 - OUT OF  OFFICE-BACK  TOM        Отсутствую , вернусь  утром

06 - OUT OF  OFFICE-BACK  UNKN      Отсутствую , вернусь  неизвестно  когда

07 - OUT OF  TOWN         Ушел  в  город            08 - IN  A  MEETING               На  совещании

09 - AT  HOME                    Дома                          10 - AT  BRANCH  OFFICE     В  филиале

- Положите  трубку  .