РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

### 2.1	ВВЕДЕНИЕ

Цифровая телефонная система LDK-300 полностью цифровая дифференциальная телефонная система создана для того, чтобы отвечать телекоммуникационным потребностям бизнес офисов среднего размера.

Система LDK-300 представляет собой искусство цифровой технологии для управления и голосового переключения, с использованием пульсово-кодовой модуляции/мультиплексированное деление времени (PCM/TDM, “A” закон) матрицы распределенного переключения.

LDK-300 достигает высокий уровень гибкости путем 1) применения сочетания универсального слота плат с 1-ым, 2-ым и третьим отделением для подключения печатающих монтажных плат и 2) обеспечения поддержки для разных типов приборного оснащения.

KSU LDK-300 настенный корпус с MП (материнской платой) и слотами плат для CO линии/кнопочной станции/SLT/ISDN/LAN платами интерфейса и других необходимых PCBs. В системе находятся три KSU. Первый KSU - основной. С другой стороны, второй и третий - расширяющие. MPB должна быть установлена в фиксированном слоте MPB в первом KSU. LMU1 должен быть установлен в фиксированном слоте LMU в только первом KSU. LMU2 может быть использован с протянутыми проводами, если второй и третий KSU расширен и установлен в фиксированном слоте LMU в только расширенном KSU. Существует два типа PSUs, которые установлены в фиксированном слоте PSU в три KSU. Один из них - PSU3, который используется в системе GDK-100, другой разработан для увеличения емкости мощности.

Архитектура системы была сконструирована таким образом, чтобы позволить высокому уровню программного обеспечения управлять аппаратурой системы. Программное обеспечение представляет собой широкий спектр возможностей, включая административную базу данных PC, автоматический выбор направления (ARS), ACD и т. д.

Система LDK-300 поддерживает сочетание цифровых кнопочных систем (серий KD, KD/E, KD/S, KD/C, LKD), различных видов терминалов ISDN и беспроводных терминалов, а также аналоговые однолинейные аппараты. С кнопочными системами, широко используемые функции активизируются прямым кнопочным выбором. В добавлении, многие функции могут быть активизированы путем набора определенных кодов или по выбору путем передачи этих наборных  кодов на функционально гибкие кнопки на кнопочной системе. В добавлении к кнопочным телефонам, имеется матрица опциональных терминалов, включая консоль DSS/DLS, Intercom/Door Box.

Одновременно с гибкостью увеличенных возможностей LDK-300 и возможностью использования матрицы инструментариев, LDK-300 может быть подогнана для краткосрочных и долгосрочных требований большинства покупателей.

### 2.2	ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Следующая таблица и раздел передают возможности системы и показывают гибкость конфигурации системы.

### 2.2.1	Возможности системы

- KSU содержит два типа слотов PSU, девять универсальных слотов, один слот MPB, один слот LMU и один слот RAU.

- Два типа PSUs (агрегат энергопитания). Первый PSU3, используется в системе GDK-100 и другой разработан для силовой емкостей.

| PSU | 5V | -5V | 30V | Батарея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSU3(250W) | 5A | 1A | 7A | 1A |
| Новый PSU(350W) | 10A | 1.5A | 8.4A | 1A |

Раздел 2.2.1 Возможности энергопитания

Макс. возможности системы описана  в разделе 2.2.2 макс. возможности звонков системы и возможности системы в разделе 2.2.3 возможности системы.

| KSU | Макс Порт (Количество плат) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение |  |  | Сторона сети |  |  |
|  | SO (STIB | DKTU (DTIB24) | SLT (SLIBII) | PRI (PRIB) | BRI (BRIB) | LCO (LCOB) |
| 1-ый KSU | 56(7) | 96(4) | 96(8) | 120(4) | 56(7) | 32(8) |
| 1-ый KSU + 2-ой KSU | 112(14) | 192(8) | 19216) | 150(5) | 112(14) | 68(17) |
| 1-ый KSU + 2-ой KSU + 3-ий KSU | 152(19) | 288(12) | 288(24) | 150(5) | 152(19) | 104(26) |

Раздел 2.2.2 Макс. емкость звонков системы

| Описание |  | Емкость | Описание |  | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слоты времени (прим. A) | 1’st KSU | 144 | Зона вызова | Внешняя | 3 (MPB:1, MISB:2) |
|  | 2’nd KSU | 144 |  | Внутренняя | 35 |
|  | 3’rd KSU | 96 | Системный ускоренный набор |  | 3000(24цифры) |
| Корпус (KSU) |  | 3 | Станционный ускоренный наборl |  | 100(24цифры) на станцию |
| Серийный порт (RS232C) |  | 4(MPB:2, MISB:2) | Набор последнего номера |  | 10 |
| Сигнализация/Вход дверного звонка |  | 3 (RAU:2,MISB:1) | Сохранение повторно набираемого номера |  | 10 |
| Внешний контакт управления |  | 7 (RAU:3, MISB:4) | Консоль DSS/DLS |  | 7 |
| Вход источника музыки |  | 2 (MPB:1, MISB:1) | SMDR |  | 5000 |
| DTMF Приемники |  | 47 (прим. B) | CO Группа линии |  | 172 |
| Платы падения напряжения |  | 90 (30/корпус) | Hunt/UCD Группа |  | 48 |
| Группа Intercom |  | 15 |  |  |  |

Раздел 2.2.3 Емкость системы

* Примечание A ;

- Слоты времени используются для гибкой поддержки каждой функции PSTN, ISDN, VMIB,WTIB, MOH,

Вызов, Модем, определение DTMF и т. д.

-. Максимальное количество портов первого KSU - 132 порта

* Примечание B ;

-. Основных 4 канала: MPB

-. Доп. опции: 2канала/DTRU, 4/DTRUII, 4/DTRU4

* Примечание: Не все максимальные возможности могут быть достигнуты поочередно.

Для максимального количества плат в системе, смотри раздел 2.4

### 2.2.2	Конфигурация системы

### 2.2.2.1	Обзор

Максимальные возможности конфигурированной системы с проводными удлинителями будут ограничены из-за физических условий системы, т. е. ограничение количества слотов и плат. Системная конфигурация следующая;

Рис. 2.2.1Конфигурация системы

### 2.3	ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

В таблице указаны основные характеристики системы.

### 2.3.1	Размер и вес

|  | Высота (мм/in) | Ширина(мм/in) | Глубина(мм/in) | Вес(кг/lbs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KSU |  |  |  |  |
| Цифровой кнопочный наборник | 236/9.3 | 192/7.6 | 84/3.3 | 1.5/3.3 |
| Цифровая консоль DSS/DLS | 236/9.3 | 125/4.9 | 62/2.4 | 0.9/2.0 |
| Цифровой ICM/Door Box | 45/1.8 | 140/5.5 | 100/3.9 | 0.5/1.1 |
| Цифровой модуль данных | 37/1.5 | 175/6.9 | 148/5.8 | 1.5/3.3 |
| Базовая станция (GDC-330B) | 170 | 220 | 57 | 0.46 |
| Беспроводной терминал | 145 | 50 | 35 | 0.15 |

Раздел 2.3.1Размер и вес

### 2.3.2	Условия окружающей среды

|  | Градусы (C) | Градусы (F) |
| --- | --- | --- |
| Температура использования | 0~40 | 32~104 |
| Оптимальная температура использования | 20~26 | 68~78 |
| Температура хранения | 10~70 | 32~158 |
| Относительная влажность | 0~80% неконденсированная |  |

Раздел 2.3.2 Характеристики окружающей среды

### 2.3.3	Характеристики питания

### 2.3.3.1	Характеристики источника питания системы

|  | Характеристики |
| --- | --- |
| Источник питания Вход переменного тока (Вт) Сила переменного тока Охлаждение Предохранитель входа переменного тока DC Output Voltage | 110/220 or 240 +/- 10% Volt AC @48~63Hz PSU3 : 250W, LDK-300 PSU: 350W Max. 615 BTUS 4.0 amp @ 220~240Volt AC, 6.0 amp @ 110Volt AC + 5, - 5, + 30Volt DC |
| Вспомогательная батарея Напряжение входа PSU Предохранитель батареи PSU Сила заряда | 24Volt DC 10amp @250Volt AC Max. 500mA |
| Вход музыкального источника Передающий контакт | 1amp @24Volt DC |
| Вход музыкального источника | 600ohm @0dBm |
| Внешний порт вызова | 600ohm @0dBm, 1mw max. |

Table2.3.3 Характеристики питания системы

### 2.3.3.2	Характеристики базовой станции

|  | Характеристики |
| --- | --- |
| Питание | +30Vdc |
| Макс. сила передачи | 250mw |
| Метод доступа/Дуплексный | TDMA/TDD |
| Диапазон частоты | 1880~1900MHz |
| Распространение канала | 1.728MHz |
| Модуляция | GFSK |
| Плотность данных | 1.152Mbps |
| Макс. Удаление базовой станции от WTIB | 600m (совмещенный 2-парный провод) |

Таблица 2.3.4 Характеристики базовой станции

### 2.3.3.3	Макс. Удаление станции от системы

|  | AWG 22 (m/kft) | AWG 24 (m/kft) |
| --- | --- | --- |
| Цифровой номеронаборник | 500 /1.6 | 330/1 |
| Телефон с одной линией SLIB24/SLIBII/SLIB4E SLIB48 | 2,500/8.2 5,000/16.5 | 1,600/5/2 3,300/10 |

Таблица 2.3.5 Макс. Удаление станции от системы

### 2.3.3.4	Характеристики образовывающего контура CO

|  | Specification |
| --- | --- |
| Чувствительность определения звонка | 40Vrms @16~30Hz 30Vrms @30~37Hz |
| Набор DTMF Отклонение частоты Время возникновения сигнала Распространение тона, во время Меж-цифровое время | Менее чем +/-1 % Макс. 3ms Мин. 75ms Мин. 75ms |
| Пульсовый набор Частота импульсов Коэффициент покрытия Break/Make | 10pps или 20 pps 60/40% или 67/33% |

Таблица 2.3.6 Характеристики Образовывающего контура

### 2.4	КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Нижеследующая таблица показывает имеющиеся слоты для установки каждой платы. Некоторые панели от GDK-100 могут быть использованы и для системы LDK-300. Другие только для системы LDK-300.

| No | Наименование панели | Количество портов | Позиция слота |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ый KSU | 2-ой, 3-ий KSU |  |
| 1 | KSU |  |  |  | Блок обслуживания ключей |
| 2 | PSU |  | PSU |  | Блок питания, 350W |
| 3 | PSU3 |  | PSU |  | Блок питания, 250W |
| 4 | MPB |  | MPB |  | Панель основного процессора |
| 5 | MISB |  | 9 только |  | Смешанная панель |
| 6 | DTIB12 | 12 | 1~9 |  | Интерфейс цифрового терминала |
| 7 | DTIB24 | 24 | 1~9 |  | Интерфейс цифрового терминала |
| 8 | SLIB24 | 6 | 1~9 |  | SLT Интерфейс (+24V питание) |
| 9 | SLIB48 | 6 | 1~9 |  | SLT Интерфейс (-48V питание) |
| 10 | DSIB | 12 | 1~9 |  | Цифровой терминал (6) и терминал SLT (+24V питание) |
| 11 | SLIBII | 12 | 1~9 |  | Интерфейс SLT (-28V питание) |
| 12 | LCOB | 4 | 1~9 |  | Интерфейс образовывающего стартового контура CO |
| 13 | STIB | 4 (8B) | 1~8 | 1~9 | ISDN So/To интерфейс (2B+D) |
| 14 | BRIB | 4 (8B) | 1~8 | 1~9 | ISDN интерфейс основного покрытия (2B+D) |
| 15 | PRIB | 1 (30B | 1~8 | 1~9 | ISDN интерфейс первичного покрытия (30B+D) |
| 16 | VMIB | 4 | 1~8 | 1~9 | Интерфейс протокола голосовой почты |
| 17 | WTIB | 4 | 1~8 |  | Интерфейс панели беспроводного терминала |
| 18 | VOIB | 4 | 1~8 | 1~9 | Интерфейс панели протокола голоса вне интернета |
| 19 | LCOB8 | 8 | 1~9 |  | Интерфейс образовывающего стартового контура CO |
| 20 | SLIB4E | 12 | 1~9 |  | SLT интерфейс (-42V Feed) |
| 21 | LMU1 |  | LMU |  | Блок линейного модуля (используется только в 1-ом KSU) |
| 22 | LMU2 |  | LMU |  | Блок линейного модуля (используется только в 2-ом и 3-ем KSU) |
| 23 | RAU |  | RAU |  | Блок сигнализации передачи (используется только для Rack1) |
| 24 | MODU |  | MPB |  | 33.6Kbps внутренний модем распространения бод |
| 25 | SIU |  | MISB |  | Блок серийного интерфейса |
| 26 | MSGU |  | SLIB24, DSIB |  | Блок ожидания сообщений |
| 27 | MSGU48 |  | SLIB48 |  | Блок ожидания сообщений |
| 28 | MSGUII |  | SLIBII, SLIB4E |  | Блок ожидания сообщений |
| 29 | DTRU (GDK-34) |  | SLIB24,SLIB48,DSIB,LCOB,EMIB,DIDB |  | DTMF Схемы принимающего устройства |
| 30 | DTRUII |  | SLIBII,SLIB4E, LCOB8 |  | DTMF Схемы принимающего устройства |
| 31 | CPTU/A |  | LCOB,E1IB |  | Определение идущего тонового звонка:305Hz~640Hz |
| 32 | CPTU/B |  | LCOB,E1IB |  | Определение идущего тонового звонка: 350, 620, 440 and 480Hz±1% |
| 33 | CPTU4 |  | LCOB8 |  | Определение идущего тонового звонка |
| 34 | CMU (GDK-162) |  | LCOB |  | Блок измерения звонков (16K,12PR,50PR) |
| 37 | CMU4 |  | LCOB8 |  | Блок измерения звонков (12/16PR,50PR) |
| 38 | FMEU |  | VMIB |  | Блок увеличения флеш памяти (32MB) |
| 39 | VCEU |  | VMIB |  | Блок увеличения голосовых каналов |
| 40 | WTIU |  | WTIB |  | Панель интерфейса беспроводного терминала |
| 41 | PFTU |  |  |  | Трансферный блок падения напряжения |
| 42 | RGU5 |  |  |  | Генератор зуммера (25Hz): шаговая волна, Внешний |
| 43 | RGU6 |  |  |  | Генератор зуммера (25Hz): шаговая волна, Внутренний |
| 44 | RGU |  |  |  | Генератор зуммера (20/25Hz): шаговая волна, Внешний |
| 45 | TERM (GDK-162) |  |  |  | 100 ohm Оконечное устройство для BRI и STI |
| 46 | GDK-TRC1 |  | PRIB/BRIB/STIB/WTIB/DVIB |  | Инструмент для обслуживания |
| 47 | MOHU |  | Подключен к порту SLT |  | Блок внешней музыки для режима ожидания |

Таблица 2.4.1 Описание системных плат

Рисунок 2.4.1 диаграммы конфигурации системы показывает конфигурацию системы LDK-300 для всех типов плат в этой системе, включая существующие панели для системы GDK-100 и новые разработанные панели.

Рис 2.4.1 Конфигурация системы

### 2.4.1	KSU (Базовый блок)

Металлический корпус KSU выполнен для настенного расположения. Он содержит 16 разъемов на задней панели для 2 слотов PSU, 9 униврсальных слотов, слот MPB, слот LMU, слот RAU, разъемы для PFTU и RGU. Система LDK-300 состоит из 3 блоков обслуживания KSU – 1-ый, 2-ой и 3-ий KSU. Есть возможность установки любых типов панелей в соответствии с таблицей 2.4.1. Проводные соединения находятся на переднем краю нижних рельсов плат.

Рис. 2.4.2 Структура KSU

Рис.  2.4.3 Конфигурация панели MB

Для того, чтобы подсоединить провода панелей станции, панелей интерфейса CO и MISB. Провода подсоединения для станций и линий CO проходят через выход нижней части KSU и могут быть соединены с MDF или с установленной оконечной точкой пользователя.

MB содержит различные типы разъемов (рис. 2.4.3 конфигурация панели MB). Более того, возможно установить как LDK-300 PSU, так и GDK-100 PSU3 в CN12 или CN13, мы рекомендуем LDK-300 PSU при рассмотрении силовых возможностей. Существует 9 универсальных слотов в MB(CN1~CN9). Любые перифирийные платы устанавливаются в универсальные слоты. Но перифирийные платы, которые содержат CPU не могут быть установлены в слот #9 в первый блок KSU. Фиксированный слот для MPB - это CN10, LMU - это CN11, RAU - это CN16. RGU может быть установлен в правой нижней стороне блока KSU через CN14. PFTU подключен к CN14.

### 2.4.2	LMU1/LMU2 (Модульный блок подсоединения)

LMU модуль подсоединения, обеспечивающий связь между блоками KSU. LMU1 может быть установлен при использовании второго блока KSU. Блок LMU2, используется для расширения 3-его KSU. Все сигналы передаются или принимаются через LMU связывающими проводами.

###### Рис.  2.4.4 Конфигурация панели LMU1

###### Рис.  2.4.5 Конфигурация панели LMU2

### 2.4.3	PSU (Блок питания)

Блок питания PSU необходим для блоков обслуживания ключей. PSU преобразует переменный ток (110 –127 / 220 - 240 VAC @ 50-60 Hz) в постоянный ток, регулирует напражение и обеспечивает необходимое напражение постоянного тока на заднюю панель для распределения между другими системными космпонентами. Три выхода постоянного тока обеспечены: ±5 VDC, +28 VDC. LEDы и в передней панели PSU, указывая действующие выходы, а также наличие переменного тока на входе.

PSU включает схему для 24 вольтовой заряжаемой батареи внешнего подключения и схемы управления работы запасных батарей. Также PSU обеспечит напражение для функционирования системы от аккумулятора, если есть перебои с переменным током. В дополнении, схема управления батареи связана с PSU для отключения ее до полной разрядки батареи или перезарядки.

Существует два вида PSU; LDK-300 PSU и PSU3. Смотри пункты; таблица 2.3.3 и пункты таблицы 3.3.5.

### 2.4.4	RGU (Генератор звонкового напряжения)

Генератор звонкового напряжения обеспечивает напряжение для звонков в схемах SLIB для звучания SLT. Также RGU обеспечивает вход для источника ожидания сообщений на платах SLIB. Выход RGU - 65VAC, 25 Hz. RGU может поддерживать одновременную подачу звонка для 10 SLTs.

- 25Hz чистая синусовая волна, внутренняя

RGU6 для внутреннего и RGU5 для внешнего GDK-100 могут использоваться, если у вас они  есть.

Внутренний блок RGU установлен на правой нижней стороне панели внутри корпуса, внешний блок RGU установлен на подходящем месте вне корпуса. Также все блоки RGU подключены електрически к задней части, независимо от типа RGU.

### 2.4.5	PFTU (Аварийное переключение линий)

PFTU обеспечивает передачу контактов для перевода 6 линий CO в 6 SLT в случае сбоя процессора или напряжения. PFTU установлен вне блока KSU и до 5 модулей PFTU могут быть подключены к блоку KSU с каскадным соединением провода управления. PFTU оборудован ручным переключением, который активирует режим передачи напряжения при его падении, для проверки.

Двухпиновый разъем с винтами установлен для контрольного сигнала. Разъем папа типа RJ21 установлен для связи между линией АТС, схемой интерфейса АТС, схемой интерфейса SLT и SLT.

Рис. 2.4.6 Конфигурация PFTU

### 2.4.6	MPB (Плата центрального процессора)

###### Рис. 2.4.7 Конфигурация MPB

MPB управляет и контролирует связь между перифирийным интерфейсом, контролирует все источники в системе, настройку сигнала PCM, генерирует тон системы и управляет обработкой звонков системы.

MPB включает в себя память RAM системы, внутренние мастер часы, 1 внешний порт MOH, 1 внутренний порт MOH, 1 внешний порт вызова, 2 порта RS-232C и RTC, а также голосовую обработку системы PCM и основной микропроцессор. Микропроцессор – это 32 битовый высоко скоростной блок RISC CPU, который получает и передает сигнальную информацию из\в другие PCB, управляет активированием режимов и изменением временного слота PCM. MPB содержит 4M байтового RAM, который связан с базой данных системы и часами реального времени, одновременно защищены от потери заряда долгосрочной литиевой батареи. На панели ROM находиться тон PCM, увеличенная таблица и т. д., необходимые для цифровой обработки голоса.

8 M байтовый флеш ROM на блоке PMU содержит математическое обеспечение работы основной системы.

32M байтовый SDRAM(динамичный синхронный избирательный доступ памяти и MODU/MO Дем. блок) могут быть установлены на MPB, если необходимо.

MPB должна быть установлена в слоте MPB только в первом блоке KSU.

Добавляя на панели: MODU, 32M байта на модуль SDRAM

### 2.4.7	MISB (Разные Панели)

MISB состоит из схемы и интерфейса для общих сервисных функций, включая:

 Внешний вызов				2 потра

 Внешние контрольные контакты		4 контакта

 Внешние BGM и MOH			2 порта

 Определитель Сигнализация/Дверь	1 вход

 RS-232C(по выбору SIU)			2 порта

Разъем мама типа RJ21 установлен на передней части MISB для связи схем за исключением серийных интерфейсов RS232C.

Одна панель MSIB может быть установлена только в первый блок KSU..

Добавления на панели: SIU

### 2.4.8	VMIB (Голосовая плата)

Голосовая плата (VMIB) обеспечивает объявления для функций системы  ACD/UCD, а также голосовые подсказки системы и записанные приветственные сообщения пользователя. Нижеследующая таблица показывает возможности памяти, ADPCM канал VMIB и свою панель опций.

| Предмет | Бозовое | Дополнительно (для расширения) | Макс. возможности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На панель | На систему |
| Каналы | 4 канала | 4 канала | 8 каналов | 24 канала |
| Голосовые подсказки системы ACD/UCD Оъявление приветственного сообщения пользователя | 300 min. | 300 min. | 600 min. | 1800 min. |

Таблица 2.4.2 Возможности памяти, ADPCM канал VMIB

- VMIB позволяет FMEU или VCEU быть расширенными.

- LDK-300 позволяет установить до 3 панелей VMIB.

###### Рис. 2.4.8 Конфигурация VMIB

Существует две опциональные панели, одна из них - VCEU для расширения голосового канала и другие FMEU для расширения флеш памяти.

VMIB может быть установлен в любой из слотов No. 1-8 в первом блоке KSU, в любой из слотов No. 1-9 во втором и третьем блоках.

Максимум три панели могут быть установлены в системе.

### 2.4.9	Панели расширения

Различные типы панелей расширения LDK-300/GDK-100 имеют возможность поддержки некоторых типов терминалов, таких как,

| Название панели | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| DTIB12 | Обеспечивает 12 интерфейсов цифровых терминалов | 2 провода |
| DTIB24 | Обеспечивает 24 интерфейсов цифровых терминалов | 2 провода |
| SLIB24 | Обеспечивает 6 SLT интерфесов с линейным напряжением +24V. | 2 провода |
| SLIB48 | Обеспечивает 6 SLT интерфесов с линейным напряжением -48V. | 2 провода |
| SLIBII/SLIB4E | Обеспечивает 12 SLT интерфесов с линейным напряжением -28V. | 2 провода |
| DSIB | Обеспечивает 6 SLT интерфесов с линейным напряжением +24V. | 2 провода |
| WTIB/WTIU | С возможностью размещать до 8 базовых станций. (до 64 беспроводных терминалов) | 4 провода |
| STIB | С возможностью размещения до 4 интерфейсов ISDN BRI S, 8 каналов B. (Каждый интерфейс с переключаемым портом To/So) | 4 провода |

Таблица 2.4.3 Панели расширения

### 2.4.9.1	DTIB12/DTIB24 (Плата интерфейса цифровых телефонов 12/24)

DTIB позволяет подключать LGE к своему цифровому терминалу. DTIB обеспечивает 2-проводной интерфейс для связи терминала и три версии в соответствии с имеющимися возможностями;

| Наименование панели | DKT схемы интерфейса | SLT схемы интерфейса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DTIB12 | 12 портов | Нет |  |
| DTIB24 | 24 порта | Нет |  |
| DSIB | 6 портов | 6 портов | См. пунткт 2.4.9.5 |

Таблица 2.4.4 Возможности цифровых терминалов

- Примечание:

Существуют KD, KD/E, KD/C, LKD серий DKTU, KD и KD/E DSS, корпус цифрового телефона и внешний модуль CTI, служащий как цифровые терминалы LG. KD, KD/(E)C, внешний модуль CTI и модуль данных отсутствует в данный момент по причине остановки производства.

- Смотри пункт 2.4.12.3 2B-модуль и пункт 2.4.12.4 GDK-PC телефон в разделе 2 для полной информации, относительно 2B-модуля и модуля CTI.

Панель цифрового интерфейса обеспечивает цифровую голосовую связь и передачу данных в/из цифровых терминалов. Панель позволяет использование 1 или 2 несущих каналов из одного интерфейса технического обеспечения под контролем математического обеспечения системы.

Индустриальный стандарт разъема мама типа RJ21 установлен на передней части PCB для подключения к интерфейсам станции. В дополнении, один LED установлен на PCB для обозначения статуса работы подключенных терминалов. Он включиться, если один или более портов заняты.

DTIB12/DTIB24 могут быть установлены в любом из слотов No. 1-9 в любом блоке KSU.

### 2.4.9.2	SLIB24/SLIB48 (Плата интерфейса обычных телефонов с 6 портами)

SLIB позволяет подключение аналового однолинейного устройства.

Пять типов панелей SLIB имеются в системе LDK-300/GDK-100;

| Наименование панели | Схема интерфейса | Сила напряжения | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| SLIB24 | 6 портов | +24VDC напряжение батареи |  |
| SLIB48 | 6 портов | -48VDC напряжение батареи |  |
| SLIBII | 12 портов | -28VDC напряжение батареи | Смотри пункт 2.4.9.3 |
| SLIB4E | 12 портов |  |  |
| DSIB | 6 портов | +24 VDC напряжение батареи | Смотри пункт 2.4.9.5 |

Таблица 2.4.5 Емкость панелей SLT

- Примечание

DSIB обеспечивает 6 интерфейсов цифровых терминалов и  6 однолинейных аналоговых интерфейсов. Для SLIB II и DSIB, смотри части SLIBII и DSIB в этом разделе.

SLIB24/SLIB48 способны размещать до 6 однолинейных аналоговых устройств. Конфигурация панелей совместима с гибридной схемой и СODEC; преобразует A/D и D/A сигналы. SLIB24/SLIB48 обеспечивает SLT доступ к линиям CO, подключенным к системе, другим станциям и большинству устройств системы через использование наборных кодов. Подсоединения к SLIB идет через разъем мама типа RJ21.

SLIB24/SLIB48 может быть оборудован источником ожидания сообщений (на выбор MSGU для SLIB24 или MSGU48 для SLIB48), которые активируют лампу в SLT. Источник ожидания сообщений посылает 90 VDC сигнал в SLT, зажигая лампу MW. Блок генерации звонка необходим в корпусе, если установлен SLIB. По выбору приемник DTMF (DTRU) может быть установлен на SLIB24/SLIB48.

SLIB24 позволяет подключение однолинейного телефона до 2.5 километров (8,200 футов, концевое сопротивление: 490 Ом) от системы, используя провод 22 AWG. SLIB48 позволяет подключение SLT до 5 ктлометров (16,500 футов, концевое сопротивление: 790 Ом) от системы, используя провод 22 AWG. Смотри таблицу 2.3.5.

В дополнении, один LED установлен на блоке PCB, для индикации статуса использования подключенных к SLIB портов. Он включится, если один или несколько портов заняты.

SLIB24/SLIB48 могут быть установлены в любой из слотов No. 1-9 в любой KSU.

Максимальные блоки расширения ограничены 300 расширениями на систему.

Добавочные блоки: DTRU, MSGU (для SLIB24), MSGU48 (для SLIB48)

### 2.4.9.3	SLIB II (Плата интерфейса обычных телефонов с 12 портами)

SLIB II обеспечивает возможность подсоединения 12 однолинейных аналоговых терминалов к системе с определенными преобразованиями A/D и D/A. SLIB II это -28 VDC сила тока. SLIB II обеспечивает доступ SLT к CO линиям, подключенным к системе, другим станциям и большинству основных устройств системы через использование наборных кодов. Подключения к SLIB II выполнены через разъем мама типа RJ21.

SLIB II оборудован источником ожидания сообщений, по выбору MSGU II, который активизирует лампу в SLT, если таковой оборудовано. Источник ожидания сообщений посылает 90 VDC сигнал на SLT, активируя лампу MW. Блок генерации звонка необходим в корпусе, если установлен SLIB II. По выбору приемник DTMF (DTRU II) может быть установлен на SLIB II.

The SLIB II позволяет подключение однолинейного телефона до 2.5 километров (8,200 футов, концевое сопротивление: 490 Ом) от системы, используя провод 22 AWG. Смотри таблицу 2.3.5.

В дополнении, один LED установлен на блоке PCB, для индикации статуса использования подключенных к SLIB II портов. Он включится, если один или несколько портов заняты.

SLIB II может быть установлен в любой из слот No. 1-9 в любом блоке KSU.

Максимальное блоки расширения ограничены 300 расширениями в системе LDK-300.

Добавочные блоки: DTRU II, MSGU II

### 2.4.9.4	SLIB4E (Плата интерфейса обычных телефонов с 12 портами)

### 2.4.9.5	DSIB плата смешанного интерфейса (DKTU/SLT панель интерфейса с 12 портами)

DSIB обеспечивает 6 SLT и 6 DKT интерфейсы. Подключение к DSIB выполнено через разъем мама типа RJ21. LED установлен на PCB для обозначения статуса портов, подключенных к SLIB. Он включиться, если один или более портов заняты.

6 DKT схем интерфейса на панели имеют такие же характеристики, как и DTIB12/24. Смотри часть DTIB12/DTIB24 в этом разделе.

6 SLT схем интерфейса на панели также имеют схожие характеристики, что и на SLIB24 и они следующие. DSIB это - 24 VDC сила напряжения батареи. DSIB оборудован источником ожидания сообщений, по выбору MSGU, который активирует лампу в SLT, если таковая имеется. Источник ожидания сообщений посылает 90 VDC сигнал в SLT, активизируя лампу MW. Блок генерации звонков необходим в корпусе, если установлена панель DSIB.

DSIB позволяет подключение однолинейного телефона до 2.5 километров (8,200 футов, концевое сопротивление: 490 Ом) от системы, используя провод 22 AWG. Смотри таблицу 2.3.5. DSIB также позволяет блоку DKTU подключаться на расстояние до 0.5 километра (1600 футов) от системы, используя провод 22 AWG.

DSIB может быть установлена в любой из слотов No. 1-9 в любой блок KSU.

Максимальное расширение панелей ограничено 300 расширениями в системе LDK-300.

Добавочные панели: DTRU, MSGU

### 2.4.9.6	WTIB /WTIU (Плата беспроводных телефонов)

WTIB обеспечивает стандартный интерфейс между цифровой телефонной системой LDK-300 и DECT (цифровая улучшенная беспроводная теле связь) сетью.

Система может размещать три WTIB в том же блоке KSU, которые могут поддерживать до 24 базовых станций. WTIB может быть по выбору оснащен WTIU для расширения возможностей базовых станций, который может поддерживать до 4 дополнительных базовых станций. Таким образом один WTIB с WTIU позволяет подсоединение максимум 8 базовых станций.

Нижеследующая таблица показывает емкость WTIB и своей панели расширения.

| предмет | Одна панель WTIB (без WTIU/с WTIU) | Макс. Емкость три WTIB с WTIU |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество датчиков (количество базовых станций) | 4/8 | 24 |
| Голосовые каналы / Датчики | 5 | 5 |
| Регистрируемое максимальное количество терминалов | 8 – 64 на шаг 8 | 192 на шаг 8 |
| Maкс. количество одновременных беспроводных звонков | 16/32 | 96 |

таблица 2.4.6 возможности  WTIB

- Примечание

Максимальное количество беспроволных терминалов программируются в административном поле 102.

- WTIB/WTIU содержит разъемы типа RJ11 для подключения к базовой станции.

WTIB должна быть установлена только в любой из слотов No. 1-8 в любой блок KSU.

WTIB не может обычно использоваться только в слоте No. 9 любого KSU.

WTIB для GDK-100 не может использоваться в системе LDK-300.

### 2.4.9.7	LCOB (панель интерфейса пусковых линий АТС)

LCOB обеспечивает 4 CO/PBX пусковые линии ЦАТС, которые поддерживают сигналы пульс/DTMF. Каждый интерфейс содержит схемы зуммера и определения текущей линии, A/D и D/A преобразования, а также пульсовую и контрольную для заземления схему. LCOB содержит 4 LEDа для отображения рабочего статуса каждой линии ЦАТС.

Разъем мама типа RJ21 установлен на передней части LCOB для подключения к линиям.

LCOB дополнительно может быть оснащен до 4 блоков изменения звонков (CMU) для слежения за зарядом, блоком текущих тоновых звонков (CPTU) для слежения за текущими тоновыми звонками и ресиверным блоком DTMF (DTRU) для определения DTMF.

CMU поддерживает функцию измерения звонков и может быть установлен на каждой линии. Соответствующий тип CMU должен быть установлен на линии, основываясь на национальные требования.

Каждый CPTU содержит две схемы тонового определения, которые разделяются по времени программным обеспечением, и служат в качестве системных ресурсов. Эти детекторы используются для поддержки некоторых функций, такой как ACNR. Если такие функции используются, то рекомендуется, по крайней мере, наличие одного CPTU для каждой панели LCOB. В соответствии с чувствительностью тонового детектора, имеется два типа CPTU (CPTU/A, CPTU/B). CPTU/A имеет широкий диапазон тонового определения (305Гц~640Гц) и CPTU/B имеет узкий диапазон тонового определения (350Гц, 620Гц, 440Гц, 480Гц±1%).

LCOB может быть установлена в любой из слотов No. 1-9 в любой блок KSU.

Аналоговые панели интерфейса ЦАТС имеют ограничения в максимум 104 аналоговых линий на систему.

Дополнительные панели: DTRU, CPTU/A, CPTU/B, CMU50PR/CMU12PR/CMU16.

### 2.4.9.8	LCOB8 (панель интерфейса пусковой линии АТС с 8 портами)

### 2.4.10	Панели цифровой сети с комплексными услугами ISDN

LDK-300/GDK-100 панели ISDN способны поддерживать различные типы ISDN, как например,

| Панель | Функция | Подключение |
| --- | --- | --- |
| PRIB | Обеспечивает ISDN основные интерфейсы, 1 интерфейс /30 B каналов | 4 провода |
| BRIB | Обеспечивает ISDN базовые интерфейсы (T), 4 интерфейса /8 B каналов | 4 провода |
| STIB | Обеспечивает ISDN базовые интерфейсы (T/S переключаемые), 4 интерфейса /8 B каналов | 4 провода |

Таблица 2.4.7 панели ISDN

### 2.4.10.1	ISDN PRIB (Панель основного интерфейса)

PRIB (панель основного интерфейса) способна подключаться к 1 линии PRI, которая имеет схему интерфейса на 30 временных слотов со скоростью обмена данных 2.048Mbps. PRIB будет размещена в точке на ETS 300 001, которая является вспомогательным устройством TE без источника питания.  Данные и биты передаются NT мастером и извлекаются TE.

PRIB содержит схемы переустановки и слежения, адресный декодер, внешнюю память RAM, программную память (ROM), схемы управления прибором PLL и DBID, а также отдельные платы панели линий. Схема интерфейса линии состоит из LXT304A, который обеспечивает демпфирование искажения при приеме, MT8979, который обеспечивает полный интерфейс между 2.048Mbps первичной скоростью обмена данных и MITEL серийной телекоммуникационной шиной (ST-BUS), а также MT8920, который обеспечивает простой интерфейс между ST-BUS и параллельными системными окружающими средами.

PRIB должна быть установлена в любой из слотов No. 1-9, за исключением слота No. 9 первого KSU.

Четыре PRIB могут быть установлены в одном KSU. Максимально 7 PRIB может быть установлено в системе LDK-300.

Но LDK-300 поддерживает максимально до 200 B каналов для максимум 7 PRIB.

### 2.4.10.2	ISDN BRIB (Панель интерфейса основного обмена данных: только T интерфейс)

BRIB обеспечивает поддержку и схем интерфейса, которые позволяют установить связь с ISDN BRI. Четыре схемы интерфейса используются для передачи цифровых сигналов. Дата и время передаются NT мастером и извлекаются вспомогательным устройством TE. BRIB размещается в точке(T) на ETS 300 012, что является вспомогательным устройством TE без источника питания.

BRIB содержит схемы переустановки и слежения, адресный декодер, внешнюю память RAM, программную память (ROM), схему управления шиной интерфейса (DBID), а также отдельную плату панели линий. Отдельная плата панели линий это - PEB2084 для физического соединения и  PEB2075 для соединения линии данных.

BRIB может быть установлена в любой из слотов No. 1-9. За исключением слота No. 9 первого блока KSU .

Максимально 7 BRIB может быть установлено в дном KSU, но всего 19 BRIB может быть установлено в системе LDK-300.

### 2.4.10.3	ISDN STIB (Панель интерфейса основного обмена данных: переключаемый S/T интерфейс)

S или T интерфейсы базируются на существующем интерфейсе, описанном в ETSI 300. 012, который основан на рекомендациях ITU_T I.430 и передает информацию о модификациях и требованиях в будущем. Это применимо в точках S или T для основной структуры интерфейса, указанной в ITU_T I.412. Слой 1 интерфейса требует сбалансированного металлического трансмиссионного материала для каждого направления передачи, способного поддерживать 192Kbps(2B+D). Схемы интерфейса, одна на каждое направление передачи, используются для передачи цифровых сигналов. Данные и биты передаются мастером NT и извлекаются вспомогательным устройством TE. LDK-300 может быть установлена в точке Ia (T) или Ib (S) на ETS 300 012, что является вспомогательным устройством TE без источника питания или мастера NT с источником питания. При выборе места соединительного провода на каждой линии интерфейса, STIB поддерживает S-интерфейс (функция линейных плат) или T-интерфейс (функция магистральной линии связи).

SCC1  MC68302 служит в качестве 64Kbps доступа к слежению за каналами, который используется для сопровождения сообщений местной функции, такой как программирование программного обеспечения или S/Q информация о каналах, или доступ к внутреннему регистратору устройств интерфейсов линий. SCC2  блока CPU предназначен для 512Kbps HDLC связи с основным процессором на MPB. SCC3 блока CPU служит в качестве 38400bps RS232C канала. Этот RS232 канал будет использован только на стадии удаления дефектов при разработке программного и технического обеспечения.

Для функции физического соединения интерфейса применяется SIEMENS’s PEB2084,  четырехкратный ресивер для S/T интерфейса, который используется для цифровой передачи голоса и данных на ISDN BRI. Он может обеспечивать одновременно до 4 S/T интерфейсов в соответствии со стандартами ITU-T I.430, ETSI 300.012 и ANSI T1.605.

Для функции магистральной линии связи применяется SIEMENS’s PEB2075 ISDN D-канальный регулятор обмена, который является серийной схемой связи данных HDLC с четырьмя независимыми каналами. Каждый канал полностью независим и программируется своим собственным самозаписывающим устройством.

Для контроля над источником питания установлен PEB2025 (блок источника питания фирмы SIEMENS). Он может обслуживать до 4 каналов с ограниченным напряжением и короткой защиты схем.

Панель STIB должна быть установлена в любой из слотов No. 1-9, только за исключением  слота No. 9 первого блока KSU.

Максимально 7 STIB может быть установлено в одном блоке KSU, но всего 19 STIB может быть установлено в системе LDK-300.

### 2.4.11	Дополнительно на панелях

Этот раздел описывает дополнительные блоки и агрегаты к панелям, которые могут быть установлены на различных типах панелей для поддержки правильного функционирования

| Наименование панели | Функция | расположение |
| --- | --- | --- |
| PMU | Обеспечивает операционное программное обеспечение | MPB |
| MODU | Обеспечивает 33.6K модем для местного доступа | MPB |
| SDRAM | Обеспечивает 32 Мв синхронный DRAM |  |
| SIU | Обеспечивает два дополнительных RS232 серийных интерфейса. | MISB |
| DTRU/DTRUII | Обеспечивает последующие 2/4 DTMF ресиверы | Прим. 1 |
| MSGU/MSGU48 | Обеспечивает сигналы ожидания сообщений к 6 SLT портам | Прим. 2 |
| MSGUII | Обеспечивает сигналы ожидания сообщений к 12 SLT портам | SLIBII |
| CPTU/A,CPTU/B | Обеспечивает функцию определения идущих звонков | Прим. 3 |
| CMU | Обеспечивает определение сигнала измерения звонков | Прим. 4 |
| VCEU | Расширяет каналы до 4 дополнительных | VMIB |
| FMEU | Увеличивает время записи на дополнительных 300 минут | VMIB |

Таблица 2.4.8 Дополнительно на панелях

- Примечание:

1. Блок DTRU может быть установлен на панелях SLIB24, SLIB48, DSIB, LCOB, EMIB. DTRUII может быть установлен только на SLIBII.

2. Блок MSGU может быть установлен на панелях SLIB24 и DSIB, MSGU48 на SLIB48, а MSGUII на SLIBII.

3. CPTU/A, CPTU/B могут быть установлены на LCOB.

4. Каждый тип блоков CMU может быть установлен на LCOB в соответствии с условиями местного рынка и регулирующими требованиями.

### 2.4.11.1	PMU (Блок хранения)

CPU работает в кодовом режиме в флеш памяти ROM в блоке PMU, который содержит управление системой, администрирование и коды обработки звонков. Блок PMU имеет 8Mв четырех 70ns 16Mbit  флеш памяти ROM, который обеспечивает загрузку программного обеспечения средствами BDM, линией ISDN или  через порт LAN.

Блок PMU должен быть установлен на MPB по умолчанию.

### 2.4.11.2	SDRAM (Синхронизирующая динамическая память RAM)

SDRAM дополнительная панель для загрузки программного обеспечения и для других функций.

Модуль памяти SDRAM предназначен для поддержки 32-bit банк пакета памяти SDRAM в стандартном JEDEC 168-pin SDRAM DIMM. Интерфейс MPC860 к SDRAM состоит из сигналов идущих от адресной шины MPC860, шины данных, а также контролирующие сигналы из памяти программирующейся пользователем машины A(/CS6) и машины B(/CS7). MPB обеспечивает четыре 64M-bit SDRAMs, как дополнение.

Samsung KMM366S424CTS это - 4M bit x 64 синхронизирующая динамическая память RAM с модулем повышенной плотности памяти. Samsung KMM366S424CTS состоит из четырех CMOS 4M x 16 bit с четырьмя банками синхронизирующими памятями DRAM в TSOP-II 400mil пакет и 2K EEPROM в 8-pin TSSOP пакете на 168-pin стекло эпоксидной подкладка.

### 2.4.11.3	MODU (Блок модема)

MODU(Блок модулятора и демодулятора) обеспечивает стандартный метод связи интерфейса RS232 для дистанционного обслуживания и дистанционный административный PC. Он поддерживает V.34, V.32 bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 и V.21 режим данных. Тем не менее, он работает в режимах полнодуплексном, асинхронном с линейной скоростью обмена данных до 33.6kb в сек.

Блок модема обеспечивает доступ для асинхронного модема к базе данных системы и функциям оповещения о системных сбоях с внешнего источника. Модем может быть подключен к выбранной заранее линии ЦАТС через матрицу переключения системы. Порт MODU – независим от блока стандарта SIU порта RS 232, позволяя получить доступ к базе данных, а именно без необходимости вмешательства в выход SMDR.

MODU по выбору может быть установлен на панели MPB.

### 2.4.11.4	SIU (Блок для подключения СОМ-порта)

SIU обеспечивает дополнительно две схемы интерфейса RS232C. Два разъема: 9 pin RS232C.

Серийные интерфейсы на  MPB и SIU. Блок SIU необходим для обслуживания системы, администрирование на базе PC, распечатка SMDR и SMDI для системы голосовой почты на базе РС.

Ниже приведен перечень системных выходов;

- Административная база данных

- Внелинейная детальная регистрация сообщений станции SMDR (по требованию)

- Линейная детальная регистрация сообщений станции SMDR

- Статистическая информация

- SMDI (голосовая почта)

- Системное слежение данных

SIU может быть в дополнении установлен на MISB.

### 2.4.11.5	DTRU/DTRU II (DTMF блок ресивера)

DTRU состоит из 2 DTMF схем ресивера, а также DTRU II имеет 4 DTMF схемы ресивера. Каждый ресивер блока DTRU /DTRU II повременно управляется программным обеспечением системы, и служит в качестве системного ресурса, не смотря на свое расположение.

Блок DTRU по выбору может быть установлен на панелях SLIB24, SLIB48, DSIB, LCOB, AC15, BWDIDB, EMIB и DIDB.

Блок DTRU II по выбору может быть установлен на панели SLIB II.

Максимум 22 DTMF ресивера может быть в системе.

### 2.4.11.6	MSGU/MSGU48/MSGU II (Блок ожидания сообщений)

Блок лжидания сообщений посылает 90VDC сигнал на ламповый индикатор стандартной телефонной линии SLT. Блок MSGU и MSGU48 состоит из 6 схем для поддержки 6 стандартных телефонных линий. MSGUII состоит из 12 схем для поддержки 12 стандартных телефонных линий.

MSGU по выбору может быть установлен на SLIB24 и DSIB.

MSGU48 по выбору может быть установлен на SLIB48.

MSGU II по выбору может быть установлен на SLIB II.

### 2.4.11.7	CPTU (Детектор сигналов в городской линии; CPTU/A, CPTU/B)

Детектор сигналов в городской линии используется для определения отдельных сигналов, которые идут из АТС или PABX. Детектор сигналов предназначен для поддержки таких функций, как (Автоматический повторный набор номера).

CPTU имеет 2 схемы детекторов сигналов, которые повременно управляются программным обеспечением системы, и служит в качестве системного ресурса, не смотря на свое расположение.

Блок CPTU бывает в двух версиях; CPTU/A и CPTU/B. CPTU/A широкий диапазон определения сигналов (305Гц – 640Гц), а CPTU/B имеет направленный диапазон определения сигналов (350Гц, 620Гц, 440Гц, 480Гц  1% ).

Любой тип блока CPTU по выбору может быть установлен на панелях LCOB, BWDIDB и E1IB.

Необходимо проверить местные требования, относительно определения сигналов, для использования CPTU/B.

### 2.4.11.8	CMU (Блок измерения звонков)

Блок измерения звонков определяет протяженность сигналов, идущих от АТС или PABX для слежения за продолжительностью/напряжением звонка. Существует шесть типов блоков измерения звонков:

- 12KГц

- 12KГц и обратная полярность

- 16KГц

- 50Гц продолный

- 50Гц продольный и обратная полярность

- Обратная полярность

CMU по выбору может быть установлен на панели LCOB и каждый блок CMU поддерживает одну линию АТС.

Каждый тип CMU может быть установлен на панели LCOB в соответствии с условиями местного рынка и национальными требованиями.

### 2.4.11.9	VCEU (Блок расширения голосовых каналов)

VCEU позволяет расширить четыре голосовых канала на панели DVIB. VCEU состоит из четырех (4) DSP. Один DSP отвечает за один голосовой канал.

VCEU по выбору может быть установлен на панели VMIB.

Смотри пункт 2.4.8 VMIB.

### 2.4.11.10	FMEU (Блок расширения флеш памяти)

FMEU позволяет расширить флеш память на панели VMIB. FMEU увеличивает на приблизительно 5 часов время записи и воспроизведения. FMEU состоит из пяти (5) NAND флеш памятей.

FMEU по выбору может быть установлен на панели VMIB

Смотри пункт 2.4.8 VMIB

### 2.4.12	Клавиатура номеронабирателя и терминалы

В дополнении к вспомогательным однолинейным аналоговым устройствам, при выборе необходимых панелей интерфейса, система поддерживает как цифровую клавиатуру номеронабирателя/терминалы LG, так и электронную клавиатуру номеронабирателя/терминалы LG.

### 2.4.12.1	Цифровая клавиатура номеронабирателя и терминалы

Различные типы цифровых терминалов, приведенных ниже, используются с LDK-300 DTIB12/DTIB24/DSIB:

| Модель | Описание | Модель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| KD-36EXE | 24 гибкий кнопочный дисплей | KD/E-36EXE | 24 гибкий кнопочный дисплей |
| KD-36ENH | 24 гибкий кнопочный нормал. | KD/E-36ENH | 24 гибкий кнопочный нормал. |
| KD-24EXE | 12 гибкий кнопочный дисплей | KD/E-24EXE | 12 гибкий кнопочный дисплей |
| KD-24ENH | 12 гибкий кнопочный нормал. | KD/E-24ENH | 12 гибкий кнопочный нормал. |
| KD-33LD | 8 гибкий кнопочный с большим дисплеем | KD/E-8BTN | 8 гибкий кнопочный нормал. |
| KD-DSS | 48 кнопочный DSS/DLS консоль | KD/E-36LD | 24 гибкий кнопочный с большим дисплеем |
|  |  | KD/E DSS | 48 кнопочный DSS/DLS консоль |
| LKD-30DS | 30 гибкий кнопочный дисплей | KD- корпус цифрового телефона | Корпус цифровой внутренней связи |
| LKD-8DS | 8 гибкий кнопочный дисплей | CTI модуль 1) | CTI модуль |
| LKD-2NS | 2 гибкий кнопочный нормал. |  |  |
| LKD-30LD | 30 гибкий кнопочный с большим дисплеем |  |  |
| LKD-48DSS | 48 кнопочный DSS/DLS консоль |  |  |

Таблица 2.4.9 цифровая клавиатура номеронабирателя и терминалы

- Примечание:

- Этот тип терминала, а также KD/C и KD/EC серийные блоки номеронабирателя больше не придаются, но CTIU8/CTIU30, которые установлены в нижней части номеронабирателя LKD, придаются для действий CTI. Смотри GDK-PC ТЕЛЕФОН (CTI) в этом разделе.

- Минимальные требования по программному обеспечению для работы LKD: 3.2 или поздняя версия (за исключением версии 3.4)

Цифровые клавиатуры

Основное описание

Каждая цифровая клавиатура имеет стандартный 12 кнопочный номеронабиратель, трубка с цветоуказателями, интегральный настенный набор, рельсы направляющих для снятия корпуса,  “Гибкие кнопки” и 12 фиксированных кнопок доступа к функциям. Все гибкие и фиксированные кнопки, за исключением громкости, служат долгое время, супер яркие световые индикаторы для отображения статуса схем и функций. Количество “Гибких кнопок” различается от типа и перечислено в таблице. Фиксированные кнопки доступа к функциям одинаковы для всех клавиатур - 8/2 кнопок. Каждая цифровая клавиатура имеет гнездо разъема типа RJ-11 для подключения к системе. Смотри рисунки с 2.4.9 по 2.4.13.

Громкоговоритель

Каждая цифровая клавиатура, за исключением LDK-2NS, имеет схему, которая позволяет использовать телефон без трубки через микрофон в двустороннем разговоре. Схема позволяет включать голосом функцию громкоговорителя, что дает возможность контролировать канал стороны с наивысшим энергетическим уровнем. Схема громкоговорителя управляется пользователем кнопкой MON на KD, KD/E и кнопкой ON/OFF на клавиатуре LKD.

Регулировка громкости

Громкость регулируется кнопкой в ручную. Нажимая на правую сторону кнопки вы повышаете громкость, на левую понижаете. С помощью кнопки регулировки громкости настраивается уровень громкости голоса и сигнала зуммера, идущего из динамика на клавиатуре. Также в режиме набора по имени (прямой набор), кнопка регулировки громкости перелистывает имена на дисплее вверх или вниз, просматривая информацию, для того чтобы отыскать нужный телефон в директории.

Жидкокристаллический дисплей ( LCD)

Дисплей клавиатуры с суффиксом EXE в наименовании модели представляет собой 2-строчный, на 48 знаков жидкокристаллический дисплей (LCD). LCD – буквенно-цифровой дисплей с различной информацией предназначен для помощи пользователю в выборе и работе режимов. В обычном режиме дисплей показывает имя станции на верхней строке, а время и дату на второй строке. Большие жидкокристаллические дисплеи клавиатур с суффиксом LD в названии имеют 7 строк, на 112.

Консоль прямого набора (DSS)

Консоли цифрового прямого набора станции/выбора прямой линии (DSS/DLS) могут быть подключены к любому порту DTIB в позиции клавиатуры. До 6 консолей DSS/DLS могут быть связано с клавиатурой в базе данных системы. Каждая консоль состоит из 4 к 12 матриц “Гибких кнопок”, общим количеством в 48 кнопок, каждая оснащена световым индикатором для отображения статуса. Консоль DSS/DLS имеет  гнездо разъема типа RJ-11 для подключения к системе.

Цифровой телефон

Цифровой телефон позволяет вести внутренний разговор без трубки с любого места и в основном не требует наличия полнофункционального кнопочного телефона. Цифровой телефон подключается к любому порту DTIB в позицию клавиатуры. Цифровой телефон состоит из кнопки регулировки громкости и две кнопки функций со световыми индикаторами; одна для звонков на заранее запрограммированные станции CALL и вторая для блокировки входящих звонков DND.

### 2.4.12.2	MOHU (Музыкальный блок режима ожидания)

MOHU обеспечивает подключение внешнего музыкального источника к системе через однолинейный интерфейс любого типа, включая 2B-SLIU30 в системе LDK-300. Внешний музыкальный источник идет через однолинейный интерфейс и является музыкальной поддержкой системы через блок MOHU, предлагая те же функции, что и другие внешние музыкальные источники системы. MOHU имеет две схемы интерфейса для подключения двух музыкальных источников с двумя однолинейными интерфейсами. Система позволяет иметь максимум 5 схем интерфейса (ограничено программой) через максимум 3 подключенных блока MOHU. Однолинейные интерфейсы, подключенные к блоку MOHU, выбираются административным программированием.(Поле #1 и 2ая кнопка).

Блок интерфейса MOHU имеет следующие характеристики;

- Сопротивление: 600 Ом

- Потери при передачи: 1 dB +/- 1dB at 1020Гц

- Максимальный вход музыкального источника: Макс. 0 dBm @ 600 Ом

Блок MOHU может быть подключен к любого типа однолинейному интерфейса, включая 2B-SLIU30.

Этот модуль может быть в наличии для поддержки специальных условий местного рынка.

### 2.4.12.3	2B-модуль

2B-модуль позволяет подключить другой терминал, DKTU (блок цифрового кнопочного телефона) или SLT (однолинейный телефон) помимо LKD-30DS. Существует два типа 2B-модулей; 2B-DTIU30 для подключения к другому блоку DKTU вне LKD-30DS, а также 2B-SLIU30 для подключения к другому SLT вне LKD-30DS. Эти 2B-модули могут быть установлены в LKD-30DS. Смотри рисунок 2.4.11 2B модули.

В системе LDK-300, LDK-30DS с 2B-модулем могут быть подключены к каждому даже номерному порту (0,2,4,…) панелей DTIB12/DTIB24/DSIB. В этом случае любой цифровой терминал не может быть подключен к последовательному порте (1,3,5,…). Таким образом общая емкость DTIB12/DTIB24/DSIB не изменяется при подключении 2B-модуля.

Преимущества 2B модуля в системе LDK-300;

- Простое проводное подключение с двумя терминалами.

- DTIB может подключаться к однолинейному устройству через 2B-SLIU30. Это очень удобно для покупателя, который хочет иметь больше однолинейных устройств, не смотря на то, что DTIB установлен в системе.

- DTIB может подключаться к однолинейному устройству такому, как Факс/Модем без какой- либо панели SLIB.

2B модули поддерживаются при следующих условиях:

- Программное обеспечение: 3.2 или поздняя версия (за исключением версии 3.4)

- Аппаратное обеспечение: только интерфейс цифрового терминала, LKD-30DS, 2B-DTIU30 или 2B-SLIU30

- Протяженность линии. Смотри таблицу 2.3.3 электрические характеристики

- Примечание:

- В случае использования 2B-DTIU30 и вторичной цифровой клавиатуры, рекомендуется использовать отдельный соответствующий национальный или местный адаптер для вторичного DKTU.

- Отдельный основной адаптер можно найти на местном рынке, но рекомендуемые характеристики следующие:

- Выходная мощность: 24 к 30Vdc, больше чем 200 мA

- Размер выходной вилки: внутренний диаметр - 2.1мм, внешний диаметр: 5.5мм

Нижеследующая таблица показывает серии LKD, в которые 2B модули могут быть установлены.

| DKTU | 2B-DTIU30 | 2B-DTIU30 |
| --- | --- | --- |
| LKD 30DS | Да | Да |
| LKD 30LDS | X | X |
| LKD 8DS | X | X |
| LKD 2NS | X | X |

Таблица 2.4.10 Имеющийся  2B модуль в  LKD сериях

Для дополнительной информации смотри “ Инструкция по установке рис. 2.4.11.a 2B-DTIU30 и рис .2.4.11.4.b 2B-SLIU30”.

### 2.4.12.4	GDK-PC ТЕЛЕФОН (CTI)

GDK-PC ТЕЛЕФОН основан на модели Microsoft TAPI (Программированный интерфейс телефонного приложения) стандартной характеристики и операционной системы Windows 3.1 или Windows 95. С компьютерным телефоном покупатель может использовать компьютер для расширения соответствующих функций и режимов связи и услуг по сравнению с телефонной линией. GDK-PC ТЕЛЕФОН имеет различные ценные добавленные функции для совмещения компьютера и телефона с учетом всех деталей, связанных с телефонным бизнесом.

Существует два типа конфигураций аппаратного обеспечения, один из них внешний модуль CTI с  KD/C или KD/EC серий DKTU, другой – внутренний модуль CTI с LKD серий DKTU. Смотри рис. 2.4.12.a подключение внешнего модуля CTI, рис. 2.4.12.b подключение внутреннего модуля CTI.

Пакет внешнего модуля CTI

Внешний модуль CTI имеет три разъема, 2 гнезда разъема типа RJ-11 и RS-232C. Одно гнездо разъема типа RJ-11 используется для подключения к порту интерфейса цифрового терминала системы через 2-проводную телефонную линию, а другое гнездо разъема для подключения к KD/C или KD/EC серий через 6-проводную телефонную линию. RS-232C, представляет собой 9-пиновый разъем, для подключения к компьютеру. Все провода линии и RS-232 кабель имеются в том же пакете.

Внешний модуль CTI позволяет подключение только KD/C или KD/EC серий, но не другой тип DKTU.

Внутренний пакет модуля СTI

Внутренний модуль CTI может быть установлен в нижней части LKD серий DKTU. Кабель с RS-232C 9-пиновым разъемом и гнездо разъема типа RJ11 имеются в пакете для подключения к компьютеру.

Существует два типа внутренних модулей CTI, CTIU30 и CTIU8. CTIU30 блок может быть установлен в LKD-30DS, а также CTIU8 в LKD-8DS и LKD-2NS, но нет возможности установить в LKD-30LDS с большим дисплеем.

| DKTU | CTIU30 | CTIU8 |
| --- | --- | --- |
| LKD 30DS | Да | X |
| LKD 30LDS | X | X |
| LKD 8DS | X | Да |
| LKD 2NS | X | Да |

Таблица 2.4.11 Имеющийся модуль CTI в сериях LKD

Для большей информации смотри “ Установка и инструкция пользователя для GDK-PC ТЕЛЕФОНА”.

### 2.4.13	Кабели (5MC1, 5MC2)

Существует два типа кабелей подключения к линии, один из них (5MC1: 6851NF0023A) для подключения к линиям аналоговых АТС или PFTU, а другой (5MC2: 6851NF0028A) для подключения к терминалам или последовательным устройствам. 5MC1 состоит из 25-парного кабеля с 5 метровой линией и разъема мама типа RJ21, а также 5MC2 состоящий из 25-парного кабеля с 5 метровой линией и разъема папа типа RJ21. Один конец кабеля подключен к разъему типа RJ21, а другой конец открыт.

Таким образом кабельный разъем типа RJ21 может быть подключен к другому разъему типа RJ21 на функциональных панелях в соответствии с типом разъема, описанного выше. Открытые провода кабеля могут быть подсоединены к разъемной точке пользователя, т.е. MDF который придается поставщиком.

MDF, широко использующийся в странах, может использоваться только в соответствии с местными региональными требованиями.

Если необходимо, упомянутые выше кабели могут быть высланы поставщиком по заказу.

### 2.4.14	BRI панель определения линии (LDK-300/GDK-162/100 TERM: 2923NP1656A)

GDK-162/100 TERM блок имеет четыре пары 100 Ом согласующих резистора. Блок имеет возможность размещения 4 BRA линий с разъемами типа RJ45. Он имеет металлический корпус.

Он может быть подключен к внешней стороне системы. Если покупатель использует интерфейс со скоростью обмена данных (S или T), но 100 Ом сопротивлений нет на представленных схеме интерфейса, то эта панель очеь еффективна.

Смотри части BRIB установки, STIB установки, а также сопротивления на интерфейсах скорости передачи данных в разделе 3.

### 2.4.15	Инструмент настройки (GDK-TRC1)

GDK-TRC1, рисунок 2.4.13 показывает серийные интерфейсы RS-232 для обслуживания специальных плат системы LDK-300. Представляет собой 4-проводной интерфейс для подключения к панелям LDK-300 и интерфейс RS-232 для подключения к серийному порту компьютера. Все  два кабеля имеются в пакете GDK-TRC1.

GDK-TRC1 может быть подключен к следующей панели для доступа..

| Система | Наименование панели |
| --- | --- |
| LDK-300 | PRIB версии 2B или позднее, all BRIB, STIB, WTIB, DVIB |

Таблица 2.4.12. Имеющийся TRC инструмент в системе LDK-300

Предупреждение: Этот инструмиент должен использоваться только фирмой LG Electronics Inc., а также их агентами для обслуживания и настройки системы LDK-300, но не самим пользователем.