6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КЛИЕНТА

6.1	ВВЕДЕНИЕ

Кнопочная телефонная система LDK может быть запрограммирована для того, чтобы соответствовать индивидуальным потребностям клиента. Все программирование осуществляется на станции 100 (порт станции № 00) используя кнопочный телефон KD-36D или LKD-30/44.

После входа в режим программирования, кнопочный телефон на станции 100 не может работать как нормальный телефон. Он начинает работать как устройство программирования со всеми переназначенными кнопками. Кнопки номеронабирателя используются для ввода различных полей данных и ввода цифровой информации. 24 кнопки, расположенные на верхней части телефона (программируемые кнопки), используются для указания специфических полей данных и для ввода информации. Иногда кнопка [SPEED] и ‘*’ на номеронабирателе используются для удаления данных или для указания окончания ввода данных. Кнопка [REDIAL] используется для удаления одной цифры или знака, начиная с конца введенных цифр или знаков.

См. ТАБЛИЦУ 1.6.1 - 1.6.35 для данных по умолчанию. Если данное перепрограммирование подходит клиенту, дополнительная программа администрирования не нужна. Для изменения административных данных, пользователь входит в режим административного программирования и выбирает код программы. В ходе административного программирования, другие кнопки работают в обычном режиме.

При административном программировании, ЖКЭ и индикаторы указывают текущие данные программирования и статус. Если программист вводит корректные данные, то ЖКЭ и индикаторы показывают введенные данные и эти данные сохраняются в зоне временного буфера. Реальные базы данных системы не меняются и не оказывают воздействие на работу телефона, если только не выполнена процедура постоянного обновления. При нажатии кнопки [HOLD/SAVE], все данные во временном буфере (при этом ЖКЭ и индикаторы показывают их статус) сохраняются в постоянной памяти. Звуковой сигнал дает сигнал программисту о том, что введенные данные корректны (сигнал подтверждения) или нет (сигнал ошибки).

Если программист хочет статус хозяина, нажмите кнопку [CONF]. При нажатии на кнопку [CONF] временные поля данных очищаются.

Если программист хочет обнулить Систему, Введите PGM450 - Btn14 и нажмите кнопку [HOLD/SAVE] или Система будет обнулена автоматически после PGM100 – Btn1 (Назначение Кода Нации) (Nation Code Assign)

## ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- Поднимите трубку или нажмите кнопку [MON] на административной станции. Послышится гудок ICM (дополнительно).

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM] и наберите  ＊# (Послышится подтверждающий сигнал).

- Введите пароль администратора, если он был назначен. Станция переходит в режим административного программирования (послышится подтверждающий сигнал).

- Доступ к каждой программе осуществляется нажатием кнопки [TRANS/PGM] и набором трехзначного номера программы. Если при вводе данных совершена ошибка, кнопка [TRANS/PGM] может вернуть к предыдущему статусу. При нажатии кнопки [TRANS/PGM], ЖКЭ высветит:

ВВЕДИТЕ КОД ПРОГРАММЫ

## ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

После того, как были введены данные, используется кнопка [HOLD/SAVE] для того, чтобы сохранить данные на постоянной основе. Если все данные были введены корректно, при нажатии кнопки [HOLD/SAVE] послышится подтверждающий сигнал. Если при вводе были какие-либо ошибки, звучит сигнал ошибки, и данные не сохраняются в постоянной памяти.

## 6.2	ПЛАН ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРА

Данный план присвоения номера может быть изменен административным программированием 104-107 в зависимости от потребностей пользователя.

| НОМЕР |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 100–399 | Номер Станции |  |
| 620–667 | Номер Группы Станции |  |
| 501-535 | Зоны Внутреннего Пейджинга |  |
| 543 | Внутренний Пейджинг Всех Звонков |  |
| 544 | Вызов «Meet Me» (Meet Me Page) |  |
| 546 | Зона 1 Внешнего Пейджинга |  |
| 547 | Зона 2 Внешнего Пейджинга |  |
| 548 | Внешний Пейджинг Всех Звонков |  |
| 549 | Пейджинг Всех Звонков |  |
| 550 | Ввод Кода Счета SMDR | SLT |
| 551 | Команда кратковременного отбоя для линии городской линии |  |
| 552 | Повтор набора последнего номера (LNR) |  |
| 553 | Не беспокоить |  |
| 554 | Передача Звонка |  |
| 555 | Быстрый Набор Станции |  |
| 556 | Активация Ожидания Сообщения |  |
| 557 | Ответ На Ожидаемый Звонок |  |
| 558 | Доступ к Быстрому Набору |  |
| 559 | Отмена DND/Передача Звонка/Избранное Сообщение |  |
| 563 | Ввод Кода PGM | SLT |
| 565 | Обнуление Сигнала Тревога |  |
| 566 | Ответ На Групповой Звонок |  |
| 569 | Универсальный Ночной Ответчик (UNA) |  |
| 601-619 | Определение Перевода вызова на фиксированный номер телефона |  |
| 7XXX | Ответ на Прямой Звонок (XXX = Номер Станции) |  |
| 8XX | Групповой Доступ городской линии |  |
| 88XXX | Доступ городской линии |  |
| 89 | Доступ к Распределению Связи |  |
| 8## | Выбор Удерживаемой Группы городских линий | Номеронабиратель |
| 8#XXX | Выбор Удерживаемой городской линии | Номеронабиратель |
| 9 | Доступ к первой городской линии |  |
| 0 | Сопутствующий Запрос |  |
| *0 | Распечатка SMDR (База Станции) | Дежурный |
| *1 | Распечатка SMDR (База Группы Счетов) | Дежурный |
| *2 | Удалить SMDR (База Станции) | Дежурный t |
| *3 | Удалить SMDR (База Группы Счетов) | Дежурный |
| *4 | Отображение Стоимости Звонка на ЖКЭ | Дежурный |
| *8 | Сообщение VM активация ожидания |  |
| НОМЕР | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| *9 | Отмена Ожидания Сообщения VM |  |
| ** | Отмена Печати SMDR | Дежурный |
| #*1 | Открытие Двери 1 |  |
| #*2 | Открытие Двери 2 |  |
| #*3 | Открытие Двери 3 |  |
| #*4 | Открытие Двери 4 |  |
| [SPEED] + * | Повтор Последнего Набранного Номера |  |
| [SPEED] + # | Сохранение Набранного Номера | Номеронабиратель |
| [SPEED] + 00-19 | Доступ к Быстрому Набору Станции | Номеронабиратель |
| [SPEED] + XXXX | Доступ к Быстрому Набору Станции | XXXX : 2000 - 4999 (Бинарный № Быстрого Набора Станции) |

- Для входа в режим программирования, нажмите кнопку [TRANS/PGM] на номеронабирателе или наберите 563 (Код ввода программирования) в стандартной телефонной линии.

- План присвоения номеров, изложенный ниже, зафиксирован и не может быть изменен административным программированием.

1) 	Для станций

| НОМЕР | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 11 | Различимый Звонок | Номеронабиратель |
| 12 | Режим Ответа Интеркома (1 HF / 2 TONE / 3 PV) | Номеронабиратель |
| 21 | Изменение Класса обслуживания Станции |  |
| 22 | Восстановление Класса обслуживания Станции |  |
| 23 | Двигающийся Класс обслуживания | Номеронабиратель |
| 31 | Регистрация Кода Авторизации |  |
| 32 | Изменение Кода Авторизации |  |
| 41 | Регистрация Времени Подъема (Один раз/Постоянно) |  |
| 42 | Отмена Времени Подъема |  |
| 51 | Активация Выбранного Сообщения | " |
| 52 | Задание Собственного Сообщения |  |
| 61 | Запись Приветствия Пользователя Цифрового голосового Блока |  |
| 62 | Прослушивание Времени и Даты Цифрового голосового Блока |  |
| 63 | Прослушивание Номера Станции Цифрового голосового Блока |  |
| 64 | Прослушивание Статуса Станции Цифрового голосового Блока |  |
| 65 | Запись Сообщения Пейджера Цифрового голосового Блока |  |
| 66 | Стирание Приветствия Пользователя Цифрового голосового Блока |  |
| 67 | Стирание Сообщения Пейджера Цифрового голосового Блока |  |
| 71 | Режим Дисплея Индикатора (Английский/Корейский) | Номеронабиратель |
| 72 | Дисплей Версии платы центрального процессора | Номеронабиратель |
| 73 | Фоновая Музыка (в режиме радиотрансляции) | Номеронабиратель |
| 74 | Регистрация Имени Пользователя Станции |  |
| 75 | Режим Трубка/Громкоговоритель | Номеронабиратель |
| 78 | Пакеты Серийный №/SW | Номеронабиратель с ЖКЭ |

- Для дежурного

| НОМЕР |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0111 | Распечатать SMDR (База Станции) |  | Системный Дежурный |
| 0112 | Удалить SMDR (База Станции) |  | Системный Дежурный |
| 0113 | Распечатать SMDR (База Группы) |  | Системный Дежурный |
| 0114 | Удалить SMDR (База Группы) |  | Системный Дежурный |
| 0115 | Отмена Печати |  | Системный Дежурный |
| 0121 | Начать Анализ Трафика | Системный Дежурный |  |
| 0122 | Отключить Анализ Трафика | Системный Дежурный |  |
| 0123 | Распечатать Анализ Трафика | Системный Дежурный |  |
| 0124 | Отменить Анализ Трафика | Системный Дежурный |  |
| 021 | Изменение Класса обслуживания Станции (COS 7) |  | Дежурный |
| 022 | Восстановить Класс обслуживания Станции |  | Дежурный |
| 031 | Отмена Кода Авторизации |  | Системный Дежурный |
| 041 | Установка Даты / Времени Системы |  | Дежурный |
| 042 | Регистрация времени Подъема (Один раз/Постоянно) |  | Дежурный |
| 043 | Отмена Времени Подъема |  | Системный Дежурный |
| 044 | Изменение Режима Данных ЖКЭ |  | Системный Дежурный |
| 045 | Изменение Режима Времени ЖКЭ |  | Системный Дежурный |
| 046 | Использование Даты и Времени Локальной Станции |  | Системный Дежурный |
| 051 | Активация Выбранного Сообщения |  | Дежурный |
| 052 | Деактивация Выбранного Сообщения |  | Дежурный |
| 053 | Программа Дисплея Сообщений Клиента (11-20) |  | Системный Дежурный |
| 054 | Стирание Сообщения Голосового Сообщения |  | Дежурный |
| 06 | Запись Приветствия Системы Цифрового голосового Блока | Системный Дежурный |  |
| 071 | Отмена функции DND «не беспокоить»/Передача Звонка/Выбранное Сообщение |  | Дежурный |
| 072 | Регистрация Названия Станции |  | Дежурный |
| 073 | Отключение Исходящей городской линии |  | Системный Дежурный |
| 074 | Программа Автоматического Режима День/Ночь | Дежурный |  |
| 075 | Выбор Музыки Входящего Телефона |  | Дежурный |
| 076 | Назначение/Отмена Музыки 1 Внешнего Пейджера | Дежурный |  |
| 077 | Назначение/Отмена Музыки 2 Внешнего Пейджера | Дежурный |  |

- Коды программирования программируемых кнопок

| НОМЕР | ПУНКТ |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | [Запись Разговора] Назначение кнопки – С Голосовой Почтой |  | Номеронабиратель |
| 55 | Ограничить Звонок Прямого Входного Набора |  | Нет |
| 56 | Восстановить Звонок Прямого Входного Набора |  | нет |
| 80 | [Код Счета] Назначение кнопки |  |  |
| 83 | [Удержание ICM] Назначение кнопки |  |  |
| 84 | [LOOP (Получение звонков с закрытых линий)] Назначение кнопки |  |  |
| 85 | [Задержка вызова] Назначение кнопки |  |  |
| 86 | [Обход ATD (Дежурного)] Назначение кнопки |  | Системный Дежурный |
| 87 | [UCD Прямого Входного Набора] Назначение кнопки |  | Только Член Группы UCD |
| 89 | Номеронабиратель |  |  |
| 8* | [ACD (Автоматическое распределение по группам)] Назначение кнопки |  | Номеронабиратель (Только Супервизор Группы UCD) |
| 91 | [CONF (Конференция)] Назначение кнопки |  | Номеронабиратель 2/8 BTN |
| 92 | [CALLBK (Обратный звонок)] Назначение кнопки |  | Номеронабиратель 2/8 BTN |
| 93 | [DND/FWD] Назначение кнопки |  | Номеронабиратель 2/8 BTN |
| 94 | [FLASH (кратковременный отбой)] Назначение кнопки |  | Номеронабиратель 2/8 BTN |
| 95 | [MUTE (Отключение звука)] Назначение кнопки |  | Номеронабиратель 2/8 BTN |
| 96 | [MON] Назначение кнопки | Номеронабиратель 2/8 BTN |  |
| 97 | [REDIAL (повторный набор)] Назначение кнопки | Номеронабиратель 2/8 BTN |  |

## 6.3	ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

| ОСНОВНОЕ МЕНЮ | PGM |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАПРОГРАММИРОВАНО ЗАРАНЕЕ | 100 | Информация о месте расположения |
|  | 101 | Назначение Слота |
|  | 102 | Назначение номера порта платы беспроводных телефонов WTIB |
|  | 103 | Назначение Логического Слота |
|  | 104 | Тип Плана Назначения Номеров |
|  | 105 | План Назначения Гибких Номеров – Номер Станции |
|  | 106 | План Назначения Гибких Номеров A |
|  | 107 | План Назначения Гибких Номеров B |
|  | 108 | Настройка IP |
| ПРОГРАММА БАЗЫ СТАНЦИИ | 110 | Назначение Идентификации Станции |
|  | 111 | Атрибут I Станции |
|  | 112 | Атрибут II Станции |
|  | 113 | Атрибут III Станции |
|  | 114 | Атрибут ISDN Станции |
|  | 115 | Назначение Мягких Кнопок |
|  | 116 | Класс обслуживания Станции |
|  | 117 | Доступ Группы городских линий |
|  | 118 | Доступ Зоны Внутреннего Пейджинга |
|  | 119 | Зона Пейджинга Конференции |
|  | 120 | Группа Владений ICM (интерком) |
|  | 121 | Установленная Передача Звонка |
|  | 122 | Выбор Горячей/Теплой Линии |
|  | 123 | Атрибут CTI (Сопряжения телефона и компьютера) |
|  | 124 | Группа Счета SMDR |
| ПРОГРАММА БАЗЫ ЛИНИИ CO | 140 | Тип Сервиса городской линии |
|  | 141 | Атрибут городской линии |
|  | 142 | Атрибут II городской линии |
|  | 143 | Атрибут ISDN городской линии |
|  | 144 | Назначение Звонка городской линии |
| ПРОГРАММА БАЗЫ СИСТЕМЫ | 160 | Атрибут I Системы |
|  | 161 | Атрибут II Системы |
|  | 162 | Пароль Администратора |
|  | 163 | Атрибуты Сигнала |
|  | 164 | Назначение Дежурного |
|  | 165 | Авто-дежурный DVU Annc.# (Сообщение № Цифрового Голосового Блока) |
|  | 166 | Класс обслуживания городская линия – городская линия |
|  | 167 | Направление DID/DISA |
|  | 168 | Контакт Внешнего Контроля |
|  | 169 | Режим Дисплея ЖКЭ Дата/Время/Язык |
|  | 170 | Модем |
|  | 171 | Музыка |
| ОСНОВНОЕ МЕНЮ | PGM |  |
| ПРОГРАММА БАЗЫ СИСТЕМЫ | 172 | Код Доступа PBX (Учрежденческой Телефонной Станции с Исходящей и Входящей Связью) |
|  | 173 | Приоритет PLA (Ответ на звонок поднятием трубки) |
|  | 174 | Настройка порта RS-232C |
|  | 175 | Выбор Серийного Порта Печати |
|  | 176 | Импульсный набор / Рейтинг Скорости |
|  | 177 | Атрибуты SMDR |
|  | 178 | Дата/Время Системы |
|  | 179 | Таблица Связанных Пар Станций |
|  | 180 | Системные Таймеры – I |
|  | 181 | Системные Таймеры – II |
|  | 182 | Системные Таймеры – III |
| ГРУППА СТАНЦИИ | 190 | Назначение Группы Станции |
|  | 191 | Назначение Атрибута Группы Станции |
| ПРОГРАММА БАЗЫ СИСТЕМЫ ISDN | 200 | Атрибут 1 ISDN |
|  | 201 | Таблица COLP (Идентификации на Подсоединенную Линию) |
|  | 202 | Таблица MSN (Группового Абонентского Номера) |
| ТАБЛИЦЫ | 220 | Назначение LCR (Маршрутизации с наименьшей скоростью) |
|  | 221 | Таблица LCR (Маршрутизации с наименьшей скоростью) – LDT (Таблица первых цифр) |
|  | 222 | Таблица LCR (Маршрутизации с наименьшей скоростью) – DMT |
|  | 223 | Инициализация Таблицы LCR (Маршрутизации с наименьшей скоростью) |
|  | 224 | Таблица Допуска – Разрешить A (Ввод №:01-30) |
|  |  | Таблица Допуска – Отказать A (Ввод №:01-30) |
|  |  | Таблица Допуска – Разрешить B (Ввод №:01-30) |
|  |  | Таблица Допуска – Отказать B (Ввод №:01-30) |
|  | 225 | Таблица Фиксированной Пошлины –Разрешить (Ввод №:01-10) |
|  |  | Таблица Фиксированной Пошлины – Отказать (Ввод №:01-10) |
|  | 226 | Таблица Аварийных Кодов (Ввод №:01-10) |
|  | 227 | Таблица Кодов Авторизации (Ввод №:001-600) |
|  | 228 | Маршрутизация Звонка Клиента |
|  | 229 | Таблица Начальник/Секретарь |
|  | 230 | Таблица Преобразования Цифр Прямого Входного Набора |
|  | 231 | Таблица Прямого Входного Набора |
|  | 232 | Зона Скорости Системы |
|  | 233 | Таблица Еженедельного Времени |
|  | 234 | Таблица Набора Голосовой Почты |
|  | 235 | Маршрутная матрица связи |
| Гостиница | 300 |  |
| Q-SIG (Дополнение к протоколу ISDN) | 320 |  |
| VOIP | 340 |  |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | 400 | Регулировка усиления приема платы DTIB (интерфейса цифровых телефонов) |
|  | 401 | Регулировка усиления приема платы SLIB (интерфейса обычных телефонов) |
|  | 402 | Регулировка усиления приема платы SLIB 12 |
|  | 403 | Регулировка усиления приема платы WTIB (беспроводных телефонов) |
| ОСНОВНОЕ МЕНЮ | PGM |  |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | 404 | Регулировка усиления приема ACOB |
|  | 405 | Регулировка усиления приема ACOB8 |
|  | 406 | Регулировка усиления приема DCOB |
|  | 407 | Регулировка усиления приема VMIB |
|  | 408 | Регулировка усиления приема DTRU |
|  | 409 | Регулировка усиления приема Внешнего Пейджера |
|  | 410 | Регулировка усиления приема CPTU |
|  | 411 | Регулировка усиления приема MODU |
|  | 418 | Регулировка усиления приема PTRP |
|  | 419 | Регулировка усиления приема PTRP |
|  | 420 | Частота Тона Системы |
|  | 421 | Частота Различаемого Звонка |
|  | 422 | Частота Различаемого Звонка городской линии |
|  | 423 | Каденция Тона ACNR (Автодозвона) |
|  | 424 | Маршрутная Матрица Связи |
|  | 425 | Сингулярная Таблица (Только для Кореи) |
| ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ (DB INIT) | 450 | Инициализация Плана Гибкого Назначения Номеров |
| БАЗА ДАННЫХ ПЕЧАТИ | 451 | Печать Плана Гибкого Назначения Номеров |