РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

LDK-300

Ноябрь 2000

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ АБОНЕНТА	1

1.1	ВВЕДЕНИЕ	1

1.2	ВВОД РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ	1

1.3	ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ	3

1.4	СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ	3

1.5	ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ	7

1.6	ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	10

TABLE 1.6.1  Информация о Местоположении	10

TABLE 1.6.2  Назначение Слота Стойки	10

TABLE 1.6.3  Назначение НомераПпорта ЧWTIB

10

TABLE 1.6.4  Назначение Логического Слота	10

TABLE 1.6.5  Тип Схемы Присвоения Номеров	10

TABLE 1.6.6 СХЕМА ПРОГРАММИРУЕМОГО ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ	12

TABLE 1.6.7   НАЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА СТАНЦИИ	14

TABLE 1.6.8   НАЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА СТАНЦИИ	14

TABLE 1.6.9   АТРИБУТ СТАНЦИИ  I/II/III	14

TABLE 1.6.10  АТРИБУТ СТАНЦИИ  ISDN	15

TABLE 1.6.11   ПРОГРАММА ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК	15

TABLE 1.6.12   БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СТАНЦИИ	17

TABLE 1.6.13  БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ЛИНИИ АТС (1/2)	18

TABLE 1.6.14 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ЛИНИИ АТС (2/2)	19

TABLE 1.6.15   БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (1/4)	20

TABLE 1.6.16   БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (2/4)	21

TABLE 1.6.17   БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (3/4)	22

TABLE 1.6.18   БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (4/4)	23

TABLE 1.6.19  ПРОГРАММА ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ   (1/2)	24

TABLE 1.6.20 ПРОГРАММА ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ   (2/2)	25

TABLE 1.6.21  НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ СТАНЦИИ	26

TABLE 1.6.22    ПРОГРАММА ГРУППЫ СТАНЦИИ  (1/3)	26

TABLE 1.6.23   ПРОГРАММА ГРУППЫ СТАНЦИИ (2/3)	27

TABLE 1.6.24    ПРОГРАММА ГРУППЫ СТАНЦИИ  (3/3)	28

TABLE 1.6.25  АТРИБУТЫ  ISDN	28

TABLE 1.6.26  НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ  МНЗ  (1/2)	29

TABLE 1.6.27  НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ  МНЗ (2/2)	30

TABLE 1.6.28   НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ	30

TABLE 1.6.29   ДРУГИЕ ТАБЛИЦЫ	31

TABLE 1.6.30    НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (1/5)	32

TABLE 1.6.31    НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (2/5)	33

TABLE 1.6.32    НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (3/5)	34

TABLE 1.6.33    НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (4/5)	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

TABLE 1.6.34   НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (5/5)	35

TABLE 1.6.35    ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	35

TABLE 1.6.36    ПЕЧАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ PROT	36

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ АБОНЕНТА

1.1	 ВВЕДЕНИЕ

Телефонная система LDK с кнопочным набором может быть запрограммирована таким образом, чтобы выполнить все индивидуальные потребности каждого Абонента. Все программирование выполнено на станции 100 (порт станции * 00), используя телефон с цифровыми кнопками KD-36D или LKD-30/44.

После входа в режим  программирования кнопочный  телефон станции 100 работает не как обычный телефон, а как устройство программирования определенными кнопками. Кнопки клавиатуры используются для того, чтобы ввести различные поля данных и цифровую информацию. 24 кнопки, расположенные в верхней части телефона (программируемые кнопки), используются для указания определенного поля данных и ввода информации. Иногда кнопка [SPEED] (скорость) и '*' клавиатуры используются для  удаления данных или определения конца ввода данных, а кнопка [REDIAL] (повторного набора номера) используется для удаления цифр или кодовой комбинаций, находящихся в конце ряда введенных цифр или знаков.

См. ТАБЛИЦУ 1.6.1 - 1.6.35 для данных по умолчанию. Если эта «предварительная программа» удовлетворяет Абонента, дополнительная административная программа не нужна. Для изменения данных управления пользователь входит в режим административного программирования и выбирает код программы. В режиме административного программирования другие кнопки клавиатуры работают в обычном порядке.

В процессе административного программирования ЖКД и СИД показывают запрограммированные данные и статус. Если программист вводит верные данные, то жидкокристаллический дисплей и светодиоды показывают введенные данные и эти данные сохраняются во временном буфере. Базы данных реальной системы не изменяются и не оказывают никакого влияния на функционирование телефона, если не выполнять процедуру постоянного обновления. При нажатии кнопки [HOLD/SAVE] (захватить/сохранить) все данные во временном буфере (те же самые, статус которых показывают ЖКД и СИД.) сохраняются в постоянной памяти. Звуковые сигналы дают знать  программисту о том, что ввод данных правилен (подтверждающий сигнал) или нет (сигнал ошибки).

Если программист хочет вернуться к предыдущему состоянию, надо нажать кнопку [АТСNF](подтверждение). При нажатии кнопки [АТСNF] временные поля данных стираются.

Если программист хочет перегрузить Систему, войти в PGM450 – кнопка Btn14 и нажать кнопку [HOLD/SAVE], или Система будет перегружена автоматически после PGM100 – кнопка Btn1 (назначение национального кода)

1.2	ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. 	 Поднять телефонную трубку или нажать кнопку [MON] на станции управления, будет слышен цифровой сигнал ICM "ответ станции".

2.	 Нажать кнопку [TRANS/PGM], и набрать ＊ # (слышен сигнал подтверждения).

3.	 Ввести пароль администрирования, если таковой был установлен. Станцию входит в режим административного программирования (слышен сигнал подтверждения).

К каждой программе обеспечивается доступ  при нажатии кнопки [TRANS/PGM] и наборе номера программы из трех цифр. Если при вводе  данных совершена ошибка, нажатие кнопки [TRANS/PGM] может привести к возврату в предыдущее состояние. При нажатии кнопки [TRANS/PGM] на ЖКД появится:

ENTER PROGRAM АТСDE

1.3	 ПРОЦЕДУРА ПОСТОЯННОГО ОБНОВЛЕНИЯ

Для сохранения данных на постоянной основе, после их ввода, используется кнопка [HOLD/SAVE]. Если все данные были введены правильно, будет слышен сигнал подтверждения при нажатии кнопки [HOLD/SAVE]. Если имелись какие-либо ошибки во вводе, будет слышен сигнал ошибки и данные не будут сохранены в постоянной памяти.

1.4	 СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ

Следующий план присвоения номеров может быть изменен административным программированием  104-107 в зависимости от потребностей пользователя.

| НОМЕР | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 100-399 | Номер станции |  |
| 620-667 | Номер группы Станции |  |
| 501-535 | Внутренние Зоны Поискового Вызова |  |
| 543 | Внутренний Поисковый Вызов Звонок Всем |  |
| 544 | Поисковый Вызов «Встреть Меня» |  |
| 546 | Внешняя Зона Поискового Вызова -1 |  |
| 547 | Внешняя Зона Поискового Вызова -2 |  |
| 548 | Внешний Поисковый Вызов Звонок Всем |  |
| 549 | Поисковый Вызов Звонок Всем |  |
| 550 | Ввод кода счета ДРСС | СТЛ |
| 551 | Команда Кратковременный Отбой на линию АТС |  |
| 552 | Повтор последнего набранного номера |  |
| 553 | Не Беспокоить |  |
| 554 | Переадресация Вызова |  |
| 555 | Скоростной Набор Станции |  |
| 556 | Включение Ожидает Сообщение |  |
| 557 | Ответ на Ожидает Сообщение |  |
| 558 | Доступ к скоростному набору |  |
| 559 | Отменить Не Беспокоить/Переадресация Вызова /Заранее выбранное Сообщение |  |
| 563 | Код ввода Программы | СТЛ |
| 565 | Переустановка Сигнализации |  |
| 566 | Прием Группового Вызова |  |
| 569 | Универсальный ночной ответ (УОН) |  |
| 601-619 | Вызов Ячеек Памяти Расположения Вызовов |  |
| 7XXX | Прием Прямого Вызова (XXX = номер Станции) |  |
| 8XX | Доступ к Группе АТС |  |
| 88XXX | Доступ к линии АТС |  |
| 89 | Доступ к Межсистемной Маршрутизации |  |
| 8* | Восстановить Удержание Группы АТС |  |
| 8 * XXX | Восстановить Удержание Линии АТС |  |
| 9 | Доступ к первой линии АТС |  |
| 0 | Вызов Дежурного АТС |  |
| *0 | Печатать ДРСС (база Станции) | Дежурный АТС |
| *1 | Печатать ДРСС (База группы учета) | Дежурный АТС |
| *2 | Удалить ДРСС (база Станции) | Дежурный АТС |
| *3 | Удалить ДРСС (база группы учета) | Дежурный АТС |
| *4 | Появление на ЖКД Стоимости Разговора | Дежурный АТС |
| *8 | Включение Ожидание Сообщения Голосовой Почты |  |
| *9 | Отмена Ожидание Сообщения Голосовой Почты |  |
| ** | Остановить Печать ДРСС | Дежурный |
| * *1 | Открытие двери 1 |  |
| * *2 | Открытие двери 2 |  |
| * *3 | Открытие двери 3 |  |
| * *4 | Открытие двери 4 |  |
| [SPEED] + * | Повторный Набор Последнего Набранного номера |  |
| [SPEED] + * | Набор Cохраненного номера | Клавиатура |
| [SPEED] + 00-19 | Доступ к Cкоростному Набору Станции | Клавиатура |
| [SPEED] + XXXX | Доступ к Скоростному Набору Системы | XXXX: 2000 - 4999 (Бинарный номер скоростного набора Системы) |

- Чтобы войти в режим программирования пользователя нажмите кнопку [TRANS/PGM] на клавиатуре или наберите 563 (код ввода программирования) в СТЛ.

- Следующая схема присвоения номеров является фиксированной и не может быть изменена Административным  Программированием.

1) Для станций

| # НОМЕР | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 11 | Дифференцированное Кольцо | Клавиатура |
| 12 | Режим ответа Селекторной связи (1 ВЧ / 2 сигнала / 3 PV) | Клавиатура |
| 21 | Изменение Класса Обслуживания Станции |  |
| 22 | Восстановление Класса Обслуживания Станции |  |
| 23 | Изменяющийся Класс Обслуживания | Клавиатура |
| 31 | Регистрация Кода разрешения |  |
| 32 | Изменение Кода разрешения |  |
| 41 | Регистрация Времени пробуждения (одноразовый / непрерывный) |  |
| 42 | Отмена Времени пробуждения |  |
| 51 | Активация Заранее выбранного Сообщения | " |
| 52 | Установка Сообщения Абонента |  |
| 61 | Запись Приветствия пользователя ЦГБ |  |
| 62 | Прослушивание Времени и Даты ЦГБ |  |
| 63 | Прослушивание Номера Станции ЦГБ |  |
| 64 | Прослушивание Статуса Станции ЦГБ |  |
| 65 | Запись Сообщения Поискового Вызова ЦГБ |  |
| 66 | Стирание Приветствие Пользователя ЦГБ |  |
| 67 | Стирание Сообщения Поискового Вызова ЦГБ |  |
| 71 | Режим индикации ЖКД (Английский язык / корейский язык) | Клавиатура |
| 72 | Дисплей версии MPB | Клавиатура |
| 73 | Фоновая музыка | Клавиатура |
| 74 | Регистрация имени пользователя Станции |  |
| 75 | Режим наушники/громкоговоритель | Клавиатура |
| 78 | Серийный номер / Пакеты ПО | Клавиатура с жидкокристаллическим дисплеем |

2) Для дежурного

| НОМЕР | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0111 | Печать ДРСС (База Станции) | Дежурный Системы |
| 0112 | Удаление ДРСС (База Станции) | Дежурный Системы |
| 0113 | Печать ДРСС (База Группы) | Дежурный Системы |
| 0114 | Удаление ДРСС (База Группы) | Дежурный Системы |
| 0115 | Прерывание печати | Дежурный Системы |
| 0121 | Начало Анализа Трафика | Дежурный Системы |
| 0122 | Невозможность Анализа Трафика | Дежурный Системы |
| 0123 | Печать Анализа Трафика | Дежурный Системы |
| 0124 | Прерывание Анализа Трафика | Дежурный Системы |
| 021 | Изменение Класса Обслуживания Станции (КО) | Дежурный |
| 022 | Восстановление Класса Обслуживания Станции | Дежурный |
| 031 | Отмена кода разрешения | Дежурный Системы |
| 041 | Установка даты / времени Системы | Дежурный |
| 042 | Регистрация времени пробуждения (Одноразовый / непрерывный) | Дежурный |
| 043 | Отмена времени пробуждения | Дежурный Системы |
| 044 | Изменение режима даты жидкокристаллического дисплея | Дежурный Системы |
| 045 | Изменение режима времени жидкокристаллического дисплея | Дежурный Системы |
| 046 | Использование времени и даты Приемного Устройства | Дежурный Системы |
| 051 | Активация заранее выбранного Сообщения | Дежурный |
| 052 | Дезактивация заранее выбранного Сообщения | Дежурный |
| 053 | Программа Сообщения дисплея клиентуры | Дежурный Системы |
| 054 | Стирание Сообщения Голосовой Почты | Дежурный |
| 06 | Запись ЦГБ Приветствия Системы | Дежурный Системы |
| 071 | Не беспокоить/переадресация вызова /отмена заранее выбранного Сообщения | Дежурный |
| 072 | Наименование станции регистра | Дежурный |
| 073 | Отключение исходящего вызова АТС | Дежурный Системы |
| 074 | Программа автоматического режима день / ночь | Дежурный |
| 075 | Выбор музыки телефона двери | Дежурный |
| 076 | Музыка внешнего поискового вызова -1 Назначение / отмена | Дежурный |
| 077 | Музыка поискового вызова -2 Назначение / отмена | Дежурный |

3) Коды программирования программируемых кнопок

| НОМЕР | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 54 | Назначение кнопки [Запись разговора]- с голосовой почтой | Клавиатура |
| 55 | Ограничение звонка ПВН | N/A |
| 56 | Восстановление звонка ПВН | N/A |
| 80 | Назначение кнопки [Код счета] |  |
| 83 | Назначение кнопки [Удержание ICM] |  |
| 84 | Назначение кнопки [LOOP (ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ)] |  |
| 85 | Назначение кнопки [Задержки вызова] |  |
| 86 | Назначение кнопки [Прерывание вызова Дежурным] | Дежурный Системы |
| 87 | Назначение кнопки [АРВ DND] | Только член группы АРВ |
| 89 | Вспомогательная клавиатура |  |
| 8* | Назначение кнопки [АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ - АРВ] | Клавиатура (Только старший оператор Группы АРВ) |
| 91 | Назначение кнопки [АТСNF] | 2/8 Клавиатура |
| 92 | Назначение кнопки [CALLBK] | 2/8 BTN Клавиатура |
| 93 | Назначение кнопки [Не Беспокоить/Переадресация Вызова] | 2/8 BTN Клавиатура |
| 94 | Назначение кнопки [Кратковременный Вызов)] | 2/8 BTN Клавиатура |
| 95 | Назначение кнопки [отсутствие звука] | 2/8 BTN Клавиатура |
| 96 | Назначение кнопки [МУС] | 2/8 BTN Клавиатура |
| 97 | Назначение кнопки [ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА] | 2/8 BTN Клавиатура |

1.5	 ИНДЕКС ПРОГРАММИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ | ПРОГРАММА | ПУНКТ |
| --- | --- | --- |
| Заранее запрограммировано | 100 | Информация о местоположении |
|  | 101 | Назначение слота |
|  | 102 | Назначение номера порта WTIB |
|  | 103 | Назначение логического слота |
|  | 104 | Тип схемы присвоения номеров |
|  | 105 | Программируемая схема присвоения номеров - номер станции |
|  | 106 | Программируемая схема нумерации А |
|  | 107 | Программируемая схема нумерации Б |
|  | 108 | Установка Адреса в Интернете |
| ПРОГРАММА БАЗЫ СТАНЦИИ | 110 | Назначение Идентификатора Станции |
|  | 111 | Атрибут Станции I |
|  | 112 | Атрибут Станции II |
|  | 113 | Атрибут Станции III |
|  | 114 | Атрибут Станции ISDN |
|  | 115 | Назначение программируемых кнопок |
|  | 116 | Класс Обслуживания Станции |
|  | 117 | Доступ в группу городских линий |
|  | 118 | Доступ в зону внутреннего поискового вызова |
|  | 119 | Зона поискового вызова Конференция |
|  | 120 | Закрытая группа внутренней связи |
|  | 121 | Заранее установленная переадресация вызова |
|  | 122 | Выбор горячей / теплой линии |
|  | 123 | Атрибут КТ |
|  | 124 | Группа счета ДРСС |
| ПРОГРАММА БАЗЫ ЛИНИИ АТС | 140 | Класс обслуживания АТС |
|  | 141 | Атрибут линии АТС I |
|  | 142 | Атрибут линии АТС II |
|  | 143 | Атрибут линии АТС ISDN |
|  | 144 | Назначение АТС кольца |
| ПРОГРАММА БАЗЫ СИСТЕМЫ | 160 | Атрибут Системы I |
|  | 161 | Атрибут Системы II |
|  | 162 | Пароль управления |
|  | 163 | Атрибуты сигнализации |
|  | 164 | Назначение дежурного |
|  | 165 | Автоответчик ЦГБ Объявление* |
|  | 166 | Класс обслуживания АТС-к-АТС |
|  | 167 | Пункт Назначение ПВН/ПВДС |
|  | 168 | Контакт Внешнего управления |
|  | 169 | Режим дата ЖКД/время/язык |
|  | 170 | Модем |
|  | 171 | Музыка |
|  | 172 | Код доступа в Локальную АТС |
|  | 173 | Приоритет Ответ на звонок поднятием трубки |
|  | 174 | Установка порта RS-232C |
|  | 175 | Выбор серийного порта печати |
|  | 176 | Импульсный набор / коэффициент скорости |
|  | 177 | Атрибуты ДРСС |
|  | 178 | Дата / время системы |
|  | 179 | Таблица Взаимосвязанных Пар Станций |
|  | 180 | Таймеры Системы – I |
|  | 181 | Таймеры Системы – II |
|  | 182 | Таймеры Системы - III |
| ГРУППА СТАНЦИЙ | 190 | Назначение группы станций |
|  | 191 | Назначение атрибута группы Станции |
| ПРОГРАММА БАЗЫ СИСТЕМЫ ISDN | 200 | Атрибуты 1 ISDN |
|  | 201 | Таблица COLP |
|  | 202 | Таблица ГАН |
| ТАБЛИЦЫ | 220 | Назначение МНЗ |
|  | 221 | Таблица МНЗ - LDT |
|  | 222 | Таблица МНЗ - ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ |
|  | 223 | Инициализация Таблицы МНЗ |
|  | 224 | Таблица Исключений Междугородних Телефонных Разговоров – Разрешает А (номер входа:01-30) |
|  |  | Таблица Исключений Междугородних Телефонных Разговоров – Отказывает А (номер входа:01-30) |
|  |  | Таблица Исключений Междугородних Телефонных Разговоров – Разрешает Б (номер входа:01-30) |
|  |  | Таблица Исключений Междугородних Телефонных Разговоров – Отказывает Б (номер входа:01-30) |
|  | 225 | Таблица Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров – Разрешает (номер входа:01-10) |
|  |  | Таблица Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров – Отказывает (номер входа:01-10) |
|  | 226 | Таблица аварийных кодов (номер входа:01-10) |
|  | 227 | Таблица кода разрешения (номер входа:001-600) |
|  | 228 | Маршрутизация звонка Абонента |
|  | 229 | Таблица директор / секретарь |
|  | 230 | Цифровая таблица преобразования ПВН |
|  | 231 | Таблица программируемой ПВН |
|  | 232 | Зона скорости Системы |
|  | 233 | Еженедельное расписание |
|  | 234 | Таблица набора звуковой почты |
|  | 235 | Таблица маршрутизации связи |
| Гостиница | 300 |  |
| Q-SIG | 320 |  |
| VOIP | 340 |  |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 400 | Регулировка усиления приемного устройства DTIB |
|  | 401 | Регулировка усиления приемного устройства SLIB |
|  | 402 | Регулировка усиления приемного устройства SLIB12 |
|  | 403 | Регулировка усиления приемного устройства WTIB |
|  | 404 | Регулировка усиления приемного устройства ААТСB |
|  | 405 | Регулировка усиления приемного устройства AАТСB8 |
|  | 406 | Регулировка усиления приемного устройства DАТСB |
|  | 407 | Регулировка усиления приемного устройства VMIB |
|  | 408 | Регулировка усиления приемного устройства DTRU |
|  | 409 | Регулировка усиления приемного устройства Внешнего Поискового Вызова |
|  | 410 | Регулировка усиления приемного устройства CPTU |
|  | 411 | Регулировка усиления приемного устройства MODU |
|  | 418 | Регулировка усиления приемного устройства PTRP |
|  | 419 | Регулировка усиления приемного устройства PTRP |
|  | 420 | Частота звукового сигнала системы |
|  | 421 | Частота Дифференцированного Звонка |
|  | 422 | Частота звонка Различаемой АТС |
|  | 423 | Тактовый Звуковой Сигнал ACNR |
|  | 424 | Таблица Маршрутизации Соединения |
|  | 425 | Одиночная таблица (только Корея) |
| ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗА ДАННЫХ | 450 | Инициализация программируемой схемы присвоения номеров |
| ПЕЧАТЬ БАЗА ДАННЫХ | 451 | Печать программируемой схемы присвоения номеров |

1.6	 ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

ТАБЛИЦА 1.6.1 Информация  о местоположении

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | Код страны | 82 | Макс. 4 цифры |
|  | 2 | Местоположение абонента | . | Макс. 23 цифры |

ТАБЛИЦА 1.6.2 Назначение слота стойки

| ## ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПА-ЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | - | Назначение слота | Обраща- ться к приме- чанию 2 | Обращаться к примечанию 1 | В случае назначения PRIB, возможно программирование номера логического порта. |

Обратите внимание:  1) Если выключатель DIP ручного обнаружения панели ВЫКЛЮЧЕН, система обнаружит установленный тип панели автоматически. Если выключатель DIP ВКЛЮЧЕН, код типа панели должен быть введен в каждый слот. После ручного назначения слота стойки пользователь должен перегрузить систему вручную.

Обратите внимание: 2) таблица кода типа панели:

| СТАН- ЦИЯ | КОД | СO L | КОД | Станция и СOL | КОД | И т.д | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTIB12 DTIB24 SLIB6 SLIB12 WTIB DSIB | 11 12 13 14 15 18 | PRIB BRIB LАТСB4 LАТСB8 TLIB EMIB | 31 32 33 34 37 38 | STIB | 51 | VMIB | 61 |

ТАБЛИЦА 1.6.3 Назначение порта WTIB

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | - | Назначение номера порта WTIB | 008 - 192 (Кратно 8) | 8 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.4 Назначение логического слота

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | # ПУНКТ | # ПО УМОЛЧАНИЮ | # ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 1 | Панель COL | См. примечание 1 |  |
|  | 2 | Панель СТАНЦИИ | См. примечание 1 |  |
|  | 3 | VMIB | Не назначен |  |

N) Если выключатель DIP ручного обнаружения панели ВЫКЛЮЧЕН, система определяет последовательность назначения  логического слота по возрастанию автоматически. Если выключатель DIP ВКЛЮЧЕН, назначение  логического слота необходимо вводить на каждом типе панели. После ручного назначения логического слота пользователь должен вручную привести систему в первоначальное положение.

ТАБЛИЦА 1.6.5 СХЕМЫ ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ

| ПРО-ГРА-ММА | № КНО-ПКИ | ПУНКТ | ДИАПАЗОН СЕЛЕКТОРНОЙ СВЯЗИ | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 1 | Диапазон Чисел 1 | 100 – 399 | Да | Поскольку это – основной тип, первая цифра номера станции должна быть 1 – 4. |
|  | 2 | Диапазон Чисел 2 | 100 – 399 | Нет | Номер станции может меняться в пределах 799. |
|  | 3 | Диапазон Чисел 3 | 100 – 399 | Нет | Австралия. По умолчанию. |
|  | 4 | Диапазон Чисел 4 | 7700-7999 | Нет | Новая Зеландия. По умолчанию. |
|  | 5 | Диапазон Чисел 5 | 200 – 499 | Нет | Италия. По умолчанию. |
|  | 6 | Диапазон Чисел 6 | 21 – 79 | Нет | Финляндия. По умолчанию. Макс. количество портов станции 60. |
|  | 7 | Диапазон Чисел 7 | 10 – 79 | Нет | Макс. количество портов станции 70. |
|  | 8 | Диапазон Чисел 8 | 100 – 399 | Нет | Номер станции может меняться в пределах 999. |

ТАБЛИЦА 1.6.6 ПРОГРАММИРУЕМАЯ СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ

| ПРО-ГРА-ММА | КНО-ПКА | ПОЛЕ | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО1 | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО 2 | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО 3 | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО 4 | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО 5 | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО 6 | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО 7 | ЧИСЛОВОЕ МНОЖЕСТ-ВО 8 | ПРИМЕ- ЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | - | Вызов по Селекторной Связи | 100 - 399 | 100 – 399 (100 ~ 799) | 100 – 399 | 7700 – 8073 (7000 ~ 8999) | 200 – 499 | 21-79 | 10 - 79 | 100 – 399 (100 ~ 999) |  |
| 106 | 1 | Контрольный Номер Группы | 620 - 667 | *620 - *667 | 620 – 667 | 9700-9747 | 620 – 667 | *620 - *667 | *620 - *667 | *620 - *667 |  |
|  | 2 | Зона Внутреннего Вызова 1-35 | 501 – 535 | *501 – *535 | #01-#35 | #01-#35 | *501 – *535 | *501 – *535 | *501 – *535 | *501 – *535 |  |
|  | 3 | Внутренний Поисковый Вызов Всех | 543 | *543 | #5 | #3 | 673 | *543 | *543 | *543 |  |
|  | 4 | Вызов Встреть Меня | 544 | *544 | ## | ## | 674 | *544 | *544 | *544 |  |
|  | 5 | Зона Внешнего Поискового Вызова 1 | 545 | *545 | #6 | #41 | 675 | *545 | *545 | *545 |  |
|  | 6 | Зона Внешнего Поискового Вызова 2 | 546 | *546 | #7 | #42 | 676 | *546 | *546 | *546 |  |
|  | 7 | Зона Внешнего Поискового Вызова 3 | 547 | *547 | #8 | #43 | 677 | *547 | *547 | *547 |  |
|  | 8 | Поисковый Вызов Всех | 548 | *548 | #9 | #5 | 678 | *548 | *548 | *548 |  |
|  | 9 | Поисковый Вызов Всех Внутр. и Внешн.) | 549 | *549 | #00 | #6 | 679 | *549 | *549 | *549 |  |
|  | 10 | Ввод кода учета ДРСС | 550 | *550 | 550 | 91 | 680 | *550 | *550 | *550 | СТЛ |
|  | 11 | Команда Кратковременный Отбой на Линию АТС | 551 | *551 | 551 | 551 | 681 | *551 | *551 | *551 | СТЛ |
|  | 12 | Набор Последнего Номера | 552 | *552 | 552 | 552 | 682 | *552 | *552 | *552 | СТЛ |
|  | 13 | Не Беспокоить (Переключение Вкл./Выкл.) | 553 | *553 | 553 | 553 | 683 | *553 | *553 | *553 | СТЛ |
|  | 14 | Переадресация Вызова | 554 | *554 | 554 | 554 | 684 | *554 | *554 | *554 | СТЛ |
|  | 15 | Программирование Скоростного Набора | 555 | *555 | 555 | *40 | 685 | *555 | *555 | *555 | СТЛ |
|  | 16 | Включение Ожидает Сообщение/Ответный Звонок | 556 | *556 | 556 | *66 | 686 | *556 | *556 | *556 |  |
|  | 17 | Ответ на Ожидает Сообщение/Ответный Звонок | 557 | *557 | 557 | *67 | 687 | *557 | *557 | *557 | СТЛ |
|  | 18 | Доступ к Скоростному Набору | 558 | *558 | 558 | *9 | 688 | *558 | *558 | *558 | СТЛ |
|  | 19 | Отмена Не Беспокоить/Переадресация/Предв. Сообщение | 559 | *559 | 559 | 559 | 689 | *559 | *559 | *559 | СТЛ |
|  | 20 | Удержание Системы | 560 | *560 | 560 | 560 | 690 | *560 | *560 | *560 | СТЛ |
|  | 21 | Дублирование работы Станции при Перемещении | 561 | *561 | 561 | 561 | 691 | *561 | *561 | *561 |  |
|  | 22 | Восстановление Работы Станции После Перемещения | 562 | *562 | 562 | 562 | 692 | *562 | *562 | *562 |  |
|  | 23 | Код Ввода Режима Программирования | 563 | *563 | 563 | 563 | 1 | *3 | *3 | *3 | СТЛ |
|  | 24 | Повторная Установка Аварийной Сигнализации | 565 | *565 | 565 | *565 | 695 | *565 | *565 | *565 |  |
| 107 | 1 | Прием Группового Вызова | 566 | *566 | ** | *1 | 696 | *566 | *566 | *566 |  |
|  | 2 | Равномерное Распределение Вызовов Не Беспокоить | 568 | *568 | 568 | 568 | 698 | *568 | *568 | *568 |  |
|  | 3 | Ответ в Ночное Время | 569 | *569 | 577 | 2 | 699 | *569 | *569 | *569 |  |
|  | 4 | Вызов Ячеек Памяти Накопления Вызовов | 601 - 619 | *601 -* 619 | 601 – 619 | 950 – 968 | 601 - 619 | *601 -* 619 | *601 -* 619 | *601 -* 619 |  |
|  | 5 | Прием Прямого Вызова | 7 | *7 | *7 | *42 | 7 | *7 | *7 | *7 |  |
|  | 6 | Доступ в Группу АТС (Группа 01 - 72) | 8xx | 8xx | 8xx | 4xx | 8xx | 8xx | 8xx | #8xx |  |
|  | 7 | Доступ в Индивидуальную АТС (01 - 200) | 88xxx | 88xxx | 88xxx | 48xxx | 88xxx | 88xxx | 88xxx | #88xxx |  |
|  | 8 | Доступ в Межсистемную Маршрутизацию | 8901 | 8901 | 8901 | 4901 | 8901 | 8901 | 8901 | *401 |  |
|  | 9 | Восстановление Удерживаемой Линии АТС | 8* | 8* | 8* | 4* | 8* | 8* | 8* | #8* |  |
|  | 10 | Восстановление Удерживаемой Индивидуальной Линии АТС | 8#xxx | 8#xxx | 8#xxx | 4#xxx | 8#xxx | 8#xxx | 8#xxx | #8#xxx |  |
|  | 11 | Доступ к Линии АТС 1-ой Свободной Группы АТС | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | #9 |  |
|  | 12 | Вызов Дежурного АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #0 |  |
|  | 13 | 1-ая Дверь Открыта | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 |  |
|  | 14 | 2-ая Дверь Открыта | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 |  |
|  | 15 | 3-ья Дверь Открыта | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 |  |
|  | 16 | 4-ая Дверь Открыта | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 |  |
|  | 17 | 5-ая Дверь Открыта | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 |  |
|  | 18 | 6-ая Дверь Открыта | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 |  |
|  | 19 | 7-ая Дверь Открыта | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 |  |
|  | 20 | Включение Функции Ожидает Сообщение Голосовой Почты | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 |  |
|  | 21 | Отмена Функции Ожидает Сообщение Голосовой Почты | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.7 НАЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА СТАНЦИИ

| № КНО-ПКИ | ПУНКТ | ДИАПАЗОН ИНТЕРКОМА | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование IP (Адрес в Интернете) | Макс. 16 | - |  |
| 2 | Адрес сервера IP | 12 Цифр | - | Пропустить: № |
| 3 | Адрес Clip IP | 12 Цифр | - |  |
| 4 | Адрес Gateway | 12 Цифр | - |  |
| 5 | Маска подсети | 12 Цифр | 255.255.255.0 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.8 НАЗНАЧЕНИЕ ID СТАНЦИИ

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 1 | ID | 01-15 |  |  |
|  | 2 | DSS/DLS КАРТА – Взаимосвязанная Станция | № Станции |  |  |

ТАБЛИЦА 1.6.9 АТРИБУТ СТАНЦИИ I/II/III

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ |  | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 1 | Автоматический Выбор Динамика |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 2 | Переадресация Вызова |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 3 | Не Беспокоить |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 4 | Безопасность Информационной Линии |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 5 | Громкий Звуковой Сигнал на СТЛ |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 6 | Сигнализация ICM (Закрытая Группа Внутренней Связи) |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 7 | Ответ Без Касания |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 8 | Доступ к Поисковому Вызову |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 9 | Тип звонка |  | 0 – 4 | 0 |  |
|  | 10 | Звонок Динамик/Наушники |  | ДИНАМИК/ НАУШНИКИ/ ОБА | Громкоговоритель |  |
|  | 11 | Громкоговоритель/Наушники |  | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 12 | Слот VMIB |  | 0 – 2 | 0 |  |
|  | 13 | Номер группы ICM |  | 1 – 15 | 1 |  |
| 112 | 1 | Предупреждающий Звуковой Сигнал АТС |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 2 | Автоматическое Удержание |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | СТАНЦИЯ 2:ВКЛ. |
|  | 3 | Ограничение Времени Вызова АТС |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 4 | Доступ к Линии АТС |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 5 | Нахождение в Очереди Линии АТС |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 6 | Программирование АТС |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. |  |
|  | 7 | Ответ На Звонок Поднятием Трубки |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 8 | Заблаговременно Оплаченный Вызов |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 9 | Доступ к Скоростному Набору |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 10 | Двусторонняя Запись |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 11 | Режим Факса |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 12 | Режим ВНЕСЕТЕВОГО Вызова |  | ВНЕШН./ ВСЕ | ВСЕ |  |
| 113 | 1 | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. | СТАНЦИЯ 100 ВКЛ. |
|  | 2 | Доступ к VMIB |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. |  |
|  | 3 | Групповое Прослушивание |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. |  |
|  | 4 | Возможность Прерывания Работы в Местном Режиме |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. |  |
|  | 5 | Скрытые Набранные Цифры ДРСС |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. |  |
|  | 6 | Голос Вторжения |  | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. |  |
|  | 7 | «Теплая» Линия | «Горячая» Линия/ «Теплая» Линия | «Теплая» Линия |  |  |
|  | 8 | Атрибут Сигнализация | MISB RAU1 RAU2 | (ВКЛ./ВЫКЛ.) (ВКЛ./ВЫКЛ.) (ВКЛ./ВЫКЛ.) | ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. |  |

### ТАБЛИЦА 1.6.10   АТРИБУТ СТАНЦИИ ISDN

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИ-МЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 1 | ЖКД ДИСПЛЕЙ CLIP | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 2 | ЖКД ДИСПЛЕЙCOLP | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 3 | ДИСПЛЕЙ CLI /ПЕРЕНАПРАВИТЬ | CLI /ПЕРЕНАПРА-ВИТЬ | CLI |  |
|  | 4 | CLI ОЖИДАЕТ СООБЩЕНИЕ | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 5 | ДОБАВ. 6T или Дежурный | Дежурный/До-бавочный | Добавочный |  |
|  | 6 | КЛАВИАТУРА | КЛАВИАТУРА/ДТМЧ | DTMF |  |
|  | 7 | ДЛИННЫЙ/ КОРОТКИЙ | ДЛИННЫЙ/ КОРОТКИЙ | Короткий |  |
|  | 8 | ТИП НОМЕРА ВЫЗЫВАЕМОЙ СТОРОНЫ | 0-2 | 0 (Не используется) |  |
|  | 9 | ПОДАДРЕС S0 | 0-2 | 0 (Не используется) |  |
|  | 10 | Тип Соединения | АВТО / ФИКСИРОВА-ННЫЙ | ФИКСИРОВАННЫЙ |  |
|  | 11 | ДИСПЛЕЙ НАЗВАНИЯ CLI | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 12 | НОМЕР СТАНЦИИ CLI ISDN | Макс. 4 цифры | Логический Номер Станции |  |
|  | 13 | ИНДИКАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 14 | ISDN CLIR | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 15 | ISDN COLR | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |

ТАБЛИЦА 1.6.11 ПРОГРАММА ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 01-24 | Назначение Кнопок | КНОПКИ 01-24 |  |  |
|  |  | 1: Кнопка Пользователя | - |  | Не программируется |
|  |  | 2: Кнопка {АТСxx} | 01-200 |  |  |
|  |  | 3: Кнопка {Группа АТС xx} | 01-72 |  |  |
|  |  | 4: Кнопка {LOOP (ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ)} | - |  |  |
|  |  | 5: Кнопка {СТАНЦИЯ xxx} | № Станции |  |  |
|  |  | 6: Кнопка ПРОГРАММИРОВАНИЯ Станции | 11 – 99 |  | КЛАВИША КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ (21,22,23) КЛАВИША (41,42) МУЗЫКАЛЬНАЯ КЛАВИША(73) КЛАВИША_COLR (58) КЛАВИША_ICM (83) КЛАВИША ОЖИДАНИЯ ВЫЗОВА (85) КЛАВИША ВМЕШАТЕЛЬСТВА (86) КЛАВИША КЛАВИАТУРЫ (89) КЛАВИША КОДА ACCT (31) КЛАВИША ДВУСТОРОННЕЙ ЗАПИСИ(54) |
|  |  | 7: Кнопка {СКОРОСТЬ СТАНЦИИ xxx} | Бинарный № Скорость Станции |  |  |
|  |  | 8: Кнопка { СКОРОСТЬ СИСТЕМЫ xxxx} | Бинарный № Скорость Системы |  |  |

ТАБЛИЦА 1.6.12 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СТАНЦИИ

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПА-ЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕ-ЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 1 | Класс Обслуживания Станции: День | 1 - 7 | 1 |  |
|  | 2 | Класс Обслуживания Станции: Ночь | 1 - 7 | 1 |  |
| 117 |  | Доступ в Группу АТС |  |  |  |
|  | 1 | Группа линии АТС 01~24 |  | 01-24 |  |
|  | 2 | Группа Линии АТС 25~48 |  | 25-48 |  |
|  | 3 | Группа Линии АТС 49~72 |  | 49-72 |  |
| 118 |  | Доступ в Зону Внутреннего Поискового Вызова |  | ГРУППА 01 |  |
|  | 1 | Зона Внутреннего Поискового Вызова 01~24 |  |  |  |
|  | 2 | Зона Внутреннего Поискового Вызова 25~30 |  |  |  |
| 119 | 1-xx | Доступ в Зону Поискового Вызова Конференции | 31 - 35 |  |  |
| 120 |  | Номер Группы ICM (Закрытая Группа Внутренней Связи) |  |  |  |
|  | 1 | Дежурный Группы ICM | № СТАНЦИИ | - |  |
|  | 2 | Группа Доступа ICM | 01 - 15 | - |  |
| 121 |  | Заранее Установленная Переадресация Вызова |  | - |  |
| 122 |  | «Горячая» Линия / «Теплая» Линия |  | - |  |
|  |  | 1: Программируемая Кнопка | 01 – 48 | - |  |
|  |  | 2: Линия АТС | 001-200 | - |  |
|  |  | 3: Группа АТС | 01-72 | - |  |
|  |  | 4: Станция | № Станции | - |  |
| 123 | 1 | Режим КТ (CTI) | 0 – 2 | 1 | 0:Неактивн. 1:РежимCTI 2:Режим AT |
|  | 2 | Скорость Двоичной Передачи КТ | 0 – 2 | 0 | 0:1200 1:2400 2:4800 |
| 124 |  | Назначение Группы Учета ДРСС | 00 - 99 | 00 (НЕ НАЗНАЧЕНО)) |  |

ТАБЛИЦА 1.6.13 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ЛИНИИ АТС (1/2)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ |  | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | Тип Обслуживания АТС |  |  |  |  |
|  | 1 | Тип АТС |  | 1-4 | 1(Нормаль-ный) | 1: Нормальный, 2:A_ПВН, 3:ISDN ПВН/ГАН, 4: СОЕДИНЕНИЕ |
|  | 2 | Детальный Атрибут Типа |  |  |  |  |
|  |  | ПВДС(Д/Н/В) |  |  |  | День / Ночь / Выходные |
|  |  |  | ПВДС SVC | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  |  |  | VMIB ANNC | 00-70 | 00(НЕ НАЗНАЧ.) |  |
|  |  | Анало-говый Прямой Входной Набор |  |  |  |  |
|  |  |  | СИГНАЛ | 1-3 | 1 | 1: Моментальный 2: Прерывистый 3: Набор с Задержкой |
|  |  |  | № ДАННЫХ | 00-70 | 00 (НЕ НАЗНАЧ.) |  |
|  |  | Атрибут Типа |  |  |  |  |
|  |  |  | СИГНАЛ СОЕДИНЕНИЯ | 1-4 | 1 | 1:RD 2:LD 3:EM-C 4:EM-D |
| 141 |  | Атрибут Линии АТС 1 |  | 1-8 |  |  |
|  | 1 | Группа Городских Линий |  | 00-73 | 01 |  |
|  | 2 | Класс Обслуживания Линии АТС |  | 1-5 | 1 |  |
|  | 3 | Код Учета ПВДС |  | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 4 | Назначение Линии АТС |  | ПОЛ./LOOP (ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ) | LOOP (ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ) | Случайная Переменная Полярность, Начало LOOP (Получение Звонков с Закрытых Линий) |
|  | 5 | Тип Линии АТС |  | ТСЧП/АТС | CO |  |
|  | 6 | Тип Сигнала Линии АТС |  | ДТМЧ / ИМПУЛЬС- НЫЙ | ДТМЧ |  |
|  | 7 | Тип Кратковременный Отбой |  | ЗЕМЛЯ/ ПОЛУЧЕ- НИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ | ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ |  |
|  | 8 | УОН |  | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 9 | Группа Расчетов Линии АТС |  | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 142 |  | Атрибут Линии АТС 2 |  | 1-13 |  |  |
|  | 1 | Название Дисплея Линии АТС |  | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 2 | Назначение Названия Линии АТС |  |  | - | Макс. 12 знаков |
|  | 3 | Измерительное Устройство |  | 0-11 | 0 |  |
|  | 4 | Падение Напряжения в Сети с CPT |  | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 5 | Выделенный Звонок АТС |  | 0-4 | 0 |  |
|  | 6 | Линии АТС МУС |  | 0-13 | 1 |  |
|  | 7 | Звуковой Сигнал Набора Локальной АТС и ЦАТС |  | ДА / НЕТ | ДА |  |
|  | 8 | Сигнал Отзвука Локальной АТС и ЦАТС |  | ДА / НЕТ | НЕТ |  |
|  | 9 | Звуковой Сигнал Ошибки Локальной АТС и ЦАТС |  | ДА / НЕТ | НЕТ |  |
|  | 10 | Звуковой Сигнал «Занято» Локальной АТС и ЦАТС |  | ДА / НЕТ | НЕТ |  |
|  | 11 | Звуковой Сигнал Объявление Локальной АТС и ЦАТС |  | ДА / НЕТ | НЕТ |  |
|  | 12 | Таймер Кратковременный Отбой АТС |  | 000 – 300 | 050 | Уровень отсчета - 10 мс |
|  | 13 | Таймер Обнаружения Open LOOP (Получение Звонков с Закрытых Линий) |  | 0 – 20 | 0 | Уровень отсчета - 100 мс |

### ТАБЛИЦА 1.6.14  БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ЛИНИИ АТС (2/2)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 |  | Атрибут Линии АТС ISDN | 1-5 |  |  |
|  | 1 | Индекс Таблицы COLP | 00 ~ 50 | Нет | 00 ~ 49: PGM 201 Бинарный №o. 50: PGM 114 Кнопка Btn 5. |
|  | 2 | Индекс Таблицы CLIP | 00 ~ 50 | Нет | 00 ~ 49: PGM 201 Bin No. 50: PGM 114 Btn 5. |
|  | 3 | Тип Вызывающего Номера | 0-4 | 2 | 0:Неизвестный Номер 1:Международный Тип 2:Национальный номер 3:Не используется 4:Номер абонента |
|  | 4 | Тип Преобразования ПВН | 0 ~ 2 | 0 |  |
|  | 5 | Номер Удаления ПВН | 00-99 | 00 | 00:Не игнорировать 01-99:показать проигнорированный номер вызываемой стороны (ПВН_RN : ПВН Удалить номер из информации о вызываемой стороне) |
|  | 6 | Передача по блокам ISDN | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ.: Режим передачи по блокам ВЫКЛ.: Режим передачи с перекрытием |
| 144 |  | Назначение Кольца АТС |  |  |  |
|  | 1 | ДЕНЬ | СТАНЦИЯ_R/ ПОИСК/ ЦГБ |  | ДИАПАЗОН СТАНЦИИ (ЗАДЕРЖКА : 0 – 9), ГРУППА ПОИСКА, СООБЩЕНИЕ VMIB, |
|  | 2 | НОЧЬ | СТАНЦИЯ_R/ ПОИСК/ ЦГБ |  |  |
|  | 3 | ВЫХОДНЫЕ | СТАНЦИЯ_R/ ПОИСК/ ЦГБ |  |  |
|  | 4 | ПО ТРЕБОВАНИЮ | СТАНЦИЯ_R/ ПОИСК/ ЦГБ |  |  |

ТАБЛИЦА 1.6.15 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (1/4)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 |  | Атрибуты Системы-I | 1-10 |  |  |
|  | 1 | Ответный Звонок из Очереди Вызова Дежурного | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ.: Звуковой Сигнал Ответного Звонка ВЫКЛ.:PGM172 - 2 |
|  | 2 | Звуковой Сигнал Ответного Звонка Задержки Вызова/МУС | Звуковой Сигнал Ответного Звонка /МУС | МУС |  |
|  | 3 | Выбор Линии АТС | ПОСЛЕДНИЙ /КРУГОВОЙ | ПОСЛЕДНИЙ | Круговая Система, Последний Выбор |
|  | 4 | Счетчик Повторных Попыток ПВДС | 1-9 | 3 |  |
|  | 5 | Постоянный зуммер ICM | ПОСТОЯННЫЙ / ПРЕРЫВИ- СТЫЙ | ПОСТОЯН-НЫЙ | Постоянный, Прерывистый |
|  | 6 | Определение Зуммера АТС | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 7 | Ночной Внешний Звонок | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 8 | Предпочтение Удержания | СИСТЕМА/ЭК-СКЛЮЗ. | СИСТЕМА | Система, Эксклюзивное |
|  | 9 | Конференция по Нескольким Линиям | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 10 | Prt МНЗ Conv Dgt | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 161 |  | Атрибуты Системы-II | 1-11 |  |  |
|  | 1 | Время Сети/Установка Даты | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 2 | Тип Сигнала Ответа Абонента | ПРИГЛУШЕН-НЫЙ/ВЗРЫВ | ПРИГЛУШЕ-ННЫЙ | Приглушенный Звонок , Взрывной |
|  | 3 | Группа Прерывания 1-ой АТС | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 4 | Предупреждающий Поисковый Сигнал | ВКЛ. /ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 5 | Конфиденциальность | ВКЛ. /ВЫКЛ | ВКЛ |  |
|  | 6 | Предупреждающий Звуковой Сигнал Конфиденциальности | ВКЛ. /ВЫКЛ | ВКЛ |  |
|  | 7 | Одиночный Звонок Вызова АТС | ДА/НЕТ | НЕТ |  |
|  | 8 | Автоматический сброс WTU | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 9 | Включение Печати АРВ | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ.:10с |
|  | 10 | Таймер Печати АРВ | 001 – 255 | 001 | Уровень отсчета - 10 сек |
|  | 11 | Инициализация АРВ после Печати | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 162 | - | Пароль АДМИНИСТРИРОВАНИЯ | 4 Цифры | - |  |
| 163 | 1 | Включение Сигнализации | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 2 | Тип контакта Сигнализации | ЗАКРЫТО/ ОТКРЫТО | ЗАКРЫТО | Закрыто, Открыто |
|  | 3 | Режим Сигнализации | Сигнализация / Звонок в Дверь | СИГНАЛИЗА-ЦИЯ | Сигнализация, Звонок в Дверь |
|  | 4 | Режим Сигнализации | ПОВТОР/ОДИ-НОЧНЫЙ | ПОВТОР | Повторный, Одиночный |
| 164 | 1-5 | Назначение Дежурного | № Станции | 1 : 101 | Макс. 5 Дежурных |

ТАБЛИЦА 1.6.16 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (2/4)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | - | Авто Дежурный Объявление № ЦГБ | 00-70 | 00(не назнач.) |  |
| 166 |  | КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ АТС к АТС | 1-7 | 1 |  |
|  | 1 | ДНЕВНОЙ КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1-7 | 1 |  |
|  | 2 | НОЧНОЙ КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1-7 | 1 |  |
| 167 | 1 | Место назначения Ошибки | ДЕЖ. / ЗВУК. СИГНАЛ | ЗВУК. СИГНАЛ |  |
|  | 2 | Место назначения Занято | ДЕЖ. / ЗВУК. СИГНАЛ | ЗВУК. СИГНАЛ |  |
| 168 | 1 | Первый контакт | 1-5 | - | 1: LBC(СТАНЦИЯ #) 2: Дверь 3: Внешн. 1 4: Внешн. 2 5: Внешн. 3 |
|  | 2 | Второй контакт | 1-5 | - |  |
|  | 3 | Третий контакт | 1-5 | - |  |
|  | 4 | Четвертый контакт | 1-5 | - |  |
|  | 5 | Пятый контакт | 1-5 | - |  |
|  | 6 | Шестой контакт | 1-5 | - |  |
|  | 7 | Седьмой контакт | 1-5 | - |  |
| 169 | 1 | Режим Дисплея Времени | 12Ч/ 24Ч | 12H |  |
|  | 2 | Режим Дисплея Даты | ММДД / ДДММ | ДДММГГ |  |
|  | 3 | Режим Дисплея Языка | 00-14 | 12 (Корейский) | 0:АНГЛИЙСКИЙ, 1:ИТАЛЬЯНСКИЙ, 2:ФИНСКИЙ, 3:ГОЛЛАНДСКИЙ, 4:ШВЕДСКИЙ, 5:ДАТСКИЙ, 6:НОРВЕЖСКИЙ, 7:ВЕНГЕРСКИЙ, 8:НЕМЕЦКИЙ, 9:ФРАНЦУЗСКИЙ, 10:ПОРТУГАЛЬСКИЙ, 11:ИСПАНСКИЙ, 12:КОРЕЙСКИЙ, 13:ЭСТОНСКИЙ, 14:РУССКИЙ, |

ТАБЛИЦА 1.6.17 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (3/4)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 |  | Связанное с Модемом Устройство |  | СТАНЦИЯ 399 | Последняя Станция |
|  | 1 | Взаимосвязанная Станция | Номер Станции |  |  |
|  | 2 | Взаимосвязанная АТС | Номер АТС |  |  |
| 171 | 1 | Тип BGM | 0-12 | 1 | 0: Нет 1: Внутр. Музыка 2-4: Внешн. Музыка 1-3 5-7: VMIB 1-3 8-12: СТЛ МУС |
|  | 2 | Тип МУС | 0-13 | 1 | 0: НЕ НАЗНАЧ, 1: Внутр. Музыка 2-4: Внешн. Музыка 1-3 5-7: VMIB 1-3 8-12: СТЛ МУС 13: Звук. Сигнал Удерживания |
|  | 3 | Музык. Канал ICM | 0-12 | 1 | Как и вверху 1 |
|  | 4 | Назначение MУС через СТЛ | Кнопка 1-5(+№ Станции СТЛ) | - | СТЛ МУС 1-5 |
| 172 | 1 - 4 | Код Доступа в Локальную АТС | МАКС. 2 цифры | - | Максимум 4 Код Доступа в Локальную АТС |
| 173 |  | Приоритетная Установка PLA Ответ на Звонок Поднятием Трубки) |  |  | Устанавливается Только Приоритет PLA |
|  | 1 | АТС Перехода | 1 – 4 | 1 |  |
|  | 2 | Вызывающая Повторно АТС | 1 – 4 | 2 |  |
|  | 3 | Входящая АТС | 1 – 4 | 3 |  |
|  | 4 | АТС, имеющая Очередь | 1 – 4 | 4 |  |
| 174 |  | Установка Порта RS232 |  |  | Flex 1 – 5 |
|  | 1 | Установка Скорости Передачи Данных | 0-8 | 19200(6) | 0: НЕИЗВЕСТНО 1: НЕИЗВЕСТНО 2: 1200 БОД 3: 2400 БОД 4: 4800 БОД 5: 9600 БОД 6: 19200 БОД 7: 38400 БОД 8: 57600 БОД |
|  | 2 | CTS | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 3 | Прерывание Поискового Вызова | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 4 | Линейный Поисковый Вызов | 001-199 | 060 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.18 БАЗОВАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМЫ (4/4)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 1 | Автономная ДРСС/ Печать Статистики | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 2 | Печать АДМИН. | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 3 | Печать Трафика | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 4 | Печать SMDI | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 5 | Печать Информации по Вызовам | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 6 | Печать Автономной SMDI | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 7 | Печать Трассировки | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 8 | Печать Отладки | 01-13 | COM2(02) | Значение : 1-8 |
|  | 9 | ПУ АДМИН. | 01-13 | СЕТЬ ПУ АДМИН. | Значение : 1-5 , 10 |
|  | 10 | ПУ ДЕЖ. | 01-13 | СЕТЬ ПУ ДЕЖ. | Значение:1,2,4,5,11 |
|  | 11 | CTI | 01-13 | СЕТЬ CTI | Значение: 1,2,4,5,12 |
|  | 12 | НАБОР Дистанционного Управления | 01-13 | СЕТЬ ДУ | Значение: 1-5, 13 |
| 176 | - | Импульсный Набор/Коэффициент Скорости | 66/33 / 60/40 | 66/33 | 66/33 60/40 (10 МПС только) |
| 177 |  | Атрибуты ДРСС | 1-14 |  |  |
|  | 1 | Включение Сохранения ДРСС | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 2 | Включение Печати ДРСС | ВКЛ. / ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 3 | Тип Записывающего Вызова ДРСС | Межгород / ВСЕ | Межгород | Межгород ВСЕ |
|  | 4 | Цифровой Счетчик Междугороднего Вызова ДРСС | 07-15 | 07 | Рассматривать все, что выше данного значения, как Междугородний Вызов. |
|  | 5 | Печать Входящего Вызова | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 6 | Печать Потерянного Вызова | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  | 7 | Запись в Подробностях | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
|  | 8 | Скрытие Набранной Цифры ДРСС | 0-9 | 0 |  |
|  | 9 | Средство Денежного Обращения ДРСС | 3 Буквы английского алфавита | - |  |
|  | 10 | Импульс Удельных Затрат ДРСС | 6 цифр | - |  |
|  | 11 | Дробь ДРСС | 0-5 | 0 |  |
|  | 12 | Таймер Начала ДРСС | 0 – 250 | 0 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  | 13 | Скрытая цифра ДРСС | СПРАВА/ СЛЕВА | СПРАВА |  |
|  | 14 | Коды Междугородней Связи ДРСС | МАКС. 2 цифры | 0 | Макс. 5 кодов междугородней связи |
| 178 | 1 | Установка Времени Системы | 4 цифры | - | Последователь-ность Час/Мин. |
|  | 2 | Установка Даты Системы | 6 цифры | - | Последователь-ность Месяц/День/Год. |
| 179 | 1 | ВИД |  |  | Показ Взаимосвязанных Пар |
|  | 2 | Ввод Взаимосвязанных Пар | 2 СТАНЦИИ# |  | Макс.: 64 пары |

ТАБЛИЦА 1.6.19 ПРОГРАММА ТАЙМЕР СИСТЕМЫ (1/2)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 1 | - Таймер Повторного Вызова Дежурного АТС | 00 - 60 | 01 | Уровень отсчета - 1 мин |
|  | 2 | - Таймер Повторного Вызова Ячеек Памяти Накопления Вызовов | 000 - 600 | 120 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 3 | Таймер Повторного Вызова Задержки Вызова | 000 - 200 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 4 | - Таймер Повторного Вызова Эксклюзивного Удержания | 000 - 300 | 060 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 5 | - Таймер Повторного Вызова Удержания Линии | 000 - 300 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 6 | - Таймер Повторного Вызова Удержания Системы | 000 - 300 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 7 | - Таймер Повторного Вызова Перехода | 000 - 300 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 8 | - Таймер Задержки ACNR | 000 - 300 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 9 | - Таймер Нет Ответа ACNR | 10 - 50 | 30 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 10 | - Таймер Паузы ACNR | 030 - 300 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 11 | - Счетчик Повторных Срабатываний ACNR | 01 - 13 | 3 |  |
|  | 12 | - Повторное Срабатывание ACNR Нет Звукового Сигнала | 1 - 9 | 1 |  |
|  | 13 | - Таймер Определения Звукового Сигнала ACNR | 001-300 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 14 | Таймер Автоматического Сброса АТС. | 020 - 300 | 030 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 15 | - Межцифровой Таймер CCR | 000 - 300 | 030 | Уровень отсчета -100 мс |
|  | 16 | - Таймер Предупреждения о Сбросе Вызова АТС | 00 - 99 | 10 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 17 | - Таймер Ограничения Вызова АТС | 00 - 99 | 0 | Уровень отсчета -1 мин |
|  | 18 | - Таймер Задержки Набора АТС | 00 - 99 | 01 | Уровень отсчета -100 мс |
|  | 19 | - Таймер Предохранения Сброса АТС | 001 - 150 | 002 | Уровень отсчета -100 мс |
|  | 20 | Таймер Отбоя АТС | 010 - 150 | 060 | Уровень отсчета -100 мс |
|  | 21 | - Таймер Срабатывания Звонка АТС | 1 - 9 | 2 | Уровень отсчета -100 мс |
|  | 22 | - Таймер Предупреждающего Звукового Сигнала АТС | 060 - 900 | 180 | Уровень отсчета -1 сек |
| 181 | 1 | Таймер Переадресация Вызова/Нет Ответа | 000 - 600 | 015 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 2 | Таймер Нет Ответа ПВН/ПВДС | 00 - 99 | 20 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 3 | Таймер Записи Пользователя ЦГБ | 010 - 255 | 020 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 4 | Таймер Сообщения Пользователя ЦГБ | 0-9 | 4 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 5 | Таймер Открытия Двери | 05 - 99 | 20 | Уровень отсчета –100 мс |
|  | 6 | Таймер ICM (Закрытая Группа Внутренней Связи) | 00 - 60 | 30 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 7 | Таймер Звукового Сигнала Набора ICM | 01 - 20 | 10 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 8 | Межцифровой Таймер | 01 - 20 | 05 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 9 | Таймер Звукового Сигнала Напоминания об Ожидающем Сообщении | 00 - 60 | 00 | Уровень отсчета -1 мин |
|  | 10 | Таймер Окончания Времени Работы Поискового Вызова | 000 - 255 | 015 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 11 | - Таймер Паузы | 1 - 9 | 2 | Уровень отсчета -1 сек |
|  | 12 | - Таймер Заранее Установленной Переадресации Вызова | 00 - 99 | 10 | Уровень отсчета -1 сек |

ТАБЛИЦА 1.6.20 ПРОГРАММА ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ (2/2)

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 1 | Таймер Переключателя СТЛ | 01 - 25 | 01 | Уровень отсчета - 100мс |
|  | 2 | Таймер Макс. Времени Включения Кратковременного Вызова СТЛ | 01-25 | 05 | Уровень отсчета -100 мс |
|  | 3 | Таймер Мин. Времени Включения Кратковременного Вызова СТЛ | 000 - 250 | 020 | Уровень отсчета - 10 мс |
|  | 4 | Таймер Фазы Звонка СТЛ | 2 - 5 | 5 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  | 5 | Таймер Авто Отбоя Станции | 020 - 300 | 060 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  | 6 | - Таймер Неконтролируемой Конференции | 00 - 99 | 10 | Уровень отсчета - 1 мин |
|  | 7 | Таймер "Неуспеха" Звонка "Пробуждения" | 00 - 99 | 20 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  | 8 | - Таймер "Теплой" Линии | 01 - 20 | 05 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  | 9 | Таймер Прерывистого сигнала (Готовности к Набору) | 010 - 200 | 010 | Уровень отсчета - 10 мс |
|  | 10 | Цифровой Таймер Разбивки по Блокам | 01-20 | 15 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  | 11 | Таймер Завершения Времени CCR | 000-300 | 015 | Уровень отсчета - 1 сек |

ТАБЛИЦА 1.6.21 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ СТАНЦИИ

| ПРО-ГРА-ММА | КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 |  | Номер Группы Станции | Номер Группы Станции | - |  |
|  | 1 | Тип Группы | 0-6 | 0 | 0: Нет Назначения 1: Окружная 2: Оконечная 3: Равномерное Распределение Звонков 4: Кольцо 5: Голосовая Почта 6: Прием |
|  | 2 | Атрибут Перехвата Звонка (С другого телефона) | Вкл./Выкл. | Выкл. | Выкл. |
|  | 3 | Назначение Члена | Не назначен | - | Сначала должен быть назначен Тип Группы |

ТАБЛИЦА 1.6.22 ПРОГРАММА ГРУППЫ СТАНЦИИ (1/3)

| ПРО-ГРА-ММА | ПУНКТ | КНО-ПКА | ПОДПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | ОКРУЖ-НАЯ ГРУППА | 1 | Таймер Объявления 1 ЦГБ | 000-999 | 015 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 2 | Таймер Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 3 | Ячейка Памяти 1 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назнач.) |  |
|  |  | 4 | Ячейка Памяти 2 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назнач.) |  |
|  |  | 5 | Повтор Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 6 | Вкл./Откл. Повтор Объявления 2 | ВКЛ./ ВЫКЛ. | Выкл. |  |
|  |  | 7 | Место Назначения Переполнение | Номер Станции ПОИСКА Номер ЦГБ |  |  |
|  |  | 8 | Таймер Переполнения | 000-600 | 180 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 9 | Таймер Завершения Состояния | 002-999 | 002 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 10 | Таймер Нет Ответа | 00-99 | 15 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 11 | Контрольный Поиск | Вкл./ Выкл. | Вкл. |  |
|  |  | 12 | Повтор Нет Члена | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 13 | Музыкальный Источник | 00-12 | 00 |  |
|  | ОКОНЕЧ-НАЯ ГРУППА | 1 | Таймер Объявления 1 ЦГБ | 000 - 999 | 015 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 2 | Таймер Объявления 2 ЦГБ | 000 - 999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 3 | Ячейка Памяти 1 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назн.) |  |
|  |  | 4 | Ячейка Памяти 2 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назн.) |  |
|  |  | 5 | Повтор Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 6 | Вкл./Откл. Повтор Объявления 2 | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 7 | Место Назначения Переполнение | № Станции./ Гр. Станции. ЦГБ# |  |  |
|  |  | 8 | Таймер Переполнение | 000 - 600 | 180 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 9 | Таймер Завершения Состояния | 002 - 999 (3 Цифры) | 002 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 10 | Таймер Нет Ответа | 00-99 | 15 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 11 | Контрольный Поиск | Вкл./ Выкл. | Вкл. |  |
|  |  | 12 | Повтор Нет Члена | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 13 | Музыкальный Источник | 00-12 | 00 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.23 ПРОГРАММА ГРУППЫ СТАНЦИИ (2/3)

| ПРО-ГРА-ММА | ПУНКТ | КНО-ПКА | ПОДПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРУП-ПА РРВ | 1 | Таймер Объявления 1 ЦГБ | 000 - 999 | 015 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 2 | Таймер Объявления 2 ЦГБ | 000 - 999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 3 | Ячейка Памяти 1 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назн.) |  |
|  |  | 4 | Ячейка Памяти 2 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назн.) |  |
|  |  | 5 | Повтор Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 6 | Вкл./Откл. Повтор Объявления 2 | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 7 | Место Назначения Переполнение | № Станции./ Гр. Станции. ЦГБ# |  |  |
|  |  | 8 | Таймер Переполнение | 000 - 600 (3 Цифры) | 180 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 9 | Таймер Завершения Состояния | 002 - 999 (3 Цифры) | 002 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 10 | Повтор Нет Члена | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 11 | Музыкальный Источник | 00-12 | 00 |  |
|  |  | 12 | Звуковой Сигнал АРВ | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
|  |  | 13 | Альтернативное Место Назначения | № Станции/ № Группы Станции | .... |  |
|  |  | 14 | Таймер Контролера | 000 – 999 | 030 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 15 | Подсчет Контролера | 00 - 99 | 00 |  |
|  |  | 16 | Вызов, находящийся в очереди в АРВ | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 17 | Контролер | № Станции | - |  |
|  |  | 18 | Приоритет Станций Поиска РРВ | 0 - 9 | 0 | Для Каждого Члена |
|  | ГРУП-ПА КОЛЬ-ЦА | 1 | Таймер Объявления 1 ЦГБ | 000-999 | 015 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 2 | Таймер Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 3 | Ячейка Памяти 1 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00(не назн.) |  |
|  |  | 4 | Ячейка Памяти 2 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00(не назн.) |  |
|  |  | 5 | Повтор Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 6 | Вкл./Откл. Повтор Объявления 2 | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 7 | Место Назначения Переполнение | Номер Станции/ Номер Поиска Номер ЦГБ. |  |  |
|  |  | 8 | Таймер Переполнение | 000-600 | 180 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 9 | Таймер Завершения Состояния | 002-999 | 002 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 10 | Музыкальный Источник | 00-12 | 00 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.24 ПРОГРАММА ГРУППЫ СТАНЦИИ (3/3)

| ПРО-ГРА-ММА | ПУНКТ | КНО-ПКА | ПОДПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРУП-ПА ГОЛО-СОВОЙ ПОЧТЫ | 1 | Таймер Завершения Состояния | 002-999 | 002 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 2 | Поставить Почтовый Индекс | 1 –4 | 1 |  |
|  |  | 3 | Получить Почтовый Индекс | 1 –4 | 2 |  |
|  |  | 4 | Тип Поиска | ОКР. /ОКОН. | ОКОН. |  |
|  |  | 5 | Порт Фрагмента Распечатки | 01-13 | 02(COM2) |  |
|  |  | 6 | Таймер Переполнения | 000 –600 | 180 | Уровень отсчета - 1 сек |
|  |  | 7 | Место Назначения Переполнение | № Станции ПОИСКА Номер ЦГБ | - |  |
|  | ГРУП-ПА ПРИ-ЕМА | 1 | Автоматический Перехват Звонка (С другого телефона) | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  |  | 2 | Все Звонок | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |

ТАБЛИЦА 1.6.25 АТРИБУТЫ ISDN

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1 | Извещение о Платеже | 0-5 | - 0 | 0: Не предоставлять Извещение о Платеже 1: Италия и Испания 2: Финляндия 3: Австралия 4: Бельгия 5: Стандард |
|  | 2 | Код Дежурного АТС | МАКС. 2 Цифры | - - |  |
|  | 3 | Включение Входящего Префиксного Кода | Вкл./ Выкл. | Вкл./ Выкл. |  |
|  | 4 | Вставка исходящего Префиксного Кода | Вкл./ Выкл. | Вкл./ Да |  |
|  | - 5 | - Установленная Линия А-Law | /А | A-Law | ВКЛ.:-Law ВЫКЛ.:A-Law |
|  | 6 | Печать CLI | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  | - 7 | - Код Доступа в Международную Телефонную Сеть | (Макс. 4 цифры) | - |  |
|  | - 8 | - Вызывающий Подадрес | Вкл./ Выкл. | Выкл. |  |
|  | - 9 | - Мой Междугородний Телефонный Код | (Макс. 6 цифры) | - |  |
|  | - 10 | - Мой Префиксный Код Междугороднего Телефонного Кода | (Макс. 4 цифры) | - |  |
| 201 | - | Таблица COLP | Номер Ввода (00-49) | - | МАКС. 10 цифр |
| 202 | - | Таблица ГАН | Номер Ввода (000-249) | - |  |
|  | 1 | Номер Линии АТС | 001-200 | - |  |
|  | 2 | Индекс | 000-999 | - |  |
|  | 3 | Подномер | 0-9 | - |  |
|  | 4 | Номер ГАН | 20 цифр | - |  |

ТАБЛИЦА 1.6.26 НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МНЗ (1/2)

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ |  |  | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 1 | Режим Доступа в МНЗ |  |  | M00/M01/M02/M11/M12 | M00 |  |
|  | 2 | Установить Зону День Недели |  |  |  | 1234567 |  |
|  |  | 1 |  | ПОНЕДЕЛЬНИК | 1~3 | 1 |  |
|  |  | 2 |  | ВТОРНИК | 1~3 | 1 |  |
|  |  | 3 |  | СРЕДА | 1~3 | 1 |  |
|  |  | 4 |  | ЧЕТВЕРГ | 1~3 | 1 |  |
|  |  | 5 |  | ПЯТНИЦА | 1~3 | 1 |  |
|  |  | 6 |  | СУББОТА | 1~3 | 1 |  |
|  |  | 7 |  | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 1~3 | 1 |  |
|  | 3 | Установить Временную Зону Дня Зона 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Временная Зона 1 |  | 00~24 | 0024 |  |
|  |  | 2 | Временная Зона 2 |  | 00~24 | - |  |
|  |  | 3 | Временная Зона 3 |  | 00~24 | - |  |
|  | 4 | Установить Временную Зону Дня Зона 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Временная Зона 1 | 00~24 | 0024 |  |
|  |  | 2 |  | Временная Зона 2 | 00~24 | - |  |
|  |  | 3 |  | Временная Зона 3 | 00~24 | - |  |
|  | 5 | Установить Временную Зону Дня Зона 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Временная Зона 1 | 00~24 | 0024 |  |
|  |  | 2 |  | Временная Зона 2 | 00~24 | - |  |
|  |  | 3 |  | Временная Зона 3 | 00~24 | - |  |

ТАБЛИЦА 1.6.27 НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ МНЗ (2/2)

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 |  | Таблица Начальных Цифр | 000-249 |  |  |
|  | 1 | Тип МНЗ | 1 - 3 | 3 | 1:int 2:col 3оба |
|  | 2 | КОД (первая цифра) | Макс. 12 цифр | - |  |
|  | 3 | ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ Зоны Дня 1 | 6 цифр |  | ВРЕМЯ 1: 2 цифры |
|  | 4 | ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ Зоны Дня 2 | 6 цифр |  | ВРЕМЯ 2: 2 цифры |
|  | 5 | ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ Зоны Дня 3 | 6 цифр |  | ВРЕМЯ 3: 2 цифры |
| 222 |  | Таблица ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ | 00-99 |  |  |
|  | 1 | Добавленные цифры | Макс. 25 цифры |  |  |
|  | 2 | Позиция Удаления | 1 – 12 | 1 |  |
|  | 3 | Количество Удаления | 1 – 12 | 0 |  |
|  | 4 | Позиция Добавления | 1 – 13 | 1 |  |
|  | 5 | Группа АТС | 1 – 72 | 1 |  |
|  | 6 | Индекс чередования | 0 – 99 | - |  |
| 223 |  | Init Таблица МНЗ |  |  |  |
|  | 1 | ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ Зоны Дня 1 | 6 цифр |  | ВРЕМЯ 1: 2 цифры |
|  | 2 | ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ Зоны Дня 2 | 6 цифр |  | ВРЕМЯ 2: 2 цифры |
|  | 3 | ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ Зоны Дня 3 | 6 цифр |  | ВРЕМЯ 3: 2 цифры |
|  | 4 | Иниц. Группа АТС | 1 - 72 |  |  |
|  | 5 | Иниц. Индекс чередования | 0 - 99 |  |  |
|  | 6 | Иниц. ВСЕ МНЗ |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1.6.28 НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ТАРИФОВ НА МЕЖДУГОРОДНИЕ РАЗГОВОРЫ

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 |  | Таблица Тарифов на Междугородние Разговоры |  |  |  |
|  | 1 | Таблица Разрешения A (01-30) | Макс. 14 цифр | - |  |
|  | 2 | Таблица Отказов A (01-30) | Макс. 14 цифр | - |  |
|  | 3 | Таблица Разрешения Б (01-30) | Макс. 14 цифр | - |  |
|  | 4 | Таблица Отказов Б (01-30) | Макс. 14 цифр | - |  |
| 225 |  | Таблица Фиксированных Тарифов |  |  |  |
|  | 1 | Таблица Разрешения (01-20) | Макс. 14 цифр | - |  |
|  | 2 | Таблица Отказов (01-20) | Макс. 14 цифр | - |  |
| 226 |  | Таблица Кодов Для Чрезвычайной Ситуации (01-10) | Макс. 14 цифр |  |  |

ТАБЛИЦА 1.6.29 ДРУГИЕ ТАБЛИЦЫ

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 |  | Таблица Кода Составителя | 001 - 600 |  |  |
|  |  | Ввод в Таблицу(01-600) | Макс. 5 цифр |  |  |
| 228 |  | Таблица CCR | 1-70 |  |  |
|  | 1 | Станция | № Станции | - |  |
|  | 2 | Группа Поиска | № Поиска | - |  |
|  | 3 | VMIB | № Объявления | - |  |
|  | 4 | СБРОС VMIB | № Объявления |  |  |
|  | 5 | Скорость Системы | 2000-4999 | - |  |
|  | 6 | Внутренний Поисковый Вызов | 1 – 35 | - |  |
|  | 7 | Внешний Поисковый Вызов | 1 – 3 | - |  |
|  | 8 | Поисковый Вызов Всех | 1 – 3 | - | 1:ВНУТР. 2:ВНЕШН. 3:ВСЕ |
| 229 |  | Таблица директор/секретарь | 01-36 |  |  |
|  |  | Ввод Таблицы (01-36) | № СТАНЦИИ № СТАНЦИИ |  |  |
| 230 |  | Цифровое Преобразование ПВН |  |  |  |
|  | 1 | Номер Приема | 2 – 4 | 3 |  |
|  | 2 | Цифровая Маска | Макс. 5 цифр | #*** |  |
| 231 | - | Программируемая Таблица ПВН | № Ввода (000-999) | - |  |
|  | 1 | Имя ПВН | Max 11 | - |  |
|  | 2 | Место Назначения День | 1-8 | - | 1(станция), 2(поиск), 3(цгб), |
|  | 3 | Место Назначения Ночь | 1-8 | - | 4(сброс цгб), 5(скорость), |
|  | 4 | Место Назначения Выходной | 1-8 | - | 6(внутр. поисковый вызов), 7(внешн. поисковй вызов) |
|  |  |  |  |  | 8(вызов Всех) |
| 232 |  | Зона Скорости Системы | 01-10 |  | % Зона 1 |
|  | 1 | Бинарный Диапазон Скорости в Зоне | 2200 – 4999 | - | 2200 – 4999 |
|  | 2 | Диапазон Станции | Диапазон станции | - | Станция_1 – Станция_300 |
|  | 3 | Проверка Тарифов | Вкл./Выкл. | - | Вкл. |
| 233 |  | Временная Таблица Недели | 1 – 7 | - | День Недели |
|  | 1 | Время Начала Дня | 0000 – 2359 | 0900 |  |
|  | 2 | Время Начала Ночи | 0000 – 2359 | 1800 |  |
|  | 3 | Время Начала Выходных | 0000 – 2359 |  |  |
| 234 |  | Таблица – Набор Голосовой Почты | 1 - 9 |  |  |
|  | 1 | Префиксный Индекс | 12 Цифр | - | См. Специфику |
|  | 2 | Нижний Индекс | 12 Цифр | - | См. Специфику |
| 235 |  | Таблица Линии Межсистемной Маршрутизации | Номер АТС(001 – 200) | - |  |

ТАБЛИЦА 1.6.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (1/4)

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧА-НИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  | DTIB RX GAIN |  |  | Корейская Версия |
|  | 1 | DTIB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | DTIB/SLT | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 3 | DTIB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | DTIB/ACO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 5 | DTIB/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 6 | DTIB/DVU | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 7 | DTIB/DTMF | 00 – 63 | 8 |  |
|  | 8 | DTIB/TONE | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 9 | DTIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 10 | DTIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 11 | DTIB/MUSIC3 | 00 – 63 | 29 |  |
| 401 |  | SLIB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | SLIB/DKT | 00 – 63 | 12 |  |
|  | 2 | SLIB/SLT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 3 | SLIB/WTU | 00 – 63 | 12 |  |
|  | 4 | SLIB/ACO | 00 – 63 | 21 |  |
|  | 5 | SLIB/DCO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 6 | SLIB/DVU | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 7 | SLIB/DTMF | 00 – 63 | 8 |  |
|  | 8 | SLIB/TONE | 00 – 63 | 18 |  |
|  | 9 | SLIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 10 | SLIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 11 | SLIB/MUSIC3 | 00 – 63 | 20 |  |
| 402 |  | SLIB12 RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | SLIB12/DKT | 00 – 63 | 12 |  |
|  | 2 | SLIB12/SLT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 3 | SLIB12/WTU | 00 – 63 | 12 |  |
|  | 4 | SLIB12/ACO | 00 – 63 | 21 |  |
|  | 5 | SLIB12/DCO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 6 | SLIB12/DVU | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 7 | SLIB12/DTMF | 00 – 63 | 8 |  |
|  | 8 | SLIB12/TONE | 00 – 63 | 18 |  |
|  | 9 | SLIB12/MUSIC1 | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 10 | SLIB12/MUSIC2 | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 11 | SLIB12/MUSIC3 | 00 – 63 | 20 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.31 НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (2/4)

| 403 |  | WTIB RX GAIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | WTIB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | WTIB/SLT | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 3 | WTIB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | WTIB/ACO | 00 – 63 | 38 |  |
|  | 5 | WTIB/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 6 | WTIB/DVU | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 7 | WTIB/DTMF | 00 – 63 | 8 |  |
|  | 8 | WTIB/TONE | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 9 | WTIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 10 | WTIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 11 | WTIB/MUSIC3 | 00 – 63 | 29 |  |
| 404 |  | ACOB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | ACOB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | ACOB/ОТЛ | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 3 | ACOB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | ACOB/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 5 | ACOB/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 6 | ACOB/DVU | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 7 | ACOB/DTMF | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 8 | ACOB/TONE | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 9 | ACOB/MUSIC1 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 10 | ACOB/MUSIC2 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 11 | ACOB/MUSIC3 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 12 | ACOB/MODEM | 00 – 63 | 37 |  |
| 405 |  | LCOB8 RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | LCOB8/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | LCOB8/SLT | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 3 | LCOB8/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | LCOB8/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 5 | LCOB8/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 6 | LCOB8/DVU | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 7 | LCOB8/DTMF | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 8 | LCOB8/TONE | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 9 | LCOB8/MUSIC1 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 10 | LCOB8/MUSIC2 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 11 | LCOB8/MUSIC3 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 12 | LCOB8/MODEM | 00 – 63 | 37 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.32 НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (3/4)

| 406 |  | DCOB RX GAIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | DCOB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | DCOB/SLT | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 3 | DCOB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | DCOB/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 5 | DCOB/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 6 | DCOB/DVU | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 7 | DCOB/DTMF | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 8 | DCOB/TONE | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 9 | DCOB/MUSIC1 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 10 | DCOB/MUSIC2 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 11 | DCOB/MUSIC3 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 12 | DCOB/MODEM | 00 – 63 | 37 |  |
| 407 |  | VMIB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | VMIB/DKT | 00 – 63 | 21 |  |
|  | 2 | VMIB/ОТЛ | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 3 | VMIB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | VMIB/ACO | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 5 | VMIB/DCO | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 6 | VMIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 7 | VMIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 32 |  |
| 408 |  | DTMF RC GAIN |  |  |  |
|  | 1 | DTMF/SLT | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 2 | DTMF/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 3 | DTMF/DCO | 00 – 63 | 24 |  |
| 409 |  | EXT PAGE GAIN |  |  |  |
|  | 1 | EXT PAGE/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | EXT PAGE/ОТЛ | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 3 | EXT PAGE/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | EXT PAGE/ACO | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 5 | EXT PAGE/DCO | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 6 | EXT PAGE/DVU | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 7 | EXT PAGE/MUSIC1 | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 8 | EXT PAGE/MUSIC2 | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 9 | EXT PAGE/MUSIC3 | 00 – 63 | 37 |  |
| 410 |  | CPT GAIN |  |  |  |
|  | 1 | CPT/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 2 | CPT/DCO | 00 – 63 | 24 |  |
| 411 |  | MODEM GAIN |  |  |  |
|  | 1 | MODEM/ACO | 00 – 63 | 24 |  |

ТАБЛИЦА 1.6.33 НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА (4/4)

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 |  | Частота Звукового Сигнала Системы |  |  |  |
|  | 1 | Звуковой Сигнал Набора | 4 цифры | 0425 , 0000 |  |
|  | 2 | Отзвук Звонка | 4 цифры | 0425 , 0000 |  |
|  | 3 | Звуковой Сигнал Занято | 4 цифры | 0425 , 0000 |  |
|  | 4 | Звуковой Сигнал Ошибка | 4 цифры | 0620 , 000 |  |
|  | 5 | Звуковой Сигнал Ложного Набора | 4 цифры | 0350 , 440 |  |
| 421 |  | Частота Дифференцированного Кольца |  |  |  |
|  | 1 | Кольцо 1 | 4 цифры | 1000, 1020 |  |
|  | 2 | Кольцо 2 | 4 цифры | 0890 , 0910 |  |
|  | 3 | Кольцо 3 | 4цифры | 1260 , 1280 |  |
|  | 4 | Кольцо 4 | 4 цифры | 0800 , 0820 |  |
| 422 |  | Частота Различаемого Звонка |  |  |  |
|  | 1 | Звонок 1 | 4 цифры | 0480 , 0000 |  |
|  | 2 | Звонок 2 | 4 цифры | 0400 , 0000 |  |
|  | 3 | Звонок 3 | 4 цифры | 0620 , 0000 |  |
|  | 4 | Звонок 4 | 4 цифры | 0770 , 0000 |  |
| 423 |  | Тональный Тактовый Сигнал ACNR |  |  |  |
|  | 1 | Звуковой Сигнал Ответного Звонка | 0-255 | 050 , 100 | Уровень отсчета – 20 мс |
|  | 2 | Звуковой Сигнал Занято | 0-255 | 025 , 025 | Уровень отсчета – 20 мс |
|  | 3 | Звуковой Сигнал Ошибки | 0-255 | 012 , 012 | Уровень отсчета – 20 мс |
|  | 4 | Звуковой Сигнал S Набора | 0-255 | 070 , 000 | Уровень отсчета – 20 мс |

ТАБЛИЦА 1.6.34 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 |  | ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
|  | 1 | Инициализация Программируемой Схемы Присвоения Номеров |  |  |  |
|  | 2 | Инициализация Базы Данных Станции |  |  |  |
|  | 3 | Инициализация Базы Данных Линии АТС |  |  |  |
|  | 4 | Инициализация Базы Данных Функций Системы |  |  |  |
|  | 5 | Инициализация Базы Данных Группы Станции |  |  |  |
|  | 6 | Инициализация Базы Данных Таблицы ISDN |  |  |  |
|  | 7 | Инициализация Базы Данных Беспроводных Терминалов |  |  |  |
|  | 8 | Инициализация Базы Данных Таймера Системы |  |  |  |
|  | 9 | Инициализация Базы Данных Таблицы Тарифов На Междугородние Разговоры |  |  |  |
|  | 10 | Инициализация Базы Данных МНЗ |  |  |  |
|  | 11 | Инициализация Таблиц |  |  |  |
|  | 12 | Инициализация Программы Кнопок |  |  |  |
|  | 13 | Инициализация Всей Базы Данных |  |  |  |
|  | 14 | Повторная Установка Системы Программным Обеспечением |  |  |  |

ТАБЛИЦА 1.6.35 БАЗА ДАННЫХ ПЕЧАТИ PROT

| - ПРО- - ГРА-ММА | - КНО-ПКА | - ПУНКТ |  | - ДИАПА-ЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 |  | Печать Данных PROT |  |  |  |  |
|  | 1 | Распечатка Программируемой Схемы Присвоения Номеров |  |  |  |  |
|  | 2 | Распечатка Базы Данных Станции |  | Диапаз. Станции |  |  |
|  | 3 | Распечатка Базы Данных Линии АТС |  | Диапаз. АТС |  |  |
|  | 4 | Распечатка Базы Данных Функций Системы |  |  |  |  |
|  | 5 | Распечатка Базы Данных Группы Станции |  |  |  |  |
|  | 6 | Распечатка Базы Данных Таблицы ISDN |  |  |  |  |
|  | 7 | Распечатка Базы Данных Таймера Системы |  |  |  |  |
|  | 8 | Распечатка Базы Данных Таблицы Тарифов На Междугородние Разговоры |  |  |  |  |
|  | 9 | Распечатка Базы Данных МНЗ |  |  |  |  |
|  | 10 | Распечатка Других Таблиц |  |  |  |  |
|  | 11 | Распечатка Базы Данных Национальной Специфики |  |  |  |  |
|  | 12 | Распечатка Программы Кнопок |  | Диапаз. Станции |  |  |
|  | 13 | Распечатка Всей Базы данных |  |  |  |  |
|  | 14 | Распечатка Сообщений ЖКД |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Язык | 00 – 12 | Национа-льная Специфика | 00:ENG01:KOR02:ITA 03:SWE04:NOR05:FIN 06:DUT07:SPA08:DAN 09:GER10:EST11:RUS12:POR |
|  |  | 2 | Тип Станции | 0 – 2 | 0 | 0: ОБЫЧНЫЙ1: LG-GAP2: БОЛЬШОЙ |