СОДЕРЖАНИЕ

3.	ПРОГРАММА СТАНЦИИ	1

3.1	ИДЕНТИФИКАТОР СТАНЦИИ (PGM 110)	1

3.2	АТРИБУТ СТАНЦИИ – I  (PGM 111)	4

3.3	АТРИБУТ СТАНЦИИ - II  (PGM 112)	7

3.4	АТРИБУТ СТАНЦИИ - III  (PGM 113)	9

3.5	АТРИБУТ СТАНЦИИ (ISDN) (PGM 114)	12

3.6	НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК  (PGM 115)	16

3.7	КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ (PGM 116)	19

3.8	ДОСТУП К ГРУППЕ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ  (PGM 117)	23

3.9	ЗОНА ВНУТРЕННЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА (PGM 118)	24

3.10	ЗОНА ВНУТРЕННЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА КОНФЕРЕНЦИИ (PGM 119)	26

3.11	ГРУППА ICM (ЗАКРЫТАЯ ГРУППА ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ) (PGM 120)	27

3.12	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРАИВАЕМая переадресация ВЫЗОВА (PGM 121)	29

3.13	"ГОРЯЧАЯ" ЛИНИЯ / "ТЕПЛАЯ" ЛИНИЯ   (PGM 122)	30

3.14	АТРИБУТ СТАНЦИИ CTI (КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ -КТ) (PGM 123)	32

3.15	ГРУППА УЧЕТА  SMDR (ДРСС) (PGM 124)	33

# 3.	ПРОГРАММА СТАНЦИИ

При необходимости изменения функциональных характеристик станции нажать кнопку [TRANS/PGM] и набрать 110-124 в Режиме Административного Программирования. При программировании индикация ЖКД и СИД указывает на текущие программируемые  данные и состояние процесса программирования. Если программист вводит правильные данные, ЖКД и СИД индицируют вводимые данные и данные сохраняются во временной буферной зоне. Для долговременного сохранения данных нажать кнопку [HOLD/SAVE], после чего все данные временного буфера (так же как и состояние ЖКД/СИД) сохраняются в системной памяти.

## 3.1	ИДЕНТИФИКАТОР СТАНЦИИ  (PGM 110)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION ID ASSIGN ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 110. |
| --- | --- |
| 100-110 (F1: ID F2 :ASC) DKTU | - Ввести диапазон станции (Ex 100-110). ЖКД показывает диапазон станции и DKTU, имеющий при начале работы значение по умолчанию. Сначала нажать первую клавишу и набрать цифру ( 01-15 ) для выбора типа станции, как в Таблице 3.1.1. - ПРИМЕЧАНИЕ: Только тип 02-09 имеет задействованную вторую клавишу. |
| 100-110 (F1: ID F2 :ASC) SLT (DTMF) | - Набрать цифру 12, для выбранного диапазона станции будет назначен СТЛ (ДТМЧ). Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| 110-110 (F1: ID F2 :ASC) DSS MAP2 : STA . . . . | - В случае типа 02 – 09, (DSS MAP 1-8) сначала идет запуск режима, затем вводится диапазон станции. (Напр. 110-110) Правильным порядком действий будет выделение для одной станции одного DSS MAP. Сначала нажать первую клавишу и ввести 2 цифры (Напр. 03). Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных. Затем нажать вторую клавишу для выбора номера взаимосвязанной станции. Ввести номер станции и нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. - ПРИМЕЧАНИЕ: При идентификации станции как DSS необходимо ввести номер станции, с которой связан DSS, а не добавочный номер, используемый DSS. См. также Таблицу 3.1.2, в которой приведена конфигурация кнопок по умолчанию DSS. |

| ЦИФРА | ПУНКТ | КЛАВИША 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DKTU | Не задействована |
| 2 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 1 | Номер взаимосвязанной станции |
| 3 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 2 | Номер взаимосвязанной станции |
| 4 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 3 | Номер взаимосвязанной станции |
| 5 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 4 | Номер взаимосвязанной станции |
| 6 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 5 | Номер взаимосвязанной станции |
| 7 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 6 | Номер взаимосвязанной станции |
| 8 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 7 | Номер взаимосвязанной станции |
| 9 | Консоль Прямого Набора Раскладка Кнопок 8 | Номер взаимосвязанной станции |
| 10 | Закрытая Группа Внутренней Связи | Не задействована |
| 11 | WHTU | Не задействована |
| 12 | СТЛ (ДТМЧ) | Не задействована |
| 13 | СТЛ (ИМПУЛЬСНЫЙ) | Не задействована |
| 14 | СТЛ с лампочкой Ожидает Сообщение для ДТМЧ | Не задействована |
| 15 | СТЛ с лампочкой Ожидает Сообщение для ИМПУЛЬСНЫЙ | Не задействована |

ТАБЛИЦА 3.1.1  Конфигурация Кнопок для Идентификации Станции  (PGM 110)

| ПУНКТ | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕ-ЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| DSS/DLS MAP 1 | * Первые 12 Кнопок Кнопка 1 : Прерывание Кнопка 2: Поисковый Вызов Всем Дежурного АТС Кнопка 3 : Вызов Ячеек Кнопка 4: Группа Станции 1 Памяти Накопления Вызовов 01 Кнопка 5 : Задержка Кнопка6 :Внутренний Поисковый Вызова Вызов Всем Кнопка 7: Вызов Ячеек Кнопка 8 : Группа Станции 2 Памяти Накопления Вызовов 02 Кнопка 9 : [Сброс] Кнопка 10: Внешний Поисковый Вызов Всем Кнопка 11 : Вызов Ячеек Кнопка 12 : Группа Станции 3 Памяти Накопления Вызовов 03 |  |
| DSS/DLS MAP 2 | Порты станции 136 – 183 |  |
| DSS/DLS MAP 3 | Порты станции 184 – 231 |  |
| DSS/DLS MAP 4 | Порты станции 232 – 279 |  |
| DSS/DLS MAP 5 | Порты станции 280 – 327 |  |
| DSS/DLS MAP 6 | Линия АТС 01 - 48 |  |
| DSS/DLS MAP 7 | Линия АТС 49 – 96 |  |
| DSS/DLS MAP 8 | Линия АТС 97 - 144 |  |

ТАБЛИЦА 3.1.2   Первоначальная Конфигурация Кнопок для DSS/DLS Map  (PGM 110)

## 3.2	АТРИБУТ СТАНЦИИ – I  (PGM 111)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION ATT 1 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 111. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 1 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - Ввести диапазон станции (Напр. 100-110). |
|  | - Для программирования используйте кнопку BTN, как показано в Таблице 3.2.1. Нажать кнопку BTN 1-13 для установки каждого значения. После нажатия кнопки BTN можно установить откорректированное значение путем ввода цифр. |
| 100-110 AUTO SPKER (1 : ON / 0 : OFF) : ON | ПРИМЕР) Когда пользователь нажимает кнопку BTN 1, на дисплее отображается значение атрибута Автоматический Выбор Динамика. |
| 100-110 AUTO SPKER (1 : ON / 0 : OFF) : OFF | Пользователь может выбрать значение нажатием цифры 0. ЖКД показывает измененное значение атрибута. |
| 100-110 AUTO SPKER (1 : ON / 0 : OFF) : OFF | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| STATION ATT 1 PRESS FLEX KEY (01-13) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее административное состояние без обновления памяти системы. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПА- ЗОН | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичес-кий Выбор Динамика | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | Позволяет получить доступ в линию АТС или осуществить вызов DSS нажатием соответствующей кнопки {АТС} или {DSS}, не поднимая трубку и не нажимая кнопку [MON]. |
| 2 | Переадреса-ция Вызова | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | Делает возможным включение станцией функции “Переадресация Вызова”. |
| 3 | Не Беспокоить | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | Делает возможным включение станцией функции “Не Беспокоить”. |
| 4 | Безопасность Линии Данных | ВКЛ./ ВЫКЛ.) | ВЫКЛ. | Возможность защиты от прерывания или задержки вызова при работе. |
| 5 | Сильный Зву-ковой Сигнал На СТЛ | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | Подача сильного звукового сигнала на СТЛ |
| 6 | Сигнализация ICM Box | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | Возможность получать сигнал с ICM. |
| 7 | Ответ Без Касания | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Возможность автоматического подсоединения к линии Центральной АТС, когда станция находится в режиме H/P. |
| 8 | Доступ к поисковому вызову | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Делает возможным для станции получить доступ к поисковому вызову. |
| 9 | Тип Звонка | 0 – 1 | 0 | Станция может подать сигнал своим звонком на другую станцию системы. |
| 10 | Звонок Динамика | (1:S /2:H: /3:ОБА) | Динамик | Станция подает звонок через динамик, наушники или одновременно через динамик и наушники. |
| 11 | Громкоговори- тель | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | Работа с Громкоговорителем. |
| 12 | СЛОТ VMIB | 0-2 | 0 | Выбор логического слота VMIB, используемого станциями. |
| 13 | Группа ICM | 01-15 | 01 | Выбор группы ICM, к которой относится станции. |

ТАБЛИЦА 3.2.1   Конфигурация Кнопок  (PGM 111)

## 3.3	АТРИБУТ СТАНЦИИ - II  (PGM 112)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION ATT 2 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 112. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-12) | - Ввести диапазон станции (Напр. 100-110). |
|  | - Для программирования использовать кнопку BTN, как приведено в Таблице 3.3.1. Нажать кнопку BTN 1-12 для установки каждого значения. После нажатия кнопки BTN можно установить откорректированное значение путем ввода цифр. |
| 100-110 CO WARN TN (1 : ON/ 0 : OFF ) : OFF | ПРИМЕР) При нажатии пользователем кнопки BTN 1 на дисплее отображается значение атрибута “Предупреждающий Звуковой Сигнал АТС”. |
| 100-110 CO WARN TN (1 : ON/ 0 : OFF ) : ON | Пользователь может выбрать значение нажатием цифры 1, ЖКД показывает измененное значение атрибута. |
| 100-110 CO WARN TN (1 : ON/ 0 : OFF ) : ON | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| STATION ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-12) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего возвращается в предыдущее административное состояние без обновления памяти системы. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПА- ЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предуп-реждаю-щий Звук. Сигнал | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Возможность получения предупреждающего сигнала с целью напомнить, сколько прошло времени с начала исходящего вызова. |
| 2 | Автомати-ческое Удержи-вание | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Находясь на линии АТС, пользователь станции захватывает другую линию АТС нажатием кнопки {АТС}. Первая линия АТС удерживается автоматически. (СТАНЦИЯ2:ВКЛ.) |
| 3 | Ограниче- ние Вре- мени Вы- зова АТС | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Если данный флажок стоит на YES (Да), исходящий вызов станции через АТС может быть прерван, когда закончится время, отведенное ограничительным таймером (PGM 180-BTN 17). |
| 4 | Доступ в Линию АТС | ВКЛ./ОТКЛ. | ВКЛ. | Возможность доступа в отдельную линию АТС путем набора. |
| 5 | Очередь на Линии АТС | ВКЛ./ОТКЛ. | ВКЛ. | Возможность постановки в очередь в случае, если АТС/группа линий занята. |
| 6 | Програм- ма АТС | ВКЛ./ОТКЛ. | ВЫКЛ. | Определяет, может ли каждый пользователь станции программировать кнопку АТС или нет. |
| 7 | PLA (Ответ на звонок подняти-ем трубки) | ВКЛ./ОТКЛ. | ВКЛ. | Возможность отвечать на звонки, просто поднимая трубку или нажимая кнопку [MON]. |
| 8 | Заранее оплачен-ный Вызов | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Возможность использовать функцию АТС заблаговременно оплаченного вызова. (см. PGM180-Btn17) |
| 9 | Доступ к Скорост- ному Набору | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВКЛ. | Возможность доступа к скоростному системному набору станции. |
| 10 | Двусто-ронняя Запись | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Во время входящего или исходящего звонка пользователь может записать двусторонний разговор. |
| 11 | Режим Факса | ВКЛ./ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | В режиме факса одиночный звонок и повторный вызов Нет дежурного. |
| 12 | Режим Внесете- вого Вызова | ВНЕШНИЙ / ВСЕ | ВСЕ | ВСЕ: Возможна переадресация внутренних внесетевых и внешних внесетевых вызовов. ВНЕШНИЙ: Возможна переадресация только внешних внесетевых вызовов. |

Таблица 3.3.1  Конфигурация Кнопок  (PGM 112)

## 3.4	АТРИБУТ СТАНЦИИ - III  (PGM 113)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION ATT 3 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 113. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 3 PRESS FLEX_KEY (1-8) | - Ввести диапазон станции (Напр. 100-110). |
|  | - Для программирования использовать кнопку BTN, как приведено в Таблице 3.4.1. Нажать BTN 1-8 для установки каждого значения. После нажатия кнопки BTN можно установить откорректированное значение путем ввода цифр. |
| 100-110 ADMIN (1 : EN/ 0 : DIS ) : DISABLE | ПРИМЕР) При нажатии пользователем кнопки BTN 1 на дисплее отображается значение атрибута ‘ADMIN’ (Администрирование). |
| 100-110 ADMIN (1 : EN/ 0 : DIS ) : ENABLE | Пользователь может выбрать значение нажатием цифры 1, ЖКД показывает измененное значение атрибута. |
| 100-110 ADMIN (1 : EN/ 0 : DIS ) : ENABLE | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| STATION ATT 3 PRESS FLEX KEY (1-8) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается к предыдущему состоянию администрирования без обновления памяти системы. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АДМИНИСТРИ-РОВАНИЕ | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. | Возможность для станции программировать базу данных администрирования. Данная функция возможна только при DKTU. (СТАНЦИЯ_100 : ВКЛЮЧЕНО) |
| 2 | Доступ в VMIB | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. | Возможность доступа в Цифровой голосовой блок - ЦГБ |
| 3 | Групповое Прослушивание | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. | Возможность использования группового прослушивания (Когда вы говорите через трубку, нажатием кнопки [MON] можно сделать так, чтобы другие люди, находящиеся рядом с вами, могли слышать разговор через динамик клавишного телефона). |
| 4 | Возможность Прерывания | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. | Возможность корректировать вручную линию АТС для получения доступа к разговору. |
| 5 | Набранные Скрытые Цифры ДРСС | (ВКЛ./ОТКЛ.) | ОТКЛ. | Возможность скрыть номер, набранный АТС, на распечатке ДРСС. |
| 6 | Вторжение в Разговор | ВКЛ./ОТКЛ. | ОТКЛ. | Возможность использовать функцию Вторжения в Разговор. |
| 7 | "Теплая" Линия | “ГОРЯЧАЯ”/“ТЕПЛАЯ” | “ТЕПЛАЯ” | Определяется, что “ТЕПЛАЯ” Линия (Выкл.) или “ГОРЯЧАЯ” Линия (Вкл.) при PGM 122. |
| 8 | Атрибут СИГНАЛИЗА-ЦИИ | Клавиша 1 (ВКЛ./ ВЫКЛ.) | ВЫКЛ. | Сигнал MISB |
|  |  | Клавиша 2 ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Сигнал RAU 1 |
|  |  | Клавиша 3 ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Сигнал RAU 2 |

ТАБЛИЦА 3.4.1 КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК - III   (PGM 113)

## 3.5	АТРИБУТ СТАНЦИИ ISDN (PGM 114)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION ATT 4 ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 114. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 4 PRESS FLEX_KEY (01-15) | - Ввести диапазон станции (Напр. 100-110). |
|  | - Для программирования использовать кнопку BTN, как показано в Таблице 3.5.1. Нажать кнопку BTN 1-15 для установки каждого значения. После нажатия кнопки BTN можно установить откорректированное значение путем ввода цифр. |
| 100-110 CLIP DISP (1 : ON / 0 : OFF ) : OFF | ПРИМЕР) Когда пользователь нажимает кнопку BTN1, ЖКД (‘ЖКД CLIP’) показывает значение атрибута. |
| 100-110 CLIP DISP (1 : ON / 0 : OFF ) : ON | Пользователь может выбрать значение нажатием цифры 1, ЖКД показывает измененное значение атрибута. |
| 100-110 CLIP DISP (1 : ON / 0 : OFF ) : ON | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE], для обновления постоянной базы данных. |
| STATION ATT 4 PRESS FLEX_KEY (01-15) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее состояние администрирования без обновления памяти системы. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПА-ЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ЖКД CLIP | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Определяется, показывает ли станция наличие CLIP или нет. |
| 2 | - ЖКД COLP | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Определяется, показывает ли станция наличие COLP или нет. |
| 3 | - Дисплей - CLI /ПЕРЕ- - НАПРАВЛ. | Перена-правл./ CLI | CLI (Идентифика-ция подклю- ченной Линии) | Для выбора оригинального CLIP или Перенаправленного CLIP. ВКЛ. : Оригинальный CLIP, ВЫКЛ.: Перенаправленный CLIP |
| 4 | - CLI Ожидает СООБЩЕ-НИЕ | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | - Определяется, получила ли станция от АТС сообщение CLI или нет. - ВКЛ.:ДА, ВЫКЛ.:НЕТ |
| 5 | - Добавоч-ный или - Деж. АТС | Деж.АТС/добавоч-ный | доб. | - Для выбора добавочного номера или Дежурного АТС для исходящей информации CLI или COLP. |
| 6 | - Клавиату-ра | Клав./ ДТМЧ | ДТМЧ | - Определяется, посылает станция ISDN, после подсоединения, сигналы в режиме ДТМЧ или клавишного поля. |
| 7 | ДЛИННЫЙ/КОРОТ-КИЙ | Длинный/ Короткий | Короткий | Определяется, работает станция ISDN в коротком пассивном режиме или нет. |
| 8 | ТИП НВС | 0-2 | 0 | Это поле показывает, как делается запись Номер вызываемой стороны (НВС) в установочном SETUP сообщении. 0: Не посылать Номер вызываемой стороны на S0. В этом случае все S0 Станции порта S будут звонить. 1: Послать номер станции как Номер вызываемой стороны 2: Исключить Номер вызываемой стороны из сети. (В случае 1 и 2 только одна определенная Станция будет звонить) |
| 9 | ПОД-АДРЕС S0 | 0-2 | 0 | Данное поле показывает, как используется подадрес в установочном сообщении. 0: Подадрес станции не используется. 1: Подадрес заполняется в поле Номер вызываемой стороны установочного сообщения. 2: Подадрес заполняется в поле Номер Подадреса Вызываемой Стороны установки. |
| 10 | Тип TEI | АВТО/ ФИКСИ-РОВАН-НЫЙ | ФИКСИ-РОВАННЫЙ | Для выбора типа TEI Фиксированный, Автоматический. |
| 11 | ДИСПЛЕЙ НАЗВА-НИЯ CLI | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Если это поле подключено, система проверяет, совпадает ли полученный CLIP с данными скоростного набора или нет. Если они совпадают, на дисплее появляется название скоростного набора. |
| 12 | CLI СТАНЦИЯ ISDN | МАКС. 4 цифры | Логический № Станции | Если исходящий CLI активный и тип CLI - ВНЕШНИЙ, используется данное поле при посылке исходящего CLI. |
| 13 | ИНДИКА-ЦИЯ ХОДА РАБОЧЕ-ГО ПРОЦЕС-СА | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВКЛ. | Если это поле подключено и СТЛ захватывает линию ISDN, в установочном сообщении появляется информация о текущей работе IE, что свидетельствует о том, что вызывающая аппаратура не является аппаратурой ISDN. |
| 14 | CLIR ISDN | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Если это поле подключено, не посылать информацию CLI и ограничить ее посылку с Локальной Станции. |
| 15 | COLR ISDN | ВКЛ./ ВЫКЛ. | (ВЫКЛ.) | Если это поле подключено, не посылать информацию CLI и ограничить ее посылку с Локальной Станции. |

ТАБЛИЦА 3.5.1 Конфигурация Кнопок для Атрибутов Станции ISDN (PGM 114)

## 3.6	НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК  (PGM 115)

Каждая кнопка станции с клавиатурным вводом может быть выбрана для следующего.

| № | Пункт | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LDK 300 |  |
| 1 | Кнопка Пользова-теля | - | Пользователь может выполнить программирование в соответствии с процедурами программирования с помощью кнопок. (пусто) |
| 2 | Кнопка {АТС xx} | 001 – 200 | Линия АТС |
| 3 | {ГР. АТС xx} | 01 – 72 | Группа АТС |
| 4 | LOOP (Получение Звонков с Закрытых Линий) |  |  |
| 5 | {СТАНЦИЯ xxxx} | 100 – 399 | Номер Станции |
| 6 | Кнопка Про- граммиро-вания Стан- ции) | 11 – 99 | Программный Код Станции (21,22,23,41,42,73,58,83,85,86,89,31,54) |
| 7 | {Скорость Станции xx} | 00 –99 | Скорость Станции (Бинарная) |
| 8 | {Скорость Системы xxxx} | 2000 –4999 | Скорость Системы (Бинарная) |

ТАБЛИЦА 3.6.1  Типы Кнопок для Назначения Их в Качестве Программных  (PGM 115)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| FLEX BUTTON ASSIGN ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 115. |
| --- | --- |
| 100-110 BTN ASSIGN PRESS FLEX_KEY (01-44) | - Ввести диапазон станции (Напр.100 –110). |
| 100-110 (KEY 01-44) BTN 01 = CO 001 | - Для программирования кнопками нажать кнопку BTN, которую вы хотите задействовать в качестве таковой (Напр. BTN 1). ЖКД покажет текущее назначение кнопки BTN первой станции в диапазоне, СИД кнопки BTN (напр. BTN 1) загорится. (См. Таблицу 3.6.3). Введите одну цифру для выбора типа. При необходимости введите данные, после чего введенные данные будут отражены на ЖКД. (См. Таблицу 3.6.3) |
| 100-110 BTN ASSIGN PRESS FLEX_KEY(01-44) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| 100-110 BTN ASSIGN PRESS FLEX_KEY(01-44) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (2) без обновления памяти системы. |

| КНОПКА | 12 Кнопок (цифровые) | 24 Кнопки (цифровые) |
| --- | --- | --- |
| 1 | {АТС 1} | {АТС 1} |
| 2 | { АТС 2} | {АТС 2} |
| 3 | {АТС 3} | {АТС 3} |
| 4 | {АТС 4} | {АТС 4} |
| 5 | {АТС 5} | {АТС 5} |
| 6 | {АТС 6} | {АТС 6} |
| 7 | {АТС 7} | {АТС 7} |
| 8 | {АТС 8} | {АТС 8} |
| 9 | {АТС 9} | {АТС 9} |
| 10 | {АТС 10} | {АТС 10} |
| 11 | {АТС 11} | {АТС 11} |
| 12 | { Получение Звонков с Закрытых Линий } | { Получение Звонков с Закрытых Линий } |
| 13 |  | { Станция 100} |
| 14 |  | {СТАНЦИЯ 101} |
| 15 |  | {СТАНЦИЯ 102} |
| 16 |  | {СТАНЦИЯ 103} |
| 17 |  | {СТАНЦИЯ 104} |
| 18 |  | {СТАНЦИЯ 105} |
| 19 |  | {СТАНЦИЯ 106} |
| 20 |  | {СТАНЦИЯ 107} |
| 21 |  | {СТАНЦИЯ 108} |
| 22 |  | {СТАНЦИЯ 109} |
| 23 |  | {СТАНЦИЯ 110} |
| 24 |  | {СТАНЦИЯ 111} |
| 13 – 24 | - | Пусто |

ТАБЛИЦА 3.6.2  Первоначальная Конфигурация Кнопок (PGM 115)

|  | КНО-ПКА | ТИП | ДАННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кнопка 01 - 24 | 1 – 24 | 1 : Кнопка Пользователя 2 : АТС (001-200) 3 : ГРУППА АТС (01-72) 4 : ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ С ЗАКРЫТЫХ ЛИНИЙ 5 : СТАНЦИЯ … 6 : ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ (001-999) 7 : СКОРОСТЬ (01-99) 8 : СКОРОСТЬ СИСТЕМЫ (2000-4999) | - Линия АТС Группа АТС - Номер Станции Программный Код Станции Бинарный Номер Скорости Бинарный Номер Скорости Системы |

ТАБЛИЦА 3.6.3 Конфигурация Кнопок для Назначения Их в Качестве Программных (PGM 115)

## 3.7	КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ (PGM 116)

По умолчанию Класс Обслуживания всех станции для работы днем и ночью - 1. В  каких-то особых случаях телефонных разговоров, а также для того, чтобы наложить ограничения, класс обслуживания АТС рассматривается вместе с классом обслуживания станции. Каждой станции должен быть назначен такой класс обслуживания, который являлся бы определяющим при назначении ограничений междугородних телефонных разговоров такой станции днем и ночью. Класс обслуживания в выходные дни тот же, что и для ночного времени. (Таблица 3.7.1 и Таблица 3.7.2)

| КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ СТАНЦИИ 1 | Станция не накладывает никаких ограничений по набору. |
| --- | --- |
| КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ СТАНЦИИ 2 | Выполняются пункты Таблицы Исключений A в отношении разрешения и отказа в наборе того или иного номера. |
| КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ СТАНЦИИ 3 | Выполняются пункты Таблицы Исключений Б в отношении разрешения и отказа в наборе того или иного номера. |
| КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ СТАНЦИИ 4 | Выполняются пункты Таблиц Исключений А и Б в отношении разрешения и отказа в наборе того или иного номера. |
| КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ СТАНЦИИ 5 | Первая набираемая цифра не может быть кодом междугороднего вызова. Набираемые номера могут состоять более чем из 8 цифр. Нет ограничений на номер в Таблице Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. |
| КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ СТАНЦИИ 6 | Первая набираемая цифра не может быть кодом междугороднего вызова. Набираемые номера могут состоять максимум из 8 цифр. Нет ограничений на номер в Таблице Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. |
| КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ СТАНЦИИ 7 | Разрешен вызов в режиме селекторной связи и поискового вызова. Не разрешен набор на линиях АТС. При этом классе обслуживания выделяются Закрытые Группы Внутренней Связи. |

ТАБЛИЦА 3.7.1  Класс Обслуживания Станции (PGM 116)

|  | КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ АТС 1 | КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ АТС 2 | КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ АТС 3 | КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ АТС 4 | КЛАСС ОБСЛУЖИ-ВАНИЯ АТС 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ СТАН-ЦИИ 1 | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений | Ограничивает код междуго-роднего вызова. Только в преде-лах 8 цифр. Возможен на- бор номера в соответствии с Таблице Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений |
| КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ СТАН-ЦИИ 2 | Набор опре- деляет Таблица Исключений A | Набор опре- деляет Таблица Исключений A | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений | Ограничивает код междуго-роднего вызова. Только в преде-лах 8 цифр. Возможен на- бор номера в соответствии с Таблицей Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений |
| КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ СТАН-ЦИИ 3 | Набор опре- деляет Таблица Исключений Б. | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений. | Набор опре- деляет Таблица Исключений Б | Ограничивает код междуго-роднего вызова. Только в преде-лах 8 цифр. Возможен на- бор номера в соответствии с Таблице Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений |
| КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ СТАН-ЦИИ 4 | Набор опре- деляют Таблицы Исключений А и Б. | Набор опре- деляет Таблица Исключений А. | Набор опре- деляет Таблица Исключений Б. | Ограничивает код междуго-роднего вызова. Только в преде-лах 8 цифр. Возможен на- бор номера в соответствии с Таблицей Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений |
| КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ СТАН-ЦИИ 5 | Ограничивает код меж- дугородне- го вызова. | Ограничивает код меж- дугородне- го вызова. | Ограничивает код меж- дугородне- го вызова. | Ограничивает код междуго-роднего вызова. Только в пре- делах 8 цифр. | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений |
| КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ СТАН-ЦИИ 6 | Ограничи-вает код междугоро-днего вызо- ва. Только в пределах 8 цифр. Воз-можен на- бор номера в соответст-вии с Таб-лицей Стандартов Междугоро-дних Теле-фонных Ра-зговоров. | Ограничивает код междуго- роднего вы- зова. Только в пределах 8 цифр. Возмо-жен набор но- мера в соот- ветствии с Таблицей Стандартов Междугород-них Телефон-ных Разгово-ров. | Ограничивает код междуго-роднего вы- зова. Только в пределах 8 цифр. Возмо-жен набор но- мера в соот- ветствии с Таблицей Стандартов Междугород-них Телефон-ных Разговоров. | Ограничивает код междуго-роднего вызова. Только в преде-лах 8 цифр. Возможен на- бор номера в соответствии с Таблицей Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. | Не наклады- вается ни- каких огра- ничений |
| КЛАСС ОБСЛУЖИВА-НИЯ СТАН-ЦИИ 7 | Набор только дома | Набор только дома | Набор только дома | Набор только дома | Набор только дома |

ТАБЛИЦА 3.7.2  Таблица Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров. (PGM 116)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION CLASS-OF-SERVICE ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 116. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION CLASS-OF-SERVICE DAY=1 NIGHT=1 | - Ввести диапазон станции (Напр. 100-110). |
|  | - Для программирования использовать кнопки BTN, как приведено в Таблице 3.7.3. Для изменения Класса Обслуживания в отношении работы в дневное время нажать кнопку BTN 1 и набрать l Класс Обслуживания (1 цифра), для изменения Класса Обслуживания в отношении работы в ночное время нажать кнопку BTN 2 и набрать класс Обслуживания (1 цифра). После этого измененный класс Обслуживания будет отображен на ЖКД. (Напр. Day(день) = 5 night(ночь) =3) |
| 100-110 STATION CLASS-OF-SERVICE DAY=5 NIGHT=3 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| STATION CLASS-OF-SERVICE ENTER STA RANGE | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего станция переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПО УМОЛЧАНИЮ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 - 7 | Дневной Класс Обслуживания |
| 2 | 1 | 1 - 7 | Класс Обслуживания Ночной / В выходные дни |

ТАБЛИЦА 3.7.3  Конфигурация Кнопок для Класса Обслуживания  Станции(PGM 116)

## 3.8	ДОСТУП К ГРУППЕ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ (PGM 117)

Если вы хотите изменить доступ некоторых станций к группе линии АТС, выполните программирование в соответствии с настоящим разделом. По умолчанию 1 обеспечивает доступ всех станций к группе линии АТС.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CO GROUP ACCESS ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 117. |
| --- | --- |
| SELECT CO GROUP RANGE PRESS FLEX_KEY (1-3) | - Ввести диапазон станции (Ex 100-110). Затем нажать кнопку 1~3 для программирования разрешения на доступ к группе АТС. |
|  | - СИД кнопок BTN 01-24 показывают доступ к текущей группе городских линий 01-24 первой станции в диапазоне. Для программирования разрешения на доступ к группе городских линий 01-24 нажать кнопку BTN 01-24 для установки Режима Программирования Доступа к группе линии АТС 01-24. (СИД ВКЛ.: Станция может войти в группу городских линий. / СИД ВЫКЛ.: Станция не может войти в группу городских линий) |
| 100-110 CO GRP (01-24) PRESS FLEX_KEY | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| SELECT CO GROUP RANGE PRESS FLEX_KEY (1-3) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее состояние администрирования без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1-24 | Группа городских линий 01-24 (Подключение) |
| 2 | - | 1-24 | Группа городских линии 25-48 (Подключение) |
| 3 | - | 1-24 | Группа городских линии 49-72 (Подключение) |

ТАБЛИЦА 3.8.1 Доступ к Группе городских Линии  (PGM 117)

## 3.9	ЗОНА ВНУТРЕННЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА (PGM 118)

Каждой станции назначается внутренняя зона поискового вызова. Станция может находиться в любой из них или ни в какой. Внутренний Вызов Всех определяется как сумма всех зон. Если станция не находится ни в какой внутренней зоне, она не примет никаких поисковых сообщений. В станции  LDK-300 система поддерживает 30 внутренних поисковых зон.

По умолчанию всем станциям назначена внутренняя зона поискового вызова 1.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| INTERNAL PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 118. |
| --- | --- |
| SELECT PAGE ZONE RANGE F1: 1-24 F2: 25-30 | - Ввести диапазон станции (Ex 100-110). Затем нажать кнопку 1~2 для программирования разрешения на доступ в Группу Внутреннего поискового вызова. |
| 100-110 (ZONE 01-24) PRESS FLEX_KEY 1-XX | - СИД кнопок BTN показывают текущие выделенные зоны внутреннего поискового вызова первой станции диапазона. Для назначении зоны внутреннего поискового вызова станциям нажать одну из кнопок BTN для подключения. Каждая кнопка BTN означает зону внутреннего поискового вызова 1-XX. (СИД Вкл.: станции находятся в зонах внутреннего поискового вызова. СИД Выкл.: Станции не находятся во зонах внутреннего поискового вызова) |
| 100-11 PRESS FLEX_KEY 1-XX | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| SELECT PAGE ZONE RANGE F1: 1-24 F2: 25-30- | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее состояние администрирования без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПО УМО- ЛЧАНИЮ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 - 24 | Группа городских линии 01-24 (Подключение) |
| 2 | - | 1 - 6 | Группа городских линии АТС 25 - 30 (Подключение) |

ТАБЛИЦА 3.9.1  Доступ во Внутреннюю Поисковую Зону (PGM 118)

## 3.10	ЗОНА ВНУТРЕННЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА КОНФЕРЕНЦИИ  (PGM 119)

Каждой станции назначается внутренняя поисковая зона конференции. Станция может находиться в любой из них или ни в какой. В станции  LDK-300 система поддерживает 5 поисковых зон конференции.

По умолчанию поисковые зоны конференции станциям не назначаются.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CONFERENCE PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 119. |
| --- | --- |
| CPAGE ZONE 100-110 PRESS FLEX_KEY 1-X | - Ввести диапазон станции (Ex 100-110). СИД кнопок BTN показывают текущие выделенные поисковые зоны первой станции диапазона. |
|  | - Для назначения поисковые зоны конференции станциям нажать одну из кнопок BTN для подключения. Каждая кнопка BTN означает поисковую зону конференции Зона 1-X. (СИД Вкл.: Станции находятся во внутренних поисковых зонах. СИД Выкл.: Станции не находятся в поисковой зоне конференции.) |
| CONFERENCE PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| CONFERENCE PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее состояние администрирования без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПО УМО- ЛЧАНИЮ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | 1-5 | Внутренняя поисковая Зона Конференции 31 - 35 (Подключение) |

ТАБЛИЦА 3.10.1  Доступ во Внутреннюю Поисковую Зону Конференции (PGM 119)

## 3.11	ГРУППА ICM (ЗАКРЫТАЯ ГРУППА ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ) (PGM 120)

Каждая станция принадлежит лишь одной группе ICM (Закрытая Группа Внутренней Связи). Станция одной группы ICM (A) может вызвать другую станцию в другой  группе ICM (Б), если станция группы ICM (A) запрограммирована на разрешение доступа в группу ICM (Б).

В  LDK-300 система поддерживает 15 групп ICM и их Дежурных.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| ICM TENANCY GROUP ENTER GRP NUMBER(01-15) | - [TRANS/PGM] + 120. |
| --- | --- |
| ICM TENANCY GRP 01 F1: ATD F2:ACCESS | - Ввести номер Группы (Напр. 01). ЖКД показывает текущее состояние первой станции в диапазоне. |
|  | - Для программирования Группы ICM использовать кнопки, как указано в Таблице 3.11.1. |
| ICM TENANCY GRP 01 ATD : …. | - Для назначения абонентской станции Группы ICM нажать кнопку BTN 1 и ввести номер станции (Напр. 100), после чего номер назначенной абонентской станции будет отображен на ЖКД. |
| ICM TENANCY GRP 01 ENTER ACCESS GROUP(1-15) | - Для назначения доступных Групп ICM для групп нажать кнопку BTN 2. ЖКД будет выглядеть подобным образом, СИД кнопок BTN показывают текущие доступные Группы ICM. Для изменения доступа к Группам ICM нажать кнопку BTN для подключения. ( СИД Вкл. Означает, что станции разрешен доступ в Группу ICM. СИД Выкл. Означает, что станции не разрешен доступ в Группу ICM). Нажать кнопку [CONF], переход к пункту (2) без обновления базы данных. |
| ICM TENANCY GRP 01 F1: ATD F2:ACCESS | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| ICM TENANCY GRP 01 F1: ATD F2:ACCESS | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее состояние администрирования без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПО УМО- ЛЧАНИЮ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | НОМЕР СТАНЦИИ | Абонентская станция назначенной Группы ICM. |
| 2 | ГРУППА 01 | КНОПКА 01 - 15 | Группы ICM разрешают доступ |

ТАБЛИЦА 3.11.1  КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК ГРУППЫ ICM  (PGM 120)

## 3.12	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРАИВАЕМАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА  (PGM 121)

Станция может быть запрограммирована таким образом, что входящие линии АТС могут быть переадресованы на заранее настроенную станцию, если первая станция не ответит, после срабатывания таймера Нет Ответа Переадресация Вызова.

Режим По умолчанию станциям не назначается.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | - [TRANS/PGM] + 121. |
| --- | --- |
| CALL FWD PRESET FROM 101 TO .... | - Ввести номер станции переадресации (Напр.101). ЖКД показывает текущее состояние станции. |
| CALL FWD PRESET FROM 101 TO 102 | - Ввести номер заранее настроенной станции, на которую первая станция переадресует вызов. (Напр.102) |
| CALL FWD PRESET FROM 101 TO .... | - Для сброса функции "Заранее Настроенная Станция Переадресации Вызова" нажать кнопку [SPEED]. |
| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее состояние администрирования без обновления памяти системы. |

## 3.13	"ГОРЯЧАЯ" ЛИНИЯ / "ТЕПЛАЯ" ЛИНИЯ     (PGM 122)

Данная функция разрешает станции выполнить заранее поставленную задачу, как только будет поднята трубка или нажата кнопка [MON], как будто станция сама выбирает данную функцию ("Горячая" Линия). С другой стороны, срабатывает Выбор Свободной Линии для станции, назначенной для работы в качестве "Теплой" Линии, когда ничего не происходит при срабатывании Таймера "Теплой" Линии после  поднятия трубки или нажатия кнопки [MON] ("Теплая" Линия). "Теплая" Линия программируется при PGM 113.

Режим Выбор Свободной Линии По умолчанию станциям не назначается.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 122. |
| --- | --- |
| 100-110 IDLE LINE NOT ASSIGNED | - Ввести диапазон станции (Напр.100-110). Пользователь может ввести одну цифру (1-4). ЖКД показывает значение по умолчанию выбора свободной линии. |
|  | - Для программирования Выбора Свободной Линии используйте Таблицу 3.13.1. Для назначения Выбора Свободной Линии набрать одну цифру (1-4) и ввести соответствующие данные. После чего на ЖКД отображаются выбранное значение и введенные данные. Для отмены Выбора Свободной Линии нажать кнопку [SPEED], после чего назначение Выбора Свободной Линии удаляется. |
| IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| ЦИФ-РА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LDK-300 |  |
| 1 | КНОПКА | 01 - 48 | Для активации функции как будто нажатой кнопкой. |
| 2 | Линия АТС | 001 – 200 | Для захвата Линии АТС. |
| 3 | Группа АТС | 01 – 72 | Для захвата Группы Линии АТС |
| 4 | Станция | 100-399 | Для вызова другой станции |

ТАБЛИЦА 3.13.1  Конфигурация Кнопок для "Горячая" Линия/ "Теплая" Линия

(PGM 122)

## 3.14	АТРИБУТ СТАНЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ (КТ) (PGM 123)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CTI STATION ATT ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 123. |
| --- | --- |
| CTI STATION ATT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Ввести диапазон станции (Напр.100 - 110). Пользователь может выбрать кнопку BTN 1,2. |
| 100-110 CTI MODE (0-2) CTI MODE (2) | - Для программирования использовать кнопки, как указано в Таблице 3.14.1. Для программирования режима станции КТ нажать кнопку 1 и набрать режим КТ 0-2. По умолчанию режим КТ станции – режим (1). |
| 100-110 STA BAUD(0-2) 1200 (1) | - Для программирования скорости двоичной передачи КТ станции нажать кнопку 2 и набрать скорость двоичной передачи 0-2. По умолчанию скорость двоичной передачи станции равна 1200 (0). |
| 100-110 STA BAUD(0-2) 1200 (1) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| CTI STATION ATT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система возвращается в предыдущее состояние администрирования без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ДИА-ПАЗОН | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим КТ Станции | 1 | 0-2 | Определяет режим клавиатуры КТ 0: Неактивный, 1: Режим КТ, 2: В Режиме |
| 2 | Определяет скорость двоичной передачи Станции КТ | 0 | 0-2 | Определяет скорость двоичной передачи клавиатуры КТ 0: 1200, 1: 2400, 2: 4800 |

ТАБЛИЦА 3.14.1  Конфигурация Кнопок для Атрибута Станции КТ (PGM 123)

## 3.15	ГРУППА УЧЕТА ДРСС (PGM 124)

Станции могут быть назначены членами группы учета ДРСС (SMDR). Станция принадлежит только одной группе. В станции LDK-300 система поддерживает 99 групп ДРСС.

По умолчанию станции не назначены членами групп ДРСС.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - [TRANS/PGM] + 124. |
| --- | --- |
| 100-110 SMDR ACCT GRP (00 – 99) : 01 | - Ввести диапазон станции (Напр.100-110). ЖКД показывает текущий статус в группе первой станции диапазона. |
|  | - Для назначения Группы Учета ДРСС: ввести номер группы, после чего номер назначенной группы отображается на ЖКД. Для отмены назначения Группы Учета ДРСС нажать кнопку [SPEED]. |
| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |