СОДЕРЖАНИЕ

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ	1

5.1	аТРИБУТ - I СИСТЕМЫ (PGM 160)	1

5.2	аТРИБУТ - II СИСТЕМЫ (PGM 161)	4

5.3	ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА  (PGM 162)	6

5.4	АТРИБУТ СИГНАЛИЗАЦИИ  (PGM 163)	7

5.5	НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЖУРНОГО  (PGM 164)	8

5.6	НАЗНАЧЕНИЕ АВТО-ДЕЖУРНОГО СООБЩЕНИЯ ЦИФРОВОГО ГОЛОСОВОГО БЛОКА (PGM 165)	9

5.7	КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКАЯ ЛИНИЯ - ГОРОДСКАЯ ЛИНИЯ (PGM 166)	10

5.8	НАЗНАЧЕНИЕ DID/DISA (PGM 167)	1

5.9	КОНТАКТ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ (PGM 168)	2

5.10	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЖКЭ ВРЕМЯ/ДАТА/ЯЗЫК  (PGM 169)	4

5.11	МОДЕМ  (PGM 170)	6

5.12	МУЗЫКА  (PGM 171)	7

5.13	КОД ДОСТУПА PBX (УЧРЕЖДЕНЧЕСКАЯ АТС С ИСХОДЯЩЕЙ И ВХОДЯЩЕЙ СВЯЗЬЮ) (PGM 172)	9

5.14	НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА PLA (ОТВЕТА НА ЗВОНОК ПОДНЯТИЕМ ТРУБКИ) (PGM 173)	10

5.15	НАСТРОЙКА ПОРТА RS232 (PGM 174)	11

5.16	ВЫБОР ПОРТА ПЕЧАТИ (PGM 175)	13

5.17	РЕЙТИНГ ИМПУЛЬСНОГО НАБОРА (PGM 176)	15

5.18	АТРИБУТЫ SMDR (PGM 177)	16

5.18	НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ СИСТЕМЫ (PGM 178)	20

5.19 	ТАБЛИЦА ПАР СОЕДИНЕННЫХ СТАНЦИЙ (PGM 179)	21

# 5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ

Если необходимо изменить параметры системы, нажмите кнопку [TRANS/PGM] и наберите 160-179. При программировании, ЖКЭ и индикаторы показывают текущие программируемые данные и статус программирования. Программист вводит корректные данные, затем ЖКЭ и индикаторы показывают введенные данные и данные сохраняются в зоне временного буфера. После этого, нажмите кнопку [HOLD/SAVE], все данные во временном буфере (также как ЖКЭ/индикаторы показывающие данные) сохраняются в постоянной памяти системы.

## 5.1	АТРИБУТ - I СИСТЕМЫ (PGM 160)

ПРОЦЕДУРА

| АТРИБУТ 1 СИСТЕМЫ НАЖАТЬ FLEX_KEY (1-10) | - [TRANS/PGM] + 160. Поле атрибутов системы связанных с программируемыми кнопками 1 - 10 показано в ТАБЛИЦЕ 5.1.1. |
| --- | --- |
| ATD CALL QUE RB TONE (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - Для программирования звонка дежурного вызывающего ответный тон, нажмите 1ую программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. |
| CAMP RBT/MOH (1 : RBT/ 0 :MOH ) : MOH | - Для программирования camp RBT/MOH, нажмите 2ую программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. |
| CO LINE CHOICE (1: LAST/ 0: ROUND) : LAST | - Для программирования Выбора городской Линии, нажмите 3ью программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. - (1: Последний Выбор, 0: Коллективное Письмо) |
| DISA RETRY CNT ( 1 – 9 ) : 3 | - Для программирования отсчета повторов DISA, нажмите 4ую программируемую кнопку и наберите 1 цифру (1 - 9). Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. |
| ICM CONT DIAL TONE (1: CONT/ 0: DISC) : CONT | - Для программирования постоянного тона набора ICM (Закрытой группы внутренней связи), нажмите 5ую программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. (1: Постоянный, 0: Непостоянный) |
| CO DIAL TONE DET (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - Для программирования обнаружения тона набора городской линии, нажмите 6ую программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. |
| EXT NITE RING (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - Для программирования внешнего ночного звонка, нажмите 7ую программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. |
| HOLD PREFENCE (1: SYS/ 0: EXC) : SYS | - Для программирования предпочтения удержания звонка, нажмите 8ую программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. (1: Система, 0: Исключительная) |
| MULTI LINE CONF (1 : ON/ 0 : OFF) : ON | - Для программирования многолинейной конференции, нажмите 9ую программируемую кнопку. Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. |
| MULTI LINE CONF (1 : ON/ 0 : OFF) : ON | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе при установке значений в каждой программируемой кнопке. |
| SYSTEM ATT 1 PRESS FLEX_KEY (1-10) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

| КН | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звонок дежурного вызывающий ответный тон | - ON/OFF | - OFF | - ON: Станция будет выдавать ответный тон при вызове занятой станции дежурного. - OFF: Станция будет выдавать MOH, тон удержания звонка или DVU-MOH базой данных системы (PGM 171-BTN 2) |
| 2 | CAMP RBT/MOH | - RBT/MOH | - MOH | - MOH слышится при задержке вызова - Или при задержке вызова слышится тон обратного звонка. |
| 3 | Выбор городской линии | LAST/ROUND | LAST | Метод закрепления городской линии при доступе группы городских линий |
| 4 | Счетчик повторных попыток DISA | 1-9 | 3 | Если пользователь DISA не может дозвониться до Станции или получить доступ к функции, он может попробовать повторить звонок или функцию в пределах этого счетчика повторных попыток. Если пользователь DISA не может соответствующим образом получить доступ в данном счетчике, система автоматически отключает Линию DISA. |
| 5 | Постоянный тон набора ICM (интеркома) | CONT/DISCONT | CONT | Данное поле устанавливается постоянный ли тон набора ICM (интеркома). |
| 6 | Обнаружение тона набора городской линии | - ON/OFF | OFF | При активации быстрого набора, система обнаруживает тон набора, используя CPT вместо таймера паузы. |
| 7 | Внешний Ночной Звонок | - ON/OFF | OFF | Если городские линии обозначены в UNA (Универсальном Ответе Ночью), при поступлении входящего звонка на такую линию ночью, он будет отправлен в LBC1. |
| - 8 | Предпочтения Удержания Звонка | SYS/EXEC | SYS | Системное удержание или исключительное удержание |
| - 9 | - Многолинейная Конференция | - ON/OFF | ON | Система допускает конференции с многими городским линиями. |
| - 10 | - Prt LCR Conv Dgt | - ON/OFF | OFF | Распечатка набранных цифр или LCR преобразованных цифр на ЖКЭ, SMDR |

ТАБЛИЦА 5.1.1  Конфигурация Кнопок для Атрибутов- I Системы (PGM 160)

## 5.2	АТРИБУТ - II СИСТЕМЫ (PGM 161)

ПРОЦЕДУРА

| SYSTEM ATT 2 PRESS FLEX_KEY (1-11) | - [TRANS/PGM] + 161. |
| --- | --- |
| NETWORK TIME/DATE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Для программирования, используйте кнопки из Таблицы 5.2.1. Нажмите одну из кнопок 1-11. (Напр. Программируемая кнопка 1) Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. |
| NETWORK TIME/DATE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе при настройке значений в каждой программируемой кнопке. |
| SYSTEM ATT 2 PRESS FLEX_KEY (1-11) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка Времени/Даты Сети | - ON/OFF | - OFF | - Если это поле в положении ON, время/дата системы установлены как время/дата сети. |
| 2 | Кольцевой Тип подключенной линией | MUTE/BURST | MUTE | Система может быть запрограммирована как кольцевой тип подключенной линии для приглушенного звонка или звонка одной серией. |
| 3 | Обход 1ой Группы городских линий | - ON/OFF | ON | Если нет доступной городской линии в 1ой группе городских линий, система переходит к следующей доступной группе городских линий если это поле находится в положении ON. |
| 4 | Передача Предупреждающего Тона | - ON/OFF | ON | Если необходимо, передача предупреждающего тона может быть отменено. |
| 5 | Авто Секретность | - ON/OFF | ON | Система может быть запрограммирована обойти звонок городской линии для получения доступа к разговору. Если секретность отключена, станция, имеющая привилегию обойти в PGM113-Btn4 присоединяется к уже существующему действующему звонку. |
| 6 | Тон Предупреждения Секретности | - ON/OFF | ON | Если необходимо, тон предупреждения секретности может быть подавлен. |
| - 7 | Одиночный звонок для Звонка городской линии | - YES/No | NO | Меняет каденцию ICM (интеркома) или входящий звонок городской линии. Если NO, Интерком: 1сек on/ 4 сек off Городская линия: 0.4s on/ 0.2s off/ 0.4s on/ 4sec off Если YES, каденция наоборот. |
| 8 | Авторелиз WTU | ON/OFF | OFF | Включение или выключение авторелиза WTU |
| 9 | Включение Печати ACD (Автоматического Распределения Вызовов) | 1:10s/ 0:OFF | OFF | Включение или выключение функций печати ACD (Автоматического Распределения Вызовов) |
| 10 | Таймер печати ACD (Автоматического Распределения Вызовов) | 001 –255 (3 цифры) | 001 | Определяет количество времени между повторными распечатками базы данных ACD (Автоматического Распределения Вызовов). Ноль означает - распечатки нет. (10 сек) |
| 11 | Очистка базы данных ACD (Автоматического Распределения Вызовов) после распечатки | ON/OFF | OFF | Определяет, инициировать ли базу данных ACD (Автоматического Распределения Вызовов) после распечатки. |

ТАБЛИЦА 5.2.1 Конфигурация кнопок для Атрибута - II Системы (PGM 161)

## 5.3	ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА (PGM 162)

Пароль Администратора может быть назначен для входа в Административное Программирование только для Администратора, который знает Пароль Администратора. Он не назначается по умолчанию.

ПРОЦЕДУРА

| ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА .... |  | - [TRANS/PGM] + 162. |
| --- | --- | --- |
| ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА 1234 |  | - Для назначения Пароля Администратора, введите четырехзначный номер, затем, введенный пароль администратора будет отображен на ЖКЭ. В противном случае, для удаления пароля администратора, нажмите кнопку [SPEED]. (Напр. 1234) |
| ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА ... |  | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |

## 5.4	АТРИБУТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ (PGM 163)

ПРОЦЕДУРА

| SYSTEM ALARM ATT PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [TRANS/PGM] + 163. |
| --- | --- |
| ALARM ENABLE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Для программирования, используйте кнопки из Таблицы 5.4.1. Нажмите одну из кнопок 1 - 4. (Напр. Программируемая кнопка 1) Будет высвечена 2ая строка сообщений ЖКЭ и пользователь может ввести любое значение. Затем ЖКЭ показывает измененное значение. - Примечание: Стандартная телефонная линия не должна быть назначена для получения сигналов для сигнализации или для дверного звонка. |
| ALARM ENABLE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе при настройке значений на каждой программируемой кнопки. |
| SYSTEM ALARM ATT PRESS FLEX_KEY (1-4) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

| КН | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализация Включена | ON/OFF | OFF |  |
| 2 | Тип Контакта Сигнализации | CLOSE/OPEN | CLOSE | Закрыто, Открыто |
| 3 | Режим Сигнализации | ALARM / BELL | ALARM | Сигнализация, Дверной Звонок |
| 4 | Режим Сигнала Сигнализации | RPT/ONCE | RPT | Повторять , Один раз |

ТАБЛИЦА 5.4.1  Конфигурация кнопок для Атрибута Сигнализации (PGM 163)

## 5.5	НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЖУРНОГО (PGM 164)

- Могут быть назначено максимум 5 Дежурных, включая Главного Дежурного и Системного Дежурного. Системный дежурный отличается от главного дежурного в области обработки звонка и приоритета управления системой. Системный дежурный имеет более высокий приоритет, по сравнению с главным дежурным. Системный и главный дежурные могут быть назначены по 1 и максимум 4. Таким образом, общее количество системных и главных дежурных должно быть менее 5. По умолчанию, Системному Дежурному назначается Станция 101, другим не назначается.

ПРОЦЕДУРА

| НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЖУРНОГО 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - [TRANS/PGM] + 164. |  |
| --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЖУРНОГО 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - Для назначения Системного Дежурного (одного из 1 - 5), нажмите 1ую программируемую кнопку. Введите номер станции, затем назначенный номер станции системного дежурного будет высвечен на ЖКЭ. В противном случае, для удаления любого системного дежурного, нажмите программируемую кнопку номера, который хотите удалить и нажмите кнопку [SPEED]. - Примечание: Невозможно удалить первого Системного Дежурного. |  |
| MAIN ATD ASSIGN 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - Для назначения Главного Дежурного (одного из 2 - 5), нажмите 2ую программируемую кнопку. Процедура такая же, как при назначении системного дежурного. |  |
| ATTENDANT ASSIGNMENT 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |  |
| ATTENDANT ASSIGNMENT 101 . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

## 5.6	НАЗНАЧЕНИЕ АВТО-ДЕЖУРНОГО СООБЩЕНИЯ ЦИФРОВОГО ГОЛОСОВОГО БЛОКА (PGM 165)

Объявление номера DVU (цифрового голосового блока) для авто-дежурного является установкой.

ПРОЦЕДУРА

| AUTO ATTENDANT VMIB ANNC : . . (00-70) | - [TRANS/PGM] + 165. |
| --- | --- |
| AUTO ATTENDANT VMIB ANNC : 55 (00-70) | - Для программирования объявления номера авто-дежурного цифрового голосового блока, наберите место расположения объявления цифрового голосового блока. (Напр.: наберите 55) Затем набранный номер объявления цифрового голосового блока будет отображен на ЖКЭ. |
| AUTO ATTENDANT VMIB ANNC : 55 (00-70) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| AUTO ATTENDANT VMIB ANNC : . . (00-70) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после этого система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

## 5.7	COS CO –CO (Класс обслуживания Городская линия – Городская линия) (PGM 166)

При доступе пользователя линии DID/DISA/TIE к другой городской линии, применяется класс обслуживания городская линия – городская линия. Атрибуты Класса обслуживания городская линия – городская линия такие же, как Класс обслуживания станции.

ПРОЦЕДУРА

| CO TO CO COS (1 – 7) DAY: 1 NITE/WEEKEND: 1 | - [TRANS/PGM] + 166. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования, используйте кнопки из Таблицы 5.7.1. Для изменения Класса обслуживания для дневной работы, нажмите программируемую кнопку 1 и наберите Класс обслуживания COS (1 цифра) и для изменения COS для работы ночью / в выходные дни, нажмите программируемую кнопку 2 и наберите COS (1 цифра).(Напр.: день: 2, ночью / в конце недели: 3). Измененный COS будет показан на ЖКЭ. |
| CO TO CO COS (1 – 7) DAY: 2 NITE/WEEKEND:3 | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| CO TO CO COS (1 – 7) DAY: 1 NITE/WEEKEND:1 | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс обслуживания днем | 1-7 | 1 | Дневной класс обслуживания |
| 2 | Класс обслуживания ночью / в выходные дни | 1-7 | 1 | Ночной / в выходные дни класс обслуживания |

- ТАБЛИЦА 5.7.1  Конфигурация кнопки для CO-CO COS  (PGM 166)

## 5.8	НАПРАВЛЕНИЕ DID/DISA (PGM 167)

Станцию можно настроить таким образом, чтобы переводить звонок DID (Прямого Входного Дозвона) дежурному, если станция занята. Свободные или неправильные звонки отправляются Главному Дежурному, или административным программированием выдается сигнал «занято».

ПРОЦЕДУРА

| DID/DISA DEST PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [TRANS/PGM] + 167. Одна из кнопок 1 - 2 показывает назначенное Направление DID Занято/Ошибка. |
| --- | --- |
| ERROR DESTINATION (1: ATD/ 0: TONE) : TONE | - Для назначения направления DID Ошибка, нажмите программируемую кнопку 1 и введите необходимое значение. (Напр.: цифра 1 ATD) Для сохранения – переходите к шагу (4) |
| BUSY DESTINATION (1: ATD/ 0: TONE) : TONE | - Для назначения направления DID Занято, нажмите программируемую кнопку 2 и введите нужное значение. |
| BUSY DESTINATION (1: ATD/ 0: TONE) : ATD | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| DID/DISA DEST PRESS FLEX_KEY (1-2) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАПРАВЛЕНИЕ-ОШИБКА | ATD/TONE | Тон | Тон Ошибки |
| 2 | НПРАВЛЕНИЕ-ЗАНЯТО | ATD/TONE | Тон | Тон Занято |

ТАБЛИЦА 5.8.1  Конфигурация кнопок для Направления DID/DISA (PGM 167)

## 5.9	КОНТАКТ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ (PGM 168)

По умолчанию, Контакты внешнего контроля вообще не назначены.

ПРОЦЕДУРА

| EXT CONTROL CONTACT PRESS FLEX_KEY (1-7) | - [TRANS/PGM] + 168. |  |
| --- | --- | --- |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : .… ( 1 – 5 ) | - Программируемыми кнопками 1 – 7 выберите Контакт Внешнего Контроля. При нажатии кнопок загораются индикаторы, и на ЖКЭ отобразится текущий назначенный Контакт Внешнего Контроля. (Напр.: Контакт Внешнего Контроля 1: мягкая кнопка 1). |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : LBC 150 | - Для назначения Контроля Громкого Звонка для Контакта Внешнего Контроля, наберите 1 и введите номер станции. После этого, введенные данные будут показаны на ЖКЭ. (Напр.: STA 150). |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : DOOR BELL | - Для назначения Двери для Контакта Внешнего Контроля - наберите 2. |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : EXT_1 | - Для назначения Устройства 1 Внешнего Контроля Контакту Внешнего Контроля, наберите 3. В LDK-300, допускается только 2 Устройства Внешнего Контроля. |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 2 : EXT_2 | - Для назначения Устройства 2 Внешнего Контроля Контакту Внешнего Контроля, наберите 4. |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : ... | - Для удаления назначения Контакта Внешнего Контроля, нажмите кнопку [SPEED]. |  |
| EXT CONTROL CONTACT PRESS FLEX_KEY (1-7) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе при настройке значения каждой программируемой кнопки. |  |
| EXT CONTROL CONTACT PRESS FLEX_KEY (1-7) |  | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый Контакт | 1 – 5 | - | 1: LBC(STA #) |
| 2 | Второй Контакт | 1 – 5 | - | 2: Door |
| 3 | Третий Контакт | 1 – 5 | - | 3: Ext. 1 |
| 4 | Четвертый Контакт | 1 – 5 | - | 4: Ext. 2 |
| 5 | Пятый Контакт | 1 – 5 | - | 5: Ext. 3 |
| 6 | Шестой Контакт | 1 – 5 | - |  |
| 7 | Седьмой Контакт | 1 – 5 | - |  |

ТАБЛИЦА 5.9.1  Контакт Внешнего Контроля (PGM 168)

## 5.10	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЖКЭ ВРЕМЯ / ДАТА / ЯЗЫК (PGM 169)

В данной программе могут быть настроены форматы дисплея ЖКЭ Время/Дата/Язык. Двумя форматами Времени ЖКЭ являются: Обычный (12-часов) / Военный (24-часов). И два формата Даты ЖКЭ являются: День/Месяц/Год (DDMMYY) или Месяц/День/Год (MMDDYY). Также может быть настроен формат Языка ЖКЭ.

ПРОЦЕДУРА

| LCD DISPLAY MODE PRESS FLEX_KEY (1-3) | - [TRANS/PGM] + 169. |
| --- | --- |
| LCD TIME MODE (1: 12H/ 0: 24H) : 12H | - Для программирования режима отображения ЖКЭ, нажмите 1ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщения ЖКЭ изменится на текущий статус связанного поля, как это показано на примере ЖКЭ в левой части. Пользователь может выбрать необходимое значение. - 1 : 12-часовой режим, 0 : 24-часовой режим |
| LCD DATE MODE (1: MMDD/ 0: DDMM) : DDMMYY | - Для программирования формата Даты ЖКЭ, нажмите 2ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщения ЖКЭ изменится на текущий статус связанного поля, как это показано на примере ЖКЭ в левой части. Пользователь может выбрать необходимое значение. - 1 : MM-DD-YY, 0 : DD-MM-YY |
| LCD LANGUAGE (00-24) ENGLISH (00) | - Для программирования формата языка ЖКЭ, нажмите 3ью программируемую кнопку и наберите двузначную цифру. (См. ТАБЛИЦУ 5.10.1). 2ая строка сообщения ЖКЭ изменится на текущий статус связанного поля. |
| LCD LANGUAGE (00-24) ENGLISH (00) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе при настройке значений в каждой программируемой кнопке. |
| LCD DISPLAY MODE PRESS FLEX_KEY (1-3) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим ЖКЭ отображения Времени | 12H/24H | 12 H | Режим 12 часов Режим 24 часов |
| 2 | Режим ЖКЭ отображения Даты | MMDDYY / DDMMYY | DDMMYY | MM-DD-YY DD-MM-YY |
| 3 | Режим ЖКЭ отображения языка | - 00-14 | - 00 - (Английский) | - 00: Английский, - 01: Итальянский, - 02: Финский, - 03: Голландский, - 04: Шведский, - 05: Датский, - 06: Норвежский, - 07: Венгерский, - 08: Немецкий, - 09: Французский, - 10: Португальский, - 11: Испанский, - 12: Корейский, - 13: Эстонский, - 14: Русский |

TABLE 5.10.1  Конфигурация кнопок для отображения ЖКЭ режима Время/Дата/Язык (PGM 169)

## 5.11	МОДЕМ  (PGM 170)

ПРОЦЕДУРА

| MODEM ASC DEVICE STA : 399 (F1: STA F2: CO) | - [TRANS/PGM] + 170. |
| --- | --- |
| MODEM ASC DEVICE STA : 399 (F1: STA F2: CO) | - Для программирования Атрибутов МОДЕМА, нажмите одну из программируемых кнопок 1 - 2 как это описано в Таблице 5.11.1. - Для установки устройства связанного с модемом для станции, нажмите программируемую кнопку 1 и цифровую кнопку. Введенные данные будут отображены на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). - Для установки устройства связанного с модемом для городской линии, нажмите программируемую кнопку 2 и цифровую кнопку. (Напр.: 200) Введенные данные будут отображены на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| MODEM ASC DEVICE CO : . . . (F1: STA F2: CO) |  |
| MODEM ASC DEVICE CO : 100 (F1: STA F2: CO) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| MODEM ASC DEVICE STA : 399 (F1: STA F2: CO) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sta No. | 100 – 399 | STA399 | Последняя Станция |
| 2 | Городская линия No | 001 – 200 | …. |  |

ТАБЛИЦА 5.11.1  Конфигурация кнопок для Назначения Модема (PGM 170)

## 5.12	МУЗЫКА  (PGM 171)

ПРОЦЕДУРА

| MUSIC ASGN PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [TRANS/PGM] + 171. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования, используйте кнопки из Таблицы 5.12.1. Нажмите кнопку 1 - 4 и введите соответствующие данные, введенные данные будут отображены на ЖКЭ. |
| BGM TYPE (00-12) INT MUSIC (1) | - Для программирования типа BGM (Фоновой музыки (радиоретрансляции), нажмите 1ую программируемую кнопку. Для изменения типа BGM, нажмите две цифры между 00 и 12. Введенные данные и соответствующее сообщение типа BGM будет отображено на ЖКЭ. |
| BGM TYPE (00-12) EXT MUSIC 2 ( 3) | - Например: введено 03. Введенное значение будет отображено на ЖКЭ. |
| MOH TYPE (00-13) INT MUSIC (1) | - Для программирования типа MOH, нажмите 2ую программируемую кнопку. Для изменения типа BGM, нажмите две цифры меду 00 и 13. Введенные данные и соответствующее сообщение типа будет отображено на ЖКЭ. |
| ICM BOX MUSIC CH (00-12) INT MUSIC (1) | - Для программирования музыкального канала ICM (интеркома), нажмите 3ью программируемую кнопку. Для изменения типа BGM, нажмите две цифры между 00 и 12. Введенные данные и соответствующее сообщение типа BGM будет отображено на ЖКЭ. |
| ASSIGN SLT MOH .... .... .... .... .... | - Для программирования MOH стандартной телефонной линии, нажмите 4ую программируемую кнопку. Для назначения MOH стандартной телефонной линии, нажмите одну программируемую кнопку между F1 и F5 и введите номер станции стандартной телефонной линии. Для сохранения данных, нажимайте кнопку [HOLD/SAVE] каждый раз. ЖКЭ показывает каждый назначенный номер станции стандартной телефонной линии для каждого MOH канала |
| MUSIC ASGN PRESS FLEX KEY (1-4) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| MUSIC ASGN PRESS FLEX KEY (1-4) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип BGM | 00-12 | 01 | 00: Нет BGM 01: Внутренняя Музыка 02: Внешняя Музыка 1 03: Внешняя Музыка 2 04: Внешняя Музыка 3 05: VMIB BGM 1 06: VMIB BGM 2 07: VMIB BGM 3 08: SLT 1 09: SLT 2 10: SLT 3 11: SLT 4 12: SLT 5 |
| 2 | Тип MOH | 00-13 | 01 | 00: NOT_ASG 01: Внутренняя Музыка 02: Внешняя Музыка 1 03: Внешняя Музыка 2 04: Внешняя Музыка 3 05: VMIB BGM 1 06: VMIB BGM 2 07: VMIB BGM 3 08: SLT 1 09: SLT 2 10: SLT 3 11: SLT 4 12: SLT 5 13: Тон Удержания |
| 3 | Музыкальный канал ICM | 00-12 | 01 | 00: Нет BGM 01: Внутренняя Музыка 02: Внешняя Музыка 1 03: Внешняя Музыка 2 04: Внешняя Музыка 3 05: VMIB BGM 1 06: VMIB BGM 2 07: VMIB BGM 3 08: SLT 1 09: SLT 2 10: SLT 3 11: SLT 4 12: SLT 5 |
| 4 | Назначение MOH стандартной телефонной линии | - | Flex. 1-5 (+ SLT STA No.) | SLT MOH 1-5 |

TABLE 5.12.1  Конфигурация кнопок для Атрибута - II Системы (PGM 171)

## 5.13	КОД ДОСТУПА PBX (PGM 172)

Может быть назначено максимум 4 Кода Доступа PABX. Код Доступа PABX является однозначным или двузначным номером. По умолчанию, Код Доступа PABX не назначен вообще.

ПРОЦЕДУРА

| PABX ACCESS CODE PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [TRANS/PGM] + 172. ЖКЭ показывает текущие коды доступа PABX. |
| --- | --- |
| PABX ACCESS CODE 1 9 | - Для назначения кода доступа PABX, нажмите кнопку 1 - 4 и выполните одно из следующих действий: - Наберите двузначный или однозначный номер для назначения Кода Доступа PBX (Учрежденческой АТС с Исходящей и Входящей Связью). - Нажмите кнопку[SPEED] для удаления Кода Доступа PBX. - Например, если нажата кнопка 1 и введена цифра 9. Измененное значение будет отображено на ЖКЭ. |
| PABX ACCESS CODE PRESS FLEX_KEY (1-4) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| PABX ACCESS CODE PRESS FLEX_KEY (1-4) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

## 5.14	НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА PLA (PGM 173)

Приоритет PLA (Ответа на звонок поднятием трубки) может быть запрограммирован в ходе выбора городской линии, перевода звонка, входящего звонка и звонка, поставленного в очередь.

ПРОЦЕДУРА

| XFR REC INC QUE 1 2 3 4 | - [TRANS/PGM] + 173. |
| --- | --- |
| XFR REC INC QUE 2 1 4 3 | - Для изменения приоритета PLA, во-первых выберите одну из программируемых кнопок XFR REC INC QUE, затем, нажмите одну из цифр от 1 до 4. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. (Напр.: Кнопка 2 и набрать 1) |
| XFR REC INC QUE 2 1 4 3 | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| XFR REC INC QUE 1 2 3 4 | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XFER (Передача Звонка) | 1 – 4 | 1 | Приоритет PLA установлен в положение exclusively (Исключительно) |
| 2 | REC (Повтор) | 1 – 4 | 2 |  |
| 3 | INC (Входящий Звонок) | 1 – 4 | 3 |  |
| 4 | QUE (Звонок поставленный в очередь) | 1 – 4 | 4 |  |

ТАБЛИЦА 5.14.1  Приоритет PLA (PGM 173)

## 5.15	НАСТРОЙКА ПОРТА RS232 (PGM 174)

ПРОЦЕДУРА

| RS232 PORT SETTING PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [TRANS/PGM] + 174. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования выбора порта распечатки, используйте кнопки из Таблицы 5.15.1 |
| COM1 PORT SETTING F1:BD F2:CTS F3:BK F4:P | - Для программирования порта 1 RS232, нажмите кнопку 1. Веденный номер COM порта и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. |
| COM1 BAUDRATE BAUDRATE: 19200 | - Для программирования BAUDRATE, выберите программируемую кнопку 1 и нажмите одну цифру от 0 до 8. Соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| COM1 CTS/RTS (1:ON/0:OFF):OFF | - Для программирования CTS/RTS, выберите программируемую кнопку 2 и нажмите одну из кнопок 0 - 1. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| COM1 PAGE BRK (1:ON/0:OFF):OFF | - Для программирования P-BREAK, выберите программируемую кнопку 3 и нажмите одну из кнопок 0 - 1. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| COM1 LINE PAGE (001-199) : 060 | - Для программирования LPP, выберите программируемую кнопку 4 и нажмите три цифры между 001 и 199. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| COM1 PORT SETTING F1:BD F2:CTS F3:BK F4:P | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| COM1 PORT SETTING F1:BD F2:CTS F3:BK F4:P | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАСТРОЙКА ПОРТА COM1 | F1 - F4 |  |  |
| 2 | НАСТРОЙКА ПОРТА COM2 | F1 - F4 |  |  |
| 3 | НАСТРОЙКА ПОРТА COM3 – MODU | F1 - F4 |  |  |
| 4 | НАСТРОЙКА ПОРТА COM4 – MISB | F1 - F4 |  |  |
| 5 | НАСТРОЙКА ПОРТА COM5 – MISB | F1 - F4 |  |  |

ТАБЛИЦА 5.15.1 Конфигурация Кнопок для НАСТРОЙКИ ПОРТА RS232 PORT SETTING (PGM 174)

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAUDRATE | 0-8 | 19200 | 0: НЕИЗВЕСТНО 1: НЕИЗВЕСТНО 2: 1200 бод 3: 2400 бод 4: 4800 бод 5: 9600 бод 6: 19200 бод 7: 38400 бод 8: 57600 бод |
| 2 | CTS/RTS | ON/OFF | OFF |  |
| 3 | P-BREAK | ON/OFF | OFF |  |
| 4 | LPP | 001-199 | 060 |  |

ТАБЛИЦА 5.15.2 Конфигурация Кнопок для каждого устройства

## 5.16	ВЫБОР ПОРТА РАСПЕЧАТКИ (PGM 175)

ПРОЦЕДУРА

| PRINT PORT SELECTION PRESS FLEX_KEY (01-12) | - [TRANS/PGM] + 175. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования выбора порта распечатки, используйте кнопки из Таблицы 5.16.1. |
| OFF LINE SMDR (01-14) COM2 (02) | - Для программирования режима распечатки оф-лайн SMDR/STAT, выберите программируемую кнопку 1 и наберите две цифры между 01 и 13. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| ADMIN DATA (01-14) COM2 (02) | - Для программирования режима распечатки ADMIN, выберите программируемую кнопку 2 и наберите две цифры между 01 и 13. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| SMDI (01-14) COM2 (02) | - Для программирования режима распечатки SMDI, выберите программируемую кнопку 4 и наберите две цифры между 01 и 13. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| ONLINE SMDR (01-14) COM2 (02) | - Для программирования режима ON-line SMDR, выберите программируемую кнопку 6 и наберите две цифры между 01 и 13. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| TRACE (01-14) COM2 (02) | - Для программирования режима TRACE, выберите программируемую кнопку 7 и наберите две цифры между 01 и 13. Введенная цифра и соответствующее сообщение будет отображено на ЖКЭ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| PRINT PORT SELECTION PRESS FLEX_KEY (01-12) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| PRINT PORT SELECTION PRESS FLEX_KEY (01-12) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распечатка Off-line SMDR/Статистика | 01-13 | COM2 (02) | 01: COM1 02: COM2 03: COM3 – MODU 04: COM4 - MISB 05: COM5 - MISB 06: TELNET 1 07: TELNET 2 08: TELNET 3 09: Зарезервировано 10: NET_PCADM 11: NET_PCATD 12: NET_CTI 13: NET_REMOTE |
| 2 | Распечатка ADMIN | 01-13 | COM2 (02) |  |
| 3 | TRAFFIC | 01-13 | COM2 (02) |  |
| 4 | Распечатка SMDI | 01-13 | COM2 (02) |  |
| 5 | Информация о Звонках | 01-13 | COM2 (02) |  |
| 6 | Info/On-line SMDR | 01-13 | COM2 (02) |  |
| 7 | Trace | 01-13 | COM2 (02) |  |
| 8 | Debug | 01-13 | COM2 (02) |  |
| 9 | PC Admin | 01-13 | NET_PCADM (10) |  |
| 10 | PC Attendant | 01-13 | NET_PCATD (11) |  |
| 11 | CTI | 01-13 | NET_CTI (12) |  |
| 12 | Дистанционная Диагностика | 01-13 | NET_REMOTE (13) |  |

ТАБЛИЦА 5.16.1  Конфигурация Кнопок для Атрибутов I SMDR (PGM 175)

## 5.17	РЕЙТИНГ ИМПУЛЬСНОГО НАБОРА (PGM 176)

В LDK-300, рейтинг скорости импульсного набора установлен только на 10 PPS.

ПРОЦЕДУРА

| PULSE DIAL RATIO (1:66/33 0:60/40) : 66/33 | - [TRANS/PGM] + 176. |
| --- | --- |
| PULSE DIAL RATIO (1:66/33 0:60/40) : 60/40 | - Для назначения рейтинга импульсного набора, нажмите одну из цифр 0 или 1 как описано в Таблице 5.17.1. Выбранное значение будет отображено на ЖКЭ. (Напр. Цифра 0 - 60/40) |
| PULSE DIAL SPD RATIO (1:66/33 0:60/40) : 60/40 | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |

| Цифра | РЕЙТИНГ СКОРОСТИ ИМПУЛЬСНОГО НАБОРА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 PPS 66/33 % | По умолчанию |
| 0 | 10 PPS 60/44 % |  |

ТАБЛИЦА 5.17.1 Конфигурация Кнопок для рейтинга скорости импульсного набора (PGM 176)

## 5.18	АТРИБУТЫ SMDR  (PGM 177)

Детальная Регистрация Сообщений Станции (SMDR) (Station Message Detail Recording) предоставит детали, как входящих, так и исходящих звонков. Как назначаемая опция базы данных, если выбрано Long Distance/All Call, предоставлены все входящие и исходящие местные и междугородние звонки. Если выбрано только Long Distance, то предоставляются только исходящие звонки, отвечающие требованиям статуса проверки стоимости, указанном ниже.

ПРОЦЕДУРА

| SMDR ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (01-14) | - [TRANS/PGM] + 177. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования атрибутов SMDR, используйте кнопки из Таблицы 5.18.1. |
| SMDR SAVE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Для программирования режима сохранения SMDR, нажмите 1ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Пользователь может изменить значение нажатием одной цифры. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| SMDR PRINT (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - Для программирования режима распечатки SMDR, нажмите 2ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Пользователь может изменить значение нажатием одной цифры. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| RECORD TYPE (1 : LCD/ 0: ALL) : LD | - Для программирования типа записи звонка SMDR, нажмите 3ью программируемую кнопку. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Пользователь может изменить значение нажатием одной цифры. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| LD CALL DGT CNT (07-15) : 07 | - Для программирования Цифрового Счетчика Междугородних Звонков SMDR, нажмите 4ую программируемую кнопку и наберите две цифры. (Напр.: 07) 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля, как это показано в примере на левой стороне. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| PRINT INCOMING CALL (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Для программирования режима распечатки входящих звонков SMDR, нажмите 5ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Пользователь может изменить значение нажатием одной цифры. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| PRINT LOST CALL (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - Для программирования режима распечатки потерянных звонков SMDR, нажмите 6ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Пользователь может изменить значение нажатием одной цифры. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| RECORD IN DETAIL (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - Для программирования детальной записи SMDR, нажмите 7ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Пользователь может изменить значение нажатием одной цифры. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| HIDDEN DIALED DGT ( 0 – 9 ) : 7 | - Для программирования набора скрытых цифр SMDR, нажмите 8ую программируемую кнопку и наберите одну цифру. (Напр.: 7) 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля, как это показана на примере в левой части. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| SMDR CURRENCY UNIT ABC | - Для назначения валюты, нажмите 9ую программируемую кнопку. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля, как это показана на примере в левой части. О методе ввода валюты в дальнейшем см. СКОРОСТНОЙ НАБОР СТАНЦИИ. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| COST PER PULSE (6DGT) 000000 | - Для программирования стоимости за единицу импульса SMDR, нажмите 10ую программируемую кнопку и наберите 6 цифр. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля, как это показана на примере в левой части. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| SMDR FRACTION (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - Для программирования части SMDR, нажмите 11ую программируемую кнопку и наберите одну цифру. 2ая строка сообщений ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Для сохранения – переходите к шагу (3). |
| LONG DISTANCE CODE 0 .. .. .. .. | - Для программирования междугородних кодов SMDR, нажмите 14ую программируемую кнопку. ЖКЭ отобразит текущий статус соответствующего поля. Нажмите функциональную кнопку 1 - 5 и наберите максимум 2 цифры. Для сохранения – переходите к шагу (3) |
| SMDR ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-14) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| SMDR ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-14) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

| КН | ПУНКТ | Диапазон | По умолчанию | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активировать Сохранение SMDR | ON/OFF | OFF | Система может быть настроена на запись как всех исходящих звонков (ALL) так и только ограниченные таймером кнопкой 12 (Таймер начала SMDR) |
| 2 | Активировать Распечатку SMDR | ON/OFF | OFF | Система может быть настроена на распечатку в реальном масштабе времени как всех исходящих звонков (ALL) так и только установленных таймером, кнопка 12 (Таймер начала SMDR) |
| 3 | Запись звонков Long Distance / All | LD/All Call | LD | Система может быть настроена для записи, как всех исходящих звонков, так и только междугородних звонков, превышающих лимит времени установленный Таймером Начала SMDR. Междугородние звонки идентифицируются программированием междугородних кодов SMDR (кнопка 15). |
| 4 | Цифровой Счетчик Междугородних Звонков SMDR | 07-15 | 07 | Если цифровой счетчик SMDR более этого значения, система считает такой звонок междугородним. |
| 5 | Распечатка Входящего Звонка | ON/OFF | OFF | Если эта опция (PIC) установлена в положение ENABLE, все входящие звонки распечатываются или со всеми исходящими звонками или междугородними звонками. |
| 6 | Распечатка Потерянных Звонков | ON/OFF | ON | Если эта опция (PLC) установлена в положение ENABLE, все потерянные звонки распечатываются как с не отвеченными, так и нет. |
| 7 | Подробная запись | ON/OFF | ON | Из-за ограниченного размера памяти системы, в местах, где совершается много звонков, буфер записи SMDR легко заполняется. Поэтому, если клиент не нуждается в подробной информации, а только общее количество звонков, общую продолжительность и общую стоимость индивидуальной станции, то можно сохранять только общие данные, в отличии от всех подробных записей. |
| 8 | Набор Скрытых Цифр SMDR | 0-9 | 0 | В соответствии с этим значением, символ ‘*’ будет скрыт в цифрах SMDR. |
| 9 | Вид Валюты SMDR | 3 Char | - | Для облегчения определения стоимости звонка, тип валюты может быть введен при помощи трех букв распечатываемых перед суммой оплаты звонков. |
| 10 | Стоимость за единицу импульса SMDR | 6 цифр | OFF | Это единица стоимости звонка за импульс измерения стоимости, отправляемого из Центрального Офиса. |
| 11 | Дробь SMDR | 0-5 | OFF | Это значение подразумевает положение точки в десятичной дроби за единицу импульса. |
| 12 | SMDR Start TMR | 000-250 | 000 | 1 сек база |
| 13 | SMDR Hidden Dgt | RIGHT/ LEFT | RIGHT | Скрыть цифры с лева или с права |
| 14 | Междугородние коды SMDR | F1 – F5 |  | Доступны максимум 5 междугородних кодов SMDR. Междугородний код SMDR является однозначным или двузначным номером. По умолчанию, Междугородний Код SMDR - 0. |

ТАБЛИЦА 5.18.1  Конфигурация Кнопок для Атрибутов SMDR (PGM 177)

## 5.18	НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ СИСТЕМЫ (PGM 178)

В LDK-300, дата и время настраиваются посредством административного программирования. Это будет показано на ЖКЭ кнопкой [HOLD/SAVE].

ПРОЦЕДУРА

| SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1 - 2) | - [TRANS/PGM] + 178. |
| --- | --- |
|  | - Для настройки системных часов выполните одно из следующих действий: |
| SET SYSTEM TIME/DATE TIME 12:30(HH:MM) | - Для программирования системного времени, нажмите 1ую программируемую кнопку и введите Часы/Минуты (HHMM) в 24часовом формате. 2ая строка сообщений ЖКЭ изменится на текущий статус соответствующего поля, как показано на примере сообщения ЖКЭ слева. |
| SET SYSTEM TIME/DATE DATE: 05/10/00 (MMDDYY) | - Для программирования системной даты, нажмите 2ую программируемую кнопку и введите Месяц/Дату/Год в формате (MMDDYY). 2ая строка сообщений ЖКЭ изменится на текущий статус соответствующего поля, как показано на примере сообщения ЖКЭ слева. |
| SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных на постоянной основе. |
| SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1-2) | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |

| - КН | - ПУНКТ | - Диапазон | - По умолчанию |  | - ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системное Время | 4 цифры | - - | - Последовательность Часы/Минуты |  |
| 2 | Системная Дата | 6 цифр | - - | - Последовательность Месяц/День/Год |  |

ТАБЛИЦА 5.18.1 Настройка Системного Времени / Даты (PGM 178)

## 5.19 	ТАБЛИЦА ПАР СВЯЗАННЫХ СТАНЦИЙ (PGM 179)

- ПРОЦЕДУРА

| - LINKED STA_PAIR - F1 : VIEW F2 : INPUT | - (1) [TRANS/PGM] + 179. |  |
| --- | --- | --- |
| - LINKED STA_PAIR - 100 / 200 | - (2) Сначала, нажмите 2ую программируемую кнопку для ввода и набора двух № Станций …. Последовательно. - (2-1) Номер станции введенный с правой стороны будет ведущей станцией, другая станция будет ведомой. |  |
| - LINKED STA_PAIR - 110 / 120 | - (2-2) Если введенная станция уже имеет связанную станцию, то номер связанной станции будет высвечен автоматически. (Напр.: Если 110,120 уже связанная пара, то наберите 110) |  |
| - LINKED STA_PAIR - . . . . / . . . . | - (3) Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для обновления/сохранения текущих связанных пар на постоянной основе. По этой процедуре, связанные пары могут быть назначены постоянно. - Для удаления Связанной Пары, нажмите кнопку [SPEED] и кнопку [HOLD/SAVE]. |  |
| - 100 108 150 152 - 110 155 151 160 | - (4) После того, как будут назначены Связанные Пары, нажмите программируемую кнопку 1 для того, чтобы показать назначенные пары. - Два номера станций в каждой колонке означает связанную пару (напр.: Ведущая 100 и ведомая 110, 108 и 155, 150 и 151, 152 и 160) - Нажмите кнопку [] для просмотра следующих 4 связанных пар. - Для ввода еще одной связанной пары, нажмите программируемую кнопку 2 (Flex_key_2). - Затем, переходите к шагу (2) |  |
| - ALL LINKED PAIRS DELETE - PRESS [HOLD/SAVE] BTN | - (5) Для удаления всех связанных пар, нажмите кнопку [SPEED]. - Если Вы нажали кнопку [SPEED], высветится подтверждающее сообщение. Нажмите кнопку [HOLD/SAVE], все связанные пары будут удалены. |  |
| - LINKED STA_PAIR - F1 : VIEW F2 : INPUT | - При нажатии кнопки [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], система переходит к шагу (1) без обновления памяти системы. |  |

| - КН | - ПУНКТ | - Диапазон | - По умолчанию | - ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Просмотр Пар Связанных Станций | - 100 –399 | - нет | - Отображаются все Пары Связанных Станций |
| - 2 | - Ввести Связанную Пару | - 2 Sta# |  | - Sta# / Sta# (64 пары максимум) |

- ТАБЛИЦА 12.6.1  Пары Связанных Станций (PGM 179)

Примечание: Если назначаете связанную пару проводной станции (DKT или SLT) и беспроводной станции (WHTU), пожалуйста, назначьте проводную станцию ведущей.