СОДЕРЖАНИЕ

12.  ГОСТИНИЦА (PGM 300)	2

13.  QSIG (ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ISDN)  (PGM 320)	2

14.	VOIP  (PGM 340)	2

15.	НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ	3

15.1	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ DTIB RX (PGM 400)	3

15.2	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ SLIB RX (PGM 401)	4

15.3	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ SLIB12 RX (PGM 402)	5

15.4	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ WTIB RX (PGM 403)	6

15.5	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ACOB RX (PGM 404)	7

15.6	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ACOB8 RX (PGM 405)	8

15.7	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ VIMB RX (PGM 407)	9

15.8	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ DTMF RX RCVR (PGM 408)	10

15.9 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ RX ВНЕШЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА

(PGM 409)	11

15.10 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ CPT RX (PGM 410)	12

15.11 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ RX МОДЕМА (PGM 411)	13

15.12 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ PTRP RX (PGM 419)	14

15.13  ЧАСТОТА звукового сигнала СИСТЕМЫ  (PGM 420)	15

15.14  ЧАСТОТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО КОЛЬЦА  (PGM 421)	16

15.15  РАЗЛИЧАЕМАЯ ЧАСТОТА КОЛЬЦА (PGM 422)	17

15.16  ТОНАЛЬНЫЙ ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ ACNR (PGM 423)	18

16  ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ (PGM 450)	19

17.	ПЕЧАТАНИЕ БАЗА  ДАННЫХ (PGM 451)	211

# 12.  ГОСТИНИЦА (PGM 300)

Резервный

# 13.  QSIG  (PGM 320)

Резервный

# 14.	VOIP  (PGM 340)

Резервный

# 15.	НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

При необходимости изменения функциональных характеристик станции нажать кнопку [TRANS/PGM] и набрать 40-78. При программировании индикация ЖКД и СИД указывает на текущие программируемые  данные и состояние процесса программирования. Если программист вводит правильные данные, ЖКД и СИД индицируют вводимые данные и данные сохраняются во временной буферной зоне. После всего нажать кнопку [HOLD/SAVE],  все данные временного буфера (те,  статус которых показывают ЖКД/СИД) сохраняются в постоянной системной памяти.

## 15.1	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ DTIB RX (Приемное Устройство Плата Интерфейса Цифровых Телефонов)  (PGM 400)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| DTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - [TRANS/PGM] + 400. |
| --- | --- |
| DTIB RX GAIN DTIB/DTIB: 26 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| DTIB RX GAIN DTIB/SLIB: 33 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| DTIB RX GAIN DTIB/SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| DTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| DTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.2	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ SLIB RX  (Приемного Устройства Плата Интерфеса Обычных Телефонов)(PGM 401)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SLIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | (1) [TRANS/PGM] + 401. |
| --- | --- |
| SLIB RX GAIN SLIB/DTIB: 12 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| SLIB RX GAIN SLIB/SLIB: 26 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| SLIB RX GAIN SLIB/SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| SLIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| SLIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.3	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА SLIB12 (PGM 402)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SLIB12 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - [TRANS/PGM] + 402. |
| --- | --- |
| SLIB12 RX GAIN SLIB12/DTIB: 12 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| SLIB12 RX GAIN SLIB12/SLIB: 26 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| SLIB12 RX GAIN SLIB12/SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| SLIB12 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| SLIB12 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.4	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ WTIB RX  (Приемное Устройство Пплата Беспроводных Телефонов)(PGM 403)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| WTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - [TRANS/PGM] + 403. |
| --- | --- |
| WTIB RX GAIN WTIB/DTIB: 26 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| WTIB RX GAIN WTIB/SLIB: 33 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| WTIB RX GAIN WTIB/SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| WTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| WTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.5	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ACOB  (PGM 404)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| ACOB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-12) | - [TRANS/PGM] + 404. |
| --- | --- |
| ACOB RX GAIN ACOB/DTIB: 26 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| ACOB RX GAIN ACOB/SLIB: 37 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| ACOB RX GAIN ACOB/SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| ACOB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-12) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| ACOB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-12) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.6	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ACOB8 (PGM 405)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| ACOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-12) | - [TRANS/PGM] + 405. |
| --- | --- |
| ACOB8 RX GAIN LCOB8/DTIB: 26 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| ACOB8 RX GAIN LCOB8/SLIB: 37 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| ACOB8 RX GAIN LCOB8/SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| ACOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-12) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| ACOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-12) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.7	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ VIMB RX (Приемное Устройство Голосовой Платы) (PGM 407)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| VMIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-7) | - [TRANS/PGM] + 407. |
| --- | --- |
| VMIB RX GAIN VMIB/DTIB: 21 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| VMIB RX GAIN VMIB/SLIB: 32 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| VMIB RX GAIN VMIB/SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| VMIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-7) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| VMIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-7) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 5.8	РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ DTMF RX RCVR (Приемника Приемного Устройства ДТМЧ) (PGM 408)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| DTMF RCVR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | - [TRANS/PGM] + 408. |
| --- | --- |
| DTMF RCVR RX GAIN DTMF RC/SLIB: 37 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| DTMF RCVR RX GAIN DTMF RC/ACOB: 24 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| DTMF RCVR RX GAIN DRMF RC/ACOB: 45 (00-63) | - (4) Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| DTMF RCVR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | (5) Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| DRMF RCVR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.9 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ВНЕШНЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА  (PGM 409)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| EXT PAGE RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-9) | - [TRANS/PGM] + 409. |
| --- | --- |
| EXT PAGE RX GAIN EXT PAG /DTIB: 26 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| EXT PAGE RX GAIN EXT PAG /SLIB: 37 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| EXT PAGE RX GAIN EXT PAG /SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| EXT PAGE RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-9) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| EXT PAGE RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-9) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.10 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА CPT (PGM 410)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CPR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-2) | - [TRANS/PGM] + 410. |
| --- | --- |
| CPT RX GAIN CPT /ACOB: 24 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| CPT RX GAIN CPT /DCOB: 24 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| CPT RX GAIN CPT /DCOB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| CPT RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-2) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| CPT RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-2) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.11 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА МОДЕМА (PGM 411)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| MODEM RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-2) | - [TRANS/PGM] + 411. |
| --- | --- |
| MODEM RX GAIN MODEM /ACOB: 24 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| MODEM RX GAIN MODEM /DCOB: 24 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| MODEM RX GAIN MODEM /DCOB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| MODEM RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-2) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| MODEM RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-2) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.12 РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА PTRP (PGM 419)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| PTRP RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - [TRANS/PGM] + 419. |
| --- | --- |
| PTRP RX GAIN PTRP-TX /DTIB: 01 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 1. Можно запрограммировать коэффициент усиления RX каждого компонента. |
| PTRP RX GAIN PTRP-TX /SLIB: 01 (00-63) | - Нажать кнопку BTN 2 (Выбрать тип компонента для изменения коэффициента усиления). ЖКД показывает коэффициент усиления приема данного компонента от других компонентов. |
| PTRP RX GAIN PTRP-TX /SLIB: 45 (00-63) | - Для изменения коэффициента нажать кнопку BTN и набрать новый коэффициент (00-63), ЖКД показывает измененный коэффициент. - (Напр.: кнопка BTN 2 и набрать 45.) |
| PTRP RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| PTRP RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

## 15.13 ЧАСТОТА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА СИСТЕМЫ (PGM 420)

Частота, которую вводит пользователь (звукового сигнала набора, ошибки, «занято», ложного набора, ответного звонка), может быть изменена таким образом, чтобы в наибольшей степени соответствовать той, которую обеспечивает система.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SYS-TONE FREQUENCY DIAL (1-5) | - [TRANS/PGM] + 420. |
| --- | --- |
| DIAL TONE FREQUENCY T1:0425 T2:0000 | - Для изменения частоты звукового сигнала системы набрать 1-5 и нажать кнопку BTN 1 (T1) или BTN 2 (T2) и набрать 4 цифры для новой частоты. |
| SYS-TONE FREQUENCY DIAL (1-5) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| SYS-TONE FREQUENCY DIAL (1-5) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звуковой Сигнал Набора | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 2 | Ответный Звонок | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 3 | Звуковой Сигнал “Занято” | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 4 | Звуковой Сигнал Ошибки | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 5 | Ложный Звуковой Сигнал Набора | 0000- 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |

ТАБЛИЦА 15.13.1 Конфигурация Кнопок для Частоты Звукового Сигнала Системы (PGM 420)

## 15. ЧАСТОТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО КОЛЬЦА (PGM 421)

Частота, которую вводит пользователь, может быть изменена таким образом, чтобы в наибольшей степени соответствовать той, которую обеспечивает система.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| DIFF RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - [TRANS/PGM] + 421. |
| --- | --- |
| DIFF RING FREQ(RNG 1) T1:1000 T2:1020 | - Для изменения тональной частоты системы набрать 1-4 и нажать кнопку BTN 1 (T1) или BTN 2 (T2) и набрать 4 цифры для новой частоты. |
| DIFF RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| DIFF RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 1 | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 2 | Кольцо 2 | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 3 | Кольцо 3 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 4 | Кольцо 4 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |

ТАБЛИЦА 15.14.1 Конфигурация Кнопок для Частоты Дифференцированного Кольца (PGM 421)

## 15. РАЗЛИЧАЕМАЯ ЧАСТОТА КОЛЬЦА (PGM 422)

Частота, которую вводит пользователь, может быть изменена таким образом, чтобы в наибольшей степени соответствовать той, которую обеспечивает система.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| DISTINCT RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - [TRANS/PGM] + 422. |
| --- | --- |
| DIST RING FREQ (RNG 1) T1:0480 T2:0000 | - Для изменения тональной частоты системы набрать 1-4 и нажать кнопку BTN 1 (T1) или BTN 2 (T2) и набрать 4 цифры для новой частоты. |
| DIST RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |
| DIST RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 1 | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 2 | Кольцо 2 | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 3 | Кольцо 3 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |
| 4 | Кольцо 4 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | Национальная особенность |

ТАБЛИЦА 15.15.1  Конфигурация Кнопок для Различаемой Частоты Кольца (PGM 422)

## 15.16 ТОНАЛЬНЫЙ ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ ACNR (АВТОДОЗВОНА) (PGM 423)

Частота, которую вводит пользователь, может быть изменена таким образом, чтобы в наибольшей степени соответствовать той, которую обеспечивает система.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| ACNR TONE CADENCE (20MS) DIAL (1-4) |  |  | - [TRANS/PGM] + 423. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBACK TONE CADENCE ON:050 OFF:100 (20MS) |  |  | - Для изменения тональной частоты системы набрать 1-4 и нажать кнопку BTN 1 (T1) или BTN 2 (T2) и набрать 4 цифры для новой частоты. |  |  |
| ACNR TONE CADENCE (20MS) DIAL (1-4) |  |  | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. ЖДК показывает основное меню. |  |  |
| ACNR TONE CADENCE (20MS) DIAL (1-4) |  |  | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего на ЖКД остается основное меню системы без обновления памяти системы. |  |  |
| КНО- ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН |  | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| 1 | Ответный Звонок | 000 - 255 |  | Вкл.050 / Выкл.: 100 | Уровень отсчета - 20 мс |
| 2 | Звуковой Сигнал “Занято” | 000 - 255 |  | Вкл.025 / Выкл.: 025 | Уровень отсчета - 20 мс |
| 3 | Звуковой Сигнал Ошибки | 000 - 255 |  | Вкл. 012 / Выкл.: 012 | Уровень отсчета - 20 мс |
| 4 | Звуковой Сигнал Набора-S | 000 - 255 |  | Вкл.: 070 / Выкл.: 000 | Уровень отсчета - 20 мс |

ТАБЛИЦА 15.16.1 Конфигурация Кнопок для Тонального Тактового Сигнала ACNR (PGM 423)

# 16 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ (PGM 450)

Система была заранее запрограммирована с определенными функциями, которые называются данными по умолчанию. Эти функции загружаются в память при инициализации системы. Система всегда должна быть инициализирована при ее установке или разрушении базы данных. Для инициализации системы и приведения ее к значениям по умолчанию выполнить следующее:

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| INITIALIZATION PRESS FLEX KEY (1-14) | - [TRANS/PGM] + 450. |
| --- | --- |
| INITIALIZATION FLEX NUM PLAN | - Нажать одну из кнопок (1-14), как описано в таблице, приведенной ниже.(напр. Flx1) |
| INITIALIZATION FLEX NUM PLAN | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE], после чего происходит инициализация базы данных с данными по умолчанию. Слышен Подтверждающий Звуковой Сигнал. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициализация Гибкой Схемы Присвоения Номеров |  |
| 2 | Инициализация Базы Данных Станции |  |
| 3 | Инициализация Базы Данных Линии АТС |  |
| 4 | Инициализация Базы Данных Функций Системы |  |
| 5 | Инициализация Базы Данных Группы Станции |  |
| 6 | Инициализация Базы Данных Таблицы ISDN |  |
| 7 | Инициализация Базы Данных Беспроводных Терминалов |  |
| 8 | Инициализация Базы Данных Таймера Системы |  |
| 9 | Инициализация Базы Данных Таблицы Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров |  |
| 10 | Инициализация Базы Данных МНЗ |  |
| 11 | Инициализация Таблиц |  |
| 12 | Инициализация Программы Кнопок |  |
| 13 | Инициализация Всей Базы Данных |  |
| 14 | Повторная Установка Системы Программным Обеспечением |  |

ТАБЛИЦА 16.1  Инициализация (PGM 450)

# 17.	ПЕЧАТАНИЕ БАЗА  ДАННЫХ (PGM 451)

Чтобы получить распечатку базы данных на жестком диске, принтер должен быть подсоединен к разъему RS-232C.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| PROT DATA PRINT PRESS FLEX KEY (01-14) | - [TRANS/PGM] + 451. |
| --- | --- |
| PROT DATA PRINT STATION DATA | - Для печатания базы данных нажать одну из кнопок BTN 01-15 и, если есть, введенные данные для выбора распечатанной части. После чего ЖКД появляется название выбранной базы данных. |
| PROT DATA PRINT STATION DATA | - Для распечатки базы данных, выбранной в поз. (2), нажать кнопку [HOLD/SAVE]. (Напр. Данные Станции). Когда база данных напечатана, слышен Подтверждающий Звуковой Сигнал. |

| КНО- ПКА | ПУНКТ |  | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распечатка Гибкой Схемы Присвоения Номеров |  |  |  |  |
| 2 | Распечатка Базы Данных Станции |  | Диапазон Станции |  |  |
| 3 | Распечатка Базы Данных Линии АТС |  | Диапазон АТС |  |  |
| 4 | Распечатка Базы Данных Функций Системы |  |  |  |  |
| 5 | Распечатка Базы Данных Группы Станции |  |  |  |  |
| 6 | Распечатка Базы Данных Таблицы ISDN |  |  |  |  |
| 7 | Распечатка Базы Данных Таймера Системы |  |  |  |  |
| 8 | Распечатка Базы Данных Таблицы Стандартов Междуго-родних Телефонных Разговоров |  |  |  |  |
| 9 | Распечатка Базы Данных МНЗ |  |  |  |  |
| 10 | Распечатка Других Таблиц |  |  |  |  |
| 11 | Распечатка Базы Данных Национальной Специфики |  |  |  |  |
| 12 | Распечатка Программы Кнопок |  | Диапаз. Станции |  |  |
| 13 | Распечатка Всей Базы данных |  |  |  |  |
| 14 | Распечатка Сообщений ЖКД |  |  |  |  |
|  | 1 | Язык | 00 – 12 | Национальная Особенность | 00:ENG01:KOR02:ITA 03:SWE04:NOR05:FIN 06:DUT07:SPA08:DAN 09:GER10:EST11:RUS12:POR |
|  | 2 | Тип Станции | 0 – 2 | 0 | 0: ОБЫЧНЫЙ1: LG-GAP2: БОЛЬШОЙ |

ТАБЛИЦА 17.1 Распечатка Базы Данных (PGM 451)

(Образец Распечатки )

Данный образец распечатки относится к системе GDK-100 system. В системах GDK-162/GDK-FPII формат для печати тот же, что и для системы GDK-100, за исключением  емкости системы.

|  | Flexible Numbering Plan (Схема Программируемой Нумерации) |  |  |  | FLEXIBLE NUMBERING PLAN (СХЕМА ПРОГРАММИРУЕМОЙ НУМЕРАЦИИ) ----------------------- FLEX STATION NUMBER (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ НОМЕР СТАНЦИИ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 163 164 165 166 167 168 169 170 171 STATION GROUP PILOT NUMBER (КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР ГРУППЫ СТАНЦИИ) :620 – 634 SLT PGM MODE SELECT NUMBER (НОМЕР ВЫБОРА РЕЖИМА СТЛ PGM):3 INTERNAL PAGE ZONES NUMBER (НОМЕР ЗОН ВНУТРЕННЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА) :401 – 415 INTERNAL ALL CALL PAGE (ВНУТРЕННИЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ ВСЕМ) :43 MEET ME PAGE (ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ ВСТРЕТЬ МЕНЯ) :44 EXTERNAL PAGE ZONE 1 (ЗОНА ВНЕШНЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА 1) :46 EXTERNAL PAGE ZONE 2 (ЗОНА ВНЕШНЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА 2) :47 EXTERNAL ALL CALL PAGE (ВНЕШНИЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ ВСЕМ) :48 ALL CALL PAGE (ПЕЙДЖ. ВЫЗОВ ВСЕМ) :49 SMDR ACCOUNT CODE ENTER (ВВОД КОДА ГРУППЫ УЧЕТА ДРСС) :50 FLASH COMMAND TO CO LINE (КОМАНДА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТБОЯ НА ЛИНИЮ АТС) :51 СТЛ LAST SPD_DIAL (СКОР. НАБОР ПОСЛЕДН. НОМЕРА СТЛ) :52 DND :53 CALL FORWARD (ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА) :54 SPEED DIAL PROGRAM (ПРОГРАММА СКОРОСТНОГО НАБОРА) :55 MESSAGE WAIT ENABLE (ВКЛ. ФУНКЦИИ ОЖИДАЕТ СООБЩЕНИЕ) :56 MESSAGE WAIT RETURN (ОТВЕТ НА ОЖИДАЕТ СООБЩЕНИЕ) :57 SPEED DIAL ACCESS (ДОСТУП К СКОРОСТНОМУ НАБОРУ) :58 DND/FWD CANCEL (ОТМЕНА НЕ БЕСПОКОИТЬ./ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ) :59 CALL PARK LOCATIONS (ВЫЗОВ ЯЧЕЕК ПАМ. НАКОПЛ. ВЫЗОВОВ) : 601 – 610 ALARM RESET (УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ) :65 GROUP CALL PICK UP (ГРУП. ПРИЕМ ВЫЗ.) :66 STA ЦГБ (ЦГБ СТАНЦИИ) :67 NIGHT ANSWER (ОТВЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ) :69 DIRECTED CALL PICK UP (ПРИЕМ НАПРАВЛЕННОГО ВЫЗОВА) :7 CO GROUP ACCESS (ДОСТУП К ГРУППЕ АТС) : 801 – 824 INDIVIDUAL CO ACCESS (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТУП К АТС) : 8801 – 8848 TIE ROUTING (МЕЖСИСТЕМНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ) : 89 ACCESS CO IN 1ST CO GROUP (ДОСТУП АТС В 1-ую ГРУППУ АТС) : 9 ATTENDANT CALL (ВЫЗОВ ДЕЖУРНОГО АТС) : 0 PRINT SMDR (РАСПЕЧАТКА ДРСС) : *0 PRINT SMDR ACCOUNT GROUP (РАСПЕЧ. ГРУППЫ УЧЕТА ДРСС) : *1 DELETE SMDR (УДАЛИТЬ ДРСС) : *2 DELETE SMDR ACCOUNT G BASE (УДАЛИТЬ БАЗУ УЧЕТА ДРСС) : *3 DISPLAY CALL CHARGE (ПОКАЗ НА ЖКД ПЛАТЫ ЗА ВЫЗОВ) : *4 ABORT PRINTING (ОСТАНОВИТЬ ПЕЧАТЬ) : ** RETRIEVE HELD CO 4 BTN (ВОССТАН. УДЕРЖ, АТС КНОПКА 4) : 8## RETRIEVE IND HELD CO 4 BTN ( ВОССТАН. ИНД. УДЕРЖ.АТС 4 кн.) 8#01 - 8#48 DOOR OPEN RELAY 1 (РЕЛЕ ДВЕРЬ ОТКРЫТА 1) : #*1 DOOR OPEN RELAY 2 (РЕЛЕ ДВЕРЬ ОТКРЫТА 2) : #*2 DOOR OPEN RELAY 3 (РЕЛЕ ДВЕРЬ ОТКРЫТА 3) : #*3 DOOR OPEN RELAY 4 (РЕЛЕ ДВЕРЬ ОТКРЫТА 4) : #*4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slot Assignment (Назначение Слота) |  |  |  | SLOT ASSIGNMENT (НАЗНАЧЕНИЕ СЛОТА) --------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 MPB DTIB ETIB SLIB SLIB DTIB LCOB BRIB DCOB 0 0 1 2 3 4 2 1 0 9 10 11 12 SLIB WTIB DIDB PRIB 5 6 4 3 |
|  | Station Attributes (Атрибуты Станции) |  |  |  | STATION ATTRIBUTES (АТРИБУТЫ СТАНЦИИ) ------------------ STA (СТАНЦИЯ) 100 -------- DND SPDA PAGE FWD PLA ASPK WARM SMDRH QUE WTONE OVRD AHLD N Y N N Y Y N N Y N N N DSEC MON SPK ALM IBOX COL NTA DVU VOVR DMRX PCALL N N Y Y Y Y N N N N N ID : KEYSET COS : DAY(1) / NIGHT(1) (ИДЕНТИФИКАЦИЯ: КЛАВИАТУРА:ДЕНЬ НОЧЬ) LINE GROUP ACCESS : (ДОСТУП К ГРУППЕ ЛИНИИ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ICM TENANCE GROUP : 1 GATD : .... (ГРУППА ICM) ACCESS GROUP : 1 (ГРУППА ДОСТУПА) PAGE : 1 (ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ) PREFWD : .... (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ) IDLE LINE SELECTION : .... (ВЫБОР СВОБОДНОЙ ЛИНИИ) SMDR ACCOUNT GROUP : .. (ГРУППА УЧЕТА ДРСС) STA (СТАНЦИЯ) 101 -------- : (Printed like above for another station to range end station.) (Как напечатано вверху распространяется на другую станцию, оконечную) |
|  | Flex Buttons Assignment (Назначение Кнопок) |  |  |  | FLEX BUTTON ASSIGNMENT (НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК) ---------------------- STA (СТАНЦИЯ) 100 : 1 2 3 4 25 26 27 28 CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 E102 E105 N66 N#*1 5 6 7 8 29 30 31 32 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 S01 S19 S200 S299 . . 21 22 23 24 45 46 47 48 COG01 COG02 COG11 LOOP USER USER USER USER STA (СТАНЦИЯ) 101 : : ( Printed like above for all keysets ) (Как напечатано вверху распространяется на все клавиатуры) |
|  | CO Line Attributes CO Line Attributes (Атрибуты Линии АТС) |  |  |  | CO (АТС) 1 ----- GRP COS COACT DISA DISAACT TYPE SIGNAL UNA FLASH 1 1 N U Y CO DTMF N LOOP METER FLASH LOOP TIE DID NO 5 0 NM IMDT CO LINE 1 :: DAY DELAY RING ASSIGN 100(U) 101(0) 102(U) 103(U) 104(U) 105(U) 106(U) 107(U) . . 164(U) 165(U) 166(U) 167(U) 168(U) 169(U) 170(U) 171(U) CO LINE 1 :: NIGHT DELAY RING ASSIGN 100(U) 101(0) 102(U) 103(U) 104(U) 105(U) 106(U) 107(U) . . 164(U) 165(U) 166(U) 167(U) 168(U) 169(U) 170(U) 171(U) CO (АТС) 2 ----- : ( Printed like above for another CO line ) (Как напечатано вверху распространяется на линию другой АТС) |
| System Database (База Данных Системы) |  |  | NATIONALITY (СТРАНА) : KOREA (OFFICE) (КОРЕЯ. ОФИС). SYSTEM PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ) ------------------ SHLD PRIV PWRN PAGE OFFR MCNF BGM MOH BOX MUSIC LANG CLIP SYS Y Y Y MUTE Y 1 1 1 INT KOR NO EXTR ACEMOD W_TIME C/F(TEMP) ISD_LENGTH ISD_CODE N LCHOICE N CELSIUS 3 00 EHR SHR XFR IRC ARC CRD PT CRG CWT CDD CPT PFT CFT APT 60 30 30 30 1 2 3 20 180 1 120 10 10 30 ADT ATT ANA ARC WRM CID PRE MRT HST HSB DNA ICM DOT FNA DRC 30 15 30 3 5 3 15 0 5 1 20 30 20 15 3 DTT IDT ART PTO RSD WKT MHF SMD DVU CDA ACD RPH BXF SAR 10 5 30 15 60 10 20 0 20 3 0 5 50 60 SMDR PASSWD MAIN-ATD 0 .... 101 .... .... .... .... < WORLD TIME > (МИРОВОЕ ВРЕМЯ) BIN # : 0 (БИНАРНЫЙ НОМЕР) NAT_CODE : .... (КОД СТРАНЫ) AREA_CODE : .... (МЕЖДУГОРОДНИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ КОД) . STATION GROUPS (ГРУППЫ СТАНЦИИ) -------------- STATION GROUPS (ГРУППЫ СТАНЦИИ) 620: NOT ASSIGN (НЕ НАЗНАЧЕН) . EXEC/SEC PAIR : 1 ..../.... 7 ..../.... . 6 ..../.... 12 ..../.... ALARM ATTRIBUTES (АТРИБУТЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) ENAB MODE CONTACT SIGNAL N ALARM CLOSE REPT EXT CONTROL CONTACT : 1 : ........ 2 : ........ . PABX ACCESS CODES : .. .. .. .. .. (КОДЫ ДОСТУПА В ЛОКАЛЬНУЮ АТС) LONG DIST CODES : .. .. .. .. .. (КОДЫ МЕЖДУГОРОДНЕЙ СВЯИ) AUTHORIZATION CODES : (КОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ) DID-RCV-DGT DID-CONV DID-2ND-DIGIT-CONVERSION (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ) 3 #*** 1234567890 -> 1234567890 PULSE DIAL SPEED RATIO : 10PPS 66/33 (КОЭФФИЦИЕНТ УСКОРЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО НАБОРА) MODEM ASSIGN : MODE BAUD ASC_DEV NO. (НАЗНАЧЕНИЕ МОДЕМА) MODEM 02400 STA 171 DATE & TIME : 94 10 20 11:45 LCD DISPLAY : 12H DDMMYY |  |  |
| System Database (База Данных Системы ) |  |  |  | < VM DIALING TABLE > (ТАБЛИЦА НАБОРА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ) PREFIX SUFFIX 1 .#E E . 8 .#*6.E E VERSION : LGE/GS00P-1.0Aa OCT/95 (ВЕРСИЯ) SAVE PRT TYPE PIC DETL BAUD CRCY N N LD N Y 09600 ... COST 000FRAC 2 TIE LINE ROUTING TABLE (ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ МЕЖСИСТЕМНЫХ ЛИНИЙ) 1 = .. .. .. .. .. .. 2 = .. .. .. .. .. .. . 29 = .. .. .. .. .. .. 30 = .. .. .. .. .. .. CUSTOM CALL ROUTING (МАРШРУТИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗВОНКА АБОНЕНТА) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. |  |
| Toll Tables (Таблицы Стандартов Междугород-них Телефонных Разгово-ров) |  | EXCEPTION TABLES (ТАБЛИЦЫ ИСКЛЮЧЕНИЙ) ---------------- ALLOW TABLE (ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЯ) 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E 11=E 12=E 13=E 14=E 15=E 16=E 17=E 18=E 19=E 20=E DENY TABLE A (ТАБЛИЦА ОТКАЗА) 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E ALLOW TABLE B (ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЯ) 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E 11=E 12=E 13=E 14=E 15=E 16=E 17=E 18=E 19=E 20=E DENY TABLE B (ТАБЛИЦА ОТКАЗА) 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E CANNED TOLL TABLES (ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ) ------------------ ALLOW TABLE (ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЯ) 1=011E 2=012E 3=015E 4=080E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E DENY TABLE (ТАБЛИЦА ОТКАЗА) 1=101E 2=115E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E SYSTEM SPEED GROUPING (ГРУППЫ СКОРОСТНОГО НАБОРА СИСТЕМЫ) COMMON TOLL_CHK : CHECK (ОБЩАЯ ПРОВЕРКА МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ) |  |  |  |
| System Speed Dial Numbers (Номера Скоростного Набора Системы) |  | SYSTEM SPEED NUMBERS (НОМЕРА СКОРОСТНОГО НАБОРА СИСТЕМЫ) -------------------- 200=................. 201=................. : |  |  |  |
| All Data (Все Данные) |  | COMPLETE DATABASE PRINTING (РАСПЕЧАТКА ПОЛНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ) -------------------------- print above all (Вся распечатка) |  |  |  |