СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................... 4

3. УСТРОЙСТВО СТАНЦИИ ................................................................................... 7

4. ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ............................................ В

5. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ............................................................................................ 9 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ .................................................................................. 9 НУМЕРАЦИЯ................................................................................................. 10 СИГНАЛЫ СТАНЦИИ.................................................................................... 11

6. ИНСТРУКЦИЯ АБОНЕНТА (Краткий перечень) ............................................... 14

7. РУКОВОДСТВО АБОНЕНТА ............................................................................. 17 ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ...................................................................................... 17 ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ................................................................................... 19 ОСНОВНОЙ СЕРВИС................................................................................... 27 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ.................................................................. 29 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС...................................................................... 31 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ....................................................................... 34 РЕГИСТРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ..................................................................... 36

8. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ................................................................... 37

ПОДГО ТОВКА И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ............................. 37

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ ............................................................... 37

9. ПРИЛОЖЕНИЕ (Таблицы) ............................................................................... 49 Индивидуальные установки и приоритеты.................................................. 49 Параметры СЛ............................................................................................. 51

Наведение СЛ.............................................................................................. 52

Временные параметры ................................................................................55

Общая "записная книжка»........................................................................... 56

Номера для охранной сигнализации ........................................................... 57

Наведение домофона ..................................................................................57

Габаритные и установочные размеры ........................................................ 58

Разъемы станции. Таблица монтажная....................................................... 59

«Кросс». Таблица монтажная ...................................................................... 60

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА................................................................. 61

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ................................................................................. 62

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ..................................................................... 63

13. ЛИСТЫ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .................................................. 65

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная система связи MULTICOM А 416 (А 632) —далее по тексту «станция» — предназначена для организации сетей связи и уп-равления в офисах, коттеджах, гостиницах, банках и прочих неболь-ших предприятиях и включает: О мини-АТС;

О две громкоговорящие подсистемы; Q двухлучевую подсистему сигнализации;

О программы «АТС» (программирование станции) и «ОФИС» (по-лучение данных о разговорах)

Дополнительно комплектуется: О домофоном:

О программами «Таблицы» (интерактивная среда для програм-мирования станции) и «Тариф» (обслуживание базы данных о разговорах)

Станция соответствует стандартам ОГСТФС (сертификат Минсвя-зи РФ № ОС/1-У-56) и совместима с телефонными сетями, соответст-вующими стандартам ОГСТФС.

Отличительной особенностью станции являются: - совмещение функций как мини-АТС, так и других необходимых

предприятию устройств связи в одном блоке; а быстрое установление соединений; - компактное исполнение; - небольшой вес; - простота эксплуатации; - низкое энергопотребление; - не требует обслуживания; - энергонезависимая память;

- возможность использования любых типов телефонных аппаратов с импульсным набором номера; - возможность подключения факса, факс-модема и модема; - возможность подключения компьютера; - полный набор базовых сервисных функций; - широкий спектр дополнительных видов обслуживания;

Станция — современная компьютеризированная система связи удовлетворит все Ваши потребности в области телефонной связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микропроцессорный комплект:

Z80.

Коммутационное поле:

аналоговые мультиплексоры. Емкость: количество абонентских линий:

А 416-до 16;

А 632 - до 32.

количество внешних линий:

А 416 -до 4;

А 632 - до 6. Типы соединительных линий: абонентские линии:

двухпроводные несимметричные: внешние линии:

двухпроводные симметричные.

Основные электрические характеристики абонентской линии:

линейное напряжение:

30 ± 10%В; линейный ток:

25 ± 5 мА;

сопротивление шлейфа:

не менее 800 0м (с телефонным аппаратом); емкость:

не менее 0.5 мкФ:

напряжение вызывного сигнала:

60 5, 50 Гц;

частоты тональных сигналов:

440, 660, 880, /320 Гц.

Требования к соединительным линиям:

сопротивление шлейфа:

не более 1000 0м; емкость: не более 0.5 мкФ;

уровень шума в диапазоне 200-400 Гц:

не хуже 45 дБ:

ток утечки в линии при напряжении 60 В DC:

не более 150 мкА;

напряжение вызывного сигнала:

не менее 40 В АС частотой 20-50 Гц; линейный ток: 15:60 мА.

Передаточные характеристики:

полное входное сопротивление станции в полосе 300-3400 Гц:

600 0м:

переходное затухание:

не менее 66 дБ: вносимое затухание:

не более 3 дБ.

Количество внутренних полнодоступных шнуровых пар:

6.

Выходная мощность встроенного усилителя громкоговорящей связи:

16 Вт на нагрузке 16 0м.

Емкость буфера данных подсистемы регистрации соединений:

5/7 записей.

Сохранение запрограммированных характеристик и данных подсисте-мы регистрации соединений при выключении электропитания:

не менее 2 мес. Требования к охранным линиям:

сопротивление замкнутой линии:................... не более 1000 0м; сопротивление разомкнутой линии:.......'........ не менее 100к0м; сопротивление изоляции: .....................:......... не менее   1 МОм.

Электропитание: сетевое напряжение:

220±10 В; частота: 50- 60 Гц;

номинальная потребляемая мощность:

не более 25 ВА;

максимальная потребляемая мощность:

не более 65 ВА. Габаритные размеры:

320х340х80 мм. Масса: 5кг.

Корпус «Кросса» имеет габариты:

320х180х80 мм.

УСТРОЙСТВО СТАНЦИИ

Станция выполнена в металлическом корпусе и предназначена для установки на вертикальную поверхность. В корпусе расположены две (для А 416) или три (для А 632) печатные платы и транг"/'орматор сетевого питания. На малой плате смонтирован блок питания мини-АТС. На основной плате смонтированы 16 абонентских комплектов, коммутационное поле, 4 комплекта соединительных линий, индикаторы состояния внутренних шлейфов, внешних и абонентских линий, центральное процессорное устройство, интерфейс RS-232, формирователь тональных и музыкального сигналов с усилителем, усилитель громкоговорящей связи, источник автономного питания ЗУ. На допол-нительной плате (А 632) смонтированы 16 абонентских комплектов, коммутационное поле, 2 комплекта соединительных линий, индикаторы состояния внешних и абонентских линий.

На верхней панели станции расположен переключатель сетевого питания, держатель вставки плавкой и индикаторы «POWER» и «START» (см. рис. 1).

На нижней панели станции располагаются разъемы для подключения на «кросс».

«Кросс» поставляется отдельно и в базовый комплект станции не входит.

Рис. 1. Верхняя панель

ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Эксплуатация КСС «MULTICOM» предельно проста, не требует специально обученного персонала. Станция не нуждается в профилактическом техническом обслуживании аппаратных средств. При включении станции не требуется загрузка управляющей программы.

1. Закрепить станцию на стене в вертикальном положении.

2. Ниже, на расстоянии 100-150 мм от корпуса станции закрепить «Кросс» (см. рис. 2 «Габаритные и установочные размеры»).

3. Обеспечить заземление станции через трехполюсные вилку и розетку электропитания, либо через винт заземления.

4. Смонтировать распределительную сеть абонентских комплектов.

5. Смонтировать кабельную сеть соединительных линий с внешней АТС и сеть громкоговорящей связи.

6. Произвести монтаж сетей «на кросс».

7. Произвести полную проверку сетей.

8. Подсоединить «Кросс» к станции.

9. Сетевым переключателем включить электропитание.

10. Произвести программирование станции согласно необходимой конфигурации и руководства программиста.

1 1 . Записать в таблицы «Приложения» запрограммированные параметры.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

«АЛ» — абонентская линия (внутренняя линия станции). «СЛ» — соединительная линия (внешняя линия станции). «ГГС» — громкоговорящая связь.

«КПВ» — сопровождаемое сигналом «КПВ» («Контроль посылки вызова») состояние до момента истечения запрограммированного времени или до подачи команды.

«Занято» — сопровождаемое сигналом «Занято» состояние до момента истечения запрограммированного времени или до подачи команды.

«Перехват вызова» — инициированное абонентом получение на свою АЛ вызова, направленного на другую АЛ.

«Передача соединения» — перевод соединения с СЛ на другую АЛ по согласованию.

«Посылка внешнего соединения» — перевод соединения с СЛ на другую АЛ без уведомления.

«Прежнее соединение» — соединение, из которого абонент вышел, не теряя с ним логической связи.

«Ожидание» — состояние, в котором абонент отключается от разговора и получает музыкальный сигнал.

«Переключение» — установление нового соединения или возврат к прежнему соединению без потери текущего соединения.

«Объединение» — включение прежнего соединения в текущее.

«Конференция»—соединение с несколькими внутренними или внешними абонентами одновременно.

«Приоритет» — преимущественное право использования сервисных функций.

«Заказ соединения» — при занятости необходимой АЛ, СЛ или ГГС — получение ее на свою АЛ после освобождения.

«Подключение» — проникновение в соединение, установленное другой АЛ.

«Наведенная СЛ» — СЛ, вызов с которой поступает на определенную при программировании станции АЛ.

«Запрет» — невозможность использования конкретной сервисной функции, исходно разрешенной к использованию.

«Разрешение» — возможность использования конкретной сервисной функции, исходно запрещенной к использованию.

«Переадресация вызовов» — программируемое постоянное перенаправление вызовов одной АЛ на другую АЛ.

2. НУМЕРАЦИЯ

Набираемые по АЛ последовательности цифр делятся на:

СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА: — номера АЛ: 20 ... 35 (для А 416); 20 ... 51 (для А 632). — номера СЛ: 01 ... 04 (для A 416); 01 ... 06 (для A 632).

— команды управления станцией (одно-, двух- и трехцифровые

последовательности) — команды программирования станции. ВНЕШНИЕ НОМЕРА: — номера внешних абонентов.

3. СИГНАЛЫ СТАНЦИИ 3.1. Сигналы в линии Таблица №1. Сигналы в соединении.

| СИГНАЛ | ЗВУЧАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОДИЧЕСКИЕ |  |
| «КПВ» | Прерывистый 1:^ одного тона, период 4 секунды | Контроль посылки вызова. |
| «ЗАНЯТО» | Прерывистый 1:Д одного тона, период 0.25 секунды | Требуемое .соединение временно невозможно, попускается ввод команды. |
| «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» | Прерывистый 1 :^2\ одного тона, период 6 секунд | Через 1 мин. от начала сигнала СЛ автоматически отключается. |
|  | ОДНОКРАТНЫЕ |  |
| «+» («ПИПС») | Одного тона 0.25 секунды | Подтверждение правильности действия или переход в соединение. |
| «НЕ БЕСПОКОИТЬ» | Одного тона 2 секунды | Вызываемый абонент не хочет отвечать. |
| «ЗАКАЗ ПРИНЯТ» | Последовательно 2 тона | Подтверждение принятия станцией заказа. |
| «ВНИМАНИЕ» | Последовательно 6 тонов | Предупреждение о подключении к /ТС, другому соединению, о переустановке «будильника» («таймера»). |
| «ОШИБКА» | Последовательно 3 тона | Неправильно набран номер или команда. |

Примечание: Знаком «:» разделены длительности сигналов и пауз. 1-е, 3-й и т. д. числа обозначают относительную длительность сигнала, а 2-е, 4-е и т.д.— длительность паузы (числа в рамках).

Фоном     отмечены сигналы, подаваемые во время соединения.

Таблица №2. Индивидуальные сигналы.

| СИГНАЛ | ЗВУЧАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОДНОГО ТОНА |  |  |
| «ГОТОВНОСТЬ» | Непрерывный | Индикация состояния "Готовность». |
| «ТРЕБОВАНИЕ ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ» | Прерывистый строенный 1:Ш:1 :Ш:1:15] период 4 секунды | Уведомление о поступлении внешнего вызова. |
| «ТРЕБОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОЕДИНЕНИЯ» | Прерывистый сдвоенный iHio]:i:[gg период 4 секунды | Уведомление о поступлении внутреннего вызова. |
| «ТРЕБОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ДОМОФОНОМ» | Прерывистый строенный 1 :[Й)]:1: ВО] :1: [77] период 4 секунды | Уведомление о поступлении вызова от домофона. |
| «БУДИЛЬНИК» | Прерывистый 1:[1] период 0.08 секунды | Срабатывание "будильника» («таймера"). |
| «ОТБОЙ» | Прерывистый 1: Ш период 0.72 секунды | Окончание соединения, станция не принимает команды. |
| ПЕРИОДИЧЕСКИЕ |  |  |
| «МУЗЫКА» | Циклический фрагмент музыкального произведения | Озвучание состояния ожидания. |
| «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» | Непрерывный, последовательно 4 тона | Разрешено программирование. |
| «ТРЕВОГА 1 » | Непрерывный, п о ел едо вател ьно 2 тона | Индикация состояния «Готовность» при включенной или сработавшей охранной сигнализации. |
| «ТРЕВОГА 2» | Непрерывный, последовательно 3 тона |  |

3.2. Звонковые сигналы Таблица №3. Звонковые сигналы.

| СИГНАЛ | ЗВУЧАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОДИЧЕСКИЕ |  |
| «ВЫЗОВ ОТ СЛ» | Прерывистый 1:1 период 4 секунды | Поступление внешнего вызова. |
| «ВЫЗОВ ОТ АЛ» | Прерывистый 3:1:3:1241 период 4 секунды | Поступление внутреннего вызова. |
| «ВЫЗОВ ОТ ДОМОФОНА» | Прерывистый 3:1:3:1:3:59] период 4 секунды | Поступление вызова от цомофона. |
| «ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН» | Прерывистый 3:1 период 1.25 секунды | Выполнение заказа соединения. |
|  | НЕПРЕРЫВНЫЕ |  |
| «СИСТЕМНЫЙ ВЫЗОВ» | Непрерывный | Срабатывание «будильника» ("таймера"), наличие прежнего соединения |

Примечание к таблицам 2, 3

Знаком «:» разделены длительности сигналов и пауз. 7-е, 3-й и т. д. числа обозначают относительную длительность сигнала, а 2-е, 4-е и т.д.— длительность паузы (числа в рамках). Фоном    отмечены сигналы, подаваемые во время соединения.

ИНСТРУКЦИЯ АБОНЕНТА

Таблица №4. Краткий перечень.

| № п/п | ЗАДАЧА | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ |  |  |
| 1.1 | ПРИЕМ «СВОЕГО» ВЫЗОВА | СНЯТЬ ТРУБКУ |
| 1.2 | ПРИЕМ «СВОЕГО» ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «6» |
| 1 ^ l .о | ПЕРЕХВАТ «ЧУЖОГО» ВНЕШНЕГО | НАБРАТЬ «8» |
|  | ВЫЗОВА |  |
| 1.4 | ПЕРЕХВАТ ОПРЕДЕЛЕННОГО | НАБРАТЬ НОМЕР ЗВОНЯЩЕГО |
|  | «ЧУЖОГО» ВЫЗОВА | ТЕЛЕФОНА И «8» |
|  | ПЕРЕХВАТ ВЫПОЛНЕННОГО | НАБРАТЬ НОМЕР ЗВОНЯЩЕГО |
| 1.5 | ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ | ТЕЛЕФОНА И «8» |
| 2. ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ |  |  |
| 2.1 | ВЫЗОВ ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА | НАБРАТЬ ВНУТРЕННИЙ НОМЕР «20»...«35» («51») |
|  | СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ЗАНЯТОГО | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» |
| 2.2 | АБОНЕНТА | НАБРАТЬ «6» |
| 2.3 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОЕДИНЕНИЮ | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» НАБРАТЬ «7» |
| 2.4 | ВЫХОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ | НАБРАТЬ «9» ИЛИ «01 »...«04» («06») |
| 2.5 | СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР ИЗ ОБЩЕЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ | НАБРАТЬ «070»...«099» |
|  | СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР ИЗ |  |
| 2.6 | АБОНЕНТСКОЙ ЗАПИСНОЙ | НАБРАТЬ «000»...«009» |
|  | КНИЖКИ |  |
|  | ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПО ВНЕШНЕЙ |  |
| 2.7 | ЛИНИИ (REDIAL) | ПОСЛЕ «+» НАБРАТЬ «59» |
| 2.8 | ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГГС ВНУТРЕННЕЙ | НАБРАТЬ «55» |
| 2.9 | ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГГС | НАБРАТЬ «56» |
|  | ВНЕШНЕЙ |  |
|  |  | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» |
| 2.10 | ЗАКАЗ СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «5», |
|  |  | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 2.10.5 | ЗАКАЗ АВТОДОЗВОНА | ПОСЛЕ «+» НАБРАТЬ «58», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |

Таблица №4. Краткий перечень (продолжение).

| № п/п | ЗАДАЧА | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- |
| 2.11 | ВЫХОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ В РЕЖИМЕ «ФАКС» | НАБРАТЬ «1» И «9» («01»...«06») ИЛИ «1» И «070»...«000» |
| 3. ОСНОВНОЙ СЕРВИС |  |  |
| 3.1 | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ | НАБРАТЬ «6» |
| 3.2 3.3 | ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «7» НАБРАТЬ НОМЕР АЛ, ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТА, ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 3.4 | ПОСЫЛКА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ НОМЕР АЛ, ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 3.5 | ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЮЮ ГГС | НАБРАТЬ «55», ПОЗВАТЬ ТРЕБУЕМОГО АБОНЕНТА, ПОСЛЕ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ |  |  |
| 4.1 | ВНУТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | ПРИ СОСТОЯВШЕМСЯ СОЕДИНЕНИИ НАБРАТЬ ВНУТРЕННИЙ НОМЕР |
| 4.2 | ВНУТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЮЮ ГГС | НАБРАТЬ «55», СОЗВАТЬ ТРЕБУЕМЫХ УЧАСТНИКОВ, ОТКЛЮЧИТЬ ГГС, НАБРАВ «55» |
| 4.3 | ВНЕШНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЛ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОЖИДАНИИ НАБРАТЬ «1» |
| 4.4 | СЛОЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НАБРАТЬ ВНЕШНЮЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, НАБРАТЬ ВНУТРЕННЮЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, ДЛЯ ОБЪВДИНЕНИЯ ВСЕХ НАБРАТЬ «1» |
| 4.5 | ОСВОБОЖДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ, ПОДАЮЩЕЙ СИГНАЛ "ОТБОЙ» | НАБРАТЬ «1» |
| 4.6 | ВЫХОД ИЗ «ЗАНЯТО» | НАБРАТЬ «1» |
| 4.7 | ВЫХОД ИЗ «КПВ» | НАБРАТЬ «1» |

Таблица №4. Краткий перечень (продолжение).

| № п/п | ЗАДАЧА | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС |  |  |
| 5.1 | ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ | НАБРАТЬ «54» («+») |
| 5.2 | УСТАНОВКА «БУДИЛЬНИКА» | НАБРАТЬ «61» («+»), ЧАСЫ («+»), МИНУТЫ («+») |
| 5.3 | УСТАНОВКА «ТАЙМЕРА» | НАБРАТЬ «62» («+»), |
|  |  | ЧАСЫ («+»), МИНУТЫ («+») |
| ч и. | ОТМЕНА УСТАНОВКИ | НАБРАТЬ «61» («+»), НАБРАТЬ |
| U.-T | «БУДИЛЬНИКА» («ТАЙМЕРА») | «11» («+»), ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 5.5 | «НЕ БЕСПОКОИТЬ» | НАБРАТЬ «63» («+»), |
| 5.6 | ОТМЕНА «НЕ БЕСПОКОИТЬ» | НАБРАТЬ «64» («+»), |
| 5.7 | «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ» |  |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), НОМЕР |
| 5.7.1 | НАЧАЛО ПЕРЕАДРЕСАЦИИ | СВОЕЙ АЛ («+»), НОМЕР АЛ |
|  |  | ТЕЛЕФОНА-ПРИЕМНИКА («+») |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), |
| 5.7.2 | ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ | НОМЕР СВОЕЙ АЛ («+»), НОВЫЙ НОМЕР АЛ ТЕЛЕФОНА- |
|  |  | ПРИЕМНИКА («+») |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), |
| 5.7.3 | ОТМЕНА СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА | НОМЕР СВОЕЙ АЛ («+»), |
|  |  | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), |
| 5.7.4 | ОТМЕНА С ТЕЛЕФОНА-ПРИЕМНИКА | НОМЕР СВОЕЙ АЛ («+»), |
|  |  | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 5.8 | ОТМЕНА ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «69» («+») |
|  | ЗАПИСЬ ВНЕШНЕГО НОМЕРА | НАБРАТЬ «600»...«609» («+»), |
| 5.9 | В АБОНЕНТСКУЮ ЗАПИСНУЮ | ВНЕШНИЙ НОМЕР (ДО 16 ЦИФР), |
|  | КНИЖКУ | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 5.10 | ОЧИСТКА ЯЧЕЙКИ АБОНЕНТСКОЙ | НАБРАТЬ «600»...«609» («+»), |
|  | ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |

РУКОВОДСТВО АБОНЕНТА

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЕЙ

Управление станцией производится набором определенных цифр (или их последовательностей) на телефонном аппарате пользователя. Этот набор воспринимается станцией по-разному, в зависимости от контекста, т. е. от предыдущих действий пользователя.

Для облегчения управления станция подает звуковые сигналы в ответ на действия пользователя.

Готовность к управлению в большинстве случаев обеспечивается сразу после снятия трубки телефонного аппарата пользователем подачей сигнала «Готовность» от станции (если нет вызова). Однако, вместо сигнала «Готовность» станция может подать сигнал «Отбой», свидетельствующий о временной невозможности обслужить абонента из-за перегрузки. В этом случае можно либо положить трубку и через некоторое время снова снять ее, либо, не кладя трубки, ожидать смены сигнала «Отбой» на сигнал «Готовность».

1. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ

1.1. Прием «своего» вызова.

Если Ваш телефон подает сдвоенные повторяющиеся звонки, Вас вызывает АЛ, строенные — домофон, а если удлиненные повторяющиеся звонки — СЛ. Сняв трубку, Вы установите соединение.

Замечание.

Внешние вызовы по СЛ поступают в виде периодических вызывных посылок. Программа станции построена таким образом, что после окончания вызывной посылки в течение 5 секунд данная СЛ считается принимающей внешний вызов для исключения его потери. При этом возможна следующая ситуация:

— внешний абонент положил трубку во время вызывной посылки:

— вызывная посылка прекращается, внешняя (городская) АТС освобождает СЛ:

— в течение 5 секунд после окончания вызывной посылки Вы снимаете трубку, происходит соединение с СЛ.

Внешняя АТС воспринимает эту ситуацию как новое занятие СЛ и подает свой сигнал "Готовность» или «Отбой» вместо ожидаемого Вами ответа внешнего абонента.

1.2. Прием "своего» вызова во время соединения.

Если Вы разговариваете по своему телефону, а к Вам поступает вызов от АЛ, СЛ или домофона, на фоне разговора Вы услышите периодические сигналы «Требование внутреннего соединения», «Требование внешнего соединения» или «Требование соединения с домофо-ном» соответственно. Вы можете принять поступающий вызов, положив и снова сняв трубку, при этом предыдущее соединение теряется. Если Вы не хотите терять предыдущее соединение и принять поступающий вызов — наберите «6». В дальнейшем, набором «6» Вы можете переключаться между соединениями (см. также п. 3.1).

ВНИМАНИЕ: одновременно Вы можете участвовать не более чем в двух соединениях. Если Вы уже участвуете в двух соединениях, а к Вам поступает вызов, то принять его можно двумя способами:

— объединить оба соединения, набрав «7», а затем набором «6» принять вызов (см. также п. 3.2);

— отключиться от того из соединений, в котором Вы находитесь,

положив и сняв трубку, а затем набором «6» принять вызов. Следует также учитывать Замечание в п. 1.1.

7.3. Перехват «чужого» внешнего вызова.

Если звонит соседний телефон, принимающий вызов от СЛ или домофона, и Вы хотите ответить на вызов, снимите, трубку, дождитесь сигнала «Готовность» и наберите «8».

Если Вы разговариваете по своему телефону, но хотите ответить на поступающий «чужой» внешний вызов, наберите «8», при этом Вы временно отсоединитесь от текущего соединения. Далее Вы можете набором «6» переключаться между соединениями (см. также п. 3.1).

Если во время набора «8» вызов уже закончился или был принят другим абонентом, станция подаст сигнал «Ошибка».

Замечание.

При выполнение этой функции производится анализ поступления вызова сначала от домофона, затем последовательно от всех СЛ, начиная с СЛ1. Поэтому возможна ситуация, когда будет перехвачен вызов, не поступающий на соседний телефон, например:

— на соседний телефон поступает вызов от СЛЗ и. одновременно, СЛ1 принимает входящий вызов;

— выполнение функции перехвата «чужого» внешнего вызова приведет к тому, что Вы установите соединение с СЛ1;

— вызов на соседний телефон продолжает поступать от СЛЗ. Следует также учитывать Замечание в п. 1.1.

3.2. Звонковые сигналы Таблица №3. Звонковые сигналы.

| СИГНАЛ | ЗВУЧАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРИОДИЧЕСКИЕ |  |
| «ВЫЗОВ ОТ СЛ» | Прерывистый 1:1 период 4 секунды | Поступление внешнего вызова. |
| «ВЫЗОВ ОТ АЛ» | Прерывистый 3:1:3:1241 период 4 секунды | Поступление внутреннего вызова. |
| «ВЫЗОВ ОТ ДОМОФОНА» | Прерывистый 3:1:3:1:3:59] период 4 секунды | Поступление вызова от цомофона. |
| «ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН» | Прерывистый 3:1 период 1.25 секунды | Выполнение заказа соединения. |
|  | НЕПРЕРЫВНЫЕ |  |
| «СИСТЕМНЫЙ ВЫЗОВ» | Непрерывный | Срабатывание «будильника» ("таймера"), наличие прежнего соединения |

Примечание к таблицам 2, 3

Знаком «:» разделены длительности сигналов и пауз. 7-е, 3-й и т. д. числа обозначают относительную длительность сигнала, а 2-е, 4-е и т.д.— длительность паузы (числа в рамках). Фоном    отмечены сигналы, подаваемые во время соединения.

ИНСТРУКЦИЯ АБОНЕНТА

Таблица №4. Краткий перечень.

| № п/п | ЗАДАЧА | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ |  |  |
| 1.1 | ПРИЕМ «СВОЕГО» ВЫЗОВА | СНЯТЬ ТРУБКУ |
| 1.2 | ПРИЕМ «СВОЕГО» ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «6» |
| 1 ^ l .о | ПЕРЕХВАТ «ЧУЖОГО» ВНЕШНЕГО | НАБРАТЬ «8» |
|  | ВЫЗОВА |  |
| 1.4 | ПЕРЕХВАТ ОПРЕДЕЛЕННОГО | НАБРАТЬ НОМЕР ЗВОНЯЩЕГО |
|  | «ЧУЖОГО» ВЫЗОВА | ТЕЛЕФОНА И «8» |
|  | ПЕРЕХВАТ ВЫПОЛНЕННОГО | НАБРАТЬ НОМЕР ЗВОНЯЩЕГО |
| 1.5 | ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ | ТЕЛЕФОНА И «8» |
| 2. ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ |  |  |
| 2.1 | ВЫЗОВ ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА | НАБРАТЬ ВНУТРЕННИЙ НОМЕР «20»...«35» («51») |
|  | СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ЗАНЯТОГО | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» |
| 2.2 | АБОНЕНТА | НАБРАТЬ «6» |
| 2.3 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОЕДИНЕНИЮ | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» НАБРАТЬ «7» |
| 2.4 | ВЫХОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ | НАБРАТЬ «9» ИЛИ «01 »...«04» («06») |
| 2.5 | СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР ИЗ ОБЩЕЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ | НАБРАТЬ «070»...«099» |
|  | СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР ИЗ |  |
| 2.6 | АБОНЕНТСКОЙ ЗАПИСНОЙ | НАБРАТЬ «000»...«009» |
|  | КНИЖКИ |  |
|  | ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПО ВНЕШНЕЙ |  |
| 2.7 | ЛИНИИ (REDIAL) | ПОСЛЕ «+» НАБРАТЬ «59» |
| 2.8 | ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГГС ВНУТРЕННЕЙ | НАБРАТЬ «55» |
| 2.9 | ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГГС | НАБРАТЬ «56» |
|  | ВНЕШНЕЙ |  |
|  |  | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» |
| 2.10 | ЗАКАЗ СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «5», |
|  |  | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 2.10.5 | ЗАКАЗ АВТОДОЗВОНА | ПОСЛЕ «+» НАБРАТЬ «58», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |

Таблица №4. Краткий перечень (продолжение).

| № п/п | ЗАДАЧА | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- |
| 2.11 | ВЫХОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ В РЕЖИМЕ «ФАКС» | НАБРАТЬ «1» И «9» («01»...«06») ИЛИ «1» И «070»...«000» |
| 3. ОСНОВНОЙ СЕРВИС |  |  |
| 3.1 | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ | НАБРАТЬ «6» |
| 3.2 3.3 | ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «7» НАБРАТЬ НОМЕР АЛ, ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТА, ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 3.4 | ПОСЫЛКА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ НОМЕР АЛ, ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 3.5 | ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЮЮ ГГС | НАБРАТЬ «55», ПОЗВАТЬ ТРЕБУЕМОГО АБОНЕНТА, ПОСЛЕ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ |  |  |
| 4.1 | ВНУТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | ПРИ СОСТОЯВШЕМСЯ СОЕДИНЕНИИ НАБРАТЬ ВНУТРЕННИЙ НОМЕР |
| 4.2 | ВНУТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЮЮ ГГС | НАБРАТЬ «55», СОЗВАТЬ ТРЕБУЕМЫХ УЧАСТНИКОВ, ОТКЛЮЧИТЬ ГГС, НАБРАВ «55» |
| 4.3 | ВНЕШНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ СЛ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОЖИДАНИИ НАБРАТЬ «1» |
| 4.4 | СЛОЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НАБРАТЬ ВНЕШНЮЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, НАБРАТЬ ВНУТРЕННЮЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, ДЛЯ ОБЪВДИНЕНИЯ ВСЕХ НАБРАТЬ «1» |
| 4.5 | ОСВОБОЖДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ, ПОДАЮЩЕЙ СИГНАЛ "ОТБОЙ» | НАБРАТЬ «1» |
| 4.6 | ВЫХОД ИЗ «ЗАНЯТО» | НАБРАТЬ «1» |
| 4.7 | ВЫХОД ИЗ «КПВ» | НАБРАТЬ «1» |

Таблица №4. Краткий перечень (продолжение).

| № п/п | ЗАДАЧА | ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС |  |  |
| 5.1 | ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ | НАБРАТЬ «54» («+») |
| 5.2 | УСТАНОВКА «БУДИЛЬНИКА» | НАБРАТЬ «61» («+»), ЧАСЫ («+»), МИНУТЫ («+») |
| 5.3 | УСТАНОВКА «ТАЙМЕРА» | НАБРАТЬ «62» («+»), |
|  |  | ЧАСЫ («+»), МИНУТЫ («+») |
| ч и. | ОТМЕНА УСТАНОВКИ | НАБРАТЬ «61» («+»), НАБРАТЬ |
| U.-T | «БУДИЛЬНИКА» («ТАЙМЕРА») | «11» («+»), ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 5.5 | «НЕ БЕСПОКОИТЬ» | НАБРАТЬ «63» («+»), |
| 5.6 | ОТМЕНА «НЕ БЕСПОКОИТЬ» | НАБРАТЬ «64» («+»), |
| 5.7 | «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ» |  |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), НОМЕР |
| 5.7.1 | НАЧАЛО ПЕРЕАДРЕСАЦИИ | СВОЕЙ АЛ («+»), НОМЕР АЛ |
|  |  | ТЕЛЕФОНА-ПРИЕМНИКА («+») |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), |
| 5.7.2 | ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ | НОМЕР СВОЕЙ АЛ («+»), НОВЫЙ НОМЕР АЛ ТЕЛЕФОНА- |
|  |  | ПРИЕМНИКА («+») |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), |
| 5.7.3 | ОТМЕНА СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА | НОМЕР СВОЕЙ АЛ («+»), |
|  |  | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
|  |  | НАБРАТЬ «65» («+»), |
| 5.7.4 | ОТМЕНА С ТЕЛЕФОНА-ПРИЕМНИКА | НОМЕР СВОЕЙ АЛ («+»), |
|  |  | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 5.8 | ОТМЕНА ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ | НАБРАТЬ «69» («+») |
|  | ЗАПИСЬ ВНЕШНЕГО НОМЕРА | НАБРАТЬ «600»...«609» («+»), |
| 5.9 | В АБОНЕНТСКУЮ ЗАПИСНУЮ | ВНЕШНИЙ НОМЕР (ДО 16 ЦИФР), |
|  | КНИЖКУ | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| 5.10 | ОЧИСТКА ЯЧЕЙКИ АБОНЕНТСКОЙ | НАБРАТЬ «600»...«609» («+»), |
|  | ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |

РУКОВОДСТВО АБОНЕНТА

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЕЙ

Управление станцией производится набором определенных цифр (или их последовательностей) на телефонном аппарате пользователя. Этот набор воспринимается станцией по-разному, в зависимости от контекста, т. е. от предыдущих действий пользователя.

Для облегчения управления станция подает звуковые сигналы в ответ на действия пользователя.

Готовность к управлению в большинстве случаев обеспечивается сразу после снятия трубки телефонного аппарата пользователем подачей сигнала «Готовность» от станции (если нет вызова). Однако, вместо сигнала «Готовность» станция может подать сигнал «Отбой», свидетельствующий о временной невозможности обслужить абонента из-за перегрузки. В этом случае можно либо положить трубку и через некоторое время снова снять ее, либо, не кладя трубки, ожидать смены сигнала «Отбой» на сигнал «Готовность».

1. ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ

1.1. Прием «своего» вызова.

Если Ваш телефон подает сдвоенные повторяющиеся звонки, Вас вызывает АЛ, строенные — домофон, а если удлиненные повторяющиеся звонки — СЛ. Сняв трубку, Вы установите соединение.

Замечание.

Внешние вызовы по СЛ поступают в виде периодических вызывных посылок. Программа станции построена таким образом, что после окончания вызывной посылки в течение 5 секунд данная СЛ считается принимающей внешний вызов для исключения его потери. При этом возможна следующая ситуация:

— внешний абонент положил трубку во время вызывной посылки:

— вызывная посылка прекращается, внешняя (городская) АТС освобождает СЛ:

— в течение 5 секунд после окончания вызывной посылки Вы снимаете трубку, происходит соединение с СЛ.

Внешняя АТС воспринимает эту ситуацию как новое занятие СЛ и подает свой сигнал "Готовность» или «Отбой» вместо ожидаемого Вами ответа внешнего абонента.

1.2. Прием "своего» вызова во время соединения.

Если Вы разговариваете по своему телефону, а к Вам поступает вызов от АЛ, СЛ или домофона, на фоне разговора Вы услышите периодические сигналы «Требование внутреннего соединения», «Требование внешнего соединения» или «Требование соединения с домофоном» соответственно. Вы можете принять поступающий вызов, положив и снова сняв трубку, при этом предыдущее соединение теряется. Если Вы не хотите терять предыдущее соединение и принять поступающий вызов — наберите «6». В дальнейшем, набором «6» Вы можете переключаться между соединениями (см. также п. 3.1).

ВНИМАНИЕ: одновременно Вы можете участвовать не более чем в двух соединениях. Если Вы уже участвуете в двух соединениях, а к Вам поступает вызов, то принять его можно двумя способами:

— объединить оба соединения, набрав «7», а затем набором «6» принять вызов (см. также п. 3.2);

— отключиться от того из соединений, в котором Вы находитесь,

положив и сняв трубку, а затем набором «6» принять вызов. Следует также учитывать Замечание в п. 1.1.

1.3. Перехват «чужого» внешнего вызова.

Если звонит соседний телефон, принимающий вызов от СЛ или домофона, и Вы хотите ответить на вызов, снимите, трубку, дождитесь сигнала «Готовность» и наберите «8».

Если Вы разговариваете по своему телефону, но хотите ответить на поступающий «чужой» внешний вызов, наберите «8», при этом Вы временно отсоединитесь от текущего соединения. Далее Вы можете набором «6» переключаться между соединениями (см. также п. 3.1).

Если во время набора «8» вызов уже закончился или был принят другим абонентом, станция подаст сигнал «Ошибка».

Замечание.

При выполнение этой функции производится анализ поступления вызова сначала от домофона, затем последовательно от всех СЛ, начиная с СЛ1. Поэтому возможна ситуация, когда будет перехвачен вызов, не поступающий на соседний телефон, например:

— на соседний телефон поступает вызов от СЛЗ и. одновременно, СЛ1 принимает входящий вызов;

— выполнение функции перехвата «чужого» внешнего вызова приведет к тому, что Вы установите соединение с СЛ1;

— вызов на соседний телефон продолжает поступать от СЛЗ. Следует также учитывать Замечание в п. 1.1.

1.4. Перехват определенного «чужого» вызова.

Если звонит соседний телефон, принимающий вызов (внешний, внутренний или от домофона), и Вы хотите ответить на вызов, снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность», наберите номер этого телефона и при сигнале «Занято» наберите «8». Если к этому времени вызов закончился, станция подаст сигнал «Ошибка». Следует также учитывать Замечание в п. 1.1. /.5. Перехват выполненного заказа соединения.

При выполнении заказа соединения станция извещает абонента звонковым сигналом «Заказ выполнен» (см. п. 2.10). В этом случае существует возможность получить заказанное соединение на другой телефон. Для этого следует выполнить действия аналогичные действиям по перехвату определенного «чужого» вызова (см. п. 1.4), т. е. набрать номер телефона, подающего сигнал «Заказ выполнен», и при сигнале «Занято» набрать «8». Если к этому времени заказ был принят на «своем» телефоне или снят по истечении запрограммированного времени (время Т10, см. «Руководство программиста» п. 2.8), станция подаст сигнал «Ошибка».

2. ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ.

2.1. Вызов внутреннего абонента (АЛ)

Каждая АЛ имеет единственный двузначный номер. Сняв трубку, дождавшись сигнала «Готовность» и набрав номер требуемой АЛ, Вы пошлете вызов. Если эта АЛ свободна, то станция подаст сигнал «КПВ», а по указанной АЛ будет проходить сигнал «Вызов от АЛ». Отменить вызов можно набором «1» (см. также п. 4.7).

Если требуемая АЛ занята, то вместо сигнала «КПВ» станция подаст сигнал «Занято».

Кроме того, возможен вариант, когда требуемый абонент установил себе режим «Не беспокоить» (см. п. 5.5). При этом АЛ считается занятой, но перед сигналом «Занято» станция подаст сигнал «Не беспокоить». В этих случаях допустимы следующие действия:

— положить трубку, отказавшись от соединения; — набрать «1» для выхода из состояния «Занято» (см. п. 4.6);

— набрать «5» для заказа соединения с требуемой АЛ после ее освобождения (см. п. 2.10 и п. 2.10.1);

— набрать «6» для посылки «срочного» вызова (см. п. 2.2);

— набрать «7» для подключения к соединению, установленному требуемой АЛ (см. п. 2.3):

— набрать «8» для перехвата вызова, поступающего на требуемую АЛ (см. п. 1.4), или заказа соединения, выполненного на требуемой АЛ (см. п. 1.5).

При любом другом наборе станция подаст сигнал «Ошибка» и останется в состоянии «Занято».

2.2. «Срочный» вызов занятого внутреннего абонента.

Если срочно требуемый абонент занят, то услышав сигнал «Занято» и набрав «6», Вы пошлете ему «срочный» вызов.

При этом на фоне разговора он услышит сигнал «Требование внутреннего соединения», а Вы — «КПВ», причем «срочный» вызов проходит, даже если вызываемый абонент установил себе режим «Не беспокоить» (см. п. 5.5). Отменить «срочный» вызов можно набором «1».

Примечание:

Срочный вызов может быть заблокирован, если при программировании станции для вызываемой АЛ была включена соответствующая установка (установка 13, см. «Руководство программиста" п. 2.2). В этом случае функция «СРОЧНЫЙ» ВЫЗОВ не выполняется, и станция подает сигнал "Ошибка».

2.3. Подключение к соединению.

Вы можете подключаться к соединению, установленному другим абонентом, если приоритет Вашей АЛ, заданный при программировании станции, выша приоритета этого соединения, или к занятой внутренней ГГС, независимо от приоритета Вашей АЛ. Приоритет соединения равен наивысшему из приоритетов АЛ, участвующих в соединении.

Для этого после набора номера требуемого абонента или внутренней ГГС (при сигнале «Занято») следует набрать «7».

Подключение к внутренней ГГС необходимо для ответа на действия по п. 3.5 и п. 4.2.

2.4. Выход на внешнюю линию (СЛ).

Сняв трубку, дождавшись сигнала «Готовность» и набрав «9», Вы получите одну из свободных СЛ. Получить конкретную СЛ можно, если набрать «О» и номер СЛ.

Например: «01» для СЛ1 «02» для СЛ2

«06» для СЛ6

В случае, если все СЛ (при наборе через «9») или конкретная СЛ (при наборе через «О») заняты, Вы услышите сигнал «Занято».

В этом случае допустимы следующие действия: — положить трубку, отказавшись от соединения; — набрать «1» для выхода из состояния «Занято» (см. п. 4.6);

— набрать «5» для заказа соединения с любой или конкретной СЛ после ее освобождения (см. п. 2.10 и п. 2.10.2).

При любом другом наборе станция подаст сигнал «Ошибка» и останется в состоянии «Занято».

При выходе на СЛ действует система ограничений и запретов, устанавливаемых при программировании станции: для всех абонентов:

— общий запрет исходящей связи по конкретным СЛ (установка 11, см. «Руководство программиста» п. 2.5);

— запрет исходящей связи через «9» по конкретным СЛ

(установка 12, см. «Руководство программиста» п. 2.5); для конкретных абонентов:

— запрет исходящей связи по конкретным СЛ (установки 41-^6, см. «Руководство программиста» П.2.2):

— ограничение исходящей связи по всем СЛ (установка 31, см. «Руководство программиста» п. 2.2);

— ограничение выхода на междугороднюю телефонную сеть (установка 32, см. «Руководство программиста» п. 2.2);

— ограничение выхода на международную телефонную сеть (установка 33, см. «Руководство программиста» п. 2.2).

Если при проверке всех запретов хотя бы один из них оказывается нарушенным, то выход на СЛ не предоставляется, и станция подает сигнал «Ошибка».

Ограничения проверяются во всех случаях, кроме использования сокращенного набора из общей «записной книжки» (см. п. 2.5). При этом ограничения выхода в междугороднюю и международную телефонные сети проверяются после набора «8» и «810» соответственно, если СЛ получена через «9» или через «О». При нарушении ограничения станция освобождает занимаемую Вами СЛ и циклически подает сигнал «Ошибка», выйти из этого состояния можно только положив трубку.

Выход на СЛ сопровождается сигналами «Готовность» или «Отбой» от внешней АТС. В последнем случае соединение с внешним абонентом в данный момент невозможно, однако, можно набрать его номер, а затем заказать автодозвон (см. п. 2.10.5). Набор номера внешнего абонента по СЛ необходимо производить

с интервалами между цифрами, не превышающими запрограммированных значений (времена Т15, Т16, см. «Руководство программиста» п. 2.8), иначе станция, предупредив Вас сигналом «+», перейдет в режим ожидания ввода системных номеров (см. Нумерация).

Примечание 1: При запрограммированном ограничении времени соединения по СЛ (см. «Руководство программиста» п. 2.8 (время Т27) и п. 2.5 (установка 13)) СЛ автоматически отключается по истечении этого времени. За 1 минуту до отключения станция подает сигнал «Предупреждение» на фоне разговора. Для продления времени соединения еще на один интервал Т27 следует набрать «1».

Примечание 2: Станция поддерживает работу с различным нестандартным оборудованием, подключенным к отдельным или всем СЛ (более подробно см. "Руководство программиста" п. 2.6). В частности, к такому нестандартному оборудованию относятся устаревшие городские АТС, требующие для выхода в междугороднюю телефонную сеть набора первой цифры не «8», а другой цифры. В этом случае станция программируется определенным образом, а для выхода в междугороднюю сеть пользователь должен всегда набирать "8". Другим примером является соответствующее программирование для подключения станции к городской АТС, требующей при выходе в междугороднюю телефонную сеть набора «своего" номера после набора полного номера иногороднего абонента. В этом случае отключается контроль времени Т16 (см. "Руководство программиста» п. 2.8) и набор полного междугороднего номера следует производить с интервалом между цифрами не более 5 сек.

2.5. Сокращенный внешний набор из общей «записной книжки".

В памяти станции есть 30 ячеек, в которые можно записать номера телефонов (до 16 цифр в номере). Подняв трубку, дождавшись сигнала «Готовность» и набрав «070»...«099» («+»), Вы автоматически займете СЛ и передадите в нее запрограммированный ранее номер. Одновременно с набором последней цифры номера станция еще раз

подаст сигнал «+».

Заказ автодозвона (см. п. 2.10.5) возможен в любое время после

получения первого сигнала «+». Если вместо первого сигнала «+» Вы услышите сигнал «Ошибка» — указанная ячейка не содержит номера. Если при выполнении этой функции оказалось, что все СЛ заняты, Вы услышите сигнал «Занято».

В этом случае допустимы следующие действия: — положить трубку, отказавшись от соединения; — набрать «1» для выхода из состояния «Занято» (см. п. 4.6); — набрать «5» для заказа сокращенного набора (см. п. 2.10

и 2.10.3).

При любом другом наборе станция подаст сигнал «Ошибка» и останется в состоянии «Занято». При наборе из общей «записной книжки» ограничения по исходящей связи не действуют.

2.6. Сокращенный внешний набор из абонентской "записной книжки».

В памяти станции каждому абоненту выделено по 10 ячеек, в которые можно записать номера телефонов (до 16 цифр в номере). Подняв трубку, дождавшись сигнала «Готовность» и набрав «000»...«009» («-•»), Вы автоматически займете СЛ и передадите в нее запрограм-млронанный ранее номер. Одновременно с набором последней цифры номера станция еще раз подаст сигнал «+».

:'"каз автодозвона (см. п. 2.10.5) возможен в любое время после получен' i'i первого сигнала «+».

Ес);^ • ,(:сто первого сигнала «+» Вы услышите сигнал «Ошибка» — указанна; ,,чейка не содержит номера.

Если при выполнении этой функции оказалось, что все СЛ заняты, Вы услышите сигнал «Занято». В этом случае допустимы следующие действия: — положить трубку, отказавшись от соединения; — набрать «1» для выхода из состояния «Занято» (см. п. 4.6);

— набрать «5» для заказа сокращенного набора (см. п. 2.10

и 2.10.3).

При любом другом наборе станция подаст сигнал «Ошибка» и останется в состоянии «Занято».

При наборе из абонентской «записной книжки» действуют все ограничения по исходящей связи.

2.7. Повторный набор по внешней линии (REDIAL).

Набрав внешний номер и не получив соединения с нужным Вам абонентом, после сигнала «+» можно повторить набор номера. Для этого наберите «59» («+») — станция автоматически повторит набор. Одновременно с набором последней цифры номера станция еще раз подаст сигнал «+». По СЛ, недоступным через «9» REDIAL не работает— Вы услышите сигнал «Ошибка».

2.8. Включение / выключение ГГС внутренней.

Для выхода на внутреннюю ГГС наберите «55». Если ГГС свободна, то Вы соединитесь с ней и станция подаст сигнал «Внимание». Если внутренняя ГГС занята, то Вы услышите сигнал «Занято».

В этом случае допустимы следующие действия: — положить трубку, отказавшись от соединения; — набрать «1» для выхода из состояния «Занято» (см. п. 4.6); — набрать «5» для заказа соединения (см. п. 2.10и п. 2.10.4);

— набрать «7» для подключения к занятой внутренней ГГС (см. п. 2.3).

При любом другом наборе станция подаст сигнал «Ошибка» и останется в состоянии «Занято».

Для отключения ГГС положите трубку либо еще раз наберите «55», станция подаст сигнал «+». ГГС автоматически отключается через запрограммированное время (время Т32, см. «Руководство программиста» п. 2.8). За 5 сек. до автоматического отключения ГГС станция начинает подавать в соединение сигналы «+».

Примечание: Эта функция может быть запрещена (установка 23, см. «Руководство программиста» п. 2.2).

2.9. Включение / выключение ГГС внешней.

Для выхода на внешнюю ГГС наберите «56». Если ГГС свободна, то Вы соединитесь с ней и станция подаст сигнал «Внимание». Если внешняя ГГС занята, то Вы услышите сигнал «Занято».

В этом случае допустимы следующие действия: — положить трубку, отказавшись от соединения; — набрать «1» для выхода из состояния «Занято» (см. п. 4.6); — набрать «5» для заказа соединения (см. п. 2.10 и 2.10.4).

При любом другом наборе станция подаст сигнал «Ошибка» и останется в состоянии «Занято». Для отключения от ГГС положите трубку либо еще раз наберите «56», станция подаст сигнал «+».

ГГС автоматически отключается от соединения через запрограммированное время (время Т32, см. «Руководство программиста» п. 2.8). За 5 сек. до автоматического отключения ГГС станция начинает подавать в соединение сигналы «+».

Примечание: Эта функция может быть запрещена (установка 23, см. «Руководство программиста» п.2.2).

2.10. Заказ соединения.

При занятости АЛ, ГГС, СЛ или внешнего абонента станция позволяет заказать требуемое соединение, но в каждый момент времени станция хранит информацию только о последнем заказе каждого абонента, поэтому любой последующий заказ этого абонента отменяет его предыдущий, если он еще не выполнен.

Заказ принимается станцией при наборе «5» в состоянии «Занято» или «58» после «+» при соединении с СЛ, если в ответ станция подала сигнал «Заказ принят». В противном случае подается сигнал «Ошибка». Заказы выполняются в порядке их поступления в соответствии с запрограммированным приоритетом (см. «Руководство программиста» п. 2.3). О выполнении заказа станция извещает звонковым сигналом «Заказ выполнен», продолжительность которого задается при про-

граммировании станции (время Т10, см. «Руководство программиста» п. 2.8). Если абонент не снял трубку до окончания этого сигнала, то заказ снимается.

Отменить заказ можно принудительно, сняв трубку, получив сигнал «Готовность» и набрав «69», при этом отмена заказа сопровождается сигналом «+», если же соединение не было заказано, то станция подаст сигнал «Ошибка».

Примечание: Функция заказа может быть запрещена (установка 24, см. "Руководство программиста» п. 2.2).

2. 10. 1. Заказ АЛ.

Если при вызове внутреннего абонента его номер занят, можно заказать соединение с ним: набрать «5» и после получения сигнала «Заказ принят» положить трубку.

После этого Вы можете использовать свой телефон как обычно. Когда оба телефона освободятся, станция оповестит Вас сигналом «Заказ выполнен». Подняв трубку, Вы услышите сигнал «КПВ», а заказанный Вами абонент — вызывной сигнал.

2.10.2. Заказ СЛ.

Если при наборе «9» или «01». ..«06» оказалось, что все (либо конкретная) СЛ заняты, то можно набрать «5» и после получения сигнала «Заказ принят» положить трубку. При этом Вы можете пользоваться телефоном как обычно. Когда освободится СЛ и Ваш Телефон, станция оповестит Вас сигналом «Заказ выполнен». Подняв трубку, Вы автоматически займете свободную СЛ и можете набирать номер внешнего абонента.

2.10.3. Заказ сокращенного набора.

Если при выполнении функции сокращенного набора (см. п. 2.5, 2.6) оказалось, что все СЛ заняты, то можно заказать ее выполнение набором «5» при сигнале «Занято», и после получения сигнала «Заказ принят» положить трубку. Когда освободится СЛ и Ваш телефон, станция оповестит Вас сигналом «Заказ выполнен» одновременно с набором последней цифры номера из «записной книжки». Подняв трубку, Вы соединитесь с СЛ.

2.10.4. Заказ ГГС.

Если при наборе «55» или «56» оказалось, что ГГС занята, можно набрать «5» и после получения сигнала «Заказ принят» положить трубку. При этом, Вы можете пользоваться телефоном как обычно. Когда освободится ГГС и Ваш телефон, станция оповестит Вас сигналом «Заказ выполнен». Подняв трубку, Вы автоматически выйдете на ГГС.

2.10.5. Заказ автодозвона (AUTOFiEDIAL).

Набрав внешний номер и не получив соединения с нужным Вам абонентом, после сигнала «+» можно заказать автодозвон. Для этого наберите «58» и после получения сигнала «Заказ принят» положите трубку, станция перейдет в режим автодозвона. При этом Вы можете пользоваться телефоном как обычно, однако, автодозвон выполняется только при положенной трубке через запрограммированные интервалы (время Т28, см. «Руководство программиста» п. 2.8). По СЛ, недоступным через «9» автодозвон не работает, вместо сигнала «Заказ принят» Вы услышите сигнал «Ошибка». При получении сигнала «КПВ» от заказанного внешнего абонента станция оповестит Вас сигналом «Заказ выполнен». Подняв трубку, Вы услышите сигнал «КПВ» от внешнего абонента или его ответ.

Режим автодозвона автоматически снимается через определенное время (время Т29, см. «Руководство программиста» п. 2.8).

Если за это время станцией не получен сигнал «КПВ» от заказанного внешнего абонента, то станция еще один раз набирает внешний номер и оповещает Вас сигналом «Заказ выполнен» независимо от занятости внешнего абонента. Подняв трубку, Вы услышите текущее состояние СЛ. При необходимости можно повторно заказать автодозвон, набрав «58».

Примечание: Функция автодозвона может быть запрещена независимо от запрета функции заказа (установка 34, см. "Руководство программиста» п. 2.2).

2.11. Выход на внешнюю линию в режиме «ФАКС».

При использовании станции для организации факсимильной (модемной) связи с внешним абонентом в автоматическом режиме требуется обеспечить отсутствие посторонних сигналов, которые станция формирует во время соединения. Это можно сделать несколькими способами: — ручным переводом АЛ в режим «Факс» на время соединения с СЛ;

— программированием АЛ на постоянное нахождение в режиме

«Факс» (установка 35, см. «Руководство программиста» п. 2.2); — программированием СЛ на постоянное нахождение в режиме

«Факс» (установка 14, см. «Руководство программиста» п. 2.5). В любом случае выход на внешнюю линию и установление соединения с внешним абонентом в режиме «Факс» имеет следующие особенности:

— отсутствуют какие-либо сигналы станции; — освобождение СЛ, занятой в режиме «Факс», возможно только

положением трубки;

— отсутствует переход в режим ожидания ввода системных номеров (см. п. 2.4), т. е. отключается весь сервис, предоставляемый станцией:

— отсутствуйг контроль истечения установки Т27 (см. «Руковод-

стьо 11ро1раммиста» п. 2.8).

Кроме юги, при ручном переводе АЛ в режим «Факс» отключается контроль времени между цифрами набора (см. п. 2.4), т. е. набор можно производить с любыми интервалами между цифрами, за исключением того случая, когда установлено соединение с СЛ, запрограммированной на набор своего номера, и по ней произведен выход в междугороднюю сеть (см. «Руководство программиста» п. 2.6).

Ручной перевод в режим «Факс» производится набором «1» при сигнале «Готовность» перед подачей любой команды выхода на внешнюю линию:

«1» и «9» — выход на любую доступную СЛ; «1» и «01»...«06» — (...«04» для А416) — выход на конкретную СЛ; «1» и «070»...«099» — сокращенный набор

из общей «записной книжки»; «1» и «000»...«009» — сокращенный набор из абонентской «записной книжки».

2.12. Прямой вызов.

При программировании станции для каждой АЛ можно задать пос-ледовательносгь цифр, которые будут пониматься станцией «набранными» по данным АЛ при снятии трубки и отсутствии вызова по этой АЛ. Если эта последовательность образует полную команду, то она выполняется точно так же, как если бы была на самом деле набрана по АЛ. В противном случае станция ожидает недостающие цифры в течение запрограммированного времени (время Т12, см. «Руководство программиста» п. 2.8). Таким образом можно задать только одну полную команду.

Прямой вызов обычно используется для более быстрого получения СЛ или для организации диспетчерской связи, когда АЛ оборудуется ТА без номеронабирателя.

В случае использования этой функции для выхода на СЛ сохраняется также возможность выхода на местную связь — если Вы, сняв трубку, получили СЛ, но хотите воспользоваться местной связью, то следует, не набирая никаких цифр, положить и снова поднять трубку не позднее, чем через 2 сек. Станция подаст сигнал «Внимание», а затем сигнал «Готовность» — можно выполнять любые действия по управлению станцией.

3. ОСНОВНОЙ СЕРВИС.

3.1. Переключение между соединениями.

Когда Вы участвуете в двух соединениях, то набрав «6», Вы переключаетесь от одного — к другому. Переключение сопровождается

сигналом «Внимание». Типичные примеры — действия секретаря при получении внешнего соединения — описаны в п. 1.2и п. 1.3. Другие случаи использования переключения между соединениями: — на Ваш телефон наведена СЛ. Вы разговариваете и поступает вызов по этой линии. Тогда на фоне разговора Вы слышите сигнал «Требование внешнего соединения» и, набором «6», временно отсоединяетесь от текущего соединения и получаете соединение с абонентом, вызывающим Вас по наведенной СЛ. При желании вернуться к прежнему соединению, снова наберите «6»;

— Вы участвуете в конференции и возникла необходимость наведения справки. Чтобы не мешать остальным участникам конференции, Вы набираете «6», запрашивая новое соединение, и получаете сигнал «Готовность». Теперь Вы можете известным способом навести справку, после чего вернуться в конференцию, положив и сняв трубку. Если вместо этого набирать «6», то Вы будете переключаться между двумя соединениями.

Примечание: функция запроса нового соединения может быть запрещена (установка 11, см. «Руководство программиста» п. 2.2).

3.2. Объединение двух соединений.

Когда Вы участвуете в двух соединениях, то, набрав «7», Вы объединяете всех абонентов обоих соединений в одно.

ВНИМАНИЕ: обратное действие невозможно.

Объединение .опровождается сигналом «Внимание». Типичный пример, — действия секретаря при получении внешнего соединения, — описан в п. 1.2. Другой пример использования объединения соединений:

— Вы участвуете в конференции, и возникла необходимость приглашения еще одного абонента. Чтобы не мешать остальным участникам конференции, Вы набираете «6», запрашивая новое соединение, и получаете сигнал «Готовность». Теперь Вы можете известным способом соединиться с этим абонентом, после чего вместе с ним вернуться в конференцию, набрав «7».

3.3. Передача внешнего соединения.

Если Вы находитесь в соединении с СЛ и Вам необходимо передать его на другую АЛ, наберите ее номер (при этом СЛ будет переведена в состояние «Ожидание», т. е. станция будет подавать в нее музыкальный сигнал), дождитесь ответа и положите трубку — СЛ перейдет в состояние соединения с требуемой АЛ.

Если требуемый абонент не отвечает, то можно отменить вызов набором «1", при этом восстановится прежнее соединение с СЛ. Если требуемый абонент занят, то станция подаст сигнал «Занято».

В этом случае допустимы следующие действия: — положить трубку, произойдет посылка соединения (см. п. 3.4);

— набрать «1» для выхода из состояния «Занято» (см. п. 4.6) и восстановления прежнего соединения с СЛ;

— набрать «5» для заказа соединения с требуемой АЛ после ее освобождения (см. п. 2. 10 и п. 2.10.1) — в данной ситуации не имеет смысла; — набрать «6» для посылки «срочного» вызова (см. п. 2.2);

— набрать «7» для подключения к соединению, установленному

требуемой АЛ.

При любом другом наборе станция подаст сигнал «Ошибка» и останется в состоянии «Занято».

3.4. Посылка внешнего соединения.

Если Вы находитесь в соединении с СЛ и Вам необходимо передать его на другую АЛ независимо от ее занятости, наберите номер этой АЛ и положите трубку. Соединение будет передано на этот номер. Пока абонент не ответит, СЛ будет находиться в состоянии «Ожидание». В это время на требуемую АЛ будет подаваться либо звонковый сигнал «Вызов от СЛ», если АЛ не занята, либо «Требование внешнего соединения» в противном случае. При этом, если абонент не отвечает длительное время, соединение возвращается к Вам; если Ваш телефон занят или не отвечает, через некоторое время соединение автоматически уходит в отбой (времена Т21, Т22, Т23, см. «Руководство программиста» п. 2.8).

3.5. Передача внешнего соединения через внутреннюю ГГС.

Если Вы находитесь в соединении с СЛ и Вам необходимо передать его внутреннему абоненту, местонахождение которого неизвестно, наберите номер внутренней ГГС, позовите этого абонента, дождитесь его подключения к ГГС (т. е. выполнения им п. 2.3) и положите трубку.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ.

4.1. Внутренняя конференция.

Во время соединения с внутренним абонентом можно подключить к соединению еще одного абонента (или ГГС), набрав его номер. Если абонент занят или не отвечает, вызов можно отменить, набрав «1». Если с требуемым абонентом Вами уже установлено соединение, станция подаст сигнал «Ошибка». Количество участников соединения не ограничено.

4.2. Внутренняя конференция через внутреннюю ГГС.

Для создания конференции с внутренними абонентами, местонахождение или номера которых неизвестны, удобно использовать

внутреннюю ГТС —набрать «55», созвать требуемых участников и пог-ле выполнения ими п. 2.3 отключить ГГС, еще раз набрав «55».

4.3. Внешняя конференция.

Если Вы разговариваете по СЛ и хотите подключить к этому разговору еще одного внешнего абонента, Вы должны:

— набрать известным способом второго внешнего абонента, пру, этом первая СЛ перейдет в состояние «Ожидание» (если до абонента дозвониться не удалось, можно использовать команду повторного набора номера (REDIAL) «59» или положить и снять трубку, при этом первая СЛ выйдет из «Ожидания»);

— предыдущий пункт можно повторить необходимое число раз;

— набрать «1»— все внешние абоненты объединятся в конференцию. Если во время конференции один из внешних абонентов положил трубку, то отсоединить СЛ, подающую сигнал «Отбой» можно, набрав «1».

4.4. Сложная конференция.

Если предполагается, что в конференции будут участвовать как внутренние, так и внешние абоненты, то образовывать соединение нужно в следующем порядке:

— собрать внешнюю конференцию (см. п, 4.3);

— известным способом вызвать внутреннего абонента (при этом все внешние абоненты перейдут в «Ожидание»);

— вызвать остальных требуемых внутренних абонентов;

— набрать «1» — все внешние и внутренние абоненты объединятся в конференцию.

4.5. Освобождение СЛ, подающей сигнал «ОТБОЙ".

Если во время конференции один из внешних абонентов положил трубку, то для отсоединения СЛ, подающей сигнал «Отбой» наберите «1».

4.6. Выход из состояния «Занято»

Если во время конференции Вы вызвали еще одну АЛ, СЛ, ГГС, которая оказалась занята, то для выхода из состояния «Занято» наберите «1».

Выход из состояния «Занято» происходит автоматически по истечении запрограммированного времени (время Т14, см. «Руководство программиста» п. 2.8).

4.7. Выход из состояния «КПВ".

Если во время конференции Вы вызвали еще одну АЛ, но трубку на ней никто не снимает, то для выхода из состояния «КПВ» наберите «1». Выход из состояния «КПВ» происходит автоматически по истечении

запрограммированного времени (время Т17, см. «Руководство программиста' п. 2.8).

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС.

5.1. Открывание дверей.

Для подачи сигнала на открывание дверей наберите «54» («+»). Время удержания замка устанавливается при программировании станции (время Т31, см. «Руководство программиста» п. 2.8,

При комплектации станции домофоном эта функц'л^ аиполняется только во время установления соединения с домофоном.

Примечание: Если вместо сигнала "+» Вы услышите сигнал "Ошибка». это означает, что функция открывания дверей Вам не разрешена (установка 25, см. «Руководство программиста» п. 2.2), либо не установлено соединение с домофоном.

5.2. Установка "БУДИЛЬНИКА».

Каждый абонент станции имеет возможность произвести установку своего «будильника». Для этого следует снять трубку, дождаться сигнала «Готовность», набрать «61» («+»), набрать две цифры часов («+»), две цифры минут («+») и положить трубку. Если вместо первого сигнала «ь» станция подаст сигнал «Внимание», это означает, что еще не сработала предыдущая установка «будильника^. При желании сохранить эту установку следует прекрати") ь набор и положи ь трубку.

Функция правильно работает только при правильно установленном системном времени (см. «Руководство программиста» п. 2.9). При совпадении установленного и системного времени станция подас1 сигнал «Системный вызов». Сняв трубку, Вы услышите сигнал «Будильник».

Примечание: Если в установленное время Ваш телефон занят, то станция подаст сигнал «Системный вызов» сразу после того, как Вы положите трубку.

5.3. Установка «ТАЙМЕРА».

Каждый абонент станции имеет возможность произвести установку своего «таймера». Для этого следует снячь трубку, дождаться сигнала «Готовность», набрать «62» («+»), набрачь две цифры часов («+»), две цифры минут (<+») и положить трубку. Если вместо первого сигнала «+» станция подаст сигнал «Внимание», это означает что еще не срабочала предыдущая установка. При желании сохранить эту установку следует прекратить набор и положить трубку.

При истечении установленного интервала станция подаст сигнал «Системный вызов». Сняв трубку, Вы услышите сигнал «Будильник».

Примечание: Если в установленное время Ваш телефон занят, то

станция подаст сигнал "Системный вызов» сразу после того, как Вы положите трубку.

5.4. Отмена установки «БУДИЛЬНИКА» («ТАЙМЕРА»).

Для отмены установки «будильника» («таймера») снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность», наберите «61» («+» или «Внимание»), наберите «11» («+»), положите трубку.

5.5. «НЕ БЕСПОКОИТЬ».

Снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность» и наберите «63» («+»). Звонки к Вам не будут поступать, а у абонента, который Вам звонит будет слышен однократный сигнал «Не беспокоить», а затем «Занято». Он поймет, что Вас не надо беспокоить.

Абонента, включившего себе режим «Не беспокоить», можно вызвать, используя «срочный» вызов (см. п. 2.2), или заказать соединение с ним (см. п. 2.10 и п. 2.10.1).

Примечание: Если после набора «63» вместо сигнала "+» Вы услышите сигнал «Ошибка", то это означает, что режим «Не беспокоить» Вам не разрешен (установка 22, см. «Руководство программиста» п. 2.2).

5.6. Отмена «НЕ БЕСПОКОИТЬ».

Чтобы отменить режим «Не беспокоить», снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность» и наберите «64».

Если режим «Не беспокоить» действительно был установлен, то станция подаст сигнал «+», в противном случае — сигнал «Ошибка».

5.7. «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ».

5.7.1. Начало переадресации

Вы можете переадресовать все вызовы Вашего номера на другой, для этого: снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность», наберите «65» («+»), номер своей АЛ («+»), номер АЛ, куда требуется переадресовать вызовы («+»), положите трубку. Теперь все Ваши вызовы будут поступать на этот номер, но он может позвонить Вам.

Если тот номер, на который Вы переадресовали вызовы, переадресовал свои вызовы (до или после выполнения Вами команды переадресации), то образуется цепочка переадресаций. Вызовы всех номеров, находящихся в одной цепочке, попадают к последнему номеру этой цепочки, но любой участник этой цепочки может позвонить любому предыдущему номеру цепочки, например: образована цепочка переадресаций 21 -> 33 -> 49 -> 20 — номер 33 может позвонить на номер 21; — номер 49 может позвонить на номера 21 и 33; — номер 20 может позвонить на номера 21, 33 и 49;

— все другие вызовы участников цепочки будут попадать на номер 20.

Станция не допускает образование кольцевых цепочек. Если вместо любого из сигналов «+» Вы услышите сигнал «Ошибка», то это означает, что Вам эта функция запрещена (установка 21, см. «Руководство программиста» п. 2.2), либо допущена ошибка при ее выполнении.

5.7.2. Дальнейшая переадресация

Если Вы хотите переадресовать Ваши вызовы с номера, на который они уже переадресованы, дальше на другой номер, выполните действия, указанные в п. 5.7.1, но после набора номера своей АЛ, наберите номер следующей АЛ («+»). Теперь все Ваши вызовы будут поступать на следующий номер и т.д. Эту функцию можно выполнить и с того телефона, куда переадресованы Ваши вызовы. При этом нужно выполнить те же действия.

5.7.3. Отмена со своего телефона

Чтобы отменить переадресацию вызовов со своего телефона, снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность», наберите «65» («+»), номер своей АЛ («+»), положите трубку.

Если Вы были участником цепочки переадресаций, то после отмены Вами переадресации своих вызовов цепочка разорвется, и образуются две цепочки, например:

Была образована цепочка переадресаций: 21->22->33->49->20->35; — номер 33 отменил переадресацию своих вызовов; — образуются следующие цепочки: 21->22->33 и 49->20->35.

5.7.4. Отмена с телефона-приемника

Чтобы отменить переадресацию вызовов с того телефона, куда переадресованы Ваши вызовы, снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность», наберите «65» («+»), номер своей АЛ («+»), положите трубку.

Примечание: Функцию "Следуй за мной» удобно использовать для организации работы по схеме "директор — секретарь»: все вызовы по телефону директора поступают к секретарю, только секретарь может позвонить директору и при необходимости передать ему вызов.

5.8. Отмена заказа соединения.

Для отмены заказа соединения (в т. ч. автодозвона) снимите трубку, дождитесь сигнала «Готовность», наберите «69» и положите трубку. Если для Вашей АЛ есть невыполненный заказ, то после набора «69» станция подаст сигнал «+», в противном случае — станция подаст сигнал «Ошибка».

5.9. Запись внешнего номера в абонентскую «записную книжку».

В памяти станции каждому абоненту выделено по 10 ячеек, в которые можно записать внешние номера (до 16 цифр в номере). Сняв трубку, получив сигнал «Готовность» и набрав код от «600» до «609» («+»), Вы включите режим записи в свою «записную книжку». Код «600» при записи соответствует «000» при вызове номера (см. п. 2.6), «601» — «001»...«609» — «009».

Далее следует набрать внешний номер, который Вы хотите занести в память станции и положить трубку. Набор цифр надо производить с интервалом не более 5 сек.

5. 10. Очистка ячейки абонентской

записной книжки.

Для очистки ячейки абонентской записной книжки следует набрать код ячейки ')г «600» до «609» и после сигнала («+») положить трубку.

6. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Станция обеспечивает оповещение о срабатывании до двух лучей охранной сигнализации. Лучи охраны должны быть подключены к «кроссу» станции (( 1. табл. № 15 «Приложения»).

Датчики охранной сигнализации в 1-м луче должны быть нормально замкнутыми, а 80 2-м — нормально разомкнутыми. В состав «кросса» входит nepeiv • «ка, установленная между клеммами 1 -го луча. Перемычка должна б... • удалена после монтажа датчиков 1-го луча и соединения их с «крое -ом».

6.1. Включение.

Включение (и выключение) охранной сигнализации может производиться только с тех АЛ, которым разрешена эта функция при программировании станции (установка 12, см. «Руководство программиста» п. 2.2).

Для включения охранной сигнализации следует снять трубку, дождаться сигнала «Готовность», набрать «67» или «68» («+») и заранее запрограммированный двузначный секретный код (см. «Руководство программиста» п. 2.12), станция ответит соответственно сигналом «Тревога 1» или «Тревога 2», положить трубку. Для включения охранной сигнализации набором «68» дополнительно требуется наличие хотя бы одного внешнего номера в списке номеров для охраны (см. «Руководство программиста» п. 2.11). Если список пуст, то станция подаст сигнал «Ошибка» и включение охранной сигнализации не произойдет.

Станция переходит в режим «Охрана», когда оба луча приняли дежурное состояние, т.е. 1-й луч замкнут, а 2-й — разомкнут. При этом станцией можно пользоваться как обычно, но вместо сигнала «Готовность» станция будет подавать сигнал «Тревога 1» или «Тревога 2».

Примечание: Если после набора секретного кода Вы услышите сигнал "Ошибка», это означает, что набор не соответствует секретному коду.

6.2. Срабатывание.

Срабатывание любого из лучей сигнализации переводит станцию в режим «Тревога». При этом выполняются следующие действия:

— прерываются все внутренние соединения, освобождаются все СЛ;

— на все занимаемые АЛ подается сигнал «Тревога 1» или «Тревога 2» в зависимости от того, какой из лучей сработал первым;

— производятся попытки соединения с внешними абонентами, номера которых внесены в список номеров для охраны при программировании станции (см. «Руководство программиста» п. 2.11).

Если охранная сигнализация была включена кодом «67», дополнительно включается режим «Паника»:

— сигнал «Тревога 1» или «Тревога 2» подается на внутреннюю ГГС;

— на незанятые АЛ в случайном порядке подается вызывной

сигнал.

Режим «Тревога» сохраняется до выключения охранной сигнализации.

6.3. Выключение.

6.3.1. Выключение внешним абонентом.

Сняв трубку и услышав сигнал «Тревога 1» или «Тревога 2», следует дождаться его окончания, «+», и не позднее чем через 5 секунд положить трубку. Только после этого станция отключит режим «Тревога».

Если трубка была положена до окончания сигнала или после 5-секундного интервала, то станция расценивает это как ошибочное соединение и повторяет попытки дозвониться.

6.3.2. Выключение внутренним абонентом.

Для выключения охранной сигнализации следует точно повторить действия, выполненные при ее включении (см. п. 6.1).

Например, если сигнализация была включена кодом [«67», «+», «33»], то и выключена она может быть только кодом [«67», «+», «33»].

Выключение охранной сигнализации может быть выполнено только с тех АЛ, которым разрешена эта функция при программировании станции (установка 12, см. «Руководство программиста» п. 2.2).

Кроме того, существует еще один способ выключения охранной сигнализации, а именно:

— войти в режим программирования станции;

— перепрограммировать секретный код; — разрешить выключение охраны с какой-либо АЛ; — набрать на этой АЛ «67» и новый секретный код;

— если охранная сигнализация не выключилась, набрать «68» и новый секретный код.

7. РЕГИСТРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ.

Станция обеспечивает работу подсистемы регистрации соединений, которая предназначена для запоминания и выдачи на внешний компьютер данных об установленных соединениях с СЛ (входящих и исходящих). Установленным считается соединение с СЛ, продолжительность которого превышает запрограммированное значение (время Т25, см. «Руководство программиста» п. 2.8), кроме неудачных попыток автодозвона.

При этом регистрируются следующие данные: — дата и время начала соединения (по системному времени); — продолжительность соединения;

— номер АЛ, участвовавший в соединении наибольшее время; — номер СЛ, по которой было установлено соединение; — внешний номер, набранный по СЛ (первые 16 цифр и только для исходящих соединений).

Временем начала исходящего соединения считается момент набора последне», цифры внешнего номера. Каждое использование функции повторного набора по внешней линии (см. п. 2.7) принимается за окончание текущего cоединения и начало нового.

Временем начало входящего соединения считается момент приема входящего по СЛ вызова. Входящие соединения по конкретным СЛ могут быть исключены из регистрации путем соответствующего программирования установок СЛ (установка 15, см. «Руководство программиста» п. 2.5).

Подсистема регистрации соединений обеспечивает сохранность зарегистрированных данных при выключении сетевого питания станции и имеет емкость для хранения данных о 511 соединениях между сеансами связи с внешним компьютером.

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

1. ПОДГОТОВКА И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Включить любой телефонный аппарат в розетку АЛ 30. Для входа в режим программирования необходимо снять трубку этого телефона (АЛ 30) и набрать «666». Станция ответит сигналом «Программирование».

Теперь можно начинать программирование, руководствуясь нижеизложенным в данном руководстве.

Закончив программирование, необходимо выйти из этого режима: — при сигнале «Программирование» положить трубку;

— при незавершенном вводе установки положить трубку, станция подаст вызывной сигнал, снять и положить трубку.

Примечание: Режим программирования с телефонного аппарата блокируется во время записи данных в станцию с помощью компьютера.

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ.

2. 1. Очистка системных таблиц.

При необходимости внесения значительных изменений в одну из системных таблиц (или во все — при первоначальном программировании станции) надо произвести очистку соответствующей таблицы, при этом установки в таблице принимают значения по умолчанию. Для очистки выбранных таблиц следует выполнить:

— набрать «999»+«F»+«F»..., положить трубку;

где «F» — код системной таблицы; «1» — таблица временных установок;

«2» — таблица параметров АЛ (в т. ч. абонентская «записная книжка»); «3» — таблица параметров СЛ; «5» — таблица переадресации (отмена всех); «6» — таблицы наведения СЛ и домофона; «7» — ячейки «070» - «079» общей «записной книжки»; «8» — ячейки «080» : «089» общей «записной книжки»; «9» — ячейки «090» - «099» общей «записной книжки»; «О» — список номеров для охраны;

Примечание: Здесь и далее в этом разделе символ «+» означает сигнал «Пипс» или «Ошибка».

2.2. Программирование индивидуальных установок.

Возможность использования некоторых функций станции может быть изменена по конкретным АЛ.

Ниже приведен перечень установок, которые могут быть изменены для конкретных АЛ станции.

/ группа: использование ресурсов станции

«11»— Запрет инициирования второго соединения. Не позволяет использовать код переключения соединений («6») без наличия входящего вызова;

«12» — Разрешение включения / выключения охранной сигнализации; «13» — Запрет «Требование соединения»; «14»...«18» — не используются.

2 группа: обработка команд «21» — Запрет переадресации; «22» — Разрешение включения «Не беспокоить»; «23» — Запрет включения ГГС (внутренней и внешней); «24» — Запрет заказов соединения; «25» — Запрет открывания двери; «26»...«28» — не используются.

3 группа: использование и управление СЛ

«31» — Ограничение выхода на все СЛ; «32» — Ограничение выхода на междугороднюю связь; «33» — Ограничение выхода на международную связь;

Установки «31», «32», «33» не распространяются на использование общей «записной книжки».

«34» — Запрет использования автодозвона; «35» — Режим «Факс»; «36»...«38» — не используются.

4 группа: выход на конкретные СЛ

«41» — Запрет выхода на СЛ1; «42» — Запрет выхода на СЛ2; «43» — Запрет выхода на СЛЗ; «44» — Запрет выхода на СЛ4; «45» — Запрет выхода на СЛ5; «46» — Запрет выхода на СЛ6; «47», «48» — не используются.

По умолчанию все установки выключены. Для включения отдельных установок следует выполнить:

Набрать «NN»+«PB»+«PB»+..., положить трубку; где : «NN» — номер АЛ; «Р» — номер группы установок; «В» - «1»...«8»> — номер установки в группе «Pi>;

«О» — сброс всех установок в группе; «9» — ошибка.

Примечание: Сочетание «РВ» соответствует двузначному номеру уста-ночки из вышеприведенного перечня установок.

ВНИМАНИЕ. Включенные установки необходимо записать в таблицу Ns 1 Приложения — для А 416, таблицы № 1 и Ne 2 Приложения — для А 632.

2.2.1. Программирование «прямого вызова".

При наличии непустого значения этой установки снятие трубки абонентом данной АЛ приводит к «набору» по этой АЛ запрограммированных цифр. Установка может содержать до 2 любых цифр. При вводе этой установки не проверяется корректность будущего «набора». Данная установка используется для выполнения функции «Прямой вызов». По умолчанию установка содержит пустое значение. Для введения этой установки следует выполнить: набрать «NN»+«7XX», положить трубку, где: «NN» — номер АЛ;

«XX» — значение установки (от 0 до 2 цифр).

Значение установки принимает пустое значение после набора «NN»+«7», поэтому для отмены «прямого вызова» по указанной АЛ достаточно в этот момент положить трубку.

ВНИМАНИЕ. Запрограммированные значения установок необходимо записать в таблицу №1 Приложения — для А416, таблицы №1 и №2 Приложения — для А632.

2.3. Программирование приоритета АЛ.

Станция поддерживает систему приоритетов, которые присваиваются каждой АЛ. Уровень приоритета находится в пределах от «О» до «9», младшему уровню соответствует «О».

Уровень приоритета определяет преимущественное право на пользование сервисом станции: — возможность подключения к соединению; — очередность выполнения заказов на соединение. По умолчанию — всем АЛ присваивается «О» уровень приоритета. Для установки уровня приоритета следует выполнить: набрать «NN»+«5B», положить трубку; где «NN» — номер АЛ; «В» — «О». ..«9» — устанавливаемый уровень приоритета;

ВНИМАНИЕ. Установленные уровни приоритетов необходимо записать в таблицу № 1 Приложения — для А 416, таблицы № 1 и № 2 Приложения — для А 632.

2.4. Запись и стирание внешнего номера в абонентской «записной книжке".

В памяти станции каждой АЛ выделено по 10 ячеек, в которые можно записать номера телефонов (до 16 цифр в номере). Запись в свою «записную книжку» описана в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС» п. 5.9. Кроме того, возможна запись внешних номеров в абонентские «записные книжки» в режиме программирования станции.

Для записи внешнего номера следует выполнить:

набрать «NN»+«OX»+«[DD...]», положить трубку, где: «NN» — номер АЛ;

«X» — «О»...«9» — номер ячейки «записной книжки»; «DD...» — внешний номер (не более 16 цифр). Если внешний номер не задан, то ячейка очищается. По умолчанию — «записные книжки» всех АЛ не содержат внешних номеров.

2.5. Программирование параметров СЛ.

Использование некоторых функций станции может быть запрещено по конкретным СЛ.

Ниже приведен перечень установок, которые могут быть изменены для конкретных СЛ станции: «1» — Запрет исходящей связи; «2» — Запрет исходящей связи через «9»; «3» — Запрет автоотключения через время Т27 (см. п. 2.8); «4» — Режим «Факс»;

«5») — Запрет тарификации входящих соединений; «6»...«8» — не используются. По умолчанию все установки выключены. Для включения отдельных установок следует выполнить:

набрать «OL»+«1B»+«1B»+..., положить трубку, где «L» — номер СЛ; «В» — «1»...«8» — номер установки; «О» — сброс всех установок; «9» — ошибка.                         1),

ВНИМАНИЕ. Включенные установки необходимо записать в таблицу № 3 Приложения.

2.6. Программирование работы с нестандартным внешним оборудованием.

Каждая СЛ может быть запрограммирована на поддержку нестандартного выхода в междугороднюю сеть. Эта установка используется в том случае, когда городская АТС требует для выхода в междугороднюю сеть набора не «8», как обычно, а любой другой цифры.

Для программирования этой функции следует выполнить: набрать «OL»+«8R»+..., положить трубку, где «L» — номер СЛ; «R» — цифра выхода на межгород. По умолчанию все СЛ имеют «R»=«8».

Для выхода в междугороднюю сеть первая цифра набираемого абонентом внешнего номера должна быть «8», но станция автоматически подменит ее на запрограммированную.

Каждая СЛ может быть запрограммирована на поддержку нестандартной работы с телефонной сетью. Эта установка используется в том случае, когда между городской АТС и станцией включена дополнительная, например ведомственная, АТС или городская АТС имеет отличия от стандартного протокола взаимодействия.

При этом устанавливается требуемый тип СЛ, а также может быть занесена необходимая информация в специальный буфер автонабора (до 8 цифр).

Допустимые установки приведены в таблице № 5. Для программирования этой установки следует выполнить: набрать «OL»+«SS»+«[N...]», положить трубку; где «L» — номер СЛ; «SS» — тип СЛ; «N» — НОМЕР (не более 8 цифр). Буфер автонабора очищается после ввода типа СЛ. По умолчанию все СЛ имеют тип «91», а буфер автонабора не содержит информации.

ВНИМАНИЕ. Запрограммированные установки необходимо записать в таблицу N 3 Приложения.

2.7. Программирование наведения СЛ.

Имеется возможность программно направить вызов от конкретной СЛ на любую АЛ, группу АЛ или последовательность групп АЛ. В памяти станции для каждой СЛ выделена таблица, в которой хранится информация для выполнения этой функции.

В каждой строке этой таблицы хранятся номера АЛ (до 6 различных номеров в одной строке),-которые вызываются одновременно. При поступлении входящего вызова начинается просмотр таблицы. Первыми вызываются АЛ, указанные в строке «1»,

Таблица № 5. Типы СЛ.

| Тип СЛ | Буфер автонабора | Выполняемые действия |
| --- | --- | --- |
| 91 |  | Стандартный протокол |
| 91 | НОМЕР | Через время ТЗЗ (п. 2.8) после выхода на СЛ производится набор НОМЕРа (используется при подключении к промежуточным АТС) |
| 92 |  | Выполняется алгоритм занятия абонентской линии АТС "Квант", после чего выдерживается время ТЗЗ |
| 92 | НОМЕР | Выполняется алгоритм занятия абонентской линии АТС "Квант", выдерживается время ТЗЗ, после принятия АТС "MULTICOM" первой цифры городского номера в СЛ передается НОМЕР, а затем первая и последующие цифры городского номера |
| 93 |  | Стандартный протокол |
| 92 | НОМЕР | Выполняется стандартный протокол взаимодействия, если первая цифра номера — "8" — выход в междугороднюю сеть, то после набора каждой из цифр междугородного номера отсчитывается 5-секундный интервал, в течение которого станция ожидает следующую цифру и при ее отсутствии набирает НОМЕР (используется при подключении к АТС, требующих при выходе в междугороднюю сеть набора "своего" номера) |

Таблица № 6. Наведение СЛ.

| К | NN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛ„ | АЛ„ | АЛ„ | АЛ„ | АЛ„ | АЛ.е |
| 2 | АЛ„ | АЛ.. | АЛ,з | АЛ^ | АЛ„ | АЛ.е |
| 3 | АЛз, | АЛ„ | АЛзз | АЛз. | АЛз. | АЛзе |
| 4 | АЛ„ | АЛ„ | АЛ<з | АЛ„ | АЛ^ | АЛ^ |
| 5 | АЛ„ | АЛ„ | АЛ,з | АЛ„ | АЛ^ | АЛ,е |
| 6 | АЛ. | А^ | АЛ„з | АЛ^ | АЛе. | АЛее |
| 7 | АЛ„ | АЛ„ | АЛ^ | АЛ^ | АЛ„ | АЛ^ |
| 8 | АЛ„, | АЛ». | АЛзз | АЛ», | АЛ», | АЛ^ |
| 9 | АЛ„ | АЛ,, | АЛ„ | АЛ„ | АЛ^ | АЛ^ |
| 0 | АЛо, | АЛо„ | АЛоз | АЛо< | АЛо, | АЛ^ |

Если до истечения интервала времени Т24 (см. п. 2.8), произойдет прием входящею вызова одним из абонентов станции, то устанавливается соединение. В противном случае вызов переключается на АЛ, указанные во второй строке, и т.д. до достижения последней строки таблицы.

Дальнейшего переключения не происходит, т.е. вызов на АЛ, указанные в последней строке, поступает до установления соединения или окончания входящего вызова. Последней строкой таблицы считается строка «О», если все предыдущие строки не пустые, или строка перед первой пустой строкой. В случае, когда строка «1» не содержит информации, вызов считается не наведенным и поступает на те же АЛ, на которые переключаются СЛ при пропадании сетевого питания или выключении станции:

|  | СЛ1 •» СЛ2 •» СЛЗ -» СЛ4 -» | АЛ20 АЛ21 > АЛ22 АЛ2Э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для А416 |  |  |
|  | СЛ1 •» СЛ2 -» СЛЗ •» СЛ4 •» СЛ5 •» СЛ6 •» | АЛ20 АЛ21 АЛ22 АЛ23 АЛ36 АЛ37 |  |  |  |
|  |  |  | для А632 |  |  |

Для заполнения таблицы следует выполнить: набрать «6L»+«K»+«[NN+NN+...]», положить трубку, где: «L» — номер СЛ (1 ...6); «К» — номер строки (1...9, 0); «NN» — номер абонента (не более 6 в одной строке).

Для ввода пустой строки после последней заполненной следует выполнить:

набрать «6L»+«K»+, положить трубку,

где: «К» — номер строки, следующей после номера последней заполненной (1. -.9, 0).

По умолчанию таблицы наведения всех СЛ содержат пустые строки.

ВНИМАНИЕ. Запрограммированные параметры необходимо записать в таблицы №№ 4—9 Приложения.

2.8. Программирование временных параметров станции.

Большинство функций станции имеют временные характеристики. Ниже приведен перечень временных параметров, которые можно изменять при программировании станции.

Таблица № 7. Временные параметры.

| ПАРАМЕТР |  | ЕДИНИЦА | КОЛИЧЕСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Т11 — | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| Т12— | ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ НАБОРА ПЕРВОЙ ЦИФРЫ В СОСТОЯНИИ «ГОТОВНОСТЬ» И МЕЖДУ ЦИФРАМИ В СОСТОЯНИИ «НАЬОР» ПРИ ВВОДЕ СИСТЕМНЫХ НОМЕРОВ | 10 СЕК | 2 |
| Т13— | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА .СИСТЕМНЫЙ ВЫЗОВ» ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕЖНЕГО СОЕЦИНЕНИЯ (НАПОМИНАНИЕ) | -^ 1 СЕК 5 |  |
| Т14— | ВРЕ^ ' КИДАНИЯ ДЕЙСТВИЙ В СОС 1.ЧИИ «ЗАНЯТО» | 10 СЕК | 2 |
| Т15— | МАКСИМ/ ЬНАЯ ПАУЗА ПРИ НАБОРЕ HL. -ЗЫХ ДВУХ ЦИФР ВНЕШНЕГО НОМЕРА (ЕСЛИ МЕЖГОРОД, ТО ТРЕХ) | 10 СЕК | 6 |
| Tie- | МАКСИМАЛЬНАЯ ПАУЗА ПРИ НАБОРЕ ТРЕТЬЕЙ (ЕСЛИ МЕЖГОРОД, ТО ЧЕТВЕРТОЙ) И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЦИФР ВНЕШНЕГО НОМЕРА | 1 СЕК | 5 |
| Tip— | ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА В СОСТОЯНИИ «КПВ» | 10 СЕК | 2 |
| Tie- | ВРЕМЯ РАЗМЫКАНИЯ СЛ (ОТБОЙ) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ СЛ | 0.25 СЕК | 4 |
| Tig— | ВРЕМЯ МЕЖДУ ЗАНЯТИЕМ СЛ И НАЧАЛОМ НАБОРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ АВТОНАБОРА ПО СЛ | 0.25 СЕК | 8 \ - |
| Т10— | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАКАЗА И СРАБАТЫВАНИИ «БУДИЛЬНИКА» («ТАЙМЕРА») | 5 СЕК | 4 |

Таблица № 7. Временные параметры (продолжение).

| ПАРАМЕТР | ЕДИНИЦА | КОЛИЧЕСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- | --- |
| ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ Т21 — ОСВОБОЖДЕНИЯ АБОНЕНТА ПРИ ПОСЫЛКЕ СОЕДИНЕНИЯ | 10 СЕК | 3 |
| ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ Т22 — ОСВОБОЖДЕНИЯ АБОНЕНТА ПРИ ВОЗВРАТЕ СОЕДИНЕНИЯ | 10 СЕК | 3 |
| ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА Т23 - АБОНЕНТА ПРИ ПОСЫЛКЕ СОЕДИНЕНИЯ | 10 СЕК | 3 |
| ИНТЕРВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СТРОК ТАБЛИЦ НАВЕДЕНИЯ ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ ОТ СЛ ИЛИ ДОМОФОНА | 5 СЕК | 2 |
| МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ Т25 — ПОДСИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ | 12 СЕК | 5 |
| Т26 — НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |  |  |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ ССЛ | 5 МИН | 10 |
| Т28 — ИНТЕРВАЛ АВТОДОЗВОНА | 5 СЕК | 1 |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОДОЗВОНА | 5 МИН | 4 |
| ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ СИГНАЛА «КПВ» ПРИ АВТОДОЗВОНЕ | 10 СЕК | 4 |
| Т31 — ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ ЗАМКА | 2 СЕК | 2 |
| ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГГС | 1 МИН | 1 |
| ВРЕМЯ МЕЖДУ ЗАНЯТИЕМ СЛ И АВТОНАБОРОМ | 0.25 СЕК | 4 |

Значения временных параметров задаются в единицах этих параметров. Количество единиц может быть задано от 1 до 10.

Для установки значений временных параметров следует выполнить: набрать «1N»+«MD»+«MD»+..., положить трубку, где «ММ» — номер временного параметра («TNM»); «D» — количество единиц («О» соответствует «10»).

ВНИМАНИЕ. Запрограммированные параметры необходимо записать в таблицу Ns 10 Приложения.

2.9. Установка системного времени.

Системное время используется при выполнении функции «Установка будильника» и подсистемой регистрации соединений. Для установки системного времени следует выполнить: набрать «10»+«НН»+«ММ», где «НН» — часы (от 00 до 23); «MM» — минуты (от 00 до 59).

При выключении питания системные часы останавливаются, но их значение сохраняется. Таким образом, при кратковременном пропадании питания часы отстают на время отсутствия питания.

При первом включении станции системные часы содержат неопределенное значение.

2.10. Программирование внешних номеров в общей «записной книжке».

В памяти станции есть 30 ячеек, в которые можно записать внешние номера (до 16 цифр в номере), доступные для использования всеми внутренними абонентами. Значение по умолчанию — отсутствие номеров. Для программирования номеров в общей «записной книжке» следует выполнить:

набрать «OVM»+«[NN...]», положить трубку, где «OVM» — номер ячейки («070»...«099»);

«[NN...]» — внешний номер (не более 16 цифр). Если внешний номер не задан, то ячейка очищается.

ВНИМАНИЕ. Запрограммированные внешние номера необходимо записать в таблицу № 11 Приложения.

2. 11. Программирование внешних номеров для подсистемы охранной сигнализации.

В памяти станции есть 10 ячеек, в которые можно записать внешние номера (до 16 цифр в номере), используемые подсистемой охранной сигнализации.

Значение по умолчанию — отсутствие номеров. Для программирования номеров охраны следует выполнить: набрать «OOM»+«[NN...]», положить трубку, где «М» — номер ячейки («О»...«9»);

«[NN...]» — внешний номер (не более 16 цифр). Если внешний номер не задан, то ячейка очищается.

ВНИМАНИЕ. Запрограммированные внешние номера необходимо записать в таблицу № 12 Приложения.

2.12. Программирование кода охранной сигнализации.

Для программирования кода охранной сигнализации следует выполнить: набрать: «55»+«ХХ», где «XX» — код охранной сигнализации.

При первом включении станции код охранной сигнализации имеет неопределенное значение.

2.13. Программирование наведения домофона.

Имеется возможность программно направить вызов от домофона на любую АЛ, группу АЛ или последовательность групп АЛ. В памяти станции для этого выделена таблица, в которой хранится информация для выполнения этой функции.

Таблица № 8. Наведение домофона.

| К | NN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛ, | АЛ„ | АЛ,з | АЛ^ | АЛ„ | АЛ„ |
| 2 | АЛ„ | АЛ„ | АЛ.з | АЛ„ | АЛ„ | АЛ.е |
| 3 | ^1 | АЛз. | АЛзз | АЛз. | АЛз. | АЛзв |
| 4 | АЛ„ | АЛ„ | АЛ.з | АЛ„ | АЛ^ | АЛ.е |
| 5 | ^ | АЛ» | АЛ,з | АЛ„ | АЛ^ | АЛ^ |
| 6 | АЛ„ | ^ | АЛез | АЛ^ | АЛез | АЛ^ |
| 7 | ^ | АЛ^ | АЛ„ | АЛ^ | АЛ„ | АЛ^ |
| 8 | АЛа, | АЛв. | АЛзз | АЛ„ | АЛз. | АЛ», |
| 9 | АЛ„ | АЛ,, | АЛ,з | АЛ^ | АЛ^ | АЛ^ |
| 0 | АЛ«, | АЛ„, | АЛоз | АЛо. | АЛо. | АЛо» |

В каждой строке этой таблицы хранятся номера АЛ (до 6 различных номеров в одной строке), которые вызываются одновременно. При поступлении вызова начинается просмотр таблицы. Первыми вызываются АЛ, указанные в строке 1. Если до истечения интервала времени Т24 (см. п. 2.8), произойдет прием вызова одним из абонентов станции, то устанавливается соединение. В противном случае вызов переключается на АЛ, указанные во второй строке, и т.д. до достижения последней строки таблицы.

Дальнейшего переключения не происходит, т. е. вызов на АЛ, указанные в последней строке, поступает до установления соединения или окончания вызова. Последней строкой таблицы считается строка «О»,

если все предыдущие строки не пустые, или строка перед первой пустой строкой. В случае, когда строка «1» не содержит информации, вызов поступает на АЛ20.

Для заполнения таблицы следует выполнить: набрать «67»+«K»+«[NN+NN+...]», положить трубку, где: «К» — номер строки (1-..9, 0);

«NN» — номер абонента (не более 6 в одной строке). Для ввода пустой строки после последней заполненной следует выполнить:

набрать   «67»+«К»+, положить трубку,

где: «К» — номер строки, следующий после номера последней заполненной (1...9, 0);

/70 умолчанию таблица наведения домофона содержит пустые строки.

ВНИМАНИЕ. Запрограммированные параметры необходимо записать в таблицу № 13 Приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ЗАПИСИ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Настоящий раздел содержит таблицы для занесения параметров, вводимых в память станции при программировании. Эти таблицы должны заполняться при вводе станции в эксплуатацию и корректироваться при изменении программируемых параметров.

Таблица № 1. Индивидуальные установки и приоритеты.

|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ |  |  |  | НГ | ЭМЕР | эаа; | Л (В | ЧУТР | ЕНН | ИЕА | БОН | ЕНТ | з1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | УСТАНОВКИ И ПРИОРИТЕТЫ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 11 | ИНИЦИИРОВАНИЕ ВТОРОГО СОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РАЗРЕШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОХРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ia | ЗАПРЕТ «ТРЕБОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | РАЗРЕШЕНИЕ РЕЖИМА •НЕ БЕСПОКОИТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВКЛЮЧЕНИЕ ГГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЗАКАЗ СОЕДИНЕНИЯ |  | —^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЫХОД НА ВСЕ СЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | МЕЖДУГОРОДНЯЯ СВЯЗЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | АВТОДОЗВОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | РЕЖИМ -ФАКС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВЫХОД НА .СП 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ВЫХОД НА .СЛ2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВЫХОД НА .СЛЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЫХОД НА .СЛ4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ВЫХОД НА .СЛ5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ВЫХОД НА .СЛб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПРИОРИТЕТ (ПО УМОЛЧАНИЮ — .0.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПРЯМОЙ ВЫЗОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2. Индивидуальные установки и приоритеты.

| Код | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПРИОРИТЕТЫ | НОМЕРА АЛ (ВНУТРЕННИЕ АБОНЕНТЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 36 | 37 | за | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 11 | ИНИЦИИРОВАНИЕ ВТОРОГО СОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РАЗРЕШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОХРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  | —- | .. |  |  | — |  |  |  |
| 13 21 | ЗАПРЕТ -ТРЕБОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ. ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ | — | . |  |  | — | ... |  |  |  |  |  | — |  |  | .. | — |
| 22 | РАЗРЕШЕНИЕ РЕЖИМА «НЕ БЕСПОКОИТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВКЛЮЧЕНИЕ ГГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | „ |  |  |
| 24 | ЗАКАЗ СОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 31 | ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫХОД НА ВСЕ СЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | МЕЖДУГОРОДНЯЯ СВЯЗЬ |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ^ r | МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ АВТОДОЯВОН | — |  |  |  | .. | -.- | . | .. | — |  | — |  | .. | .- | — | ... |
| 35 | РЕЖИМ -ФАКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВЫХОД НА "СЛ 1.. | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 4.3 44 | ВЫХОД НА -СЛ?» ВЫХОД НА ""•..-.. ВЫХОД НА -W. |  | ... | — |  | .„ | — | ..- | -.. | -. |  | — |  |  | — |  | — |
| 45 | ВЫХОД НА .СЛ5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4В | ВЫХОД НА "СЛ6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПРИОРИТЕТ (ПО УМОЛЧАНИЮ — «0») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПРЯМОЙ ВЫЗОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблицах №1 и № 2 включенные установки отметить знаком приоритеты и значения прямого вызова — цифрами.

| Городской номер | ЗАПРЕТ |  | Запр. Выход тарифи- в меж-кации город Тип СЛ вход. ; для разг. ^ ГАТС |  | Буфер автонабора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исход, связи [ | ^ Режим Отклю- ^ «Факс чения через Т27 |  |  |  |
|  | ^ - : Через Общий |  |  |  |  |
|  | 11+ 12+ | 13+ 14+ | 15+ 8+ 9+ |  |  |
|  | 01+ i ' | i |  | 1 |  |
| ' 02+ 11 |  |  |  | 1 |  |
|  | 03+ 11 |  |  | 1 |  |
|  | 04+ \ |  |  |  |  |
|  | 05+ ! |  |  |  |  |
|  | 06+ 1 |  |  |  |  |

Таблица № 3. Параметры СЛ.

Включенные установки отметить знаком «+», значения полей «Выход в межгород для ГАТС», «Тип СЛ» «Буфер автонабора» — цифрами.

Таблица № 4. Наведение СЛ1.

| ГОРОДСКОЙ НОМЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД |  | НОМЕРА АБОНЕНТОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ — АЛ 20) |  |  |  |  |  |
| 61 | + 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 4 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 6 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 7 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 8 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 9 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | + 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5. Наведение СЛ2.

| ГОРОДСКОЙ НОМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД |  |  | НОМЕРА АБОНЕНТОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ — АЛ 21) |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | + | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 6. Наведение СЛЗ.

| ГОРОДСКОЙ НОМЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД |  | НОМЕРА АБОНЕНТОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ — АЛ 22) |  |  |  |  |  |
| 63 | + 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 2 + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 5 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 6 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 7 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 8 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 9 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | + 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 7. Наведение СЛ4.

| ГОРОДСКОЙ НОМЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД |  | НОМЕРА АБОНЕНТОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ — АЛ 23) |  |  |  |  |  |
| 64 | + 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 4 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 5 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 6 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 7 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 8 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 9 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | + 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 8. Наведение СЛ5.

| ГОРОДСКОЙ НОМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД |  |  | НОМЕРА АБОНЕНТОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ — АЛ 36) |  |  |  |  |  |
| 65 | + | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | + | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | + | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | + | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | + | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | + | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 65 65 | + + | 7 8 | -----— | ——— | •—-—-— | -—--— | —— | ——- |
| 65 | + | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | + | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 9. Наведение СЛ6.

| ГОРОДСКОЙ НОМЕР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД |  | НОМЕРА АБОНЕНТОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ — АЛ 37) |  |  |  |  |  |
| 66 | + 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 3 |  |  | ^ |  |  |  |
| 66 | + 4 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 5 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 6 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 7 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 8 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 9 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | + 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 10. Временные параметры.

| ПАРАМЕТР |  | Установка | Единица | Умолчание | Краткое описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т12 = | 11+2> |  | 10 сек. | 2 | Время между цифрами при наборе |
| Т13 | = +3> |  | 1 сек. | 5 | Продолжительность системного вызова (напоминание) |
| Т14 | ^ + 4 > |  | 10 сек. | 2 | Время состояния «ЗАНЯТО» |
| Т15 | = +5 > |  | 10 сек. | 6 | Время набора первых 2 цифр по СЛ |
| Т16 | = +6 > |  | 1 сек. | 5 | Время между цифрами набора по СЛ |
| Т17 | = +7 > |  | 10 сек. | 2 | Время состояния «КЛВ» |
| Т18 | = +8 > |  | 0.25 сек. | 4 | Время размыкания СЛ при отбое |
| Т19 | = + 9 > |  | 0.25 сек. | 8 | Время перед автонабором по СЛ |
| Т10 | = +0 > |  | 5 сек. | 4 | Продолжительность вызова (заказ, будильник) |
| Т21 = | 12 + 1 > |  | 10 сек. | 3 | Ожидание освобождения при посылке |
| Т22 | = +2> |  | 10 сек. | 3 | Ожидание освобождения при возврате |
| Т23 | - +3> |  | 10 сек. | 3 | Ожидание ответа при посылке |
| Т24 | •= + 4 > |  | 5 сек. | 2 | Интервал переключения строк |
| Т25 | = + 5 > |  | 12 сек. | 5 | Минимальное время регистрации соединений |
| Т27 | = + 7 > |  | 5 мин. | 10 | Время автоотключения СЛ |
| Т28 | = + 8 > |  | 5 сек. | 1 | Период автодозвона |
| Т29 | = + 9 > |  | 5 мин. | 4 | Время работы автодозвона |
| Т20 | = +0 > |  | 10 сек. | 4 | Время ожидания «КПВ» при автодозвоне |
| Т31 = | ' 13 + 1 > |  | 2 сек. | 2 | Время удержания замка |
| Т32 | = +2> |  | 1 мин. | 1 | Время автоотключения ГГС |
| ТЗЗ | = +3> |  | 0.25 сек. | 4 | Время между занятием СЛ и преднабором |

Таблица № 11. Общая «записная книжка»

| код | ВНЕШНИЙ НОМЕР | КОД | ВНЕШНИЙ НОМЕР |
| --- | --- | --- | --- |
| 070 |  | 085 |  |
| 071 |  | 086 |  |
| 072 |  | 087 |  |
| 073 |  | 088 |  |
| 074 |  | 089 |  |
| 075 |  | 090 |  |
| 076 |  | 091 |  |
| 077 |  | 092 |  |
| 078 |  | 093 |  |
| 079 |  | 094 |  |
| 080 |  | 095 |  |
| 081 |  | 096 |  |
| 082 |  | 097 |  |
| 083 |  | 098 |  |
| 084 |  | 099 |  |

Таблица № 12. Номера для охранной сигнализации.

| КОД | НОМЕР ВНЕШНЕГО АБОНЕНТА |
| --- | --- |
| 000 |  |
| 001 |  |
| 002 |  |
| 003 |  |
| 004 |  |
| 005 |  |
| 006 |  |
| 007 |  |
| 008 |  |
| 009 |  |

Таблица № 13. Наведение домофона.

| КОД | НОМЕРА АБОНЕНТОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ — АЛ 20) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 + 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 67 + 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67+ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 67 + 6 |  |  |  |  |  |  |
| 67+ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 67 + 8 |  |  |  |  |  |  |
| 67+ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 67 + 0 |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры. КОРПУС СТАНЦИИ

КРОСС СТАНЦИИ

Таблица №14. Разъемы станции. Таблица монтажная.

| XI |  |  |  |  |  |  | 1Х1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия | Контакт |  | Линия | Контакт |  | Линия | Контакт |  | Линия | Контакт |
| АЛ20 | С11, A11 |  | СЛ1 | С7, А7 |  | АЛ36 | С11,А11 |  | АЛ45 | С24, А24 |
| АЛ21 | С12, А12 |  | СЛ2 | С8, А8 |  | АЛ37- | С12, А12 |  | АЛ46 | С23, А23 |
| АЛЙ2 | С13, А13 |  | СЛЗ | С9, А9 |  | АЛ38 | С13, А13 |  | АЛ47 | С22, А22 |
| АЛ23 | С14, А14 |  | СЛ4 | С10, А10 |  | АЛ39 | С14, А14 |  | АЛ48 | С21, А21 |
| АЛ24 | С15, А15 |  | Вход лин.А | С4, А4 |  | АЛ40 | С15, А15 |  | АЛ49 | С20, А20 |
| АЛ25 | С16, А1б |  | Модем | С5, А5 |  | АЛ41 | С16, А16 |  | АЛ50 | С26, А26 |
| АЛ26 | С17, А17 |  | 1-10В вых. | С31 |  | АЛ42 | С17, А17 |  | АЛЫ | С25, А25 |
| АЛ27 | С18, А18 |  | GND | А29 |  | АЛ43 | С18, А18 |  | СЛ5 | С7, А7 |
| АЛ28 | С19, А19 |  | +10В вых. | С32 |  | АЛ44 | С19, А19 |  | СЛ6 | С8, А8 |
| АЛ29 АЛЭО АЛ31 АЛ32 | С24, А24 С23, А23 С22, А22 С21, А21 |  | +RS -RS | С29 СЗО |  |  |  |  |  |  |
| АЛЗЗ | С20, А20 |  | ГГС внутр. | С6, А6 |  |  |  |  |  |  |
| АЛ34 | С26, А26 |  | ГГС внеш. | С1, А1 |  |  |  |  |  |  |
| АЛ35 | С25, А25 |  | Охран луч 2 | СЗ, A3 |  |  |  |  |  |  |
| Реле замка | А31,АЗО |  | Охран луч 1 | С2, А2 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. В модели А 416 разъем 1Х1 отсутствует.

2. При отсутствии «кросса», между контактами А2—С2 устанавливается перемычка, которая должны быть удалена после монтажа датчиков первого луча охраны.

3. Для подключения домофона должны быть использованы контакты только АЛ51 для станции А 632 и АЛ35 — для станции А 416.

4. Программирование станции с помощью телефонного аппарата осуществляется только с АЛЗО.

Таблица № 15. «Кросс». Таблица монтажная.

|  |  |  |  | 1 " 1 |  |  |  | 1 '" |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^ ° 1 |  |  |  | 15 о 1 |  |  |  | 1 5 0 |  |  |  |  | 5 0 |  |  |  |  | 5 0 |  |  |  |
| а | АЛ | All | а |  | АП | АЛ | ^ И |  | АП | АП | а |  | а | АП | СП | а |  | а | реле | ГГГ | а |
| b | 20 | 25 | b |  | 30 | 35 | ь |  | 40 | 45 | b |  | b | 50 | 4 | Ь |  | b | замка | анут | Ь |
| a | АЛ | АЛ | a |  | АЛ | АЛ | ^ м |  | АЛ | АЛ | а |  | а | АЛ | СЛ | а |  | 1 a | M«R | ГГГ | а |
| b | 21 | 26 | b |  | Я1 | 3R | ^ Н |  | 41 | 4fi | h |  | h | SI | 5 | h | ' | h | GND | внш | h |
| a | АЛ | АЛ | a |  | АЛ | АЛ | ^ fli |  | АЛ | АЛ | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а | СЛ | СЛ | а |  | a | -10В |  | а |
| b | 22 | 27 | b |  | 32 | 37 | ь 1 |  | 42 | 47 | b |  | Ь | 1 | 6 | b |  | b | GND |  | b |
| a h | АЛ W | АЛ ?а | a b |  | АЛ 43 | АЛ ЗЯ | а Ц ^ ffl |  | АЛ 44 | АЛ 4Я | а h |  | а h | СЛ 7 | охр луч | а h |  | a h | -RS +RS | GND | а h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| a b | АЛ 24 | АЛ 29 | a d |  | АЛ 34 | АЛ 39 | ^ |  | АЛ 44 | АЛ 49 | а b |  | а b | СЛ 3 | охр луч 2 | а |  | a b |  | ВХОД лин GND | а b |

Примечания:

1. 1...V— колодка "кроссовая» П7—104.

2. К контактам "охр. луч 1» подключаются нормально замкнутые датчики охраны, к контактам «охр. луч 2» — нормально разомкнутые (последовательно и параллельно соответственно).

3. Междуконтактами «охр. луч ^установлена перемычка, которая должна быть удалена после монтажа и подключения датчиков первого луча охраны.

4. Для подключения домофона должны быть использованы контакты только: АЛ51 — для станции А 632: АЛ35 —для станции А 416.

5. Программирование станции с помощью телефонного аппарата осуществляется только с АЛЗО.

6. В «кроссе» станции А 416 колодка III отсутствует, замонтированы только АЛ20...АЛ35 и СЛ1...СЛ4.

7. Для подключения компьютера контакты +Д5 и -RS должны быть соединены с контактами 2 и 1 (соответственно) телефонной розетки связи с компьютером.

Схема подключения компьютерной пары к клеммам телефонной розетки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мини-АТС.

2. Руководство пользователя.

3. Дистрибутив на дискете.

4. Кабель связи с компьютером.

5. __________________________________________

6. ___________________________________________

7. _____________________________________________

8. _____________________________________________

9. _____________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплексная Система Связи «MULTICOM А ____ Заводской номер ______________________________ Дата выпуска «____» __________________199  г. Версия ПО ____________________________________

Признана годной к эксплуатации Начальник ОТК __________________

ЛИСТЫ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Неисправность: Причина неисправности:

Работа по устранению неисправности:

Дата                        199   г.

Владелец Специалист

Неисправность: Причина неисправности:

Работа по устранению неисправности:

Дата                       199   г.

Владелец

Специалист

ЛИСТЫ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Неисправность: Причина неисправности:

Работа по устранению неисправности:

Дата                        199   г.

Владелец Специалист

Неисправность:

Причина неисправности:

Работа по устранению неисправности:

Дата                        199   г.

Владелец Специалист