# ПРИЛОЖЕНИЕ

№МГ-01

к Руководству по эксплуатации миниАТС MAXICOM MXM120

"Применение выносного усилителя громкоговорящей связи (ГГС) UM-01"

Выносной усилитель громкоговорящей связи UM-01 (далее - усилитель) предназначен для работы совместно с миниАТС MAXICOM MXM120 с версией ПО 11.5 и выше. Усилитель реализует один канал громкоговорящей связи, используя для этого любой свободный абонентский комплект АТС, при этом никакого дополнительного оборудования в миниАТС устанавливать не требуется. Всего таким образом в миниАТС MAXICOM MXM120 можно реализовать до 6-ти независимых каналов ГГС (ГГС1…ГГС6).

Усилитель имеет клеммы IN (I) для подключения входного сигнала от АТС, клеммы OUT (O) для подключения сети ГГС, светодиодный индикатор, отображающий  режим усилителя "Громкоговорящая связь включена", и двухпозиционный переключатель мощности выходного сигнала. Под крышкой усилителя находится подстроечный регулятор для плавного изменения усиления в больших пределах. На предприятии-изготовителе усилитель настраивается на оптимальную работу с сетью из 10-20 громкоговорителей МУЛЬТИКОМ (рекомендуемая нагрузка), максимальная выходная  мощность при этом составляет ~10 Вт при эквивалентной нагрузке ~50 Ом, однако, при корректной подстройке усилителя возможно подключение к его выходу самого широкого спектра звуковоспроизводящей аппаратуры. При создании сети громкоговорящей связи, содержащей более 30 громкоговорителей, а также  территориально распределенной сети, возможно параллельное (по входу) подключение до 5 усилителей. Если параметры Вашей нагрузки отличаются от рекомендуемой, пожалуйста, согласуйте вариант применения услителя UM-01 с предприятием-изготовителем.

Усилитель питается от сети переменного тока 220 В +- 20%, 50 Гц.

Для ввода усилителя в эксплуатацию необходимо проделать следующие операции:

- Убедиться, что на АТС установлено ПО версии 11.5 или выше.

- Установить усилитель в рабочее положение на вертикальной поверхности, желательно ближе к АТС. Внимание! Не устанавливайте усилитель в закрытых шкафах!

- Перевести сетевой выключатель в положение ВЫКЛ.

- Смонтировать сеть ГГС, проверить ее и подключить к выводам OUT (O) усилителя.

- Подключить свободный абонентский комплект АТС к выводам IN (I) усилителя.

Внимание! Сеть ГГС должна быть проведена так, чтобы исключить возможность влияния на входную цепь усилителя выходных и силовых сетей!

- Запрограммировать АТС на выполнение функции ГГС (временно до корректировки вспомогательного программного обеспечения bcm_conf это можно сделать только с программирующего телефонного аппарата №215 - см. "Руководство программиста" в "Руководстве по эксплуатации миниАТС MAXICOM MXM120"), а именно, набрать следующие коды:

- 666, непрерывный муз. сигнал - вход в программирование миниАТС;

- 999 + 05 + // - очистка установок всех каналов ГГС, где знак "+" означает выдачу станцией сигнала подтверждения приема команды - "пипс"; знак "//" - нажать рычаг аппарата;

- 05х + 8ААА + // - программирование абонентского комплекта №ААА на выполнение функции ГГСх, где:

- х - логический номер канала ГГС, х=1,2,3,4,5,6 в любой последовательности;

ААА - абонентские порты АТС, ААА=200…319 (исключая программирующий абонентский порт №215!).

- Команда 05х + 8000 + // приведет к отвязке канала ГГСх от какого-либо абонентского комплекта, комплект при этом вернется в стандртный режим работы с телефонным аппаратом.

- разрешить требуемым абонентам выход на ГГСх согласно "Руководства программиста", п. 2.2.4 Установки абонентских линий, код 3n (причем, по умолчанию всем абонентам разрешен выход на ГГС1);

- выйти из программирования, опустив трубку аппарата на рычаг 2 раза.

- Перевести сетевой выключатель усилителя в положение ВКЛ.

ПРИМЕР программирования АТС для работы с одним усилителем UM-01, подключенным к абонентскому комплекту №211:

на аппарате №215 набрать 666, услышать непрерывный музыкальный     сигнал,

999 + 05  //  051 + 8211 //  //

В результате получаем  громкоговорящий канал с логическим номером 1, подключенный к абонентскому порту №211, всем абонентам АТС разрешен выход на ГГС кодом 55.

Изготовитель оставляет за собой право на несущественные изменения конструкции изделия.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией усилителя UМ-01, обращайтесь в технический отдел ООО Мультиком по тел. 325-15-40, e-mail service@multicom.ru.