# УСЛ.

Инструкция по эксплуатации.

Устройство УСЛ предназначено для подключения внешнего усилителя к АТС типа “Максиком” .

Основные характеристики УСЛ:

-      Напряжение срабатывания        …….. не более 20 V;

- Напряжение на входе усилителя …… не более 1 V;

- Дополнительна пара контактов :

- Исходное состояние      …….. нормально разомкнуты;

- Коммутируемый ток                     …… не более  50 мА;

- Коммутируемое напряжение        …… не более 36 V;

Подключение внешнего усилителя с помощью УСЛ:

- контакты 1,2 розетки подключить к линии от АТС;

- контакты 3,4 вилки подключить ко входу усилителя;

Дополнительная пара контактов на розетке (под отвертку)  замыкается при срабатывании устройства и электрически с ним не связана. Таким образом, с помощью этих контактов возможно коммутировать низковольтную слаботочную цепь при непревышении указанных выше параметров.

Примечание:

Данное устройство не требуется при применении устройства ГГС фирмы “Максиком”.