ПРИЛОЖЕНИЕ

к "Руководству по эксплуатации" миниАТС МУЛЬТИКОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

GSX/E-33, GK-36E

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ GSX/E, GK-DSS/E

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Станции «Мультиком» c соответствующими комплектацией и рабочим программным обеспечением работают с системными телефонными аппаратами (СТА), которые, при необходимости увеличить кнопочное поле, могут дополняться консолями ( СТА станции типа «F» консолью дополняться не может).

СТА предназначены для более удобного и наглядного управления связью. Для обеспечения работы СТА и консолей в станцию устанавливаются плата системных телефонов, каждая  из которых оборудована 4-мя одинаковыми комплектами, обеспечивающими работу до 4-х СТА или консолей. Плата системных телефонов устанавливаются:

- в станциях типа «В» - на места последних 5-ти плат абонентских комплектов А100. При этом плате системных телефонов (она называется L100) присваиваются 4 четных аппаратных номера АЛ из 8, соответствующих месту установки платы. 4 нечетных аппаратных номера не используются и не доступны для установления связи.

При установке платы L100 в последнее (13-е) место два старших комплекта платы будут иметь аппаратные номера 520, 522 (524, 526 и 528, 530 для комплекса станций). Так как стандартное программное обеспечение не обеспечивает полноценное программирование номеров 520...531(см. ”Руководство по эксплуатации. Руководство программиста”) рекомендуется использовать эти комплекты только для подключения консолей. Признаком правильного подключения СТА или консоли к станции является устойчивое свечение соответствующего индикатора на лицевой панели платы L100, в противном случае индикатор будет мигать.

- в станциях типа «F» и «G» плата системных телефонов устанавливается на материнскую плату.

| ## Параметр | # В | # F | # G |
| --- | --- | --- | --- |
| Мах возможное кол-во СТА (консолей) | 20 | 4 (без консолей) | 4 |
| Возможные номера СТА | См. выше | 232-235 | 256-259 |
| Световая индикация подключения СТА | Имеется | ### Скрыта под кожухом |  |
| Номер версии программного обеспечения, начиная с которого работает СТА (Номер версии указан в «Паспорте» станции.) | 8.5 и выше | 0.4 и выше | 00.2 и выше |

Каждый СТА подключается к станции 4-х проводной линией связи НЕ СОВМЕСТИМОЙ с обычной 2-проводной линией, куда включаются обычные телефонные аппараты. К четным номерам абонентских линий на кроссе подключается звуковой канал СТА (красный и зеленый провода розетки СТА - средние контакты вилки RJ-11), к нечетным - цифровой канал (черный и желтый провода - контакты 2 и 5 RJ-11). Между этими парами должно быть постоянное напряжение 20-25 В минусом на звуковой паре.

Консоль подключается точно так же.

ВНИМАНИЕ: никаких параллельных подключений к системному

телефону не допускается.

1.1. Краткое описание органов управления и элементов

индикации СТА и консоли.

Органы управления СТА делятся на 3 группы:

- кнопки исходящей связи

- командные кнопки

- тастатура.

КНОПКИ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ расположены в верхней половине лицевой панели СТА и имеют обозначение “1”... “24”. Каждая кнопка может быть запрограммирована пользователем на выполнение команды вызова объекта станции: АЛ, СЛ, ГГС или группы. При этом вызов производится нажатием на соответствующую кнопку. Каждая из этих кнопок имеет световой индикатор, который постоянно отображает состояние заданного объекта. КОМАНДНЫЕ КНОПКИ находятся в правой части нижней половины лицевой панели СТА и предназначены для выполнения определенных, не изменяемыx пользователем функций. Назначение командных кнопок кратко описывается в приведенной  ниже таблице и полностью в следующих пунктах.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| “SPEED” | Вызов номера из абонентской "записной книжки" |
| “RANS” | Выделение соединения |
| “CALLBK” | Заказ соединения |
| “CONF” | Режим программирования СТА |
| “ND/FOR” | Управление режимом "Не беспокоить" |
| “FLASH” | Аналог кнопки "Флэш" на обычном ТА |
| “MUTE” | Управление микрофоном спикерфона СТА |
| “MON” | Управление спикерфоном СТА |
| “HOLD” | Вывод объектов из состояния ожидания |

ТАСТАТУРА расположена в левой части нижней половины лицевой панели СТА и является аналогом тастатуры обычного телефонного аппарата. Кнопки тастатуры имеют стандартное обозначение “1”... “9”, “*” , “0”, “#”. Следует заметить, что кнопки “*” и “#” не используются (их нажатие не вызывает никакой реакции). Кроме того, в верхней части лицевой панели СТА находится жидкокристаллический индикатор (дисплей), на который в процессе работы выводится различная текстовая информация, а на передней вертикальной кромке корпуса СТА расположен переключатель “HF-PV-TN” (не используется) и регуляторы громкости спикерфона (“SPKR VOL”) и вызывного сигнала СТА (“RING VOL”).

На лицевой панели консоли расположены 48 кнопок, которые являются расширением поля кнопок исходящей связи СТА и выполняют те же функции, что и кнопки исходящей связи СТА. Кнопки имеют обозначение “1” ... “48”.

1.2. Работа с СТА.

В самом простом случае СТА можно использовать как обычный кнопочный телефонный аппарат. При этом весь сервис станции обеспечивается нажатием только кнопок тастатуры и командной кнопки “FLASH”. Время ввода команд управления в этом случае определяется только временем нажатия указанных кнопок (как в ТА с тональным способом набора), но не требует нажатия кнопки “FLASH” перед вводом команды.

Кроме того, НЕ ТРЕБУЕТСЯ настройка значения времени для функции “Флэш” и сама эта функция выполняется практически мгновенно.

1.2.1. Управление спикерфоном СТА.

Управление спикерфоном производится кнопками “MON” и “MUTE”.  Эти кнопки всегда выполняют функцию управления спикерфоном. Индикаторы кнопок “MON” и “MUTE” показывают состояние спикерфона:

| “MON” | “MUTE” | Состояние |
| --- | --- | --- |
| погашен | погашен | спикерфон выключен, микрофон выключен |
| горит | погашен | спикерфон включен, микрофон включен |
| горит | горит | спикерфон включен, микрофон выключен |

Примечание. Во время вызова СТА со стороны другого объекта станции

индикатор “MON” часто мигает.

Нажатие кнопки “MON” при выключенном спикерфоне переводит его во включенное состояние (при этом микрофон также включается) и, наоборот. Нажатием кнопки “MUTE” производится включение/выключение микрофона, но только при включенном спикерфоне.

Спикерфоном можно управлять как при снятой, так и при положенной трубке. Снятие трубки при включенном спикерфоне автоматически выключает его и СТА переходит на работу от трубки, соединение не прерывается. При снятой трубке состояние спикерфона лишь индицируется, но ни микрофон, ни громкоговоритель не работают. Если при включенном спикерфоне положить трубку, то СТА, не прерывая соединения, автоматически перейдет на работу от спикерфона.

Если спикерфон выключен и трубка положена, то нажатие любой кнопки  (кроме

кнопок “*” и “#”) на лицевой панели СТА или объединенной с ним консоли, переводит его во включенное состояние. При этом станция обрабатывает нажатие кнопки так, как если бы сначала был включен спикерфон (или снята трубка), а затем была нажата кнопка, например:

- кнопка исходящей связи “12” запрограммирована на вызов АЛ218

- нажатие этой кнопки при выключенном спикерфоне и положенной трубке  приведет к включению спикерфона и посылке вызова на АЛ218.

Спикерфон автоматически выключается через время T12 (см. ”Руководство по эксплуатации. Руководство программиста” п.2.6), если трубка положена и станция MULTICOM подает свой сигнал “Отбой”(но не от внешней АТС).

Кроме того, при положенной трубке спикерфон может быть включен по команде с другой АЛ (см. ниже п. 1.2.3).

1.2.2. Режим программирования СТА.

Режим программирования СТА предназначен для просмотра и задания значений кнопок исходящей связи и ячеек абонентской “записной книжки”, а также для установления “привязки” дополнительных консолей к конкретному СТА.

Во время программирования СТА отсутствует возможность управления связью, индикаторы кнопок исходящей связи отображают не состояние заданных объектов, а различные программные значения:

- индикаторы запрограммированных кнопок часто мигают

- индикаторы незапрограммированных кнопок погашены.

При включенном режиме программирования СТА действия (нажатие кнопок) следует производить с интервалом не более: 5 сек – для станций «В» и 7 сек – для «F» и «G». Иначе режим программирования СТА автоматически выключается.

1.2.2.1. Включение режима программирования СТА.

Режим программирования СТА включается нажатием командной кнопки  “CONF”.

- индикатор “CONF” включается (постоянно горит)

- если трубка положена, а спикерфон выключен, то последний включается

- на дисплей выводится сообщение

CONFIGURE

- станция подает сигнал “+”.

1.2.2.2. Выключение режима программирования СТА.

Выключение режима программирования СТА может быть произведено несколькими способами:

а) отсутствием каких-либо действий в течение 5 (7) сек.

б) нажатием командной кнопки “CONF”

в) положением трубки при выключенном спикерфоне

г) выключением спикерфона при положенной трубке.

При этом выключается индикатор "CONF", в случаях а) и б) станция подает сигнал “+”.

1.2.2.3. Установление и отключение “привязки” дополнительных

консолей к СТА. (только для станций «В» и «G»)

Для обеспечения работы СТА совместно с одной или несколькими консолями должна быть установлена логическая связь (“привязка”) каждой консоли с этим СТА. Количество консолей, “привязанных” к одному СТА, ограничивается только предельным числом СТА в станции. Каждая консоль может быть “привязана” только к одному СТА. При первом включении консоль не имеет “привязки”. На «непривязанной» консоли мигают с периодом 1 сек. кнопки “45”, “46”, “47”, “48” (нижний ряд)..

Задание “привязки” выполняется в режиме программирования СТА. Для  этого следует выполнить следующие действия:

1. На СТА нажать кнопку “TRANS”.

При этом на дисплее выводится следующий текст:

LINK ID: nn

nn - номер СТА в системе.

- Станция подает сигнал “+”.

Выключаются все индикаторы кнопок исходящей связи СТА кроме той,  номер которой равен nn - этот индикатор светится непрерывно. На всех “непривязанных” консолях индикатор с номером nn часто мигает, а на всех “привязанных” к данному СТА консолях индикатор nn светится непрерывно, остальные погашены.

2. На тех “непривязанных” консолях, которые требуется “привязать” к  данному СТА, нажать кнопку с номером nn.

При этом происходит “привязка” консолей, станция подает сигнал “+” в ответ на каждую выполненную “привязку”. Индикаторы nn отображают состояние “привязки” консолей:

- мигает       - консоль не привязана

- светится непрерывно - консоль привязана.

На дисплее выводится следующий текст:

LINK ID: nn

LINKED AL:XXX(YYYY)

nn - номер СТА в системе,

XXX(YYYY) - АЛ с аппаратным (программным) номером ХХХ(YYYY),

для которой выполнена “привязка”.

Нажатие кнопки с номером nn на СТА также допускается. При этом на  дисплей выводится информация об аппаратном (программном) номере СТА.

Эта же команда используется для выключения “привязок” всех консолей, “привя-занных” к данному СТА. Для этого следует нажать кнопку “FLASH” во время действия команды.

На дисплее выводится следующий текст:

LINK ID: nn

UNLINKED ALL

При работе станции возможна ситуация, когда консоль “привязана” к СТА, с которым станция не может установить связь (например, СТА отсоединен от розетки). В этом случае на консоли с периодом 1 сек мигают индикаторы “45” и “48”.

1.2.2.4. Просмотр и задание значений кнопок исходящей связи.

В режиме программирования СТА нажатие любой кнопки исходящей связи (на СТА или "привязанной" к нему консоли) открывает доступ к ее значению. При этом индикатор указанной кнопки включается в режим непрерывного свечения, а на дисплее появляется следующий текст:

CK = XXXX

NEW =

ХХХХ - текущее значение, если задано.

- Станция подает сигнал “+”.

Если далее нажать другую кнопку исходящей вязи, то на дисплее отобразится ее значение и т.д. Таким образом реализуется просмотр значений кнопок исходящей связи.

Нажатие кнопок тастатуры (кроме “*” и “#”) при открытом доступе к кнопке исходящей связи отображается в строке NEW, однако, значение кнопки исходящей связи остается неизменным.

При вводе нового значения производится контроль соответствия вводимого значения командам исходящей связи станции МУЛЬТИКОМ.

Допустимым является набор любых значений, приведенных в “Руководство по эксплуатации. Общие понятия. Нумерация” в части:

- номера АЛ

- номера групп АЛ

- номера СЛ

- номера ГГС.

При обнаружении несоответствия станция подает сигнал “Ошибка”. Запись нового значения происходит при нажатии кнопки “FLASH”. При этом также производится указанный выше контроль соответствия и запись не происходит, если соответствие не выполнено.

Отсутствие нового значения также допустимо. В этом случае кнопка исходящей связи “очищается”.

После нажатия кнопки “FLASH” закрывается доступ к значению кнопки  исходящей связи и ее индикатор гаснет, если значение не было задано, либо включается в режим частого мигания. Станция подает сигнал “+”, если запись выполнена, либо “Ошибка” в противном случае.

Во время ввода нового значения можно нажать любую кнопку исходящей  связи. При этом закрывается доступ к значению текущей кнопки исходящей связи и открывается доступ к вновь указанной. Данную возможность удобно использовать, если при наборе нового значения допущена ошибка - достаточно нажать кнопку исходящей связи, доступ к значению которой сейчас открыт, и заново набрать значение.

1.2.2.5. Просмотр и задание значений ячеек абонентской

“записной книжки”.

В памяти станции каждому абоненту выделено по 10 ячеек - абонентская  “записная книжка” (подробнее см.”Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.7, 5.8). Запись значений внешних номеров в эти ячейки возможна с пользованием любых телефонных аппаратов, однако СТА предоставляет его пользователю более удобную возможность. В режиме программирования СТА нажатие командной кнопки “SPEED” указывает на последующую работу с ячейкой абонентской “записной книжки”. При этом на дисплее выводится следующий текст:

SP?

- Станция подает сигнал “+”.

Далее следует нажать цифровую кнопку тастатуры (“0” ... “9”), соответствующую номеру ячейки абонентской "записной книжки".

При этом открывается доступ к значению указанной ячейки. На дисплее  появляется следующий текст:

SPn = <внешний номер>

NEW =

n - номер ячейки абонентской “записной книжки” (от 0 до 9)

<внешний номер> - текущее значение, если задано.

Если далее нажать “SPEED” и другую цифровую кнопку тастатуры, то на дисплее отобразится значение другой ячейки абонентской “записной книжки” и т.д.

Таким образом, реализуется просмотр значений абонентской “записной  книжки”.

Нажатие кнопок тастатуры (кроме “*” и “#”) при открытом доступе к ячейке абонентской “записной книжки” отображается в строке NEW, однако, значение ячейки абонентской “записной книжки” остается неизменным.

Новое значение не должно иметь более 16 цифр. При попытке ввести 17- ю и последующие цифры станция подает сигнал “Ошибка” и игнорирует ввод.

Запись нового значения происходит при нажатии кнопки "FLASH".

При отсутствие нового значения ячейка абонентской “записной книжки”  “очищается”.

После нажатия кнопки “FLASH” закрывается доступ к значению ячейки  абонентской “записной книжки”. Станция подает сигнал "+",

Во время ввода нового значения можно нажать командную кнопку “SPEED” и цифру (номер ячейки).При этом закрывается доступ к значению текущей ячейки абонентской “записной книжки” и открывается доступ к вновь указанной. Данную возможность удобно использовать, если при наборе нового значения допущена ошибка - достаточно нажать “SPEED” и номер ячейки, доступ к значению которой сейчас открыт, и заново набрать значение.

1.2.3. Использование кнопок исходящей связи.

Каждая кнопка может быть запрограммирована пользователем на выполнение команды вызова объекта станции: АЛ, СЛ, ГГС или группы АЛ. Вызов производится нажатием на соответствующую кнопку. Следует отметить, что нажатие кнопки исходящей связи приводит к посылке вызова в любой момент, когда СТА не получает вызов от другого объекта станции, не получает сигнал “Отбой” от станции MULTICOM и не участвует в ”факсовом” соединении с СЛ (см. “Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.8).Например, можно послать вызов, используя кнопку исходящей связи, сразу после окончания набора внешнего номера по СЛ, не дожидаясь сигнала “+” (см. “Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.5).

Другими словами, нажатие кнопки исходящей связи равносильно выполнению двух действий:

- переходу в режим ввода системных номеров

- набору системного номера, соответствующего запрограммированному

значению нажатой кнопки.

Реакция станции на нажатие кнопки исходящей связи полностью идентична той, которая была бы, если бы эти действия производились на обычном телефонном аппарате набором соответствующих команд.

Примечание. Если кнопка не содержит значения, то выполняется только

первое действие и станция подает сигнал "Ошибка".

Кроме описанного выше основного назначения кнопки исходящей связи  выполняют еще две функции: подключение к соединению и включение спикерфона вызываемого СТА.

Подключение к соединению при использовании обычного телефонного  аппарата описано в “Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.3. При работе с СТА для выполнения подключения следует второй раз нажать ту кнопку исходящей связи, первое нажатие которой привело к получению сигнала “Занято”. Таким образом, для выполнения, например, подключения к занятой ГГС следует дважды нажать кнопку исходящей связи, запрограммированную на вызов этой ГГС. Все ограничения на выполнение функции подключения описанные в “Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.3 действуют и при использовании СТА.

Функция “Включение спикерфона вызываемого СТА” используется при  вызове АЛ, в которую включен СТА, не отвечающий на вызов. В этом случае повторное нажатие на ту же кнопку исходящей связи приведет к включению спикерфона вызываемого СТА, что равносильно его включению самим вызываемым абонентом, т.е. установится соединение. Далее Вы можете передать через спикерфон вызываемого СТА любое письменное сообщение. Спикерфон вызываемого СТА включается в состояние «MUTE», с выключенным микрофоном. Для выполнения функции приоритет Вашей АЛ, заданный при программировании станции, должен быть не ниже приоритета вызываемой АЛ. При успешном выполнении функции станция подает в установленное соединение сигнал “Внимание”. В противном случае подается сигнал “Ошибка” и продолжается вызов.

| Примечание. | Функция “Включение спикерфона вызываемого СТА” не выполняется, если для вызова занятого СТА используется “срочный вызов” (см. ”Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.2 |
| --- | --- |

1.2.4. Индикаторы кнопок исходящей связи.

Каждая из кнопок исходящей связи имеет световой индикатор, который  постоянно отображает состояние заданного объекта. Это справедливо для тех кнопок, значения которых соответствуют вызову негрупповых объектов станции, т.е. значение кнопки есть номер АЛ, СЛ или ГГС, но не группа АЛ, не направление СЛ и не общий вызов ГГС.

Характер свечения индикаторов приведен в следующей таблице:

| Свечение | Состояние объекта |
| --- | --- |
| Погашен | Объект свободен |
| Редко мигает | Объект находится в соединении с данным СТА |
|  | или ему передается вызов от данного СТА |
| Горит постоянно | Объект занят |
| Часто мигает | Объект вызывает данный СТА |

1.2.5. Использование командных кнопок.

1.2.5.1. Командная кнопка “SPEED”.

Командная кнопка “SPEED” предназначена для упрощения выполнения  функции “Сокращенный набор из абонентской “записной книжки” (см "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.7), где нажатие этой кнопки равносильно набору 06. Нажатие командной кнопки “SPEED” вызывает переход в режим ввода системных номеров и ожиданию ввода цифры на тастатуре СТА, соответствующей номеру ячейки абонентской “записной книжки”, после чего выполняется функция сокращенного набора.

1.2.5.2. Командная кнопка “TRANS”.

Командная кнопка “TRANS” предназначена для выполнения функции  “Выделение СЛ (домофона) при конференции” (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента" п.4.5), где нажатие этой кнопки равносильно набору 51. Нажатие командной кнопки “TRANS” вызывает переход в режим ввода системных номеров и выполнению указанной функции.

1.2.5.3. Командная кнопка “CALLBK”.

Командная кнопка “CALLBK” предназначена для выполнения функции  "Заказ соединения". Нажатие этой кнопки в ситуациях, допускающих установку заказа соединения (см.”Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.2.12) приводит к выполнению этой функции, о чем станция информирует сигналом “Заказ принят”. В иных случаях нажатие этой кнопки вызывает переход в режим ввода системных номеров и подачу станцией сигнала “Ошибка”.

Индикатор командной кнопки “CALLBK” постоянно отображает состояние  заказа, а также “будильника” (“таймера”) (см.“Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” пп.5.1, 5.2) для данного СТА согласно таблице:

| Свечение | Состояние |
| --- | --- |
| Погашен | Заказ, “будильник”(“таймер”) не установлен |
| Горит постоянно | Заказ, “будильник”("таймер”) установлен, |
|  | но еще не выполнен |
| Часто мигает | Заказ выполнен или сработал “будильник”(“таймер”) |

1.2.5.4. Командная кнопка “DND/FOR”.

Командная кнопка “DND/FOR” предназначена для выполнения функций  “Не беспокоить!” и “Отмена “ Не беспокоить!” (см.“Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” пп.5.4, 5.5). Нажатие этой кнопки вызывает переход в режим ввода системных номеров и выполнению этой функции. Действуют все ограничения на выполнение функции включения режима “Не беспокоить!”.

Индикатор командной кнопки “DND/FOR” постоянно отображает состояние режима “Не беспокоить” для данного СТА согласно таблице:

| Свечение | Состояние |
| --- | --- |
| Погашен | Режим не включен |
| Горит постоянно | Режим включен |

1.2.5.5. Командная кнопка “HOLD”.

Командная кнопка “HOLD” предназначена для выполнения функций  “Перехват “чужого” внешнего вызова”, Объединение двух соединений” “Вывод внешних абонентов из состояния “Ожидание” (см.“Руководство по эксплуатации. Руководство абонента" пп.1.3, 3.2, 4.3, 4.4), где нажатие этой кнопки равносильно набору цифры 8. Нажатие командной кнопки “HOLD” вызывает переход в режим ввода системных номеров и выполнению одной из этих функций в зависимости от ситуации.

Часто мигающий индикатор командной кнопки “HOLD” отображает наличие в текущем соединении СЛ в состоянии “Ожидание” или Ваше участие в двух соединениях.

1.2.6. Информация на дисплее.

Во время работы станция выводит на дисплей СТА различные сообщения.  Ниже приведен полный перечень сообщений с описанием соответствующих им ситуаций.

1.2.6.1. Пассивное состояние.

СТА находится в одном из следующих состояний:

- трубка положена, спикерфон выключен, нет входящего вызова

- СТА получает от станции сигнал “Отбой”

- СТА получает от станции сигнал “Будильник”.

На дисплее выводится следующее сообщение:

| МУЛЬТИКОМ B24100 |  название станции |
| --- | --- |
| HH:MM:SS |  системное время |

Примечание. В режиме "ночь" системное время выводится в

следующем виде:    HH”MM”SS

1.2.6.2. Поступление звонкового вызова.

-

При поступлении на СТА звонкового вызова от другого объекта станции на дисплее выводится следующее сообщение:

CALL FROM <объект>

HH:MM:SS

Здесь <объект> - источник вызова:

AL: XXX (YYYY) - вызов от АЛ с аппаратным номером ХХХ

(YYYY) - ее программный номер, если есть

SL: NN     - вызов от СЛ с аппаратным номером NN

DF: N      - вызов от домофона с аппаратным номером N.

Примечание.  В станциях  типа “F” и “G” предусмотрена возможность  вывода на дисплей СТА «имени» звонящего в виде латинских букв и/или цифр (до 14 знаков). Указанные «имена» должны быть предварительно внесены в память станции  при ее программировании с компьютера в графу «Поле системника» в «Списке абонентов».

1.2.6.3. Ввод системных номеров.

СТА находится в состоянии ожидания полного ввода системного номера.   На дисплее выводится следующее сообщение:

ENTER COMMAND: xxxxx

HH:MM:SS

Здесь xxxxx - вводимые цифры системного номера.

Если нажата командная кнопка “SPEED”, то на дисплее появляется:

ENTER COMMAND: SP

HH:MM:SS

Если нажата кнопка тастатуры “7”, а затем командная кнопка “SPEED”  (подготовка к FAX- соединению с внешним номером из абонентской “записной книжки”), то на дисплее выводится:

ENTER COMMAND: 7+SP

HH:MM:SS

При ожидании ввода системного номера в режиме FAX на дисплее дополнительно выводится признак режима FAX:

FAX ENTER COMMAND: xxxxx

HH:MM:SS

1.2.6.4. Вызов АЛ и группы АЛ.

Во время вызова АЛ или группы АЛ на дисплей выводится следующее сообщение:

CALL XXXX

HH:MM:SS

Здесь ХХХХ - системный номер, набранный для вызова АЛ или группы АЛ.

1.2.6.5. Занятость вызываемого объекта.

Если вызываемый объект станции занят, то одновременно с получением  сигнала “Занято” на дисплей выводится следующее сообщение:

CALL XXXX BUSY

HH:MM:SS

Здесь ХХХХ - системный номер, набранный для вызова объекта станции.

1.2.6.6. Ручной внешний набор по СЛ.

При соединении с СЛ, вызванной для исходящей связи, на время набора внешнего номера на дисплее появляется следующее сообщение:

DIAL: <внешний номер>

DIR: XXXX HH:MM:SS

Здесь ХХХХ - системный номер, набранный для вызова СЛ.

Если соединение имеет режим FAX, то на дисплее дополнительно выводится  признак режима FAX:

DIAL: <внешний номер>

DIR: FAX XXXX HH:MM:SS

1.2.6. 1. Сокращенный внешний набор по СЛ из “записных книжек”

в режиме FAX.

При FAX - соединении с СЛ, вызванной для исходящей связи с использованием общей, групповой или абонентской “записных книжек”, на все время соединения на дисплее появляется следующее сообщение:

AUTO: <внешний номер>

DIR: FAX XXX HH:MM:SS

Здесь ХХХ - системный номер, набранный для вызова СЛ.

Если внешний номер был вызван из абонентской “записной книжки” с использованием командной кнопки “SPEED”, то сообщение на дисплее имеет следующий вид:

AUTO: <внешний номер>

DIR: FAX SPn HH:MM:SS

n - номер ячейки абонентской “записной книжки”.

1.2.6.8. Ввод установки "будильника".

При выполнении функции “Установка будильника”(см.”Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.5.1) на дисплей выводится следующее сообщение:

СLOCK/TIMER SET HH:MM

NEW CLOCK SET = hh : mm

Здесь HH:MM - текущая установка (время срабатывания),

hh : mm - новое время срабатывания, вводимое при выполнении функции.

1.2.6.9. Ввод установки "таймера".

При выполнении функции “Установка таймера” (см. “Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.5.2) на дисплей выводится следующее сообщение:

CLOCK/TIMER SET HH:MM

NEW TIMER SET = hh : mm

Здесь HH:MM - текущая установка (время срабатывания),

hh : mm - вводимый интервал срабатывания.

1.2.6.10. Ввод установки "Следуй за мной".

При выполнении функции “Следуй за мной” (см. “Руководство по эксплуатации. Руководство абонента” п.5.6) на дисплей выводится следующее сообщение:

CROSSING SET XXX ( YYYY )

NEW SET = nnnn kkkk

Здесь XXX (YYYY) - текущая установка переадресации

XXX - аппаратный номер АЛ, куда переадресован вызов

(YYYY) - программный номер этой АЛ (если есть)

nnnn  kkkk - вводимая команда переадресации.

1.2.6.11. Запись внешнего номера в абонентскую “записную книжку”.

При выполнении функции “Запись внешнего номера в абонентскую“ записную книжку”(см."Руководство по эксплуатации. Руководство абонента" п.5.8) на дисплей выводится следующее сообщение:

VALUE : <внешний номер>

SPEED n SET

Здесь <внешний номер> - вводимый внешний номер

n        - номер ячейки абонентской “записной книжки”