ВВЕДЕНИЕ

Станции серии Максиком МР16 в соответствующей комплектации поддерживают работу системного телефонного аппарата (СТА). СТА предназначены для более эффективного и наглядного управления связью. Каждый СТА подключается к станции 4-х проводной линией связи, не совместимой с обычной 2-х проводной линией, куда включаются  обычные телефонные аппараты.

Системный телефон будет функционировать со станцией серии  Максиком МР16, если в станцию установлен субмодуль  системного телефонного аппарата. Субмодуль системного телефонного аппарата обеспечивает подключение 1-го СТА. Подключение СТА  на кросс следует производить следующим образом: к STA-A подключается разговорный канал СТА (красный и зеленый провод розетки СТА – средняя пара контактов разъема RJ-11), к STA-D – цифровой канал (черный и желтый провод – контакты 2 и 5 RJ-11). Между этими парами должно быть постоянное напряжение примерно 30 вольт минусом на разговорной паре.

11.1. Краткое описание органов управления и элементов

индикации СТА

Органы управления СТА делятся на 3 группы:

- кнопки исходящей связи

- командные кнопки

- тастатура.

КНОПКИ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ расположены в верхней половине лицевой панели СТА и имеют обозначение "1"…"24". Каждая кнопка может быть запрограммирована пользователем на выполнение команды вызова АЛ, СЛ, ГГС, направления СЛ или на набор номера из ячейки абонентской или общестанционной записной книжки. В случаях, когда командная кнопка запрограммирована на вызов АЛ, СЛ или ГГС, световой индикатор, который имеет каждая из командных кнопок, отображает текущее состояние связанного с ней объекта.

КОМАНДНЫЕ КНОПКИ находятся в правой части нижней половины лицевой панели СТА и предназначены для выполнения определенных, не изменяемых пользователем функций. Назначение командных кнопок кратко описывается в приведенной ниже таблице и полностью в последующих пунктах документа.

Таблица 1

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| "SPEED" | Набор номера из абонентской "Записной книжки" |
| "TRANS" | Выделение СЛ (домофона) из конференции |
| "CALLBK" | Заказ соединения |
| "CONF" | Вход в режим программирования СТА |
| "DND/FOR" | Управление режимом "Не беспокоить" |
| "FLASH" | Аналог кнопки "Флэш" на обычном ТА |
| "MUTE" | Управление микрофоном спикерфона или трубки СТА |
| "REDIAL" | Повторный набор номера внешнего абонента |
| "MON" | Управление спикерфоном СТА |
| "HOLD" | Вывод объектов из состояния "Ожидание" |

ТАСТАТУРА расположена в левой части нижней половины лицевой панели СТА и является аналогом тастатуры обычного телефонного аппарата. Кнопки тастатуры имеют стандартное обозначение "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "*", "0", "#".

В верхней части лицевой панели СТА находится жидкокристаллический индикатор (дисплей), на который в процессе работы выводится различная информация.

На передней вертикальной кромке корпуса СТА расположен не использующийся переключатель "HF-P-T" и регулятор громкости спикерфона и вызывного сигнала СТА ("VOLUME").

11.2. Работа с СТА.

В самом простом случае СТА можно использовать как обычный кнопочный телефонный аппарат. При этом весь сервис станции обеспечивается нажатием только кнопок тастатуры и командной кнопки "FLASH". Время ввода команд управления в этом случае определяется только временем нажатия указанных кнопок (как в ТА с тональным способом набора), но не требует нажатия кнопки "FLASH" перед вводом команды. Кроме того, ЗАПРЕЩЕНА, да и НЕ ТРЕБУЕТСЯ настройка значения времени для функции "FLASH" и сама эта функция выполняется практически мгновенно.

11.2.1. Управление спикерфоном и режимом "MUTE" СТА.

Управление спикерфоном производится кнопкой "MON". Эта кнопка всегда выполняют функцию управления спикерфоном. Индикатор кнопки "MON" показывает состояние спикерфона:

Таблица 2

| "MON" | Состояние |
| --- | --- |
| Погашен | спикерфон выключен |
| Горит | спикерфон включен |

Нажатие кнопки "MON" при выключенном спикерфоне переводит его во включенное состояние и наоборот.

Управление режимом "MUTE" СТА производится кнопкой "MUTE". Индикатор этой кнопки показывает состояние режима "MUTE":

Таблица 3

| "MUTE" | Состояние |
| --- | --- |
| Погашен | Режим "MUTE" выключен |
| Горит | Режим "MUTE" включен |

Нажатием кнопки "MUTE" производится включение/выключение микрофона спикерфона и трубки, но только при включенном спикерфоне или при поднятой трубке СТА. При отбое СТА режим "MUTE" автоматически выключается.

Спикерфоном можно управлять как при снятой, так и при положенной трубке. Снятие трубки при включенном спикерфоне автоматически выключает его и СТА переходит на работу от трубки, соединение при этом не прерывается. При снятой трубке состояние спикерфона лишь индицируется, но ни микрофон, ни громкоговоритель не работают. Если при включенном спикерфоне положить трубку, то СТА, не прерывая соединения, автоматически перейдет на работу от спикерфона. Если спикерфон выключен и трубка положена, то нажатие любой кнопки (кроме кнопок "*", "#", "FLASH", "MUTE" и "REDIAL") на лицевой панели СТА или объединенной с ним консоли, переводит его во включенное состояние. Станция обрабатывает это нажатие кнопки так, как если бы сначала был включен спикерфон (кнопкой "MON") или снята трубка, а затем была нажата эта кнопка. Например: кнопка исходящей связи "12" запрограммирована на вызов АЛ21  - нажатие этой кнопке при выключенном спикерфоне и положенной трубке приведет к включению спикерфона и посылке вызова на АЛ21.

Спикерфон автоматически выключается через 3 секунды, если трубка положена и станция подает сигнал "Отбой" (не путать с аналогичным сигналом, подаваемым внешней АТС при внешнем соединении).

11.2.2. Режим программирования СТА.

Режим программирования СТА предназначен для просмотра и задания значений кнопок исходящей связи и ячеек абонентской "записной книжки". Во время действия режима программирования СТА отсутствует возможность управления связью, индикаторы кнопок исходящей связи отображают не состояние заданных объектов, а наличие запрограммированного значения: индикаторы запрограммированных кнопок часто мигают, индикаторы незапрограммированных кнопок погашены.

11.2.2.1. Включение режима программирования СТА.

Режим программирования СТА включается нажатием командной кнопки "CONF". При этом:

- индикатор "CONF" включается (постоянно горит)

- на дисплей выводится сообщение:

CONFIGURE

- станция подает сигнал "+".

11.2.2.2. Выключение режима программирования.

Выключение режима программирования СТА может быть произведено несколькими способами:

а) нажатием кнопки "CONF"

б) положением трубки при выключенном спикерфоне

в) выключением спикерфона при положенной трубке

При этом выключается (гаснет) индикатор "CONF".

11.2.2.3. Просмотр и задание значений кнопок исходящей связи.

В режиме программирования СТА нажатие каждой кнопки исходящей связи на СТА открывает доступ к ее значению. При этом индикатор нажатой кнопки включается в режим непрерывного свечения, а на дисплее СТА появляется следующее сообщение:

CK = XXX NEW =

где XXX – текущее значение кнопки, если задано.

Станция подает сигнал "+".

Если затем нажать другую кнопку исходящей связи, то на дисплее СТА отобразится ее значение и т.д.

Таким образом реализуется просмотр значений кнопок исходящей связи.

Нажатие кнопок тастатуры (кроме "*" и "#") при открытом доступе к значению кнопки исходящей связи отображается в строке NEW, однако, значение кнопки исходящей связи остается неизменным. При вводе нового значения после каждой введенной цифры производится контроль соответствия вводимого значения командам исходящей связи станции. Допустимым является набор любых значений, приведенных в документе "Руководство по эксплуатации. Общие понятия. Нумерация" в части:

- номера АЛ

- номера СЛ

- номера направлений

- номера ГГС

плюс к этому сокращенный набор из абонентских и общестанционной "записных книжек".

При обнаружении несоответствия станция подаст сигнал "Ошибка" и игнорирует ввод этой цифры. Запись нового значения происходит при нажатии кнопки "FLASH". При этом также производится указанный выше контроль соответствия и запись не производится, если соответствие не выполнено. Отсутствие нового значения также допустимо. В этом случае значение кнопки исходящей связи "очищается". После нажатия кнопки "FLASH" закрывается доступ к значению кнопки исходящей связи и ее индикатор гаснет, если значение не было задано, либо включается в режим частого мигания. Станция подает сигнал "+", если запись была выполнена, либо "Ошибка" в противном случае.

Во время ввода нового значения можно нажать любую кнопку исходящей связи. При этом закрывается доступ к значению текущей кнопки исходящей связи и открывается доступ к вновь указанной. Данную возможность удобно использовать, если при наборе нового значения допущена ошибка – достаточно вторично нажать кнопку исходящей связи, доступ к значению которой сейчас открыт, и заново набрать значение.

11.2.2.4. Просмотр и задание значений ячеек абонентской

"записной книжки".

В памяти каждому абоненту выделено по 10 ячеек – абонентская "записная книжка" (подробнее см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.2.6, 8.5.8). Запись значений внешних номеров в эти ячейки возможна с использованием любых телефонных аппаратов, однако СТА предоставляет его пользователю более удобную возможность. В режиме программирования СТА нажатие командной кнопки "SPEED" указывает на последующую работу с ячейкой абонентской "записной книжки".

При этом на дисплей выводится следующее сообщение:

SP?

и станция подает сигнал "+".

Далее следует нажать цифровую кнопку тастатуры ("0"…"9"), соответствующую номеру ячейки абонентской "записной книжки". При этом открывается доступ к значению указанной ячейки и на дисплее появляется следующий текст:

SPn = 9:<внешний номер> NEW =

или:

SPn = 0x:<внешний номер> NEW =

где: x – вторая цифра номера СЛ (1..3)

где n – номер ячейки абонентской "записной книжки" (от 0 до 9), <внешний номер> - текущее значение, если задано.

Если теперь еще раз нажать кнопку "SPEED" и другую цифровую кнопку тастатуры, то на дисплее отобразится значение другой ячейки "записной книжки" и т.д. Таким образом реализуется просмотр значений абонентской "записной книжки". Нажатие кнопок тастатуры (кроме "*" и "#") при открытом доступе к ячейке абонентской "записной книжки" отображается в строке NEW, однако, значение ячейки абонентской "записной книжки" остается неизменным. Новое значение не должно иметь более 16 цифр. При попытке ввести 17-ю и последующие цифры станция подаст сигнал "Ошибка" и игнорирует ввод. Если первая цифра набора будет равна "0", то станция воспримет ее как начало ввода номера СЛ, ассоциируемой с текущей ячейкой записной книжки, и будет ждать ввода второй цифры номера СЛ, после ввода которой выведет символ ":" и перейдет к ожиданию ввода внешнего номера. Если же первая цифра набора отлична от "0", то текущая ячейка записной книжки будет ассоциирована с направлением "9" и на дисплей СТА перед введенной цифрой будет выведено "9:".

Запись нового значения происходит при нажатии кнопки "FLASH". При отсутствии нового значения ячейка абонентской "записной книжки" очищается. После нажатия кнопки "FLASH" закрывается доступ к значению ячейки абонентской "записной книжки" и станция подает сигнал "+". Во время ввода нового значения можно нажать кнопку "SPEED" и цифру - номер ячейки. При этом закрывается доступ к значению текущей ячейки абонентской "записной книжки" и открывается доступ к вновь указанной. Данную возможность удобно использовать для исправления ошибки при вводе значения ячейки – достаточно нажать кнопку "SPEED", номер этой ячейки и заново набрать ее значение.

11.2.3. Использование кнопок исходящей связи.

Каждая кнопка может быть запрограммирована пользователем на выполнение команды вызова объекта станции: АЛ, СЛ или ГГС, на вызов АЛ или направления СЛ, а также на набор номера из абонентской или общестанционной записной книжки. Вызов производится нажатием на соответствующую кнопку. Следует отметить, что нажатие кнопки исходящей связи приводит к посылке вызова в любой момент, когда СТА не получает вызов от другого объекта станции, не получает сигнал "Отбой" от станции и не участвует в "факсовом" соединении с СЛ (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.2.7). Например, можно послать вызов, используя кнопку исходящей связи, сразу после окончания набора внешнего номера по СЛ, не дожидаясь сигнала "+" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.2.4). Другими словами, нажатие кнопки исходящей связи равносильно выполнению двух действий:

- переходу в режим ввода системных номеров

- набору системного номера, соответствующему запрограммированному значению нажатой кнопки.

Реакция станции на нажатие кнопки исходящей связи полностью идентична той, которая была бы, если бы эти действия производились на обычном телефонном аппарате набором соответствующих команд.

Примечание. Если кнопка не содержит значения, то выполняется только первое действие и станция подает сигнал "Ошибка".

Кроме описанного выше основного назначения кнопки исходящей связи выполняют еще две функции: подключение к соединению ("врезка"), подача срочного вызова занятому абоненту. Подключение к соединению обычного телефонного аппарата описано в документе "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.2.3, а подача срочного вызова - в "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.2.2. При работе с СТА, получив сигнал "Занято" после нажатия кнопки исходящей связи, можно повторно нажать эту же кнопку. Станция сначала проверит возможность осуществления подключения к этому соединению и произведет его, если оно выполнимо. Если же подключение к соединению в силу различных причин неосуществимо, то станция проверит возможность подачи этому абоненту срочного вызова и подаст его. Если же и это недопустимо, то станция подаст сигнал "Ошибка". Таким образом, для выполнения, например, подключения к занятой ГГС следует дважды нажать кнопку исходящей связи, запрограммированную на вызов этой ГГС.

11.2.4. Индикаторы кнопок исходящей связи.

Каждая из кнопок исходящей связи имеет световой индикатор, который постоянно отображает состояние заданного объекта. Это справедливо для тех кнопок, значения которых соответствуют вызову негрупповых объектов станции, т.е. значение кнопки есть номер АЛ, СЛ или ГГС, но не группа АЛ, не направление СЛ, не общий вызов ГГС и не сокращенный набор. Характер свечения индикаторов приведен в следующей таблице:

Таблица 4

| Свечение | Состояние объекта |
| --- | --- |
| Погашен | Объект свободен |
| Горит постоянно красным светом | Объект занят |
| Часто мигает красным светом | Объект вызывает данный СТА |
| Редко мигает красным светом | СТА находится в состоянии вызова данного объекта |
| Редко мигает зеленым светом | Объект находится в соединении с данным СТА |
| Часто мигает зеленым светом | Объект находится в соединении с данным СТА, но в настоящий момент слушает музыку, т.е. не может участвовать в разговоре. |

11.2.5. Использование командных кнопок.

11.2.5.1. Командная кнопка "SPEED".

Командная кнопка "SPEED" предназначена для упрощения выполнения функции "Сокращенный набор из абонентской "записной книжки" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.2.6), где нажатие этой кнопки равносильно набору 06. Нажатие командной кнопки "SPEED" вызывает переход в режим ввода системных номеров и ожиданию ввода цифры на тастатуре СТА, соответствующей номеру ячейки абонентской "записной книжки", после чего выполняется функция сокращенного набора.

11.2.5.2. Командная кнопка "TRANS".

Командная кнопка "TRANS" выполняет две функции, в зависимости от ситуации. Если абонент СТА не находится ни с кем в соединении, то нажатие этой кнопки начинает выполнение функции "Следуй за мной" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.5.6). Абоненту остается лишь набрать номер АЛ, куда надо переадресовать вызовы, приходящие на данную АЛ, либо положить трубку (нажать кнопку "MON"), чтобы отменить назначенную ранее переадресацию. Если же абонент СТА находится с кем-то в соединении, то нажатие командной кнопки "TRANS" выполняет функцию "Выделение СЛ (домофона) при конференции" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.4.5), где нажатие этой кнопки равносильно набору 51. Нажатие командной кнопки "TRANS" вызывает переход в режим ввода системных номеров и выполнению указанных функций.

11.2.5.3. Командная кнопка "CALLBK".

Командная кнопка "CALLBK" предназначена для выполнения функций "Заказ соединения" и "Отмена заказа соединения". Нажатие этой кнопки в ситуациях, допускающих установку заказа соединения (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.2.10 весь), приводит к выполнению этой функции, о чем станция сигнализирует сигналом "Заказ принят". Если же эта кнопка была нажата абонентом когда СТА находится в состоянии, не допускающем установку заказа соединения, и СТА не находится в соединении с кем-либо,  но ранее им был установлен заказ соединения, то выполняется функция "Отмена заказа соединения", о чем станция сигнализирует сигналом "+". Во всех остальных случаях нажатие этой кнопки вызывает переход в режим ввода системных номеров и подачу станцией сигнала "Ошибка".

Индикатор командной кнопки "CALLBK" постоянно отображает состояние заказа соединения, а также "будильника" ("таймера") (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.5.1, 8.5.2), для данного СТА согласно таблице:

Таблица 5

| Свечение | Состояние |
| --- | --- |
| Погашен | Заказ, "будильник" ("таймер") не установлен |
| Горит постоянно | Заказ, "будильник" ("таймер") установлен, но еще не выполнен |
| Часто мигает | Заказ выполнен или сработал "будильник" ("таймер") |

11.2.5.4. Командная кнопка "DND FOR".

Командная кнопка "DND FOR" предназначена для выполнения функции "Не беспокоить!" и "Отмена "Не беспокоить!" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.5.4, 8.5.5). Нажатие этой кнопки вызывает переход в режим ввода системных номеров и выполнение этой функции. Действуют все ограничения на выполнение функции включения режима "Не беспокоить!".

Индикатор командной кнопки "DND FOR" постоянно отображает состояние режима "Не беспокоить!" для данного СТА согласно таблице:

Таблица 6

| Свечение | Состояние |
| --- | --- |
| Погашен | Режим не включен |
| Горит постоянно | Режим включен |

11.2.5.5. Командная кнопка " HOLD ".

Командная кнопка "HOLD" предназначена для выполнения функций "Перехват "чужого" внешнего вызова", "Объединение двух соединений" и "Вывод внешних абонентов из состояния "Ожидание" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.1.3, 8.3.2, 8.4.3, 8.4.4), где                нажатие этой кнопки равносильно набору цифры 8. Нажатие командной кнопки "HOLD" вызывает переход в режим ввода системных номеров и выполнение одной из этих функций в зависимости от ситуации.

Часто мигающий индикатор командной кнопки "HOLD" отображает наличие в текущем соединении СЛ (домофонов) в состоянии "Ожидание" или Ваше участие в двух соединениях.

11.2.5.6. Командная кнопка " REDIAL ".

Командная кнопка "REDIAL" (если она имеется на передней панели СТА) предназначена для выполнения функции "Повторный набор" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п.8.2.9), где нажатие этой кнопки равносильно набору 59. Нажатие командной кнопки "REDIAL" вызывает переход в режим ввода системных номеров и выполнение функции "Повторный набор".

11.2.5.7. Режим тонального донабора.

Нажатие кнопки тастатуры "*" (звездочка) переводит СТА в режим тонального донабора, при котором нажатие любой кнопки тастатуры приводит к передаче в линию соответствующего этой кнопке DTMF-сигнала. На дисплей СТА выводится сообщение:

DISA: HH:MM

и отображается значение любой нажатой кнопки тастатуры, за исключением кнопки "#", нажатие которой приводит к очистке введенной строки цифр. Выход из режима тонального донабора происходит по нажатию командной кнопки "FLASH" или по истечении интервала времени T12 с момента последнего нажатия кнопки тастатуры.

11.2.6. Информация на дисплее.

Во время работы станция выводит на дисплей СТА различные сообщения. Ниже приведен полный перечень этих сообщений с описанием соответствующих им ситуаций.

11.2.6.1. Пассивное состояние.

СТА находится в одном из следующих состояний:

- трубка положена, спикерфон выключен, нет входящего вызова.

- СТА получает от станции сигнал "Отбой".

На дисплей выводится следующее сообщение:

название станции Maxicom MP16T 16 OCT 01 HH:MM DM

дата и системное время

Примечание. В режиме "ночь" системное время выводится в следующем виде:   HH:MM   NM

Если включена функция "Следуй за мной", то вместо даты в левый нижний угол дисплея выводится информация о том, на какой номер переадресованы вызовы:

Maxicom MP16T Divert: XX HH:MM DM

где: XX – номер АЛ, на которую переадресованы вызовы.

11.2.6.2 Получение сигнала "Побудка" от будильника

или таймера.

При получении СТА сигнала "Побудка" от будильника или таймера на дисплей выводится следующее сообщение:

<<< WAKEUP >>> 16 OCT 01 HH:MM DM

11.2.6.3. Поступление звонкового вызова.

При поступлении на СТА звонкового вызова от другого объекта станции на дисплей выводится следующее сообщение:

CALL FROM <объект> 16 OCT 01 HH:MM DM

Здесь <объект> - источник вызова:

AL:20..32            – вызов от АЛ с аппаратным номером 20..32

SL:01..03            – вызов от СЛ с номером 01..03.

DF:                     – вызов от домофона.

11.2.6.4. Поступление звонкового напоминания.

При поступлении на СТА звонкового напоминания ("Системный вызов") на дисплей, в зависимости от ситуации, выводятся следующие сообщения:

*** SECOND CONNECTION 16 OCT 01 HH:MM DM

- в случаях, когда абонент СТА положил трубку при выключенном спикерфоне (выключил спикерфон при положенной трубке), но у него имеется второе соединение.

*** EXTERNALS ON HOLD 16 OCT 01 HH:MM DM

- в случаях, когда абонент СТА положил трубку при выключенном спикерфоне (выключил спикерфон при положенной трубке), а в соединении с ним имеются один или более внешних абонентов в состоянии "Ожидание" и нет ни одного внутреннего абонента.

11.2.6.5. Ввод системных номеров.

СТА находится в состоянии ожидания полного ввода системного номера. На дисплей выводится следующее сообщение:

ENTER COMMAND: xxx 16 OCT 01 HH:MM DM

Здесь xxx – вводимые цифры системного номера.

Если нажата командная кнопка "SPEED", то на дисплее появляется:

ENTER COMMAND: SP 16 OCT 01 HH:MM DM

Если нажата кнопка тастатуры "7", а затем командная кнопка "SPEED" (подготовка к факсовому соединению с внешним номером из абонентской записной книжки), то на дисплей выводится:

ENTER COMMAND: 7+SP 16 OCT 01 HH:MM DM

При ожидании ввода системного номера в режиме FAX на дисплей дополнительно выводится признак режима FAX:

FAX ENTER COMMAND: xxx 16 OCT 01 HH:MM DM

11.2.6.6. Вызов АЛ.

Во время вызова АЛ  на дисплей выводится следующее сообщение:

CALL XX 16 OCT 01 HH:MM DM

Здесь XX – системный номер, набранный для вызова АЛ.

11.2.6.7. Занятость вызываемого объекта.

Если вызываемый объект занят, то одновременно с получением сигнала "Занято" на дисплей выводится следующее сообщение:

CALL XX BUSY 16 OCT 01 HH:MM DM

Здесь XX – системный номер, набранный для вызова объекта станции.

11.2.6.8. Ручной внешний набор по СЛ.

При соединении с СЛ, вызванной для исходящей связи, на время набора внешнего номера на дисплее появляется следующее сообщение:

DIAL: <внешний номер> DIR: XX HH:MM DM

Здесь XX – системный номер, набранный для вызова СЛ.

Если соединение имеет режим FAX, то на дисплей дополнительно выводится признак режима FAX:

DIAL: <внешний номер> DIR: FAX XX HH:MM DM

11.2.6.9. Сокращенный внешний набор по СЛ из

"записных книжек".

При соединении с СЛ, вызванной для исходящей связи с использованием общей или абонентской "записных книжек", на дисплее появляется следующее сообщение:

AUTO: <внешний номер> DIR: XXX HH:MM DM

Здесь XXX – системный номер, набранный для вызова СЛ (060..099). Если внешний номер был вызван из абонентской "записной книжки" с использованием командной кнопки "SPEED", то сообщение на дисплее имеет следующий вид:

AUTO: <внешний номер> DIR: SPn HH:MM DM

Здесь n – номер ячейки абонентской "записной книжки".

В случаях, когда соединение с СЛ с использованием общей или абонентской "записных книжек" производится в режиме FAX, то на дисплее появляются сообщения следующего вида:

AUTO: <внешний номер> DIR: FAX XXX HH:MM DM

AUTO: <внешний номер> DIR: FAX SPn HH:MM DM

Здесь XXX – системный номер, набранный для вызова СЛ (060..099), n – номер ячейки абонентской "записной книжки".

11.2.6.10. Ввод установки "будильника".

При выполнении функции "Установка будильника" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п.8.5.1), на дисплей выводится следующее сообщение:

CLOCK/TIMER SET HH:MM NEW CLOCK SET = hh:mm

Здесь HH:MM – текущая установка (время срабатывания), hh:mm – новое время срабатывания, вводимое при выполнении функции.

11.2.6.11. Ввод установки "таймера".

При выполнении функции "Установка таймера" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.5.1), на дисплей выводится следующее сообщение:

CLOCK/TIMER SET HH:MM NEW TIMER SET = hh:mm

Здесь HH:MM – текущая установка (время срабатывания), hh:mm – вводимый интервал срабатывания.

11.2.6.12. Ввод установки "Следуй за мной".

При выполнении функции "Следуй за мной" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.5.6), на дисплей выводится следующее сообщение:

CROSSING SET XX NEW SET = nn->kk

Здесь XX – текущая установка переадресации, куда переадресован вызов.

nn->kk – вводимая команда переадресации.

11.2.6.13. Запись внешнего номера в абонентскую

"записную книжку".

При выполнении функции "Запись внешнего номера в абонентскую "записную книжку" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.5.8), на дисплей выводится следующее сообщение:

VAL=9: <внешний номер> SPEED n SET

VAL=xx: <внешний номер> SPEED n SET

Здесь <внешний номер> - вводимый внешний номер.

xx – номер СЛ, ассоциированной с данной ячейкой записной книжки.

n   – номер ячейки абонентской "записной книжки".

11.2.6.14. Выделение СЛ (домофона) при конференции.

При выполнении функции "Выделение СЛ (домофона) при конференции" (см. "Руководство по эксплуатации. Руководство абонента." п. 8.4.5), в нижний левый угол дисплея выводится следующая информация:

ENTER COMMAND: SLXX->NNNNNN

или:

ENTER COMMAND: DFn HH:MM DM

Здесь: XX – аппаратный номер выделенной из конференции СЛ.

NNNNNN –номер внешнего абонента, соединенного с выделенной СЛ.

n – порядковый номер выделенного из конференции домофона.

11.2.6.15. Выполнение функции автодозвона.

Во время выполнения функции автодозвона в левом нижнем углу дисплея отображается надпись:

Maxicom MP16T AUTODIAL XXX HH:MM DM

Здесь XXX – порядковый номер выполняющейся в настоящий момент попытки автодозвона. В начале каждой попытки значение XXX увеличивается на единицу и СТА выдает короткий звуковой сигнал. При успешном или неуспешном завершении функции автодозвона станция  подает на СТА звонковый сигнал "Заказ выполнен" и на дисплей выводится сообщение:

ORDER: <внешний номер> AUTODIAL XXX HH:MM DM

Здесь <внешний номер> - номер внешнего абонента, до которого станция производила функцию автодозвона. При успешном завершении XXX имеет некоторое числовое значение. Если лимит попыток исчерпан и последняя попытка не увенчалась успехом, то станция выводит вместо номера попытки строку "---", что означает неуспех выполнения функции автодозвона.

11.2.5.16. Выполнение срочного вызова абонента.

При выполнении срочного вызова абонента на дисплей выводится следующее сообщение:

URGENT CALL XX 16 OCT 01 HH:MM DM

Здесь XX – системный номер, набранный для вызова занятой АЛ.

11.2.6.17. Выполнение заказа соединения с АЛ.

При выполнении заказа на АЛ на дисплей СТА выводится сообщение:

ORDER TO AL: XX 16 OCT 01 HH:MM DM

где XX – аппаратный номер АЛ, заказ на которую выполнен.

11.2.6.18. Выполнение заказа соединения с СЛ.

При выполнении заказа на СЛ на дисплей СТА выводится сообщение:

ORDER TO SL: XX 16 OCT 01 HH:MM DM

где XX – аппаратный номер СЛ, заказ на которую выполнен.

11.2.6.19. Выполнение заказа соединения с ГГС.

При выполнении заказа на ГГС на дисплей СТА выводится сообщение:

ORDER TO GGS 16 OCT 01 HH:MM DM

11.2.6.20. Выполнение заказа соединения с направлением СЛ.

При выполнении заказа на направление СЛ на дисплей СТА выводится сообщение:

ORDER TO DIR: 9 16 OCT 01 HH:MM DM

11.2.6.21. Выполнение заказа сокращенного набора.

При выполнении заказа сокращенного набора на дисплей СТА выводится сообщение:

ORDER: <внешний номер> SPEED XXX HH:MM DM

где XXX – системный номер сокращенного набора, заказ на который выполнен, <внешний номер> - содержимое ячейки "записной книжки".