ВНИМАНИЕ! 1. ПРИ РАБОТЕ С ТОНАЛЬНЫМ ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ ПЕРЕД НАБОРОМ КОДА ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КЛАВИШУ «FLASH» (R). 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «FLASH»: 67 «+» 666 «+» «R» «+»

| # ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ |  |  |  | ## ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЕМ «СВОЕГО» ВЫЗОВЫ |  | СНЯТЬ ТРУБКУ |  | ВЫЗОВ ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА, ГРУППЫ |  |  | НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА, ГРУППЫ |
| ПРИЕМ СВОЕГО ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ |  | НАБРАТЬ «6» |  | «СРОЧНЫЙ» ВЫЗОВ ЗАНЯТОГО ВНУТРЕННЕГО АБОНЕНТА |  |  | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» НАБРАТЬ «6» |
| ПЕРЕХВАТ «ЧУЖОГО» ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА ИЛИ ВЫЗОВА С ДОМОФОНА |  | СНЯТЬ ТРУБКУ И НАБРАТЬ «8» |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОЕДИНЕНИЮ |  |  | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО» НАБРАТЬ «7» |
| ПЕРЕХВАТ ОПРЕДЕЛЕННОГО «ЧУЖОГО» ВЫЗОВА ИЛИ ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ |  | СНЯТЬ ТРУБКУ, НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА И «8» |  | ВЫХОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ |  |  | НАБРАТЬ «9», «01» … «05», ИЛИ «0001» … «0024» |
| # ОСНОВНОЙ СЕРВИС |  |  |  | СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК» |  |  | НАБРАТЬ «060» … «099» |
| СОЗДАНИЕ ВТОРОГО СОЕДИНЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ |  | НАБРАТЬ «6» |  | ЗАПИСЬ ВНЕШНЕГО НОМЕРА В «АБОНЕНТСКУЮ КНИЖКУ» |  |  | НАБРАТЬ «600» ... «609», «+», ВНЕШНИЙ НОМЕР |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ |  | НАХОДЯСЬ В ОТКЛЮЧАЕМОМ СОЕДИНЕНИИ, ПОЛОЖИТЬ И СНЯТЬ ТРУБКУ |  | ОЧИСТКА «АБОНЕНТСКОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖИ» |  |  | НАБРАТЬ «600» ... «609», «+» |
| ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ СОЕДИНЕНИЙ |  | НАБРАТЬ «8» |  | ВЫХОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ В РЕЖИМЕ «ФАКС» |  |  | НАБРАТЬ «7» ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ И НАБОРОМ НОМЕРА |
| ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ДРУГОМУ АБОНЕНТУ |  | НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА, ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТА И ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |  | ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ |  |  | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО», ПОСЛЕ «+», НЕ ОПУСКАЯ ТРУБКУ, НАБРАТЬ «59» И ЖДАТЬ |
| ОТКАЗ ОТ ПРИЕМА ПЕРЕДАВАЕМОГО СОЕДИНЕНИЯ |  | ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ РАНЬШЕ АБОНЕНТА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ |  | ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГГС |  |  | НАБРАТЬ «55», ИЛИ «540»...«546» |
| ПОСЫЛКА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ДРУГОМУ АБОНЕНТУ |  | НАБРАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА И ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАНЯТОЙ ГГС |  |  | НАБРАТЬ КОД ВКЛ. ГГС, ПОЛУЧИВ СИГНАЛ «ЗАНЯТО», НАБРАТЬ «7», «+» |
| ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ ДРУГОМУ АБОНЕНТУ ЧЕРЕЗ ГГС |  | ВКЛ. ГГС, ПОЗВАТЬ АБОНЕНТА, ПОСЛЕ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |  | ЗАКАЗ СОЕДИНЕНИЯ |  |  | ПРИ СИГНАЛЕ «ЗАНЯТО», НЕ ОПУСКАЯ ТРУБКУ, НАБРАТЬ «5», ПОЛУЧИВ СИГНАЛ «ЗАКАЗ ПРИНЯТ», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| ВЫЗОВ АБОНЕНТА ЧЕРЕЗ ГГС |  | ВКЛ. ГГС, ПОЗВАТЬ АБОНЕНТА, ПОСЛЕ ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛ. ГГС |  | ЗАКАЗ АВТОДОЗВОНА |  |  | ПОСЛЕ «+», НЕ ОПУСКАЯ ТРУБКУ, НАБРАТЬ «58», ПОЛУЧИВ СИГНАЛ «ЗАКАЗ ПРИНЯТ», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |
| ### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС |  |  |  | ОТМЕНА ЗАКАЗА СОЕДИНЕНИЯ, АВТОДОЗВОНА |  |  | НАБРАТЬ «69», «+» |
| УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА |  | НАБРАТЬ «61», «+»,«ЧЧ» (часы), «+», «ММ» (минуты), «+» («+» - см. «СИГНАЛЫ В ЛИНИИ») |  | ### ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ |  |  |  |
| УСТАНОВКА ТАЙМЕРА |  | НАБРАТЬ «62», «+», «ЧЧ» (часы), «+», «ММ» (минуты), «+» |  | #### ВНУТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |  |  | ПРИ СОСТОЯВШЕМСЯ СОЕДИНЕНИИ, НАБРАТЬ НОМЕР СЛЕДУЮЩЕГО АБОНЕНТА |
| ОТМЕНА УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА (ТАЙМЕРА) |  | НАБРАТЬ «61», «+», «11», «+» |  | СБОР КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ГГС |  |  | ВКЛ. ВНУТРЕННЮЮ ГГС, СОЗВАТЬ УЧАСТНИКОВ, ПОСЛЕ ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛЮЧИТЬ ГГС |
| «НЕ БЕСПОКОИТЬ!» ОТМЕНА «НЕ БЕСПОКОИТЬ!» |  | НАБРАТЬ «63», «+», НАБРАТЬ «64», «+» |  | ВНЕШНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |  |  | СОЗДАТЬ ВТОРОЕ ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, НАБРАТЬ «8», ПОВТОРИТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ |
| «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ» (ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ) |  | НАБРАТЬ «65», «+», СВОЙ НОМЕР, «+» И НОМЕР ТЕЛЕФОНА-ПРИЕМНИКА |  | СЛОЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ |  |  | СОБРАТЬ ВНЕШНЮЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, СОБРАТЬ ВНУТРЕННЮЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, ОБЪЕДИНИТЬ, НАЖАВ «8» |
| ОТМЕНА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ТЕЛЕФОНА ПРИЕМНИКА |  | НАБРАТЬ «65», «+», СВОЙ НОМЕР, «+», ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ |  | ИСКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ВНЕШНИХ АБОНЕНТОВ ИЗ КОНФЕРЕНЦИИ |  |  | НАБИРАТЬ «51» ДО ВЫДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ, ПОЛОЖИТЬ И СНЯТЬ ТРУБКУ |
| ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ |  | НАБРАТЬ «56», «+» |  | ВЫХОД ИЗ «ЗАНЯТО», «КПВ» |  |  | НАБРАТЬ «1» |

ПАМЯТКА АБОНЕНТА АТС «MAXICOM» СЕРИИ MP384

|  | #### АБОНЕНТ № |  | ГРУППА № |  | УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА № |  |  |  | ГГС № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | #### ОБЩАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА |  |  | № | ГРУППОВАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА |  |  | № | #### ГРУППА | #### ГГС |
| 070 |  |  |  | 070 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 071 |  |  |  | 071 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 072 |  |  |  | 072 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 073 |  |  |  | 073 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 074 |  |  |  | 074 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 075 |  |  |  | 075 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 076 |  |  |  | 076 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 077 |  |  |  | 077 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 078 |  |  |  | 078 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 079 |  |  |  | 079 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 080 |  |  |  | 080 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 081 |  |  |  | 081 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 082 |  |  |  | 082 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 083 |  |  |  | 083 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 084 |  |  |  | 084 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 085 |  |  |  | 085 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 086 |  |  |  | 086 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 087 |  |  |  | 087 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 088 |  |  |  | 088 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 089 |  |  |  | 089 |  |  |  | 7_ _ |  |  |
| 090 |  |  |  | ##### СИГНАЛЫ В ЛИНИИ |  |  |  |  |  |  |
| 091 |  |  |  |  |  | КПВ ЗАНЯТО Требование внутр. соед. Требование внешн. соед. Заказ принят Ошибка Внимание «+» пипс Отбой | Длинные гудки Частые короткие гудки Периодический сдвоенный сигнал на фоне разговора Периодический строенный сигнал на фоне разговора Последовательно два тона Последовательно три тона Последовательно шесть тонов Короткий сигнал Редкие короткие гудки |  |  |  |
| 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061 |  |  |  | ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 062 |  |  |  |  |  | Вызов от СЛ Вызов от АЛ Вызов группы Вызов от домофона Системный вызов Заказ выполнен | Поступление внешнего вызова Поступление внутреннего вызова Поступление группового вызова Поступление вызова от домофона Срабатывание будильника, таймера, наличие соединения Выполнение заказа соединения |  |  |  |
| 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |