Digital Super Hibrid System

Panasonic

M

NSTALLATION

MANUAL

I

MODEL

KX-TD816/ KX-TD816B

KX-TD1232/ KX-TD1232B

KX-TD1232D/ KX-TD1232DB

Содержание.

Введение.

Управляющее программирование.

000	Установка даты и времени.

001	Запись телефонных номеров в память системы (система быстрого набора).

002	Назначение имен абонентам в системе быстрого набора.

003	Установка номеров абонентов.

004	Присвоение имен абонентам.

005	Программирование кнопок на цифровом телефонном аппарате.

006	Назначение оператора и управляющего.

007	Подключение консоли быстрого набора.

008	Сообщения об отсутствии абонента.

Системное программирование.

100	Гибкая нумерация.

101	Переключение дневного и ночного режимов.

102	Время включения дневного и ночного режимов.

103	Автоматический доступ к группам внешних линий.

105	Код учета.

106	Тип поиска абонента.

107	Пароль системы.

108	Автоматическое удержание.

109	Типы модулей расширения.

110	Установка кодов идентификации вызывающих.

111	Установка имен идентификации вызывающих.

112	Установка статуса звуковых посылок DTMF.

114	Установка команд VM DTMF.

115	Регулировка времени проверки данных системы.

116	Демонстрация ROM версии.

Программирование времени.

200	Время отмены удержания.

201	Отмена перевода вызова.

202	Задержка на автоматический перевод вызова.

203	Время перехвата вызова.

204	Время до вызова с поднятием трубки.

205	Установка времени ограничения EXT - CO.

206	Время разговора CO - CO.

207	Время до набора первой цифры номера.

208	Межцифровая пауза.

209	Время автоматического набора номера.

210	Интервал времени между повторами автоматического набора номера.

211	Задержка начала набора.

212	Учет длительности разговора.

213	Время до ответа DISA.

214	Продление времени DISA.

215	Установка времени сообщения.

Программирование уровней ограничений и автоматического выбора маршрута.

300	Ограничения в системе быстрого набора.

301-305	Номера запрещенные для набора.

306-310	Номера исключенные из запрета.

311	Номера с автоматической паузой.

312	Режим ARS.

313	Время ARS.

313-321	Ввод движения ARS для плана 1-8.

322-329	Ввод маршрутов ARS 1-8.

330	Модификация ARS, удаление цифры.

331	Модификация ARS, добавление номера.

Программирование внешних линий.

400	Подключение внешних линий.

401	Назначение групп внешних линий.

402	Выбор способа набора номера по СО-линии.

403	Выбор скорости импульсов.

404	Время DTMF.

405	Установка обнаружения входящих сигналов СРС.

406	Назначение идентификации вызовов.

407-408	Назначение входящих вызовов 1:1.

409, 410	Линия перехвата.

411	Установка кода с паузой.

412	Время паузы.

413	Кратковременный отбой (FLASH).

414	Время разъединения (отбой).

415	Установка обнаружения исходящих сигналов СРС.

416	Поиск абонентов.

Программирование классов сервиса.

500-501	Уровни ограничения.

502	Ограничение времени соединения EXT - CO.

503	Перевод на внешнюю линию.

504	Автоматический перевод на внешнюю линию.

505	Вхождение в разговор двух абонентов.

506	Запрет на подключение к занятому абоненту.

507	Отмена режима “Не беспокоить”.

508	Код учета.

Программирование абонентов системы.

600	Разбиение XDP портов.

601	Класс обслуживания.

602	Назначение групп внутренних абонентов.

603-604	Назначение входящих вызовов 1:1 (день/ночь).

605-606	Назначение исходящих вызовов (день/ночь).

607,608	Вызов с домофона.

609	Коды доступа речевой почты.

Программирование ресурсов.

800	SMDR, печать списков входящих/исходящих вызовов.

801	Формат SMDR.

802	Печать данных системы.

803	Музыкальный источник.

804	Использование внешнего громкоговорителя для фоновой музыки.

805	Тональный сигнал при оповещении.

806-807	Параметры EIA (RS-232C).

809	Режим секретности DISA.

810	Тональный сигнал при DISA.

811	Код пользователя DISA.

812	Усиление DTMF.

813	Назначение плавающего номера.

814	Стандарт модема.

Программирование опций.

990	Дополнительные функции.

991	Дополнительные функции.

992	Дополнительные функции.

Проложение.1.	Тональные и звонковые сигналы.

Приложение.2.	Ввод буквенных индексов.

Введение.

Программирование осуществляется с цифрового телефона       KX-T7235 или KX-T7230  и с первого абонентского комплекта (абонент 1, внутренний номер 101), если не назначен управляющий.

При программировании, ниже некоторых пунктов, указаны надписи на индикаторе  цифрового телефона.(пр. #CO1-101)

Вход режим программирования:

- PROGRAM;

- Ввести код доступа (первоначально *#1234);

- Затем вводятся номера программ.

Абонент - порядковый номер абонента (место его подключения к АТС): 01...64.

Стирание неправильной записи - CLEAR.

0.	Управляющее программирование

000

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.

ВЫБОР	Год:		00...99

Месяц:	Jan(Январь),	Feb(Февраль),	Mar(Март),

Apr(Апрель),	May(Май),	Jun(Июнь),

Jul(Июль),		Aug(Август),	Sep(Сентябрь),

Oct(Октябрь),	Nov(Ноябрь),	Dec(Декабрь)

День:		1...31

День недели:

SUN(Воскресенье),	MON(Понедельник),

TUE(Вторник),		WED(Среда),

THU(Четверг),		FRI(Пятница),

SAT(Суббота)

Часы:	1...12

Минуты:	00...59

AM/PM (до полудня/после полудня).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1. 		000.

Day/Time Set

2.			NEXT.

93 Jan.  1 FRI

3.			Установить год.

4.			

5.			Нажатием SELECT выбрать месяц.

6.			

7.			Установить день.

8.			

9.			Нажатием SELECT выбрать день недели.

10.		STORE.

11.		NEXT.

12:00  AM

12.		Установить год.

13.		

14.		Установить минуты.

15.		

16.		SELECT для выбора AM/PM.

17.		STORE.

18.		END.

000

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ. (продолжение)

УСЛОВИЯ

- Тональный сигнал предупреждения после нажатия STORE означает неверный ввод данных или ввод уже сохраненных данных.

- Вы не можете оставлять данные чистыми.

- Часы начинают идти после нажатия STORE.

001

ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТЬ АТС (СИСТЕМА БЫСТРОГО НАБОРА).

Запоминается до 100 номеров, доступных для набора всем внутренним абонентам.

ВЫБОР	Порядковый номер: 00...99

Телефонный номер: до 24 знаков

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все номера не установлены.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			001

SPD Number Set

2.			NEXT.

SPD Code?

3.			Порядковый номер ячейки памяти или NEXT.

00: Not Stored

4.			Телефонный номер.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Запоминаются максимум 100 номеров.

- В номере запоминается 24 символа.

- Запоминаемые символы: 0...9, *, #, FLASH, SECRET и программируемая кнопка.

- Для сохранения сигнала FLASH нажать кнопку FLASH.

- Сохранение FLASH эффективно только в течение установленного запроса.

- Для сохранения паузы нажать PAUSE.

- Для перевода набора номера из режима DTMF в режим импульсного набора номера нажать последовательно

001

ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТЬ АТС (СИСТЕМА БЫСТРОГО НАБОРА). (продолжение)

- кнопки * и #.

- Если необходимо чтобы набираемый номер не высвечивался на экране дисплея цифрового телефона перед вводом номера нажать кнопку SECRET.

- Для набора по внешней линии ввести код 9 или 81...88. После этого кода автоматически вводится пауза.

- Если необходимо сохранить код учета, введите его перед кодом доступа к линии.

- Если необходимо сохранить 25 и более цифр, его можно сохранять в двух номерах быстрого набора.

- Программа [002] для ввода имен номеров быстрого набора системы.

002

НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ АБОНЕНТАМ В СИСТЕМЕ БЫСТРОГО НАБОРА.

Имя появится на индикаторе цифрового телефона.

ВЫБОР	Порядковый номер:	00...99

Имя:				максимум 10 знаков

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все имена не запомнены.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			002.

SPD Name Set

2.			NEXT.

SPD Code?

3.			Порядковый номер в системе быстрого набора или NEXT.

00: Not Stored

4.			Имя.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Запоминаются максимум 100 номеров.

- В номере запоминается максимум 10 символов.

- Номера назначаются в программе [001].

003

УСТАНОВКА НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ.

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816 - 01...16 (-1/-2)

KX-TD1232 - 01...64 (-1/-2)

(-1=первый абонент,

-2=второй абонент)

Номер абонента: 2...4 цифры

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

KX-TD816		01-1...16-1 = 101...116

01-2...16-2 = 201...216

KX-TD1232	01-1...64-1 = 101...164

01-2...64-2 = 201...264

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			003.

EXT Number Set

2.			NEXT.

Jack NO?

3.			Абонент или NEXT.

#01-1:EXT101

4.			Номер абонента.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Возможно максимально 32 номера для KX-TD816 и 128 номеров для KX-TD1232.

- Номер может состоять из двух, трех или четырех цифр 0...9.

- * и # не используются.

- Номер абонента недействителен, если первая или вторая цифры не соглашается с установкой в программе [100].

003

УСТАНОВКА НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ. (продолжение)

- Если одна цифра назначена как ведущая, номера абонентов могут иметь две или три цифры. Если ведущими назначены две цифры, номера абонентов могут иметь три или четыре  цифры.

- Каждый порт может иметь два номера абонентов. Если для порта XDP в программе [600] запрещен, то второй (аналоговый номер) не действителен.

- Двойной или несовместимый, назначенный в программе [813] не допустим.

- В программе [004] устанавливаются имена для внутренних абонентов.

004

ПРИСВОЕНИЕ ИМЕН АБОНЕНТАМ.

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816		01...16 (-1/-2)

KX-TD1232	01...64 (-1/-2)

(-1=первый абонент,

-2=второй абонент)

Имя:		максимум 10 знаков

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все абоненты не установлены.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			004.

EXT Name Set

2.			NEXT.

Jack NO?

3.			Абонент или NEXT.

4.			Имя.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- В программе [003] устанавливаются номера абонентов.

- Имя может содержать 10 символов.

005

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК НА ЦИФРОВОМ ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ.

Назначение гибких кнопок на цифровых телефонных аппаратах.

ВЫБОР

|  | Коды | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 0 | (внешняя линия) | KX-TD816: 01...08 KX-TD1232: 01...24 |
| 1 | (DSS, внутренний абонент) | 2...4 цифры |
| 2 | (номер для набора по внешней линии) | до 16 цифр |
| 3 | (сообщение) | нет |
| 4 | (FWD/DND) | нет |
| 5 | (Save) | нет |
| 6 | (Account, соединение) | нет |
| 7 | (конференция) | нет |
| 8 | (перевод на голосовую почту) | 2...4 цифры(внутренний абонент) |
| * | (внешняя связь) | нет |
| # | (группа внешних линий) | 1...8 |
| CO | (частота звонка) | 1...8 |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			005.

Flexible Key Asn

2.			NEXT.

Jack NO?->

3.			Абонент или NEXT.

PT-PGM Mode

4.			Нажать программируемую кнопку

CO-01

5.			Ввести код (см. выше) и параметры.

6.			STORE.

8.			END.

005

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК НА ЦИФРОВОМ ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ. (продолжение)

ОТМЕНА.

1.			005.

Flexible Key Asn

2.			NEXT.

Jack NO?->

3.			Абонент или NEXT.

PT-PGM Mode

4.			Нажать программируемую кнопку

5.			2.

6.			STORE.

7.			END.

006

НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА И УПРАВЛЯЮЩЕГО.

Управляющий может программировать АТС, оператор 1 может выполнять функции оператора.

ВЫБОР	OPE-1 (опер.1)

OPE-2 (опер. 2)

MNGER (управляющий)

Абонент:	KX-TD816 - 01...16

KX-TD1232 - 01...64

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Оператор 1 - абонент 01

Оператор 2 и управляющий не назначены

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			006.

Operator/Maneger

2.			нажатием NEXT выбрать OPE-1, OPE-2 или MNGER.

3.			Абонент.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Оператор или управляющий не может быть назначен на порт установленный как XDP (аналоговый абонент) или для DSS консоли.

- Если нет операторов и управляющего - нажать CLEAR на шаге 3.

007

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНСОЛИ БЫСТРОГО НАБОРА.

ВЫБОР	Номер консоли:	KX-TD816   1...4

KX-TD1232 1...4 (для ведущего (Master))

5...8 (для ведомого (Slave))

Aбонент, которому ставится консоль:

KX-TD816   02...16

KX-TD1232 02...32 (для ведущего (Master))

33...64(для ведомого (Slave))

Абонент, к цифровой паре подключается консоль:

KX-TD816   01...16

KX-TD1232 01...32 (для ведущего (Master))

33...64 (для ведомого (Slave))

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все консоли не назначены.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			007.

DSS Console Asn

2.			NEXT.

DSS NO?

3.			Номер консоли (1...4).

DSS-1:#     P:#

4.			Абонент, которому ставится консоль.

5.			

6.			Абонент, к цифровой паре которого подключается консоль.

DSS-1:#02    P:#03

7.			STORE.

9.			END.

УСЛОВИЯ

- Режим XDP в программе [ 600 ] должен быть запрещен для DSS порта.

- На абонентов 01 и 33 и управляющего консоль не подключается.

- Номер для порта консоли и порта пользователя консоли должны быть введены вместе.

008

СООБЩЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ АБОНЕНТА.

На индикаторе цифрового телефона появится сообщение, установленное вызываемым абонентом.

ВЫБОР	Номер сообщения:	1...9

Сообщение:		16 знаков

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

| 1 | Will Return Soon | “Скоро вернусь” |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gone Home | “Ушел домой” |
| 3 | At Ext % % % | “У абонента % % % %” (внутренний номер) |
| 4 | Back at % % : % % | “Вернусь в % % : % %” (время) |
| 5 | Out Until % % / % % | “Отсутствую до % % / % %” (число, месяц) |
| 6 | In a Meeting | “На совещании” |
| 7 |  | не записано |
| 8 |  | не записано |
| 9 |  | не записано |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			008.

Message

2.			NEXT.

MSG NO?

3.			Номер сообщения.

4.			Ввести сообщение.

5.			STORE.

6.			END.

1.Системное

программирование.

100

ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ.

Назначает ведущие цифры для вызова особенностей системы.

| № | Особенность | Пер-но | Добавление |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-я сотня блока расширений. | 1 | 0-9, 00-99. |
| 02 | 2-я сотня блока расширений. | 2 | 0-9, 00-99. |
| 03-16 | 3-16-я сотни блоков расширений. | Нет | 0-9, 00-99. |
| 17 | Вызов оператора. | 0 | 0 или 1. |
| 18 | Автоматический доступ к СО-линии / ARS. | 9 |  |
| 19 | Доступ к СО-линии группы. | 8 | 1-8. |
| 20 | Быстрый набор системы. | * | 00-99. |
| 21 | Быстрый набор абонента. | 3* | 0-9. |
| 22 | Программирование быстрого набора абонента. | 30 | 0-9+№+#. |
| 23 | Вызов домофона. | 31 | 1-4. |
| 24 | Внешнее оповещение. | 32 | 0/1-4. |
| 25 | Ответ на внешнее оповещение / ответ TAFAS. | 42 | 1-4. |
| 26 | Оповещение группы. | 33 | 0/1-8. |
| 27 | Ответ на оповещение группы. | 43 |  |
| 28 | Перехват вызова по СО-линии. | 4* |  |
| 29 | Перехват вызова в группе. | 40 |  |
| 30 | Перехват направленного вызова. | 41 | № |
| 31 | Постановка на удержание. | 50 |  |
| 32 | Снятие с удержания внутреннего абонента. | 51 |  |
| 33 | Снятие с удержания внешнего абонента. | 53 |  |
| 34 | Повторный набор последнего номера. | # |  |
| 35 | Парковка вызова / снятие с парковки. | 52 | 0-9. |
| 36 | Вход кода учета. | 49 | код+#99. |
| 37 | Открывание двери. | 55 | 1-4 |
| 38 | Доступ к внешним особенностям. | 6 |  |
| 39 | Стирание особенностей абонента. | 790 |  |
| 40 | Установка ожидания сообщения / отмена / отзыв. | 70 | 2. |

100

ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ. (продолжение)

| № | Особенность | Пер-но | Добавление |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Регистрация исходящих сообщений / воспроизведение. | 36 | 1/2. |
| 42 | Переадресация вызовов / режим “Не беспокоить” / отмена. | 710 | 0-9. |
| 43 | Запрет перехвата вызова / отмена. | 720 | 1/0. |
| 44 | Установка сохранности линии данных / отмена. | 730 | 1/0. |
| 45 | Установка ожидания вызова / отмена. | 731 | 1/0. |
| 46 | Запрет отмены занятости абонента. | 733 | 1/0. |
| 47 | Вызов абонента поднятием трубки / отмена. | 74 | 2+№+#/1/0. |
| 48 | Установка сообщения об отсутствии / отмена. | 750 | 1-9/0. |
| 49 | Установка будильника / отмена. | 76 | 1+чм+0/1+0/1. |
| 50 | Электронная блокировка абонента / отмена. | 77 | 000-999+Х / 000-999. |
| 51 | Установка ночного режима / отмена. | 78 | 1/0. |
| 52 | Установка режима параллельного телефона. | 39 | 1/0. |
| 53 | Включение/отключение внешнего музыкального фона. | 35 |  |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			100.

FLX Numbering

2.			NEXT.

Select NO

3.			Введите порядковый номер.

01. 1-EXT BL:1

4.			Введите особенный номер.

5.			STORE.

6.			END.

100

ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ. (продолжение)

Устранение всех особенных номеров кроме блока расширений  01-16.

1.			100.

FLX Numbering

2.			NEXT.

Select NO

3.			Введите 00.

All Feature CLR?

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Всего имеется 16 блоков расширений, и 36 номеров особенностей для KX-TD816 и 37 для KX-TD1232.

- Каждый блок расширений имеет одну или две цифры, состоящие из 0-9. Назначенные ведущие цифры для блоков расширений соответствуют номерам абонентов.

- Назначение блоков расширений определяет пределы для программ [003] ”Установка номеров абонентов” и [813] ”Назначение плавающего номера”.

- Каждый гибкий номер состоит из 1-3 цифр, 0-9,*, #.

- Если гибкий номер содержит * или #, пользователи телефона с импульсным набором не могут пользоваться данной особенностью.

- Двойные и несовместимые комбинации недействительны.

- Если вы удаляете особенный номер, особенность использоваться не может.

- Вы можете удалять все особенные номера кроме пунктов 01-16.

101

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОГО И НОЧНОГО РЕЖИМОВ.

ВЫБОР	Manual/Auto (Ручное/Автоматическое)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Manual

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			101.

Day/Night Mode

2.			NEXT.

D/N Mode:Manual

3.			Нажатием SELECT выбрать нужный режим.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Время для автоматического переключения режимов дня и ночи назначается в программе [102] “Время включения дневного и ночного режимов”.

- Если назначен ручной режим переключения то переключение может произвести Оператор-1 в любое время.

102

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДНЕВНОГО И НОЧНОГО РЕЖИМОВ.

ВЫБОР	Дни недели:	1 (воскресенье),

2 (Понедельник),

3 (Вторник),

4 (Среда),

5 (Четверг),

6 (Пятница),

7 (Суббота),

* (каждый день недели).

Часы:		0...12/Disable (не переключается).

Минуты:		0...59.

AM/PM (до полудня / после полудня).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Каждый день недели - День 9:00 AM / Ночь 5:00 PM

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			102.

Day/Night Time

2.			NEXT.

Day of Week?

3.			Нажатием NEXT выбрать день недели.

4.			Ввести часы.

5.			

6.			Ввести минуты.

7.			

8.			SELECT для выбора AM или PM.

9.			STORE.

10.		END.

УСЛОВИЯ

- Если переключение режимов дня и ночи нежелательно выбрать в пункте 4 “DISABLE”.

- Оставлять данные незаполненными нельзя.

103

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ГРУППАМ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ.

Назначаются группы внешних линий, к которым имеется доступ при наборе "9".

ВЫБОР	Группы внешних линий: 1...8

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

1,2,3,4,5,6,7,8.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			103.

Local Access

2.			NEXT.

Access:12345678

3.			Ввести номера групп внешних линий в порядке приоритета.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Автоматический доступ к внешним линиям работает только при выключенном режиме работы программы [312] “Режим ARS”.

105

КОД УЧЕТА.

Запоминается код, вводимый абонентом в следующих случаях: когда надо сделать вызов по внешней линии (запрос на все вызовы, Veryfied - All Calls), когда требуется отменить ограничения (запрос на отмену ограничений, Veryfied - Toll Restriction Override), когда требуется записать вызов в систему учета АТС.

ВЫБОР	Порядковый номер:	01...20

Код:				максимум 10 цифр

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все коды не установлены.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			105.

Account Code

2.			NEXT.

Location NO?

3.			Ввести порядковый номер кода или NEXT.

01:Not Stored

4.			Ввести код.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Имеется всего 20 кодов доступа. Код доступа может содержать максимум 10 цифр 0...9.

- В программе [508] выбирается режим ввода кода учета.

- В коде не должно быть "99" в любой части и "9" в конце.

106

ТИП ПОИСКА АБОНЕНТА.

Используется для разрешения или запрещения поиска и установки типа поиска абонента для каждой группы. Имеется четыре доступные типа поиска абонента: Circular(круговой), Termination(завершение), VM(речевая почта), АА(автоматизированный дежурный). Если назначен круговой поиск для группы, то опрашиваются все абоненты в группе, пока не будет найден необходимый. Если назначен завершенный поиск, то он прекращается на абоненте имеющем самый большой номер гнезда в группе. Если установлен поиск VM, опрашиваются все VM порты группы абонентов, пока не найден необходимый, чтобы разрешить сервис VM. Если установлен поиск AA, опрашиваются все AA порты группы абонентов, пока не найден необходимый, чтобы разрешить сервис AA.

ВЫБОР	Группы абонентов:	1-8, * (все группы);

Режимы поиска:		DISABLE (нет поиска),

TERMINATE (завершение),

CIRCULAR (круговой),

VM(речевой поиск),

АА(автоматизированный дежурный).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

DISABLE.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			106.

Call Hunting

2.			NEXT.

EXT GRP NO?

3.			Ввести номер группы абонентов.

Group1: Disable

4.			SELECT для выбора типа поиска.

5.			STORE.

6.			END.

106

ТИП ПОИСКА АБОНЕНТА. (продолжение)

УСЛОВИЯ

- Программа [602] используется для назначения групп абонентов.

- Система поддерживает максимум восемь портов для соединения с VPS VM или AA портами.

107

ПАРОЛЬ СИСТЕМЫ.

Назначается код, при наборе которого разрешается вход в режим программирования АТС.

ВЫБОР	Пароль:	4...7 цифр

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

1,2,3,4.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			107.

System Password

2.			NEXT.

Password:1234

3.			Ввести код.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пароль может состоять из 4...7 цифр 0-9.

- Меньше 4 цифр не запоминается.

- Пустыми данные оставлять нельзя.

108

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДЕРЖАНИЕ.

Разрешается или запрещается автоматическое удержание абонента на внешней линии. Если надо перевести вызов с внешней линии на другого внутреннего абонента, то достаточно нажать кнопку этого абонента на цифровом телефоне или консоли. Кнопку TRANSFER можно не нажимать.

ВЫБОР	ENABLE (разрешено)/DISABLE (запрет)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

ENABLE

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			108.

DSS Auto Hold

2.			NEXT.

Auto HLD:Enable

3.			SELECT для выбора разрешения или запрета.

4.			STORE.

5.			END.

109

ТИПЫ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ.

Назначаются типы карт расширения DSHS Master(ведущий) и Slave(ведомый).

ВЫБОР	Для KX-TD816

C1; E1 / E1; C1.

Для KX-TD1232

C1; E1; E2 / C1; E2; E1 /  E1; E2; С1 /

E1; C1; E2 / E2; E1; C1 / Е2; C1; E1.

| 1 | Карта расширения 1 (Верхняя). |
| --- | --- |
| 2 | Карта расширения 2 (Средняя). |
| 3 | Карта Расширения 3(Нижняя). |
| E1 | Необязательная карта расширения 1 (дополнительная). |
| E2 | Необязательная карта расширения 2 (дополнительная). |
| C1 | Необязательная карта СО-линий. |

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Для KX-TD816		C1; E1.

Для KX-TD1232		C1; E1; E2.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			109.

Expansion Card

2.			NEXT (для SLAVE дважды).

C1; E1; E2

3.			SELECT для выбора типа карт.

4.			STORE.

5.			END.

109

ТИПЫ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ. (продолжение)

УСЛОВИЯ

- Для KX-TD816 имеется две области расширения: 1 и 2 снизу вверх. Первая для модуля расширения на 8 абонентских линий, вторая для модуля на 4 внешние линии. Для KX-TD1232 три области расширения. Первая и вторая для модулей расширения абонентских линий, третья для расширения внешних линий.

- После внесения изменений  вы должны однажды обесточить систему. Иначе в силе останутся предыдущие данные.

110

УСТАНОВКА КОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫЗЫВАЮЩИХ.

Устанавливаются коды идентификации абонентов вызывающих по СО-линиям. Если код идентификации, переданный от CO-линии найден в таблице кодов идентификации то код идентификации или имя данное коду в программе [111] "Установка имен идентификации" показывается на телефоне.

ВЫБОР	Номера кодов:		001-500.

Код идентификации:	макс. 11 цифр.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не установлено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			110.

Caller ID Code

2.			NEXT.

Location NO

3.			Ввести номер кода.

001: Not Stored

4.			Ввести код идентификации.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Программа [111] назначает имена для кодов идентификации.

- Программа [406] “Назначение идентификации абонентов” назначает СО-линию по которой происходит идентификация.

111

УСТАНОВКА ИМЕН ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫЗЫВАЮЩИХ.

ВЫБОР	Номера кодов:			001-500.

Имя код идентификации:	макс. 15 знаков.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не установлено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			111.

Caller ID Name

2.			NEXT.

Location NO?

3.			Ввести номер кода.

001: Not Stored

4.			Ввести имя кода идентификации.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Программа [110] назначает коды идентификации.

112

УСТАНОВКА СТАТУСА ЗВУКОВЫХ ПОСЫЛОК DTMF.

Устанавливается тип звуковых информационных сигналов.

ВЫБОР

| RBT (Ring Back Tone) | Посылается при запросе внутреннего абонента. |
| --- | --- |
| BT (Busy Tone) | Посылается при занятом вызываемом абоненте. |
| ROT (ReOrder Tone) | Посылается, когда набираемый номер недействителен. |
| DND (DND tone) | Посылается, когда вызываемый абонент находится в режиме ("Не беспокоить"). |
| Answer | Посылается при ответе на запрос абонента. |
| Disconnect | Посылается, когда абонент после разговора повесит трубку. |
| Confirm (confirmation tone) | Посылается, когда вызываемый абонент находится в режиме "Message Waiting Lamp” (ожидание сообщения). |
| FWD VM RBT (FWD to VM ringback tone) | Не доступный. |
| FWD VM BT (FWD to VM busy tone) | Посылается, когда вызываемый абонент находится в режиме перевода вызовов. |
| FWD EXT RBT (FWD to extension ringback tone) | Не доступный. |

112

УСТАНОВКА СТАТУСА ЗВУКОВЫХ ПОСЫЛОК DTMF. (продолжение)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

RBT - 1,			BT - 2,

ROT - 3,			DND - 4,

Answer - 5,			Disconnect - #9,

Confirm - 9,		FWD VM RBT - 6,

FWD VM BT - 7,		FWD EXT RBT - 8.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			113.

VM Status Set

2.			NEXT.

Location NO?

3.			Ввести номер кода.

RBT

4.			Ввести номер сигнала DTMF.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Номер сигнала DTMF может состоять максимально из трех знаков 0-9, *, #, Р(пауза).

- Сигналы DTMF посылаемые абонентами к VM или AA назначаются в программе [106].

114

УСТАНОВКА КОМАНД VM DTMF.

Устанавливаются сигналы команды DTMF, переданные к Системе обработки звуковых сигналов (VPS). Имеются четыре доступные команды:

| Voice Mail Command | Устанавливает команды сигналов DTMF, передаваемых Системой Обработки Сигналов(VPS). |
| --- | --- |
| Leave Message | Сообщение отпуска. |
| Get Message | Сообщение получения. |
| AA Service | Сервис автоматизированного дежурного. |
| VM Service | Сервис посылок сигналов. |

Эти команды используются следующими способами:

A.   Если ваш VPS используется для Сервиса Звуковой почты:

1. Перевод вызова / Перехват вызова к Речевой почте. Если вызов переадресован к VPS, ваша система пошлет номер почтового ящика к VM порту. Это позволяет вызывающему оставлять сообщение не зная номер почтового ящика.

Требуемые выборы:

- LV-MSG(Leave Message): Эта команда передана к VM порту, если вызов переадресован или перехватывается, и направляется по неправильному адресу  порта.

- AA-SVC(Automated Attendant Service): Если Сервис АA устанавливают в " Start"  в Additional Function SYS1 Bit16, команда "AA-SVC" послана VM порту, если на входящий по CO-линии вызов отвечает VM порт.

Другое требуемое программирование (адреса программы): 106, 602, 609, 990-10, 990-18.

114

УСТАНОВКА КОМАНД VM DTMF. (продолжение)

2.    Прослушивание сообщений абонентом.

Если VPS получает сообщение и зажигает индикатор кнопки MESSAGE требуемого телефона, пользователь телефона может прослушать сообщение,  нажав кнопку MESSAGE.

Требуемые выборы:

- GETMSG(Get Message): Эта команда передается к VM порту, когда приемник сообщения нажимает кнопку MESSAGE.

- VM-SVC(Voice Mail Service): Команда "VM-SVC" - передает код, перед командой "GETMSG". 	Это эффективно подключить к VM порту, когда AA порт зажигает индикатор MESSAGE.

Другое требуемое программирование (адрес программы): 609 990-18.

B.   Если ваш VPS используется для Сервиса Автоматизированного Дежурного (AA) AA порт отвечает на входящий вызов по CO-линии, обеспечивая AA услуги, типа передачи вызова, получая сообщение.

Требуемые выборы:

- VM-SVC(Voice Mail Service): Команда "VM-SVC" - код переданный перед " LV-MSG " кодом, если Оператор передает вызов к абоненту, и тогда вызов отправляется к AA порту так, чтобы AA порт мог быть временно переключен к VM порту.

Другое требуемое программирование (адрес программы): 106, 602.

ВЫБОР	LV-MSG / AA-SVC / GETMSG / VM-SVC

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

LV-MSG-H, AA-SVC-*H, GETMSG-#8, VM-SVC-#6

114

УСТАНОВКА КОМАНД VM DTMF. (продолжение)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			114.

VM Command Set

2.			NEXT.

LV-MSG:H

3.			Ввести номер сигнала DTMF.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Номер команды сигнала может быть до 16 цифр, и состоять 0-9, *, #, FLASH, PAUSE.

- FLASH доступно только для LV-MSG и GETMSG команд сохраняя “H”, что означает “Home Position” (исходная позиция).

- Если “H” сохраняется для LV-MSG номер почтового ящика программируется в [609] или номер абонента будет послан к VM порту. Если некоторые коды требуются перед и после кода идентификации вставьте “Н” между кодами. Если ничто не сохранено, “Н” будет работать.

- Если “*Н” сохранено для GETMSG номер почтового ящика программируется в [609] или номер абонента будет послан к следующему порту “*”.

115

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРОВЕРКИ ДАННЫХ СИСТЕМЫ.

Используется для того чтобы регулировать время для проверки  данных системы. Каждый день в запрограммированное время, выполняется регулирование данных.

ВЫБОР	Часы		1-12,

Минуты	00-59,

АМ/РМ	До полудня / После полудня.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

1:00 АМ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			115.

Adjust Time

2.			NEXT.

1:00 AM

3.			Ввести часы.

4.			.

5.			Ввести минуты.

6.			.

7.			SELECT для выбора АМ или РМ.

8.			STORE.

9.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

116

ДЕМОНСТРАЦИЯ ROM ВЕРСИИ.

Дисплей покажет (например):

P011A 30101A

Дата

Версия

ВЫБОР	Номер системы	KX-TD816 - 0,

KX-TD1232 - 0(ведущий) / 1(ведомый).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не установлено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			116.

ROM Version

2.			NEXT.

System NO?

3.			Ввести номер системы.

дисплей покажет ROM версию.

4.			SELECT для выбора номера системы.

5.			END.

2.	Программирование времени.

200

ВРЕМЯ ОТМЕНЫ УДЕРЖАНИЯ.

Устанавливается максимальное время удержания. Когда оно подходит к концу, удерживающему абоненту посылается сигнал предупреждения с интервалом 15 секунд или, если он положил трубку, у него звенит звонок.

ВЫБОР	Время: 0...240 секунд ( 0 - время удержания не ограничено).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

60 секунд

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			200.

Hold Recall Time

2.			NEXT.

Time: 60 sec

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

201

ОТМЕНА ПЕРЕВОДА ВЫЗОВА.

Устанавливается число звонков, после которых переведенный вызов будет возвращен обратно ( 1 звонок - 5 секунд ). Вызов возвращается, если абонент, на которого переведен вызов, не отвечает.

ВЫБОР	Число звонков: 3...48

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

12 звонков

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			201.

Transfer Recall

2.			NEXT.

Time:12 rings

3.			Ввести число звонков.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

202

ЗАДЕРЖКА НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ВЫЗОВА.

Устанавливается число звонков, после которых вызов будет переведен на указанного абонента ( автоматический перевод вызова: абонент не отвечает; абонент занят или не отвечает).

ВЫБОР	Число звонков: 1...12 ( 1 звонок - 5 секунд)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

3 звонка

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			202.

No Answer Time

2.			NEXT.

Time: 3 rings

3.			Ввести число звонков.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Это время также используется для перехвата вызова. Если на входящие DISA вызова предназначенные для перехвата вызова в течении установленного времени нет ответа обращение будет разъединено.

203

ВРЕМЯ ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВА.

Устанавливается число звонков для линии перехвата. Если с внешней линии идет вызов, и никто не отвечает на заданное количество звонков, то вызов переводится на заданного абонента.

ВЫБОР	Число звонков: 3...48

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

12 звонков

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			203.

Intercept Time

2.			NEXT.

Time: 12 rings

3.			Ввести число звонков.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Если абонент установил автоматический перевод вызова (не отвечает), то отсчет времени перехвата начнется после этого перевода. См. [ 409 ], [ 410 ]

- Пустыми данные оставлять нельзя.

204

ВРЕМЯ ДО ВЫЗОВА С ПОДНЯТИЕМ ТРУБКИ.

Устанавливает время для вызова. Если телефонный пользователь снимает телефонную трубку, запрограммированная сторона вызывается по истечении данного времени.

ВЫБОР	Время: 1 - 5 секунд.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

1 секунда.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			204.

Pickup Dial Time

2.			NEXT.

Time: 1 sec

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Это время дает пользователю возможность набрать цифры прежде чем процесс автоматического вызова вступит в силу.

205

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗГОВОРА EXT - CO.

ВЫБОР	Минуты: 1...64

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

10 минут

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			205.

CO Dur. Time

2.			NEXT.

Time:10 min

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Включение режима ограничения времени разговора производится в программе    [502 ].

- Это время не может равняться нулю или оставаться пустым.

206

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗГОВОРА CO - CO.

ВЫБОР	Минуты: 1...64

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

10 минут

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			206.

CO-CO Dur. Time

2.			NEXT.

Time: 10 min

3.			Ввести время

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

207

ВРЕМЯ ДО НАБОРА ПЕРВОЙ ЦИФРЫ НОМЕРА.

Устанавливается промежуток времени между выходом на внешнюю линию и набором первой цифры номера. По истечении этого времени, если абонент не начал набирать номер, отключается прием DTMF набора.

ВЫБОР	Время: 5...120 секунд

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

10 секунд

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			207.

1st Digit Tiме

2.			NEXT.

например: Time: 10 sec

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

208

МЕЖЦИФРОВАЯ ПАУЗА.

Устанавливается максимальное время между вводом цифр набора номера. При превышении этого времени отключается прием DTMF набора.

ВЫБОР	Время: 5...30 секунд

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

10 секунд

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			208.

Inter Digit Time

2.			NEXT.

Time: 10 sec

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

209

ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАБОРА НОМЕРА.

Установка времени, в течение которого осуществляется автодозвон.

ВЫБОР	Число попыток автодозвона: 1...30

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

10 раз

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			209.

Redial Times

2.			NEXT.

Attempt:10

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Интервал времени между попытками автодозвона устанавливается в программе [210].

- Пустыми данные оставлять нельзя.

210

ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОВТОРАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАБОРА НОМЕРА.

ВЫБОР	Секунды: 3...120 (*10)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

60 секунд

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			210.

Interval Time

2.			NEXT.

Time: 60 sec

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Число попыток дозвона устанавливается устанавливается в программе [210].

- Пустыми данные оставлять нельзя.

211

ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА НАБОРА

Устанавливается задержка начала набора после занятия внешней линии.

ВЫБОР	Время: 0...40 (х100) миллисекунд (0...4000 миллисекунд)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

0 миллисекунд

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			211.

CO Dial Start

2.			NEXT.

Time: 000 msec

3.			Ввести время (0...40).

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

212

УЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА.

Устанавливается время между окончанием набора номера и началом отсчета продолжительности разговора по внешней линии. Информация о продолжительности разговора записывается в систему учета АТС.

ВЫБОР	Время: 0...60 секунд

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

0 секунд

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			212.

SMDR Durat Time

2.			NEXT.

Time: 0 sec

3.			Ввести время.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- При входящем вызове отсчет времени начинается без задержки.

- Пустыми данные оставлять нельзя.

213

ВРЕМЯ ДО ОТВЕТА DISA.

Установка числа звонков до ответа особенности DISA.

ВЫБОР	Время: 0...6 звонков.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

1 звонок.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			213.

DISA Delayed Ans

2.			NEXT.

Time: 1 rings

3.			Ввести количество звонков.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

214

ПРОДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ DISA.

Установка максимально допустимого времени запроса DISA СО-СО. Первоначально время запроса СО-СО ограничено в [206]. Однако, пользователь DISA может продлевать время запроса после тональных сигналов предупреждения,  нажимая любую клавишу. Этот параметр устанавливает продолжительность периодов продления времени.

ВЫБОР	Время: 0...7 минут.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

3  минуты.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			214.

DISA Prolng Time

2.			NEXT.

Time: 3 min

3.			Ввести время продления.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Пустыми данные оставлять нельзя.

215

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СООБЩЕНИЯ.

Установка максимально допустимого времени регистрации для исходящих сообщений.

ВЫБОР	Время: 0 / 16 / 32 / 64 секунды.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

32, 0, 32, 0  секунд.

(OGM1	32,

OGM2	0,

OGM3	32,

OGM4	0)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			215.

OGM Time

2.			NEXT.

OGM: 32, 0, 32, 0

3.			SELECT  для выбора времени.

4.			- для выбора параметра.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Имеются три доступных сообщения:

- OGM1: используется для DISA сообщения 1,

- OGM2: используется для DISA сообщения 2,

- OGM3: используется для будильника,

- OGM4: резерв.

- Общее время сообщений не может превышать 64 секунды.

3.	Программирование уровней ограничения и автоматического выбора маршрута.

300

ОГРАНИЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ БЫСТРОГО НАБОРА.

Вводятся или отменяются ограничения при наборе номера из памяти АТС (100 номеров; система быстрого набора).

ВЫБОР	ENABLE (нет ограничений)

DISABLE (ограничения)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Disable (ограничения)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			300.

SPD Override

2.			NEXT.

Override:Disable

3.			SELECT для установки или отмены ограничений.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Для отмены ограничений выберите ENABLE.

301-305

НОМЕРА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ НАБОРА.

Вводятся телефонные номера в каждом уровне ограничения, запрещенные для набора.

301 -  ограничения в уровнях 2...6.

302 -  ограничения в уровнях 3...6.

303 -  ограничения в уровнях 4...6.

304 -  ограничения в уровнях 5,6.

305 -  ограничения в уровне 6.

ВЫБОР	Число телефонных номеров:	01...20

Телефонный номер:		максимум 7 цифр

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все номера не запомнены

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			301...305.

TRS Deny LVL-2

2.			NEXT.

Location NO?

3.			Порядковый номер или NEXT.

01:Not Stored

4.			Запрещенный номер.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- В запрещенном номере запоминаются 0...9 и *(любая цифра).

- В программах [ 306 ]...[ 310 ] запоминаются номера, на которые запрет не распространяется. В программах [ 500 ], [ 501 ] устанавливается уровень ограничения для каждого класса обслуживания.

306-310

НОМЕРА, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ЗАПРЕТА.

Запоминаются телефонные номера, которые можно набрать, несмотря на запрет в [301 ]...[ 305 ].

ВЫБОР	Число телефонных номеров:	1...5

Телефонный номер:		максимум 7 цифр

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все номера не запомнены

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			306...310.

TRS Excp LVL-2

2.			NEXT.

Location NO?

3.			Порядковый номер (1...5) или NEXT.

1:Not Stored

4.			Телефонный номер.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- В телефонном номере запоминаются 0...9, *. Знак "*" воспринимается как любая цифра.

311

НОМЕРА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАУЗОЙ

Запоминаются номера, при опознании которых АТС автоматически вводит паузу и отменяет ограничения на набор этого номера.

ВЫБОР	Порядковый номер:	01...20

Телефонный номер:	максимум 7 цифр

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все номера не запомнены

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			311.

Special Carrier

2.			NEXT.

Location NO?

3.			Порядковый номер (01...20) или NEXT.

01:Not Stored

4.			Телефонный номер.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- В телефонном номере запоминаются 0...9, *(любая цифра).

312

РЕЖИМ ARS.

Позволяет вам включать или выключать режим ARS. Если разрешается режим ARS, он выбирает наименее дорогой маршрут для запроса CO-линии.

ВЫБОР	On / Off.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Off.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			312.

ARS Mode

2.			NEXT.

ARS : Off

3.			SELECT для включения и выключения.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Если выбран режим "Off", вместо ARS действует особенность  “Автоматический доступ к линии”.

- Программы [313]-[331] используются для программирования ARS.

313

ВРЕМЯ ARS.

Назначается время четырех интервалов времени ARS. Возможно разбить день на четыре часовых пояса так, чтобы в течение того времени была отобрана наименее дорогая линия. Согласно обслуживанию предлагаемому вашими путями введите стартовое время каждой зоны.

ВЫБОР	Интервалы:	Time-A / Time-B / Time-C / Time-D.

Время:		1..12 / Disable (запрещено).

AM / PM До полудня / После полудня.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Time-A - 8:00 АМ; Time-B - 5:00 РМ;

Time-C - 9:00 РМ; Time-D - Disable.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			313.

ARS Mode

2.			NEXT.

Time-A: 8:00 AM

3.			Введите часы.

4.			.

5.			SELECT для выбора АМ или РМ.

6.			STORE.

7.			END.

УСЛОВИЯ

- Данные пустыми быть не должны.

313-321

ВВОД ДВИЖЕНИЯ ARS ДЛЯ ПЛАНА 1-8.

Вводя номер каждого плана продвижения вы начинаете процесс определения группы СО-линий используемых маршрутами для вызовов.

| Программа | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Эти восемь планов используются, чтобы анализировать номер набираемый пользователем  и решать маршрут запроса. Если пользователь набирает номер зарегистрированный в плане 1 для запроса планируется направление 1.

ВЫБОР	Номер 01..50 максимально 7 цифр.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не установлено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			313-321.

ARS Leading PL-1

2.			NEXT.

Location NO? -

3.			Введите номер.

01: Not Stored

4.			Введите номер движения.

5.			STORE.

6.			END.

322-329

ПЛАНЫ МАРШРУТОВ ARS 1-8.

Назначается группа СО-линий и план модификации используемый для каждого плана маршрута и графика времени.

Вводя номер каждого плана продвижения вы начинаете процесс определения группы СО-линий используемых маршрутами для вызовов.

| Программа | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ВЫБОР	Время:					A / B / C / D,

Группы СО-линий:			1-8,

Номер таблицы модификации:	1-8.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не установлено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			322-329.

ARS Route PL-1

2.			NEXT.

A: G M, G M, G M

3.			Введите номер группы СО-линий.

4.			.

5.			Введите номер таблицы модификации.

6.			 для ввода номера группы СО-линии.

7.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- До трех групп CO-линий и планов модификации может быть назначено для каждого графика времени. Номер группы CO-линий и номер таблицы модификации должны быть введены вместе. Самый высокий приоритет номера группы CO-линий и номер таблицы модификации введен сначала (слева направо).

330

МОДИФИКАЦИЯ ARS, УДАЛЕНИЕ ЦИФРЫ .

Определяется как набранный номер должен быть изменен перед посылкой на СО-линию. Вы можете удалять цифры из начала набираемого номера.

ВЫБОР	Таблицы модификации номеров:	1-8.

Номер удаляемой цифры:		0-9.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все таблицы модификации - 0.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			330.

ARS Modify Remov

2.			NEXT.

Modify Table?

3.			Введите номер таблицы модификации.

1 : 0

4.			Введите номер удаляемой цифры.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Имеется восемь таблиц модификации. Каждая таблица имеет номер цифры для удаления.

331

МОДИФИКАЦИЯ ARS, ДОБАВЛЕНИЕ НОМЕРА.

Определяет, как набранный номер должен быть изменен перед посылкой на СО-линию. Цифры добавляются к началу набранного номера.

ВЫБОР	Таблицы модификации номеров:	1-8.

Добавляемый номер	:		мах.20 цифр.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не установлено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			331.

ARS Modify Add

2.			NEXT.

Modify Table?

3.			Введите номер таблицы модификации.

1 :

4.			Введите добавляемый номер.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Имеется восемь таблиц модификации каждой из которых можно давать номер, который будет добавлен.

4.	Программирование внешних линий.

400

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ.

ВЫБОР	Внешние линии: 	KX-TD816   01...08,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232 01...24,

* (*=все внешние линии)

Connect (соединена)

No Connect (не соединена)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все внешние линии соединены

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			400.

CO Connection

2.			NEXT.

Сo Line NO?

3.			Номер внешней линии или NEXT.

CO01:Connect

4.			SELECT - подключение или отключение внешней линии.

5.			STORE.

6.			END.

401

НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ВНЕШНИХ ЛИНИЙ.

ВЫБОР	Номер внешней линии: KX-TD816   01...08 ,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232 01...24 ,

* (*=все внешние линии)

Номер группы:		  1...8

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

| Внешняя линия | Группа |
| --- | --- |
| CO1 | TRG1 |
| CO5 | TRG5 |
| СO2 | TRG2 |
| CO6 | TRG6 |
| CO3 | TRG3 |
| CO7 | TRG7 |
| CO4 | TRG4 |
| CO8 | TRG8 (для KX-TD816) |
| CO8...CO24 | TRG8 (дляKX-TD1232) |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			401.

Тrunk Group Asn

2.			NEXT

CO Line NO?

3.			Номер внешней линии или NEXT.

CO1:TRG1

4.			Номер группы

5.			STORE.

6.			END.

402

ВЫБОР СПОСОБА НАБОРА НОМЕРА ПО СО-ЛИНИИ.

Каждая СО-линия может быть запрограммирована для набора сигналов DTMF, импульсных посылок или блокировки вызова.

DTMF: 	Тональные или импульсные сигналы вызова номера абонентом преобразовываются в тональные сигналы и передаются на СО-линию.

Pulse: 	Тональные или импульсные сигналы вызова номера абонентом преобразовываются в импульсные сигналы и передаются на СО-линию.

Call blocking: Если ваша CO-линия может получать и DTMF и импульсные сигналы в то время как вы переключились на пульс, выберите этот режим. При вызове номера на линии телефоном с тональным набором, СО-линии посылаются только импульсные сигналы.

ВЫБОР	Номер СО-линии: KX-TD816	01...08 ,* (*=все линии)

KX-TD1232	01...24 ,* (*=все линии)

DTMF / Pulse / C.Block

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

| Модель. | Способ набора. |
| --- | --- |
| KX-TD816BX/ML/NZ, KX-TD1232(D)BX/ML/NZ | Все СО-линии - Pulse. |
| KX-TD816C/HK/NL, KX-TD1232C/HK/NL/(D)X | Все СО-линии - DTMF. |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			402.

CO Dial Mode

2.			NEXT

CO Line NO?

3.			Номер внешней линии или NEXT.

CO01:DTMF

4.			SELECT  для выбора режима набора.

5.			STORE.

6.			END.

402

ВЫБОР СПОСОБА НАБОРА НОМЕРА ПО СО-ЛИНИИ. (продолжение)

УСЛОВИЯ

- Если назначен режим DTMF установка времени DTMF осуществляется в программе [404].

- Если назначен режим PULSE или Call Blocking установка скорости импульсного набора осуществляется в программе [403].

- Установка отношения пульс/перерыв в программе [990-17].

- Установка межцифровой паузы в программе [990-21].

403

ВЫБОР СКОРОСТИ ИМПУЛЬСОВ.

Набор по CO-линии в режиме “Pulse” и “Call blocking” установленного в программе [402] может иметь два типа скорости импульсов: 10 pps (низко) и 20 pps (высоко). Эта программа устанавливает скорость импульсов для каждого набора по СО-линий в режимах “Pulse” и “Call blocking”.

ВЫБОР	Номер СО-линии: KX-TD816	01...08 ,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232	01...24 ,

* (*=все внешние линии)

10pps / 20pps

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все СО-линии - 10 pps.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			403.

Pulse Speed

2.			NEXT

CO Line NO?

3.			Номер CO-линии или NEXT.

CO01:10pps

4.			SELECT  для выбора скорости набора.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Требуемая скорость импульсов определена линией PBX или CO.

- Установка отношения пульс/перерыв в программе [990-17].

- Установка межцифровой паузы в программе [990-21].

404

ВРЕМЯ DTMF.

Набор по CO-линии в режиме “DTMF” установленного в программе [402] может иметь два типа. Эта программа устанавливает продолжительность сигналов DTMF в режиме“DTMF”.

ВЫБОР	Номер СО-линии: KX-TD816	01...08 ,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232	01...24 ,

* (*=все внешние линии)

80 / 160.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все СО-линии - 80.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			404.

DTMF Time

2.			NEXT

CO Line NO?

3.			Номер CO-линии или NEXT.

CO01:80 msec

4.	SELECT  для выбора продолжительности сигналов.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Требуемая продолжительность сигналов DTMF определена линией PBX или CO.

405

УСТАНОВКА ОБНАРУЖЕНИЯ ВХОДЯЩИХ СИГНАЛОВ СРС.

Назначается минимальная продолжительность ожидания сигнала CPC на входящих запросах по CO-линиям. Если запрограммировано, система разъединяет линию при обнаружении CPC сигнала.

ВЫБОР	Номер СО-линии: KX-TD816	01...08 ,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232	01...24 ,

* (*=все внешние линии)

Disable / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

| Модель | Установлено |
| --- | --- |
| KX-TD816 BX/HK/ML/NZ KX-TD1232(D)BX/HK/ML/NZ(D)X | Все СО-линии - Disable |
| KX-TD816C KX-TD1232C | Все СО-линии - 400 мс |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			405.

CPC Detection

2.			NEXT

CO Line NO?

3.			Номер CO-линии или NEXT.

CO01:400 msec

4.	SELECT  для выбора продолжительности сигналов.

5.			STORE.

6.			END.

406

НАЗНАЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫЗОВОВ.

Назначение идентификации вызывающих по СО-линии вызовов.

ВЫБОР	Номер СО-линии: KX-TD816	01...08 ,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232	01...24 ,

* (*=все внешние линии)

Enable / Disable.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все СО-линии - Disable.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			406.

Caller ID Asn

2.			NEXT

CO Line NO?

3.			Номер CO-линии или NEXT.

CO01:Disable

4.	SELECT  для выбора продолжительности сигналов.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Установка номеров идентификации осуществляется в программе [110].

- Установка имен идентификации осуществляется в программе [111].

407-408

НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ 1:1.

Назначение входящего вызова с внешней линии только на одного абонента.

ВЫБОР	Номер внешней линии:	KX-TD816 - 01...08,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232 - 01...24,

* (*=все внешние линии)

Внутренний номер:		2...4 цифры

DISABLE (запрет)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все внешние линии	DISABLE

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			407 или 408.

DIL 1:1 Asn Day

2.			NEXT.

CO Line NO?

3.			Номер внешней линии или NEXT.

CO 01:Disable

4.			Номер внутреннего абонента.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Установка номеров абонентов осуществляется в программе [003] а плавающих номеров в программе [813].

- Если внешняя линия также задействована в программах [603], [604], то программы [407], [408] их отменяют.

409, 410

ЛИНИЯ ПЕРЕХВАТА.

Если с внешней линии идет вызов, и никто не отвечает на заданное количество звонков, то вызов переводится на назначенного внутреннего абонента.

ВЫБОР	Группы внешних линий:	1...8,

* (* = все группы)

Внутренний номер:		2...4 цифры

DISABLE (нет перевода)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все группы внешних линий - DISABLE

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			409 (день) или 410 (ночь).

TRG Intercpt Day

2.			NEXT.

TRK GRP NO?

3.			Номер группы внешних линий (1...8) или NEXT.

TRG1:Disable

4.			Ввести номер внутреннего абонента.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Установка номеров абонентов осуществляется в программе [003] а плавающих номеров в программе [813].

- Программа [ 401 ] используется для установки групповых СО-линий.

411

УСТАНОВКА КОДА С ПАУЗОЙ

Устанавливается код, после которого АТС автоматически вставляет паузу. Код используется при наборе по внешней линии. Например, если ваша АТС подключена не к городским линиям, а к другой учрежденческой станции, и для выхода в город надо два раза набирать "9" - используйте эту программу.

ВЫБОР	Группы внешних линий:	1...8,

* (*= все группы)

Код:					1 или 2 цифры

(максимум 4 кода)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все группы внешних линий - Не запомнено

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			411.

TRG Host PBX NO

2.			NEXT.

TRK GRP NO?

3.			Ввести номер группы внешних линий или NEXT.

TRG1:  ,  ,  ,

4.			Ввести код.

TRG1:01,  ,  ,

5.			Для ввода следующего кода для этой же группы нажать  и ввести код и т.д.

6.			STORE.

7.			END.

УСЛОВИЯ

- См. [401], [412].

412

ВРЕМЯ ПАУЗЫ.

Пауза автоматически вставляется после выхода на внешнюю линию, при нажатии кнопки PAUSE на цифровом телефоне.

ВЫБОР	Группа внешних линий:	1...8,

* (*= все группы)

Время:				1.5

2.5

3.5

4.5 секунд

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все группы внешних линий - 1.5 c

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			412.

TRG Pause Time

2.			NEXT.

TRK GRP NO?

3.			Ввести номер группы внешних линий или NEXT.

TRG1:1.5 sec

4.			SELECT для выбора времени.

5.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- В программе [411] назначаются групповые СО-линии.

413

КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ОТБОЙ (FLASH).

Устанавливается продолжительность сигнала "кратковременный отбой" (FLASH).

ВЫБОР	Группа внешних линий:	1...8,

* (*= все группы)

Время (миллисекунды):	Disable (запрет)

80 / 96 / 112 / 200 /300

400 / 500 / 600 / 700 / 800

900 /1000 / 1100 / 1200

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все группы внешних линий - 600 ms

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			413.

TRG Flash Time

2.			NEXT.

TRK GRP NO?

3.			Ввести номер группы внешних линий (1...8) или NEXT.

TRG: 600 msec

4.			SELECT для выбора времени.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Если выбрано "Disable", длительность сигнала "кратковременный отбой" устанавливается в программе [414 ] "Время разъединения".

- В программе [411] назначаются групповые СО-линии.

414

ВРЕМЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ (ОТБОЙ).

ВЫБОР	Группа внешних линий:	1...8,

* (*= все группы)

Время:				1.5

4.0 сек

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все группы внешних линий - 1.5 сек

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			414.

TRG Discnct Time

2.			NEXT.

TRK GRP NO?

3.			Ввести номер группы внешних линий (1...8) или NEXT.

TRG:1.5 sec

4.			SELECT для выбора времени.

5.			STORE.

6.			END.

415

УСТАНОВКА ОБНАРУЖЕНИЯ ИСХОДЯЩИХ СИГНАЛОВ СРС.

Позволяет или запрещает обнаружение сигнала CPC при исходящих вызовах в течении установленного времени. Если разрешено, система разъединяет линию с исходом времени установленного в программе 405 при обнаружении сигнала CPC.

ВЫБОР	Номер СО-линии: KX-TD816	01...08 ,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232	01...24 ,

* (*=все внешние линии)

Enable / Disable.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Disable

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			415.

CO Outgoing Asn

2.			NEXT

CO Line NO?

3.			Номер CO-линии или NEXT.

CO01:Disable

4.	SELECT  для выбора продолжительности сигналов.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Некоторые CO могут посылать CPC-сигнал в течение вызова номера, и попытка запроса может быть закончена. Если CO-линия такого типа, выберите DISABLE.

416

ПОИСК АБОНЕНТА.

Разрешается или запрещается поиск абонента.

ВЫБОР	Номер СО-линии: KX-TD816	01...08 ,

* (*=все внешние линии)

KX-TD1232	01...24 ,

* (*=все внешние линии)

Regular (нет обнаружения) / Reverse (обнаружение).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Regular

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			416.

Reverse Circuit

2.			NEXT

CO Line NO? 

3.			Номер CO-линии или NEXT.

CO01:Regular

4.	SELECT  для выбора продолжительности сигналов.

5.			STORE.

6.			END.

5.Программирование классов сервиса.

500-501

УРОВНИ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Программа вводит ограничения для каждого класса обслуживания в дневном и ночном режимах.

| Уровень | Виды ограничений |
| --- | --- |
| 1 | Без ограничений. |
| 2 | Запрещены номера для уровня 2 и разрешены исключенные из запрета для уровней 2...6. |
| 3 | Запрещены для уровней 2, 3 и разрешены для уровней 3...6. |
| 4 | Запрещены для уровней 2...4 и разрешены для уровней 4...6. |
| 5 | Запрещены для уровней 2...5 и разрешены для уровней 5 и 6. |
| 6 | Запрещены для уровней 2...6 и разрешены для уровня 6. |
| 7 | Только внутренняя связь. |
| 8 | Можно вызвать только оператора. |

ВЫБОР	Класс обслуживания:	1...8 , * (*=все классы обслуживания)

Номер уровня:		1...8

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все классы обслуживания - Уровень 1 - День/Ночь

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			Адрес программы (500 - день, 501 - ночь).

TRS Level Day

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Класс обслуживания или NEXT.

COS1:1

4.			Номер уровня ограничения.

5.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- В программе [601] назначается класс сервиса для абонентов.

502

ВКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ СОЕДИНЕНИЯ EXT-CO.

Определяются классы обслуживания, в которых ограничено время соединения.

ВЫБОР	Номер класса обслуживания: 1...8,

* (*=все классы обслуживания)

Disable (не ограничено)

Enable (ограничено)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все классы обслуживания - Disable

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			502.

CO Durat. Limit

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Номер класса обслуживания или NEXT.

СOS1:Disable

4.			SELECT для установки или отмены ограничения.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Продолжительность соединения устанавливается в программе [ 205 ].

- Классы сервиса для абонентов назначаются программе [601].

- Включение ограничения только для исходящих вызовов производится в программе [990-12].

503

ПЕРЕВОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ.

Определяется класс обслуживания, в котором разрешен перевод вызова на внешнюю линию.

ВЫБОР	Класс обслуживания:	1...8,

* (*=все классы обслуживания)

Enable(разрешено)

Disable (запрет)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все внешние линии - Enable (Разрешено)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			503.

Transfer to CO

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Класс обслуживания.

COS1:Enable

4.			SELECT для разрешения или запрета.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Классы сервиса для абонентов назначаются в программе [601].

504

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ.

Определяется класс обслуживания, в котором разрешен автоматический перевод вызова на внешнюю линию.

ВЫБОР	Класс обслуживания:	1...8,

* (*=все классы обслуживания)

Disable (запрет)

Enable (разрешено)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все классы обслуживания - Disable (Запрет)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			504.

Call FWD to CO

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Класс обслуживания или NEXT.

COS1:Disable

4.			SELECT для запрета или разрешения.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Классы сервиса для абонентов назначаются пограмме [601].

505

ВХОЖДЕНИЕ В РАЗГОВОР ДВУХ АБОНЕНТОВ.

Определяется класс обслуживания, в котором разрешено вхождение в разговор двух абонентов третьей стороной.

ВЫБОР	Класс обслуживания:	1...8,

* (*=все классы обслуживания)

Disable (запрет)

Enable (разрешено)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все классы обслуживания - Disable (Запрет)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			505.

Busy Override

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Класс обслуживания или NEXT.

4.			SELECT для выбора запрета или разрешения.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Классы сервиса для абонентов назначаются в программе [601].

506

ЗАПРЕТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАНЯТОМУ АБОНЕНТУ.

Определяется класс обслуживания, в котором абонент может установить запрет на несанкционированное подключение к своему разговору третьей стороны.

ВЫБОР	Класс обслуживания:	1...8,

* (*=все классы)

Disable (запрет)

Enable (разрешено)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все классы обслуживания - Enable (Разрешено)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			506.

Busy Over. Deny

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Номер класса обслуживания или NEXT.

COS1:Enable

4.			SELECT - разрешение или запрет.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Классы сервиса для абонентов назначаются в программе [601].

507

ОТМЕНА РЕЖИМА "НЕ БЕСПОКОИТЬ".

Определяется класс обслуживания, в котором можно вызвать абонента, установившего режим "не беспокоить".

ВЫБОР	Класс обслуживания:	1...8,

* (*=все классы обслуживания)

Disable (запрет)

Enable (разрешено)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все классы обслуживания

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			507.

DND Override

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Класс обслуживания или NEXT.

COS1:Disable

4.			SELECT для выбора запрета или разрешения.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Классы сервиса для абонентов назначаются в программе [601].

508

КОД УЧЕТА.

Для каждого класса обслуживания назначается один из трех режимов ввода кода учета:

По выбору; запрос на все вызовы; запрос на отмену ограничений.

По выбору: код вводится, если надо записать вызов в систему учета АТС. 	Запрос на все вызовы: код надо вводить всякий раз, когда делается вызов по внешней линии.

Запрос на отмену ограничений: код вводится для временной отмены ограничений (увеличить продолжительность разговора, набрать запрещенный номер и т.д.).

ВЫБОР	Класс обслуживания:	1...8,

* (*= все классы)

Option (по выбору)

Verify - All (запрос на все вызовы)

Verify - Toll (запрос на отмену ограничений)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все классы обслуживания - Option

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			508.

Call Accounting

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Ввести номер класса обслуживания (1...8) или NEXT.

COS1:Option

4.			Нажатием SELECT выбрать режим ввода кода.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Классы сервиса назначаются в программе [601].

- Коды доступа для режимов ограничения определяются в программе [105].

6.Программирование абонентов системы.

600

РАЗБИЕНИЕ XDP ПОРТОВ.

В абонентском комплекте аналоговой и цифровой линиям присваиваются разные номера (увеличивается число абонентов АТС). При этом цифровой и аналоговый телефоны работают независимо.

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816   01...16,

* (*=все абоненты)

KX-TD1232 01...64,

* (*=все абоненты)

Disable (запрет)

Enable (разрешено)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все абоненты - Disable (Запрет)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			600.

XDP Assign

2.			NEXT.

Jack NO?

3.			Абонент или NEXT.

#01:Disable

4.			SELECT - разрешение или запрет.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Если абонентский комплект используется для подключения консоли быстрого набора (DSS порт) - "Disable".

- Если для абонента установлено "Enable", то нумерация будет следующей:  (пример) 115 - цифровой телефон; 215 - аналоговый телефон.

601

КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Класс обслуживания определяет возможности, предоставляемые абонентам.

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816		01...16 ,

* (-1/-2)

KX-TD1232	01...64 ,

* (-1/-2)

(*=все абоненты,

-1=первый абонент,

-2=второй абонент)

Класс обслуживания:		1...8

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все абоненты-1/2 - Класс обслуживания 1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			601.

COS Assign

2.			NEXT.

Jack No?

3.			Абонент или NEXT.

#01-1:COS1

4.			Класс обслуживания.

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Каждому классу сервиса присваиваются свои возможности и ограничения в программах [500]-[508], [991].

- В программе [811] назначается класс сервиса для каждого кода пользователя DISA.

602

НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ВНУТРЕННИХ АБОНЕНТОВ.

Внутренние абоненты разбиваются на группы (для осуществления групповых вызовов, перехвата вызовов и т.д.).

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816		01...16, * (-1/-2),

KX-TD1232	01...64, * (-1/-2)

(*= все абоненты,

-1 = первый абонент,

-2 = второй абонент)

Абонентская группа:		1...8

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все абоненты -1/2 - Абонентская группа 1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			602.

EXT Group Asn

2.			NEXT.

Jack NO?

3.			Абонент (01...64) или NEXT.

#01-1:EXG1

4.			Номер абонентской группы (1...8).

5.			STORE.

6.			END.

УСЛОВИЯ

- Каждый абонент может принадлежать только одной группе.

603-604

НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ 1:N (ДЕНЬ/НОЧЬ).

Вызов с внешней линии передается на более чем одного абонента.

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816		01...16 * (-1/-2)

KX-TD1232	01...64 * (-1/-2)

(*=все абоненты,

1=первый абонент,

2=второй абонент)

Номер внешней линии (вариант 1):

KX-TD816		01...08 * (*=все линии)

KX-TD1232	01...24 * (*=все линии)

Номер группы внешних линий (вариант 2):

1...8, * (* =все группы)

Disable (запрет),

Immdt (без задержки),

1RNG (задержка на 1 звонок),

3RNG (задержка на 3 звонка),

6RNG (задержка на 6 звонков),

NoRNG (не звенит)

В разных версиях программного обеспечения используются первый или второй варианты.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все абоненты-1/2 -

Все внешние линии(все группы внешних линий) - Immdt

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			Адрес программы (603 днем, 604 ночью).

DIL 1:N Asn Day

2.			NEXT.

Jack NO?

3.			Абонент или NEXT.

#01-1:CO01:Immdt

4.			Номер внешней линии или , или .

5.			SELEKT для выбора назначения или отмены звонков.

6.			STORE - запоминание.

7.			END.

605-606

НАЗНАЧЕНИЕ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ (ДЕНЬ/НОЧЬ).

Каждому абоненту назначается исходящая внешняя линия.

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816		01...16, * (-1/-2)

KX-TD1232	01...64, * (-1/-2)

(*=все абоненты,

1=первый абонент,

2=второй абонент)

Номер внешней линии:

KX-TD816		01...08, * (*=все линии)

KX-TD1232	01...24, * (*=все линии)

Enable (разрешено)

Disable (запрет)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все абоненты-1/2

Все внешние линии - Enable - День/Ночь

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			Адрес программы (605-день, 606-ночь)

CO Out Day

2.			NEXT

Jack NO?

3.			Абонент или NEXT.

#01-1:CO1:Enabl

4.			Номер внешней линии или , .

5.			SELEKT - разрешение или запрет.

6.			STORE

9.			END

607,608

ВЫЗОВ С ДОМОФОНА.

Назначаются абоненты, которым идет вызов с домофона.

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816		01...16, * (-1/-2)

KX-TD1232	01...64, * (-1/-2)

( *= все абоненты,

1= первый абонент,

2= второй абонент)

Номер домофона:

KX-TD816		1 и 2 (максимум 2 домофона)

KX-TD1232	1...4 (максимум 4 домофона)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Абонент 01-1 - Все домофоны;

Другие абоненты - нет вызова с домофонов - День / Ночь

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			607 (день) или 608 (ночь).

Doorphone in Day

2.			NEXT.

Jack NO?

3.			Абонент (01...64) или NEXT.

#01-1:1234

4.			Номер домофона.

5.			STORE.

6.			END.

609

КОДЫ ДОСТУПА РЕЧЕВОЙ ПОЧТЫ.

Назначается номер почтового ящика для каждого абонента, если программу 990-18 устанавливают в "free".

ВЫБОР	Абонент:	KX-TD816		01...16, * (-1/-2)

KX-TD1232	01...64, * (-1/-2)

( *= все абоненты,

1= первый абонент,

2= второй абонент)

Номер почтового ящика:	макс.16 цифр.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все порты - не установлено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			609.

Mailbox Id Code

2.			NEXT.

Jack NO?

3.			Абонент (01...64) или NEXT.

#01-1:Not Stored

4.			Номер почтового ящика.

5.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- Система поддерживает максимум 8 портов для соединения с VPS VM или AA портами.

- Номер почтового ящика может имеет максимум 16 цифр   0-9 и знаки *, #, PAUSE.

8.Программирование ресурсов.

800

SMDR, ПЕЧАТЬ СПИСКОВ ВХОДЯЩИХ/ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.

Используется для определения вызовов попадающих в распечатку SMDR.

ВЫБОР      Исходящие вызовы:	All (все вызовы)

Toll (только ограниченные вызовы) / Off (нет печати).

Входящие вызовы:	On (все вызовы)

Off (нет печати).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Исходящие вызовы - All,

Входящие вызовы - On.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			800.

Duration Log

2.			NEXT.

Outgoing : All

3.			SELECT для выбора режима.

4.			STORE.

5.			NEXT.

Incoming : On

6.			SELECT для выбора режима.

7.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- Необходимо соединить принтер с портом системы посредством кабеля EIA (RS-232C).

- После соединения принтера не нажимать кнопку RETURN в течении 10 секунд. Иначе печать осуществляться не будет.

- Если вы выберите “Toll” система будет печатать все исходящие вызова и вызова номеров сохраненных в программах [301]-[305].

801

ФОРМАТ SMDR.

Определяется формат страниц для печати SMDR.

ВЫБОР	Page length (длина страницы в строках)

4-99,

Scip perforation (промежуток между страницами в строках)

0-95.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Page length - 66,

Scip perforation - 0.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			801.

SMDR Format

2.			NEXT.

Page Length : 66

3.			Ввести число строк в странице.

4.			STORE.

5.			NEXT.

Skip Perf : 0

6.			Ввести число строк между страницами.

7.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- Название помещено в первые три строки на каждой странице.

802

ПЕЧАТЬ ДАННЫХ СИСТЕМЫ.

Запускает или останавливает печать данных системы. Печатаются все текущие запрограммированные данные системы.

ВЫБОР	Start / Stop

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не применено.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			802.

System Data Dump

2.			NEXT.

Print-Out:Start

3.			STORE.

Print-Out:Finish

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Необходимо соединить принтер с портом системы посредством кабеля EIA (RS-232C).

- После соединения принтера не нажимать кнопку RETURN в течении 10 секунд. Иначе печать осуществляться не будет.

- Вы можете остановить печать нажав на кнопку END когда отчеты напечатаются.

- Вы не можете начать печать сначала пока отчет не допечатается до конца.

803

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК.

Назначается источник музыки, используемый при удержании абонента и для фоновой музыки. Используются внутренний или внешние источники.

ВЫБОР	Hold / BGM

Номер источника:	KX-TD816 - 1 / не используется

KX-TD1232 - 1...4 / не используется

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Удержание и фоновая музыка -

Источник 1 (Music 1, внутренний)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			803.

Music Source Use

2.			NEXT для программировании музыки на удержании.

Hold:Music1

3.			Ввести номер музыкального источника.

4.			STORE.

5.			NEXT для программирования фоновой музыки.

BGM:Music1

6.			Ввести номер музыкального источника.

7.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- Системы кроме KX-TD816C и KX-TD1232С обеспечиваются внутренним музыкальным источником. Первоначально  для этих систем установлен музыкальный источник 1. В программе [990-20] выбирается источник музыки 1 или внутренний музыкальный источник.

- В программе [804] разрешается/запрещается BGM для оповещения.

804

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ФОНОВОЙ МУЗЫКИ.

Назначаются внешние громкоговорители для фоновой музыки. Включать и  выключать фоновую музыку может только оператор 1.

ВЫБОР	Номер внешнего громкоговорителя:

KX-TD816		1

KX-TD1232	1...4

Disable (запрещено)

Enable (разрешено)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Все внешние громкоговорители - Disable

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			804.

Ext-Pag BGM

2.			NEXT.

Pager NO?

3.			Номер громкоговорителя или NEXT.

Pager1:Disable

4.			Нажатием SELECT выбрать запрет или разрешение.

5.			STORE.

7.			END.

УСЛОВИЯ

- Оператор 1 назначается в программе [006].

- В программе [803] выбирается источник музыкального фона для BGM.

805

ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ.

Используется для устранения тонального сигнала подтверждения по оповещению. Установлено подтверждение - 2 сигнала перед началом объявления. Это программирование применяется ко всем внешним источникам.

ВЫБОР	On / Off

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

On

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			805.

Ext-Pag Ack-Tone

2.			NEXT.

Tone : On

3.			SELECT для выбора режима.

4.			STORE.

5.			END.

806-807

ПАРАМЕТРЫ EIA (RS-232C).

Назначаются параметры связи для интерфейса EIA (RS-232C) для порта 1 (для KX-TD816 и ведущей системы KX-TD1232) или 2 (для ведомой системы KX-TD1232).

New line code:Выберите код для вашего принтера или PC. Если ваш принтер или PC автоматически питает линию с переводом каретки, выберите "CR". Если нет, выберите "CR-LF".

Baud rate:	Код разряда baud указывает скорость передачи данных с системы на принтер или PC.

Word length:Код длины слова указывает, сколько бит составляют знак.

Parity:	Паритетный код указывает какой паритет используется для обнаружения ошибки в составляющих знака. Делайте соответствующий выбор в зависимости от требований вашего принтера или PC.

Stop bit:	Код бита остановки - указывает конец знака. Делайте соответствующий выбор в зависимости от требований вашего принтера или PC.

ВЫБОР	New line code:	CR+LF / CR,

Baud rate:		150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600,

Word length:	7 / 8,

Parity:		None / Mark / Space / Even / Odd,

Stop bit:		1 / 2.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

New line code:	CR+LF,

Baud rate:		9600,

Word length:	8,

Parity:		Mark,

Stop bit:		1.

806-807

ПАРАМЕТРЫ EIA (RS-232C). (продолжение)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			806 (для Порта1) или 807 (для Порта2).

RS232C Paramet. 1

2.			NEXT.

NL-Code:CR+LF

3.			SELECT для выбора режима.

4.			STORE.

5.			NEXT.

Baud Rate : 9600

6.			SELECT для выбора режима.

7.			STORE.

8.			NEXT.

Word Lengt : 8 bits

9.			SELECT для выбора режима.

10.		STORE.

11.		NEXT.

Parity : Mark

12.		SELECT для выбора режима.

13.		STORE.

14.		NEXT.

Stop Bit : 1bit

15.		SELECT для выбора режима.

16.		STORE.

17.		END.

УСЛОВИЯ

Следующие комбинации недействительны:

| Parity | Word Length | Stop Bit |
| --- | --- | --- |
| Mark | 8 | 2 |
| Space | 8 | 1 |
| Space | 8 | 2 |

809

РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ DISA.

Назначается режим секретности для вызывающих по СО-линии особенность DISA. Имеются два режима : “Не секретный” и “Секретная магистраль”(секретная СО-линия). “Не секретный режим” позволяет  абоненту доступ к СО-линии (при использовании особенности DISA) без набора кода пользователя. Режим “Секретная магистраль” требует от вызывающего функцию DISA абонента вводить код пользователя, установленный в программе [811] “Код пользователя DISA”, перед вызовом по СО-линии.

ВЫБОР	Non (Не секретный),

Trunk (Секретный).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Non

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			809.

DISA Security

2.			NEXT.

Security : Non

3.			SELECT для выбора режима.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- В программе [811] назначаются коды для DISA.

810

ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПРИ DISA.

Позволяет или запрещает тональный сигнал для функции DISA при СО-СО вызове. Разрешение тонального сигнала позволяет системе обнаруживать окончание вызова.

ВЫБОР	Enable (Разрешено),

Disable (Запрещено).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Enable

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			810.

DISA Tone Detect

2.			NEXT.

ToneDTC : Enable

3.			SELECT для выбора режима.

4.			STORE.

5.			END.

811

КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ DISA.

Назначаются коды пользователя DISA и классы сервиса соответствующие каждому коду. Класс сервиса соответствующий введенному коду пользователя определяет уровень ограничений при пользовании DISA.

ВЫБОР	Номера кодов пользователя DISA:	1..4,

Код пользователя DISA:			4 цифры,

Номер класса сервиса:			1..8.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Код 1 - 1111 - COS1,

Код2 - 2222 - COS1,

Код3 - 3333 - COS1,

Код4 - 4444 - COS1.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			811.

DISA User Code

2.			NEXT.

User Code NO?

3.			Ввести номер кода пользователя.

Code1 : 1111 COS:1

4.			Ввести код пользователя.

5.			- для ввода COS.

6.			Ввести номер COS.

7.			STORE.

8.			END.

УСЛОВИЯ

- В программе [809] устанавливается режим секретности DISA.

- Данные пустыми оставлять нельзя.

812

УСИЛЕНИЕ DTMF.

Выбирает, передает ли система сигналы DTMF непосредственно к CO-линии или повторяет сигналы DTMF для увеличения уровня. Это может быть выполнено для DISA при CO-CO запросе в течение вызова номера и-или в течение установленного запроса.

ВЫБОР	Dial (во время вызова),

Call  (во время установленного запроса),

Режим:	Repeat (повторение),

Through (через).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Dial и Сall - Repeat

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			812.

DISA DTMF Repeat

2.			NEXT.

Dial : Repeat

3.			SELECT для выбора режима.

4.			STORE.

5.			NEXT.

Call : Repeat

6.			SELECT для выбора режима.

7.			STORE.

8.			END.

813

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО НОМЕРА.

Назначаются плавающие номера для оповещения, DISA и модема. Эти номера могут использоваться также как и номера абонентов пользователями для доступа к системе.

ВЫБОР	Плавающие абоненты:

KX-TD816-	Pager1 (оповещение1),

KX-TD1232-	Pager1 / Pager2 / Pager3 / Pager4 /

DISA1 / DISA2 / MODEM.

Плавающие номера:	2..4 цифры.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

KX-TD816-	Pager1 - 196,

KX-TD1232-	Pager1 - 196, Pager2 - 197,

Pager3 - 296, Pager4 - 297,

DISA1 - 198, DISA2 - 298,

MODEM - 299.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			813.

FLT EXT NO

2.			NEXT.

Pager1 : EXT196

3.			Ввести плавающий номер.

4.			STORE.

5.			END.

УСЛОВИЯ

- Данные пустыми оставлять нельзя.

814

СТАНДАРТ МОДЕМА.

Назначается стандарт модема. Имеются два доступных стандарта BELL и CCITT.

ВЫБОР	BELL / CCITT.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

KX-TD1232(D)BX/HK/ML/NL/NZ/(D)X-	CCITT,

KX-TD1232C						BELL.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			814.

MODEM Standart

2.			NEXT.

MODEM : CCITT

3.			SELECT для выбора стандарта.

4.			STORE.

5.			END.

9.Программирование опций.

990

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.

Добавляет следующие пункты программирования (если требуется).

Область1.	Имеются 10 полей, доступных в области1 следующим образом.

| Пример дисплея | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поля | 10 | 9 | 8 |  | 7 |  | 6 | 5 | 4 | Неиспользовано |  |  |  | 3 | 2 | 1 |

Область2.	Имеются 13 полей, доступных в области2 следующим образом.

| Пример дисплея | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поля | Неисп.о |  | 26 | 22 | 21 |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |

Область3.	KX-TD816 -  1-8 поля соответствуют 1-8 CO-линиям.

KX-TD1232- 1-16 поля соответствуют 1-16 CO-линиям.

| Пример дисплея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № СО | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| № поля | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Область4.	KX-TD1232 17-24 поля соответствуют 17-24 CO-линиям.

| Пример дисплея | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № СО |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| № поля | Неиспользовано |  |  |  |  |  | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |

990

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. (продолжение)

Объяснение.

|  | Объяснение | Выбор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначается посылка музыкального фона или сигнал посылки вызова удерживаемому абоненту при переадресовке обращения. | 0 : сигнал посылки вызова. 1 : музыкальный фон. | 1 |
| 2 | Назначается результат кратковременного нажатия кнопки отбоя и уложения трубки при использовании СО-линии: удержание или разъединение. | 0 : удержание, 1 : разъединение. | 0 |
| 3 | Назначается результат нажатия кнопки “Flash” на системном телефоне при использовании СО-линии. | 0 : сигнал разъединения, 1: внешний доступ особенности. | 0 |
| 4 | Позволяет или запрещает слышимость шума СО-линии во время посылки на нее паузы. | 0 : разрешено; 1 : запрещено. | 1 |
| 5 | Результат быстрого нажатия отбойной кнопки (только для аналоговых телефонов) | 0 : удержание; 1 : разъединение. | 0 |
| 6 | Установка продолжительности DTMF сигналов, посланных Системой Обработки Сигналов (VPS). | 0 - 80 msec; 1 - 160 msec. | 0 |
| 7 | Установка времени ожидания системы после ответа Системы обработки сигналов (VPS) до посылки к ней DTMF сигналов. | 00 0.5 секунд, 01 1.0 секунд, 10 1.5 секунд, 11 2.0 секунд. | 10 |
| 8 | Установка времени ожидания системы после вызова Системой обработки сигналов (VPS) абонента до посылки к VPS DTMF сигналов. | 00 0.5 секунд, 01 1.0 секунд, 10 1.5 секунд, 11 2.0 секунд. | 10 |

990

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. (продолжение)

|  | Объяснение | Выбор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Assigns to turn off the message waiting lamp. Assigns whether the system or the VPS turns off the Message Waiting lamp when the user hears a message recorder in a mailbox. | 0 : system, 1 : VPS. | 0 |
| 10 | Assigns to start the Automated Attendant Service when an outside call is received on the Voice Mail by FWD or IRNA. Assigns whether the system starts the AA Service or not if a CO call is directed to VPS by Call Forwarding or Intercom Routing. If “start” is assigned, the “AA-SVC” code programmed in programm 114 is transmitted to the voice mail port and the Follow On ID function does not work. | 0 : не старт, 1 : старт. | 0 |
| 11 | Назначается абонент которому будет возвращено переведенное обращение в случае неответа стороны перевода. | 0 : переводящий абонент, 1 : оператор-1. | 0 |
| 12 | Назначается ограничение времени обращения к СО-линии либо на исходящие вызова либо на входящие и исходящие вызова. | 0 : все обращения; 1 : исходящие вызовы. | 0 |
| 13 | Назначается или запрещается тональный сигнал подтверждения при организации трехсторонней конференции и при выходе из нее одной стороны. | 0 : запрещено; 1 : разрешено. | 1 |
| 14 | Определяется будут ли набранные * и # проверены в соответствии c ограничениями. | 0 : нет проверки, 1 : проверка. | 1 |

990

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. (продолжение)

| 15 | Назначается разрешение или запрет функции FLASH в течение получения вызова по СО-линии заблокированным абонентом. | 0 : запрещено, 1 : разрешено. | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Позволяется отменять тональный сигнал 3 при использовании следующих особенностей: оповещение, ответ на вызов по оповещению, снятие с удержания, снятие с парковки. | 0 : запрещено, 1 : разрешено. | 1 |
| 17 | Назначается отношение Импульс / Пауза при импульсном наборе по СО-линии. | 0 : 60%, 1 : 67%. | 1 |
| 18 | Assigns if the Mailbox ID is substituted by the extension number or it is programmable(free). | 0 : номер абонента, 1 : свободно. | 0 |
| 19 | Назначаются показания индикатора цифрового телефона при скоростном наборе станции. | 0 : имя, 1 : номер. | 0 |
| 20 | Назначается источник музыки-1 для удерживаемых абонентов и музыкального фона. | 0 : внутренний источник, 1 : внешний источник. | 1 |
| 21 | Назначается межцифровая пауза при использовании импульсного набора по СО-линии. | 00 630 мсек, 01 830 мсек, 10 1030 мсек. | 01 |
| 22 | Назначается частота тональных сигналов набора внутренней связи. | 0 : нормально, 1 : отличительно. | 0 |
| 23 | Назначается уровень сигнала при обращении к СО-линии (1-24 линии). | 0 : 0 dB, 1 : -3 dB. | 0 |
| 24 | Предотвращается или позволяется вызов Автоматического дежурного (AA) порта из VPS к другому AA порту. | 0 : запрет, 1 : разрешение. | 0 |

990

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. (продолжение)

|  | Объяснение | Выбор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Ограничивается или разрешается осуществление импульсного набора в течение запроса CO. | 0 : ограничение, 1 : нет ограничения. | 1 |
| 26 | Выбирается абоненту время обнаружения сигнала. | 0 : 84-1000 мсек, 1 : 204-1000 мсек. | 1 |

ВЫБОР	Код области:	01 / 02 / 03 / 04.

Номер поля:	1-22 (для области 1 и 2),

23-25 (для области 3 и 4).

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

См. таблицу.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			990.

System Add Inf.

2.			NEXT.

Area NO?

3.			Набрать номер области.

4.			- и - для выбора поля.

5.			1 и 0 для выбора режима работы.

6.			STORE.

7.			END.

991

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.

Устанавливается число цифр, позволенных набирать в течение запроса СО-линии каждому COS (поле 1). И позволяет или запрещает особенность “Следуй за мной” каждому COS (поле 2).

| Пример дисплея | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поля | Неиспользуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |

ВЫБОР	Номер COS:	1-8, *(все COS),

Номер поля:	1 или 2,

Выбор для поля 1:

0000: нет лимита, 0001: 1цифра,0010: 2 цифры,0011: 3 цифры,

0100: 4 цифры,     0101: 5 цифр, 0110: 6 цифр,   0111: 7 цифр,

1000: 8 цифр,        1001: 9 цифр, 1010: 10 цифр, 1011: 11 цифр,

1100: 12 цифр,      1101: 13 цифр,1110: 14 цифр,1111: 15 цифр,

Выбор для поля 2:

0 : запрещено,

1 : разрешено.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Поле 1 все COS : 0000,

Поле 2 все COS : 1.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			991.

COS Add Inf.

2.			NEXT.

COS NO?

3.			Набрать номер COS.

1111111111110000

4.			 и  для выбора поля.

5.			1 и 0 для выбора режима работы.

6.			STORE.

7.			END.

992

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.

Предусматривается будущее использование. Процедуры программирования здесь только показываются.

ВЫБОР	Номер группы СО-линий:	1-8, *(все CO),

ПЕРВОНАЧАЛЬНО

Не применимый.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1.			992.

TRG Add Inf.

2.			NEXT.

TRK GRP NO?

3.			Набрать номер группы CO-линий.

1111111111111111

4.			 и  для выбора поля.

5.			1 и 0 для выбора режима работы.

6.			STORE.

7.			END.

Приложение.

ВВОД СИМВОЛОВ.

| Шаг 2. |  | Soft-1 | Soft-2 | Soft-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1. |  | (SHIFT) | (SHIFT) | (SHIFT) |
| 1 | В/регистр | Q | Z | ! |
|  | Н/регистр | q | z | ? |
| 2 | В/регистр | A | B | C |
|  | Н/регистр | a | b | с |
| 3 | В/регистр | D | E | F |
|  | Н/регистр | d | e | f |
| 4 | В/регистр | G | H | I |
|  | Н/регистр | g | h | i |
| 5 | В/регистр | J | K | L |
|  | Н/регистр | j | k | l |
| 6 | В/регистр | M | N | O |
|  | Н/регистр | m | n | o |
| 7 | В/регистр | P | R | S |
|  | Н/регистр | p | r | s |
| 8 | В/регистр | T | U | V |
|  | Н/регистр | t | u | v |
| 9 | В/регистр | W | X | Y |
|  | Н/регистр | w | x | y |
| 0 | В/регистр |  | , | : |
|  | Н/регистр | . | ‘ | ; |
| * | В/регистр | / | - | < |
|  | Н/регистр | + | = | > |
| # | В/регистр | $ | & | ( |
|  | Н/регистр | % | @ | ) |

ТОНАЛЬНЫЕ И ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ.