Содержание

Расположение органов управления	5

Дисплей базового блока	6

Значки	6

Подготовка к  эксплуатации	7

Установка аккумуляторов в трубку	7

Cоединения	7

Заряд аккумуляторов	8

Срок службы аккумуляторов	9

Включение/выключение телефона	9

Установка режима набора номера	10

Установка громкости и мелодии звучания вызывного звонка переносного телефона	10

Установка мелодии звучания звонка	11

Установка громкости вызывного звонка базового блока	11

Осуществление телефонных вызовов	12

Набор с контролем номера.	12

Громкость звука в трубке (во время разговора)	12

Повторный набор последнего номера	13

Повторный набор одного из 10 последних набранных номеров	13

Удаление телефонного номера из списка повторного набора	13

Ответ на вызовы	14

Временное отключение звонка трубки	14

Быстрый набор	14

Запись в память быстрого набора	14

Справочная карточка.	15

Стирание номеров быстрого набора	15

Набор номеров быстрого набора	15

Дополнительные функции	15

Функция ввода паузы в последовательность набора	15

Установка длительности паузы	15

Временный переход на частотный (TONE) способ набора	16

Вызов трубки с базового блока	16

Блокировка клавиатуры трубки	16

Сигнальная клавиша (R)	16

Перечень программируемых функций	17

Порядок программирования функций	17

Установка системного кода	18

Системный код для переносного телефона	18

Системный код базового блока	18

Непосредственный вызов.	19

Установка режима непосредственного вызова	19

Изменение прямого телефонного номера	19

Отключение режима непосредственного вызова	19

Набор прямого номера	19

Блокировка набора внешних номеров	20

Выключение блокировки набора внешних номеров	20

Ограничение набора отдельных номеров (групп номеров)	20

Отмена ограничения набора для переносного телефона	21

Удаление кодовой комбинации, ограничивающей набор	21

Выбор индикации на дисплее во время разговора	21

Автоматический выбор маршрута.	22

Запоминания кода выхода в альтернативную телефонную сеть и кода(кодов) города(региона).	23

Дополнительные функции	24

Сигналы подтверждения нажатия клавиш	24

Сигнал о выходе за пределы зоны радиосвязи	24

Сигнал предупреждения о разряде аккумуляторов	24

Возврат к предварительным установкам параметров	25

Использование дополнительных переносных телефонов и дополнительных базовых блоков	26

Использование нескольких переносных телефонов	26

Использование нескольких базовых блоков	26

Регистрация	27

Регистрация переносных телефонов на базовом блоке	27

Выбор доступа к  базовому блоку	27

Отмена регистрации переносного телефона.	28

Отмена регистрации базового блока	29

Вид индикации на дисплее в дежурном режиме	29

Варианты приёма внешнего вызова	29

Установка вызова на определённый телефон(телефоны)	30

Установка вызова на один телефон	30

Установка общего вызова	31

Использование внутренних вызовов	31

Вызов всех переносных телефонов с базового блока	31

Вызов между переносными телефонами	31

Передача внешнего вызова с одного переносного телефона на другой	32

Конференц-связь	33

Установка сигнала ожидания вызова	33

Замена аккумуляторов	33

Выбор типа аккумуляторов.	33

Меры безопасности при работе с аккумуляторами	34

Закрепление зажима на переносном телефоне	35

Снятие зажима с трубки	35

Типичные проблемы и их устранение(прежде чем обратиться за помощью)	35

Важные инструкции по безопасности	37

Важная информация.	38

Важные замечания относительно правильного использования и зарядки Ni-Cd (Ni-MH) аккумуляторов.	39

Перед началом использования

Благодарим Вас за покупку Вашего нового цифрового радиотелефона фирмы Панасоник.

Запишите, чтобы в последующем ссылаться на эту информацию:

Серийный номер______________ Дата покупки__________________

Название и адрес дилера_____________________________________

Принадлежности (входят в комплект)

| Блок питания | Телефонный кабель |  |  | Аккумуляторы (3 шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крышка отсека аккумуляторов |  | Зажим |  |  |
| Для лучшей работы аппарата. |  |  |  |  |
| Зарядка аккумуляторов. Никель-кадмиевые аккумуляторы трубки являются перезаряжающимися. Установите аккумуляторы (стр. 7) в трубку, и зарядите их (или приблизительно 4 часа перед начальным использованием (стр. 8) |  |  |  |  |

Размещение базового  блока.

Для распространения сигналов между базовым аппаратом и трубкой используются радиоволны. Для увеличения расстояния, при котором трубка работает без помех, рекомендуется расположить аппарат:

###### Расположение органов управления

Базовый блок

Трубка

| Дисплей базового блока (Показана вся возможная индикация) ##### Значки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Если символ высвечивается постоянно, то трубка находится в зоне действия радиосвязи с базовым блоком. Если символ мигает, то – вне зоны действия радиосвязи с базовым блоком. |  |
|  | Если символ высвечивается постоянно, то трубка используется для разговора (или осуществляет вызов), если символ мигает – производится вызов данной трубки другим внутренним абонентом. |  |
|  | Если символ высвечивается постоянно, то базовый блок занят (ведётся разговор по внешней линии), если символ мигает - поступает вызов от внешнего абонента. |  |
|  | Включён режим непосредственного вызова (стр.19). |  |
|  | Включена блокировка вызовов (см. стр.20 ). |  |
|  | Аппарат находится в режиме программирования параметров. |  |
|  | Аккумуляторы заряжены полностью (см. стр.9 ). |  |
| Пояснение символов, появляющихся на дисплее: |  |  |
|  | Во время набора номера была нажата кнопка паузы ( ). |  |
|  | Была нажата сигнальная кнопка ( R ). |  |
|  | Была нажата кнопка  в ходе набора номера. |  |
|  | Была нажата кнопка # в ходе набора номера. |  |

###### Подготовка к  эксплуатации

Установка аккумуляторов в трубку

Установите в трубку аккумуляторы из комплекта поставки, как показано на рисунке. Закройте крышку отсека аккумуляторов. Если Вы неправильно установите аккумуляторы, трубка не будет работать.

Cоединения

Произведите соединения, как показано на рисунке.

- Используйте только блок питания Раnasonic KX-TCA9CE или KX-TCA11CE. Блок питания должен оставаться подключённым к розетке постоянно. При работе он может нагреваться. Это нормально.

- Не перепутайте гнёзда подключения шнура питания и телефонного провода, ибо это может привести к порче аппарата.

- Во время отключения питания телефон работать не будет. Рекомендуется подключить обычный телефон к той же самой линии, чтобы иметь возможность его использования при отключении электропитания.

| Заряд аккумуляторов Чтобы полностью зарядить аккумуляторы трубки положите трубку в гнездо базового блока на 4 часа перед первым использованием. Загорается индикатор заряда. |  |
| --- | --- |

На дисплее постоянно отображается индикация степени заряда:

| Степень заряда |  | Полный заряд |  | Половина ёмкости | Незначит. заряд |  |  | Полностью разряжены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Когда во время эксплуатации трубки начинает мигать индикация , а во время разговора каждые 15 секунд раздаётся звуковой сигнал, снова зарядите аккумуляторы. Срок службы аккумуляторов Если аккумулятор полностью заряжен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы |  | Никель-кадмиевые аккумуляторы (NiCd, входят в комплект) |  |  | Никель-металлгидридные аккумуляторы (NiCH) |  |  |  |
|  | В режиме разговора |  | Около 6 часов |  |  | Около 12 часов |  |  |  |
|  | В режиме ожидания |  | Около 65 часов |  |  | Около 130 часов |  |  |  |

- Срок службы батарей сильно зависит от условий эксплуатации и от окружающей температуры.

- Раз в месяц протирайте мягкой тканью зарядные контакты, иначе аккумуляторы не будут заряжаться надлежащим образом При необходимости делайте это чаще.

- Когда аккумуляторы полностью заряжены, нет необходимости  класть трубку на базовый блок, пока не замигает индикатор заряда. Это продлит срок службы аккумуляторов.

- Опасности “перезарядить” батарею не существует.

- В данном телефоне могут также использоваться никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMH) типа ААА.

- При замене аккумуляторов Вы должны планировать выбор определенного типа аккумуляторов см. стр.

- О мерах безопасности при использовании аккумуляторов см. стр.35 .

Включение/выключение телефона

| Продолжительно нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (). |  |
| --- | --- |
| Сначала на дисплее на короткое время выводится вся возможная индикация, а затем он принимает следующий вид, указанный на рисунке. В нижней строке отоб- |  |
| ражается номер базового блока, с которым в настоящее время связан переносной телефон. Для режима готовности (дежурного режима) Вы можете выбрать один из трёх возможных вариантов индикации (см. стр. 29): или отображение номера базового блока (как в нашем случае), или отображение внутреннего номера переносного телефона, или пусто. |  |

Выключение переносного телефона

Продолжительно нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (), до звукового сигнала.

Индикация с дисплея пропадает. В таком состоянии переносной телефон не может принимать поступающие вызовы. Вы не сможете выключить переносной телефон, если он находится в режиме программирования. В таком случае, его сначала надо перевести в дежурный режим (режим готовности к приёму вызовов), а затем уже выключать.

Установка режима набора номера

Перед использованием следует установить режим набора номера, используемый в Вашей телефонной сети (импульсный набор номера – PULSE или частотный (тональный) – TONE). Предварительно установлен частотный режим набора (фабричная установка).

| 1. Нажмите кнопку режима программирования , затем нажмите кнопку INT. |  |
| --- | --- |
| 2. Нажмите кнопку 3. |  |

3. Введите системный код базового блока. Предварительная установка системного кода: “0000”. Если Вы изменяли системный код (см. стр.19), то надо ввести то значение, которое Вы установили.

4. Нажмите кнопку 1. На дисплее будет отображена текущая установка: 1 – частотный (TONE) набор, 2 – импульсный набор.

5. Если Вы хотите установить импульсный набор (применяется в общественных телефонных сетях России), то нажмите кнопку 2, если хотите установить частотный набор, то нажмите кнопку 1.

6. Для окончания процедуры нажмите кнопку .

Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

- Если в шаге 3 будет введён неправильный системный код, то будут поданы 5 звуковых сигналов. Введите правильный системный код.

- При помощи кнопки , Вы можете выйти из режима программирования в любой момент. Для изменения параметра надо будет впоследствии начинать программирование с пункта 1.

Установка громкости и мелодии звучания вызывного звонка переносного телефона

Вы можете запрограммировать желательную для Вас громкость и мелодию звучания вызывного звонка переносного телефона.

Перед программированием, убедитесь, что переносной телефон включён и находится в дежурном режиме (см. стр. 9).

Установка громкости звонка

Возможны шесть ступеней громкости звонка (1 – самая низкая, 6 – самая высокая). Предварительно установлено: “3”. Если громкость

| отключена, трубка не звонит. 1. Нажмите кнопку режима программирования . |  |
| --- | --- |

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите функцию 22 (на дисплее отображается, как “F22”).

| 3. Нажмите OK. Действующая установка отображается на дисплее. (На рисунке приведён пример, когда действующим является уровень громкости 3.) |  |
| --- | --- |

4. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужный уровень громкости.

- При каждом нажатии кнопки, звучит вызывной звонок установленной громкости, на дисплее также отображается уровень громкости.

- Чтобы отключить громкость (т.е. звонок), кнопкой ▼ удалите все символы   с дисплея. На дисплей будет выведена индикация: “bELL OFF” (“Звонок отключён”).

5. Для окончания процедуры нажмите кнопку .

Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в состояние дежурного режима. Если Вы отключили звонок, то на дисплее остаётся индикация: “bELL OFF” (“Звонок отключён”).

Установка мелодии звучания звонка

Имеется 6 различных мелодий звонка. Предварительно установлена первая (1).

1. Нажмите кнопку режима программирования .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите функцию 23 (на дисплее отображается, как “F23”).

| 3. Нажмите OK. Действующая установка отображается на дисплее. (На рисунке приведён пример, когда действующей является мелодия 1.) |  |
| --- | --- |

4. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужную мелодию.

- При каждом нажатии клавиши звучит звонок выбранной мелодии, на дисплее отображается соответствующая индикация.

- Вы также можете установить этот параметр, используя цифровые кнопки от 1 до 6.

5. Для окончания процедуры нажмите кнопку .

Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Установка громкости вызывного звонка базового блока

Можно установить три степени громкости звонка базового блока: 1 – тихо, 2 – средне, 3 – громко. Предварительная установка: 2. Если Вы отключите громкость, то базовый блок звонить не будет.

Перед программированием, убедитесь, что переносной телефон включён и находится в дежурном режиме (см. стр. 9).

| 1. Нажмите кнопку режима программирования , затем нажмите кнопку INT. |  |
| --- | --- |
| 2. Нажмите кнопку 2 дважды. Действующее значение отобразится на дисплее (1 – тихо, 2 – средне, 3 – громко, 0 – отключено) На рисунке приведён пример, когда действующим |  |

является среднее значение громкости.

3. Нажмите цифровую кнопку, соответствующую нужной Вам установке (1, 2, 3 или 0). После нажатия кнопки прозвучит звонок установленной громкости, на дисплее отобразится соответствующая индикация.

4. Для окончания процедуры нажмите кнопку .

Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

###### Осуществление телефонных вызовов

Убедитесь, что переносной телефон включён (см. стр.9).

1. Нажмите кнопку .

2. Наберите номер телефона. Набранный телефонный номер отображается на дисплее. Через несколько секунд начинается отображение продолжительности разговора.

3. После разговора нажмите кнопку  или положите трубку в гнездо базового блока. Телефон возвращается в дежурный режим.

Набор с контролем номера.

1. Наберите номер телефона. Набранный телефонный номер отображается на дисплее.

- Если Вы ошиблись при наборе и хотите исправить номер, то нажимайте кнопку С (при каждом нажатии удаляется одна цифра, начиная с последней). Вы можете сразу удалить весь номер, для этого продолжительно нажмите С.

2. Нажмите кнопку . Через несколько секунд начинается отображение продолжительности разговора.

3. После разговора нажмите кнопку  или положите трубку в гнездо базового блока. Телефон возвращается в дежурный режим.

- Если после нажатия кнопки  Вы слышите звуковой сигнал, и символ “антенна” () на дисплее мигает, то значит Вы слишком далеко от базового блока. Подойдите ближе и попробуйте снова.

- Вы можете запрограммировать отображение на дисплее либо стоимости разговора, либо продолжительности разговора, либо набранного телефонного номера (см. стр. ).

Громкость звука в трубке (во время разговора)

Можно установить три уровня громкости: LOW (низкая), MEDIUM (средняя) или HIGH (высокая). Предварительно установлено MEDIUM.

| Во время разговора установите нужную громкость при помощи кнопок ▼ и ▲. Действующая установка отображается на дисплее на несколько секунд. (На рисунке |  |
| --- | --- |

приведено отображение низкого уровня громкости звука.) Далее на дисплее вновь начинает отображаться продолжительность разговора.

ИЛИ

когда телефон находится в дежурном режиме:

1. Нажмите кнопку режима программирования .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите функцию 6 (на дисплее отображается, как “F6”). Нажмите OK.

| 3. Действующая установка отображается на дисплее. (На рисунке приведено отображение низкого уровня громкости звука.) |  |
| --- | --- |

3. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужный уровень громкости.

4. Нажмите кнопку режима программирования .

Повторный набор последнего номера

Для перенабора последнего набранного номера: нажмите кнопку , а затем кнопку . Последний набранный номер (24 символа) будет вновь набран.

Повторный набор одного из 10 последних набранных номеров

Аппарат сохраняет в памяти 10 последних набранных номеров в списке номеров повторного набора.

1. Нажмите кнопку . На дисплее отобразится последний набранный номер.

2. Выберите нужный номер при помощи кнопки.

Кнопками ▼  или ▲ Вы также можете переходить от одного номера к другому в списке номеров повторного набора.

Индикация: "- - - - - - - - - - " означает, что Вы достигли конца списка.

Чтобы выйти из режима просмотра списка номеров повторного набора продолжительно нажмите С.

3. Нажмите кнопку . Выбранный номер будет набран.

- Если Ваш телефон имеет импульсный способ набора, то любой номер, набранный после нажатия кнопки * не будет включен в список повторного набора.

Удаление телефонного номера из списка повторного набора

1. Нажмите кнопку режима программирования .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите “F9”. Нажмите OK.

3. Нажмите кнопку режима программирования .

- Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

###### Ответ на вызовы

Убедитесь, что телефон включён (стр. 9), в противном случае он не будет реагировать на поступающие вызовы. Для ответа на вызов:

Если трубка не находится в гнезде базового блока, то нажмите кнопку . Вы также можете нажать для ответа и любую из кнопок: 0-9, * или  #.

Или, если трубка находится в гнезде базового блока, то поднимите трубку.

Если Вы отключите громкости звонков трубки и базового блока, то при поступлении вызова они не будут звонить.

Временное отключение звонка трубки

Как только трубка начинает звонить нажмите и держите ▼.

| Звонок отключится и на дисплее появится индикация: "bELL OFF". При поступлении следующего вызова трубка вновь будет звонить. Вы не можете использовать эту |  |
| --- | --- |

функцию, если трубка находится в гнезде базового блока.

###### Быстрый набор

Запись в память быстрого набора

В аппарате имеется 20 ячеек быстрого набора.

Убедитесь, что телефон включён (стр. 9) и находится в дежурном режиме.

| 1. Кнопками ▼ или ▲, выберите нужную ячейку быстрого набора (00-19). Вы можете вводить номер и сразу после нажатия кнопки ▼ или ▲. |  |
| --- | --- |

2. Нажмите кнопку режима программирования .

3. Введите телефонный номер (до 24 символов).

| Если Вы ошиблись при наборе, то для исправления неправильной цифры кратковременно нажмите С. Цифры удаляются по одной, начиная с последней. |  |
| --- | --- |

Чтобы удалить весь номер продолжительно нажмите С.

4. Нажмите кнопку режима программирования .

Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в дежурный режим.

- Для ввода очередного номера быстрого набора повторите пункты 1-4.

- При необходимости ввести паузу в последовательность набора, в нужном месте нажмите кнопку . Нажатие этой кнопки засчитывается за одну цифру.

- Для выхода из режима программирования нажмите кнопку. После этого можно вводить новые номера быстрого набора, начиная с пункта 1 процедуры.

Справочная карточка.

Записанные в память номера быстрого набора или соответствующие им имена Вы можете записать на специальной справочной карточке и расположить её в удобном месте.

Стирание номеров быстрого набора

1. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужную ячейку быстрого набора (00-19). Вы также можете вводить номер  сразу после нажатия кнопки ▼ или ▲.

2. Нажмите кнопку режима программирования .

3. Нажмите С.

4. Нажмите кнопку режима программирования .

Набор номеров быстрого набора

1. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужную ячейку быстрого набора (00-19). Вы также можете вводить номер  ячейки сразу после нажатия кнопки ▼ или ▲. Если Вы хотите выйти из списка быстрого набора нажмите С.

2. Нажмите кнопку . Выбранный номер будет автоматически набран.

###### Дополнительные функции

Функция ввода паузы в последовательность набора

Если аппарат присоединён к офисной АТС (коммутатору), то после кода выхода на внешнюю линию (обычно, цифра 9) и непосредственно самим телефонным номером следует ввести паузу. Особенно это важно при наборе из памяти, чтобы избежать ошибок при наборе. Пауза определённой длины вводится в последовательность набора путём нажатия кнопки . Если кнопку нажать несколько раз, то в кратное количество раз увеличится продолжительность паузы.

Установка длительности паузы

Вы можете установить время паузы 3 или 5 секунд. Первоначальная установка 3 секунды.

Убедитесь, что телефон включён (стр. 9) и находится в дежурном режиме.

1. Нажмите кнопку режима программирования , затем нажмите кнопку INT.

2. Нажмите кнопку 3.

3. Введите системный код базового блока (см. стр.19). Предварительная установка для системного кода: 0000.

| 4. Нажмите кнопку 3. Действующая установка выводится на дисплей (1- 3 секунды (см.рис.), 2 - 5 секунд. 5. Для установки длительности паузы 5 се- |  |
| --- | --- |

кунд нажмите кнопку 2, или для для установки длительности паузы 3 секунды нажмите кнопку 1.

6. Нажмите кнопку режима программирования . Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в дежурный режим.

Если в пункте 3 Вы введёте неправильный системный код, то будет подано 5 звуковых сигналов. Введите правильный код.

Временный переход на частотный (TONE) способ набора

Если на Вашей линии постоянно используется импульсный набор, то при помощи данной функции Вы временно можете переключиться на частотный (TONE) способ набора. Это бывает нужно для управления автоответчиком, доступа к различному сервису (банковским сетям и т.д.). В процессе набора нажмите кнопку , с этого момента произошло переключение на частотный способ набора, можете набирать необходимые коды. После того, как Вы положите трубку способ набора вновь переключится на импульсный.

Вызов трубки с базового блока

Можно осуществить вызов трубки с базового блока (например, для того, чтобы найти потерявшуюся трубку или вызвать пользователя трубки).

1. Нажмите кнопку вызова . Индикатор вызова (внешней линии)

| на базовом блоке начнёт мигать. Индикация вызова на дисплее трубки будет мигать 60 секунд. Во время вызова от базового блока на дисплее трубки |  |
| --- | --- |

появляется индикация: "[ 0 ]".

2. Для завершения вызова нажмите кнопку вызова  на базовом блоке или кнопку  на трубке.

Блокировка клавиатуры трубки

Вы можете заблокировать клавиатуру трубки, чтобы исключить непред-

| намеренное нажатие клавиш (например, перед те, как класть трубку в карман или в сумку). В то время, как заблокирована клавиатура трубки возможен только прием поступающих вызовов. |  |
| --- | --- |

Для включения блокировки: когда трубка находится в дежурном режиме, продолжительно, до появления звукового сигнала нажмите кнопку . На дисплее появится индикация, приведённая на рисунке.

Отключение блокировки

Для отключения блокировки продолжительно (2 секунды) нажмите кнопку . Индикация режима блокировки пропадёт с дисплея.

- При выключении трубки (см. стр. 9), теряет силу установленная ранее блокировка клавиатуры.

Сигнальная клавиша (R)

Сигнальная клавиша может использоваться для доступа к некоторым дополнительным функциям, предоставляемым Вашей телефонной компанией, таких как ожидание вызова. Для получения дополнительной информации обратитесь в Вашу телефонную компанию. Если Ваш аппарат подключен к офисной АТС, то нажатие кнопки R, позволяет получить доступ к некоторым функциям главного коммутатора офисной АТС, таким как переадресация внешнего вызова.

###### Перечень программируемых функций

Далее приведён обзор программируемых функций. При программировании располагайте трубку недалеко от базового блока. За подробностями программирования обратитесь на страницы, указанные в обзоре. Перед программированием убедитесь, что телефон включён (стр. 9) и находится в дежурном режиме.

Порядок программирования функций

| В дежурном режиме дисплей имеет вид, изображённый на рисунке. |  |
| --- | --- |

А) Когда трубка находится в дежурном режиме:

1. Нажмите кнопку режима программирования .

2. Кнопками ▼ или ▲ выберите нужную функцию. Нажмите OK.

Ниже приведена таблица функций, программируемых таким образом.

| Код | Программируемая функция | Стр. |
| --- | --- | --- |
| F1 | Выбор доступа к базовому блоку | 28 |
| F21 | Сигналы подтверждения нажатия клавиш | 24 |
| F22 | Громкость звонка переносного телефона | 10 |
| F23 | Мелодия звонка переносного телефона | 11 |
| F24 | Функция ожидания вызова | 34 |
| F25 | Сигнал о выходе за пределы зоны связи | 24 |
| F26 | Сигнал предупреждения о разряде аккумуляторов | 25 |
| F31 | Вид индикации дежурного режима | 29 |
| F32 | Вид индикации во время разговора | 22 |
| F33 | Выбор типа аккумуляторов | 34 |
| F41 | Блокировка набора внешних номеров | 20 |
| F42 | Непосредственный набор | 19 |
| F5 | Установка системного кода переносного телефона | 18 |
| F6 | Громкость звука (при разговоре) | 12 |
| F70 | Отмена регистрации на базовом блоке | 29 |
| F71 | Регистрация на базовом блоке | 27 |
| F9 | Удаление номеров повторного набора | 13 |
| F0 | Сброс (возврат) параметров переносного телефона | 25 |

Б) Когда трубка находится в дежурном режиме:

| 1. Нажмите кнопку режима программирования , затем нажмите кнопку INT. Дисплей примет вид, указанный на рисунке. |  |
| --- | --- |

2. Нажмите кнопку, соответствующую номеру нужной функции.

Ниже приведена таблица функций, программируемых таким образом.

| Номер | Программируемая функция | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Варианты приема внешнего вызова | 30 |
| 2 | Громкость звонка базового блока | 11 |
| 3 | Установка режима набора номера Установка продолжительности паузы | 10 15 |
| 5 | Установка системного кода базового блока | 19 |
| 6 | Ограничение набора групп номеров | 20 |
| 7 | Отмена регистрации переносного телефона | 29 |
| 9 | Запоминание кода выхода в альтернативную телефонную сеть/кода(ов) городов | 17 |
| 0 | Сброс (возврат) параметров базового блока | 25 |

- Для прекращения процедуры программирования на любом этапе нажмите кнопку .

- Для возврата к предыдущему шагу программирования нажмите С.

###### Установка системного кода

Вы можете программировать 4-х цифровые системные коды отдельно для базового блока и переносного телефона. Предварительно оба этих кода имеют значение “0000”. Изменяя эти коды, Вы предотвращаете несанкционированное использование Вашего телефона посторонними лицами. Рекомендуем Вам хорошо запомнить значения этих кодов, если Вы изменяли их. Если Вы забудете их, то для восстановления доступа к аппарату Вам придётся обратиться в ближайший сервисный центр Panasonic.

Системный код для переносного телефона

Этот код будет Вам необходим для установки ряда параметров переносного телефона, таких как установка блокировки набора внешних номеров( стр.20 ), сброс установок в памяти переносного телефона (стр.25 ), отмена регистрации базового блока (стр.29 ).

| 1. Нажмите кнопку . 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F5”. Нажмите OK. |  |
| --- | --- |

3. Введите действующий системный код переносного телефона (предварительная установка – 0000).

| 4. Введите новый системный код дважды подряд. Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в состояние дежурного режима. |  |
| --- | --- |

- Если Вы ошиблись при наборе, то для исправления неправильной цифры кратковременно нажмите С. Цифры удаляются по одной, начиная с последней.

- Если в шаге 3 будет введён неправильный системный код, то будут поданы 5 звуковых сигналов. Введите правильный системный код.

Системный код базового блока

Системный код базового блока необходим для получения доступа ко всем важнейшим функциям аппарата.

1. Нажмите кнопку режима программирования , затем нажмите кнопку INT.

| 2. Нажмите кнопку 5. 3. Введите действующий системный код. Предварительная установка для системного кода: 0000. |  |
| --- | --- |
| 4. Введите новый системны код дважды подряд. Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в состояние дежурного режима. |  |

###### Непосредственный вызов.

Вы можете записать в память так называемый прямой телефонный номер и активизировать режим непосредственного вызова. В таком случае этот номер можно будет набрать нажатием кнопки .

Установка режима непосредственного вызова

После записи прямого телефонного номера аппарат автоматически переключается в режим непосредственного вызова. В этом режиме Вы можете только набирать номер, сохраненный в памяти непосредственного вызова.

1. Нажмите кнопку режима программирования .

| 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F42”. 3. Нажмите OK. Если Вы не хотите вводить прямой номер (текущий сохраненный номер тот же самый |  |
| --- | --- |

который Вы желаете  установить) то пропустите шаг 4.

4. Введите прямой телефонный номер (до 24 цифр). Если Вы ошиблись при наборе, то для исправления неправильной цифры кратковременно нажмите С. Цифры удаляются по одной, начиная с последней. Чтобы удалить весь номер продолжительно нажмите С.

5. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисп-

| лей вернётся в состояние дежурного режима. Кроме того на дисплее появляется дополнительный символ (человечек). |  |
| --- | --- |

Изменение прямого телефонного номера

Введите новый номер в пункте 4 процедуры, приведённой выше.

Отключение режима непосредственного вызова

1. Нажмите кнопку режима программирования .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите “F42”.

3. Нажмите OK.

4. Нажмите кнопку . Символ “человечек” пропадёт с дисплея.

Набор прямого номера

Убедитесь, что на дисплее есть символ “человечек”. Нажмите кнопку

. Прямой телефонный номер набирается автоматически.

###### Блокировка набора внешних номеров

Вы можете заблокировать осуществление внешних вызовов с Вашего переносного телефона, что предотвратит его несанкционированное использование. Приём вызовов будет осуществляться обычным образом. Предварительно данная функция отключена.

| 1. Нажмите кнопку . 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F41”. 3. Нажмите OK. |  |
| --- | --- |
| 4. Введите системный код переносного телефона (см. стр. 18). На дисплее появится действующая установка: 1 – включено, 0 (см. рис.) - выключено. |  |

5. Кнопками ▼ или ▲ выберите “включено”. Вы можете сделать это и по-другому: нажмите кнопку 1.

6. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисп-

| лей вернётся в состояние дежурного режима. Кроме того, на дисплее появляется дополнительный символ (перечёркнутая трубка). |  |
| --- | --- |

Выключение блокировки набора внешних номеров

В пункте 5 приведённой ранее процедуры выберите значение OFF “выключено” (или нажмите кнопку 0). Символ “перечёркнутая трубка” пропадёт с дисплея.

- Если Вы забыли системный код Вашего переносного телефона, пожалуйста обратитесь в ближайший сервисный центр Panasonic.

###### Ограничение набора отдельных номеров (групп номеров)

Вы можете ограничить набор определённых групп номеров с отдельного переносного телефона. Телефонные номера, начинающиеся с цифр, ограничивающих набор, не могут быть набраны.

Например, если комбинация “00”  назначена как ограничивающая, то международные звонки не могут быть осуществлены. Для каждого переносного телефона можно задать до 6 комбинаций, ограничивающих набор внешних номеров. В каждой комбинации может быть до 8 цифр. Установите ограничение набора для определенных переносных телефонов и соответствующие ограничивающие комбинации программированием. Предварительно ограничения не установлены. (OFF).

1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT.

2. Нажмите кнопку 6.

| 3. Введите системный код базового блока (см. стр.19). На дисплее отобразятся номера всех зарегистрированных переносных телефонов (например, 1 2 3 4 5 6). |  |
| --- | --- |
| 4. Наберите номера переносных телефонов, для которых хотите ввести ограничение набора номеров. Эти номера на дисплее начнут мигать (на рисунке это номера |  |

2 и 6). Если Вы хотите отменить ограничение набора для какого-то номера, то наберите его опять (номер на дисплее перестанет мигать).

| 5. Нажмите кнопку . На дисплее появится: 1-. |  |
| --- | --- |

6. Введите первую кодовую комбинацию, ограничивающую набор внешних номеров (до 8 цифр). Если Вы ошиблись при наборе, то для исправления неправильной цифры кратковременно нажмите С. Цифры удаляются по одной, начиная с последней. Чтобы удалить весь номер продолжительно нажмите С.

7. Нажмите кнопку . Прозвучит сигнал подтверждения. На дисплее появится: 2-. Вводите очередную кодовую комбинацию и нажимайте кнопку .

8. Нажмите кнопку . Прозвучит сигнал подтверждения и дисплей перейдёт в дежурный режим.

При попытке набора запрещённой комбинации соединение не уста-

| навливается, на дисплее мигает запрещённая к набору комбинация цифр (в примере – заблокирован набор двух нулей). |  |
| --- | --- |

Отмена ограничения набора для переносного телефона

Выполните пункты 1-3 процедуры, приведённой ранее. Введите номер телефона. Нажмите кнопку неоднократно до тех пор, пока трубка перейдет в дежурный режим.

Удаление кодовой комбинации, ограничивающей набор

Выполните пункты 1-4 процедуры, приведённой ранее. Нажмите кнопку  столько раз, чтобы выбрать ограничивающую комбинацию, которую Вы хотите отменить. После чего  нажмите кнопку С.  Нажмите кнопку неоднократно до перехода в дежурный режим.

Выбор индикации на дисплее во время разговора

Вы можете выбрать отображение на дисплее продолжительности разговора или набранного номера. Предварительная установка – отображение длительности разговора.

1. Нажмите кнопку режима программирования .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите “F32”. Нажмите OK. На дисплее появится действующая установка (1 – продолжительность,  0 – номер).

3. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужную установку. Вы можете выполнить установку и по-другому: нажав соответствующую цифровую кнопку (1 или 0).

4. Нажмите кнопку режима программирования . Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Примеры индикации дисплея во время разговора:

| Продолжительность: 1 час 30 мин 40 сек | Телефонный номер 1234567890 |
| --- | --- |

###### Автоматический выбор маршрута.

При ведении междугородних переговоров можно пользоваться услугами различных телефонных сетей (как государственных, так и коммерческих). Автоматический выбор маршрута (ARS) – это особенность, которая позволяет Вам выбирать альтернативную телефонную сеть, имеющую менее дорогую оплату при осуществлении междугородних разговоров. После оформления подписки на право пользования альтернативной телефонной сетью, запомните код выхода в эту сеть и затем сохраните  в памяти аппарата коды городов ( до 25 кодов) для которых расценки на обслуживание ниже, чем в телефонной сети общего назначения (государственной). Если один из таких кодов городов (регионов) будет набран, то будет использован код выхода в альтернативную телефонную сеть. При наборе Вам нет необходимости набирать этот код, он будет добавлен к номеру автоматически. Для избежания конфликтов в связи с выходом в альтернативную телефонную сеть, обязательно согласуйте вопрос с Вашей телефонной компанией.

Пример1.

Код выхода в альтернативную телефонную сеть: 01163.

Код города(региона): 069.

Набираемый номер: 069-12345 → посылаемый(коммутируемый) номер: 01163-069-12345.

Набираемый номер: 040-54321→ посылаемый(коммутируемый) номер: 040-54321.

Пример2.

Код выхода в альтернативную телефонную сеть: 01163.

Код города(региона): 04.

Набираемый номер: 0451-12345 → посылаемый (коммутируемый) номер: 01163-0451-12345.

Набираемый номер: 0431-54321→ посылаемый (коммутируемый) номер: 01163-0431-54321.

- Если вы не сохраните ни одного кода города (региона), все телефонные номера будут набираться без кода выхода в альтернативную телефонную сеть.

- Когда Вы набираете код города, не делайте больших пауз между набором цифр. Если будут такие паузы, то возможно Вы услышите тональный сигнал занятости и не будет возможности завершить набор номера. Для возвращения в дежурный режим нажмите  и попробуйте снова.

Запоминания кода выхода в альтернативную телефонную сеть и кода(кодов) города(региона).

Запоминание кода выхода в альтернативную телефонную сеть.

1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT.

2. Нажмите кнопку 9.

| 3. Введите системный код базового блока (см. стр.19). 4. Нажмите кнопку 1. Будет отображена текущая установка 0: OFF(отключено) – |  |
| --- | --- |

предварительная установка, 1: ON (включено).

5. Нажмите кнопку 1 для выбора ON.

6. Введите код выхода ( до семи цифр).

7. Нажмите кнопку. Вы услышите сигнал подтверждения. Для продолжения набором кода (кодов) городов, введите команду (нажмите кнопку) 2.

Для возвращения в дежурный режим нажмите кнопку  или подождите 60 секунд.

Отключение ARS-режима.

Выполните шаги 1-4, затем нажмите кнопку 0  для выбора OFF (отключено) в шаге 5. Когда закончите нажмите кнопку .

Запоминание кода (кодов) городов.

1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT.

2. Нажмите кнопку 9.

| 3. Введите системный код базового блока (см. стр.19). 4. Нажмите кнопку 2. 5. Введите код города ( до пяти цифр). |  |
| --- | --- |

6. Нажмите кнопку. Вы услышите сигнал подтверждения. Будет отображено “02”. Продолжайте вводить код другого города, введите следующий номер, затем нажмите .

7. Нажмите кнопку. Вы услышите сигнал подтверждения.

Для возвращения в дежурный режим нажмите кнопку  или подождите 60 секунд.

###### Дополнительные функции

Сигналы подтверждения нажатия клавиш

Если функция включена, то нажатие клавиш аппарата сопровождается соответствующим звуковым сигналом (сигнал вызова, сигнал подтверждения, сигнал ошибки). Предварительно данная функция включена(ON).

1. Нажмите кнопку .

| 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F21”. Нажмите OK. На дисплее появится действующая установка: 1(см. рис.) – включено, 0 - выключено. |  |
| --- | --- |

3. Кнопками ▼  или ▲ выберите “включено” (ON) или “выключено” (OFF). Вы можете сделать это и по-другому: нажмите кнопку 1 или 0.

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения (если включили функцию), и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Сигнал о выходе за пределы зоны радиосвязи

Если функция включена, то если Вы выходите из зоны радиосвязи с базовым блоком, то раздается звуковой сигнал. Предварительно данная функция выключена.(OFF).

1. Нажмите кнопку .

| 2. Кнопками ▼ или ▲, выберите “F25”. Нажмите OK. На дисплее появится действующая установка: 1 – включено, 0 (см. рис.) - выключено, предварительная |  |
| --- | --- |

установка.

3. Кнопками ▼ или ▲, выберите “включено” (ON) или “выключено”(OFF). Вы можете сделать это и по-другому: нажмите кнопку 1 или 0.

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Сигнал предупреждения о разряде аккумуляторов

Если функция включена, то при разряде аккумуляторов, подаётся предупреждающий звуковой сигнал (требуется зарядить аккумуляторы). Предварительно данная функция включена (ON).

1. Нажмите кнопку .

| 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F26”. Нажмите OK. На дисплее появится действующая установка: 1 – включено (ON), 0- выключено (OFF). |  |
| --- | --- |

3. Кнопками ▼  или ▲ выберите “включено” или “выключено”. Вы можете сделать это и по-другому: нажмите кнопку 1 или 0.

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

###### Возврат к предварительным установкам параметров

При выполнении этой функции возвращаются в исходное состояние следующие параметры и функции:

Для переносного телефона

| Функция (параметр) | Предварительная установка |
| --- | --- |
| Алгоритм поиска базового блока | Автоматический поиск |
| Сигналы нажатия клавиш | Включено |
| Громкость звонка | 3 (средняя) |
| Мелодия звонка | 1 |
| Сигнал выхода за зону радиосвязи | Выключено |
| Сигнал о разряде аккумуляторов | Включено |
| Индикация дежурного режима | Номер базового блока |
| Индикация во время разговора | Продолжительность разговора |
| Блокировка внешнего набора | Выключено |
| Непосредственный набор | Выключено |
| Прямой (непосредственный) номер | стёрт |
| Системный код | 0000 |
| Громкость звука при разговоре | средняя |
| Номера повторного набора | Все стёрты |

1. Нажмите кнопку .

| 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F0”. Нажмите OK. 3. Введите системный код трубки (см. стр.18). |  |
| --- | --- |

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Для базового блока

| Функция (параметр) | Предварительн. установка |  |
| --- | --- | --- |
| Вид внешнего вызова | Общий вызов |  |
| Способ набора | Частотный |  |
| Продолжительность паузы | 3 секунды |  |
| Код несущей частоты | Стёрт |  |
| Код(ы) регионов | Стёрты |  |
| Ограничение набора для переносных телефонов | Все стерты |  |
| Кодовые комбинации ограничения набора | Все стёрты |  |
| Системный код | 0000 |  |
| Громкость звонка | 2 (средняя) |  |
| 1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT. 2. Нажмите кнопку 0. 3. Введите системный код базового блока(см. стр.19). |  |  |

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

###### Использование дополнительных переносных телефонов и дополнительных базовых блоков

Использование нескольких переносных телефонов

На базовом блоке можно зарегистрировать и использовать до 6 переносных телефонов. При этом можно вести внутренние разговоры

| (переносной телефон - переносной телефон). Одновременно с внутренним разговором можно вести разговор с внешним абонентом с другого переносного телефона. Пример. На рисунке показан базовый блок с шестью зарегистрированными переносными телефонами. Возможна следующая ситуация: пер. телефон 1 и пер. телефон 3 осуществляют внутренний разговор, а с переносного телефона 2 ведётся разговор с внешним абонентом. |  |
| --- | --- |

Т- трубка (переносной телефон)

- Наименование дополнительно используемых переносных телефонов: KX-TCA101CEB. Набор функций аналогичен функциям телефона из комплекта поставки данного устройства. Дополнительно Вы можете приобрести зарядные подставки KX-TCA110CEB для переносных телефонов.

Использование нескольких базовых блоков

ББ – базовый блок.

Каждый переносной телефон можно зарегистрировать на нескольких (до 4-х) базовых блоках. Таким образом может быть расширена зона, в которой можно использовать каждый переносной телефон. При переходе переносного телефона из зоны действия одного базового блока в зону действия другого базового блока текущий разговор прерывается.

###### Регистрация

Регистрация переносных телефонов на базовом блоке

Каждый дополнительно приобретённый переносной телефон должен быть зарегистрирован на базовом блоке. Перед первым использованием переносного телефона следует зарядить его аккумуляторы в течение 4 часов.

Убедитесь, что переносной телефон включён и находится в дежурном режиме (см.стр.9). Если Вы не успели выполнить процедуру регистрации в течение 1 минуты, то нажмите кнопку для прекращения процедуры. Далее начните заново.

1. На базовом блоке: нажмите кнопку  и держите более 10 секунд, до тех пор, пока загорится индикатор вызова/внешней линии и будет подан сигнал подтверждения.

2. На переносном телефоне: нажмите кнопку .

| 3. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F71”. 4. Нажмите OK. На дисплее высвечиваются номера всех доступных базовых блоков. |  |
| --- | --- |

5. Нажмите цифровую кнопку, соответствующую нужному базовому

| блоку (от 1 до 4). Производится регистрация переносного телефона на выбранном базовом блоке. Во время регистрации на дисплее переносного телефона горит символ: - . |  |
| --- | --- |
| 6. Введите системный код (стр.19). 7. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся |  |

в состояние дежурного режима. Индикатор вызова/внешней линии на базовом блоке гаснет.

- Номер базового блока, с которым переносной телефон находится на связи может быть отображен в дежурном режиме (стр. 29).

- Переносной телефон находится на связи только с тем базовым блоком, чей номер отображается у него на дисплее. Это относится и к случаю, когда переносной телефон находится одновременно в области действия нескольких базовых блоков.

Выбор доступа к  базовому блоку

Автоматический доступ к базовому блоку

Переносной телефон автоматически выбирает зарегистрированный базовый блок.

- Если переносной телефон переместится в зону радиосвязи с другим базовым блоком, он теряет контакт с предыдущим базовым блоком и автоматически получает доступ к новому базовому блоку.

- Если он находится в зоне действия сразу нескольких базовых блоков, то связь будет организована с базовым блоком в порядке номеров зарегистрированных базовых блоков.

Доступ к определенному базовому блоку.

Вы можете выбрать только один из зарегистрированных базовых блоков (от 1 до 4). Вы можете выбрать базовый блок/телефонную линию через который вы будете делать осуществлять и получать вызовы.

Предварительно установлен автоматический доступ к  базового блока.

Для выбора нужного базового блока, проведите программирование следующим образом:

1. На переносном телефоне нажмите кнопку .

| 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F1”. 3. Нажмите OK. На дисплее высвечивается действующая установка: 0 - автоматический доступ к базовому блоку, |  |
| --- | --- |

от 1 до 4 – доступ к определенному базовому блоку с соответствующим номером. В примере на рисунке: автоматический доступ.

4. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужную установку. Вы можете сделать.

| это и по-другому: нажмите цифровую кнопку, соответствующую нужной установке (от 0 до 4). Номер выбранного базового блока мигает. На рисунке выбран базовый блок 1. |  |
| --- | --- |

5. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Отмена регистрации переносного телефона.

Каждый переносной телефон может отменить свою собственную регистрацию или регистрацию другого переносного телефона.

1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT.

| 2. Нажмите кнопку 7. 3. Введите системный код базового блока (см. стр.19). На дисплее отображаются номера зарегистрированных переносных |  |
| --- | --- |

телефонов.

| 4. Наберите номер телефона. Регистрацию которого Вы хотите отменить. Номер выбранного переносного телефона начнет- |  |
| --- | --- |

мигать (в примере это переносной телефон 6). Если Вы допустили ошибку, введите номер (номера) телефона снова.

5. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Отмена регистрации базового блока

Если другой переносной телефон в то время, когда Вы проводили отмену его регистрации на базовом блоке (см. предыдущий раздел) находился вне зоны радиосвязи с этим базовым блоком и/или был выключен, то номер базового блока сохранится в переносном телефоне, регистрация которого отменена. Поэтому Вам необходимо отменить на этом переносном телефоне регистрацию на указанном базовом блоке.

1. На этом переносном телефоне нажмите кнопку .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите “F70”.

3. Нажмите OK.

| 4. Введите системный код переносного телефона (см. стр.18). на дисплее отображаются номера всех базовых блоков, на которых зарегистрирован |  |
| --- | --- |

данный переносной телефон. В примере на рисунке это базовые блоки 1,2 и 4.

5. Нажмите цифровую кнопку, соответствующую номеру базового блока, на котором Вы хотите отменить регистрацию (от 1 до 4). Номер выбранного базового блока начинает мигать на дисплее.

6. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

###### Вид индикации на дисплее в дежурном режиме

Можно выбрать один из трёх вариантов: отображение номера базового блока, с которым связан переносной телефон (предварительная установка), отображение собственного номера переносного телефона и отсутствие индикации.

1. На переносном телефоне нажмите кнопку .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите “F31”. Нажмите OK. На дисплее отобразится текущая установка: 1 – номер базового блока, 2 – номер телефона, 0 – отсутствие индикации.

3. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужную установку. Вы можете сделать это и по-другому: нажмите цифровую кнопку, соответствующую нужной установке (от 0 до 2).

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дис-

| плей вернётся в состояние дежурного режима. На рисунке приведена индикация собственного номера переносного телефона (2). |  |
| --- | --- |

###### Варианты приёма внешнего вызова

Можно установить три варианта приёма внешнего вызова:

1) общий вызов, когда при поступлении внешнего вызова будут звонить все переносные телефоны (“All handsets”).

2) вызов поступает на определённый переносной телефон (телефоны). При поступлении внешнего вызова звонит только он(они).(“Specified handset(s)”)

3) вызов поступает на один переносной телефон (при поступлении сначала будет звонить только он, если с этого переносного телефона не ответят на вызов в течение определённого времени, то начнут звонить все телефоны).(“First handset”).

Предварительно установлен общий вызов. Для изменения установки:

Установка вызова на определённый телефон(телефоны)

Вы выбираете те переносные телефоны, которые будут звонить при поступлении внешнего вызова.

1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT.

2. Нажмите кнопку 1.

| 3. Введите системный код базового блока (см. стр.19). На дисплее отображается текущая установка: 1 – общий вызов, 2 – вызов на определённый телефон (телефоны), 3 – вызов на один телефон. |  |
| --- | --- |
| 4. Нажмите кнопку 2. На дисплее появляются номера зарегистрированных переносных телефонов (в примере это переносные телефоны 1, 2, 3, 4, 5 и 6). |  |

5. Введите номер (номера) телефона, который должен получать внешний вызов. Введённый номер (номера) начнёт мигать на дисплее. Если Вы ошиблись введите номера снова.

6. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Установка вызова на один телефон

Один переносной телефон будет звонить первым, затем начнут звонить все телефоны, если на первом переносном телефоне не ответят. Вы можете выбрать, какой телефон будет звонить первым и установить количество звонков (от 1 до 6), через которое внешний вызов будут получать и остальные телефоны (в случае, если не ответит первый  телефон).

1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT.

2. Нажмите кнопку 1.

3. Введите системный код базового блока (см. стр.19). На дисплее отображается текущая установка: 1 – общий вызов, 2 – вызов на определённый телефон (телефоны), 3 – вызов на один телефон.

4. Нажмите кнопку 3. На дисплее появляются номера зарегистрированных переносных телефонов.

| 5. Введите номер телефона, который будет звонить первым. Введённый номер начнёт мигать на дисплее (в примере – переносной телефон 4). Если Вы ошиблись |  |
| --- | --- |

введите номер снова.

6. Нажмите кнопку . Первый телефон установлен.

| Теперь на дисплее отображается действующее количество звонков, в течение которых звонит только первый телефон (в примере – 3 звонка). |  |
| --- | --- |

7. Для установки количества звонков нажмите кнопку от 1 до 6.

6. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

- Отметим, что при любой установке на внешний вызов можно ответить с любого переносного телефона, но в случае, если установлен “вызов на определённый телефон (телефоны)” или “вызов на один телефон”, звонить будет только телефон (телефоны), которые Вы выбрали.

Установка общего вызова

Когда поступает внешний вызов, все переносные телефоны звонят одновременно.

1. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку INT.

2. Нажмите кнопку 1.

3. Введите системный код базового блока (см. стр.19).

4. Нажмите кнопку 1.

5. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

###### Использование внутренних вызовов

Вызов всех переносных телефонов с базового блока

Пользователь базового блока может вызвать всех пользователей переносных телефонов.

1. Нажмите клавишу вызова . Все переносные телефоны будет получать вызов (звонить) в течение 1 минуты.

2. Для прекращения вызова нажмите еще раз кнопку  на базовом блоке, или кнопку  на переносном телефоне.

Вызов между переносными телефонами

Двусторонняя внутренняя связь возможна между пользователями переносных телефонов.

| 1. Переносной телефон 1: нажмите кнопку INT. 2. Переносной телефон 1: наберите номер нужного переносного телефона. Выбранный переносной телефон звонит, на его дисплее отображается символ вызова. |  |
| --- | --- |
| 3. Переносной телефон 2: нажмите кнопку для ответа на вызов. На дисплее начинает отображаться продолжительность разговора. |  |

4. Переносные телефоны 1 и 2: для окончания разговора нажмите кнопку .

- Внутренние разговоры возможны только в пределах зоны радиосвязи одного базового блока.

Передача внешнего вызова с одного переносного телефона на другой

Внутренняя связь может быть использована и в ходе ответа на внешний вызов для обеспечения передачи вызова между переносными телефонами общего для них базового блока.

Передача вызова с использованием внутренней связи

Пример: с переносного телефона 1 ведут разговор с внешним абонентом и переключают его на переносной телефон 2.

1. Переносной телефон 1: во время беседы с внешним абонентом нажмите кнопку INT. Затем наберите номер внутреннего абонента (то есть переносного телефона 2). Внешний абонент при этом устанавливается на удержание, а Вы будете слышать сигнал внутреннего вызова на переносной телефон, на который Вы хотите передать вызов, до тех пор, пока внутренний абонент ответит Вам.

- Если внутренний абонент не отвечает, нажмите кнопку INT. Вы снова соединены с внешним абонентом.

2. Переносной телефон 2:  когда устройство начнет звонить, нажмите кнопку  для ответа внутреннему абоненту.

3. Передача внешнего абонента:

Переносной телефон 1: нажмите кнопку . Теперь с внешним абонентом связан переносной телефон 2 и может начать разговор с ним.

ИЛИ

После разговора с внутренним абонентом:

Переносной телефон 1: нажмите кнопку INT. Теперь с внешним абонентом вновь связан Ваш переносной телефон (1).

Передача внешнего абонента без разговора с внутренним абонентом

В этом случае Вы можете переключить внешнего абонента, не дожидаясь ответа внутреннего абонента.

Пример: с переносного телефона 1 ведут разговор с внешним абонентом и переключают его на переносной телефон 2.

1. Переносной телефон 1: во время беседы с внешним абонентом нажмите кнопку INT. Затем наберите номер внутреннего абонента (переносного телефона 2 в данном примере). После чего, нажмите кнопку  для передачи внешнего абонента.

- Внешний абонент при этом устанавливается на удержание.

2. Переносной телефон 2: после того, как устройство зазвонит, нажмите кнопку  для ответа на внешний вызов.

Передача абонента на этом завершена.

- Если внутренний абонент, которому передавался вызов, не ответит на него в течение 30 секунд, звуковой сигнал вызова будет возвращён первому внутреннему абоненту. Для ответа на него нажмите кнопку и Вы снова будете соединены с внешним абонентом.

Конференц-связь

Вы можете организовать трёхстороннюю связь (одновременно с одним внешним и одним внутренним абонентами). Переносные телефоны при этом должны быть зарегистрированы на одном и том же базовом блоке.

1. Переносной телефон 1: во время беседы с внешним абонентом нажмите кнопку INT. Затем наберите номер внутреннего абонента. Внешний абонент при этом устанавливается на удержание.

- Если внутренний абонент не отвечает, нажмите кнопку INT. Вы снова соединены с внешним абонентом.

2. Переносной телефон 2: нажмите кнопку  для ответа на внутренний вызов.

3. Переносной телефон 1: нажмите кнопку 3. Организована конференц-связь.

4. Переносные телефоны 1 и 2: для окончания разговора нажмите кнопку .

Установка сигнала ожидания вызова

Если сигнал установлен, то, если во время разговора с внутренним абонентом поступает внешний вызов, Вы получаете уведомление об этом специальным звуковым сигналом. Вы можете выбрать: включать или не включать этот сигнал. Предварительная установка – сигнал ожидания вызова включен (ON).

1. На переносном телефоне нажмите кнопку .

| 2. Кнопками ▼ или ▲ выберите “F24”. Нажмите OK. На дисплее отобразится текущая установка: 1 – включен, 0 – выключен. В примере на рисунке – включен. |  |
| --- | --- |

3. Кнопками ▼  или ▲ выберите нужную установку. Вы можете сделать это и по-другому: нажмите цифровую кнопку, соответствующую нужной установке (0 или 1).

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

###### Замена аккумуляторов

Выбор типа аккумуляторов.

Три никель кадмиевых аккумулятора (Ni-Cd) поставляются с этим аппаратом. Могут быть также использованы перезаряжаемые никель –металлгидридные (Ni-MH)  аккумуляторы. Если Вы установите аккумуляторы типа Ni-MH, вы должны установить тип выбранных аккумуляторов как “1”, иначе уровень заряда аккумуляторов не будет отображаться на дисплее правильно. Предварительная установка “0” (Ni-Cd).

1. Нажмите кнопку .

2. Кнопками ▼  или ▲ выберите “F33” и нажмите OK.

3. Для выбора аккумуляторов типа Ni-MH , нажмите кнопку 1, или нажмите кнопку 0 для выбора аккумуляторов типа Ni-Cd.

4. Нажмите кнопку . Вы услышите сигнал подтверждения, и дисплей вернётся в состояние дежурного режима.

Установка неправильного типа аккумуляторов может привести к сокращению срока их эксплуатации.

Замена аккумуляторов.

Если после полной зарядки аккумуляторов, уже после нескольких телефонных разговоров они разряжаются (мигает индикация разряда),

| то следует заменить аккумуляторы на новые. После установки новых аккумуляторов полностью зарядите их. 1. Выключите переносной те-лефон (стр.9), откройте кры-шку отсека аккумуляторов и извлеките аккумуляторы. |  |
| --- | --- |
| 2. Установите новые аккумуляторы в отсек, соблюдая полярность (см. рисунок). Закройте крышку отсека. Включите телефон (стр.9). 3.Убедитесь, что заряд новых аккумуляторов произведен полностью, наблюдая на дисплее соответствующее отображение значка заряда аккумуляторов ( стр.9.) Время заряда для NiCd аккумуляторов – 4 часа, для NiМН – 8 часов. |  |

- Отработанные аккумуляторы следует побыстрее вынимать из устройства, та как они могут протечь.

- Используйте только аккумуляторы типов Panasonic P-03H и P-P03S.

- Возможно также использование никель металлгидридных аккумуляторов типа ААА. При этом используйте только аккумуляторы Panasonic HHR-PO3H.

- Если аккумуляторы установлены неправильно переносной телефон работать не будет.

##### Меры безопасности при работе с аккумуляторами

Для уменьшения риска возгорания и получения травм людьми, следуйте следующим правилам:

1. Используйте только указанные типы аккумуляторов.

2. Не используйте не перезаряжаемые батарейки.

3. При замене меняйте все аккумуляторы сразу, не надо комбинировать старые и новые аккумуляторы

4. Не сжигайте их. Они могут взорваться. Проводите утилизацию аккумуляторов в соответствии с местными законами.

5. Не вскрывайте и не ломайте аккумуляторы. Содержащийся в них электролит активен, он вызывает коррозию материалов и может привести к повреждению глаз и кожи. Кроме того, он ядовит.

6. Соблюдайте осторожность при работе с аккумуляторами, чтобы не вызвать замыкание металлическими предметами, напр. кольцами, браслетами, ключами.

7. Осуществляйте перезарядку аккумуляторов, предназначенных для эксплуатации с этим аппаратом, в строгом соответствии указаниями данной инструкции по эксплуатации.

Прочтите "Важные замечания относительно правильного использования и зарядки Ni-Cd (Ni-MH) аккумуляторов " на странице40.

###### Закрепление зажима на переносном телефоне

При необходимости присоедините к трубку специальный зажим. Он позволяет Вам закреплять трубку на ремне, на кармане одежды и т.д. Закрепите зажим, как показано на рисунке.

|  | ##### Снятие зажима с трубки |
| --- | --- |

###### Типичные проблемы и их устранение(прежде чем обратиться за помощью)

Телефон не работает.

- Включите телефон (стр.9).

- Проверьте подключение и начальные установки (стр.7-11).

- Разрядились аккумуляторы. Зарядите их.

- Почистите зарядные контакты и зарядите аккумуляторы ещё раз.

- Выключите переносной телефон. Отключите блок питания от розетки. Вновь подключите питание и включите трубку.

- Возможно, Ваш переносной телефон не зарегистрирован или его регистрация была отменена. Зарегистрируйте его (стр.27).

- Извлеките и вновь установите аккумуляторы в переносной телефон.

После нажатия клавиши  на дисплее мигает символ “антенна” () и звучит предупреждающий сигнал.

- Вы слишком удалились от базового блока. Подойдите ближе.

- Проверьте подключение базового блока к розетке питания.

После нажатия клавиши  звучит сигнал “занято”.

- Другой переносной телефон использует внешнюю линию для разговора.

Не производится набор внешнего номера.

- Неправильно установлен способ набора (стр.10).

- Включена блокировка набора внешних номеров (стр.20).

- Набранный номер попадает в диапазон номеров, набор которых запрещён (см. функцию ограничения набора, стр.20).

- Включена блокировка клавиатуры (стр.16). Отключите её.

Во время разговора мигает символ “антенна” (), связь прерывается.

- Вы слишком удалились от базового блока. Подойдите ближе.

- Проверьте подключение базового блока к розетке питания.

Помехи, пропадание звука, влияние других  электрических устройств.

- Убедитесь, что рядом с местом установки не расположены другие электроприборы.

- Приблизьтесь к базовому блоку.

Переносной телефон не звонит.

- Переносной телефон выключен (стр.9).

- Отключена громкость звонка. Установите нужную громкость (стр.10).

Базовый блок не звонит.

- Отключена громкость звонка базового блока. Установите нужную громкость (стр.11).

Не удаётся запрограммировать параметры аппарата или записать номера телефонов в память.

- Нельзя программировать параметры и производить запись номеров  в память во время использования телефона для разговора или внутренней связи.

- В процессе программирования не делайте пауз длиннее 60 секунд.

Во время программирования или записи номеров в память, аппарат начинает звонить.

Для ответа на вызов снимите трубку или нажмите кнопку . Начните сначала после окончания разговора.

Клавиша вызова  на базовом блоке не работает.

- Переносной телефон находится за пределами зоны связи с базовым блоком.

- Переносной телефон используется для связи с внешним абонентом. Подождите, пока погаснет индикатор внешней линии.

Не работает функция перенабора.

- Если последним набирался номер, длинной более 24 символов, то его нельзя набрать при помощи функции повторного набора.

Переносной телефон не отвечает на внутренний вызов.

- Он находится за пределами зоны связи.

- Он занят разговором с внешним абонентом.

- Он не зарегистрирован на базовом блоке или его регистрация отменена. Зарегистрируйте переносной телефон на базовом блоке (стр. .27)

Во время использования внутренней связи раздаются два звуковых сигнала.

- Поступил внешний вызов. Для ответа, нажмите кнопку  дважды.

Ошибки при наборе номера, когда аппарат работает через офисную АТС.

- Обратите внимание на ввод пауз в последовательность набора (стр.15).

Не производится регистрация переносного телефона.

- На базовом блоке уже зарегистрировано 6 переносных телефонов. Или переносной телефон уже зарегистрирован на 4 других базовых блоках.

- При регистрации был набран неправильный системный код базового блока (стр.19).

- Сказывается влияние других электроприборов. Во время регистрации располагайтесь рядом с базовым блоком.

- Процедура регистрации должна производиться за 1 минуту. Если не успели, необходимо выйти из режима программирования и повторить с начала. (стр. 27)

Уровень заряда аккумуляторов не показывается правильно.

Проверьте, что выбор типа аккумуляторов произведен верно.

На дисплее мигает индикация разряда аккумуляторов  или устройство издает звуковые сигналы каждые 15 секунд.

- Зарядите аккумуляторы полностью.

Индикатор заряда горит все время при зарядке аккумуляторов.

Это нормально.

###### Важные инструкции по безопасности

Обратите особое внимание на инструкции по безопасности приведенные ниже.

Меры безопасности.

1. Аппарат должен подключаться к источнику питания тип которого указан в инструкции, либо указан на корпусе аппарата.

2. Когда аппарат не используется длительное время, он должен быть отключен от розетки питания.

Установка.

Окружающая обстановка.

1. Не используйте аппарат вблизи воды, например, ванн, моек, раковин. Следует также избегать влажных поверхностей.

2. Устройство должно быть расположено вдали от источников тепла, таких как радиаторы, кухонные плиты и т.д. Оно должно быть установлено в комнатах с температурой не менее 5 и не более 40 градусов по Цельсию.

3. Желательно, чтобы розетка в которую включается блок питания изделия находилась вблизи аппарата в легко доступном месте.

Размещение.

1. Не ставьте тяжелые объекты на устройство.

2.Необходимо позаботится о том, чтобы предметы не падали и жидкости не проливались на устройство. Не подвергайте устройство сильному задымлению, запылению, механической вибрации и ударам.

3. Разместите устройство на ровной поверхности.

Для наилучшей работы.

1.Если шум мешает разговору при использовании трубки, для уменьшения шума приблизьтесь к базовому блоку.

2. На трубке необходимо использовать высокий уровень громкости (HIGH), в тех случаях когда принимаемый тембр голоса труден для восприятия.

3. Трубка должна устанавливаться на базовый блок для полной перезарядки батареи, если на дисплее мигает. .

4. Зона устойчивого приема вызовов может быть существенно уменьшена, если аппарат используется вблизи препятствий, таких как возвышенности, под землей, в туннелях, около металлических объектов, таких как проволочные изгороди и т.п.

Система молниезащиты.

Данное устройство снабжено встроенной системой молниезащиты. Однако рекомендуется выполнить мероприятия по молниезащите телефонной линии и источников электропитания, если в Вашей местности часто наблюдаются грозовые явления. Для выполнения этих мероприятий обратитесь в организацию выполняющую защитные мероприятия в вашей местности.

Полная гарантия от повреждений устройства во время грозы не достигается даже при выполнении всех мероприятий.

Предостережение:

ДЛЯ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  ВОЗГОРАНИЯ  ИЛИ  УДАРА ТОКОМ ОБЕРЕГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ  ДОЖДЯ  ИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

В случае возникновения какой-либо неисправности отсоедините аппарат от телефонной линии и подключите к ней заведомо работающий телефон. Если он будет работать нормально, то Вам необходимо обратиться по вопросу ремонта своего аппарата в сервисный центр. Если исправный телефон тоже не работает, необходимо связаться с телефонной компанией для выяснения причин.

###### Важная информация.

Блок питания.

В соответствии с Российским Федеральным законом “О правах потребителя” продолжительность нормальной работы блока питания  установлена 7 лет с даты его выпуска при условии его эксплуатации в соответствии с требованиями соответствующих технических условий.

Предостережения:

1. Не вносите изменения, не модифицируйте и не производите самостоятельно ремонта блока питания.

2. Не вставляйте (не вынимайте) блок питания в розетку влажными руками.

3. Не размещайте кабель электропитания и розетку в местах, где они могут быть повреждены.

4.Не используйте блок питания в местах, где возможно появление воды или имеется большое количество грязи.

5.Не используйте блок питания в местах, где наблюдается сильная вибрация или возможно падение на блок питания посторонних предметов.

6. Не подключайте блок питания в розетку, которая подключена оголенными проводами.

7. Не подключайте блок питания в сеть, напряжение в которой отлично от 220 (230)вольт.

8. Не включайте в одну розетку с блоком питания другие электрические приборы.

9. Регулярно удаляйте любую грязь в районе разъемов розетки.

10. Если аппарат не используется длительное время, отключите блок питания от электрической розетки.

Перезаряжаемые аккумуляторы.

В соответствии с Российским Федеральным законом “О правах потребителя” перезаряжающиеся аккумуляторы должны обеспечивать 500 циклов перезарядки с момента даты их выпуска при условии их эксплуатации в соответствии с требованиями  технических условий.

Предостережения:

Для уменьшения риска возгорания и получения травм людьми прочтите и следуйте следующим указаниям:

1. Используйте только рекомендуемые аккумуляторы.

2. Не сжигайте их. Они могут взорваться. Проводите утилизацию аккумуляторов в соответствии с местными законами.

3. Не вскрывайте и не ломайте аккумуляторы. Содержащийся в них электролит активен, он вызывает коррозию материалов и может привести к повреждению глаз и кожи. Кроме того, он ядовит.

4. Соблюдайте осторожность при работе с аккумуляторами, чтобы не вызвать замыкание металлическими предметами, напр. кольцами, браслетами, ключами.

5. Осуществляйте перезарядку аккумуляторов, предназначенных для эксплуатации с этим аппаратом, в строгом соответствии указаниями данной инструкции по эксплуатации.

6. Существует опасность взрыва, если аккумуляторы заменены неправильно. Переустанавливайте те же самые аккумуляторы или эквивалентные, рекомендованные производителем.

Важные замечания относительно правильного использования и зарядки Ni-Cd (Ni-MH) аккумуляторов.

Аккумуляторы в соответствии с особенностями их конструкции подвержены некоторому износу и повреждению. Срок службы аккумуляторов зависит от их правильного обслуживания. При этом наиболее важный фактор – правильная перезарядка. Вы должны следовать правилам перезарядки для достижения максимального срока службы аккумуляторов. Указанные типы аккумуляторов имеют своего рода память, обладают “эффектом запоминания”. Если полностью заряженные аккумуляторы будут использоваться некоторое время (до 15 минут) и после этого будут поставлены на перезарядку, емкость аккумуляторов будет понижена до 15 минут, благодаря отмеченному “эффекту запоминания”. Поэтому Вы должны дождаться полной разрядки аккумуляторов, то есть использовать их до тех пор, пока на дисплее трубки не начнет мигать значок разрядки аккумуляторов: . После чего перезарядите аккумуляторы следуя указаниям данного руководства. Если Вам не удалось избежать воздействия “эффекта запоминания”, все же возможно восстановление почти полной емкости аккумуляторов путем повторения несколько раз подряд циклов заряжания – разряжания.

Указанные типы аккумуляторов могут также саморазряжаться. Скорость саморазряда зависит от температуры окружающей среды. При температуре ниже 0 градусов по Цельсию, саморазряд самый медленный. Высокая влажность и температура ускоряют саморазряд. Длительное хранение также ведет к саморазряду аккумуляторов. Отслужившие свой срок аккумуляторы нельзя просто выбросить. Они содержат ядовитые, токсические вещества и поэтому должны быть сданы на переработку.

Дорогой покупатель, Вы приобрели модель KX-TCD951RUB, которая выполнена в соответствии с европейскими стандартами для радиотелефонов (DECT). Технология DECT характеризуется повышенной степенью защиты переговоров от перехватов и высококачественной цифровой передачей информации.

Этот аппарат имеет широкий диапазон использования. Например, телефон может быть использован в составе сети базовых блоков и переносных телефонов, составляющих единую телефонную сеть:

- подключается до шести переносных телефонов к одному базовому блоку

- обеспечивается внутренняя связь между двумя переносными телефонами

- обеспечивается работа переносного телефона с несколькими базовыми блоками (до 4-х), что позволяет расширить зону радиосвязи.

Изделие может быть использовано для:

- для обеспечения работы нескольких переносных телефонов

- работы нескольких базовых блоков

- подсоединения базового блока к учрежденческой АТС.

Расшифровка термина DECT.

Сокращение DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) означает “цифровой расширенный беспроводной передачи данных.”

Основные преимущества: прекрасное качество звука, цифровая передача информации, защита от несанкционированного прослушивания, возможность использования нескольких переносных телефонов на одном базовом блоке, выполнение функций подобных учрежденческим АТС (прием внешнего вызова во время внутренней связи, передача вызова на другой переносной телефон, подключение переносного телефона к нескольким базовым блокам) и другое.