SKP-308H Системные и стандартные телефонные аппараты

AS-11B   AS-11BV   AS-11E   AS-11EV

Руководство пользователя

Содержание.

Стр.в оригин.описании

Расположение органов управления и функции			                                 6 Предосторожности								                         8       Основная информация							                                                 9        	Звуковые сигналы и звонок							                        9        Внешние вызовы.

Осуществление внешних вызовов						                                 10  	Ответ на внешние вызовы							               12 Внутрисистемные (интеркоммуникационные) вызовы.

Вызов другого аппарата							                                 13  	Вызов аттенданта								                                 14  	Вызовы в интеркоммуникационной группе					                                 14	Горячая линия директор/секретарь						                          15 Процессы вызовов.

Перехват вызова								                                 16  	Закрепление вызова								                   16  	Системное удержание							                                 17  	Исключительное удержание							                   18  	Пересылка вызовов								                   19  	Пересылка с внутренним объявлением					                                 20  	Пересылка с внешним объявлением						                                 21  	Парковка вызова с объявлением						                                 22 Функции набора номера.

Повторный набор последнего номера					                                 24  	Автодозвон									                   25  	Быстрый набор - системный список						                                 26  	Быстрый набор - персональный список					                                 27

Быстрый набор одним нажатием                                                                                                                27

Объявления и сообщения.

Объявления									                   28  	Персональное объявление							                                 29 	Внешнее объявление								                   30  	Оставление сообщений							                                 30 Функции удобства.

Спикерфон									                   32  	Установка совещания								                   33  	Отключение микрофона							                                 34

Пересылка вызова на факсимильный аппарат                                                                                          35

Посылка флэша								                                 36   	"Не беспокойте"								                                 37  	Вызов с домофона								                   37  	Групповое (громкое) прослушивание						                                 38  	Установка системы в ночной режим						                                 38  	Служба речевых сообщений							                   39  	Речевой будильник								                   40  	Установка напоминания о чем-либо						                                 40  	Фоновая музыка								                                 40  	Громкий звонок								                                 41  	Автоматический счет времени продолжительности вызовов		                                                41  Программируемые функции.

Программирование персональных номеров быстрого набора		                                                42  	Установка режима автоответа						                                 43 	Установка переадресовки вызовов						                                 44  	Программирование будильника и запись речевого сообщения		                                                46  	Выбор звонковой частоты							                                 49

Прослушивание звукового сигнала при наборе                                                                                          49

Формат даты и времени на дисплее                                                                                                          50

Расположение органов управления и фуннции.

Microphone (микрофон) - в режиме спикерфона Вы можете говорить сюда.

Speaker (громкоговоритель) - отсюда слышатся звуковые сигналы, звонки и речь.

Liquid Crystal Display (LCD) (жидко-кристаллическийдисплей) - имеется только на

клавишной модели.Показывает дату, время, набранный номер и другую полезную информацию.

Fax Button (кнопка для факсимильного аппарата) - служит для переадресации вызовов на Ваш факсимильный аппарат.

Outside Line Buttons - кнопки внешних линий с двухцветными индикаторами.

Speed Dial Button (кнопки быстрого набора) - служат для скоростного набора одним нажатием под кодами быстрого набора номера 00-05.

Direct Station Dial Buttons (кнопки прямого набора номера аппарата) -используются для вызова других аппаратов внутри системы.Красная подсветка индикаторов показывает, какие конкретные аппараты заняты.

Dial Pad  (клавиатура набора) - используется для набора внешних телефонных номеров или номеров расширений.Используется  также  для  ввода данных программирования.

Function Keys and Indicators (функциональные клавиши и индикаторы)  - эти кнопки  используются  для  доступа  к наиболее часто используемым функциям.Для показа того, что функция задействована, индикаторы горят или мигают.

Предосторожности.

·	Не пользуйтесь аппаратами и не храните их в местах с высокой загрязненностью, запыленностью  и высоким содержанием коррозийных газов. Такие места уменьшат срок службы Вашего аппарата.

·	Держите аппарат вдали  от  жары.Высокая  температура может сократить срок службы электронных устройств, повредить батарейки и даже покоробить и расплавить пластмассу.

·	Держите аппарат сухим.При попадании воды на аппарат сразу же вытрите его. Вода содержит минералы, могущие повредить электронные цепи.

·	Если аппарат не работает должным образом,  принесите  его в  местный центр по обслуживанию.

·	Не роняйте аппарат. В результате падения  он  может  перестать  работать. Электронные платы  и  корпус  могут сломаться. Грубое обращение с аппаратом сократит срок его службы.

·	Не используйте для чистки аппарата сильные химикаты,  растворители и моющие средства. Нужно только время от времени протирать  его  влажной тряпкой.

·	Чтобы сократить риск попадания под напряжение,  не  снимайте  крышку аппарата.Внутри нет  никаких частей,  которые нужно было бы регулировать. Всякое обслуживание поручайте квалифицированному  обслуживающему персоналу.

Основная информация.

Звуковые сигналы и звонок.

| Сигнал | Цикл | Означает |
| --- | --- | --- |
| Зуммер готовности | продолжительный сигнал или-1 с вкл/0,25 с выкл | Поднята трубка или нажата [SPK] При разговоре нажата [HOLD] |
| Сигнал занятости | 0,5 с вкл/0,5 с выкл | Выбранная линия или аппарат заняты |
| Контроль посылки вызова | 1 с вкл/2 с выкл | Вызываемый аппарат звонит |
| Сигнал пересылки Сигнал совещания Сигнал функции | 0,2 с вкл/0,2 с выкл | Нажата [TRSF] Включение режима совещания Включение режима объявлений |
| Не используемый сигнал | 0,5 с вкл/2,5 с выкл | Вызываемая линия или аппарат не подключены к системе |
| Сигнал подтверждения | 2 с вкл (однократно) | Вызов резервируется |
| Звонок по линии С.О | 1 с вкл/2 с выкл | Вызов извне |
| Звонок с аппарата | 0,4 с вкл/0,2 с выкл | Вызов с другого аппарата |

ÚЗамечание!

Система SKP-308H  может  иметь  4 типа клавишных телефонных аппаратов как расширений:  AS-11B,  AS-11BV, AS-11E и AS-11EV. Если не отмечено особым образом, они способны выполнять все функции, означенные в данном пользовательском руководстве.Основные различия между аппаратами:

| Модель | Функции |
| --- | --- |
| AS-11B | основные |
| AS-11BV | плюс функции речевой почты |
| AS-11E | плюс наличие LCD-дисплея |
| AS-11EV | плюс наличие LCD-дисплея плюс функции речевой почты |

Система SKP-308H  позволяет  использовать  как расширение стандартный телефон. Стандартный телефон  также  способен  выполнять   большинство функций.

Нажатие на клавишном аппарате [FUNC/DND] эквивалентно посылке сигнала флэша на стандартном телефоне.

Внешние вызовы.

Осуществление внешних вызовов.

Перед осуществлением внешнего вызова проверьте состояние  каждой  линии, просмотрев  индикаторы состояния линий,  находящиеся рядом с линейными кнопками. Каждый индикатор показывает состояние  соответствующей линии следующим образом:

| Индикатор состояния линии | Состояние линии |
| --- | --- |
| Не горит | Не занята |
| Горит * | Занята |
| Медленно мигает | На системном удержании |
| Быстро мигает | Звонок по ней/на исключительном удержании |

ÚЗамечание!

* Когда кто-то  с другого расширения использует линию,  индикатор горит постоянным красным светом. Если Вы сами пользуетесь линией,  индикатор горит постоянным  зеленым светом,  так что Вы можете легко определить линию, которой пользуетесь сами. Есть 3 способа выхода на телефонную линию:

| Метод | Функция |
| --- | --- |
| Выбор свободной внешней линии | Нажатием [9] автоматически избирается первая свободная линия |
| Прямой выбор внешней линии | Вы можете означить внешнюю линию, нажав кнопку свободной внешней линии или набрав номер внешней линии (61-63) |
| Выбор группы исходящих внешних линий | С помощью набора номера определенной группы(80-81) выбирается свободная внешняя линия в группе |

ÚЗамечание!

·	Дисплей показывает разнообразную информацию по осуществляемому  Вами вызову, как, например, состояние линии.

·	Система обслуживает максимум 3 внешних линий.Возможно  группировать линии. Система допускает существование 2 групп, номера групп - 80-81.

·	Чтобы посылать сигналы DTMF (многочастотного набора)  по  линии  импульсного набора, нажмите [#] во время набора цифр.

·	       Нажатие [*] во время набора вводит 3-секундную паузу.

Для выбора свободной внешней линии:

<Клавишный аппарат и стандартный аппарат>

1. Поднимите трубку и нажмите [9], услышите сигнал готовности.

·	если все линии заняты вы увидите [LINE BUSY] на индикаторе и услышите сигнал занятой линии

2. Наберите желаемый номер и говорите , когда услышите ответ вызываемого абонента

Для выбора определенной внешней линии:

<Клавишный аппарат>

1.Проверьте индикатор состояния  линии  и  нажмите  кнопку  свободной внешней линии. В громкоговорителе вы услышите зуммер готовности.

или поднимите трубку и наберите номер внешней линии (61-63).

2.Наберите внешний телефонный номер.

<Стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку и наберите номер внешней линии (61-63).

2.Наберите внешний телефонный номер.

ÚЗамечание! На линию Р.О. невозможно выйти нажатием [9].

Для выбора свободной внешней линии из группы исходящих линий:

<Клавишный аппарат и стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку и прослушайте зуммер готовности.

2.Наберите номер группы исходящих линий (80-81).Будет выбрана свободная линия группы и Вы услышите зуммер готовности.

·	Все внешние линии установлены на заводе на номер группы исходящих линий 80. Вы можете изменить номер группы и группирование. См. руководство по установке и программированию.

·	Если все  линии  в  группе  заняты,  дисплей покажет [GRP BUSY] и Вы услышите сигнал занятости.

3.Наберите внешний  телефонный  номер.Когда вызываемый ответит, начинайте говорить.

ÚЗамечание! Для ответа на другой вызов,  когда Вы разговариваете, нажмите кнопку вызывающей линии. Линия текущего разговора отсоединится  и Вы сможете переговорить с вызывающим.

Ответ на внешние вызовы.

<Клавишный аппарат>

1.Поднимите трубку или нажмите [SPK],  если Вы хотите разговаривать с помощью спикерфона.

<Стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку и разговаривайте.

ÚЗамечание! Вы можете ответить на вызов,  пришедший на другой аппарат, нажав быстро  мигающую кнопку внешней линии.Или же поднимите трубку и нажмите [1] [1]. Вы подсоединитесь к вызову по внешней линии.

Внутрисистемные (интеркоммуникационные) вызовы.

Вызов другого аппарата.

Перед осуществлением  интеркоммуникационного вызова проверьте состояние индикатора на кнопке расширения DSS,  чтобы убедиться,  что больше никто не пользуется аппаратом.

| Индикатор | Состояние |
| --- | --- |
| Не горит | Незанято |
| Горит | Занято |
| Медленно моргает | На системном удержании |
| Моргает быстро | Происходит звонок или исключительное удержание |

<Клавишный аппарат>

1.Поднимите трубку и наберите номер нужного расширения.

или нажмите кнопку [DSS] нужного расширения при положенной трубке.

·	Автоматически включается спикерфон и аппарат начинает набор.

·	Чтобы запрограммировать  номер  расширения  на кнопку DSS (быстрого набора), см.руководство по установке и программированию.

2.Когда вызываемый  ответит,  либо  говорите в трубку (поднимите ее0, либо посредством спикерфона.

3.Для окончания  разговора  положите трубку или нажмите [SPK],  если пользовались спикерфоном.

ÚЗамечание! Для  ответа  на другой интеркоммуникационный вызов или его инициации во время разговора с аппаратом системы нажмите  [DSS]  соответствующего аппарата  не  вешая  трубку  (не  теряя  текущий  разговор).Первоначальная линия расширения автоматически отсоединяется,  на втором аппарате звонит звонок.Данная функция отсутствует на стандартных телефонах.

<Стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку и наберите нужный номер расширения.

2.Когда на том конце ответят, говорите. Для окончания разговора положите трубку.

Вызов аттенданта.

<Клавишный аппарат>

Поднимите трубку или нажмите [SPK] и наберите [0] для  вызова  Вашего системного аттенданта.

<Стандартный аппарат>

Поднимите трубку и наберите [0]

ÚЗамечание!

·	На дисплее появляется [OPERATOR].

·	Вы можете вызвать аттенданта, набрав его номер расширения.

·	Аттендантский аппарат можно изменить с помощью программы #70.

Вызовы в интеркоммуникационной группе.

Эта функция  позволяет осуществлять вызовы на специфическую интеркоммуникационную группу, если группа системно запрограммирована.

<Клавишный аппарат и стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите номер интеркоммуникационной группы (51-54).

·	При фиксированном режиме зазвонит первый незанятый аппарат группы, а в одновременном режиме зазвонят все незанятые аппараты группы.

ÚЗамечание!

·	Когда в специфической группе нет свободного аппарата,  высвечивается

[GRP BUSY].

·	Эта функция установлена на заводе на недействие.

Горячая линия директор/секретарь.

Если такое запрограммировано,  директор и секретарь могут иметь между собой горячую линию. Один секретарь может быть соединенным максимум  с 3-мя директорскими аппаратами.

<Клавишный аппарат и стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Наберите [1] [9] [2].

Или: нажмите [Boss/Secr],  если это запрограммировано.Один может вызвать другого через спикерфон голосом.

ÚЗамечание!

·	При использовании  горячей  линии  директор может обойти установку секретаря DND ("не беспокойте").

·	Когда директор занят или находится в режиме DND, все интеркоммуникационные вызовы, поступающие на его аппарат, придут на секретаря.

Процессы вызовов.

Перехват вызова.

Вы можете  ответить  на вызов,  пришедший на другой аппарат (перехватить).

<Клавишный аппарат и стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Наберите [1] [1] или нажмите кнопку [Pick Up],  если она запрограммирована.

·	Вы подсоединитесь к любому вызову с другого аппарата или с внешней линии.

ÚЗамечание!

·	Вы не можете перехватить вызов,  поставленный на удержание, обратный вызов или вызов, звонящий не в Вашей интеркоммуникационной группе.

Закрепление вызова.

Когда Вы принимаете сигнал занятости с выбранной  внешней  линии  или аппарата системы,  используйте эту функцию.Система подаст Вам звонок, как только выбранная линия или аппарат освободятся.

<Клавишный аппарат>

1.Во время приема сигнала занятости нажмите [FUNC/DND] и [1],  прежде чем положить трубку.

Или: нажмите кнопку [Camp On], если она запрограммирована.

·	Вы услышите сигнал подтверждения.

·	Дисплей покажет линию или номер расширения, на котором Вы закрепились.

2.Положите трубку.

3.Когда выбранная линия или аппарат освободится,  система подаст  Вам звонок. Поднимите трубку или нажмите [SPK].

·	Когда вызываемый ответит, говорите.

В случае  внешней линии Вы примите зуммер готовности.Наберите внешний телефонный номер.

ÚЗамечание!

Если Вы не отвечаете на обратный вызов системы в течение определенного времени,  звонок  прекращается и функция закрепления автоматически отменяется.

<Стандартный аппарат>

1.При приеме сигнала занятости перед тем, как положить трубку, пошлите сигнал флэша.

2.Нажмите [1] и прослушайте сигнал подтверждения.

3.Положите трубку.

4.Когда выбранная линия или аппарат освободится,  система подаст  Вам звонок. Поднимите трубку и когда вызываемый ответит, говорите.

В случае  внешней линии Вы примите зуммер готовности.Наберите внешний телефонный номер.

Для отмены закрепления:

При приеме сигнала занятости от аппарата или внешней линии,  на которой Вы закрепились, положите трубку.

Системное удержание.

Используйте эту функцию, когда соединились с любой внешней линией или аппаратом системы.Это позволяет на время прекратить связь по этой линии без  полного  ее рассоединения.Собеседник на удержании будет слышать музыку.Любой другой аппарат может снять внешнюю линию или  аппарат с системного удержания.

<Клавишный аппарат>

1.Будучи соединенными с любой  внешней  линией или аппаратом системы, нажмите [HOLD].

·	Кнопка внешней  линии или кнопка DSS (быстрого набора) номера аппарата, поставленных на удержание и индикатор HOLD начинают медленно мигать.

2.После постановки вызова на удержание Вы можете ответить на входящий вызов или осуществить свой.

3.Чтобы снять  другой  аппарат  с удержания,  нажмите мигающую кнопку [DSS].

Чтобы снять  с  удержания  внешнюю  линию,  нажмите мигающую линейную кнопку.

<Стандартный аппарат>

1.Будучи соединенными с любой  внешней  линией или аппаратом системы, пошлите сигнал флэша.

2.Наберите [1] [7].

3.После постановки вызова на удержание Вы можете ответить на входящий вызов или осуществить свой.

4.Чтобы снять вызов с удержания, наберите [1] [7].

·	Если Вы знаете номер расширения или внешней линии, поставленных на удержание, Вы можете набрать этот номер, чтобы снять вызов с удержания.

ÚЗамечание! Если удерживаемая линия не освобождается в течение определенного времени,  система подаст Вам звонок, чтобы Вы не забыли о вызове.Если Вы не отвечаете на звонок,  вызов автоматически  отсылается на аттенданта.

Исключительное удержание.

Чтобы поставить со своего аппарата вызов на удержание и не  позволить другим подсоединиться к нему, используйте исключительное удержание.

<Клавишный аппарат>

1.Будучи соединенными с любой  внешней  линией или аппаратом системы, дважды нажмите [HOLD].

·	Кнопка внешней  линии или кнопка DSS (быстрого набора) номера аппарата, поставленных на удержание, начинает быстро мигать на аппаратах, где показана эта линия,  и мигает индикатор HOLD на Вашем аппарате.

2.После постановки вызова на удержание Вы можете ответить на входящий вызов или осуществить свой.

3.Чтобы снять  другой  аппарат  с удержания,  нажмите мигающую кнопку [DSS].

Чтобы снять  с  удержания  внешнюю  линию,  нажмите мигающую линейную кнопку.

ÚЗамечание!

·	В шаге 1 следует нажать [HOLD] вторично в  течение  2  секунд  после первого нажатия.

·	Если удерживаемая линия не  освобождается  в  течение  определенного времени,  система подаст Вам звонок, чтобы Вы не забыли о вызове.Если Вы не отвечаете на звонок,  вызов автоматически отсылается на  аттенданта.

·	На стандартном аппарате нельзя осуществить эту функцию.

Пересылка вызовов.

Данная функция позволяет пересылать вызов на другой аппарат.Можно переслать любой внешний или внутрисистемный вызов,  независимо от того, Вы ли осуществили вызов или он поступил к Вам.

Когда Вы пересылаете вызов, Вы можете подождать на линии и объявить о вызове, а можете положить трубку, услышав контроль посылки вызова. Когда Вы положите трубку, производится соединение между вызвавшим и тем кому переслан вызов.

<Клавишный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней или внутренней линии, нажмите кнопку [DSS] номера аппарата, куда Вы хотите переслать вызов.

·	Вы услышите сигнал пересылки, а Ваш собеседник слышит музыку.

Или: нажмите [TRSF/ALM] и наберите номер расширения.

·	Если Вы хотите переслать вызов на аттенданта, наберите [0].2.Положите трубку.

Или: подождите на линии и объявите о вызове, затем положите трубку.

·	Если аппарат, куда пересылается вызов, занят, нажмите [TRSF/ALM]. Вы снова подсоединитесь к первоначальному собеседнику.

<Стандартный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней или внутренней  линии,  осуществите флэш.

2.Наберите номер расширения, куда Вы хотите переслать вызов.

·	Если Вы хотите переслать вызов на аттенданта, наберите [0].

3.Положите трубку.

·	Если аппарат,  куда пересылается вызов,  занят,  снова осуществитефлэш.Вы снова подсоединитесь к первоначальному собеседнику.

Пересылка с внутренним объявлением.

Данная функция позволяет внешний вызов на другой аппарат и произвести объявление о вызове.

<Клавишный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней линии, нажмите [PAGE].

·	Внешняя линия автоматически поставится на удержание.

2.Наберите нужный номер зоны объявления (0-5).

·	См. "Объявления", подробное описание зон объявлений.

3.Объявите, что поступил вызов и укажите номер линии.

4.Положите трубку.

5.Вызываемый по объявлению ответит на вызов,  нажав  мигающую  кнопку внешней линии, про которую было объявлено.

<Стандартный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней линии, произведите флэш.

2.Нажмите [1] [3].

·	Внешняя линия автоматически поставится на удержание.

3.Наберите нужный номер зоны объявления (0-5).

4.Объявите, что поступил вызов.

5.Положите трубку.

6.Вызываемый по объявлению ответит на вызов, набрав номер внешней линии, про которую было объявлено.

Пересылка с внешним объявлением.

Используйте эту функцию для пересылки внешнего вызова после  объявления по внешней акустической системе.

<Клавишный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней линии, нажмите [FUNC/DND].

2.Наберите [1] [4].

·	Внешняя линия автоматически поставится на удержание.

3.Объявите, что поступил вызов и укажите номер линии.

4.Положите трубку.

5.Вызываемый по объявлению ответит на вызов,  нажав  мигающую  кнопку внешней линии, про которую было объявлено.

<Стандартный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней линии, произведите флэш.

2.Нажмите [1] [4].

·	Внешняя линия автоматически поставится на удержание.

3.Объявите, что поступил вызов.

4.Положите трубку.

5.Вызываемый по объявлению ответит на вызов, набрав номер внешней линии, про которую было объявлено.

Парковка вызова с объявлением.

Данная функция позволяет ставить вызов на системное удержание,  когда он пришел на Ваш аппарат,  а Вы хотите переслать его на другой  аппарат, объявив об этом.

<Клавишный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней линии, нажмите [PAGE].

2.Введите нужный номер зоны объявлений (0-5).

3.Объявите, с  кем хочет поговорить звонящий по внешней линии и сообщите номер Вашего аппарата, чтобы вызываемый мог перехватить вызов.

4.Положите трубку.

<Стандартный аппарат>

1.Осуществляя разговор по внешней линии, произведите флэш.

2.Нажмите [1] [3] и введите нужный номер зоны объявлений (0-5).

3.Объявите, с  кем хочет поговорить звонящий по внешней линии и сообщите номер Вашего аппарата, чтобы вызываемый мог перехватить вызов.

4.Положите трубку.

Чтобы перехватить (ответить на) запаркованный вызов:

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [*] [1] и введите номер аппарата, осуществившего объявление.

·	Вы подсодинитесь к удерживаемой внешней линии.

Функции набора номера.

Повторный набор последнего номера.

Данная функция позволяет повторно набирать последний набранный  внешний номер.

<Клавишный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [RD] или введите [1] [5].

·	Последний набранный номер автоматически набирается снова.

·	Если Вы нажимаете [RD] при положенной трубке,  разговор будет осуществляться через спикерфон.

<Стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [1] [5].

ÚЗамечание! При повторном наборе автоматически будет выбираться линия, по которой происходил Ваш вызов.Если эта линия занята,  система выберет любую свободную линию.

Автодозвон.

<Клавишный аппарат>

1.Если производя внешний вызов,  Вы принимаете сигнал занятости, нажмите [RD]6 перед тем, как положить трубку.

2.Положите трубку. Аппарат будет  держать линию и номер автоматически будет набираться снова.

·	Ваш аппарат автоматически отсоединяется от линии при приеме сигнала занятости или неответе в течение 10 секунд. Ваш  аппарат  снованаберет номер через 30 секунд. Процесс повторяется 3 раза.

·	При действии функции автодозвона индикатор RD медленно мигает. На дисплее высвечивается AUTO REDIAL.

3.При дозвоне зазвонит Ваш аппарат, и Вы можете говорить, когда вызываемый ответит.

ÚЗамечание!

·	Убедитесь, что функция автодозвона отменена, когда Вы уходите от телефона.

·	Если вызываемый  не отвечает после трех попыток дозвона Вашего аппарата, функция отменяется.

·	Если Вы  производите  ответ или осуществляете другой вызов,  функция автодозвона отменяется.

·	Эту функцию невозможно осуществить на стандартном аппарате.

Быстрый набор - системный список.

Чтобы набрать  запрограммированный  телефонный  номер  из  системного списка:

<Клавишный аппарат>

1.Выберите внешнюю линию.

2.Нажмите [FUNC/DND], затем [1] [6].

·	На дисплее появляется SPEED DIAL.

3.Наберите 2-цифровой  номер  быстрого   набора   системного   списка (20-99), под  которым  занесен  в память телефонный номер.Номер будет автоматически набран.

<Стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку и нажмите [1] [6].

2.Наберите 2-цифровой  номер  быстрого   набора   системного   списка (20-99), под  которым  занесен  в память телефонный номер.Номер будет автоматически набран.

ÚЗамечание! См.  системную программу #41,  программирование системного списка быстрого набора в руководстве по установке и программированию.

Быстрый набор - персональный список.

Чтобы набрать запрограммированный телефонный номер из персонального списка:

<Клавишный аппарат>

1.Выберите внешнюю линию.

2.Нажмите [FUNC/DND], затем [1] [6].

Или: если это запрограммировано, нажмите кнопку [Speed Dial] (быстрого набора).

·	На дисплее появляется SPEED DIAL.

3.Наберите 2-цифровой  номер  быстрого   набора   системного   списка (00-19), под  которым  занесен  в память телефонный номер.Номер будет автоматически набран.

ÚЗамечание!

·	Поднимите трубку  и нажмите [1] [6],  затем введите 2-цифровой номер.Ваш аппарат автоматически выберет любую свободную внешнюю  линию и начнет набор номера.

<Стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку и нажмите [1] [6].

2.Наберите 2-цифровой   номер   быстрого   набора  системного  списка (00-19), под которым занесен в память телефонный номер.

ÚЗамечание! Если Вы выбрали внешнюю линию,  Вы должны осуществить флэш перед нажатием [1] [6].

Быстрый набор одним нажатием

Вы можете набирать 6 телефонных номеров, записанных в список быстрого набора под кодами от 00 до 05, одним нажатием.

- Нажмите SD кнопку (от SD1 до SD6), и Ваш аппарат автоматически выберет свободную внешнюю линию и произведет набор из списка быстрого набора под соответственным кодом (от 00 до 05).

Объявления и сообщения.

Объвления.

Данная функция  позволяет осуществлять объявления через громкоговорители, которыми оборудованы клавишные аппараты или внешние громкоговорители.

Система объявлений часто устанавливается с несколькими зонами  объявлений, так что объявление может ограничиваться определенными областями, или  же  объявление  может  производиться  на  все   зоны.Система обеспечивает доступ максимум к 6 зонам следующим образом:

- [0] - объявление по всем  внутренним  зонам  (по  громкоговорителям

всех аппаратов системы).

- [1] - [4] - по нужной зоне (по громкоговорителям  аппаратов  нужной

зоны.Имеются 4 зоны).

- [5] - Все внутренние и внешние зоны  (одновременное  объявление  по громкоговорителям всех аппаратов и по внешним громкоговорителям).

<Клавишный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [PAGE], загорится индикатор PAGE.

·	Дисплей покажет: PAGE ZONE:

3.Введите нужный номер зоны (0-5).

4.Осуществите объявление.

ÚЗамечание!Группирование  определенных аппаратов в специфическую зону объявлений осуществляется сиcтемным программированием #34.

<Стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [1] [3] и прослушайте сигнал пересылки.

3.Введите нужный номер зоны (0-5).

4.Осуществите объявление.

Персональное объявление.

Вы можете  осуществить  объявление на конкретном аппарате.Эта функция полезна, когда Вы хотите оповестить конкретное лицо,  находящееся  на конкретном аппарате.

<Клавишный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [DSS]  номера  нужного аппарата прослушайте контроль посылки вызова.

·	Индикатор DSS начнет мигать.

3.Нажмите снова [DSS].

·	Индикатор DSS загорится постоянным светом.

4.Осуществите объявление.

·	Ваше объявление прозвучит только в громкоговорителе аппарата,  определенного в шагах 2-3.

ÚЗамечание!На стандартном аппарате эту функцию не осуществить.

Внешнее объявление.

Вы можете осуществить объявление только по внешним громкоговорителям.

<Клавишный аппарат и стандартный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [1] [4].

·	На дисплее появится: EXTERNAL PAGE

3.Осуществите объявление.

ÚЗамечание!Если Вы нажимаете [1] [4], осуществляя разговор, линия собеседника будет поставлена на системное удержание,  и Вы сможете осуществить внешнее объявление.

Оставление сообщений.

Если Вы  позвонили  на  другой  аппарат и там не ответили,  Вы можете оставить Ваш номер, чтобы Вам позвонили.

Чтобы оставить сообщение:

<Клавишный аппарат>

1.Когда аппарат вызываемого звонит,  нажмите [MSG],  прежде чем положить трубку.

2.Положите трубку.

<Стандартный аппарат>

1.Когда аппарат вызываемого звонит, осуществите флэш.

2.Нажмите [1] [9] [1].

3.Положите трубку.

ÚЗамечание!

·	Клавишные аппараты не могут оставить сообщение на стандартных аппаратах.

·	Если при нажатии [MSG] Вы принимаете сигнал пересылки,  это  значит, что на  том  аппарате  уже  оставлены  4 сообщения,  и Вашему уже нет места.

Индикатор MSG на вызываемом аппарате будет быстро  мигать. На  дисплее вызываемого аппарата будет высвечиваться номер вызывающего.

Чтобы ответить по сообщениям-индикациям:

<Клавишный аппарат>

1.Поднимите трубку или нажмите [SPK].

2.Нажмите мигающий [MSG].

Или: нажмите  [DSS]  для  соответствующего аппарата или наберите номер расширения.Произойдет автоматический вызов аппарата, оставивший сообщение-индикацию.

ÚЗамечание!

·	Аппарат, оставивший сообщение,  будет исключен из списка оставивших сообщения, после того, как Вы осуществите разговор с ним.

·	На одном аппарате можно оставить до 4 сообщений-индикаций.После снятия всех сообщений-индикаций индикатор MSG перестанет мигать.

·	Стандартные аппараты не могут осуществлять функцию ответа по сообщениям-индикациям.

Для просмотра сообщений (возможно только на дисплейном аппарате):

1.При положенной трубке нажмите мигающий [MSG].

·	Высветятся аппараты, оставившие сообщения-индикации (максимум 4).

Функции удобства.

Спикерфон.

Вы можете разговаривать с Вашим собеседником либо в трубку, либо посредством спикерфона.Спикерфон позволяет отвечать на  вызовы  и  осуществлять их без поднятия трубки.При нажатии на [SPK] спикерфон включается, так что Вы можете обозревать состояние линии и слышать  голос собеседника, когда он ответит.Для переключения со спикерфона на трубку просто поднимите  трубку.Функция  спикерфона  автоматически  отменится.

Также, во время разговора Вы можете переключаться с трубки на спикерфон и обратно.Для задествия спикерфона, когда Вы пользуетесь трубкой, сначала нажмите [SPK], затем положите трубку.

ÚЗамечание!Убедитесь,  что нажали [SPK], перед тем как положить трубку, иначе произойдет рассоединение.

При пользовании спикерфоном говорите с обычной громкостью голоса.Имейте в виду,  что при пользовании спикерфоном может говорит только один человек.Приоритет будет у того, кто начал говорить первым.

Регулировка громкости спикерфона:

Кнопки [VOL] регулируют громкость в спикерфоне.Для  увеличения  громкости нажмите Ù, а для уменьшения - Ú.

ÚЗамечание!На стандартных телефонах эта функция отсутствует.

Установка совещания.

Вы можете  участвовать в совещании с числом участников до 5 при любой комбинации внешних линий и внутренних аппаратов.

Для установки совещания:

<Клавишный аппарат>

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [1] [0].

·	Вы услышите сигнал совещания.

3.Осуществите другой вызов внутри системы или вне ее,  затем  нажмите [FUNC/DND] для добавления в совещание этого участника.

·	Убедитесь, что участник ответил на вызов.

4.Повторяйте шаг 3, пока не добавите в совещание всех участников.

ÚЗамечание!

·	Вы можете  установить  режим совещания,  нажав [FUNC/DND] и [1] [0], разговаривая с другим аппаратом системы или по внешней линии.

Чтобы начать совещание:

1.Нажмите [FUNC/DND] и прослушайте сигнал совещания.

2.Нажмите [FUNC/DND] снова.

·	Дисплей показывает участников совещания.

Чтобы исключить определенного участника из совещания:

1.Осуществляя совещание, нажмите [FUNC/DND].

·	Вы услышите сигнал совещания.

2.Нажмите внешнюю линию или кнопку [DSS], соответствующую исключаемому участнику.

3.Нажмите снова [FUNC/DND] для возвращения в режим совещания.

ÚЗамечание!Функция совещания отсутствует на стандартных аппаратах.

Отключение микрофона.

Когда Вы разговариваете,  данная функция позволяет сделать  на  время Ваш голос неслышимым для телефонного собеседника.Вы его голос слышите.

<Клавишный аппарат>

1.Разговаривая по телефону, нажмите [FUNC/DND] и [1] [2].

·	Собеседник не слышит Ваш голос.

2.Для возобновления разговора нажмите [FUNC/DND] и [1] [2].

ÚЗамечание!

·	Данной функции нет на стандартных аппаратах.

Пересылка вызова на факсимильный аппарат

Кнопка FAX  на Вашем клавишном аппарате служит для пересылки вызова с Вашей станции на факсимильный аппарат.

<Клавишный аппарат>

1.Ответьте на вызов.

2.Если Вы услышите тон факса или, если Вы хотите отправить факс, нажмите [FAX}.

·	Вы услышите сигнал пересылки.

3.Положите трубку.

ÚЗамечание!

·	В Вашей системе предусмотрено только 2 порта для подключения факсимильных аппаратов. Данная функция устанавливается системной программой #84.

·	Если при пересылке данный порт занят, то вызов автоматически пересылается на другой факсимильный аппарат (только в том случае, если установлено два аппарата).

<Стандартный аппарат>

1.Ответьте на вызов.

2.Если Вы услышите тон факса или, если Вы хотите отправить факс, осуществите флэш.

3.Наберите номер расширения факс-станции.

4.Положите трубку.

Посылка флэша.

Если Ваша система подключена в PABX, с помощью посылки сигнала флэша, когда Вы разговариваете по внешней линии, Вы можете запросить PABX на доступ к специальной операции, осуществление другого вызова, пересылку вызова.Это  часто  используется при постановке вызова на временное удержание и пересылке вызова на другой аппарат другой системы, подключенной к той же PABX.

<Клавишный аппарат>

1.Разговаривая по телефону, нажмите [FLASH].

·	Вы услышите сигнал пересылки.

2.Наберите нужный номер расширения другой системы.

3.Когда аппарат ответит, положите трубку.

<Стандартный аппарат>

1.Разговаривая по телефону, пошлите сигнал флэша.

·	Вы услышите сигнал пересылки.

2.Нажмите [1] [8].

3.Наберите нужный номер расширения другой системы.

4.Когда аппарат ответит, положите трубку.

ÚЗамечание! Первоначальное время флэша - 800 мс.  Оно может быть изменено по системным программам #50 и #51.

"Не беспокойте".

Если Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили входящие звонки  и  объявления, эта функция позволяет их временно блокировать.Вы по-прежнему можете осуществлять вызовы и принимать их и использовать  интеркоммуникационную функцию Вашего аппарата.

<Клавишный аппарат>

1.При положенной трубке нажмите [FUNC/DND].

·	Дисплей покажет DO NOT DISTURBED, это напоминает об установке этого режима.

2.Для отмены режима нажмите снова [FUNC/DND].

ÚЗамечание!Данная функция отсутствует на стандартных телефонах.

Вызов с домофона.

Данная функция позволяет принимать вызовы с домофона. Вы  можете послать вызов  на  домофон  и прослушать,  что происходит снаружи или в другой комнате.

<Клавишный аппарат и стандартный аппарат>

1.При вызове с домофона поднимите трубку Вашего аппарата.

2.Нажмите [1] [9] [3].

·	Вы подсоединитесь к домофону и сможете слушать и разговаривать.

3.Если установлен дверной замок,  нажмите [1] для открывания двери.На стандартном аппарате пошлите флэш, а затем нажмите [1], чтобы открыть дверь.

Групповое (громкое) прослушивание.

Разговаривая по телефону, Вы можете захотеть, чтобы другие тоже слышали голос телефонного собеседника.

<Клавишный аппарат>

1.Чтобы включить громкоговоритель, нажмите [FUNC/DND] и [*] [0].

·	Микрофон не включается,  так что телефонный собеседник  не  слышит  голоса других в Вашей комнате.

2.Нажмите снова [FUNC/DND], чтобы выключить громкоговоритель и возобновить нормальный разговор.

ÚЗамечание!

·	В зависимости  от  громкости  динамика и акустики Вашего офиса может быть желательным отключить функцию группового  прослушивания,  прежде чем положить трубку.Это предотвратить кратковременное завывание.

·	Рекомендуется держать трубку дальше от громкоговорителя.

·	Данная функция не осуществляется на стандартном аппарате.

Установка системы в ночной режим.

1.Нажмите [FUNC/DND] на назначенном аттендантском аппарате.

·	Индикатор FUNC/DND медленно замигает, показывая, что система находится в ночном режиме.

2.Нажмите [FUNC/DND] снова, чтобы выключить ночной режим.

·	Индикатор прекратит мигание.

ÚЗамечание!В  ночном  режиме система подает входящий звонок на назначенный для ответа на ночные звонки аппарат.Назначение отвечающего аппарата производится по системной программе #61.

Служба речевых сообщений (VMS).

(имеется на клавишных аппаратах AS-11BV, AS-11EV)

Если вызов  поступает  во время Вашего отсутствия,  Ваш аппарат может проиграть Ваше сообщение вызывающему.

Если Вы снимаете трубку во время проигрывания Вашего записанного сообщения, проигрывание сообщения отменяется и Вы можете разговаривать.

Для входящего внешнего вызова VMS будет на аппарате аттенданта.

·	Вы должны заранее записать сообщение. См. "Программирование будильника и запись речевого сообщения".

Чтобы задействовать службу речевых сообщений:

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [6].

·	Дисплей покажет: VMS AUTOANS MODE.

3.Кнопкой [*] включите индикацию "ENABLE".

·	"DISABLE" и "ENABLE" высвечиваются попеременно при каждом нажатии [*].

4.По завершении установки нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	На заводе эта функция установлена на выключенность.

·	Для внешних  вызовов Вы можете с помощью системной программы #77 определить, какая внешняя линия будет принимать речевые сообщения.  См. руководство по установке и программированию.

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Речевой будильник.

(имеется на клавишных аппаратах AS-11BV, AS-11EV)

Когда наступает запрограммированное время  сигнала  "будильника",  из громкоговорителя прозвучит записанное речевое сообщение.

Для осуществления этой функции Вы должны записать речевое сообщение и установить время,  в которое оно прозвучит.  См."Программирование будильника и запись речевого сообщения".

Установка напоминания о чем-либо.

Вы можете  использовать  Ваш  аппарат как будильник.Для осуществления этой функции Вы должны установить время будильника и тип сигнала  будильника. См."Программирование будильника и запись речевого сообщения".

Фоновая музыка.

Если обеспечен источник музыки,  Вы можете прослушивать музыку  через громкоговоритель Вашего аппарата.

<Клавишный аппарат>

1.При положенной трубке нажмите [HOLD], чтобы включить музыку.

2.Нажмите снова [HOLD], чтобы выключить музыку.

Замечание: Данной функции нет на стандартных аппаратах.

Громкий звонок.

Если Ваш аппарат расположен в шумном месте и Вы не очень хорошо  слышите звонок, Вы можете установить Ваш аппарат на звонок через внешний громкоговоритель, подсоединенный к аппарату.

·	Для использования  этой функции Вам нужно установить внешний громкоговоритель и запрограммировать функцию посредством системной программы #36.

·	Функция на Вашем аппарате установлена на выключенность.

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Автоматический счет времени продолжительности вызовов.

(имеется на дисплейных аппаратах)

Система начнет  выводить на дисплей продолжительность разговора через 8 секунд после осуществления  исходящего  вызова.Чтобы  задействовать эту функцию, воспользуйтесь системной программой #65.

Программируемые функции.

Программирование персональных номеров быстрого набора.

Вы можете запрограммировать часто набираемые внешние телефонные номера по  Вашему  выбору  и занести их в память под 2-цифровыми номерами быстрого набора.Вы можете занести в память до 20 телефонных  номеров, каждый длиной до 32 цифр. При записи номеров в память пометьте имя абонента и номер на индексной карточке как напоминание о том, какой номер находится на какой позиции.Вытяните поднос с индексными  карточками  и  запишите  информацию.Пользуйтесь карандашом на случай, если будете изменять номера.

Для занесения в память телефонного номера:

<Клавишный аппарат>

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [7], и дисплей покажет: STN ABO DIAL.

3.Нажмите [*],  и  дисплей  покажет 2-цифровой номер быстрого набора, под которым записан телефонный номер.

4.Наберите номер, который Вы хотите занести в память.Если нужно, нажмите [HOLD], чтобы ввести 3-секундную паузу.

5.Для записи  в  память  других номеров нажмите [RD] и повторите шаги 4-5 для каждого записываемого номера.

·	При каждом  нажатии [RD] на дисплее появляется предложение перейти к другому 2-цифровому номеру от 00 до 19 последовательно.

·	Используйте кнопкой уменьшения громкости (Ú) для возврата к предыдущему номеру.

6.По окончании операций нажмите [#].

ÚЗамечание!См.  системную программу #35 в руководстве по установке  и программированию для стандартного аппарата.

Установка режима автоответа.

Если Вы устанавливаете Ваш аппарат в  режим  автоответа,  после  двух звонков входящий вызов будет автоматически подключаться на спикерфон.

Ваш аппарат предварительно установлен на обычный ответ.В этом  режиме звонок звонит до тех пор,  пока Вы не поднимите трубку или не нажмете [SPK].

Для установки режима автоответа:

1.При положенной трубке нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [0].

·	Дисплей покажет: SET ANSWER MODE.

3.Нажмите [*].

·	При каждом нажатии [*] попеременно  высвечиваются надписи RING ANSWER и AUTO ANSWER.

4.По окончании операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Эта функция распространяется только на внутрисистемные вызовы.В случае входящего  внешнего  вызова  аппарат  звонит  независимо от того, установлен или нет режим автоответа.

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Установка переадресовки вызовов.

Данная функция позволяет переадресовывать входящие вызовы на определенный установленный  аппарат.Это  может  помочь Вам и другим достичь большей эффективности в работе и облегчает связь других с Вами. Есть 3 различных типа  переадресовки  внутренних  вызовов и один тип внешней переадресовки.

Внутренняя переадресовка:

·	Независимая -  немедленная переадресовка на другой аппарат всех входящих вызовов,  причем Ваш аппарат не  звонит  вовсе.Это  может  быть использовано, когда Вы собираетесь уйти с Вашего места и хотите, чтобы кто-нибудь отвечал на все звонки к Вам или же если хотите, чтобы в течение некоторого времени Ваш телефон не звонил и не собираетесь отвечать на звонки.

·	Условная -  переадресовка всех вызовов на другой аппарат только если Ваш аппарат занят или установлен в режим DND. В прочих случаях входящие вызовы звонят на Вашем аппарате.

·	В случае неответа - переадресовка всех вызовов  на  другой  аппарат, если Вы  не  отвечаете  в течение определенного времени.При занятости Вашего аппарата переадресовка не происходит.

Внешняя переадресовка вызовов:

Переадресовка вызовов  на установленный внешний номер,  если на вызов не отвечают в течение определенного времени. Когда на  входящий  звонок  никто не отвечает в течение определенного времени, а линия запрограммирована на переадресовку на внешний номер, Ваша система  выбирает свободную линию и набирает внешний номер,  занесенный под системным номером быстрого набора 99. Вызывающий подсоединяется на внешний номер.По прошествии определенного времени система разъединит линию.

Установка внутренней переадресовки:

1.При положенной трубке нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [1].

·	Дисплей покажет: FOLLOW ME.

3.Кнопкой [*] установите нужный режим.

·	При каждом нажатии [*] попеременно появляются надписи UNCONDITION, CONDITION и NO ANSWER.

4.Введите номер аппарата, который будет принимать вызовы, поступающие к Вам.

5.По завершении операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Эта функция распространяется только на внутрисистемные вызовы.

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Отмена внутренней переадресовки:

1. Выполнить шагис 1 по3 из предыдущего раздела.

2. Нажать [HOLD] чтобы отменить номер станции которая была назначена для ответа на вызовы поступающие к вам.

3. Нажать [#].

Установка внешней переадресовки:

Установка функции внешней переадресовки может  быть  установлена  для каждой линии по системной программе #75.

Продолжительность вызова С.О.- С.О. определяется системной программой #75.

Программирование будильника и запись речевого сообщения.

Вы можете запрограммировать сигнал напоминания следующим образом:

·	Время, в которое сигнал должен звучать каждый день или только один день.

·	Тип сигнала - звонок или речевое сообщение.

Ваш аппарат позволяет записать до 5 различных речевых  сообщений.Каждому сообщению присваивается номер от 0 до 4. См.нижеприведенную таблицу:

| Номер сообщения | Время звучания | Функция |
| --- | --- | --- |
| 0,1,2 | 8 с | Сообщение-напоминание |
| 3 | 16 с | Исходящее сообщение для входящих внутренних вызовов |
| 4 | 20 с | Исходящее сообщение для входящих внешних вызовов |

ÚЗамечание!Сообщение может не записаться, при попытке осуществить это менее, чем через 1 минуту после того, как включите систему или инициализируете свой аппарат.

Чтобы установить звучание сигнала в одно и то же  время  каждый  день или только один день:

1.Нажмите [TRSF/ALM].

2.Дисплей покажет: ALARM DAY & DAILY.

Кнопкой [RD] выберите нужный режим.

·	При каждом  нажатии  [RD]  попеременно  появляются индикации DAY и DAILY.

3.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

·	Программируется тот режим, индикация которого присутствует.

Для выбора звонка или речевого сообщения:

4.Дисплей показывает: ALARM RING & VOICE.

Кнопкой [RD] выберите нужный режим.

·	При каждом  нажатии  [RD]  попеременно  появляются индикации RING и VOICE.

5.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

·	Программируется тот вид, индикация которого присутствует.

Для установки времени, когда звучит сигнал:

6.Дисплей покажет:  ALARM  TIME SET.  Нажмите [RD],  чтобы установить время.

·	Вы можете установить до трех времен.При каждом нажатии [RD] высвечивается установленное время (HH:MM) под номером 0-2.

7.С помощью клавиатуры набора введите время в 24-часовой системе.

·	По завершении установки дисплей аппарата предложит Вам установить следующее время сигнала.При необходимости повторите шаг 7.

8.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

Чтобы записать голосовое сообщение:

9.Дисплей покажет: RECORDING NO. Для осуществления записи введите номер сообщения  (0-4),  которое  Вы  хотите записать,  затем поднимите трубку.

10.Запишите сообщение.

·	В течение  установленного времени аппарат будет записывать сообщение, а затем воспроизведет его. См.вышеприведенную таблицу.

ÚЗамечание!Сообщения 0-2 будут звучать в определенное время,  которое Вы установили под соответствующим номером в шагах 6-7.

11.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

Для воспроизведения записанного сообщения:

12.Дисплей показывает:  REPRODUCING NO. Введите соответствующий номер

сообщения, которое Вы хотите воспроизвести.

·	Аппарат начнет  воспроизводить.После  воспроизводства  сообщения  на дисплее снова появится: REPRODUCING NO.

Повторите шаг 12 для воспроизводства других сообщений.

ÚЗамечание!

·	Для пропуска ненужного шага нажмите  [*]  без  ввода  специфического программного режима нажатием [RD].

·	Для выхода из режима готовности в середине программирования  нажмите один раз [TRSF/ALM].

Выбор звонковой частоты.

Система обеспечивает 4 разных звонка.

Для выбора звонковой частоты:

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [3].

·	Дисплей покажет: RING FREQUENCY.

3.Кнопкой [*] выберите нужный вид звонка.

·	При каждом нажатии [*] звучат различные звонки,  причем высвечивается: RING FREQUENCY.

4.По завершении операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Ваш аппарат предустановлен на частоту 3.

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Прослушивание звукового сигнала при наборе.

Вы можете запрограммировать аппарат так, что при нажатии на клавиши будет слышен звуковой сигнал или нет.

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [4].

·	Дисплей покажет: KEY TONE.

3.Кнопкой [*] выберите нужный режим.

·	При каждом нажатии [*] меняются режимы между ENABLE (сигнал слышен) и DISABLE (тон не слышен).

4.По завершении операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Формат даты и времени на дисплее.

Вы можете запрограммировать аппарат так, что на дисплее будет высвечиваться дата и текущее время в американском или корейском формате

- Американский формат:  Tue, 27 May 13:45

- Корейский формат:        05/27   Tue  13:45 .

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [5].

·	Дисплей покажет: TIME TYPE.

3.Кнопкой [*] выберите нужный формат.

·	При каждом нажатии [*] меняются форматы между AMERICAN (американский) и KOREAN (корейский).

4.По завершении операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

БЫСТРЫЕ СПРАВКИ (вкладыш).

Клавишный аппарат SKP-308H и стандартный аппарат.

AS-11B, AS-11BV, AS-11E, AS-11EV

OUTSIDE CALLS - внешние вызовы.

Item - пункт.

Sequence - последовательность.

(Press the  indicated button and perform the indicated things) - нажмите означенную кнопку и выполните указанные действия.

Making Outside Call - осуществление внешних вызовов.

To select free outside line - чтобы выбрать свободную внешнюю линию.

To select specific outside line - чтобы выбрать специфическую внешнюю линию.

[Keyphone] - клавишный аппарат.

[Standard Phone] - стандартный аппарат.

To select  free  line  in a specified group - чтобы выбрать свободную линию в означенной группе.

Answering Outside Call - ответ на внешние вызовы.

Explanatory Notes: - объяснения.

Dial the indicated number - наберите индицируемый номер.

Speak or page - говорите или объявляйте.

Lift the handset - поднимите трубку.

Replace the handset - положите трубку.

Outside line button  (where  n=1-12)  -  кнопка  внешней  линии  (где n=1-12).

Direct intercom station button (where n=1-18) - кнопка прямого выбора внутреннего аппарата (где n=1-18).

INTERCOM CALLING - вызовы внутри системы.

Item - пункт.

Sequence - последовательность.

(Press the indicated button and perform the indicated things) -  нажмите означенную кнопку и осуществите указанные действия.

Calling Other Stations - вызов других аппаратов.

[Keyphone] - клавишный аппарат.

[Standard Phone] - стандартный аппарат.

Extension No. - номер расширения (номер аппарата системы).

Calling the Attendant - вызов аттенданта.

Intercom Group Calls - вызовы по интеркоммуникационной группе.

CONVINIENCE CALLING - функции удобства при осуществлении вызовов.

Item - пункт.

Sequence - последовательность.

(Press the indicated button and perform the indicated things) -  нажмите означенную кнопку и выполните указанные действия.

[Keyphone] - клавишный аппарат.

[Standard Phone] - стандартный аппарат.

To use R/D line - чтобы воспользоваться линией R/D.

Any digit - любая цифра.

R/D line no. - номер линии R/D.

To use E&M or B/W line - чтобы воспользоваться линией E&M или B/W.

Extension no. - номер расширения (аппарата системы).

To answer ringing DID line - чтобы ответить на вызов по линии DID.

Boss/Secretary Hot Line - горячая линия директор/секретарь.

or - или

CALL PROCESSING - процессы при прохождении вызовов.

Call pick-Up - перехват вызова.

Camp On - закрепление.

System Hold - системное удержание.

(blinking) - мигает.

To retrieve the call - чтобы освободить вызов.

Exclusive Hold - исключительное удержание.

(lights) - горит.

(within 2 sec.) - в течение 2 секунд.

Transferring Calls - пересылка вызовов.

Transfer with  Internal  Page  Announcement  - пересылка с внутренним объявлением.

(Make a page) - сделайте объявление.

Transfer with External Page Announcement - пересылка с внешним объявлением.

Call Parking with Page - парковка вызова с объявлением.

(Page zone) - зона объявлений.

DIALING FEATURES - функции набора номера.

Last Number Redial - повторный набор последнего номера.

Automatic Redial of a Busy Number - автодозвон при занятости.

Speed Dialing - System List - быстрый набор - системный список.

Speed Dialing - Personal List - быстрый набор - персональный список.

PAGING & MESSAGING - объявления и оставления сообщений.

Paging - объявления.

(Page zone) - зона объявлений.

(Make a page) - сделайте объявление.

Personal Paging - персональное объявление.

(blinking) - мигает.

(lights) - горит.

External Paging - внешние объявления.

Leaving a Message - оставление сообщений.

To leave message - чтобы оставить сообщение.

To return message - чтобы ответить на оставленное сообщение.

CONVINIENCE FEATURES - функции удобства.

Speakerphone - спикерфон.

To turn on - чтобы включить.

To turn off - чтобы выключить.

To adjust volume - чтобы отрегулировать громкость.

Setting Up a Conference - установка совещания.

To set up conference - чтобы установить совещание.

Repeat Step 3 - повторите шаг 3.

To begin conference - чтобы начать совещание.

Mute - кнопка отключения микрофона.

To resume  the conference,  perform the same steps above - чтобы возобновить совещание, выполните те же самые вышеозначенные шаги.

Background Music - фоновая музыка.

To turn on - чтобы включить.

To turn off - чтобы выключить.

Door Phone Call - вызов с домофона.

To unlock - чтобы отпереть дверь.

Sending a Flash - посылка флэша.

Do Not Disturb -"не беспокойте".

To turn off - чтобы выключить.

Putting the  System  Into  Night Service - установка системы в ночной режим.

(blinking) - мигает.

To turn off - чтобы выключить.

Group Listening - групповое (громкое) прослушивание.

(on attendant station) - на аттендантском аппарате.

Voice Message Service - служба речевых сообщений.

(Available on AS-308V,  30EV Phones) - имеется на аппаратах  AS-308V, 30EV.

(When [ENABLE] appears) - когда появляется индикация [ENABLE].

PROGRAMMABLE FEATURES - программируемые функции.

Programming Personal Speed Dial Numbers - программирование персональных номеров быстрого набора.

(Tel no. to be stored) - телефонный номер, заносимый в память.

Repeat Steps 4-5 - повторите шаги 4-5.

Setting Auto Answer Mode - установка режима автоответа.

(Select the mode) - выберите режим.

Setting to Forward Calls - установка переадресовки вызовов.

(Extension no.  that receives the call) - номер  расширения,  которое

принимает вызов.

Programming Alarm and Recording Voice Message - программирование сигнала будильника и запись речевого сообщения.

To program information about alarm -  программирование  информации  о сигнале будильника.

(Time & date) - время и дата.

To record message - чтобы записать сообщение.

To reproduce message - чтобы воспроизвести сообщение.

(Recording no.) - номер записи.

Selecting Ring Frequency - выбор частоты звонка.

Please refer the User`s Guide for detailed  description  -  подробное описание см. в пользовательском руководстве.