Клавишный телефонный аппарат SKP-816H.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Расположение частей аппарата SKP 816.

16 PROGRAMMABLE KEYS WITH RED LIGHTS - 16 программируемых клавиш с красной подсветкой - используются для прямого вызова аппаратов,  для индикации занятости других аппаратов, для набора одним нажатием и многих других системных функций. DISPLAY (LCD)  - жидкокристальный дисплей на 16 символов - показывает дату, время, набранный номер продолжительность вызова и другую полезную информацию. Имеется только на модели дисплейного типа.

4 PROGRAMMABLE KEYS - 4 программируемые клавиши - используются для часто применяемых функций, не требующих световой индикации.

RINGER VOLUME CONTROL - регулятор громкости  звонка.Регулировка  происходит независимо от других громкостных установок.

HANDSET VOLUME CONTROL - регулятор громкости звучания  в  наушнике дополнительное удобство.

8 PROGRAMMABLE KEYS WITH RED/GREEN LIGHTS - 8 программируемых клавиш с красной/зеленой подсветкой - используются для интеркоммуникационных вызовов, вызовов по внешним линиям и многих других системных функций.

SPEAKER - громкоговоритель.

FLASH KEY - клавиша флэша.

TRANSFER KEY - клавиша пересылки вызова.

PULL OUT  DIRECTORY TRAY - выдвижной поднос со списком номеров.Содержит карточки для удобства фиксирования номеров быстрого набора и  номеров расширений. DEDICATED FEATURE BUTTONS - фиксированные клавиши функций.Осуществляют наиболее   часто   используемые  функции.Некоторые  клавиши  имеют подсветку для индикации использования функции.

SPEAKER VOLUME CONTROL - регулятор громкости динамика.

MICROPHONE - микрофон.

Осуществление внешнего вызова.

·	Снимите трубку и нажмите  кнопку  свободной  внешней  линии,  кнопку группы линий  или наберите код доступа к линии,  чтобы принять зуммер готовности.

или:

Для использования спикерфона нажмите кнопку свободной внешней  линии,или 	кнопку группы линий,  чтобы принять зуммер готовности через громкоговоритель.

или:

Нажмите SPK/RLS.  Примите интеркоммуникационный зуммер  готовности и наберите код доступа к линии.

·	Наберите телефонный номер.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Замечание: Вы можете произвольно выбрать свободную внешнюю (9) или группу внешних линий (по умолчанию все линии в группе 80.

Ответ на внешний вызов.

·	Поднимите трубку,  и Вы автоматически подключитесь к вызову, который производит звонок или: нажмите клавишу SPK/RLS для подключения спикерфона.

Посылка сигнала флэша.

При осуществлении  внешнего  вызова  нажмите  клавишу  FLASH, чтобы послать на телефонную станцию сигнал флэша.Это требуется при осуществлении некоторых  пользовательских  функций  или  при   использовании CENTREX.

Организация очереди на занятой линии с обратным вызовом.

Если при выборе внешней линии Вы услышите сигнал занятости, это означает, что линия или группа линий занята.

·	Нажмите клавишу занятой линии.

·	Подождите 5 секунд

- Когда линия освободится, система оповестит Вас.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS, чтобы ответить, примите зуммер готовности и наберите телефонный номер (или номер быстрого набора) снова.

Замечание: При неответе в течение 12 секунд происходит отмена  обратного вызова.

Вызов других аппаратов.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS и наберите номер расширения, либо нажмите DSS клавишу прямого выбора другого аппарата или группы аппаратов.

·	Подождите ответа  вызываемого.Если вместо контроля посылки вызова Вы слышите короткий звуковой всплеск,  то вызываемый аппарат  установлен на речевые  объявления или на автоматический ответ.Начинайте говорить сразу же после звукового сигнала.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Замечание: Если Вы имеете клавиши DSS,  назначенные на расширение или группу аппаратов, то вместо набора номера Вы можете нажимать их.

Ответ на интеркоммуникационные вызовы.

·	Когда Ваш аппарат звонит, просто поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS, чтобы подсоединиться к вызывающему.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS. См. "Предпочтение вызова, производящего звонок".

Режим автоответа

(только для интеркоммуникационных вызовов).

Когда поступает вызов с другого аппарата,  Ваш аппарат издаст  короткий звук, привлекающий внимание и автоматически подсоединится к вызывающему.

- Для установки этой функции нажмите AUTO ANS.

- Нажмите снова для отмены

Или

·	При положенной трубке наберите #10.

·	Наберите 1  для звонкового режима,  2 - для речевых объявлений.

·	Наберите #, чтобы занести Вашу установку в память.

Обратный вызов при занятости вызываемого аппарата.

·	Нажмите клавишу DSS ,горящую красным светом, и примите сигнал занятости.

- Подаждите 5 секунд.

·	Когда вызываемый аппарат освободится, Ваш аппарат зазвонит.

·	Поднимите трубку или нажмите кнопку SPK/RLS, чтобы позвонить на свободный теперь аппарат.

Замечание: У Вас 12 секунд,  чтобы ответить на обратный вызов,  после чего он будет отменен.

Вызов Вашего системного оператора.

·	Поднимите трубку или используйте спикерфон.Наберите 0 для вызова Вашего системного оператора или группы операторов.

·	Если Вы хотите вызвать определенного оператора,  наберите его  номер расширения.

Системное удержание.

·	Производя разговор, нажмите клавишу HOLD. На Вашем аппарате по этому вызову будет вспыхивающая зеленая индикация и красная на других аппаратах.Если вызов пришел на  линейную клавишу или на другой телефонный аппарат,  будет вспыхивающая красная индикация.

·	Чтобы снять вызывающего с удержания, нажмите эту клавишу и индикация вместо вспыхивающей станет снова постоянной красной. Возобновите  разговор.

Исключительное удержание.

Чтобы поставить внешний вызов на удержание на Вашем аппарате и не позволить другим пользователям системы подсоединиться к нему:

·	Нажмите дважды кнопку HOLD.  На Вашем аппарате по этому вызову будет вспыхивающая зеленая индикация, а на других аппаратах эта линия будет индицироваться постоянным красным светом.

Повторный вызов при удержании.

Если Вы оставляете вызов на удержании в течение дольшего времени, чем установлено по таймеру,  на Вашем аппарате поступит звонок.

·	Когда Ваш  аппарат  звонит,  поднимите  трубку  или  нажмите клавишу SPK/RLS, чтобы ответить на повторный вызов.

·	Если Вы  не отвечаете на этот повторный вызов в течение запрограммированного промежутка времени, вызов поступит на системного оператора.

Удержание для консультационного переговора.

Если при  осуществлении  разговора по внешней линии необходимо срочно переговорить с другим расширением:

·	Нажмите DSS клавишу желаемой станции.Ваш вызов ставится на удержание по пересылке.

·	Переговорите с расширением.

·	Нажмите мигающую клавишу внешней линии,  чтобы  снова подсоединиться к внешней стороне или положите трубку, чтобы переслать вызов.

Подключение к вызову, поставленному на удержание на другом аппарате с обычного аппарата.

Когда линия находится на удержании и Вы хотите перехватить его, но у Вас обычный аппарат:

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Наберите 5 и номер расширения, с которого идет перехват.

Пересылка вызовов.

При разговоре с внешней стороной нажмите DSS клавишу желаемой станции. Внешний вызов автоматически перейдет в режим ожидания

·	Когда услышате сигнал внутреннего вызова, положите трубку. Пересылка произойдет автоматически.

Или:

- Подождите,  пока та сторона ответит и сообщите о поступившем вызове, после чего повесьте трубку.Если та сторона не захочет говорить, Вы снова подсоединитесь к внешней линии,  когда на расширении положат трубку или же Вы можете нажать ту же DSS клавишу, чтобы возвратиться к внешней линии.

Закрепление с пересылкой.

Если Вы  пересылаете  вызов  на другой аппарат и слышите сигнал занятости, Вы можете закрепить вызов на этом аппарате.

·	Положите трубку,  когда  услышите сигнал занятости.Вызываемому будет дано знать, что его ответа дожидается вызов.

Ожидание вызова.

Если на Вашем аппарате был закреплен внешний вызов или вызов с другого расширения:

·	Ваш аппарат зазвонит и ожидающий вызов  (закрепленный)  сопроводится зеленой вспыхивающей индикацией.

·	Нажмите мигающую  кнопку  для  ответа. Текущий  вызов   автоматически поставится на удержание.

Или: закончите первый разговор и положите трубку.Ожидающий вызов 	произведет звонок.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS для ответа.

Совещательные вызовы.

Можно осуществить  совещание с числом участников до 5 (Вы и 4 других) в любой комбинации внешних линий и внутренних телефонов и в любом порядке.

·	Осуществляя разговор,  нажмите клавишу CONF и примите сигнал совещания.

·	Осуществите другой вызов, внутренний или внешний, затем нажмите клавишу 	CONF и примите сигнал совещания.

·	Осуществите другой вызов или нажмите клавишу CONF,  чтобы подключить к 	совещанию всех участников.

·	Повторяйте последний шаг до тех пор,  пока в совещание не будут  добавлены 	все участники.

Чтобы исключить участника из совещания:

·	Нажмите CONF  и  наберите номер расширения или линии,  которую нужно исключить.

·	Снова нажмите CONF, чтобы подключиться к остальным участникам.

Замечания: Чтобы отключиться от совещания, положите трубку.Управление передается следующему внутреннему аппарату.

Вы можете положить трубку и оставить внешние линии соединенными в совещании по внешним линиям.Когда участники кладут трубки,  линии автоматически освобождаются.Вы можете снова подключиться к  совещанию  по внешним линиям,  набрав  один  из номеров внешних линий и нажав затем клавишу CONF.

Переадресовка вызовов.

Вы можете переадресовать вызовы на другие телефоны,  группы телефонов или на  внешний телефонный номер.

·	При положенной трубке наберите #11 плюс номер расширения или групповой номер, куда Вы хотите переадресовать вызовы.

·	Нажмите #.

Ваша SPK клавиша будет мерцать.

Перехват вызовов.

Чтобы перехватить вызов (ответить на него),  звонящий на другом телефоне:

·	Поднимите трубку или нажмите SPK клавишу.

- Наберите 11 и Вы будете подключены к вызывающему абоненту.

Если Вы хотите перехватить внутренний вызов.

·	Поднимите трубку или нажмите SPK клавишу.

- Нажмите DSS клавишу звонящей станции.

Отмена назначенной переадресовки.

- При положенной трубке наберите # 11 (или # 12).

- Нажмите Вашу DSS клавишу или наберите номер Вашего расширения.

- Нажмите #. SPK клавиша перестанет мерцать

Переадресовка в случае занятости.

Для переадресовки вызовов в случае занятости Вашего аппарата:

·	При положенной трубке наберите #12 плюс номер расширения или групповой номер, куда Вы хотите переадресовать вызовы.

·	Нажмите #.

Ваша SPK клавиша будет мерцать.

Быстрый набор - системный список.

Вы можете  набрать  запрограммированный телефонный номер,  занесенный в системный список быстрого набора (под номером от 10 до  98)).

·	Выберите внешнюю линию.

·	Нажмите кнопку ALM/SD.

·	Наберите желаемый номер быстрого набора.

Программирование номеров быстрого набора персонального списка.

Вы можете  запрограммировать  часто  набираемые  телефонные  номера в персональный список быстрого набора.

·	При положенной трубке нажмите ALM/SD клавишу.

·	Нажмите DSS клавишу, под которой Вы хотите запомнить номер.

·	Наберите телефонный номер,  который нужно занести в память (максимум из 30 цифр). Используйте HOLD клавишу для трехсекундной паузы и MSG клавишу для ввода флэша.

·	Нажмите ALM/SD клавишу ,  чтобы занести номер в память.

Замечание: DSS клавиша 1 и 2 не используются.

Быстрый набор из персонального списка.

·	Выберите внешнюю линию.

·	Нажмите ALM/SD клавишу.

·	Нажмите нужную DSS клавишу.

Сброс записанных в персональный список номеров.

·	При положенной трубке нажмите ALM/SD клавишу.

·	Нажмите нужную DSS клавишу.

·	Нажмите HOLD клавишу.

Повторный набор последнего номера.

·	Поднимите трубку и выберите внешнюю линию.

·	Нажмите rклавишу RD.

Повторный набор при положенной трубе можно произвести просто нажав RD клавишу.

Повторный набор сохраненного номера.

Для сохранения  только что набранного номера для последующего использования:

·	Нажмите клавишу RD перед тем, как положить трубку.

Чтобы в любое время набрать этот сохраненный номер:

·	Наберите 4. Выберется  та  же самая линия и произведется набор.

Телефонный номер сохраняется в памяти до запоминания другого номера.

Цепочечный набор.

Вы может  вручную  набрать дополнительные цифры после номера быстрого набора или скомбинировать любое количество номеров быстрого набора,

·	После набора  первого  номера  быстрого набора нажмите снова клавишу ALM/SD.

- Нажмите нужную DSS клавишу или системный код (10-98).

Или: Наберите дополнительные цифры после номера быстрого набора.

Автоматический повтор при занятости (автодозвон).

·	Когда Вы слышите сигнал занятости, нажмите кнопку AUTO REDIAL.

·	Ваш телефон будет находиться на линии в режиме ожидания. Набор произведется 3 раза через каждые 45 секунд

·	При включенной функции автонабора клавиша RD будет мерцать.

При осуществлении другого вызова автодозвон отменяется.

Смена импульсного набора на тональный.

При осуществлении внешнего вызова по линии импульсного набора нажмите #. Все цифры, набираемые после #, будут посылаться в тональном наборе.

Пауза при нормальном наборе.

Когда Вы делаете внешний вызов, нажмите MSG клавишу для трехсекундной паузы.

Внутренние объявления.

Для осуществления объявления посредством громкоговорителей телефонных аппаратов:

·	Поднимите трубку.

·	Нажмите Вашу DSS клавишу или INTERNAL PAGE клавишу.

- Затем наберите номер зоны (1, 2 или 3).

·	После короткого сигнала привлечения внимания, осуществите объявление.

Внешние объявления.

Для осуществления объявления посредством внешних громкоговорителей:

·	Поднимите трубку.

·	Нажмите кнопку PAGE).

·	После короткого сигнала привлечения внимания, осуществите объявление.

Комплексные объявления.

Чтобы осуществить объявление одновременно на все телефоны  и  внешние громкоговорители:

·	Поднимите трубку.

·	Нажмите Вашу DSS клавишу или INTERNAL PAGE клавишу.

- Наберите 0.

·	После короткого сигнала привлечения внимания, осуществите объявление.

Ответ-встреча.

После осуществления комплексного объявления  Вам  может  понадобиться провести конфиденциальный разговор с конкретным лицом.

·	Осуществите комплексное объявление и попросите это лицо набрать 12.

·	После объявления нажмите Вашу DSS клавишу или INTERNAL PAGE клавишу. Вы услышите музыкальный фон. Не кладите трубку.

- При наборе с любого аппарата 12 вызаваемый абонент соединится с Вами..

Парковка вызова и объявление.

Когда нужно вызвать кого-либо,  кто не находится сейчас на месте,  Вы может запарковать вызов и с помощью объявления вызвать его.

·	Осуществляя разговор,  нажмите Вашу DSS клавишу или PAGE клавишу.  Вызов автоматически запарковывается на вашем аппарате.

·	Сообщите номер внешней линии, по которой идет вызов абоненту.

·	Для соединения надо нажать клавишу внешней линии.

Установка индикации-сообщения.

Если при звонке на другой телефон или группу телефонов никто не отвечает или Вы слышите сигнал занятости,  Вы можете включить там индикацию-сообщение.

·	Нажмите клавишу MSG.

·	Положите трубку, и клавиша MSG на вызванном аппарате или на всех аппаратах группы  подсветится.

Замечание: Телефонный аппарат может иметь до 4 индикаций-сообщений.

Просмотр оставленных сообщений.

(только дисплейные аппараты)

·	При положенной трубке нажмите мерцающую клавишу MSG.

·	Номер станции, оставившей сообщение, высветится на дисплее.

Замечание: Телефонный аппарат может иметь до 4 индикаций-сообщений.

Отмена индикации-сообщения.

(только дисплейные аппараты)

Вы можете  отменить  оставленную  Вами  на  другом  аппарате  индикацию-сообщение.

·	При положенной трубке нажмите мерцающую MSG клавишу.

·	Нажмите DSS клавишу станции, которая оставила сообщение.

Ответы по оставленным сообщениям.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Нажмите мерцающую кнопку MSG. Первый телефон, оставивший Вам индикацию-сообщение, будет автоматически вызван.Если он не ответит, индикация сообщения останется.

·	Повторяйте операцию,  пока  не ответите по порядку на все оставленные сообщения-индикации.

·	Кнопка MSG погаснет тогда,  когда Вы ответите на все сообщения-индикации.В случае сообщения на группу любой член группы  может  ответить по этому сообщению и оно будет отменено.

Программированные сообщения.

(только дисплейные аппараты)

При Вашем  отсутствии в течение любого срока оставьте "сообщение свободного аппарата".Кто позвонит Вам с дисплейного аппарата, увидит это сообщение и узнает, где Вы или выполнит Ваши инструкции.

·	При положенной трубке нажмите DND клавишу

·	Для просмотря возможных сообщений нажимайте *, для возврата в исходное положение - 0.

- Для выбранного сообщения нажмите #.

Для отмены этого сообщения при положенной трубке нажмите DND клавишу.

Замечание: Вы не можете оставить сообщение станции, которая стоит в режиме DND.

"Не беспокойте".

Используйте данную функцию, когда хотите блокировать звонки, поступающие на Ваш аппарат.

·	При положенной трубке нажмите кнопку DND. Клавиша начнет мерцать

·	Кнопка DND мигает, показывая включенность данной функции.

Для отмены нажмите снова DND.Подсветка выключается.

Отключение микрофона.

При любом  разговоре Вы можете отключить передатчик телефонной трубки или микрофон.

·	Нажмите клавишу MUTE, включится подсветка.

·	Чтобы говорить, снова нажмите кнопку MUTE.Подсветка выключится.

Фоновая музыка.

При комплектации музыкальным источником Вы можете слушать музыку  через громкоговоритель Вашего аппарата.

·	При положенной трубке нажмите кнопку HOLD, чтобы прослушивать музыку.

·	Нажмите снова кнопку HOLD, чтобы выключить музыку.

Напоминание о чем-либо/будильник.

Эта функция работает подобно будильнику.

·	Нажмите клавишу ALARM.

·	Наберите время,  в  которое должен прозвучать сигнал.Введите время в формате HHMM (часы и минуты) используя 24-часовую систему.

·	Нажмите снова клавишу ALARM

- Ваш телефон в установленное время выдаст три звонка.

Для отмены нажмите клавишу ALARM дважды, затем нажмите клавишу HOLD.

Ответы на вызовы с домофона.

Если Ваш аппарат запрограммирован на прием вызовов с домофона:

·	Вы слышите три коротких гудка.

·	Поднимите трубку или нажмите кнопку громкоговорителя, и Вы подключитесь к домофону.

·	Если установлен электрический замок двери, наберите 3, чтобы его отпереть.

Вызовы на домофон/прослушивание комнаты.

Вы можете послать вызов на домофон и прослушать,  что  происходит  за дверью или в другой комнате.

·	Поднимите трубку,  затем наберите 13 или нажмите специальную кнопку DOOR.

·	Вы подсоединитесь к домофону и сможете осуществить прослушивание или разговор.

Вклинивание в разговор.

Если это запрограммировано Вы можете вклиниться в разговор занятой станции.

·	Нажмите DSS клавишу занятой станции.

·	Наберите 5 для вклинивания в разговор.

Вклинивание невозможно если станция находится в режиме конференции или на удержании, переводе, переадресации.

"Горячая" линия Директор/Секретарь.

Если это запрограммировано,  директор и секретарь могут  иметь  между собой "горячую" линию.Когда телефон директора находится в режиме DND, все поступающие на него вызовы будут звонить на телефоне секретаря.

·	Нажмите клавишу BOSS/SECR, чтобы вызвать голосом другой телефон для осуществления автоматической связи без занятости рук.

Использование горячей  линии не блокируется функцией DND на том аппарате.Клавиша подсветится красным, когда на том аппарате разговаривают.

Громкое прослушивание.

При ведении разговора посредством телефонной трубки Вам может понадобиться, чтобы другие слышали Вашего собеседника  через  громкоговоритель.

·	Нажмите клавишу LISTEN,  чтобы включить громкоговоритель.Микрофон не включается, поэтому  собеседник не услышит присутствия других в Вашем офисе.

·	Нажмите LISTEN снова, чтобы выключить громкоговоритель и возобновить конфиденциальную беседу.

·	При необходимости повторите процедуру.

Замечание: В зависимости от громкости динамика и акустических качеств Вашего офиса может рекомендоваться отключить функцию громкого прослушивания, прежде чем положить трубку.Это уменьшит кратковременный писк.

Коды регистрации вызовов.

При комплектации дополнительным оборудованием Ваша система SKP позволяет производить специфическую регистрацию вызовов.

·	Во время прохождения вызова C.O. нажмите клавишу ACCOUNT.

·	Введите любой код регистрации до 7 цифр длиной (включая * и #).

Ваш разговор не прервется.

При совершении ошибки, нажмите дважды клавишу ACCOUNT, затем наберите правильный код.Распечатка  произойдет  только  по последнему коду регистрации.

Сигнал подтверждения.

Пользователи модели 816 при каждом нажатии кнопки  клавиатуры  набора слышат короткий  гудок (сигнал подтверждения).Этот сигнал можно включать и выключать.

·	При положенной трубке наберите #17.

·	Наберите 0 для отключения сигнала или 1 для его включения.

·	Наберите # для занесения в память Вашего выбора.

Изменение Вашего пароля.

Вы можете  изменить  пароль  Вашего телефона в любой момент.

·	При положенной трубке наберите #05.

·	Наберите Ваш старый пароль.

·	Наберите новый  пароль.Он  должен состоять из 4 цифр.

·	Наберите # для занесения в память нового пароля.

Функция таймера.

Пользователи дисплейных  аппаратов  могут  использовать  таймер   как простой секундомер.

·	Нажмите кнопку TIMER, чтобы начать отсчет.

·	Нажмите кнопку TIMER снова, чтобы закончить отсчет.

·	Прочтите на дисплее истекшее время.

·	Поднимите и положите трубку.На дисплее снова появятся дата и время.

Отсчет времени разговора.

- При положенной трубке наберите #13.

- Выберите 1 для включения автотаймера или 0 для его отключения.

- Нажмите # для занесения в память установки.

Постановка системы в ночной режим.

- Нажмите MUTE/DND на станции оператора.

- Клавиша начнет мерцать, система перейдет в ночной режим.

- Снова нажмите MUTE/DND, чтобы выйти из этого режима. Клавиша погаснет.

Вход в пользовательскую программу.

- При положенной трубке наберите #04. Дисплей покажет MMC DISABLED.

- Введите пароль, 1, затем нажмите #.

Смена пользовательского пароля.

Для установки войдите в пользовательскую программу, затем:

- При положенной трубке нажмите #. Дисплей покажет PROGRAMMING.

- Наберите 05. Дисплей покажет OLD PASSWORD.

- Введите старый пароль. Дисплей покажет NEW PASSWORD.

- Введите 4 цифры нового пароля.

- Нажмите #.

Программирование номеров скоростного набора в системный список.

Для установки войдите в пользовательскую программу, затем:

- Нажмите ALM/SD клавишу.

- Введите двухцифровой код ячейки от 10 до 98.

- Введите телефонный номер, который Вы хотите записать в данную ячейку.

Замечание: Код ячейки 99 служит для внешней переадресовки.

Удаление номеров из системного списка скоростного набора.

Для установки войдите в пользовательскую программу, затем:

- Нажмите ALM/SD клавишу.

- Введите двухцифровой код ячейки от 10 до 98 и нажмите HOLD клавишу.

- Дисплей покажет CLR и через 3 секунды аппарат вернется в исходное положение.

Установка внешней переадресовки.

Установка функции внешней переадресовки может быть установлена для каждой линии с набором определенного телефонного номера.

1. Для установки войдите в пользовательскую программу, затем:

2. Для установки линий для внешней переадресовки произведите следующие действия:

- Наберите #45. Дисплей покажет 00000000 (восемь линий в системе)

- Введите новые установки для каждой линии, где 0 - без внешней переадресовки, а 1 - линия для внешней переадресовки.

- Нажмите # для ввода новой установки.

3. Как установить внешнюю переадресовку с набором телефонного номера:

- Нажмите ALM/SD клавишу.

- Введите код ячейки скоростного набора 99.

- Наберите код доступа 9 или 0 (свободный выбор линии) или 80, или любой от 81 до 88, где 81 - линия 1, а 88 - линия 8,

- Введите телефонный номер для внешней пересылке.

- Нажмите ALM/SD клавишу для записи установки.

Удаление записи внешней переадресовки.

Следуйте пункту 2 в Установке внешней переадресовки. Выберите для линии или линий 0, чтобы сбросить установки.

Установка даты и времени на дисплее.

Для установки войдите в пользовательскую программу, затем:

- Нажмите #55. Дисплей покажет  YY MM DD W HH MM

- Введите новую информацию следуя таблице

YY	Последние две цифры года

ММ	Месяц (от 01 до 12)

DD	Дата (от 01 до 31)

W	День недели (от 01 до 07). Неделя начинается в Понедельник

НН	Часы (в 24-часовом формате)

ММ	Минуты (от 00 до 59).

- Нажмите # для записи новой даты и времени.

Cтандартный телефонный аппарат SKP-816H.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Осуществление внешнего вызова.

- Вы можете произвольно выбрать свободную внешнюю (9) или группу внешних линий (по умолчанию все линии в группе 80.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Ответ на внешний вызов.

·	Поднимите трубку,  и Вы автоматически подключитесь к вызову, который производит звонок

Вызов других аппаратов.

·	Поднимите трубку и наберите номер расширения (21-36) или номер  группы станций (71-73)

Обратный вызов при занятости вызываемого аппарата.

- Когда Вы слышите сигнал занятой станции, сделайте флэш и наберите 1.

- Когда станция освобидится, система Вас оповестит.

Вызов Вашего системного оператора.

·	Поднимите трубку Наберите 0 для вызова Вашего системного оператора или группы операторов.

·	Если Вы хотите вызвать определенного оператора,  наберите его  номер расширения.

Постановка на удержание.

·	Производя разговор, сделайте флэш и наберите 6.

- Для возврата наберите 6.

Пересылка вызовов.

- Сделайте флэш и наберите номер станции

·	Когда услышате сигнал внутреннего вызова, положите трубку. Пересылка произойдет автоматически.

Или:

- Подождите,  пока та сторона ответит и сообщите о поступившем вызове, после чего повесьте трубку.Если та сторона не захочет говорить, Вы снова подсоединитесь к внешней линии,  когда на расширении положат трубку или же Вы можете снова сделать флэш, чтобы возвратиться к внешней линии.

Перехват вызовов.

Чтобы перехватить вызов (ответить на него),  звонящий на другом телефоне:

·	Поднимите трубку

- Наберите 11 и Вы будете подключены к вызывающему абоненту.

Быстрый набор - системный список.

Вы можете  набрать  запрограммированный телефонный номер,  занесенный в системный список быстрого набора (под номером от 10 до  98).

·	Наберите 19.

·	Введите двухцифровой код ячейки скоростного набора (10-98).

Внутренние объявления.

Для осуществления объявления посредством громкоговорителей телефонных аппаратов:

·	Наберите номер своей станции.

- Затем наберите номер зоны (1, 2 или 3).

·	После короткого сигнала привлечения внимания, осуществите объявление.

Внешние объявления.

Для осуществления объявления посредством внешних громкоговорителей:

·	Поднимите трубку, наберите 14 и сделайте объявление.

Установка сообщения.

·	Когда вы вызываете другую станцию и она не отвечает, сделайте флэш и наберите 4.

Замечание: Сообщение не может быть оставлено для обычного аппарата.

Ответы на вызовы с домофона.

Если Ваш аппарат запрограммирован на прием вызовов с домофона:

·	Поднимите трубку или нажмите кнопку громкоговорителя, и Вы подключитесь к домофону.

·	Если установлен электрический замок двери, наберите 3, чтобы его отпереть.

Вызовы на домофон/прослушивание комнаты.

Вы можете послать вызов на домофон и прослушать,  что  происходит  за дверью или в другой комнате.

·	Поднимите трубку,  затем наберите 13.

·	Вы подсоединитесь к домофону и сможете осуществить прослушивание или разговор.

- Для открытия дверного замка сделайте флэш и наберите 3.