D C S

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

включает разделы:

"ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ"

"УСТАНОВКА"

"ПРОГРАММИРОВАНИЕ"

"PCMMC"

Компанией были приложены все усилия для того, чтобы избежать ошибок и неопределенностей в информации, содержащейся в данном описании. Все вопросы, касающиеся информации, представленной здесь, следует направлять в SAMSUNG ELECTRONICS CO., 9th Fl. Joong-AnyDaily News BIDG. 7, Soonwha-dong, Chung-ku, Seoul, Korea C.P.O. Box: 2775. Tel: (02)751-6508. SAMSUNG ELECTRONICS CO. снимает с себя ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного толкования или использования информации, представленной в данном описании.

Раздел "ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ"

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ | ОПИСАНИЕ | СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- |
| 1 | СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР |  |
|  | 1.1 Общее описание | 1 - 2 |
|  | 1.2 Размер и конфигурация | 1 - 2 |
|  | 1.3 Технология | 1 - 6 |
|  | 1.4 Программирование | 1 - 7 |
| 2 | ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
|  | 2.1 Коммутационный блок (KSU) | 2 - 1 |
|  | 2.2 Шкафы расширения | 2 - 1 |
|  | 2.3 Общие управляющие платы | 2 - 1 |
|  | 2.4 Интерфейсные платы | 2 - 2 |
|  | 2.5 Станционное оборудование | 2 - 4 |
| 3 | СПЕЦИФИКАЦИИ |  |
|  | 3.1 Электрические спецификации | 3 - 1 |
|  | 3.2 Размеры и вес | 3 - 1 |
|  | 3.3 Ограничения конфигурации | 3 - 1 |
|  | 3.4 Требования к кабелю | 3 - 2 |
|  | 3.5 Системные тоны | 3 - 2 |
|  | 3.6 Световые индикаторы клавиатуры | 3 - 4 |
|  | 3.7 Оценка длительности резервного электропитания | 3 - 4 |
| 4 | ФУНКЦИИ |  |
|  | 4.1 Описание функций системы | 4 - 2 |
|  | 4.2 Описание функций станции | 4 - 16 |
|  | 4.3 Описание функций дисплея | 4 - 22 |
|  | 4.4 SMDR-печать | 4 - 26 |

Стр. 1-2

Часть 1. СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР

1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

DCS - это цифровая телефонная система, спроектированная для малого и среднего бизнеса. Она может функционировать в качестве локальной коммутационной сети, PABX или их комбинации (гибрида). DCS использует самые последние цифровые технологии DSP (Цифровые Сигнальные Процессоры).

DCS предоставляет множество интерфейсных плат, которые обеспечивают доступ к телефонным сетям общего пользования или к частным телефонным сетям. Обычно они называются транковыми платами. К системе могут быть подсоединены два типа телефонных аппаратов. Оригинальные цифровые телефонные аппараты (в оригинале описания - "Keysets") подсоединяются к цифровым интерфейсным платам (DLI). Стандартные телефонные аппараты, обычно называемые "аналоговыми телефонными аппаратами"  подсоединяются к аналоговым интерфейсным платам (SLI). Кроме того, порты цифровых интерфейсных плат используются для подсоединения периферийных устройств, таких как домофоны, устройства с последовательным интерфейсом и модули расширения. Комбинированные каналы обеспечивают доступ к таким дополнительным свойствам, как внешнее оповещение, музыка при удержании, фоновая музыка, аварийные сигналы, подсоединение общих звуковых устройств и подключение телефонов при аварийном отключении питания. Все интерфейсные платы упакованы в антистатическую пластиковую оболочку и могут быть вставлены и удалены без отключения электрического питания в целях предотвращения нежелательных перерывов в эксплуатации во время осуществления технического обслуживания.

Все цифровые телефонные аппараты DCS используют единую печатную плату (PCB) с поверхностно установленными компонентами, обеспечивающими высочайшее качество и долговечность использования изделия. Большие, легко читаемые пользовательские дисплеи и светодиоды, встроенные в клавиши аппаратов Samsung, облегчают  пользование. Во многих случаях функции высокой сложности упрощены путем использования дружественных подсказок на дисплее или клавишами включения/ отключения свойств.

Расширение системы DCS одновременно экономично и просто. К базовому коммутационному блоку можно дополнительно подсоединить до двух шкафов расширения. Невысокая "плотность" портов на платах расширения обеспечивает большую гибкость при формировании системы, позволяющую выбрать необходимую комбинацию линий и станций. Съемный программный картридж (ROM Card) делает удобным обновление системного программного обеспечения в будущем.

1.2 РАЗМЕР И КОНФИГУРАЦИЯ

DCS - это полномодульная система, состоящая из базового коммутационного блока, двух дополнительных шкафов расширения, интерфейсных плат и электронных цифровых телефонных аппаратов. Полностью расширенная система, использующая плату Е1, может иметь максимум 170 линий или 176 станций. Без платы Е1 максимальное количество линий составляет 160.

СИСТЕМА С ОДНИМ ШКАФОМ

Система с одним шкафом имеет семь универсальных слотов для плат. Станционные или транковые (линейные) платы могут быть установлены в любой из этих слотов. Плата Е1 должна находиться в слотах 1, 3 или 5, и четный слот справа от платы Е1 должен оставаться пустым. Данная плата требует двух слотов и обеспечивает 30 линий.

Стр. 1-5

Это допускает максимум 64 станции любого типа или 70 линий в системе с одним шкафом. Без платы Е1 максимальное количество линий в базовом коммутационном блоке составляет 56.

СИСТЕМА С ДВУМЯ ШКАФАМИ

Когда требуется, чтобы базовая система была расширена для обеспечения емкости большей, чем описано выше, в слот 7 коммутационного блока должна быть установлена плата расширения А (EXPN-A). Эта плата обеспечивает трансляцию высокоскоростного цифрового канала (HDL), используемого для подсоединения шкафов расширения к базовому коммутационному блоку. Таким образом, добавление этой платы сокращает число универсальных слотов для плат на базовом коммутационном блоке до шести.

Добавление одного шкафа расширения позволяет создать систему с двумя шкафами, имеющую 13 универсальных слотов для плат.

Стр. 1-6

Она допускает максимум 120 станций или 118 линий при использовании платы Е1. Без платы Е1 максимальное количество линий составляет 104.

СИСТЕМА С ТРЕМЯ ШКАФАМИ

В полностью расширенной системе с тремя шкафами предусмотрены 20 универсальных слотов для плат. Это допускает максимум 176 станций или 174 линии при использовании платы Е1. Без платы Е1 максимальное количество линий составляет 160.

1.3 ТЕХНОЛОГИЯ

КОММУТАЦИЯ

Системная коммутация достигается средствами встроенной специализированной ЭВМ в интегральном исполнении, которая обеспечивает 256 коммутируемых цифровых каналов. Эта ЭВМ управляется собственным 16-битным микропроцессором Motorola MC 68000 и программой управления коммутацией. Каждый из 256 цифровых каналов автоматически назначается для передачи голоса или данных (в зависимости от требований системы) в PCM-формате.

В дополнение к 256 каналам, упомянутым выше, система также использует цифровые сигнальные процессоры (DSP). Каждый цифровой сигнальный процессор может быть сконфигурирован программой управления коммутацией как передатчик DTMF-сигналов, как приемник DTMF-сигналов, или как детектор тонов городской телефонной станции. Каждая микросхема содержит четыре канала DSP. По одной такой микросхеме  расположено на материнских платах основного коммутационном блоке и блока расширения, и пара микросхем расположена на плате EXPN-А. Это означает, что система при полном расширении содержит в совокупности 20 цифровых сигнальных процессоров. Каналы DSP как общие ресурсы полностью совместимы с системой.

Стр. 1-7

ПАМЯТЬ

Система функционирует с использованием встроенной программы управления. Эта программа "зашита" в двух микросхемах  ПЗУ (EPROM), содержащих 1024 Кбайт памяти. Все специфические данные пользователя хранятся на 512 Кбайтах энергонезависимой памяти с произвольным доступом (NV-RAM). Она снабжена "суперконденсатором", обеспечивающим защиту памяти в течение семи дней в случае пропадания переменного электропитания системы.

МИКРОПРОЦЕССОРЫ

DCS использует распределенную обработку данных. Первичный системный процессор - 16-битный процессор Motorola MC 68000 с тактовой частотой 8 МГц. Вторичный уровень обработки данных локализован на материнской плате шкафа. Он также представлен процессором MC 68000 и обеспечивает локальное управление 256 PCM-каналами через специализированную ЭВМ.. Третичный уровень обработки информации реализован в цифровых телефонных аппаратах. При этом для обмена данными внутри DCS между цифровыми телефонными аппаратами используются процессоры Hitachi H8.

1.4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

DCS - это самоконфигурируемая система. Это означает, что сразу после подключения питания, DCS считывает типы и местонахождение всех установленных плат и телефонных аппаратов и назначает для них данные по умолчанию. Эти данные позволяют системе начать функционировать через несколько секунд после подключения питания. Все внешние линии (транки) и станции назначаются в соответствии с планом нумерации по умолчанию (default numbering plan). Этот план нумерации является гибким и может быть изменен в соответствии с требованиями пользователя. Специалист, устанавливающий систему, трансформирует данные, заданные по умолчанию, в соответствии с требованиями пользователя.

Система может быть запрограммирована с любого цифрового телефонного аппарата DS-24E без прерывания работы системы. Существуют три уровня программирования: уровень технического специалиста, уровень пользователя и уровень станции. Уровень технического специалиста обеспечивает доступ ко всем программам, а также при необходимости допускает доступ пользователя к системным программам. Доступ технического специалиста и пользователя управляется различными кодами и процедурами доступа.

DCS также предоставляет возможность использования оригинальной компьютерной программы, имеющей название PCMMC. Это позволяет техническому специалисту программировать систему с помощью персонального компьютера. PCMMC может быть использована в месте эксплуатации системы для модификации пользовательской базы данных или для копирования полной пользовательской базы данных в файл. Этот файл может быть сохранен в качестве резервной копии и загружен при необходимости восстановления базы данных.

Посредством использования модема PCMMC допускает дистанционный доступ к системе DCS для внесения изменений в базу данных или для осуществления загрузки и выгрузки пользовательской базы данных, с тем же успехом, что и при работе непосредственно на месте.

Стр. 2-1

Часть 2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК

Коммутационный блок DCS представляет собой единый пластиковый шкаф, содержащий следующие компоненты:

- Источник электропитания;

- Память (обработки данных, коммутации и пользовательская) для всех портов;

- Семь универсальных слотов для плат;

- Четыре цифровых сигнальных процессора;

- Комплект для настенного монтажа.

2.2 ШКАФЫ РАСШИРЕНИЯ

Шкафы расширения представляют собой пластиковые шкафы, которые монтируются рядом с коммутационным блоком и содержат следующее:

- Максимальное количество для системы - два

- Собственный источник электропитания, идентичный источнику электропитания коммутационного блока

- Семь универсальных слотов для плат

- Шнур питания для подачи сети переменного электропитания в  шкаф расширения

- Интерфейсная плата расширения В (EXPN-B)

- Кабель высокоскоростного цифрового канала (HDLC)

- Комплект для настенного монтажа.

2.3 ОБЩИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛАТЫ

ROM-ПЛАТЫ

Система DCS должна иметь плату ROM 2, поскольку она содержит программное обеспечение системы. Плата ROM 2 упакована в антистатическую пластиковую оболочку для дополнительной защиты в процессе обращения с платой. Пакет ROM 2 описан ниже.

ROM 2 содержит следующие компоненты:

- Программа управления системой и базовый пакет свойств 1

- Два data rate адаптера для одновременного использования функций SMDR и PCMMC

- Светодиодный индикатор состояния

ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ

Для расширения DCS до системы, содержащей более одного шкафа, требуются платы расширения. Эти платы формируют высокоскоростные цифровые каналы связи, которые обеспечивают связь между базовым коммутационным блоком и шкафами расширения.

EXPN-A

Данная плата устанавливается в слот 7 коммутационного блока и сокращает количество доступных универсальных слотов для плат до шести. Она необходима только в случае расширения системы.

Стр. 2-2

Плата расширения А содержит следующее:

- HDLC - соединения для двух шкафов расширения

- Дополнительные восемь цифровых сигнальных процессоров

- Светодиодный индикатор состояния

EXPN-B

Данная плата имеет собственный выделенный слот в шкафах расширения и не сокращает количество доступных универсальных слотов для плат.

Плата расширения В содержит следующее:

- HDLC - соединение для этого шкафа расширения

- Светодиодный индикатор состояния

2.4 ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ

Данные платы обеспечивают интерфейс подключения внешних телефонных линий и станций к коммутационному блоку и шкафам расширения. Эти платы монтируются в универсальные слоты для плат с целью создания требуемой конфигурации системы. Интерфейсные платы DCS упакованы в антистатическую  пластиковую оболочку для дополнительной защиты печатной платы в процессе обращения с платой.

TRK-A

Эта плата представляет собой комбинацию платы шлейфовых городских линий и смешанной интерфейсной платы, и содержит следующие цепи:

- Три городские (C.O.) линии шлейфового типа с определением обрыва

- Два реле переключения при пропадании питания для двух первых внешних линий, подключенных к данной плате

- Один музыкальный вход для режимов фоновой музыки / музыки при удержании

- Один выход оповещения для подключения к усилителю

- Два реле управления зонами оповещения

- Одно реле общего звонка

- Один выход  звонка цифровых аппаратов для подключения к усилителю

- Один датчик тревоги

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик тревоги будет работать только в том случае, когда плата TRK-A установлена в основной шкаф. Эта функция не поддерживается при установке платы TRK-A в шкафы расширения.

TRK-B

Эта плата содержит четыре городские (C.O.) линии шлейфового типа с определением обрыва. Она может быть установлена в любой универсальный слот любого шкафа.

TRK-C

Эта плата содержит восемь C.O. линий с шлейфового типа с определением обрыва. Она может быть установлена в любой универсальный слот любого шкафа.

GTRK

Стр. 2-3

Эта плата содержит четыре городские (C.O.) линии с заземлением с определением обрыва. Она может быть установлена в любой универсальный слот любого шкафа.

DID

Эта плата содержит четыре транка прямого внутреннего вызова (Direct Inward Dialing). Она может быть установлена в любой универсальный слот с номерами со 2-го по 7-й любого шкафа.

E&M

Эта плата содержит четыре двухпроводных линии E&M соединения. Она может быть установлена в любой универсальный слот любого шкафа.

E1 ЦИФРОВОЙ ТРАНК

Эта плата обеспечивает до 30 цифровых каналов в любом из следующих сочетаний:

- линии шлейфового типа

- DID (прямой внутренний вызов)

- линии с заземлением

- линии E&M соединения

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта плата требует двух слотов и может быть установлена в основном шкафу в слоты с номерами 1, 3 или 5. Эта плата укомплектована специальным экранированным кабелем для подключения к аппаратуре связи, имеющейся у заказчика.

DLI

Эта плата представляет собой интерфейсную плату для 8 цифровых телефонных аппаратов и обеспечивает сервис 2B+D при установке в основном шкафу и сервис 1B+D при установке в шкафу расширения. Она может быть установлена в любой универсальный слот любого шкафа.

4SLI

Эта плата обеспечивает аналоговый станционный интерфейс для 4 стандартных аналоговых телефонных аппаратов или иных аналоговых периферийных устройств (голосовой почты и т.п.). Каждая цепь оснащена приемником тонального вызова и обеспечивает защиту от перенапряжений, необходимую для  подключения к внеофисным линиям, предоставляемым телефонной компанией (OPX). Она может быть установлена в любой универсальный слот любого шкафа.

8SLI

Эта плата обеспечивает аналоговый станционный интерфейс для 8 стандартных аналоговых телефонных аппаратов или иных аналоговых периферийных устройств. Плата 8SLI не содержит устройств защиты от перенапряжений и не квалифицируется как OPX. Она также не содержит приемников тонального вызова, но участвует в совместном использовании ресурсов цифрового сигнального процессора. Плата может быть установлена в любой универсальный слот любого шкафа.

ГОЛОСОВОЙ НАБОР

Необязательная плата голосового набора управляет цепями, необходимыми для распознавания речи при осуществлении набора номера голосом. Это устройство может поддерживать два канала для семи пользователей с 20 персональными номерами ускоренного набора или один канал для пяти пользователей с 40 персональными номерами ускоренного набора. Данная  функция доступна для всех цифровых телефонных аппаратов и аналоговых телефонных аппаратов. Эта плата рассчитана на семь пользователей голосового набора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется дополнительное оборудование и/или программное обеспечение. Проконсультируйтесь с вашим дилером.

Стр. 2-4

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эта необязательная плата может использоваться для автоматического обслуживания, единообразного распределения вызовов (UCD) или для комбинирования этих функций. Более подробную информацию об автоматическом обслуживании и об UCD см. в разделе 4.1 "Функции системы".

ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется дополнительное оборудование и/или программное обеспечение. Проконсультируйтесь с Вашим дилером.

KDb-DLI

Это небольшая дочерняя плата, которая устанавливается в любой цифровой телефонный аппарат DCS. KDb-DLI обеспечивает одну дополнительную линию DLI для подключения любого из цифровых станционных устройств, таких как цифровой телефонный аппарат, консоль (AOM), модуль последовательного интерфейса SIM или модуль домофона DPIM. KDb-DLI работает только тогда, когда цифровой телефонный аппарат подключен к плате DLI, установленной в KSU, поскольку она использует второй B канал.

KDb-SLI

Это дочерняя плата, которая устанавливается в любой цифровой телефонный аппарат DCS. KDb-SLI обеспечивает одну дополнительную линию SLI для подключения аналогового телефонного устройства. KDb-SLI работает только тогда, когда цифровой телефонный аппарат подключен к плате DLI, установленной в KSU, поскольку она использует второй B канал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство KDb-SLI не обеспечивает отключения сигнала и защиты от перенапряжений, необходимых для работы в OPX.

2.5 ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ

Цифровой телефонный аппарат, модель DS-24E

- Встроенная громкая связь

- 24 программируемые клавиши (16 из них - с трехцветными светодиодами)

- Четыре фиксированные функциональные клавиши

- 32-символьный дисплей (2 х 16) с тремя связанными программируемыми клавишами и клавишей для прокрутки

- Клавиши UP/DOWN для цифрового управления громкостью в трубке, силой вызывного сигнала и громкой связи

- Восемь различающихся звуковых тонов вызова

- Возможность настольного и настенного закрепления

- Поставляется в бежевом и черном исполнении

Цифровой телефонный аппарат, модель DS-24В

- Встроенная громкая связь

- 24 программируемые клавиши (16 из них - с трехцветными светодиодами)

- Четыре фиксированные функциональные клавиши

- Клавиши UP/DOWN для цифрового управления громкостью в трубке, силой вызывного сигнала и громкой связи

- Восемь различающихся звуковых тонов вызова

- Возможность настольного и настенного закрепления

- Поставляется в бежевом и черном исполнении

Цифровой телефонный аппарат, модель DS-12В

- Встроенная громкая связь только для внутренних переговоров

- 12 программируемых клавиш (восемь из них - с трехцветными светодиодами)

Стр. 2-5

- Четыре фиксированные функциональные клавиши

- Клавиши UP/DOWN для цифрового управления громкостью в трубке, силой вызывного  сигнала и громкой связи

- Восемь различающихся  звуковых тонов вызова

- Возможность настольного и настенного закрепления

- Поставляется в бежевом и черном исполнении

36-клавишный модуль расширения или консоль (АОМ)

- 32 программируемые клавиши

- Две фиксированные функциональные клавиши

- Клавиши UP/DOWN для цифрового управления громкостью в трубке, силой вызывного сигнала и громкой связи

- Поставляется в бежевом и черном исполнении

- Один или два модуля могут быть подсоединены к цифровому телефонному аппарату для обеспечения возможности голосового оповещения при снятой трубке и для предоставления дополнительных программируемых клавиш

- Может действовать как автономный беструбочный телефонный аппарат

Интерфейсный модуль домофона (DPIM) и домофон

- Интерфейсный модуль домофона адаптирует любой цифровой порт для использования с домофоном

- Обычно используется для регулирования прохода  через заблокированные двери (внутренние или внешние) или в качестве устройства внутреннего мониторинга в помещениях

- Обеспечивает управление контактом (трансляцию "нажатия") при использовании с предусмотренным пользователем электрическим дверным замком

- Домофон монтируется на стену

- Домофон является устойчивым к атмосферным влияниям

Последовательный интерфейсный модуль (SIM)

- Обеспечивает RS232-соединение, необходимое для функций SMDR и PCMMC

- Соединяется с любым цифровым портом

Стр. 4-1

Часть 4. ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ВВОД КОДА УЧЕТА ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ

ДОБРОВОЛЬНЫЙ

ОБЩЕЕ ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ "ВНИМАНИЕ"

САНКЦИОНИРУЮЩИЕ КОДЫ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВЫЗОВОВ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ/ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА

ПЕРЕВОД-СЛЕДОВАНИЕ

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ НА ВНЕШНИЙ НОМЕР

ПЕРЕВОД НА СИСТЕМУ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ (СИСТЕМНЫЙ)

РЕЖИМ ПЕРЕХВАТА ВЫЗОВОВ

ИНДИКАЦИЯ ЖДУЩЕГО / УДЕРЖИВАЕМОГО ВЫЗОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  CENTREX / PBX

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ЗВОНКОМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАЩИТА ДАННЫХ

РАСПЕЧАТКА БАЗЫ ДАННЫХ

НАБОР ПО ИМЕНИ

СИСТЕМНЫЙ СПИСОК НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПИСОК НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА

СПИСОК ДИРЕКТОРИЙ СТАНЦИИ

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ

ПРЯМОЕ ВХОДЯЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (DID)

ПРЯМОЙ ДОСТУП ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA)

ПРЯМОЙ ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA)

ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВОНОК

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА (ПРОГРАММИРУЕТСЯ)

ДОМОФОНЫ

ВЫЗОВ С ДОМОФОНА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВТОРЖЕНИЕ

БЕЗ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ E&M

С ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ ТОНАЛЬНЫМ СИГНАЛОМ

БЕЗ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА

СОЕДИНЕНИЕ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО  И ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ ОПОВЕЩЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ КЛАВИШИ FLASH

ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ

ГИБКАЯ ПОДАЧА ЗВОНКА

ТРАНК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

"ГОРЯЧАЯ "ЛИНИЯ

ВХОД В ГРУППУ / ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВХОДЯЩИХ / ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНИЯМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ (LCR)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА "ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ"

ЗАЩИТА ПАМЯТИ

ИНДИКАЦИЯ ОЖИДАЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА НА СТАНЦИИ

МУЗЫКА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ)

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОМЕЩЕНИЯ (OPX)

ГРУППА ОПЕРАТОРА

ПЕРЕГРУЗКА

ОПОВЕЩЕНИЕ

ПЕРЕВОД В СЛУЧАЕ ПРОПАДАНИЯ ПИТАНИЯ

ВЫБОР ОСНОВНОЙ ЛИНИИ

ЧАСТНЫЕ ЛИНИИ

ПРОГРАММИРУЕМАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЛИНИИ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТАЙМЕРЫ

ПОВТОРНЫЕ ВЫЗОВЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ЗВОНОК ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ

НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА (1500)

ГРУППЫ СТАНЦИЙ (30)

ГРУППЫ ПОИСКА СТАНЦИЙ (ДЛЯ ЕДИНООБРАЗНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ)

ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ (SMDR)

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ СИСТЕМЫ

СИСТЕМНАЯ ДИРЕКТОРИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ОБХОД ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ТОНАЛЬНЫЙ ИЛИ ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР

ПЕРЕВОД (TRANSFER) ВЫЗОВОВ

ТРАНКОВЫЕ ГРУППЫ (11)

СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ

"БРОДЯЧАЯ" КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (WCOS)

Стр. 4-2

4.1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

ВВОД КОДА УЧЕТА

Пользователь станции может ввести код учета разговора (до двенадцати цифр) перед тем, как положить трубку после завершения разговора. Этот код будет распечатан в последней колонке строки регистрационной записи разговора. Пользователь цифрового телефонного аппарата может ввести этот код без прерывания разговора, нажав клавишу учета (ACCT). Пользователи однопроводных телефонов должны временно прервать разговор для подачи flash-сигнала и набора кода. Коды учета телефонных разговоров могут иметь длину до 12 цифр.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ

При принудительном введении коды всегда сверяются с системным списком из 500 позиций. Коды учета всегда распечатываются в строке регистрационной записи разговора. Они могут содержать цифры 0 - 9.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ

Пользователь может ввести код учета для любого телефонного разговора. Он может содержать цифры 0 - 9, * (Q) и #.

ОБЩЕЕ ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Пользователи могут подать сигнал оповещения одновременно на все внутренние и внешние поисковые зоны посредством кода общего вызова.  При программировании системы цифровые телефонные аппараты можно исключить из устройств, подающих или принимающих сигналы оповещения. Максимум 80 цифровых телефонных аппаратов могут быть запрограммированы на прием сигналов оповещения.

ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ "ВНИМАНИЕ"

Для привлечения внимания пользователей общие голосовые оповещения и внутренние сообщения по громкоговорящей связи предваряются коротким тональным сигналом. Предусмотрена возможность программирования длительности и тона данного сигнала.

САНКЦИОНИРУЮЩИЕ КОДЫ

Санкционирующие коды используются для получение разрешения на осуществление звонка. Данные коды, состоящие из четырех цифр, могут быть установлены принудительно или добровольно. При использовании санкционирующего кода категория обслуживания станции, с которой осуществляется набор, автоматически изменяется на категорию, присвоенную санкционирующему коду. Санкционирующие коды могут отражаться или не отражаться в регистрационной записи разговора.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ

Когда станция запрограммирована на принудительное санкционирование, пользователь должен всегда вводить данный код перед осуществлением набора номера. Набранный санкционирующий код сверяется с системным списком из 250 записей.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ

Любой пользователь станции может вводить санкционирующий код перед началом набора номера. Набранный санкционирующий код сверяется с системным списком из 250 записей.

Стр. 4-3

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Встроенная цифровая функция автоматического обслуживания обеспечивает восемь портов на плату для одновременного ответа и обработки данных о вызове. До пяти плат на систему, содержащих в совокупности 40 портов, может быть установлено для обслуживания высокого трафика.. Шестнадцать профессионально записанных подсказок информируют абонентов о процессе обслуживания  их вызова. В качестве примера можно привести следующие: "Простите, ответа нет", "Данная станция занята", "Неправильный номер. Пожалуйста, попробуйте еще раз". Две минуты памяти со свободным доступом, с питанием от батареи, обеспечивают до 48 пользовательских записей объявлений или приветствий. Двенадцать индивидуальных блоков приветствий, каждый с собственными функциями набора, позволяют при необходимости устанавливать направления ответвления звонков. Абонент направляется в ответвление путем набора добавочного номера или одной цифры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимы соответствующие функции оборудования и/или программного обеспечения. О деталях спрашивайте дилера.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Во время разговора с внешним абонентом (по городской телефонной линии) нажатие клавиши, соответствующей другой городской линии, клавиши адресации или клавиши CALL автоматически переводит входящий вызов в режим ожидания, когда эта функция доступна. Нажатие клавиш TRANSFER, CONFERENCE, PAGE или DSS всегда автоматически переводит внешние вызовы в режим ожидания. Внутренние вызовы могут быть переведены в режим ожидания только посредством нажатия клавиш TRANSFER или CONFERENCE. Пользователь каждого цифрового телефонного аппарата может разблокировать или заблокировать автоматический перевод в режим ожидания.

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

Пользователи могут по выбору слышать фоновую музыку в своем цифровом телефонном аппарате при установке дополнительного источника музыки.  Каждый пользователь может установить его уровень при использовании программы управления звуком на выбранном цифровом телефонном аппарате.

ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

Данная функция позволяет пользователям станций перенаправлять (переводить) входящие вызовы. Вызовы могут быть переведены на обслуживающее лицо, группу поиска, систему накопления речевых сообщений, внешний номер или на другого пользователя станции. Если станция-адресат находится в режиме "не беспокоить" (DND), звонящая сторона услышит сигнал DND/REORDER. Звонки не могут быть направлены на домофон.

ПЕРЕВОД ВСЕХ ВЫЗОВОВ

Этот тип перевода не зависит от состояния станции. Все вызовы немедленно переводятся определенному адресату. При необходимости станция-адресат может направить вызов обратно переводящей станции путем использовании функции пересылки. Пользователь переводящей станции может продолжать производить вызовы в обычном порядке.

ПЕРЕВОД ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ

Данная функция переводит все звонки только в случае, если станция занята. Пользователь переводящей станции может продолжать производить вызовы в обычном порядке.

ПЕРЕВОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА

Стр. 4-4

Данная функция переводит вызовы в случае, если аппарат не отвечает в течение заданного времени. Если пользователь станции находится на месте, он может продолжать производить и принимать вызовы в обычном порядке. Время для ответа программируется на каждой станции, что позволяет учитывать различия в индивидуальных привычках.

ПЕРЕВОД ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ/ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА

Данная функция позволяет пользователю станции одновременно использовать оба этих типа перевода, при этом адресаты перевода задаются обычным путем.

ПЕРЕВОД-СЛЕДОВАНИЕ

Данная функция позволяет пользователю станции переводить все звонки с другой станции на станцию пользователя или изменять направление перевода в соответствии с местонахождением пользователя.

ПЕРЕВОД НА ВНЕШНИЙ НОМЕР

Данная функция направляет внешние телефонные звонки на внешний номер через городские линии, если это допускается категорией обслуживания. Эти внешние звонки переводятся только по истечении времени, заданного программой.

ПЕРЕВОД НА СИСТЕМУ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Каждая станция может быть запрограммирована на предоставление или исключение возможности перевода внутренних вызовов на систему голосовой почты. Исключение дает возможность сохранить в системе голосовой почты  ценное время для записи сообщений.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)

Внешние вызовы могут быть переведены в режим исключительного ожидания на любом из цифровых телефонных аппаратов посредством нажатия клавиши HOLD дважды в течение разговора. Вызовы, поставленные в режим исключительного ожидания могут быть возвращены только на цифровой телефонный аппарат, с которого вызов был переведен в данный режим. Внутренние вызовы всегда переводятся в режим исключительного ожидания.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ (СИСТЕМНЫЙ)

Внешние вызовы могут быть переведены в режим ожидания с любой станции. Пользователь может набрать код доступа или нажать клавишу HOLD. Вызовы, поставленные в режим системного ожидания, могут быть возвращены на любую станцию.

ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ

С помощью режима перехвата направленных вызовов пользователи могут отвечать на вызов, поступивший на любую станцию, путем набора кода и добавочного номера этой станции либо путем нажатия функциональной клавиши и ввода добавочного номера. Кроме того, таким же образом могут быть приняты вызовы группы станций. Функция группового перехвата позволяет пользователям отвечать на любой вызов, поступающий в заданную группу перехвата. Предоставляется возможность создания 20 групп перехвата. Станция не может состоять более, чем в одной группе перехвата. Для получения доступа к этой функции пользователь должен либо набрать соответствующий код, либо нажать запрограммированную функциональную клавишу, а также номер группы перехвата.

Стр. 4-5

ИНДИКАЦИЯ ЖДУЩЕГО / УДЕРЖИВАЕМОГО ВЫЗОВА

Пользователь занятой станции уведомляется тональным сигналом о ждущем ответа (удерживаемом) вызове. Этот сигнал периодически повторяется через заданные промежутки времени. Цифровые телефонные аппараты получают сигнал снятой трубки через громкую связь, а однопроводные станции получают сигнал через трубку. Громкость данного сигнала устанавливается пользователем станции. Ждущие звонки будут переведены при отсутствии ответа при условии, что данная функция была запрограммирована.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  CENTREX / PBX

Вместо городских (C.O.) линий могут быть установлены линии CENTREX (центральной станции) и PBX (учрежденческой телефонной станции). Коды доступа к CENTREX или PBX и команды на подачу импульсной посылки (FLASH) могут быть запрограммированы для вызова нажатием одной клавиши.  При программировании ограничения междугородных (дальних) звонков может быть установлено игнорирование кодов доступа к CENTREX или PBX, поэтому дальние звонки могут быть проконтролированы и при использовании данного сервиса.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР НОМЕРА

Пользователь станции может вручную набрать дополнительные цифры вслед за быстрым автоматическим набором номера, а также последовательно соединить необходимое количество автоматически набираемых номеров.

КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система допускает максимум 30 категорий обслуживания станций. Каждая категория обслуживания может быть введена в память для предоставления или исключения доступа к функциям, а также для определения категории станции в отношении набора номера. Каждой станции могут быть присвоены различные категории обслуживания для дневного и ночного времени.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ЗВОНКОМ

Каждая плата TRK-А обеспечивает "сухую" контактную пару для управления устанавливаемым пользователем системы общим звонком или общим звуковым устройством. Эти контакты программируются как участники группы станций и могут предусматривать режимы постоянного или прерывистого замыкания контактов.

КОНФЕРЕНЦИЯ

До пяти участников (станций или внешних линий), могут быть связаны вместе в режиме многосторонней конференции.  Стороны могут быть исключены или присоединены после того, как конференция организована. Пользователь станции может установить режим конференции с двумя и более внешними линиями, а затем отключиться, оставив линии связанными для неконтролируемого совещания. Система допускает организацию пяти конференций одновременно.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

Аналоговые расширения (порты), используемые с модемами и факсимильными аппаратами, могут быть запрограммированы таким образом, что они не будут получать генерируемые системой тональные сигналы, которые могут нарушить передачу данных. Кроме того, эти устройства будут получать вызывной сигнал DCS городского (C.O.) типа вместо вызывного сигнала внутреннего (intercom) типа. Устройства, подсоединенные к аналоговым платам SLI, будут получать сигнал разъединения по окончании связи.

РАСПЕЧАТКА БАЗЫ ДАННЫХ

Стр. 4-6

Копия пользовательской базы данных может быть получена посредством PCMMC. Информация может быть выведена на принтер или экран персонального компьютера, причем это может быть осуществлено как в месте эксплуатации системы, так и дистанционно. Возможен вывод полной базы данных, а также специфических блоков данных.

НАБОР ПО ИМЕНИ

Каждый номер системного быстрого набора и персонального быстрого набора может иметь связанное имя директории. Номер быстрого набора может быть введен путем прокрутки в алфавитном порядке списка имен директорий. Эти оперативные директории позволяют пользователю за считанные секунды находить и набирать номера.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ

Внешние линии могут быть с помощью программных средств связаны в обход оператора(ов) непосредственно с любой из станций или группой станций.

ПРЯМОЕ ВХОДЯЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (DID)

SAMSUNG DCS может использовать услуги телефонной компании по автоматическому установлению входящих соединений через группу Е1. При соответствующем программировании системы внешний абонент, набравший персональный номер пользователя, будет соединен непосредственно с офисом пользователя. В случае поступления вызова на занятую станцию, внешний абонент услышит сигнал занято или возврата вызова. Если выбран сигнал возврата вызова, на вызываемой станции будет получен звонок при снятой трубке. На один и тот же порт или одну и ту же группу станций могут приходить звонки от множества DID-номеров, и при звонке на цифровых телефонных аппаратах с дисплеем будет отражено имя DID директории, если оно было запрограммировано. DID-вызовы, направляемые на систему голосовой почты, могут быть идентифицированы по специальной цифре (см. Голосовая почта).

ПРЯМОЙ ДОСТУП ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA)

Пользователи могут звонить по выделенным DISA-линиям в любое время, набрав соответствующий защитный код и услышав ответный тональный сигнал системы. После этого может быть сделан внутренний, а, если позволяется, и внешний вызов. Пользователь должен иметь тональный телефон и знать защитный код доступа внутри системы. Линии прямого доступа внутри системы могут быть доступны как для двусторонних вызовов, так и только для входящих вызовов, а также могут действовать в дневном режиме, в ночном режиме или в обоих. Внешние городские линии, используемые для DISA, должны быть снабжены функцией контроля обрыва.

ПРЯМОЙ ВЫБОР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Для каждой станции может быть разрешен доступ на внешнюю линию или группу линий или запрещен доступ с соответствующих линий посредством использования кода доступа, если задействована функция определения пути наименьших затрат (LCR). При наличии ограничения пользователь станции должен использовать клавишу соответствующего транка или клавишу предоставления свободного транка.

ИМЕНА ДИРЕКТОРИЙ

Каждой станции, группе станций и внешней городской линии может быть присвоено имя директории из десяти символов. Кроме того, каждому номеру персонального быстрого набора, номеру системного быстрого набора и каждой позиции из таблицы трансляций DID также может быть присвоено имя из десяти символов. Эти имена отражаются на дисплее в период связи с этими устройствами, а имена станций и имена быстрого набора могут быть использованы для производства вызовов. См. функцию Набор по имени.

Стр. 4-7

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA)

Количество телефонных мошенников и дистанционных воров продолжает возрастать, поэтому DCS предоставляет систему безопасности прямого доступа внутри системы. В случае повторного неправильного введения кода доступа в DISA (например, в случае с хакерами), система прямого доступа на время автоматически блокируется. Количество повторов неправильного ввода кода доступа и период блокировки системы прямого доступа программируется. Кроме того, все неудачные попытки доступа в DISA отражаются в SMDR-отчете (если он предусмотрен) с пометкой об ошибке в прямом доступе "DE".

ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВОНОК

Пользователь может определить тип вызова по характеру звонка, который он слышит. Внешние вызовы дают повторяющийся одиночный звонок, а внутренние - двойной.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА (ПРОГРАММИРУЕМОЕ)

После ответа на вызов дверного переговорного устройства (домофона) пользователь может набрать код для открывания замка. Этот код используется для приведения в действие механизма электрического дверного замка, устанавливаемого владельцем системы. Таймер управления контактами механизма можно установить на 1-25 секунд.

ДОМОФОНЫ

Интерфейсный модуль домофона (DPIM) обеспечивает соединение домофона с цифровым интерфейсным портом. При нажатии на клавишу на домофоне на заданную станцию или группу станций подается характерный сигнал (три повторяющихся коротких звонка). При отсутствии ответа в течение запрограммированного времени, система отключает переговорное устройство и звонки прекращаются. Станции могут связываться с домофоном непосредственно и наблюдать за окружающей местностью.

ВЫЗОВ С ДОМОФОНА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

В ночное время направление вызова с домофона может быть отличным, чем в дневное время. Например, на больших фабриках эти вызовы после определенного часа могут направляться непосредственно на пульт службы безопасности.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ Е & M

Офис пользователя системы может быть связан с другим офисом с помощью соединительных линий. Это используется для осуществления вызовов станций другой системы. При соответствующем программировании возможен доступ к линиям другой системы для осуществления внешних вызовов. Звонки по соединительным линиям могут быть поставлены в режим ожидания, переведены или включены в конференцию таким же образом, как и другие внешние звонки. Пользователи другой системы могут направить вызов на вашу соединительную линию и сделать исходящие вызовы с использованием ваших внешних линий. Эти вызовы могут управляться путем установления для соединительных линий категорий в отношении набора номера. Для этого система должна обладать сервисом Е1.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВТОРЖЕНИЕ

Данная функция позволяет специально запрограммированным станциям с клавишей вторжения обойти автоматическую защиту другой станции. Возможно программирование вторжения с или без предупредительного сигнала. Станции также могут быть

Стр. 4-8

запрограммированы как "защищенные", то есть такие, вторжение в которые не допускается.

БЕЗ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

В случае, если установлена опция вторжения без тонального сигнала, микрофон вторгающегося цифрового телефонного аппарата отключается, и на дисплее станции, в которую осуществляется вторжение, ничего не отражается. Эта функция не работает с аналогового телефонного аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВТОРЖЕНИЕ БЕЗ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА МОЖЕТ НАРУШИТЬ ЗАКОНЫ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ ПРАВ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ. SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ.

СОЕДИНЕНИЕ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ

Каждый цифровой телефонный аппарат может быть определен как БОСС (BOSS) или СЕКРЕТАРЬ (SECY) в системном программировании. Каждый БОСС может иметь до четырех СЕКРЕТАРЕЙ, а каждый СЕКРЕТАРЬ может иметь до четырех БОССов. Эти установки называются пулами "директор/секретарь". В системе допускается множество таких пулов. Когда БОСС находится в режиме "Не беспокоить" (DND), все вызовы к данному БОССу в первую очередь направляются СЕКРЕТАРЮ, назначенному для данного БОССа, если СЕКРЕТАРЬ занят, вызов переходит к следующему доступному СЕКРЕТАРЮ, назначенному для данного БОССа. Если СЕКРЕТАРЬ должен связаться с БОССом, пока он находится в режиме "Не беспокоить" (DND), нажатие соответствующей клавиши БОСС на цифровом телефонном аппарате СЕКРЕТАРЯ  произведет внутренний вызов в режиме автоматического ответа (Auto Answer) (в случае, если БОСС свободен). Станция может быть БОССом только одного пула СЕКРЕТАРЕЙ. Кроме того, станция не может состоять более, чем в одном пуле.

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ

Каждая плата TRK-А обеспечивает интерфейс для подсоединения внешнего источника музыки, предусмотренного заказчиком. Эти источники могут быть использованы для фоновой музыки, музыки станции и транка в режиме ожидания.

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОИСКОВЫХ ВЫЗОВОВ

Каждая плата TRK-А обеспечивает один выход для внешнего поискового вызова и два реле управления зонами. Ресурсы нескольких плат TRK-А могут быть скомбинированы для обеспечения до четырех внешних зон на совладельца. Для каждой зоны может быть предусмотрено несколько реле.

ДЕЙСТВИЕ КЛАВИШИ FLASH

При соединении с внешней линией нажатие клавиши FLASH приводит к подаче сигнала "флэш" на городскую или учрежденческую телефонную станцию. Это используется для доступа к пользовательским функциям  по линиям городской станции или CENTREX/PBX. Программные средства системы позволяют индивидуально задать длительность сигнала "флэш" для линий городской и учрежденческой станций. Если подача сигнала "флэш" не требуется, установка таймеров на две секунды приводит к разъединению текущего разговора и подаче тонального сигнала для осуществления нового вызова.

ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ

Программные средства системы позволяют присвоить станциям двух-, трех- или четырехзначные номера, начинающиеся с цифр 2 или 3. По умолчанию добавочные номера начинаются с 201. Коды доступа групп поиска станций могут состоять из 2 или 3 цифр и начинаются с цифры 5. Это может быть изменено, что, однако, изменит коды доступа к другим функциям. Все пользовательские описания основаны на плане

Стр. 4-9

нумерации, заданном по умолчанию.

ГИБКАЯ ПОДАЧА ЗВОНКА

Каждая городская линия может быть запрограммирована на подачу звонка на любую станцию или группу станций. Для каждой линии можно установить адресата для дневного времени и адресата для ночного времени.

ТРАНК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

DCS может использовать эти транки для поддержания положительного сигнала разъединения и предотвращения конфликтов при усиленном использовании каналов связи.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Станции могут быть запрограммированы на соединение с определенной станцией или группой станций всякий раз, когда эта станция работает без поднятия трубки. Предусмотрен таймер задержки горячей линии (1 - 250 секунд), который обеспечивает запрограммированный период времени для осуществления обычного вызова.

ВХОД В ГРУППУ / ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ

Индивидуальный пользователь, включенный в группу поиска, может временно вывести свой телефон из группы посредством нажатия клавиши In/Out of Group при условии, что в группе еще осталась какая-либо станция. Станции, выведенные из группы, не получают вызовов, направленных на эту группу, но продолжают принимать вызовы, направляемые непосредственно на их добавочные номера. При необходимости пользователь может вернуться в группу, нажав клавишу еще раз. Пользователи, на аппаратах которых такая клавиша отсутствует, могут ввести соответствующий код.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Входящие вызовы могут быть направлены на группу поиска с распределенными станциями. Это позволяет распределить нагрузку между участниками группы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВХОДЯЩИХ/ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Внешние линии доступны для входящих и для исходящих вызовов. Программные средства позволяют выделить любую внешнюю линию для приема только входящих вызовов, только исходящих вызовов или тех и других.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНИЯМИ

Каждая станция в системе может быть индивидуально запрограммирована на предоставление или исключение возможности осуществления вызовов, а также предоставление или исключение возможности ответа на вызов по каждой из внешних линий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ (LCR)

Определение пути наименьших затрат представляет собой возможность автоматического выбора подходящей городской линии для вызова по внешнему номеру, произведенного с любой станции. Эта функция может быть довольно сложной для понимания и программирования, однако она предоставляет весьма широкий комплекс решений при осуществлении вызова. Пакет LCR в системе DCS включает в себя следующие функции:

- Возможность использования или не использования LCR;

- Программируемый код доступа к определению пути наименьших затрат;

Стр. 4-10

- Таблица цифрового анализа из 500 десятизначных записей;

- Определение пути в зависимости от времени дня и дня недели;

- Определение пути в соответствии с индивидуальной категорией станции;

- Таблица изменения цифр из 100 записей;

- Гибкий таймер предупреждений транковой группы;

- Возможность использования или не использования подаваемых заранее  предупредительных тональных сигналов транковой группы;

- Клавиша возврата при наборе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Программирование системы может осуществляться с любого цифрового телефонного аппарата с дисплеем или с персонального компьютера без прерывания нормальной работы системы. Существуют три уровня программирования: уровень технического специалиста, уровень пользователя и уровень станции. Уровень технического специалиста предоставляет доступ ко всем программам и при необходимости может разрешать пользователям доступ к некоторым системным программам.  Доступ к уровням технического специалиста и пользователя управляется различными защитными кодами доступа. Программирование с персонального компьютера может быть осуществлено при наличии программы PCMMC.

ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА "ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ"

После передачи поискового вызова "Встречай меня" пользователь может не снимать трубку для того, чтобы уведомить искомого абонента о своем приходе для личной беседы.

ЗАЩИТА ПАМЯТИ

В случае пропадания электропитания системы все пользовательские данные, содержащиеся в памяти, сохраняются при помощи "суперконденсатора" приблизительно в течение 7 дней. Кроме того, компьютерная программа РСММС может использоваться для создания резервной копии пользовательских данных.

ИНДИКАЦИЯ ОЖИДАЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

Если после вызова нужной станции пользователь не получает ответа или получает сигнал занято, он может подать сигнал о том, что абонента ожидает сообщение. Клавиша "сообщение" ("message") на цифровом телефонном аппарате абонента при этом загорается красным. Аналоговые телефоны принимают прерывистый тональный сигнал ожидающего сообщения. На каждой станции может быть оставлено до пяти индикаций сообщений.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА НА СТАНЦИИ

На любом цифровом телефонном аппарате микрофон может быть отключен. При отключенном микрофоне цифровой телефонный аппарат не может работать в режиме громкой связи, однако сохраняется возможность набора номера при снятой трубке и прослушивания в группе.

МУЗЫКА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

В случае, если в системе с подсоединенными внешними звуковыми источниками установлено несколько плат TRK-А, каждая городская линия может быть запрограммирована на прием от одного из внешних источников, внутренне генерируемых тональных сигналов или на отсутствие музыки при постановке в режим ожидания. Если платы TRK-А не установлены, каждая линия программируется на прием тональных сигналов, генерируемых системой, или на отсутствие музыки. Тональный сигнал, генерируемый системой, представляет собой короткий звуковой сигнал, повторяющийся каждые десять секунд.

Стр. 4-11

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

DCS предусматривает различия в направлении вызова по всем внешним линиям в дневном и ночном режимах. Для замены дневного режима на ночной оператор должен нажать НОЧНУЮ (NIGHT) клавишу и ввести код доступа.

Автоматическое обслуживание в ночное время позволяет каждому участнику в соответствии с показаниями системных часов автоматически входить в режим ночного обслуживания и выходить из него. Для каждого дня недели могут быть заданы различные варианты времени. Эту функцию можно обойти путем использования клавиши ночного обслуживания и кода доступа.

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОМЕЩЕНИЯ (OPX)

Аналоговые порты платы SLI могут быть подключены к цепям OPX, обеспечиваемым телефонной компанией для соединения с удаленными от основного офиса точками.

ГРУППА ОПЕРАТОРА

Любое количество станций может быть включено в группу оператора для ответа на входящие вызовы. Вызовы в этой группе могут поступать на аппараты в распределенном, последовательном или безусловном режимах. Операторы могут пользоваться функцией "вход в группу / выход из группы" для обеспечения гибкости обслуживания пользователей.

ПЕРЕГРУЗКА

Если вызовы, направленные на группу станций, не получают ответа, они могут быть переведены на другой адрес через определенное запрограммированное время. Каждая группа станций имеет свой таймер перегрузки. Новым адресатом может станция или группа станций.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Программное обеспечение системы позволяет использовать четыре внутренних и четыре внешних зоны оповещения. Станции могут направлять вызовы оповещения на отдельные зоны, все внутренние зоны, все внешние зоны или одновременно на все зоны. При программировании для каждой из станций может быть задан режим разрешения или запрета подачи или приема вызовов оповещения в отдельной зоне или в комбинации зон.

ПЕРЕВОД В СЛУЧАЕ ПРОПАДАНИЯ ПИТАНИЯ

Каждая плата TRK-А снабжена двумя реле пропадания питания. В случае пропадания питания эти реле могут быть использованы для переключения двух первых городских линий на плате на аналоговые телефонные аппараты. При восстановлении питания системы линии и станции возвращаются в режим нормальной работы, а текущие разговоры прерываются.

ВЫБОР ОСНОВНОЙ ЛИНИИ

Каждая станция может быть запрограммирована на выбор определенной линии, группы линий, номера телефона, станции или группы станций.

ЧАСТНЫЕ ЛИНИИ

Для частного использования линий, на станциях может быть исключена возможность подачи и/или приема вызовов по любой линии.

Стр. 4-12

ПРОГРАММИРУЕМАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЛИНИИ

Для любой внешней линии с помощью программирования может быть отменен режим конфиденциальности. Это позволяет подключить к разговору до четырех абонентов простым нажатием клавиши, соответствующей данной линии. Этот режим аналогичен режиму 1А2 телефонного аппарата.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТАЙМЕРЫ

Система имеет более 35 программируемых таймеров, которые позволяют настроить каждую установку в соответствии с требованиями пользователя.

ПОВТОРНЫЕ ВЫЗОВЫ

Вызовы, находящиеся в режиме ожидания, переведенные на другие станции и ждущие ответа, обращаются к исходной станции при отсутствии ответа в течение заданного времени. Повторный вызов, который не получает ответа в течение времени, определяемого таймером обслуживания повторного вызова, адресуется на группу оператора. Для вызовов, находящихся в режиме ожидания, переведенных, ждущих ответа и обслуживаемых, периоды повторного обращения задаются индивидуально. Вызовы, повторно обращенные на клавиши с трехцветными светодиодами, будут загораться желтым.

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Дистанционное программирование позволяет техническому специалисту получать доступ к базе данных системы для внесения изменений в пользовательские данные на расстоянии. Для реализации этой функции требуется наличие установленного пользователем модема и персонального компьютера, а также специального пакета программного обеспечения.

ЗВОНОК НА СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ

Каждая внешняя линия может быть запрограммирована таким образом, чтобы направлять звонок на установленную пользователем систему оповещения. Внешние линии, домофоны и группы станций могут подавать звонок на систему оповещения в дневном или ночном режиме.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ

Порты аналоговых линий позволяют подключить различные виды аналоговых телефонов, факсимильных аппаратов, автоответчиков, громкоговорителей, модемов, радиотелефонов и устройств для считывания магнитных кредитных карточек. Перед подключением устанавливаемых пользователем системы устройств к этим портам в целях обеспечения правильности функционирования необходимо проверить их совместимость. Для аналоговых станций может быть выбрана каденция (ритм) звонка, поступающего по городским линиям. Это требуется в случаях, когда устанавливаемые устройства не могут воспринимать каденцию внутреннего звонка DCS.

НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА (1500)

При необходимости может быть создана библиотека из 1500 номеров быстрого набора. Системный список может предусматривать до 500 номеров, и на каждой станции может быть предусмотрено до 50 номеров. Номера сгруппированы в блоки по десять номеров. Каждый номер быстрого набора может содержать до 18 цифр.

ГРУППЫ СТАНЦИЙ (30)

Программными средствами на уровне системы можно создать до 30 групп станций. Для каждой группы доступна одна из трех моделей обработки звонков: последовательная,

Стр. 4-13

распределенная и безусловная. В каждую безусловную группу могут входить максимум 32 станции, а в каждую последовательную или распределенную группу - максимум 48 станций. Каждая станция может находиться более, чем в одной группе. По умолчания группы имеют номера 501-529. Номер 500 зарезервирован для группы оператора и вызывается набором цифры 0. Для каждой группы станций устанавливается собственный таймер для ответа на вызовы, переведенные данной группе.

ГРУППЫ СТАНЦИЙ (ДЛЯ ЕДИНООБРАЗНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ)

Функция группы единообразного распределения вызовов (UCD) допускает возможность временного отвода абонентов, находящихся в очереди в группу, на установленное пользователем устройство извещения и последующего возвращения их в очередь. Таймер завершения позволяет служащему закончить выполнение текущей операции перед приемом следующего распределяемого вызова.

ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ (SMDR)

Система обеспечивает - через дополнительно устанавливаемый модуль последовательного интерфейса SIM - регистрацию произведенных, принятых и переведенных вызовов. Возможен вывод совокупности записей на установленный пользователем принтер или систему тарификации. Каждая запись содержит номер станции, номер внешней линии, дату начала, время начала, продолжительность разговора, набранные цифры (максимум 18) и учетный код при его вводе. Система может распечатать заголовок и 50 записей на странице или представить информацию в виде непрерывных записей без заголовков для использования с устройством учета. Пример вывода на печать описан на странице 4-23.

Формат детальной регистрации сообщений станций содержит множество возможностей, позволяющих приспособить ее к индивидуальным потребностям компании. Предусмотрена возможность распечатывания входящих вызовов, исходящих вызовов, вхождений в группы и выходов из них, изменений в статусе "не беспокоить" и в санкционирующих кодах.

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ СИСТЕМЫ

Каждая плата TRK-А, установленная на базовом коммутационном блоке, имеет пару для подключения аварийных датчиков. В случае замыкания данной пары, система посылает на дисплей запрограммированному адресату определенное сообщение. Аварийным адресатом может быть станция или группа станций.

Аварийный сигнал системы прямого доступа (DISA) предупреждает пользователя о том, что было зарегистрировано слишком много попыток ввода неправильного кода доступа в систему. Аварийный вызов может быть направлен на любую станцию или группу станций, а также соответствующим образом отражен на дисплеях предусмотренных для этого станций.

СИСТЕМНАЯ ДИРЕКТОРИЯ

Каждая станция, группа станций и внешняя линия может иметь в системной директории имя длиной до 11 символов. Имя высвечивается на дисплеях аппаратов при получении дополнительной информации о линиях и станциях.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Существуют несколько программ, которые позволяют установить систему DCS для  применения несколькими совладельцами (арендаторами). Эти функции позволяют техническому специалисту разделить систему на две, предоставив каждому совладельцу возможность индивидуального управления группами операторов, зонами оповещения, номерами быстрого набора, режимом ночного обслуживания (ручным или автоматическим), системой прямого доступа, а также программированием на уровне пользователя.

Стр. 4-14

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Система может иметь 500 разрешительных и 500 запрещающих записей длиной до 11 цифр. Каждой из этих записей можно присвоить категории в отношении набора номера B, C, D, E, F и G. Дорогостоящие вызовы типа 976, 1-900, 411 и вызовы, осуществляемые с помощью оператора, а также автоматический вызов определенных районов и офисов с помощью кодов могут быть разрешены или запрещены, в соответствии с категорией ограничения. Класс А не накладывает никаких ограничений на вызовы, а класс Н не позволяет осуществлять внешние вызовы.

Каждая внешняя линия может быть запрограммирована на следование ограничениям станции либо ограничениям в соответствии с категорией, присвоенной самой линии. Каждой станции и линии могут быть присвоены дневная и ночная категория ограничения.

ОБХОД ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Программные средства позволяют установить для системных номеров быстрого набора режим следования или игнорирования категории ограничения станции. Кроме того, пользователь может производить вызовы со станции с ограничениями путем использования "бродячей" категории обслуживания или санкционирующего кода.

ТОНАЛЬНЫЙ ИЛИ ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР

Программные средства обеспечивают работу внешних линий как в тональном, так и импульсном режимах набора номера в соответствии с требованиями городской АТС.

ПЕРЕВОД (TRANSFER) ВЫЗОВОВ

Система позволяет пользователям станций переводить вызовы на другие станции. Перевод может быть открытым, закрытым или ждущим на занятой станции.

ТРАНКОВЫЕ ГРУППЫ (11)

Внешние линии можно объединить в группы для облегчения доступа к ним с помощью набора кода или нажатия одной клавиши. Системе доступны 11 транковых групп. Коды доступа могут быть 9 или 80-89.

ЕДИНООБРАЗНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ (UCD)

Система единообразного распределения вызовов используется в случае, когда пользователь ожидает одновременных вызовов больше, чем имеется служащих для ответа на них. Это предотвращает длительные задержки перед ответом или получение абонентом сигнала занято. Абоненты, вызывающие занятую группу станций, выставляются в очередь к

Стр. 4-15

освобождающемуся служащему. Первое и второе извещения успокаивают абонента до тех пор, пока служащий не освобождается. Может быть создано до пяти отдельных групп единообразного распределения вызовов. Программируемая функция автоматического вывода исключает станцию из группы в случае, если вызов поступает на необслуживаемую станцию, что препятствует оставлению вызовов без ответа. Таймер завершения не допускает вызовы к станции в течение запрограммированного периода времени для того, чтобы позволить служащему закончить работу, связанную с предыдущим вызовом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимы соответствующие опции оборудования и/или программного обеспечения. О деталях спрашивайте дилера.

СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ

Со станций можно набрать код стандартного ответа (UA) или нажать клавишу UA для ответа на вызовы по любым внешним линиям, запрограммированным на обращение к устройству стандартного ответа. Это устройство может представлять собой станцию, группу станций,  общий звонок или звонок по системе оповещения.

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ

Система DCS использует тональные DTMF-сигналы для связи с любой совместимой системой голосовой почты. Станции могут посылать вызов на систему голосовой почты. При ответе система посылает тональные сигналы, направляющие абонента непосредственно на почтовый ящик вызываемой станции. Пользователи цифровых телефонных аппаратов могут нажать одну клавишу для считывания сообщений из системы голосовой почты.

Некоторые дополнительные возможности этой функции касаются перегрузки, считывания сообщений и DID. В связи со сложной природой данной функции, для получения более подробной информации следует обратиться к Техническому описанию DCS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что большинство систем голосовой почты могут работать с DCS, значения системных данных, установленные по умолчанию, направлены на работу с SAMSUNG Starmail Voice Processing System. При использовании другой системы может потребоваться их изменение.

"БРОДЯЧАЯ" КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (WCOS)

Эта функция позволяет пользователям осуществлять вызовы или использовать функции со станций, на которые наложены ограничения. Для этого используется код функции WCOS или функция санкционирующего кода. Посредством обоих методов категория обслуживания будет изменена в соответствии с набранным кодом доступа станции или санкционирующим кодом. После завершения вызова станции возвращается ее собственная запрограммированная категория обслуживания.

Стр. 4-16

ФУНКЦИИ СТАНЦИИ

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ (КОНСОЛЬ)

НАПОМИНАНИЕ О НАЗНАЧЕННОЙ ВСТРЕЧЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

ПОВТОРЕНИЕ ВЫЗОВА ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ

ИНДИКАЦИЯ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ (BLF)

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ

ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ

ПРЯМОЙ ВЫБОР СТАНЦИИ (DSS)

РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ" (DND) (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ)

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ПРОСЛУШИВАНИЕ В ГРУППЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

ПОСТАНОВКА В ОЧЕРЕДЬ НА ЛИНИИ И ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ

ИГНОРИРОВАНИЕ ЛИНИИ

ИНТЕРФЕЙС ГРОМКОГО ЗВОНКА

ЛАМПА / ИНДИКАЦИЯ ОЖИДАЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА ИЛИ ТРУБКИ

ЗВОНОК ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

ГРОМКОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ (OHVA)

СТАНДАРТНОЕ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

КЛАВИШИ НАБОРА НОМЕРА ПУТЕМ ОДНОКРАТНОГО НАЖАТИЯ

НАБОР НОМЕРА БЕЗ ТРУБКИ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ СТАНЦИИ

ЗАЩИТА ОТ ВТОРЖЕНИЯ В РАЗГОВОР

ВЫДВИЖНОЙ ПОДДОН ДИРЕКТОРИЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО И ТОНАЛЬНОГО НАБОРА

ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА НОМЕРА

АВТОДОЗВОН

ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА.

ЗАПОМИНАНИЕ НОМЕРА

РЕЖИМЫ ЗВОНКА

АВТООТВЕТ

ВЫБОР ИЗ ВОСЬМИ ТОНОВ

ГОЛОСОВОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО ЗВОНКОВ

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (СПИКЕРФОН)

БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ

ТРЕХЦВЕТНАЯ ИНДИКАЦИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ

ТРУБКА

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

ЗВОНОК

ОПОВЕЩЕНИЕ

СПИКЕРФОН

ЗВОНОК ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

НАСТЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

4.2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СТАНЦИЙ

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ (КОНСОЛЬ)

Модуль расширения или консоль (AOM) DCS добавляется к возможностям любого цифрового телефонного аппарата или используется самостоятельно в случаях, если телефонная трубка и клавиатура не требуются. 32 программируемые клавиши могут использоваться как функциональные, клавиши прямого выбора станции/индикации занятой станции и клавиши быстрого набора.

НАПОМИНАНИЕ О НАЗНАЧЕННОЙ ВСТРЕЧЕ

Цифровые телефонные аппараты с клавишей аварийного сигнала могут быть

Стр. 4-17

использованы в качестве будильника. При установке на заданное время цифровой телефонный аппарат подаст отчетливый звонок, напоминающий о назначенной встрече или заседании. Сигнал может работать в режиме "только сегодня" (today only) или каждый день в одно и то же время. В каждом цифровом телефонном аппарате может быть выполнено до трех установок. На цифровом телефонном аппарате с дисплеем при получении сигнала можно также увидеть запрограммированное сообщение.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Пользователь станции может включать и выключать автоматический режим ожидания на своем цифровом телефонном аппарате. Если пользователь разговаривает с внешним абонентом (по городской телефонной линии), нажатие клавиши другой городской линии, клавиши адресации или клавиши CALL автоматически переводит вызов в режим ожидания. Нажатие клавиш перевода, конференции, оповещения или прямого выбора станции всегда автоматически переводит вызов в режим ожидания. Пользователь не может изменить этот вид перевода в режим ожидания.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Все разговоры по внешним линиям, а также внутренние разговоры автоматически защищаются от вторжения. Для каждой линии такую защиту можно индивидуально отключить.

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

В случае подсоединения к системе источника музыки, предусмотренного заказчиком, каждый пользователь цифрового телефонного аппарата может слышать фоновую музыку. Клавиша HOLD позволяет включить и выключить фоновую музыку, громкость которой управляется клавишами управления громкостью. Количество источников музыки зависит от количества плат TRK-А, установленных в системе.

ПОВТОРЕНИЕ ВЫЗОВА ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ

При направлении вызова на занятую станцию абоненты могут повторить вызов нажатием одной клавиши или вводом кода. Система сигнализирует звонком об освобождении станции-адресата (единовременно может быть произведено максимум 100 повторных вызовов занятой линии или станции).

ИНДИКАЦИЯ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ (BLF)

Программными средствами можно создать клавиши прямого выбора станции/индикации занятой станции DSS/BLF на цифровом телефонном аппарате или на модуле расширения (консоли). Эти клавиши не включаются когда станция свободна, но светятся красным цветом, когда она занята, и мигают в режиме "не беспокоить"(DND).

ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

Пользователи станций могут направить внутренние и внешние вызовы на другие адреса сразу (режим Forward All), при занятой станции (режим Forward Busy) или при отсутствии ответа в течение запрограммированного времени (режим Forward No Answer). Адреса для перевода вызовов могут быть различными. После программирования адресатов режим перевода можно включать и выключать нажатием программируемой клавиши. Режим Forward Busy имеет преимущество перед двумя другими режимами. В дополнение к трем обычным способам перевода, описанным выше, предусмотрена четвертая возможность, называемая "следуй за мной" (Follow Me). Эта возможность позволяет пользователю станции установить режим перевода Forward All с его станции на другую станцию, на которой находится пользователь в данный момент.

Пользователи цифровых телефонных аппаратов могут также запрограммировать

Стр. 4-18

клавишу внешнего перевода вызова для того, чтобы направлять вызовы на внешний номер телефона. Каждая внешняя линия может быть запрограммирована на следование или игнорирование установок станции в отношении перевода вызовов. На уровне станции можно разрешить или запретить перевод внутренних вызовов на систему голосовой почты. Для использования данной функции аналоговые телефонные аппараты должны быть запрограммированы администратором системы соответствующим образом.

ПЕРЕХВАТ ВЫЗОВОВ

При перехвате направленных вызовов пользователь может отвечать на вызовы, поступающие на любую станцию, посредством набора кода и добавочного номера звонящей станции. Функция группового перехвата вызовов позволяет ответить на любой вызов в пределах группы. Клавиши перехвата могут быть запрограммированы с расширениями для предоставления возможности перехвата с определенной станции или группы перехвата. DCS допускает создание 20 программируемых групп перехвата.

ПРЯМОЙ ВЫБОР СТАНЦИИ (DSS)

Программируемые клавиши могут быть определены как клавиши прямого выбора станции (DSS) и связаны с добавочными номерами. Пользователи нажимают эти клавиши для осуществления или перевода вызовов на соответствующие станции.

РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ" (DND) (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ)

В режиме "не беспокоить" на станцию не поступают никакие вызовы. С помощью программирования на уровне системы можно предусмотреть или исключить возможность использования функции "не беспокоить" для любой станции. Абонент, звонящий на станцию в этом режиме, получает тональный сигнал типа "reorder".  Внешняя линия может быть запрограммирована на преодоление режима "не беспокоить", если вызов направляется на отдельную станцию.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА

Станция, запрограммированная на прием вызовов домофона, может посредством набора кода управлять устанавливаемым пользователем системы электронным дверным замком.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажав клавишу HOLD два раза, пользователь жестко привязывает вызов к своей станции, так что другие станции не могут перехватить этот вызов. Внутренние вызовы автоматически переводятся в исключительный режим ожидания.

ПРОСЛУШИВАНИЕ В ГРУППЕ

На цифровом телефонном аппарате, имеющем клавишу данной функции, можно включить громкоговоритель, в то время как пользователь продолжает вести разговор через трубку. Такой режим позволяет группе людей слышать удаленного абонента по громкоговорителю без включения микрофона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Каждый цифровой телефонный аппарат может быть запрограммирован для использования головных телефонов. В режиме головных телефонов рычаг трубки отключается, и для ответа на вызовы используется клавиша ANS/RLS.

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

Все цифровые телефонные аппараты DCS совместимы со слуховыми аппаратами в соответствиями с требованиями раздела 68 FCC.

Стр. 4-19

ПОСТАНОВКА В ОЧЕРЕДЬ НА ЛИНИИ И ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ

В случае, если требуемая внешняя линия занята, пользователь может нажать клавишу CALLBACK или набрать код доступа для включения его станции в очередь. Пользователь будет повторно вызван, как только линия освободится (в пределах системы единовременно допускается до 100 запросов на повторные вызовы, включая занятую станцию и занятую линию).

ИГНОРИРОВАНИЕ ЛИНИИ

При разговоре по внешней линии с отключенной функцией автоматического перевода в режим ожидания можно непосредственно нажать клавишу другой свободной линии и перейти на нее без сохранения предыдущего разговора.

ИНТЕРФЕЙС ГРОМКОГО ЗВОНКА

В каждой плате TRK-A имеется выход звонка, к которому может быть подсоединено предусмотренное пользователем устройство усиления. Этот выход может предназначаться для звонка, работающего совместно с определенной станцией в целях обеспечения громкого звонка.

ЛАМПА/ИНДИКАЦИЯ ОЖИДАЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

При наличии сообщения на цифровом телефонном аппарате клавиша сообщения медленно мигает красным светом. Для оповещения об ожидающем сообщении на аналоговых телефонных аппаратах раздается характерный тональный сигнал. Индикация ожидающего сообщения может быть оставлена на любой станции или группе станций.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА ИЛИ ТРУБКИ

На каждом цифровом телефонном аппарате посредством нажатия клавиши MUTE можно  отключить микрофон в трубке. Кроме того, на 24-клавишных цифровых телефонных аппаратах может быть отключен микрофон цифрового телефонного аппарата в режиме громкой связи.

ЗВОНОК ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

Если цифровой телефонный аппарат находится в использовании, для оповещения о другом ждущем вызове система дает звуковой сигнал вне трубки. Он представляет собой одиночный повторяющийся звонок. Интервал звонков управляется таймером в пределах системы. Аналоговые станции принимают через трубку звуковой "взрыв" вместо звонка.

ГРОМКОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ (OHVA)

СТАНДАРТНОЕ

Цифровые телефонные аппараты могут принимать голосовое сообщение во время осуществления другого вызова. Вызывающая станция должна иметь клавишу голосового сообщения при снятой трубке. При переводе вызова на занятый цифровой телефонный аппарат или при получении сигнала "занято" пользователь станции может нажать клавишу голосового сообщения для вызова занятого цифрового телефонного аппарата в режиме голосового сообщения при снятой трубке. Если вызванный цифровой телефонный аппарат находится в режиме "не беспокоить", он не может принимать вызовы голосового сообщения.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

Цифровой телефонный аппарат, связанный с модулем расширения (консолью), может

Стр. 4-20

принимать административное голосовое сообщение во время осуществления другого вызова. Принимающий сообщение цифровой телефонный аппарат может ответить при снятой трубке, не прерывая текущий вызов. Посылать голосовое сообщение на цифровые телефонные аппараты с модулями расширения могут только цифровые телефонные аппараты с клавишей OHVA.

КЛАВИШИ НАБОРА НОМЕРА ПУТЕМ ОДНОКРАТНОГО НАЖАТИЯ

Часто используемые номера быстрого набора можно привязать к клавишам, которые будут вызывать их при однократном нажатии.

НАБОР НОМЕРА БЕЗ ТРУБКИ

С любого цифрового телефонного аппарата можно производить звонки без снятия трубки. При ответе абонента можно говорить через встроенный микрофон, если он предусмотрен, или поднять трубку для обеспечения большей конфиденциальности.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

Цифровые телефонные аппараты DS-24E и DS-24B имеют 24 программируемые клавиши, а цифровой телефонный аппарат DS-12B - 12 клавиш. Каждой программируемой клавише можно присвоить более 25 различных функций для индивидуализации каждого аппарата. В качестве примера функций клавиш можно привести соединение с конкретной внешней линией, станцией, группой линий, группой станций, набор номера путем однократного нажатия. Использование программируемых клавиш исключает необходимость ввода кодов доступа.

Следующие программируемые клавиши имеют добавочные номера, идентифицирующие станцию, группу или номер, к которым относится заданная функция: клавиша быстрого набора номера (SPEED DIALKEY), внешнее оповещение (PAGE), прямой выбор станции (DSS), перехват направленного вызова (DIRECTED PICKUP), групповой перехват (GROUP PICKUP), домофон (DOOR PHONE), босс (BOSS), сообщение, передаваемое при отсутствии пользователя (VACANT MESSAGE) и перевод вызова (FORWARD).

ЗАЩИТА ОТ ВТОРЖЕНИЯ В РАЗГОВОР

Каждая станция может быть запрограммирована как защищенная или незащищенная. В разговор защищенных станций вторжение не допускается, что относится также и к разговору между незащищенной и защищенной станциями.

ВЫДВИЖНОЙ ПОДДОН ДИРЕКТОРИЙ

Выдвижной поддон директорий удобно расположен под каждым цифровым телефонным аппаратом. Он предназначен для записи имен директорий станций и номеров быстрого набора.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО И ТОНАЛЬНОГО НАБОРА

При наборе номера через внешнюю АТС, работающую в импульсном режиме, пользователь станции может нажать клавишу # и система DCS будет производить дальнейший набор в тональном режиме (DTMF).

ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА НОМЕРА

Пользователям всех станций доступны три режима повторения набора внешнего номера. С помощью каждого режима возможен перенабор номера, содержащего до 18 цифр.

- АВТОДОЗВОН (AUTO RETRY) - при наборе внешнего номера и получении сигнала "занято" можно использовать функцию автодозвона, при которой происходит резервирование внешней линии и автоматическое повторение набора заданное число раз.

- ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА (LAST NUMBER) - последний

Стр. 4-21

набранный внешний номер запоминается и может быть повторно набран с помощью клавиши REDIAL или ввода соответствующего кода доступа.

- ЗАПОМИНАНИЕ НОМЕРА (SAVE NUMBER) - любой набранный внешний номер можно ввести в память для повторения его набора в другое время.

РЕЖИМЫ ЗВОНКА

Пользователь каждого цифрового телефонного аппарата может выбрать один из трех путей приема внутренних вызовов. Телефон может автоматически давать ответ на вызов через спикерфон, принимать голосовое оповещение  или принимать звонок. При выборе режима звонка пользователи цифровых телефонных аппаратов могут выбрать один из восьми характерных тональных сигналов. Предусмотрена также функция принудительного автоматического ответа, которая активизируется вызывающей станцией и управляется категорией обслуживания вызывающей станции.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЗВОНКОВ

Поднятие трубки или нажатие клавиши громкой связи позволяет автоматически ответить на звонок на цифровом телефонном аппарате. Посредством этого обеспечивается ответ в первую очередь на вызов, поступивший ранее всех. При отключении преимущественной функции пользователь должен нажать мигающую клавишу для ответа. На звонки можно отвечать в любом порядке, нажимая соответствующие мигающие клавиши.

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (СПИКЕРФОН)

Цифровые телефонные аппараты DS-24E и DS-24B снабжены встроенным устройством громкой связи (спикерфоном). Это позволяет осуществлять и принимать вызовы без использования трубки.

БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ

Используя запрограммированный персональный код станции, можно заблокировать и разблокировать любой цифровой телефонный аппарат. С заблокированного цифрового телефонного аппарата не могут производиться или приниматься вызовы.

ТРЕХЦВЕТНАЯ СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

24-клавишные цифровые телефонные аппараты имеют 16 клавиш, снабженных трехцветными светодиодными индикаторами: зеленым, красным и желтым. 12-клавишные модели имеют восемь таких клавиш. Во избежание недоразумений вызовы пользователя обозначаются зеленым цветом, другие вызовы - красным цветом, а повторные вызовы - желтым.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ СТАНЦИИ

На каждой станции можно выбрать одно из 20 сообщений, которое выводится на дисплей аппарата абонента. Десять сообщений запрограммированы по умолчанию, а оставшиеся десять записей длиной до 16 символов могут быть заданы администратором системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы видеть эти сообщения, абонент должен иметь цифровой телефонный аппарат с дисплеем.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Каждый цифровой телефонный аппарат позволяет индивидуально регулировать громкость звонка, громкоговорителя, телефона трубки, фоновой музыки, сообщения внешнего оповещения и тонального сигнала звонка при снятой трубке.

НАСТЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

Стр. 4-22

Каждый цифровой телефонный аппарат и модуль расширения снабжен поворотным клиновым основанием, которое может быть использовано как скоба для размещения на стене.

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ

ОТОБРАЖЕНИЕ КОДОВ УЧЕТА РАЗГОВОРА

ОТСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВА, АДРЕСОВАННОГО ГРУППЕ СТАНЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ВЫЗОВОВ

ИНДИКАЦИЯ ИМЕНИ ЛИЦА, НАПРАВИВШЕГО ВЫЗОВ

ИНДИКАЦИЯ НОМЕРА АППАРАТА, НАПРАВИВШЕГО ВЫЗОВ

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

ОТРАЖЕНИЕ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

ИНДИКАЦИЯ НАБИРАЕМОГО НОМЕРА

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ВЫЗОВОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВА

ИНДИКАЦИЯ НОМЕРА, С КОТОРОГО НАПРАВЛЕНО ОЖИДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ В РАЗГОВОР

ИНДИКАЦИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ СООБЩЕНИЙ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

ТАЙМЕР ДЛЯ ОТСЧЕТА ВРЕМЕННЫХ ПРОМЕЖУТКОВ

4.3. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДИСПЛЕЯ

ОТОБРАЖЕНИЕ КОДОВ УЧЕТА РАЗГОВОРА

Коды учета телефонных разговоров легко выводятся на дисплей для подтверждения правильности их ввода. Если код введен неправильно, пользователь может снова нажать клавишу учета ACCOUNT и ввести код.

ОТСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Система может автоматически учитывать продолжительность внешних вызовов и отражать на дисплее длительность в минутах и секундах. Пользователи станций могут инициировать отсчет времени вручную, нажав клавишу таймера.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВА, АДРЕСОВАННОГО ГРУППЕ СТАНЦИЙ

Если вызов адресован группе станций, на дисплей выводится сообщение [CALL FOR GROUP] и номер группы пользователя. На такие вызовы может подаваться ответ, отличающийся от ответа на вызов, направленный на добавочный номер аппарата.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ВЫЗОВОВ

При повседневной обработке вызовов на дисплей цифрового телефонного аппарата

Стр. 4-23

выводится полезная, а иногда неоценимая информация. Сообщения типа [CALL FROM 203] (вызов от номера 203), [TRANSFER TO 202] (перевод на номер 202), [701: RINGING] (звонок по городской линии 701), [TRANSFER FM 203] (перевод вызова от номера 203), [708 BUSY] (номер 708 занят), [CAMP-ON TO 204] (вызов привязан к номеру 204), [RECALL FROM 204] (повторный вызов от номера 204), [CALL FOR 501] (вызов на группу 501), [MESSAGE FROM 204] (сообщение от номера 204) и [FWD ALL TO 204] (перевод всех вызовов на номер 204) информируют пользователя о том, что происходит. В некоторых случаях пользователю дается подсказка для совершения какого-либо действия, а в других - выводится содержание директорий.

ИНДИКАЦИЯ ИМЕНИ ЛИЦА, НАПРАВИВШЕГО ВЫЗОВ

При внутренних вызовах цифровые телефонные аппараты DS-24E показывают имя лица, направившего вызов, до получения ответа. Имя должно храниться в списке системной директории и может содержать до десяти символов.

ИНДИКАЦИЯ НОМЕРА АППАРАТА, НАПРАВИВШЕГО ВЫЗОВ

При получении внутреннего вызова перед ответом на него все станции с дисплеем показывают добавочный номер того аппарата, с которого этот вызов был сделан.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

При установлении организации конференции каждый включаемый добавочный номер и номер внешней линии выводится на дисплей управляющей станции. При включении какой-либо станции в конференцию на ее дисплей выводится сообщение [CONF WITH XXX], предупреждая ее пользователя, что на линии находятся другие участники.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Если станция свободна, на дисплее отображаются текущие дата и время. Цифровые телефонные аппараты могут отражать время в 12- и 24-часовом режиме в восточном или западном форматах (ORIENTAL/WESTERN), выводя информацию строчными или заглавными буквами.

ИНДИКАЦИЯ НАБИРАЕМОГО НОМЕРА

При осуществлении внешних вызовов цифры отражаются на дисплее по мере того, как пользователь их вводит. Если дисплей показывает неправильный номер, пользователь может быстро повесить трубку до установления соединения.

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

Помощь дисплея облегчает выбор и подтверждение опций индивидуального программирования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ВЫЗОВОВ

Повторные вызовы в режиме ожидания и при переводе вызова определяются отлично от других звонков. При повторных вызовах в режиме ожидания отражается линия, на которую посылается повторный вызов или номер станции и связанное имя. При переводе повторных вызовов отражается линия или номер станции, на которую посылается повторный вызов, а также откуда он поступил.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВА

Дисплей показывает пользователю, кто перевел вызов на его аппарат [TRANSFER FM 2XX].

Стр. 4-24

ИНДИКАЦИЯ НОМЕРА, С КОТОРОГО НАПРАВЛЕНО ОЖИДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ

При включенной индикации сообщения нажатие клавиши сообщения (MSG) приведет к выводу на дисплей номера станции лица, у которого есть сообщения для пользователя. На цифровых телефонных аппаратах с дисплеем индикации сообщений можно прокручивать вверх и вниз.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Каждая линия может быть определена по 10-символьному имени. При получении входящих вызовов станция пользователя до ответа на них выведет на дисплей это имя. Эта функция может быть полезна в случаях, если ответ по отдельным линиям должен осуществляться по-разному.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ В РАЗГОВОР

Если другая станция вклинивается в разговор пользователя, на дисплей выводится предупредительное сообщение [BARGE FROM 2XX] в случае, если система запрограммирована на вторжение с тональным сигналом.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

Под дисплеем находятся три программируемые клавиши и клавиша прокрутки. Эти клавиши позволяют пользователю получать доступ к функциям, предусмотренным его категорией обслуживания, без условия наличия в цифровом телефонном аппарате специальной функциональной клавиши.

ТАЙМЕР ДЛЯ ОТСЧЕТА ВРЕМЕННЫХ ПРОМЕЖУТКОВ

Пользователи аппаратов с дисплеем могут найти эту функцию удобной для определения продолжительности заседаний, вызовов и т.п. Для включения таймера необходимо нажать клавишу TIMER, а для его остановки нажать ее еще раз.

ИНДИКАЦИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ СООБЩЕНИЙ

Предварительно запрограммированные сообщения станций, установленные на другой станции, отражаются на цифровом телефонном аппарате пользователя, направившего вызов.

Раздел "УСТАНОВКА"

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ | ОПИСАНИЕ | СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ | 1 - 1 |
| 2 | УСТАНОВКА БАЗОВОГО КОММУТАЦИОННОГО БЛОКА И ШКАФОВ РАСШИРЕНИЯ |  |
|  | 2.1 Распаковка и проверка | 2 - 1 |
|  | 2.2 Установка одного шкафа | 2 - 1 |
|  | 2.3 Установка нескольких шкафов | 2 - 2 |
|  | 2.4 Подсоединение шкафов расширения к базовому коммутационному блоку | 2 - 2 |
|  | 2.5 Заземление | 2 - 3 |
|  | 2.6 Подключение кабелей к MDF | 2 - 3 |
| 3 | УСТАНОВКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ |  |
|  | 3.1 Плата ПЗУ (ROM) | 3 - 1 |
|  | 3.2 Плата TRK-A | 3 - 1 |
|  | 3.3 Плата TRK-B | 3 - 1 |
|  | 3.4 Плата TRK-C | 3 - 1 |
|  | 3.5 Плата GTRK | 3 - 1 |
|  | 3.6 Плата DID | 3 - 1 |
|  | 3.7 Плата E&M | 3 - 2 |
|  | 3.8 Цифровая интерфейсная плата (DLI) | 3 - 2 |
|  | 3.9 Аналоговая интерфейсная плата (SLI4) | 3 - 2 |
|  | 3.10 Аналоговая интерфейсная плата (SLI8) | 3 - 2 |
|  | 3.11 Плата Е1 | 3 - 3 |
|  | 3.12 Плата автоматического обслуживания | 3 - 3 |
|  | 3.13 Плата голосового набора | 3 - 3 |
| 4 | ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ |  |
|  | 4.1 Подсоединение электропитания к системе | 4 - 1 |
|  | 4.2 Индикаторы платы ПЗУ | 4 - 2 |
|  | 4.3 Проверка PCB | 4 - 2 |
|  | 4.4 Нумерация транков и станций по умолчанию | 4 - 2 |

| 5 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГОРОДСКИМ ТЕЛЕФОННЫМ ЛИНИЯМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1 Меры предосторожности | 5 - 1 |
|  | 5.2 Линии шлейфового типа | 5 - 1 |
|  | 5.3 Линии с заземлением | 5 - 1 |
|  | 5.4 Линии DID | 5 - 1 |
|  | 5.5 Линии E&M | 5 - 1 |
|  | 5.6 Линии OPX | 5 - 1 |
|  | 5.7 Цепи Е1 | 5 - 2 |
| 6 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
|  | 6.1 Меры предосторожности | 6 - 1 |
|  | 6.2 Цифровой телефонный аппарат DCS | 6 - 1 |
|  | 6.3 Консоль (AOM) | 6 - 1 |
|  | 6.4 Аналоговый телефонный аппарат | 6 - 1 |
|  | 6.5 Домофон и разблокирование дверного замка | 6 - 2 |
|  | 6.6 SIM (RS232C) | 6 - 2 |
|  | 6.7 Настенное размещение цифрового телефонного аппарата | 6 - 2 |
| 7 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
|  | 7.1 Музыка в режиме ожидания/фоновая музыка | 7 - 1 |
|  | 7.2 Внешнее оповещение | 7 - 1 |
|  | 7.3 Общий звонок | 7 - 2 |
|  | 7.4 Звонок через систему оповещения | 7 - 2 |
|  | 7.5 Громкий звонок | 7 - 2 |
|  | 7.6 Детальная регистрация сообщений станций (SMDR) | 7 - 2 |
|  | 7.7 Программирование с персонального компьютера | 7 - 3 |
|  | 7.8 Дистанционное программирование | 7 - 3 |
|  | 7.9 Перевод при пропадании электропитания (PFT) | 7 - 3 |
|  | 7.10 Голосовая почта/автоматическое обслуживание | 7 - 4 |
| 8 | УСТАНОВКА ДОЧЕРНИХ ПЛАТ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ |  |
|  | 8.1 KDB DLI | 8 - 1 |
|  | 8.2 KDB SLI | 8 - 1 |
|  | 8.3 Подсоединение к дочерним платам цифрового телефонного аппарата | 8 - 1 |

| 9 | ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9.1 Замена системного программного обеспечения | 9 - 1 |
|  | 9.2 Замена программного обеспечения сигнального процессора в коммутационном блоке | 9 - 1 |
|  | 9.3 Замена программного обеспечения местного процессора в коммутационном блоке расширения | 9 - 1 |

Стр. 1-1

Часть 1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

При планировании установки системы DCS необходимо выбрать место ее расположения, соответствующее следующим требованиям:

- Выбранное место для коммутационного блока должно обеспечивать достаточное пространство для установки и соответствующее освещение (см. рис. 1-1).

- Выбранное место должно минимизировать затраты кабеля. См. Таблицу требований к кабелю в разделе "Общее описание".

- Оборудование не должно находиться под воздействием прямых солнечных лучей, разъедающих испарений, пыли, постоянной вибрации или сильных магнитных полей, например, порожденных моторами или копировальными аппаратами.

- Требуется прямой выход в сеть переменного электропитания. Не используйте удлинительные шнуры. Предпочтительно использование выделенной цепи для уменьшения риска того, что подсоединение другого электрического оборудования неблагоприятно повлияет на функционирование системы.

- Необходимо убедиться, что все провода и кабели, входящие и выходящие из коммутационного блока, были должным образом подключены. Следует избегать пересечения со светильниками дневного света или прокладки параллельно проводам переменного электропитания.

- Оборудование должно быть расположено в помещении, в котором поддерживается температура 32 - 104 градуса F (0 - 40 градусов С) и влажность 10% - 90% без конденсации.

- Необходимо предоставить не менее 6 дюймов свободного пространства с обеих сторон и 6 дюймов сверху коммутационного блока для обеспечения достаточной вентиляции.

- Не следует устанавливать оборудование рядом с противопожарной системой или другими источниками воды.

Следование данным требованиям поможет обеспечить эффективность и долголетие системы.

Стр. 2-1

Часть 2. УСТАНОВКА БАЗОВОГО КОММУТАЦИОННОГО БЛОКА И ШКАФОВ РАСШИРЕНИЯ

2.1 РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА

После распаковки коммутационного блока и шкафов расширения осмотрите их на предмет наличия механических повреждений. В случае обнаружения повреждений не пытайтесь устанавливать оборудование. Свяжитесь с Управлением технической поддержки Samsung.

Убедитесь, что упаковочная коробка коммутационного блока содержит следующие предметы:

- Коммутационный блок;

- Кронштейн для настенного монтажа и четыре (4) винта: два длинных с шайбами и два коротких;

- Шнур электропитания (трехпроводный с заземлением).

Убедитесь, что каждая упаковочная коробка шкафа расширения содержит следующие предметы:

- Шкаф расширения;

- Шнур питания для подачи переменного электропитания в шкаф расширения;

- Кронштейн для настенного монтажа и четыре (4) винта: два длинных с шайбами и два коротких;

- Кабель HDLC.

2.2 УСТАНОВКА ОДНОГО ШКАФА

Коммутационный блок (KSU) должен быть смонтирован на стене с использованием кронштейна.

Коммутационный блок должен быть укреплен на фанерной панели толщиной не менее 5/8". Прикрепите кронштейн к панели двумя короткими винтами (рис. 2 - 1). Затем подвесьте коммутационный блок на кронштейн и закрепите его на панели двумя оставшимися винтами и шайбами (рис. 2 - 2). После этого блок питания может быть вынут из коробки и установлен в слот с маркировкой PSU.

Последняя стадия в установке коммутационного блока заключается в выполнении ручной очистки оперативной памяти. Используя электропроводящий инструмент (например, металлическую отвертку), закоротите два контакта очистки RAM-памяти (RAM clear switch), расположенные ниже коннектора RAM-платы. (см. рис. 2 - 6).  Короткое замыкание должно поддерживаться не менее пяти секунд для обеспечения разряда "суперконденсатора".

Стр. 2-2

2.3 УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ ШКАФОВ

1. Разместите шкафы расширения таким же образом, как и базовый коммутационный блок. Шкафы расширения могут быть размещены сверху, снизу, справа или слева от коммутационного блока в пределах длины шнура питания и кабеля HDLC (см. рис. 2-3).

2. Установите плату EXPN-A в слот базового коммутационного блока, маркированный SLOT 7/EXPN-A. См. рис. 2-4 и 2-8.

3. Установите плату EXPN-B в слот каждого шкафа расширения, маркированный EXPN-B. См. рис. 2-4 и 2-8.

4. Подсоедините первый шкаф расширения к базовому коммутационному блоку, вставив один конец кабеля HDLC в нижнюю позицию платы EXPN-A(с маркировкой FIRST), а другой конец - в плату EXPN-B.

5. Подсоедините второй шкаф расширения (если это необходимо) к базовому коммутационному блоку, вставив один конец кабеля HDLC в верхнюю позицию платы EXPN-A(с маркировкой SECOND), а другой конец - в плату EXPN-B.

6. Подсоедините переменное электропитание к каждому шкафу расширения, используя шнур подачи питания из комплекта  шкафа расширения (см. рис. 2-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только шнуры подачи питания, прилагаемые к шкафам расширения. НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ ШКАФЫ РАСШИРЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ВЫХОДУ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. Это необходимо для предотвращения подключения множественного заземления в нарушение Национального Электрического Кода.

2.4 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШКАФОВ РАСШИРЕНИЯ К БАЗОВОМУ КОММУТАЦИОННОМУ БЛОКУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом данной процедуры отсоедините от коммутационного блока все источники переменного электропитания.

1. Отсоедините коммутационный блок.

2. Отсоедините от коммутационного блока все кабели и провода (а также первый шкаф расширения, если он был установлен).

3. Удалите любую плату, установленную в слот 7 коммутационного блока. Если плата установлена в слот 7 коммутационного блока, она должна быть удалена и переустановлена в новый шкаф расширения.

4. Далее следуйте инструкциям, описанным в части 2.3 данного раздела ("Установка нескольких шкафов").

ПРИМЕЧАНИЕ: Для активизации нового шкафа войдите в режим программирования и используйте программу ММС 806 для переустановки слота 7 на базовом коммутационном блоке. Данные, относящиеся к плате, удаленной из слота 7, будут утрачены и должны быть вновь установлены в соответствии с ее новым расположением.

Стр. 2-3

2.5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Оборудование системы DCS производится в расчете на использование третьего провода заземления, предусмотренного в шнуре электропитания. Этот третий провод заземления соответствует большинству приложений. Однако, если возможно возникновение проблем с заземлением, предусмотренным на выходе сети переменного электропитания или в соответствии с местными требованиями для коммутационного блока должно быть обеспечено выделенное  заземление, существующий третий провод заземления должен быть отсоединен перед подключением электропитания. Для отсоединения существующего третьего провода заземления необходимо проникнуть внутрь через свободное пространство, предусмотренное внутри коммутационного блока между слотом 7 и ROM-слотом и осторожно снять разъем с терминала заземления (см. рис. 2-5). Не тяните непосредственно за провод заземления. После отсоединения данного провода выступ заземления внизу коммутационного блока должен быть подсоединен к стержню (контуру)  заземления или к металлической водопроводной трубе холодной воды с использованием сплошного  медного провода #10 AWG (см. рис. 2-6).

Отсутствие соответствующего заземления может вызвать необъяснимые сбои в работе или даже повреждение электронных плат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед подсоединением заземления отсоедините шнур питания от розетки сети переменного электропитания. Высокое напряжение может вызвать смерть или повреждение здоровья. Соблюдайте меры предосторожности при работе с переменным электропитанием.

2.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  КАБЕЛЕЙ К MDF

Все подсоединения к системе DCS производятся через основную распределительную коробку (MDF), установленную пользователем. Каждая интерфейсная плата подсоединяется к распределительной коробке с использованием 25-парного amphenol-кабеля с разъемом типа "female". Эти кабели должны заходить в коммутационный блок и шкаф расширения снизу.

Промаркируйте каждый кабель в соответствии с номерами слотов (см. рис. 2-7). Промаркируйте каждый кроссовый блок типа 66 для идентификации номеров портов, слотов и шкафов.

Используйте однопарный провод типа "витая пара" для подсоединения станций или линий к соответствующим портам.

Стр. 3-1

Часть 3. УСТАНОВКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Перед установкой распакуйте и проверьте каждую печатную плату. Осмотрите на предмет наличия механических повреждений. В случае обнаружения повреждений не пытайтесь устанавливать платы. Немедленно свяжитесь со службой технической поддержки Samsung.

3.1 ПЛАТА ROM2 (рис. 3-2)

В системе, требующей одновременного использования SMDR и дистанционного программирования, необходимо наличие платы ROM2. Возможности выбора такой платы не предусмотрено. Установите плату ROM2 в слот коммутационного блока, маркированный ROM (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

В целях предупреждения случайного повреждения платы ROM2 ROM-разъем на задней панели сопрягается только с платой ROM2. Другие интерфейсные платы не сопрягаются с данным разъемом, а плата ROM2 не сопрягается с другими разъемами.

3.2 ПЛАТА TRK-A (рис. 3-3)

Для данной платы не существует опций. Можно установить требуемое количество плат TRK-A в любые универсальные слоты (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если предполагается использование датчиков сигнализации, установка транковой платы А в коммутационный блок необходима.

3.3 ПЛАТА TRK-B (рис. 3-4)

Для данной платы не существует опций. Можно установить требуемое количество плат TRK-B в любые универсальные слоты (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

3.4 ПЛАТА TRK-C (рис. 3-5)

Для данной платы не существует опций. Можно установить требуемое количество плат TRK-С в любые универсальные слоты (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

3.5 ПЛАТА GTRK (рис. 3-6)

Для данной платы не существует опций. Можно установить требуемое количество плат GTRK в любые универсальные слоты (см. рис. 3 - 1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

3.6 ПЛАТА DID (рис. 3-7)

Для данной платы не существует опций. Платы DID можно установить в любые свободные слоты с номерами от 2 до 7 (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину

Стр. 3-2

обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

3.7 ПЛАТА E&M (рис. 3-8)

Для данной платы не существует опций. Можно установить требуемое количество плат E&M в любые универсальные слоты (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

3.8 ЦИФРОВАЯ ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА (DLI) (рис. 3-9)

Для данной платы не существует опций. Можно установить до 7 цифровых интерфейсных плат в любые универсальные слоты (см. примечание). См. рис. 3-1. С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: К каждому шкафу может быть подключено максимум 60 станций. Для получения более подробной информации см. раздел "Конфигурация" в разделе "Общее описание".

3.9 АНАЛОГОВАЯ ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА (SLI4) (рис. 3-10)

Для данной платы не существует опций. Можно установить требуемое количество аналоговых интерфейсных плат SLI4 в универсальные слоты 1 - 7 (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

Эта плата автоматически определяет тональные и импульсные сигналы с аналоговых телефонных аппаратов. Для этого не требуется дополнительного оборудования или программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. К каждому шкафу может быть подключено максимум 60 станций. Для получения более подробной информации см. раздел "Конфигурация" в разделе "Общее описание".

2. Не подсоединяйте к портам данной платы устройства с общим REN, превышающим 2,5.

3. Не подсоединяйте к данной плате устройства с общим REN, превышающим 2,5.

4. Частота звонка: 20 Гц квадратичной волны.

Напряжение звонка: амплитуда импульсов 120 В.

3.10 АНАЛОГОВАЯ ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА (SLI8) (рис. 3-11)

Для данной платы не существует опций. Можно установить требуемое количество аналоговых интерфейсных плат SLI8 в универсальные слоты 1 - 7 (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

Эта плата автоматически определяет тональные и импульсные сигналы от аналоговых телефонных аппаратов. Для этого не требуется дополнительного оборудования или программного обеспечения. Плата SLI8 не снабжена приемниками тональных сигналов, поэтому она будет использовать ресурсы системы. При средней или высокой концентрации плат SLI8 или плотности информационного потока для избежания перегрузок следует добавить плату EXP-А.

Стр. 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. К каждому шкафу может быть подключено максимум 60 станций. Для получения более подробной информации см. раздел "Конфигурация" в разделе "Общее описание".

2. Не подсоединяйте к портам данной платы устройства с общим REN, превышающим 3,0.

3. Не подсоединяйте к данной плате устройства с общим REN, превышающим 5.0.

4. Частота звонка: 20 Гц квадратичной волны.

Напряжение звонка: амплитуда импульсов 120 В.

5. Данная плата не содержит цепей OPX.

3.11 ПЛАТА E1 (рис. 3-12)

Эта плата может быть установлена в слоты 1, 3 или 5 коммутационного блока. Четный слот справа от выбранного слота должен быть оставлен пустым или закрыт заглушкой (см. рис. 3-13). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

3.12 ПЛАТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (рис. 3-14)

Для данной платы не существует опций. Вставьте плату в любой универсальный слот (см. рис. 3-1). Во всей системе может быть установлена только одна плата. С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

3.13 ПЛАТА ГОЛОСОВОГО НАБОРА (рис. 3-15)

Для данной платы не существует опций. Вставьте плату в любой универсальный слот (см. рис. 3-1). С усилием надавите на середину обеих защелок платы для того, чтобы гарантировать плотную установку платы в разъем на задней панели.

Стр. 4-1

Часть 4. ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

4.1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ К СИСТЕМЕ

В процессе начальной установки рекомендуется удостовериться в нормальном функционировании системы до подсоединения кабелей amphenol-типа к основной распределительной коробке MDF. Если вы уже подсоединили кабели, отсоедините их.

Напряжение входного переменного электропитания 110/220 В можно выбрать путем переключения.

Убедитесь, что напряжение в выбранном выходе сети соответствует интервалу 88 - 132 VAC для 110V и интервалу 176 - 264 VAC для 220V.

Убедитесь, что все выключатели переменного электропитания находятся в положении OFF. Подсоедините один конец шнура электропитания коммутационного блока к разъему питания на коммутационном блоке, а другой конец - к назначенному поляризованному выходу сети переменного электропитания. Удостоверьтесь, что все шкафы расширения соединены с коммутационным блоком как шнурами подачи электропитания, так и кабелями HDLC. Проверьте, чтобы все переключатели переменного электропитания находились в положении OFF.

Переведите переключатель переменного электропитания на шкафах расширения в положение ON. Переведите переключатель переменного электропитания на коммутационном блоке в положение ON. Светодиод на блоке ПЗУ засветится, а затем начнет мигать для подтверждения наличия электропитания и запуска процессора. Светодиоды на платах расширения будут светиться красным, подтверждая наличие электропитания и запуск локального процессора. Если обе лампы на коммутационном блоке не засветятся, отключите систему, отсоедините шнуры подачи электропитания в шкафы расширения и кабели HDLC и повторите тест. Если и в этом случае светодиоды на блоке ПЗУ и плате EXP-А не загорятся, отключите систему, отсоедините ее от источника электропитания и проверьте предохранитель, расположенный внизу (см. рис. 4 - 1).

Если предохранитель в исправном состоянии, но светодиоды не загораются, вы должны устранить проблему до совершения следующих действий по подключению. Выключите переключатель электропитания. Отсоедините все платы, используя защелки на них. Включите систему. Снова проверьте световую индикацию. Если проблема устранена, это означает, что вы имеете дело с неисправной платой. Проверьте и удалите неисправную плату до продолжения процедуры подключения. Если светодиоды все еще не загораются, отключите коммутационный блок и замените источник электропитания. Возможно, это решит вашу проблему. Если нет, свяжитесь со службой технической поддержки Samsung.

Если не загорается светодиод на плате EXP-А, выключите коммутационный блок, отсоедините кабели HDLC и снова включите коммутационный блок. Если светодиод на плате расширения EXP-А не горит, переставьте плату и повторите тест. Возможно, это решит проблему. Если нет, свяжитесь со службой технической поддержки Samsung.

Если не загорается светодиод на плате расширения EXP-В, отключите и переставьте кабель HDLC. Если проблема не будет устранена, отключите и переставьте плату расширения В. Если светодиод все-таки не горит, отключите систему, удалите источник питания шкафа расширения и проверьте предохранитель, расположенный внизу (рис. 4 - 1).

Если предохранитель в исправном состоянии, но светодиоды не загораются, вы должны устранить проблему до совершения следующих действий по подключению. Выключите

Стр. 4-2

переключатель электропитания. Отсоедините все платы, используя защелки на них. Включите систему. Снова проверьте световую индикацию. Если проблема устранена, это означает, что вы имеете дело с неисправной платой. Проверьте и удалите неисправную плату до продолжения процедуры подключения. Если светодиоды все еще не загораются, отключите шкаф расширения EKSU и замените источники электропитания. Возможно, это решит вашу проблему. Если нет, свяжитесь со службой технической поддержки Samsung.

4.2 ИНДИКАЦИИ ПЛАТЫ ПЗУ

После получения подтверждения нормального функционирования источника электропитания, зрительно проверьте индикации платы ПЗУ.

Светодиод должен быстро мерцать, показывая, что основной процессор действует.

Система снабжена программой остановки. При запуске данной программы светодиод постоянно горит в положении ON. Для прекращения действия программы остановки и восстановления функционирования системы необходима переустановка системы. О действии программы остановки см. программу ММС 810.

4.3 ПРОВЕРКА PCB

Перед подсоединением кабелей через распределительную коробку MDF подключите проверочный кабель к первой цифровой интерфейсной плате. Подсоедините аппарат с дисплеем и проверьте, работает ли он.

Используйте программу поддержки ММС 805 для того, чтобы проверить версию системы, версию программного обеспечения и убедиться, что все платы опознаны центральным процессором CPU.

Удалите проверочный кабель и подсоедините все кабели amphenol-типа к распределительной коробке MDF. В это же время рекомендуется с помощью программы ММС 811 установить в системе данные по умолчанию. Для более подробной информации см. раздел "Программирование". Затем завершите установку.

4.4 НУМЕРАЦИЯ ТРАНКОВ И СТАНЦИЙ ПО УМОЛЧАНИЮ

После запуска центральный процессор CPU проверяет каждый слот на наличие платы и определяет типы плат. Он сохраняет эту информацию о конфигурации.

Для транковой платы в слоте с наименьшим номером назначаются транковые номера, начинающиеся с 701. Следующему слоту с транковой платой присваиваются транковые номера, следующие за номерами первой транковой платы. Последовательность номеров продолжается до тех пор, пока последней транковой плате в слоте с наибольшим номером не будет присвоен последний транковый номер.

Например, если плата TRK-A находится в первом слоте, порту C1/S1/P1 будет присвоен транковый номер 701 (первый шкаф, первый слот, первый транк в системе). Если во второй слот установлена плата TRK-В, то порту C1/S2/P4 будет присвоен транковый номер 707 (первый шкаф, второй слот, четвертая цепь, седьмой транк в системе).

Станциям номера присваиваются таким же образом. Слоту с наименьшим номером, содержащему любую плату станции, присваивается номер станции, начинающийся с 201. Следующему слоту с платой станции присваиваются номера, следующие за номерами первой платы станции. Последовательность номеров продолжается до тех пор, пока всем платам станций не будут присвоены номера. По умолчанию 24-клавишный цифровой телефонный аппарат, подключенный к порту с наименьшим номером, назначается

Стр. 4-3

оператором группы, и вызовы по всем линиям поступают на эту станцию до тех пор, пока данные не будут изменены. Рекомендуется в качестве первой платы станции установить цифровую интерфейсную плату так, чтобы станцией-оператором по умолчанию был назначен цифровой телефонный аппарат с добавочным номером 201.

При необходимости номера станций и транков могут быть изменены, переклассифицированы и переназначены с использованием программы ММС 724.

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате изменения заданных по умолчанию номеров станций или транков вновь добавленные платы станций или транков не будут получать номера директорий.

Стр. 5-1

Часть 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ

5.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы снизить риск повреждения здоровья, всегда следуйте данным инструкциям при подсоединении к городским телефонным линиям:

a. Никогда не прокладывайте телефонные провода во время грозы.

b. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если только они не были специально разработаны для влажных мест.

c. Не дотрагивайтесь до неизолированных телефонных проводов или терминалов, если  они не отключены от сетевого вводного устройства.

d. Будьте осторожны при установке или модернизации телефонных линий.

5.2 ЛИНИИ ШЛЕЙФОВОГО ТИПА

Используя по одной витой паре #24 AWG или #26 AWG кабеля, подключите каждую городскую шлейфовую линию к портам плат TRK-A, TRK-B или TRK-C, по вашему выбору (см. рис 5-1 и 5-2).

5.3 ЛИНИИ С  ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Используя по одной витой паре #24 AWG или #26 AWG кабеля, подключите каждую городскую линию с заземлением к портам плат GTRK, по вашему выбору (см. рис 5-5).

5.4 DID-ЛИНИИ

Используя по одной витой паре #24 AWG или #26 AWG кабеля, подключите каждую городскую DID-линию к портам плат DID, по вашему выбору (см. рис 5-6).

5.5 ЛИНИИ E&M СОЕДИНЕНИЯ

Используя по одной витой паре #24 AWG или #26 AWG кабеля, подключите каждую линию E&M соединения к портам плат E&M, по Вашему выбору (см. рис 5-7).

5.6 ЛИНИИ OPX

Используя по одной витой паре #24 AWG или #26 AWG кабеля, подключите аналоговые внутренние порты DCS к цепям OPX, предоставляемым телефонной компанией (см. рис 5-3).

Электрические цепи платы 4SLI специально спроектированы для удовлетворения требований городских линий, используемых как OPX. Эти цепи обеспечены такой же защитой от превышений напряжения и тока, как цепи внешних городских линий (C.O.). Использование аналоговых станций в RDb-SLI может привести к повреждению дочерней платы и/или цифрового телефонного аппарата.

Стр. 5-2

Специального программирования под требования OPX-использования не предусматривается. Однако, рекомендуется установить звонки для OPX-портов программой MMC 208. Код  сервиса телефонной компании для цепей OPX - OL13C.

5.7. ЦЕПИ E1

Плата E1 подключает предусматриваемый заказчиком канальный модуль (CSU) к системе DCS, как показано на рис. 5-4.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Используя две витых пары #24 AWG или #26 AWG кабеля, соедините предусматриваемый заказчиком канальный модуль (CSU) с кроссовым устройством MDF.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Рекомендуется подключать канальный модуль (CSU) к сетевым интерфейсным устройствам с использованием кабеля, полученного у производителя модуля CSU. Если это недостижимо на практике, заказчику необходимо изготовить такой кабель. Этот кабель изготавливается из двухпарного кабеля 22-го стандарта, каждая пара которого индивидуально экранирована. Рекомендуется, чтобы подключение этого кабеля выполнялось, если возможно,  при помощи пайки, чтобы обеспечить хороший контакт. Экран кабеля должен быть подсоединен к заземлению только со стороны канального модуля CSU во избежание возникновения замкнутого контура заземления.

Стр. 6-1

Часть 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы снизить риск повреждения здоровья, всегда следуйте данным инструкциям при подсоединении к городским телефонным линиям:

a. Никогда не прокладывайте телефонные провода во время грозы.

b. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если только они не были специально спроектированы для влажных мест.

c. Не дотрагивайтесь до неизолированных телефонных проводов или терминалов, если только они не отключены от сетевого вводного устройства.

d. Будьте осторожны при установке или видоизменении телефонных линий.

6.2 ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ DCS

С помощью соединительного провода "витая пара" #24 AWG или #26 AWG подсоедините каждый цифровой телефонный аппарат к цифровому интерфейсному порту по вашему выбору (см. рис. 6-1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку DCS представляет собой самоконфигурируемую систему, при подсоединении 12-клавишного цифрового телефонного аппарата к цифровому интерфейсному порту, на котором ранее был установлен 24-клавишный цифровой телефонный аппарат, существующие данные изменяются на данные 12-клавишного цифрового телефонного аппарата (ММС 723). Этого можно избежать, первоначально СОХРАНИВ (SAVE) данные цифрового телефонного аппарата с использованием программы ММС 720.

6.3 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ  (КОНСОЛЬ)

С помощью соединительного провода "витая пара" #24 AWG или #26 AWG подсоедините каждый модуль расширения (консоль) AOM к цифровому интерфейсному порту DLI по вашему выбору (см. рис. 6-2).

Если консоль (AOM) функционирует как обособленное устройство, на ней должны быть только назначены программируемые клавиши.

Если консоль AOM используется со станцией, она должен быть подсоединена к этой станции с помощью программы ММС 309. Консоль может быть подсоединена к любому цифровому или аналоговому телефонному аппарату.

6.4 АНАЛОГОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

С помощью соединительного провода "витая пара" #24 AWG или #26 AWG подсоедините каждый аналоговый телефонный аппарат к аналоговому интерфейсному порту 4SLI или 8SLI по вашему выбору (см. рис. 6-3).

Стр. 6-2

6.5 ДОМОФОН И РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА

С помощью соединительного провода "витая пара" #24 AWG или #26 AWG подсоедините каждый интерфейсный модуль домофона DPIM к цифровому интерфейсному порту DLI по вашему выбору (см. рис. 6 - 4). Затем подсоедините DPIM к домофону с помощью соединительного провода "витая пара" #24 AWG или #26 AWG.

В случае установки предусмотренного заказчиком дверного замка подсоедините соответствующие контакты управления открыванием двери на DPIM к механизму дверного замка (см. рис. 6 - 4). Используйте программу ММС 501 для программирования требуемой продолжительности замыкания контакта. Для получения более подробной информации о работе дверного замка см. пользовательские описания.

Контакты управления открыванием  двери на DPIM должны использоваться только для управления низковольтным реле. Контакты рассчитаны на 24 В постоянного напряжения - 1 А.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь подсоединить эти контакты к сети переменного электропитания.

6.6 SIM (RS232C)

С помощью соединительного провода "витая пара" #24 AWG или #26 AWG подсоедините каждый модуль последовательного интерфейса SIM к цифровому интерфейсному порту по вашему выбору (см. рис. 6 - 5).

6.7 НАСТЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

Цифровые телефонные аппараты, как правило, производятся с поворачивающимся клиновидным  основанием. Для того, чтобы разместить цифровой телефонный аппарат на стене, отсоедините это клиновидное основание от аппарата и отсоедините лоток для директорий от клина. Укрепите этот клин на стене одним из способов, описанных ниже (см. рис. 6 - 6).

a. Используйте отверстия для винтов 1 и 2 для того, чтобы прикрепить клин основания к стандартной электрической розетке.

b. Используйте отверстия для винтов 1 и 3 для того, чтобы прикрепить к стандартной телефонной настенной розетке с фиксирующими штифтами. Этот способ укрепления может вызвать колебания цифрового телефонного аппарата, поскольку его основание не полностью соприкасается с поверхностью, на которой он укреплен.

c. Используйте отверстия для винтов 4 и 5 при размещении на сухой стене с отверстием для ввода кабеля посередине.

Стр. 7-1

Часть 7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.1 МУЗЫКА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ/ФОНОВАЯ МУЗЫКА

Подсоедините каждый предусмотренный заказчиком источник музыки к музыкальному входу на соединительном блоке транковой платы TRK-А (см. рис. 7-1).

Музыкальный вход на плате TRK-А обладает встроенными функциями автоматической регулировки усиления.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

В соответствии с авторским правом США в случае, если посредством функции "музыка в режиме ожидания" передается музыка, обремененная авторскими правами, должно быть получено разрешение American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) или другой подобной организации. Samsung Telecommunications America снимает с себя всякую ответственность, вытекающую из неполучения данного разрешения.

Каждая городская телефонная линия (транк) может быть запрограммирована на прием сигналов источника музыки, тонального сигнала, генерируемого системой, или на отсутствие музыки в режиме ожидания. См. программу ММС 408.

Каждый цифровой телефонный аппарат может принимать сигналы источника музыки в качестве фоновой музыки или музыка может отсутствовать(NO MUSIC). Для получения инструкций см. раздел "Программирование" (ММС 308).

7.2 ВНЕШНЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Плата TRK-A предусматривает голосовую пару и две контактные пары для использования с предусмотренным заказчиком оборудованием оповещения.

Подсоедините предусмотренное заказчиком оборудование оповещения к выходным контактам соединительного блока платы TRK-А (см. рис. 7-2). С помощью программы ММС 605 для зоны оповещения должны быть назначены реле.

Полное сопротивление голосовой пары оповещения составляет 600 Ом. В случае, если выход усилителя оповещения не соответствует 600 Ом, должен быть использован трансформатор для согласования импедансов. Контактные пары оповещения предназначены для управления низковольтными цепями  или выходом усилителя. Контакты рассчитаны на 24 В - 1 А постоянного тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь подсоединить эти контакты к сети переменного электропитания.

Стр. 7-2

7.3 ОБЩИЙ ЗВОНОК

Управление предусмотренным заказчиком устройством громкого звонка может осуществляться с использованием "сухой" контактной пары на плате TRK-А. (См. рис. 7-3.) С помощью ММС 204 можно запрограммировать прерывающееся или непрерывное действие этих контактов. Прерывающийся режим следует ритму звонка городских линий: одна секунда - ON / три секунды - OFF.

После подключения общего звонка необходимо с помощью программы ММС 601 задать, используя код общего звонка, группу, которой адресуется звонок.

Основные этапы запуска функции общего звонка:

a. Подсоедините устройство громкого звонка к контактной паре управления общим звонком.

b. Установите контакты на продолжаемое или прерывающееся действие.

c. Запрограммируйте группу, включающую в себя общий звонок.

d. Назначьте транк для звонков  в группе, имеющей общий звонок.

Управление общим звонком может осуществляться с использованием групп станций, индивидуальных станций и функции универсального ответа в ночное время. Контакты рассчитаны на 24 В - 1 А постоянного тока..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь подсоединить эти контакты к сети переменного электропитания.

7.4 ЗВОНОК ПО СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

В случае установки предусмотренной заказчиком системы оповещения можно запрограммировать поступление входящих вызовов таким образом, что они будут сопровождаться звонком через систему оповещения. Запрограммируйте линию или линии на передачу звонков на группу поиска. Звонок по системе оповещения может использоваться в дневном режиме, в ночном режиме или в обоих режимах.

7.5 ГРОМКИЙ ЗВОНОК

Плата TRK-A оборудована выходом для звонка. Подсоедините эту пару к усиливающему устройству, предусмотренному заказчиком (см. рис. 7-1). Присвойте этот выход какой-либо станции с помощью программы ММС 205 ("Задание громкого звонка"). После присвоения выхода громкого звонка при поступлении вызова на станцию будет звонить громкий звонок.

7.6 ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ (SMDR)

Для вывода на печать детальной регистрации сообщений станций подсоедините предусмотренный заказчиком принтер к последовательному интерфейсному разъему сзади SIM (см. рис. 7-4).

Используйте кабель RS232C с прямым соответствием штырьков в разъемах. Требуются только контакты 2, 3, 7 и 20 (см. рис. 7-7). В случае, если принтер или дополнительно предусматриваемое устройство учета вызовов должны быть установлены на расстоянии более 15 футов от коммутационного блока, используйте экранированный компьютерный кабель. Подсоедините вилку "male" разъема DB25 к концу кабеля, к которому будет подключен SIM, и разъем, требующийся для устройства учета вызовов или принтера, к другому концу. Длина кабеля не должна превышать 300 футов.

Используйте программу ММС 725 для установки опций вывода на печать детальной регистрации сообщений, а также программу ММС 804 для установки параметров передачи

Стр. 7-3

и порта SIM.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная скорость передачи SIM составляет 1200 бод.

7.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Для программирования системы через персональный компьютер подсоедините персональный компьютер, содержащий PCMMC, к последовательному интерфейсному разъему сзади SIM (см. рис. 7-5).

Используйте кабель PS232C с соединениями, показанными на рис. 7-8. В случае, если персональный компьютер должен быть установлен на расстоянии более 15 футов от коммутационного блока, используйте экранированный компьютерный кабель. Подсоедините вилку "male" разъема DB25 к концу кабеля, к которому будет подключен SIM и разъем, удовлетворяющий требованиям компьютера, к другому концу. Длина кабеля не должна превышать 300 футов.

Используйте программы ММС 804 и 311 для установки параметров передачи и порта SIM.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная скорость передачи SIM составляет 1200 бод.

7.8 ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для дистанционного программирования подсоедините предусмотренный заказчиком модем к последовательному интерфейсному разъему сзади SIM (см. рис. 7-6).

Используйте кабель PS232C, как показано на рис. 7-9. В случае, если модем должен быть установлен на расстоянии более 15 футов от коммутационного блока, используйте экранированный компьютерный кабель. Подсоедините вилку разъема DB25 к концу кабеля, к которому будет подключен SIM и разъем, удовлетворяющий требованиям компьютера, к другому концу. Длина кабеля не должна превышать 300 футов.

Используйте программы ММС 804 и 311 для установки параметров передачи и порта SIM.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная скорость передачи SIM составляет 1200 бод.

7.9 ПЕРЕВОД ПРИ ПРОПАДАНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (PFT)

При пропадании переменного электропитания в системе две первые линии с шлейфовым стартом автоматически переключаются на станции, назначенные для PFT. Подсоедините эти выходы, как показано на рис. 7 - 10, к соответствующим парам аналоговых телефонных аппаратов, которые должны действовать при пропадании электропитания. Возможное количество таких станций определяется количеством транковых плат TRK-А.

Стр. 7-4

7.10 ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (VM/AA)

Система предусматривает специальное программное обеспечение и оборудование для использования с системой голосовой почты / автоматического обслуживания, предусмотренной заказчиком.

Все аналоговые станции на платах 4SLI обеспечивают сигнал разъединения, необходимый для функций голосовой почты и автоматического обслуживания.

С помощью соединительного провода "витая пара" #24 AWG или #26 AWG подсоедините цепи платы 4SLI к системе голосовой почты / автоматического обслуживания (см. рис. 7-11).

Запрограммируйте эти порты на использование с функциями голосовой почты и автоматического обслуживания с помощью программы ММС 207 и установите опции голосовой почты и автоматического обслуживания в программе ММС 726. См. пользовательское описание стандартного телефонного аппарата для функциональных кодов и инструкций.

Стр. 8-1

Часть 8. УСТАНОВКА ДОЧЕРНИХ ПЛАТ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ (KDB)

8.1 KDB DLI

Перед осуществлением данной процедуры от цифрового телефонного аппарата должен быть отсоединен линейный кабель и удалено клиновидное основание. Цифровой телефонный аппарат должен быть положен лицевой панелью вниз на мягкую поверхность, а четыре винта, прикрепляющих основание, удалены (рис. 8-1). Основание должно быть отделено от цифрового телефонного аппарата, и аппарат должен быть отложен. Теперь плату KDb DLI можно прикрепить к основанию цифрового телефонного аппарата с помощью четырех прилагающихся винтов (рис. 8-2). Необходимо убедиться, что модульное гнездо видно через отверстие в основании (рис. 8-3). Переверните собранную базу над цифровым телефонным аппаратом и вставьте ленточный кабель в гнездо печатной платы цифрового телефонного аппарата (см. рис. 8-4), убедившись, что печатная плата цифрового телефонного аппарата не повреждена. Вновь прикрепите основание к цифровому телефонному аппарату и проверьте, работает ли он.

8.2 KDB SLI

Перед осуществлением данной процедуры от цифрового телефонного аппарата должен быть отсоединен линейный провод и удалено клиновидное основание. Цифровой телефонный аппарат должен быть положен лицевой панелью вниз на мягкую поверхность, а четыре винта, прикрепляющих основание, удалены (рис. 8-1). Основание должно быть отделено от цифрового телефонного аппарата, и аппарат должен быть отложен. Теперь плату KDb SLI можно прикрепить к основанию цифрового телефонного аппарата с помощью шести прилагающихся винтов (рис. 8-5). Необходимо убедиться, что модульное гнездо видно через отверстие в основании (рис. 8-3). Переверните собранную базу над цифровым телефонным аппаратом и вставьте ленточный кабель в гнездо печатной платы цифрового телефонного аппарата (см. рис. 8-4), убедившись, что печатная плата цифрового телефонного аппарата не повреждена. Вновь прикрепите основание к цифровому телефонному аппарату и проверьте, работает ли он.

8.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОЧЕРНИМ ПЛАТАМ

Существуют два способа подключения устройств к дочерним платам цифровых телефонных аппаратов. Простейший способ состоит в подсоединении второго устройство непосредственно при помощи линейного провода. См. рис. 8-6 и 8-7.

Второй способ состоит в использовании многопарного кабеля, в котором для подключения станции резервируются две пары. Вторая пара подключается к своей розетке, с которой соединяется линейный выход дочерней платы.  Таким образом порт дочерней платы транслируется на MDF и может быть скроссирован с другой кабельной линией (см. рис. 8-8, который в книге отсутствует).

Стр. 9-1

Часть 9. ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1 ЗАМЕНА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Системное программное обеспечение содержится на плате ПЗУ (ROM). Открывающаяся крышка ROM-платы позволяет увидеть системное программное обеспечение. Микросхемы EPROM расположены на одной из печатных плат (см. рис. 9-1) и маркированы U11, U12. Эти микросхемы должны быть осторожно удалены с использованием инструмента для извлечения микросхем. Обратите внимание на ориентацию микросхем. После удаления старых микросхем установите новые микросхемы в соответствующие гнезда. Установите на место крышку и вновь установите плату в систему.

9.2 ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА (СРМ) В КОММУТАЦИОННОМ БЛОКЕ

В коммутационном блоке находится выделенный процессор, используемый для местного управления. Он называется "сигнальным" или "центральным" (CPM) процессором. Периодически может возникать необходимость замены программного обеспечения этого процессора. Программное обеспечение сигнального процессора состоит из одной микросхемы EPROM, расположенной на материнской плате коммутационного блока под блоком питания (PSU) (см. рис. 9-3). Для замены этого программного обеспечения PSU должен быть удален из шкафа вместе со всеми модулями плат, которые препятствуют доступу к EPROM. Теперь микросхема EPROM может быть осторожно удалена с использованием отвертки с плоским лезвием или инструмента для извлечения микросхем, при этом необходимо обратить внимание на ориентацию микросхемы. Новая микросхема может быть вставлена путем совмещения ножек микросхемы с соответствующими гнездами на материнской плате и осторожного вдавливания микросхемы на место.

9.3 ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТНОГО ПРОЦЕССОРА (LРМ) В КОММУТАЦИОННОМ БЛОКЕ РАСШИРЕНИЯ

В каждом коммутационном блоке расширения находится выделенный процессор, используемый для местного управления. Он называется "местным" процессором (LPM). Периодически может возникать необходимость замены программного обеспечения этого процессора. Программное обеспечение местного процессора состоит из одной микросхемы EPROM, расположенной на материнской плате коммутационного блока расширения под блоком питания (PSU) (см. рис. 9-3). Для замены этого программного обеспечения должен PSU быть удален из шкафа вместе со всеми модулями плат, которые препятствуют доступу к EPROM. Теперь EPROM может быть осторожно удалена с использованием отвертки с плоским лезвием или инструмента для извлечения микросхем, при этом необходимо обратить внимание на ориентацию микросхемы. Новая микросхема может быть вставлена путем совмещения ножек микросхемы с соответствующими гнездами на материнской плате и осторожного вдавливания микросхемы на место.

Раздел "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ | ОПИСАНИЕ | СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ |  |
|  | 1.1 Обзор программирования | 1 - 1 |
|  | 1.2 Уровни программирования | 1 - 1 |
| 2 | ПРОЦЕДУРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ |  |
|  | 2.1 Список программ | 2 - 1 |
|  | 2.2 Процедуры программирования | 2 - 3 |
|  | Программы MMC указаны в порядке их нумерации |  |
|  | 2.3 Специальные приложения | 2 - 5 |

Стр. 1-1

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1.1 ОБЗОР ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Система SAMSUNG DCS поступает с предприятия с данными, заданными по умолчанию. Подсоедините систему к внешним линиям, станциям и питанию, включите ее, и она будет функционировать в полном объеме. Единственное, что осталось сделать, - это выставить данные в соответствии с запросами пользователя. Это называется программированием системы.

MMC означает Man Machine Code, и каждой программе присвоены три разных цифровых кода. Эти ММС-коды используются для того, чтобы просматривать, создавать или изменять данные пользователя. Программирование осуществляется путем формулирования необходимой задачи и определения соответствующего кода. Например, для создания группы станций используется код 601. Номера для быстрого системного набора вводятся кодом 705, а функциональные клавиши назначаются на индивидуальных цифровых телефонных аппаратах с использованием кода 722.

Системное программирование может быть произведено с любого цифрового телефонного аппарата DS-24B. В первую очередь необходимо разблокировать режим программирования системы. В качестве меры безопасности для этого установлен код доступа. Рис. 1-1 иллюстрирует клавиши на цифровом телефонном аппарате с дисплеем, которые обладают специальными функциями в процессе программирования. При указании на них будут употребляться названия, указанные в диаграмме.

1.2 УРОВНИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Существуют три уровня программирования: уровень СИСТЕМЫ, уровень ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и уровень СТАНЦИИ. Уровни системы и пользователя защищены кодами доступа, тогда как программирование на станции не требует подобного кода.

Для того, чтобы избежать конфликтов между вводимыми данными, предусмотрено, что в каждый момент времени только одно лицо может осуществлять программирование с использованием кода доступа технического специалиста или пользователя. В процессе программирования нормальное функционирование системы не нарушается. Для вашего удобства система показывает [ххх IN PGM MODE], когда другой цифровой телефонный аппарат находится в режиме программирования.

А. Уровень системы.

Этот уровень вводится через ММС-код 800 и требует код доступа технического специалиста. Он предоставляет доступ ко всем системным программам, программам станций и программам поддержки.

В. Уровень пользователя.

Этот уровень вводится через ММС-код 200 и требует код доступа технического специалиста. Он предоставляет доступ к программам станций и системным программам, предусмотренным техническим специалистом в программе ММС 802. При использовании пользовательского кода доступа при доступе к программам станций данные всех станций могут быть просмотрены или изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда система программируется для использования несколькими совладельцами, каждому совладельцу присваивается индивидуальный пользовательский код доступа, вводимый ММС-кодом 201. Доступ совладельца ограничен определенными программами. Более подробно - см. ММС 201.

Стр. 1-2

После начала программирования с помощью кода доступа пользователя, нажмите TRSF для выхода. Теперь нажмите TRSF и требуемый номер ММС.

С. Уровень станции.

Все цифровые телефонные аппараты допускаются к программам станций 102 - 117 без использования кода доступа. Каждый пользователь может изменить данные станции только для его индивидуального цифрового телефонного аппарата.

Когда цифровой телефонный аппарат DS-24B программируется, на дисплее отражаются инструкции, подсказки и выбранный режим. Существующие данные всегда отражаются на дисплее до того, как могут быть изменены. Последовательность нажатия клавиш для каждой программы описана на следующих страницах.

Перед началом введения пользовательских данных последуйте данному важному примечанию.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

При первичной установке системы всегда используйте программу ММС 811 для сброса и очистки памяти. Это гарантирует, что вы начнете работу с достоверно установленными данных по умолчанию.

Теперь начинайте вводить пользовательские данные.

Стр. 2-1

ЧАСТЬ 2. ПРОЦЕДУРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

2.1  СПИСОК ПРОГРАММ

100: БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

101: ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

102: ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

103: УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

104: ИМЯ СТАНЦИИ

105: БЫСТРЫЙ НАБОР НА СТАНЦИИ

106: БЫСТРЫЙ НАБОР ПО ИМЕНИ НА СТАНЦИИ

107: РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

108: СТАТУС СТАНЦИИ

109: ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ДИСПЛЕЕ

110: ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

111: ТОН ЗВОНКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

112: СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ

113: ПРОСМОТР ЗАПИСОК

114: ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

115: УСТАНОВКА ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО СООБЩЕНИЯ

116: СИГНАЛ ТРЕВОГИ И СООБЩЕНИЕ

117: УСТАНОВКА ГРОМКОСТИ ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

118: ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА СТАНЦИИ

120: АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР

200: ВХОЖДЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

201: ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА ДОСТУПА

202: ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОДОВ ДОСТУПА

203: НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА СТАНДАРТНОГО ОТВЕТА

204: УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ЗВОНКОМ

205: НАЗНАЧЕНИЕ ГРОМКОГО ЗВОНКА

206: ТИП ВТОРЖЕНИЯ

207: НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ/АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

208: ЗАДАНИЕ ТИПА ЗВОНКА

209: НАЗНАЧЕНИЕ КОНСОЛИ

210: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ СОВЛАДЕЛЬЦА

211: УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ЗВОНКА

212: СТАНЦИЯ ПРИЕМА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

213: СООБЩЕНИЕ ПРИ АВАРИЙНОМ СИГНАЛЕ

214: СТАНЦИЯ ПРИЕМА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ФУНКЦИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

215: ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО НАБОРА

216: ГОЛОСОВОЙ НАБОР

300: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СТАНЦИИ

301: ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

302: ГРУППЫ ПОИСКА СТАНЦИЙ

303: УСТАНОВКА РЕЖИМА "ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ"

304: ЗАДАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

305: НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ КОДОВ

306: "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

307: ЗАДАНИЕ ВЫБОРА ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

308: ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

309: ЗАДАНИЕ НА СТАНЦИИ МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

310: КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ

311: ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСНОГО ПОРТА

400: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

401: ГОРОДСКИЕ ВНЕШНИЕ ЛИНИИ / ЛИНИИ PBX

402: ТИП НАБОРА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

403: КАТЕГОРИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

404: ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

405: НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

406: ЗАДАНИЕ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

407: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

408: ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

409: ПРОСМОТР СТАТУСА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

410: НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

411: УСТАНОВКА ТИПА СИГНАЛА Е1

412: ЗАДАНИЕ СИГНАЛА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

413: ТИП ВЫЗОВА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ/АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

416: УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИИ Е&М

500: СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

501: СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

502: ТАЙМЕР ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА

503: ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР

504: СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ

505: УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

506: КАДЕНЦИЯ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА

507: УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

600: НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА

601: НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

602: ИМЯ ГРУППЫ СТАНЦИЙ

603: НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНКОВОЙ ГРУППЫ

604: ПРИПИСКА СТАНЦИИ К ЗОНЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

605: НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНЫ ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ

606: НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ БЫСТРОГО НАБОРА

607: ОПЦИИ ЕДИНООБРАЗНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ

701: ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

702: ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

703: ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

704: ЗАДАНИЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

705: ЗАДАНИЕ СИСТЕМНОГО БЫСТРОГО НАБОРА

706: СИСТЕМНЫЙ БЫСТРЫЙ НАБОР ПО ИМЕНИ

707: САНКЦИОНИРУЮЩИЙ КОД

708: УЧЕТНЫЙ КОД

709: КОД ДОСТУПА РВХ

710: ЦИФРОВАЯ ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ

711: ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА LCR

712: ТАБЛИЦА ПУТИ LCR

713: ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯ ЦИФР LCR

714: ТРАНСЛЯЦИЯ ПО НОМЕРУ И ИМЕНИ DID

715: ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ

720: КОПИРОВАНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛАВИШ

721: СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛАВИШ СТАНЦИИ

722: ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

723: ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

724: ПЛАН НУМЕРАЦИИ НАБОРА

726: ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ / АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

731: ОЧИСТКА RAM-ПАМЯТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (АА)

732: ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА АА

733: ТАБЛИЦА-ПЛАН АА

734: ОПЦИИ СООБЩЕНИЯ АА

735: ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ АА

736: СОЧЕТАНИЕ СООБЩЕНИЙ АА

800: РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

801: ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОДА ДОСТУПА

802: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП К НОМЕРАМ ПРОГРАММ

803: НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СОВЛАДЕЛЬЦЕВ

804: СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВВОДА / ВЫВОДА

805: ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВЕРСИИ СИСТЕМЫ

806: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЛАТЫ

807: УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ DGP

808: ТИП КОДИРОВАНИЯ Е1

810: ОСТАНОВКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

811: ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ

Стр. 2 - 3

2.2 ПРОЦЕДУРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ВЫ УЖЕ ВОШЛИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Если вы закончили программирование ММС 100 - 811 и хотите продолжить программирование, нажмите SPK для того, чтобы выйти из программы и остаться в режиме программирования, и используйте один из следующих методов.

1. Непосредственно набрать другой номер ММС и продолжить программирование.

2. Нажать клавиши UP и DOWN для прокрутки номеров ММС. При появлении требуемого номера нажать SPK и продолжить программирование.

Нажав клавишу TRSF, вы сохраните изменения и выйдете из режима программирования.

ММС: 100 БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту блокировать и разблокировать любую станцию или все станции одновременно. Предоставляет две возможности:

0     UNLOCKED     Разблокировать заблокированную станцию

1     LOCKED          Заблокировать разблокированную станцию

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 100 Дисплей показывает: |  | [201] STN LOCK UNLOCKED |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для выбора всех станций | [205] STN LOCK UNLOCKED [ALL] STN LOCK ? |  |
| 3. | Ввести 0 для разблокирования или 1 для блокирования (напр., 1) или Нажать UP или DOWN для выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 |  | [205] STN LOCK LOCKED |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ РАЗБЛОКИРОВАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СТАНЦИИ

ММС: 101 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту переустанавливать коды доступа цифровых телефонных аппаратов по отношению к значению по умолчанию - "1234". Эта программа не может отражать на дисплее коды доступа станций, она может только вернуть их в значение по умолчанию.

Пользователи цифровых телефонных аппаратов могут выставить или изменить свои индивидуальные коды доступа. Код доступа используется для блокирования или разблокирования цифрового телефонного аппарата для преодоления ограничения междугородных телефонных разговоров и доступа к функции DISA (прямой доступ внутри системы).

ПРИМЕЧАНИЕ: Коды доступа, установленные по умолчанию, не могут быть использованы для преодоления ограничения междугородных телефонных разговоров  и доступа к функции  прямого доступа внутри системы (DISA).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 101 Дисплей показывает: | [201] PASSCODE PASSCODE:**** |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер цифрового телефонного аппарата (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера цифрового телефонного аппарата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора направо | [205] PASSCODE PASSCODE:**** |
| 3. | Нажать HOLD для возврата кода доступа в положение по умолчанию | [205] PASSCODE PASSCODE:1234 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: КОДЫ ДОСТУПА ВСЕХ СТАНЦИЙ = 1234

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 100 БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

ММС: 102 ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы программировать направления перевода вызовов для других пользователей станций. Эта программа также позволяет установить функцию перевода вызовов после ввода направления.

Система DCS допускает пять видов перевода вызовов. К ним относятся следующие: ПЕРЕВОД ВСЕХ ВЫЗОВОВ (FORWARD ALL), ПЕРЕВОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА (FORWARD NO ANSWER), ПЕРЕВОД ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ (FORWARD BUSY), ПЕРЕВОД "СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ" (FORWARD FOLLOW ME), ВНЕШНИЙ ПЕРЕВОД (FORWARD EXTERNAL). Существует также дополнительная возможность - ПЕРЕВОД ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА (FORWARD BUSY/NO ANSWER), которая позволяет задействовать обе эти возможности одновременно, причем направления перевода должны быть введены для обеих.

0 = перевод отменен

1 = все вызовы

2 = занятая станция

3 = отсутствие ответа

4 = занятая станция/отсутствие ответа

5 = внешний

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 102 Дисплей показывает: | [201] FORWARD 0: FORWARD CANCEL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] FORWARD 0: FORWARD CANCEL |
| 3. | Набрать 0 - 5 для выбора типа перевода или Нажать UP или DOWN для выбора типа перевода и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] FORWARD 1:ALL CALL:NONE |
| 4. | Набрать номер направления перевода (напр., 201) или Нажать UP или DOWN для выбора направления и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] FORWARD 1:ALL CALL:201 |
| 5. | Набрать 1 для выбора ДА (YES), 0 для НЕТ (NO) или Нажать UP или DOWN для выбора ДА или НЕТ и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возвращения к пункту 2 | [205] FORWARD CURENTLY SET: YES |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NONE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 301 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС 501 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

ММС 502 ТАЙМЕР ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА

ММС 701 ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 103 УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы изменить режим ответа для любого цифрового телефонного аппарата или модуля расширения. Каждый из цифровых телефонных аппаратов или модулей расширения может иметь один из следующих режимов ответа:

0. ЗВОНОК (RING): Цифровой телефонный аппарат дает звонок одного из восьми устанавливаемых пользователем видов. Ответ на вызов осуществляется путем нажатия клавиши ANS/RLS или путем поднятия трубки.

1. АВТОМАТ (AUTO): После короткого предупредительного сигнала цифровой телефонный аппарат автоматически включает спикерфон (громкую связь). Когда на цифровой телефонный аппарат, на котором установлен режим автоматического ответа, переводится звонок, поступивший по городской линии, то отображение этого вызова соответствует режиму автоматического ответа, но цифровой телефонный аппарат или модуль расширения (консоль) зазвонит по окончании процедуры перевода, если пользователь не нажмет клавишу ANS/RLS или не поднимет трубку.

2. ГОЛОС (VOICE): Цифровой телефонный аппарат не дает звонка. После короткого предупредительного сигнала абонент может говорить по громкой связи, но для ответа на вызов необходимо нажать клавишу ANS/RLS или поднять трубку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку цифровой телефонный аппарат Basic 12В не имеет функции громкой связи, в случае, если для него установлен режим автоматического ответа, он будет действовать в режиме голосового сообщения. Для разговора с абонентом пользователь цифрового телефонного аппарата Basic 12В должен использовать трубку.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 103 Дисплей показывает: | [201] ANS MODE RING MODE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер цифрового телефонного аппарата (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера цифрового телефонного аппарата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для выбора ALL | [205] ANS MODE RING MODE [ALL] ANS MODE ? |
| 3. | Набрать 0, 1 или 2 для изменения режима ответа или Нажать UP или DOWN для выбора режима ответа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата в пункт 2 | [205] ANS MODE VOICE ANNOUNCE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ РАБОТАЮТ                                  В РЕЖИМЕ ЗВОНКА

ЧАСТОТА ЗВОНКА ПО УМОЛЧАНИЮ = 5

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 111 ТОН ЗВОНКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

ММС: 104 ИМЯ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту вводить десятисимвольные имена для идентификации индивидуальных станций.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAM SMITH", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие нижней левой программируемой клавиши изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора направо.

Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов: (см. описание).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| A | Клавиша 19, действует в качестве переключателя верхнего и нижнего регистра |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 104 Дисплей показывает: | [201] STN NAME |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] STN NAME |
| 3. | Ввести имя станции используя процедуру, описанную выше, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] STN NAME SAM SMITH |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NONE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

КЛАВИША "А" - ЭТО КЛАВИША 19 НА ЦИФРОВОМ ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ

ММС: 105: БЫСТРЫЙ НАБОР НА СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту программировать индивидуальных адресатов быстрого набора для станций. Это необходимо делать для аналоговых телефонных аппаратов, поскольку эти станции не допускают программирования. Каждая станция может иметь до 50 адресатов или отсеков, назначенных для этого программой ММС 606 "Назначение блоков быстрого набора". Отсеки быстрого набора имеют номера 00 - 49. Каждый номер быстрого набора состоит из кода доступа к линии или к группе линий, за которым следует разделитель и номер, включающий до 18 цифр. Эти цифры могут состоять из 0 - 9, Q и #. Если система распознает действующий код доступа к линии или группе линий, она автоматически вставляет разделитель.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| В | Используется для ввода flash кода "F" |
| С | Используется для ввода кода паузы "Р" |
| D | Используется для ввода кода перехода с импульсного на тональный набор "С" |
| E | Используется для маскировки или демаскировки следующих цифр (показывается как "[" и "]") |
| F | Используется для ввода имени для отсека быстрого набора (см. ММС 106) |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 105 Дисплей показывает: | [201] SPEED DIAL 00: |
| --- | --- | --- |
| 2а | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перехода к пункту 4 | [205] SPEED DIAL 00: |
| 2b | Если на выделенной станции не предусмотрены отсеки быстрого набора, дисплей будет выглядеть следующим образом, и может быть выбрана другая станция | [205] SPEED DIAL SPDBLK NOT EXIST |
| 3. | Набрать номер адресата (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора адресата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] SPEED DIAL 05: |
| 4. | Ввести код доступа к линии (напр., 9), а также требуемый номер (напр., 4264100) или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 Нажать клавишу HOLD для очистки предыдущего ввода Если была сделана ошибка, используйте клавишу ВНИЗ, чтобы вернуться на один шаг | [205] SPEED DIAL 05: 9-4264100 |
| 5. | Нажать клавишу "F" для вхождения в программу ММС 106 "Быстрый набор по имени на станции" или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NONE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 106 БЫСТРЫЙ НАБОР ПО ИМЕНИ НА СТАНЦИИ

ММС 606 ЗАДАНИЕ БЛОКОВ БЫСТРОГО НАБОРА

ММС: 106: БЫСТРЫЙ НАБОР ПО ИМЕНИ НА СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет ввести десятисимвольное имя для каждого индивидуального адресата быстрого набора. Это имя позволяет расположить номер быстрого набора с использованием функции набора по директории. Функция набора по директории позволяет  пользователю цифрового телефонного аппарата с дисплеем выбрать адресата быстрого набора путем введения его имени.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAM SMITH", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие нижней левой программируемой клавиши изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо.

Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов: (см. оригинал описания).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| A | Клавиша 19, действует в качестве переключателя верхнего и нижнего регистра |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 106 Дисплей показывает: | [201] SPEED NAME 00: |
| --- | --- | --- |
| 2-а. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] SPEED NAME 00: |
| 2-b. | Набрать номер станции (напр., 305) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции, для которой не задан блок быстрого набора | [305] SPEED NAME SPDBLK NOT EXIST |
| 3. | Набрать номер адресата быстрого набора (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора адресата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] SPEED NAME 05: |
| 4. | Ввести имя адресата с использованием процедуры, описанной выше, и нажмите ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать ЛЕВУЮ клавишу для возврата к пункту 3 для продолжения ввода | [205] SPEED NAME 05: SAM SMITH |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NONE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 105 БЫСТРЫЙ НАБОР НА СТАНЦИИ

ММС: 107 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ОПИСАНИЕ:

Используйте эту программу для просмотра программируемых клавиш, назначенных на цифровом телефонном аппарате. Кроме того, она позволяет администратору системы назначать расширения для некоторых клавиш, что позволяет конкретизировать общий доступ к функциональным клавишам. Функциональные клавиши могут иметь расширения, которые перечислены ниже.

| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ | РАСШИРЕНИЯ |
| --- | --- |
| BOSS | Босс и секретарь (1 - 4) |
| DIR | Набор из директории по имени (1 - 3) |
| DP | Прямой перехват (по расширению или номеру группы станций) |
| DS | Прямой выбор станции (по номеру станции) |
| FWRD | Перевод вызова (0 - 5) |
| GPIK | Групповой перехват (01 - 20) |
| MMP | Сообщение "Встречай меня" (0 - 9, Q) |
| PAGE | Оповещение (0 - 9, Q) |
| SG | Группа станций (500 - 529) |
| SPD | Быстрый набор (00 - 49, 500 - 999) |
| PMSG | Программируемое сообщение станции (01 - 20) |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 107 Дисплей показывает первую станцию | [201] KEY EXTEND 01:CALL 1 à |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] KEY EXTEND 01:CALL 1 à |
| 3. | Ввести номер клавиши (напр., 18) или Нажать UP или DOWN для выбора номера клавиши и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать клавишу, которую необходимо запрограммировать Набрать расширение в соответствии с таблицей, приведенной выше Система вернется к этому пункту Если больше не нужно ничего вводить, нажмите ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] KEY EXTEND 18 DS à |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. | [205] KEY EXTEND 18 DS à DS 207 |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NONE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 720 КОПИРОВАНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛАВИШ

ММС 721 СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС 724 ПЛАН НУМЕРАЦИИ НАБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда ПРАВАЯ программируемая клавиша не передвигает курсор вправо, это означает, что вы пытаетесь ввести расширение для клавиши, которая не может его иметь.

ММС: 108 СТАТУС СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Отображает на дисплее следующие признаки порта станции. Это программа ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

| 0 | PORT # | Шкаф (1 - 3)/Слот (1 - 7)/Порт (1 - 16) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TENANT NUMBER (номер владельца) | 1 - 2 |
| 2 | PICKUP GRP (группа перехвата) | None, 01 - 30 |
| 3 | SGR | Номер группы станций |
| 4 | BOSS-SECR | None, 1 - 4 |
| 5 | PAGE | Зона оповещения (1 - 4) |
| 6 | DAY COS NO (номер категории обслуживания станции в дневном режиме) | Категория обслуживания станции (01 - 30) |
| 7 | NIGHT COS NO (номер категории обслуживания станции в ночном режиме) | Категория обслуживания станции (01 - 30) |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 108 Дисплей показывает первую станцию | [201] STN STATUS PORT#:C1-S3-P01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] STN STATUS PORT#:C1-S3-P01 |
| 3. | Набрать 0 - 7 для выбора типа статуса станции или Нажать UP или DOWN для выбора статуса станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] STN STATUS TENANT NUMBR:1 |
| 4. | Нажать TRSF для выхода из программы или Нажать SPK для перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

PORT NUMBER: ?

TENANT NUMBER (номер владельца): 1

PICKUP GROUP (группа перехвата): NONE

STATION GROUP (группа станций): NONE

BOSS-SECRETARY PAIRS (пары босс-секретарь): NONE

PAGE ZONE (зона оповещения): NONE

DAY COS NUMBER (номер категории обслуживания станции в дневном режиме): 01

NIGHT COS NUMBER (номер категории обслуживания станции в ночном режиме): 01

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 301 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС 302 ГРУППЫ ПОИСКА СТАНЦИЙ

ММС 303 УСТАНОВКА РЕЖИМА "БОСС/СЕКРЕТАРЬ"

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

ММС 604 ПРИПИСКА СТАНЦИИ К ЗОНЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

ММС 803 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ММС: 109 ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ДИСПЛЕЕ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту выбрать режим отображения на дисплее даты и времени для отдельной станции или в пределах всей системы.

| 0 | СТРАНА | Устанавливает общий формат отображения и имеет два режима: 0 = ВОСТОЧНЫЙ МЕСЯЦ/ЧИСЛО ДЕНЬ ЧАС:МИН. 1 = ЗАПАДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛО МЕСЯЦ ЧАС:МИН. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВРЕМЯ | Устанавливает формат отображения времени и имеет два режима: 0 = 12-часовой Отображает 1 ч. дня как 01:00 1 = 24-часовой Отображает 1 ч. дня как 13:00 |
| 2 | ОТОБРАЖЕНИЕ | Устанавливает формат отображения ДНЯ и МЕСЯЦА и имеет два режима: 0 = ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ Отображает Friday (пятница) как FRI, а March (март) как MAR 1 = СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ Отображает Friday как Fri, а March как Mar |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 109 Дисплей показывает: | [201] DAY FORMAT COUNTRY: WESTERN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для всех цифровых телефонных аппаратов | [205] DAY FORMAT COUNTRY: WESTERN [ALL]DAY FORMAT COUNTRY: ? |
| 3. | Набрать 0 - 2 для выбора режима или Используйте клавиши UP и DOWN для прокрутки режимов и нажмите ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] DAY FORMAT COUNTRY: ORIENTAL |
| 4. | Используйте клавиши UP и DOWN для прокрутки форматов и нажмите ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажмите ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 |  |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

СТРАНА: ЗАПАДНЫЙ

ВРЕМЯ: 12-ЧАСОВОЙ РЕЖИМ

ОТОБРАЖЕНИЕ: СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 505 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

ММС: 110: ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы установить любые из функций цифрового телефонного аппарата, перечисленные ниже.

| 0. | AUTO HOLD (автоматическая постановка в режим ожидания) | Автоматически устанавливает существующий внешний вызов в режим ожидания, если клавиша CALL, транковая клавиша или клавиша прокрутки линий нажата во время этого вызова. |
| --- | --- | --- |
| 1. | AUTO TIMER (автоматический таймер) | Автоматически запускает таймер во время внешнего вызова. |
| 2. | HEADSET USE (использование головного телефона) | Будучи включенной, данная функция блокирует рычаг телефонной трубки, позволяя пользователю головного телефона отвечать на вызовы путем нажатия клавиши ANS/PLS. |
| 3. | HOT KEYPAD ("горячая" клавиатура) | Будучи включенной, данная функция позволяет пользователю набирать номера директорий без предварительного поднятия трубки или нажатия клавиши SPK. |
| 4. | KEY TONE (тональный сигнал клавиши) | Позволяет пользователю слышать слабый тональный сигнал при нажатии клавиш на данном аппарате. |
| 5. | PAGE REJOIN (присоединение к оповещению) | Позволяет пользователю слышать оставшуюся часть сообщения, поступающего по системе оповещения, если его цифровой телефонный аппарат освобождается во время оповещения. |
| 6. | RING PREF. (приоритеты звонков) | Когда данная функция отключена, пользователь должен нажать быстро мигающую клавишу для ответа на поступивший вызов после поднятия трубки. |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 110 Дисплей показывает: | [201] STN ON/OFF AUTO HOLD :OFF |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер цифрового телефонного аппарата (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера цифрового телефонного аппарата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать клавишу ANS/RLS для выбора ALL | [205] STN ON/OFF AUTO HOLD :OFF [ALL] STN ON/OFF AUTO HOLD :? |
| 3. | Набрать номер опции из списка, приведенного выше (0 - 5, напр., 3) или Нажать UP или DOWN для выбора номера опции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] STN ON/OFF AUTO HOLD :OFF [205] STN ON/OFF HOT KEYPAD :ON |
| 4. | Нажать UP или DOWN для выбора ON или OFF и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 или Набрать 1 для ON или 0 для OFF | [205] STN ON/OFF HOT KEYPAD :OFF |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |
|  | Набрать номер опции 0 из списка, приведенного выше, в пункте 3 | [205] STN ON/OFF AUTO HOLD :OFF |
|  | Набрать номер опции 1 из списка, приведенного выше, в пункте 3 | [205] STN ON/OFF AUTO TIMER :ON |
|  | Набрать номер опции 2 из списка, приведенного выше, в пункте 3 | [205] STN ON/OFF HEADSET MODE :OFF |
|  | Набрать номер опции 3 из списка, приведенного выше, в пункте 3 | [205] STN ON/OFF HOT KEYPAD :ON |
|  | Набрать номер опции 4 из списка, приведенного выше, в пункте 3 | [205] STN ON/OFF KEY TONE :ON |
|  | Набрать номер опции 5 из списка, приведенного выше, в пункте 3 | [205] STN ON/OFF PAGE REJOIN :ON |
|  | Набрать номер опции 6 из списка, приведенного выше, в пункте 3 | [205] STN ON/OFF RING PREFER.:ON |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

AUTO HOLD (автоматическая постановка в режим ожидания): OFF

AUTO TIMER (автоматический таймер): ON

HEADSET USE (использование головного телефона): OFF

HOT KEYPAD ("горячая" клавиатура): ON

KEY TONE (тональный сигнал клавиши): ON

PAGE REJOIN (присоединение к оповещению): ON

RING PREFERENCE (приоритеты звонков): ON

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 301 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС 701 ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС: 111: ТОН ЗВОНКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту выбрать тон звонка, раздающегося на каждом цифровом телефонном аппарате. Предусмотрены восемь возможных звуковых тонов на каждом цифровом телефонном аппарате. При нажатии клавиши набора слышен короткий тональный сигнал выбора.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 111 Дисплей показывает: | [201] RING TONE SELECTION 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер цифрового телефонного аппарата (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для выбора ALL | [205] RING TONE SELECTION 6 ИЛИ [ALL] RING TONE SELECTION ? |
| 3. | Набрать 1 - 8 для выбора тона звонка или Нажать UP или DOWN для выбора тонального сигнала и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и возврата в пункт 2 | [205] RING TONE SELECTION 5 ИЛИ [ALL] RING TONE SELECTION 5 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ЧАСТОТА 5

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 114 ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

ММС: 112 СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту установить или изменить функцию будильника или напоминания о встрече на любой станции. Это должно быть сделано для аналоговых телефонных аппаратах, поскольку с них программирование невозможно. На каждой станции могут быть установлены три сигнала, а каждый сигнал может быть задан как единовременный (на текущий день) (TODAY) или ежедневный (DAILY) способом, описанным ниже. Сигнал на текущий день автоматически отменяется после того, как прозвонит, тогда как ежедневный сигнал звонит каждый день в одно и то же время. Сигналы нумеруются: 1, 2 и 3.

| Ввод | Тип сигнала |
| --- | --- |
| Набрать 1 | NOTSET (не установлен) |
| Набрать 2 | TODAY (единовременный) |
| Набрать 3 | DAILY (ежедневный) |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 112 Дисплей показывает: | [201] ALM CLK(1) HHMM: àNOTSET |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] ALM CLK(1) HHMM: àNOTSET |
| 3. | Набрать 1 - 3 для выбора сигнала (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора сигнала и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [201] ALM CLK(1) HHMM: àNOTSET |
| 4. | Ввести время сигнала в 24-часовом формате, напр., 1300 Дисплей автоматически перейдет к пункту 5 | [205] ALM CLK(2) HHMM:1300 àNOTSET |
| 5. | Ввести необходимое значение из списка, приведенного выше, для определения типа сигнала или Нажать UP или DOWN для выбора типа сигнала и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и возврата к пункту 2 | [205] ALM CLK HHMM:1300 àDAILY |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛА "НЕ УСТАНОВЛЕН"

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 113: ПРОСМОТР ЗАПИСОК

ОПИСАНИЕ:

Позволяет пользователю станции просматривать записки, которые пользователь оставил. Записки можно оставлять путем ввода с клавиатуры с использованием таблицы, приведенной ниже. ММС 112 "Сигнал напоминания" может быть запрограммирована для того, чтобы напомнить вам прочесть записки. Можно вводить записки длиной до четырнадцати знаков включительно. Используя клавиатуру, нажмите "6" дважды для того, чтобы ввести букву "N", нажмите "3" дважды для буквы "Е". Нажатие клавиши "А" изменяет буквы с прописных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 113 Дисплей показывает: | [201] VIEW MEMO 1: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и ввода записки через клавиатуру с использованием списка, приведенного выше Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [201] VIEW MEMO 1: NEED BREAD |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ ВВЕДЕННЫХ ЗАПИСОК

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

КЛАВИША "А" - ЭТО КЛАВИША #19 НА ЦИФРОВОМ ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ

ММС: 114: ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы устанавливать громкость звонка при снятой трубке для некоторых или для всех цифровых телефонных аппаратов.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 114 Дисплей показывает: | [201] OFFRNG VOL RING VOLUME 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [205] OFFRNG VOL RING VOLUME 4 [ALL]OFFRNG VOL RING VOLUME 4 |
| 3. | Нажать UP или DOWN для выбора уровня звонка или набрать уровень громкости 1 - 8 на клавиатуре Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] OFFRNG VOL RING VOLUME 3 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: УРОВЕНЬ ЗВОНКА 4

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 111 ТОН ЗВОНКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

ММС: 115: УСТАНОВКА ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО СООБЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы установить запрограммированное сообщение на некоторых или на всех цифровых телефонных аппаратах. Доступны 20 сообщений. Десять из них запрограммированы заранее, а десять могут быть заданы с помощью ММС 715 "Запрограммированное сообщение". Запрограммированные сообщения станции пронумерованы от 01 до 20.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 115 Дисплей показывает: | [201] PGMMSG(00) CANCEL PGM MSG |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [205] PGMMSG(00) CANCEL PGM MSG [ALL] PGMMSG(??) |
| 3. | Набрать 01 - 20 для выбора номера сообщения, напр., 05 или Нажать UP или DOWN для выбора сообщения Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] PGMMSG(05) PAGE ME |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ ВЫБРАННЫХ СООБЩЕНИЙ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 715 ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 116: СИГНАЛ ТРЕВОГИ И СООБЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту установить или изменить функцию будильника или напоминания о встрече на любой станции. Это должно быть сделано для аналоговых телефонных аппаратах, поскольку с них программирование невозможно. На каждой станции могут быть установлены три сигнала, а каждый сигнал может быть задан как единовременный (на текущий день) (TODAY) или ежедневный (DAILY) способом, описанным ниже. Сигнал на текущий день автоматически отменяется после того, как прозвонит, тогда как ежедневный сигнал звонит каждый день в одно и то же время. Сигналы нумеруются: 1, 2 и 3.

| Ввод | Тип сигнала |
| --- | --- |
| Набрать 1 | NOTSET (не установлен) |
| Набрать 2 | TODAY (единовременный) |
| Набрать 3 | DAILY (ежедневный) |

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAM SMITH", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие клавиши "А" изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| A | Клавиша 19, действует как переключатель верхнего и нижнего регистра |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 116 Дисплей показывает: | [201] ALM REM(1) HHMM: àNOTSET |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [205] ALM REM(1) HHMM: àNOTSET [ALL] ALM REM(1) HHMM: àNOTSET |
| 3. | Набрать 1 - 3 для выбора сигнала (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора сигнала и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [201] ALM REM(1) HHMM: àNOTSET |
| 4. | Ввести время сигнала в 24-часовом формате, напр., 1300 Дисплей автоматически перейдет к пункту 5 | [205] ALM REM(2) HHMM:1300 àNOTSET |
| 5. | Ввести необходимое значение из списка, приведенного выше, для определения типа сигнала или Нажать UP или DOWN для выбора типа сигнала и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] ALM REM HHMM:1300 àDAILY |
| 6. | Ввести сообщения с использованием таблицы, приведенной выше, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] ALM REM(2) Sam SMITH |
| 7. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛА "НЕ УСТАНОВЛЕН"

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 117: УСТАНОВКА ГРОМКОСТИ ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет пользователям станций устанавливать уровни громкости для их индивидуальной фоновой музыки. Эта программа не изменяет уровень для устройства громкой связи (спикерфона). Фоновая музыка возвращается к уровню, установленному пользователем, когда вызов завершен. Этот уровень также может быть установлен в пределах системы администратором системы.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 117 Дисплей показывает: | [201]BGM VOLUME VOLUME 13 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [ALL]BGM VOLUME VOLUME ?? |
| 3. | Ввести возможный уровень громкости (1 - 16) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [ALL]BGM VOLUME VOLUME 06 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ 13

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К РАДИО ИЛИ ИСТОЧНИКУ МУЗЫКИ

ММС: 118: ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа позволяет пользователю станции установить уровень громкости звонка для его станции. Этот уровень также может быть установлен в пределах системы администратором системы. Существуют восемь уровней громкости, первый уровень наименьший, восьмой - наибольший.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 118 Дисплей показывает: | [201] RING VOL. RING VOLUME 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [205] RING VOL. RING VOLUME 1 [ALL] RING VOL. RING VOLUME ? |
| 3. | Ввести значение 1 - 8 (напр., 5) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 Обратите внимание, что должен быть слышен короткий сигнал выбранного значения. | [205] RING VOL. RING VOLUME 5 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НА ВСЕХ СТАНЦИЯХ УСТАНОВЛЕН УРОВЕНЬ 4

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СТАНЦИИ

ММС: 120: АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР

ОПИСАНИЕ:

Позволяет пользователю более просто программировать персональную функцию быстрого набора номера. Максимальное количество клавиш для быстрого набора путем одного нажатия зависит от количества персональных значений быстрого набора.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| Клавиша #1 - | Используется для выбора значения быстрого набора |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 120 Дисплей показывает: | SET AUTO DIAL ENTER PGM KEY: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать программируемую клавишу для программирования | ENTER SPEED DIAL _ |
| 3. | Ввести код доступа к внешней линии (напр., 9) и требуемый номер (напр., 4264100) | ENTER SPEED DIAL 9-4264100 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 105 БЫСТРЫЙ НАБОР НА СТАНЦИИ

ММС: 200: ВХОЖДЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для вхождения в пользовательский режим программирования и выхода из него. Если вы не вошли в режим программирования и попытались получить доступ к системным программам, на дисплее появится сообщение об ошибке [NOT PERMIT] (НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ). Для получения доступа к данной программе требуется ввести четырехзначный код доступа. Каждая цифра может иметь значения 0 - 9. При вхождении эта программа обеспечивает доступ ко всем программам, указанным в программе ММС 802 "Пользовательский доступ к номерам программ ММС"

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| TRSF | Используется для окончания программирования |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 200 Дисплей показывает: | ENABLE CUS.PROG PASSCODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести код доступа При правильном коде показывается: При неправильном коде показывается: | CUS.PROG ENABLE PASSCODE: ENABLE CUS.PROG DISABLE ENABLE CUS.PROG PASSCODE ERROR |
| 3. | Нажать клавиши UP или DOWN для выбора ENABLE (разблокировать) или DISABLE (заблокировать) и Нажать ПРАВУЮ программную клавишу или Набрать 1 для ENABLE или набрать 0 для DISABLE | ENABLE CUS.PROG ENABLE |
| 4. | Нажать для перехода к уровню ввода программ и нажать UP или DOWN для выбора программы ММС или Ввести номер программы и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода ММС | 212: ALARM RING SELECT PROG. ID |
| 5. | Для выхода нажать клавишу TRSF |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ЗАБЛОКИРОВАНО

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 201 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА ДОСТУПА

ММС 501 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

ММС 802 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП К НОМЕРАМ ПРОГРАММ ММС

ММС: 201: ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА ДОСТУПА

ОПИСАНИЕ:

Используется для изменения текущего значения кода доступа, обеспечивающего доступ к программе ММС 200 "Вхождение в пользовательский режим программирования".

ПРИМЕЧАНИЕ: Код доступа состоит из четырех цифр. Каждая цифра может иметь значение 0 - 9. Для этой программы требуется знание текущего (старого) кода доступа.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода кодов доступа |
| --- | --- |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 201 Дисплей показывает: | CUST.PASSCODE NEW CODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести новый код доступа на клавиатуре (максимум четыре цифры) | CUST.PASSCODE NEW CODE:**** |
| 3. | Подтвердить новый код доступ на клавиатуре Код доступа подтвержден или Ошибка в коде доступа Возврат к пункту 2 | CUST.PASSCODE VERIFY:**** CUST.PASSCODE VERIFY: SUCCESS CUST.PASSCODE VERIFY: FAILURE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: КОД ДОСТУПА = 1234

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 200 ВХОЖДЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ММС: 202: ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОДОВ ДОСТУПА

ОПИСАНИЕ:

Используется для изменения кодов доступа для некоторых функций. Это следующие функции: DAY/NIGHT (дневной/ночной режим), DISA ALARM (аварийный сигнал прямого доступа внутри системы) и ALARM CLR (отмена сигналов напоминания).

ПРИМЕЧАНИЕ: Код доступа состоит из четырех цифр. Каждая цифра может иметь значение 0 - 9. Для этой программы требуется знание текущего (старого) кода доступа.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода кодов доступа |
| --- | --- |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 202 Дисплей показывает: | CHANGE PASSCODE DAY/NIGHT: 0000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать клавиши UP или DOWN для выбора номера Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к значению кода доступа | CHANGE PASSCODE ALARM CLR: 5678 |
| 3. | Ввести новый код доступа с помощью цифр на клавиатуре Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 Продолжить изменение других кодов доступа | CHANGE PASSCODE ALARM CLR: 9999 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

DAY/NIGHT (дневной/ночной режим) - 0000

DISA ALARM (аварийный сигнал прямого доступа внутри системы) - 5678

ALARM CLR (отмена сигналов напоминания) - 8765

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 212 СТАНЦИЯ ПРИЕМА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

ММС 410 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ММС 507 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

ММС: 203 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА СТАНДАРТНОГО ОТВЕТА

ОПИСАНИЕ:

Назначает принимающее устройство, доступ на которое осуществляется путем нажатия клавиши стандартного ответа (UA) или ввода кода стандартного ответа. При назначении стандартного ответа задание группы производится в программе ММС 601 "Назначение групп станций", затем номер группы вводится в данной программе. Устройство стандартного ответа может быть одного из двух типов, приведенных ниже. Тип устройства автоматически определяется при вводе номера директории.

| НОМЕР ДИРЕКТОРИИ | ТИП УСТРОЙСТВА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 201 - 349 | STATION | Устройство стандартного ответа - цифровой или аналоговый телефонный аппарат |
| 3601 - 3602 | ROP | Звонок по системе оповещения |
| 500 - 529 | STATION GROUP | Устройство стандартного ответа - группа станций |

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть выбрана только одна из приведенных выше опций. Если требуется возможность поступления звонков более, чем на один объект (например, на все четыре зоны внешнего оповещения), должна быть создана группа станций, содержащая коды всех четырех зон.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода номера директории выбранного устройства |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 203 Дисплей показывает текущее значение | ASSIGN UA PORT NONE-NO UA |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер директории устройства стандартного ответа (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора путем прокрутки возможных устройств Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к данному пункту | ASSIGN UA PORT 205 - STATION |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 204 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ЗВОНКОМ

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

ММС 605 НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНЫ ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ММС: 204 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ЗВОНКОМ

ОПИСАНИЕ:

Определяет прерывистый (INTERRUPTED) или непрерывный (CONTINUOUS) тип замыкания контактов реле общего звонка. Если выбран прерывистый тип, то реле следует звуковому ритму внешних линий: одна секунда - контакты замкнуты, три секунды - разомкнуты.

По умолчанию все пары реле общего звонка заданы как 380Х.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 204 Дисплей показывает текущую установку | [3801]COM. BELL CONTINUOUS |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер общего звонка или Нажать UP или DOWN для выбора из номеров общего звонка и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [3802]COM. BELL CONTINUOUS |
| 3. | Набрать 0 для непрерывного или 1 для прерывистого действия или Нажать UP или DOWN для выбора опции Нажать правую программную клавишу для возврата к пункту 2 | [3802]COM. BELL INTERRUPTED |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (CONTINUOUS)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 203 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА СТАНДАРТНОГО ОТВЕТА

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

ММС: 205 НАЗНАЧЕНИЕ ГРОМКОГО ЗВОНКА

ОПИСАНИЕ:

Определяет станцию, управляющую выходом громкого звонка на плате TRK-А. Каждая плата TRK-А имеет один выход громкого звонка, по умолчанию этим выходам даны номера директорий 3901 - 3920 для того, чтобы обеспечить возможность их назначения.

Громкий звонок имеет частоту звонка станции-адресата. Для управления громким звонком может быть назначена только станция, для группы станций это невозможно.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 205 Дисплей показывает текущую установку | [3901] LOUD BELL RING PAIR: NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер громкого звонка (напр., 3902) или Нажать UP или DOWN для выбора номера громкого звонка и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [3902] LOUD BELL RING PAIR: NONE |
| 3. | Ввести номер станции (напр., 201) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [3902] LOUD BELL RING PAIR: 201 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ГРОМКИЕ ЗВОНКИ НЕ НАЗНАЧЕНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 206 ТИП ВТОРЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Устанавливает разрешенный тип вторжения.

| ОПЦИЯ | ТИП ВТОРЖЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | НЕТ ВТОРЖЕНИЯ | Функция вторжения недоступна независимо от статуса вторгающейся станции |
| 1 | ВТОРЖЕНИЕ С ТОНАЛЬНЫМ СИГНАЛОМ | Вторжение сопровождается тональным сигналом и отображением на дисплее станции, на которую осуществляется вторжение |
| 2 | ВТОРЖЕНИЕ БЕЗ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА | Вторжение допускается. На станции, на которую осуществляется вторжение, нет тонального сигнала или отражения на дисплее, а микрофон вторгающейся станции отключен |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 206 Дисплей показывает: | BARGE IN TYPE NO BARGE IN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать 0 - 2 для выбора типа вторжения (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора типа вторжения и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | BARGE IN TYPE WITHOUT TONE |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ ВТОРЖЕНИЯ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 301 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС 701 ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ

ММС: 207 НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ/АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Предоставляет возможность задания для аналоговых интерфейсных портов режимов NORMAL (обычный) или VMAA (голосовая почта / автоматическое обслуживание). Порты VMAA принимают сообщения, определенные в программе ММС 726 "Функции голосовой почты / автоматического обслуживания", а также получают сигнал разъединения по завершении вызова. Сигнал разъединения могут поддерживать только аналоговые интерфейсные платы, но не дочерние платы. Не задавайте данные для портов VMAA, иначе они вновь станут аналоговыми портами и объединение в голосовую почту прекратится. Порты VMAA имеют записанный в программе эквивалент защиты данных и защищены от тональных сигналов.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 207 Дисплей показывает: | [209] VMAA PORT NORMAL PORT |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] VMAA PORT NORMAL PORT |
| 3. | Ввести 1 или 0 для выбора типа порта (0 = NORMAL, 1 = VMAA) или Нажать UP или DOWN для выбора опции и нажать правую программную клавишу | [205] VMAA PORT VMAA PORT |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NORMAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 726 ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ/АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС: 208 ЗАДАНИЕ ТИПА ЗВОНКА

ОПИСАНИЕ:

Эта программа предусматривает гибкое программирование аналоговых линий для обеспечения звонка по внутренним линиям (ICM), звонка по внешним линиям и безопасности данных. С использованием разных видов внешних устройств звонка могут быть установлены некоторые или все конфигурации. Все устройства могут также обладать сигналом разъединения. Не задавайте данные для портов VMAA, иначе они вновь станут аналоговыми портами и объединение в голосовую почту прекратится.

ОПЦИИ

0     ICM RING (звонок по внутренним линиям)

1     CO RING (звонок по внешним линиям)

2     DATA RING (звонок с передачей данных)

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 208 Дисплей показывает: | [209] RING TYPE ICM RING |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] RING TYPE ICM RING |
| 3. | Набрать 1, 2 или 0 для выбора типа порта или Нажать UP или DOWN для выбора опции Нажать ЛЕВУЮ или ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] RING TYPE DATA RING |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 209 НАЗНАЧЕНИЕ КОНСОЛИ

ОПИСАНИЕ:

Устанавливает, к какой станции подсоединяется консоль (АОМ) и задает громкое сообщение при снятой трубке (OHVA) для консоли. Внешнее устройство оповещения (OHVAED) обеспечивает голосовое оповещение при снятой трубке.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| RELEASE | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 209 Дисплей показывает первый модуль расширения | [301]AOM MASTER MASTER: NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер модуль расширения (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера модуля расширения и использовать программные клавиши для перевода курсора | [301]AOM MASTER MASTER: NONE |
| 3а. | Ввести номер станции, напр., 201 или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и | [301]AOM MASTER MASTER: 201 |
| 3б. | Ввести 1 для OHVAED: ON или 0 для OFF или Нажать UP или DOWN для выбора опции Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [301]AOM MASTER OHVAED: ON |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

NONE FOR MASTER

OFF FOR OHVAED

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 210 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ СОВЛАДЕЛЬЦА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет запрограммировать функцию определения пути наименьших затрат (LCR) в пределах подсистемы данного совладельца.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 210 Дисплей показывает: | TEN. ON AND OFF LCR ENABLE: OFF |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | TEN. ON AND OFF LCR ENABLE: OFF |
| 3. | Набрать 1 для ON или 0 для OFF или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | TEN. ON AND OFF LCR ENABLE: ON |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: LCR -  OFF (ОТКЛЮЧЕНА)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

ММС: 211 ЗАДАНИЕ ДВЕРНОГО ЗВОНКА

ОПИСАНИЕ:

Определяет устройства, на которые поступает звонок при нажатии клавиши на домофоне, а также режим звонка этих устройств.

Звонок может поступать на два типа устройств, они приведены ниже с указанием их номеров директорий, заданных по умолчанию.

| УСТРОЙСТВО | НОМЕР ДИРЕКТОРИИ ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- |
| Станция | 201 - 349 |
| Группа станций | 500 - 529 |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 211 Дисплей показывает первый домофон | [229] DOOR RING D:500 N:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер домофона (напр., 230) или Нажать UP или DOWN для выбора номера домофона и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для выбора ALL | [230] DOOR RING D:500 N:500 [ALL] DOOR RING D:500 N:500 |
| 3. | Ввести на клавиатуре новое значение для дневного и ночного режима (DAY/NIGHT) или Нажать UP или DOWN для выбора значения и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | [230] DOOR RING D:301 N:500 |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ГРУППА СТАНЦИЙ 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 212 СТАНЦИЯ ПРИЕМА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Используется для определения устройства, подающего предупредительные сигналы при срабатывании аварийного датчика. Такими устройствами могут быть:

Станция				201 - 349

Группа станций			500 - 529

Перечисленные выше устройства звонят как домофон и используют интервалы времени, предусмотренные для ответа на звонки домофона. При подаче сигнала цифровые телефонные аппараты с дисплеем отражают на дисплее сообщение, заданное в программе ММС 213 "Сообщение при аварийном сигнале". В нижней строке дисплея цифрового телефонного аппарата предоставляется возможность прекращения подачи аварийного сигнала. На звонок, поданный аварийным датчиком, можно ответить со звонящего цифрового телефонного аппарата при снятой трубке или без трубки. В случае, если единственным звонящим устройством является устройство типа устройства внешнего оповещения или общего звонка, на звонок можно ответить путем назначения клавиши прямого перехвата с этим устройством в качестве расширения. Если ответа на аварийный сигнал не следует по истечении определенного периода времени, звонки прекратятся, но сообщение на дисплее останется до тех пор, пока не будет снято путем набора кода функции снятия аварийного сигнала (57) и кода доступа (по умолчанию 8765).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 212 Дисплей показывает первый датчик | [3501]ALARM RING D:500 N:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер датчика (напр., 3502) или Нажать UP или DOWN для выбора номера датчика и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [3502]ALARM RING D:500 N:500 |
| 3. | Ввести направление передачи звонка (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к ночному направлению и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | [3501]ALARM RING D:205 N:500 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

НАПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ВСЕХ ДАТЧИКОВ В ДНЕВНОМ И НОЧНОМ РЕЖИМЕ - 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 213 СООБЩЕНИЕ ПРИ АВАРИЙНОМ СИГНАЛЕ

ММС: 213 СООБЩЕНИЕ ПРИ АВАРИЙНОМ СИГНАЛЕ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет присваивать имя аварийному датчику. Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия клавиш. Нажатие клавиши набора передвигает курсор к следующей позиции. Например, если имя датчика - "FIRE" ("ПОЖАР"), нажмите номер "3" трижды для получения буквы "F". Затем нажмите номер "4" трижды для получения буквы "I". Для завершения вашего сообщения продолжайте выбор символов из таблицы, приведенной ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо или клавишу DOWN для перемещения курсора влево. Пробел может быть введен с использованием этих клавиш. Нажатие клавиши "А" изменяет буквы с прописных на строчные.

Клавиша # может использоваться для получения следующих специальных символов: (см. оригинал описания).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| A | Клавиша 19, действует в качестве переключателя верхнего и нижнего регистра |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 213 Дисплей показывает: | [3501]ALARMNAME |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер аварийного датчика (напр., 3502) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [3502]ALARMNAME |
| 3. | Ввести имя с использованием способа и таблицы, приведенных выше Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [3502]ALARMNAME FIRE! |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 212 СТАНЦИЯ ПРИЕМА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

ММС: 214 СТАНЦИЯ ПРИЕМА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ФУНКЦИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Назначает специальный телефонный аппарат для приема аварийного сигнала функции прямого доступа внутри системы (DISA). Рекомендуется, чтобы лицо, принимающее сообщения, могло снимать аварийные сигналы. Возможно назначение двух различных станций для приема сообщений. Могут быть выбраны дневная и ночная станции. Адресатом может быть либо группа станций (500 - 529), либо индивидуальная станция (201 - 349).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 214 Дисплей показывает: | DISA ALARM RING D:500 N:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер дневного адресата (напр., 217) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | DISA ALARM RING D:217 N:500 |
| 3. | Набрать номер ночного адресата (напр., 249) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата в пункт 2 | DISA ALARM RING D:217 N:249 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ДНЕВНОЕ - 500

НОЧНОЕ - 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 215 ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Эта программа используется для определения функции голосового набора.

ОПЦИИ: 	Набрать 0: 2CH-7USER-20BIN (7 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

Набрать 1: 1CH-5USER-40BIN (5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

Вы также можете изменить номер для автоматического обслуживания (АА) и голосового набора в программе ММС 724 "План нумерации набора", в которой вы в первую очередь должны обратиться к пункту "STN".

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 217 Дисплей показывает: | [3951]VDIAL OPTN 2CH-7USER-20BIN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер голосового набора (Нажать UP или DOWN) | [3551]VDIAL OPTN 2CH-7USER-20BIN |
| 3. | Набрать номер опции (OPTION) или Нажать UP или DOWN Нажать ПРАВУЮ программную клавишу | [3551]VDIAL OPTN 1CH-5USER-40BIN |
| 4. | Набрать 0 или 1 (NO/YES) (НЕТ/ДА) или Нажать UP или DOWN Нажать ПРАВУЮ программную клавишу | [3551]VDIAL OPTN CLEAR RAM?NO |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: 2CH-7USER-20BIN

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 215 ГОЛОСОВОЙ НАБОР

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС 724 ПЛАН НУМЕРАЦИИ НАБОРА

ММС: 216 ГОЛОСОВОЙ НАБОР

ОПИСАНИЕ:

Эта программа используется для определения пользователя голосового набора.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 216 Дисплей показывает: | [3951]VOICE DIAL USER 1: NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер голосового набора или Нажать UP или DOWN Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [3551]VOICE DIAL USER 1: NONE |
| 3. | Набрать номер телефона пользователя голосового набора или Нажать UP или DOWN Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [3551]VOICE DIAL USER 1: 201 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 215 ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО НАБОРА

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС 724 ПЛАН НУМЕРАЦИИ НАБОРА

ММС: 300 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет сделать возможным программирование в пределах станции следующих функций:

| ACCESS DIAL | Определяет, имеет ли пользователь возможность выбрать линию или группу линий путем набора имени ее директории (DN). Этот выбор может быть отключен при использовании функции определения пути наименьших затрат (LCR). |
| --- | --- |
| MICROPHONE | Позволяет использовать 24-клавишные цифровые телефонные аппараты в режиме громкой связи. |
| OFFHOOK RING | Дает короткий тональный сигнал для обозначения поступления другого вызова. |
| SMDR PRINT | Когда станция запрограммирована на невозможность осуществления и приема внешних вызовов, эта станция не выводится на печать в детальной регистрации сообщений (SMDR). Это включает переведенные вызовы, а также перехваченные из режима ожидания или удержания. |
| TGR ADV. TONE | Когда данная функция включена (ON), каждый раз при переходе функции LCR на следующий путь будет слышен предупредительный тональный сигнал. |
| VMAA FORWARD | Когда данная функция включена (ON), вызовы могут быть переведены на систему голосовой почты. |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 300 Дисплей показывает: | [201] CUS.ON/OFF ACCESS DIAL:ON |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции или Нажать ANS/RLS для ALL и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к пункту 3 | [205] CUS.ON/OFF ACCESS DIAL:ON [ALL] CUS.ON/OFF ACCESS DIAL:ON |
| 3. | Нажать UP или DOWN для выбора функции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к пункту 4 | [ALL] CUS.ON/OFF ACCESS DIAL:ON |
| 4. | Нажать UP или DOWN для выбора ON/OFF (включено/ отключено) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу или Набрать 1 для ON и 0 для OFF | [ALL] CUS.ON/OFF ACCESS DIAL:OFF |
| 5. | Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 1 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ВСЕ ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ (ON)

ФУНКЦИЯ OFFHOOK ОТКЛЮЧЕНА (OFF)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ LCR

ММС: 301 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения каждому цифровому телефонному аппарату дневной и ночной категории обслуживания. Существует 30 различных категорий обслуживания, которые должны быть определены в программе ММС 701 "Задание содержания категории обслуживания". Категории обслуживания пронумерованы: 01 - 30.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Нажать TRSF Дисплей показывает: | [201] STN COS DAY:01 NIGHT:01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к пункту 3 или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перехода к пункту 4 или Нажать ANS/RLS для ALL | [205] STN COS DAY:01 NIGHT:01 [ALL] STN COS DAY:01 NIGHT:01 |
| 3. | Ввести дневную категорию обслуживания (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к пункту 4 или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] STN COS DAY:05 NIGHT:01 |
| 4. | Ввести ночную категорию обслуживания (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 | [201] STN COS DAY:05 NIGHT:05 |
|  | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ДНЕВНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ = 01

НОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ = 01

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 701 ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ

ММС: 302 ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет включать станции в группы перехвата вызовов. Возможно создание максимум 20 групп перехвата. В каждую группу может быть включено неограниченное число членов. В определенное заданное время станция может состоять только в одной группе перехвата.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 302 Дисплей показывает: | [201]PICKUP GRP PICKUPGRP:NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу или Нажать ANS/RLS для ALL | [205]PICKUP GRP PICKUPGRP:NONE [ALL]PICKUP GRP PICKUP GRP:?? |
| 3. | Набрать номер группы перехвата или Нажать UP или DOWN для выбора номера группы | [201]PICKUP GRP PICKUP GRP:05 |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата в пункт 2 или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата в пункт 3 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА НЕ ЗАДАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 107 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 303 УСТАНОВКА РЕЖИМА "ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ"

ОПИСАНИЕ:

Назначает ДИРЕКТОРСКИЕ цифровые телефонные аппараты для цифровых телефонных аппаратов СЕКРЕТАРЕЙ. Каждая станция-БОСС может иметь до четырех станций-СЕКРЕТАРЕЙ включительно, а каждая станция-СЕКРЕТАРЬ может иметь до четырех станций-БОССов включительно. На цифровом телефонном аппарате секретаря должна быть запрограммирована выделенная клавиша BOSS. На цифровом телефонном аппарате БОССа также должна быть запрограммирована выделенная клавиша BOSS.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |
| F BUTTON | Используется для переключения режима ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ (клавиша 21) |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 303 Дисплей показывает: | BOSS STN: NONE SECR 1: NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 3 | BOSS STN: NONE SECR 1: NONE BOSS STN: 205 SECR 1: NONE |
| 3. | Набрать номер станции (напр., 201) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 | BOSS STN: 205 SECR 1: 201 BOSS STN: 205 SECR 2: 202 |
| 4. | Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 и продолжить ввод или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС: 304 ЗАДАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность станции отвечать на входящие вызовы по доступным внешним линиям, производить исходящие вызовы или осуществлять обе эти функции. Если станция установлена в режиме NO Dial ("НЕТ НАБОРА"), со станции не могут производиться исходящие вызовы. Если станция установлена в режиме  NO Answer ("НЕТ ОТВЕТА"), со станции нельзя отвечать на входящие вызовы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа ММС 406 "Задание звонка внешней линии" игнорирует данную программу в отношении функции ответа на вызовы.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 304 Дисплей показывает: | [201] USE [701] DIAL:YES ANS:YES |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора в пункт 3 | [205] USE [701] DIAL:YES ANS:YES |
| 3. | Набрать идентификационный номер внешней линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к пункту 4 | [201] USE [704] DIAL:YES ANS:YES |
| 4. | Нажать UP или DOWN для выбора опции YES/NO (ДА/НЕТ) или Набрать 1 для YES или 0 для NO и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к опции ANS Нажать UP или DOWN для выбора опции YES/NO или Набрать 1 для YES или 0 для NO и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [201] USE [704] DIAL:NO ANS:YES [201] USE [704] DIAL:NO ANS:NO |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

DIAL = YES

ANS = YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 406 ЗАДАНИЕ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 305 ЗАДАНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ КОДОВ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет задать учетные или санкционирующие коды в пределах одной станции или для всех станций.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

0    NONE (НЕТ)

1    AUTHORIZE (САНКЦИОНИРУЮЩИЙ)

2    ACCOUNT (УЧЕТНЫЙ)

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 305 Дисплей показывает: | [201]FORCD CODE NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к пункту 3 | [205]FORCD CODE NONE |
| 3. | Набрать номер опции 0 - 2, напр., 2 или Нажать UP или DOWN для выбора опции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205]FORCD CODE ACCOUNT |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: NONE (НЕТ)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 707 САНКЦИОНИРУЮЩИЙ КОД

ММС 708 УЧЕТНЫЙ КОД

ММС: 306 "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

ОПИСАНИЕ:

Позволяет системе DCS иметь автоматическую "горячую линию" только для внутреннего пользования. Если должен быть набран внешний номер, используйте программу ММС 307 "Задание выбора при снятой трубке".

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 306 Дисплей показывает: Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [201]HOT LINE NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер на клавиатуре или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 1 | [201]HOT LINE 202 |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 307 ЗАДАНИЕ ВЫБОРА ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

ММС: 307 ЗАДАНИЕ ВЫБОРА ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность станции производить определенный заранее внешний вызов, например, 911 по истечении заданного времени (см. ММС 501 "Системные таймеры" - "Таймер выбора при снятой трубке"). Может быть набрано максимум 18 цифр с паузами, FLASH и ОСС в строке набора.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| B | Используется для ввода flash-кода "F" |
| C | Используется для ввода кода паузы "P" |
| D | Используется для ввода кода перехода с импульсного на тональный режим "C" |
| E | Используется для маскировки или демаскировки следующих цифр (показывается как "[" и "]") |
| F | Используется для ввода имени для отсека быстрого набора (см. ММС 106) |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 307 Дисплей показывает: | [201] OFFHK SEL. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205] OFFHK SEL. |
| 3. | Набрать номер телефона используя код доступа или идентификационный номер внешней линии (напр., 9 или 701), имеющий максимум 18 цифр после кода доступа (при необходимости см. список опций, приведенный выше) Нижний ряд программных клавиш имеет функции В - Е Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [205] OFFHK SEL. 9-1305P4264100 |
| 4. | Набрать 1 для YES (ДА) и 0 для NO (НЕТ) или Нажать UP или DOWN для выбора опции YES/NO Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205] OFFHK SEL. CURENTLY SET: YES |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ТЕКУЩАЯ УСТАНОВКА = НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 501 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ, ТАЙМЕР ВЫБОРА ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

ММС: 308 ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

ОПИСАНИЕ:

Задаает источник фоновой музыки для цифровых телефонных аппаратов. Общее количество возможных видов музыки составляет 19, однако это зависит от количества плат TRK-А, установленных в системе. Каждая плата TRK-A обеспечивает только один источник музыки. Для обеспечения источника фоновой музыки (BGM SOURCE) в системе должна быть установлена плата TRK-A. Номера директорий источников фоновой музыки по умолчанию - 3701 - 3719.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 308 Дисплей показывает текущую установку | [201]BGM SOURCE BGM SOURCE:NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер цифрового телефонного аппарата (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера цифрового телефонного аппарата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [205]BGM SOURCE BGM SOURCE: NONE [ALL]BGMSOURCE BGM SOURCE:? |
| 3. | Набрать номер источника (напр., 3701) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205]BGM SOURCE BGM SOURCE:3701 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. | [205]BGM SOURCE BGM SOURCE:3701 |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 309 ЗАДАНИЕ НА СТАНЦИИ МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ММС 408 ЗАДАНИЕ ТРАНКОВОГО ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ММС: 309 ЗАДАНИЕ НА СТАНЦИИ МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Задает источник музыки в режиме ожидания для цифровых телефонных аппаратов. Общее количество возможных видов музыки составляет 19, однако это зависит от количества плат TRK-А, установленных в системе. Каждая плата TRK-A обеспечивает только один источник музыки. Для обеспечения источника музыки в системе должна быть установлена плата TRK-A. Номера директорий источников фоновой музыки по умолчанию - 3701 - 3719.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 309 Дисплей показывает текущую установку | [201]MOH SOURCE MOH SOURCE:NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер цифрового телефонного аппарата (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера цифрового телефонного аппарата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [205]MOH SOURCE MOH SOURCE: NONE [ALL]MOHSOURCE MOH SOURCE:? |
| 3. | Набрать номер источника (напр., 3701) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205]MOH SOURCE MOH SOURCE:3701 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. | [205]MOH SOURCE MOH SOURCE:3701 |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 308 ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

ММС 408 ЗАДАНИЕ ТРАНКОВОГО ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ММС: 310 КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ

ОПИСАНИЕ:

Устанавливает для индивидуальной станции категорию обслуживания функции определения пути наименьших затрат (LCR). Возможно установить одну из восьми категорий.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 310 Дисплей показывает: | [201]LCR CLASS LCR CLASS 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [205]LCR CLASS LCR CLASS 1 [ALL]LCR CLASS LCR CLASS ? |
| 3. | Набрать 1 - 8 для выбора категории или Нажать UP или DOWN для выбора категории и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205]LCR CLASS LCR CLASS 3 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ LCR 1

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

ММС: 311 ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Устанавливает параметры для последовательного интерфейсного модуля (SIM).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 311 Дисплей показывает: | [256] SIM PARA. SIM TYPE: DTE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать на клавиатуре номер последовательного интерфейсного модуля (напр., 257) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [257] SIM PARA. SIM TYPE: DTE |
| 3a. | Ввести требуемое значение из таблицы "А" (напр., 01) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [257] SIM PARA. CALL MODE: MANUAL |
| 3b. | Ввести требуемое значение из таблицы "B" (напр., 02) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. SIM TYPE: DTE |
| 3c. | Ввести требуемое значение из таблицы "D" (напр., 02) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. ANS.MODE: MANUAL |
| 3d. | Ввести требуемое значение из таблицы "E" (напр., 03) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. AUTO BAUD: ON |
| 3e. | Ввести требуемое значение из таблицы "F" (напр., 04) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. DTR CHECK: ON |
| 3 f. | Ввести требуемое значение из таблицы "G" (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. ECHO: ON |
| 3g. | Ввести требуемое значение из таблицы "H" (напр., 06) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. PROTOCOL: V110 |
| 3h. | Ввести требуемое значение из таблицы "I" (напр., 07) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. SPEED: 9600 |
| 3 i. | Ввести требуемое значение из таблицы "J" (напр., 08) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. CHAR LENG:8BITS |
| 3 j. | Ввести требуемое значение из таблицы "K" (напр., 09) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. PARITY: NONE |
| 3k. | Ввести требуемое значение из таблицы "L" (напр., 10) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 4 | [257] SIM PARA. STOP BIT: 1 |
| 4. | Ввести требуемое значение из таблицы "C" (напр., 1) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перевода курсора назад к пункту 3 и продолжить ввод или Перейти к пункту 5 | [257] SIM PARA. CALL MODE: AWITH |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

Соответствующие таблицы см. в оригинале описания.

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

SIM TYPE = DTE

CALL MODE = MANUAL ()

ANS MODE = MANUAL ()

AUTO BAUD = ON

DTR CHECK = ON

ECHO = ON

PROTOCOL = V110

SPEED = 9600

CHAR LENGTH = EIGHT BITS

PARITY = NONE

STOP BIT = 1

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 804 СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ I/O

ММС: 400  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Задает некоторые функции в пределах линии.

|  | ФУНКЦИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1A2 EMULATION | Внешняя линия игнорирует вызовы |
| 1 | TRUNK INC DND | Позволяет внешней линии игнорировать режим "Не беспокоить" |
| 2 | TRUNK FORWARD | Позволяет переводить внешние линии |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 400 Дисплей показывает: | [701]TRK ON/OFF 1A2 EMULATE:OFF |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора линии или Нажать ANS/RLS для ALL и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора Набрать номер функции из списка, приведенного выше (0 - 2) или Нажать UP или DOWN для выбора функции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [704]TRK ON/OFF 1A2 EMULATE:OFF [ALL]TRK ON/OFF 1A2 EMULATE:? [704]TRK ON/OFF TRK FORWARD :ON |
| 3. | Набрать 1 для ON и 0 для OFF или Нажать UP или DOWN для выбора ON/OFF и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. | [704]TRK ON/OFF TRK FORWARD :OFF |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

1A2 EMULATION OFF (ОТКЛЮЧЕНА)

TRUNK INC DND OFF (ОТКЛЮЧЕНА)

TRUNK FORWARD ON (ВКЛЮЧЕНА)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 401 ГОРОДСКИЕ ВНЕШНИЕ ЛИНИИ / ЛИНИИ PBX

ОПИСАНИЕ:

Используется для выбора режима внешних линий. Если выбран режим PBX (учрежденческой телефонной станции), могут быть определены коды доступа PBX, что позволяет ввести более полное ограничение междугородных телефонных разговоров. Этот режим назначается для каждой линии.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 401 Дисплей показывает: | [701] PBX LINE CO LINE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [704] PBX LINE CO LINE [ALL] PBX LINE ? |
| 3. | Набрать 1 для PBX и 0 для CO или Нажать UP или DOWN для выбора опции Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [704] PBX LINE PBX LINE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ В РЕЖИМЕ СО

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 402 ТИП НАБОРА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для определения типа набора по каждой городской линии. Существуют две опции: импульсный набор и тональный (DTMF) набор.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 402 Дисплей показывает: | [701] DIAL TYPE DTMF TYPE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [704] DIAL TYPE DTMF TYPE [701] DIAL TYPE ? |
| 3. | Набрать 1 для импульсного (PULSE) или 0 для тонального (DTMF) или Нажать UP или DOWN для выбора опции Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [704] DIAL TYPE DIAL PULSE TYPE |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ В ТОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 501 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

ММС 503 ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР

ММС: 403 КАТЕГОРИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Устанавливает категорию в отношении междугородных телефонных разговоров для определенной внешней линии или для всех линий в дневном или ночном режиме. Функции данной категории соответствуют категории станции либо категории обслуживания, определенной в программах ММС 702 "Таблица запретов на междугородные телефонные разговоры" и ММС 703 "Таблица разрешений на междугородные телефонные разговоры". Выбрать категорию в отношении междугородных разговоров можно с помощью входящих номеров, приведенных ниже.

| ВХОДЯЩИЙ НОМЕР | ТИП КАТЕГОРИИ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | F-STN | Следует ограничению междугородных телефонных разговоров, заданному для станции |
| 1 | CLS-A | Категория А. Не ограничено |
| 2 | CLS-B | Следует категории В |
| 3 | CLS-C | Следует категории C |
| 4 | CLS-D | Следует категории D |
| 5 | CLS-E | Следует категории E |
| 6 | CLS-F | Следует категории F |
| 7 | CLS-G | Следует категории G |
| 8 | CLS-H | Следует категории H |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 403 Дисплей показывает: | [701]TOLL CLASS D:F-STN N:F-STN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [704]TOLL CLASS D:F-STN N:F-STN [ALL]TOLL CLASS D:F-STN N:F-STN |
| 3. | Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перехода к ночной категории или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к дневной категории и введите категорию (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора категории и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора вправо | [704]TOLL CLASS D:CLS-B N:F-STN |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Ввести ночную категорию (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора категории и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [704]TOLL CLASS D: CLS-B N:CLS-B |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ВСЕ ЛИНИИ УСТАНОВЛЕНЫ НА F-STN В ДНЕВНОМ И НОЧНОМ РЕЖИМЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 202 ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОДОВ ДОСТУПА

ММС 301 ПРИСВОЕНИЕ СТАНЦИИ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС 507 ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС: 404 ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет ввести десятисимвольное имя для идентификации внешней линии.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAM SMITH", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие клавиши "А" изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо или клавишу DOWN для перемещения курсора влево. С использованием этих клавиш может быть введен пробел.

Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов: (см. оригинал описания).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| A | Клавиша 19, действует в качестве переключателя верхнего и нижнего регистра |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 404 Дисплей показывает: | [701] TRUNK NAME |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [704] TRUNK NAME |
| 3. | Ввести имя линии используя процедуру, описанную выше, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [704] TRUNK NAME SAMSUNG |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ИМЕНА НЕ ВВЕДЕНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 104 ИМЯ СТАНЦИИ

ММС 405 НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

КЛАВИША "А" - ЭТО КЛАВИША 19

ММС: 405 НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет ввести десятизначный номер для идентификации внешней линии.

Номера вводятся с использованием клавиатуры. Цифры выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если номер директории: "426-4100", нажмите номер "4" пять раз для получения цифры "4". Теперь нажмите "2" пять раз для получения цифры "2". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо или клавишу DOWN для перемещения курсора влево. С использованием этих клавиш может быть введен пробел. Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| A | Клавиша 19, действует в качестве переключателя верхнего и нижнего регистра |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 405 Дисплей показывает: | [701] CO TEL NO. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [704] CO TEL NO. |
| 3. | Ввести номер линии используя процедуру, описанную выше | [704] CO TEL NO. 3054264100 |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ИМЕНА НЕ ВВЕДЕНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 104 ИМЯ СТАНЦИИ

ММС 405 НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

КЛАВИША "А" - ЭТО КЛАВИША 19

ММС: 406 ЗАДАНИЕ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Задает определенную станцию или группу станций, звонящую при поступлении внешнего вызова. Эта программа устанавливает дневное и ночное направление.

| УСТРОЙСТВО | НОМЕР ДИРЕКТОРИИ ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- |
| Станция | 201 - 349 |
| Группа станций | 500 - 529 |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL (только линии) |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 406 Дисплей показывает: | [701] TRK RING D:500 N:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [704] TRK RING D:500 N:500 |
| 3. | Набрать номер станции или группы станций (напр., 205 или 501) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции или группы станций и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к ночному адресату и повторить пункт 3 или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [704] TRK RING D:205 N:500 [704] TRK RING D:205 N:501 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ДЛЯ ВСЕХ ЛИНИЙ ДНЕВНОЙ: 500   НОЧНОЙ: 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 202 ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОДОВ ДОСТУПА

ММС 507 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

ММС 601 ЗАДАНИЕ ГРУППЫ СТАНЦИЙ

ММС: 407 ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет производить принудительную разблокировку определенной внешней линии или всех линий в случае блокировки линий.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 407 Дисплей показывает: | [701] TRK RELS. RELEASE? Y:1,N:0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу или Нажать ANS/RLS для ALL | [704] TRK RELS. RELEASE?_Y:1,N:0 [ALL] TRK RELS. RELEASE?_Y:1,N:0 |
| 3. | Набрать 1 для YES (ДА) или Набрать 0 для NO (НЕТ) Нажатие клавиш 1 или 0 возвращает к пункту 2 | [704] TRK RELS. RELEASE?1Y:1,N:0 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 408 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы выбрать, какой источник музыки в режиме ожидания (МОН) слышен на каждой внешней линии. Можно выбрать следующие режимы: тональный (TONE), отсутствие музыки (NONE) и предусмотренный пользователем источник музыки в режиме ожидания, подсоединяемый к плате TRK-A. Номер директории для источника музыки в режиме ожидания, заданный по умолчанию, - 370х.

ОПЦИИ

TONE (тональный)

NONE (нет музыки)

MOH SOURCE 37хх (источник музыки в режиме ожидания), зависит от платы TRK-A

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 408 Дисплей показывает текущую установку | [701] TRK MOH MOH SOURCE: TONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [704] TRK MOH MOH SOURCE: TONE [ALL] TRK MOH MOH SOURCE: ? |
| 3. | Ввести номер источника (напр., 3701) или Нажать UP или DOWN для выбора опции Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [704] TRK MOH MOH SOURCE: 3701 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. | [704] TRK MOH MOH SOURCE: 3701 |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

3701ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПЛАТА TRK-A УСТАНОВЛЕНА В КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 308 ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИКА ФОНОВОЙ МУЗЫКИ

ММС: 409 ПРОСМОТР СТАТУСА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет просматривать статус внешней линии в формате, который дает возможность обслуживающему персоналу быстро определять владельца и расположение внешней линии. Эта программа только для чтения.

ТАБЛИЦА ОПЦИЙ

00	Номер порта (PORT#)

01	Номер владельца (TENANT NUMBER)

02	Эмуляция 1A2  Включена/Отключена

03	Статус перевода линии Включен/Отключен (TRK FWD STS)

04	Тип внешней линии (LINE)

05	Тип набора по внешней линии (DIAL)

06	Ограничение междугородных телефонных разговоров в дневном режиме (DAY TOLL)

07	Ограничение междугородных телефонных разговоров в ночном режиме (NIGHT TOLL)

08	Адресат звонка по внешней линии в дневном режиме (DAY RING)

09	Адресат звонка по внешней линии в ночном режиме (NIGHT RING)

10	Транковый источник музыки в режиме ожидания (MOH SOURCE)

11	Статус внешней линии прямого доступа внутри системы (DISA)

12	Имя внешней линии (NAME)

13	Номер внешней линии в списке (TEL#)

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 409 Дисплей показывает: | [701] TRK STATUS PORT #:CX-SX-P01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать на клавиатуре номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [704] TRK STATUS PORT #:CX-SX-P01 |
| 3a. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS TENANT NUMBER:1 |
| 3b. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS 1A2EMUL STS:OFF |
| 3c. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS TRK FWD STS:ON |
| 3d. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS LINE: CO LINE |
| 3e. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS DIAL:DTMF TYPE |
| 3 f. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS DAY TOLL: F-STN |
| 3g. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS NIGHT TOLL:F-STN |
| 3h. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS DAY RING: 500 |
| 3 i. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS NIGHT RING: 500 |
| 3 j. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS MOH SOURCE: 3701 |
| 3k. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS DISA: NORMAL |
| 3 l. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS NAME: |
| 3m. | Ввести требуемую опцию или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора | [704] TRK STATUS TEL #: |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ЗНАЧЕНИЯ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 400 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 401 ГОРОДСКИЕ ВНЕШНИЕ ЛИНИИ / ЛИНИИ PBX

ММС 402 ТИП НАБОРА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 403 КАТЕГОРИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 404 ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 405 НОМЕР ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 406 ЗАДАНИЕ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 408 ЗАДАНИЕ ТРАНКОВОГО ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ММС 410 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ММС 803 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ММС: 410 НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Дает системе возможность использовать функцию прямого доступа внутри системы (DISA). Поскольку существует вероятность осуществления несанкционированных вызовов посредством данной функции, введено несколько мер предосторожности. Конечный пользователь должен быть проинформирован о них в целях предотвращения недопустимых служебных вызовов. Функция прямого доступа может быть заблокирована при регистрации определенного количества последовательных попыток неверных вызовов. В этом случае лица, осуществляющие вызов, принимают тональный сигнал, извещающий об ошибке, до тех пор, пока не истечет запрограммированное время. Клавиша Q может использоваться для подачи нового тонального сигнала во время вызова между станциями. Клавиша # может использоваться для окончания DISA-вызова и разъединения городской линии. Через функцию прямого доступа может быть осуществлен только один внешний вызов, в то время как внутренних вызовов может быть множество.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

| 0 | NORMAL | Функция прямого доступа внутри системы не предусмотрена |
| --- | --- | --- |
| 1 | DAY | Функция прямого доступа действует в дневном режиме |
| 2 | NIGHT | Функция прямого доступа действует в ночном режиме |
| 3 | BOTH | Функция прямого доступа действует в дневном и ночном режиме |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 410 Дисплей показывает: | [701]DISA LINE NORMAL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [704]DISA LINE NORMAL [ALL]DISA LINE ? |
| 3. | Набрать номер опции (0 - 3) из таблицы, приведенной выше или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [704]DISA LINE NIGHT |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ В РЕЖИМЕ NORMAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 500 СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ММС: 411 УСТАНОВКА ТИПА СИГНАЛИЗАЦИИ Е1

ОПИСАНИЕ:

Определяет тип сигнализации для линий Е1, заданных на плате. Существуют три типа сигнализации, описанные ниже. Для сигнализаций, связанных с E&M и DID, в настоящее время предусмотрены два условия. Не используйте без инструкций поставщика.

| РЕЖИМ | ТИП | УСЛОВИЯ |
| --- | --- | --- |
| 0 | E&M | IMMEDIATE WINK |
| 1 | DID | IMMEDIATE WINK |
| 2 | UNUSE ("не используется") |  |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 411 Дисплей показывает: | [701] T1/E1 SIG UNUSE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать требуемый номер линии (напр., 705) или Нажать UP или DOWN для выбора типа телефонии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [705] T1/E1 SIG UNUSE [ALL] T1/E1 SIG ? |
| 3. | Ввести требуемое значение типа линии (0 - 4) из приведенных выше или Нажать UP или DOWN для выбора типа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [705] T1/E1 SIG DID: IMMEDIATE |
| 3. | При выборе DID или E&M набрать (0 - 5) для определения типа сигнала (напр., WINK) или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к типу линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [701] T1/E1 SIG DID: WINK |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: UNUSE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 714 ТРАНСЛЯЦИЯ ПО НОМЕРУ И ИМЕНИ DID

ММС: 412 УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет задавать аналоговые DID, E&M платы для данных сигнализаций. Эта MMC предназначена только для аналоговых DID, E&M транков. Эти внешние линии могут также использовать таблицу трансляций через MMC 416. Предлагаются следующие типы параметров сигнализаций:IMMEDIATE START ("НЕМЕДЛЕННЫЙ СТАРТ")

DELAYED START("ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ")

WINK START

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 412 Дисплей показывает: | [701] TRK SIGNAL IMMEDIATE START |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать требуемый номер линии (напр., 705) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [705] TRK SIGNAL IMMEDIATE START [ALL] TRK SIGNAL IMMEDIATE START |
| 3. | Ввести требуемый тип линии или Нажать UP или DOWN для выбора типа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [705] TRK SIGNAL IMMEDIATE START |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ТРАНКИ УСТАНОВЛЕНЫ В РЕЖИМЕ IMMEDIATE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 416 ТРАНСЛЯЦИЯ Е&М

ММС 714 ТРАНСЛЯЦИЯ ПО НОМЕРУ И ИМЕНИ DID

ММС: 413 ТИП ВЫЗОВА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ/АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для определения типа обслуживания функции голосовой почты / автоматического обслуживания при ответе на внешний вызов. Существуют следующие четыре опции:

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| AP (Автоответчик) | Автоматический ответ на входящие вызовы |
| AT (Audiotex) | Коммерческие сообщения, Представление отдела и т.п. |
| AA (Автоматическое обслуживание) | Предоставляет возможность одновременного ответа и перевода множества вызовов (прямой ответ, перевод всех вызовов, перевод при занятой станции, перевод при отсутствии ответа) |
| VM (Голосовая почта) | - Запись, прослушивание, сохранение, уничтожение, перевод сообщения - Добавление записанного сообщения |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 413 Дисплей показывает: | [701]CTYPE AP:N AT:N AA:Y VM:N |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 701) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [701]CTYPE AP:N AT:N AA:Y VM:N [ALL]CTYPE AP:N AT:N AA:Y VM:N |
| 3. | Ввести 0 или 1 для каждой позиции (напр., 1) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [701]CTYPE AP:N AT:N AA:Y VM:N |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

АР = NO

AT = NO

AA = YES

VM = NO

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 416 УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИИ Е&М

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность соединительной линии Е&М использовать таблицу трансляций DID (ММС 714). Соединительная линия Е&М может находиться на плате Е1 или на аналоговой транковой плате.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 416 Дисплей показывает: | [715]E&M TRANS UNUSE DID TRANS |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать требуемый номер линии (напр., 717) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL | [717]E&M TRANS UNUSE DID TRANS [ALL]E&M TRANS UNUSE DID TRANS |
| 3. | Набрать 0 для неиспользования (UNUSE) и 1 для использования (USE) данной функции или Нажать UP или DOWN для прокрутки опций и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для выбора | [717]E&M TRANS USE DID TRANS |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: UNUSE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 714 ТРАНСЛЯЦИЯ ПО ИМЕНИ И НОМЕРУ DID

ММС: 500 СИСТЕМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для установки значений системных счетчиков. Перечень счетчиков и их краткое описание приведены ниже.

| 1. | ALARM REMINDER ("Сигнал напоминания") | Устанавливает количество звонков, подаваемых станцией в качестве сигнала напоминания, до отмены. Диапазон = 1 - 99. |
| --- | --- | --- |
| 2. | AUTO REDIAL ("Автодозвон") | Устанавливает количество повторных наборов внешнего номера после запуска функции автодозвона. Диапазон = 1 - 99. |
| 3. | DISA INTERCOM CALL ("Входящий вызов по линии прямого доступа внутри системы") | Устанавливает максимальное число внутренних вызовов, которые могут быть осуществлены после получения доступа к линии DISA. Диапазон = 1 - 99. |
| 4. | DISA LOCK OUT ("Блокировка прямого доступа внутри системы") | Устанавливает количество попыток неправильного вхождения в систему прямого доступа, после совершения которых линия DISA автоматически блокируется. Диапазон = 1 - 99. |
| 5. | NEW CALL ("Новый вызов") | Устанавливает число сигналов NEW CALL, которое пользователь может подать во время одного вызова по внешней линии. Диапазон = 1 - 99. |
| 6. | UCDS VISUAL ALARM ("Зрительный сигнал единообразного распределения вызовов") |  |
| 7. | UCDS AUDIO ALARM ("Звуковой сигнал единообразного распределения вызовов") |  |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 500 Дисплей показывает: | ALARM REM.CNTR 05à |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести номер из списка, приведенного выше (напр., 3) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | DISA LOCK CNTER 05à |
| 3. | Ввести на клавиатуре новое значение Если значение действительно, система вернется к пункту 2 | DISA LOCK CNTER 05à02 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ALARM REMINDER	5

AUTO REDIAL		3

DISA INTERCOM CALL	99

DISA LOCK OUT		3

NEW CALL			99

UCDS VISUAL ALARM	00

UCDS AUDIO ALARM	00

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 510 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

ММС: 510 СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа позволяет техническому специалисту при необходимости регулировать индивидуальные таймеры. Не рекомендуется изменять таймеры, помеченные звездочкой (*); эти таймеры используются в пределах всей системы и управляют подсистемами обоих совладельцев.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 501 Дисплей показывает значение первого таймера | AA INT DGT TIME 05 SEC à |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора таймера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | KMMC LOCK OUT TM 30 SEC à |
| 3. | Ввести на клавиатуре новое значение Если ввод действителен, система вернется к пункту 2 с новым значением | KMMC LOCK OUT TM 30 SEC à 255 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. ТАБЛИЦУ ТАЙМЕРОВ И ЗНАЧЕНИЙ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ТАБЛИЦА ТАЙМЕРОВ

| НАЗВАНИЕ ТАЙМЕРА | ПО УМОЛЧАНИЮ | ДИАПАЗОН |
| --- | --- | --- |
| AA INT DGT TIME | 05 СЕК. | 01 - 25 СЕК. |
| AA NO ACT TIME | 10 СЕК. | 01 - 25 СЕК. |
| ALERT TONE TIMER | 1000 МСЕК. | 100 - 2500 СЕК. |
| ALM REM.INTERVAL | 26 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| ALM REM.RING OFF | 10 СЕК. | 01 - 25 СЕК. |
| ATT.RECALL TIME | 30 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| AUTO REDIAL INT. | 30 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| AUTO REDIAL RLS. | 45 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| CALLBACK NO ANS | 30 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| CAMP ON RECALL | 30 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| CO-CO DISCONNECT | 20 МИН. | 0 - 255 МИН. |
| CONFIRM TONE TM | 1000 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |
| DIAL PASS TIME | 05 СЕК. | 00 - 25 СЕК. |
| DISA DISCONNECT | 30 МИН. | 1 - 255 МИН. |
| DISA LOCK OUT /TM | 30 МИН. | 1 - 255 МИН. |
| DISA PASS CHECK | 30 МИН. | 1 - 255 МИН. |
| DISPLAY DELAY TM | 01 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| DOOR LOCK RELES. | 500 МСЕК. | 100 - 2500 СЕК. |
| DOOR RING DETECT | 50 МСЕК. | 10 - 250 МСЕК. |
| DOOR RING OFF TM | 30 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| E-HOLD RECALL TM | 45 СЕК. | 0 - 255 СЕК. |
| FIRST DIGIT TIME | 10 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| INQUIRY RELEASE | 30 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| INTER DIGIT TIME | 10 СЕК. | 10 - 255 СЕК. |
| KMMC LOCK OUT TM | 60 СЕК. | 10 - 255 СЕК. |
| LCR ADVANCE TIME | 05 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| LCR INTER DIGIT | 05 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| OFF HOOK RING INT | 15 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| OFF HOOK SELECT | 05 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| OHVA ANSWER TIME | 10 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| PAGE TIME OUT | 20 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| PAGE TONE TIME | 500 СЕК. | 100 - 2500 СЕК. |
| PARK RECALL TIME | 45 СЕК. | 0 - 255 СЕК. |
| PC-MMC LOCK TIME * | 05 МИН. | 5 - 99 МИН. |
| POWER DOWN TIME * | 2000 МСЕК. | 1000 - 9000 МСЕК. |
| RECALL DISCONNECT | 2 МИН. | 1 - 255 СЕК. |
| RECALL WAIT TIME | 15 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| SLI FLASH MAX. TM | 800 МСЕК. | 10 - 2500 СЕК. |
| SLI FLASH MIN. TM | 350 МСЕК. | 10 - 2500 СЕК. |
| SLI HOOK OFF TM | 350 МСЕК. | 100 - 2500 СЕК. |
| SLI HOOK ON TIME | 1000 МСЕК. | 10 - 2500 СЕК. |
| SMDR START /DP | 30 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| SMDR START /DTMF | 15 СЕК. | 1 - 255 СЕК. |
| SYS HOLD RECALL | 45 СЕК. | 0 - 255 СЕК. |
| TRANSFER RECALL | 15 СЕК. | 0 - 255 СЕК. |
| UCDS AUDIO ALARM | 000 СЕК. | 000 - 990 СЕК. |
| UCDS VISUAL ALARM | 000 СЕК. | 000 - 990 СЕК. |
| VOICE DIAL DELAY | 08 СЕК. | 05 - 15 СЕК. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Таймеры, помеченные звездочкой, действуют в пределах всей системы. Остальные таймеры действуют в пределах подсистем совладельцев.

ОПИСАНИЕ ТАЙМЕРОВ

ALERT TONE TIMER: Этот таймер устанавливает длительность предупредительного сигнала, предшествующего вызову цифрового телефонного аппарата в режиме голосового сообщения или автоматического ответа. Этот тональный сигнал также предшествует вызову с принудительным автоответом.

ALM REM.INTERVAL: Этот таймер управляет временными промежутками между звонками на станции для установленного сигнала напоминания.

ATT.RECALL TIME: Это временной промежуток, в течение которого переведенный вызов будет звонить на станции перед переводом к оператору.

AUTO REDIAL INT.: Этот таймер управляет временными промежутками между попытками повторного набора номера на станции при автодозвоне.

AUTO REDIAL RLS.: Этот таймер управляет длительностью звонка при отсутствии ответа по повторно набираемому номеру перед тем, как функция автодозвона будет автоматически отменена.

CALLBACK NO ANS: Этот таймер управляет временным промежутком, по истечение которого функция возврата вызова будет автоматически отменена, если зафиксировано отсутствие ответа.

CAMP ON RECALL: Этот таймер управляет временным интервалом, в течение которого удерживаемый вызов будет оставаться у адресата перед возвратом к переводящей станции.

CO-CO DISCONNECT: Этот таймер показывает продолжительность неконтролируемой конференции; по истечении данного времени обе внешние линии разъединяются.

CONFIRM TONE TIME

DIAL PASS TIME

DISA DISCONNECT: Этот таймер устанавливает максимально допустимую продолжительность вызова по линии прямого доступа внутри системы.

DISA LOCK OUT TIMER: Этот таймер устанавливает временной промежуток, в течение которого вызов по линии прямого доступа не допускается после превышения заданного числа ошибок доступа в систему DISA (см. ММС 500).

DISA PASS CHECK: Этот таймер определяет временной промежуток перед "очисткой" системой счетчика неправильных кодов доступа DISA.

DISPLAY DELAY TIMER: Этот таймер управляет длительностью отображения данных на жидкокристаллическом дисплее. Этот таймер также управляет длительностью тонального сигнала, извещающего об ошибке.

DOOR LOCK RELEASE: Этот таймер управляет временным промежутком, в течение которого активировано реле дверного замка.

DOOR RING DETECT: Этот таймер управляет продолжительностью времени до ответа на вызов по домофону.

DOOR RING OFF TM: Этот таймер управляет продолжительностью дверного звонка перед автоматическим отключением.

E-HOLD RECALL TM: Этот таймер управляет временным промежутком, в течение которого вызов находится в исключительном удержании на станции перед осуществлением повторного вызова.

FIRST DIGIT TIME: Этот таймер устанавливает период, в течение которого система ожидает начала набора номера, до того как отменить вызывной тональный сигнал и подать пользователю тональный сигнал ошибки.

INQUIRY RELEASE: Этот таймер управляет временным промежутком, в течение которого на жидкокристаллическом дисплее отображается информация, соответствующая программируемым клавишам, после чего дисплей возвращается в исходное состояние. Этот таймер действует только в отношении аппаратов с дисплеем.

INTER DIGIT TIME: Этот таймер управляет  периодом ожидания между набором допустимых цифр, превышение которого приводит к отмене вызова и подаче пользователю тонального сигнала ошибки.

KMMC LOCK OUT TM: Этот таймер управляет периодом ожидания между действиями по программированию во время сеанса программирования системы. Таймер автоматически возвращает систему в защищенному программному статусу.

LCR ADVANCE TIME: Этот таймер управляет временным промежутком до выбора следующего допустимого пути наименьших затрат, в случае если станции разрешен перебор путей.

LCR INTER DIGIT: Этот таймер управляет периодом ожидания между набором допустимых цифр, превышение которого приводит к отмене вызова и подаче пользователю тонального сигнала ошибки.

OFF HOOK RING INT: Этот таймер управляет временным промежутком между звонковыми сигналами напоминания для пользователя, имеющего удерживаемый вызов.

OFF HOOK SELECT: Этот таймер управляет периодом ожидания выполнения внутреннего / внешнего вызова, в соответствии с тем, как это запрограммировано в MMC 306 и MMC 307.

OHVA ANSWER TIME: Этот таймер управляет длительностью   голосового оповещения при снятой трубке (OHVA) до автоматической отбраковки вызова.

PAGE TIME OUT: Этот таймер управляет длительностью сообщения по системе оповещения.

PAGE TONE TIME: Этот таймер управляет длительностью звукового сигнала, предваряющего сообщение по системе оповещения.

PARK RECALL TIME: Этот таймер управляет временным промежутком, по истечение которого вызов, поставленный на удержание, возвращается к инициатору постановки на удержание.

PC-MMC LOCK OUT: Этот таймер отслеживает активность PCMMC, обрывает канал обмена информацией при отсутствии действий, порождаемых PCMMC, и автоматически возвращает систему к защищенному программному статусу.

POWER DOWN TIME: Этот таймер управляет электропитанием ПЗУ до начала режима отключения системы.

RECALL DISCONNECT: Этот таймер управляет временным промежутком, в течение которого звучит звонок повторного вызова до разъединения.

RECALL WAIT TIME: После перевода вызова на занятую станцию и выполнения попыток повторного вызова, этот таймер по истечении заданного времени переводит вызов на оператора. Это относится только к вызовам, поступающим по внешним линиям.

SMDR START /DTMF: Этот таймер задержки запускает запись SMDR-регистрации для аппаратов с тональным набором. Этот таймер также управляет таймером продолжительности разговора на жидкокристаллических дисплеях цифровых телефонных аппаратов. Продолжительность разговора, отображаемая на ЖК-дисплее, совпадает с продолжительностью, регистрируемой системой SMDR.

SMDR START / DIAL PULSE (ROTARY): Этот таймер задержки запускает запись SMDR-регистрации для аппаратов с импульсным набором. Этот таймер также управляет таймером продолжительности разговора на жидкокристаллических дисплеях цифровых телефонных аппаратов. Продолжительность разговора, отображаемая на ЖК-дисплее, совпадает с продолжительностью, регистрируемой системой SMDR.

SYS HOLD RECALL: Этот таймер определяет временной промежуток, в течение которого вызов может оставаться в режиме ожидания до повторного вызова удерживающей станции. Действие этого таймера распространяется на всю систему.

TRANSFER RECALL: Этот таймер определяет временной промежуток, в течение которого звучит звонок переведенного вызова до повторного вызова станции. Действие этого таймера распространяется на всю систему.

ММС: 502 ТАЙМЕР ПЕРЕВОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет изменить таймер перевода при отсутствии ответа для определенной станции или в пределах системы.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 502 Дисплей показывает: | [201]NO ANS FWD 010 SEC à |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | [205]NO ANS FWD 010 SEC à [ALL]NO ANS FWD 010 SEC à |
| 3. | Ввести на клавиатуре новое значение (обязательно трехзначное) (напр., 020) | [205]NO ANS FWD 010 SEC à 020 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА 15 СЕКУНД

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 102 ПЕРЕВОД ВЫЗОВА

ММС: 503 ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР

ОПИСАНИЕ:

Позволяет изменить некоторые значения транкового таймера для отдельной внешней линии или для всех линий. Не рекомендуется изменять данные значения без помощи технического специалиста, за исключением продолжительности флэша (FLASH TIME)  для внешней линии.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 503 Дисплей показывает: | [701]ANS.BAK TM 0600 MS |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер линии (напр., 704) или Нажать UP или DOWN для выбора номера линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ANS/RLS для ALL и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [704]ANS.BAK TM 0600 MS [ALL]ANS.BAK TM 0600 MS |
| 3. | Набрать номер таймера из списка, приведенного ниже или Нажать UP или DOWN для выбора таймера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [704]DTMP DUR. 0600 MS |
| 4. | Ввести новое значение таймера (обязательно четырехзначный, напр., 0700) Система возвращается к пункту 2 | [704]DTMP DUR. 0600 MS 0700 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. НИЖЕ

| НОМЕР ТАЙМЕРА | НАИМЕНОВАНИЕ ТАЙМЕРА | ЗНАЧЕНИЕ | ДИАПАЗОН |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ANS.BAK TM | 600 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |
| 1 | CO SUPV TM | 400 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |
| 2 | DTMF DUR. | 100 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |
| 3 | F-DGT DELY | 600 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |
| 4 | FLASH TIME | 600 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |
| 5 | NEW CALL | 2000 МСЕК. | 100 - 2500 МСЕК. |
| 6 | NO RING TM | 004 СЕК. | 001 - 255 СЕК. |
| 7 | PAUSE TIME | 003 СЕК. | 001 - 255 СЕК. |
| 8 | RNG DET.TM | 300 МСЕК. | 100 - 2500 СЕК. |
| 9 | WINK TIME | 200 МСЕК. | 100 - 300 МСЕК. |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 504 СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность изменить число импульсов в секунду и относительную длительность импульсной посылки Эта функция действует только на линиях с импульсным нобором.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Набрать 0     Скважность (01 - 99)

Набрать 1     Количество импульсов в секунду (10 или 20)

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 504 Дисплей показывает: | MAKE/BREAK RATIO 33 MAKE à |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать 1 или 0 для выбора опции или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | PULSE PER SEC 10 PPS à |
| 3. | Ввести новое значение, и система вернется к пункту 2 | PULSE PER SEC 10 PPS à 20 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

СКВАЖНОСТЬ = 33

КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ В СЕКУНДУ = 10

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 402 ТИП НАБОРА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС: 505 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет установить системные дату и времени. Это установит системные часы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

YY		Год		00 - 99 (1990 - 2089)

MM		Месяц		01 - 12

DD		Дата		01 - 31

W		День		0 - 6 (0:SUN (воскресенье), 1:MON (понедельник), 2:TUE (вторник), 3:WED (среда), 4:THU (четверг), 5:FRI (пятница), 6:SAT (суббота))

HH		Час		00 - 23

MM		Минута	00 - 59

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| --- | --- |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 505 Дисплей показывает: | OLD:94901016:0047 NEW:YYMMDDW:HHMM |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести новое время и дату с помощью таблицы, приведенной выше Система вернется к пункту 2 | OLD:94901016:0047 NEW:9508196:0900 |
| 3. | Проверить время и дату При необходимости ввести заново | OLD:9508196:0900 NEW:YYMMDDW:HHMM |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СУББОТА 01 ЯНВАРЯ 12:00

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 506 КАДЕНЦИЯ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность задать каденцию тонального сигнала в пределах системы. Существуют десять возможных каденций. Кроме того, тональный сигнал может быть изменен с прерывистого на продолжительный. Перед изменением каких-либо каденций свяжитесь с техническим специалистом, поскольку некоторые системы могут требовать знание значений, заданных по умолчанию.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

0	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ (CONTINUOUS)

1	ПРЕРЫВИСТЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ (INTERRUPT)

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 506 Дисплей показывает: | BUSY TONE CONTINUOUS TONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер тонального сигнала из списка, приведенного ниже (0 - 9, напр., 9) или Нажать UP или DOWN для выбора тонального сигнала и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перехода к пункту 3 | TRSFER TONE INTERRUPT TONE |
| 3. | Ввести 0 для CONTINUOUS или 1 для INTERRUPT или Нажать UP или DOWN для выбора тонального сигнала и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к пункту 4 или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | TRSFER TONE INTERRUPT TONE |
| 4. | Ввести новые параметры для прерывистого сигнала (обязательно четырехзначные) Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата курсора Если введенное значение действительно, система вернется к пункту 2 | TRSFER TONE:0100 9900 0100 9900 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. НИЖЕ

|  | ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ | ВКЛ. (ON) | ОТКЛ. (OFF) | ВКЛ. (ON) | ОТКЛ. (OFF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BUSY TONE (Тональный сигнал "Занято") | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1 | CONFIRM/BARGE-IN TONE (Тональный сигнал подтверждения/ вторжения) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | DIAL TONE (Тональный сигнал набора) | ПРОДОЛЖ | ИТЕЛЬНЫЙ |  |  |
| 3 | DND/NO MORE TONE (Тональный сигнал "Не беспокоить" / "Достаточно") | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | ERROR TONE (Тональный сигнал ошибки) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | HOLD/CAMP-ON TONE (Тональный сигнал, извещающий о ждущем/ удерживаемом вызове) | 500 | 3500 | 500 | 3500 |
| 6 | MESSAGE WAIT TONE (Тональный сигнал ожидающего сообщения) | ПРОДОЛЖ | ИТЕЛЬНЫЙ |  |  |
| 7 | RING BACK TONE (Тональный сигнал возврата вызова) | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 8 | RING TONE (Тональный сигнал звонка) | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 9 | TRANSFER TONE (Тональный сигнал перевода вызова) | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все временные интервалы измеряются в миллисекундах.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 507 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НОЧНОГО ВРЕМЕНИ

ОПИСАНИЕ:

Автоматически переводит систему в ночной режим путем использования таблиц времени и дня. Клавиша NIGHT ("НОЧЬ") не требуется, поскольку система переключается автоматически, но рекомендуется задать соответствующую клавишу для того, чтобы иметь возможность изменить статус вручную. Время начала (START) - это время, когда система переключается с дневного на ночной режим, а время окончания (END) соответствует следующему дню (например, начало - 1730 WED (СРЕДА), окончание - 0800 THU (ЧЕТВЕРГ). Это предотвращает ввод времени начала и остановки.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

0	SUN (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

1	MON (ПОНЕДЕЛЬНИК)

2	TUE (ВТОРНИК)

3	WED (СРЕДА)

4	THU (ЧЕТВЕРГ)

5	FRI (ПЯТНИЦА)

6	SAT (СУББОТА)

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 507 Дисплей показывает: | NIGHT TIME (SUN) ST: END: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер дня (0 - 6, напр., 3) или Нажать UP или DOWN для выбора дня и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 3 | NIGHT TIME (WED) ST:0000 END:0000 |
| 3. | Набрать время начала ночного режима (1730) Если введено действительное время, курсор переводится к времени окончания Ввести время окончания Если введено действительное время, система вернется к пункту 2 Начать с начала | NIGHT TIME (WED) ST:1730 END:0800 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 600 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания членов группы оператора. Может быть выбрано несколько опций для звонка, функции перегрузки, группового перевода и адресата перевода при перегрузке. Максимально допустимое число членов в одной группе - 80. Группе операторов автоматически присваивается номер группы 500.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

| 0 | RING | Режим звонка |
| --- | --- | --- |
| 1 | OVERFLOW | Время перегрузки |
| 2 | GRP TRSF | Время группового перевода |
| 3 | NEXT PORT | Порт при перегрузке |
| 4 | MEMBER | Член группы (напр., станция 202) |

РЕЖИМЫ ЗВОНКА

| 0 | SEQUENTIAL (Последовательный) | Звонит первая свободная станция в группе. Если первая станция занята, звонит следующая свободная станция. |
| --- | --- | --- |
| 1 | DISTRIBUTE (Распределенный) | Первый вызов поступает на первую станцию, состоящую в группе. Следующий вызов поступает на следующую станцию, состоящую в группе. |
| 2 | UNCONDITION (Безусловный) | Звонят все станции, состоящие в группе. Занятые станции получают звонок при снятой трубке. (Максимальное число звонящих станций - 32). |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 600 Дисплей показывает: | [500]OPER.GROUP RING:UNCONDITION |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер функции (0 - 4, напр., 3) или Нажать UP или DOWN для выбора функции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к следующему пункту | [500]OPER.GROUP NEXT PORT:NONE |
| 3. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [500]OPER.GROUP NEXT PORT:NONE |
| 4. | Ввести значение для порта (напр., 205) Если значение действительно, система вернется к пункту 2 | [500]OPER.GROUP NEXT PORT:205 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

RING MODE (Режим звонка) = БЕЗУСЛОВНЫЙ

OVERFLOW TIME (Время перегрузки) = 030 СЕК.

GRP TRSF TIME (Время группового перевода) = 045 СЕК.

NEXT PORT (Порт при перегрузке) = НЕТ

GROUP MEMBER (Член группы) = ЧЛЕН 01:208

OTHER MEMBER (Другой член) = НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 211 УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ЗВОНКА

ММС 212 СТАНЦИЯ ПРИЕМА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

ММС 406 ЗАДАНИЕ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

ММС 602 ИМЯ ГРУППЫ СТАНЦИЙ

ММС: 601 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Сходна с программой ММС 600 "Назначение группы оператора", однако эта программа используется только для станций. Группы станций, задаваемые с помощью данной программы, обеспечивают большую гибкость в использовании функций единообразного распределения звонков (UCD) и голосовой почты / автоматического обслуживания.  Станция, общий звонок и звонок оповещения могут состоять более, чем в одной группе, но все должны иметь один тип звонка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство для объявлений, если оно используется, должно предусматривать функцию  ручного флэша и возврата вызовов обратно в группу. Если на станции, состоящей более, чем в одной группе, будет использована клавиша IOG (Вход в группу / Выход из группы), она будет исключена из всех групп.

ТИПЫ ГРУПП

| 0 | NORMAL GROUP (Обыкновенная группа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | VMAA GROUP (Группа голосовой почты / автоматического обслуживания) | Предусматривает только распределенные или последовательные звонки |
| 2 | UCD GROUP (Группа единообразного распределения вызовов) | Обладает функцией "быстрого завершения" |
| 3 | AA GROUP |  |
| 3801 - 3820 | COM. BELL (Общий звонок) | Это устройство - реле общего звонка на плате TRK-A |
| 3601 - 3640 | RING PAGE (Звонок оповещения) | Это устройство - выход для вызова, направляемого на зону внешнего оповещения, на плате TRK-A |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

| 0 | TYPE | Тип группы (NORMAL, VM/AA, UCD, AA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | RING | Режим звонка |
| 2 | OVERFLOW | Время перегрузки |
| 3 | GRP TRSF | Время группового перевода |
| 4 | WRAP-UP | Время быстрого завершения (таймер действует только в группе типа UCD) |
| 5 | NEXT PORT | Порт при перегрузке |
| 6 | MEMBER | Член группы (напр., станция 202) |

РЕЖИМЫ ЗВОНКА

| 0 | SEQUENTIAL (Последовательный) | Звонит первая свободная станция в группе. Если первая станция занята, звонит следующая свободная станция. |
| --- | --- | --- |
| 1 | DISTRIBUTE (Распределенный) | Первый вызов поступает на первую станцию, состоящую в группе. Следующий вызов поступает на следующую станцию, состоящую в группе. |
| 2 | UNCONDITION (Безусловный) | Звонят все станции, состоящие в группе. Занятые станции получают звонок при снятой трубке. (Максимальное число звонящих станций - 32). |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 601 Дисплей показывает: | [501]STN GROUP TYPE:NORMAL GRP |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер группы (напр., 505) или Нажать UP или DOWN для выбора номера группы и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перевода курсора к типу группы и набрать тип группы (0 - 2, напр., 1) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перевода курсора к типу | [505]STN GROUP TYPE:NORMAL GRP [505]STN GROUP TYPE:VMAA |
| 3. | Набрать номер функции (0 - 6, напр., 0) или Нажать UP или DOWN для выбора номера функции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к значению звонка | [505]STN GROUP RING:SEQUENTIAL |
| 4. | Набрать опцию звонка (0 - 2, напр., 1) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перевода курсора назад к RING или нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [505]STN GROUP RING:DISTRIBUTE |
| 5. | Набрать следующую функцию и продолжить или Нажать UP или DOWN для выбора функции или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [505]STN GROUP RING:DISTRIBUTE |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

TYPE (Тип группы) = NORMAL GRP

RING (Режим звонка) = БЕЗУСЛОВНЫЙ

OVERFLOW (Время перегрузки) = 030 СЕК.

GRP TRSF (Время группового перевода) = 045 СЕК.

WRAP-UP ("Быстрое завершение") = 000 СЕК.

NEXT PORT (Порт при перегрузке) = 500

MEMBER (Член группы) = НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 203 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА СТАНДАРТНОГО ОТВЕТА

ММС 204 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ЗВОНКОМ

ММС: 602 ИМЯ ГРУППЫ СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы или техническому специалисту ввести десятизначное имя для идентификации группы станций.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAMSUNG", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие левой нижней программируемой клавиши изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо или клавишу DOWN для перемещения курсора влево. С использованием этих клавиш может быть введен пробел.

Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов: (см. оригинал описания).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 602 Дисплей показывает: | [501]SGR NAME |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер группы (напр., 505) или Нажать UP или DOWN для выбора номера группы и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [501]SGR NAME |
| 3. | Ввести имя, используя способ и таблицу, приведенные выше | [501]SGR NAME SAMSUNG |
| 4. | Нажать ЛЕВУЮ или ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 104 ИМЯ СТАНЦИИ

ММС 404 ИМЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС 600 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУПП СТАНЦИЙ

ММС: 603 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНКОВОЙ ГРУППЫ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет приписывать внешние линии к определенной транковой группе или к нескольким транковым группам. Это очень полезно при программировании пути наименьших затрат в случае, если в нескольких планах набора должно состоять более одной линии. Существуют два режима действия: (1) последовательный и (2) распределенный.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как указано выше, одна линия может состоять более, чем в одной транковой группе. При необходимости, исключите члена группы из других групп для предотвращения случайного доступа.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 603 Дисплей показывает: | [9]TRK GROUP MODE:SEQUENTIAL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер транковой группы (напр., 9, 80 - 89) или Нажать UP или DOWN для выбора номера транковой группы и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [81]TRK GROUP MODE:SEQUENTIAL |
| 3. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для изменения режима или Нажать UP или DOWN для изменения режима на MEMBER ("Участник") | [81]TRK GROUP MEMBER 01:NONE |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к номеру участника и ввести на клавиатуре номер участника (01 - 80, напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора номера участника и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [81]TRK GROUP MEMBER 05:NONE |
| 5. | Ввести номер внешней линии (напр., 729) или Нажать UP или DOWN для выбора номера внешней линии и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [81]TRK GROUP MEMBER 05:729 |
| 6. | При необходимости повторить пункты 1 - 6 для удаления внешней линии из группы 9 |  |
| 7. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ВНЕШНИЕ ЛИНИИ СОСТОЯТ В ГРУППЕ 9

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ LCR

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ

ММС: 604 ПРИПИСКА СТАНЦИИ К ЗОНЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Дает техническому специалисту возможность приписать цифровой телефонный аппарат к одной из четырех внутренних зон оповещения, а также к системе общего оповещения (page+*). Общее число цифровых телефонных аппаратов, которые могут принимать сигналы оповещения, ограничено 80. Цифровой телефонный аппарат может быть приписан более, чем к одной зоне.

Управление данной функцией осуществляется с помощью классификационных меток. Если цифровой телефонный аппарат помечен цифрой "1" в колонке зоны, он будет принимать оповещения в данной зоне. Если цифровой телефонный аппарат помечен цифрой "0", он не будет принимать оповещения в данной зоне. Цифровые телефонные аппараты могут принимать оповещения более, чем одной зоны.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 604 Дисплей показывает: | ENTRY:STN :1234* 01:NONE:00001 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать на клавиатуре индексный номер (01 - 80, напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | ENTRY:STN :1234* 05:NONE:00001 |
| 3. | Набрать на клавиатуре номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | ENTRY:STN :1234* 05:205 :00001 |
| 4. | Подвести курсор под требуемую зону оповещения путем нажатия клавиш UP или DOWN и ввести цифру 1 под зоной и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 для продолжения ввода значений | ENTRY:STN :1234* 05:205:01001 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

СТАНЦИИ НЕ ПРИПИСАНЫ

УСТАНОВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ ЗОНА

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 605 НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНЫ ВНЕШНЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Определяет реле, замыкание которых осуществляется при доступе к одной из четырех зон внешнего оповещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для осуществления внешнего оповещения система должна быть оснащенана платой TRK-A. Каждая плата TRK-A снабжена двумя реле внешнего оповещения. Реле оповещения имеют номера директорий по умолчанию 360X.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 605 Дисплей показывает первую зону оповещения | EXT.PAGE ZONE: (5) MEMBER 01:3601 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер зоны оповещения (напр., 6) или Нажать UP или DOWN для выбора требуемого номера зоны оповещения и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | EXT.PAGE ZONE: (6) MEMBER 01:NONE |
| 3. | Набрать номер участника (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора номера участника и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | EXT.PAGE ZONE: (6) MEMBER 05: |
| 4. | Набрать на клавиатуре номер реле (напр., 3602) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 | EXT.PAGE ZONE: (6) MEMBER 05:3602 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 606 НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ БЫСТРОГО НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает средства для добавления или уничтожения блоков быстрого набора в системе или на индивидуальном цифровом телефонном аппарате. Имея возможность уничтожить блок или блоки быстрого набора, вам не придется растрачивать их на такие объекты, как голосовая почта, SIM, интерфейсный модуль домофона (DPIM), или на станции, для  которых не требуется использование быстрого набора.

"Свободный список" (Free List) показывает, сколько еще накопителей может быть назначено.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| TRSF | Используется для окончания программирования |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 606 Дисплей показывает: | FREE LIST:60 SYSTEM:20 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к следующей линии | FREE LIST:60 SYSTEM:20 |
| 3. | Выбрать SYSTEM ("Система") или EXT ("Станция") с использованием клавиш UP или DOWN и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | FREE LIST:60 EXT205:1 |
| 4. | Ввести на клавиатуре требуемый номер EXT (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | FREE LIST:60 EXT205:1 |
| 5. | Ввести номер накопителя (напр., 0 - 5 для EXT или 00 - 50 для SYSTEM) или Нажать UP или DOWN для выбора номера или Нажать клавишу HOLD для уничтожения накопителя(-ей). | BUSY LIST:60 EXT205:5 |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

СИСТЕМА: 200 ПОЗИЦИЙ

СТАНЦИИ: ОДИН НАКОПИТЕЛЬ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЗИЦИЙ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 705 ЗАДАНИЕ СИСТЕМНОГО БЫСТРОГО НАБОРА

ММС 706 СИСТЕМНЫЙ БЫСТРЫЙ НАБОР ПО ИМЕНИ

ММС: 607 ОПЦИИ ЕДИНООБРАЗНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа задает функцию единообразного распределения вызовов (UCD). Данная ММС не действует, если группы UCD не существует.

ОПЦИИ

НАБРАТЬ 0: 1st MSG NO ("Первое сообщение - нет")

НАБРАТЬ 1: 2nd MSG NO ("Второе сообщение - нет")

НАБРАТЬ 2: RETRY COUNT ("Отсчет повторов")

НАБРАТЬ 3: FINAL DESTINATION ("Конечное направление")

НАБРАТЬ 4: AUTO LOG OUT TIME ("Время автоматической блокировки")

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 607 Дисплей показывает: | [501]UCD GROUP 1st MSG NO:NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер группы UCD (напр., 501) или Нажать UP или DOWN для выбора номера группы и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [501]UCD GROUP 1st MSG NO:NONE |
| 3. | Набрать номер опции UCD ([0] - [4]) (напр., 501) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [501]UCD GROUP 1st MSG NO:NONE |
| 4. | Набрать номер MSG ([01] - [48]) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [501]UCD GROUP 2nd MSG NO:NONE |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

1st MSG NO ("Номер первого сообщения") = НЕТ

2nd MSG NO ("Номер второго сообщения") = НЕТ

RETRY COUNT ("Отсчет повторов") = НЕТ

FINAL DESTINATION ("Конечное направление") = 500

AUTO LOG OUT TIME ("Время автоматической блокировки") = 060 СЕК.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 601 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ СТАНЦИЙ

ММС 736 СОЧЕТАНИЕ СООБЩЕНИЙ АА

ММС: 700 КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Дает техническому специалисту возможность легко создавать копию выбранной категории обслуживания станции или создавать другие опции в категории обслуживания без нарушения существующей категории обслуживания.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| F | Используется для перехода к программе ММС 701 |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 700 Дисплей показывает: | COPY COS ITEMS COS 01àCOS 01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать выбранную для копирования категорию обслуживания (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к следующему пункту | COPY COS ITEMS COS 05àCOS 01 |
| 3. | Набрать целевую категорию обслуживания (напр., 06) или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора назад к пункту 2 | COPY COS ITEMS COS 05àCOS 06 |
| 4. | Нажать клавишу F для перехода к программе ММС 701 и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | COPY COS ITEMS TOLL LEVEL: A |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 701 ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ

ММС: 701 ЗАДАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Сходна с программой ММС 700 "Копирование содержания категории обслуживания станции", однако она не предусматривает копирования команд. Эта программа используется, в основном, для создания новой категории обслуживания. Если допускается функция неконтролируемой конференции, должна быть предусмотрена программируемая клавиша CONF для предоставления возможности повторного вхождения в конференцию.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ОПЦИИ УРОВНЯ ОГРАНИЧЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

| НАБРАТЬ ЦИФРУ | УРОВЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ |
| --- | --- |
| 0 | A |
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | E |
| 5 | F |
| 6 | G |
| 7 | H |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 701 Дисплей показывает: | COS CONTENTS(01) TOLL LEVEL: A |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести категорию обслуживания (напр., 06) или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к уровню ограничений разговоров | COS CONTENTS(06) TOLL LEVEL: A |
| 3. | Набрать уровень ограничений разговоров (напр., 2 - см. список, приведенный ниже) или Нажать UP или DOWN для выбора нового уровня или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к опциям категории обслуживания станции | COS CONTENTS(06) TOLL LEVEL: C |
| 4. | Ввести опцию категории обслуживания (напр., 09 - см. список опций) или Нажать UP или DOWN для выбора опции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | COS CONTENTS(06) 09:DND :YES |
| 5. | Ввести 0 для NO (НЕТ) или 1 для YES (ДА) или Нажать UP или DOWN для выбора опции Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 4 Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | COS CONTENTS(06) 09:DND :NO |
| 6. | Нажать клавишу F для вхождения в программу ММС 700, если требуется копирование категории обслуживания в другую категорию обслуживания См. ММС 700 в отношении копирования | COPY COS ITEMS COS 01àCOS 10 |
| 7. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

СПИСОК ФУНКЦИЙ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО НОМЕРАМ ОПЦИЙ

| 01 | AA CALER | Управление автоответчиком лицом, производящим вызов |
| --- | --- | --- |
| 02 | ALM CLR | Ответ на звонок сигнального датчика |
| 03 | AUTO RDL | Повторный набор при занятой станции |
| 04 | CALLBACK | Повторный вызов |
| 05 | CONFER. | Конференция |
| 06 | DALM CLR | Ответ на сигнальный звонок системы прямого доступа (DISA) |
| 07 | DAY/NIG. | Изменение дневного/ночного режима |
| 08 | DIRECT. | Набор по директории |
| 09 | DND | "Не беспокоить" |
| 10 | DOOR | Ответ на дверной звонок |
| 11 | DSS | Прямой выбор станции |
| 12 | DTS | Прямой выбор линии |
| 13 | EXT AREC | Внешняя автоматическая запись |
| 14 | EXT FWD | Внешний перевод вызова |
| 15 | FEATURE | Функциональная клавиша |
| 16 | FLASH | Мерцание внешней линии |
| 17 | FORWARD | Перевод вызова |
| 18 | FWDTOVMS | Перевод на систему голосовой почты |
| 19 | GRP I/O | Вхождение в группу/выход из группы |
| 20 | HOLD | Режим ожидания |
| 21 | HOT LINE | "Горячая линия" |
| 22 | INTERCOM | Входящий вызов |
| 23 | MESSAGE | Сообщение |
| 24 | MM PAGE | Сообщение "Встречай меня" |
| 25 | NEW CALL | Новый вызов |
| 26 | OHVAED | Прием громкого сообщения при снятой трубке |
| 27 | OHVAING | Подача громкого сообщения при снятой трубке |
| 28 | ONEA2 | Эмуляция 1А2 |
| 29 | OPERATOR | Оператор |
| 30 | OUT TRSF | Исходящий перевод |
| 31 | OVERRIDE | Вторжение |
| 32 | PAGE 0 | Оповещение по зоне оповещения 0 |
| 33 | PAGE 1 | Оповещение по зоне оповещения 1 |
| 34 | PAGE 2 | Оповещение по зоне оповещения 2 |
| 35 | PAGE 3 | Оповещение по зоне оповещения 3 |
| 36 | PAGE 4 | Оповещение по зоне оповещения 4 |
| 37 | PAGE 5 | Оповещение по зоне оповещения 5 |
| 38 | PAGE 6 | Оповещение по зоне оповещения 6 |
| 39 | PAGE 7 | Оповещение по зоне оповещения 7 |
| 40 | PAGE 8 | Оповещение по зоне оповещения 8 |
| 41 | PAGE 9 | Оповещение по зоне оповещения 9 |
| 42 | PAGE * | Оповещение по зоне оповещения Q |
| 43 | PICKUP | Перехват вызова |
| 44 | SECURE | Защита от вторжения |
| 45 | SSPD TOL | Проверка ограничений междугородных телефонных разговоров при системном быстром наборе |
| 46 | STN LOCK | Блокирование станции |
| 47 | STNGRP 01 | Вызов от группы станций 01 |
| 48 | STNGRP 02 | Вызов от группы станций 02 |
| 49 | STNGRP 03 | Вызов от группы станций 03 |
| 50 | STNGRP 04 | Вызов от группы станций 04 |
| 51 | STNGRP 05 | Вызов от группы станций 05 |
| 52 | STNGRP 06 | Вызов от группы станций 06 |
| 53 | STNGRP 07 | Вызов от группы станций 07 |
| 54 | STNGRP 08 | Вызов от группы станций 08 |
| 55 | STNGRP 09 | Вызов от группы станций 09 |
| 56 | STNGRP 10 | Вызов от группы станций 10 |
| 57 | STNGRP 11 | Вызов от группы станций 11 |
| 58 | STNGRP 12 | Вызов от группы станций 12 |
| 59 | STNGRP 13 | Вызов от группы станций 13 |
| 60 | STNGRP 14 | Вызов от группы станций 14 |
| 61 | STNGRP 15 | Вызов от группы станций 15 |
| 62 | STNGRP 16 | Вызов от группы станций 16 |
| 63 | STNGRP 17 | Вызов от группы станций 17 |
| 64 | STNGRP 18 | Вызов от группы станций 18 |
| 65 | STNGRP 19 | Вызов от группы станций 19 |
| 66 | STNGRP 20 | Вызов от группы станций 20 |
| 67 | STNGRP 21 | Вызов от группы станций 21 |
| 68 | STNGRP 22 | Вызов от группы станций 22 |
| 69 | STNGRP 23 | Вызов от группы станций 23 |
| 70 | STNGRP 24 | Вызов от группы станций 24 |
| 71 | STNGRP 25 | Вызов от группы станций 25 |
| 72 | STNGRP 26 | Вызов от группы станций 26 |
| 73 | STNGRP 27 | Вызов от группы станций 27 |
| 74 | STNGRP 28 | Вызов от группы станций 28 |
| 75 | STNGRP 29 | Вызов от группы станций 29 |
| 76 | STNGRP 30 | Вызов от группы станций 30 |
| 77 | SYS SPD | Системный быстрый набор |
| 78 | TRK AREC | Автоматическая запись на линии |
| 79 | TRKGRP 01 | Вызов по транковой группе 01 |
| 80 | TRKGRP 02 | Вызов по транковой группе 02 |
| 81 | TRKGRP 03 | Вызов по транковой группе 03 |
| 82 | TRKGRP 04 | Вызов по транковой группе 04 |
| 83 | TRKGRP 05 | Вызов по транковой группе 05 |
| 84 | TRKGRP 06 | Вызов по транковой группе 06 |
| 85 | TRKGRP 07 | Вызов по транковой группе 07 |
| 86 | TRKGRP 08 | Вызов по транковой группе 08 |
| 87 | TRKGRP 09 | Вызов по транковой группе 09 |
| 88 | TRKGRP 10 | Вызов по транковой группе 10 |
| 89 | TRKGRP 11 | Вызов по транковой группе 11 |
| 90 | UNCO CNF | Конференция "внешняя линия - внешняя линия" |
| 91 | VMS PSWD | Код доступа к системе голосовой почты |
| 92 | VMS REC | Запись в системме голосовой почты |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

| КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | УРОВЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ |
| --- | --- |
| 01 | A |
| 02 | B |
| 03 | C |
| 04 | D |
| 05 | E |
| 06 | F |
| 07 | G |
| 08 | H |
| 09 - 30 | A |
| 13 EXT AREC: NO |  |
| 78 TRK AREC: NO |  |
| 90 UNCO CNF: NO |  |
| ETC : YES |  |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 700 КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ

ОБЗОР ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Система DCS позволяет задать для каждой станции категорию обслуживания для использования в дневном режиме и категорию станции для использования в ночном режиме. Эти категории обслуживания определяют категорию станции в отношении набора номеров, которой могут быть даны значения А - H. Категория А не имеет ограничений, а категория Н разрешает только внутренние вызовы. Категории B, C, D, E, F и G управляются значениями, содержащимися в таблице запретов в программе ММС 702, таблице разрешений в программе ММС 703 и безразличными символами, определенными в программе ММС 704.

ПРАВИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗГОВОРОВ

1. Запрещающие значения не допускают набор определенных номеров. Разрешающие значения - единственные исключения из этих запрещающих значений.

2. Перечисление номеров в разрешающих таблицах при отсутствии значений в запрещающих таблицах равнозначно отсутствию всяких ограничений.

3. Безразличный символ в какой-либо позиции запрещающей таблицы означают, что в разрешающей таблице существуют исключения для цифр, замененных безразличным символом.

4. Безразличный символ в конце какого-либо разрешающего значения означает, что могут быть набраны дополнительные цифры.

5. Не вводите один безразличный символ в качестве значения в разрешающей таблице.

6. При изменении какого-либо значения или статуса BCDEFG, вы должны вводить все цифры.

Будучи очень гибкой, эта система может приспосабливаться к областям, использующим 1 + набор номера; областям, для которых не требуется цифра 1; взаимозаменяемым офисным кодам и готова ко всем будущим изменениям в Североамериканском плане нумерации, таким как четырехзначные коды областей. Следующие примеры могут помочь понять, как использовать таблицы запретов и разрешений.

ПРИМЕР 1

Эта система установлена в области, где семизначный номер подразумевает свободный вызов, 1 + семизначный номер - междугородный вызов в пределах кода области, а 1 + десятизначный номер - вызов по коду другой области. Все коды областей в качестве средней цифры имеют 0 или 1.

Пользовательские требования:

- Телефонные аппараты с категорией набора В могут звонить по номерам 1 + семь цифр, а также по местным номерам.

- Для всех категорий (B, C, D, E, F и G) доступ к номерам 0 + ... и 976 ограничен (запрещен).

- Для категорий В и D запрещен доступ к номерам: 1 + код области + семизначный номер.

- Категории С и Е имеют доступ ко всем кодам областей.

- Все категории имеют доступ к номерам 1-800.

(Таблицы см. в оригинале описания)

ПРИМЕР 2

Эта система установлена в области, где семизначный номер подразумевает свободный вызов, 1 + семизначный номер - междугородный вызов в пределах кода области, а 1 + десятизначный номер - вызов по коду другой области. Все коды областей в качестве средней цифры имеют 0 или 1.

Пользовательские требования:

- Для всех категорий (B, C, D, E, F и G) доступ к номерам 411, 976, 1-900 и 0 + ... ограничен (запрещен).

- Доступ к номерам 1-800 имеет только категория В.

- Телефонные аппараты с категорией набора С могут звонить только по местным номерам, номерам 1 + семь цифр, а также номерам с кодом области 212.

- Категория Е имеет доступ только к номеру 911.

(Таблицы см. в оригинале описания)

ПРИМЕР 3

Эта система установлена в области, где семизначный номер подразумевает свободный вызов, 1 + семизначный номер - междугородный вызов в пределах кода области, а 1 + десятизначный номер - вызов по коду другой области. Все коды областей в качестве средней цифры имеют 0 или 1.

Пользовательские требования:

Телефонные аппараты категории В состоят в национальной телемаркетинговой группе, и не могут звонить по номерам в пределах собственного кода области (305), но имеют доступ ко всем другим кодам областей. Вызовы 1-800 разрешены, вызовы 1-900 запрещены.

(Таблицы см. в оригинале описания)

ПРИМЕР 4

Эта система установлена в области, где не все семизначные номера подразумевают свободный вызов, а цифра 1 не требуется при наборе других кодов областей. Все коды областей в качестве средней цифры имеют 0 или 1.

Пользовательские требования:

- Телефонные аппараты категории В имеют доступ только к кодам областей западного Миссисипи и ко всем кодам городских линий в пределах собственного кода области.

- Телефонные аппараты категории С имеют доступ к 186 из 292 кодов городских линий.

- Телефонные аппараты категории D имеют доступ только к 57 из 292 кодов городских линий.

- Категории С и D не имеют возможности выхода за пределы собственного кода области.

Поскольку для демонстрации данного примера требуется большое число позиций в таблице, приведение полного списка было бы непрактичным. Следуйте этим инструкциям:

Программирование категории В - Отметьте все разрешенные коды областей в таблице разрешений и отметьте каждую позицию для категории В, а также введите Х0Х и Х1Х в таблицу запретов для категории В. Это наложит запрет на все коды областей, перечисленные в таблице разрешений.

Программирование категории С - Ввести Х в таблицу запретов для наложения ограничения на все номера, не перечисленные в таблице разрешений, и отметьте эти позиции для применения в категории С. Перечислите 186 разрешенных кодов городских линий в таблице разрешений и отметьте эти позиции для применения в категории С.

Программирование категории D - Добавьте 1 в колонке категории D напротив позиции Х для распространения ее применения на категорию D. Перечислите 57 разрешенных кодов городских линий в таблице разрешений и отметьте эти позиции для применения в категории D. Некоторые из этих кодов городских линий могут уже быть введены для категории С, указанной выше. Не повторяйте ввод данных значений, вам нужно только поставить 1 в колонке категории D напротив каждого значения, относящегося к категории D.

(Таблицу безразличных символов см. в оригинале описания)

ММС: 702 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность сделать ограничение междугородных телефонных разговоров очень легким и гибким. В таблицу запретов могут быть введены 500 значений, и индекс каждого значения может быть отмечен для применения с определенной категорией обслуживания. Каждый индекс может иметь до 12 цифр. При использовании безразличных символов (см. ММС 704 "Задание безразличных символов") достигается большая гибкость в ограничении междугородных телефонных аппаратов. Безразличные символы могут использоваться несколько раз в набираемой последовательности, ограничения могут быть наложены только с помощью программы ММС 704. Существуют шесть программируемых уровней ограничения разговоров, от В до G. Уровень ограничения А по умолчанию задан как неограниченный, а уровень ограничения Н по умолчанию предоставляет доступ только к внутренним вызовам.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

КЛАВИШИ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

| КЛАВИША | НАБОР | БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ СИМВОЛ |
| --- | --- | --- |
| 19 | 0 | X |
| 20 | 1 | Y |
| 21 | 2 | Z |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 702 Дисплей показывает: | DENY(001):BCDEFG :000000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер индекса 001 - 500 (напр., 005) или Нажать UP или DOWN для выбора индекса и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и ввести на клавиатуре образец ограничения (напр., 212) или Ввести безразличный символ (напр., 21Х) из списка, приведенного выше, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к опциям категории обслуживания станции | DENY(005):BCDEFG :000000 DENY(005):BCDEFG 212 :000000 DENY(005):BCDEFG 21X :000000 |
| 3. | Нажать UP или DOWN для перемещения курсора по линии до отметки категории ограничения (напр., Е) Ввести 1 для YES (ДА) или 0 для NO (НЕТ) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 1 или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | DENY(005):BCDEFG 212 :000100 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ  = 0

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 703 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 704 ЗАДАНИЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

ММС: 703 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность сделать ограничение междугородных телефонных разговоров очень легким и гибким. В таблицу разрешений могут быть введены 500 значений, и индекс каждого значения может быть отмечен для применения с определенной категорией обслуживания. Каждый индекс может иметь до 12 цифр. При использовании безразличных символов (см. ММС 704 "Задание безразличных символов") достигается большая гибкость в ограничении междугородных телефонных аппаратов. Безразличные символы могут использоваться несколько раз в набираемой последовательности, ограничения могут быть наложены только с помощью программы ММС 704. Существуют шесть программируемых уровней ограничения разговоров, от В до G. Уровень ограничения А по умолчанию задан как неограниченный, а уровень ограничения Н по умолчанию предоставляет доступ только к внутренним вызовам.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

КЛАВИШИ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

| КЛАВИША | НАБОР | БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ СИМВОЛ |
| --- | --- | --- |
| 19 | 0 | X |
| 20 | 1 | Y |
| 21 | 2 | Z |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 703 Дисплей показывает: | ALLOW(001):BCDEFG :000000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер индекса 001 - 500 (напр., 005) или Нажать UP или DOWN для выбора индекса и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и ввести на клавиатуре образец ограничения (напр., 212) или Ввести безразличный символ (напр., 21Х) из списка, приведенного выше, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к опциям категории обслуживания станции | ALLOW(005):BCDEFG :000000 ALLOW(005):BCDEFG 212 :000000 ALLOW(005):BCDEFG 21X :000000 |
| 3. | Нажать UP или DOWN для перемещения курсора по линии до отметки категории ограничения (напр., Е) Ввести 1 для YES (ДА) или 0 для NO (НЕТ) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 1 или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | ALLOW(005):BCDEFG 212 :000100 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ  = 0

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 703 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 704 ЗАДАНИЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

ММС: 704 ЗАДАНИЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает гибкость ограничения междугородных телефонных разговоров, если существует необходимость в специфическом плане нумерации. Предусмотрены три таблицы значений, но, если требуется, в каждой таблице может быть задано более одной цифры.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 704 Дисплей показывает: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для выбора X, Y или Z и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к строке опций |  |
| 3. | Нажать UP или DOWN для перемещения курсора к требуемой цифре опции (напр., 5) и ввести цифру 1 под требуемой цифрой. При необходимости, поместить цифру 1 под одной или несколькими цифрами Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 1 |  |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ = 0

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Y: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 702 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 703 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС: 705 ЗАДАНИЕ СИСТЕМНОГО БЫСТРОГО НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность задать системные номера быстрого набора. Можно запрограммировать 500 значений.

Каждый номер быстрого набора состоит из кода доступа внешней линии или транковой группы, разделителя и номера, содержащего максимум 18 цифр. Эти набираемые цифры могут состоять из 0 - 9, Q и #. Если система определяет действительный код доступа к внешней линии или транковой группе, она автоматически вставляет разделитель.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| В | Используется для ввода flash кода "F" |
| С | Используется для ввода кода паузы "Р" |
| D | Используется для ввода кода перехода с импульсного на тональный набор "С" |
| E | Используется для маскировки или демаскировки следующих цифр (показывается как "[" и "]") |
| F | Используется для ввода имени для отсека быстрого набора (см. ММС 706) |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 705 Дисплей показывает: | SYS SPEED DIAL 500: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать требуемый номер быстрого набора (напр., 505) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | SYS SPEED DIAL 505: |
| 3. | Ввести код доступа (напр., 9/701) и телефонный номер, содержащий до 18 цифр (цифры будут появляться ниже) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | SYS SPEED DIAL 505:9-21223456789 |
| 4. | Нажать клавишу F для перехода к пункту 3 программы ММС 706 для ввода имени | SYS SPEED DIAL 505: |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 706 СИСТЕМНЫЙ БЫСТРЫЙ НАБОР ПО ИМЕНИ

ММС: 706 СИСТЕМНЫЙ БЫСТРЫЙ НАБОР ПО ИМЕНИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет ввести десятисимвольные имена для каждого адресата системного быстрого набора. Эти имена позволяют использовать номера быстрого набора через функцию набора по директории. Функция набора по директории позволяет пользователю цифрового телефонного аппарата с дисплеем выбирать адресата быстрого набора путем выбора его имени.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAMSUNG", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие нижней левой программируемой клавиши изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора направо.

Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов: (см. описание).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| TRSF | Используется для созранения данных и выхода из программы |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 706 Дисплей показывает: | SYS SPEED NAME 500: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер быстрого набора (напр., 505) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | SYS SPEED NAME 505: |
| 3. | Ввести на клавиатуре имя с использованием таблицы, приведенной выше, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать клавишу F для возврата к пункту 5 ММС 705 для переключения на номер быстрого набора | SYS SPEED NAME 505: SAMSUNG SYS SPEED DIAL 505: |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 705 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМНОГО БЫСТРОГО НАБОРА

ММС: 707 САНКЦИОНИРУЮЩИЙ КОД

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает функцию санкционирования в пределах категории обслуживания. Есть возможность ввода 250 значений.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 707 Дисплей показывает: | AUTHOR.CODE(001) CODE: COS:-- |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать индексный номер кода 1 - 250 (напр., 005) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | AUTHOR.CODE(005) CODE: COS:-- |
| 3. | Ввести на клавиатуре санкционирующий код (максимум - 4 цифры) (напр., 1234) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | AUTHOR.CODE(005) CODE:1234 COS:-- |
| 4. | Набрать номер категории обслуживания 01 - 30 (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора категории обслуживания и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для выбора и возврата к пункту 2 | AUTHOR.CODE(005) CODE:1234 COS:05 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 305 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ КОДОВ

ММС: 708 УЧЕТНЫЙ КОД

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает функцию ввода учетных кодов. Можно ввести 500 значений.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 708 Дисплей показывает: | ACCOUNT CODE 001: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать индексный номер кода 1 - 500 (напр., 005) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | ACCOUNT CODE 005: |
| 3. | Ввести на клавиатуре учетный код (максимум - 12 цифр) (напр., 1234) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора назад к пункту 2 | ACCOUNT CODE 005:123456789012 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 305 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ КОДОВ

ММС: 709 КОД ДОСТУПА PBX

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает возможность идентификации кодов доступа, необходимых для ограничения междугородных телефонных разговоров, при использовании тональных сигналов набора PBX (учрежденческой телефонной станции) или CENTREX (центральной станции). С помощью данной программы возможен ввод максимум пяти (5) значений.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 709 Дисплей показывает: | PBX ACCESS CODE 1: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать индексный номер (напр., 3) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | PBX ACCESS CODE 3: |
| 3. | Ввести на клавиатуре требуемый код доступа/функциональный код (напр., 9) Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода и возврата к пункту 2 и ввести следующие значения | PBX ACCESS CODE 3:9 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 702 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТОВ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС 703 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

ММС: 710 ЦИФРОВАЯ ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ

ОПИСАНИЕ:

Цифровая таблица определения пути наименьших затрат (LCR) содержит все численные значения для завершения размещения исходящего вызова. Эта таблица работает в связке с Таблицей путей LCR, Временной таблицей LCR и Таблицей изменения цифр LCR. Таблица может состоять максимум из 50 позиций с 10-значными строками набора. Система автоматически располагает введеные строки набора в числовом порядке. При использовании функциональных кодов также принимаются символы * и #.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 710 Дисплей показывает: | LCR DIGIT (01) DIGIT: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать значение LCR (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора значения и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | LCR DIGIT (05) DIGIT: |
| 3. | Ввести на клавиатуре цифровую строку LCR и нажать ПРАВУЮ программную клавишу или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 1 | LCR DIGIT (05) DIGIT:305426 |
| 4. | Ввести длину цифр (00 - 31) Курсор перейдет к RT ("Путь"): Ввести выбранное значение пути (1 - 16) или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к значению длины Ввод действительного значения вернет вас к пункту 1 | LCR DIGIT (05) LENGTH:10 RT:01 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 712 ТАБЛИЦА ПУТИ LCR

ММС: 711 ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА LCR

ОПИСАНИЕ:

Эта таблица повышает гибкость системы и, с помощью ПУТЕЙ LCR, позволяет размещать вызовы в любое заданное время дня с использованием транковых путей наименьших затрат. Если допускается LCR ROUTE ADVANCE (ОПЕРЕЖЕНИЕ ПУТИ LCR), вызовы могут быть размещены на более дорогостоящие транки в любое заданное время дня. Предусмотрены четыре возможных временных значения в течение дня; время начала следующего периода - это время окончания предыдущего.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

| ДЕНЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| SUN (ВОСКРЕСЕНЬЕ) | 0 |
| MON (ПОНЕДЕЛЬНИК) | 1 |
| TUE (ВТОРНИК) | 2 |
| WED (СРЕДА) | 3 |
| THU (ЧЕТВЕРГ) | 4 |
| FRI (ПЯТНИЦА) | 5 |
| SAT (СУББОТА) | 6 |

| ВРЕМЯ | СВЯЗКА |  | LCRT(ПУТЬ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 |  | LCRRT | 1 |
| B | 1 |  | LCRRT | 2 |
| C | 2 |  | LCRRT | 3 |
| D | 3 |  | LCRRT | 4 |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 711 Дисплей показывает: | LCR TIME (SUN:A) HHMM: LCRT:- |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать день недели (SUN - SAT, напр., WED) или Нажать UP или DOWN для выбора дня и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода и перевода курсора и перехода к пункту 3 | LCR TIME (WED:A) HHMM: LCRT:- |
| 3. | Ввести временную связку (А - D, напр., В) или Нажать UP или DOWN для выбора связки и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода и перевода курсора и перехода к пункту 4 | LCR TIME (WED:B) HHMM: LCRT:- |
| 4. | Набрать на клавиатуре время (в 24-часовом формате) Курсор переходит к LCRT (см. программу ММС 712) Ввести значение 1 - 4 или Нажать UP или DOWN для выбора значения и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода и возврата к пункту 1 или Если значение набрано, возврат к пункту 2 | LCR TIME (WED:B) HHMM:0800LCRT:- LCR TIME (WED:B) HHMM:0800LCRT:1 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 712 ТАБЛИЦА ПУТИ LCR

ММС: 712 ТАБЛИЦА ПУТИ LCR

ОПИСАНИЕ:

Таблица пути LCR отвечает за выбор определенной транковой группы для завершения исходящего вызова. Эта таблица работает в связке с Цифровой таблицей LCR, Временной таблицей LCR, Таблицей категории обслуживания станции в отношении LCR и Таблицей изменения цифр LCR. После ввода пользователем действительной цифровой последовательности система использует Таблицу пути LCR для выбора определенной заданной заранее транковой группы. Максимально возможное число путей, начинающихся с ROUTE NUMBER (НОМЕРА ПУТИ) 1, составляет 16. Если для завершения вызова доступны более одной транковой группы, система будет использовать транковую группу, указанную первой, а затем начнет использовать последующие транковые группы. Если в выбранном пути все транковые группы заняты, вызовы будут поставлены в очередь и размещены на линиях по мере их освобождения.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 712 Дисплей показывает: | LCR ROUTE (01:1) C:1 G:NONE M:--- |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать индексный номер пути LCR (LCR ROUTE) 1 - 16 (напр., 05) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к пункту 3 | LCR ROUTE (05:1) C:1 G:NONE M:--- |
| 3. | Набрать индексный номер временной связки (TIME BAND) 1 - 4 (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к пункту 4 | LCR ROUTE (05:2) C:1 G:NONE M:--- |
| 4. | Набрать индексный номер категории обслуживания станции в отношении LCR (LCR COS) 1 - 8 (напр., 4) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к пункту 5 | LCR ROUTE (05:2) C:4 G:NONE M:--- |
| 5. | Набрать код доступа к транковой группе (TRUNK GROUP) 80 - 89 (напр., 81) или Нажать UP или DOWN для выбора кода доступа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора и перехода к пункту 6 | LCR ROUTE (05:2) C:4 G:81 M:--- |
| 6. | Набрать индексный номер изменения цифр (MODIFY DIGITS) 001 - 100 (напр., 050) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода отсутствия индексного номера | LCR ROUTE (05:2) C:4 G:81 M:050 LCR ROUTE (05:2) C:4 G:81 M:--- |
| 7. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 310 КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ

ММС 710 ЦИФРОВАЯ ТАБЛИЦА ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ

ММС 711 ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА LCR

ММС 713 ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯ ЦИФР LCR

ММС: 713 ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯ ЦИФР LCR

ОПИСАНИЕ:

Содержание данной программы также можно отнести к Правилам набора. Это дает системе возможность при необходимости добавлять или уничтожать цифровые последовательности или отдельные цифры для завершения вызова. В качестве примера можно привести добавление цифры "1". Преимущество состоит в возможности вставить код доступа к частной сети связи - 10288 (АТТ (R)). Если эти цифры вставлены, междугородный или международный вызов может быть помещен на местную линию с использованием частной сети связи.

Также могут быть введены символы # и Q.

| ФУНКЦИЯ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ЦИФР |
| --- | --- |
| Количество уничтожаемых цифр | 15 |
| Вставить (перед строкой набора) | 14 |
| Добавить (после строки набора) | 14 |

КЛАВИША ЦИФРОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Вставленная последовательность + Цифровая последовательность (уничтожаемая) + Добавленная последовательность

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 713 Дисплей показывает: | LCR MODIFY (001) NOF DEL DGT: 00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать индексный номер (напр., 005) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | LCR MODIFY (005) NOF DEL DGT: 00 |
| 3. | Ввести количество уничтожаемых цифр или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для пропуска данного пункта и перевода курсора к следующему пункту | LCR MODIFY (005) I: |
| 4. | Ввести цифры, которые должны быть вставлены (напр., 10288) или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для пропуска данного пункта или для сохранения информации и перехода к следующему пункту | LCR MODIFY (005) I:10288 |
| 5. | Ввести цифры, которые должны быть добавлены (напр., 45678) или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для пропуска данного пункта или для сохранения информации и возврата к пункту 2 | LCR MODIFY (005) A: |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 710 ЦИФРОВАЯ ТАБЛИЦА LCR

ММС: 714 ТРАНСЛЯЦИЯ ПО НОМЕРУ И ИМЕНИ DID

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает возможность присвоения входящего вызова DID определенной станции или группе станций. При необходимости она также предусматривает функцию ожидания вызова, так что может быть осуществлен второй входящий вызов. К номеру также может быть добавлено имя. Максимально допустимое число позиций - 200.

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAM SMITH", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие нижней левой программируемой клавиши изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 714 Дисплей показывает: | DID DIGIT (001) àNONECW:NO |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать на клавиатуре индексный номер (напр., 005) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | DID DIGIT (005) àNONECW:NO |
| 3. | Ввести на клавиатуре цифры, которые необходимо транслировать (напр., 5065) и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | DID DIGIT (005) 5065àNONECW:NO |
| 4. | Ввести на клавиатуре номер станции или группы станций или Нажать UP или DOWN для выбора номера Если значение действительно, система переведет курсор | DID DIGIT (005) 5065à205 CW:NO |
| 5. | Ввести 1 для YES (ДА) или 0 для NO (НЕТ) в отношении ожидания вызова Если введено NO, нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора Если введено YES, система переведет курсор | DID DIGIT (005) 5065à205 CW:YES |
| 6. | Ввести имя с использованием таблицы, приведенной выше, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | DID DIGIT (005) NAME: |
| 7. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 411 ЗАДАНИЕ СИГНАЛА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

ММС: 715 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет программировать 16-значные пользовательские сообщения. Сообщения вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если сообщение: "Sunbathing", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "8" дважды для получения буквы "U". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие клавиши "А" изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу UP для перемещения курсора вправо или клавишу DOWN для перемещения курсора влево. С использованием этих клавиш может быть введен пробел.

Клавиша # может использоваться для следующих специальных символов: (см. оригинал описания).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| КЛАВИША "A" | Используется для переключения верхнего/нижнего регистра |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 715 Дисплей показывает: | PGM.MESSAGE(01) IN A MEETING |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать индексный номер (напр., 11) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | PGM.MESSAGE(11) |
| 3. | Ввести на клавиатуре сообщение с использованием таблицы, приведенной выше (максимум 16 символов) Использовать клавишу "А" для переключения регистра Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | PGM.MESSAGE(11) SunBathing |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ДЕСЯТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ СООБЩЕНИЙ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ:

01. IN A MEETING ("На совещании")

02. OUT ON A CALL ("Вышел по вызову")

03. OUT TO LUNCH ("На обеде")

04. LEAVE A MESSAGE ("Оставьте сообщение")

05. PAGE ME ("Пошлите сигнал оповещения")

06. OUT OF TOWN ("Нет в городе")

07. IN TOMORROW ("Буду завтра")

08. RETURN AFTERNOON ("Вернусь вечером")

09. ON VACATION ("В отпуске")

10. GONE HOME ("Ушел домой")

СООБЩЕНИЯ 11 - 20 НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 115 ЗАДАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО СООБЩЕНИЯ

ММС: 720 КОПИРОВАНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛАВИШ

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность дублирования других цифровых телефонных аппаратов для получения сходного формата клавиш. Это может быть сделано для отдельной стации или для всех станций, но не для группы станций. Единственное ограничение: аппарат, с которого осуществляется копирование, и аппарат, на который осуществляется копирование, должны иметь одинаковое количество клавиш.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 720 Дисплей показывает: | [201]COPY KEY SRC PHONE:NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205]COPY KEY SRC PHONE:NONE |
| 3. | Набрать номер станции, с которой осуществляется копирование, и курсор вернется к пункту 2 или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции | [205]COPY KEY SRC PHONE:203 |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 107 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ММС 721 СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 721 СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет минимизировать случайные потери программируемых клавиш на электронных цифровых телефонных аппаратах DCS. Способ действия очень простой: сначала данные сохраняются, а затем станция может быть заменена станцией другого типа или клавиши могут быть перепрограммированы на другие функции. Если проверка или замена завершены, данные могут быть восстановлены на индивидуальной станции, если только установлен аппарат того же типа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не путайте данную программу с автоматически заданным перемещением (AUTO SET RELOCATE). Эта программа используется для сохранения и восстановления данных для электронного устройства того же типа в том же порте.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 721 Дисплей показывает: | [201] SAVE KEY RESTORE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать требуемый номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | [205] SAVE KEY RESTORE |
| 3. | Нажать UP или DOWN для выбора функции (напр., SAVE ("Сохранить")) | [205] SAVE KEY SAVE |
| 4. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода и возврата к пункту 2 или Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 107 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ММС 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ММС 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ММС: 722 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет задать программируемые клавиши на определенных электронных цифровых телефонных аппаратах. По умолчанию клавиши 1 и 2 установлены как клавиши вызова (CALL). Функции вводятся на клавиатуре путем нажатия цифр на клавиатуре требуемое количество раз. Например, функция OHVA вводится путем трехкратного нажатия цифры "6". Если необходима клавиша BOSS, нажмите "2" для получения первой буквы "В", а затем измените BARGE на BOSS с помощью клавиш UP и DOWN.

КЛАВИАТУРА

| КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАБРАТЬ 2 | ACCT | BARGE | CALL |
| НАБРАТЬ 3 | DICT | DICT | FAUTO |
| НАБРАТЬ 4 | GPIK | HLDPK | IOG |
| НАБРАТЬ 5 | LCR | LCR | LCR |
| НАБРАТЬ 6 | MMPA | NEW | OHVA |
| НАБРАТЬ 7 | PAGE | REJECT | SG |
| НАБРАТЬ 8 | TG | UA |  |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 722 Дисплей показывает: | [201]KEY PROG. 01:CALL1 à |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать выбранный номер станции (напр., 205) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205]KEY PROG. 01:CALL1 à |
| 3. | Набрать выбранный номер клавиши (напр., 18) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | [205]KEY PROG. 18:NONE à |
| 4. | С помощью таблицы, приведенной выше, нажать клавиши на клавиатуре для осуществления выбора или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 5 для ввода расширения, если это необходимо, или для возврата к пункту 2 | [205]KEY PROG. 18:NONE à GPIK |
| 5. | При необходимости ввести расширение (напр., 03) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | [205]KEY PROG. 18:NONE àGPIK03 |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. НИЖЕ

24-клавишный цифровой телефонный аппарат с дисплеем или без дисплея

| 01: CALL1 | 02: CALL2 | 03: DT701 | 04: DT702 | 05: DT703 | 06: DT704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07: DT705 | 08: DT706 | 09: DT707 | 10: DT708 | 11: DT709 | 12: DT710 |
| 13: DT711 | 14: DT712 | 15: DT713 | 16: DT714 | 17: DT715 | 18: DT716 |
| 19: CONF | 20: SPD | 21: LNR | 22: PAGE | 23: CBK | 24: MSG |

12-клавишный цифровой телефонный аппарат

| 01: CALL1 | 02: CALL2 | 03: DT701 | 04: DT702 | 05: DT703 | 06: TG9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07: CONF | 08: SPD | 09: LNR | 10: PAGE | 11: CBK | 12: MSG |

Консоль

| 01: DS | 02: DS | 03: DS | 04: DS |
| --- | --- | --- | --- |
| 05: DS | 06: DS | 07: DS | 08: DS |
| 09: DS | 10: DS | 11: DS | 12: DS |
| 13: DS | 14: DS | 15: DS | 16: DS |
| 17: DS | 18: DS | 19: DS | 20: DS |
| 21: DS | 22: DS | 23: DS | 24: DS |
| 25: DS | 26: DS | 27: DS | 28: DS |
| 29: DS | 30: DS | 31: DS | 32: DS |

Значения программируемых клавиш

| AAPLAY | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
| AAREC | ЗАПИСЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| ACCT | УЧЕТ |
| ALARM | ОТВЕТ НА АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ |
| AN/RLS | ОТВЕТ/СБРОС |
| BARGE | ВТОРЖЕНИЕ |
| BLOCK | БЛОКИРОВКА ГРОМКОГО СООБЩЕНИЯ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ |
| BOSS | ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ |
| CALL | КЛАВИША ВЫЗОВА |
| CAMP | СТАНЦИЯ НА УДЕРЖАНИИ |
| CANMG | ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ |
| CBK | ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ |
| CONF | КОНФЕРЕНЦИЯ |
| DICT | ДИКТОФОН |
| DIR | ДИРЕКТОРИЯ |
| DLOCK | ДВЕРНОЙ ЗАМОК |
| DND | "НЕ БЕСПОКОИТЬ" |
| DP | ПРЯМОЙ ПЕРЕХВАТ |
| DS | КЛАВИША ПРЯМОГО ВЫБОРА СТАНЦИИ |
| DT | КЛАВИША ПРЯМОГО ВЫБОРА ЛИНИИ |
| FAUTO | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ |
| FLASH | ФЛЭШ |
| FWRD | ПЕРЕВОД ВЫЗОВА |
| GPIK | ГРУППОВОЙ ПЕРЕХВАТ |
| HLDPK | ПЕРЕХВАТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ |
| HOLD | ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| IG | ВХОЖДЕНИЕ В ГРУППУ/ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ |
| LCR | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ |
| LISTN | ПРОСМОТР ГРУПП |
| LNR | ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА |
| MMPA | ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ "ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ" |
| MMPG | СООБЩЕНИЕ "ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ" |
| MSG | СООБЩЕНИЕ |
| MUTE | ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА |
| NEW | НОВЫЙ ВЫЗОВ |
| NIGHT | НОЧНОЙ РЕЖИМ |
| OHVA | ГРОМКОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ |
| OPER | ОПЕРАТОР |
| PAGE | ОПОВЕЩЕНИЕ |
| PAGPK | ПЕРЕХВАТ ОЖИДАЮЩЕГО ВЫЗОВА ПОСЛЕ ОПОВЕЩЕНИЯ |
| PMSLT | ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ СТАНЦИИ |
| REJECT | ОТКЛОНЕНИЕ ГРОМКОГО СООБЩЕНИЯ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ |
| RETRY | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ |
| SETMG | УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ БЕЗ ЗВОНКА |
| SG | ГРУППА СТАНЦИЙ |
| SNR | ПОВТОРНЫЙ НАБОР СОХРАНЕННОГО НОМЕРА |
| SPD | БЫСТРЫЙ НАБОР |
| TG | ТРАНКОВАЯ ГРУППА |
| TIMER | ТАЙМЕР |
| UA | СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ |
| VDIAL | ГОЛОСОВОЙ НАБОР |
| VMSCMT | КОММЕНТАРИЙ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ |
| VMS MSG | СООБЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ |
| VMS OUT | ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ |
| VMS REC | ЗАПИСЬ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ |
| VMS VAC | ... |
| VREC | ЗАПИСЬ ГОЛОСОВОГО НАБОРА |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 107 РАСШИРЕНИЯ КЛАВИШ

ММС: 723 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа сходна с ММС 722 "Программирование клавиш станции". Основное отличие состоит в том, что эта программа действует в пределах всей системы, а не в пределах определенной станции.

Функции вводятся на клавиатуре путем нажатия цифр на клавиатуре требуемое количество раз. Например, функция OHVA вводится путем трехкратного нажатия цифры "6". Если необходима клавиша BOSS, нажмите "2" для получения первой буквы "В", а затем измените BARGE на BOSS с помощью клавиш UP и DOWN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, помните, что эта программа является системной.

КЛАВИАТУРА

| КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАБРАТЬ 2 | ACCT | BARGE | CALL |
| НАБРАТЬ 3 | DICT | DICT | FAUTO |
| НАБРАТЬ 4 | GPIK | HLDPK | IOG |
| НАБРАТЬ 5 | LCR | LCR | LCR |
| НАБРАТЬ 6 | MMPA | NEW | OHVA |
| НАБРАТЬ 7 | PAGE | REJECT | SG |
| НАБРАТЬ 8 | TG | UA |  |

ТИП АППАРАТА

| НАБРАТЬ | 0 | 24BTNS (24-клавишный цифровой телефонный аппарат) |
| --- | --- | --- |
| НАБРАТЬ | 1 | 12BTNS (12-клавишный цифровой телефонный аппарат) |
| НАБРАТЬ | 2 | ADD ON MODL (консоль) |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 723 Дисплей показывает: | SYS.KEY PROGRAM TYPE:24BTN SETS |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать на клавиатуре тип аппарата (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора типа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | SYS.KEY PROGRAM TYPE:ADDON MODL |
| 3. | Набрать номер клавиши (напр., 18) или Нажать UP или DOWN для выбора номера станции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | SYS.KEY PROGRAM 18:DS à |
| 4. | С помощью таблицы, приведенной выше, нажать клавиши на клавиатуре для осуществления выбора или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к пункту 5 для ввода расширения, если это необходимо или Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 | SYS.KEY PROGRAM 18:DS àGPIK |
| 5. | При необходимости ввести расширение (напр., 03) или Нажать UP или DOWN для выбора расширения Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 | SYS.KEY PROGRAM 18:DS àGPIK03 |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. НИЖЕ

24-клавишный цифровой телефонный аппарат с дисплеем или без дисплея

| 01: CALL1 | 02: CALL2 | 03: DT701 | 04: DT702 | 05: DT703 | 06: DT704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07: DT705 | 08: DT706 | 09: DT707 | 10: DT708 | 11: DT709 | 12: DT710 |
| 13: DT711 | 14: DT712 | 15: DT713 | 16: DT714 | 17: DT715 | 18: DT716 |
| 19: CONF | 20: SPD | 21: LNR | 22: PAGE | 23: CBK | 24: MSG |

12-клавишный цифровой телефонный аппарат

| 01: CALL1 | 02: CALL2 | 03: DT701 | 04: DT702 | 05: DT703 | 06: TG9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07: CONF | 08: SPD | 09: LNR | 10: PAGE | 11: CBK | 12: MSG |

Консоль (AOM)

| 01: DS | 02: DS | 03: DS | 04: DS |
| --- | --- | --- | --- |
| 05: DS | 06: DS | 07: DS | 08: DS |
| 09: DS | 10: DS | 11: DS | 12: DS |
| 13: DS | 14: DS | 15: DS | 16: DS |
| 17: DS | 18: DS | 19: DS | 20: DS |
| 21: DS | 22: DS | 23: DS | 24: DS |
| 25: DS | 26: DS | 27: DS | 28: DS |
| 29: DS | 30: DS | 31: DS | 32: DS |

Значения программируемых клавиш

| AAPLAY | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
| AAREC | ЗАПИСЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| ACCT | УЧЕТ |
| ALARM | ОТВЕТ НА АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ |
| AN/RLS | ОТВЕТ/СБРОС |
| BARGE | ВТОРЖЕНИЕ |
| BLOCK | БЛОКИРОВКА ГРОМКОГО СООБЩЕНИЯ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ |
| BOSS | ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ |
| CALL | КЛАВИША ВЫЗОВА |
| CAMP | СТАНЦИЯ НА УДЕРЖАНИИ |
| CANMG | ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ |
| CBK | ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ |
| CONF | КОНФЕРЕНЦИЯ |
| DICT | ПРЕДПИСАНИЕ (ДИКТОФОН) |
| DIR | ДИРЕКТОРИЯ |
| DLOCK | ДВЕРНОЙ ЗАМОК |
| DND | "НЕ БЕСПОКОИТЬ" |
| DP | ПРЯМОЙ ПЕРЕХВАТ |
| DS | КЛАВИША ПРЯМОГО ВЫБОРА СТАНЦИИ |
| DT | КЛАВИША ПРЯМОГО ВЫБОРА ЛИНИИ |
| FAUTO | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ |
| FLASH | ФЛЭШ |
| FWRD | ПЕРЕВОД ВЫЗОВА |
| GPIK | ГРУППОВОЙ ПЕРЕХВАТ |
| HLDPK | ПЕРЕХВАТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ |
| HOLD | ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| IG | ВХОЖДЕНИЕ В ГРУППУ/ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ |
| LCR | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ |
| LISTN | ПРОСМОТР ГРУПП |
| LNR | ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА |
| MMPA | ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ "ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ" |
| MMPG | СООБЩЕНИЕ "ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ" |
| MSG | СООБЩЕНИЕ |
| NEW | НОВЫЙ ВЫЗОВ |
| NIGHT | НОЧНОЙ РЕЖИМ |
| OHVA | ГРОМКОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ |
| OPER | ОПЕРАТОР |
| PAGE | ОПОВЕЩЕНИЕ |
| PAGPK | ПЕРЕХВАТ ОЖИДАЮЩЕГО ВЫЗОВА ПОСЛЕ ОПОВЕЩЕНИЯ |
| PMSG | ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ СТАНЦИИ |
| REJECT | ОТКЛОНЕНИЕ ГРОМКОГО СООБЩЕНИЯ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ |
| RETRY | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ |
| SETMG | УСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ БЕЗ ЗВОНКА |
| SG | ГРУППА СТАНЦИЙ |
| SNR | ПОВТОРНЫЙ НАБОР СОХРАНЕННОГО НОМЕРА |
| SPD | БЫСТРЫЙ НАБОР |
| TG | ТРАНКОВАЯ ГРУППА |
| TIMER | ТАЙМЕР |
| UA | СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ |
| VDIAL | ГОЛОСОВОЙ НАБОР |
| VMSCMT | КОММЕНТАРИЙ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 724 ПЛАН НУМЕРАЦИИ НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает коды доступа и план набора, необходимые для работы функций и программ. Система поступает с множеством приемлемых планов нумерации, заданных по умолчанию, а также возможностью задания плана нумерации. Существует также сообщение об ошибке, предусмотренное в связи с возможностью случайного дублирования кода доступа или функционального кода. Коды вводятся на клавиатуре путем нажатия цифр на клавиатуре требуемое количество раз. Например, функция OHVA вводится путем трехкратного нажатия цифры "6". Если необходима клавиша Block Code (код блокировки), нажмите "2" для получения первой буквы "В", а затем измените BARGE на BLOCK с помощью клавиш UP и DOWN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, помните, что эта программа является системной.

КЛАВИАТУРА

| КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАБРАТЬ 2 | ACCT | BARGE | CALL |
| НАБРАТЬ 3 | DICT | DICT | FAUTO |
| НАБРАТЬ 4 | GPIK | HLDPK | IOG |
| НАБРАТЬ 5 | LCR | LCR | LCR |
| НАБРАТЬ 6 | MMPA | NEW | OHVA |
| НАБРАТЬ 7 | PAGE | REJECT | SG |
| НАБРАТЬ 8 | TG | UA |  |
| НАБРАТЬ 9 | WCOS | WCOS | WCOS |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 724 Дисплей показывает: | DIAL NUMBER PLAN ACCT :47 à |
| --- | --- | --- |
| 2. | С помощью таблицы нажать номер на клавиатуре для осуществления выбора или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | DIAL NUMBER PLAN DICT :NONE à |
| 3. | Ввести на клавиатуре цифры (напр., 68) | DIAL NUMBER PLAN DICT :NONE à68 |
| 4. | Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для ввода изменений и продолжить внесение изменений или Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода и возврата к пункту 2 Если появляется сообщение об ошибке, произошло дублирование кода доступа Ввести 1 для YES (ДА), т.е. для внесения изменений Ввести 0 для NO (НЕТ), т.е. для невнесения изменений | SAME DIAL EXIST CHANGE? Y:1,N:0 SAME DIAL EXIST CHANGE? Y:1,N:0 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

| ACCT | 47 |
| --- | --- |
| ALM | НЕТ |
| ALMCLR | 57 |
| AUTH | # |
| BARGE | НЕТ |
| BGM | 3701 - 3719 |
| BLOCK | НЕТ |
| BOSS | НЕТ |
| CAMP | 45 |
| CANMG | 42 |
| CBK | 44 |
| CONF | 46 |
| CB | 3801 - 3819 |
| DICT | НЕТ |
| DIR | НЕТ |
| DIRPK | 65 |
| DISALM | 58 |
| DLOCK | 13 |
| DND | 40 |
| FAUTO | 14 |
| FLASH | 49 |
| FWD | 60 |
| GRPK | 66 |
| HLDPK | 12 |
| HOLD | 11 |
| IG | 53 |
| LCR | НЕТ |
| LISTN | НЕТ |
| LNR | 19 |
| LB | 3901 - 3919 |
| MMPA | 56 |
| MMPG | 54 |
| MSG | 43 |
| NEW | НЕТ |
| NIGHT | НЕТ |
| OHVA | НЕТ |
| OPER | 0 |
| PAGE | 55 |
| PAGPK | 10 |
| PICKUP | * |
| PMSG | 48 |
| REJECT | НЕТ |
| ROP | 3601 - 3639 |
| SETMG | 41 |
| SGP | 500 - 529 |
| SNR | 17 |
| SPEED | 16 |
| STN | 201 - 299, 301 - 349 |
| TGP | 9, 80 - 89 |
| TRK | 701 - 799 |
| UA | 67 |
| VDIAL | НЕТ |
| VMS CMT | НЕТ |
| VMS MSG | НЕТ |
| VMS OUT | НЕТ |
| VMS REC | НЕТ |
| VMS VAC | НЕТ |
| VREC | НЕТ |
| WCOS | 59 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: ВСЕ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

ММС: 725 ФУНКЦИИ ДЕТАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет администратору системы выбирать информацию, распечатываемую в отчете детальной регистрации сообщений станций (SMDR):

| 0. | PAGE HEADER (Заголовок страницы) | Эта опция определяет, печатается ли заголовок вверху каждой страницы. Обычно эта функция отключена, если SMDR установлена на аппарате учета вызовов. |
| --- | --- | --- |
| 1. | LINE PER PAGE (Количество строк на странице) | Эта опция выбирает длину каждой страницы для того, чтобы определить, когда печатать заголовок. |
| 2. | INCOMING CALL (Входящие вызовы) | Эта опция определяет, распечатываются ли входящие вызовы в детальной регистрации сообщений станций. |
| 3. | OUTGOING CALL (Исходящие вызовы) | Эта опция определяет, распечатываются ли исходящие вызовы в детальной регистрации сообщений станций. |
| 4. | AUTHORIZE CODE (Санкционирующие коды) | Эта опция определяет, распечатываются ли санкционирующие коды в детальной регистрации сообщений станций. |
| 5. | SMDR START TIME (Время начала SMDR) | Эта опция определяет, включается ли в общую продолжительность действительного вызова минимальное время вызова. |
| 6. | IN/OUT GROUP (Вхождение в группу/выход из группы) | Эта опция позволяет распечатывать сообщения IN GROUP ("Вхождение в группу") или OUT GROUP ("Выход из группы") в колонке "Набранные цифры" каждый раз, когда станция вступает в группу или покидает ее. |
| 7. | DND CALL (Вызов "Не беспокоить") | Эта опция позволяет распечатывать сообщения IN DND ("Режим "Не беспокоить") или OUT DND ("Выход из режима "Не беспокоить") в колонке "Набранные цифры" каждый раз, когда на станции устанавливается или снимается режим "Не беспокоить". |
| 8. | WAKE-UP CALL (Вызов-напоминание) | Эта опция определяет, распечатываются ли сигналы напоминания, получаемые станцией. |
| 9. | DIRECTORY NAME (Имя директории) | Эта опция позволяет администратору системы вводить 16-символьное имя, которое будет появляться в заголовке детальной регистрации сообщений. |

ИМЯ ДИРЕКТОРИИ, появляющееся в заголовке детальной регистрации сообщений, программируется следующим образом:

Имена вводятся с использованием клавиатуры. Символы выбираются путем нажатия соответствующих клавиш. Нажатие клавиши передвигает курсор на следующую позицию. Например, если имя директории: "SAM SMITH", нажмите номер "7" три раза для получения буквы "S". Теперь нажмите "2" один раз для получения буквы "А". Продолжайте выбор символов их таблицы, приведенной ниже, для завершения фразы. Нажатие нижней левой программируемой клавиши изменит буквы с заглавных на строчные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда требуемый символ появляется на том же месте, что и предыдущий, нажмите клавишу ПРАВУЮ программную клавишу для перемещения курсора вправо.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 725 Дисплей показывает: | PAGE HEADER PRINT: YES |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер опции (напр., 1) или Нажать UP или DOWN для прокрутки опций и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для выбора опции | LINE PER PAGE 66 LINE/PAGE |
| 3. | Ввести количество строк в странице в диапазоне 01 - 99 (напр., 50) или Нажать UP или DOWN для изменения количества строк и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для сохранения данных и перехода к пункту 2 | LINE PER PAGE 50 LINE/PAGE LINE PER PAGE 50 LINE/PAGE LINE PER PAGE 50 LINE/PAGE |
| 4. | Если в пункте 2 выбрана опция 0 | PAGE HEADER PRINT: YES |
| 5. | Если в пункте 2 выбрана опция 2 | INCOMING CALL PRINT: YES |
| 6. | Если в пункте 2 выбрана опция 3 | OUTGOING CALL PRINT: YES |
| 7. | Если в пункте 2 выбрана опция 4 | AUTHORIZE CODE PRINT: NO |
| 8. | Если в пункте 2 выбрана опция 5 | SMDR STARTTIME PRINT: YES |
| 9. | Если в пункте 2 выбрана опция 6 | IN/OUT GROUP PRINT: YES |
| 10. | Если в пункте 2 выбрана опция 7 | DND CALL PRINT: YES |
| 11. | Если в пункте 2 выбрана опция 8 | WAKE-UP CALL PRINT: YES |
| 12. | Если в пункте 2 выбрана опция 9 | DIRECTORY NAME _ |
| 12а. | Ввести 16-значное имя, как описано выше | DIRECTORY NAME SAMSUNG DCS |
| 12b. | Нажать ПРАВУЮ программную клавишу для сохранения имени и возврата к пункту 2 | DIRECTORY NAME SAMSUNG DCS |
| 13. | Если в пункте 2 выбрана опция 10 |  |
| 14. | После того, как все требуемые опции выбраны, нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

PAGE HEADER (Заголовок страницы) = ДА

LINE PER PAGE (Количество строк на странице) = 66

INCOMING CALL (Входящие вызовы) = НЕТ

OUTGOING CALL (Исходящие вызовы) = ДА

AUTHORIZE CODE (Санкционирующие коды) = НЕТ

SMDR START TIME (Время начала SMDR) = ДА

IN/OUT GROUP (Вхождение в группу/выход из группы) = НЕТ

DND CALL (Вызов "Не беспокоить") = НЕТ

WAKE-UP CALL (Вызов-напоминание) = ДА

DIRECTORY NAME (Имя директории) = НЕ ЗАДАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 300 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СТАНЦИИ

ММС: 726 ФУНКЦИИ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ / АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Предоставляет гибкие средства для задания соединительного сигнала для голосовой почты / автоматического обслуживания (VM/AA). Предусмотрены восемь основных программируемых опций и несколько подопций для конкретизации использования. Основные опции приведены в списке жирным шрифтом, а подопции - обычным. Для установки голосовой почты / автоматического обслуживания требуются только цифровые и текстовые символы, а также выбор YES/NO (ДА/НЕТ).

Для работы голосовой почты / автоматического обслуживания могут быть выбраны следующие опции:

СПИСОК ОПЦИЙ 0 - 7

| 0. | EXT FOR DN1 | Тональная (DTMF) информация для станции, направляющей вызов на станцию порта VM/AA, о том, что вызов переведен на порт VM/AA. |
| --- | --- | --- |
| 1. | TRK FOR DN1 | Тональная (DTMF) информация для внешней линии, вызов с которой поступает на порт VM/AA. |
| 2. | EXT FOR DN2 | Тональная (DTMF) информация для станции, посылающей вызов на станцию, переводящую вызов на порт VM/AA. |
| 3. | TRK FOR DN2 | Тональная (DTMF) информация для внешней линии, вызов с которой поступает на станцию, переведенную на порт VM/AA. |
| 4. | SEPARATOR | При использовании DN2, между информациями DN1 и DN2 должна быть послана определенная цифра. Для того, чтобы SEPARATOR был послан, опции DN1 и DN2 должны быть установлены в значении YES (ДА). |
| 5. | DISCONNECT SIGNAL | Этот сигнал посылается в случае, если звонящая станция или внешняя линия отсоединяется. |
| 6. | CALL TYPE ID | В этой опции VM/AA содержатся несколько конкретизирующих приложений. |
|  | 0. DIRECT CALL | Вызов осуществляется непосредственно с другой станции в системе. |
|  | 1. ALL FWD CALL | Это показывает, что вызов был переведен на порт VM/AA со станции, на которой установлен режим перевода всех вызовов. |
|  | 2. BSY FWD CALL | Это показывает, что вызов был переведен на порт VM/AA со станции, на которой установлен режим перевода вызовов при занятой станции. |
|  | 3. NOA FWD CALL | Это показывает, что вызов был переведен на порт VM/AA со станции, на которой установлен режим перевода вызовов при отсутствии ответа. |
|  | 4. RECALL | Вызов повторно поступает на порт VM/AA после того, как он был переведен и не получил ответа. |
|  | 5. DID TRK CALL | Вызов по внешней линии был направлен непосредственно на VM/AA (например, транк 717 напрямую связан с VM/AA). |
|  | 6. OVERFLOW | Вызов был переведен на порт VM/AA с группы станций в связи с перегрузкой. |
|  | 7. DID CALL | Вызов DID поступил на порт VM/AA. |
|  | 8. MESSAGE CALL | Для вызова порта VM/AA была использована клавиша сообщения или функциональный код ответа сообщением. |
| 7. | CALL PROGRESS TONES | Тональные (DTMF) цифры, посылаемые взамен обычных системных тонов. Цифры могут быть присвоены следующим тонам |

| ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- |
| 0. DIAL TONE (Тональный сигнал набора) | BA |
| 1. BUSY TONE (Тональный сигнал "Занято") | 4 |
| 2. RNGBACK TONE (Тональный сигнал обратного вызова) | 5 |
| 3. DND NO MORE (Тональный сигнал "Не беспокоить"/ "Достаточно") | 6 |
| 4. HDSET ANSWER (Тональный сигнал "Ответ через микротелефонную трубку") | 3 |
| 5. SPKER ANSWER (Тональный сигнал "Ответ через спикерфон") | 2 |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |
| A | Используется для ввода текстового символа "А" |
| В | Используется для ввода текстового символа "В" |
| С | Используется для ввода текстового символа "С" |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 726 Дисплей показывает: | EXT FOR DN1 YES |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер опции из списка, приведенного выше (напр., 4) или Нажать UP или DOWN для выбора номера Нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для перевода курсора | SEPARATOR NO |
| 3. | Ввести 1 для (ДА) и 0 для (НЕТ) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | SEPARATOR YES |
| 4. | Если в пункте 2 выбрана опция 0 | EXT FOR DN1 YES |
| 5. | Если в пункте 2 выбрана опция 1 | TRK FOR DN1 YES |
| 6. | Если в пункте 2 выбрана опция 2 | EXT FOR DN2 NO |
| 7. | Если в пункте 2 выбрана опция 3 | TRK FOR DN2 NO |
| 8. | Если в пункте 2 выбрана опция 4 (Действующее значение состоит из цифр 0 - 9 или текстовых символов А - С) | SEPARATOR NO |
| 9. | Если в пункте 2 выбрана опция 5 (Действующее значение состоит из цифр 0 - 9 или текстовых символов А - С) | DISCONECT SIGNAL C |
| 10. | Если в пункте 2 выбрана опция 6 (Действующее значение состоит из цифр 0 - 9 или текстовых символов А - С) См. список, приведенный в пункте CALL TYPE ID списка опций | CALL TYPE ID DIRECT CALL:NO |
| 11. | Если в пункте 2 выбрана опция 7 (Действующее значение состоит из цифр 0 - 9 или текстовых символов А - С) См. список, приведенный в пункте PROGRESS TONE ID списка опций | PROGRES TONE ID DIAL TONE: B |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ = НЕТ

EXT FOR DN1 = NO

TRK FOR DN1 = NO

EXT FOR DN2 = NO

TRK FOR DN2 = NO

SEPARATOR = NO

DISCONNECT SIGNAL = NO

CALL TYPE ID = NO (ВСЕ)

PROGRESS TONE ID = NO

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 207 НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ/АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ММС: 731 ОЧИСТКА RAM-ПАМЯТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (АА)

ОПИСАНИЕ:

Эта программа используется для очистки RAM-памяти автоматического обслуживания на плате АА. Посредством данной программы система только акцептует первый порт в качестве поля портов, а жидкокристаллический дисплей показывает ее выбор. Это полностью уничтожит сообщения, запрограммированные ранее на выбранной плате.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 731 Дисплей показывает: | [3951]RAM CLEAR AA RAM CLEAR?NO |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер АА или Нажать UP или DOWN Нажать ПРАВУЮ программную клавишу | [3951]RAM CLEAR AA RAM CLEAR?NO |
| 3. | Набрать 0 (YES) (Да) или 1 (NO) (Нет) или Нажать UP или DOWN (напр., 1) | [3951]RAM CLEAR AA RAM CLEAR? YES |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 601 ГРУППЫ СТАНЦИЙ

ММС: 732 ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА АА

ОПИСАНИЕ:

Эта программа обеспечивает большую гибкость системы путем создания требуемой Цифровой таблицы перевода, которая производит перевод набранных цифр адресату.

Адресатом может быть внутренний номер, группа станций, REPEAТ ("Повтор"), изменение кода приветствия и Таблица-план АА.

Если вы выбрали REPEAТ, набранная цифра может быть пропущена без перевода.

Таблицы переводов АА 01 и 02 могут иметь до 100 позиций каждая.

Другие таблицы (03 - 12) имеют по 25 позиций.

АДРЕСАТ: СТАНЦИЯ, ГРУППА СТАНЦИЙ, AA TRAN NO ("Номер перевода АА"), REPEAT ("Повтор"), ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПРИВЕТСТВИЯ.

Если вы нажмете клавишу "А", вы сможете ввести в поле "АДРЕСАТ" номер перевода АА. Если вы захотите ввести индексный номер (01 - 12) из Таблицы перевода АА, идентичный запрограммированному ранее, система не примет его и выдаст сообщение 'NOT PERMIT' ("Не разрешается") на жидкокристаллическом дисплее. Например, если вы находитесь в позиции, приведенной ниже:

AA TRAN TB(02)

001: à_

Если вы нажмете клавишу А, дисплей покажет Р:

AA TRAN TB(02)

001: àP_

Если вы введете индексный номер 02, идентичный запрограммированному ранее:

AA TRAN TB(02)

001: àP02_

вы услышите тональный сигнал ошибки и дисплей покажет:

AA TRAN TB(02)

NOT PERMIT

Если вы нажмете клавишу В в поле "АДРЕСАТ", вы сможете ввести REPEAT.

Если вы нажмете клавишу С в поле "АДРЕСАТ, вы сможете ввести "ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПРИВЕТСТВИЯ"

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 732 Дисплей показывает: | AA TRAN TB(01) 001:0 à500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер таблицы или Нажать UP или DOWN и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AA TRAN TB(02) 001: à |
| 3. | Набрать номер значения или Нажать UP или DOWN и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AA TRAN TB(02) 002: à |
| 4. | Набрать цифры и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AA TRAN TB(02) 002:2**à |
| 5. | Набрать назначение или Нажать UP или DOWN и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AA TRAN TB(02) 002:2**à |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

ТАБЛИЦА 01: ЗНАЧЕНИЯ:	001:0     à 500

002:2     à B

003:3**  à B

004:5**  à B

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 733 ТАБЛИЦА-ПЛАН АА

ММС: 733 ТАБЛИЦА-ПЛАН АА

ОПИСАНИЕ:

Эта программа используется для создания Таблицы-плана АА, которая состоит из основных показателей, а именно системных сообщений-подсказок, для принятия решения о переводе следующего вызова в соответствии со статусом вызываемой стороны и содержанием таблицы перевода набранных цифр.

Она приписывается к определенному порту АА из группы портов АА с помощью программы ММС 735.

На плате АА предусмотрено в общей сложности 64 сообщения:

- 48 сообщений должны быть записаны пользователем (01 - 48),

- 16 сообщений заданы заранее на ПЗУ платы (49 - 64).

Они обладают следующими признаками:

| НОМЕР | НАЗВАНИЕ | ДАННЫЕ | СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DAY MSG ("Дневное сообщение") | 01 - 64 | Вводное сообщение в дневном режиме |
| 1 | NIGHT MSG ("Ночное сообщение") | 01 - 64 | Вводное сообщение в ночном режиме |
| 2 | ALTER MSG ("Альтернативное сообщение") | 01 - 64 | Сообщение в случае тревоги |
| 3 | INVALID MSG ("Ошибочное сообщение") | 01 - 64 | Сообщение при наборе неправильного номера |
| 4 | NO ANS MSG ("Сообщение при отсутствии ответа") | 01 - 64 | Сообщение в случае отсутствия ответа |
| 5 | BUSY MSG ("Сообщение при занятой станции") | 01 - 64 | Сообщение при занятой станции |
| 6 | XFER MSG ("Сообщение перевода") | 01 - 64 | Сообщение, сообщающее о переводе вызова |
| 7 | RETRY CNT ("Учет повторов") | 0 - 5 | Учет для разрешения повторного набора при ошибке |
| 8 | TRANS TABLE ("Таблица перевода") | 01 - 12 | Задание связанной таблицы перевода |
| 9 | CAMP ("Удержание") | YES/NO (ДА/НЕТ) | Позволяет удерживать вызов на занятой станции |
| 10 | ANS DELAY ("Задержка при ответе") | 01 - 10 | Задержка при ответе на вызов (в сек.) |
| 11 | BUSY DEST ("Адресат при занятой станции") | DEST (АДРЕС) | Альтернативный адресат при занятой станции |
| 12 | NO ANS DEST ("Адресат при отсутствии ответа") | DEST (АДРЕС) | Альтернативный адресат при отсутствии ответа |
| 13 | NO ACT DEST ("Адресат при отсутствии действий") | DEST (АДРЕС) | Адресат (по умолчанию) при отсутствии действий |
| 14 | INVALID DEST ("Адресат при ошибочных действиях") | DEST (АДРЕС) | Адресат (по умолчанию) при ошибочных действиях |

В системе допускается создание максимум 12 таблиц (0 - 12), но программировать все таблицы не обязательно.

АДРЕСАТ: СТАНЦИЯ, ГРУППА СТАНЦИЙ, НОМЕР ПЛАНА АА, ПОВТОР.

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 733 Дисплей показывает: | AAPLAN PROG(01) DAY MSG:NONE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер плана АА (PLAN AA) или Нажать UP или DOWN и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AAPLAN PROG(02) DAY MSG:NONE |
| 3. | Набрать номер атрибута или Нажать UP или DOWN и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AAPLAN PROG(02) NIGHT MSG:NONE |
| 4. | Набрать значение или Нажать UP или DOWN и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AAPLAN PROG(02) NIGHT MSG:01 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

DAY MSG ("Дневное сообщение") = 49

NIGHT MSG ("Ночное сообщение") = НЕТ

ALTER MSG ("Альтернативное сообщение") = НЕТ

INVALID MSG ("Ошибочное сообщение") = 50

NO ANS MSG ("Сообщение при отсутствии ответа") = 51

BUSY MSG ("Сообщение при занятой станции") = 52

XFER MSG ("Сообщение перевода") = 53

RETRY CNT ("Учет повторов") = 3

TRANS TABLE ("Таблица перевода") = 01

CAMP ("Удержание") = НЕТ

ANS DELAY ("Задержка при ответе") = 01 СЕК.

BUSY DEST ("Адресат при занятой станции") = 500

NO ANS DEST ("Адресат при отсутствии ответа") = 500

NO ACT DEST ("Адресат при отсутствии действий") = 500

INVALID DEST ("Адресат при ошибочных действиях") = 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 733 ТАБЛИЦА-ПЛАН АА

ММС 736 СОЧЕТАНИЕ СООБЩЕНИЙ АА

ММС: 734 ОПЦИИ СООБЩЕНИЯ АА

ОПИСАНИЕ:

Предусматривает опции сообщения системы автоматического обслуживания. Это следующие опции:

|  | ТИП | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0. | BUSY RECL MSG | Когда система автоматического обслуживания переводит вызов на другую станцию и он получает сигнал "Занято", вызов может быть удержан на данной станции. Если она получает сигнал "Занято" в течение определенного времени, то данное сообщение информирует о ситуации. |
| 1. | NOANS RCL MSG | Когда система автоматического обслуживания переводит вызов на другую станцию, а станция-адресат не отвечает в течение определенного времени, то данное сообщение информирует о ситуации. |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 734 Дисплей показывает: | AA OPTIONS BUSY RECL MSG :00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер опции ([0] - [1]) (напр., 0) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | AA OPTIONS BUSY RECL MSG :00 |
| 3. | Набрать номер опции 0, набрать номер сообщения ([00] - [64]) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | AA OPTIONS BUSY RECL MSG :00 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

BUSY RECL MSG = 00

NOANS RCL MSG = 00

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 735 ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АА

ОПИСАНИЕ:

Эта программа задает Таблицу-план АА для индивидуального порта АА или для группы АА. Если она была задана для пилотного номера группы АА, она заменяет индивидуальные установки для порта АА в случае, если этот порт принадлежит к группе.

(Нумерация таблиц АА - 01 - 12).

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 735 Дисплей показывает: | [3951]AA PLAN TABLE NO: 01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер порта АА или номер группы АА или Нажать UP или DOWN | [3952]AA PLAN TABLE NO: 01 |
| 3. | Набрать номер Таблицы-плана АА (Нажать UP или DOWN) | [3952]AA PLAN TABLE NO: 02 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ТАБЛИЦА 01

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 736 СОЧЕТАНИЕ СООБЩЕНИЙ АА

ОПИСАНИЕ:

Посредством этой программы записанным индивидуальным сообщениям или группам сообщений может быть присвоен индексный номер от 01 до 48 в пределах подсистемы совладельца. Сообщения могут быть сгруппированы в одно, которое должно содержать в требуемом порядке до 5 из 64 (01 - 64) индивидуальных сообщений, заданных заранее.

Например, 05+07+13+16+64=01 (идентификационный номер).

Пожалуйста, обратите внимание на то, что, если в подсистеме совладельца установлены несколько плат АА, программируемые сообщения на платах АА (01 - 48) должны иметь абсолютно идентичное содержание. В противном случае, при соединении более одного блока сообщений подсказки будут проигрываться по-разному.

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 724 Дисплей показывает: | AA MSG LINK(01) 01 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать требуемый номер сообщения (01 - 48) или Нажать UP или DOWN Нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AA MSG LINK(01) 01 |
| 3. | Набрать до 5 номеров сообщений (01 - 64), записанных на плате АА или Нажать UP или DOWN Программа автоматически вставит "+" в качестве разделителя Нажать ПРАВУЮ программную клавишу | AA MSG LINK(01) 05+07+13+16+64 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ИНДЕКСНЫЙ НОМЕР СООБЩЕНИЯ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 800 РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для вхождения в технический уровень программирования и выхода из него. Если была сделана попытка получения доступа к системной программе без вхождения в режим программирования, на дисплее будет отражено сообщение "ACCESS DENIED" ("Доступ запрещен").

Для доступа к этой программе требуется четырехзначный код доступа. Каждый символ может быть цифрой 0 - 9 или *. При вхождении в данную программу специалист получает доступ ко всем программам.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 800 Дисплей показывает: | ENABLE TECH.PROG PASSCODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести код доступа При вводе правильного кода дисплей показывает: При вводе неправильного кода дисплей показывает: | ENABLE TECH.PROG PASSCODE: 4321 ENABLE TECH.PROG DISABLE TENANT:1 ENABLE TECH.PROG PASSCODE ERROR |
| 3. | Нажать UP или DOWN для вхождения или выхода или Ввести 1 для разблокировки или 0 для блокировки, нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перехода к номеру совладельца и ввести номер совладельца (1 - 2) | ENABLE TECH.PROG ENABLE |
| 4. | Нажать SPK для перехода к уровню ввода ММС | 801:TEC.PASSCODE SELECT PROG.ID |
| 5. | Ввести требуемую программу (напр., 209) | 209:AOM MASTER AOM NOT EXIST |
| 6. | Для блокировки и возврата в программу ММС 800 нажать UP или DOWN для выбора DISABLE TENANT:1 ("Блокировка совладельца: 1") или Нажать SPK, а затем TRSF для возврата к обычному дисплею Функция программирования прервется |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 801 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОДА ДОСТУПА

ОПИСАНИЕ:

Используется для изменения текущего значения кода доступа, обеспечивающего доступ к программе ММС 800 "Разблокирование технического программирования".

ПРИМЕЧАНИЕ: Коды доступа состоят из четырех символов. Каждым символом может быть цифра 0 - 9 или *. Для этой программы требуется знание текущего ("старого") кода доступа.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| --- | --- |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 801 Дисплей показывает: | TECH.PASSCODE NEW CODE: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести новый код доступа | TECH.PASSCODE NEW CODE:**** |
| 3. | Снова ввести новый код доступа | TECH.PASSCODE VERIFY:**** |
| 4. | Если код доступа правильный, нажать ПРАВУЮ программную клавишу для продолжения и ввода требуемой программы | TECH.PASSCODE VERIFY:SUCCESS |
| 5. | Если код доступа неправильный | TECH.PASSCODE VERIFY:FAILURE |
| 6. | Система вернется к пункту 2 | TECH.PASSCODE NEW CODE:**** |
| 7. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: КОД ДОСТУПА ПО УМОЛЧАНИЮ = 1234

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС 800 РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ММС: 802 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП К НОМЕРУ ММС

ОПИСАНИЕ:

Позволяет пользователю получать доступ к некоторым программам. Например, рекомендуется, чтобы пользователь имел доступ к программе ММС 102 "Перевод вызовов" для осуществления перевода вызовов, но не рекомендуется, чтобы пользователь имел доступ к программе ММС 701 "Цифровая таблица пути наименьших затрат" для создания планов LCR. Эта программа действует в отношении обоих совладельцев.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 802 Дисплей показывает: | MMC TENANT:1 100:STN LOCK:YES |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать на клавиатуре требуемый номер совладельца (1 - 2) или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | MMC TENANT:1 100:STN LOCK:YES |
| 3. | Набрать на клавиатуре требуемый номер программы или Нажать UP или DOWN для выбора номера и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | MMC TENANT:1 102:CALL FWD:YES |
| 4. | Набрать на клавиатуре 1 для YES (ДА) или 0 для NO (НЕТ) или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ЛЕВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 для ввода дополнительных значений | MMC TENANT:1 102:CALL FWD:NO |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 803 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет задать группы совладельцев в пределах шкафа, слота и порта. Простое правило: Шкаф-Слот-Порт=Совладелец. Простота этой программы придает назначениям гибкость. Единственное требование: правильное соотношение значений.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 803 Дисплей показывает: | TENANT GROUP C:1 S:1 P:01 T:1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ввести номер шкафа или не изменять его, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | TENANT GROUP C:1 S:1 P:01 T:1 |
| 3. | Ввести номер слота или не изменять его, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | TENANT GROUP C:1 S:1 P:01 T:1 |
| 4. | Ввести номер порта или не изменять его, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | TENANT GROUP C:1 S:1 P:01 T:1 |
| 5. | Ввести номер совладельца или не изменять его, и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | TENANT GROUP C:1 S:1 P:01 T:1 |
| 6. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЗАДАНО ДЛЯ СОВЛАДЕЛЬЦА 1

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: ГРУППЫ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ММС: 804 СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВВОДА/ВЫВОДА

ОПИСАНИЕ:

Дает возможность задавать параметры для SIM (последовательных интерфейсных модулей) для работы с персональным компьютером или с системой детальной регистрации сообщений станций. Программирование может быть осуществлено с использованием таблиц, приведенных ниже, для конкретизации порта SIM.

ПАРАМЕТРЫ

| Набрать 0 | SERVICE | Тип обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Набрать 1 | BAUD RATE | Скорость |
| Набрать 2 | CHAR LENGTH | Длина символов |
| Набрать 3 | PARITY | Бит четности |
| Набрать 4 | STOP BIT | Стоповый бит |
| Набрать 5 | RETRY COUNT | Количество повторов |
| Набрать 6 | WAIT TIME | Время ожидания сообщения |
| Набрать 7 | SIM PAIR | Номер станции, подсоединенной к последовательному интерфейсному порту |

ТИП ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Набрать 0 | РСММС |
| --- | --- |
| Набрать 1 | Детальная регистрация сообщений станции (SMDR) |
| Набрать 2 | Не используется (NOT USE) |

СКОРОСТЬ

| Набрать 0 | 1200 бит/с |
| --- | --- |
| Набрать 1 | 2400 бит/с |
| Набрать 2 | 4800 бит/с |
| Набрать 3 | 9600 бит/с |
| Набрать 4 | 19200 бит/с |

ДЛИНА СИМВОЛОВ

| Набрать 7 | 7 бит |
| --- | --- |
| Набрать 8 | 8 бит |

ЧЕТНОСТЬ

| Набрать 0 | Нет |
| --- | --- |
| Набрать 1 | Нечетные |
| Набрать 2 | Четные |

СТОПОВЫЙ БИТ

| Набрать 1 | 1 бит |
| --- | --- |
| Набрать 2 | 2 бит |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| HOLD | Используется для исправления предыдущего ввода |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 804 Дисплей показывает: | SYS I/O PORT:1 SERVICE:PCMMC |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать на клавиатуре требуемый порт (напр., 2) или Нажать UP или DOWN для выбора порта и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | SYS I/O PORT:2 SERVICE:SMDR |
| 3. | Набрать на клавиатуре требуемый параметр (напр., 7) из списка опций, приведенного выше или Нажать UP или DOWN для выбора параметра и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | SYS I/O PORT:2 SIM PAIR:NONE |
| 4. | Набрать на клавиатуре номер станции требуемого SIM (напр., 2902) или Нажать UP или DOWN для выбора SIM и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | SYS I/O PORT:2 SIM PAIR:2902 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

SERVICE		ПОРТ 1	РСММС

ПОРТ 2	SMDR

BAUD RATE	9600 БИТ/СЕК.

CHAR LENGTH	8 БИТ

PARITY		НЕТ

RETRY COUNT	03

STOP BIT		1 БИТ

WAIT TIME		3000 МСЕК.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

РСММС

ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ

ММС: 805 ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВЕРСИИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Эта программа используется только для отображения на дисплее версии системы. Это программа ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| --- | --- |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Нажать TRSF Дисплей показывает: Нажать UP или DOWN для выбора других версий системы SPEECH PROCESSOR (РЕЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР) LOCAL PROCESSOR (МЕСТНЫЙ ПРОЦЕССОР) LOCAL PROCESSOR (МЕСТНЫЙ ПРОЦЕССОР) | ROM VERSION ,94.03.23. V1.0 CPM VERSION ,94.03.23. V1.0 LPM1 VERS ,94.03.23. V1.0 LPM2 VERS ,94.03.23. V1.0 |
| --- | --- | --- |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 806 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЛАТЫ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет предварительно запрограммировать слот для определенной платы. Например, запуск этой программы после установки системы и добавления новой платы TRK-B заставит систему опознать данную плату.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 806 Дисплей показывает: | CARD PRE-INSTALL CABINET:1 SLOT:1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать номер шкафа (напр., 3) или Нажать UP или DOWN для выбора шкафа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | CARD PRE-INSTALL CABINET:3 SLOT:1 |
| 3. | Набрать номер слота (напр., 5) или Нажать UP или DOWN для выбора слота и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 2 | CARD PRE-INSTALL CABINET:3 SLOT:5 |
| 4. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 807 УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ DGP

ОПИСАНИЕ:

Дает пользователю возможность задавать уровни громкости для всех цифровых телефонных аппаратов и всех консолей. Предусмотрены шесть опций:

ОПЦИИ

00. HANDSET VOL ("Громкость в трубке")

01. SPEAKER VOL ("Громкость громкой связи")

02. KEY TONE VOL ("Громкость тонального сигнала клавиш")

03. SIDE TONE VOL

04. HANDSET TX ("Чувствительность микрофона трубки")

05. MIC TX LEVEL ("Чувствительность встроенного микрофона")

06. NOISE QUARD

07. NOISE THRES.

08. ALC THRES.

09. TX/RX THRES.

10. TX/RX COMP.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 807 Дисплей показывает: | VOL CONTROL:DGP HANDSET VOL:5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать 0 для цифрового телефонного аппарата и 1 для консоли или Нажать UP или DOWN для выбора типа аппарата и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | VOL CONTROL:DGP HANDSET VOL:5 |
| 3. | Ввести номер опции ([00] - [10]) или Нажать UP или DOWN для выбора опции и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | VOL CONTROL:DGP HANDSET VOL:5 |
| 4. | Ввести уровень громкости или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для возврата к пункту 3 | VOL CONTROL:DGP HANDSET VOL:5 |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. | VOL CONTROL:DGP HANDSET VOL:5 |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

HANDSET VOL = 		5	5

SPEAKER VOL = 		13	13

KEY TONE VOL = 	1	1

SIDE TONE VOL = 	1	1

HANDSET TX = 		5	3

MIC TX LEVEL = 		3	3

NOISE QUARD = 		8	8

NOISE THRES. = 		1	1

ALC THRES. = 		7	7

TX/RX THRES. = 		3 	3

TX/RX COMP. = 		5	5

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 808 ТИП КОДИРОВАНИЯ Е1

ОПИСАНИЕ:

Определяет тип кодирования для транков Е1, заданных на плате.

| РЕЖИМ | ТИП |
| --- | --- |
| 0 | AMI |
| 1 | HDB3 |

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 808 Дисплей показывает: | T1 CODING TYPE AMI |
| --- | --- | --- |
| 2. | Набрать тип кодирования ([0] - [1]) или Нажать UP или DOWN для выбора типа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | T1 CODING TYPE HDB3 |
| 3. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: AMI

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 810 ОСТАНОВКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ОПИСАНИЕ:

Используется только при необходимости остановки обработки всех данных в отдельном шкафу или во всей системе. Поскольку все платы, за исключением блоков ROM X, блока питания (PSU) и блоков Т1, для которых это запрещено при любых обстоятельствах, должны удаляться при включенном электропитании, нет реальной необходимости в остановке обработки данных.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |
| SPK | Используется для сохранения данных и перехода к следующей ММС |
| ANS/RLS | Используется для выбора ALL |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 810 Дисплей показывает: | HALT/PROCESSING C:ALL S:ALLàPROC |
| --- | --- | --- |
| 2а. | Ввести на клавиатуре номер выбранного шкафа или Нажать UP или DOWN для выбора шкафа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | HALT/PROCESSING C:3 S:ALLàPROC |
| 2b. | Нажать ANS/RLS для выбора всех шкафов и всех слотов | HALT/PROCESSING C:ALL S:ALLàPROC |
| 3. | Ввести на клавиатуре номер слота или Нажать UP или DOWN для выбора шкафа и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора | HALT/PROCESSING C:3 S:5 àPROC |
| 4. | Ввести 1 для HALT ("Остановка") или 1 для PROC ("Обработка данных") или Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу для ввода данных и возврата к пункту 2 | HALT/PROCESSING C:3 S:5 àHALT |
| 5. | Нажать TRSF для сохранения данных и выхода из программы или Нажать SPK для сохранения данных и перехода к следующей ММС. |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС: 811 ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Предусматривает два способа перезапуска системы. Первый способ перезапустит систему и очистит всю память. Второй способ только перезапустит систему. Если выбрана функция очистки всей памяти, останутся только данные, заданные по умолчанию. Данную программу нужно использовать с большой осторожностью.

При перезапуске системы все голосовые или информационные соединения будут утрачены.

При очистке памяти все пользовательские данные уничтожаются, а система возвращается в состояние, заданное по умолчанию.

ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ

| UP & DOWN | Используется для прокрутки списка опций |
| --- | --- |
| KEYPAD | Используется для ввода выбранных значений |
| SOFT KEYS | Передвигает курсор влево и вправо |

ДЕЙСТВИЯ

| 1. | Набрать TRSF 811 Дисплей показывает: | SYSTEM RESTART RESET SYSTEM?NO |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нажать UP или DOWN для осуществления выбора (RESET SYSTEM ("Перезапустить систему") или CLEAR MEMORY ("Очистить память")) После того, как выбор сделан, нажать ПРАВУЮ программную клавишу для перевода курсора к опции YES/NO (ДА/НЕТ) | SYSTEM RESTART CLEAR MEMORY ?NO |
| 3. | Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу | SYSTEM RESTART CLEAR MEMORY ?YES |
| 4. | Нажать UP или DOWN для осуществления выбора и нажать ПРАВУЮ программную клавишу Это уничтожит все данные в системе | SYSTEM RESTART ARE YOU SURE ?YES |
| 5. | Система вернется с временем и датой, а также с расширением, заданными по умолчанию или Если система только перезапущена, она вернется в обычное запрограммированное состояние |  |

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Эта часть технического описания называется "Специальные приложения", поскольку она содержит информацию, касающуюся сопряжения с оборудованием, предусмотренным заказчиком, или использования не по их прямому назначению. Для работы с приложением может потребоваться сочетание CPE, творческого программирования, необычного использования функций или всего, указанного выше.

Эти приложения связаны с использованием инструкций по установке, а также программных последовательностей, поэтому, не найдя другого приемлемого места, мы создали данную часть описания. По мере появления дополнительных специальных приложений мы будем включать их в данный раздел.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ / АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В связи с возрастающей популярностью использования голосовой почты и автоматического обслуживания, система SAMSUNG DCS предусматривает множество программируемых опций, относящихся к данным функциям. Разумеется, степень комплектации, которая может быть достигнута, зависит от характеристик системы голосовой почты / автоматического обслуживания (VM/AA), а также от характеристик телефонной системы.

В этом списке содержатся возможности, предусмотренные SAMSUNG DCS для комплектации голосовой почты.

УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

a. Система голосовой почты / автоматического обслуживания должна быть подсоединена к аналоговым цепям на любой плате SLI.

b. Каждый порт оборудован выделенным приемником тональных сигналов (DTMF) для идентификации тональных сигналов, подаваемых VM/AA.

c. Эти порты также предусматривают немедленный разрыв в шлейфовом токе в случае, если звонящая сторона отсоединяется. Это называется "сигналом разъединения".

УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

a. ОТКРЫТЫЙ ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕВОД ВЫЗОВА

Для перевода вызова специальные коды не требуются. Просто выполните ручной флэш , примите тональный сигнал перевода и наберите номер адресата.

b. ЛИНИИ НАПРАВЛЕННОГО ВХОДА

Каждый вызов по внешней линии может быть запрограммирован на подачу звонка на индивидуальную станцию или группу поиска станций, назначенную для голосовой почты / автоматического обслуживания.

c. ВЫЗОВЫ ИЛИ ПОВТОРНЫЕ ВЫЗОВЫ ОПЕРАТОРА

В результате набора 0 всегда будет получен сигнал возврата вызова. Если оператор занят, вызов ставится в очередь к оператору. Это избавляет пользователя от набора 0 и поиска другого адресата из-за того, что оператор занят.

d. ОЖИДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ

Порт VM/AA может оставить сообщение для любой станции или группы станций. На каждой станции или группе станций может быть задана или отменена индикация ожидающего сообщения, сопровождаемая звонком станции или без него .

e. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Система SAMSUNG DCS может быть запрограммирована таким образом, чтобы посылать добавочный номер вызывающей станции после ответа системы голосовой почты. Эти тональные сигналы могут включать головную цифру для обозначения типа вызова и дополнительную информацию о лице, произведшем исходный вызов. Тональные сигналы DTMF могут быть заменены на тональные сигналы развития вызова для обработки данных при вызове голосовой почты. Эта программа также позволяет переводить вызовы на почтовый ящик и игнорировать основное приветствие при автоматическом поиске сообщения. Может быть осуществлен "слепой" перевод, в связи с тем, что повторный вызов будет правильно определен. ПРИМЕЧАНИЕ: Эффективность данной программы зависит от возможностей голосовой почты по использованию этой информации.

f. ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИЙ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕГРУЗКИ

Для каждой группы станций может быть назначен собственный "адресат при перегрузке", а также собственный таймер перегрузки. "Адресат при перегрузке" будет принимать звонок в случае, когда вызов, направленный на группу, не получит ответа. Если система голосовой почты перестает действовать, вызовы автоматически направляются "адресату при перегрузке".

g. ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД ВЫЗОВА НА ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ

С помощью этой опции в программе ММС 300 можно разрешить или запретить перевод внутренних вызовов на голосовую почту. Эта функция сохраняет пространство на диске путем записи только вызовов, произведенных за пределами системы SAMSUNG.

h. ДОСТУП К ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЕ ПУТЕМ НАЖАТИЯ ОДНОЙ КЛАВИШИ

Клавиши быстрого набора путем одного нажатия могут быть запрограммированы на автоматический набор, запись и считывание сообщений с голосовой почты.

i. ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ РАЗВИТИЯ ВЫЗОВА

Тональными сигналами, посылаемыми на порт VM/AA, могут быть только тональные сигналы набора, "Занято" и сигнал возврата вызова. Во избежание недоразумений, тональный сигнал "Занято" только на порте голосовой почты заменяется на тональный сигнал "Не беспокоить" или сигнал, извещающий об ошибке.

АВТОНОМНАЯ КОНСОЛЬ (АОМ)

Для предоставления консоли (AOM) возможности функционировать в качестве автономного устройства, выполните следующие действия в порядке, в котором они перечислены.

ММС 103

С помощью технического или пользовательского кода доступа задайте режим ответа: голосовое сообщение (Voice Announce), автоматический ответ (Auto Answer) или звонок (Ring).

ММС 105

Задайте номера быстрого набора для данной консоли.

ММС 606

Перейдите к добавочному номеру консоли, которую вы хотите использовать в качестве автономного устройства. Назначьте блоки номеров быстрого набора для этой консоли.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Переведенные вызовы не могут удерживаться на занятой консоли. Если со станции будет сделана подобная попытка, переведенный вызов немедленно будет возвращен на станцию.

2. Функция удержания вызова на занятой станции не действует при направлении вызова на занятую консоль.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Система не предназначена для передачи сообщений оповещения на отдельный цифровой телефонный аппарат. Однака для выполнения данной задачи может быть использована клавиша принудительного автоматического ответа (FAUTO).

1. Запрограммируйте цифровой телефонный аппарат на подачу звонка (RING) в программе ММС 103.

2. Задайте клавишу FAUTO на каждом цифровом телефонном аппарате, имеющем возможность оповещать отдельные цифровые телефонные аппараты.

3. Вызовите другую станцию. При получении тонального сигнала возврата вызова, нажмите клавишу FAUTO. Звонок прекратится, и запустится режим автоматического ответа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения бесконтрольного использования данной функции, назначайте клавиши FAUTO только на цифровых телефонных аппаратах, которые должны осуществлять оповещение отдельных цифровых телефонных аппаратов.

Раздел "PCMMC"

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ | ОПИСАНИЕ | СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ В PCMMC | 1 - 1 |
| 2 | ВВЕДЕНИЕ В DOS | 2 - 1 |
| 3 | ИНСТАЛЛЯЦИЯ PCMMC |  |
|  | 3.1 Начало | 3 - 1 |
| 4 | УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ PCMMC |  |
|  | 4.1 Запуск PCMMC | 4 - 1 |
|  | 4.2 ROM 2 с или без SMDR | 4 - 2 |
| 5 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PCMMC |  |
|  | 5.1 Загрузка (на месте) | 5 - 2 |
|  | 5.2 Начало сеанса дистанционной работы | 5 - 2 |
|  | 5.3 Загрузка (дистанционная) | 5 - 3 |
|  | 5.4 Выгрузка (дистанционная) | 5 - 3 |
|  | 5.5 Конфигурирование базы данных в режиме OFFLINE | 5 - 3 |
|  | 5.6 Справочные меню | 5 - 5 |
|  | 5.7 Дистанционная конфигурация | 5 - 29 |

Стр. 1 - 1

Часть 1. ВВЕДЕНИЕ В PCMMC

PCMMC - это программный пакет, предназначенный для того, чтобы дать специалистам, сертифицированным по Samsung DCS, возможность выполнять любые из следующих операций:

1. Возможность вносить программные изменения на месте или дистанционно.

2. Возможность выполнять загрузку базы данных  на месте или дистанционно.

3. Возможность выполнять выгрузку базы данных  на месте или дистанционно.

4. Возможность конфигурирования полной системы DCS при физическом отсутствии  оборудования DCS. Это выполняется в режиме offline, а затем в нужное время база данных может быть выгружена в должным образом сконфигурированную по составу оборудования систему DCS.

Перед инсталляцией программного пакета на персональном компьютере должны быть выполнены определенные требования. Эти требования заключаются в следующем:

1. IBM-PC 286 или выше, или 100% IBM-совместимый компьютер

2. MS-DOS версии 5.0 или более поздней

3. Не менее 640 Кбайт основной памяти

4. 3,5" или 5,25" дисковод с высокой плотностью записи

5. VGA монитор (цветной - рекомендуется, но не является обязательным)

6. Совместимая мышь (рекомендуется, но не обязательна)

7. Жесткий диск с не менее чем 20 мегабайтами свободного дискового пространства

8. 1200-бодный Hayes-совместимый модем (минимум)

9. Эта программа не Windows-совместимая. Попытка ее использования в оболочке Windows может привести к порче данных и зависанию компьютера.

Управление командами выполняется через меню с помощью клавиши F1, поддерживающей как режим подсказки (help), так и доступ к опциям. Текущая функция клавиши F1 зависит от раздела меню, открытого в данный момент времени.

Стр. 2 - 1

Часть 2. ВВЕДЕНИЕ В DOS

DOS - это аббревиатура, обозначающая Disk Operating System (Дисковая Операционная Система). Каждому компьютеру необходима операционная система для выполнения как простых, так и сложных задач. Все IBM-PC и IBM-совместимые компьютеры могут использовать этот тип операционной системы. В то же время, некоторые производители создали собственные DOS.

Некоторые из команд, которые вы будете использовать при работе на вашем компьютере, требуют определенного знания DOS. Настоящее руководство не предназначено для того, чтобы быть полным учебным пособием, но служит источником ознакомления с некоторыми наиболее важными базовыми командами. В продаже есть множество книг, обеспечивающих прекрасный тренинг и подробное  объяснение всего, что касается команд DOS. В данном руководстве представлены некоторые команды, с которыми вы должны быть знакомы для работы с использованием PCMMC:

| DIRectory "Директория" | PRINT "Печать" | COPY "Копирование" | Make Directory "Создание директории" | Remove Directory "Перемещение директории" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DELete "Уничтожение" | DISKCOPY "Копирование диска" | EDIT "Редактирование" | Change Directory "Изменение директории" |  |

Как вы видите, часть команд записана полностью заглавными буквами, а часть - нет.

DIRectory - это подобно дому. Этот дом может состоять из одной большой комнаты или быть разделенным на много меньших функциональных комнат. C:\ PCMMC будет главной комнатой для размещения программ PCMMC на основном пути системы. В этом названии "C:" обозначает имя жесткого диска. "\" (слэш) говорит о том, что это находится вне корневого каталога диска. "PCMMC" означает, что в директории с именно таким названием содержатся файлы. Внутри этой директории располагается  еще несколько комнат, называемых субдиректориями. Субдиректории могут иметь дополнительное деление на комнаты, также называемые субдиректориями.

Прежде чем иметь дом, его нужно построить. Команда Make Directory является строителем этого дома. Как вы видите, буквы M и D написаны как заглавные. DOS распознает эту команду и просто как MD. Для создания директории вы должны быть в корневом каталоге диска, что соответствует подсказке C:\. Команда MD PCMMC - это команда создания вашего дома с именем PCMMC. Вообще эта команда состоит из MD и имени из восьми символов (могут использоваться латинские A, a - Z, z, 0 - 9 и символ подчеркивания). Символы $, #, * и все другие специальные символы не могут быть использованы, поскольку DOS воспримет их как специальные команды выполнения задач. Применяя такую же технологию, как при создании основной директории, вы можете создать субдиректории.

Когда дом построен, вы должны иметь возможность передвигаться внутри него. Для этого используется команда Change Directory. Как и в предыдущем случае, при вводе этой  команды можно ограничиться лишь заглавными буквами CD. Если вам необходимо выйти из главной комнаты PCMMC и пойти в субдиректорию HELP, вы должны открыть дверь и войти в комнату HELP. Команда, которую вы должны ввести из корневого каталога PCMMC, выглядит так: CD HELP. Сообщение на экране будет выглядеть примерно так: C:\ PCMMC CD HELP. Уже в этой комнате ваш экран будет показывать примерно следующее: C:\ PCMMC\HELP, что означает, что вы находитесь в комнате или субдиректории HELP.  Итак, вы здесь, но как выйти обратно? Существует несколько путей выхода из комнаты или субдиректории.

Стр. 2 - 2

Во-первых, вы можете ввести команду CD.. и нажать клавишу Enter. Это вернет вас назад на одну комнату или директорию. Экран будет выглядеть следующим образом: C:\PCMMC\. Как вы можете видеть, посредством команды Change Directory вы можете войти в директорию или выйти из нее. Вы также можете ввести команду CD\, что вернет вас в корневой каталог С:. Когда вы полностью освоитесь с этой командой, вы сможете переходить непосредственно к субдиректории в директории. Ввод команды из каталога С:\ будет выглядеть следующим образом: CD C:\PCMMC\HELP. Ввод такой команды скажет компьютеру покинуть основной корневой каталог С:\ и направиться непосредственно в субдиректорию HELP корневой директории PCMMC.

Теперь, когда вы знаете, как создавать директории и перемещаться по ним, давайте сделаем комнаты чистыми и аккуратными. Поскольку мамин пылесос не помещается внутри компьютера, для выполнения данной задачи также необходимо использовать команду. Это команда DELete. Обратите внимание на то, что только буквы DEL являются заглавными, так что именно они используются для ввода команды. Ради шутки предположим, что в субдиректории HELP есть файл, который вам больше не нужен. Когда вы переходите в субдиректорию HELP, экран выглядит следующим образом: C:\PCMMC\HELP. Теперь вы можете уничтожить файл. Только для примера мы можем применить команду DEL к файлу DCSLAB.DCS. Все файлы имеют специальные расширения. Наиболее широко используемыми расширениями являются EXE, TXT, DOC, HLP, DLL и COM. Никогда не уничтожайте файлы с расширениями EXE и COM. Это файлы, которые запускают программы. Некоторые другие файлы являются просто информационными и могут быть уничтожены. PCMMC присваивает своим файлам расширения DCS, так что вы с легкостью можете их обнаружить. Теперь уничтожим файл DCSLAB.DCS. Экран будет выглядеть следующим образом: C:\PCMMC\HELP\DEL  DCSLAB.DCS. Когда вы нажмете клавишу Enter, файл пропадет. Некоторые новые программы DOS содержат функцию неуничтожения уничтоженных файлов, так что если вы случайно сделаете ошибку, вы сможете ее исправить. Помните, ошибаются люди, а не компьютеры. Вы вводите команды, а компьютер исполняет их.

Теперь вы должны понимать, что и как работает. Пойдем дальше. Файлы обычно поступают к вам на дискете или на CD-ROM. Вы должны переместить эти файлы туда, где они необходимы. Для этого используется команда COPY. Эта команда копирует файлы с одного места на другое. Например, у вас есть файл DCSLAB.DCS в директории PCMMC, а вы хотите переместить его на дискету. Необходимая команда: COPY DCSLAB.DCS A:\. Экран будет выглядеть следующим образом C:\PCMMC\COPY DCSLAB.DCS A:\. Компьютер переместит все содержимое файла на диск А. Теперь у вас есть копия исходного файла, которую вы, например, можете предоставить пользователю.

Поскольку у вас есть только одна дискета с информацией, рекомендуется создать резервную копию. С помощью команды DISKCOPY вы можете сделать точную копию исходного диска. Эта команда используется с дисковода того диска, который вы хотели бы скопировать. Команда PRINT позволяет пересылать файл на принтер, если он подсоединен к персональному компьютеру. Команда PRINT свяжет вас с портом LTP~. Порт 1 задан по умолчанию.

Стр. 3 - 1

Часть 3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ РСММС

3.1 НАЧАЛО

РСММС должна действовать с жесткого диска. Программа занимает приблизительно шесть мегабайт памяти. Если базы данных сохраняются в директории РСММС, рекомендуется иметь по меньшей мере 10 мегабайт свободной памяти. Перед копированием файлов, необходимых для поддержания РСММС, сделайте копию диска.

Создайте директорию, в которой будет храниться РСММС. Рекомендуется назвать директорию по дате РСММС (например, С:\0907). Скопируйте в эту директорию файл РСММС. Этот файл уплотнен и имеет расширение .LZH. Скопируйте в эту директорию также файл LHA.EXE. После того, как файлы скопированы в директорию, введите команду LHA X и имя файла РСММС. Посредством этого вы сможете разуплотнить файл и субдиректории.

- Ввести директорию РСММС.

- Ввести команду "РСММС /off" и нажать Enter

- При запросе кода доступа ввести "sis" строчными буквами.

- При запросе имени файла, создать новый файл или, если файл уже существует, нажать дважды клавишу Enter для вызова меню со списком баз данных. Выбрать из списка требуемую базу данных. Нажать Enter на выбранной базе данных для открытия файла и таблицы.

- Для окончания работы выбрать в меню строку File, а затем выбрать опцию Quit. Это закроет таблицу и вернет вас в DOS.

При создании файла для открытия РСММС рекомендуется иметь сохраненную пустую базу данных. Вы можете назвать эту базу данных TEST.DCS. С помощью этой базы данных вы сможете войти в любую систему, а также это предотвратит случайную запись данных поверх существующей базы данных.

Стр. 4 - 1

Часть 4. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РСММС

Один из важнейших аспектов работы с РСММС - правильная установка ее параметров. В результате неправильного подсоединения может возникнуть множество проблем. РСММС сообщается с DCS через порт СОМ в компьютере и последовательный интерфейсный модуль (SIM), подсоединенный к порту DLI. Для данного соединения используется 25- или 9-контактный кабель. См. рис. 7 - 6 и 7 - 8 для обеспечения правильной конфигурации.

РСММС для сопряжения DCS и SIM должна использовать один адаптер скорости передачи данных, расположенный на модуле ROM (ПЗУ). Адаптер скорости передачи данных не должен использоваться коллективно. Плата ROM 2 имеет два адаптера скорости передачи данных. Поэтому одновременно могут быть установлены РСММС и система детальной регистрации сообщений станций (SMDR). Это правило также применимо для дистанционного доступа. Для работы с системой с целью осуществления программных изменений модему необходим адаптер скорости передачи данных. Поэтому при необходимости использования РСММС и системы детальной регистрации сообщений станций (SMDR) настоятельно рекомендуется установить плату ROM 2.

4.1 ЗАПУСК РСММС

- Подсоединить требуемые кабели.

- Включить компьютер.

- Ввести директорию РСММС.

- Ввести команду "РСММС /off" и нажать Enter.

- При запросе кода доступа ввести "sis" строчными буквами и нажать Enter.

- При запросе имени файла, создать новый файл или, если файл уже существует, нажать дважды клавишу Enter для вызова меню со списком баз данных. Выбрать из списка требуемую базу данных. Нажать Enter на выбранной базе данных для открытия файла и таблицы.

- Если файлов не существует, ввести название базы данных и нажать Enter.

- Нажать клавишу F1 для открытия временного рабочего окна с опциями, касающимися количества шкафов.

- Выбрать основной, с одним шкафом, или расширенный (с двумя или тремя шкафами) вариант и нажать Enter.

- На экране отразятся фраза "Creating Database" ("Создание базы данных") и таблица.

- Выбрать опцию Load ("Загрузить").

- Выбрать опцию Setup ("Установка параметров"), модифицировать ее параметры с целью согласования с портом COM персонального компьютера: скорость двоичной передачи, проверка четности, длина слова. Обычные установки: 9600 бит/с., 8 бит, none (четность), 1 (стоповый бит) и СОМ 1 - 4.

- Выбрать опцию Save ("Сохранить").

- Выбрать режим offline и нажать Enter. Это изменит статус offline на статус online.

- На экране появится "Establishing Data Link" ("Установление канала передачи данных").

- Выполнить требуемую задачу.

- Для окончания работы выбрать в меню строку File, а затем выбрать опцию Quit. Это закроет таблицу и вернет вас в DOS.

- Не забудьте по окончании программирования вернуть систему к SMDR. Для приведения функции детальной регистрации сообщений в действие необходимо перезапустить систему.

Стр. 4 - 2

4.2 ROM 2 С ИЛИ БЕЗ SMDR

- Подсоединить требуемые кабели.

- Включить компьютер.

- Ввести директорию РСММС.

- Ввести команду "РСММС /off" и нажать Enter.

- При запросе кода доступа ввести "sis" строчными буквами и нажать Enter.

- При запросе имени файла, создать новый файл или, если файл уже существует, нажать дважды клавишу Enter для вызова меню со списком баз данных. Выбрать из списка требуемую базу данных. Нажать Enter на выбранной базе данных для открытия файла и таблицы.

- Если файлов не существует, ввести название базы данных и нажать Enter.

- Нажать клавишу F1 для открытия временного рабочего окна с опциями, касающимися количества шкафов.

- Выбрать основной, с одним шкафом, или расширенный (с двумя или тремя шкафами) вариант и нажать Enter.

- Фраза "Creating Database" ("Создание базы данных") и таблица отразятся на экране.

- Выбрать опцию Load ("Загрузить").

- Выбрать опцию Setup ("Установка параметров"), модифицировать ее параметры с целью согласования с портом COM персонального компьютера: скорость двоичной передачи,  проверка четности, длина слова. Обычные установки: 9600 бит/с., 8 бит, none (четность), 1 (стоповый бит) и СОМ 1 - 4.

- Выбрать опцию Save ("Сохранить").

- Выбрать режим Offline и нажать Enter. Это изменит статус offline на статус online.

- На экране появится "Establishing Data Link" ("Установление канала передачи данных").

- Выполнить требуемую задачу.

- Для окончания работы выбрать в меню строку File, а затем выбрать опцию Quit. Это закроет таблицу и вернет вас в DOS.

- Если в системе предусмотрен модем для осуществления дистанционного доступа, необходимо применить такую же процедуру, как и в случае с детальной регистрацией сообщений станций (SMDR).

Стр. 5 - 1

Часть 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РСММС

Находясь в РСММС, введите команду "РСММС /off". Это запустит программу. При запросе кода доступа введите "sis" строчными буквами и нажмите Enter. Во временном рабочем окне будет имя базы данных. Введите TEST.DCS и нажимайте Enter до тех пор, пока в рабочем окне не появится фраза "Creating Database" ("Создание базы данных"). Это даст вам типовую базу данных, которая может быть использована при открытии РСММС.

Когда появится рабочая таблица, откройте опцию Load ("Загрузить"). В этом меню откройте опцию Setup ("Установка параметров") и измените все необходимые параметры. Посредством использования клавиши F1 опции будут отражены на экране и могут быть выбраны для осуществления изменений. У большинства опций можно оставить значения, заданные по умолчанию, за исключением порта СОМ и скорости двоичной передачи. Эти опции должны быть изменены в соответствии с параметрами вашего компьютера.

Таблица РСММС

Это реальный экран РСММС. Если вы уже имеете представление о электронных таблицах, вы имеете представление и о РСММС. Ряд состоит из одной ячейки или группы ячеек. Один блок соответствует одному ряду.

Команды / Клавиши

Эти команды выбираются путем нажатия клавиши мыши или использования клавиши ALT.

COPY	Копирует исходный ряд на другой ряд

DELETE	Уничтожает ряд

REMOVE	Уничтожает ячейку (одно поле)

SAVE	Сохраняет данные текущей таблицы в другом файле базы данных

NEXT	Переходит к следующей таблице

HELP	Открывает данный экран

EXIT	Выходит из таблицы РСММС и возвращает пользователя в главное меню

Структура таблицы

MENU		Строка опций вверху таблицы

SHEET BODY	Текущая рабочая область

SCROLL BARS	Перемещает ячейки базы данных вверх или вниз

STATUS LINE	Отражает режим: online или offline

Клавиши, отвечающие за перемещение курсора

| HOME/END | TAB/SHIFT-TAB |  |
| --- | --- | --- |
|  | CTRL-LEFT/CTRL-RIGHT |  |
| UP/DOWN | PAGE UP/PAGE-DOWN | CTRL-HOME/CTRL-END |
| LEFT/RIGHT |  |  |

Стр. 5 - 2

5.1 ЗАГРУЗКА (НА МЕСТЕ)

Режим online

Для того, чтобы начать работу в режиме online, в директории РСММС наберите "РСММС" и нажмите клавишу Enter. На экране будет запрошен код доступа. Строчными буквами введите код доступа "sis" и нажмите клавишу Enter. Это запустит передачу данных между персональным компьютером и системой Samsung DCS. Появится сообщение "Establishing Data Link" ("Установление канала передачи данных"). Теперь остановитесь и сделайте резервную копию базы данных Samsung DCS. Это предотвратит случайные потери системной базы данных. Для базы данных требуется приблизительно 700К дискового пространства. После внесения изменений оставьте копию базы данных надежном месте для использования в случае аварийной необходимости.

Режим offline

Для того, чтобы начать работу в режиме offline, в директории РСММС наберите "РСММС /OFF" и нажмите клавишу Enter. На экране будет запрошен код доступа. Строчными буквами введите код доступа "sis" и нажмите клавишу Enter. Появится экран с требованием создания базы данных. Наберите соответствующее имя и выберите необходимый тип системы (основной или расширенный). Посредством этого будет создана стандартная база данных, не содержащая информации. Никогда не выгружайте эту новую базу данных. Это может вызвать потерю запрограммированной системы. Всегда модифицируйте существующую базу данных, если работаете в режиме offline. Загрузка базы данных в режиме offline или сохранение базы данных выполняется путем ввода пути и имени файла. Например, когда появляется требование создания базы данных, введите C:\DOWNLOAD\0907.DCS. Это покажет системе, что используемая база данных в режиме offline расположена на диске С в корневом каталоге DOWNLOAD в файле 0907.DCS. Если неизвестно имя базы данных, загрузить ее можно посредством ввода только пути, в данном случае C:\DOWNLOAD\*.*, и нажатия клавиши Enter. В результате откроется рабочее окно с именами всех файлов, сохраненных в данной директории. Выделите требуемый файл, нажмите клавишу Enter, и база данных станет доступна пользователю. Если вы находитесь в режиме onsite, выберите меню Load. Выберите опцию off-line. Это изменит статус РСММС и установит канал передачи данных.

5.2 НАЧАЛО СЕАНСА ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

- Ввести РСММС в режиме offline.

- Выбрать опцию DASH ("-").

- Под опцией DASH ("-") выбрать функцию Remote ("Дистанционно").

- Выбрать местоположение DCS, с которой необходимо связаться, и нажать на Conn или ввести ALT C.

- При завершении вызова и появлении в центре экрана фразы "Connect the cables that are required" ("Подсоединить требуемые кабели") нажать Enter. Система полностью войдет в режим online, а на дисплее появится фраза "Establishing Data Link" ("Установление канала передачи данных").

- По завершении этих действий программирование может осуществляться в полном объеме, однако скорость обмена данных будет гораздо ниже, чем при работе на месте.

Стр. 5 - 3

5.3 ЗАГРУЗКА (ДИСТАНЦИОННАЯ)

Используя методы, указанные выше, начните работу с системой. После этого выберите опцию LOAD ("Загрузить"). Выберите DOWNLOAD FROM SYSTEM ("Загрузка из системы"). Появится рабочее меню с запросом имени файла. Введите путь и имя, например, B:\4096. Так вы сможете создать файл с именем 4096.DCS. Расширение DCS вводится, когда файл уже создан. Имя файла может представлять собой учетный номер, если учетные номера используются в вашей компании. В противном случае оно может содержать комбинацию из любых восьми цифр или букв. B:\ - это диск, на котором файл будет сохранен. Необходимо избегать дублирования имен файлов, поскольку в таком случае один файл будет записан поверх другого. После ввода пути и имени файла система создаст этот файл и добавит к его имени расширение DCS. Система продолжит загрузку базы данных. Если загрузка будет завершена успешно, система закроет файл, и сообщение об этом появится на экране. Итак, должна быть осуществлена следующая последовательность действий:

1. ВЫБРАТЬ ОПЦИЮ LOAD ("Загрузить")

2. ВЫБРАТЬ DOWNLOAD FROM SYSTEM ("Загрузка из системы")

3. ВВЕСТИ ПУТЬ\ИМЯ ФАЙЛА

4. ВЫБРАТЬ ОК

5. ЗАГРУЗКА НАЧАТА

6. ЗАГРУЗКА ЗАВЕРШЕНА

5.4 ВЫГРУЗКА (ДИСТАНЦИОННАЯ)

Используя методы, указанные выше, начните работу с системой. После этого выберите опцию LOAD ("Загрузить"). Выберите UPLOAD SYSTEM ("Выгрузка системы"). Появится рабочее меню с запросом имени файла. Введите имя файла, например, 4096.dcs или нажмите ОК. Появится меню файлов, которые были загружены. 4096.dcs может представлять собой учетный номер, если учетные номера используются в вашей компании. Система продолжит выгрузку базы данных. Если выгрузка будет завершена успешно, система закроет файл, и сообщение об этом появится на экране. Итак, должна быть осуществлена следующая последовательность действий:

1. ВЫБРАТЬ ОПЦИЮ LOAD ("Загрузить")

2. ВЫБРАТЬ UPLOAD SYSTEM ("Выгрузка системы")

3. ВВЕСТИ ПУТЬ\ИМЯ ФАЙЛА

4. ВЫБРАТЬ ОК

5. ВЫГРУЗКА НАЧАТА

6. ВЫГРУЗКА ЗАВЕРШЕНА

5.5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В РЕЖИМЕ OFFLINE

Конфигурирование базы данных в режиме offline требует от специалиста высокого уровня знаний о способе конфигурирования базы данных. Вы будете работать с абсолютно пустой базой данных.

Первый необходимый блок информации - точная конфигурация модулей и точное расположение телефонных аппаратов различных типов. Это очень важно, поскольку ключевые поля должны соответствовать типам телефонных аппаратов.

Стр. 5 - 4

Следующий необходимый блок информации - План нумерации (ММС 724). Это опорная точка программы. Если потребуются другие области программирования, ввод области будет разрешен или запрещен в соответствии в планом нумерации. Если появляется сообщение об ошибке "no corresponding record" ("Нет корреспондирующей записи"), скорее всего, проблема заключается в Плане нумерации или в Конфигурации. Поскольку DCS - полностью программируемая система, для конфигурирования в режиме offline данных по умолчанию не предусмотрено. По завершении ввода Конфигурации и Плана нумерации можно переходить к другим меню для продолжения программирования.

Следующий пример программирования приведен исключительно в демонстрационных целях:

- Ввести имя требуемой базы данных (например, Samsung.dcs). Нажать Enter.

- Выбрать тип системы: базовый (один шкаф) или расширенный (два или три шкафа). Для вызова опций нажать F1.

- Выбрать "Create database" ("Создать базу данных"). Выбрать "Yes" ("Да") или "No" ("Нет") и нажать Enter.

- Пустая база данных создана.

- Выбрать Edit/View ("Редактирование / просмотр") из строки меню. Теперь выбрать опцию Configurations ("Конфигурации").

- В опции Configurations ("Конфигурации") ввести конкретные данные для каждого используемого слота. При нажатии клавиши F1 на экран будут выведены опции модуля.

- Ввести тип модуля для каждого слота шкафа.

- При вводе типа DLI или SLI будет запрошен тип станции. Это выполняется путем нажатия клавиши F1 и осуществления выбора.

- При вводе модуля E1 будет запрошена информация о типе внешней линии. При нажатии F1 будет открыта таблица с вариантами выбора.

- По завершении Конфигурации выбрать в строке меню Save ("Сохранить"). Это сохранит информацию в базе данных.

- Выбрать в строке меню Exit ("Выход"). Это вернет вас в рабочую область таблицы.

- Еще раз выбрать Configuration ("Конфигурация") и Dial Plan ("План нумерации"). Ввести коды набора для всей системы.

- После ввода всех планов нумерации, выбрать из меню, приведенного выше, Save ("Сохранить") и Exit ("Выход").

- Теперь выбрать Stations ("Станции") из окна таблицы.

- Выбрать опцию ANS MODE ("Режим ответа").

- В таблице высвечено "MODE" ("Режим").

- Выбрать станцию путем перемещения по таблице вверх и вниз.

- Нажать F1 для открытия меню опций. Выбрать опцию посредством ее выделения и нажатия клавиши Enter.

- Станция изменена в соответствии с новой опций. Если необходимо ввести одинаковые данные более, чем в одну ячейку, по возможности используйте опцию Copy ("Копировать"). Если этого не требуется, выбрать Save ("Сохранить"), а затем Exit ("Выход"). Если вы находитесь в режиме online, на экране появится "Update to database" ("Обновить базу данных") и "Yes/No" ("Да / Нет").

- "Update to database" ("Обновить базу данных") используется для того, чтобы немедленно направить измененные данные в систему DCS. Внесенные изменения не будут выполнены до тех пор, пока вы не выберете Yes ("Да").

Стр. 5 - 5

Для копирования в диапазон ячеек:

- Находясь в таблице, выбрать Copy ("Копировать") из строки меню.

- Появится запрос на выбор диапазона ячеек.

- В строке "Copy from" ("Копировать из") ввести исходную ячейку. Например, ячейка А1 содержит требуемое значение. Зафиксируйте эту ячейку посредством нажатия клавиши Enter дважды.

- Переместить выделенную ячейку к требуемой ячейке или ввести информацию на клавиатуре.

- Зафиксировать информацию посредством нажатия клавиши Enter дважды. Для распространения данных на несколько ячеек ввести первое место назначения и зафиксировать его посредством нажатия клавиши Enter дважды.

- Теперь ввести начало  диапазона назначения и нажать Enter.

- Ввести конец диапазона назначения и нажать Enter один раз. Все ячейки будут обновлены.

- Выбрать Save ("Сохранить") из строки меню, а затем выбрать Exit ("Выход").

- Если вы находитесь в режиме online, вам будет предложено Update to Database ("Обновить базу данных") Yes/No ("Да / Нет").

- Ввести все данные, необходимые для Stations ("Станций"), Save ("Сохранить") и Exit ("Выйти").

Для осуществления программирования необходимо иметь определенный опыт. Рекомендуется загрузить несколько различных конфигураций и распечатать базы данных перед тем, как пытаться создать собственную базу данных на основе заданной по умолчанию. Это также даст вам возможность изменить данные в существующих файлах.

5.6 СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

В верхней строке программы содержится меню с несколькими опциями: - (Dash, "Тире"), File ("Файл"), Edit/View ("Редактирование / Просмотр"), Load ("Загрузка"), Diagnostics ("Диагностика"), Configuration ("Конфигурация"), Statistics ("Статистика") и Help ("Помощь").

Под опцией Dash ("-")

Introduction ("Введение") Показывает на экране версию РСММС.

Super MMC ("Супер-ММС") В РАЗВИТИИ

Remote MMC ("Дистанционная ММС") Представляет собой оригинальный пакет связи, разработанный Samsung для предоставления дистанционного доступа к системе DCS через канал модема.

Под опцией File ("Файл")

New ("Новый") Данное меню создает новый файл с базой данных. Здесь должны быть введены новое имя файла и его образец, либо появится рабочее меню с запросом о возможности записи нового файла поверх уже существующего.

Open ("Открыть") Данное меню открывает файл с базой данных. Должно быть введено имя существующего файла, либо появится рабочее меню с запросом о необходимости создания нового файла.

Стр. 5 - 6

Save as ("Сохранить как") Данное меню сохраняет текущую открытую базу данных с другим именем файла. Должно быть введено новое имя файла, или появится рабочее меню с запросом о возможности записи нового файла поверх старого.

Print ("Печать") Данное меню выводит подробное содержание текущей базы данных в текстовый файл "DBPRINT.IMG".

DOS shell ("Оболочка DOS") Данное меню позволяет временно выйти из РМССМ и перейти в DOS. Вы можете запустить любую команду DOS и любую другую программу, если это допускают ограничения по памяти.

Quit ("Выход") При выборе данного меню вы окончательно покинете РСММС и вернетесь в DOS.

Под опцией Edit/View ("Редактирование / Просмотр")

| Stations ("Станции") В данном меню вы можете работать с разделами ММС, относящимися к станциям, в особенности к отдельным станциям. Список разделов ММС: Сигнал напоминания Сигнальный датчик Режим ответа Консоль Порт фоновой музыки (BGM) Соединение "Босс / Секретарь" Перевод вызова Категория обслуживания Режим общего звонка Режим Даты / Времени Дверной звонок Режим FAC ("принудит. cанкцион. код") Группа станций "Горячая линия" Строка данных Программирование клавиш Блокирование и разблокирование Пара громкого звонка Музыка в режиме ожидания Имена Включение и отключение Зоны оповещения Группы перехвата Быстрый набор на станции Статус Таймеры на станции Возможность использования внешней линии Звонок внешней линии Запрограммированное сообщение Тип порта SLC E-OHVA Статус | Trunks ("Внешние линии") В данном меню вы можете работать с разделами ММС, относящимися к внешним линиям, в особенности к отдельным внешним линиям. Список разделов ММС: Номер телефона городской линии Таблица DID Группировка внешних линий Музыка в режиме ожидания Имена Включение и отключение Звонящая станция Возможность использования станции Транковые таймеры Ограничение междугородных телефонных разговоров Типы внешних линий Тип внешней линии Т1 |
| --- | --- |

Стр. 5 - 7

| Tenant ("Совладелец") В данном меню вы можете работать с разделами ММС, относящимися к совладельцам, в особенности к отдельным совладельцам. Список разделов ММС: Группы обслуживания Определение пути наименьших затрат Тип вторжения Счетчики Data call message Дневной и ночной режим План нумерации Таблицы FAC ("принудительных санкционирующих кодов") Включение и отключение Коды доступа PBX Зоны оповещения Группы перехвата Группы станций Таймеры совладельца Возможность использования внешних линий Задание стандартного ответа Свободное сообщение Сигнальный звонок DISA Код доступа | System ("Система") В данном меню вы можете работать с разделами ММС, относящимися к системным функциям. Список разделов ММС: Таблица категорий обслуживания станций Системный быстрый набор Подсчет системных блоков Системные таймеры Ограничение междугородных телефонных переговоров Версия Программирование системных клавиш |
| --- | --- |
| Time ("Время") В данном меню вы можете работать с разделами ММС, относящимися к значениям таймеров и счетчиков. Эти значения таймеров и счетчиков взаимодействуют с функциями, расположенными в других меню. Список разделов ММС: Сигналы напоминания Автоматическое ночное время Счетчики Таймеры станции Транковые таймеры Таймеры совладельцев Системные таймеры | Configurations ("Конфигурации") В данном меню вы можете работать с разделами ММС, относящимися к конфигурации системы. Список разделов ММС: Платы План нумерации Версия системы |
| Etcetera ("Прочее") В данном меню вы можете работать со следующими разделами ММС: Дата и время Импульсный набор ММС цифровых телефонных аппаратов Уровень звонка при снятой трубке Звонок и тональный сигнал Опции SMDR Системные I/O Опции голосовой почты / автоматического обслуживания (VM/AA) | Port view ("Просмотр порта") С помощью данного меню вы можете просмотреть детали каждого порта, номера быстрого набора отдельной станции, звонок внешней линии, возможность использования внешней линии и т.п. Предусмотрены два вида экранов просмотра, один из которых относится к станциям, а другой - к внешним линиям. |

Стр. 5 - 8

Под опцией Stations ("Станции")

| 01 ALARM REMINDER ("Сигнал напоминания") Вы можете ввести время в 24-часовом формате, определяющее, когда прозвучит сигнал. Также вы можете ввести сообщение, которое бы вы хотели увидеть на дисплее вашего цифрового телефонного аппарата одновременно с сигналом напоминания. См. программы ММС 112 и 113. | 11 DOOR RING ("Дверной звонок") Вы можете ввести номер станции или группы станций, на который будут поступать вызовы домофона в дневном режиме работы системы. Также вы можете ввести номер станции или группы станций, на который будут поступать вызовы домофона в ночном режиме работы системы. См. ММС 211. | 21 ON or OFF ("Включено / Отключено") С помощью данного меню вы можете задавать опции для отдельных станций. Список разделов, которые могут быть включены или отключены: АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ИЛИ ТРУБКА "ГОРЯЧАЯ КЛАВИАТУРА" АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ОПОВЕЩЕНИЮ ПРИОРИТЕТЫ ЗВОНЯЩЕЙ ЛИНИИ РАЗРЕШЕНИЕ ДОСТУПА ПУТЕМ НАБОРА НОМЕРА МИКРОФОН ЗВОНОК ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ ПЕЧАТЬ SMDR ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕХОДА К ТРАНКОВОЙ ГРУППЕ ПЕРЕВОД VM/AA См. ММС 300 |
| --- | --- | --- |
| 02 ALARM SENSOR ("Сигнальный датчик") С помощью данного меню вы можете ввести номер станции, которая будет звонить в случае срабатывания датчика. См. ММС 212. | 12 FAC MODE ("Режим принудительных снкционирующих кодов ") С помощью данного меню вы можете задать режим принудительного учета кодов для каждой станции. Он может быть использован для того, чтобы заставить пользователя станции вводить санкционирующие и учетные коды. См. ММС 305. | 22 PAGE ZONES ("Зоны оповещения") Внешняя С помощью данного меню вы можете сгруппировать внешние устройства громкой связи, подсоединенные к вашему цифровому телефонному аппарату, в несколько индивидуальных зон оповещения. Внутренняя С помощью данного меню вы можете включить цифровые телефонные аппараты с устройствами громкой связи в одну или несколько из пяти зон оповещения (имеющих номера 1 - 4, *). См. ММС 604 и 605. |

Стр. 5 - 9

| 03 ANSWER MODE ("Режим ответа") С помощью данного меню вы можете установить режимы ответа для цифровых телефонных аппаратов со спикерфонами. Предусмотрены следующие режимы ответа: ЗВОНОК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ГОЛОСОВОЙ ВЫЗОВ См. ММС 103. | 13 STATION GROUP ("Группа станций") С помощью данного меню вы можете объединить несколько станций в группу станций и ввести некоторые параметры, относящиеся к групповому вызову. Список изменяемых параметров группового вызова: ТИП ЗВОНКА ВРЕМЯ ПЕРЕГРУЗКИ ВРЕМЯ ВОЗВРАТА ВЫЗОВА ВРЕМЯ КРАТКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕСАТ ТИП ГРУППЫ СТАНЦИЙ ИМЯ ГРУППЫ УЧАСТНИКИ См. ММС 601. | 23 PICKUP GROUPS ("Группы перехвата") С помощью данного меню вы можете объединить несколько станций в группу в отдельные группы перехвата. Это позволяет одной из станций в группе отвечать на вызов, звонящий на любой другой станции в данной группе перехвата. Для определенной группы совладельцев может быть создано до 20 групп перехвата. См. ММС 302. |
| --- | --- | --- |
| 04 AOM MASTER ("Консоль") С помощью данного меню вы можете ввести номер станции, к которой вы хотите присоединить консоль (АОМ). Вы можете ввести номер консоли, которую вы хотите соединить с цифровым телефонным аппаратом (т.н. мастер-станцией). На консоли расположены клавиши и индикаторы, используемые для управления функцией прямого выбора станции / поля индикации занятости (DSS/BLF). См. ММС 209. | 14 HOT LINE ("Горячая линия") С помощью данного меню вы можете задать номер "горячей линии" и / или номер автонабора при снятой трубке для каждой станции. "Горячая линия" является функцией автоматического набора, используемой для внутренних вызовов (в случае, если на вызывающей станции снята трубка), а автонабор при снятой трубке обеспечивает подобную услугу в отношении внешних вызовов. См. ММС 306 и 307. | 24 STN SPEED DIAL ("Быстрый набор на станции") С помощью данного меню вы можете ввести номера быстрого набора для станции или нескольких станций. На одной станции может быть до пяти блоков быстрого набора, причем один блок соответствует десяти накопителям быстрого набора. Таким образом, общее число номеров быстрого набора составляет 50. Номера быстрого набора имеют номера 00 - 49. Необходимо задать блоки быстрого набора перед вводом номеров быстрого набора для станции, на которой таких блоков нет. См. ММС 104, 105, 106. |

Стр. 5 - 10

| 05 BGM PORT ("Порт фоновой музыки") Позволяет ввести номер порта фоновой музыки, к которому может быть подсоединен внешний источник музыки. См. ММС 308. | 15 DATA LINE ("Линия передачи данных") С помощью данного меню вы можете ввести значения параметров для SIM (последовательного интерфейсного модуля), который используется для передачи данных. Список параметров, которые могут быть заданы: ТИП SIM РЕЖИМ ВЫЗОВА РЕЖИМ ОТВЕТА АВТОВЫБОР СКОРОСТИ ПРОВЕРКА DTR ЭХО ТИП ПРОТОКОЛА СКОРОСТЬ СВЯЗИ ДЛИНА СИМВОЛОВ ЧЕТНОСТЬ СТОПОВЫЙ БИТ См. ММС 311. | 25 STATUS ("Статус") С помощью данного меню вы можете просмотреть статус отдельных станций. Вы можете просмотреть следующие позиции: РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОРТА В ШКАФУ (ПОЛКА # / СЛОТ # / ПОРТ #) НОМЕР ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА НОМЕР ГРУППЫ СТАНЦИЙ ПУЛЫ БОСС / СЕКРЕТАРЬ СТАТУС ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДНЕВНАЯ И НОЧНАЯ) См. ММС 108. |
| --- | --- | --- |

Стр. 5 - 11

| 06 BOSS/SECRETARY ("Босс / Секретарь") С помощью данного меню вы можете увидеть, является ли станция "боссом" или "секретарем" для какой-либо станции, или она вообще не вовлечена в соединения "босс / секретарь". Вы можете ввести номер станции, которую вы хотите соединить со станцией секретаря. См. ММС 303. | 16 STATION KEY PROGRAMMING ("Программирование клавиш станции") С помощью данного меню вы можете запрограммировать все программируемые клавиши цифрового телефонного аппарата. Позиции программируемых клавиш, показанные на экране компьютера, идентичны позициям клавиш на самом цифровом телефонном аппарате. ОДНА КЛАВИША С помощью данного меню вы можете запрограммировать одну из программируемых клавиш на всех станциях одновременно (т.н., общее программирование клавиш). ВСЕ КЛАВИШИ / СТАНЦИИ С помощью данного меню вы можете запрограммировать все программируемые клавиши на всех цифровых телефонных аппаратах одновременно. Это программное действие использует команду COPY ("Копирование") по рядам для копирования расположения программируемых клавиш на ряды клавиш станций-адресатов с тем же количеством клавиш, что и на исходной станции. См. ММС 722 и 723. | 26 STATION TIMERS ("Таймеры станций") С помощью данного меню вы можете устанавливать значения таймеров на отдельных станциях. Можно регулировать следующие таймеры: ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ / ТАЙМЕР ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА См. ММС 502. |
| --- | --- | --- |

Стр. 5 - 12

| 07 CALL FORWARD ("Перевод вызовов") ПЕРЕВОД ВСЕХ ВЫЗОВОВ Вы можете ввести номер станции, на которую вы хотите безусловно перевести все ваши вызовы (т.е. вне зависимости от каких-либо других условий). ПЕРЕВОД ПРИ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ Вы можете ввести номер станции, на которую вы хотите переводить ваши вызовы, когда ваша станция занята. ПЕРЕВОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТА Вы можете ввести номер станции, на которую вы хотите переводить ваши вызовы, когда ваша станция не отвечает на вызов. ВНЕШНИЙ ПЕРЕВОД Вы можете ввести номер внешней линии или транковой группы плюс номер телефона, на который вы хотите переводить ваши вызовы. Вызовы будут переведены внешнему адресату (т.е. за пределы системы). ПЕРЕВОД "СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ" Вы можете ввести номер станции, на которой вы находитесь в данный момент, чтобы вызовы направляемые на вашу станцию могли "следовать" за вами. См. ММС 103 | 17 LOCK/UNLOCK ("Блокирование/ разблокирование") С помощью данного меню вы можете блокировать или разблокировать станцию и / или станции (т.е. разрешать или запрещать доступ) для пользователей, когда они находятся не на своих станциях. Если станция заблокирована, с нее невозможно осуществлять исходящие вызовы, а также отвечать на входящие вызовы. См. ММС 100. | 27 TRunK USE ABILITY ("Возможность использования внешней линии") С помощью данного меню вы можете запрограммировать станцию на возможность или невозможность набора номера по внешней линии. Также с использованием данного меню вы можете запрограммировать станцию таким образом, чтобы она отвечала или не отвечала на входящие внешние вызовы. См. ММС 304. |
| --- | --- | --- |

Стр. 5 - 13

| 08 CLASS OF SERVICE & LCR CLASS OF SERVICE (LCRCOS) ("Категория обслуживания и Категория обслуживания LCR") Вы можете ввести номер категории обслуживания для станций, использующих функцию определения пути наименьших затрат (LCR). Этот номер находится в диапазоне 1 - 8, причем категория обслуживания 1 предоставляет доступ к исходящим вызовам с низкими затратами, а 8 предоставляет неограниченный доступ к исходящим вызовам, безотносительно к затратам. См. ММС 310. ДНЕВНАЯ / НОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Вы можете ввести номер категории обслуживания станции в дневном и / или ночном режиме работы системы. Этот номер определяет функции, к которым данная станция имеет доступ. Возможные номера категорий обслуживания находятся в диапазоне 1 - 30. См. ММС 301. | 18 LOUD BELL ("Громкий звонок") Вы можете ввести номер станции (станций), при звонке которой вы хотели бы слышать громкий звонок. См. ММС 205. | 28 TRUNK RING ("Звонок внешней линии") С помощью данного меню вы можете модифицировать направления поступления звонка внешней линии. Для внешней линии могут быть заданы два особых направления звонка. Одно активизируется в дневном режиме, а другое - в ночном режиме работы системы. Направлением звонка может быть определенная станция или группа станций. См. ММС 406. |
| --- | --- | --- |
| 09 COMMON BELL MODE ("Режим общего звонка") С помощью данного меню вы можете задать режим звонка для каждого общего звонка (т.е. прерывистый или непрерывный сигнал). См. ММС 204. | 19 MUSIC ON HOLD ("Музыка в режиме ожидания") С помощью данного меню вы можете заменить тональный сигнал станции в режиме ожидания на фоновую музыку. См. ММС 309. | 29 VACANT MESSAGE ("Свободное сообщение") С помощью данного меню вы можете вводить свободные сообщения на станциях или отменять существующие сообщения станций. Ввод сообщений показывается на дисплее цифровых телефонных аппаратов. См. ММС 115. |

Стр. 5 - 14

| 10 DATE/TIME MODE ("Режим даты / времени") С помощью данного меню вы можете предусмотреть отображение информации о дате и времени на дисплее цифрового телефонного аппарата. См. ММС 109. | 20 NAMES ("Имена") С помощью данного меню вы можете задать уникальное символьное имя для отображения на каждом цифровом телефонном аппарате с дисплеем. См. ММС 104. | 30 SLC PORT RING TYPE ("Тип звонка порта SLC") С помощью данного меню можно задать для порта двухпроводного телефонного аппарата одну из следующих звуковых палитр: Внутренний (ICM) ЗВОНОК ЗВОНОК по городской линии (CO) ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА (VM) ЗВОНОК ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (отсутствие прерываний тонального сигнала во время вызова) См. ММС 208 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31 E-OHVA STATUS ("Громкое сообщение при снятой трубке") С помощью данного меню вы можете разрешить или запретить подачу громкого сообщения при снятой трубке с цифрового телефонного аппарата. См. ММС 206. |

Под опцией Trunks ("Внешние линии")

| 01 CO TELEPHONE NUMBER ("Номер городской телефонной линии") Вы можете ввести городской телефонный номер внешней линии. См. ММС 405. | 07 RINGING STATION ("Звонящая станция") С помощью данного меню вы можете включить или отключить несколько опций для внешней линии. Список опций: ЭМУЛЯЦИЯ 1A2 РЕЖИМ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA) РАЗРЕШЕНИЕ ПЕРЕВОДА ЛИНИИ РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ" ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ См. ММС 400. |
| --- | --- |

Стр. 5 - 15

| 02 DIRECT INWARD DIALING (DID) ("Прямой внутренний набор") ЦИФРЫ DID ПОЛУЧЕНЫ Внешние линии DID после установления соединения получают с городской станции цифровую последовательность, выраженную в тональной или импульсной форме. Эти цифры используются для получения доступа к функциям перевода DID, который позволяет направлять вызов напрямую внутри системы. См. ММС 714. ПЕРЕВОД Вы можете ввести номер станции или группы станций, которые должны звонить при получении линиями DID особой цифровой последовательности от городской станции. См. ММС 714. ИМЯ DID Вы можете ввести имя, отображаемое на дисплее цифрового телефонного аппарата при получении станцией вызова, переведенного особой цифровой последовательностью DID. См. ММС 714. ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА Вы можете ввести yes или no для того, чтобы разрешить или запретить ожидание вызова на линиях DID См. ММС 714. | 08 STATION USE ABILITY ("Возможность использования станции") С помощью данного меню вы можете запрограммировать станцию на возможность или невозможность набора номера по внешней линии. Также с использованием данного меню вы можете запрограммировать станцию таким образом, чтобы она отвечала или не отвечала на входящие внешние вызовы. См. ММС 304. |
| --- | --- |

Стр. 5 - 16

| 03 TRUNK GROUPING ("Группировка внешних линий") С помощью данного меню вы можете объединить несколько внешних линий в группу для того, чтобы получать к ним доступ путем набора особого номера транковой группы. Каждому совладельцу разрешается создать максимум 11 групп. Каждая транковая группа может иметь до 80 участников. См. ММС 603. | 09 TRUNK TIMERS ("Транковые таймеры") С помощью данного меню вы можете изменить значения таймеров для внешней линии. Список изменяемых таймеров: ТАЙМЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ПЕРВОЙ ЦИФРЫ ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР ПАУЗЫ ТРАНКОВЫЙ FLASH-ТАЙМЕР ТАЙМЕР НОВОГО ВЫЗОВА ТАЙМЕР ОТСУТСТВИЯ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР КОНТРОЛЯ ГОРОДСКОЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР ВОЗВРАТА ВЫЗОВА См. ММС 503. |
| --- | --- |
| 04 MUSIC ON HOLD ("Музыка в режиме ожидания") С помощью данного меню вы можете заменить тональный сигнал в режиме ожидания на внешней линии фоновой музыкой или выключить музыку. См. ММС 408. | 10 TOLL RESTRICTION ("Ограничение междугородных телефонных разговоров") С помощью данного меню вы можете задать уровень ограничения междугородных телефонных разговоров для каждой линии. Эти уровни находятся в диапазоне от полного запрета на осуществление внешних вызовов до снятия всяких ограничений. Для каждой линии также возможно задать отдельно дневной и ночной режимы ограничения телефонных разговоров. См. ММС 403. |
| 05 NAMES ("Имена") Вы можете ввести символьное имя городского телефона для каждой внешней линии в системе. См. ММС 404. | 11 TYPES ("Типы") С помощью данного меню вы можете охарактеризовать внешнюю линию как подсоединенную к городской телефонной станции (C.O.) или к учрежденческой телефонной станции (PBX). Также вы можете задать тональный или импульсный сигнал набора по внешней линии. См. ММС 402. |
| 06 ON or OFF ("Включено / отключено") С помощью данного меню вы можете включить или отключить некоторые опции для внешней линии. Список опций: ЭМУЛЯЦИЯ 1A2 РЕЖИМ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA) РАЗРЕШЕНИЕ ПЕРЕВОДА ЛИНИИ РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ" ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ См. ММС 400. | 12 T1 TRUNK TYPE ("Тип внешней линии Т1") С помощью данного меню вы можете задать тип сигнализации для каждой линии Т1 в системе (например, E&M, loop start, DID). См. ММС 411. |

Стр. 5 - 17

Под опцией Tenants ("Совладельцы")

| 01 ATTENDANT GROUP ("Группа обслуживания") С помощью меню группы обслуживания (т.е. группы оператора) вы можете сгруппировать станции в первую группу станций и ввести некоторые параметры группового вызова. Список параметров группового вызова: ТИП ЗВОНКА ВРЕМЯ ПЕРЕГРУЗКИ ВРЕМЯ ПОВТОРНОГО ВЫЗОВА СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕСАТ ИМЯ ГРУППЫ УЧАСТНИКИ См. ММС 600. | 11 PAGE ZONES ("Зоны оповещения") Внешняя С помощью данного меню вы можете сгруппировать внешние устройства громкой связи, подсоединенные к вашему цифровому телефонному аппарату, в несколько индивидуальных зон оповещения. Внутренняя С помощью данного меню вы можете включить цифровые телефонные аппараты со спикерфонами в одну или несколько из пяти зон оповещения (имеющих номера 1 - 4, Q). При задании станции вы должны зарегистрировать номер станции в таблице зон оповещения. См. ММС 604 и 605. |
| --- | --- |

Стр. 5 - 18

| 02 LEAST COST ROUTING (LCR) ("Определение пути наименьших затрат") ТАБЛИЦА ПУТИ LCR Вы можете ввести номер таблицы пути LCR, для поиска с использованием функций LCR. Эта таблица используется для определения пути особых вызовов, поддерживаемых системой. ИЗМЕНЕНИЕ LCR Вы можете ввести группу цифр, которые должны быть присоединены к первоначально введенным цифрам при работе LCR. Также вы можете ввести количество введенных цифр, которые должны быть удалены из введенной цифровой последовательности при работе LCR. ЦИФРЫ LCR Вы можете ввести серию цифр, используемых для вхождения в функции LCR. ВРЕМЯ Вы можете ввести время в 24-часовом формате, которое используется в качестве пограничного времени для перехода на другой путь LCR. См. ММС 710, 711, 712 и 713. | 12 PICKUP GROUPS ("Группы перехвата") С помощью данного меню вы можете сгруппировать станции в группы перехвата. Это позволяет любой станции в группе отвечать на вызов, поступающий на любую другую станцию в этой группе перехвата. Для каждого совладельца разрешено создание максимум 20 групп перехвата. См. ММС 302. |
| --- | --- |

Стр. 5 - 19

| 03 BARGE-IN TYPE ("Тип вторжения") С помощью данного меню вы можете установить тип вторжения для каждого совладельца (например, нет вторжения, вторжение с предупредительным сигналом, вторжение без предупредительного сигнала). См. ММС 206. | 13 STATION GROUPS ("Группа станций") С помощью данного меню вы можете объединить несколько станций в группу станций и ввести некоторые параметры, относящиеся к групповому вызову. Список изменяемых параметров группового вызова: ТИП ЗВОНКА ВРЕМЯ ПЕРЕГРУЗКИ ВРЕМЯ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВА ВРЕМЯ КРАТКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕСАТ ТИП ГРУППЫ СТАНЦИЙ ИМЯ ГРУППЫ УЧАСТНИКИ См. ММС 601. |
| --- | --- |

Стр. 5 - 20

| 04 COUNTERS ("Счетчики") СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ Вы можете ввести значение счетчика количества звонков, периодически подаваемых на станции, на которой установлен сигнал напоминания. Станция будет продолжать звонить до тех пор, пока пользователь не ответит или пока не закончится счетчик. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ НАБОР Вы можете ввести значение счетчика повторов исходящего вызова в случае, если абонент занят. ICM ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA) Вы можете вести значение счетчика, который позволит пользователю прямого доступа внутри системы производить внутренние вызовы указанное в счетчике число раз перед блокированием линии DISA. БЛОКИРОВАНИЕ ПРЯМОГО ДОСТУПА ВНУТРИ СИСТЕМЫ Вы можете ввести значение счетчика, который определяет допустимое число попыток ввода кода доступа DISA для допуска к функциям DISA. НОВЫЙ ВЫЗОВ Вы можете ввести значение счетчика, определяющее, сколько повторных новых вызовов может произвести станция. См. ММС 500. | 14 TENANT TIMERS ("Таймеры совладельца") С помощью данного меню вы можете изменять значения таймеров в пределах подсистемы совладельца. Подробный перечень изменяемых таймеров см. в ММС 501. |
| --- | --- |

Стр. 5 - 21

| 05 DATA CALL MESSAGE С помощью данного меню вы можете ввести некоторые сообщения, необходимые для режима передачи данных Список сообщений: ПРИВЕТСТВИЕ ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ (ЦИРКУЛЯРНОЕ) СООБЩЕНИЕ ПОДСКАЗКА ПРИ ВЫЗОВЕ В развитии | 15 TRUNK USE ABILITY ("Возможность использования внешней линии") С помощью данного меню вы можете запрограммировать станцию на возможность или невозможность набора номера по внешней линии. Также с использованием данного меню вы можете запрограммировать станцию таким образом, чтобы она отвечала или не отвечала на входящие внешние вызовы. См. ММС 304. |
| --- | --- |
| 06 DAY/NIGHT MODE ("Дневной / ночной режим") С помощью таблицы автоматического ночного времени вы можете установить функцию автоматического включения и отключения ночного режима. Это осуществляется путем задания времени начала и времени окончания для каждого дня недели. Система переходит в ночной режим, когда время дня соответствует времени начала для данного дня недели, и переходит обратно в дневной режим в соответствии со временем окончания для данного дня недели. См. ММС 507. | 16 UA ASSIGNMENT ("Задание стандартного ответа") С помощью данного меню вы можете приписать станцию или группу станций к порту стандартного ответа (UA), используемому для операций перехвата UA. См. ММС 203. |
| 07 DIAL NUMBER PLAN ("План нумерации") С помощью данного меню вы можете запрограммировать номер для порта каждой станции в группе совладельца. При установке новой платы вы должны ввести новые номера для новых портов после того, как вы вставили новую плату и осуществили ее предварительную установку. См. ММС 724. | 17 PROGRAMMED STATION MESSAGES ("Программируемые сообщения станции") С помощью данного меню вы можете задать программируемые сообщения для каждого совладельца, которые будут отображаться на дисплее цифровых телефонных аппаратов. Для каждого совладельца может быть задано до 20 различных сообщений. См. ММС 115. |
| 08 FAC TABLES ("Таблицы принудительных санкционирующих кодов") В данном меню вы можете задать необходимость ввода пользователем станции четырехзначного санкционирующего кода перед тем, как он получит возможность осуществления исходящих вызовов, если на станции установлен режим принудительного санкционирования. В таблицу принудительных санкционирующих кодов вы можете ввести список кодов, запрашиваемых при попытке осуществления исходящего вызова. См. ММС 305. | 18 DISA ALARM RING ("Аварийный звонок DISA") С помощью данного меню вы можете назначить порт для приема аварийных звонков DISA. См. ММС 214. |

Стр. 5 - 22

| 09 ON or OFF ("Включение / отключение") С помощью данного меню вы можете включить или отключить опцию РАЗБЛОКИРОВАНИЯ определения пути наименьших затрат в пределах подсистемы совладельца. См. ММС 210. | 19 PASSCODES ("Коды доступа") С помощью данного меню вы можете ввести четырехзначный код доступа, используемый для переключения системы с дневного режима на ночной и наоборот. См. ММС 202. |
| --- | --- |
| 10 PBX ACCESS CODE ("Код доступа PBX") В таблицу кодов доступа PBX вы можете ввести четырехзначные коды, используемые для допуска к различным функциям учрежденческой телефонной станции (PBX), если таковая существует. Каждый совладелец может ввести до пяти кодов. См. ММС 401. |  |

Под опцией System ("Система")

01 Class Of Service (COS) TABLE ("Таблица категории обслуживания") В данной таблице вы можете задать уровень ограничения междугородных телефонных разговоров, а также включить или отключить различные элементы обслуживания для каждой категории обслуживания. Например, вы можете задать уровень ограничения телефонных разговоров В и выключить функцию DTS для категории 03. В результате со станции с категорией обслуживания 03 будет запрещено осуществлять исходящие вызовы. См. ММС 700 и 701.

01 SYSTEM SPEED DIAL ("Системный быстрый набор") С помощью данного меню вы можете ввести номера быстрого набора и корреспондирующие символьные имена, используемые для операций быстрого набора. Для номеров системного быстрого набора предусмотрены 500 накопителей, пронумерованных 500 - 999. См. ММС 606.

03 SPEED BLOCK COUNT ("Учет "быстрых" блоков") Вы можете ввести номер, резервирующий блоки системного быстрого набора. Один блок эквивалентен десяти накопителям номеров быстрого набора. Таким образом, 50 блоков по 10 накопителей каждый содержат в общей сложности 500 номеров системного быстрого набора. См. ММС 606.

04 SYSTEM TIMERS ("Системные таймеры") С помощью данного меню вы можете изменить значения системных таймеров. Список изменяемых системных таймеров: ТАЙМЕР HOOK FLASH ТАЙМЕР ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ ТАЙМЕР БЕЗ ТРУБКИ ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТАЙМЕР БЛОКИРОВКИ РСММС См. ММС 501.

Стр. 5 - 23

05 TOLL RESTRICTION ("Ограничение междугородных телефонных разговоров") В таблицу запретов междугородных телефонных разговоров вы можете вводить цифровые последовательности, представляющие собой номера, которые станции с определенными уровнями ограничений телефонных разговоров не могут набирать после набора номера внешней линии или транковой группы для осуществления внешнего вызова. В таблицу разрешений междугородных телефонных разговоров вы можете вводить цифровые последовательности, представляющие собой номера, которые станции с определенными уровнями ограничений телефонных разговоров могут набирать после набора номера внешней линии или транковой группы для осуществления внешнего вызова.

06 VERSION ("Версия") С помощью данного меню вы можете просмотреть номер версии программного обеспечения, загруженного в память различных системных процессоров (например, MP, SP и LP). См. ММС 702 и 703.

07 SYSTEM KEY PROGRAMMING ("Программирование клавиш системы") С помощью данного меню вы можете одинаковым образом запрограммировать все программируемые клавиши на цифровых телефонных аппаратах одновременно. См. ММС 722 и 723.

Под опцией Time ("Время")

01 ALARM REMINDER ("Сигнал напоминания") С помощью данного меню вы можете установить сигналы напоминания. Это позволяет вам слышать аварийный сигнал и видеть аварийное сообщение на дисплее цифрового телефонного аппарата, если оно предусмотрено. См. ММС 112.

02 AUTO NIGHT TIME ("Автоматическое ночное время") С помощью таблицы автоматического ночного времени вы можете автоматически включать и отключать ночной режим работы системы в соответствии с временем дня и днем недели. См. ММС 507.

03 COUNTERS ("Счетчики") Вы можете ввести значение счетчика для станции, на которой задан сигнал напоминания, для установки количества звонков данной станции с заданным интервалом перед ответом на сигнал. Вы можете ввести значение счетчика, устанавливающее число повторов набора номера при осуществлении внешнего вызова в случае, если вызываемый номер занят. Вы можете ввести значение счетчика, определяющего число входящих вызовов, которые пользователь прямого доступа внутри системы может совершить, прежде чем линия DISA будет заблокирована. Вы можете ввести значение счетчика, который определяет допустимое число попыток ввода кода доступа DISA для допуска к функциям DISA. Вы можете ввести значение счетчика, который определяет допустимое число повторных новых вызовов со станции. См. ММС 500.

Стр. 5 - 24

04 STATION TIMERS ("Таймеры станций") Вы можете ввести значение таймера, используемого в функции перевода вызова при отсутствии ответа, для определения времени ожидания ответа станции перед выполнением функции перевода вызова. См. ММС 502.

05 TRUNK TIMERS ("Транковые таймеры") С помощью данного меню вы можете изменить значения таймеров для внешней линии. Список изменяемых таймеров: ТАЙМЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ПЕРВОЙ ЦИФРЫ ТРАНКОВЫЙ ТАЙМЕР ПАУЗЫ ТРАНКОВЫЙ FLASH-ТАЙМЕР ТАЙМЕР НОВОГО ВЫЗОВА ТАЙМЕР ОТСУТСТВИЯ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВОНКА ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР КОНТРОЛЯ ГОРОДСКОЙ ЛИНИИ ТАЙМЕР ВОЗВРАТА ЗАПРОСА ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ См. ММС 503.

06 TENANT TIMERS ("Таймеры совладельцев") См. ММС 501 для получения более подробной информации об этой опции.

07 SYSTEM TIMERS ("Системные таймеры") С помощью данного меню вы можете изменить значения системных таймеров. Список изменяемых системных таймеров: ТАЙМЕР HOOK FLASH ТАЙМЕР ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ ТАЙМЕР БЕЗ ТРУБКИ ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТАЙМЕР БЛОКИРОВКИ РСММС См. ММС 501.

Под опцией Configuration ("Конфигурация")

1. CARDS ("Платы") С помощью меню конфигурации плат и портов вы можете запрограммировать, какие платы вставлены в какой слот какого шкафа, а также какие типы устройств подсоединены к каким портам.

2. DIAL NUMBER PLAN ("План нумерации") См. ММС 724 для получения более полной информации о плане нумерации функций и станций.

Стр. 5 - 25

3. SYSTEM VERSION ("Версия системы") С помощью данного меню вы можете просмотреть текущий номер версии программного обеспечения, содержащегося на различных системных процессорах (например, MP, SP или LP). См. ММС 805.

Под опцией Etcetera ("Прочее")

1. DATE AND TIME ("Дата и время") Это меню представляет следующую информацию: a. Часы на системных часах: диапазон 1 - 24 b. Минуты на системных часах: диапазон 00 - 60 c. Месяц на системных часах: диапазон 1 - 12 d. День недели на системных часах: MON (понедельник) / TUE (вторник) / WED (среда) / THU (четверг) / FRI (пятница) / SAT (суббота) / SUN (воскресенье) e. Год на системных часах: (например, 1994, 1995, 1996) f. День на системных часах (например, 1 - 31) См. ММС 505.

2. DIAL PULSE ("Импульсный набор") С помощью данного меню вы можете изменить системные параметры, относящиеся к работе импульсного набора. Список системных параметров: КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ В СЕКУНДУ СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ См. ММС 504.

3.KEYSET MMC ("ММС цифровых телефонных аппаратов") СТАНЦИОННЫЙ КОД ДОСТУПА С помощью меню станционных кодов доступа к ММС цифровых телефонных аппаратов вы можете просмотреть или изменить станционные коды доступа в пределах подсистемы совладельца. См. ММС 101. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОД ДОСТУПА С помощью меню пользовательских кодов доступа к ММС цифровых телефонных аппаратов вы можете просмотреть или изменить пользовательские коды доступа в пределах подсистемы совладельца. См. ММС 201. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОД ДОСТУПА С помощью меню технических кодов доступа к ММС цифровых телефонных аппаратов вы можете просмотреть или изменить технические коды доступа в пределах всех системы. См. ММС 801. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДИАПАЗОН С помощью данного меню вы можете запрограммировать, может ли пользователь работать с определенными разделами ММС или нет на своем уровне программирования. См. ММС 802.

Стр. 5 - 26

4. OFHK RING LEVEL ("Уровень звонка при снятой трубке") С помощью данного меню вы можете изменить уровень звонка станций при снятой трубке (т.е. громкость звукового сигнала). См. ММС 114.

5. RING AND TONE ("Звонок и тональный сигнал") С помощью меню частоты звонка вы можете изменить каденцию звонка и частоту тонального сигнала станций в пределах подсистемы совладельца. Эта каденция звонка и частота тонального сигнала звучат при вызове одной станции другой станцией. См. ММС 118.

6. Station Message Detail Recording (SMDR) OPTION ("Опция детальной регистрации сообщений станций") С помощью данного меню вы можете включить или отключить некоторые параметры, относящиеся к распечатыванию детальной регистрации сообщений станций. См. ММС 725.

7. SYSTEM I/O ("Системный ввод / вывод") С помощью данного меню вы можете задать некоторые параметры связи системных портов ввода / вывода. См. ММС 804 и 311.

8. Voice Mail/Automated Attendant (VM/AA) OPTIONS ("Опции голосовой почты / автоматического обслуживания") С помощью данного меню вы можете задать некоторые параметры, относящиеся к работе голосовой почты. См. ММС 726.

Под опцией Load ("Загрузка")

1. MODE ON/OFFLINE ("Режим online / offline") С помощью данного меню вы можете переключить режим работы РСММС с online на offline и наоборот.

2. DOWNLOAD FROM SYSTEM ("Загрузка из системы") С помощью данного меню вы можете загрузить все базы данных, имеющиеся в телефонной системе, в файлы баз данных персонального компьютера. РСММС запрашивает имя файла, в котором должны быть сохранены данные из системы. Если введенное имя уже существует, появится запрос, хотите ли вы перезаписать существующий файл или нет.

3. UPLOAD TO SYSTEM ("Выгрузка в систему") С помощью данного меню вы можете выгрузить все данные из файла РСММС в память системы DCS. Обычно это происходит во время установки телефонной системы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением действий по выгрузке внимательно просмотрите файл базы данных, в особенности конфигурацию плат. Указания: Если вы выгрузили файл базы данных РСММС в систему с конфигурацией, отличной от содержащейся в нем, необходимо очистить память системы (произведя "холодный" перезапуск), а затем снова выполнить выгрузку, используя подходящий файл.

Стр. 5 - 27

4. SETUP ("Установка параметров") С помощью данного меню вы можете установить различные параметры связи, необходимые для текущих действий РСММС. Список параметров: НОМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА СКОРОСТЬ ДВОИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЧЕТНОСТЬ ДЛИНА СИМВОЛОВ СТОПОВЫЙ БИТ УЧЕТ ПОВТОРОВ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ УЧЕТ ПОВТОРНЫХ НАБОРОВ ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ

Следующие команды, содержащиеся под опцией "Диагностика":

ЕЩЕ НЕ РАЗРАБОТАНЫ

Под опцией Configuration ("Конфигурация")

01 Configuration ("Конфигурация") С помощью данного трафарета вы можете просмотреть конфигурацию (т.е. расположение различных плат портов в различных шкафах системы) существующей системы.

02 Halt ("Остановка") С помощью данного меню вы можете остановить действие системы (т.е. остановить плату, остановить шкаф или остановить всю работу системы).

03 Reset ("Перезапуск") С помощью данного меню вы можете выполнить следующие действия по перезапуску: "ТЕПЛЫЙ" ПЕРЕЗАПУСК (очистка всех соединений) "ХОЛОДНЫЙ" ПЕРЕЗАПУСК (ОЧИСТКА ПАМЯТИ; система возвращается к базе данных Samsung, заданной по умолчанию)

Следующие команды, содержащиеся под опцией "Статистика":

ЕЩЕ НЕ РАЗРАБОТАНЫ

Стр. 5 - 28

Под опцией Help ("Помощь")

Добро пожаловать в мир ПОМОЩИ! Получить помощь в РСММС вы можете двумя путями: 1. ПОМОЩЬ ON-LINE: при нажатии клавиши F1 в любое время появляется рабочее окно. 2. ПОМОЩЬ ПО ТЕМАМ: при запрашивании информации по определенной темен вы можете получить намного более подробные описания, касающиеся всех разделов меню.

Стр. 5 - 29

5.7 ДИСТАНЦИОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Добро пожаловать в дистанционное программирование

Дистанционная РСММС предоставляет сертифицированному специалисту по DCS возможность осуществлять программные изменения на расстоянии. РСММС содержит оригинальный пакет связи, который выполняет сопряжение модема и персонального компьютера.

Установка дистанционных параметров

Сконфигурируйте кабель модема, как показано на рис. 7 - 9 Технического описания DCS в разделе "Установка". Параметры последовательного интерфейсного порта (SIM) конфигурируются в программе ММС 311.

ТИП SIM			= МОДЕМ

РЕЖИМ ВЫЗОВА 	= РУЧНОЙ

РЕЖИМ ОТВЕТА 		= РУЧНОЙ

АВТОВЫБОР СКОРОСТИ = ОТКЛЮЧЕН (OFF)

ПРОВЕРКА DTR 		= ЗАВИСИТ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ. Если светодиод DTR на последовательном интерфейсном модуле горит, эта позиция не имеет значения. Но если светодиод не горит, эта позиция должна иметь значение ВКЛЮЧЕНА (ON).

СКОРОСТЬ 		= УСТАНОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ МОДЕМА (1200 - 9600)

Установите параметры ММС 804, SYS I/O PORT: 1 ОБСЛУЖИВАНИЕ РСММС:

СКОРОСТЬ 		= такая же скорость, как у модема (1200 - 9600)

ДЛИНА СИМВОЛОВ 	= 8 БИТ

ЧЕТНОСТЬ 		= НЕТ

ПОВТОРЫ 		= 03

СТОПОВЫЙ БИТ 		= 1

ОЖИДАНИЕ 		= 03000 МС

- Войти в РСММС в режиме offline.

- Выбрать опцию Load ("Загрузить") из строки меню, а затем выбрать опцию Setup ("Установка параметров").

- Выбрать порт COM персонального компьютера; диапазон значений 1 - 4.

- Установить скорость двоичной передачи, идентичную скорости модема. Диапазон значений 1200 - 9600 бит/сек.

- Char LENGTH ("Длина символов") = 8

- Четность = нет

- Стоповый бит = 1

- Все остальные значения установлены по умолчанию и не должны изменяться.

- Нажать Enter до появления "ОК". Затем нажать Enter еще раз.

- Нажать ESC для очистки экрана.

- Войти в РСММС в режиме offline.

- Выбрать DASH ("-") из строки меню.

- Выбрать опцию Remote ("Дистанционно").

- Ввести имя.

Стр. 5 - 30

- Ввести номер телефона (запятая может быть использована для обозначения паузы).

- Установить скорость модема путем нажатия клавиши F1 и выбора требуемой скорости.

- Четность = None; доступ к дополнительным опциям можно получить путем нажатия клавиши F1.

- Длина символов = 8; доступ к дополнительным опциям можно получить путем нажатия клавиши F1.

- Стоповый бит = 1; доступ к дополнительным опциям можно получить путем нажатия клавиши F1.

- Сохранить данные путем выбора Save ("Сохранить") или ввода ALT S.

- Для осуществления вызова выбрать Conn или ввести ALT C.

- Для выхода из программы выбрать Exit ("Выход") или ввести ALT E.

Модем должен быть установлен в режиме автоматического ответа. Это может быть осуществлено с помощью пакета связи путем установки регистра "S0" в значение 1. Сохраните данные. В большинстве случаев командная строка будет "ATS0 = 1&W0"; нажмите Enter для записи этого в память. После внесения изменений проверьте это путем ввода "AT&V". Так все профили будут выведены на экран, и вы сможете проверить регистр "S0".

Запуск дистанционной работы

- Ввести РСММС в режиме offline.

- Выбрать опцию DASH ("-").

- Под опцией DASH ("-") в строке меню выбрать функцию Remote ("Дистанционно").

- Выбрать требуемое расположение DCS, с которым нужно связаться, и нажать Conn или ввести ALT C.

- По завершении вызова и появлении в середине экрана сообщения "Connect" ("Соединено") нажать Enter. Система перейдет в режим online, и появится сообщение "Establishing Data Link" ("Установление канала передачи данных").

- По завершении этого программирование станет возможным, однако с меньшей скоростью передачи данных, чем при нахождении на месте.

По окончании работы выберите File ("Файл") из строки меню, а затем выберите опцию Quit ("Выход"). Система разъединит вызов и вернет вас в  DOS.