ВОЗМОЖНОСТИ SKP-56/120

ВВОД КОДА УЧЕТА ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Пользователь станции может ввести код учета разговора (до семи цифр) перед тем, как положить трубку после завершения разговора. Этот код будет распечатан в последней колонке строки регистрационной записи разговора. Аппарата с клавиатурой могут ввести этот код без прерывания разговора, нажав клавишу учета (account key).  Пользователи однопроводных телефонов должны временно прервать разговор для подачи flash-сигнала и набора кода.

ПОДАЧА ГРОМКОГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА

Пользователи могут подать поисковый вызов одновременно на все аппараты и внешние поисковые зоны.  Аппараты можно исключить из устройств, принимающих поисковый вызов.

ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ВНИМАНИЕ

Для привлечения внимания пользователей перед поисковыми вызовами или внутренними сообщениями по громкоговорящей связи подается короткий тональный сигнал. Длительность этого сигнала задается с помощью соответствующей программы.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Пользователи могут включить или выключить на своих аппаратах автоматический перевод в режим ожидания. Во время разговора с внешним абонентом нажатие клавиши другой городской телефонной линии (ГТЛ), клавиши адресации или клавиши CALL автоматически переводит входящий вызов в режим ожидания.

Нажатие клавиши TRANSFER, CONFERENCE, PAGE или DSS всегда переводит вызовы в режим ожидания. Пользователь не может изменить эту установку. На уровне системы имеется дополнительная опция, которая позволяет отключить автоматический режим ожидания для внутренних вызовов.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН

Пользователи могут по выбору слышать музыкальный фон в своем аппарате при установке дополнительного источника музыки.  Каждый пользователь может выбрать режимы No Music (Музыкального фона нет), Music A (Источник А) или Music B (Источник В) и индивидуально регулировать громкость фона.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО БАТАРЕЙНОГО ПИТАНИЯ

Если владелец системы Prostar установит аккумулятор с напряжением 48 V, система сможет продолжить нормальную работу при отключении питающего переменного тока. После включения питающего переменного тока происходит подзарядка аккумулятора. Переключение питания не приводит к прерыванию текущих телефонных разговоров.

РЕЗЕРВНОЕ БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ ПАМЯТИ

При отключении питания системы все пользовательские данные сохраняются в памяти, поддерживаемой аккумулятором 3,6 V NICAD примерно в течение 25 дней. При восстановлении питания аккумулятор подзаряжается.

ИНДИКАЦИЯ ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ

Владелец системы может вывести на дисплей 824-аппарата гистограмму, отображающую количество станций, количество линий и общее количество портов, занятых в текущий момент. Владелец может также вывести данные о максимальной загрузке станций, линий и портов за все время.  Эти значения можно сбросить, не влияя на текущие разговоры.

СИГНАЛ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА

На уровне системы можно запрограммировать таймер для подачи пользователю, ведущему внешний разговор, сигнала об истечении заданного времени. Эта функция может быть отключена.

ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

Пользователи станций могут переводить внутренние и внешние вызовы на другие адресаты сразу (FWD ALL), при занятом аппарате (FWD BUSY) или, если аппарат не отвечает в течение заданного времени (FWD NO ANSWER). Адресаты при этом могут быть различными. После задания адресата его можно включить или выключить с помощью программируемой клавиши. Режим FWD ALL имеет приоритет перед двумя другими режимами. Пользователь может направить вызов на устанавливаемую владельцем Prostar систему накопления речевых сообщений. Пользователь аппарата может создать клавишу перевода внешних вызовов для их переадресации на внешний телефон. Каждая ГТЛ может с помощью программных средств поддерживать или игнорировать режим перевода вызовов станции. На уровне системы имеются опции, позволяющие переводить или не переводить внутренние вызовы на систему накопления речевых сообщений.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ

Как внешние, так и внутренние вызовы могут быть переведены в режим ожидания на любой из станций. Для этого пользователь может набрать код доступа к этой функции или нажать клавишу HOLD.

РЕЖИМ ПРИЕМА ВЫЗОВОВ

При направленных вызовах на вызов любой звонящей станции можно ответить, набрав заданный код и добавочный номер этой станции.

Групповой прием позволяет пользователю ответить на любой вызов в пределах своей заданной группы приема. В системе может быть создано до 30 групп, причем каждая из станций может находиться только в одной из них. Для получения доступа к этой функции пользователь должен либо набрать соответствующий код, либо нажать запрограммированную клавишу.

ИНДИКАЦИЯ ЖДУЩЕГО ВЫЗОВА

Пользователь занятой станции уведомляется тональным сигналом о ждущем ответа вызове. Аппараты получают сигнал снятой трубки через громкую связь, а однопроводные телефоны через трубку. Этот сигнал может периодически повторяться через заданные промежутки времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ CENTREX/PBX

Система может работать с линиями как центральной станции, так и учрежденческой телефонной станции. Коды доступа и команды на подачу импульсной посылки могут вызываться нажатием одной запрограммированной клавиши. Ограничения, накладываемые на междугородные телефонные разговоры, игнорируют коды доступа к таким линиям.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР НОМЕРА

Пользователь может вручную набрать дополнительные цифры вслед за быстрым автоматическим набором номера, а также соединить последовательно необходимое количество автоматически набираемых номеров.

ОБЩИЙ ЗВОНОК

Аппаратные средства системы имеют две контактные пары для управления устанавливаемыми владельцем системы устройствами громкой связи. Программными средствами можно задать режимы постоянного или прерывистого замыкания контактов.

СВЯЗЬ СОВЕЩАНИЙ

До пяти участников (станций или внешних линий) могут быть связаны вместе в режиме совещания без усиления.  Пользователь станции может установить режим совещания с двумя и более внешними линиями, а затем отключиться, оставив линии связанными для неконтролируемого совещания.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Однопроводные устройства, используемые с модемами и факсимильными аппаратами, можно запрограммировать так, что они не будут получать генерируемые системой тональные сигналы, которые могут нарушить передачу данных.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ

Внешние линии могут быть с помощью программных средств связаны в обход оператора непосредственно с любой из станций или группой станций, общим звонком или системой поискового вызова.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ (DID)

Prostar может использовать линии телефонной станции с предоставлением услуг по автоматическому установлению входящих соединений. С помощью программных средств абонент, набравший ваш персональный номер, будет соединен непосредственно с вашим офисом. Внешние абоненты слышат сигнал занято, когда вы разговариваете по своему телефону.

ПРЯМОЙ ДОСТУП ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA)

Пользователи могут звонить по выделенным DISA-линиям в любое время, набрав соответствующий защитный код и услышав ответный тональный сигнал системы. После этого может быть сделан как внутренний, так и внешний вызов. Пользователь только должен иметь тональный телефон и знать код прямого доступа. При соединении двух внешних линий может наблюдаться некоторое снижение громкости.  DISA-линии могут быть доступны как для двусторонних вызовов, так и только для входящих вызовов. Режим дневной и ночной работы системы на DISA-линии не влияет.

ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВОНОК

Пользователь может определить тип вызова по характеру звонка, который он слышит. Внешние линии дают повторяющийся одиночный звонок, а внутренние - двойной.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА (ПРОГРАММИРУЕТСЯ)

После ответа на вызов дверного переговорного устройства пользователь может набрать код для открывания замка. Этот код приводит в действие механизм замка, устанавливаемого владельцем системы. Таймер управления контактами механизма можно установить на 1-250 секунд.

ДВЕРНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Система может быть соединена с двумя дверными переговорными устройствами. При нажатии на кнопку переговорного устройства на заданные с помощью программных средств станции подается отчетливый звонок (повторяющийся или однократный). Если ответа нет в течение 30 с, система отключает переговорное устройство и звонки прекращаются. Станции могут направить вызов непосредственно на переговорное устройство.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Такие линии могут использоваться для связи между станциями двух систем, совместимых с этими линиями.  Абоненты другой системы могут направить вызов на вашу соединительную линию и сделать исходящие вызовы с использованием ваших внешних линий. Каждая соединительная линия подчиняется ограничениям, накладываемым на междугородные телефонные разговоры. Система Prostar 56ex/120mx использует двухпроводные соединительные линии типа TL11M.

ВКЛИНИВАНИЕ СТАНЦИИ ДИРЕКТОРА В РАЗГОВОР ДРУГИХ СТАНЦИЙ

Эта функция позволяет специально запрограммированным станциям обойти автоматическую защиту другой станции. На уровне системы существуют три режима: No Barge-in (вклинивание не допускается), Barge-in with Tone (допускается вклинивание с подачей тонального сигнала) и Barge-in without Tone (допускается вклинивание без подачи тонального сигнала). Каждый добавочный номер программируется как защищенный или незащищенный от вклинивания.

При установке на уровне системы режима вклинивания без подачи тонального сигнала на дисплей аппарата не выводится сообщение [XXX BARGE IN]. Если в разговор вклинивается 824-станция, то с нее говорить нельзя, а если 816-станция, то можно при поднятии трубки.

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА МУЗЫКИ

В системе имеются два интерфейса для подключения устанавливаемых владельцем системы внешних источников музыки.

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ ПОИСКОВЫХ ВЫЗОВОВ

В системе имеются четыре пары контактов для громкой связи. Это позволяет использовать один общий усилитель для всех четырех зон поиска или четыре усилителя для систем подачи поисковых вызовов. Если контакты не применяются для управления зонами громкой связи, их можно использовать для отключения музыкального фона во время передачи поисковых вызовов.

КЛАВИША FLASH-СИГНАЛА

При соединении с внешней линией нажатие клавиши FLASH приводит к подаче flash-сигнала на центральную или учрежденческую телефонную станцию. Это используется при подаче вызова по линиям центральной станции или centrex/PBX. Программные средства системы позволяют индивидуально задать длительность flash-сигнала для линий центральной и учрежденческой станций. Если подача flash-сигнала не требуется, установка таймеров на две секунды приводит к разъединению текущего разговора и подаче тонального сигнала свободно для нового вызова.

ГИБКАЯ НУМЕРАЦИЯ

Программные средства системы позволяют присвоить станциям двух-, трех- или четырехзначные номера.  По умолчанию добавочные номера лежат в интервале 201-399. Если необходимо задать добавочные номера, которые начинаются с цифры, отличающейся от 2 или 3, вся раскладка номеров системы может быть изменена.

ГИБКАЯ ПОДАЧА ЗВОНКА

Программные средства позволяют подавать звонок от внешних линий на любую станцию, группу станций, систему подачи поискового вызова, систему общего звонка 1 и 2. Для каждой линии можно установить адресат для дневного и ночного времени.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Станцию можно запрограммировать так, что она при поднятии трубки будет соединяться только с другой заданной станцией или группой станций. Программируемый таймер задержки горячей линии (0-250 с) обеспечивает задание времени, через которое линия автоматически становится горячей. В пределах задержки набор нужного номера может производиться обычным порядком.

ВХОД В ГРУППУ/ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ

Пользователь, телефон которого включен в группу поиска, может временно вывести этот телефон из группы с помощью клавиши In/Out of Group. Станции, выведенные из группы, не получают вызовов, направленных на эту группу, но воспринимают вызовы, направляемые непосредственно на них. При необходимости пользователь может вернуться в группу, нажав клавишу еще раз. Пользователи, на аппаратах которых такая клавиша отсутствует, должны ввести соответствующий код. Если в группе осталась одна станция, то ее вывод не допускается.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Входящие вызовы могут быть направлены на группу поиска с распределенными станциями. Это позволяет распределить нагрузку между членами группы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВХОДЯЩИХ/ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Внешние линии доступны как для входящих, так и для исходящих вызовов. Программные средства позволяют выделить любуют внешнюю линию для приема только входящих, исходящих или тех и других вызовов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТУП К ЛИНИЯМ

К каждой линии системы может быть получен доступ посредством набора индивидуального кода. Кроме этого, любую линию можно связать с отдельной клавишей любого аппарата.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛИНИЙ

С помощью программных средств можно разрешить или запретить подачу или прием вызовов для каждой из станций по каждой из внешних линий.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Программирование осуществляется с любого 824-аппарата с дисплеем без прерывания нормальной работы системы. Существуют три уровня программирования: TECHNITIAN (технический), CUSTOMER (пользовательский) и STATION (уровень станции). Технический уровень дает доступ ко всем программам и может разрешать пользователям доступ к некоторым системным программам.  Доступ к техническому и пользовательскому уровням программирования осуществляется по различным паролям.

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ

Если после передачи поискового вызова трубка искомого абонента остается снятой, такое сообщение позволяет вызвать его для личной беседы.

СИГНАЛ ОБ ОЖИДАЮЩЕМ СООБЩЕНИИ

Если после вызова нужной станции пользователь получает сигнал занято, он может подать сигнал о том, что абонента ожидает сообщение. Клавиша MESSAGE на аппарате абонента при этом загорается красным. Однопроводные телефоны в течение нескольких секунд принимают прерывистый тональный сигнал набора номера. На отдельной станции может быть оставлено до пяти сигналов о сообщениях.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОНА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Каждая внешняя линия может находиться в режимах Music A, Music B или No Music. Источники А и В устанавливаются владельцем системы. При отсутствии источника А система генерирует мелодию Fur Elise.

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

Станции, снабженные добавочным модулем, могут принимать громкие сообщения во время ответа на другой вызов. Ответ на такое сообщение можно дать без дополнительных действий со стороны пользователя не прерывая текущего разговора. Передача громких сообщений возможна только с тех станций, которые имеют специальную клавишу (off-hook voice announce - OHVA). Программные средства позволяют отключить режим автоматического ответа, в этом случае для ответа необходимо нажать клавишу SPK/RLS на добавочном модуле.

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОМЕЩЕНИЯ (OPX)

Однопроводную линию можно подключить через городскую АТС к удаленному аппарату. При этом необходимо использовать цепи 5, 6, 7 или 8 SLC-модуля.

ГРУППА ОПЕРАТОРА

Любое количество станций можно включить в группу оператора для ответа на входящие вызовы. Вызовы в этой группе могут поступать на аппараты в распределенном, последовательном или коллективном режимах. Операторы могут пользоваться функцией вход в группу/выход из группы для обеспечения гибкости обслуживания пользователей.

ПЕРЕГРУЗКА

Если вызовы, направленные на группу станций, не получают ответа, они могут быть переведены на другой адрес через определенное запрограммированное время. Каждая группа станций имеет свой таймер перегрузки. Новым адресатом может станция, группа станций, система подачи поискового сигнала или общего звонка.

ПЕРЕВОД ЛИНИЙ В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

В случае отключения питания системы внешние линии могут быть автоматически переведены на первые четыре станции каждого SLC-модуля. При восстановлении питания линии и станции возвращаются в режим нормальной работы. Текущие разговоры прерываются.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Для организации персональных линий можно исключить подачу и/или прием вызовов со станций по любой линии.

ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ

Системе доступны четыре внутренних и четыре внешних зоны поиска абонента. Станции могут направлять поисковые вызовы на отдельные зоны, все внутренние зоны, все внешние зоны или одновременно на все зоны. Для каждой из станций можно задать режим разрешения или запрета подачи/приема поисковых вызовов.

ЗАЩИТА ЛИНИИ ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Для внешней линии с помощью программных средств можно установить или отменить режим автоматической защиты. Это позволяет подключить к разговору до четырех абонентов простым нажатием клавиши линии. Этот режим аналогичен режиму 1А2.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТАЙМЕРЫ

Система имеет более 25 программируемых таймеров, которые позволяют настроить систему по желанию владельца.

ПОВТОРНЫЕ ВЫЗОВЫ

Вызовы, находящиеся в режиме ожидания или переведенные на другие станции, при отсутствии ответа в течение заданного времени обращаются к исходной станции. Повторный вызов, который не получает ответа, может быть адресован на группу оператора. Для вызовов, находящихся в различных режимах ожидания, периоды повторного обращения задаются индивидуально.

ПОДАЧА ЗВОНКА НА ЗОНУ ПОИСКА

Программные средства позволяют направить звонок любой внешней линии на установленную владельцем систему подачи поискового вызова. Внешние линии, дверные переговорные устройства и группы станций могут подавать звонок на зону поиска в дневном и ночном режимах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ

Порты однопроводных линий позволяют подключить различные виды телефонов, факсимильные аппараты, автоответчики, громкие звонки, модемы, радиотелефоны и устройства для считывания магнитных кредитных карточек. Перед подключением устанавливаемых владельцем системы устройств к этим портам необходимо проверить их совместимость.

НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА (1200)

Эта функция системы позволяет ввести в память номера телефонов для удобства их набора. Доступ к этим номерам осуществляется с помощью двух- трехзначного кода. Может быть создана библиотека из 1200 номеров. На уровне системы доступен перечень из 500 номеров, а на уровне каждой станции из 50 номеров. Номера сгруппированы в блоки по десять штук. Каждый номер быстрого набора может содержать до 32 цифр.

ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИЙ (30)

Программными средствами на уровне системы можно создать до 50 групп поиска станций. В каждую группу может входить до 120 станций, но каждая станция может находиться только в одной группе. По умолчания группы поиска имеют номера 501-529. Номер 500 зарезервирован для группы оператора и вызывается набором цифры 0. Для группы доступен один из четырех режимов поиска: SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ), DISTRIBUTED (РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ), COLLECTIVE (КОЛЛЕКТИВНЫЙ) и UNCONDITIONAL (БЕЗУСЛОВНЫЙ).

ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ (SMDR)

Система снабжена портом RS 232, который позволяет регистрировать принятые и переведенные внешние вызовы. Записи могут выводиться на принтер или систему учета. Каждая запись содержит номер станции, номер внешней линии, дату вызова, время вызова, продолжительность разговора, набранные цифры (до 18) и учетный код при его вводе. Система может распечатать заголовок и 50 записей на странице или представить информацию в виде непрерывных записей без заголовков для устройства учета.

СИСТЕМНАЯ ДИРЕКТОРИЯ

Каждая станция и внешняя линия может иметь директорию с именем длиной до 11 символов. Имя высвечивается на дисплеях аппаратов при получении дополнительной информации о линиях и станциях.

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Система может иметь 250 разрешительных и 250 запрещающих записей длиной до 11 цифр. Каждой из этих записей можно присвоить классы ограничения B, C, D и E. Дорогостоящие осуществляемые с помощью оператора вызовы типа 976, 1-900, 411 и автоматический вызов определенных районов и офисов с помощью кодов можно разрешить или запретить, назначив соответствующий класс ограничения. Класс А не накладывает никаких ограничений на вызовы, а класс F запрещает все внешние вызовы.

Программные средства позволяют установить для внешних линий режим следования или игнорирования ограничений междугородных телефонных разговоров. Для каждой станции может быть задан класс ограничения в дневное и ночное время.

ОБХОД ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Программные средства позволяют установить для номеров быстрого набора режим следования или игнорирования класса ограничения, заданного для станции. Кроме этого пользователь может обойти ограничение с помощью специального кода.

ТОНАЛЬНЫЙ ИЛИ ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР

Программные средства обеспечивают работу внешних линий как в тональном, так и импульсном режимах в соответствии с требованиями городской АТС.

РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТА О ЗАГРУЗКЕ СИСТЕМЫ

Отчет о загрузке системы содержит суммарные показатели по входящим вызовам, исходящим вызовам, внутренним вызовам, поисковым сообщениям и количество случаев, когда группа внешних линий была недоступна для исходящих вызовов.

В отчете также указывается количество сделанных и получивших ответ внешних вызовов и, кроме того, количество сделанных и получивших ответ внутренних вызовов для каждой станции.

Отчет может автоматически распечатываться в конце каждого дня или недели. Он может также распечатываться по запросу. Для распечатки отчета необходим устанавливаемый владельцем системы принтер.

ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

Система позволяет пользователям станций переводить вызовы на другие станции. Перевод может быть неклассифицированным, классифицированным или привязанным к занятой станции.

Опции, задаваемые на уровне системы, позволяют внешнему абоненту слышать звонковый сигнал или музыкальный фон во время перевода вызова. Эта функция дает пользователю возможность переключать разговор между внутренними или внешними абонентами при необходимости.

ГРУППЫ ГТЛ (11)

Внешние линии можно объединить в группы для облегчения доступа к ним с помощью набора кода или нажатия одной клавиши. Системе доступны 11 групп ГТЛ. Коды доступа могут быть 9 или 80-89.

СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Со станций можно ввести код стандартного ответа в ночное время (UNA) для линий, запрограммированных на обращение к UNA-устройству. Это устройство может обращаться к поисковой зоне, общему звонку 1 или 2.

НАКОПЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ

Prostar 56ex/120mx имеет следующие функции, обеспечивающие работу систем автооператор/устройство накопления речевых сообщений:

- Прерывание сигнала на порты передачи сообщений

- Направление вызова на устройство накопления речевых сообщений

- Создание клавиши вызова накопленных речевых сообщений

- Установка и отмена индикации сообщений на отдельные станции

- Установка и отмена индикации сообщений на группу станций

- Направление сообщений на телефоны при перегрузке системы атооператора

- Направление сообщений на систему автооператор/устройство накопления речевых сообщений при перегрузке группы станций и группы оператора

- Режимы YES и NO для перевода внутренних вызовов на устройство накопления речевых сообщений.  Система Prostar генерирует тональные сигналы (внутриполосная сигнализация) для связи с совместимыми устройствами накопления речевых сообщений. Использование таких сигналов повышает скорость обработки вызовов. Программные средства позволяют вводом отдельной цифры выполнить:

- Включение тональных сигналов прохождения вызова

- Прямое направление вызова на систему автооператор/устройство накопления

речевых сообщений

- Повторный вызов

- Перевод вызовов по определенному признаку (все вызовы, станция занята,

станция не отвечает)

- Набор номера отдельных линий

- Немедленное разъединение.  Использование цифр для идентификации

различных типов вызовов позволяет системе накопитель речевых

сообщений/автооператор передавать приветствие, соответствующее конкретному

виду вызова.

ВОЗМОЖНОСТИ СТАНЦИЙ SKP-56/120HX

ДОБАВОЧНЫЙ МОДУЛЬ

Эти модули снабжены 32 программируемыми клавишами и встроенным громкоговорителем. При соединении с телефонным аппаратом клавиши модуля становятся расширением клавиатуры телефона, а громкоговоритель обеспечивает подачу громких сообщений при снятой трубке.  Добавочный модуль можно использовать как самостоятельный блок для контроля помещения или в качестве переговорного устройства. В этом случае программными средствами можно создать только следующие клавиши:  DSS/BLF (селекторный вызов/занято), ONE TOUCH SPEED DIAL (быстрый набор номера), OHVA (громкие сообщения при снятой трубке), CALLBACK (повторный вызов), STATION GROUP (группа станций), DND (режим не беспокоить), DOOR-PHONE (дверное переговорное устройство), VACANT MESSAGE (сообщение при отсутствии абонента), UNA (стандартный ответ в ночное время), PICKUP KEYS (клавиши приема вызова).

НАПОМИНАНИЕ О НАЗНАЧЕННОЙ ВСТРЕЧЕ

Аппараты с клавишей сигнализации можно использовать в качестве будильника. При установке на заданное время аппарат подаст отчетливый звонок, напоминающий о назначенной встрече или заседании. Сигнализация может работать в режиме today only (только сегодня) или каждый день в одно и то же время. В каждом аппарате можно выполнить до трех установок.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Пользователи станции могут включить и выключить автоматический режим ожидания на каждом из аппаратов. При занятом аппарате нажатие клавиши другой ГТЛ, клавиши адресации или клавиши CALL автоматически переводит вызов в режим ожидания. Программа ММС #18 на уровне станции. Нажатие клавиш TRANSFER, CONFERECE, PAGE или DSS всегда переводит вызов в режим ожидания. Пользователь не может изменить этот вид перевода в режим ожидания.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЗАЩИТЫ

Все разговоры по внешним линиям, а также внутренние разговоры автоматически защищаются от вклинивания. Для каждой линии такую защиту можно индивидуально отключить.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН (ДВЕ ОПЦИИ)

Если владелец системы устанавливает источники музыкального фона, пользователь каждого отдельного аппарата может избирательно включить режимы Source A, Source B или No Music. Клавиша HOLD позволяет включить и выключить музыкальный фон. Программа ММС #17.

ПОВТОРЕНИЕ ВЫЗОВА ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ

При направлении вызова на занятую станцию абоненты могут повторить вызов нажатием одной клавиши или вводом кода. Система сигнализирует звонком освобождение станции-адресата (максимально может быть произведено 80 повторных вызовов занятой линии или станции).

ИНДИКАЦИЯ ЗАНЯТОЙ СТАНЦИИ (BLF)

Программными средствами можно создать клавиши DSS/BLF на аппарате или добавочном модуле. Эти клавиши не включаются когда станция свободна, но загораются красным цветом, когда она занята, и мигают в режиме DND (не беспокоить).

ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ

Пользователи станций могут перевести внутренние и внешние вызовы на другие адреса сразу (режим FWD ALL), когда станция занята (режим FWD BUSY) или не отвечает (режим FWD NO ANSWER). Адреса для перевода вызовов могут быть различными. После задания адресатов режим перевода можно включать и выключать нажатием программируемой клавиши. Режим FWD ALL имеет преимущество перед двумя другими режимами. Пользователи могут перевести вызов на устанавливаемое владельцем системы устройство накопление речевых сообщений. Пользователи могут иметь клавишу перевода внешних вызовов для переадресации своих вызовов на номер внешнего телефона. Каждая внешняя линия может работать в режимах следования и игнорирования перевода вызовов для станции. На уровне системы можно разрешить или запретить перевод внутренних вызовов на устройство накопления речевых сообщений.

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

При приеме направленных вызовов ответ можно дать с любой станции, набрав код плюс добавочной номер звонящей станции. Групповой прием вызовов позволяет ответить на любой вызов с любой станции в пределах группы.

СЕЛЕКТОРНЫЙ ВЫЗОВ СТАНЦИЙ (DSS)

Для программируемых клавиш можно присвоить добавочные номера. Такие клавиши нажимаются для прямого вызова соответствующей станции или перевода на нее входящих вызовов.

РЕЖИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND) (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ)

В режиме не беспокоить на станцию не поступают никакие вызовы. С помощью программирования на уровне системы можно установить или отменить режим не беспокоить для каждой станции. Абонент, звонящий на станцию в этом режиме, получает отчетливый тональный DND-сигнал.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА

Станция, запрограммированная на прием вызовов дверного переговорного устройства, может включать устанавливаемый владельцем системы электронный дверной замок.

ДВУХЦВЕТНАЯ СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Клавиши 1-24 на 824-аппаратах и 17-24 на 816-аппаратах имеют двухцветную индикацию. Внешние вызовы на принимающей станции обозначаются зеленым цветом, а на остальных красным. При повторении вызова эти клавиши светятся желтым.

ЖЕСТКАЯ ПРИВЯЗКА ВЫЗОВА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Нажав клавишу HOLD два раза, пользователь жестко привязывает вызов к своей станции. Другие станции не могут ответить на такой вызов.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ

При нажатии этой клавиши немедленно устанавливается связь. Если станция директора находится в режиме не беспокоить, все вызовы направляются секретарю и только он может вызвать директора. Такой режим можно установить для двух станций, но не для однопроводных телефонов.

ГРОМКАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ РАЗГОВОРА

На аппарате, имеющем такую клавишу, можно включить громкоговоритель, в то время как пользователь продолжает вести разговор через трубку. Такой режим позволяет группе людей слушать разговор без включения микрофона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Каждый аппарат можно запрограммировать для использования головных телефонов. В режиме головных телефонов рычаг трубки отключается и вместо него используется клавиша SPK/RLS.

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

Все станции системы Prostar совместимы со слуховыми аппаратами в соответствиями с требованиями Раздела 68 FCC.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ДОСТУПА К ЛИНИИ

Если внешняя линия, которую вы хотите использовать, занята, нажмите клавишу CALL BACK или введите код доступа к этой линии для включения вашей станции в очередь. Как только линия освободится (допускает до 80 повторных вызовов) вы получите сигнал.

ИНТЕРФЕЙС ГРОМКОГО ЗВОНКА

Каждый 824-аппарат снабжен встроенным интерфейсом громкого звонка. При его включении с помощью программных средств звонковый сигнал поступает по белому и синему проводам шестижильного шнура. Такой сигнал направляется на усилитель, устанавливаемый владельцем системы.

ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ ЛИНИЮ

При разговоре по внешней линии с отключенным переводом в режим ожидания можно нажать клавишу другой линии без сохранения текущего разговора.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ОЖИДАЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ

В режиме индикации ожидающего сообщения клавиша сообщения горит красным светом. Однопроводные телефоны получают в течение нескольких секунд прерывистый сигнал тонального набора. Индикация может быть адресована любой станции или группе станций.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА ИЛИ ТРУБКИ

На 824-аппаратах при нажатии клавиши MUTE отключается микрофон или трубка в зависимости от того, что используется. На 816-аппаратах может отключаться только микрофон.

НАБОР НОМЕРА БЕЗ ПОДНЯТИЯ ТРУБКИ

С любого аппарата можно сделать вызов без поднятия трубки. После ответа адресата на этот вызов можно говорить через микрофон или трубку.

КЛАВИШИ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА

Часто используемые номера быстрого набора можно привязать к клавишам, которые будут вызывать их при однократном нажатии.

ЗВОНОК ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

Когда аппарат занят, система подает громкий звонок, который сигнализирует об ожидающем вызове. Такой звонок является одиночным и повторяющимся с периодом, задаваемым системным таймером. В однопроводных аппаратах тональный импульсный сигнал подается на трубку.

ГРОМКОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

Станция, снабженная добавочным модулем, может принимать громкие сообщения во время обычного разговора. На это сообщение можно дать ответ без без дополнительных действий и прерывания текущего разговора. Громкое сообщение на добавочный модуль можно передать только со станций, которые снабжены клавишей OHVA (громкое сообщение при снятой трубке). Эта функция может выполняться и без автоматического ответа, при этом необходимо нажать клавишу SPK/RLS на дополнительном модуле.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

824-аппараты имеют 38 программируемых клавиш, а 816-аппараты - 28. Каждой программируемой клавише можно присвоить более 25 функций, таких как соединение с конкретной внешней линией, станцией, группой линий, группой станций, быстрый набор номера. Использование программируемых клавиш исключает необходимость ввода кодов доступа.

Следующие программируемые клавиши имеют добавочные номера, идентифицирующих станцию, группу или номер, к которым относится заданная функция: SPEED DIAL KEY (клавиша быстрого набора номера, PAGE (поисковый вызов), DIRECTED PICKUP (прием направленного вызова), DOOR PHONE (дверное переговорное устройство) и VACANT MESSASGE (сообщение, передаваемое при отсутствии пользователя). Программа ММС #14.

ЗАЩИТА ОТ ВКЛИНИВАНИЯ В РАЗГОВОР

Программные средства позволяют установить и отменить режим защиты разговора. В разговор защищенных станций вклинивание не допускается, что относится также и к разговору между незащищенной и защищенной станциями.

ВЫДВИЖНОЙ СПИСОК ДИРЕКТОРИЙ

Выдвижной список директорий расположен под каждым аппаратом. Он предназначен для записи имен директорий и номеров быстрого набора.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО И ТОНАЛЬНОГО НАБОРА

Эта функция используется когда внешняя АТС работает в импульсном режиме, а вам нужно подать тональный сигнал. После установления соединения нажмите клавишу # и дальнейший набор будет производиться в тональном режиме. После отбоя внешняя линия возвращается в импульсный режим.

ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА НОМЕРА

Пользователям всех станций доступны три режима повторения набора внешнего номера.

-LAST NUMBER REDIAL (ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА) - часто используемые номера запоминаются и могут быть вызваны с помощью клавиши REDIAL или ввода соответствующего кода.

-AUTO RETRY (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА) - если номер абонента занят, можно использовать автоматическое повторение набора номера, при этом происходит резервирование внешней линии и повторение набора заданное число раз.

-SAVE NUMBER (ЗАПОМИНАНИЕ НОМЕРА) - любой набранный номер можно ввести в память для повторения его набора в другое время.

РЕЖИМЫ ЗВОНКА

Пользователь аппарата может выбрать один из трех режимов приема внутренних вызовов. Телефон может автоматически давать ответ на вызов через трубку, на громкое сообщение через микрофон или звонок. Программа ММС #12.

При выборе звонкового режима пользователи 824-аппаратов имеют четыре опции подачи тонального сигнала. Программа ММС #16.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ОТВЕТА НА ЗВОНКИ

Поднятие трубки или нажатие клавиши громкой связи позволяет автоматически ответить на звонок. Пользуясь этим, обеспечивается ответ в первую очередь на наиболее старый вызов. При отключении очередности пользователь должен нажать мигающую клавишу для ответа. На звонки можно отвечать в любом порядке, нажимая соответствующие мигающие клавиши. Программа ММС #19.

МИКРОФОН

Каждый аппарат снабжен встроенным микрофоном. Это позволяет делать и принимать вызовы без использования трубки.

БЛОКИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ

Используя задаваемый с помощью программных средств персональный код станции, можно заблокировать и разблокировать любой аппарат. Заблокированный аппарат не может передавать или принимать вызовы. Программы ММС #10, 11.

КАНАЛЫ СНЯТИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ШНУР ТЕЛЕФОНА

Шнуры линий проложены в каналах под аппаратами, что снижает вероятность повреждения разъема при вытягивании шнура.

СООБЩЕНИЕ, ПЕРЕДАВАЕМОЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

На любой из станций можно выбрать одно из 19 сообщений, которое выводится на дисплей аппарата абонента. Ниже приведены девять сообщений, запрограммированных по умолчанию, а десять оставшихся записей длиной до 16 символов могут быть заданы пользователем.

01 IN A MEETING (НА ЗАСЕДАНИИ)

02 OUT ON A CALL (ВЫШЕЛ)

03 OUT TO LUNCH (ОБЕД)

04 LEAVE A MESSAGE (ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ)

05 PAGE ME (НАПРАВЬТЕ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ)

06 OUT OF TOWN (НЕТ В ГОРОДЕ)

07 IN TOMOROW (БУДУ ЗАВТРА)

08 RETURN AFTERNOON (ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ОБЕДА)

09 ON VACATION (В ОТПУСКЕ)

ПРИМЕЧАНИЕ: для приема сообщения абонент должен иметь аппарат с дисплеем.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ

Каждый аппарат позволяет индивидуально регулировать громкость звонка, громкоговорителя и телефона трубки. Для в 824-аппаратах используются клавиши UP и DOWN. 816-аппарат снабжен тремя отдельными регуляторами.

НАВЕСНЫЕ АППАРАТЫ

Каждый аппарат и добавочный модуль снабжен поворотным клиновым основанием, что позволяет смонтировать их стене.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСПЛЕЯ СТАНЦИЙ

ИНДИКАЦИЯ КОДОВ УЧЕТА РАЗГОВОРА

Коды учета телефонных разговоров легко выводятся на дисплей для подтверждения правильности их ввода. Если код введен неправильно, его можно ввести снова.

ОТСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Система может автоматически учитывать продолжительность исходящего разговора и выводить на дисплей данные в часах, минутах и секундах. Пользователи станций могут инициировать отсчет времени вручную, нажав кнопку таймера.

ИНДИКАЦИЯ ВЫЗОВА, АДРЕСОВАННОГО ГРУППЕ СТАНЦИЙ

Если вызов адресован группе станций, на дисплей выводится сообщение CALL FOR GROUP и номер вашей группы. На такие вызовы может подаваться ответ, отличающийся от ответа на вызов, направленный на добавочный номер аппарата.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ВЫЗОВОВ

При рутинной обработке вызовов на дисплей выводится полезная, а иногда неоценимая информация. Сообщения типа [CALL FROM 201] (вызов от номера 201), [TRANSFER TO 202] (вызов номера 202), [701 RINGING] (звонок по ГТЛ 701), [CALL IS WAITING] (вызов ожидает), [TRSF FROM 225] (перевод вызова от номера 225), [208 BUSY] (номер 208 занят), [CAMP ON 236] (вызов привязан к номеру 236), [RECALL FROM 204] (повторный вызов от номера 204), [CALL FOR 501] (вызов на группу 501), [MESSAGE 201] (сообщение от номера 201), [201 FWD FM 204] (перевод вызова с номера 201 на номер 204) и [705 ON HOLD] (ГТЛ 705 в режиме ожидания) информируют вас о том, что происходит. В одних случаях дается подсказка, а в других выводится содержание директорий.

ИНДИКАЦИЯ ФАМИЛИИ ЛИЦА, НАПРАВИВШЕГО ВЫЗОВ

Для внутренних вызовов 824-аппараты с дисплеем показывают фамилию лица, направившего вызов, до получения ответа. 816-аппараты показывают фамилию после ответа на вызов. Фамилия с максимальной длиной 11 символов при этом должна быть введена в системную директорию.

ИНДИКАЦИЯ НОМЕРА АППАРАТА, НАПРАВИВШЕГО ВЫЗОВ

Для внутренних вызовов перед ответом на них все станции с дисплеем показывают добавочный номер того аппарата, с которого этот вызов был сделан.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗИ СОВЕЩАНИЙ

При установлении связи совещаний каждый вновь добавляемый добавочный номер аппарата и номер внешней линии выводится на дисплей. При включении какой-либо станции в связь совещаний на ее дисплей выводится сообщение CONFERENCE XXX.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАСТНОСТИ

824-аппараты позволяют регулировать контрастность дисплея на жидких кристаллах для получения оптимальной четкости изображения.

ИНДИКАЦИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ - ЧЕТЫРЕ ОПЦИИ

Если станция свободна, на дисплей выводится текущие дата и время.  824-аппарату доступны 12- и 24-часовой режимы в форматах EASTERN или WESTERN (восточный или западный). 816-аппараты имеют только формат EASTERN и 12- и 24-часовой режимы. Программа ММС #15.

ИНДИКАЦИЯ НАБИРАЕМОГО НОМЕРА

При наборе номера цифры выводятся на дисплей по мере их ввода. Если дисплей показывает неправильный номер, его можно оперативно откорректировать до установления соединения.

ПОМОЩЬ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ

При индивидуальном программировании дисплей облегчает выбор опций меню.

ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫЗОВОВ

Индикация повторных вызовов в режиме ожидания и при переводе вызова различна. Для вызовов в режиме ожидания HOLD или PARKED выводится сообщение [HOLD RECALL 7XX]. При переводе вызовов, включая их привязку, выводится сообщение [RECALL FROM 2XX].

ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВА

Дисплей показывает пользователю кто перевел вызов на его аппарат [TRSF FROM XXX], а в случае привязки переведенного вызова к вашей станции сигнализирует также и об этом [CALL IS WAITING].

ИНДИКАЦИЯ НОМЕРА, С КОТОРОГО НАПРАВЛЕНО ОЖИДАЮЩЕЕ

СООБЩЕНИЕ

При включенной индикации сообщения нажатие клавиши MSG приведет к выводу на дисплей номера того аппарата, с которого было направлено сообщение. Пользователи 824-аппаратов могут просмотреть поочередно все сигналы ожидающего сообщения. 816-аппарат позволяет высветить только одно сообщение.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ

Каждая линия может быть идентифицирована по имени или номеру. При получении входящих вызовов ваша станция до ответа на них выведет на дисплей идентификационный номер линии.

ИНДИКАЦИЯ ВКЛИНИВАНИЯ В РАЗГОВОР

Если другая станция вклинивается в ваш разговор, на дисплей выводится предупредительное сообщение [XXX BARGED-IN] (номер ХХХ вклинился в разговор).

ТАЙМЕР ДЛЯ ОТСЧЕТА ВРЕМЕННЫХ ПРОМЕЖУТКОВ

Пользователи аппаратов с дисплеем и клавишей TIMER могут найти эту функцию удобной для определения продолжительности заседаний, разговоров и др. Для включения таймера необходимо нажать клавишу TIMER, а для его остановки нажать ее еще раз.

ИНДИКАЦИЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ

Если вы звоните на станцию, в которой задано сообщение об отсутствии абонента, то это сообщение выводится на ваш дисплей.

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ - ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Система SAMSUNG 56/120 поступает с завода-изготовителя в состоянии, запрограммированном по умолчанию. После соединения системы с городскими телефонными линиями, станциями и источником питания она полностью готова к работе. Единственное, что необходимо - это ввести новые данные, ориентированные на конкретного пользователя. Процесс ввода новых данных и есть программирование системы.

В Системе кодирования (ММС-коды) каждая программа обозначается двузначным числом. Прграммы используются для просмотра, ввода новых или изменения существующих пользовательских данных. Процесс программирования заключается в том, что пользователь, зная свои потребности, использует известные ММС коды для их осуществления. Например, для формирования группы станций используют программу с кодом ММС #33. Номера для быстрого набора в системе задаются с помощью программы ММС #64, а программируемые клавиши на индивидуальном аппарате задаются с помощью программы ММС #81.

Программирование системы можно осуществить с любого 824-аппарата с дисплеем. Первое, что при этом необходимо сделать - это открыть режим программирования системы с помощью программы ММС #20. В целях защиты системы эту операцию можно произвести только после ввода пароля.

1.2 УРОВНИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Существуют три уровня программирования: СИСТЕМНЫЙ уровень, уровень ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и уровень СТАНЦИИ. Доступ к системному и пользовательскому уровням программирования осуществляется с помощью пароля, а программирование на уровне станции не требует ни пароля ни дисплея.

В целях предотвращения ввода взаимоисключающих данных осуществлять программирование может единовременно только один человек, использующий технический пароль, и только один человек, получающий доступ к режиму программирования с помощью пользовательского пароля. Таким образом, одновременно программированием могут заниматься два человека, НО ТОЛЬКО ТЕ, которые пользуются разными паролями. Процесс программирования не влияет на нормальную работу системы. Для удобства пользователей система высвечивает сообщение [xxx IN SYS PGM], когда один из аппаратов находится в режиме программирования.

А. Системный уровень

Для входа требуется технический пароль, обеспечивается доступ ко всем программам системы, программам станций и техническим программам.

B. Уровень пользователя

Для входа требуется пользовательский пароль, обеспечивается доступ к программам станций ММС #10-19 и тем программам системы, доступ к которым разрешен техником с помощью программы ММС #93. Применение пользовательского пароля для доступа к программам станции и дает возможность просмотреть или изменить данные для всех станций.

После открытия режима программирования с помощью пользовательского пароля выход осуществляется с нажатием клавиши #. Нажмите клавишу # и наберите код той программы, к которой необходимо получить доступ.

С. Уровень станции

Любой из аппаратов обеспечивает доступ к программам #10-19 без использования пароля. На этом уровне пользователь может изменить данные только для своего аппарата.

При программировании 824-аппарата на его дисплей выводятся инструкции, подсказки и опции. Существующие данные обязательно высвечиваются прежде чем могут быть внесены изменения. Последовательность нажатия клавиш при вводе каждого ММС кода подробно рассмотрена ниже.

До начала ввода пользовательских данных прочтите следующее важное замечание:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

При установке системы следует использовать программу ММС #01 для сброса и очистки памяти. Это позволит начать программирование, имея данные, установленные по умолчанию. Переключатель батарейного питания на блоке CPU/Memory следует установить в положение включено. В противном случае вводимые данные могут быть потеряны или испорчены.

Теперь можно начать ввод пользовательских данных.

ЧАСТЬ 2. ПАКЕТ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ А

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ

| #00 ОСТАНОВ СИСТЕМЫ | #49 ПРЯМОЙ ДОСТУП ВНУТРИ СИСТЕМЫ |
| --- | --- |
| #01 СБРОС УСТАНОВОК СИСТЕМЫ | #50 ИМПУЛЬСНЫЙ/ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР |
| #02 ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ | #51 ЛИНИЯ СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС |
| #03 СОСТОЯНИЕ ПОРТА | #52 ЛИНИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА |
| #04 ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАВИШ И ЛАМПОЧЕК | #53 ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЛИНИИ |
| #05 ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ | #54 ПЕРЕВОД ГТЛ |
| #06 БЛОКИРОВКА СТАНЦИЙ | #55 ЭМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ 1A2 |
| #07 РЕЗЕРВ | #56 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ |
| #08 РЕЗЕРВ | #57 ТИП СИГНАЛА ГТЛ |
| #09 РЕЗЕРВ | #58 КЛАСС СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ |
| #10 БЛОКИРОВКА СТАНЦИЙ | #59 РЕЗЕРВ |
| #11 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ | #60 СТАНЦИЯ ПРИЕМА ЗВОНКОВ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ |
| #12 УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА | #61 СТАНЦИЯ ПРИЕМА ЗВОНКОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ |
| #13 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ | #62 СТАНЦИЯ ПРИЕМА ВЫЗОВА ДВЕРНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА |
| #14 ПРИСВОЕНИЕ КЛАВИШАМ ДОБАВОЧНЫХ НОМЕРОВ | #63 БЛОК НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА |
| #15 ЧАСЫ | #64 СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА |
| #16 ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ЗВОНКА | #65 КОД ДОСТУПА К УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ |
| #17 ИСТОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОГО ФОНА | #66 СООБЩЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |
| #18 АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ | #67 ВКЛЮЧЕНИЕ ГТЛ В ГРУППУ |
| #19 УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТНОСТИ ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ | #68 РЕЗЕРВ |
| #20 ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ | #69 РЕЗЕРВ |
| #21 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ | #70 ЗАДАНИЕ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ |
| #22 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА | #71 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ ТАБЛИЦА-1 |
| #23 КАТЕГОРИЯ МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ | #72 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ ТАБЛИЦА-2 |
| #24 ВЫБОР СТАНДАРТНОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ | #73 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ ТАБЛИЦА-3 |
| #25 РЕЖИМ ВКЛИНИВАНИЯ В РАЗГОВОР | #74 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ ТАБЛИЦА-4 |
| #26 ОПЦИИ ВНЕШНЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА | #75 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ ТАБЛИЦА-5 |
| #27 РЕЗЕРВ | #76 КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК ЦИФРОНАБОРА ПРИ АВТОДОЗВОНЕ |
| #28 РЕЗЕРВ | #77 РЕЗЕРВ |
| #29 РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ | #78 РЕЗЕРВ |
| #30 КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ ДЛЯ СТАНЦИЙ | #79 РЕЗЕРВ |
| #31 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ | #80 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ [SYS] |
| #32 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ | #81 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ [STN] |
| #33 ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИЙ | #82 РЕЗЕРВ |
| #34 ГРУППА ПРИЕМА ВЫЗОВА | #83 РЕЗЕРВ |
| #35 ГОРЯЧАЯ/ТЕПЛАЯ ЛИНИЯ | #84 РЕЗЕРВ |
| #36 ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР/ЛИНИЯ | #85 ТАБЛИЦА ЦИФР АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ |
| #37 ПАРЫ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ | #86 ИМЕНА ДИРЕКТОРИЙ |
| #38 РЕЖИМ РАБОТЫ ДОБАВОЧНОГО МОДУЛЯ | #87 РЕЗЕРВ |
| #39 БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРОВ СТАНЦИЙ | #88 РЕЗЕРВ |
| #40 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛИНИВАНИЕ В РАЗГОВОР | #89 РЕЗЕРВ |
| #41 ВНУТРЕННИЕ ЗОНЫ ПОИСКА АБОНЕНТА | #90 РЕЗЕРВ |
| #42 ПРАВО НА ПОДАЧУ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА | #91 СООТНОШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА И ПАУЗЫ |
| #43 ПРИЕМ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА | #92 СОСТОЯНИЕ MISC-МОДУЛЯ |
| #44 РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ СТАНЦИИ В РЕЖИМ DND | #93 ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ |
| #45 ПОРТ VM/AA | #94 ОПЦИИ РЕЖИМА VM/AA |
| #46 ПОРТ ДАННЫХ/РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ | #95 ЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ |
| #47 ГРОМКИЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА | #96 ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ |
| #48 РАБОТА С ГОЛОВНЫМ ТЕЛЕФОНОМ | #97 ОТЧЕТ О ЗАГРУЗКЕ СИСТЕМЫ |

2.2 ПРОЦЕДУРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Приведенные ниже инструкции относятся ко всем программам ММС при условии, что режим программирования уже открыт.

После окончания программирования с использованием программ ММС
#10-97 для продолжения программирования следует нажать клавишу SPK/RLS, которая позволяет выйти из ММС, но остаться в режиме программирования, после чего можно:

1) Набрать с клавиатуры необходимый ММС код и продолжить программирование.

2) Нажимая клавиши volume UP и DOWN, просмотреть коды программ, выбрать нужный и после нажатия на клавишу SPK/RLS продолжить программирование.

Нажатие клавиши # приводит к сохранению изменений и к выходу из режима программирования.

ММС #: 00 ОСТАНОВ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Программа используется для постепенного сокращения количества разговоров до нуля так, что систему можно было обесточить без прерывания текущих разговоров.

Эта программа может использоваться на любом 824-аппарате независимо от того открыта программа ММС #20 или нет. Для запуска программы необходим технический пароль.

При запуске программы останова загорается лампочка HALT, а свободные станции отключаются. Станции, занятые текущими разговорами, не отключаются до тех пор, пока не будет положена трубка. После отключения последней станции загорается индикатор IDLE. В этом состоянии можно нажать красную кнопку сброса или выключить тумблер питания. При необходимости отключить систему следует убедиться в том, что переключатель батарейного питания устанолвлен в положение выключено.

Поскольку эта программа ММС предназначена для использования только техническим персоналом доступа к ней на уровне пользователя нет. Стрелки вверх и вниз в этом случае не могут быть использованы для просмотра кодов ММС. Код программы набирается непосредственно с клавиатуры - #00, после чего необходимо ввести технический код.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - выбор режима программирования.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #00

Ввести технический пароль

2.	На дисплее отображается текущий выбор

3.	Нажать клавишу MUTE для выбора, например HALTED

4.	Нажать # для выполнения программы

ДИСПЛЕЙ

HALT PROCESSING ENTER CODE

HALT PROCESSING PROCESSING

HALT PROCESSING HALTED

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	PROCESSING

СВЯЗАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:	ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ 							ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА

ММС #: 01 СБРОС УСТАНОВОК СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для инициализации или сброса установок системы.

Эта программа может выполняться на любом 824-аппарате независимо от того открыта программа ММС #20 или нет. Для запуска программы необходим технический пароль.

Необходимо выбрать одну из следующих опций:

EXIT-NO CHANGE (выход без изменений) - При случайном вводе этого кода ММС настоящая опция позволяет немедленно выйти из программы без каких-либо изменений памяти.

RESET SYSTEM (сброс установок системы) - эта опция прерывает все текущие разговоры и обеспечивает сброс данных так, если бы систему выключили и вновь включили.  Обычно эта программа используется техническим персоналом для очистки оперативной памяти центрального процессора. Программа не влияет на пользовательские данные. Эту операцию можно также произвести нажатием красной кнопки на блоке CPU/Memory.

CLEAR MEMORY (очистка памяти) - эта опция устанавливает память в состояние по усмолчанию. Все пользовательские данные при этом теряются. Для предотвращения случайной очистки памяти на дисплей выводится предупредительное сообщение ARE YOU SHURE? (Вы уверены?). Нажмите # для сброса системы и очистки памяти. Если клавиша # остается ненажатой в течение нескольких секунд, программа автоматически прекращается без каких-либо изменений.

Поскольку данная программа ММС используется только техническим персоналом доступа к ней на уровне пользователя нет. Стрелки вверх и вниз не могут быть использованы для выбора кода ММС этой, он вводится непосредственным набором #01 с клавиатуры, после чего следует ввести технический пароль.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - выбор опции сброса.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #01

Ввести технический пароль

2.	Дисплей показывает (выход без изменения)

3.	Нажать клавишу MUTE для выбора установки, например RESET SYSTEM 	(сброс системы)

4.	Нажать # для сохранения данных

ДИСПЛЕЙ

RESET SYSTEM ENTER CODE

RESET SYSTEM EXIT-NO CHANGE

RESET SYSTEM RESET SYSTEM

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	EXIT-NO CHANGE (выход без изменения)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 02 ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для вывода на дисплей данных о версии системы и установлен-ного оборудования.

Эта программа может использоваться на любом 824-аппарате независимо от того открыта программа ММС #20 или нет. Для запуска программы необходим технический пароль.

Эта программа позволяет просмотреть номера версии программного обеспе-чения блока обслуживания аппаратов (KSU), программного обеспечения аппаратов, а также тип интерфейсной платы и уровень программного обеспечения в каждом гнезде для платы.

Гнезда в базовом блоке KSU имеют маркировку S1-S7, и S8, S9, SA, SB, SC, SD, SE и SF в дополнительном блоке KSU. Эта программа не отображает данные по другим платам.

Поскольку данная программа используется только техническим персоналом доступа к ней на уровне пользователя нет. Стрелки вверх и вниз не могут быть использованы для выбора этого кода ММС, он вводится непосредственным набором #02 с клавиатуры, после чего следует ввести технический пароль.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - просмотр данных по гнезду каждой платы.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #02

Ввести технический пароль

2.	На дисплей выводится версия программного обеспечения блока KSU

3.	Нажать клавишу UP На дисплей выводится версия аппарата

4.	Нажать клавишу UP Выводятся данные о первом гнезде

5.	Нажать клавишу UP Выводятся данные о втором гнезде

6.	Нажать клавишу UP Выводятся данные о третьем гнезде

7.	Повторить предыдущее действие для вывода данных по всем платам

8.	Нажать # для выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

SYSTEM VERSION ENTER CODE

SYSTEM VERSION KSU: A10 92.01.21

SYSTEM VERSION KTS: VOO 91.04.27

SYSTEM VERSION S1: TRK1:V20

SYSTEM VERSION S2: TRK2:VOO

SYSTEM VERSION S3: MSLC1:V20

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ЭТА ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 						ТОЛЬКО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ; ДАННЫЕ НЕ 					ИЗМЕНЯЮТСЯ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 03 СОСТОЯНИЕ ПОРТОВ

ОПИСАНИЕ:

Используется для отображения состояния каждого из портов системы.

Эта программа может использоваться на любом 824-аппарате независимо от того открыта программа ММС #20 или нет. Для запуска программы необходим технический пароль.

Программа позволяет протестировать каждую городскую линию и станцию с целью идентификации их состояния:

IDLE (свободна)				- Станция свободна

CALL BACK (обратный вызов)		- Станция звонит после установки 						режима автодозвона.

DOOR RING (звонок в дверь)		- Со станцией ведется разговор через 						дверное переговорное устройство

TRK RING (звонок через ГЛ)		- Станция принимает звонковый сигнал 						через ГТЛ

STN RING (станция звонит)		- Станция, к которой обращен вызов, 						звонит

GRP RING (станция группы звонит)	- Станция группы, к которой обращен 						вызов, звонит

BUSY (занято)				- Станция или ГТЛ занята

PROGRAM (программирование)	- Станция находится в режиме 							программирования

ON T HOLD (ожидание ответа на переадресованный звонок)

- ГТЛ или станция находятся в режиме 						ожидания ответа на переадресованный 						звонок

ON S HOLD (системное ожидание)	- ГТЛ или станция находятся в режиме 						системного ожидания

ON E HOLD (специальное ожидание)	- ГТЛ или станция находятся режиме 						специального ожидания

IS PAGED (прием поискового вызова)	- Станция принимает поисковый вызов

SEIZED (занято)				- Трехпроводная ГТЛ занята

OFF-HOOK (трубка не положена)	- Станция или ГТЛ не отсоединены 						после окончания разговора. Трубка 						снята, но не подключенна к речевому 						каналу

При поиске неисправностей клавиша TRANSFER выведет на дисплей номер речевого канала для всех несвободных портов. После этого нажатием клавиши HOLD можно перевести выбранный порт в свободное состояние, отсоединяя речевой канал. Эта операция приведет к прерыванию ведущегося по этому речевому каналу разговора. Речевые каналы имеют шестнадцатиричные номера, начиная с 00-2F.

Поскольку данная программа ММС используется только техническим персоналом доступа к ней на уровне пользователя нет. Стрелки вверх и вниз не могут быть использованы для выбора этого кода ММС, он вводится непосредственным набором #03 с клавиатуры, после чего следует ввести технический пароль.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - просмотр состояния каждой ГТЛ и станции.

TRANSFER - вывод на дисплей номера речевого канала.

HOLD - перевод речевого канала в свободное состояние.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #03

Ввести технический пароль

2.	На дисплей выводятся данные о первой ГТЛ и ее состоянии

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о состоянии 	следующей ГТЛ и порта

4.	Нажатие клавиши TRANSFER выводит на дисплей номер речевого канала

5.	Нажатие клавиши HOLD переводит речевой канал в свободное 	состояние

6.	После пункта 2 можно использовать клавишу DOWN для вывода данных о 	следующем порте

7.	Для выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

PORT STATUS ENTER CODE

PORT STATUS [701] IDLE

PORT STATUS [702] BUSY

VOICE PATH NO. [702] PATH2F

VOICE PATH NO. [702] CLEARED

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 04 ТЕСТИРОВАНИЕ КЛАВИШ И ЛАМПОЧЕК

ОПИСАНИЕ:

Используется для тестирования клавиш, лампочек и дисплеев аппарата.

Эта программа может использоваться на любом 824-аппарате независимо от того открыта программа ММС #20 или нет. Для запуска программы необходим технический пароль.

После набора #04 включаются все воспроизводящие изображение элементы дисплея и все светодиоды. При нажатии каждой клавиши соответствующий светодиод гаснет после того, как дисплей покажет какая из клавиш нажата и прозвучит один звуковой сигнал.

Для прекращения тестирования нужно поднять и положить трубку. Если во время тестирования были нажаты не все клавиши, то соответствующие светодиоды остаются во включенном состоянии после выхода из программы. Для сброса невыключенных светодиодов при выходе из программы до завершения тестирования следует на несколько секунд отключить аппарат от сети.

Поскольку данная программа используется только техническим персоналом доступа к ней на уровне пользователя нет. Стрелки вверх и вниз не могут быть использованы для выбора кода ММС, он вводится непосредственным набором #04 с клавиатуры, после чего следует ввести технический пароль.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #04

Ввести технический пароль

2.	Все светодиоды включаются

3.	Нажать поочередно клавиши. На дисплей выводятся данные о цифре 	или функции

4.	Для выхода из программы снять и положить трубку

ДИСПЛЕЙ

TEST KEYS & LAMPS ENTER CODE:

УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ:	N/A

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 05 ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ

ОПИСАНИЕ:

Используется для изменения раскладки номеров.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ. ИЗМЕНЕНИЕ РАСКЛАДКИ НОМЕРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СТАНЦИИ БЕСПОЛЕЗНЫМ. СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ОБДУМАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОМЕРОВ.

В системе существуют номера следующих категорий: EXTENSION NUMBERS (добавочные номера), TRUNK NUMBERS (номера ГТЛ), EXTENSION GROUP NUMBERS (добавочные групповые номера), TRUNK GROUP NUMBERS (номера групп ГТЛ), FEATURE ACCESS CODES (коды доступа к функциям).  Каждый номер может содержать 1, 2, 3 или 4 цифры.

Порт, которому присвоен номер, обозначается буквой S, за которым следуют 2 символа.  Первый символ (1-9, A, B, C, D, E, или F) обозначает номер позиции модуля. Второй символ (1-8) соответствует номеру цепи модуля. Так, S11 означает первую позицию, первую цепь, а SB8 - одиннадцатую позицию, восьмую цепь. Порты ГТЛ и станции отображаются последовательно в соответствии с их номерами, от S11 до SF8.

При попытке использовать уже существующий номер выводится сообщение о необходимости сбросить этот существующий номер. Для подтверждения (YES) вводится 1, для отказа (NO) вводится 0. Следует соблюдать осторожность для того, чтобы на уничтожить используемые номера.

По умолчанию добавочными номерами группового доступа являются 500-529. По умолчанию группа с номером 500 является группой оператора.

Данная программа считывает номер групы (01-30) каждой станции и отображает номер доступа к этой станции в соответствующей группе.

По умолчанию ГТЛ соответствуют номера на первому модулю ГТЛ 701-708. Следующий установленный модуль ГТЛ имеет номера 709-716.

По умолчанию добавочными номерами первого станционного модуля являются 201-208. Следующему модулю соответствуют номера 209-216. Изменение добавочных номеров потребует перепрограммирования всех клавиш автоматического вызова станций (DSS), имеющих этот номер.

Нажатие клавиши HOLD в любой момент переведет раскладку номеров в состояние по умолчанию. После нажатия клавиши HOLD нужно подтвердить выбор, нажав 1 (YES), или отказаться от него - клавиша 0 (NO).

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО НОМЕРА ДОБАВЛЕННОЙ В СИСТЕМУ ПЛАТЕ НОМЕР ПО УМОЛЧАНИЮ НЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - выбор категории номера

UP и DOWN - выбор изменяемого номера

Цифровая клавиатура - выбор цифры 0 (NO) и 1 (YES)

SPK/RLS - сохранение данных и переход к другой программе

HOLD - возврат раскладки номеров в состояние по умолчанию

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #05

Ввести технический пароль

2.	Дисплей отображает первую категорию номеров

3.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной категории, например номеров 	ГТЛ

4.	Нажать клавишу UP для вывода на дисплей следующего номера

5.	Ввести новый номер ГТЛ, например 788

6.	Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода

ДИСПЛЕЙ

NUMBER PLAN ENTER CODE:

EXTENSION NUMBER [201] S31:

NUMBER PLAN [701] S11:

TRUNK NUMBER [702] S12:

TRUNK NUMBER [702] S11: 788

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ДОБАВОЧНЫЕ НОМЕРА ЗАДАЮТСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТ ПЕРВОГО 						УСТАНОВЛЕННОГО СТАНЦИОННОГО 						МОДУЛЯ ОТ 201 ДО 320. НОМЕРА ГТЛ 					ЗАДАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТ 						ПЕРВОГО УСТАНОВЛЕННОГО МОДУЛЯ ГТЛ 					ОТ 701 ДО 799.

| 0 Вызовы оператора | 49 Направить flash-сигнал на центральную телефонную станцию (вслед за flash-сигналом трубки) |
| --- | --- |
| 10 Прием вызова в режиме ожидания | 50Х Группы поиска станции |
| 11 Включить/отменить режим ожидания на телефонном аппарате | 51Х Группы поиска станции |
| 12 Поиск вызовов в режиме ожидания | 52Х Группы поиска станции |
| 15 Запрограммировать автоматический набор номера | 53 Вход/выход из группы |
| 16 Произвести автоматический набор номера | 55 Передача поискового вызова абоненту |
| 18 Запомнить и повторить набор номера | 56 Автоматическая передача ответа - Встречай меня |
| 19 Повторение набора последнего номера | 58 Дверное переговорное устройство |
| 2ХХ Номера станций | 59 Отмена ограничения на междугородные разговоры |
| 3ХХ Номера станций | 60 Отмена всех типов перевода вызовов |
| 400 Вклиниться в разговор | 61 Перевод всех вызовов |
| 401 Директор/секретарь | 62 Перевод вызова при занятом аппарате |
| 402 Новый вызов | 63 Перевод вызова если аппарат не отвечает |
| 41 Индикация сообщения | 64 Передача сообщения Не беспокоить |
| 42 Отмена индикации установленного ранее сообщения | 65 Прием направленного вызова |
| 43 Ответ на сообщение | 66 Групповой прием вызова |
| 44 Повтор вызова | 67 Стандартный ответ в ночное время |
| 45 Попытка вызова | 7ХХ Номера ГТЛ |
| 46 Связь совещаний | 8Х Группы ГТЛ |
| 47 Код автоматического учета телефонных разговоров | 9 LCR или автоматический вызов 9 группы |
| 48 Сообщение об отсутствии пользователя |  |

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС #: 10 БЛОКИРОВКА СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Используется для блокировки телефонных аппаратов. С заблокированной станции нельзя сделать или принять вызов.

Для блокирования станции вводят 1, а для отмены блокировки - 0. Все станции системы могут быть индивидуально заблокированы и раблокированы.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Клавиатура - ввод цифр 0 или 1.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #10

Дисплей показывает

2.	Ввести 0 или 1, например 1 для блокирования станции

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

STATION LOCK [201] UNLOCKED:

STATION LOCK [201] LOCKED:

STATION LOCK [202] UNLOCKED:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ НЕЗАБЛОКИРОВАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #11

ММС #: 11 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для сброса паролей станций в состояние, заданное по умолчанию.

Каждый пользователь аппарата может устанавливать и/или изменять свой собственный пароль. Эти пароли предназначены для блокирования и разблокирования аппаратов, отмены ограничений на междугородние телефонные разговоры и получения прямого доступа внутри системы (DISA).

Пароли, заданные по умолчанию не могут использоваться для доступа к функции DISA и отмены ограничения на междугородние телефонные разговоры.

Эта программа дает администратору системы возможность с помощью технического или пользовательского пароля установить пароль любой станции в состояние по умолчанию 1234. Программа не может быть использована для вывода паролей на дисплей. Она может только сбросить их в состояние по умолчанию.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

HOLD - сброс текущего пароля.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС

В данной программе клавиша HOLD сбрасывает текущий пароль в состояние по умолчанию, а клавиши UP и DOWN позволяют выбирать добавочные номера.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #11

Дисплей показывает

2.	Нажать HOLD для сброса пароля Дисплей показывает

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

CHANGE PASSCODE [201] DEFAULT?

CHANGE PASSCODE [201] DEFAULT.

CHANGE PASSCODE [202] DEFAULT?

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ПАРОЛЬ НА ВСЕХ СТАНЦИЯХ - 1234

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #10 - БЛОКИРОВКА СТАНЦИЙ

ММС #: 12 УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

ОПИСАНИЕ:

Используется для установки режима ответа для каждого аппарата.

Каждый из аппаратов может иметь один из следующих режимов:

1.	ЗВОНОК (RING) - станция дает звонок одного из четырех
	устанавливаемых пользователем видов. Ответ на вызов осуществляется
	после нажатия клавиши SPK/RLS или поднятия трубки.

2.	ГОЛОС (VOICE) - станция не дает звонка. После короткого сигнала
	абонент может говорить по громкой связи, но для ответа на вызов
	необходимо нажать клавишу SPK/RLS или поднять трубку.

3.	АВТОМАТ (AUTO) - после короткого сигнала станция автоматически
	включает громкую связь пользователя с абонентом. Микрофон при этом
	включается без дополнительных действий со стороны пользователя.

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароль, устанавливать или изменять режим ответа любой станции.

Дополнительные модули не могут звонить т.к. у них отсутствует звонковая цепь. Несмотря на то, что им можно задать режим ЗВОНОК, ответ идет только в режиме ГОЛОС.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - ввод цифр 1, 2 и 3.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #12

Дисплей показывает

2.	Нажать 1, 2 или 3 для изменения режима, например 2 Дисплей 	показывает

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

SET ANSWER MODE [201] RING:

SET ANSWER MODE [201] VOICE:

SET ANSWER MODE [202] RING:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	НА ВСЕХ СТАНЦИЯХ - ЗВОНОК

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #19 ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЗВОНКОВ

ММС #: 13 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для включения и выключения звукового подтверждения нажатия клавиш.

На каждом аппарате можно включить и выключить звуковое подтверждение нажатия цифровых клавиш. Звуковое подтверждение нажатия клавиш действует только в системах с заглушенными (MUTED) DTMF тонами.

Программа позволяет выбрать одну из двух опций: 0 - заглушить звук (MUTED), 1 - включить звук (AUDIBLE).

AUDIBLE - звуковой сигнал слышен каждый раз при нажатии цифровой клавиши.

MUTED - звуковой сигнал подтверждения нажатия выключен.

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароль, просмотреть данные о состоянии или изменить режим подтверждения нажатия клавиш для любого из 824-аппаратов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - ввод цифр 0 и 1.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #13

Дисплей показывает

2.	Нажать 0 или 1, например 0 Дисплей показывает

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

KEY CONFIRM.TONE [201] AUDIBLE:

KEY CONFIRM.TONE [201] MUTED:

KEY CONFIRM.TONE [202] AUDIBLE:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	НА ВСЕХ СТАНЦИЯХ - AUDIBLE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #29 - ЗАГЛУШИТЬ DTMF ТОНЫ

ММС #: 14 ПРИСВОЕНИЕ КЛАВИШАМ ДОБАВОЧНЫХ НОМЕРОВ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания добавочных номеров для некоторых программируемых клавиш.

В каждой станции добавочные номера можно присвоить клавишам автоматического набора номера, клавишам подачи поискового вызова абоненту, клавишам адресования вызова, группового приема вызова, передачи сообщения об отсутствии абонента, включения дверного переговорного устройства и вызова.

Добавочный номер позволяет запрограммировать клавишу общего назначения на выполнение конкретной функции. Например:

КЛАВИШИ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАБОРА НОМЕРА - добавочный номер обеспечивает быстрый набор номеров пользователей или системных номеров. При присвоении добавочного номера клавишам автоматического набора они становятся клавишами, требующими одного нажатия.

ПЕРЕДАЧА ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА АБОНЕНТУ - добавочным номером программируются зоны трансляции вызова 0-9 или *. Добавочные номера позволяют одним нажатием вызвать любую из зон.

АДРЕСОВАНИЕ ВЫЗОВА - присваиваются добавочные номера.

ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА НА ГРУППУ - добавление группы станций.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ - добавление номера сообщения об отсутствии (1-19).

ВКЛЮЧЕНИЕ ДВЕРНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА - добавление переговорного устройства (1 или 2).

ПЕРЕВОД ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА - добавление индивидуального или системного номера быстрого набора.

КНОПКА ВЫЗОВА - добавление номера (1-А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если добавочные номера не действуют, следует проверить правильность задания цифр поскольку система допускает ошибки в информации, вводимой пользователем.

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароли, просмотреть или изменить добавочные номера программируемых клавиш на любом из аппаратов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера станции.

FLASH и TRANSFER - выбор программируемой клавиши (для выбора можно акже просто нажать нужную клавишу).

Цифровые клавиши - ввод добавочного номера.

HOLD - сброс данных.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #14

Дисплей показывает

2.	Нажать клавишу TRANSFER. Дисплей показывает следующую 	программируемую клавишу (быстрый набор)

3.	Ввести добавочный номер (номер станции, с которой быстро 	устанавливается связь), например 532

4.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей 	программируемой клавише

5.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

EXTEND KEY [201] 01:EMPTY:

EXTEND KEY [201] 02:SPD:

EXTEND KEY [201] 02:SPD:532

EXTEND KEY [202] 01:EMPTY:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #80 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ 						КЛАВИШ [SYS]

ММС #81 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ 						КЛАВИШ [STN]

ММС #: 15 ЧАСЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания вида вывода часов на дисплей на каждом из аппаратов.

Для каждого из аппаратов можно установить один из четырех режимов вывода часов на дисплей. Часы, указывающие время и дату, появляются на дисплее, когда аппарат не занят.

Режимы устанавливаются нажатием цифровых клавиш: 1, 2, 3 и 4. При этом 1 соответствует режиму 24 WESTERN, 2 - 12 WESTERN, 3 - 24 EASTERN, 4 - 12 EASTERN.

24 WESTERN -	[Wed, 19 Feb 18:57]

12 WESTERN -	[Wed, 19 Feb 06:57]

24 EASTERN -	[02/19 Wed 18:57]

12 EASTERN -	[02/19 Wed 06:57]

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательские пароли, просмотреть или изменить режим вывода часов на дисплей любого из аппаратов.

ПРИМЕЧАНИЕ: аппараты типа 816 имеют только режим EASTERN.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - ввод цифр 1, 2, 3 и 4.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #15

Дисплей показывает

2.	Нажать клавишу 0, 1, 2, или 3, например 1 Дисплей показывает

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей 	программируемой клавише

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

CLOCK DISPLAY [201] 12 WESTERN

CLOCK DISPLAY [201] 24 WESTERN

CLOCK DISPLAY [202] 12 WESTERN

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ - 12 WESTERN

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 16 ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ЗВОНКА

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания одного из четырех типов вызывного тонального сигнала каждого аппарата. Станция позволяет установить частоты 1, 2, 3 или 4.

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароли, просмотреть или изменить частоту звонка любого 824-аппарата.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

FLASH и TRANSFER - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - ввод цифр 1, 2, 3 и 4.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #16

Дисплей показывает

2.	Нажать клавишу 1, 2, 3 или 4, например 2 Слышен тон избранной 	частоты, а дисплей показывает

3.	Нажатие клавиши TRANSFER выводит на дисплей данные о следующей 	станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

SELECT RING FREQ [201] FREQ1:

SELECT RING FREQ [201] FREQ2:

SELECT RING FREQ [202] FREQ1:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ - FREQ1

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #12 - УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

ММС #: 17 ИСТОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОГО ФОНА

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания музыкального фона на каждом аппарате.

Каждый аппарат имеет две опции для включения музыкального фона (BGM). Музыкальный фон может включаться при незанятом аппарате или при его переводе в режим ожидания одной из внутренних станций.

Источник музыки можно выбрать с помощью цифровых клавиш 0, 1 и 2. Для выбора предлагаются следующие опции: 0 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН ВЫКЛЮЧЕН (NO MUSIC), 1 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН А (MUSIC A), 2 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН В (MUSIC B).

NO MUSIC -	музыкального фона на станции нет.

MUSIC A -	музыкальный фон из источника А.

MUSIC B -	музыкальный фон из источника В.

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароли, просмотреть или изменить установку музыкального фона на каждом аппарате.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - ввод цифр 0, 1, и 2.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #17

Дисплей показывает

2.	Нажать клавишу 0, 1, или 2, например 2 Дисплей показывает

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

BGM SOURCE [201] MUSIC A:

BGM SOURCE [201] MUSIC B:

BGM SOURCE [202] MUSIC A:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	A

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #56 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН В РЕЖИМЕ 					ОЖИДАНИЯ

ММС #: 18 АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для включения автоматического перевода аппарата в режим ожидания или отсоединения.

Для выбора предлагаются следующие опции:

НЕТ (NO) - при установленном соединении с ГТЛ нажатие клавиши соответствующего канала связи, кнопки вызова или клавиши перевода вызова приводит к отсоединению ГТЛ и ее переводу на нажатую клавишу.

ДА (YES) - при установленном соединении с ГТЛ нажатие клавиши соответствующего канала связи, кнопки вызова или клавиши перевода вызова автоматически переводит ГТЛ в режим ожидания и ее переводу на нажатую клавишу.

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароли, просмотреть или изменить текущую установку для любого из аппаратов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - ввод цифр 0 и 1.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #18

Дисплей показывает

2.	Нажать клавишу 0 или 1, например 1 Дисплей показывает

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

AUTOMATIC HOLD [201] YES

AUTOMATIC HOLD [201] NO

AUTOMATIC HOLD [202] YES

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ - YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 19 УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТНОСТИ ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для включения и выключения приоритетности ответа на вызовы в каждой из станций.

Для выбора предлагаются следующие опции:

НЕТ (NO) - когда аппарат звонит, поднятие трубки или нажатие клавиши SPK/RLS не приводит к автоматическому ответу на полученный вызов. Для ответа на вызов необходимо нажать на мигающую зеленую клавишу. При одновременном получении нескольких вызовов на них можно отвечать в любом порядке.

ДА (YES) - если на аппарат поступил хотя бы один вызов, на него можно ответить после простого поднятия трубки или нажатия клавиши SPK/RLS.  При поступлении нескольких вызовов на них можно ответить последовательно, начиная с того, который пришел первым.

Приоритетность ответа может устанавливаться для вызовов центральной станции, внутренних вызовов и повторных вызовов.

Эта программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароли, просмотреть или изменить текущую установку для любого аппарата.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - ввод цифр 0 и 1.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #19

Дисплей показывает

2.	Нажать клавишу 0 или 1, например 1 Дисплей показывает

3.	Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей станции

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

RING PREFERENCE [201] YES

RING PREFERENCE [201] NO

RING PREFERENCE [202] YES

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ - YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 20 ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для входа в режим программирования и выхода из него. Является первым шагом в процессе программирования. Если режим программирования не открыт, любая попытка получить доступ к какой-либо из программ приведет к выводу на дисплей сообщения об ошибке ACCESS DENIED (ДОСТУПА НЕТ).

При использовании технического пароля может быть получен доступ ко всем программам. Пользовательский пароль дает доступ только к программе ММС #93 и программам станции.

Пароль состоит из четырех цифр от 0 до 9 или *.

При вводе неправильного пароля на дисплей выводится сообщение ACCESS DENIED, а аппарат возвращается в свободное состояние.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - повторное нажатие переключает режимы OPEN (ОТКРЫТ) и CLOSED (ЗАКРЫТ).

Цифровые клавиши - ввод пароля.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #20

Дисплей показывает

2.	Ввести пароль ХХХХ. Дисплей показывает

3.	Нажать клавишу MUTE для выбора режима CLOSED/OPENED

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

OPEN SYSTEM PGM ENTER CODE:

OPEN SYSTEM PGM CLOSED:

OPEN SYSTEM PGM OPENED:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	CLOSED

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #21 - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

ММС #74 - УСТАНОВКА ТАЙМЕРА.ТАБЛИЦА  4

ММС #: 21 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для изменения текущих пользовательских и системных паролей.

При вводе неправильного пароля на дисплей выводится сообщение ACCESS DENIED, а аппарат возвращается в свободное состояние.

Для предотвращения несанкционированного доступа к программному обеспечению системы установленный по умолчанию технический пароль следует изменить при отключенной системе.

Пароль представляет собой набор из четырех цифр от 0 до 9 или *.

Пользовательский пароль, устанавливаемый техником, представляет собой четырехзначное число, отличающееся от технического пароля.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - повторное нажатие переключает опции.

Цифровые клавиши - ввод пароля.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #21

Дисплей показывает

2.	Ввести текущий технический пароль ХХХХ. Дисплей показывает

3.	Ввести новый технический пароль ХХХХ. ИЛИ нажать клавишу MUTE и 	ввести новый пользовательский пароль

4.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

CHANGE PASSCODE OLD CODE:

CHANGE PASSCODE NEW CODE:

CHANGE PASSCODE NEW CODE: XXXX

CHANGE PASSCODE CUST: XXXX:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРОЛЬ - 4321.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПАРОЛЬ - 1234

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #20 - ВХОД В РЕЖИМ
					ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ММС #: 22 НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения какой-либо группе станций статуса группы оператора.

Любую из 30 групп станций (500-529) можно использовать в качестве группы оператора.

Вызов на эту группу можно адресовать набором цифры 0 или номера группы.

Группа оператора может включать в себя до 120 членов. Для присвоения статуса члена группы используется программа #33.

При первом включении системы звонки от всех внешних линий направляются на группу оператора (500), а первый 824-аппарат (обычно 201) системы по умолчанию включен в эту группу и отвечает на все внешние звонки.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

Цифровые клавиши - ввод номера группы.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #22

Дисплей показывает группу оператора

2.	Ввести номер номер новой группы оператора от 500 до 529

3.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

OPERATOR GROUP GROUP 500

OPERATOR GROUP GROUP 500:XXX

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #33 - ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИИ

ММС #: 23 КАТЕГОРИЯ МЕЖДУГОРОДНЕЙ СВЯЗИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания всей системе режима междугородней связи с максимальным ограничением в ночное время.

Эта программа отменяет категорию междугородней связи, установленной на каждой из станций с помощью программы ММС #30. Когда система работает в ночном режиме со станции нельзя установить какой-либо другой режим. Cистеме доступны категории A-F междугородней связи.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - повторное нажатие переключает категории междугородней связи в ночное время.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #23

ДИСПЛЕЙ показывает категорию междугородней связи в ночное время

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной категории связи от A до F

3.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

NIGHT TOLL CLASS CLASS A

NIGHT TOLL CLASS CLASS C

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	CLASS A

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #31 - ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА 							МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ

ММС #32 - ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ 						МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ

ММС #: 24 ВЫБОР СТАНДАРТНОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для выбора автоответчика, работающего в ночное время.

Вызов по любой из линий можно адресовать в ночное время на автоответчик. На звонок можно ответить с любой станции, набрав код UNA (67) (стандартный ответ в ночное время). При использовании автоответчика он должен иметь адресацию NEXT по отношению к любой из станций группы поиска. Привязка линий к группе осуществляется с помощью программы ММС #61.

Система предлагает следующие две опции для выбора:

NO UNA RINGER - отказ от использования автоответчика.

RING OVER PAGE - направить звонковый вызов в зависимости от типа аппарата в сформированные владельцем системы поисковые зоны.

COMMON BELL1 - контролировать контакты реле 1 общего звонкового вызова. Замыкание может быть непрерывным (CONTINUOUS) или прерывистым (INTERRUPTED).

COMMON BELL2 - контролировать контакты реле 2 общего звонкового вызова. Замыкание может быть непрерывным (CONTINUOUS) или прерывистым (INTERRUPTED).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - повторным нажатием выбрать нужную опцию.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #24

ДИСПЛЕЙ показывает

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например RING OVER 	PAGE

3.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

ASSIGN UNA NO UNA RINGER

ASSIGN UNA RING OVER PAGE

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	NO UNA RINGER

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #29 - ОБЩИЙ ЗВОНОК

ММС #: 25 РЕЖИМ ВКЛИНИВАНИЯ В РАЗГОВОР

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания для всей системы режима подключения руководителя к текущему разговору.

Система имеет следующие опции для выбора:

NO BARGE IN: - вклинивание в текущий разговор не допускается независимо от режима, установленного на отдельных станциях.

WITH TONE: - вклинивание в разговор сопровождается тональным сигналом. Этот сигнал повторяется с частотой, заданной с помощью программы ММС #74.

WITHOUT TONE: - вклинивание разрешено без предупредительного тонального сигнала. Если вклинивание производится с 824-аппарата, микрофон его трубки отключается.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - повторным нажатием выбрать нужную опцию.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #25

ДИСПЛЕЙ показывает текущий режим вклинивания

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например WITH TONE

3.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

BARGE IN TYPE NO BARGE IN

BARGE IN TYPE WITH TONE

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	NO BARGE IN

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #40 - РАЗРЕШЕНИЕ НА 							ВКЛИНИВАНИЕ В РАЗГОВОР

ММС #74 - ЧАСТОТА 								ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА О 						ВКЛИНИВАНИИ В РАЗГОВОР

ММС #: 26 ОПЦИИ ВНЕШНЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА

ОПИСАНИЕ:

Программа используется для выбора типа сигнала поискового вызова абонента. Она позволяет связать систему PROSTAR с различными системами вызова.

Режим общего сигнала используется с одним усилителем, а режим индивидуальных сигналов - с несколькими усилителями.

В системе предлагаются для выбора следующие опции:

INDIVIDUAL: - в этом режиме система генерирует четыре вида коротких и длинных сигналов поискового вызова. В реле переключения зон поиска при их вызове замыкаются соответствующие этим сигналам пары.

COMMON OUTPUT: - в этом режиме все сигналы идентичны сигналам вызова первой зоны, но в реле переключения зон поиска контакты замыкаются индивидуально для каждой зон. Контакты можно использовать для управления громкоговорителями. Такой режим позволяет одному усилителю обслуживать несколько зон поиска.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - повторным нажатием выбрать нужную опцию.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #26

ДИСПЛЕЙ показывает текущий режим поискового вызова

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например COMMON 	OUTPUT

3.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

EXT.PAGE OPTIONS INDIVIDUAL

EXT.PAGE OPTIONS COMMON OUTPUT

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	INDIVIDUAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #42 - ПРАВО НА ПОДАЧУ 							ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА

ММС #: 29 РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания параметров перечисленных ниже функций системы.

CALL TIMER (ТАЙМЕР ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА): - задание режима включения автоматического отсчета продолжительности разговора для аппаратов с дисплеем.

*	AUTO START (АВТОСТАРТ) - таймер начинает отсчет времени из
	положения 00-00-00 автоматически после отключения таймера AUTO
	TIMER/SMDR в таблице 3.

MANUAL START (РУЧНОЙ СТАРТ) - таймер включается вручную. См.
	KEYSET USER GUIDE (Руководство для пользователя аппарата). На
	аппарате с помощью программы ММС #80 или #81 задается клавиша
	включения таймера (TIMER key).

SYS.SPEED DIAL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР СИСТЕМНЫХ НОМЕРОВ): - задание степени влияния режима ограничения междугородных разговоров на автоматический набор номеров в системе. Эта программа не оказывает влияния на клавиши быстрого набора номера станций.

FOLLOW TOLL RSTR (ПОДДЕРЖИВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ
	РАЗГОВОРОВ) - на клавиши быстрого набора системных номеров
	распространяются правила ограничения междугородных разговоров.

*	BYPASS TOLL RSTR (НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
	МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ) - на клавиши быстрого набора
	системных номеров не распространяются правила ограничения
	междугородных разговоров. Это значит, что на станции, не имеющей
	доступа к междугородным разговорам, можно использовать любые
	клавиши быстрого набора системных номеров.

DTMF TONES (ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ) - включение и выключение тональных сигналов для всех аппаратов. Эта программа не влияет на тональные сигналы, направляемые в центральную телефонную станцию.

*	MUTED (ОТКЛЮЧЕНО) - при наборе номера тональные сигналы не
	слышны.

NOT MUTED (ВКЛЮЧЕНО) - при наборе номера в аппарате слышны
	тональные сигналы подтверждения.

TRK SELECT TYPE: (СПОСОБ ВЫБОРА ЛИНИИ) - выбор линий для адресации вызовов нажатием клавиши или набором кода доступа к группе линий. При первом включении системы группы линий скомпонованы так, что линия с наибольшим номером является первой, а с наименьшим номером последней.

*	SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) - поиск линий в группе от первой к
	последней. Если первая линия занята, выбирается следующая и т.д.

DISTRIBUTED (РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ) - поиск линии в группе по кругу.
	После каждого соединения с группой выбирается следующая свободная
	линия.

CALL DURATION (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАЗГОВОРА) - при включении этой функции все внешние вызовы сопровождаются коротким тональным сигналом.

ALERT (СИГНАЛИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА) - короткий тональный сигнал
	повторяется с частотой, заданной таймером CALL DURATION ALERT в
	таблице 3.

*	NO ALERT (СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА) - тональный сигнал не
	слышен.

COMMON BELL (ОБЩИЙ ЗВОНОК) - позволяет задать постоянный или прерывистый режим замыкания контактов реле для общего звонкового вызова 1 и 2, что дает возможность использования различных громкоговорящих устройств.

*	INTERRUPTED (ПРЕРЫВИСТЫЙ) - контакты замыкаются и размыкаются в
	соответствии с тактовым звонковым сигналом центральной станции -
	одна секунда включено/две секунды выключено.

CONTINUOUS (ПОСТОЯННЫЙ) - контакты остаются замкнутыми до тех
	пор, пока на вызов не будет дан ответ.

FWD ICM TO VM/AA: (НАПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ НА ПОРТ VM/AA) - включение режима направления внутренних вызовов на порт VM/AA. Эта программа относится только к связи между станциями внутри системы.

*	YES - направлять внутренние вызовы на порты VM/AA.

NO - не направлять внутренние вызовы на порты VM/AA.

TRANSFER TYPE (РЕЖИМ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВОВ) - установка таких режимов, при которых абонент, направивший входящий вызов, может слышать cлышать подтверждающий прием вызова звонок или музыкальный фон при переводе вызова.

*	MUSIC (МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН) - входящий абонент слышит музыку.

RINGBACK (ЗВОНОК) - входящий абонент слышит звонок.

TRANSFER TO AOM: (ПЕРЕВОД НА ДОБАВОЧНЫЙ МОДУЛЬ) - установка на перевод внешних вызовов на добавочный модуль.

YES - внешние вызовы можно перевести на добавочный модуль.

*	NO - внешние вызовы не могут быть переведены на добавочный модуль.
	Попытка перевода приведет к выдаче тонального сигнала ошибки.

INTERCOM A HOLD: (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ) - разрешение или запрет на автоматический перевод внутренних вызовов в режим ожидания при ответе на другой вызов.

*	NO - автоматический перевод запрещен.

YES - автоматический перевод разрешен.

INCOMING CALLS: - This will follow or bypass toll restriction.

*	FOLLOW - Incoming calls follow toll restriction.

BYPASS - Incoming call bypass tool restriction.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ:

UP и DOWN - выбор опций.

MUTE - повторным нажатием выбрать нужную опцию.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	набрать #29

ДИСПЛЕЙ показывает текущий режим системы и выбранную опцию

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например MANUAL 	START

3.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

4.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например FOLLOW 	TOLL RSTR

5.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

6.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например NOT MUTED

7.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

8.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например CIRCULAR

9.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

10.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например ALERT

11.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

12.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например 	CONTINUOUS

13.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

14.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например NO

15.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

16.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например RINGBACK 	TONE

17.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

18.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например YES

19.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

20.	Нажать клавишу MUTE для выбора нужной опции, например YES

21.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей функции. ДИСПЛЕЙ 	показывает функцию и текущую опцию

22.	Press MUTE repeatedly to make selection e. g., BYPASS

23. Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

CALL TIMER AUTO START

CALL TIMER MANUAL START

SYS.SPEED DIAL BYPASS TOLL RSTR

SYS.SPEED DIAL FOLLOW TOLL RSTR

DTMF TONES MUTED

DTVF TONES NOT MUTED

TRK SELECT TYPE LINEAR

TRK SELECT TYPE CIRCULAR

CALL DURATION NO ALERT

CALL DURATION ALERT

COMMON BELL INTERRUPTED

COMMON BELL CONTINUOUS

ICM FWD TO VM/AA YES

ICM FWD TO VM/AA NO

TRANSFER TYPE MUSIC

TRANSFER TYPE INGBACK TONE

TRANSFER TO AOM NO

TRANSFER TO AOM YES

INTERCOM A HOLD NO

INTERCOM A HOLD YES

INCOMINGCALLS FOLLOW TOLL RSTR

INCOMING CALLS BYPASS TOOL RSTR

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ОПЦИИ, ПОМЕЧЕННЫЕ В ОПИСАНИИ
					ЗВЕЗДОЧКОЙ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	 ВСЕ СВЯЗАННЫЕ С ОПЦИЯМИ 
					СИСТЕМНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОБЗОР СИСТЕМНЫХ РЕЖИМОВ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Система PROSTAR 56ex/120mx позволяет присвоить каждой из станций классы A - E ограничения вызовов в дневном режиме и классы A - E ограничения вызовов в ночном режиме. Классы ограничений устанавливаются с помощью программы ММС #30. В классе A на междугородные телефонные разговоры не накладываются никакие ограничения, а в классе F допускаются только внутренние разговоры. В классах B, C, D и E междугородные телефонные разговоры регламентируются таблицами запрещенных (ММС #31) и разрешенных (ММС #32) номеров.

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

1.	В таблицу запрета вводятся номера, набор которых не допускается.
	Номера, введенные в таблицу разрешений, являются ЕДИНСТВЕННЫМИ
	исключениями для таблицы запрета.

2.	Ввод номеров в таблицу разрешений при отсутствии записей в таблице
	запрета не накладывает никаких ограничений на междугородные
	разговоры.

3.	Символы А* в любом месте записи кроме ее конца представляют собой
	шаблон для любых цифр.

4.	Символы А* в конце любой строки с запрещенными номерами означают,
	что в таблице разрешений имеются исключения.

5.	Символы А* в конце любой строки с разрешенными номерами означают,
	что допускается набор и большего количества цифр.

6.	Символы А* в пустой строке таблицы запрета означают, что запрет
	наложен на все номера, не включенные в таблицу разрешений.

7.	Ввод одиночного символа * в строки таблицы разрешений не
	допускается.

8.	При корректировке какой-либо записи или класса BCDE следует ввести
	все цифры.

Гибкость этой системы позволяет включить такие области, как 1 + цифронабор, области, не требующие набора цифры 1, переменные учрежденческие коды и любые будущие изменения междугородной связи, например введение четырехзначных территориальных кодов. Ниже приведены примеры, помогающие понять принципы использования таблиц запрета и разрешений.

ПРИМЕР 1

Система установлена в районе, где семизначный номер используется для местных разговоров, 1 + семизначный номер для междугородных разговоров в пределах района и 1 + десятизначный номер для связи с абонентами в других районах с иным кодом. Коды всех районов имеют в середине цифру 0 или 1.

Владелец системы хочет задать следующий параметры:

В классе B для телефонов разрешаются местные разговоры и разговоры
	в пределах района, т.е. 1 + семизначный номер.

В классах B, C, D и E запрещены разговоры по номерам 0 + номер
	абонента и все вызовы с номером 976.

В классах B и D запрещены вызовы типа 1 + код района + семизначный
	номер.

В классах C и E разрешен набор всех районных кодов. Во всех классах
	разрешены вызовы типа 1-800.

| ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА |  |  |  | ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Цифры | BCDE |  | Номер | Цифры | BCDE |
| 001 | 0 | 1111 |  | 0001 | 1800* | 1111 |
| 002 | 1*0 | 1010 |  |  |  |  |
| 003 | 1*1 | 1010 |  |  |  |  |
| 004 | 976 | 1111 |  |  |  |  |
| 005 | 1976 | 1111 |  |  |  |  |
| 006 | 1***976 | 1111 |  |  |  |  |

ПРИМЕР 2

Система установлена в районе, где семизначный номер используется для местных разговоров, 1 + семизначный номер для междугородных разговоров в пределах района и 1 + десятизначный номер для связи с абонентами в других районах с иным кодом. Коды всех районов имеют в середине цифру 0 или 1.

Владелец системы хочет задать следующий параметры:

В классах B, C, D и E для вызова запрещены номера 411, 976, 1-900 и 0
	+ номер абонента.

Только в классе B разрешен вызов номеров типа 1 + 800.

В классе C для вызова разрешены только номера типа 1 + семизначный
	номер и номера с районным кодом 212.

В классе E для вызова разрешены только номера 911.

| ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА |  |  |  | ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Цифры | BCDE |  | Номер | Цифры | BCDE |
| 001 | 976 | 1111 |  | 001 | 1212* | 0100 |
| 002 | 1976 | 1111 |  | 002 | 911 | 0001 |
| 003 | 1***976 | 1111 |  |  |  |  |
| 004 | 1900 | 1111 |  |  |  |  |
| 005 | 1*1* | 0100 |  |  |  |  |
| 006 | 1*0 | 0100 |  |  |  |  |
| 007 | 0 | 1111 |  |  |  |  |
| 008 | 411 | 1111 |  |  |  |  |
| 009 | 1800 | 0111 |  |  |  |  |
| 010 | * | 0001 |  |  |  |  |

ПРИМЕР 3

Система установлена в районе, где семизначный номер используется для местных разговоров, 1 + семизначный номер для междугородных разговоров в пределах района и 1 + десятизначный номер для связи с абонентами в других районах с иным кодом. Коды всех районов имеют в середине цифру 0 или 1.

Владелец системы хочет задать следующий параметры:

В классе B телефоны входят в национальную группу телемаркетинга, в
	которой запрещен вызов кода своего собственного района, но разрешен
	вызов кодов всех других районов. Вызов номеров 1800 разрешен, а
	номеров 1900 запрещен.

| ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА |  |  |  | ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Цифры | EBCD |  | Номер | Цифры | BCDE |
| 001 | * | 1000 |  | 001 | 1*0*, | 1000 |
| 002 | 1305 | 1000 |  | 002 | 1*1* | 1000 |
| 003 | 1900 | 1000 |  | 003 | 1800* | 1000 |

ПРИМЕР 4

Система установлена в районе, где не все семизначные номера являются свободными, а при вызове кодов других районов не требуется набор цифры 1. Коды всех районов имеют в середине цифру 0 или 1.

Владелец системы хочет задать следующий параметры:

В класcе B разрешен вызов кодов только тех районов, которые
	расположены к востоку от Миссисипи, и кодов всех центральных
	станций своего района.

В классе C разрешен вызов 186 из 292 кодов центральных станций.

В классе D разрешен вызов 57 из 292 кодов центральных станций.

В классах C и D запрещен вызов номеров за пределами своего района.

Для наглядной демонстрации этого примера требуется большое количество записей, поэтому ниже приводится только руководство по их вводу.

Программирование в классе B: ввести все разрешенные для вызова
	районные коды в таблицу разрешений, отнести каждую запись к классу
	B и ввести *0* и *1* в таблицу запрета для класса B, что приведет к
	запрету вызова всех районных кодов, которые не включены в таблицу
	разрешений.

Программирование в классе C: ввести символ * в таблицу запрета для
	ограничения разрешенных номеров только теми, которые включены в
	таблицу разрешений, и отнести эту запись к классу C. Ввести 186
	разрешенных для вызова кодов центральных станций в таблицу
	разрешений и отнести записи к классу C.

Программирование в классе D: добавить цифру 1 в колонку D записи * .
	Ввести 57 доступных кодов центральных станций в таблицу разрешений
	и отнести эти записи к классу D. Некоторые или даже все эти коды
	могут оказаться уже введенными для класса C, поэтому в повторении их
	ввода нет необходимости, следует только добавить цифру 1 в колонке D
	для каждой из таких записей.

ММС #: 30 КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ ДЛЯ СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения каждой из станций двух режимов ограничения исходящих вызовов - один для дневного, а другой для ночного времени.

Станция может иметь классы ограничения A-F, которые соответствуют классам ограничения междугородных телефонных разговоров в системе. Например, в классе B станции подчиняются всем правилам разрешения и запрета на междугородные телефонные разговоры класса B.

Задание класса осуществляется цифровыми клавишами 1-6.

1=A	UNRESTRICTED (НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ)

2=B	FOLLOW CLASS B TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ
		КЛАССУ B ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

3=C	FOLLOW CLASS C TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ
		КЛАССУ C ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

4=D	FOLLOW CLASS D TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ
		КЛАССУ D ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

5=E	FOLLOW CLASS E TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ
		КЛАССУ E ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

6=F	INTERNAL CALLS ONLY (ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ
		РАЗГОВОРЫ)

Хотя при задании класса ограничения на ДИСПЛЕЙ выводятся только цифры, в дальнейшем при просмотре состояния ДИСПЛЕЙ будет показывать буквенные символы, например 35 будет высвечиваться как CE.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

Цифровые клавиши - задание класса ограничения.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #30

ДИСПЛЕЙ показывает класс ограничения для первой станции

2.	Задать для станции [201] класс ограничения в дневное время,
	например 3

3.	Задать для станции [201] класс ограничения в ночное время, например 5

4.	Нажатие клавиши UP выводит на ДИСПЛЕЙ данные о следующей 	станции и ее классу ограничения

5.	При необходимости повторить предыдущие действия

6.	Для сохранения состояния и выхода из программы нажать #

ДИСПЛЕЙ

STN TOLL CLASS [201] AA:

STN TOLL CLASS [201] AA:3

STN TOLL CLASS 201] AA:35

STN TOLL CLASS [202] AA:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ:

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #31 - ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА ММС

#32 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ ММС

#29 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР НОМЕРА
					В СИСТЕМЕ ММС

#23 - КАТЕГОРИЯ МЕЖДУГОРОДНОЙ
					СВЯЗИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ММС

#53 - ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ
					ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЛИНИИ

ММС #: 31 ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания первых цифр номеров, запрещенных для вызова. Таблица рассчитана на 250 записей. Каждая запись может содержать до 11 символов и может быть привязана к любому классу ограничения от B до E или введена без какой-либо привязки.

Программирование выполняется в два этапа. Сначала вводятся первые цифры запрещенных номеров, а затем задается привязка к классам ограничения.

После входа в эту программу нажатием клавиши MUTE выбирают одну из следующих опций:

*	NEW ENTRY (НОВАЯ ЗАПИСЬ) - позволяет добавить новую запись в
	таблицу запрета. После того, как система выберет доступную пустую
	строку, техник вводит первые цифры запрещенных номеров. Система
	затем проверяет записи для исключения ввода одних и тех же номеров.

Если первые цифры ранее не вводились, техник может привязать их к
	классам ограничения. Если же цифры введены повторно, на ДИСПЛЕЙ
	выводятся номера записей, содержащих эти цифры. В этом состоянии
	можно изменить привязку номеров к классам ограничения.

ПРИМЕЧАНИЕ: символ * означает, что на его месте может быть любая
	цифра. Если символ * введен вместо последней цифры, программа
	проводит поиск исключений в таблице разрешений (программа ММС
	#32).

*	SEARCH ALL (ВЫБРАТЬ ВСЕ) - эта опция позволяет последовательно
	перемещаться по записям. Любую из записей можно удалить, обновить
	или изменить ее привязку к классам ограничения BCDE.

*	SEARCH CLASS B, C, D, or E (ВЫБРАТЬ КЛАСС B, C, D или E) - эта опция
	позволяет перемещаться только по записям указанного класса. Любую
	из записей можно удалить, обновить или изменить ее привязку к
	классам ограничения BCDE. После просмотра всех существующих
	записей система выводит пустую строку, в которую можно ввести новую
	записей.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера записи.

MUTE - перемещение курсора по полям и выбор одной из перечисленных выше опций.

Цифровые клавиши - ввод первых цифр номеров и данных о привязке к классам ограничения.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #31

ДИСПЛЕЙ показывает опцию ввода новой записи

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора опции, например NEW ENTRY

3.	Нажать клавишу UP для перехода к первой записи. ДИСПЛЕЙ 	показывает пустую строку

4.	Ввести первые цифры запрещенных номеров, например 1213555

5.	Нажать клавишу MUTE для перемещения курсора в поле классов 	ограничения

6.	Привязать запись к классу ограничения: 1 - привязать, 0 - отменить, 	например 1010

7.	Нажать клавишу UP для ввода новой записи или клавишу # для 	сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

TOLL DENY TABLE NEW ENTRY

TOLL DENY TABLE NEW ENTRY

DENY001 :BCDE :0000

DENY001 :BCDE 1213555 :0000

DENY001 :BCDE 1213555 :0000

DENY001 :BCDE 1213555 :1010

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ПУСТЫЕ СТРОКИ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #30 - КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ
					ВЫЗОВОВ ДЛЯ СТАНЦИИ

ММС #58 - КЛАСС СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
					ЛИНИИ

ММС #: 32 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания первых цифр номеров, исключенных из таблицы запрета (программа ММС #31). Таблица рассчитана на 250 записей. Каждая запись может содержать до 11 символов и может быть привязана к любому классу ограничения от B до E или введена без какой-либо привязки.

Программирование выполняется в два этапа. Сначала вводятся первые цифры разрешенных номеров, а затем задается привязка к классам ограничения.

После входа в эту программу нажатием клавиши MUTE выбирают одну следующих опций:

*	NEW ENTRY (НОВАЯ ЗАПИСЬ) - позволяет добавить новую запись в
	таблицу разрещений. После того, как система выберет доступную
	пустую строку, техник вводит первые цифры номеров, исключаемых из
	таблицы запрета. Система затем проверяет записи для исключения
	ввода одних и тех же номеров.

Если первые цифры ранее не вводились, техник может привязать их к
	классам ограничения. Если же цифры введены повторно, на ДИСПЛЕЙ
	выводятся номера записей, содержащих эти цифры. В этом состоянии
	можно изменить привязку номеров к классам ограничения.

ПРИМЕЧАНИЕ: символ * означает, что на его месте может быть любая
	цифра.

*	SEARCH ALL (ВЫБРАТЬ ВСЕ) - эта опция позволяет последовательно
	перемещаться по записям. Любую из записей можно удалить, обновить
	или изменить ее привязку к классам ограничения BCDE.

*	SEARCH CLASS B, C, D, or E (ВЫБРАТЬ КЛАСС B, C, D или E) - эта опция
	позволяет перемещаться только по записям указанного класса. Любую
	из записей можно удалить, обновить или изменить ее привязку к
	классам ограничения BCDE. После просмотра всех существующих
	записей система выводит пустую строку, в которую можно ввести новую
	записей.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера записи.

MUTE - перемещение курсора по полям и выбор одной из перечисленных выше опций.

Цифровые клавиши - ввод первых цифр номеров и данных о привязке к классам ограничения.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #32

ДИСПЛЕЙ показывает опцию ввода новой записи

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора опции, например NEW ENTRY

3.	Нажать клавишу UP для перехода к пустой строке

4.	Ввести первые цифры разрешенных номеров, например 12125553681

5.	Нажать клавишу MUTE для перемещения курсора в поле классов 	ограничения

6.	Привязать запись к классу ограничения: 1 - привязать, 0 - отменить, 	например 1010

7.	Нажать клавишу UP для ввода новой записи или клавишу # для 	сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

TOLL ALLOW TABLE NEW ENTRY

TOLL ALLOW TABLE NEW ENTRY

ALLOW001 :BCDE :0000

ALLOW001 :BCDE 12125553681 :0000

ALLOW001 :BCDE 12125553681 :0000

ALLOW001 :BCDE 12125553681 :1010

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ПУСТЫЕ СТРОКИ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #30 - КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ
					ВЫЗОВОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ММС

#31 - ТАБЛИЦА ОГРАНИЧЕНИЯ
					МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ

ММС #: 33 ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для включения станции в одну из 30 групп поиска.
Каждая группа может работать в двух режимах - NORMAL (НОРМАЛЬНЫЙ)
или VOICE MAIL/AUTO ATTENDANT (НАКОПИТЕЛЬ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ/
АВТООПЕРАТОР).

Набор номера группы поиска позволяет связаться со станциями этой группы. Эта функция часто используется при необходимости позвонить в какой-либо отдел, а не какому-либо конкретному лицу, например в бухгалтерию или отдел технической поддержки.

В группу поиска можно включить до 120 членов. Отдельная станция может входить только в одну группу поиска.

Группы поиска могут иметь двух- или трехзначные коды доступа, начинающиеся с цифр 50, 51 и 52.

Каждая станция группы поиска может иметь дополнительный адрес для перевода вызова при перегрузке. Если на вызов группы нет ответа в течение периода, заданного таймером, этот вызов можно перевести на другой адрес, заданный в опции NEXT:. Таймером можно установить период ожидания в диапазоне 000-250 секунд. Установка 000 означает, что вызовы немедленно переводятся на адреса, заданные в опции NEXT:.

NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ): адрес может представлять собой станцию, группу поиска, зону подачи поискового сигнала, общий звонок 1 и 2. Коды могут иметь следующий вид:

Зона подачи поискового сигнала (ROP) - *0

Общий звонок 1 (CB1) - *1

Общий звонок 2 (CB2) - *2

Если опция NEXT не задана, вызов абонента будет адресоваться в группу до тех пор, пока на него не будет дан ответ.

Если в группу не включено ни одного члена, но задана опция NEXT, вызов будет переведен после истечения времени, заданного таймером. Если на таймере установлено время 000, то вызов переводится немедленно.

Если в группе имеется несколько членов, они получат звонок. Перевод вызова на другой адрес произойдет после истечения времени, заданного таймером. Если на таймере установлено время 000, то звонковый сигнал подается немедленно на другой адрес в дополнение к тем членам группы, которые имеют право принять вызов.

При вызове группы поиска станций подается звонковый сигнал в одном из следующих четырех режимов:

UNCONDITIONAL (БЕЗУСЛОВНЫЙ) - на все станции группы подается
	звонковый сигнал; на занятые станции подается сигнал занято

SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) - звонит первая свободная станция
	группы. Если первая станция занята, сигнал поступает на вторую
	станцию. А если первые две станции заняты, звонковый сигнал
	поступает на третью и т.д.

DISTRIBUTED (РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ) - первый вызов поступает на первую
	станцию группы, следующий - на вторую и т.д.

COLLECTIVE (КОЛЛЕКТИВНЫЙ) - звонят все свободные станции группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время, заданное таймером перегрузки, должно быть меньше времени, установленного таймером подтверждения перевода, в противном случае таймер перегрузки не работает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Станции можно вводить в группу и исключать из нее, но при этом в группе должно оставаться не менее одной станции. Особенности работы системы не позволяют исключать последнюю станцию из группы. При попытке исключения эта станция генерирует тональный сигнал ошибки, а на дисплее появляется сообщение [STAY IN GROUP] (ОСТАЕТСЯ В ГРУППЕ).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера группы станций.

MUTE - выбор режима подачи звонкового сигнала.

FLASH и TRANSFER - перемещение в пределах группы.

Цифровые клавиши - ввод добавочных номеров.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #33

ДИСПЛЕЙ показывает первую группу и режим подачи звонкового
	сигнала

2.	Нажать клавишу MUTE для выбора режима подачи звонкого сигнала,
	например SEQUENTIAL

3.	Нажать клавишу TRANSFER на ДИСПЛЕЙ выводится строка ввода
	следующего адреса

4.	Ввести адрес для перевода вызова

5.	Нажать клавишу TRANSFER На ДИСПЛЕЙ выводится установка таймера
	перегрузки

6.	Ввести новое время (это необходимо только в том случае, если задается
	адрес (NEXT) для перевода вызова)

7.	Нажать клавишу TRANSFER для ввода типа группы

8.	Нажать клавишу MUTE для выбора опции NORMAL или VM/AA

9.	Нажать клавишу TRANSFER для вывода данных по первому члену группы

10.	Ввести добавочный номер для первого члена группы, например 205

11.	Нажать клавишу TRANSFER для вывода данных по второму члену группы

12.	Повторять операции в указанной последовательности до заполнения
	всех строк

13.	Нажать клавишу UP для вывода на ДИСПЛЕЙ данных о следующей
	группе

14.	Повторить при необходимости

15.	Для сохранения данных и выхода из программы нажать клавишу #

ДИСПЛЕЙ

STN HUNT GROUP [500]UNCONDITION

STN HUNT GROUP [500]SEQUENTIAL

STN HUNT GROUP [500]NEXT:

STN HUNT GROUP [500]NEXT:XXXX

STN HUNT GROUP [500] OVER:030S

STN HUNT GROUP [500] OVER:030S

STN HUNT GROUP 500] NORMAL GRP

STN HUNT GROUP [500] VM/AA GRP

STN HUNT GROUP [500] 001:

STN HUNT GROUP [500] 001:205

STN HUNT GROUP [500] 002:

STN HUNT GROUP [501]UNCONDITION

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ ГРУППЫ ПУСТЫЕ, ТИП ВСЕХ ГРУПП -
					NORMAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #24 - СТАНДАРТНОЕ СООБЩЕНИЕ В
					НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ММС #05 - ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ

ММС #94 - ОПЦИИ VM/AA

ММС #: 34 ГРУППА ПРИЕМА ВЫЗОВА

ОПИСАНИЕ:

Используется для привязки станций к одной из 30 групп приема вызова.

Такие группы позволяют легко ответить на вызовы звонящих телефонов со станций в пределах одной группы. Группа приема вызова может включать в себя до 120 членов. Одна и та же станция не может быть привязана одновременно к нескольким группам. При наборе номера станции, привязанной к группе приема вызова, ранее привязанный номер отменяется.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера группы приема вызова.

FLASH и TRANSFER - выбор номера члена группы.

Цифровые клавиши - ввод добавочного номера.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #34

ДИСПЛЕЙ показывает группу 01, запись 001

2.	Ввести любой существующий номер станции ХХХ

3.	Нажать клавишу TRANSFER для перехода к следующей записи.
	ДИСПЛЕЙ показывает

4.	Повторять действия, указанные в пунктах 2 и 3, до тех пор, пока не будут
	введены данные по всем членам группы

5.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей группе ДИСПЛЕЙ
	показывает следующую группу и ее первого члена

6.	Ввести любой доступный номер станции ХХХ

7.	Повторять действия, указанные в пунктах 2-5 при необходимости

8.	Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

STN PICKUP GROUP [01]001:

STN PICKUP GROUP [01]001:XXX

STN PICKUP GROUP [01]002:

STN PICKUP GROUP [02]001:

STN PICKUP GROUP [02]001:XXX

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ ГРУППЫ ПУСТЫЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 35 ГОРЯЧАЯ/ТЕПЛАЯ ЛИНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для привязки горячей или теплой линии к любой станции. Адресатом может быть станция, группа станций, линия или группа линий.

Горячая линия обеспечивает подачу звонкового сигнала адресату сразу после поднятия трубки. Набор других номеров запрещен.

Теплая линия представляется собой горячую линию с задержкой. При поднятии трубки или нажатии клавиша SPK/RLS система позволяет выполнить обычный цифронабор. Однако, если номер не набран в течение заданного времени, звонковый сигнал автоматически подается адресату.

Одну и ту же станцию можно связать либо с адресатом горячей линии, либо теплой, одновременная привязка к двум адресатам не допускается.

Каждая станция системы может быть связана с каким-либо адресатом горячей или теплой линией.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

FLASH и TRANSFER - выбор опции HOT или WARM.

Цифровые клавиши - ввод добавочного номера.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #35

ДИСПЛЕЙ показывает данные по состоянию горячей линии станции с
	наименьшим номером

2.	Нажать клавишу TRANSFER для перехода к другой опции (HOT или
	WARM) (ГРЯЧАЯ ИЛИ ТЕПЛАЯ)

3.	Ввести номер адресата ХХХХ

4.	Нажать клавишу UP для перехода к следующей станции

5.	Повторять действия, указанные в пунктах 2-4, при необходимости

6.	Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

HOT/WARM LINE [201]HOT:NONE

HOT/WARM LINE [201]WARM:NONE

HOT/WARM LINE [201]WARM:XXXX

HOT/WARM LINE [202]HOT:NONE

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ - NONE (НЕТ)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #74 - ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ДлЯ
					ТЕПЛОЙ ЛИНИИ

ММС #: 36 ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР/ЛИНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания процедуры доступа к линиям через добавочный номер.

DIAL - YES (ЦИФРОНАБОР - ДА) означает, что станция может получить
	доступ к линии для передачи исходящего вызова.

DIAL - NO (ЦИФРОНАБОР - НЕТ) означает, что станция не имеет доступа
	к линии для передачи исходящего вызова.

ANSWER - YES (ОТВЕТ - ДА) означает, что станция может получить
	доступ к звонящей линии или линии в режиме ожидания.

ANSWER - NO (ОТВЕТ - НЕТ) означает, что станция не имеет доступа к
	звонящей линии.

Эта программа позволяет просмотреть и откорректировать любую комбинацию ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР - ЛИНИЯ.

Программа полезна для выделения персональных или директорских линий связи с высокой степенью контроля доступа.

Для ускорения программирования можно нажать клавишу MUTE, что приводит к выбору всех станций и линий. Такая операция позволяет сократить время первоначального программирования, однако при этом следует соблюдать осторожность поскольку эта ПРОГРАММА ПРИВОДИТ К ЗАТИРАНИЮ ТЕКУЩИХ ДАННЫХ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - установить режим ALL/ALL (ВЫБРАТЬ ВСЕ).

FLASH и TRANSFER - выбор номера линии.

Цифровые клавиши - ввод данных для каждой комбинации добавочный номер - линия.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #36

ДИСПЛЕЙ показывает данные по добавочному номеру и линии нижнего
	уровня

2.	Нажать клавишу UP для перехода к следующему добавочному номеру

3.	Нажать клавишу TRANSFER для перехода к другой линии

4.	Ввести новые данные, используя цифровые клавиши 0 = NO, 1 = YES

5.	Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

[EXT TRK:DIAL:ANS] [201/701:Y:Y]

[EXT TRK:DIAL:ANS] [202/701:Y:Y]

[EXT TRK:DIAL:ANS] [202/702:Y:Y]

[EXT TRK:DIAL:ANS] [201/701:NO:NO]

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ КОМБИНАЦИИ - YES: YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	НЕТ

ММС #: 37 ПАРЫ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ

ОПИСАНИЕ:

Используется для создания пар директор/секретарь.

В системе может столько таких пар сколько необходимо. Каждой станции EXEC (ДИРЕКТОР) может соответствовать только одна станция SECT (СЕКРЕТАРЬ), предыдущая установка автоматически отменяется.

При создании пары директор/секретарь на станциях как директора, так и секретаря программируется клавиша директор/секретарь.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера станции директора.

Цифровые клавиши - ввод номера секретаря для каждого директора.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #37

ДИСПЛЕЙ показывает данные по станции директора нижнего уровня

2.	Задать номер станции секретаря для EXEC 201 (ДИРЕКТОРА),
	например 233

3.	Нажать клавишу UP для вывода на ДИСПЛЕЙ данных по другой станции

4.	Повторить действия, указанные в пунктах 2-4, при необходимости

5.	Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

EXEC/SECT PAIRS EX:201 SE:

EXEC/SECT PAIRS EX:201 SE:233

EXEC/SECT PAIRS EX:202 SE:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ПАР ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #80 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ
					КЛАВИШ НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ [SYS]

ММС #81 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ
					КЛАВИШ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ [STN]

ММС #: 38 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДОБАВОЧНОГО МОДУЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания режимов работы добавочных модулей (AOM).

Добавочный модуль может работать как отдельно стоящий блок или совместно с любой из станций. Добавочные модули идентифицируются по добавочным номерам.

При использовании добавочного модуля в качестве отдельного блока вызов можно направлять к нему непосредственно. Имеются два программируемых режима ответа модуля - AUTO ANSWER (АВТООТВЕТ) и VOICE ANNOUNCE (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ). Режим RING (ЗВОНОК) в модуле не действует поскольку он не имеет звонковой цепи. При совместной работе со станцией обратиться непосредственно к модулю нельзя, его можно использовать для громкой связи при снятой трубке.

С каждой из станций можно связать один или два добавочных модуля. Громкая связь в этом случае работает только на первом из установленных модулей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если добавочный модуль подключен к порту с предварительно запрограммированными цифровыми клавишами, клавиатура модуля выполняет соответствующие запрограммированные функции.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера добавочного модуля.

Цифровые клавиши - ввод номера добавочного модуля.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #38

ДИСПЛЕЙ показывает данные по первому модулю

2.	Задать номер станции, к которой привязывается добавочный модуль,
	например 268

3.	Нажать клавишу UP для вывода на ДИСПЛЕЙ данных по другому модулю,
	которому, например, присвоен добавочный номер 221

4.	Повторить действия при необходимости

5.	Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

ASSIGN AOM UNITS AOM272:NONE:

ASSIGN AOM UNITS AOM272:NONE:268

ASSIGN AOM UNITS AOM281:221:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ МОДУЛИ
					РАБОТАЮТ КАК ОТДЕЛЬНЫЕ БЛОКИ С
					РЕЖИМОМ АВТООТВЕТА

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #12 - УСТАНОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА

ММС #81 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ
					КЛАВИШ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ [STN]

ММС #: 39 БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРОВ СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Используется для программирования клавиш быстрого цифронабора для любой из станций системы.

Пользователь каждой из станций может ввести свои собственные номера для быстрого набора, но в тех случаях, когда это нецелесообразно, настоящая программа позволяет администратору системы, используя технический или пользовательский пароли, просмотреть или изменить любые текущие номера быстрого набора на станциях.

Номер для быстрого набора включает в себя код доступа и собственно номер аппарата, на который направляется вызов. Код доступа может представлять собой код группы линий, отдельной линии, группы станций или отдельной станции. Номер быстрого набора может содержать до 16 цифр и, кроме того, символы # и *.

Для ввода номеров быстрого набора существует ряд специальных клавиш.

CONF - клавиша нажимается после набора кода доступа. При отсутствии
	кода доступа система по умолчанию выбирает линию из группы 9.

PAGE - клавиша вставки паузы в номер быстрого набора.

SPD - первое нажатие этой клавиши удаляет все введенные цифры, а
	второе вызывает их обратно.

MESSAGE - клавиша ввода короткого сигнала в номер быстрого набора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При соединении системы с устройством накопления речевых сообщений, которое не может использовать внутриполосную сигнализацию, определяемую программой ММС #94, номера быстрого набора можно запрограммировать с кодом доступа к группе станций вместо кода доступа к группе линий. В этом случае клавиша CONF нажимается после ввода кода группы станций. Любые цифры, введенные после нажатия клавиши CONF, передаются немедленно сразу после ответа группы станций. Это свойство используется для задания инструкций и пароля доступа к речевым сообщениям, которые можно получить при нажатии одной клавиши.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - перемещение курсора между полями записей.

FLASH и TRANSFER - выбор номера входа в режим быстрого цифронабора.

Цифровые клавиши - ввод номера.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1.	Набрать #39

ДИСПЛЕЙ показывает номер входа в режим быстрого набора для
	первой станции - #00

2.	Нажать клавишу UP или DOWN для выбора другого добавочного номера

3.	Нажать клавишу FLASH или TRANSFER для выбора другого номера входа
	в режим быстрого набора

4.	Нажать клавишу MUTE для перевода курсора в нижнюю часть дисплея

5.	Ввести номер группы линий и номер программируемого абонента,
	например 9[CONF]13054264100

6.	Нажать клавишу TRANSFER для запоминания номера и перехода к
	следующему или повторить действия, указанные в пунктах 2-5

7.	Нажать клавишу SPK/RLS, а затем # для сохранения данных и выхода из
	программы

ДИСПЛЕЙ

[201]00:

[208]00:

[208]02:

[208]02: _

[208]02: 9/13054264100

[208]03:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #64 - СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА
					БЫСТРОГО НАБОРА

ММС #63 - БЛОК НОМЕРОВ БЫСТРОГО
					НАБОРА

ММС #: 40 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛИНИВАНИЕ В РАЗГОВОР

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания режима вклинивания в разговор для каждой станции и степени их защиты.

BARGE IN (ВКЛИНИВАНИЕ) - при выборе опции YES программируемая
	станция может контролировать или вклиниваться в любой разговор.
	Задание опции NO исключает использование режима вклинивания.

SECURE (ЗАЩИЩЕНА) - выбор опции YES защищает станцию от
	вклинивания в ведущийся с нее разговор. При задании опции NO другие
	станции, работающие в режиме BARGE IN - YES, могут вклиниться в
	ведущийся с этой станции разговор.

Станция, работающая в режиме BARGE IN - YES, не может вклиниться в разговор между двумя другими станциями, если хотя бы одна из них защищена.

Клавиша MUTE позволяет использовать дополнительные опции. Нажатие клавиши MUTE дает возможность запрограммировать ВСЕ станции одновременно. Эта возможность сокращает время первого программирования системы, но при этом следует соблюдать осторожность, т.к. программа ММС #40 может затереть существующие записи.

При программировании цифра 0 соответствует опции NO, а цифра 1 опции YES.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - установка режима ALL (ВСЕ).

Цифровые клавиши - ввод цифр 0 и 1.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ДЕЙСТВИЯ

1. Набрать #40 ДИСПЛЕЙ показывает

2. Нажать клавишу UP или DOWN для выбора номера станции

3. Ввести NO - цифра 0, YES - цифра 1, например 1, 0

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

BARGE IN/SECURE [201] N/N

BARGE IN/SECURE [233] N/N

BARGE IN/SECURE [233] YES/NO

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:	ВСЕ СТАНЦИИ NO/NO

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:	ММС #25 - РЕЖИМ ВКЛИНИВАНИЯ В
					РАЗГОВОР

ММС #74 - ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ
					ВКЛИНИВАНИЯ

MMC = #: 41

(NO ZONE).

(режим ALL PAGE).

Если станция не принимает вызова в режиме ALL PAGE, см.  программу ММС #43.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор зоны поиска.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

1. Набрать #41
Дисплей показывает первую станцию

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей станции

3. Нажать клавишу MUTE для выбора зоны поиска

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ:

INT. PAGE ZONE
[201] NO ZONE

INT. PAGE ZONE
[202] NO ZONE

INT. PAGE ZONE
[201] NO ZONE

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ - NO ZONE

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #42 - ПРАВО НА ПОДАЧУ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА
ММС #43 - ПРИЕМ ПОИСКОВОГО СИГНАЛА

ММС #: 42 ПРАВО НА ПОДАЧУ ПОИСКОВОГО СИГНАЛА

ОПИСАНИЕ:

Используется для предоставления права подачи поискового вызова.

Каждая станция имеет два режима работы. Режим YES - подача поискового сигнала разрешена, NO - подача поискового сигнала запрещена.

С аппарата в режиме NO поисковый сигнал подать нельзя. При попытке подачи сигнала на дисплей выводится сообщение PAGE RESTRICTED (ПОДАЧА ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА ЗАПРЕЩЕНА).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор режима YES или NO.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #42
   Дисплей показывает станцию с наименьшим номером

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей станции

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима YES или NO

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

ДИСПЛЕЙ

ABLE TO PAGE
[201] YES

ABLE TO PAGE
[202] YES

ABLE TO PAGE
[202] NO

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ В РЕЖИМЕ - YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #41 - ВНУТРЕННИЕ ЗОНЫ ПОИСКА АБОНЕНТОВ
ММС #4# - ПРИЕМ ПОИСКОВОГО СИГНАЛА

ММС #: 43 ПРИЕМ ПОИСКОВОГО СИГНАЛА

ОПИСАНИЕ:

Программа разрешает или запрещает каждой станции принимать поисковые вызовы любого типа. Для разрешения приема вводится YES, а для запрета - NO.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор режима YES или NO.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #43
   Дисплей показывает первую станцию

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей станции

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима YES или NO

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

RECEIVE PAGE
[201] YES

RECEIVE PAGE
[202] YES

RECEIVE PAGE
[202] NO

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ В РЕЖИМЕ - YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #41 - ВНУТРЕННИЕ ЗОНЫ ПОИСКА АБОНЕНТОВ
ММС #42 - ПРАВО НА ПОДАЧУ ПОИСКОВОГО СИГНАЛА

ММС #44 РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ СТАНЦИИ В РЕЖИМ DND (НЕ БЕСПОКОИТЬ)

ОПИСАНИЕ:

Используется для индивидуального присвоения станциям права на установку в режим DND. Для разрешения использования режима DND вводится YES, а для запрета - NO.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера

MUTE - выбор режима YES или NO.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #44
   Дисплей показывает первую станцию

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей станции

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима YES или NO

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

ALLOW DND
[201] YES

ALLOW DND
[202] YES

ALLOW DND
[202] NO

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ В РЕЖИМЕ - YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #80 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ [SYS]
ММС #81 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ [STN]

ММС #: 45 ПОРТ НАКОПИТЕЛЬ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ/АВТООПЕРАТОР (VM/AA)

ОПИСАНИЕ:

Позволяет запрограммировать порт для подключения обычного телефона для работы в качестве порта VM/AA.

При установке в режим VM/AA (НАКОПИТЕЛЬ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ/АВТООПЕРАТОР) добавочные номера набираются в соответствии с правилами, устанавливаемыми программой ММС #94.

При установке в режим NORMAL (НОРМАЛЬНО) добавочные номера набираются как для речевого порта обычного телефона без связи с правилами, устанавливаемыми программой ММС #94.

Т.к. для работы в режиме VM/AA требуется специальное оборудование запрограммировать для работы в нем можно только порты для подключения обычных телефонов в модулях MSLC2 (цепи 5-8).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор режима NORMAL или VM/AA.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #45
Дисплей показывает первый порт модуля MSLC2

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующего порта

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима NORMAL или VM/AA

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

VM/AA PORT
[231] NORMAL

VM/AA PORT
[232] NORMAL

VM/AA PORT
[232] VM/AA

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ПОРТЫ МОДУЛЯ MSLC2 В РЕЖИМЕ NORMAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #94 - ОПЦИИ РЕЖИМА VM/AA
ММС #33 - ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИИ

ММС #: 46 ПОРТ ДАННЫХ/РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для перевода портов для подключения обычных телефонов в режим передачи данных.

Система предоставляет для выбора две опции:

VOICE (РЕЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ) - станция работает в режиме передачи речевой информации. Во время разговора слышны все тональные сигналы прерывания или предупреждения.

DATA (ДАННЫЕ) - станция используется для передачи данных, во время которой не подаются никакие тональные сигналы предрывания или предупреждения.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор режима DATA или VOICE.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #46
   Дисплей показывает первый порт для подключения обычного телефона

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующего порта

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима VOICE или DATA

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DATA/VOICE PORT
[217] VOICE

DATA/VOICE PORT
[218] VOICE

DATA/VOICE PORT
[218] DATA

VM/AA PORT
[232] VM/AA

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ ИМЕЮТ ПОРТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ (VOICE)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕТ

ММС #: 47 ГРОМКИЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА

ОПИСАНИЕ:

Позволяет направить выходной звонковый сигнал от каждого 824-аппарата на усилитель, установленный владельцем системы. Этот сигнал передается по третьей паре проводников телефонной линии. В системе имеются две опции для выбора: ENABLE (ВКЛЮЧЕН) и DISABLE (ВЫКЛЮЧЕН).

ENABLED - звонковый сигнал подается на внешний усилитель.

DISABLED - звонковый сигнал не подается на внешний усилитель.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор режима DISABLED или ENABLED.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #47
Дисплей показывает первый установленный 824-аппарат

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующего 824-аппарата

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима DISABLED или ENABLED

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

LOUD BELL
[201] DISABLED

LOUD BELL
[202] DISABLED

LOUD BELL
[202] ENABLED

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВЫВОД ЗВОНКОВОГО СИГНАЛА НА ВНЕШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН (DIABLED)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #16 ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ЗВОНКА

ММС #: 48 РАБОТА С ГОЛОВНЫМ ТЕЛЕФОНОМ

ОПИСАНИЕ:

Обеспечивает использование головного телефона на каждом из аппаратов. Если аппарат снабжен головным телефоном, то без этой программы пользователю для завершения разговора или перевода вызовов приходится нажимать на рычаг трубки после каждого вызова. Аппарат может работать в двух режимах: HANDSET (ТРУБКА) и HEADSET (ГОЛОВНОЙ ТЕЛЕФОН).

NO: - аппарат работает нормально (полностью задействана трубка)

YES: - рычаг трубки отключается, а для ответа или отбоя используется клавиша SPK/RLS.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор режима YES или NO.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #48
Дисплей показывает первый аппарат

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующего аппарата

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима NO или YES

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

HEADSET USE
[201] NO

HEADSET USE
[202] NO

HEADSET USE
[202] YES

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: РАБОТА С ТРУБКОЙ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА

ММС #: 49 ПРЯМОЙ ДОСТУП ВНУТРИ СИСТЕМЫ (DISA)

ОПИСАНИЕ:

Используется для включения и выключения режима DISA. Режим DISA относится только к внешним по отношению к системе вызовам. При этом для получения прямого доступа необходимо набрать правильный защитный код DISA. Защитный код включает в себя номер станции и пароль станции (который не может устанавливаться по умолчанию). Если эти две части кода не соответствуют друг другу, абонент не получает доступа.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ СТАНЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫБОРЕ ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ОПЦИЙ:

YES - к станции может быть получен доступ в режиме DISA.

NO - к станции нет доступа в режиме DISA.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор добавочного номера.

MUTE - выбор режима YES или NO.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #49
Дисплей показывает первый аппарат и состояние режима DISA

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующего аппарата

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима NO или YES

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DISA AVAILABLE
[201] NO

DISA AVAILABLE
[202] NO

DISA AVAILABLE
[202] YES

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ - NO

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

РУКОВОДСТВО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ
ММС #11 - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ
ММС #52 - ЛИНИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА (DISA-ЛИНИЯ)

ММС #: 50 ИМПУЛЬСНЫЙ/ТОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОНАБОР

ОПИСАНИЕ:

Позволяет установить режимы ипульсного или тонального цифронабора для каждой внешней телефонной линии.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор режима DTMF (ТОНАЛЬНЫЙ) или PULSE (ИМПУЛЬСНЫЙ).

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #50
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима DTMF или PULSE

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

PULSE/DTMF TYPE
[701] DTMF

PULSE/DTMF TYPE
[702] DTMF

PULSE/DTMF TYPE
[702] PULSE

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ СТАНЦИИ - DTMF

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 51 ЛИНИЯ СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС

ОПИСАНИЕ:

Программа позволяет использовать каждую из ГТЛ минуя телефонную станцию в офисе.

В системе имеется для выбора две опции:

C.O. (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ) - нормальное использование линий центральной телефонной станции.

PBX (УЧРЕЖДЕНЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ) - для линий, связанных с учрежденческой телефонной станцией или системой Centrex (система автоматического установления междугородной телефонной связи). Линии PBX и C.O. имеют различную длительность импульсных сигналов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор режима CO или PBX.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #51
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима C.O. или PBX

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

SET PABX LINE
[701] C.O.

SET PABX LINE
[702] C.O.

SET PABX LINE
[702] PBX

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ГТЛ - В РЕЖИМЕ C.O.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #71 - ТАБЛИЦА 1 ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЫЛКИ В РЕЖИМЕ PBX
ММС #71 - ТАБЛИЦА 1 ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЫЛКИ В РЕЖИМЕ C.O.
ММС #65 - КОДЫ ДОСТУПА К УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ

ММС #: 52 ЛИНИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА (DISA-ЛИНИЯ)

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения линиям статуса линии прямого доступа.

При работе в режиме прямого доступа внутри системы по меньшей мере одной входящей линии должен быть присвоен статус DISA-линии. DISA-линии могут также использоваться и для исходящих вызовов.  На DISA-линии не распространяется режим работы в ночное время.

В системе имеются две опции для выбора:

NORMAL (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ): - линия используется для входящих и исходящих вызовов.

DISA (РЕЖИМ ПРЯМОГО ДОСТУПА) - линия используется исключетельно для прямого доступа.

При наборе номера DISA-линии система автоматически отвечает и предлагает абоненту ввести защитный код. Если защитный код введен правильно, система подает сигнал тонального набора и позволяет абоненту вызывать внутренние линии и фукнции. При вводе неправильного защитного кода линия разъединяется.

При использовании этой программы клавиша MUTE служит для переключения режимов (NORMAL или DISA), клавиши UP и DOWN для выбора номера ГТЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: каждый модуль TRK может иметь только одну DISA-линию.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор режима NORMAL или DISA.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #52
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима NORMAL или DISA

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DISA LINE
[701] NORMAL

DISA LINE
[702] NORMAL

DISA LINE
[702] DISA

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ГТЛ - В РЕЖИМЕ NORMAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

РУКОВОДСТВО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ
МС #49 - ПРЯМОЙ ДОСТУП ВНУТРИ СИСТЕМЫ

ММС #: 53 ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Позволяет установить для каждой ГТЛ режим FOLLOW (ПОДЧИНЯТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЯМ) или BYPASS (ОБОЙТИ ОГРАНИЧЕНИЯ).

В системе имеются следующие опции для выбора:

FOLLOW - все вызовы, направленные по линии, подчиняются тем ограничениям, которые установлены для станции, откуда производится набор номера.

BYPASS - по линии могут быть направлены любые вызовы независимо от от класса ограничения, установленного для станции, откуда производится набор номера.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор режима FOLLOW или BYPASS.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #53
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима FOLLOW или BYPASS

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

TRUNK TOLL RSTR
[701] FOLLOW

TRUNK TOLL RSTR
[702] FOLLOW

TRUNK TOLL RSTR
[702] BYPASS

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ГТЛ - В РЕЖИМЕ FOLLOW

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 54 ПЕРЕВОД ГТЛ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания режимов, при которых ГТЛ может следовать или не следовать за переводом вызова на другую станцию.

Эта программа влияет только на новые входящие вызовы, на которые не было ответа. После ответа на вызов внешней линии и перевода ее на другую станцию она всегда будет следовать за переводом линии.

В системе имеются следующие опции для выбора:

FOLLOW (РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ) - звонящая линия следует всем правилам перевода вызова, установленным для станции.

NOT FOLLOW (ОТКАЗ ОТ СЛЕДОВАНИЯ) - звонящая линия не следует за правилами перевода вызова, установленными для станции.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор режима FOLLOW или NOT FOLLOW.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #54
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима FOLLOW или NOT FOLLOW

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

TRK LINE FORWARD
[701] NOT FOLLOW

TRK LINE FORWARD
[702] NOT FOLLOW

TRK LINE FORWARD
[702] FOLLOW

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ГТЛ - В РЕЖИМЕ NOT FOLLOW

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПЕРЕВОД ВЫЗОВА СТАНЦИИ
ММС #60 ДНЕВНОЙ РЕЖИМ ПРИЕМА ЗВОНКОВ
ММС #61 - НОЧНОЙ РЕЖИМ ПРИЕМА ЗВОНКОВ

ММС #: 55 ЭМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ 1А2

ОПИСАНИЕ:

Программа снимает автоматическую защиту с линий так, что их можно использовать подобно клавишной системе 1А2.

В системе имеются следующие опции для выбора:

NO - линия имеет автоматическую защиту от подключения.

YES - линия может использоваться подобно системе 1А2. При работе в этом режиме к разговору, ведущемуся по ГТЛ, могут подключиться до четырех дополнительных абонентов, для чего им нужно нажать клавишу этой ГТЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: если линия работает в режиме 1А2=YES, к разговору могут подключиться и обычные релефоны, для чего необходимо набрать номер ГТЛ - 7ХХ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор режима YES или NO.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #55
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора режима YES или NO

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

1A2 EMULATION
[701] NO

1A2 EMULATION
[702] NO

1A2 EMULATION
[702] YES

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ГТЛ - В РЕЖИМЕ NO

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 56 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Программа позволяет выбрать источник музыкального фона для каждой ГТЛ.

Для выбора предлагаются следующие опции:

SOURCE A - в режиме ожидания слышен музыкальный фон из источника A.

SOURCE B - в режиме ожидания слышен музыкальный фон из источника B.

NO MUSIC - в режиме ожидания музыкального фона нет.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор источника музыкального фона.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #56
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора источника музыкального фона

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

MOH SOURCE
[701] MUSIC B:

MOH SOURCE
[702] MUSIC B:

MOH SOURCE
[701] NO MUSIC

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ГТЛ - ИСТОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОГО ФОНА B:

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

МОДУЛЬ MISC

ММС #: 57 ТИП СИГНАЛА ГТЛ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания типа вызова для каждой ГТЛ. Доступны следующие виды типы вызовов: LOOP, GROUND, IMMEDIATE, WINK, DELAY.

Выбор количество предоставляемых программой опций зависит от типа установленных модулей.

Модуль TRK1 работает только в режиме LOOP (LOOP ONLY).

Модуль TRK2 может работать в режимах LOOP или GROUND.

Линии E&M могут быть WINK, IMMEDIATE, DELAY или NO

SIGNAL.

Линии DID могут быть IMMEDIATE, WINK или DELAY.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор типа сигнала.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #57
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода данных о состоянии следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора опции

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

TRK SIGNAL TYPE
TRK701:LOOP ONLY

TRK SIGNAL TYPE
TRK702:LOOP

TRK SIGNAL TYPE
TRK702:GROUND

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ TRK1 - РЕЖИМ LOOP ONLY
TRK2 L/G ПЛАТЫ - РЕЖИМ LOOP
E&M - РЕЖИМ WINK
DID ПЛАТЫ - РЕЖИМ WINK

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:            НЕТ

ММС #: 58 КЛАСС СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения каждой соединительной линии двух режимов ограничения входящих вызовов - один для дневного, а другой для ночного времени.

Соединительная линия может иметь классы ограничения A-F, которые соответствуют классам ограничения междугородных телефонных разговоров в системе. Например, в классе B станции подчиняются всем правилам разрешения и запрета на междугородные телефонные разговоры класса B.

Задание класса осуществляется цифровыми клавишами 1-6.

1=A UNRESTRICTED (НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ)

2=B FOLLOW CLASS B TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ B ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

3=C FOLLOW CLASS C TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ C ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

4=D FOLLOW CLASS D TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ D ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

5=E FOLLOW CLASS E TOLL RESTRICTION RULES (СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ E ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ)

6=F INTERNAL CALLS ONLY (ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ)

Хотя при задании класса ограничения на дисплей выводятся только цифры, в дальнейшем при просмотре состояния дисплей будет показывать буквенные символы, например 35 будет высвечиваться как CE.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера соединительной линии.

Цифровые клавиши - задание класса ограничения.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #58
Дисплей показывает класс ограничения для первой соединительной линии

2. Задать класс ограничения в дневное время, например 3

3. Задать класс ограничения в ночное время, например 5

4. Нажатие клавиши UP выводит на дисплей данные о следующей соединительной линии и ее классе ограничения

5. При необходимости повторить предыдущие действия

6. Для сохранения состояния и выхода из программы нажать клавишу #

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

TIE TOLL CLASS
[721] AA:

TIE TOLL CLASS
[721] AA:3

TIE TOLL CLASS
[721] AA:35

TIE TOLL CLASS
[722] AA:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:  ВСЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ: AA

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #31 - ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА
ММС #32 ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ
ММС #23 - КАТЕГОРИЯ МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
ММС #53 - ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЛИНИИ

ММС #: 60 СТАНЦИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ЗВОНКОВ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для адресования входящих линий в дневное время.

Для каждой входящей линии необходимо задать звонковый режим. В системе имеются следующие опции звонкового режима:

UNCONDITIONAL (БЕЗУСЛОВНЫЙ) - звонят все станции группы; занятые станции получают сигнал снятой трубки.

SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) - Первой звонит первая станция группы. Если она занята, звонит вторая станция. Если занята и вторая станция, звонит третья и т.д. Этот режим известен также как последовательный поиск.

DISTRIBUTED (РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ) - Первый звонок поступает на первую станцию группы, следующий звонок поступает на следующую станцию и т.д.

COLLECTIVE (КОЛЛЕКТИВНЫЙ) - Все свободные станции группы звонят одновременно.

После установки звонкового режима можно ввести до 16 адресатов. В качестве адресата может выступать номер станции или группа поиска станции.

Если введенный номер представляет собой группу поиска станции, все другие адресаты и звонковый режим игнорируются. Внешняя линия будет направлять вызов на группу поиска, указанную в записи с номером 01, и следовать звонковому режиму этой группы поиска.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор звонкового режима.

FLASH и TRANSFER - выбор номера записи.

Цифровые клавиши - ввод добавочного номера.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #60
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора опции DAY

4. Нажать клавишу TRANSFER для просмотра первой записи

5. Ввести номер адресата, например 221

6. Нажать клавишу TRANSFER для просмотра следующей записи

7. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DAY RING STATION
[701] UNCONDITION

DAY RING STATION
[702] UNCONDITION

RING STATION
[702] SEQUENTIAL

DAY RING STATION
[702] 01:

DAY RING STATION
[702] 01:221

DAY RING STATION
[702] 02:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ЛИНИИ В РЕЖИМЕ UNCONDITIONAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #33 - ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИИ
ММС #22 - НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА
РУКОВОДСТВО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ - РАБОТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ГТЛ направляет вызов на заданную станцию, которая находится в режиме НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND), то эта станция не звонит. Абонент в этом случае слышит тональный сигнал подтверждения соединения. На таких станциях вместо режима DND следует устанавливать режим перевода вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда ГТЛ запрограммирована на соединение с конкретной станцией, которая работает в режиме перевода вызова при отсутствии ответа на него, эта станция звонит. После истечения заданного времени звонить будут две станции - первая и та, куда переведен вызов, если для ГТЛ установлен звонковый режим UNCONDIYIONAL или COLLECTIVE.

Это свойство можно использовать для задержки подачи звонкового сигнала на некоторые станции.

ММС #: 61 СТАНЦИЯ ПРИЕМА ЗВОНКОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для адресования входящих линий в ночное время.

Для каждой входящей линии необходимо задать звонковый режим. В системе имеются следующие опции звонкового режима:

UNCONDITIONAL (БЕЗУСЛОВНЫЙ) - звонят все станции группы; занятые станции получают сигнал снятой трубки.

SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) - Первой звонит первая станция группы. Если она занята, звонит вторая станция. Если занята и вторая станция, звонит третья и т.д.  Этот режим известен также как последовательный поиск.

DISTRIBUTED (РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ) - Первый звонок поступает на первую станцию группы, следующий звонок поступает на следующую станцию и т.д.

COLLECTIVE (КОЛЛЕКТИВНЫЙ) - Все свободные станции группы звонят одновременно.

После установки звонкового режима можно ввести до 16 адресатов. В качестве адресата может выступать номер станции или группа поиска станции.

Если введенный номер представляет собой группу поиска станции, все другие адресаты и звонковый режим игнорируются.  Внешняя линия будет направлять вызов на группу поиска, указанную в записи с номером 01, и следовать звонковому режиму этой группы поиска.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера ГТЛ.

MUTE - выбор звонкового режима.

FLASH и TRANSFER - выбор номера записи.

Цифровые клавиши - ввод добавочного номера.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #61
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для вывода следующей ГТЛ

3. Нажать клавишу MUTE для выбора опции

4. Нажать клавишу TRANSFER для просмотра первой записи

5. Ввести номер адресата, например 256

6. Нажать клавишу TRANSFER для просмотра следующей записи

7. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

NIGHT RING STN
[701] UNCONDITION

NIGHT RING STN
[702] UNCONDITION

NIGHT RING STN
[702] SEQUENTIAL

NIGHT RING STN
[702] 01:

NIGHT RING STN
[702] 01:256

NIGHT RING STN
[702] 02:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:  ВСЕ ЛИНИИ В РЕЖИМЕ UNCONDITIONAL

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #33 - ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИИ
ММС #22 - НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА
ММС #24 - ВЫБОР СТАНДАРТНОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
РУКОВОДСТВО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ - РАБОТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ГТЛ направляет вызов на заданную станцию, которая находится в режиме НЕ БЕСПОКОИТЬ (DND), то эта станция не звонит. Абонент в этом случае слышит тональный сигнал подтверждения соединения. На таких станциях вместо режима DND следует устанавливать режим перевода вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда ГТЛ запрограммирована на соединение с конкретной станцией, которая работает в режиме перевода вызова при отсутствии ответа на него, эта станция звонит. После истечения заданного времени звонить будут две станции - первая и та, куда переведен вызов, если для ГТЛ установлен звонковый режим UNCONDIYIONAL или COLLECTIVE.

Это свойство можно использовать для задержки подачи звонкового сигнала на некоторые станции.

ММС #: 62 СТАНЦИЯ ПРИЕМА ВЫЗОВА ДВЕРНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Используется для адресования вызовов дверного переговорного устройства.

Для каждого дверного переговорного устройства необходимо задать звонковый режим. В системе имеются следующие опции звонкового режима:

UNCONDITIONAL (БЕЗУСЛОВНЫЙ) - звонят все станции группы; занятые станции получают сигнал снятой трубки.

SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) - Первой звонит первая станция группы. Если она занята, звонит вторая станция. Если занята и вторая станция, звонит третья и т.д. Этот режим известен также как последовательный поиск.

DISTRIBUTED (РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ) - Первый звонок поступает на первую станцию группы, следующий звонок поступает на следующую станцию и т.д.

COLLECTIVE (КОЛЛЕКТИВНЫЙ) - Все свободные станции группы звонят одновременно.

После установки звонкового режима можно ввести до 16 адресатов. В качестве адресата может выступать номер станции или группа поиска станции.

Если введенный номер представляет собой группу поиска станции, все другие адресаты и звонковый режим игнорируются. Внешняя линия будет направлять вызов на группу поиска с номером 01 и следовать звонковому режиму этой группы поиска.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера дверного переговорного устройства.

MUTE - выбор звонкового режима.

FLASH и TRANSFER - выбор номера записи.

Цифровые клавиши - ввод добавочного номера.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #62
Дисплей показывает первое дверное переговорное устройство

2. Нажать клавишу UP для вывода следующего дверного переговорного устройства

3. Нажать клавишу MUTE для выбора опции

4. Нажать клавишу TRANSFER для просмотра первой записи

5. Ввести номер адресата, например 267

6. Нажать клавишу TRANSFER для просмотра следующей записи

7. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DOOR RING STN
[1] UNCONDITIONAL

DOOR RING STN
[2] UNCONDITIONAL

DOOR RING STN
[2] DISTRIBUTED

DOOR RING STN
[2] 01:

DOOR RING STN
[2] 01:267

DOOR RING STN
[2] 02:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ДВЕРНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА В РЕЖИМЕ UNCONDITIONAL ПОДАЮТ ВЫЗОВ НА ГРУППУ 500

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:            НЕТ

ММС #: 63 БЛОК НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Используется для распределения номеров быстрого набора.

В системе для быстрого набора доступны 1200 номеров на системном уровне или на уровне станций.  По умолчанию каждая из станций может иметь блок из 10 номеров быстрого набора, а система блок из 200 номеров.  Остальные номера быстрого набора находятся в свободно распределяемом блоке (FREE LIST). Блоки станций и системы можно дискретно расширять с шагом в 10 номеров.

Станция может иметь до 50 номеров быстрого набора (00-49) при условии, что эти номера доступны, а система до 500 номеров (500-699).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - распределение блоков номеров быстрого набора.

FLASH и TRANSFER - выбор добавочного номера.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #63
Дисплей показывает список номеров на системном уровне

2. Нажать клавишу UP для расширения списка с шагом в 10 номеров

3. Нажать клавишу DOWN для сокращения списка с шагом в 10 номеров

4. Нажать клавишу TRANSFER для вывода станции с наименьшим номером

5. Нажать клавиши UP и DOWNВ для добавления или удаления номеров быстрого набора

6. Нажать клавишу FLASH и TRANSFER для просмотра добавочных номеров

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

FREE LIST: 0800
SYSTEM:200

FREE LIST: 0790
SYSTEM:210

FREE LIST: 0800
SYSTEM:200

FREE LIST: 0800
EXT201:010

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: СИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ 200 НОМЕРОВ (500-699)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #64 - СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА
ММС #39 - БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРОВ СТАНЦИЙ
ММС #29 - РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ (ОТМЕНИТЬ ИЛИ СЛЕДОВАТЬ)

ММС #: 64 СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания номеров быстрого набора на системным уровне.

Номер для быстрого набора включает в себя код доступа и собственно номер абонента, которому направляется вызов. Код доступа может представлять собой код группы линий, отдельной линии, группы станций или отдельной станции.  Номер быстрого набора может содержать до 32 цифр, а также символы # и *.

Для ввода номеров быстрого набора существует ряд специальных клавиш.

CONF - клавиша нажимается после набора кода доступа. При отсутствии кода доступа система по умолчанию выбирает линию из группы 9.

PAGE - клавиша вставки паузы в номер быстрого набора.

SPD - первое нажатие этой клавиши удаляет все введенные цифры, а второе вызывает их обратно.

MESSAGE - клавиша ввода короткого сигнала в номер быстрого набора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При соединении системы с устройством накопления речевых сообщений, которое не может использовать внутриполосную сигнализацию, определяемую программой ММС #94, номера быстрого набора можно запрограммировать с кодом доступа к группе станций вместо кода доступа к группе линий. В этом случае клавиша CONF нажимается после ввода кода группы станций.  Любые цифры, введенные после нажатия клавиши CONF, передаются немедленно сразу после ответа группы станций. Это свойство используется для задания инструкций и пароля доступа к речевым сообщениям, которые можно получить при нажатии одной клавиши.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера быстрого набора.

MUTE - перемещение курсора между полями записей.

Цифровые клавиши - ввод номера.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #64
Дисплей показывает станцию и первый номер быстрого набора - #

2. Нажать клавишу UP или DOWN для выбора добавочного номера или ввести его с цифровой клавиатуры

3. Нажать клавишу MUTE для перевода курсора в нижнюю часть дисплея

4. Ввести номер группы линий и номер программируемого абонента, например 9/13054264100

5. Нажать клавишу UP или DOWN для сохранения записи и перехода к следующему номеру и повторения действий, указанные в пунктах 3-4

6. Нажать клавишу SPK/RLS, а затем # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

[SYS]500:

[SYS]501:

[SYS]501:

9[CONF]13054264100

[SYS]501:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #63 - БЛОК НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА

ММС #: 65 КОД ДОСТУПА К УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для идентификации кодов доступа к учрежденческой телефонной станции/системе Centrex без отмены ограничений на междугородные телефонные разговоры.

При получении доступа к линии учрежденческой телефонной станции тональный сигнал генерируется в другой станции так, что можно производить набор добавочных номеров соответствующего коммутатора. Для получения доступа к внешней линии необходимо набрать соответствующий код. Если этот код находится в созданном с помощью настоящей программы списке, следующие за ним цифры тестируются в соответствии с планом ограничения телефонных разговоров. Список содержит десять записей (1-10), каждая из которых включает в себя максимум три цифры.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера записи.

Цифровые клавиши - ввод кода доступа.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #65
Дисплей показывает первый код доступа к учрежденческой телефонной станции

2. Ввести новый код доступа к учрежденческой телефонной станции, например 9

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующей записи

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

PBX ACCESS CODE
[01]NONE:

PBX ACCESS CODE
[01]NONE:9

PBX ACCESS CODE
[02]NONE:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: КОДОВ ДОСТУПА В СПИСКЕ НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #51 - ЛИНИЯ СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС

ММС #: 66 СООБЩЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для ввода десяти (#10-#19) создаваемых пользователем сообщений, которые при его отсутствии передаются абоненту. Сообщение может содержать до 16 символов.

Сообщения вводятся с помощью цифровой клавиатуры. При нажатии цифровой клавиши происходит выбор соответствующего символа. Нажатие клавиш FLASH и TRANSFER перемещает курсор влево и вправо. Например, если нужно ввести сообщение GONE FISHING (УЕХАЛ НА РЫБАЛКУ), клавиша 4 нажимается два раза, что соответствует букве G. Затем нажимается клавиша TRANSFER и клавиша 6 четыре раза для ввода буквы О и т.д. в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

@Z_TBL_BEG = COLUMNS(9), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(E1,.98,E1,E1,E1,E1,E1,E1,E1), HGUTTER(.056), VGUTTER(.083), KEEP(OFF), RULE(Z_SINGLE,R2C1..R2C8), RULE(Z_HIDDEN,R1C1..R1C8)

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

, КОЛИЧЕСТВО НАЖАТИЙ, +, +, +, +, +, +,

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE TEXT

, ЦИФРА, , 1, 2, 3, 4, 5,

, Клавиатура #, 1, 1, пробел, &, !, :,

, , 2, 2, A, B, C, ?,

, , 3, 3, D, E, F, ,, ,

, , 4, 4, G, H, I, %,

, , 5, 5, J, K, L, $,

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE TEXT

, , 6, 6, M, N, O, <197>,

, , 7, 7, P, R, S, <<,

, , 8, 8, T, U, V, >>,

, , 9, 9, W, X, Y, /,

, , 0, 0, Q, Z, ., =,

, , *, *, #, [, ], ,

@Z_TBL_END =

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера сообщения.

FLASH и TRANSFER - перемещение курсора влево и вправо.

Цифровые клавиши - ввод сообщения.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #66
Дисплей переходит в режим ввода сообщения

_

2. Нажать клавишу UP для вывода следующего сообщения

_

3. Ввести сообщение в соответствии с изложенными выше инструкциями

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

MESSAGE [10]
MESSAGE [11]

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: СООБЩЕНИЯ 10-19 НЕ ЗАПОЛНЕНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО КОДИРОВАНИЮ СООБЩЕНИЙ

ММС #: 67 ВКЛЮЧЕНИЕ ГТЛ В ГРУППУ

ОПИСАНИЕ:

Используется для включения ГТЛ в одну из 11 групп. Каждая группа может иметь до 120 номеров.

Каждая ГТЛ может быть включена только в одну группу.  При попытке включения ГТЛ во вторую группу система автоматически исключает ее из первой.

Номер группы ГТЛ является одновременно кодом доступа к ней (9 и 80-89).

Система выбирает ГТЛ из группы в соответствии с опцией TRUNK SELECT TYPE (ТИП ВЫБОРА ГТЛ) в программе ММС #29.

ГТЛ должны быть объединены в группы, если необходимо получить отчет о состоянии групп в соответствии с программой ММС #97.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор кода доступа к ГТЛ.

Цифровые клавиши - ввод номеров ГТЛ.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #67
Дисплей показывает данные по первому члену первой группы

2. Нажать клавишу UP для вывода данных по первому члену следующей группы

3. Нажать клавишу TRANSFER для просмотра данных по следующему члену

4. Нажимать клавишу TRANSFER до конца группы

5. Ввести номер ГТЛ, например 730

6. Нажать клавиши UP и DOWN для просмотра групп

7. Нажать клавиши FLASH и TRANSFER для просмотра членов группы

8. Нажать клавишу HOLD для удаления записи

9. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

ASSIGNE TRK TO GP
[9] 001:701

ASSIGNE TRK TO GP
[80] 001:725

ASSIGNE TRK TO GP
[80] 002:726

ASSIGNE TRK TO GP
[80] 003:

ASSIGNE TRK TO GP
[80] 003:730

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ВСЕ ДВУХ- И ТРЕХПРОВОДНЫЕ ГТЛ ОБЪЕДИНЕНЫ В ГРУППУ 9 ОСТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ГРУППУ 80

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #29 - РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ (ТИП ВЫБОРА ГТЛ)
ММС #36 - ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР/ЛИНИЯ

ММС #: 70 ЗАДАНИЕ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания системного времени и даты.

YY = год - вводятся две последние цифры.

MM = месяц - вводится 01 для января ... 12 для декабря.

DD = дата - вводятся числа 01-31.

W = День недели - вводится 0 для воскресенья, 6 для субботы

HH = часы на 24-х часовом табло (00-24).

MM = минуты - вводятся числа 00-59.

Если на часах с 24-х часовым табло не задано время, смена даты может произойти в 12 часов дня.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #70 
Дисплей показывает

2. Ввести год, дату и время, например 3:15 p.m., понедельник, 6 января 1992 года

3. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

SET CURRENT TIME
YY MM/DD W HH:MM

SET CURRENT TIME
92 01/06 1 15:15

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: НЕ ЗАДАНО

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #15 - ЧАСЫ

MMC = #: 71

, если вводится число 53, то будет сохранено значение 40.

PBX FLASH TIMER (ТАЙМЕР FLASH-СИГНАЛА УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ) - длительность flash-сигнала при установлении связи с линией учрежденческой телефонной станции. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 600 мс. Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

C.O. FLASH TIMER (ТАЙМЕР FLASH-СИГНАЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ) - длительность flash-сигнала при установлении связи с линией центральной телефонной станцией. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 1000 мс. Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

NEW CALL TIMER (ТАЙМЕР НОВОГО ВЫЗОВА) - длительность flash-сигнала отбоя, направляемого на центральную телефонную станцию для отсоединения линии. Система затем вновь получает доступ к этой линии для ее соединения со станцией, на которой нажата клавиша нового вызова (NEW CALL). Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 2000 мс. Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

ATTENTION TONE (ТАЙМЕР ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ВНИМАНИЕ) этим сигналом предваряются все поисковые вызовы, громкие сообщения при снятой трубке и вызовы на станцию в режиме автоответа или громкоговорящей связи. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 1000 мс. Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор таймера.

Цифровые клавиши - установка таймера.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #71
Дисплей показывает

2. Ввести при необходимости новые данные, например 0650

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

4. Ввести при необходимости новые данные, например 1,5 с (1500)

5. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

6. Повторить действия при необходимости

7. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

PBX FLASH TIMER
0600MS:_ _ _ _ MS

PBX FLASH TIMER
0600MS:0650MS

C.O. FLASH TIMER
1000MS:_ _ _ _ MS

C.O. FLASH TIMER
1000MS:1500MS

NEW CALL TIMER
2000MS:_ _ _ _ MS

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:  СМ. ВЫШЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:            НЕТ

ММС #: 72 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ, ТАБЛИЦА 2

ОПИСАНИЕ:

Программа используется для установки следующих системных таймеров:

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка любого таймера изменяется с шагом 20 мс (20, 40, 60 мс и т.д.). Если в ходе программирования задается число, отличающееся от кратного 20, система автоматически устанавливает ближайшее меньшее кратное 20 значение.  Например, если вводится число 53, то будет сохранено значение 40.

SLT HOOK FLASH (ТАЙМЕР FLASH-СИГНАЛА РЫЧАГА ОБЫЧНОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА) - максимальная длительность сигнала, при которой системный блок идентифицирует сигнал как flash-сигнал. Телефонный аппарат, длительность сигнала которого превышает эту максимальную величину, отключается. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс.  По умолчанию длительность сигнала равна 840 мс.  Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

DTMF DURATION (ТАЙМЕР ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ) - этот таймер задает длительность каждого сигнала тонального набора, генерируемого системой. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 100 мс.  Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

RING DETECTION (ТАЙМЕР ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЗВОНКОВОГО СИГНАЛА) - для этого таймера должна быть задана меньшая длительность по сравнению с периодом звонкового сигнала центральной телефонной станции. Он предназначен для устранения шума от ложных звонков в линии центральной телефонной станции. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 300 мс. Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

PAUSE TIMER (ТАЙМЕР ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗЫ) - задает длительность паузы, которая представляет собой команду ожидания для системы. Используется при быстром цифронаборе. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 1000 мс. Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс.

DISCONNECT TIMER (ТАЙМЕР ОТБОЯ) - таймер действительного отбоя. Установка этого таймера должна превышать длительность сигнала отбоя центральной телефонной станции. Длительность задается в миллисекундах с шагом 20 мс. По умолчанию длительность сигнала равна 200 мс. Диапазон изменения длительности 0000-5000 мс. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ УСТАНОВКУ ЭТОГО ТАЙМЕРА, ЗАДАННУЮ ПО УМОЛЧАНИЮ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор таймера.

Цифровые клавиши - установка таймера.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #72
Дисплей показывает

2. Ввести при необходимости новые данные, например 0600

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

4. Ввести при необходимости новые данные, например 0120

5. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

6. Повторить действия при необходимости

7. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

SLT HOOK FLASH
0840MS:_ _ _ _ MS

SLT HOOK FLASH
0840MS:0600MS

DTMF DURATION
0100MS:_ _ _ _ MS

DTMF DURATION
0100MS:0120MS

RING DETECTION
0300MS:_ _ _ _ MS

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:  СМ. ВЫШЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:            НЕТ

ММС #: 73 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ, ТАБЛИЦА 3

ОПИСАНИЕ:

Программа используется для установки следующих системных таймеров:

HOLD RECALL TIME (ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПЕРЕД ПОВТОРЕНИЕМ ВЫЗОВА) - этот таймер задает время ожидания перед повторением вызова станции. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 045 с, диапазон регулирования 000-250.

ПРИМЕЧАНИЕ: при задании значения 000 функция повторения вызова отменяется.

TRANSFER RECALL (ПОВТОРЕНИЕ ВЫЗОВА ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА) - этот таймер задает время, в течение которого переведенный вызов будет подавать звонковый сигнал до повторного вызова станции, откуда был сделан перевод. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 015, диапазон регулирования 000-250.

PARK RECALL (ПОВТОРЕНИЕ ВЫЗОВА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) - этот таймер задает время, в течение которого вызов находится в режиме ожидания до того, как будет повторен вызов станции. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 045 с, диапазон регулирования 000-250.

ПРИМЕЧАНИЕ: при задании значения 000 функция повторения вызова отменяется.

CAMP-ON RECALL (ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЫЗОВА) - этот таймер задает ремя, в течение которого переведенный вызов остается закрепленным за новой станцией до того, как будет произведен повторный вызов станции, откуда был выполнен перевод. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 060 с, диапазон регулирования 000-250.

WARM LINE DELAY (ЗАДЕРЖКА ТЕПЛОЙ ЛИНИИ) - когда станция привязывается к теплой линии этот таймер задает время задержки, по истечении которого автоматически набирается прямой номер абонента теплой линии. Время задается в секундах с шагом в 1 с.  Установка по умолчанию - 005 с, диапазон регулирования 000-250.

ПРИМЕЧАНИЕ: установка этого таймера должна быть короче установки таймера первой цифры.

FORWARD-NO ANS (ПЕРЕВОД ВЫЗОВА, ЕСЛИ СТАНЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ) - при установки станции в режим перевода вызова в случае отсутствия ответа этот таймер задает время задержки, по истечении которого звонит станция адресат. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 015 с, диапазон регулирования 000-250.

FORWARD-EXTERNAL (ПЕРЕВОД ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА) - при установки станции в режим перевода внешнего вызова этот таймер задает время задержки, по истечении которого вызывается внешний адресат. Время задается в секундах с шагом в 1 с.  Установка по умолчанию - 010 с, диапазон регулирования 000-250.

AUTO TIMER/SMDR (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ/РЕГИСТРАЦИЯ РАЗГОВОРОВ СО СТАНЦИИ) - этот таймер задает время, по истечении которого система регистрации разговоров считает вызов принятым. Если выбрана внешняя линия и набран номер, но отбой дан до истечения установленного времени, сообщение о разговоре на печать не выводится. Этот таймер также управляет началом отсчета продолжительности разговора, результаты которого выводятся на дисплей аппарата. Когда начинается отсчет времени, вызов считается принятым. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 015 с, диапазон регулирования 000-250.

AUTO REDIAL INT (ПОВТОРНЫЙ АВТОНАБОР) - этот таймер задает интервал между повторением автоматического набора номера. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 030 с, диапазон регулирования 000-250.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор таймера.

Цифровые клавиши - установка таймера.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #73
Дисплей показывает

2. Ввести при необходимости новые данные, например 090

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

4. Ввести при необходимости новые данные, например 060

5. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

6. Повторить действия при необходимости

7. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

HOLD RECALL TIME
045SEC:_ _ _ SEC

HOLD RECALL TIME
045SEC: 090SEC

TRANSFER RECALL
015SEC:_ _ _ SEC

TRANSFER RECALL
015SEC:060SEC

PARK RECALL
045SEC:_ _ _ SEC

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:  СМ. ВЫШЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:            НЕТ

ММС #: 74 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ, ТАБЛИЦА 4

ОПИСАНИЕ:

Программа используется для установки следующих системных таймеров:

ALARM RING DUR (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВОНКА БУДИЛЬНИКА) - продолжительность звонка будильника телефонного аппарата. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 015 с, диапазон регулирования 000-250.

HOLD RING DUR (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВОНКА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ) - время, в течение которого вызов обращается к станции в режиме ожидания до того, как перейдет к оператору. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 015 с, диапазон регулирования 000-250.

PAGE TIME OUT (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА) - регулирует длительность поискового вызова. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 015 с, диапазон регулирования 000-250.

BARGE-IN TONE IN (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ВКЛИНИВАНИЯ В РАЗГОВОР) - при вклинивании станции в разговор, ведущийся с другой станции, подает сигнал вклинивания. Длительность этого сигнала задается в Таблице 1 установки таймеров (тональный сигнал внимание). Этот сигнал повторяется с интервалом, задаваемым настоящей программой. При задании интервала 030SEC тональный сигнал повторяется каждые 30 секунд. При установке 000SEC тональный сигнал подается только один раз без повторения. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 000 с, диапазон регулирования 000-250.

OFF-HOOK RING IN (СИГНАЛ СНЯТОЙ ТРУБКИ) - определяет интервал между сигналами снятой трубки, подаваемыми на телефонный аппарат, или тональными сигналами привязки к обычному аппарату. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 010 с, диапазон регулирования 000-250.

MMC TIME OUT (ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ) - определяет длительность периода в течение которого режим программирования остается открытым для ввода данных с аппарата. Ввод новых или изменение старых данных устанавливает таймер на ноль. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 060 с, диапазон регулирования 000-250.

FIRST DIGIT TIME (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА ПЕРВОЙ ЦИФРЫ) определяет период времени, в течение которого отдельная станция может производить набор первой цифры. Если первая цифра не набрана до истечения этого периода, линия отключается.  Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию 010 с, диапазон регулирования 000-250.

INTERDIGIT TIME (МЕЖЦИФРОВОЙ ИНТЕРВАЛ) - определяет минимальный интервал между тональными сигналами набора при обращении к внешней линии. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 020 с, диапазон регулирования 000-250. Интервал, значение которого меньше соответствующего интервала центральной телефонной станции, позволяет обычным телефонным аппаратам обойти ограничение на междугородные телефонные разговоры.

DOOR CONTACT (ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРНЫМ ЗАМКОМ) после приема вызова от дверного переговорного устройства нажатием цифровой клавиши 1 можно включить цепь, которая приводит в действие установленный владельцем системы автоматический дверной замок. Обычный однопроводный телефонный аппарат должен подать flash-сигнал для открывания дверного замка. Время задается в секундах с шагом в 1 с. Установка по умолчанию - 004, диапазон регулирования 000-250.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор таймера.

Цифровые клавиши - установка таймера.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #74
Дисплей показывает

2. Ввести при необходимости новые данные, например 060

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

4. Ввести при необходимости новые данные, например 060

5. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

6. Повторить действия при необходимости

7. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

ALARM RING DUR
015SEC:_ _ _ SEC

ALARM RING DUR
015SEC:060SEC

HOLD RING DUR
015SEC:_ _ _ SEC

HOLD RING DUR
015SEC:060SEC

PAGE TIME OUT
015SEC:_ _ _ SEC

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. ВЫШЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 75 УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ, ТАБЛИЦА 5

ОПИСАНИЕ:

Программа используется для установки следующих системных таймеров:

C.O.-C.0. DISCONNECT (РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ) - этот таймер ограничивает время, в течение которого две двухпроводные линии центральных телефонных станций могут оставаться соединенными в режиме совещания без контроля диспетчера. Время задается в минутах с шагом в 1 мин. Установка по умолчанию - 15, диапазон регулирования 000-250.

Этот таймер используется при соединении системы с центральной телефонной станцией, которая не подает сигнала отбоя при отключении абонента.

CALL DUR ALERT (ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА) - этот таймер задает интервал подачи тональных сигналов продолжительности разговора при включении функции CALL DURATION ALERT с помощью программы ММС #29. Время задается в минутах с шагом в 1 мин. Установка по умолчанию - 30, диапазон регулирования 000-250.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор таймера.

Цифровые клавиши - установка таймера.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #75
Дисплей показывает

2. Ввести при необходимости новые данные, например 060

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующему таймеру

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

CO-CO DISCONNECT
015MIN:_ _ _ MIN

CO-CO DISCONNECT
015MIN:060MIN

CAL DUR ALERT
180MIN:_ _ _ MIN

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. ВЫШЕ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 76 КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК ЦИФРОНАБОРА ПРИ АВТОДОЗВОНЕ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания количества попыток установления связи с занятым номером в режиме автодозвона. По умолчанию количество попыток равно 5, диапазон регулирования 01-15. При задании 00 система производит однократный набор номера.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

Цифровые клавиши - ввод количества попыток набора номера.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #76
Дисплей показывает

2. Ввести при необходимости новые данные, например 12

3. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

AUTO RDL ATTEMPT
05TIMES:_ _ TIMES

AUTO RDL ATTEMPT
05TIMES:12TIMES

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ПЯТЬ РАЗ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА
ММС #80 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ [SYS]
ММС #81 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ [STN]

ММС #: 80 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ [SYS]

ОПИСАНИЕ:

Используется для программирования клавиш для всей системы.

Эта программа позволяет технику задать программы сразу для всех программируемых клавиш 824-х и 816-станций. Клавиши добавочных модулей программируются с помощью программы ММС #81.

Как правило, при установке новой системы ММС #80 используется для программирования основных функций всех аппаратов, после чего отдельные функции добавляются для каждого аппарата индивидуально с помощью программы ММС #81.

ВНИМАНИЕ!
Каждый аппарат обязательно должен иметь по меньшей мере одну клавишу вызова (CALL). Без такой клавиши аппарат не может делать и принимать вызовы внутренней связи, а соответствующая клавиша селекторного вызова (DSS) будет постоянно гореть красным светом.

Эта программа затирает данные, введенные ранее с помощью программы ММС #81. Поэтому предпочтительным является использование программы ММС #80 перед программой ММС #81.

НУМЕРАЦИЯ КЛАВИШ

Клавиши 816-аппарата нумеруются от 1 до 28, а клавиши 824-аппарата - от 1 до 38. См. чертеж аппарата при работе с программой ММС #80.

Программируемым клавишам присваивается трехзначный код. См. таблицу, за которой идет чертеж аппарата. Нажатие клавиши MUTE позволяет перейти от одной программируемой клавиши к другой.

Некоторые клавиши можно запрограммировать с добавочным номером. Характерным примером является быстрый цифронабор. Код клавиша быстрого набора *10. Если клавише присвоен этот код, она действует также как и существующие на аппарате клавиши быстрого набора (SPD). Но если клавиша запрограммирована с добавочным номером (EXTENDER) (две или три быстронабираемые цифры, например *1000 или *10500), то она производит набор этого номера при одном нажатии. Можно использовать персональные или системные номера быстрого набора.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера клавиши.

Цифровые клавиши - ввод кодов.

MUTE - переход от одного кода программируемой клавиши к другому

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПРИМЕЧАНИЕ: программируемую клавишу можно также выбрать с помощью нажатия клавиш FLASH и TRANSFER или простым нажатием нужной клавиши.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #80
Дисплей показывает

2. Ввести цифру 0 для программирования клавиш 824-аппарата или цифру 1 для 816-аппарата, например 0

3. Ввести код для первой клавиши, например *11, и нажать клавишу MUTE для выбора кодов для программируемой клавиши

4. Нажать клавишу UP для перехода к другой клавише или нажать непосредственно эту клавишу

5. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

KEY PROGRAM[SYS]
824[0]/816[1]

KEY PROGRAM[824]
01:EMPTY:

KEY PROGRAM[824]
01:EMPTY:*11

KEY PROGRAM[824]
02:EMPTY:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:  СМ. ЧЕРТЕЖ АППАРАТА

КОДЫ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ
В СИСТЕМЕ 56ex/120mx

@Z_TBL_BEG = COLUMNS(3), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(.98,.98,E1), HGUTTER(.111), VGUTTER(.056), KEEP(OFF)

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

КОД, СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ, ФУНКЦИЯ

2ХХХ-3ХХХ, , КЛАВИША СЕЛЕКТОРНОГО ВЫЗОВА (DSS); ВВЕСТИ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР

5ХХХ, , КЛАВИША ВЫЗОВА ГРУППЫ СТАНЦИЙ; ВВЕСТИ КОД ДОСТУПА К ГРУППЕ

7ХХХ, , КЛАВИША ВЫЗОВА ГТЛ; ВВЕСТИ НОМЕР ГТЛ

8ХХХ-9ХХХ, , КЛАВИША ВЫЗОВА ГРУППЫ ГТЛ; ВВЕСТИ КОД ДОСТУПА К ГРУППЕ ГТЛ

*00, DPC, * ПРИЕМ ВЫЗОВА - НАПРАВЛЕННЫЙ

*01, GPC, * ПРИЕМ ВЫЗОВА - ГРУППОВОЙ

*02, UNA, СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

*03, PPC, ПРИЕМ ВЫЗОВА - РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

*04, CBK, ОТВЕТНЫЙ ВЫЗОВ

*05, LNR, ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

*06, SNR, ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА НОМЕРА,, ВВЕДЕННОГО В ПАМЯТЬ

*07, ARD, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА НОМЕРА

*08, EXC, РЕЖИМ СВЯЗИ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ

*09, PAG, * ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ

*10, SPD, * БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА

*11, VAC, * СООБЩЕНИЕ,, ВЫДАВАЕМОЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (01-09)

*12, DOR, * ДВЕРЬ

*13, BRG, ОТМЕНА ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ

*14, MTM, ВЫДАЧА СООБЩЕНИЯ ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ

*15, CMP, ЗАДЕРЖКА ВЫЗОВА НА ЗАНЯТУЮ СТАНЦИЮ

*16, FLS, FLASH-СИГНАЛ ГТЛ

*17, NCL, НОВЫЙ ВЫЗОВ

*18, FWE, * ПЕРЕВОД ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА

*19, TRN, ПЕРЕВОД

*20, TMR, ТАЙМЕР

*21, LSN, ПРОСЛУШИВАНИЕ

*22, ALM, СИГНАЛИЗАТОР (БУДИЛЬНИК)

*23, NIT, НОЧНАЯ КЛАВИША

*24, RLS, ОТБОЙ

*25, ACC, КОД УЧЕТА РАЗГОВОРОВ

*26, IOG, ГРУППА ВХОДА/ВЫХОДА

*27, DND, РЕЖИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ

*28, OHV, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

*29, FWA, ПЕРЕВОД ВСЕХ ВЫЗОВОВ

*30, FDB, ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ ПРИ ЗАНЯТОМ АППАРАТЕ

*31, FDN, ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ,, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ОТВЕЧАЕТ

*32, CAL, КЛАВИША ВЫЗОВА (ДОЛЖНА ИМЕТЬ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР 1-A)

@Z_TBL_END =

* Пользователь может ввести добавочный номер для задания дополнительных функций этим клавишам.

ПРИМЕЧАНИЕ: клавиши перевода вызовов предназначены для включения и выключения режима перевода. Задание адреса перевода вызовов производится с помощью кодов 61, 62 и 63.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #14 - ПРИСВОЕНИЕ КЛАВИШАМ ДОБАВОЧНЫХ НОМЕРОВ

ММС #: 81 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ [STN]

ОПИСАНИЕ:

Используется для индивидуального программирования клавиш.

Эта программа позволяет технику задать программы для каждой программируемой клавиши 824-х и 816-станций и добавочных модулей в отдельности. (Для программирования установленного отдельно добавочного модуля этот модуль привязывают к какой-либо станции, выполняют программирование, а затем отсоединяют модуль от станции.)

Как правило, при установке новой системы ММС #80 используется для программирования основных функций всех аппаратов, после чего отдельные функции добавляются для каждого аппарата индивидуально с помощью программы ММС #81.

ВНИМАНИЕ!
Каждый аппарат обязательно должен иметь по меньшей мере одну клавишу вызова (CALL). Без такой клавиши аппарат не может делать и принимать вызовы внутренней связи, а соответствующая клавиша селекторного вызова (DSS) будет постоянно гореть красным светом.

НУМЕРАЦИЯ КЛАВИШ

Клавиши 816-аппарата нумеруются от 1 до 28, а клавиши 824-аппарата - от 1 до 38. См.  чертеж аппарата при работе с программой. Клавиши добавочных модулей имеют номера от /01 до /64.

Программируемым клавишам присваивается трехзначный код. См. таблицу, за которой идет чертеж аппарата.

Некоторые клавиши можно запрограммировать с добавочным номером. Характерным примером является быстрый цифронабор. Код клавиша быстрого набора *10. Если клавише присвоен этот код, она действует также как и существующие на аппарате клавиши быстрого набора (SPD). Но если клавиша запрограммирована с добавочным номером (EXTENDER) (две или три быстронабираемые цифры, например *1000 или *10500), то она производит набор этого номера при одном нажатии. Можно использовать персональные или системные номера быстрого набора.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера станции.

FLASH и TRANSFER - выбор нужной клавиши.

Цифровые клавиши - ввод кодов.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

MUTE - переход от одного кода программируемой клавиши к другому.

ПРИМЕЧАНИЕ: программируемую клавишу можно также выбрать с помощью нажатия клавиш FLASH и TRANSFER или простым нажатием нужной клавиши.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #81
Дисплей показывает

2. Нажать клавишу UP для перехода к следующей станции

3. Ввести код для первой клавиши, например *11, и нажать клавишу MUTE для выбора кодов для программируемой клавиши

4. Нажать клавишу TRANSFER для перехода к другой клавише или нажать непосредственно эту клавишу

5. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

KEY PROGRAM[201]
01:EMPTY

KEY PROGRAM[202]
01:EMPTY:

KEY PROGRAM[202]
01:EMPTY:*11

KEY PROGRAM[202]
02:EMPTY:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: СМ. ЧЕРТЕЖ АППАРАТА

КОДЫ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ
В СИСТЕМЕ 56ex/120mx

@Z_TBL_BEG = COLUMNS(3), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(.98,.98,E1), HGUTTER(.111), VGUTTER(.056), KEEP(OFF)

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

КОД, СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ, ФУНКЦИЯ

2ХХХ-3ХХХ, , КЛАВИША СЕЛЕКТОРНОГО ВЫЗОВА (DSS); ВВЕСТИ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР

5ХХХ, , КЛАВИША ВЫЗОВА ГРУППЫ СТАНЦИЙ; ВВЕСТИ КОД ДОСТУПА К ГРУППЕ

7ХХХ, , КЛАВИША ВЫЗОВА ГТЛ; ВВЕСТИ НОМЕР ГТЛ

8ХХХ-9ХХХ, , КЛАВИША ВЫЗОВА ГРУППЫ ГТЛ; ВВЕСТИ КОД ДОСТУПА К ГРУППЕ ГТЛ

*00, DPC, * ПРИЕМ ВЫЗОВА - НАПРАВЛЕННЫЙ

*01, GPC, * ПРИЕМ ВЫЗОВА - ГРУППОВОЙ

*02, UNA, СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

*03, PPC, ПРИЕМ ВЫЗОВА - РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

*04, CBK, ОТВЕТНЫЙ ВЫЗОВ

*05, LNR, ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

*06, SNR, ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА НОМЕРА,, ВВЕДЕННОГО В ПАМЯТЬ

*07, ARD, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ НАБОРА НОМЕРА

*08, EXC, РЕЖИМ СВЯЗИ ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ

*09, PAG, * ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ

*10, SPD, * БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА

*11, VAC, * СООБЩЕНИЕ,, ВЫДАВАЕМОЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (01-09)

*12, DOR, * ДВЕРЬ

*13, BRG, ОТМЕНА ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ

*14, MTM, ВЫДАЧА СООБЩЕНИЯ ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ

*15, CMP, ЗАДЕРЖКА ВЫЗОВА НА ЗАНЯТУЮ СТАНЦИЮ

*16, FLS, FLASH-СИГНАЛ ГТЛ

*17, NCL, НОВЫЙ ВЫЗОВ

*18, FWE, * ПЕРЕВОД ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА

*19, TRN, ПЕРЕВОД

*20, TMR, ТАЙМЕР

*21, LSN, ПРОСЛУШИВАНИЕ

*22, ALM, СИГНАЛИЗАТОР (БУДИЛЬНИК)

*23, NIT, НОЧНАЯ КЛАВИША

*24, RLS, ОТБОЙ

*25, ACC, КОД УЧЕТА РАЗГОВОРОВ

*26, IOG, ГРУППА ВХОДА/ВЫХОДА

*27, DND, РЕЖИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ

*28, OHV, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ПРИ СНЯТОЙ ТРУБКЕ

*29, FWA, ПЕРЕВОД ВСЕХ ВЫЗОВОВ

*30, FDB, ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ ПРИ ЗАНЯТОМ АППАРАТЕ

*31, FDN, ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ,, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ОТВЕЧАЕТ

*32, CAL, КЛАВИША ВЫЗОВА (ДОЛЖНА ИМЕТЬ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР 1-A)

, ,

@Z_TBL_END =

* Пользователь может ввести добавочный номер для задания дополнительных функций этим клавишам.

ПРИМЕЧАНИЕ: клавиши перевода вызовов предназначены для включения и выключения режима перевода. Задание адреса перевода вызовов производится с помощью кодов 61, 62 и 63.

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #14 - ПРИСВОЕНИЕ КЛАВИШАМ ДОБАВОЧНЫХ НОМЕРОВ

ММС #: 85 ТАБЛИЦА ЦИФР АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ (DID)

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения адреса для каждого DID-номера.

Всего система позволяет ввести до 120 записей, каждая из которых состоит из ЦИФР (DIGITS) и номера адресата (DESTINATION):

DIGITS - это цифры, передаваемые центральной телефонной станцией по DID-линии. Может быть введено до четырех цифр.

DEST - адресат, к которому обращены цифры. Вводится номер любой станции или группы станций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если DID-вызов направляется на занятый номер, внешний абонент слышит сигнал занято.

ПРИМЕЧАНИЕ: DID-номера, которые не задаются с помощью этой программы, обращаются на группу оператора. Это требование местных телефонных компаний. В ответ на цифры, заданные с помощью этой программы без указания адресата, будет получен сигнал занято.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера записи.

MUTE - перемещение курсора между полями.

Цифровые клавиши - ввод DID-цифр и номера адресата.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #85
Дисплей показывает первую запись

2. Ввести цифры, посылаемые от центральной телефонной станции, например 240

3. Ввести код адресата, например 280

4. Нажать клавишу UP для перехода к следующей записи.
Дисплей показывает следующую запись

5. Повторить действия в пп. 2 и 3 при необходимости

6. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DID DIGITS: DEST
001: :

DID DIGITS: DEST
001: 240:

DID DIGITS: DEST
001: 240: 280

DID DIGITS: DEST
002: :

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ DID-ВЫЗОВОВ НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #57 - ТИП СИГНАЛА ГТЛ

ММС #: 86 ИМЕНА ДИРЕКТОРИЙ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания имен директорий для каждой станции и внешней линии (длина имени до 11 символов).

Имена вводятся с помощью цифровых клавиш. При нажатии цифровой клавиши происходит выбор соответствующего символа. Нажатие клавиш FLASH и TRANSFER перемещает курсор влево и вправо. Например, если нужно ввести имя директории SAM SMITH (УЕХАЛ НА РЫБАЛКУ), клавиша 7 нажимается четыре раза, что соответствует букве S. Затем нажимается клавиша TRANSFER и клавиша 2 два раза для ввода буквы A, TRANSFER и т.д.  до окончания набора всего имени.

@Z_TBL_BEG = COLUMNS(9), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(E1,.98,E1,E1,E1,E1,E1,E1,E1), HGUTTER(.056), VGUTTER(.083), KEEP(OFF), RULE(Z_SINGLE,R2C1..R2C8), RULE(Z_HIDDEN,R1C1..R1C8)

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

, КОЛИЧЕСТВО НАЖАТИЙ, +, +, +, +, +, +,

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE TEXT

, ЦИФРА, , 1, 2, 3, 4, 5,

, Клавиатура #, 1, 1, пробел, &, !, :,

, , 2, 2, A, B, C, ?,

, , 3, 3, D, E, F, ,, ,

, , 4, 4, G, H, I, %,

, , 5, 5, J, K, L, $,

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE TEXT

, , 6, 6, M, N, O, <197>,

, , 7, 7, P, R, S, <<,

, , 8, 8, T, U, V, >>,

, , 9, 9, W, X, Y, /,

, , 0, 0, Q, Z, ., =,

, , *, *, #, [, ], ,

@Z_TBL_END =

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера станции и ГТЛ.

FLASH и TRANSFER - перемещение курсора влево и вправо.

Цифровые клавиши - ввод сообщения.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #86
Дисплей показывает первую ГТЛ

2. Нажать клавишу UP для выбора следующего порта

2а. Нажать клавишу DOWN для выбора предыдущего порта

3. Ввести сообщение в соответствии с изложенными выше инструкциями

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DIRECTORY NAMES
[701]_

DIRECTORY NAMES
[702]_

DIRECTORY NAMES
[288]_

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: СТАНЦИИ - **PROSTAR** ГТЛ - ИМЕНА ДИРЕКТОРИЙ НЕ ЗАДАНЫ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 91 СООТНОШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА И ПАУЗЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для задания соотношения длительности импульса и паузы при импульсном наборе.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

Цифровые клавиши - ввод продолжительности импульса и паузы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #91
Дисплей показывает текущие данные

2. Задать соотношение вводом новой длительности импульса (две цифры) и новой длительности паузы (две цифры)

3. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

PULSE M/B RATIO
MAKE:40 BREAK:60

PULSE M/B RATIO
MAKE:30 BREAK:50

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМУЛЬСА - 40 мс ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ - 60 мс

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #57 - ТИП СИГНАЛА ГТЛ

ММС #: 92 СОСТОЯНИЕ MISC-МОДУЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Используется для ввода в систему информации о наличии или отсутствии MISC-модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку MISC-модуль не имеет процессора программные средства системы не могут автоматически детектировать его наличие или отсутствие. Поэтому следует обратить внимание на правильность задания параметров с помощью этой программы, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

MUTE - выбор состояния EQUIP (ЕСТЬ) или EMPTY (НЕТ).

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #92
Дисплей показывает состояние гнезда для установки MISC-модуля

2. Нажать клавишу MUTE для выбора другого состояния EMPTY

3. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

MISC.CARD STATUS
EQUIPPED:

MISC.CARD STATUS
EMPTY:

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: EQUIPPED (ЕСТЬ)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 93 ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ:

Используется для разрешения пользователям доступа к каждой из программ. Для доступа необходим пароль пользователя. Данная программа разрешает пользователям доступ к программам ММС #22-99.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор номера программы ММС.

MUTE - выбор режима доступа YES (ДА) или NO (НЕТ).

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программеММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #93
Дисплей показывает текущее состояние программы ММС #22

2. Нажать клавишу UP для перехода к следующей программе ММС

3. Нажать клавишу MUTE для изменения состояния YES или NO

4. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

CUSTOMER ACCESS
CODE22:NO

CUSTOMER ACCESS
CODE23:NO

CUSTOMER ACCESS
CODE23:YES

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ММС #39, 64, 66, 70, 86, 95 и 97 - YES

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #11 - ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ММС #: 94 ОПЦИИ РЕЖИМА VM/AA

ОПИСАНИЕ:

Используется для присвоения DTMF-кодов связи с MSLC2 SLT-портами, которые запрограммированы как VM/AA-порты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройства для накопления речевых сообщений, которые не могут использовать этот тип внутриполосной сигнализации, могут стыковаться с помощью программируемых клавиш быстрого набора, выполняющих процедуру автоматического входа.

Многие параметры этой программы должны задаваться в зависимости от конкретного типа используемой системы автоматический коммутатор/накопитель речевых сообщений.

Программируются следующие параметры:

DTMF EXT.NUMBERS (ДОБАВОЧНЫЕ DTMF-НОМЕРА)

USED (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ) - при обращении к порту VM/AA и получении его ответа добавочный номер станции передается в тональном режиме.

* NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ) - тональный набор добавочных номеров не применяется.

DTMF CALL TYPE (ТИП DTMF-ВЫЗОВА)

USED (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) - перед передачей добавочного DTMF-номера в тональном режиме направляется цифра, которая указывает на тип вызова. Могут использоваться цифры 0-9 и символы A, B, C, D, #, *.

Нажмите клавишу TRANSFER и введите цифры для режимов:

DIRECT CALL (ПРЯМОЙ ВЫЗОВ) - вызов, исходящий непосредственно от другой станци системы.

RECALL (ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ) - вызов, повторно направляемый на VM/AA-порт после того, как он был переведен, но остался без ответа.

FORWARD ALL (ПЕРЕВОД ВСЕХ ВЫЗОВОВ) - указывает на то, что вызов был переведен на VM/AA-порт от станции, для которой задан режим перевода ALL.

FORWARD BUSY (ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ ПРИ ЗАНЯТОМ АППАРАТЕ) - указывает на то, что вызов был переведен на VM/AA-порт от станции, для которой задан режим перевода BUSY.

FORWARD N/A (ПЕРЕВОД ВЫЗОВОВ, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ОТВЕЧАЕТ) - указывает на то, что вызов был переведен на VM/AA-порт от станции, для которой задан режим перевода NO ANSWER.

* NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) - информация о типе вызова не передается. Если цифры не введены, ни каких тональных сигналов не передается.

DTMF C.O. NUMBERS (DTMF-НОМЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ)

USED (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ) - после добавочного DTMF-номера передается номер ГТЛ для вызова (прямого или переведенного).

* NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ) - информация о ГТЛ не передается.

DN2 INFORMATION (DN2 ИНФОРМАЦИЯ)

USED (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) - в случае перевода вызова DN2-информация передается в тональном режиме для идентификации источника вызова (станции, пославшей вызов).

* NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) - DN2-информация не передается.

PROGRESS TONES (ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛЫ О ПРОХОЖДЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ)

NORMAL (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) - тональный сигнал, который слышит пользователь, направляется также и на VM/AA-порт.

* DTMF (DTMF-РЕЖИМ) - вместо нормальных сигналов прохождения соединения передаются DTMF-цифры. Цифры можно ввести для тона цифронабора, обратного вызова, занятой линии, режима прекратить звонки/не беспокоить, для сбоя. Если цифры не введены, передается нормальный тональный сигнал. В качестве DTMF-цифр могут использоваться символы 0-9, A, B, C, D, #, *.

DISCONNECT SIGNAL (СИГНАЛ ОТБОЯ)

Этот сигнал подается на VM/AA-порт при отсоединении линии центральной станции, направившей входной вызов.

* LOOP OPEN (ЦЕПЬ РАЗОМКНУТА) - в ток цепи прерывается на одну секунду.

DTMF - специальная DTMF-цифра передается три раза перед прерыванием тока.

SEPARATOR DIGIT (РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЦИФРА)

USED (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) - при использовании DN2-информации разделительная цифра вставляется между добавочным DTMF-номером и DN2-информацией.

* NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) - разделительная цифра не вставляется.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор опции.

FLASH и TRANSFER - просмотр параметров.

MUTE - выбор установки.

Цифровые клавиши - ввод DTMF-информации.

HOLD - удаление записи.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #94
Дисплей показывает текущее состояние добавочных DTMF-номеров

2. Нажать клавишу MUTE для изменения установки USED/NOT USED

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции
Дисплей показывает текущий тип DTMF-вызова

4. Нажать клавишу MUTE для изменения установки USED/NOT USED

4а. Нажать клавишу TRANSFER для ввода DTMF-цифр, соответствующих режимам DIRECT CALL, RECALL, FORWARD ALL, FORWARD BUSY, FORWARD N/A

5. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции
Дисплей показывает текущее состояние DTMF-номеров центральной станции

6. Нажать клавишу MUTE для изменения установки USED/NOT USED

6a. Нажать клавишу TRANSFER для ввода DTMF-цифр, соответствующих режиму C.O. CALL ID (ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ)

7. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции
Дисплей показывает текущий режим DN2-информации

8. Нажать клавишу MUTE для изменения установки USED/NOT USED

9. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции
Дисплей показывает состояние режима PROGRESS TONES

10. Нажать клавишу MUTE для изменения установки NORMAL/DTMF

10a. Нажать клавишу TRANSFER для ввода DTMF-цифр, соответствующих режимам DIAL TONE, RINGBACK, BUSY TONE, NO MORE CALL, ERROR TONE, HANDSET ANS, SPK ANS

11. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции
Дисплей показывает текущий режим

12. Нажать клавишу MUTE для изменения установки LOOP OPEN/DTMF

12a. Нажать клавишу TRANSFER для ввода DTMF-цифр, соответствующих режиму DTMF DIGIT

13. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции
Дисплей показывает текущий режим SEPARATOR DIGIT

14. Нажать клавишу MUTE для изменения установки USED/NOT USED

14a. Нажать клавишу TRANSFER для ввода DTMF-цифр, соответствующих режиму DTMF DIGIT

ПРИМЕЧАНИЕ: при перегрузке линий исходящие от группы вызовы обрабатываются в режиме FORWARD BUSY, при этом используется та же цифра, которая идентифицирует этот режим.

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

DTMF EXT.NUMBERS
NOT USED

DTMF EXT.NUMBERS
USED

DTMF CALL TYPE
NOT USED

DTMF CALL TYPE
USED

DTMF CO NUMBERS
NOT USED

DTMF CO NUMBERS
USED

DN2 INFORMATION
NOT USED

DN2 INFORMATION
USED

PROGRESS TONES
NORMAL

PROGRESS TONES
DTMF

DISCONNECT SIGNAL
LOOP OPEN

DISCONNECT SIGNAL
DTMF

SEPARATOR DIGIT
NOT USED

SEPARATOR DIGIT
USED

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: УСТАНОВКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ СИМВОЛОМ *

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ММС #45 - VM/AA-ПОРТ
ММС #64 СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА
ММС #39 - БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРОВ СТАНЦИЙ
ММС #29 - РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ (ПЕРЕВОД ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ НА VM/AA-ПОРТ)

ММС #: 95 ЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для индикации активности использования системы.

Эта программа выводит на дисплей цифровой показатель и гистограмму текущей загрузки системы.

PORTS IN USE NOW (ЗАНЯТЫЕ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПОРТЫ) отображает в реальном времени статистику использования портов. По мере увеличения количества станций со снятой трубкой или ответов на входящие вызовы этот показатель возрастает.

EXTS IN USE NOW (ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОЧНЫХ НОМЕРОВ) - показывает текущее количество используемых станций.

TRKS IN USE NOW (ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГТЛ) - показывает текущее количество занятых ГТЛ.

MAX PORTS USED (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОРТОВ) - максимальное количество одновременно используемых портов с момента предыдущего стирания данных.

MAX EXTS. USED (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОБАВОЧНЫХ НОМЕРОВ) - показывает максимальное количество одновременно используемых станций с момента предыдущего стирания данных.

MAX TRKS. USED (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГТЛ) - показывает максимальное количество одновременно используемых портов ГТЛ с момента предыдущего стирания данных.

Данные типа MAX USED сохраняются в оперативной памяти с батарейным питанием. Стирание этих данных осуществляется с помощью программы ММС #01 при выборе опции CLEAR MEMORY (ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ).

Для сброса данных MAX PORTS USED без потери других данных нажмите клавишу HOLD, когда на дисплей выведены данные типа MAX USED.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - информация о загрузке системы.

HOLD - удаление суммарных показаний.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #95

2. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции

3. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции

4. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции

5. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции

6. Нажать клавишу UP для перехода к следующей опции

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

PORTS IN USE NOW
005 _ _ _ _

EXTS. IN USE NOW
003 _ _

TRKS. IN USE NOW
002 _ _

MAX PORTS USED
010 _ _ _ _ _ _ _ _ _

MAX EXTS. USED
006 _ _ _ _ _ _ _

MAX TRKS. USED
004 _ _ _

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ:  НЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 96 ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Используется для выбора опций режима регистрации (SMDR).

COMPANY NAME (НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ) - вводится имя директории длиной до 16 символов для вывода записей на печать.

Имена вводятся с помощью цифровых клавиш. При нажатии цифровой клавиши происходит выбор соответствующего символа. Нажатие клавиш FLASH и TRANSFER перемещает курсор влево и вправо. Например, если нужно ввести имя директории PROSTAR, клавиша 7 нажимается два раза, что соответствует букве P. Затем нажимается клавиша TRANSFER и клавиша 7 три раза для ввода буквы R, TRANSFER и т.д. до окончания набора всего имени.

@Z_TBL_BEG = COLUMNS(9), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(E1,.98,E1,E1,E1,E1,E1,E1,E1), HGUTTER(.056), VGUTTER(.083), KEEP(OFF), RULE(Z_SINGLE,R2C1..R2C8), RULE(Z_HIDDEN,R1C1..R1C8)

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

, КОЛИЧЕСТВО НАЖАТИЙ, +, +, +, +, +, +,

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE TEXT

, ЦИФРА, , 1, 2, 3, 4, 5,

, Клавиатура #, 1, 1, пробел, &, !, :,

, , 2, 2, A, B, C, ?,

, , 3, 3, D, E, F, ,, ,

, , 4, 4, G, H, I, %,

, , 5, 5, J, K, L, $,

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE CENTR, TABLE TEXT

, , 6, 6, M, N, O, <197>,

, , 7, 7, P, R, S, <<,

, , 8, 8, T, U, V, >>,

, , 9, 9, W, X, Y, /,

, , 0, 0, Q, Z, ., =,

, , *, *, #, [, ], ,

@Z_TBL_END =

CALL TYPE (ТИП ВЫЗОВА) - выбирается тип вызовов, выводимых на печать. ALL CALLS (ВСЕ ВЫЗОВЫ) - все входящие и исходящие вызовы выводятся на печать. INCOMING ONLY (ТОЛЬКО ВХОДЯЩИЕ) - на печать выводятся только входящие вызовы. OUTGOING ONLY (ТОЛЬКО ИСХОДЯЩИЕ) - на печать выводятся только исходящие вызовы.

PRINT OPTION (ОПЦИИ ПЕЧАТИ) - управляет форматом отчета, выводимого на печать.

HEADER & 50/PAGE - Заголовок с названием компании, датой и временем распечатки отчета.

CONTINUOUS - Непрерывная печать записей вызовов.

BAUD RATE (СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БОДАХ) - выбор скорости передачи данных в соответствии с характеристикой принтера или системы учета разговоров. Скорость передачи данных может составлять 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800 и 9600.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор опции.

MUTE - выбор установки.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #96
Дисплей показывает режим записи названия компании

2. Нажать клавишу UP для выбора типа регистрируемого вызова

3. Нажать клавишу MUTE для выбора установки, например OUTGOING ONLY

4. Нажать клавишу UP для выбора опции печати

5. Нажать клавишу MUTE для выбора установки, например CONTINUOUS

6. Нажать клавишу UP для выбора опции скорости передачи данных в бодах

7. Нажать клавишу MUTE для выбора установки, например 2400

8. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

COMPANY NAME
_

CALL TYPES
ALL CALLS

CALL TYPES
OUTGOING ONLY

PRINT OPTION
HEADER & 50/PAGE

PRINT OPTION
CONTINUOUS

BAUD RATE
1200 BPS

BAUD RATE
2400 BPS

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: ALL CALLS, HEADER & 50/PAGE, 1200 BAUD

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:           НЕТ

ММС #: 97 ОТЧЕТ О ЗАГРУЗКЕ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ:

Используется для распечатки отчета о загрузке системы и выбранных опциях.

Отчет о загрузке системы может распечатываться по запросу или автоматически в конце каждого дня или недели. При автоматической распечатке суммарные цифры всегда удаляются.

Распечатка отчета в конце дня происходит в 23:59, а в конце недели в 23:59 в воскресенье.

При распечатке отчета по запросу доступны следующие опции:

NO REPORT (БЕЗ ОТЧЕТА) - если отчет не нужен эта опция позволяет выйти из программы.

SAVE TOTALS (СОХРАНИТЬ СУММАРНЫЕ ЦИФРЫ) - распечатать отчет и сохранить суммарные цифры.

CLEAR TOTALS (УДАЛИТЬ СУММАРНЫЕ ЦИФРЫ) - распечатать отчет и удалить суммарные цифры, установив их на 0.

См. образец отчета в разделе Общее описание.

Если в системе группы ГТЛ не созданы, отчет по этим группам не распечатывается.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ

UP и DOWN - выбор опции.

MUTE - выбор установки.

SPK/RLS - сохранить данные и перейти к другой программе ММС.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

1. Набрать #97

2. Нажать клавишу MUTE для выбора установки, например CLEAR TOTALS

3. Нажать клавишу UP для выбора опции 
печати

4. Нажать клавишу MUTE для выбора установки, например END OF WEEK

5. Нажать клавишу # для сохранения данных и выхода из программы

СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

PRINT REPORT NOW
NO REPORT

PRINT REPORT NOW
CLEAR TOTALS

AUTOMATIC PRINT
NOT SELECTED

AUTOMATIC PRINT
END OF WEEK

УСТАНОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ: NO REPORT (БЕЗ ОТЧЕТА)

СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ:            BAUD RATE

я ввода DTMF-цифр, соответствующих режимам DIRECT CALL,

CHAPTER HEAD = 2.3 “‘’ЂЌЋ‚Љ€ ЏЋ “ЊЋ‹—ЂЌ€ћ 
       ‘€‘’…Њ› 56/120

@MINOR HEADING = ‘’ЂЌ–€џ

@Z_TBL_BEG = COLUMNS(3), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(.67,3.74,E1), HGUTTER(.333), VGUTTER(.049), KEEP(OFF), RULE(Z_SINGLE,R111C2..R111C3), RULE(Z_SINGLE,R103C2..R103C3)

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

#10, Ѓ‹ЋЉ€ђЋ‚ЉЂ ‘’ЂЌ–€‰, UNLOCKED

#11, €‡Њ…Ќ…Ќ€… ЏЂђЋ‹џ, 1234

#12, “‘’ЂЌОВКА РЕЖИМА ОТВЕТА, RING

#13, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ, AUDIBLE

#14, <%-2>ПРИСВОЕНИЕ КЛАВИШАМ ДОБАВОЧНЫХ НОМЕРОВ<%0>, N/A

#15, ЧАСЫ, 12 HOUR WESTERN

#16, ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ЗВОНКА, TYPE 1

#17, ИСТОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОГО ФОНА, A

#18, АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ, YES

#19, УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТНОСТИ ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ, YES

@Z_TBL_BODY = MINOR HEADING, TABLE TEXT, TABLE TEXT

СИСТЕМА, +, +

@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT

#20, ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, CLOSED

#21, ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ, 4321

#22, НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ОПЕРАТОРА, 500

#23, КАТЕГОРИЯ МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, A

#24, ВЫБОР СТАНДАРТНОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, NO UNA RINGER

#25, РЕЖИМ ВКЛИНИВАНИЯ В РАЗГОВОР, NO BARGE IN

#26, ОПЦИИ ВНЕШНЕГО ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА, INDIVIDUAL

#29, РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ,

, ТАЙМЕР ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА, AUTO START

, АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР СИСТЕМНЫХ НОМЕРОВ, BYPASS TOLL REST.

, ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ, MUTED

, СПОСОБ ВЫБОРА ЛИНИИ, SEQUENTIAL

, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАЗГОВОРА, NO ALERT

, ОБЩИЙ ЗВОНОК, INTERRUPTED

, НАПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ НА ПОРТ VM/AA, NO

, РЕЖИМ ПЕРЕВОДА ВЫЗОВА, MUSIC

, ПЕРЕВОД НА ДОБАВОЧНЫЙ МОДУЛЬ, NO

, РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ, NO

#30, КЛАСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ ДЛЯ СТАНЦИЙ, AA

#31, ТАБЛИЦА ЗАПРЕТА МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ, EMPTY

#32, ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ, EMPTY

#33, ГРУППА ПОИСКА СТАНЦИЙ, EMPTY и NORMAL

#34, ГРУППА ПРИЕМА ВЫЗОВА, EMPTY

#35, ГОРЯЧАЯ/ТЕПЛАЯ ЛИНИЯ, NONE

#36, ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР/ЛИНИЯ, ВСЕ КОМБИНАЦИИ YES:YES

#37, ПАРЫ <174>ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ<175>, NONE

#38, РЕЖИМ РАБОТЫ ДОБАВОЧНОГО МОДУЛЯ, NONE

#39, БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРОВ СТАНЦИЙ, NONE

#40, РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛИНИВАНИЕ В РАЗГОВОР, ДЛЯ ВСЕХ СТАНЦИЙ NO/NO

#41, ВНУТРЕННИЕ ЗОНЫ ПОИСКА АБОНЕНТА, ДЛЯ ВСЕХ СТАНЦИЙ NO ZONE

#42, ПРАВО НА ПОДАЧУ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА, YES

#43, ПРИЕМ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА, YES

#44, РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ СТАНЦИИ В РЕЖИМ DND, YES

#45, ПОРТ VM/AA, NORMAL

#46, ПОРТ ДАННЫХ/РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ, VOICE

#47, ГРОМКИЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА, DISABLED

#48, РАБОТА С ГОЛОВНЫМ ТЕЛЕФОНОМ, HANDSET

#49, ПРЯМОЙ ДОСТУП ВНУТРИ СИСТЕМЫ, NO

#50, ИМПУЛЬСНЫЙ/ТОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОНАБОР, DTMF

#51, ЛИНИЯ СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ АТС, C.O. LINE

#52, ЛИНИЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА, NORMAL

#53, ОГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЛИНИИ, FOLLOW

#54, ПЕРЕВОД ГТЛ, NOT FOLLOW

#55, ЭМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ 1A2, NO

#56, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, SOURCE B

#57, ТИП СИГНАЛА ГТЛ, <174>В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ<175>

#58, КЛАСС СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, AA

#60, СТАНЦИЯ ПРИЕМА ЗВОНКОВ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, ДЛЯ ВСЕХ ЛИНИЙ ГРУППА 500

#61, СТАНЦИЯ ПРИЕМА ЗВОНКОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, ДЛЯ ВСЕХ ЛИНИЙ ГРУППА 500

#62, СТАНЦИЯ ПРИЕМА ВЫЗОВА ДВЕРНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА, 500

#63, БЛОК НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА, КАЖДАЯ СТАНЦИЯ ИМЕЕТ БЛОК ИЗ 10 НОМЕРОВ

#64, СИСТЕМНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА, NO NUMBERS ASSIGNED (НЕТ)

#65, КОД ДОСТУПА К УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ, NONE DEFINED (НЕ УСТАНОВЛЕН)

#66, СООБЩЕНИЯ,, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, NONE

#67, ВКЛЮЧЕНИЕ ГТЛ В ГРУППУ, ВСЕ ГТЛ В ГРУППЕ 9

#70, ЗАДАНИЕ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ, WED,01 JAN,00:00,1992

#71, УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ,, ТАБЛИЦА 1,

, FLASH-СИГНАЛ УЧРЕЖДЕНЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ, 0600ms

, FASH-СИГНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ, 1000ms

, НОВЫЙ ВЫЗОВ, 2000ms

, ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ <174>ВНИМАНИЕ<175>, 1000ms

#72, УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ,, ТАБЛИЦА 2,

, FLASH-СИГНАЛ ТРУБКИ ОБЫЧНОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА, 0840ms

, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛОВ ТОНАЛЬНОГО НАБОРА, 0100ms

, ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЗВОНКОВОГО СИГНАЛА, 0300ms

, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ, 1000ms

, ОТБОЙ, 0200ms

#73, УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ,, ТАБЛИЦА 3,

, ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПЕРЕД ПОВТОРЕНИЕМ ВЫЗОВА, 045sec

, ПОВТОРЕНИЕ ВЫЗОВА ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА, 015sec

, ПОВТОРЕНИЕ ВЫЗОВА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ, 045sec

, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЫЗОВА, 060sec

, ЗАДЕРЖКА  ТЕПЛОЙ  ЛИНИИ, 005sec

, ПЕРЕВОД ВЫЗОВА,, ЕСЛИ СТАНЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ, 015sec

, ПЕРЕВОД ВНЕШНЕГО ВЫЗОВА, 010sec

, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ/РЕГИСТРАЦИЯ РАЗГОВОРОВ СО СТАНЦИИ, 015sec

, ПОВТОРНЫЙ АВТОНАБОР, 030sec

#74, УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ,, ТАБЛИЦА 4,

, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВОНКА БУДИЛЬНИКА, 015sec

, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВОНКА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, 015sec

, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА, 015sec

, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ВКЛИНИВАНИЯ В РАЗГОВОР, 000sec

, СИГНАЛ СНЯТОЙ ТРУБКИ, 010sec

, ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 060sec

, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА ПЕРВОЙ ЦИФРЫ, 010sec

, МЕЖЦИФРОВОЙ ИНТЕРВАЛ, 020sec

, ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРНЫМ ЗАМКОМ, 004sec

#75, УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ,, ТАБЛИЦА 5,

, РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ, 015min

, ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА, 003min

#76, КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК ЦИФРОНАБОРА ПРИ АВТОДОЗВОНЕ, 15

#80, ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ [SYS], 
824-АППАРАТ

, , КЛАВИША 17 - CALL 1

, , КЛАВИША 18 - CALL 2

, , КЛАВИША 21 - DIAL 9 GROUP

, , КЛАВИША 33 - CALLBACK

, , КЛАВИША 36 - LISTEN

, , КЛАВИША 37 - SAVE

, , КЛАВИША 38 - LAST NUMBER REDIAL

, , 816-АППАРАТ

, , КЛАВИША 8 - FLASH

, , КЛАВИША 16 - TRANSFER

, , КЛАВИША 17 - CALL 1

, , КЛАВИША 18 - CALL 2

, , КЛАВИША 21 - DIAL 9 GROUP

, , КЛАВИША 25 - CALLBACK

, , КЛАВИША 27 - LISTEN

, , КЛАВИША 28 - SAVE

#81, ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ НА УРОВНЕ СТАНЦИИ [STN], NO DEFAULT DATA (ДАННЫХ ПО УМОЛЧАНИЮ НЕТ)

#85, ТАБЛИЦА ЦИФР АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ, NONE

#86, ИМЕНА ДИРЕКТОРИЙ, NONE

#91, СООТНОШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА И ПАУЗЫ, 40/60

#92, СОСТОЯНИЕ MISC-МОДУЛЯ, EQUIPPED

#93, ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ММС #39,, 64,, 66,, 70,, 86,, 95,, 97 - YES
ОСТАЛЬНЫЕ ММС - NO

#94, ОПЦИИ РЕЖИМА VM/AA, NONE

#95, ЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ, N/A

#96, ДЕТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНЦИЙ, ALL CALLS,, HEADER & 50,, 1200BPS

#97, ОТЧЕТ О ЗАГРУЗКЕ СИСТЕМЫ, N/A

ЦИЯ

@Z_TBL_BEG = COLUMNS(3), DIMENSION