Установка функций

Установка функций на трубке

При установке функций надо помнить, что при нажатии кнопки CLR происходит выход из режиме установки без сохранения введенных данных, а при нажатии кнопки MEMO введенные данные сохраняются.

Установка индивидуального номера каждой трубки

FUNC - 00 - N(номер трубки) - MEMO (N = О...9)

Установка громкости звонка

FUNC - 02 - N - MEMO (N = О...2), где N:

звонок отключен

1   — громкость высокая

2   — громкость низкая

Установка тона звонка

FUNC - 03 - N (выбор тона) - MEMO (N = 1 ...9)

Установка музыкального сигнала будильника

FUNC - 04 - N (выбор мелодии) - MEMO (N = 1...9)

Установка режима подсветки

FUNC -> 05 -> N -> MEMO (N = 0...3), где N:

| 0 - | — . подсветка отключена | 2 - | — подсветка включается на 20 с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — подсветка включается на 10 с | 3 - | — подсветка включена постоянно |

Установка функций на базовом блоке

Установка громкости звонка устанавливается путем нескольких нажатий на кнопку VOLUME (всего 5 уровней установки). Программирование других установок производится с трубки в режиме Intercom, соответственно, начиная программирование, нажмите кнопку INT на трубке (должна быть установлена связь с базовым блоком) и производите установки:

Установка времени паузы

02 - N - FUN - MEMO - P - END (N = 0...3), где N:

| 0 - | — пауза 2 с | 2 - | — пауза 4 с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — пауза 3 с | 3 - | — пауза 6 с |

# Установка вида и режима набора номера

03 - N - FUN - MEMO - P - END (N = О...7), где N:

| 0...3 — скорость набора номера в импульсном режиме: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - | - 20 имп/с 40/60; | 1 — 20 имп/с 33/67; | 2 — 10 имп/с 40/60; | 3 — 10 имп/с 33/67 (по умолчанию). |
| 4...7 — временная пауза между цифрами в режиме DTMF: |  |  |  |  |
| 4 - | —140 мс; | 5 — 200 мс; | 6 — 70 мс; | 7 — 100 мс (по умолчанию). |

Установка длительности паузы между импульсами набора номера

04 - N - FUN - MEMO - P - END (N = 0...9), где N:

| 0 - | — пауза отключена | 4 | — 400 мс | 8 - | — 800 мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — 100 мс | 5 - | — 500 мс | 9 - | — 900 мс |
| 2 - | — 200 мс | 6 - | — 600 мс (по умолчанию) |  |  |
| 3 - | — 300 мс | 7 | — 700 мс |  |  |

Установка громкости в режиме Intercom

05 - N - FUN - MEMO - P - END (N = 0...9)

При увеличении значения N громкость увеличивается (10 уровней регулировки).

# Выбор тональности звонка

06 - N - FUN - MEMO - P - END (N = 0...9)

При увеличении значения N частота тональности уменьшается (10 уровней регулировки).

Таблицы распределения частот

SN-525, SN-525E, SN-525 ULTRA, SN-525E ULTRA

| № кан. | Тр-ПРМ/ББ-ПРД | Тр-ПРД/ББ-ПРМ |  | № кан. |  | Тр-ПРМ/ББ-ПРД |  | Тр-ПРД/ББ-ПРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 958.7125 | 913.7125 |  | 33 |  | 959.5125 |  | 914.5125 |
| 2 | 958.7375 | 913. 7375 |  | 34 |  | 959.5375 |  | 914.5375 |
| 3 | 958.7625 | 913.7625 |  | 35 |  | 959.5625 |  | 914.5625 |
| 4 | 958.7875 | 913. 7875 |  | 36 |  | 959^875 |  | 914.5875 |
| 5 | 958.8125 | 913.8125 |  | 37 |  | 959.6125 |  | 914.6125 |
| 6 | 958.8375 | 913.8375 |  | 38 |  | 959.6375 |  | 914.6375 |
| 7 | 958.8625 | 913.8625 |  | 39 |  | 959.6625 |  | 914.6625 |
| 8 | 958.8875 | 913.8875 |  | 40 |  | 959.6875 |  | 914.6875 |
| 9 | 958.9125 | 913.8875 |  | 41 |  | 959.7125 |  | 914.7125 |
| 10 | 958.9375 | 913.9375 | 42 |  | 959.7375 |  | 914.7375 |  |
| 11 | 958.9625 | 913.9375 | 43 |  | 959.7625 |  | 914.7625 |  |
| 12 | 958.9875 | 913.9875 | 44 |  | 959.7875 |  | 914.7875 |  |
| 13 | 959.0125 | 914. 0125 | 45 |  | 959.8125 |  | 914. 8125 |  |
| 14 | 959.0375 | 914. 0375 | 46 |  | 959.8375 |  | 914.8375 |  |
| 15 | 959.0625 | 914. 0625 | 47 |  | 959.8625 |  | 914.8625 |  |
| 16 | 959.0875 | 914. 0875 | 48 |  | 960.8875 |  | 914.8875 |  |
| 17 | 959.1125 | 914.1125 | 49 |  | 960.9125 |  | 914.9125 |  |
| 18 | 959.1375 | 914.1375 | 50 |  | 960.9375 |  | 914.9375 |  |
| 19 | 959.1625 | 914.1625 | 51 |  | 960.9625 |  | 914.9625 |  |
| 20 | 959.1875 | 914.1875 | 52 |  | 960.9875 |  | • 914.9875 |  |
| 21 | 959.2125 | 914.2125 | 53 |  | 960.0125 |  | 915.0125 |  |
| 22 | 959.2375 | 914.2375 | 54 |  | 960.0375 |  | 915. 0375 |  |
| 23 | 959.2625 | 914.2625 | 55 |  | 960.0625 |  | 915. 0625 |  |
| 24 | 959.2875 | 914.2875 | 56 |  | 960.0875 |  | 915. 0875 |  |
| 25 | 959.3125 | 914.3125 | 57 |  | 960.1125 |  | 915. 1125 |  |
| 26 | 959.3375 | 914. 3375 | 58 |  | 960.1375 |  | 915.1375 |  |
| 27 | 959.3625 | 914.3625 | 59 |  | 960.1625 |  | 915.1625 |  |
| 28 | 959.3875 | 914.3875 | 60 |  | 960.1875 |  | 915.1875 |  |
| 29 | 959.4125 | 914.3875 | 61 |  | 960.2125 |  | 915.2125 |  |
| 30 | 959.4375 | 914.4375 | 62 |  | 960.2375 |  | 915.2375 |  |
| 31 | 959.4625 | 914.4625 | 63 |  | 960.2625 |  | 915.2625 |  |
| 32 | 959.4875 | 914.4875 | 64 |  | 960.2875 |  | 915.2875 |  |

Радиотелефоны серий SN-525UL, SN-525E UL при работе используют одну из двенадцати канальных групп, каждая из которых начинается, соответственно, с канала 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36 и имеет восемь каналов. При необходимости расчета частоты канала к номеру первого канала группы необходимо последовательно прибавлять число 4 для получения номера очередного канала группы, а значение частоты найти в таблице выше.

Радиотелефоны серии SN-525 при работе используют одну из четырех десятиканальных групп, номера каналов которых начинаются с 13, 14, 15, 16. Расчет частоты производят по приведенной выше методике.

Тестовые режимы SN-525

Базовый блок

Для входа в сервисный режим базового блока необходимо при нажатой кнопке INT-COM включить питание и далее нажатием нужных кнопок нужное количество раз и в нужном сочетании выбрать необходимый режим:

| КнопкаINT | Кнопка Volume | Кнопка Save (встроенная) |
| --- | --- | --- |
| 1 нажатие — проверка мощности ПРД, отклонения частоты ПРД | Нажатием изменяется номер канала |  |
| 2 нажатие — проверка и регулировка уровня девиации сигналов MSK 1,2/2,4 кГц | Нажатием изменяется модулирующая частота 1,2 или 2,4кГц |  |
| 3 нажатие — проверка и регулировка уровня модуляции с микрофонного входа | Нажатием включается и отключается компандер |  |
| 4 нажатие — проверка и регулировка уровня модуляции и нелинейных искажений с линии | Нажатием включается и отключается компандер |  |
| 5 нажатие — проверка чувствительности приемного устройства, регулировка системы индикации RSSI | Нажатием включается и отключается компандер | Нажать для сохранения установок системы RSSI |

| КнопкаINT | Кнопка Volume | Кнопка Save (встроенная) |
| --- | --- | --- |
| 6 нажатие — регулировка подавителя шумов | Нажатием включается и отключается компандер |  |
| 7 нажатие — режим разговора | Несколькими нажатиями регулируется выходной уровень сигнала НЧ в линию | Нажать для запоминания установки |
| 8 нажатие — режим Интеркома | Несколькими нажатиями регулируется выходной уровень сигнала НЧ на выходе громкоговорителя | Нажать для запоминания установки |
| 9 нажатие — Интерком, режим удержания линии |  |  |
| 10 нажатие — регулировка выходного уровня сигналов DTMF | Нажатием включаются или отключаются сигналы DTMF |  |
| 11 нажатие — проверка набора номера в режиме DTMF |  |  |
| 12 нажатие — проверка набора номера в импульсном режиме |  |  |

Кнопка "Save" — SW3 на плате В2.

## Трубка

Для входа в сервисный режим трубки необходимо удерживая кнопку P/Vol включить питание (или вставить аккумуляторную батарею).

| Нажать кнопку "1" — проверка мощности передатчика и подстройка его частоты | Дополнительным нажатием кнопки "1" изменяется номер канала |
| --- | --- |
| Нажать кнопку "2" — проверка уровня модуляции передатчика сигналами кода MSK 1,2/2,4 кГц | Нажатием кнопки "*" можно изменить модулирующую частоту 1,2 или 2,4 кГц |
| Нажать кнопку "3" — проверка девиации частоты передатчика | Нажатием кнопки "#" включается и отключается компандер, нажатием кнопки "LN/MUTE" включается и отключается микрофон |
| Нажать кнопку "5" — проверка чувствительности приемного устройства, индикации силы принимаемых сигналов (RSSI) и регулировка выходного уровня сигнала НЧ | Нажатием кнопки "MEMO" запоминается установка системы RSSI |
| Нажать кнопку "6" — режим разговора, выход из тестового режима |  |

Примечание. Радиотелефон "SENAO SN-525" может быть запрограммирован для использования как в много трубочном, так и в многобазовом режимах.

Для программирования используется специальное стендовое устройство фирмы "Senao", которое соединяется с последовательным (RS-232) портом компьютера, и к которому подключаются соответственно базовый блок, трубка и источник питания постоянного тока напряжением 8 В. При этом обеспечивается программирование соответствующего режима работы, канальной группы, запись ID кодов базового блока и трубки. Поскольку инструкция прилагается к данному оборудованию, в данной книге она не приводится.