SIEMENS  EUROSET 802

# Стандартный телефонный аппарат

# с повтором последнего номера.

# Инструкция по эксплуатации

Поздравляем Вас с приобретением телефонного аппарата EUROSET-802 фирмы SIEMENS. Просим Вас перед включением аппарата внимательно ознакомиться с правилами его монтажа, настройки и программирования. Это облегчит Вам дальнейшую эксплуатацию и позволит избежать поломки изделия.

Надеемся, что работа с оборудованием SIEMENS не будет доставлять Вам беспокойств и сделает Ваши телефонные переговоры более комфортными, а связь более надежной.

## Расширенное описание функций аппарата Вы сможете найти

в прилагаемой инструкции на английском языке

ООО “Телесвязь”

По вопросам приобретения оптовых и мелкооптовых партий просим обращаться:

Москва, Центр, Ленинградский проспект, д.26

тел./факс	(095) 214-7192

тел./факс	(095) 213-8149

Серия телефонных аппаратов SIEMENS EUROSET 800 представлена моделями:

Euroset 802  	Euroset 815 S

### Euroset 805 S 	Euroset 835

Краткое описание возможностей аппарата EUROSET 802

##### Повтор последнего набранного номера

Если номер по которому Вы звоните не отвечает или абонент занят. Вы можете автоматически активировать повтор номера (до 20 цифр), нажатием одной кнопки.

###### Механическая регулировка громкости звонка

Вы можете отрегулировать громкость и тональность звонка Вашего аппарата по своему желанию.

###### Импульсный и тональный режимы работы

Постоянная фиксация переключателем метода набора или временное переключение кнопкой в процессе работы.

Назначение клавиш на аппарате

0-9, #, *	-  клавиша номеронабирателя

REDIAL	-  клавиша повтора последнего набранного номера

RECALL	-  клавиша, реализущая функцию FLASH (для работы в составе  МИНИ-АТС)

P/T		-  клавиша временного переключения метода набора номера

Сборка аппарата

Шаг 1

Длинный конец витого телефонного шнура подсоедините к отверстию с изображением телефона на Вашем аппарате,  предварительно уложив его в изогнутый желоб в корпусе аппарата. Короткий конец соедините с телефонной трубкой.

Шаг 2

Подсоедините невитой 3-х метровый шнур к отверстию в корпусе аппарата. Уложите его в короткий желоб. Другой конец шнура воткните в телефонную розетку.

Установка сменного бумажного регистра

Шаг 1

Выньте пластиковую защитную пластинку из пазов в аппарате, сжав ее пальцами  с боков.

Шаг 2

### Заполните бумажный регистр, записав на нем номера телефонов

Шаг 3

Вставьте пластиковую пластину назад в пазы корпуса аппарата.

Жесткая установка метода набора

Аппарат поддерживает 2 основных метода набора.

Импульсный набор PULSE. Частотный набор TONE(DTMF).

Для установки необходимого Вам метода набора установите переключатель P/T на корпусе аппарата в соответствующее положение.

Регулировка громкости звонка

Громкость звонка имеет 3 уровня.

Выключено (низкий) OFF. Средний MEDIUM. Высокий HIGH.

Уровень громкости устанавливается механически переключателем на боковой стороне аппарата.

Набор номера

- Поднимите трубку.

- Наберите номер.

- После окончания разговора положите трубку.

Повтор последнего набранного номера

- Поднимите трубку.

- Наберите нужный Вам номер.

- Нажмите клавишу REDIAL.

Временное переключение между методами набора номера

- Поднимите трубку.

- Наберите номер и свяжитесь с Вашим абонентом.

- Нажмите клавишу P/T. Метод переключен на противоположный. Наберите необходимый Вам набор цифр.

Клавиша RECALL

Используется при работе аппарата в составе офисной мини-АТС