Содержание:

Инструкция по установке и вводу в эксплуатацию .

Мини-АТС “Euroset Line 8”

На 2 городские и 8 внутренних линий.

Содержание ………………………………...2

Содержание...................................………….3

Монтаж ..........................................………….4

Обзорный рисунок ......................…………..4

Осуществление монтажа.............…..………5

Кабельная разводка .....................…………..6

Ввод в эксплуатацию/Программирование.11

Обзор стандартного программирования ...12

Вход в программирование/этапы .....…….14

Установка способа набора, блокировка линии

станции ……………………………………..15

Установка времени сигнальной паузы …..16

Установка полномочий ….....................…..16

Общий внутренний вызов ….................….17

Закрепление центральных номеров

короткого набора ………..………………...18

Установка секретного номера (PIN)

для кодового замка ……..…………………19

Блокировка номера .................…………….20

Установка позиции опроса ....................….21

Время включения повторного вызова ..….21

Музыка во время ожидания ..................…..22

Установка дверной переговорной

установка-открыватель …….……………..22

Установки полномочий для

пользования открывате....……………….. 23

Подключение к телефонной установке

(организовать эксплуатацию второй установки )…………………………………24

Возвращение стандартного программирования………………………….25

Технические данные..……………………..26

Падение напряжения..…………………….26

Общие указания.…………………………..27

Эта установка допущена к эксплуатации "Советом по допущению к эксплуатации в телекоммуникации" (BZT) под № 113894 Е для телефонной службы.

Она удовлетворяет условиям допуска к эксплуатации, утвержденным "Советом министров по почте и телекоммуникации" (ВМРТ) для подключения к аналоговым автоматическим телефонным аппаратам телефонной сети (Аналоговый аппарат со стандартными требованиями). Установка выполняет условия "Общего соглашения по подключению" (ААЕ). Она может подключаться и водиться в эксплуатацию каждым через "Единство телекоммуникационных аппаратов"

- СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

- К комплекту поставки принадлежат (пожалуйста, проверьте):

- 1 установка (280 мм х 240 мм х 40 мм)

- 3 винтовые клеммы (1 4-х винтовая клемма и две 8-ми винтовых клеммы)

- 2 двухпроводных соединительных кабеля станции с ТАЕ-штекером с одной стороны по мере необходимости

- 1 штекерный сетевой прибор с соединительным кабелем 1,8 м

- 3 соединителя кабеля

- 2 дюбеля

- 2 шурупа

- 1 руководство по эксплуатации с вкладышем-картой обслуживания

- 1 руководство по монтажу и воду в эксплуатацию

- 1 договор на обслуживание

Монтаж:

Выберите для монтажа Вашей установки свободное от пыли, сухое и с нормальной температурой место на стене (комнатная температура, отсутствие прямых солнечных лучей и прямого излучения от отопительных приборов). Сетевая штепселевая розетка, также как розетки аппаратов абонентов для линий станции должны находиться на дальности соединительного кабеля (1,8м или 3 м). Инсталлируйте Вашу установку в описанной ниже последовательности.

Обзорный рисунок

Нижеприведенный рисунок показывает Вашу евросеть с 8-мю линиями в полной развертке:

Тае розетки подключения

От сетевого входа 2 линии

Станции

Электропитание через штекерный сетевой прибор

Тае

штекер

Вы можете подключить через интегрированныевинтовые клемы максимум 8 телефонов.

Кабельная разводка телефонов целесообразна через Tae-розетки.

К-Tln8 должно быть установлено также дверное переговорное устройство

К Tln 2 – Tln8 можно подключить

Также телефонный автоответчик. И факсимильный аппарат.

Осуществление монтажа:

! Не подключайте установку, если она имеет внешние повреждения.

- На подходящем месте высверлите гнездо под дюбель (принимайте во внимание размеры установки). Вставьте дюбель и вверните подходящий винт, оставив выступ винта около 5 мм.

- Повесьте установку на выступающий винт (верхнее вертикальное удлиненное отверстие на задней стенке установки).

- Откройте откидную крышку внизу на передней стороне вверх и совместите второе отверстие под дюбель с горизонтальным удлиненным отверстием на задней стенке установки (см. рисунок внизу).

Горизонтальное удлиненное отверстие

корпус

- Снимите установку.

- Высверлите второе гнездо под дюбель. Вставьте дюбель и вверните подходящий винт, оставив выступ около 5 мм.

- Повесьте и выровняйте установку.

- Затяните нижний винт.

- После подключения телефонов, сетевых линий и электропитания закройте откидную крышку.

- Кабельная разводка:

- Внимание:

- Электропитание должно быть отсоединено. (Штекерный сетевой прибор или мини-вестерн штекер соединительного шнура от штекерного сетевого прибора не включен в сеть).

Откидная крышка внизу на передней стороне установки откинута. Подсоедините прилагаемые винтовые клеммы (см. рисунок)

|  |  | Узел с контактными выступами для присоединяемых винтовых клемм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мини вестерн гнездо для электропитания (Штекерный сетевой прибор) |
| Корпус |  |  |  |  |

| 4x ввинтовая клемма (станция1-станция 2) | 8 ми винтовая клемма (Tln 1-Tln 4) | 8 винтовая клемма (Tln5-Tln8) |
| --- | --- | --- |

! Для снятия натяжения все соединительные кабели должны быть закреплены прилагающимся фиксатором кабеля около выемок, нахдящихся на обратной стороне (см. рисунок сверху). Во время грозы линии не присоединять и не отсоединять.

- Подключение телефонов:

Вы можете подключить не более восьми допущенных к эксплуатации стандартных телефонов с импульсным набором (IWV = импульсный способ набора) или тональным набором (MFV = тональный способ набора). MFV - телефоны нуждаются в кнопке сигнал/обратный запрос.

При подключении зависящих от полярности устройств, как, например, AWADo 1 (автоматический переключатель) нужно обратить внимание на правильную полярность! а-присоединительные клеммы Tin1 до Tin8 - положительны (+).

Для того, чтобы можно было звонить внешним абонентам при падении напряжения в сети. подключенный к Tint телефон должен иметь такой же способ набора, как первая линия сети.

Для соединения кабелем телефонов (линии а и Ь) рекомендуется применять соответсвующие ТАЕ-соединительные розетки. Обращайте при этом внимание на действующие параметры изготовителя. ТАЕ-соединительные розетки надежно соединяются с установкой, телефоны вставляются в Тае соединительные розетки.

Пример подключения Тае соединительной техники:

Максимальная длина линии для линий  -   аппаратов составляет 1000 м с диаметром жилы 0,6 мм

Линии а и b с удаленной изоляцией, идущие от ТАЕ - розеток подключения или от телефона (ТАЕ-штекер удален), введите в две винтовые клеммы а и b на аппарате (Tln1 до Tln8) и вверните виновым поворачивателем.

Аппараты:

- Тш1=внутренний номер вызова 11

(Через этот телефон Вы можете перепрограммировать евросеть)

Tln2= внутренний номер вызова 11

Tln3= внутренний номер вызова 12

Tln4= внутренний номер вызова 13

Tln5= внутренний номер вызова 14

Tln6= внутренний номер вызова 15

Tln7= внутренний номер вызова 16

Tln8= внутренний номер вызова 17

(К установке Tin8 может подключаться также дверное переговорное устройство или адаптербокс дверного переговорного устройства (TFE).

Подключение сетевой линии:

! Вы можете подключить Вашу евросеть с 8-ю линиями максимально к двум ГАЕ-роэеткам немецкого Телекома.

Прилагаемый двухпроводной соединительный кабель с концами с удаленной изоляцией введите в две винтовые клеммы на аппарат и вверните устройством для поворачивания.

Присоединительные элементы:

Сеть 1=первая линия сети

Сеть 2=вторая линия сети

- Другой конец соединительного кабеля (ТАЕ-штекер) вставьте в розетку сетевого входа.

Если Вы используете Вашу евросеть 8 только с одной линией сети, Вы должны блокировать второю.

- Подключение факса, автоответчика или модема:

Факсы, автоответчик или модем могут подключаться как телефоны к присоединительным клеммам Tln1 до Tln8. При присоединении одного из названных конечных аппаратов, Вы должны подсоединить для соответствующего канала подключения систему защиты передачи данных. Если это невозможно посредством конечного аппарата, то перед подключением конечного прибора к соответствующим присоединительным клеммам должен подключаться телефон, через который включается система защиты передачи данных.

Если Вы эксплуатируете Вашу установку только с одной сетевой линией, то целесообразно включить в сетевую линию переходное устройство факса (Обратите внимание на данные изготовителя). В этом случае переходное устройство факса автоматически распознает факсовый и телефонный вызовы. Только телефонный вызов посылаеся дальше к установке.

Если Вы эксплуатируете Вашу установку с двумя сетевыми линиями, то имеет смысл использовать одну сетевую линию как так называемую факсовую линию. При этом сигнал факса не попадает на телефон, а должен передаваться дальше или пропадать. Переходное устройство факса не требуется. Если Ваше поступление факсов незначительно, то Вы можете все же использовать эту факсовую линию для сетевых разговоров.

- Для соответствующей линии сети должно быть действительно полномочие 3 для всех внутренних номеров вызова. Все зарегистрированные абоненты тогда могут вести через эту факсовую линию текущие разговоры.

- Для соединения (внутренний номер вызова) с факсовым прибором Вы должны подключить сигнал. Для остальных соединений (внутренние номера вызова) Вы должны отключить сигнал. Сигнализируются только факсовые вызовы.

Подключение электропитания (штекерный сетевой прибор)

Внимание:

Работы по разводке кабеля должны быть проведены.

- Мини-вестерн-штекер соединительного шнура отштекерного сетевого прибора вставьте в мини-вестерн-гнездо (справа около винтовых клемм для Tln1 до Tln8)

- Штекерный сетевой прибор вставьте в сетевую розетку, что равносильно вводу эксплуатацию.

!Установка может работать только с оригинальным сетевым штекерным устройством.

Включите дверное переговорное устройство/открыватель:

Вы можете подключать к Вашей установке все стандартные дверные переговорные устройства.

В зависимости от необходимых функций происходит подключение  прямо или через адаптербокс (TFE) дверного переговорного устройства.

Функции при прямом подключении:

а) Переговорное подсоединение к дверной переговорной установке возможно с каждого телефона.

Функции при подключении через адаптербокс (TFE):

a) Переговорное подсоединение к дверной переговорной установке возможно с каждого телефона.

b) Функция открытия двери возможна для каждого телефона.

с) Дверная сигнализация у всех телефонов, которые подключались к минимально одной сетевой линии.

- Идущие от дверной переговорной установки или от адаптербокса (TFE) две линии а и b вводят смотря по обстоятельствам в клеммовое соединение Tln8 а и b и закрепляют устройством для заворота винта.

Подключение через адаптербокс (TFE).

8ми винтовая клема евросети 8

Tln8

| Открыватель двери | Дверной звонок | Дверное Переговорное устройство |
| --- | --- | --- |

Адаптербокс (TFE)

!При монтаже и проводке адаптербокса (TFE) или принадлежащих к дверной переговорной установке компонент пользуйтесь, пожайлуста данными изготовителями.

Ввод в эксплуатацию !Программирование.

С включением штекерного сетевого прибора Ваша установка готова к эксплуатации на IWV-сетевых линиях, действует стандартное программирование (заводская установка).

- Для полной функциональности телефонов Вы должны на всех телефонах при снятой трубке набрать цифру и снова положить трубку.

- Стандартным программированием предусмотрено подсоединение сигнала (см. руководство по обслуживанию) только для телефона с внутренним номером вызова 11. Внешние вызовы сигнализируются только на телефоне с номером вызова 11.

- Если Вы вводите в эксплуатацию Вашу установку только с одной сетевой линией, Вы должны блокировать одну из двух сетевых линий.

- Изменения стандартного программирования, пожалуйста, отмечайте в обзоре для стандартного программирования.

- После падения напряжения снова действует Ваше собственное

программирование.

Через телефон с внутренним номером вызова 11 (= подключение к Tln1) Вы можете приспосабливать это стандартное программирование к Вашим потребностям (перепрограммировать).

- Обзор стандартного программирования:

| Показатели Работы | Стандартное программирование |  |  | Ваше Программ ирование | Кодовое число | См. стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ набора Для | Линия Сети 1 (71) | IVW |  |  | 19 71 1 # / 4 | 15 |
|  |  | MFV |  |  | 1 9 71 2 # / 4 |  |
|  |  | Блокирование |  |  | 19 71 0 # / 4 |  |
|  | Линия 2(72) | IWV |  |  | 19 72 1 # / 4 |  |
|  |  | MFV |  |  | 19 72 2 # / 4 |  |
|  |  | блокирование |  |  | 19 72 0 # / 4 |  |
| Время паузы синала станции | 6 с. |  |  |  | 17 1 | 16 |
|  | 13с. |  |  |  | 17 2 |  |
| Полномочия Для | линии 1(71) на внутрен ние номера вызова 11...18 |  | 0 |  | 11 71 0 11...18 #/4 | 17 |
|  |  |  | 1 |  | 11 71 0 11...18 #/4 |  |
|  |  |  | 2 |  | 11 71 0 11...18 #/4 |  |
|  |  |  | 11=3 |  | 11 71 0 11...18 #/4 |  |
|  | Линии 2(72) на внутренн ие номера вызова 11...18 |  | 0 |  | 11 71 0 11...18 #/4 | 17 |
|  |  |  | 1 |  | 11 71 0 11...18 #/4 |  |
|  |  |  | 2 |  | 1171 011...18 #/4 |  |
|  |  |  | 11=3 |  | 11 71 0 11...18 #/4 |  |
| Общий вызов Для | Внутренних номеров вызова 11...18 |  |  |  |  | 18 |
|  | Внутренних номеров вызова |  |  |  | 13(*/3) 11*/3.. 18*/3 |  |
| Центральные числа короткого набора | нет |  |  |  |  | 19 |
|  | 50 |  |  |  | 12 50 внешн. № |  |
|  | 51 |  |  |  | 12 51 внешн. № |  |
|  | 52 |  |  |  | 12 52 внешн. № |  |
|  | 53 |  |  |  | 12 53 внешн. № |  |
|  | 54 |  |  |  | 12 54 внешн. № |  |
|  | 55 |  |  |  | 12 55 внешн. № |  |
|  | 56 |  |  |  | 12 56 внешн. № |  |
|  | 57 |  |  |  | 12 57 внешн. № |  |
|  | 58 |  |  |  | 12 58 внешн. № |  |
|  | 59 |  |  |  | 12 59 внешн. № |  |

| Показатели работы | Стандартное программирование | Ваше програм мирование |  | Кодовое число | См. стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретный Номер для кодового Номер для замка замка (PIN) (PIN) | внутренний номер вызова 11 | 0000 |  | 26 11... | 20 |
|  | внутренний номер вызова 12 |  |  | 26 12... |  |
|  | внутренний номер вызова 13 |  |  | 26 13... |  |
|  | внутренний номер вызова 14 |  |  | 26 14... |  |
|  | внутренний номер вызова 15 |  |  | 26 15... |  |
|  | внутренний номер вызова 16 |  |  | 26 16... |  |
|  | внутренний номер вызова 17 |  |  | 26 17... |  |
|  | внутренний номер вызова 18 |  |  | 26 18... |  |
| Блокировать Номера вызова | № по списку 01 | ¦.2301....... |  | 23 01…….. | 21 |
|  | № по списку 02 |  |  | 23 02.......... |  |
|  | Ns no списку 03 |  |  | 23 03 ......... |  |
|  | № по списку 04 |  |  | 23 04.......... |  |
|  | № по списку 05 |  |  | 23 05.......... |  |
|  | № no списку 06 | I 2306 .......... | 23 06…….. |  |  |
|  | № no списку 07 |  | 23 07 ......... |  |  |
|  | № по списку 08 |  |  | 23 08 .......... |  |
|  | № по списку 09 |  | 23 09 |  |  |
|  | № по списку 10 № по списку 10 |  | 23 10........... |  |  |
| Позиция опроса | внутреннего номера вызова 11 |  |  | 32 11 | 22 |
|  | внутреннего номера вызова | . |  |  |  |
| Время подкл ючения последую щего вызова | после 3-х разовых звонков |  |  | 32 1 | 22 |
|  | после 6-ти разовых звонков |  |  | 32 2 |  |
|  | после 9-ти разовых звонков |  |  | 32 3 |  |
| Музыка во вре мя ожидания | да |  |  | 36*/3 | 23 |
|  | нет |  |  | 36#/4 |  |
| Дверное переговорное устройство | да |  |  | 15*/3 | 24 |
|  | нет |  |  | 15#/4 |  |
|  | Адаптербокс да |  |  | 16*/3 |  |
|  | Адаптербокс нет |  |  | 16#/4 |  |
| Право открывания двери для | внутренних номеров вызова 11. .18 |  |  |  | 25 |
|  | внутренних номеров вызова |  |  | 25("/3) 1Г/3...18*/3 |  |

| Эксплуатация второй линии установки: тип для | Линия сети 1 (71) | станция |  | 33 71 1 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-я установка |  | 33 71 2 |  |
|  | Линия сети 2 (72) | станция |  | 33 72 1 |  |
|  |  | 2-я установка |  | 33 72 2 |  |
| Способ набора первой установки | Смотри способы набора |  |  |  | 15 |
| Коды 2-й сети | да | 0 |  |  | 27 |
|  |  | 0...9 |  | 34 0...9 |  |
|  | нет |  |  | 34 |  |
| Стандартное Програмыир ование | Смотри таблицу |  |  | 99 1207 | 27 |

!Между отдельными шагами программирования Вы слышите разделительный положительный сигнал (одноразовый короткий пип-тон) как указание, что  отрезок общей процедуры проведен. Если звучит негативный сигнал  (трехкратный короткий пип-тон), Вы находитесь снова на этапе программирования, программирование не провелось.

- Вход в программирование/Этапы:

После включения сетевого штекерного прибора Вы должны привести Вашу установку в течение десяти минут к этапу программирования на телефоне с номером вызова 11, то есть начать программирование.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

| На телефоне с внутренним номером 11 поднимите трубку | На MFV телефоне наберите * 7 9 1 2 07 | HalVW телефоне наберите 3 7 9 1 2 0 7 | Дождитесь положительного разделительного сигнала Не кладите трубку Вы находитесь в фазе программирования |
| --- | --- | --- | --- |

Как закончить фазу программирования:

Внимание: Вы находитесь в фазе программирования. Положите трубку

Для дальнейшего программирования электропитание должно прерваться минимально на 30 секунд. После этого Вы можете привести Вашу установку в течение десяти минут снова к этапу программирования, то есть начать программирование.

Установка способа набора, блокировка сетевой линии.

Стандартное программирование: импульсный способ набора IWV для всех сетевых линий.

Для эксплуатации на сетевой линии установки с многочастотным способом набора MFV (тональный набор) Вы должны перестроиться на MFV.

При двухспособных сетевых линиях (импульсный и тональный набор) нужно также перестроиться на MFV.

Если Вы эксплуатируете Вашу установку только с одной сетевой линией, Вы должны блокировать одну из двух сетевых линий.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

| 1. Наберите 1 9 | 2. Наберите номер линии 7 1 или 7 2 7 1 =первая сетевая линия линия 7 2 =вторая сетевая линия | 3. Установите Способ набора Номера: Наберите 2=MFV Наберите 1=IWV Наберите ()=линия Заблокирована. | 4. Для окончания Ввода наберите # на MFV- телефоне или 4 IWV- телефоне. Вы остаетесь в фазе программирования. Для следующей сетевой линии повторите все сначала. |
| --- | --- | --- | --- |

!С каким способом набора (IWV или MFV или IWV и MFV) работают Ваши сетевые линии, Вы узнаете от Вашей компетентной станции связи.

При подключении к другим телефонным установкам применяйие ,системный способ набора.

Установка времени сигнальной паузы:

Стандартное программирование: время сигнальной паузы сети = 6 секунд.

Обычно время паузы между двумя сигнальными импульсами от станции 5 секунд. В новой Германии время паузы составляет 10 секунд. В этом случае Вы должны регулировать Вашу установку (с допуском на 13 секунд).

Предпосылки: Вы в фазе программирования.

1

7

1-2

Наберите 1 7       Установка времени

сигнальной паузы:

введите 2=13 секунд

введите 1=16секунд

Дождитесь разделительного сигнала. Вы остаетесь в фазе программирования.

Установка полномочий:

Вы можете для каждого телефона на линию установить одно из четырех полномочий:

Право 0:  Могут производиться только внутренние соединения. Поступают тольковнутренние сигналы.

Право 1:  Могут производиться только внутренние соединения. Поступают внутренние и внешние сигналы.

Право 2:  Могут производиться внутренние соединения. Внешние соединения могут производиться ограниченно (блокировка номера вызова). Поступают внутренние и внешние сигналы.

Право 3:  Могут производиться внутренние и внешние соединения. Поступают внутренние и внешние сигналы.

Стандартное программирование: каждый телефон имеет для каждой линии станции Право 3. Подключение сигнала (см. руководство по эксплуатации) предусмотрено только для телефона с номером вызова

11.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

1

1

7

1-2

0-3

#/4

| 1. Наберите 1 1 | 2. Наберите номер 7 1 или 7 2 | 3. Выберите право 0, 1, 2 или 3.Набирите друг за другом внутренние номера вызовов (от 11 до 18)для тех телефонов, которые должны соответствовать выбранному праву. | 4. Для окончания ввода наберите # на MFV телефоне или 4 на IWV телефоне. Вы остаетесь в фазе программирования. Для следующей сетевой линии повторите все сначала. |
| --- | --- | --- | --- |

!Если используются две линии, нужно предоставить для каждой линии желаемые полномочия. Например, для линии станции 7 1 Право 0 для внутреннего номера вызова 18. Также для линии станции 7 2 Право 0 для внутреннего номера набора 18. Не забывайте отмечать Ваше программирование.

- Общий внутренний вызов:

- Для общего вызова Вы можете регистрировать до 8 внутренних телефонов. С каждого внутреннего телефона номера могут одновременно вызываться, при этом звонят все телефоны. Участник, который первым отвечает, принимает разговор.

Стандартное программирование: телефоны с внутренними номерами вызовов 11 до 18 зарегистрированы для общего вызова.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

Как стереть установленные номера (все зарегистрированные)

1

3

*/3

3

#/4

| 1. Наберите 1 3 | 2. Сотрите всезарегестр рованные номера:наберите * на MFV телефоне или 3 на IWV- телефоне | 3. Для окончания ввода нажмите # на MFV-телефоне или 4 на IWV-телефоне. Вы остаетесь в фазе программирования. |
| --- | --- | --- |

Установка телефона:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * 1 3 */3 #/4 | 0 | # |

| 1. Наберите 1 3 | 2. Вновь установить или расширить номера: наберите внутренние номера (11 до 18) и * на MFV-телефоне или З на IWV-телефоне. Наберите следующий телефон и т.д. | 3. Для окончания ввода нажмите # на MFV-теле-фоне или 4 на IWV-телефоне. Вы остаетесь в фазе программирования. |
| --- | --- | --- |

- Закрепление центральных номеров короткого набора:

- Вы можете закрепить 10 центральных номеров короткого набора с внешними номерами вызова. Эти сохраненные номера вызова могут вызываться с каждого телефона с помощью короткого набора, даже если телефон не имеет права для внешних соединений. Стандартное программирование: внешние номера не введены.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 1 2 0-9 5 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

| 1.Наберите 1 2 | 2. Наберите номер короткого набора (50 до 90) | 3. Сразу наберите внешний номер вызова (макси –мум 16 позиций;0-9,*,#) | 4. Дождитесь положительного разделительного сигнала. Вы остаетесь в фазе программирования. Для следующего номера короткого набора повторите все с начала. |
| --- | --- | --- | --- |

!При наборе внешних номеров вызова не оставляйте больших пауз.

Установка секретного номера (PIN) для кодового замка:

Каждый участник может заблокировать свой телефон от неправомочного использования. Для этого необходим персональный 4-х позиционный секретный номер, который Вы можете установить или заменить. Если участник забыл свой секретный номер, Вы можете просто зарегистрировать новый PIN.

Стандартное программирование:

В качестве секретного номера для каждого телефона введено “ОООО”.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 2 6 #/4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

| Наберите 2 6 | Наберите внутренний номер вызова (11 до 18) | Набеоите 4х позиционный секретный номер. | Для окончания ввода нажмите # на MFV телефоне или 4 на IWV телефоне Вы остаетесь в фазе программирования Для следующего телефона повторите все сначала |
| --- | --- | --- | --- |

Блокировка номера сигналов (номера блокирования)

Вы можете блокировать максимум 10 различных комбинаций чисел. Телефоны с Правом 2 не могут производить внешние соединения, которые начинаются с установленных комбинаций чисел. Так Вы можете предотвратить, например, ведение интернациональных разговоров (00).

Стандартное программирование:

В списке исключений не зарегистрировано номеров.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 2 3 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

| 1. Наберите 2 3 | 2. Наберите номер в списке (от 01 до 10) | 3. Сразу наберите комбинацию чисел (например ,00, максимально 10 позиций; 0 – 9, *, #) номеров вызова, которые должны быть заблокированы .Нет ввода=стереть имеющиеся комбинацию чисел. | 4. Дождитесь разделительного сигнала. Вы остаетесь в фазе программирования. Для следующего номера списка повторите все сначала. |
| --- | --- | --- | --- |

!При наборе комбинации чисел не оставляйте слишком большой      паузы.

Установка позиции опроса:

Если все телефоны активизируют отключение вызова, внешний вызов сигнализируется на позиции опроса. Вы можете установить в качестве позиции опроса каждый внутренний телефон.

Стандартное программирование:

Позицией опроса является телефон с внутренним номером 11.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 3 2 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

нал

| 1. Наберите 3 2 | 2. Наберите внутренний номер вызова (11 до 18) | 3. Дождитесь положительного сигнала . Вы остаетесь в фазе программирования. |
| --- | --- | --- |

Время включения повторного вызова:

После шестиразового звонка не принятый вызов предается автоматически дальше к одному из установленных участником телефонов. Время, после которого вызов должен предаваться  Вы можете установить и определить для всех телефонов.

Стандартное программирование: вызов передается дальше после шестиразового сигнала.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

3

0

1-3

| 1. Набрать 3 0 | 2. Установите время: 1= после 3-х разового сигнала 2=после 6-ти разового сигнала 3=после 9-ти разового сигнала | 3. Дождитесь положительного разделительного сигнала. Вы остаетесь в фазе программирования. |
| --- | --- | --- |

Музыка в состоянии ожидания:

Включение мелодии при ожидающем внешнем разговоре может быть предотвращено

Стандартное программирование:

А ожидающем внешнем разговоре включается последовательность тонов.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

3

6

#/4

*/3

| - 1.Наберите 3 6 | - 2. Нет последовательноститонов . Наберите #/4 : # на MFV- телефоне или 4 на IWV- телефоне. | - 3. Для выключения последовательности тонов наберите */3 : * при ^ MFV – телефоне или 3 при IWV телефоне. | - 4. Дождитесь положительного разделительного сигнала. Вы в фазе программирования. |
| --- | --- | --- | --- |

- Установка дверного переговорного устройства/открывателя:

- Если Вы подключили на место участника 8 дверное переговорное устройство, Вы должны программировать на это Вашу установку.

- Стандартное программирование: не подключено дверное переговорное устройство. Предпосылки: Вы в фазе программирования.

1

5

*/3

#/4

| 1. Наберите 1 5 | 2. Подключение дверного переговорного устройства: наберите * на MFV –телефоне или 3 на IWV телефоне. | 3. Дверное переговорное устройство не подключено. | 4. Дождитесь положительного разделительного сигнала. Вы остаетесь в фазе программирования. |
| --- | --- | --- | --- |

Если Вы подключили дверную переговорную установку с открывателем Двери через ТАЕ-адаптербокс, Вы должны дополнительно программировать на это свою установку.

Стандартное программирование: не подключен ТАЕ-адаптербокс.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

2. Адаптербокс

1. Наберите 1 6

подключен:

наберите *

на MFV-теле

фоне или 3 на

IWV-телефоне

3. Для   подключ

ения адаптер

бокса наберите #

на MFV телефоне или 4 IWV телефоне.

4. Дождитесь

положительного

разделительного

сигнала. Вы остаетесь

в фазе программирования

Право приведения в действие открывателя двери:

Вы можете целенаправленно дать каждому телефону (или забрать) право приводить в действие открыватель двери.

Стандартное программирование: все телефоны зарегистрированы и этим уполномочены открывать дверь.

Предпосылка: Вы в фазе программирования.

Как стереть уполномоченные телефоны (все зарегистрированные):

2

5

*/3

#/4

| Наберите 2 5 | Чтобы установит или расширить желаемые внутренние номера , наберите номер вызова (от 11 до 18), затем * на MFV телефоне или 3 на IWV телефоне .Наберите следующий номер. | Для окончания наберите # на MFV телефоне или 4 на IWV телефоне .Вы останетесь в фазе программирования. |
| --- | --- | --- |

Подключение к телефонной установке (как организовать эксплуатацию второй установки):

Если Вы подключаете Ваш Euroset 8 к другой телефонной установке (первичной) как вторую установку, Вы должны произвести настройку в зависимости от первой установки.

- Как установить тип линии:

Вы должны настроить тип линии на Вашей станции для сетевой линии, которая ведет к первой телефонной установке. Возможно также, что обе сетевые линии идут к другой (первой) установке.

Стандартное программирование: обе сетевые линии настроены на сеть (основное подключение).

Предпосылка: Вы в фазе программирования

3

3

7

1-2

1-2

#/4

| 1.Наберите 3 3 | 2. Наберите номер линии 7 1 или 7 2 : 7 1 =1 линия 7 2 =2 линия | 3. Установите тип линии : 2=вторая установка 1=сеть | 4. Для окончания наберите # на MFV телефоне или 4 на IWV телефоне .Вы останетесь в фазе программирования .Для следующей линии повторите все сначала. |
| --- | --- | --- | --- |

Согласуйте способ набора с главной установкой.

Установка второго сетевого кодового числа:

Чтобы можно было произвести внешние соединения через первую установку, Вы должны привести второе сетевое кодовое число Вашего Euroset 8 в соответствие сетевому кодовому числу основной установки.

Стандартное программирование: второе сетевое кодовое число = 0.

Предпосылки: Вы в фазе программирования.

3

4

0-9

| - Наберите 3 4 | - Сразу наберите соответствующее второе сетевое кодовое число (0-9. Нет набора=нет второго сетевого кодового числа. | - Дождитесь положительного сигнала.Вы остаетесь в фазе программирования. |
| --- | --- | --- |

- Возвращение стандартного программирования:

- Вы можете снова возвратить Ваш Euroset в состояние стандартного программирования (состояние поставки). Обзор стандартного программирования (см. стр. 12) Предпосылка: Вы в фазе программирования.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 9 9 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

| 1. Наберите 9 9 | 2. Наберите 1 2 0 7 | 3. Вы остаетесь в фазе программировангия |
| --- | --- | --- |

Для полной функциональности Вы должны после восстановления стандартного программирования (= первый ввод в эксплуатацию) на всех телефонах при поднятой трубке набрать цифру и снова положить трубку.

Технические данные.

| - Размеры 280 мм X 240 мм - Вес: Около 700 г. - Цвета: Органически нейтральный серый. - Потребление мощности: При эксплуатации 14,1 W(VA) В состоянии покоя 6,3 W (VA) | - Область температур От +5 до 40 градусов Цельсия - Дальность действия для конечных приборов:1000 м. Длины линии при 0,6 мм. Поперечного сечения. - Способ набора конечных аппаратов: импульсный и многочастотный (IWV и MFV) |
| --- | --- |

- Падение напряжения:

Для случая, если напряжение сети даст сбой, остается гарантированной эксплуатация телефона через сетевую линию. При падении напряжения в первой линии сети, включается непосредственно телефон с номером набора 11. Приходящие внешние вызовы, которые поступают при падении напряжения, сигнализируются на этом телефоне и могут там приниматься. С этого телефона производятся также внешние разговоры. Для этого необходимо, чтобы этот телефон имел одинаковый способ набора с сетевой линией. Итак, рекомендуется использовать этот телефон в режиме наборе сетевой линии. Тогда Вы не должны переключать при падении напряжения способ набора этого телефона.

- Внутренние соединения (также с дверным переговорнымустройством) не возможны при падении напряжения.

- Набор номера линии 7 1 и 7 2 невозможен.

- Эксплуатационные особенности установки не могут быть использованы.

- Внешние разговоры, которые идут в момент падения напряжения или возврата напряжения, разъединяются.

Если обеспечение электроэнергией снова восстанавливается, система автоматически переходит в нормальное рабочее состояние. Все программируемые функции (например, приоритетность полномочий, центральные номера короткого набора) сохраняются, Вы не должны вновь программировать установку после возврата напряжения.

- Общие указания:

Установка:

- соответствует предписанным правилам допуска к эксплуатации  в безопасности,

- нельзя эксплуатировать в непосредственной близости от радиоаппаратуры.

- нельзя монтировать вблизи от источников тепла,

- кабель монтируется так, что маленькие дети не подвергаются опасности,

- нельзя монтировать в лыленаполненных помещениях,

- нельэа подвергать прямому солнечному излучению,

- должна защищаться от влажности.

- Не удаляйте крышку корпуса.

- Ремонты должны производиться только специальным персоналом.

- Никогда не вводите предметы в отверстия.

- Принимайте во внимание для эксплуатации указанные условия окружающей среды.

- Эксплуатируйте штекерные сетевые приборы всегда только с указанным напряжением!

- Ответственность за убытки, например, плата за непредусмотренным образом поддерживаемое соединение, исключается.

- Заботьтесь о правильном выводе из эксплуатации по истечении времени эксплуатации.